年产1000万平方米瓦楞纸箱项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：   安徽博嘉包装材料有限公司

编制单位：   芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：2020年6月

建设单位法人代表：邱小丹

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：刘 康

填    表    人：刘 珂

建设单位：安徽博嘉包装材料有限公司

电　　话：15255725019

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 年产1000万平方米瓦楞纸箱项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽博嘉包装材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 瓦楞纸箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1000万㎡/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 1000万㎡/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年5月 | 开工建设时间 | 2018年5月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年3月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 11.2万 | 比例 | 0.224% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资 | 12.6 万 | 比例 | 2.52% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日第四次修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于安徽博嘉包装材料有限公司年产1000万平方米瓦楞纸箱项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2018]96号，芜湖市环境保护局，2018年5月28日）； 10、安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《年产1000万平方米瓦楞纸箱项目环境影响报告表》（2018年5月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池预处理后接管园区污水管网，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理。 表1-1 本项目废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. （GB 8978-1996）; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; --. 2、大气污染物排放标准 项目废气主要为印标过程中产生的印标废气，以非甲烷总烃计。废气排放执行《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）印刷工业类非甲烷总烃排放浓度限值，详见表1-2。 表1-2 本项目废气排放标准 污染物; 排放浓度限值（mg/m³）. 有组织; 无组织排放监控. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 3、噪声排放标准 该项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表1-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004.12.29 修订）等有关规定。 5、总量控制指标 （1）废气 项目大气污染物总量控制指标VOCs 0.0014 t/a。 （2）废水 项目废水污染物总量控制指标COD 0.014 t/a、NH3-N 0.001 t/a。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 安徽博嘉包装材料有限公司坐落于安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口，主要从事瓦楞纸箱的生产加工。本项目于2017年9月通过芜湖市经济技术开发区管委会审批予以立项，2018年5月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《年产1000万平方米瓦楞纸箱项目环境影响报告表》，并于2018年5月通过芜湖市环境保护局审批，芜环评审[2018]96号。 项目实际总投资500万元，其中环保投资12.6万元，占总投资比例为2.52%。本项目员工12人，工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作300天。 2、地理位置及平面布置 本项目位于安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口，江北装备制造配套产业园4号楼一层，占地面积2600㎡。项目北侧为安徽乐菱制冷配件有限公司；南侧为芜湖中奥新材料有限公司；西侧为闲置厂房；东侧为空地。车间北侧自西向东依次主要布置了原材料暂存区，成品暂存区；车间南侧依次布置了印标区、开槽模切区、钉箱区、检验区，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图1、附图2。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-1 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加工区; 厂房结构为钢结构，加工区内设有印刷机和印刷开槽模切堆码机等设备，建筑面积150 m2; 厂房结构为钢结构，加工区内设有印刷机和印刷开槽模切堆码机等设备，建筑面积150 m2; 与环评一致. 辅助工程; 办公室; 位于厂房南侧，供员工办公、建筑面积80 m2; 位于厂房南侧，供员工办公、建筑面积60 m2; 危废库转移至办公室南侧. 公用工程; 给水; 园区供水管网、供水量360 t/a; 园区供水管网、供水量217.2t/a; 员工减少，给水量减少. 排水; 雨污管网、化粪池、排水量288 t/a; 雨污管网、化粪池、排水量172.8 t/a; 排水量减少. 供电; 园区电网供电、年用电量10万kW·h/a; 园区电网供电、年用电量10万kW·h/a; 与环评一致. 储运工程; 仓库; 不单独建设原料仓库，在厂房西北角划定原材料暂存区，用于存放原辅材料; 不单独建设原料仓库，在厂房西北角划定原材料暂存区，用于存放原辅材料; 与环评一致. 不单独建设成品仓库，在厂房北侧划定成品暂存区，用于存放成品; 不单独建设成品仓库，在厂房北侧划定成品暂存区，用于存放成品; 与环评一致. 运输; 厂内依靠工人搬运，厂外依靠社会运输力量; 厂内依靠工人搬运，厂外依靠社会运输力量; 与环评一致. 环保工程; 废气 治理; 印标废气经UV光氧处理，尾气经15 m高排气筒排放; 印标废气经UV光氧处理，尾气经22 m高排气筒排放，开槽模切粉尘无组织排放; 排气筒增高至22m. 废水 治理; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂。设备清洗废水自然蒸发后剩余的少量油墨废渣做危废处理; 印刷机需定期清洗，产生的清洗废水经自然蒸发后剩余的油墨废渣做危废处理. 噪声 治理; 选用低噪声设备，并采取相应隔声降噪措施; 选用低噪声设备，并采取相应隔声降噪措施; 与环评一致. 固废 处理; 一般固废堆放场所、占地面积10 m2; 一般固废堆放场所、占地面积10 m2; 与环评一致. 危废暂存点、占地面积5 m2; 危废暂存点、占地面积5 m2; 由成品暂存区转移至办公室南侧.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-2 项目原辅材料 序号; 名称; 主要化学成分; 单位; 环评用量; 实际用量. 1; 瓦楞纸板; /; t/a; 180; 144. 2; 水性油墨; 高分子乳液、颜料、表面活性剂、水、其他添加剂; t/a; 0.1; 3.5. 3; 钉子; /; t/a; 50; 40. 4; 抹布手套; /; t/a; 0.01; 0.01. 水性油墨：是由高分子乳液、颜料、表面活性剂、水、其他添加剂组成。水性油墨区别于溶剂型油墨，最大的特点在于所用的溶解载体，溶剂型油墨的溶解载体是有机溶剂，如苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等，而水性油墨的溶解载体是水和少量的醇（约3 % - 5 %）。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆、挥发性有机气体产生量较少。 2、主要设备 表2-3 项目设备清单 序号; 设备型号及名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 高速自动水性配色印刷机; ZYKM2800; 台; 1; 1. 2; 印刷开槽模切堆码机; /; 台; 1; 1. 3; 打包机; /; 台; 1; 1. 4; 半自动钉箱机; ZYKM2800; 台; 1; 2. 5; 手动钉箱机; /; 台; 2; 2. 3、用水及水平衡 项目生产废水主要为设备清洗废水，循环使用，定期更换，清洗废水自然蒸发后剩余的少量油墨废渣做危废处理，不外排。根据企业提供资料，生产废水补充量约1.2t/a，0.004t/d。 生活用水：厂内不设宿舍和食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014）中的相关内容，本项目用水60 L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量一般占其用水量的80 %。全年生产300天，则本项目生活用水量为0.72 t/d，216t/a，生活污水产生量为0.576 t/d，172.8 t/a。 本项目全厂水平衡图见图2-1。 损耗0.144 0.576 0.724 新鲜水 长江 江北污水 处理厂 化粪池 生活用水 0.0004 0.004 危废 清洗用水 损耗0.0036 图2-1 建设项目全厂水平衡图（m³/d） 4、项目变动情况 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复基本一致，无重大变动。 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂。设备清洗废水自然蒸发后剩余的少量油墨废渣做危废处理; 对照环评批复及后评价，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比增加了清洗废水，但已妥善处理，项目无重大变动。.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 成品瓦楞纸板 G1：印标废气；S1：废油墨桶； S2：废抹布；S6：油墨废渣 N：噪声 印标 G2：粉尘 S3：边角料；N：噪声 开槽模切 S4：废钉子；N：噪声 钉箱 S5：不合格品 检验 合格 入库待售 图2-2 生产工艺流程图及产污节点图 工艺流程说明简述： - ①印标 - 外购成品瓦楞纸板进厂后需要印商标，本项目印标为彩色印刷。把需要制版的内容告知制版单位，由供货商进行制版，项目内不涉及制版，印标版每周用抹布擦拭一次，印标设备定期清洗。本项目使用水性油墨，印标时会产生一定量的印标废气（G1）、废油墨桶（S1）、废抹布（S2）和噪声（N），设备清洗产生油墨废渣（S6）。 - ②开槽模切 - 根据客户提供的图纸，利用印刷开槽模切堆码机在需要开槽的位置开出槽口，对照图纸使用模切刀版进行裁切，去除多余的边角料，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。该工序会产生粉尘（G2）、边角料（S3）和噪声（N）。 - ③钉箱 - 将开槽模切好的纸板经过装订加工成各种规格的纸箱，最终形成纸箱成品。该工序会产生废钉子（S4）和噪声（N）。 - ④检验 纸箱成品经人工检验合格后入库待售，该工序会产生一定量的不合格品（S5）。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目废水主要为生产废水及生活污水。 项目生产废水主要为设备清洗废水，废水循环使用，定期更换，清洗废水收集后自然蒸发，剩余的少量油墨废渣做危废处理，不外排。 项目生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网汇集至市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 化粪池+污水管网. 2、废气 项目废气主要来源于印标过程中产生的印标废气（以非甲烷总烃计）及开槽模切过程中产生的少量粉尘。 印标废气由印标工序上方集气装置收集后引至UV光氧装置进行处理，尾气经22 m高排气筒排放。开槽粉尘于车间无组织排放。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 印标废气; 非甲烷总烃; 集气罩+UV光氧装置+22m排气筒. 2; 开槽模切; 颗粒物; 加强车间通风. 集气罩 光氧化设备 排气筒 图3-1 废气处理设施 3、噪声 本项目主要噪声来自于印刷机、印刷开槽模切堆码机、钉箱机等设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物包括印标工序产生的废油墨桶（S1）、废抹布（S2）和油墨废渣（S6）、开槽模切工序产生的边角料（S3）、钉箱工序产生的废钉子（S4）、检验工序产生的不合格品（S5）和职工生活垃圾。 项目员工生活垃圾、废抹布手套由环卫部门统一清运；边角料、废钉子、不合格品交由物资回收部门处置；废油墨桶由供货商回收利用，油墨废渣委托有资质单位处理，具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 类别; 名称; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 生活垃圾、废抹布手套; 3.01; 2; 环卫部门统一清运. 废油墨桶; 0.001; 0.001; 供货商回收利用. 边角料; 5; 4; 委托物资回收部门处置. 不合格品; 7; 5.6. 废钉子; 0.5; 0.4. 危险废物; 油墨废渣; /; 0.2; 委托有资质单位处理. 图3-2 危废仓库 5、环保投资 项目总投资为500万元，其中环保投资12.6万元，环保投资占总投资的比例2.52%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-3 建设项目环保投资 序号; 项目名称; 环保设施; 环评预估投资 (万元); 实际环保投资(万元). 1; 废水治理; 依托租赁厂房原有化粪池、 雨污管网、污水管网; /; /. 2; 废气治理; 集气罩+UV光氧装置+22m排气筒; 9; 10. 3; 噪声治理; 设备减震、厂区隔声; 1; 1. 4; 固废治理; 一般固废存放设施若干; 0.2; 0.1. 危废暂存点; 1; 1.5. 合计; 11.2; 12.6.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 结论： 1、项目概况 安徽博嘉包装材料有限公司拟投资5000万元建设年产1000万平方米瓦楞纸箱项目，项目总占地面积2600 平方米。已购置印刷机1台、印刷开槽模切堆码机1台、钉箱机3台，年产瓦楞纸箱1000万平方米。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2017年），本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，视为允许类项目，项目建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性分析 - 本项目建设地点位于江北装备制造配套产业园4号楼一层，属于工业用地控制范围。项目选址所在区域地质条件、场地稳定性和适宜性较好，适宜项目的建设。项目周边主要为安徽乐菱制冷配件有限公司、芜湖中奥新材料有限公司和闲置厂房，无与本项目有冲突的企业存在，项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 - 因此，项目选址合理、与区域环境相容。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域大气环境质量指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①水环境影响分析 项目产生的废水为职工生活污水，经化粪池预处理后接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，不会降低项目区现有水环境功能，对纳污水体影响甚微。 ②大气环境影响分析 - 本项目产生的废气为印标废气，经UV光氧装置+15 m高排气筒处理后排放。经预测，本项目排放的印标废气（非甲烷总烃）满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）印刷工业类非甲烷总烃排放浓度限值。 - 本项目卫生防护距离设置为以生产车间为边界向外50 m范围。目前，该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，且今后不得在该卫生防护距离内规划和兴建学校、住宅、医院等环境敏感点。 - 综上所述，评价结果表明，项目投产后对大气环境的影响较小。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要是印刷机、印刷开槽模切堆码机、钉箱机运行时产生的噪声，单机噪声在80～90 dB（A）之间。采取隔声减震降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准），因此本项目的运营不会对周围声环境造成影响。 ④固体废弃物环境影响分析 项目固体废弃物为废油墨桶、边角料、废钉子、不合格品、废抹布手套和生活垃圾。边角料、废钉子和不合格品收集后交由物资回收部门回收处理；废油墨桶置于危废暂存点，由供货商送货时带回；废抹布手套和生活垃圾委托环卫部门清运。本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 6、清洁生产 本项目采用的生产设备和生产工艺符合国家有关政策，原辅材料不涉及有毒有害物质，固废有效处置。故本项目符合清洁生产的要求。 7、综合结论 综上所述，从环保角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环保角度出发，本项目建设是可行的。 二、审批部门审批意见 1、安徽博嘉包装有限公司投资5000万元，在芜湖江北制造配套产业园4号楼一层建设年产1000万平方米的瓦楞纸箱项目。项目经安徽省江北产业集中区管委会备案（江北产发备[2018]9号），根据《报告表》申报材料，结合环保江北分局初审意见和公开公示反馈意见，该项目建设符合当前国家和地方产业政策要求，在全面落实《报告表》中提出的环境保护措施及本审批意见各项要求的前提下，从环境保护角度，我局同意你单位按照《登记表》所列建设建设项目的性质、规模、内容、地点、工程措施及环境保护对策实施该项目建设。项目建设地点、规模、工程措施或防治污染措施等发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。 2、加强大气污染防治切实落实省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制订的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施等各项环境管理要求。针对印标废气应治理后外排，执行《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）相应标准。排气筒高度符合要求。卫生防护距离50米。 3、加强水污染防治，落实雨污分流制度，废水外排执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，并通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，外排执行一级标准。污水收集池应按规范落实防腐、防渗工作，严防污染地下水。 4、加强噪声污染防治。选用低噪设备，并针对性分别采取隔声、消声、减震措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表3类标准限值。 5、加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集。落实回收途径。生活垃圾应统一交由环卫部门定时清运，以免产生二次污染。属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处置并做好防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定。 6、项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应该按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或者验收不合格不得投入生产、使用。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值*; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 监测设备名称; 监测设备型号. 棕色滴定管; 0-50mL. 电热鼓风干燥箱; 103A. 万分之一电子天平; ATX124. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 空盒气压表; DYM3. 声校准器; AWA6021A. 噪声分析仪; AWA6228+型. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 生化培养箱; SPX-250B. 便携式PH计; PHBJ-260. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 真空箱气袋采样器; ZR-3520. 表5-2 监测仪器一览表 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。 日期; 2020年3月15日; 2020年3月16日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量前dB(A); 93.7; 93.8; 93.7; 93.6. 测量后dB(A); 93.8; 93.8; 93.8; 93.8.

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 排气筒进出口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 上风向1、下风向1、下风向2、下风向3; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L；pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 污水总排口; 2020.03.15; 第一次; 7.01; 10.8; 22; 8.9; 14. 第二次; 7.00; 10.9; 27; 10.7; 13. 第三次; 7.01; 10.5; 20; 8.2; 13. 第四次; 7.00; 11.1; 34; 15.0; 14. 2020.03.16; 第一次; 6.97; 10.8; 25; 10.2; 15. 第二次; 7.01; 10.5; 32; 14.8; 14. 第三次; 7.01; 10.2; 29; 13.7; 13. 第四次; 7.00; 11.2; 24; 9.6; 14. 执行标准限值; 6-9; --; 500; 300; 400. 达标情况; 达标; --; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口; --. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 排气筒; 2020.03.15; 第一次; 1.47; 0.008; 0.72; 0.005; 65. 第二次; 1.94; 0.012; 0.50; 0.003. 第三次; 2.45; 0.014; 0.59; 0.004. 2020.03.16; 第一次; 1.68; 0.009; 0.97; 0.006; 58. 第二次; 2.39; 0.013; 0.78; 0.005. 第三次; 2.44; 0.014; 0.74; 0.004. 执行标准限值; 50; /; --. 监测结果; 达标; /; --. 有组织废气监测结果表明：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。根据国家排污许可相关文件规定，当非甲烷总烃排放速率小于2kg/h时，只需上废气收集设施，本项目不但有集气罩收集措施，而且还增设了UV光氧装置对废气进行处理，满足排污许可相关规定。 表7-3 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 上风向1; 2020.03.15; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.16; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.14; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.13; ≤2.0; 达标. 2020.03.16; 第一次; 0.12; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.13; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.13; ≤2.0; 达标. 下风向1; 2020.03.15; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.17; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.23; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.12; ≤2.0; 达标. 2020.03.16; 第一次; 0.14; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.14; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.21; ≤2.0; 达标. 下风向2; 2020.03.15; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.21; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.16; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.20; ≤2.0; 达标. 2020.03.16; 第一次; 0.22; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.14; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.21; ≤2.0; 达标. 下风向3; 2020.03.15; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.23; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.20; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.17; ≤2.0; 达标. 2020.03.16; 第一次; 0.22; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.16; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.18; ≤2.0; 达标. 无组织废气监测结果表明：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点非甲烷总烃浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）厂界大气污染浓度限值。 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020.03.15; 第一次; 13.9; 53.7; 102.0; 1.7; 南风; 晴. 第二次; 14.8; 51.0; 102.0; 1.8; 南风. 第三次; 16.0; 45.9; 102.0; 1.4; 南风. 2020.03.16; 第一次; 14.0; 54.2; 102.0; 1.6; 南风; 晴. 第二次; 15.0; 53.0; 102.0; 1.6; 南风. 第三次; 16.4; 45.9; 102.0; 1.4; 南风. 3、噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020.03.15; 厂界东侧; 10:53-10:54; 48; 22:11-22:12; 47. 厂界南侧; 11:03-11:04; 49; 22:17-22:18; 46. 厂界西侧; 11:10-11:11; 49; 22:25-22:26; 46. 厂界北侧; 11:18-11:19; 48; 22:33-22:34; 46. 2020.03.16; 厂界东侧; 11:02-11:03; 58; 22:18-22:19; 46. 厂界南侧; 11:08-11:09; 59; 22:25-22:26; 46. 厂界西侧; 11:16-11:17; 59; 22:34-22:35; 47. 厂界北侧; 11:24-11:25; 60; 22:41-22:42; 46. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）0.0014 t/a；COD 0.014 t/a；NH3-N 0.001 t/a。 4.2 废水排污总量核算： 根据水量核算，企业用水量约为216t/a，根据水平衡核算，则企业废水产生量为172.8t/a。江北污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即COD：50mg/L, NH3-N：5mg/L。则企业目前实际外排COD为0.009t/a，NH3-N为0.0009t/a，均符合环评建议总量指标要求。详见下表 总量控制指标; 总量控制建议值（t/a）; 实际外排环境量（t/a）. COD; 0.014; 0.009. NH3-N; 0.001; 0.0009. 4.3废气排污总量核算： 该项目废气排气筒年工作约1800小时；项目VOCs（以非甲烷总烃计）实际排放量为0.0081t/a。符合环评控制要求，详见下表 采样点位; 监测项目; 排放速率（kg/h）; 实际年排放量（kg/a）; 合计排放量 （t/a）. 第一天; 第二天; 两天均值. 排气筒出口; 非甲烷总烃; 0.004; 0.005; 0.0045; 8.1; 0.0081. 注：本表排放速率为三次测量平均值

表八

环评报告表及批复要求落实情况： 序号; 报告表及批复要求; 实际落实情况. 1; 该项目选址安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口，主要从事瓦楞纸箱的生产加工。项目投产后可实现年产1000万㎡瓦楞纸箱的生产规模。; - 该项目选址安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口进行年产1000万平方米瓦楞纸箱项目的生产。 - 该项目实际生产能力已达到年产1000万㎡瓦楞纸箱。 - 该项目性质、平面布局及工艺均与环评相符。. 2; 加强水污染防治，落实雨污分流制度，废水外排执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，并通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，外排执行一级标准。污水收集池应按规范落实防腐、防渗工作，严防污染地下水。; - 项目废水主要为生产废水及生活污水。 - 项目生产废水主要为设备清洗废水，废水循环使用，定期更换，清洗废水收集后自然蒸发，剩余的少量油墨废渣做危废处理，不外排。项目生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网汇集至市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。 - 2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司污水总排口PH值、COD、BOD、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。. 3; 加强大气污染防治切实落实省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制订的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施等各项环境管理要求。针对印标废气应治理后外排，执行《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）相应标准。排气筒高度符合要求。; - 项目废气主要来源于印标过程中产生的印标废气（以非甲烷总烃计）及开槽模切过程中产生的少量粉尘。 - 印标废气由印标工序上方集气装置收集后引至UV光氧装置进行处理，尾气经22m高排气筒排放。 开槽粉尘于车间无组织排放。 - 有组织废气：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。 - 无组织废气：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点非甲烷总烃浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB - 13/2322 -2016）厂界污染物浓度限值。. 4; 加强噪声污染防治。选用低噪设备，并针对性分别采取隔声、消声、减震措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)表3类标准限值。; 1. 本项目主要噪声来自于印刷机、印刷开槽模切堆码机、钉箱机等设备运行时产生的机械噪声。 2. 企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 3. 2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 5; 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集。落实回收途径。生活垃圾应统一交由环卫部门定时清运，以免产生二次污染。属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处置并做好防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中有关规定。; - 项目产生的一般固废主要为印标工序产生的废油墨桶和废抹布、开槽模切工序产生的边角料、钉箱工序产生的废钉子、检验工序产生的不合格品和职工生活垃圾。危险废物为油墨废渣。 - 项目员工生活垃圾、废抹布手套由环卫部门统一清运；边角料、废钉子、不合格品交由物资回收部门处置；废油墨桶由供货商回收利用；油墨废渣委托有资质单位处理。. 6; 本项目总量控制指标为VOCs 0.0014 t/a、COD 0.014 t/a、NH3-N 0.001 t/a。; 本项目COD 实际排放量为0.009t/a；NH3-N实际排放量为0.0009t/a；非甲烷总烃实际排放量为0.0081t/a。. 7; 项目卫生防护距离50米; 项目卫生防护距离内未规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑及食品加工等易受本项目特征污染物影响的企业。.

表九

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 本次监测结果显示： 有组织废气：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。 无组织废气：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点非甲烷总烃浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）厂界污染物排放浓度限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2020年3月15日和2020年3月16日，安徽博嘉包装材料有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 项目员工生活垃圾、废抹布手套由环卫部门统一清运；边角料、废钉子、不合格品交由物资回收部门处置；废油墨桶由供货商回收利用，油墨废渣委托有资质单位处理。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次安徽博嘉包装材料有限公司委托监测结果，建议安徽博嘉包装材料有限公司加强废水收集处理工作，确保废水稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

本报告表有以下附图、附件：

附图 1  建设项目厂区地理位置示意图

附图 2  建设项目周边环境图

附图 3  建设项目平面布置示意图

附图 4  现场监测采样图

附件 1  安徽博嘉包装材料有限公司的营业执照

附件 2  安徽博嘉包装材料有限公司租赁合同

附件 3  芜湖市环境保护局审批的环评批复

附件 4  安徽博嘉包装材料有限公司项目备案

附件 5  安徽博嘉包装材料有限公司纳管证明

附件 6  年产1000万平方米瓦楞纸箱项目竣工验收环境保护检测报告

附件 7  安徽博嘉包装材料有限公司危废协议

附件 8  年产1000万平方米瓦楞纸箱项目竣工验收环境保护验收意见及签到表

附件 9  年产1000万平方米瓦楞纸箱项目验收公示情况

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产1000万平方米瓦楞纸箱项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 【C2231】纸和纸板容器制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.249208 31.46421611 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 1000万㎡/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 1000万㎡/a | 环评单位 |  |  | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜环评审[2018]96号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018年5月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019年12月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽博嘉包装材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 11.2 | 所占比例（%） |  |  | 0.22 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 500 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 12.6 | 所占比例（%） |  |  | 2.52 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 0.1 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | 1.5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 安徽博嘉包装材料有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | '91340200MA2RM41TXC | 验收时间 |  |  | 2020年3月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0173 | 0.0288 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.009 | 0.014 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0009 | 0.001 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0081 | 0.0014 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年