建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增大管整理线车间工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘涛 |  | 联系人 | 郑朝阳 |  |
| 通讯地址 | 芜湖市三山区春洲路2号 |  | 邮政编码 | 241000 |  |
| 联系电话 | 13004066207 |  | 传真 | —— |  |
| 建设地点 | 芜湖市三山区春洲路2号 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖市三山区经济和信息化局 |  | 批准文号 | 三经信【2020】69号 |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  | 行业类别 及代码 | 金属表面处理及热处理加工C3360 |  |
| 占地面积（m2） | 3800 |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 3036 | 其中：环保投资 （万元） | 155 | 环保投资占 总投资比例 | 5.1% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 | 2021.6 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 芜湖新兴铸管有限责任公司(以下简称“芜湖新兴铸管”)于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司(出资60%)和新兴铸管集团有限公司(出资40%)共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的。经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等，是一家集烧结、焦化、炼铁、铸管、炼钢和轧钢为一体的钢铁联合企业。产品主要为球墨铸铁管、优质棒材、线材等。 2017年7月12日，芜湖市环保局以环行审〔2017〕37号文批复了《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目的环境影响报告书（现状评价）》、2017年7月31日以环验〔2017〕123号文批复了芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目通过环保“三同时”的验收。2017年6月9号芜湖市环保局以环行审[2017]31号文对芜湖新兴铸管有限责任公司特喷线技术改造项目进行了批复。2018年9月15日以芜湖新兴铸管有限责任公司特喷线技术改造项目通过环保“三同时”的验收。 芜湖新兴铸管有限责任公司于2020年9月17日获得芜湖市三山区经济和信息化局《关于芜湖新兴铸管有限责任公司新增大管整理线车间工程项目登记备案的通知》，项目位于芜湖市三山区春洲路2号，建设单位投资3036万元。 本项目属于金属表面处理及热处理加工C3360，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十八项“金属制品业33”中第81号-金属表面处理及热处理加工336中年使用 10 吨及以上有机溶剂的，属于排污许可中“登记管理”。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十二、金属制品业一67、金属制品加工制造一其他”， 应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）建设单位 芜湖新兴铸管有限责任公司； （2）项目名称 新增大管整理线车间工程项目； （3）项目性质 技改； （4）建设地点及周围环境状况 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号，地理坐标为东经118°9′42.34″，北纬31°13′43.05″。项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，四周均为芜湖新兴铸管有限责任公司场地。目前，项目周边环境较好，不会对本项目运营期产生明显的影响。详见附图1（项目地理位置图）和附图2（周边环境示意图）。 （5）项目总投资 项目总投资3036万元 （6）建设规模及内容 本次技改项目内容主要为新增年产5.4万吨生产能力的DN800-2600球磨铸铁管整理生产线。其中三磨、内外喷等工序依托原有特喷线中设备。 表1-1 本项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模; 技改后工程内容及规模; 依托关系. 主体工程; 整理线车间; /; 新增一条整理生产线，配备喷锌机设备，水压机设备，涂衬机设备，内磨机设备等; 新建. 特喷线; 一条特喷生产线，内有三磨设备、喷漆线等生产设备; /; 依托现有. 公用工程; 供水 工程; 由市政供水管网提供; /; 依托现有. 排水 工程; 厂区内部实行雨、污分流; /; 依托现有. 供电 工程; 依托全公司供水系统; /; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 三磨粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放; /; 依托现有. /; 喷锌粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放; 新建. 喷涂废气配套有1套过滤棉过滤和2套活性炭吸附的喷涂废气净化装置处理后通过一根不低于15m排气筒排放; /; 依托现有. 废水治理; /; 水压试验、水泥砂浆制备和水泥涂衬、设备冲洗水产生的废水，经泥浆处理系统处理后循环使用; 新建. 噪声治理; /; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 依托现有. 固废; /; 不合格铸管、铸管边角料回炉熔炼，铁屑作高炉炼铁原料使用，含铁除尘灰作烧结原料使用；喷锌除尘灰、废油漆桶交由有资质单位处置，铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置，废活性炭作炼铁燃料使用；生活垃圾由环卫部门定时清运。; 依托. 根据分析，本项目依托已建公辅设施主要为：供水、供电系统。依托情况及可行性分析如下： ①供电 本项目日常用电通过市政电网引入，原有供电系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求，依托可行。 ②供水 本项目用水依托全公司供水系统，原有供水系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求，本项目供水依托现有供水系统可行。 （7）产品方案 表1-2 项目产品方案 序号; 产品; 生产规模. 单位; 数量. 1; 球磨铸铁管; 万吨; 5.4. （8）主要设备 本项目主要设备见下表： 表1-3 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 喷锌机; 1; 套; 包括喷锌运管车、喷枪调整机构、封闭框架等. 2; 水压机; 1; 套; 包括叉管车、输送链条、水压机本体、举升V辊等. 3; 涂衬机; 1; 套; 包含运管车、主从动托轮组（涂衬前上堵头工位）、布料车、新型皮带涂衬机组、主从动托轮组（涂衬后下堵头工位）. 4; 内磨机; 1; 套; 包含水泥内磨机8台（四工位对头磨形式），双联运管车1套、主从动托轮组6套、插口水泥衬倒角机2台、主从动锥托轮组1套. 5; 天车; 2; 台; 10t. 6; 砂浆制备系统; 1; 套; 含三种水泥和两种砂子的储存、输送、称量和配料. 7; 泥浆处理系统; 1; 套; 主要设备包括：泥浆泵、洗砂机、浓密机、烘干机等组成. 8; 切环机; 1; 台; 依托原有特喷线设备. 9; 校圆机; 1; 台. 10; 外倒角机; 1; 台. 11; 内倒角机; 1; 台. 喷涂车间. 1; 对中机; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 2; 加热炉; 台/套; 2; 依托原有特喷线设备. 3; 单工位升降移动车; 台/套; 2; 依托原有特喷线设备. 4; 内喷转台; 台/套; 6; 依托原有特喷线设备. 5; 内喷机; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 6; 外喷机; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 7; 烘干炉; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 8; 承插口补漆托轮组; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 9; 绝缘试验工位; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 10; 修复校正工位; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 11; 喷涂线废气净化装置; 台/套; 2; 依托原有特喷线设备. 12; 行车; 台/套; 3; 依托原有特喷线设备. 13; 天车; 台/套; 1; 依托原有特喷线设备. 14; 平车; 台/套; 2; 依托原有特喷线设备. （9）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表： 表1-4 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 半成品铸管; t/a; 54000. 2; 水泥; t/a; 3888. 3; 砂子; t/a; 5832. 4; 锌丝; t/a; 167.4. 5; 环氧陶瓷; t/a; 90. 6; 聚氨酯; t/a; 66. 7; 铝粉漆; t/a; 5. 8; 水性漆; t/a; 120. 10; 蒸汽; t/a; 7182. 11; 焦炉煤气; t/a; 3650000. 12; 水压用水; m3/a; 53172. 17; 电; 万kwh/a; 700. (1)环氧陶瓷:由甲组分（黄褐色粘稠软膏，环氧树脂为主，另含20-30%的石英粉和少量助剂,）、乙组分（黑色或者白色粘稠液体，聚氨酯为主，包括20-40%的石英粉和少量助剂）及其配套的环氧腻子（是环氧陶瓷甲、乙组分混合后喷涂剩余的更粘稠的涂料）等组成的无溶剂型双组份环氧涂料。施工时将涂料的甲、乙组份分别予热，搅拌均匀，等量混合后喷涂在铸管内表面，加热固化后得到致密光滑、坚如陶瓷、粘结牢固的内衬层。 （2）聚氨酯：由黑料（各种聚异氰酸酯,常用的有MDI、TDI等）、白料（组合聚醚，棕黄色粘稠液体）、匀泡剂、交联剂、催化剂、发泡剂等多种组份组合而成。聚氨酯喷涂机在压缩空气的作用下，将聚氨酯组合料中的黑料和白料加压到10Mpa的压力，然后按照一定比例（常规比例是1:1）充分混合并输出，输出后的两种原料发生化学反应,开始膨胀发泡，并最终形成具有均匀且封闭气泡孔的泡沫发泡体。 （3）铝粉漆：水性丙烯酸树脂55%、去离子水23.5%、水性蜡10%、乙二醇丁醚5%、铝粉5%、增稠剂0.9%、分散剂0.2%、消泡剂0.1%、防腐剂0.1%等。 （4）沥青漆：外购配制好的成品沥青漆由高氯化聚乙烯树脂、改性树脂、增塑剂、颜料、滑石粉、助剂、溶剂等组成。技改项目所用沥青漆实际是环氧沥青漆，与普通的乳化沥青漆、沥青胶漆等防腐剂不同，常温喷涂时不会产生沥青烟。其含量如下表所示。 表1-5 沥青漆主要组份（质量%） 沥青漆; 比例; 备注; 沥青漆; 比例; 备注; 沥青漆; 比例; 备注. 高氯化聚乙烯; 10; 固相; 分散剂; 0.3; 固相; 高岭土; 5; 固相. 丙烯酸树脂; 5; 固相; 有机改性膨润土; 0.5; 固相; 空心微珠; 10; 固相. 改性树脂; 7; 固相; 碳黑; 3; 固相; 复合铁鈦粉; 2.5; 固相. 氯化石蜡; 4.5; 固相; 氧化铁黑; 5; 固相; 甲苯; 25; 溶剂. 128环氧树脂; 1.8; 固相; 滑石粉; 10; 固相; 二甲苯; 10; 溶剂. 3、技改前后职工人数 本次技改项目新增劳动定员18人，在铸管特喷车间处新增铸管整理车间；实行三班连续工作制，每班作8小时；工作天数约365天/年。 4、公用工程 （1）给水 本项目利用技改前厂区已建成的供水管网，厂区给水管网分为生活给水管网与消防给水管网两个独立部分。全部依托全公司供水系统。 （2）排水 本项目排水利用技改前厂区已建成的雨、污管网。 （3）供电 供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室。 5、产业政策分析 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策，项目已经于2020年9月17日取得芜湖市三山区经济和信息化局文件“关于芜湖新兴铸管有限责任公司新增大管整理线车间工程项目备案的通知”，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 6、规划选址可行性 ①与周边环境相容性分析 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内。项目实施后，对区域环境有利，不会影响周围生产区域的正常运行。正常运行状态下，项目排放的各种污染物对地表水、区域环境空气、声环境影响不大。地表水环境能够做到不降低现有功能级别，环境空气及声学环境能够满足相应的功能要求。 ②与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相容性分析 芜湖三山经济开发区前身为“芜湖三山绿色食品经济开发区”，2005年11月经省经委批准为安徽省中小企业创业基地；2009年5月，三山区委、区政府决定将绿色食品经济开发区和临江工业区(原三山临港工业集中区)整体合并。2009年7月，经安徽省人民政府批准同意更名为“安徽芜湖三山经济开发区”。为进一步落实芜湖市社会经济发展计划，顺利实施临江工业区新兴铸管等工业项目，指导与调控三山经济开发区用地开发建设，2010年12月，中铁芜湖规划设计研究院有限公司、三山经济开发区管委会编制了《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》。《芜湖三山经济开发区控制性详规(调整)环境影响报告书》于2013年4月16日获得芜湖市环保局的批复(环审[2013]56号)。 三山经济开发区定位为芜湖市承接产业转移示范园区先导区，以发展钢铁及压延加工、先进制造业、临港产业及现代物流业为主导的产业强区，本项目为钢铁行业后续加工项目，技改项目的建设符合《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》的总体要求。 因此，拟建项目选址合理。 7、平面布置合理性 ①本项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，整个生产车间呈长方形。总平面布置上，技改项目依次划分各类生产线设备。 ②本项目主要噪声是来自车辆运输产生的噪声，项目地周围均为芜湖新兴铸管有限责任公司各生产区域，对周围环境影响较小。 ③本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入厂房的要求。 通过以上分析，本项目总体布局合理、紧凑，分区明确，平面布置合理，便于生产管理。本项目工艺流程合理、功能分区明确，其安全疏散宽度和疏散出口应满足防火规范要求。 综上所述，整个厂区总体平面布局合理。 8、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 根据文件精神，与本项目相关的内容如下： ①优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 ②严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 ③强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。年产155台起重设备生产线项目环境影响报告表根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。 ④深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 ⑤推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号，本项目运行时，颗粒物采用脉冲式布袋除尘器处理后通过15m排气筒外排，喷漆废气采用两级活性炭装置处理后通过15m排气筒外排。生产过程各环节所产生的废气均经有效处置后，不会对外环境造成较大影响。 9、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，距离长江干线约1.5km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。 10、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 1、划定1公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址：已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁布局新建化工园区。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，距离长江干线约1.5km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。 11、与长江经济带生态环境保护规划相符性分析 推进重点领域节水。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。 划定并严守生态保护红线。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。 禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。 本项目无生产用水。项目不在安徽省生态保护红线范围内，本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，芜湖市属于长江经济带126个地级及以上城市之一，本项目为环境治理业，项目实施后，可以有效对区域环境有利，不会影响周围生产区域的正常运行。正项目实施总量控制制度，生产过程产生的挥发性有机物经处理后可达标排放，各类总量控制因子和控制量向环保主管部门申请后实施：项目采用清洁能源，对挥发性有机物采取治理措施，大大减少有机废气的排放。 项目用地不涉及长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区。 12、项目“三线一单”符合性分析 根据环境保护部2016年10月27日下发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》( 环环评[2016]150号)要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目的“三线一单”符合性分析如下: 表1-6 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 2018年6月27日，安徽省人民政府发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘【2018】120号），安徽省内的国家级和省级禁止开发区域包括国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，项目建设与安徽省生态红线区域保护规划是相符的。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源等资源，本项目不产生生活以及生产用水；能源主要依托当地电网上线供电。因此，项目资源利用满足要求。. 环境质量底线; 项目所在地区域环境空气质量不符合《环境空气质量标准》( GB3095-2012)二级标准要求； 区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。地表水长江可以满足环境质量《地表水环境质量标准》( GB3838-2002)中的Ⅲ类标准要求。 本项目无废水产生，对区域地表水环境影响较小；本项产生的废气采取以下措施：颗粒物采取脉冲式布袋除尘器进行处理后通过15m排气筒外排，喷漆废气采取过滤棉+两级活性炭装置处理后通过18m排气筒外排。对环境影响较小；本项目噪声经减振、隔声等措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。. 负面清单; 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，目前项目选正区暂无明确的环境准入负面清单. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2016年12月8日，芜湖市三山区经济和发改委员会以三经发[2016]590号文对特喷线技术改造项目进行了备案；据此，该公司根据环境影响评价法律法规的相关要求，于2017年1月委托南京赛特环境工程有限公司开展特喷线技术改造项目环境影响报告书的编制工作。2017年6月9号芜湖市环保局以环行审[2017]31号文对该项目进行了批复，同意其建设。2018年6月芜湖新兴铸管有限责任公司委托安徽基越环境检测有限公司开展该建设项目整体竣工验收监测，并于2018年6月11日～12日实施竣工环保验收现场监测。 1、原有污染情况 - ①废气 主要的废气产污环节为三磨、内外壁抛丸等过程产生的工业粉尘，加热炉、烘干炉燃烧焦炉煤气产生的废气，此外在铸管内、外壁表面喷涂、承口和插口刷漆过程中也将有少量的有机废气产生。项目废气主要的处理措施及排放方式见下表。 表1-7 项目废气的产生及处理方式 序号; 产污工段; 污染物种类; 处理方式; 标况烟气 量(m3/h); 内径 （m）; 排放方式. 1; 三磨; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 55000; 1.2; 18m高排气筒. 2; 外抛; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 60000; 1.1; 19.5 m高排气筒. 3; 喷锌; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 58570; 1.2; 17.6 m高排气筒. 4; 内磨; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 110000; 1.6; 18 m高排气筒. 内抛; 颗粒物; 脉冲布袋除尘器; 120000; 1.7; 18 m高排气筒. 5; 喷涂; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 过滤棉+活性炭吸附; 60000; 1.2; 18 m高排气筒. 6; 预热炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; /; 6000; 0.5; 18 m高排气筒. 7; 加热炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; /; 6000; 0.5; 18 m高排气筒. 8; 烘干炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs; 燃烧装置; 6000; 0.5; 18 m高排气筒. 9; 未收集到的废气; 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs; 车间通风无组织排放. - 【注：喷涂废气有两个进口各有一套活性炭吸附装置，共用一个排气筒。】 - ②废水 - 加热炉、烘干炉、液压站、除尘风机等设备间接冷却水使用后仅水温升高，冷却后循环使用。定期外排的冷却水和经过化粪池预处理后的生活废水，一同进入公司综合污水处理站进行深度处理后回用，不外排。 - 使用内磨（水磨系统）时，产生的废水经过沉淀处理后循环使用、定期有很少量的废水进入现有项目污水处理站处理后再利用，不外排。 使用内磨（干磨系统）时，无废水产生。 ③固体废物 项目运营期间产生的固体废物主要是有铸管切环边角料、铁屑产生、氧化锌粉、喷涂废气净化的废活性炭等。 表1-8 项目固体废物处置情况一览表 序号; 固废名称; 分类; 性状; 处置量t/a; 处理或处置方式. 1; 不合格特喷管; 一般固废; 固态; 600; 回炉熔炼. 2; 铸管边角料; 一般固废; 固态; 200; 回炉熔炼. 3; 铁屑; 一般固废; 固态; 771; 作高炉炼铁原料使用. 4; 含铁除尘灰; 一般固废; 固态; 428.97; 作烧结原料使用. 5; 涂料渣; 危废HW12; 固态; 7.56; 芜湖海创环保科技有限责任公司. 6; 废油漆桶; 危废HW49; 固态; 0.45. 7; 喷锌除尘灰; 危废HW23; 固态; 1.68; 芜湖市易晖金属有限公司. 8; 废活性炭; 危废HW49; 固态; 8.52; 作炼铁燃料使用. ④噪声 项目噪声污染源主要为间歇性的切环、倒角、修磨、抛丸等产生的机械噪声等设备噪声。通过安装减振垫、消音器等措施，以及厂房隔声、距离衰减达到降低噪声的目的。 表1-9 噪声污染源强及治理状况表 序号; 设备名称; 噪声源强 dB(A); 排放规律; 治理措施. 1; 切环机; 95-105; 间歇; 减震、厂房隔声. 2; 倒角机; 90-100; 间歇; 减震、厂房隔声. 3; 内磨机; 85-95; 间歇; 减震、厂房隔声. 4; 内抛丸机; 90-100; 间歇; 减震、厂房隔声. 5; 外抛丸机; 90-100; 间歇; 减震、厂房隔声. 6; 除尘等风机; 85-95; 连续; 减震、厂房隔声. 7; 循环水泵; 75-85; 连续; 减震、厂房隔声. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，长江下游南岸，其地理位置为东经117°58′～118°43′，北纬30°38′～31°31′，市区坐落在长江与青弋江交汇处，是座有着两千五百多年历史的滨江古城，曾以中国“四大米市“之一闻名遐迩，素有”长江巨埠，皖中之坚“的美誉。 芜湖市域面积5988平方公里，人口384.21万，其中市区面积1064.7平方公里、人口123.8万，下辖无为市、芜湖、繁昌、南陵3县和镜湖、弋江、鸠江、三山4区，2个国家级开发区。 2、地质地貌 芜湖市在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘，基岩以岩浆岩为主。规划区内绝大部分地质条件良好，主要持力层为可塑状态粘土及砂质粘土，部分为坚硬性粘土，适宜中型以上建筑物。沿青弋江边200m左右地带，土质的主要挂力层为可塑性流动状态的薄层淤泥质土壤和粘土，砂质粘土，宜建中型以下的建筑物。 总体上地势西高东低、南高北低，属长江中下游冲积平原地貌，主要由河漫滩和阶地构成。而弋江区区内东北高、西南低，地势平坦低洼，且多沟塘；地面标高一般在6～10m之间(黄海高程)，低于1954年洪水位（10.95m）4.0m左右，基本属于圩区，仅有一些低岗在边缘零星分布。 3、气侯 芜湖市属亚热带湿润季风气候。地势南高北低，地形呈不规则长条状；地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布。芜湖的气候特点是：光照充足，雨量充沛，四季分明，年平均气温15-16摄氏度，日照时数2000小时左右。最热为7-8月，平均气温超过28℃，极端最高气温接近40℃；最冷为1月，月平均气温仅3℃，曾出现过-10℃的极端最低气温。芜湖降雨充沛，年降雨量1200毫米，但分布不均，主要集中在春季、梅雨季节和初冬。 4、水文 区域内主要地表水系为长江，据水文站水文资料统计，本段长江多年平均流量为28300m3/s，终年水量丰沛，冬季为枯水期，年最低水位一般在1～2月，一般在7～8月水位最高。 5、土壤 本项目所属区域地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。 6、植被 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生和人工林，如马尾松、银杏、水杉、香樟等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。 7、动物 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物。拟建项目区域内目前已少见野生动物。 8、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，主要分布在芜湖县白马山和繁昌荻港、马坝等地，其次为铁矿，分布在繁昌县桃冲等地，这些主要矿产均已被开发利用。开发区境内未发现有开采价值的矿产地。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 28; 40; 70; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 76; 70; 108.6; 不达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 47; 35; 134.3; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.4; 4; 35; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 186; 160; 116.3; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域SO2、NO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM10、PM2.5年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 特征因子监测数据 本项目特征因子监测引用安徽基越环境检测有限公司2019年12月23日-24日在芜湖新兴铸管有限责任公司内监测数据，详细数据见表： 表3-2 环境空气检测结果 采样日期; ## 检测因子; 采样时间; 检测结果; 最大值; 标准 限值. G1 六洲村; G2 华电小区; G3 月亮湾小区; G4 孙滩村委会; G5 高安村; G6 协力村. 2019 .12.23; ## 非甲烷总烃 ## （mg/m³）; 02:30; 0.20; 0.17; 0.11; 0.16; 0.29; 0.15; 0.43; 4.0 mg/m³. 08:30; 0.20; 0.37; 0.11; 0.26; 0.21; 0.11. 14:30; 0.23; 0.12; 0.21; 0.23; 0.16; 0.22. 20:30; 0.16; 0.13; 0.43; 0.18; 0.14; 0.13. 监测结果表明：厂界无组织排放监控点的非甲烷总烃最大监测浓度值为0.43mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准详解》中标准要求。 2、地表水环境 本项目地表水环境质量现状数据引自《芜湖市和信塑胶制品有限公司年产5万套塑料制品项目环境影响报告表》中监测数据。 监测时间为2018年3月25日~26日，对芜湖市滨江污水处理厂排污口上游500m、排污口下游500m、排污口下游1500m 处的水质进行的现状监测。地表水环境质量现状监测断面布点情况及监测结果见下表。 表3-3 水质监测断面布设一览表 编号; 断面位置; 断面功能. 1＃; 长江; 滨江污水处理厂排水口上游500m; 参照断面. 2＃; 滨江污水处理厂排水口下游500m; 控制断面. 3＃; 滨江污水处理厂排水口下游1500m; 消减断面. 表3-4 长江水质现状监测结果表 单位mg/L（pH 除外） 监测 时间; 监测因子; 监测点位. 1#; 2#; 3#. 3月25日; pH; 7.63; 7.67; 7.75. CODCr; 17; 18; 16. BOD5; 3.8; 3.8; 3.5. NH3-N; 0.371; 0.433; 0.418. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. DO; 5.2; 5.8; 5.9. 3月26日; pH; 7.65; 7.73; 7.67. CODCr; 18; 19; 17. BOD5; 4.1; 4.3; 3.6. NH3-N; 0.409; 0.447; 0.432. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. DO; 5.7; 5.3; 5.5. 由以上结果分析表明，长江各监测断面水质中可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，地表水质量较好。 3、声环境质量状况 （一）噪声声源构成状况 在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。从声源强度及声源构成两个方面综合分析，生活噪声源为主要噪声源，但生活噪声源强相对较弱，对区域整体声环境质量影响较小，交通和工业噪声平均声级较高。 2019年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB(A)之间，暴露在这一区间的路段长度为231.73km，占被测道路总长的88.95%，暴露在小于60dB(A)区间的路段长度为2.3km，，占被测量总路长的0.88%，超过标准70dB(A)的干线长度为26.51km，占干线总长度的10.17%。 （二）功能区声环境噪声 2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 本项目评价根据安徽威正测试技术有限公司对项目区声环境质量进行现状监测，安徽威正测试技术有限公司于2020-10-17~2020-10-18对项目区声环境质量进行现场监测。监测报告详见附件。 1、现状调查 （1）监测布点 分别在厂界四周布置4个点，统计连续等效A声级。 （2）监测时间和频率 2020-10-17~2020-10-18，安徽威正测试技术有限公司对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间和夜间进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 （3）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求进行。 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-5 建设项目厂界噪声监测结果 序号; 方位; 2020-10-17; 2020-10-18. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#; 项目东侧边界; 54.3; 44.0; 54.5; 44.2. 2#; 项目南侧边界; 54.8; 44.4; 55.0; 44.5. 3#; 项目西侧边界; 55.0; 44.2; 55.3; 44.3. 4#; 项目北侧边界; 54.6; 43.8; 54.8; 43.9. 2、噪声质量现状评价 （1）评价标准 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 （2）评价方法 评价方法采用比标法，即将各监测点昼间、夜间等效连续A声级监测结果与评价标准对照比较。 （3）评价结果 噪声现状监测结果表明，本项目环境噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，表明区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下 （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-6 本项目环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 华电小区; 118.168149; 31.232320; 居民; 区域大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; NE; 629. 表3-7 本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江（评价河段）; NW; 1500; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 10000. 1小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 短期值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 根据区域地表水环境功能区划，项目所在区域地表水长江执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表： 表4-2地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 指 标; Ⅲ类标准值; 依 据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. CODcr; ≤20. 氨氮; ≤1.0. BOD5; ≤4.0. 3、声环境 根据区域声环境功能区划，项目区所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 三磨、喷锌排放的颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的大气污染物项目排放限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 适用范围; 最该允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 喷漆有组织排放的非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值。 表4-5 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 排气筒 高度 （m）; 依 据. 非甲烷总烃; 60; 15; 表面涂装业. 无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值及河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中大气污染物浓度限值。 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表4-7 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物名称; 限值（mg/m³）. 1; 非甲烷总烃; 2.0. 2、废水 技改项目产生的生活污水、生产循环水均进厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-8 噪声排放标准 单位dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目产生的水泥涂衬和水泥内磨产生的废水泥浆采用泥浆处理系统进行处理，循环使用不外排。 本环评建议大气污染物排放总量控制指标建议值为有组织烟（粉）尘5.216t/a。无组织烟（粉）尘0.3t/a，有组织VOCs4.536t/a，无组织VOCs5.04t/a，有组织SO23.369t/a，有组织NOx2.268t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（如图）： 一、施工期工程分析 - 1、施工期主要流程及产污环节: 地基土、建筑垃圾 噪声、废气、生活污水 填土、夯实 建材、水 噪声、废气、生活污水、砂浆水 钻孔灌注基 建材、水 商品混凝土 砖、建材、水 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 砖墙砌筑 木板、钢材 噪声、生活污水、固废 门窗制作 防水涂料、建材 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 屋面制作 管材 噪声、粉尘、固废 管线安装 建材、涂料 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 抹灰、贴面 油漆 噪声、有机废气、固废 油漆施工 建材、水 噪声、废气、生活污水、砂浆水、固废 附属工程 - 注：附属工程包括道路、围墙、化粪池、下水道等。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点 2、工艺流程说明简述 - （1）填土、夯实 - 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，用10～12吨的压路机碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 - 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 - 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等），工人的生活污水。 - （2）钻孔灌注基 - 根据设计开发壕沟，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 - 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气和工人的生活污水。 - （3）商品混凝土 - 直接采购符合标注的商品混凝土进行梁、柱等的建设。 - （4）砖墙砌筑 - 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 - 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖废砂浆等固废。 - （5）屋面制作 - 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 - 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5 %防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 - 瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 - 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆等固废。 - （6）管线安装 - 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。 - （7）抹灰、贴面 - 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 - 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 - （8）油漆施工 - 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。 - （9）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 二、营运工程分析 1、生产工艺流程图及污染节点简图 图5-2 生产工艺流程图及污染节点简图 工艺说明： 铸管由特喷线车间三磨后吊运至喷锌运管车，喷锌运管车运至新增整理车间进行喷锌作业。采用通过式喷锌，喷锌机除尘利用原有特喷线除尘设备。喷锌完成后喷锌运管车将管运至新增整理线中心线位置。水压机前叉管车将铸管从喷锌运管车运输至水压机输送链条上，通过链条输送铸管至水压工位进行水压试验。水压机试验完成的铸管由输送链条运至链条末端。涂衬区域共上堵头工位、涂衬离心工位、下堵头工位、修改工位。DN1800（包含DN1800）以下铸管，采用运管车实现各工位间铸管倒运。DN1800以上铸管, 采用天车配置专用吊具实现各工位间铸管倒运。在涂衬离心工位实现铸管内壁水泥涂衬作业。铸管内壁水泥涂衬完毕，由天车吊运至养生池，进行蒸汽养护，养护达到规定强度后，吊运至水泥内磨区域，进行铸管内壁打磨。内磨打磨完成后吊运至运管平车上，运回原因特喷线车间进行喷漆作业直至打包入库。 铸管内壁水泥涂衬所用水泥砂浆，由砂浆制备系统配制，砂浆制备系统可以满足三种水泥（普通、高铝、抗硫）和两种砂子（中砂和粗砂）的储存、输送、称量和配料。 水泥涂衬和水泥内磨产生的废水泥浆采用泥浆处理系统进行处理。

施工期主要污染工序： - 大气污染 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和装修废气。 ① 施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60 %，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30 mg/m3，影响范围在100 m以内，在距施工场界200 m处的TSP浓度为0.2-0.5 mg/m3。 ② 施工机械废气 拟建项目在施工阶段将使用大量运输车辆，均用汽油和柴油作为动力燃料，当燃料燃烧不充分时，会产生一定量的废气，特别是柴油车，主要污染物为NOx、CO和THC。施工中使用的机械一般都是以电为能源，如振捣器、电焊机、电钻等，一般不会产生废气。 运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间歇性、无组织污染源。 ③ 装修废气 装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、丙醇、苯等，属无组织排放。本项目为标准厂房，相对于居住房屋装修，油漆、涂料等使用量较少，评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，使用过程废气排放量也很小。 （2）废水污染 ①施工废水 项目施工过程使用商品混凝土，施工用水量较少，废水产生量也较少，主要为混凝土养护废水、施工机械清洗废水、车辆进出施工场地冲洗废水，这些废水排放点多面广，且多为瞬时排放，污染物主要为SS、酸碱度、含油等，废水量一般为3~6m3/d。类比相关资料，污染物浓度约为：SS2000 mg/L、石油类30 mg/L、pH值6~8。根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2014）中的相关内容，房屋建筑业采用商品混凝土的养护用水定额为0.5~0.7m3/m2，本项目取0.6 m3/m2，建设面积为23645.53m2，则用水量为14187.318 m3。 混凝土养护水自然蒸发消耗，施工场地主出入口设在阳天路一侧，并在出入口处设置清洗点1个，供建设过程清洗运输车辆及施工机械设备，在清洗点附近设置沉淀池，容积约2 m3，收集清洗废水，沉淀处理后循环利用，多次循环后再沉淀用于场地洒水降尘。 ②生活污水 据建设方提供，施工人员最多为50人，其中管理人员2人，除管理人员外均不在施工场地内住宿，租住于附近民房内，三餐外购盒饭，施工人员如厕依托附近公厕。 施工人员洗手用水量约为15L/d，管理人员用水量约为30 L/d，则施工期施工场地内员工生活用水为0.81 m3/d，废水产生系数为0.8，则废水产生量为0.65 m3/d，设置生活废水收集池进行收集，容积不小于0.78 m3。 ③降雨径流 项目场区雨天径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。 施工时应设置临时排水沟及临时沉淀池。为防止场地内部地表径流对施工场地造成冲刷，在施工期间，沿项目区用地周边布设临时砖砌排水沟，并在施工场地主出入口设置清洗点1个，供施工过程清洗运输车辆及施工机械设备，并在清洗点附近设置隔油池、沉淀池，容积分别为2 m3、4 m3，收集清洗废水和雨水，隔油、沉淀处理后循环利用，多次循环使用后再沉淀全部用于场地洒水降尘，这样，废水全部得到有效处置、利用。 （3）噪声污染： 噪声主要是各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞及施工人员的活动噪声。 土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆；基础施工阶段的主要噪声源是各种钻孔机、风镐、输送泵、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以空压机为最主要的声源；结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备；装修阶段占总施工时间比例较长，主要噪声源包括角磨机、电锯电钻、切割机等，噪声较大。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A.2 常见施工机械噪声源强及本项目特征，本项目主要噪声污染源强分析见下表。 表5-1 常见施工设备噪声源不同距离声压级dB（A） 序号; 施工设备名称; 距声源10 m; 施工阶段. 1; 液压挖掘机; 86; 土石方阶段. 2; 轮式装载机; 91. 3; 推土机; 85. 4; 重型运输机; 86. 5; 钻孔机; 83; 基础施工. 6; 风镐; 87. 7; 混凝土输送泵; 90. 8; 空压机; 88. 9; 吊塔; 77; 结构施工. 10; 振捣器; 82. 11; 混凝土输送泵; 90. 12; 钢筋加工设备; 90. 13; 角磨机; 90; 装修阶段. 14; 电锯电钻; 90. 15; 切割机; 90. （4）固废污染 施工期间的固体废弃物主要是施工人员日常生活产生的生活垃圾、一些建筑废渣及土方开挖产生的弃土。 ①生活垃圾 施工人员不在施工场内食宿，因此施工期生活垃圾产生量小，生活垃圾以人均每天产生0.5 kg计算，施工人数50人，预计本项目施工期为12个月，月施工日以25日计，则施工期产生的生活垃圾约7.5 t，统一收集后由环卫部门统一清运。 ②建筑垃圾 采用建筑面积发展预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js—年建筑垃圾产生量（吨/年）， Qs—年建筑面积（㎡）， Cs—年平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/年·㎡）。 由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，本项目为标准厂房建设，建筑项目比较集中，项目建筑垃圾产生量不大。项目总建筑面积23645.53平方米，根据同类项目类比，本报告按50 kg/（m2）的建筑垃圾进行估算得整个施工建筑垃圾产生量为1182.2765 t。 对于生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等属于危险废物，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。建筑垃圾按照市政管理部门要求，运送至指定地点堆放。 - ③施工弃土：施工过程中产生大量开挖的土石方，项目建设主要的挖方和填方产生于地基、场地垫层、道路及景观绿化等处，根据建设方提供资料，并结合现场调查及类比分析，该项目主要工程土石方平衡情况及土石料的来源及去向详见下表。 表5-2 常见施工设备噪声源不同距离声压级dB（A） 施工项目; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 土石方平衡情况（m3）. 地基; 3080; 1609; 挖方>填方，需弃方1471. 雨污管网; 223; 167; 挖方>填方，需弃方56. 场地垫层; 0; 1418; 挖方<填方，需借方1418. 道路及景观绿化; 371; 480; 挖方<填方，需借方109. 合计; 3674; 3674; 挖方=填方，无弃方. 根据上述分析，项目产生的挖方量约为3674m3，填方量约3674m3，项目无弃方。但根据施工进度，场地内会设置临时堆土场，临时堆土场需设施挡墙，截排沟等，并进行覆盖。 （5）生态环境 项目建设占地类型为工业用地，拟建项目建设施工范围相对较小，周围开发程度较高，项目区及周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响，主要生态影响为水土流失。 ①植被和土壤的破坏 施工过程，各种施工机械的碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，会对植被造成破坏；由于机械的辗压及施工人员的践踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。 ②对水土流失的影响 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨量大，降雨时间长。在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它的干扰之下，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 运行期主要污染工序： - 废水 项目用水主要来自生活用水，水压用水，砂浆制备用水，内磨用水，水泥涂衬用水，设备清洗用水。具体用水量分析见下表。 项目技术改造后新增职工人数18人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），员工用水量按每人每天50L计，则新增员工生活用水量为0.9t/d，328.5t/a（工作天数一年以365天计）。排水系数以0.8计，则生活污水排放量为0.72t/d，262.8t/a。主要污染物COD：400mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD5：250mg/L ，SS：200 mg/L。 本次技术改造项目水压用水量约为1872m3/a，砂浆制备用水量约为5400m3/a，内磨用水，水泥涂衬用水，设备清洗用水用水量约为45900m3/a。 本次技改项目生活、生产废水均进入厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。 2、废气 本项目产生的废气主要为三磨过程中产生的颗粒物，喷锌过程中产生的颗粒物，喷漆过程中产生的非甲烷总烃。 - 三磨 - 技改项目半成品铸管切环、倒角、承插口打磨过程中有间歇性粉尘产生；配套一套脉冲布袋除尘收集处理这些环节产生的粉尘，每个打磨工位设置一个侧吸罩捕集粉尘，各点收集的粉尘汇集到除尘器总管中进入除尘器处理，工程设计粉尘捕集率≥88%；根据设计资料确定各除尘器的粉尘产生浓度、再计算粉尘产生量；三磨除尘器的参数及除尘效率见下表； - 喷锌 - 技改项目有部分半成品铸管需要在技改项目区表面喷锌。喷锌机配套移动式顶吸罩捕集粉尘、工程设计粉尘捕集率≥90%，粉尘通过1套脉冲布袋除尘器处理，工程设计除尘效率≥99%；过滤后的废气通过18米高的排气筒外排，回收的锌粉由供应商再利用。除尘器的参数及除尘效率见下表； - 喷漆 ①喷涂废气：铸管内外表面都要喷涂防腐涂料。其中：内表面主要喷涂环氧陶瓷（80%）或聚氨酯（20%），外壁主要喷涂铝粉漆（80%）或沥青漆（10%）或聚氨酯（10%）等防腐涂层。喷涂作业区全封闭、采用顶吸罩收集喷涂废气、设计的废气捕集率≥90%，喷涂工位配套有1套过滤棉过滤和2套活性炭吸附的喷涂废气净化装置，环评按照活性炭净化效率90%估算污染物排放情况；净化后的废气经18米高排气筒外排。喷涂废气的净化效率见下表。 ②铸管喷涂后的烘干废气：内、外壁喷涂防腐涂料后的特喷管要经过烘干炉烘干。铝粉漆、沥青漆、环氧陶瓷、聚氨酯的主要挥发性成分是非甲烷总烃；烘干过程中产生的挥发性有机物全部由管道引至加热炉在焦炉煤气助燃下分解成CO2和水以后外排，燃烧后的污染物主要是烟尘、SO2、NOx。 （4）焦炉煤气燃烧废气 技改项目铸管内外壁喷涂前的预热、加热、喷涂后的烘干（通过焦炉煤气燃烧产生的热空气直接烘干）过程中都使用现有项目自产的焦炉煤气作燃料。该公司通过净化处理后的焦炉煤气属于清洁的二次能源，燃烧后烟尘、SO2、NOx的排放量都非常少；类比安徽基越环境检测有限公司为《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目竣工环保验收监测报告》中的“铸管退火炉”（与技改项目的燃料结构相同）外排烟气的监测结果：烟尘15mg/m3、SO2 52mg/m3、NOx 35mg/m3，据此计算技改项目预热炉、加热炉、烘干炉废气中烟尘、SO2、NOx的排放情况。计算的结果见下表。 表5-3 主要大气污染源及污染物排放情况 序号; 污染源名称; 烟囱高 度(m); 烟囱内 径(m); 标况烟气 量(m3/h); 烟气温 度(℃); 年工作 时间(h); 污染物 种类; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 产生浓度 (mg/m3); 产生量 (t/a). 1; 三磨; 18m; 1.2m; 55000; 20; 1200; 粉尘; 27; 1.485; 1.782; 1350; 89.1. 2; 喷锌; 18m; 1.2m; 58570; 20; 1800; 粉尘; 1.349; 0.079; 0.142; 67.498; 7.116. 3; 喷涂; 18m; 1.2; 60000; 20; 3600; 漆雾; 10.74; 0.644; 2.32; 40; 8.64. 非甲烷总烃; 21; 1.26; 4.536; 210; 45.36. 4; 预热炉; 18m; 0.5; 6000; 200; 3600; 烟尘; 15; 0.09; 0.324; 15; 0.324. SO2; 52; 0.312; 1.123; 52; 1.123. NOx; 35; 0.21; 0.756; 35; 0.756. 5; 加热炉; 18m; 0.5; 6000; 200; 3600; 烟尘; 15; 0.09; 0.324; 15; 0.324. SO2; 52; 0.312; 1.123; 52; 1.123. NOx; 35; 0.21; 0.756; 35; 0.756. 6; 烘干炉; 18m; 0.5; 6000; 200; 3600; 烟尘; 15; 0.09; 0.324; 15; 0.324. SO2; 52; 0.312; 1.123; 52; 1.123. NOx; 35; 0.21; 0.756; 35; 0.756. 7; 无组织; 面源：100×20㎡; 粉尘; /; 0.083; 0.3; 0.083; 0.3. 面源：100×20㎡; 非甲烷总烃; /; 1.4; 5.04; 1.4; 5.04. 3、噪声 本项目产生的噪声主要来自于喷锌机、涂衬机、内磨机等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为65dB(A)～95dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 表5-4 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 数量（台/套）; 治理措施. 1; 喷锌机; 70~85; 1; 基础固定、减震、隔声. 2; 涂衬机; 85~95; 1. 3; 水压机; 65~75; 1. 4; 内磨机; 80~90; 1. 4、固体废物 表5-5 固体废物源强及其处理处置情况 序号; 固废名称; 分类; 性状; 产生量t/a; 处置量t/a; 处理或处置方式. 1; 不合格铸管; 一般固废; 固态; 810; 810; 回炉熔炼. 2; 铸管边角料; 一般固废; 固态; 270; 270; 回炉熔炼. 3; 铁屑; 一般固废; 固态; 1041; 1041; 作高炉炼铁原料使用. 4; 含铁除尘灰; 一般固废; 固态; 579.1; 579.1; 作烧结原料使用. 5; 喷锌除尘灰; 危废HW23; 固态; 6.83; 6.83; 交有资质单位处置. 6; 涂料渣; 危废HW12; 固态; 50.4; 50.4; 铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置. 7; 废油漆桶; 危废HW49; 固态; 3; 3; 交有资质单位处置. 8; 废活性炭; 危废HW49; 固态; 56.8; 56.8; 作炼铁燃料使用. 9; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 3.285; 3.285; 环卫清运. 5、项目技改前后污染物排放情况 表5-6 项目技改前后主要污染物产生及排放情况表 （单位：t/a） 种 类; 污染物名称; 项目技改前; 项目技改后; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 81.183; 74.163; 7.02; 187.311; 175.075; 12.236; +5.216. 非甲烷总烃; 7.838; 5.8; 2.038; 58.238; 46.624; 11.614; +9.576. SO2; 3.369; 0; 3.369; 6.738; 0; 6.738; +3.369. NOx; 2.268; 0; 2.268; 4.536; 0; 4.536; +2.268. 固废; 不合格铸管; 600; 600; 0; 1410; 1410; 0; 0. 铸管边角料; 200; 200; 0; 470; 470; 0; 0. 铁屑; 771; 771; 0; 1812; 1812; 0; 0. 含铁除尘灰; 428.97; 428.97; 0; 1008.07; 1008.07; 0; 0. 喷锌除尘灰; 5.06; 5.06; 0; 11.89; 11.89; 0; 0. 涂料渣; 7.56; 7.56; 0; 57.96; 57.96; 0; 0. 废油漆桶; 0.45; 0.45; 0; 3.45; 3.45; 0; 0. 废活性炭; 8.52; 8.52; 0; 65.32; 65.32; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 三磨 | 粉尘 | 59.1t/a，1350mg/m3 | 1.782t/a，27mg/m3 |  |
|  | 喷锌 | 粉尘 | 7.116t/a，67.498mg/m3 | 0.142t/a，1.349mg/m3 |  |
|  | 喷涂 | 非甲烷总烃 | 45.36t/a，210mg/m3 | 4.536t/a，21mg/m3 |  |
|  | 预热炉 | 烟尘 | 0.324t/a，15mg/m3 | 0.324t/a，15mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1.123t/a，52mg/m3 | 1.123t/a，52mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 0.756t/a，35mg/m3 | 0.756t/a，35mg/m3 |  |
|  | 加热炉 | 烟尘 | 0.324t/a，15mg/m3 | 0.324t/a，15mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1.123t/a，52mg/m3 | 1.123t/a，52mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 0.756t/a，35mg/m3 | 0.756t/a，35mg/m3 |  |
|  | 烘干炉 | 烟尘 | 0.324t/a，15mg/m3 | 0.324t/a，15mg/m3 |  |
|  |  | SO2 | 1.123t/a，52mg/m3 | 1.123t/a，52mg/m3 |  |
|  |  | NOx | 0.756t/a，35mg/m3 | 0.756t/a，35mg/m3 |  |
|  | 生产车间 | 粉尘 | 0.3t/a，0.083kg/h | 0.3t/a，0.083kg/h |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 5.04t/a，1.4kg/h | 5.04t/a，1.4kg/h |  |
| 水污染物 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 不合格铸管 | 810t/a |  | 0t/a |
|  |  | 铸管边角料 | 270t/a |  | 0t/a |
|  |  | 铁屑 | 1041t/a |  | 0t/a |
|  |  | 含铁除尘灰 | 579.1t/a |  | 0t/a |
|  | 危险废物 | 喷锌除尘灰 | 6.83t/a |  | 0t/a |
|  |  | 涂料渣 | 50.4t/a |  | 0t/a |
|  |  | 废油漆桶 | 3t/a |  | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 56.8t/a |  | 0t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.258t/a |  | 0t/a |
| 噪声 | 本项目产生的噪声主要来自于喷锌机、涂衬机运行时产生的噪声，声级值为 65dB(A)～80dB(A))。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目运行须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后废水、废气均能达标排放，固体废物得到合理的处置。本项目不会对周围大气环境和地表水环境造成恶化，故本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期工程分析 1、施工期大气污染分析及对策 技改项目施工期的大气污染源主要有施工扬尘、运输车辆行驶过程中沿途产生的道路扬尘、施工机械的尾气等。 1.1施工扬尘对周围环境的影响分析 施工扬尘主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建筑材料运输、卸载中的扬尘；运输车辆在施工场地行驶时产生的道路扬尘；临时物料堆场产生的风蚀扬尘。扬尘的影响在干燥天气下显得比较突出。 技改项目周围现状为芜湖三山经济开发区已建企业和待开发项目用地等，为全面落实《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、保证项目施工对大气环境的影响减至最小，要求项目在施工方面进一步采取严格的大气污染防治措施，主要包括： （1）施工现场实行围挡封闭，出入口位置配备车辆冲洗设施； （2）施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施； （3）施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施； （4）施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒； （5）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； （6）易产生扬尘的建筑材料采取封闭运输； （7）建筑垃圾运输、处理时，按照芜湖市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、路线和要求，清运到指定的场所处理； （8）启动Ⅲ级（黄色）预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业； 施工单位在采取上述一系列有效的扬尘控制措施以后，施工扬尘将明显减少；而在采取一定的防护措施及土壤湿度较大时施工，在不同风速和稳定度下，施工扬尘的浓度贡献值也会大幅度下降。 1.2运输扬尘影响分析 技改项目运出土石方及运入建筑材料的运输量不大，但是施工车辆出入的道路运输扬尘对环境空气有一定的影响。运输扬尘的源强大小与污染源的距离、道路路面、车辆行驶速度等有关。一般情况，在自然风的作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工场地对行驶车辆的路面每天洒水抑尘4～5次，可使扬尘量减少70%左右，可使TSP污染范围缩小到20～50m。施工场地洒水试验结果见下表。 表7-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 技改项目位于芜湖三山经济开发区内，厂址周边1km范围内无居民区、学校、医院等环境敏感点。项目运出土石方及运入建筑材料的运输量不大，施工运输车辆出入产生的道路扬尘对沿途环境保护目标的环境影响较小。技改项目施工前应当向当地市政道路管理部门申请施工渣土运输许可证，并严格按照规定的路线、时间进行运输，确保外运的施工渣土不污染沿途路面，以最大限度地减轻运输扬尘对沿途环境保护目标的影响。 1.3施工机械尾气的环境影响分析 此外，施工期的挖掘机、装载机、推土机等施工机械以汽油、柴油为燃料，会产生一定量的间歇性废气，包括THC、CO、NOX、SO2等；为了控制施工机械的发动机尾气污染，现场施工的机械必须使用国四汽油和柴油。由于当地环境空气质量现状较好、施工场地开阔、距离长江较近、空气流通性较好，间歇性、短时间产生的污染物有利于扩散。因此，施工机械尾气的影响范围和影响程度都十分有限。 2、施工期地表水环境影响分析 2.1.施工期地表水污染源分析 施工废水主要有技改项目的厂房基础开挖产生的废水、混凝土养护冲洗废水和施工机械、建材冲洗产生的废水；主要污染物为SS、石油类等；此外，还有施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油脂。施工废水的排放特点是间歇性排放、水量波动较大，初期水中SS含量很大；冲洗废水的排放特点是间歇式排放、水量不稳定。因此，如果施工废水不经过沉淀处理而直接外排市政雨水管网或污水管网，将导致市政雨水管网或污水管网淤积堵塞、排水不畅，流入南侧900米外的小江水体，导致小江地表水短时间、局部水质下降等。 2.2施工期地表水污染防治措施 为了保护项目区南侧小江地表水系，必须强化施工期的废水污染防治措施： （1）施工场地的泥浆水必须经过沉淀池沉淀处理、达标后外排市政污水管网，严禁不经处理直接向南侧小江排放； （2）对于施工中的冲洗废水，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围地表水环境的污染。 （3）施工期人员的生活污水进入现有项目的化粪池处理后、再进一步处理后作为中水回用，不外排。施工场地不设食堂，采用外买等方式解决施工人员用餐问题。 （4）建构物的土建施工必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以消除混凝土搅拌废水的污染。 （5）在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 3、施工噪声环境影响评价 3.1施工期噪声环境影响分析 技改项目主要噪声源有各种施工机械，包括挖掘机、推土机、装载机、振捣泵、电锯、空压机等。施工时不得使用锤式打桩机，而应采用静压式压桩工艺，这是除人工挖孔桩外目前打桩机中噪声最小的一种，声级一般低于80dB（A）。 根据类比调查可知，建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种压桩机、平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源，其中压桩机是强噪声源，为周期性脉冲声源，具有明显的指向性；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。 由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算： Lp(r)=L(ro)—20lg(r/ro) 式中：Lp(r)—受声点声压级，dB(A)； L(ro)—参考点ro处声压级，db(A)； r—受声点至声源距离，m； ro—参考点至声源距离，m。 噪声污染是技改项目施工期的主要环境问题之一。技改项目周边1km范围内无声环境敏感点。由于声环境敏感点距施工场界的相对距离较大、不在技改项目噪声影响范围内，由此可见，技改项目施工期施工机械产生的噪声影响不大。但是施工阶段的噪声控制应符合下表中《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。 表7-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; GB12523－2011. 3.2施工期噪声污染防治措施 按照HJ2034—2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》“7.常用工程措施”的规定，根据施工噪声污染源的性质、传播形式及其与环境敏感点的位置关系，采用不同的隔声处理方案： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。 ②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间(22:00-次日6:00)禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近有关单位。 ③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区，布置在项目区的西北侧。 ④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业。 ⑤减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。 ⑥在每年的学生高考和中考期间，不得进行工程施工。 ⑦如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前7日持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，并在周围居民点张贴告示，经环境保护主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 上述措施能有效减轻施工噪声，但对周围环境敏感点仍有一定的影响。 营运期环境影响分析 - 水环境影响分析 本次技改项目，不新增生产、生活废水，因此本项目不进行水环境影响分析。 二、大气环境影响分析 根据工程分析内容，本次环评筛选出的评价因子为颗粒物、非甲烷总烃。本次预测废气排放的最大落地浓度及其距离、环境防护距离等。 ①预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式系统进行预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和影响范围。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ②污染源强 表7-3 有组织废气排放情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 三磨; 118.161628; 31.228734; 8; 18; 1.2; 18.45; 20; 1200; 正常; 颗粒物; 1.485. 喷锌; 118.161784; 31.228546; 8; 18; 1.2; 19.65; 20; 1800; 正常; 颗粒物; 0.079. 喷涂; 118.161795; 31.228523; 7; 18; 1.2; 20.13; 20; 3600; 正常; 非甲烷总烃; 1.26. 表7-4 无组织排放源及废气排放情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 生产车间; 118.161864; 31.228587; 8; 100; 20; 320; 8; 正常; 颗粒物; 0.083. 2; 8; 320; 8; 正常; 非甲烷总烃; 1.4. ③气象污染分析 根据芜湖市气象站的气象资料统计，分析本地区污染气象。芜湖气象台站经度为118°23'E，纬度为31°20'N，地面海拔为15.2 m。 （1）气候特征 芜湖地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属亚热带季风湿润气候，全年主导风向为东风，夏季最高气温41 °C，常年无霜期210-240天（4-10月份），全年日照2000 h，年平均讲述了为12000 mm。 （2）地面气象要素 根据芜湖市气象站近三年的气象资料统计，分析本地区年、季风向频率及各风向下的平均风速见下表，由此绘出年、季风向频率玫瑰图，由上述图标可知，评价区全年主导风向为东风，其风频在18.0 %，其次是ENE风，其年频率为11.2 %；区域内春、夏、秋、冬四季的主导风向为E风，次主导风向为ENE风，该区域年静风频率为1.4 %；冬季静风频率相对较高，为1.7 %；区域地面年平均风速为2.83 m/s，N和NW风风向下平均风速较大，达3.3 m/s，SSW风风向下平均风速最小为2.1 m/s。 ④预测模型参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测结果 表7-6 估算模式计算结果统计 分类; 污染源; 污染物; 最远落地距离（m）; 最大地面浓度 （mg/m3）; 最大地面浓度占标率%; 评价等级. 有组织; 三磨; 颗粒物; 158; 8.29E-03; 0.92; 三级. 喷锌; 颗粒物; 181; 4.26E-04; 0.05; 三级. 喷涂; 非甲烷总烃; 181; 6.72E-03; 0.35; 三级. 无组织; 生产车间; 颗粒物; 51; 3.43E-02; 3.81; 二级. 非甲烷总烃; 51; 5.78E-02; 2.89; 二级. 经估算模型计算，本项目各污染源排放的大气污染物中，各排气筒有组织排放的颗粒物、非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于1%，无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于10%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》，确定大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2的有关规定：二级评价项目不进行进一步预测与评价。 ⑥大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染源对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外所设置的大气环境防护区域。根据工程分析，项目产生的大气污染物主要是以颗粒物、非甲烷总烃为主。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式计算，项目有组织、无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃在评价范围内无超标点，本项目厂界外大气污染物贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 ⑦卫生防护距离 项目无组织排放卫生防护距离计算公式如下： 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取700，0.021，1.85和0.84。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 表7-8 无组织废气卫生防护距离计算结果 排放源; 特征; 污染物; 排放速率 kg/h; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 最终环境防护距离. 生产区; 面源; 颗粒物; 0.083; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.437; 100. 生产区; 面源; 非甲烷总烃; 1.4; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 1.679. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起100m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且以后不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km□. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (TSP、SO2、NOx) 其他污染物 (VOCs); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D ☑; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子 (TSP、VOCs、SO2、NOx); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%☑; 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大占标率＞≤10%□. 二类区; 本项目最大占标率≤30%☑; 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 ☑; 叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☑; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、VOCs、SO2、NOx）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（3.369）t/a; NOx:（2.268）t/a; TSP:（5.216）t/a; VOCs:（9.576）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 三、声环境影响分析 （1）建设项目噪声污染源强分析 本项目产生的噪声主要来自于喷锌机、涂衬机、内磨机等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为65dB(A)～95dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 表7-10 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 数量（台/套）; 治理措施. 1; 喷锌机; 70~85; 1; 基础固定、减震、隔声. 2; 涂衬机; 75~95; 1. 3; 水压机; 65~75; 1. 4; 内磨机; 80~90; 1. （2）声环境影响预测 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 （4）噪声预测结果 表7-11 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测地点; 昼间; 夜间. 贡献值; 现状值; 预测值; 贡献值; 现状值; 预测值. 东厂界外1m; 53.67; 54.3; 57.01; 53.67; 44.0; 54.11. 南厂界外1m; 50.3; 54.8; 56.12; 50.3; 44.4; 51.29. 西厂界外1m; 51.1; 55.0; 56.48; 51.1; 44.2; 51.91. 北厂界外1m; 47.5; 54.6; 55.37; 47.5; 43.8; 49.04. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 本项目对平面布置进行优化布设，已有效降低生产噪声影响，为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施。 四、固体废物影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要为：不合格铸管、铸管边角料、铁屑、含铁除尘灰、喷锌除尘灰、涂料渣、废油漆桶、废活性炭、生活垃圾。 - 不合格铸管、铸管边角料回炉熔炼，铁屑作高炉炼铁原料使用，含铁除尘灰作烧结原料使用。 - 喷锌除尘灰、废油漆桶交由有资质单位处置，铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置，废活性炭作炼铁燃料使用。 生活垃圾由环卫部门定时清运。 危废暂存要求： 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： - 危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 - 危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 - 危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于附录A中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他。土壤环境影响评价项目类别为III类。本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，可不开展土壤环境影响评价。 六、风险影响分析 - 根据工程分析，本项目的主要环境风险为废气处理设施发生故障，导致大量有机废气外泄，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)的相关要求，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，仅进行简单分析即可。 表 7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新增大管整理线车间工程项目. 建设地点; 芜湖新兴铸管有限责任公司. 地理坐标; 东经118.161671; 北纬31.228702. 主要危险物质及分布; 废气处理设置. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 危险废物风险：泄露会对大气造成影响。. 风险防范措施要求; 危险化学品风险防范措施要求： 1）保管人员应熟知管理操作规范，并接受定期培训； 2）定期对设备进行检查维修； 3）加强地面硬化和防渗，如油漆发生泄露，迅速堵漏；. 七、环境管理及监测计划 环境管理 ①环境管理目的 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理一样也是一项专业管理。企业环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。 ②机构设置 本评价建议企业设置专门的环保机构，并设专职环保技术管理员，负责新增大管整理线车间工程项目的运行监督及其工作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专职分析员及维修员。 ③环境管理机构的职责 （1）执行环保法律法令和环境标准，编制并组织实施全厂的环境保护规划和计划，并对本企业的执行情况进行监督。 （2）制定生产过程中各项污染物的排放指标和各项环保设施运转指标，定期考核统计，向厂领导和环保管理部门汇报。 （3）负责全厂环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。一旦发生运行故障，马上组织应急方案，并及时总结经验教训。 （4）负责推广清洁生产工艺及污染治理先进技术和经验，不断提高全厂污染治理设施的技术水平及全厂环保工作的管理水平。 （5）负责组织制订本企业的环境保护发展规划和年度实施计划，监督检查计划执行情况。 （6）负责组织与领导环境监测与统计工作，掌握污染动态，提出改善措施。 （7）负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 1、环境管理的主要工作 （1）有组织污染源调查和环境监测，查清和掌握工厂“三废”的排放情况和污染现状及变化趋势，建立污染源挡案，为工厂解决重大环境问题和进行综合治理，提供可靠依据。 （2）编制工厂的环境保护规划，提供恰当的环境保护目标，制定和完善工厂的环境管理办法、规章和制度。 （3）制定便于考核的污染物排放指标、环保设施运行效果考核指标及“三废”综合利用指标、绿化指标等各项环保指标责任指标，制定考核计划和组织考核。 （4）组织和协调全厂的污染治理工作和“三废”综合利用技术攻关，推广先进的污染治理技术和“三废”综合利用技术。 （5）组织环境保护宣传教育和技术培训。 2、工作方案 （1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常； （2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏； （3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换； （4）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用或循环利用。 （5）组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与工人的清洁生产意识。 3、环境管理依据 （1）国家和地方的环保法律、法规 ① 《中华人民共和国环境保护法》及国家的各种环保法律、法规 ② 地方政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规 （2）工厂制定的各种环境保护规定和制度 （3）环境标准 适用的环境标准主要有： ① 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）； ②《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； ③《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 适用的污染物排放标准主要有： ①《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）； ②上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）； ③河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） ④《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 环境监测 1、监测目的、任务、意义 监测机构的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分，因此公司应设置环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。 2、监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。配备相应的环境监测设备和仪器、对排污口施行规范化管理、完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员、对监测结果做好档案管理工作。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 3、监测计划 根据公司污染源分布实际情况，依据《环境监测技术规范》的布点原则，本评价建议按以下监测计划实施监测： 生产期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。 表7-13 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 三磨排气筒; TSP; 每年一次; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的大气污染物项目排放限值、河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值. 喷锌排气筒; TSP; 每年一次. 喷涂排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 厂界; TSP、非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 每年一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 八、环保投资估算 本项目总投资为3036万元，其中环保投资为155万元，占总投资的5.1%，环保投资估算详见下表。 表7-14 处理设施环保投资估算 时段; 污染源; 处理设施名称; 投资（万元）. 营运期; 废气处理; 三磨废气采用脉冲式布袋除尘器+15m排气筒进行处置、喷锌废气采用脉冲式布袋除尘器+15m排气筒进行处置、喷涂废气采用过滤棉+两级活性炭装置+15m排气筒进行处置; 100. 噪声治理; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 50. 固废治理; 不合格铸管、铸管边角料回炉熔炼，铁屑作高炉炼铁原料使用，含铁除尘灰作烧结原料使用。 喷锌除尘灰、废油漆桶交由有资质单位处置，铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置，废活性炭作炼铁燃料使用。 生活垃圾由环卫部门定时清运。; 5. 合计; 155. 九、“三同时”验收 拟建项目所有环保设施均应执行“三同时”制度，具体验收内容见表。 表7-15 环保措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源分类; 污染防治对象; 主要工程内容; 预期效果. 营运期; 大气 污染源; 颗粒物; 三磨粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的大气污染物项目排放限值. 颗粒物; 喷锌粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放. 非甲烷总烃; 喷涂废气配套有1套过滤棉过滤和2套活性炭吸附的喷涂废气净化装置处理后通过一根不低于15m排气筒排放; 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值. 水污染源; 生产废水; 水泥涂衬和水泥内磨产生的废水泥浆采用泥浆处理系统进行处理; 不外排. 噪声 污染源; 噪声; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求. 固废 污染源; 不合格铸管; 回炉熔炼; /. 铸管边角料; 回炉熔炼. 铁屑; 作高炉炼铁原料使用. 含铁除尘灰; 作烧结原料使用. 喷锌除尘灰; 交有资质单位处置. 涂料渣; 铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置. 废油漆桶; 交有资质单位处置. 废活性炭; 作炼铁燃料使用. 生活垃圾; 环卫部门清运.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 三磨 | 颗粒物 | 三磨粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的大气污染物项目排放限值 |
|  |  | 喷锌 | 颗粒物 | 喷锌粉尘配套一套脉冲布袋除尘收集处理后通过一根不低于15m排气筒排放 |  |
|  |  | 喷涂 | 非甲烷总烃 | 喷涂废气配套有1套过滤棉过滤和2套活性炭吸附的喷涂废气净化装置处理后通过一根不低于15m排气筒排放 | 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值 |
|  | 水污染物 | 生产废水 | 生产废水 | 水泥涂衬和水泥内磨产生的废水泥浆采用泥浆处理系统进行处理 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 生产车间 | 不合格铸管 | 回炉熔炼 | / |
|  |  |  | 铸管边角料 | 回炉熔炼 |  |
|  |  |  | 铁屑 | 作高炉炼铁原料使用 |  |
|  |  |  | 含铁除尘灰 | 作烧结原料使用 |  |
|  |  |  | 喷锌除尘灰 | 交有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 涂料渣 | 铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置 |  |
|  |  |  | 废油漆桶 | 交有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 作炼铁燃料使用 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 噪 声 | 营运期项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在项目正式运营之后，对项目内产生的各种污染物均采取了相关的措施进行处置，对外界环境影响较小，不会改变项目区的环境功能。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （一）项目概况 1、项目概况 （1）项目名称：新增大管整理线车间工程项目； （2）项目性质：技改； （3）建设单位：芜湖新兴铸管有限责任公司； （4）项目投资：3036万元； （5）建设内容：新增年产量5.4万吨生产能力的DN800-2600球磨铸铁管整理生产线。 （二）产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策，项目已经于2020年9月17日取得芜湖市三山区经济和信息化局文件“关于芜湖新兴铸管有限责任公司新增大管整理线车间工程项目备案的通知”，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 （三）规划选址可行性 ①与周边环境相容性分析 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内。本项目生产过程中不会影响周围生产区域的正常运行。正常运行状态下，项目排放的各种污染物对地表水、区域环境空气、声环境影响不大。地表水环境能够做到不降低现有功能级别，环境空气及声学环境能够满足相应的功能要求。 ②与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相容性分析 芜湖三山经济开发区前身为“芜湖三山绿色食品经济开发区”，2005年11月经省经委批准为安徽省中小企业创业基地；2009年5月，三山区委、区政府决定将绿色食品经济开发区和临江工业区(原三山临港工业集中区)整体合并。2009年7月，经安徽省人民政府批准同意更名为“安徽芜湖三山经济开发区”。为进一步落实芜湖市社会经济发展计划，顺利实施临江工业区新兴铸管等工业项目，指导与调控三山经济开发区用地开发建设，2010年12月，中铁芜湖规划设计研究院有限公司、三山经济开发区管委会编制了《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》。《芜湖三山经济开发区控制性详规(调整)环境影响报告书》于2013年4月16日获得芜湖市环保局的批复(环审[2013]56号)。 技改项目与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相容性分析见下表。由表可知，技改项目的建设符合《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》的总体要求。 （四）环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目所在区域大气环境质量指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 （五）营运期环境影响分析结论 （1）废气 本项目三磨废气、喷锌废气满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的大气污染物项目排放限值，喷涂废气满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值。 （2）废水 本项目无外排废水。 （3）噪声 由预测结果可知，项目投入运行时，噪声贡献值相对较小，厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。因此，在落实环评提出的各项隔声减振措施的情况下，项目的正常运行产生的噪声对项目区域声环境质量影响甚微。 （4）固废 本次技改项目产生的不合格铸管、铸管边角料回炉熔炼，铁屑作高炉炼铁原料使用，含铁除尘灰作烧结原料使用；喷锌除尘灰、废油漆桶交由有资质单位处置，铝粉漆渣作腻子使用、其它漆渣交危废处置单位处置，废活性炭作炼铁燃料使用；生活垃圾由环卫部门定时清运。项目的实施使得各种固体废物均能得到妥善处置，从根本上解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的无害化处理，避免因固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。 （六）总量控制 本项目产生的水泥涂衬和水泥内磨产生的废水泥浆采用泥浆处理系统进行处理，循环使用不外排。 本环评建议大气污染物排放总量控制指标建议值为有组织烟（粉）尘5.216t/a。无组织烟（粉）尘0.3t/a，有组织VOCs4.536t/a，无组织VOCs5.04t/a，有组织SO23.369t/a，有组织NOx2.268t/a。 （七）项目结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目选址及平面布置合理，建设项目所在地环境现状较好。废气、噪声污染物采取本评价提出的污染防治措施后可达标排放。该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，从环境影响评价的角度来讲，项目建设是可行的。 建议及要求： 落实环保投资，确保环保资金到位，确保顺利实现达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审查意见； 公 章 经办人； 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 备案文件 附件5 营业执照 附件6 检测报告 附件7 公示 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等） 附图2 项目周边环境示意图 附图3 平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。