建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 孙述全 |  |  | 联系人 | 高峰 |  |
| 通讯地址 | 孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13696568618 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 241000 |
| 建设地点 | 孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 繁昌县经济和信息化局 |  |  | 项目编码 | 繁经信【2019】101号 |  |
| 建设性质 | 技术改造 |  |  | 行业类别 及代码 | [C3391] 黑色金属铸造 |  |
| 占地面积 （m2） | 53333.6（80亩） |  |  | 绿化面积（m2） | 2800 |  |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 175 | 环保投资占总投资比例 | 3.5% |
| 评价经费 | / | 投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、企业概况及项目由来 芜湖市金贸流体科技股份有限公司成立于2000年9月6日（以下简称“该公司”），是集科、工、贸及信息化一体的股份制企业，属新三板上市企业（证券代码：835120）、高新技术企业、国家知识产权优势企业、安徽省制造业信息化示范企业。该公司主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件、快速连接器、阀门等各类流体工程产品及轨道交通关键零部件等研发、生产、销售。 为迎合市场需求，公司于2009年投资12000万元建设“年产5万吨流体专利产品出口生产基地项目”，该项目于2010年7月获得繁昌县环境保护局的批复（环行审[2010]84号），并于2012年2月通过环保验收（环验[2012]7号）。 繁昌县经济和信息化局于2019年9月23日以繁经信【2019】101号文对芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目予以登记备案。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》”（2018年4月28日生态环境部令第1号）的有关规定，本项目属于名录中“二十、黑色金属冶炼和压延加工业—60、黑色金属铸造”中的“其他”；因此，该项目应编制环境影响报告表。本项目属于[C3391]黑色金属铸造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十八项“金属制品业33”中“第82号—黑色金属铸造3391”，属于排污许可中“简化管理”。 受芜湖市金贸流体科技股份有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内。本项目所在厂区中心坐标为：东经118.142252°、北纬31.065250°；项目西北侧为芜湖市荣川机电科技公司、北侧为芜湖利通新材料有限公司、东北侧为荣建再生资源科技公司、东南侧为欧力机械制造有限责任公司、西南侧为芜湖新瑞阀门有限公司。项目地理位置详见附图1、周边概况图见附图2。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目 ②建设单位：芜湖市金贸流体科技股份有限公司 ③建设性质：技术改造 ④行业类别及代码：[C3391]黑色金属铸造 ⑤总投资：本项目总投资5000万元 ⑥建设地点：项目选址位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内。 （2）工程建设内容 项目占地面积约80亩；项目主要工程内容及规模见表1-1： 表1-1 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 技改前; 技改后. 主体工程; 1#生产厂房; 铸造车间，设置中频感应电炉、射芯机等相关生产设备; 1/2为铸造车间，设置中频感应电炉、射芯机等相关生产设备 1/2覆膜砂再生车间，设置燃烧炉、振动冷却筛等相关生产设备; 技术改造. 2#生产厂房; 为机械精加工车间，设置数控机床、摇臂钻床、铣床等相关生产设备; 覆膜砂制芯区和模具放置区; 原有设备已全部搬迁. 3#生产厂房; 研发中心，设置加工中心等相关生产设备，设置抛丸区; 1/4为研发中心，设置加工中心等相关生产设备，设置抛丸区、粘土砂自动铸造区、硅溶胶溶炼区、浇注区，约400平方米浸（刷）漆区; 技术改造. 4#生产厂房; /; 其中二层设置蜡料配制、组树制铸型模壳区; 1层和3层不在技改范围内. 5#生产厂房; 1/2覆膜砂再生车间，1/2外租其他企业; 覆膜砂再生车间搬至1#生产厂房; /. 辅助工程; 综合楼; 于厂区东北角，3层楼建筑三层，能够满足正常办公生活需要; 于厂区东北角，3层楼建筑三层，能够满足正常办公生活需要; 依托. 储运工程; 模具放置区; 位于2#车间北侧; 位于2#车间北侧; 不变. 公用工程; 供电系统; 来自市政电网; 来自市政电网; 依托现有. 供水系统; 来自市政给水管网; 来自市政给水管网; 依托现有. 排水系统; 厂区排水为雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理达标后排附近水体，远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 依托现有地埋式一体化污水处理设备处理达标排放; 依托现有. 废水治理; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，近期经地埋式一体化污水处理设备处理达标排放；远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，近期经地埋式一体化污水处理设备处理达标排放；远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 依托现有. 废气治理; 中频感应电炉废气经炉口除尘环处理后经15 m高排气筒排放；抛丸废气经布袋除尘装置处理尾气经15 m高排气筒排放；覆膜砂再生生产线废气经布袋除尘装置处理尾气经15 m高排气筒排放; 熔炼烟尘收集后经2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由15m排气筒（1#、2#）排放； 浇注烟尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m排气筒（3#）排放； 落砂粉尘收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（4#）排放； 抛丸粉尘经2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由15m高排气筒排放（5#、6#）； 打磨粉尘经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（7#）； 砂处理粉尘经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（8#）； 天然气燃烧废气由15m高排气筒排放（9#）； 砂再生废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（10#）； 制芯废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（11#）； 浸漆废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（12#）； 射蜡过程产生的少量废气车间内无组织排放; 技术改造. 噪声治理; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 技术改造. 固体废物处理; 设置一般固废暂存间、危废暂存间; 设置一般固废暂存间、危废暂存间; 技术改造. （3）产品方案 具体产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 技术改造前年产量; 技术改造后年产量. 1; 流体专利产品; 5万吨; 5万吨. （4）项目主要生产设备 表1-3 项目主要设备一览表 设备名称及型号; 数量（台/套）. 技改前; 技改后; 变化量. 中频感应电炉（1t）; 4; 5; +1. 中频感应电炉（2t）; 2; 1; -1. 混砂机; 1; 0; -1. 震动破碎机; 1; 0; -1. 斗提机; 4; 0; -4. 射芯机（8640）; 6; 0; -6. 射芯机（8620）; 12; 0; -12. 射芯机（957）; 5; 0; -5. 行车（3t）; 5; 0; -5. 变压器（2000kw）; 2组; 0; -2组. 水磁分离滚筒; 1; 0; -1. 空压机（75kw）; 1; 0; -1. 热芯盒射芯机Z866J）; 0; 16; +16. 热芯盒射芯机（Z863）; 0; 12; +12. 热芯盒射芯机Z955A）; 0; 2; +2. 热芯盒射芯机(Z8460); 0; 6; +6. 壳芯机（957）; 0; 6; +6. 射芯机（868）; 0; 4; +4. 射芯机（959）; 0; 4; +4. 三抽芯阀门空心芯机（SSL25）; 0; 16; +16. 双工位射芯机（GX6040）; 0; 8; +8. 双工位射芯机（GX8050）; 0; 8; +8. 全自动水平射芯机FPC700改型; 0; 2; +2. 中温注蜡机（精铸设备DYJS）; 0; 4; +4. 壳型运转线WSL-AHZY; 0; 1; +1. 壳型生产线WSL-AHKX; 0; 1; +1. 100KG小型坩埚中频电炉熔炼炉; 0; 2; +2. 200KG小型坩埚中频电炉熔炼炉; 0; 2; +2. 通风设备（换气设备）; 0; 60; +60. 粘土砂自动生产线; 0; 2; +2. 抛丸机Q326; 0; 4; +4. Q376双钩抛丸机; 0; 2; +2. Q485-9吊钩通过式抛丸机; 0; 1; +1. 壳型培烧炉; 0; 3; +3. 热法再生生产设备ZXF-2; 0; 2; +2. 电气控制柜-天然气烧嘴控制; 0; 2; +2. 立式数控铣床（VP55）; 0; 4; +4. 立式加工中心M1100; 0; 4; +4. SK300数控机床; 0; 8; +8. 620普通车床; 0; 4; +4. 摇臂钻床; 0; 5; +5. 数控双面组合铣床XK345A; 0; 5; +5. 不锈钢光氧净化器; 0; 3; +3. 砂轮机（自制）; 0; 20; +20. 清理除尘器; 0; 2; +2. 自制（购置）环保除尘（气）设备; 0; 10; +10. 电动起重机等（LD2-13.5M）; 0; 10; +10. 电动起重机LDY3T-16.5M; 0; 4; +4. 空压机EG15A; 0; 1; +1. 储气罐; 0; 1; +1. 螺杆空气压缩机LG-75; 0; 3; +3. 储气罐; 0; 4; +4. 储气罐; 0; 1; +1. 变压器（ZPS-2000/10）; 0; 1; +1. 变压器ZS-800/10-0.4; 0; 1; +1. 铸型输送线（Y2110）; 0; 1; +1. 精铸设备DYJS; 0; 3; +3. 壳型浇铸线WHKXJZ001; 0; 1; +1. 备注：项目生产设备不属于淘汰设备。 （5）项目主要原辅材料和资源、能源消耗情况以及原辅材料理化性质 表1-4 项目主要原辅材料和资源、能源消耗一览表 序号; 名 称; 技改前年耗量（t/a）; 技改后年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 来源及运输方式. 一、铸造生产线. 1; 生铁; 50500; 50500; 1680; 外购、汽车运输. 2; 覆膜砂; 0; 15000; 500; 厂内运输. 3; 膨润土; 550; 0; /; 外购、袋装运输. 4; 造型砂; 0; 450; 15; 外购、袋装运输. 5; 石灰; 60; 0; /; /. 6; 砂子; 3000; 0; /; /. 7; 煤粉; 600; 0; /; /. 二、硅溶胶精铸生产线. 1; 304钢料; /; 50; 2; 外购、汽车运输. 2; 高碳铬铁; /; 2; 0.2; 外购、汽车运输. 3; 低碳铬铁; /; 4; 0.4; 外购、汽车运输. 4; 废钢; /; 95; 5; 外购、汽车运输. 5; 高磷粉; /; 10; /; /. 6; 石英砂; /; 5; /; /. 7; 石英粉; /; 5; /; /. 8; 硅溶胶; /; 10; 1; 外购、桶装运输. 9; 蜡; /; 1; 0.1; 外购、汽车运输. 三、覆膜砂再生生产线. 1; 废旧砂; 0; 14524 t/a; 500; 厂内运输. 2; 海砂; 0; 450 t/a; 15; 汽车运输. 3; 树脂（酚醛树脂）; 0; 450 t/a; 15; 汽车运输. 4; 乌洛托品; 0; 27 t/a; 1; 汽车运输. 5; 硬脂酸钙; 0; 68 t/a; 2; 汽车运输. 四、机加工生产线. 1; 抗磨液压油; 0; 0.1 t; 0.05; 汽车运输. 2; 切削液; 0; 0.5 t; 0.1; 汽车运输. 3; 润滑机油; 0; 0.1 t/a; 0.05; 汽车运输. 4; 抹布、手套; 0; 0.001 t; 0.001; 汽车运输. 五、浸漆. 1; 油漆; 0; 3 t/a; 0.3 t/a; 外购、汽车运输. 2; 稀释剂; 0; 1 t/a; 0.1 t/a; 外购、汽车运输. 六、能源. 1; 新鲜水; 4000m3/a; 10980m3/a; /; 开发区自来水管网. 2; 电; 900万kwh/a; 940万kwh/a; /; 开发区电网. 3; 天然气; /; 60×104m3; /; 天然气管道. 原辅材料理化性质： 覆膜砂：砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂，本项目采用的覆膜砂是酚醛树脂型覆膜砂，用于制芯环节，主要成分是原砂和酚醛树脂，酚醛树脂是人工合成的树脂，也叫电木，本项目的覆膜砂中的酚醛树脂是碱性酚醛树脂，主要做铸造黏结剂，其特征就是耐高温，即使在高温下，也能保持结构的稳定性。 造型砂：型砂在铸造生产中的作用极为重要，因型砂的质量不好而造成的铸件废品约占铸件总废品的30~50%。通常对型砂的要求是：①具有较高的强度和热稳定性，以承受各种外力和高温的作用。②良好的流动性，即型砂在外力或本身重力作用下砂粒间相互移动的能力。③一定的可塑性，即型砂在外力作用下变形，当外力去除后能保持所给予的形状的能力。④较好的透气性，即型砂孔隙透过气体的能力。⑤高的溃散性，又称出砂性，即在铸件凝固后型砂是否容易破坏，是否容易从铸件上清除的性能。 酚醛树脂：苯酚与甲醛的聚合物，是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电器设备使用较多，俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性较差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性。 切削液：项目使用化学合成基础油（即不含矿物油）的水溶性切削液。切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具及加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液具有良好的冷却、防锈、清洗等特点，并且无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 抗磨液压油：采用精致高粘度指数基础油，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂制得，具有良好的抗氧性、防锈性、润滑性、抗磨性。适用于液压设备，外观为淡黄色液体，运动粘度（40℃），46 mm2/s，闪点202℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多种有机溶剂。 润滑机油：即发动机润滑油，外观为淡黄色液体，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂，具有良好的抗氧化、防锈性、润滑性、抗磨性和较好的空气释放性等。 （6）公用工程 ①供电 项目供电由当地市政电网提供。 ②给水 项目用水依托已建设管网供水，项目用水主要为职工生活用水和生产用水。 ③排水 厂区排水为雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；生活污水经地埋式处理设施预处理达标后排附近水体，远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理。 （7）总定员人数及工作制度 劳动定员：现有项目员工180人。厂区提供食堂，住宿。 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班工作8小时。 （8）平面布置分析 本项目总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库、成品仓库、生活办公区。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 综上分析，项目厂区平面布局合理。 4、选址合理性分析 本项目位于芜湖市繁昌县孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，根据《芜湖孙村经济开发区总体规划》，开发区以轻工纺织服装产业集群和机械铸造产业集群为主导，本项目属于机械铸造行业，因此项目选址合理。 5、相关政策与规划符合性分析 （1）产业政策相符性 建设项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 该项目已经于2019年9月23日获得了繁昌县经济和信息化局“关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目备案的通知”（项目编码：繁经信【2019】101号）。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 （2）与芜湖孙村经济开发区总体规划及审查意见相符性分析 根据《安徽省环保厅关于芜湖孙村经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2016]597号），孙村经济开发区定位以轻纺服装业和机械铸造业为主的产业主导型园区。本次技术改造项目属于机械铸造业项目，符合芜湖孙村经济开发区的产业定位要求。因此，本项目符合芜湖孙村经济开发区总体规划要求。 本项目与芜湖孙村经济开发区总体规划环评审查意见的符合性分析如下： 表1-5 本项目与芜湖孙村经济开发区总体规划环评审查意见符合性分析 序号; 规划环评批复内容; 本项目实际建设情况; 符合性分析. 1; 进一步优化开发区空间布局和组团结构，要充分考虑内外居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间，项目之间的相互影响，严格控制开发区周边用地规划，加强对敏感点的保护。; 本项目位于芜湖孙村经济开发区，本次技术改造项目属于为机械铸造业项目，符合芜湖孙村经济开发区功能分区相关要求; 符合. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率，制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高污染、高耗能及污水排放量大的项目建设，已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 本项目不属于国家明令禁止的项目，不属于高污染、高耗能及污水排放量大的项目，不在芜湖孙村经济开发区负面清单范围内。本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后排入梨山河; 符合. 3; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，根据当地环境容量和资源情况，合理确定主导产业规模，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划，产业准入和环保准入条件项目的退出机制。严格控制开发区印染产业规模，除承接退城入区项目外，不得新建印染项目，电镀依托开发区现有电镀中心或外包，不得新建电镀项目。; 本项目采取了有效的污染治理措施，清洁生产水平达到国内先进水平要求。项目内产生的各项污染物均能得到有效处置，不会降低区域环境功能，故本项目符合区域规划要求; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化环保挤出设施建设。开发区污水处理依托繁昌县第二污水处理厂；应加快开发区配套污水管网建设，对开发区所有污水实行全收集、全处理。加快实施孙村经济开发区外企业退城入区进度，适当提前建设配套的印染废水专用预处理系统，并设置足够容量的调节池和事故池。开发区印染废水经集中预处理并满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中确定的间接排放标准后，排入繁昌县第二污水处理厂深度处理。在繁昌县第二污水处理厂不能对开发区污水进行全收集有效处理前，开发区不应新建有水污染物排放的建设项目。严格落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低地表水、地下水环境质量和水体功能。加快集中供热方案、燃气规划实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉，限期淘汰现有小型燃煤锅炉。; 本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理达标后排入梨山河; 符合. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。加强一般工业固体废物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理。; 本项目加强各类固体废物的收集和处理处置，危险废物按有关规定安全收集、暂存、处置。项目建成后设专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。加强一般工业固体废物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理; 符合. 6; 建立健全开发区环境监控体系。开发区和入区企业要按照有关规范要求，开展日常环境监测、监控工作，建设规范的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目按照有关规范要求，开展污染源监测计划; 符合. 7; 坚持预防为主、防控结合，制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入区企业要在开发区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。; 企业按要求制定突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备; 符合. 8; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量的建设项目应严格执行污染物排放总量控制相关要求。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价。规划修编应重新编制环境影响报告书。; 本项目遵守环保法律法规要求，执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度; 符合. （3）与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件符合性 对照《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号： （一）开展“禁新建”行动：严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，一级长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，已发停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二）严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局中化工园区、合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三）严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目选址位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，距离长江13.6km。项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，企业主要为铸造加工，不属于石油化工项目和煤化工等化工、重污染项目，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录内项目。严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要。本项目符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件要求。 （4）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）与《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相符性分析 与本项目相关的内容如下： 1、优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 2、严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。修订《产业结构调整指导目录》，提高重点区域过剩产能淘汰标准。重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争2020年炼焦产能与钢铁产能比达到0.4左右。严防“地条钢”死灰复燃。2020年，河北省钢铁产能控制在2亿吨以内；列入去产能计划的钢铁企业，需一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。 3、强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。京津冀及周边地区2018年底前全面完成；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 安徽省是全国打赢蓝天保卫战的重点地区，本项目位于芜湖市繁昌县孙村经济开发区；项目颗粒物均通过除尘器处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃通过两级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放，废气收集效率和处理效率均不小于90%，采取相应无组织改善措施，废气能够满足相应排放标准，符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）与《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》的相关要求。 （5）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-6 项目与“三线一单”相符性分析 环评【2016】150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等生态红线保护区范围内。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据芜湖市环保局网站公布的《2019年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3和PM2.5；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《 声环 境 质 量 标 准 》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目废气、废水、噪声达标排放，固废均得到合理处置，对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造，选址于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，用地性质为工业用地，符合园区产业定位，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。. 从表中可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的 通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）文件要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ### 1、建设内容 原有项目位于芜湖孙村经济开发区，占地面积53333.6m2，全厂劳动定员为180人，工作班次为单班制，每班工作8小时，年工作300天。 表1-7 原有项目主要建设内容一览表 序号; 类别; 名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 1; 主体工程; 1#生产厂房; 铸造车间，设置中频感应电炉、射芯机等相关生产设备; 共1层，建筑面积4750m2; /. 2#生产厂房; 为机械精加工车间，设置数控机床、摇臂钻床、铣床等相关生产设备; 共1层，建筑面积4500m2; /. 3#生产厂房; 研发中心，设置加工中心等相关生产设备，设置抛丸区; 共1层，建筑面积7125m2; /. 4#生产厂房; /; 共3层，建筑面积4000m2; /. 5#生产厂房; 1/2覆膜砂再生车间，1/2外租其他企业; 共1层，建筑面积900m2; /. 2; 辅助工程; 综合楼; 于厂区东北角，共3层，1层为食堂、 2层为办公室、3层为宿舍; /. 3; 公用工程; 给水; 市政供水管网，供水量4000 t/a; /. 排水; 雨污分流，清污分流，排水量2800 t/a; /. 供电; 市政电网供电，年用电量900万kW·h/a; /. 4; 环保工程; 废气 治理; 食堂油烟经油烟净化器处理达标后排放；中频感应电炉废气经炉口除尘环处理后经15 m高排气筒排放；抛丸废气经布袋除尘装置处理尾气经15 m高排气筒排放；覆膜砂再生生产线废气经布袋除尘装置处理尾气经15 m高排气筒排放; /. 废水 治理; 生活污水经化粪池预处理后，入地埋式一体化污水处理设备进行处理，达标后排入梨山河; /. 噪声 治理; 选用低噪声设备，采用厂房隔声等措施; /. 固废 治理; 一般固废暂存间、危废暂存间; /. ### 2、产品方案 原有项目产品方案见下表。 表1-8 原有项目产品方案及生产规模 产品名称; 生产能力. 流体专利产品; 5万吨/年. ### 3、主要生产设备 原有项目主要设备清单见下表。 表1-9原有项目主要设备清单一览表 序号; 名 称; 规 格 型 号; 数量（台套）; 备注. 1; 中频感应电炉; 1T; 4; /. 2; 中频感应电炉; 2T; 2; /. 3; 混砂机; /; 1; /. 4; 震动破碎机; /; 1; /. 5; 斗提机; /; 4; /. 6; 射芯机; 8640; 6; /. 7; 射芯机; 8620; 12; /. 8; 射芯机; 957; 5; /. 9; 行车; 3T; 5; /. 10; 变压器; 2000KW; 2组; /. 11; 水磁分离滚筒; /; 1; /. 12; 空压机; 75KW; 1; /. ### 4、主要原辅材料及能耗 原有项目原辅材料消耗见下表。 表1-10 原有项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名 称; 重要组份(%)、规格、指标; 年耗量（t/a）; 来源及运输方式. 1; 铸造生铁; [C]＞3％; 50500; 外购、汽车运输. 3; 石灰; CaO＞85%; 60; 外购、汽车运输. 4; 砂子; SiO2＞85%; 3000; 外购、汽车运输. 5; 煤粉; [C]＞60%; 600; 外购、袋装运输. 6; 膨润土; 550; 外购、袋装运输. 7; 新鲜水; 40000m3/a; 孙村镇自来水管网. 8; 电; 900万kwh/a; 外购. ### 5、生产工艺 铸造生产工艺流程 图1-1 铸造生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： - 依据拟建项目采用一次型砂型铸造工艺过程，故生产过程分为如下工部：准备工部；熔化工部；制芯工部；砂处理工部；造型-浇注-落砂工部；清理工部。其中准备工部属于辅助工部，其它五个工部属于生产工部。辅助工部包括炉料的准备，造型材料的准备，生产准备，旧砂回用，通风及除尘装置，车间试验等。 - ①熔化工部 - 废金属、生铁和角料经过准备工部后，通过中频感应电炉熔炼铁水。炉料经过干燥预热，在炉子中对液态金属进行延时保温并调整其化学成分。采用50HZ工业频率电流，提高炉子的功率及加快炉子的熔炼过程，安装电频率500HZ震荡器，就可将炉子的250KW/T提高到800KW/T。熔炼到工艺要求后的液态铁水就可以通过传动装置将铁水倾倒至中转浇包进入浇注工艺。 - ②制芯工部 - 在热芯盒射芯机上制造型芯，将加热的240～300℃芯盒合上，射砂头下降，由射嘴将芯砂射入芯盒中，此后，约10～20s型芯在芯盒中成型。继而型芯在空气中硬化；升起射砂头，降下芯棒，右半芯盒向右移开和左半芯盒旋转90°，顶杆将型芯从芯盒中顶出，取走芯子。 - ③砂处理工部 - 型砂和芯砂的制备是在准备工部完成的。用容积定量器（定量砂斗）定量化粘结剂和水的比例，按一定次序可配制成达到规定性能的均匀的合用砂。 - 用震动破碎机破碎团块，磁力分离滚筒机吸除金属夹杂物和小块碎铁。 - ④造型-浇注-落砂工部 - 造型-浇注工序：熔化好的铁水被倒进砂型里，砂型形成的空腔是零件外表的尺寸和规格。湿型紧实时，应用较高的（8～15kgf/cm2）压实比压，生产重量小的(＜100kg)铸件时，可以得到Ⅰ级精度和表面粗糙度为Ra25～12.5μｍ级的铸件。 - 落砂工序：将带有铸件的型块从成对的砂箱中由下向上顶出，推杆随即将它推到输送机上，进行补充冷却。冷却后的型块再推到震动分离机上进行落砂。 - ⑤清理工部 - 从铸型中落完砂的铸件按照一定的冷却周期进行冷却（9～20kg灰铸铁和可锻铸铁冷却时间是1.2～3个小时），然后转送到清理工部，在此工部通过一系列工艺改善铸件的物理机械性能和赋予以商品形态。 - 落砂时打掉浇冒口（小铸件的浇冒口在滚筒内清理时即可去掉，较大铸件的在落砂时用锤打掉），冷却，去毛刺，清理和除去铸件内腔的型芯，抛丸清理（外协），检查和入库。 - 6、废气污染源分析及治理措施 ①熔炼工序产生的颗粒物 原有项目中频感应电炉产生的颗粒物经除尘环处理后经15m高排气筒排放，根据繁昌县环境监测站提供的监测报告（繁环测字（09017）号），废气排放检测结果见下表： 表1-11 原有项目中频感应电炉废气监测结果 序号; 检验项目; 标准值; 最大监测结果; 单位; 是否达标. 1; 粉尘浓度; 150; 45.1; mg/m3; 是. 粉尘排放量; 0.01; kg/h. 2; 粉尘浓度; 69.6; mg/m3; 是. 粉尘排放量; 0.04; kg/h. 3; 粉尘浓度; 45.7; mg/m3; 是. 粉尘排放量; 0.02; kg/h. 4; 粉尘浓度; 56.2; mg/m3; 是. 粉尘排放量; 0.05; kg/h. 5; 粉尘浓度; 42.6; mg/m3; 是. 粉尘排放量; 0.02; kg/h. 综上所述，中频感应电炉产生的颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中烟尘二级标准（超低排放秋冬季）。 ②抛丸工序产生的颗粒物 原有项目中滚筒式抛丸机和立式抛丸机产生的颗粒物经自带除尘装置处理后，经15m高排气筒排放，根据安徽威正测试技术有限公司提供的监测报告，废气排放检测结果见下表： 表1-12 原有项目抛丸机废气监测结果 采样位置; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 是否达标. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 1#滚筒式抛丸机排气筒出口; 37.8; 120; 0.035; 3.5; 是. 2#立式抛丸机排气筒出口; 57.6; 120; 0.275; 3.5; 是. 综上所述，滚筒式抛丸机和立式抛丸机产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中粉尘二级排放标准。 ## 7、废水污染源分析及治理措施 根据繁昌县环境监测站提供的监测报告（繁环测[委]字（140902）号），废水排放检测结果见下表： 表1-13 原有工程废水排放情况一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 样品编号; 监测项目. pH; CODcr; NH3-N. 20140723001; 7.16; 24.0; 1.03. 监测结果表明，厂内废水能够达标排放。 ## 8、噪声污染源分析及治理措施 噪声源主要为搅拌设备、风机等设备噪声，根据安徽威正测试技术有限公司于2017年6月26日的现场监测结果，企业各向厂界噪声监测结果见下表。 表1-14 原有工程厂界噪声达标情况一览表（单位：dBA） 时间 点位; 2017.06.26. 1#; 53.8. 2#; 57.3. 3#; 58.6. 4#; 59.8. 标准限制; 65. 监测结果表明，企业现有各向厂界的噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-90）中3类标准。 ## 9、固废污染源分析及治理措施 浇注工序、清理工序及检验过程中产生的废铁（大部分回收利用）；脱模时产生的废芯砂（可回收利用，不能利用时废砂外卖）。 - 10、原有项目存在的环境问题 我公司根据现场勘察，提出以下问题及整改建议，具体详见下表： 表1-15 企业存在的环保问题及整改建议情况表 序号; 主要环境问题; 整改措施. 1; 铸造生产线多处粉尘未妥善收集处理; 对所有颗粒物进行妥善收集处理. |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，地处长江下游南岸，地处东经117°58′-118°43′、北纬30°38′-31°31′。南倚皖南山系，北望江淮平原，长江自城西南向东北缓缓流过，清弋江自东南向西北，穿城而过，汇入长江。 繁昌县隶属芜湖市，位于芜湖市区西南方。繁昌县北靠长江，是皖南山区的门户。繁昌县的地理坐标为东经118º17'~118º43'，北纬30º56'~31º34'。繁昌县区位优越、交通便捷。处皖南北部，其北临长江，南望九华，东接长江金三角，西通中部腹地，素有“皖南门户”之称。浩浩长江，由西向东，穿山越岭，奔腾而来，在这里形成一条宽阔平稳可行驶万吨级船只的“黄金水道”。沪铜铁路、沿江高速公路宛如两条巨大的动脉，将繁昌同富饶发达的长江三角洲地区和广大内陆腹地连接起来。由繁昌前往南京禄口、合肥机场也非常方便，车程不到一个半小时。 本项目位于芜湖孙村经济开发区，中心地理位置坐标为东经118.142080°、北纬31.065305°。 2、地形、地貌 繁昌县在区域上处在沿江平原丘陵区。地形南高北低，西高东低。海拔400~500m之间的山峰有三座，由高到低，分别为：寨山（处在荻港、新港、芦南三个乡镇的交界地带)477.2m，红花尖(位于孙村、马坝两个乡镇交界地带450m，浮山(是峨山乡与浮山乡交界的山峰)431.6m。海拔超过400m 的国土面积仅有）0.62km2；海拔高程大于200m 的面积约60km2，占国土总面积的6.82%；海拔高程低于20m 的国土面积为472.3km2，占国土总面积的53.7%，其中181km2 为水面面积。 繁昌县的地势特征总体上由南向北可以概括为：一陵（由东部浮山向西南延伸进入铜陵境内，呈北东向展布）一谷(芜铜铁路从此经过，呈北东向展布)一丘（以寨山、红花尖为主体构成，周边均为开阔的第四系分布区）一河（由现状长江河道及漫滩区构成）。境内主要山岭有：寨山、红花尖、马仁山、五华山、浮山，分布在县境西北部。境内平原按其特征分为圩区平原和少量河谷平原。圩区平原面积近200km2，地势低平，水网密布，一般标高6~10m。分布在县境漳河系统及北部横山河和西部黄浒河流域。基本的地貌形态按其成因类型可以划为两类：丘陵和平原。 （1）丘陵。 ①高丘：属于侵蚀剥蚀类型。分布县境的西南部，海拔一般大于200m。残坡积物的厚度较薄，灰岩分布区大多岩石裸露。地形坡度一般小于20°，植被覆盖率较高，极少有居民居住。 ②低（残）丘：属于剥蚀类型。一般分布在高丘周边，零星分布平原地带，海拔高程一般在50~200m。丘岗区是丘陵向平原过渡的地貌类型，在本县境内，该区是人类采矿活动地主要地区。 （2）平原 ①阶地：属于剥蚀堆积类型，分布在丘陵边缘地带。海拔高度一般在15~50m，多数由第四系更新统的粘性土体组成。 ②河漫滩：属于堆积类型，主要沿长江、漳河分布。地势低平，海拔高程一般小于 15m；主要由第四系全新统的粘性土极其砂性土组成。 3、水文地质 境内主要河流和地表水系有：长江、漳河、峨溪河、黄浒河、苏伍滩和中塘。长江：自西南向北斜贯县西、北边界，境内流程近30公里，水面宽1至2.5公里，最窄处800米（荻港凤凰矶）。漳河：源于南陵县绿岭荷花塘和戴家汇的水涟洞，流经繁昌县平铺镇肇埠后，环绕县境东部，入长江，境内流程近20公里，河宽30至105米，其支流有峨溪河。峨溪河：源于繁阳范冲，流经县城南门桥（古称上峨桥）于峨桥（古称下峨桥，现属三山区）并入漳河，全程约23公里，河宽5至60米，属季节性河流。黄浒河：源于南陵县韭菜崖和铜陵县水龙山，为我县西南与铜陵县毗邻界河，经孙村赤沙滩，沿孙村、荻港西注长江，境内流程约27公里，河宽15至34米，属季节性河流。 本项目的纳污河流犁山河：总长为10km，发源于境内的白马山，自东向西汇入黄浒河。犁山河在孙村镇境内段河宽约10m，平均水深1～2m。 4、气候与气象 孙村镇位于芜湖市西南部，长江南岸，距繁昌县城8.5km。东临城关镇，南接赤沙乡，西临黄浒镇，北连荻港镇和马坝乡。孙村镇气候温和，雨量适中，四季分明，光照充足，属亚热带湿润性季风气候区。全年主导风向为东北风，平均风速2.5m/s，最大风速24m/s，平均气温15.9°C，极端最高气温41.2°C（1969年 8月），极端最低气温-14.3°C（1969年2月）。降水年际变化大，季节分配不均，年平均降水量1224mm，5～9月为汛期，降水可达700～1200mm，历年暴雨平均强度65.9mm，最大日降水量180.4mm。年均日照时数达2068.3小时，年太阳辐射量平均为116.9KJ/cm2.月，平均无霜期231天。 5、生态环境 1、土壤 繁昌县地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。 2、植被 繁昌县属北亚热带落叶常绿阔叶混交林植被区。全市目前有林地65296.7hm2，森林覆盖率28.5％。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。据不完全统计，芜湖市有维管束植物1163种(包括变种的栽培种)，其中蕨类植物有21种32属39种；裸子植物有9科19属41种；被子植物有142科604属1083种。常见的常绿树种有栽培的樟树、棕榈、石南、女贞、拘骨等。池塘河湖生长有菱、黄实、莲、茭白、莆荠、水芹和芦苇等水生植物群落。栽培植物以水稻为主，其次有油菜、紫云英、棉花、山芋、麻、小麦、茶叶、烟叶、桑、玉米、大豆、蔬菜、莲藕、中药材等，树木有亚热带常绿阔叶树和落叶阔叶树、苦槠、青冈、冬青、栎类、化香、枫香、山槐、松杉、柏、梨、苹果、葡萄、竹以及花卉。野生植物资源十分丰富，有千余种。稀有珍贵树种有青钱柳、金钱松、紫楠、鹅掌揪和绞股兰等。 3、动物 繁昌县域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂，一些典型的东洋界种如华南兔、猪獾、黄胸鼠、白头鹎、画眉、白腰文鸟、珠颈班鸠、石龙子、大头平胸龟、泽蛙等在芜湖市广泛分布，而古北界的东北刺猬、社鼠、灰喜鹊、云雀、红尾伯劳、蛇蝮等也有分布。另外，还保存古老珍稀动物的种类，如扬子鳄、白暨豚和白鲟等。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。其中属安徽省重点保护的动物28种，国家重点保护的动物15种。其中水生动物6种(白暨豚、中华鲟、白鲟、江豚、胭脂鱼)，陆生动物9种(扬子鳄、穿山甲、豺、云豹、天鹅、鸳鸯、鸮形目、白鹇、水獭)，其中中国特有种两种(扬子鳄、白暨豚)。 在消灭农村害虫维护生态平衡起重要作用的有益动物11种，有较大食用价值的动物28种，作为名贵中药材原料的动物15种，可用来制裘造革的动物22种，有重大科学研究价值的动物3种，具有可观赏性的动物28种，对农村生产有害的动物9种。 6、孙村经济开发区 芜湖孙村经济开发区位于繁昌县西部，为省政府2010年3月20日批准设立的省级筹建开发区。 芜湖孙村经济开发区实行“政区合一”机构管理模式，即与孙村镇人民政府合并管理。规划面积控制在13平方公里以内，开发区分成两个版块;其中西区四至范围：东至人字东路、体人路，南至新芜铜路，西至响水路，北至人字西路；东区四至范围：东至东环路、宁安城际铁路支线，南至新芜铜路，西至军民路、军园路，北至北环路。 区内沿江高速、沪铜铁路、省道321线和宁安城际铁路穿境而过，且紧邻京福高铁和长江黄金水道，区位交通优势显著。芜湖孙村经济开发区自筹建以来，先后投入数亿元，为入园企业提供通上下水、通路、通电、通邮、通气、通讯、通宽带、通有线电视和平整土地(“八通一平”)建设服务，截止目前，开发区内已建设供水管道15.2公里、雨污水管道42公里、主干道路32公里、供电线路55.32公里、天燃气管道13.22公里，邮政、通讯、宽带、有线电视和平整土地实现了园区全覆盖，充分满足了园区企业生产生活需要。 近年来，芜湖孙村经济开发区充分发挥产业优势，重点发展新材料、机械铸造、纺织服装三大主导产业。截至2016年8月，开发区入园企业374家，其中规模以上企业122家，自营进出口企业34家，高新技术企业12家，省级技术中心企业5家。规模以上企业实现产值92.37亿元，较上年同期增长10.68%，实现工业增加值29.85亿元。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气达标情况 根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，优良天数比去年增加15天，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，无严重污染天气，重度污染天数比去年减少11天。 表3-1 2019年度繁昌县环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; ug/m3; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; ug/m3; 23; 40; 57.5; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; ug/m3; 67; 70; 95.7; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; ug/m3; 44; 35; 125.7; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.3; 4; 32.5; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; ug/m3; 185; 160; 115.6; 不达标. 项目位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，繁昌县各项指标不满足环境空气质量二级标准，超标因子为PM2.5、O3。本项目所在区环境空气质量为不达标区域。 （2）项目所在区域大气质量现状监测和评价 为了解项目所在区域的环境质量现状，引用安徽威正测试技术有限公司于2020年7月30日~8月5日对项目周边进行大气环境质量现状监测，大气环境质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 大气监测布点情况表 点位编号; 点位名称; 监测项目. G5; 周界外上风向1#; TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃. G6; 周界外下风向2#. G7; 周界外下风向3#. G8; 周界外下风向4#. 监测结果及分析如下 1）评价标准：本次评价标准按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准执行。 2）评价方法：采用环境影响评价技术导则-大气环境(HJ2.2-2018)。 3）监测结果与分析评价：具体监测结果见表3-3。 表3-3 大气环境监测结果汇总表 监测项目; 监测 点位; 时均监测值; 日平均浓度值. 浓度范围/（μg/m3）; 超标数; 超标率（%）; 浓度范围/（μg/m3）; 超标数; 超标率（%）. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. TSP; G5; /; /; /; /; 132; 138; 0; 0. G6; /; /; /; /; 131; 137; 0; 0. G7; 131; 135; 0; 0. G8; /; /; /; /; 134; 136; 0; 0. PM10; G5; /; /; /; /; 42; 53; 0; 0. G6; /; /; /; /; 44; 53; 0; 0. G7; 43; 55; 0; 0. G8; /; /; /; /; 44; 52; 0; 0. 二氧化硫; G5; 7; 15; 0; 0; 7; 8; 0; 0. G6; 8; 19; 0; 0; 9; 10; 0; 0. G7; 11; 23; 0; 0; 11; 12; 0; 0. G8; 11; 20; 0; 0; 9; 11; 0; 0. 氮氧化物; G5; 23; 30; 0; 0; 25; 26; 0; 0. G6; 27; 34; 0; 0; 27; 29; 0; 0. G7; 27; 36; 0; 0; 29; 31; 0; 0. G8; 26; 36; 0; 0; 29; 31; 0; 0. 非甲烷总烃; G5; 130; 970; 0; 0; /; /; /; /. G6; 130; 770; 0; 0; /; /; /; /. G7; 200; 980; 0; 0. G8; 160; 870; 0; 0; /; /; /; /. 根据监测结果表明，TSP、PM10、二氧化硫、氮氧化物等监测因子浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中要求。 2、地表水环境质量 为了解项目所在区域的环境质量现状，引用安徽威正测试技术有限公司于2020年7月30日~31日对项目周边进行水环境质量现状监测。 （1）监测断面设置 监测点位详见表3-4。 表3-4 地表水水质现状监测一览表 序号; 断面位置. W1; 犁山河; 排污口上游500m. W2; 排污口下游500m. W3; 排污口下游1500m. （2）监测项目、频次 监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总磷。 频次：连续监测2天，每个断面每天采样1次。 （3）监测结果 地表水监测结果见表3-5。 表3-5 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 监测 断面; 监测 日期; 监测项目（单位：pH 无量纲，其余为 mg/L）. pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. W1; 2020.07.30; 6.64; 7; 1.8; 0.33; 22; 0.03. 2020.07.31; 6.62; 7; 2.0; 0.33; 18; 0.03. W2; 2020.07.30; 6.62; 18; 3.3; 0.38; 15; 0.03. 2020.07.31; 6.63; 17; 3.1; 0.37; 18; 0.02. W3; 2020.07.30; 6.65; 14; 2.6; 0.36; 18; 0.02. 2020.07.31; 6.66; 14; 2.8; 0.36; 19; 0.03. 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准; 6～9; 100; 20; 15; 70; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表可知，犁山河各断面处各水质指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 为了解项目声环境质量现状，企业委托安徽威正测试技术有限公司于2020年9月7日~8日对项目周边进行声环境质量现状监测，声环境质量现状监测结果见表3-6。 表 3-6 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 2020年9月7日; 2020年9月8日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东厂界外1m; 55.2; 45.3; 55.3; 45.2. N2南厂界外1m; 54.6; 44.8; 54.8; 44.4. N3西厂界外1m; 54.9; 44.7; 55.1; 44.6. N4北厂界外1m; 55.3; 45.1; 55.6; 45.4. 根据监测结果，建设项目各厂界的声环境质量现状监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 4、土壤监测 （1）监测布点 在项目所在地内布设土壤监测点4个（T1、T2、T3为柱状样点、T4为表层样点），占地范围外200m范围内布设土壤监测点2个（T5、T6表层样点）。 （2）监测因子 重金属及无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1，-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]蒽芘、萘。 （3）监测频次 监测一天，采样一次。 （4）监测结果 监测结果如下表所示。 表3-7 T1监测点位土壤监测结果 检测项目; 2020/10/22. 厂区内1（柱状样）. 砷（mg/kg）; 10.8; 4.57; 9.38. 汞（mg/kg）; 0.746; 0.661; 0.595. 镉（mg/kg）; ND; ND; ND. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND; ND. 铜（mg/kg）; 21; 20; 25. 铅（mg/kg）; 14.1; 14.3; 20.6. 镍（mg/kg）; 22; 11; 16. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯仿（μg/kg）; 101; 74.8; 115. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 甲苯（μg/kg）; ND; 2.8; 3.5. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯乙烯（μg/kg）; 45.3; 33.4; 48.2. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 间,对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 2-氯苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 二苯并（ah）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND. 备注：ND表示未检出，检出限详见检测依据表。. 表3-8 T2监测点位土壤监测结果 检测项目; 2020/10/22. 厂区内2（柱状样）. 砷（mg/kg）; 4.48; 3.40; 4.17. 汞（mg/kg）; 0.550; 0.548; 0.555. 镉（mg/kg）; 0.04; ND; ND. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND; ND. 铜（mg/kg）; 31; 26; 20. 铅（mg/kg）; 21.7; 20.0; 12.7. 镍（mg/kg）; 15; 16; ND. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 二氯甲烷（μg/kg）; 44.4; 17.9; 37.4. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯仿（μg/kg）; 159; 237; 155. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 甲苯（μg/kg）; ND; ND; 3.3. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯乙烯（μg/kg）; 53.8; 120; 62.5. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 间,对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 2-氯苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 二苯并（ah）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND. 备注：ND表示未检出，检出限详见检测依据表。. 表3-9 T3监测点位土壤监测结果 检测项目; 2020/10/22. 厂区内3（柱状样）. 砷（mg/kg）; 3.08; 10.7; 5.97. 汞（mg/kg）; 0.688; 0.776; 0.696. 镉（mg/kg）; ND; 1.78; ND. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND; ND. 铜（mg/kg）; 24; 45; 21. 铅（mg/kg）; 20.9; 12.9; 16.8. 镍（mg/kg）; ND; 21; 5. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; 6.8. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯仿（μg/kg）; 62.8; 129; 95.9. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 甲苯（μg/kg）; ND; 4.8; 2.6. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯乙烯（μg/kg）; ND; 34.0; 44.4. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 间,对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 2-氯苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 二苯并（ah）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND. 备注：ND表示未检出，检出限详见检测依据表。. 表3-10 T4~T6监测点位土壤监测结果 检测项目; 2020/10/22. 厂区内4（表层样）; 厂区内5（表层样）; 厂区内6（表层样）. 砷（mg/kg）; 7.95; 7.50; 6.72. 汞（mg/kg）; 0.228; 0.199; 0.208. 镉（mg/kg）; ND; ND; 0.19. 铬（六价）（mg/kg）; ND; ND; ND. 铜（mg/kg）; 28; 29; 21. 铅（mg/kg）; 21.9; 21.1; 35.0. 镍（mg/kg）; ND; ND; 60. 氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 二氯甲烷（μg/kg）; ND; 61.5; ND. 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯仿（μg/kg）; 47.5; 280; 125. 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯化碳（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 三氯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 甲苯（μg/kg）; ND; 8.3; ND. 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 四氯乙烯（μg/kg）; 32.3; 118; 80.8. 氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 乙苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 间,对-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 邻-二甲苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 苯乙烯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯（μg/kg）; ND; ND; ND. 氯甲烷（μg/kg）; ND; ND; ND. 2-氯苯酚（mg/kg）; ND; ND; ND. 硝基苯（mg/kg）; ND; ND; ND. 萘（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 䓛（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯并（a）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 茚并（1,2,3-cd）芘（mg/kg）; ND; ND; ND. 二苯并（ah）蒽（mg/kg）; ND; ND; ND. 苯胺（mg/kg）; ND; ND; ND. 备注：ND表示未检出，检出限详见检测依据表。. 从上表可知，项目区土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 其主要环境保护目标如下： 表3-7 环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 保护 级别; 方位; 相对厂界距离m. X; Y. 塘村张; 609323; 3437657; 居民; 110人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单; NE; 257. 树棵周; 609583; 3437999; 居民; 50人; NE; 799. 上蒋村; 608557; 3437441; 居民; 70人; W; 464. 谭村徒; 609396; 3438307; 居民; 310人; NE; 905. 皖江中学; 609915; 3438554; 学校; 500人; NE; 1404. 徒冲; 610045; 3438109; 居民; 30人; NE; 1150. 枫香墩; 609950; 3437217; 居民; 130人; SE; 935. 枫墩村; 609338; 3436932; 居民; 36人; SE; 590. 下蒋村; 609075; 3436810; 居民; 20人; S; 623. 岱冲; 607691; 3437283; 居民; 30人; W; 1344. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-8 本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江; NW; 13600; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量 项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》详解推荐值相关要求，具体标准值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m³. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m³. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 最高允许浓度一次; 2.0; mg/m³; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解推荐值. 2、地表水环境质量 犁山河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其中SS执行《地表水水资源质量标准》（SL63-94）三级标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH 无量纲 序号; 项目; 标准值（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; TP; ≤0.2. 6; 石油类; ≤0.05. 7; SS; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准. 3、声环境质量标准 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目颗粒物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值，具体标准值见下表。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控点浓度限值; 依据. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 30; 1.5; 周界外浓度最高点; 0.5; （DB 31/933-2015）表1、表3标准. 有组织排放的非甲烷总烃、二甲苯执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业中的排放限值。 表4-5 工业企业挥发性有机物排放控制标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 最低去除率; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 80; /; 车间或生产设施排气筒. 甲苯与二甲苯合计; 40; /. 无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值及河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中大气污染物浓度限值。 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表4-7 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物名称; 限值（mg/m³）. 1; 非甲烷总烃; 2.0. 2; 二甲苯; 0.2. 天然气燃烧废气中的烟尘、SO2、NOX参照执行天津市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/-556-2015）表3其他行业工业炉窑大气污染物排放限值，具体标准值见下表。 表4-8天津市《工业炉窑大气污染物排放标准》 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 厂界监控浓度限值（mg/m3）. 烟尘; 20; 15; ∕; ∕. SO2; 50; 15; ∕; ∕. NOX; 300; 15; ∕; ∕. 2、废水 项目废水为生活污水，生活污水经地埋式污水处理设施进行处理后，近期排附近地表水体犁山河，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准要求；远期接入污水管网送繁昌县第二污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见下表。 表4-8 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准来源. 污水排放标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准. COD; 100. BOD5; 20. SS; 70. 石油类; 5. 氨氮; 15. 污水接管标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 污水厂尾水排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 石油类; 1. 氨氮; 5（8）. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中的固体废物分为一般工业固废、危险废物。一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定；危险废物的暂存、处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、二氧化硫SO2、氮氧化物NOx、烟粉尘、VOCs等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 废水：根据工程分析，本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放，废水最终排放量COD0.302t/a，NH3-N0.045t/a。 废气：项目建成后，全厂烟（粉）尘有组织排放量0.74t/a，VOCs有组织排放量为0.333t/a，二氧化硫有组织排放量为0.06t/a，氮氧化物有组织排放量为0.378t/a。 |

建设项目工程分析

一、运营期生产工艺流程简述（图示）： 1、铸造生产工艺流程 图5-1 铸造生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①熔炼：生铁和边角料通过中频感应电炉熔炼铁水，采用50HZ工业频率电流，提高炉子的功率及加快炉子的熔炼过程，安装电频率500HZ震荡器，就可将炉子的250KW/T提高到800KW/T。熔炼到工艺要求后的液态铁水就可以通过传动装置将铁水倾倒至中转浇包进入浇注工艺。该工序会产生颗粒物（G1）、炉渣（S1）和噪声（N）。 ②制芯：在热芯盒射芯机上制造型芯，将加热的240～300°C芯盒合上，射砂头下降，由射嘴将芯砂射入芯盒中，此后，约10～20s型芯在芯盒中成型。继而型芯在空气中硬化；升起射砂头，降下芯棒，右半芯盒向右移开和左半芯盒旋转90°，顶杆将型芯从芯盒中顶出，取走芯子。该工序会产生非甲烷总烃（G14）和噪声（N）。 ③造型：材料送至造型机，造型是利用型砂制造铸型的过程，它是砂型铸造最基本工序。将外购模具（根据需求选择模具类型）放入砂箱内，再填入拌和好的砂料，填好压实后，打开砂箱，取出模具。本项目选用湿型砂型，砂型造好后，不经烘干直接浇注。 ④浇注：熔化好的铁水被倒进砂型里，砂型形成的空腔是零件外表的尺寸和规格。湿型紧实时，应用较高的（8～15kgf/cm2）压实比压，生产重量小的(＜100kg)铸件时，可以得到Ⅰ级精度和表面粗糙度为Ra25～12.5μｍ级的铸件。该工序会产生颗粒物（G2）。 ⑤落砂：将带有铸件的型块从成对的砂箱中由下向上顶出，推杆随即将它推到输送机上，进行自然冷却。冷却后的型块再推到震动分离机上进行落砂，该工序会产生颗粒物（G3）、废砂（S2）和噪声（N）。 ⑥去浇口：通过人工敲打的方式将铸件的浇冒口进行清除，该过程产生边角料（S3）和噪声（N），边角料可回炉再用。 ⑦抛丸：抛丸是利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的一种工艺。在本项目中主要用于铸铁件的表面粘砂及氧化皮的清除，同时增加金属内部的错位密度，提高金属强度。该过程产生颗粒物（G4）和噪声（N）。 ⑧浸漆：讲铸造完成的部分半成品铸件进行表面浸（刷）漆。本项目半成品铸件中约1000吨铸件表面需浸（刷）漆，该过程产生非甲烷总烃（G13）和噪声（N）。 - 2、覆膜砂再生生产工艺及产污节点如下： 图5-2 覆膜砂再生工艺及产污节点图 工艺流程说明简述： ①砂处理：是将本厂生产过程中使用后的旧砂（主要成份为原砂、酚醛树脂），提升至破碎床进行破碎以及使用抛丸机进行抛丸，该工序会产生颗粒物（G5、G6）和噪声（N）。 ②磁选：破碎后的旧砂进入磁选机进行磁选，去除旧砂中的金属杂质，该工序会产生一定量的金属杂质（S4）和噪声（N）。 ③燃烧：磁选后的旧砂通过斗提机提升到燃烧炉内进行焙烧，采用天然气进行高温焙烧，燃烧温度在570°C。其主要目的是烧掉旧砂表面的树脂膜，同时使硅砂发生570°C低温变相及去除硅砂的结晶水，达到降低硅砂膨胀率和减低硅砂发气量的目的。在燃烧炉上设置热交换器，将燃烧产生的余热及焙烧产生的高温气体与进料砂混合，可以减少能源的消耗。该工序会产生天然气燃烧废气（G7）、有机废气（G8）和噪声（N）。 ④冷却：再生后的成品入冷却床内进行冷却。 ⑤搅拌：将海砂、树脂、乌洛托品、硬脂酸钙使用定量斗称量后按一定比例加入，与120°C左右的原砂进行反复混合搅拌，伴随高温使原砂表面均匀覆盖树脂，树脂在固化剂作用下在原砂表面形成树脂膜。 ⑥筛分冷却：根据产品尺寸要求，通过振动冷却筛对半成品进行筛分冷却，得到所需粒径的产品。该工序会产生颗粒物。 ⑦检验：对生产的产品进行质量检验，检验过程不合格批次产品作为废料处置，该工序会产生废料（S5）。 ⑧包装入库：检验合格的产品由包装机包装后入库待用。 3、硅溶胶精铸工艺及产污节点如下 图5-3 硅溶胶精铸工艺及产污节点图 工艺流程说明简述： ①熔蜡:将石蜡原料放进射蜡机，射蜡机通过电加热使石蜡融化，然后将融化的石蜡注入模具中，该工序会产生有机废气（G9）和噪声（N）; ②射蜡模:用射蜡机将中温蜡压制成型蜡件,射蜡温度在60°C左右，该工序会产生有机废气（G9）和噪声（N）; ③修蜡模:压制后的产品蜡模必须经过清理和修整，以去除蜡模上的飞边、毛刺、表面压痕和脏物，该工序会产生有机废气（G9）和噪声（N）; ④组树:将成型蜡件与模头用蜡连接形成模型树组; ⑤制壳:制壳工艺是蜡模沾浆后表面淋砂、干燥，经多次制作成由面层、过渡层和被层组成的多层耐火材料型壳。浆料是按涂料的配方取一定量的耐火材料(铸造砂)、润湿剂、消泡剂，先加入硅溶胶再加入润湿剂和消泡剂等，开始搅拌，在不断搅拌过程中加入耐火材料，待全部加入完后，继续搅拌6h~12h,稳定后测其粘度，粘度过高加硅溶胶稀释，过小则加入一定量的耐火粉料补充，调整粉液比直至粘度合格为止，该工序会产生和噪声（N）； ⑥焙烧:将模型壳于焙烧炉焙烧，将型壳经900-1100"C的高温焙烧约30-60分钟,使之具备一定的强度和透气性，型壳从焙烧炉中取出后，钢水浇注到红热的型壳中形成铸件，该工序会产生和噪声（N）； ⑦熔炼:将钢料投入到中频炉内,通过电加热进行熔化,熔炼温度可达1500~ 1600C，该工序会产生颗粒物（G12）和噪声（N）； ⑧浇注:用中频炉将钢料熔化成钢水浇注到焙好的模型壳中，该工序会产生颗粒物（G11）和噪声（N）; ⑨清理:浇铸型壳冷却后进行型壳分离，清理工件落砂，同时去掉浇冒口，废砂进行回收利用，产生的浇冒口重新返回熔化炉作为原料，该工序会产生颗粒物（G12）和噪声（N）。 2、运营期主要污染工序及源强分析 2.1、废气 1、铸造线废气 本项目铸造生产线产生的废气主要有熔炼烟尘、浇注烟尘、落砂粉尘、抛丸粉尘、打磨粉尘、物料储存及运输过程产生的粉尘。 ①熔炼烟尘、浇注烟尘 电炉熔化及浇注工序均产生烟尘。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第八分册、第九分册）对钢铁行业、钢铁铸造业产排污系数，铁水倒灌过程中烟尘的产生情况（间歇式）为0.1~0.15kg/t产品，本次评价取最大，熔化及浇注工序烟尘产生量按0.15kg/t产品计，则中频电炉熔化、浇注过程烟尘总产生量为13.5t/a。 企业拟采用顶吸罩对电炉熔炼废气进行收集；废气经各自集气罩收集后通过1条集气管道汇入1套脉冲式布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒排放。设备工作时间以2400h/a计，收集效率约为90%，处理装置处理效率约为99%。对浇注区顶部设集气罩，收集后汇入1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 ②落砂粉尘 根据统计资料及类比调查，落砂粉尘产生量约为原料用量的0.05%，因此生产线落砂产生的粉尘总量约25t/a，生产线上设置废气收集口，落砂粉尘经管道接入脉冲式布袋除尘器，经处理后分别通过15m高排气筒排放。设备工作时间以4800h/a计，风机风量均为10000m3/h，脉冲式布袋除尘器处理效率约为99%。 ③抛丸粉尘 产品的表面需要进行抛丸处理，根据《环境工程手册废气卷》中产污系数，并结合同行业产污情况，本项目抛丸粉尘产生量取加工原料的0.02%，生产线加工原料质量为50000t/a，故抛丸粉尘总产生量为10t/a。项目生产线设置1套脉冲式布袋除尘器处理抛丸粉尘，经处理后的粉尘至1根15m高排气筒排放。风机风量10000m3/h，年工作时间约4800h/a，处理效率以99%计。 ④打磨粉尘 产品在抛丸处理后，需通过打磨机对局部部位进行打磨。打磨过程中有少量的打磨粉尘产生，粉尘的主要成分为铁屑。根据与同类行业的类比，该部分粉尘产生量约为加工产品总量的0.01‰，年工作时间约2400h/a，粉尘排放总量为0.5t/a。 ⑤浸漆废气 根据原料组成成分分析，所有挥发份按照全部挥发计，故非甲烷总烃产生量约为0.24t/a，产生速率为0.2kg/h。二甲苯产生量为1.39t/a，产生速率为1.16kg/h。拟设计风机风量为5000 m3/h，年工作时间1200h，收集效率不低于90 %，处理效率达90 %。 ⑥制芯废气 制芯生产过程中，高温会使得树脂会产生有机废气。制芯工序非甲烷总烃产生量为0.1 kg/t-覆膜砂，本项目覆膜砂年使用量为15000吨，则制芯工序非甲烷总烃产生量为1.5 t/a。砂再生处理过程有机废气经1套两级活性炭装置进行处理，尾气经15 m高排气筒排放。拟设计风机风量为10000 m3/h，年工作时间2400 h，收集效率不低于90 %，处理效率达90 %。 ⑦物料储存及运输过程产生的粉尘 物料在储存及运输过程会产生粉尘，以无组织形式排放。通过采取合理的措施可有效减少该工段无组织粉尘的排放，本环评仅做定性分析。 物料储存及运输过程中的无组织粉尘控制要求： （1）加强与包装供应商的沟通，通过对包装袋制作工艺进行优化，以减少粉尘的遗漏，加强包装袋的气密性，提高包装袋的制作质量，从根源上避免和减少粉尘的产生。 （2）运输过程中的管理，物料在跌落的过程中，落差越大产生的粉尘也就越大。在工艺布置上尽量减少物料的运转点，减少物料飞扬的机会，必不可少的转运点，尽量降低落差以减少扬尘。 （3）加强原料堆放、储库以及交通运输的管理工作，厂区道路车辆应限速行驶。 （4）地面粉尘要及时清理，防止二次扬尘污染。 （5）厂区应配备洒水库，在干燥季节对原料堆放场地和物料运输通道进行喷水降尘。 2、覆膜砂再生废气 技改项目覆膜砂废气污染源主要为砂再生处理过程粉尘（破碎工序、搅拌工序和筛分冷却工序产生的粉尘），抛丸工序产生的粉尘，燃烧工序产生的天然气燃烧废气，砂再生处理过程有机废气（燃烧工序和搅拌工序产生的有机废气）。 ①砂再生处理过程粉尘 技改项目设有1条废旧砂再生处理线，在破碎工序、搅拌工序和筛分冷却工序均有粉尘产生。建设单位在破碎工序、搅拌工序和筛分冷却工序产尘点设置全密闭集尘罩（共3个），粉尘经集气罩收集后引至1套布袋除尘装置处理，尾气经15 m高排气筒排放。风机风量为10000 m3/h，收集效率不低于90 %，处理效率达99 %。 破碎工序、搅拌工序和筛分冷却工序产尘量为0.15 kg/t-废砂，本项目废砂年处理量为14500吨，则砂再生处理过程粉尘产生量为2.175 t/a。砂再生生产线年运行时间为2400 h。 ②抛丸工序粉尘 技改项目抛丸机用于阀芯工件的除锈，抛丸过程中产生的粉尘由抽风罩收集后，经1套布袋除尘装置处理，尾气经15 m高排气筒排放。项目内抛丸机年运行2400 h，风量为10000m3/h，除尘效率为99 %。本项目抛丸工序粉尘产生量为13 t/a。 ③天然气燃烧废气 技改项目天然气年用量为60×104m3，烟尘排放系数为2.4 kg/104m3、SO2排放系数为1 kg/104m3、NOX排放系数为6.3 kg/104m3，则烟尘、SO2、NOX的产生量分别为0.144 t/a、0.06 t/a、0.378 t/a。根据建设单位提供资料，燃烧炉年运行2400 h，天然气燃烧废气经引风机引至15 m高排气筒排放，风量为10000 m3/h。 ④砂再生处理过程有机废气 废旧砂再生生产过程中，燃烧工序高温去除树脂会产生有机废气。燃烧工序非甲烷总烃产生量为0.1 kg/t-废旧砂，本项目废砂年处理量为14500吨，则燃烧工序非甲烷总烃产生量为1.45 t/a。砂再生处理过程有机废气经1套两级活性炭装置进行处理，尾气经15 m高排气筒排放。拟设计风机风量为10000 m3/h，年工作时间2400 h，收集效率不低于90 %，处理效率达90 %。 3、硅溶胶精铸线废气 ①电炉熔化产生烟尘 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第八分册、第九分册）对钢铁行业、钢铁铸造业产排污系数，烟尘的产生情况（间歇式）为0.1~0.15kg/t产品，本次评价取最大，熔化工序烟尘产生量按0.15kg/t产品计，则中频电炉熔化总产生量为0.3t/a。 企业拟采用顶吸罩对电炉熔炼废气进行收集；废气经各自集气罩收集后通过1条集气管道汇入1套脉冲式布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒排放。设备工作时间以2400h/a计，收集效率约为90%，处理装置处理效率约为99%。 本项目精密铸造的工艺中有机废气主要来源于精密铸造的工艺中温蜡料溶化、射蜡及脱蜡过程中蜡受热发生少量分解，石蜡主要成分为直链烷烃，并含有少量的支链烷烃，根据类比同类型项目，本项目产生的少量非甲烷总烃在车间内无组织排放。

项目有组织废气产生及排放情况见表5-1。

表5-1 项目有组织废气产生及排放情况见表

| 排气筒 | 污染源 | 排风量(Nm3/h) | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理效率 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 排放速率 | 排放量 | 最高允许排放浓度 | 最高允许 |  |
|  |  |  |  | （mg/m3） | (kg/h) | （t/a） |  |  | （mg/m3） | （kg/h） | （t/a） | （mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |
| 1# | 熔炼 | 30000 | 颗粒物 | 93.7 | 2.812 | 6.75 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 0.937 | 0.028 | 0.068 | 30 | 1.5 | 达标 |
| 2# | 熔炼 | 16000 | 颗粒物 | 7.9 | 0.126 | 0.3 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 0.079 | 0.001 | 0.003 | 30 | 1.5 | 达标 |
| 3# | 浇注 | 10000 | 颗粒物 | 281.3 | 2.813 | 6.75 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 2.813 | 0.028 | 0.068 | 30 | 1.5 | 达标 |
| 4# | 落砂 | 10000 | 颗粒物 | 468.8 | 4.688 | 22.5 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 4.688 | 0.047 | 0.225 | 30 | 1.5 | 达标 |
| 5# | 抛丸 | 10000 | 颗粒物 | 187.5 | 1.875 | 9 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 1.875 | 0.019 | 0.090 | 30 | 1.5 | 达标 |
| 6# | 抛丸 | 10000 | 颗粒物 | 487.5 | 4.875 | 11.7 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 4.875 | 0.049 | 0.117 | 30 | 15 | 达标 |
| 7# | 打磨 | 10000 | 颗粒物 | 18.8 | 0.188 | 0.45 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 0.188 | 0.002 | 0.005 | 30 | 15 | 达标 |
| 8# | 砂处理 | 10000 | 颗粒物 | 81.6 | 0.816 | 1.958 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒 | 99% | 0.816 | 0.008 | 0.020 | 30 | 15 | 达标 |
| 9# | 天然气燃烧 | 10000 | 烟尘 | 6 | 0.060 | 0.144 | 15m高排气筒 | / | 6 | 0.060 | 0.144 | 20 | / | 达标 |
|  |  |  | SO2 | 2.5 | 0.025 | 0.06 |  | / | 2.5 | 0.025 | 0.06 | 50 | / | 达标 |
|  |  |  | NOX | 15.6 | 0.156 | 0.378 |  | / | 15.6 | 0.156 | 0.378 | 300 | / | 达标 |
| 10# | 砂再生 | 10000 | 非甲烷总烃 | 60.4 | 0.604 | 1.45 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒 | 90% | 6.04 | 0.060 | 0.145 | 80 | / | 达标 |
| 11# | 制芯 | 10000 | 非甲烷总烃 | 62.5 | 0.625 | 1.5 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒 | 90% | 6.25 | 0.063 | 0.15 | 80 | / | 达标 |
| 12# | 浸漆 | 5000 | 非甲烷总烃 | 40 | 0.2 | 0.24 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒 | 90% | 4 | 0.02 | 0.024 | 80 | / | 达标 |
|  |  |  | 二甲苯 | 232 | 1.16 | 1.39 |  | 90% | 23.2 | 0.012 | 0.14 | 40 | / | 达标 |

项目无组织废气排放情况汇总表见下表5-2。

表5-2 项目无组织废气排放情况汇总表

| 污染源 |  | 污染物 | 排放速率 | 排放量 | 面源参数 |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/h） | （t/a） | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） | （h/a） |
| 铸造 | 熔炼 | 颗粒物 | 0.313 | 0.75 | 290 | 120 | 10 | 2400 |
|  | 浇注 | 颗粒物 | 0.313 | 0.75 |  |  |  | 2400 |
|  | 落砂 | 颗粒物 | 0.521 | 2.5 |  |  |  | 4800 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 0.417 | 1 |  |  |  | 4800 |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 0.021 | 0.05 |  |  |  | 2400 |
|  | 浸漆 | 非甲烷总烃 | 0.16 | 0.024 |  |  |  | 1200 |
|  |  | 二甲苯 | 0.12 | 0.14 |  |  |  | 1200 |
| 覆膜砂再生 | 砂处理 | 颗粒物 | 0.091 | 0.218 |  |  |  | 2400 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | 0.542 | 1.3 |  |  |  | 2400 |
|  | 砂再生 | 非甲烷总烃 | 0.121 | 0.29 |  |  |  | 2400 |
| 硅溶胶精铸 | 射模 | 非甲烷总烃 | 0.063 | 0.15 |  |  |  | 2400 |

表5-3 项目废气排放情况合计表

| 污染物 |  | 排放速率 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kg/h） | （t/a） |
| 颗粒物 | 有组织 | / | 0.74 |
| 非甲烷总烃 |  | / | 0.319 |
| 二甲苯 |  | / | 0.14 |
| SO2 |  | / | 0.06 |
| NOX |  | / | 0.378 |
| 颗粒物 | 无组织 | 2.326 | 6.568 |
| 非甲烷总烃 |  | 0.344 | 0.464 |
| 二甲苯 |  | 0.12 | 0.14 |

2.2、废水 （1）生活污水 项目劳动定员180人，年工作300d，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），用水量按70 L/（d·人），则生活用水量为12.6m3/d，3780m3/a。污水产生系数取0.8，则生活污水量为10.08m3/d，3024m3/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L。 （2）循环冷却水 项目循环冷却水系统主要用于电炉等设备冷却，使用的循环冷却水不外排，只需要补充新鲜水以弥补在冷却过程中水的损耗。根据企业提供的资料，循环水量共计约300m3/d，新鲜水补充量为5400t/a（18t/d）。 （3）砂处理用水 根据企业提供资料，本项目砂处理过程中使用膨润土和水作为粘合剂，根据企业统计砂处理用水量约为 1800t/a（6t/d）。 项目外排废水为生活污水，生活污水经地埋式处理设施预处理达标后排附近水体，远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理。 建设项目水污染物产生与排放情况详见表5-4。 表5-4 建设项目水污染物产生与排放情况 污染源名称; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 外排环境量. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 3024; COD; 350; 1.058; 近期经地埋式处理设施预处理达标后排附近水体，远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 100; 0.302. BOD5; 150; 0.454; 20; 0.06. SS; 200; 0.605; 70; 0.212. 氨氮; 35; 0.106; 15; 0.045. 项目水平衡图见图5-2，具体如下： 生活用水 10.08 2.52 地埋式污水处理设施 近期排地表水体，远期接管排繁昌县第二污水处理厂 循环冷却水2957760 18 12.6 18 10.08 新鲜水36.6 砂处理用水 6 进入产品 6 300 6 图5-2 项目水平衡图（m3/d） 2.3、噪声 本项目噪声源主要是车间内的各种生产设备及风机等，各设备噪声值在75~90dB（A）间，噪声源强见表5-5。 表5-5 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 声级值（dB（A））; 治理措施; 隔声、降噪效果dB(A). 1; 中频电炉; 80~85; 选用低噪声设备；厂房隔声、距离衰减; ≥25. 2; 砂处理系统; 80~85; ≥25. 3; 抛丸机; 75~80; ≥25. 4; 打磨机; 75~80; ≥25. 5; 风机; 80~90; ≥25. 2.4、固废 技改项目产生的固体废物包括磁选工序产生的金属杂质，筛分冷却工序和检验工序产生的废料，称重配料工序产生的废包装物，出片工序和修边工序产生的边角料，抛丸工序产生的锈渣，机加工工序产生的废油和废桶，设备维修过程中产生的含油抹布手套，活性炭吸附装置产生的废活性炭，除尘设备收集粉尘，职工生活过程中产生的生活垃圾。项目技改后各种固体废物产生量及处理处置情况见下表。 ①生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，技术改造项目定员180人，年工作日为300天，则生活垃圾产生量为27t/a，均统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期运送至垃圾处理场处理。 ②废活性炭 计算得知，活性炭吸附有机废气量为1.2876 t/a，有机废气吸附量按1t活性炭吸附0.3 t有机废气计算，则活性炭的使用量为4.292 t/a。单台活性炭吸附装置一次性填充量为0.19 t，更换频率为每个月更换一次，则本项目废活性炭产生量为5.5796 t/a。按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废活性炭属于危险废弃（废物类别HW49），由资质单位统一处理。 ③含油抹布手套 本项目废手套年产生量为0.001 t/a，按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），由资质单位统一处理。 ④金属杂质、废料、废包装物、边角料、锈渣 根据建设单位提供资料，项目内磁选工序产生的金属杂质约25.707 t/a，筛分冷却工序和检验工序产生的废料约489.8 t/a，称重配料工序产生的废包装物约0.3 t/a，出片工序和修边工序产生的边角料约25.3t/a，抛丸工序产生的锈渣约25 t/a。金属杂质、废料、废包装物、边角料和锈渣，集中收集后交由物资回收部门统一处理。 ⑤除尘装置收集粉尘 经上文计算分析得知，除尘装置收集粉尘为15.351 t/a，集中收集后交由物资回收部门统一处理。 ⑥废桶、废油 机加工工序产生的废油和废桶分别为0.09t/a、0.01t/a，按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废桶和废油属于危险废弃（废物类别HW08），由资质单位统一处理。 本项目固体废物产生与处置情况见下表。 表5-6 项目固体废物产生量及处理方式 序号; 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 金属杂质; 一般工业固废; 25.707; 交由物资回收部门处理; 0. 2; 废料; 一般工业固废; 489.8; 0. 3; 废包装物; 一般工业固废; 0.3; 0. 4; 边角料; 一般工业固废; 25.3; 0. 5; 锈渣; 一般工业固废; 25; 0. 6; 除尘设备收集粉尘; 一般工业固废; 15.351; 0. 7; 废桶; 危险废物（HW08 900-249-08）; 0.01; 交由资质单位处理; 0. 8; 废活性炭; 危险废物（HW49 900-041-49）; 5.5796; 0. 9; 废油; 危险废物（HW08 900-249-08）; 0.09; 0. 10; 含油抹布手套; 一般工业固废; 0.001; 0. 11; 生活垃圾; 一般固废; 27; 委托环卫部门定期清运; 0. 2.5、建设项目污染物排放量汇总 本项目污染物排放量汇总见表5-7。 表5-7 技改后项目污染物排放量汇总 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 3024; 0; 3024. COD; 1.058; 0.756; 0.302. NH3-N; 0.106; 0.061; 0.045. 废气; 有组织; 颗粒物; 59.552; 58.812; 0.74. 非甲烷总烃; 3.17; 3.825; 0.317. SO2; 0.06; 0; 0.06. NOX; 0.378; 0; 0.378. 无组织; 颗粒物; 6.568; 0; 6.568. 非甲烷总烃; 0.464; 0; 0.464. 固废; 金属杂质; 25.707; 25.707; 0. 废料; 489.8; 489.8; 0. 废包装物; 0.3; 0.3; 0. 边角料; 25.3; 25.3; 0. 锈渣; 25; 25; 0. 除尘设备收集粉尘; 15.351; 15.351; 0. 废桶; 0.01; 0.01; 0. 废活性炭; 5.5796; 5.5796; 0. 废油; 0.09; 0.09; 0. 含油抹布手套; 0.001; 0.001; 0. 生活垃圾; 27; 27; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 93.7mg/m3；6.75t/a | 0.937mg/m3；0.068t/a |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 7.9mg/m3；0.3t/a | 0.079mg/m3；0.003t/a |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 281.3mg/m3；6.75t/a | 2.813mg/m3；0.068t/a |
|  | 4#排气筒 | 颗粒物 | 468.8mg/m3；22.5t/a | 4.688mg/m3；0.225t/a |
|  | 5#排气筒 | 颗粒物 | 187.5mg/m3；9t/a | 1.875mg/m3；0.09t/a |
|  | 6#排气筒 | 颗粒物 | 18.8mg/m3；0.45t/a | 0.188mg/m3；0.05t/a |
|  | 7#排气筒 | 颗粒物 | 81.6mg/m3；1.958t/a | 0.816mg/m3；0.02t/a |
|  | 8#排气筒 | 颗粒物 | 487.5mg/m3；11.7t/a | 4.875mg/m3；0.117t/a |
|  | 9#排气筒 | 烟尘 | 6mg/m3；0.144t/a | 6mg/m3；0.144t/a |
|  |  | SO2 | 2.5mg/m3；0.06t/a | 2.5mg/m3；0.06t/a |
|  |  | NOX | 15.6mg/m3；0.378t/a | 15.6mg/m3；0.378t/a |
|  | 10#排气筒 | 非甲烷总烃 | 60.4mg/m3；1.45t/a | 6.04mg/m3；0.145t/a |
|  | 11#排气筒 | 非甲烷总烃 | 62.5mg/m3；1.5t/a | 6.25mg/m3；0.15t/a |
|  | 12#排气筒 | 非甲烷总烃 | 40mg/m3；0.24t/a | 4mg/m3；0.024t/a |
|  |  | 二甲苯 | 232mg/m3；1.39t/a | 23.2mg/m3；0.139t/a |
|  | 厂房 | 颗粒物 | 6.568t/a | 6.568t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.464t/a | 0.464t/a |
|  |  | 二甲苯 | 0.14t/a | 0.14t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 3024t/a | 3024t/a |
|  |  | COD | 350mg/L；1.058t/a | 100mg/L；0.302t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L；0.454t/a | 20mg/L；0.06t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.605t/a | 70mg/L；0.212t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L；0.106t/a | 15mg/L；0.045t/a |
| 固体废 弃物 | 生产厂房 | 金属杂质 | 25.707 | 0 |
|  |  | 废料 | 489.8 | 0 |
|  |  | 废包装物 | 0.3 | 0 |
|  |  | 边角料 | 25.3 | 0 |
|  |  | 锈渣 | 25 | 0 |
|  |  | 除尘设备收集粉尘 | 15.351 | 0 |
|  |  | 废桶 | 0.01 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 5.5796 | 0 |
|  |  | 废油 | 0.09 | 0 |
|  |  | 含油抹布手套 | 0.001 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 27 | 0 |
| 噪声 | 生产车间设备 | 噪声 | 75~90dB(A) | 项目四周边界噪声：昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 根据对建设项目现场调查可知，目前项目所在地没有特别需要保护的珍稀濒危动植物，周围主要为厂房，无自然植被群落及珍稀动植物资源，且营运过程中污染物的排放量很小，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 运营期环境影响分析： 建设项目完成后，营运期对环境的影响主要表现为废气、废水、噪声、固废等。 1、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要有铸造生产线产生的熔炼烟尘、浇注烟尘、落砂粉尘、抛丸粉尘、打磨粉尘；以及覆膜砂再生过程中产生的砂处理粉尘，抛丸粉尘，天然气燃烧废气，砂再生废气，射砂过程中产生的有机废气，浸漆过程中产生的有机废气。 有组织废气预测参数表见下表7-1。 表7-1 有组织废气预测参数表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NMHC; TSP; 烟尘; SO2; NOX; 二甲苯. 1#排气筒; 118.142231; 31.065672; 55; 15.0; 0.6; 常温; 40.26; /; 0.028; /; /; /; /. 2#排气筒; 118.142209; 31.064951; 55; 15.0; 0.6; 常温; 21.47; /; 0.001; /; /; /; /. 3#排气筒; 118.141716; 31.064813; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.028; /; /; /; /. 4#排气筒; 118.142139; 31.065066; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.047; /; /; /; /. 5#排气筒; 118.141925; 31.065116; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.019; /; /; /; /. 6排气筒; 118.141925; 31.064969; 57; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.002; /; /; /; /. 7#排气筒; 118.141984; 31.064937; 56; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.008; /; /; /; /. 8#排气筒; 118.141716; 31.064988; 57; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; 0.049; /; /; /; /. 9#排气筒; 118.141978; 31.065153; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; /; /; 0.06; 0.025; 0.156; /. 10#排气筒; 118.142048; 31.065263; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; 0.06; /; /; /; /; /. 11#排气筒; 118.141673; 31.064974; 55; 15.0; 0.6; 常温; 6.71; 0.063; /; /; /; /; /. 12#排气筒; 118.141758; 31.065369; 55; 15.0; 0.6; 常温; 13.42; 0.02; /; /; /; /; 0.12. 无组织废气预测参数表见下表7-2。 表7-2 无组织废气预测参数表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC; TSP; 二甲苯. 厂房; 118.142139; 31.065121; 55; 290; 110; 10; 0.344; 2.326; 0.12. （1）大气环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可采用估算模型估算各污染源的小时最大落地浓度。本次预测采用导则推荐的估算模式AERSCREEN。评价基准年为2019年，最高、最低环境温度根据评价区域近20年气象资料统计所得，最小风速为0.5m/s，风速计算高度取10m。估算模型参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 26.9万. 最高环境温度/℃; 41.1. 最低环境温度/℃; -11.9. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km. 岸线方向/°. 项目正常排放的污染物排放采用估算模式计算结果表见表7-4。 表7-4 工程大气环境影响评价估算模型计算结果 污染源; 污染因子; 最大浓度 落地点(m); 最大落地浓度(mg/m3); 占标率(%); 评价标准 (µg/m3); D10% (m). 厂房; TSP; 209; 4.64E-02; 5.16; 900; 未出现. NMHC; 209; 2.40E-02; 1.20; 2000; 未出现. 二甲苯; 209; 2.64E-03; 1.32; 200; 未出现. 1#排气筒; TSP; 100; 2.51E-04; 0.03; 900; 未出现. 2#排气筒; TSP; 87; 1.25E-05; 0.00; 900; 未出现. 3#排气筒; TSP; 130; 4.41E-04; 0.05; 900; 未出现. 4#排气筒; TSP; 130; 7.41E-04; 0.08; 900; 未出现. 5#排气筒; TSP; 130; 3.00E-04; 0.03; 900; 未出现. 6#排气筒; TSP; 130; 3.15E-05; 0.00; 900; 未出现. 7#排气筒; TSP; 130; 1.26E-04; 0.001; 900; 未出现. 8#排气筒; TSP; 130; 7.71E-04; 0.009; 900; 未出现. 9#排气筒; TSP; 130; 9.46E-04; 0.10; 900; 未出现. SO2; 130; 3.94E-04; 0.08; 500; 未出现. NOX; 130; 2.46E-03; 0.98; 250; 未出现. 10#排气筒; NMHC; 130; 1.91E-03; 0.1; 2000; 未出现. 11#排气筒; NMHC; 100; 3.53E-03; 0.18; 2000; 未出现. 12#排气筒; NMHC; 130; 1.03E-03; 0.05; 2000; 未出现. 二甲苯; 130; 1.44E-03; 0.07; 200; 未出现. 计算结果分析： 项目Pmax最大值为厂房排放的TSP，Pmax值为5.16%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只需对污染物排放量进行核算。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量(t/a). 1; 1#; 熔炼; 颗粒物; 0.937; 0.028; 0.068. 2; 2#; 熔炼; 颗粒物; 0.079; 0.001; 0.003. 3; 3#; 浇注; 颗粒物; 2.813; 0.028; 0.068. 4; 4#; 落砂; 颗粒物; 4.688; 0.047; 0.225. 5; 5#; 抛丸; 颗粒物; 1.875; 0.019; 0.09. 6; 6#; 打磨; 颗粒物; 0.188; 0.002; 0.005. 7; 7#; 砂处理; 颗粒物; 0.816; 0.008; 0.02. 8; 8#; 抛丸; 颗粒物; 4.875; 0.049; 0.117. 9; 9#; 天然气燃烧; 颗粒物; 6; 0.06; 0.144. SO2; 2.5; 0.025; 0.06. NOX; 15.6; 0.156; 0.378. 10; 10#; 砂再生; 非甲烷总烃; 6.04; 0.06; 0.145. 11; 11#; 制芯; 非甲烷总烃; 6.25; 0.063; 0.15. 12; 12#; 浸漆; 非甲烷总烃; 4; 0.02; 0.024. 二甲苯; 23.2; 0.012; 0.14. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.74. 非甲烷总烃; 0.319. SO2; 0.06. NOX; 0.378. 二甲苯; 0.14. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染面源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 年排放量(t/a). 1; 厂房; 砂处理、熔炼、浇注、打磨、抛丸; 颗粒物; 通风; 6.568. 2; 砂再生、射模、浸漆; 非甲烷总烃; 通风; 0.464. 3; 浸漆; 二甲苯; 通风; 0.14. （2）大气环境防护距离的设置 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 结合上述预测结果：建设项目大气污染物浓度未超过环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。 表7-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（颗粒物、SO2、NOx）; 其他污染物（非甲烷总烃、二甲苯）. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准☑; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准√; 现状补充标准√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（TSP、PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃、二甲苯）; 监测点位数（/）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物：7.308t/a; SO2： 0.06t/a; NOx： 0.378t/a; VOCs（以非甲烷总烃计）:0.937t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放，生活污水依托厂内现有地埋式污水处理设施处理后，近期排地表水体，远期接管排繁昌县第二污水处理厂集中处理。根据项目水污染防治措施工程方案及区域水环境质量状况的现状分析，本项目水环境影响类别为水污染影响型。 本项目的排放方式为直接排放，根据水污染影响型建设项目评价等级判定本项目的评价等级为三级A，评价内容应包括：水污染控制和水环境减缓措施有效性评价、水环境影响评价。 （1）水污染控制和水环境减缓措施有效性评价 本项目生活污水排放量3024t/a，本项目污水依托厂内现有地埋式污水处理设施预处理后，废水排放水质预计为：COD100mg/L、BOD520mg/L、SS70mg/L、NH3-N15mg/L，近期外排至附近地表水体，远期接管后排入市政污水管网，进繁昌县第二污水处理厂处理。 厂区内已建设地埋式污水处理设施设计处理能力15t/d，本项目建成后全厂污水排放量10.8t/d，在污水处理设施处理能力范围内。项目生活污水水质简单，不会对污水处理设施造成冲击，从处理能力和处理效果上，本项目废水依托现有污水处理设施是可行的。 本项目污水处理设施具体工艺流程为： 图7-1 项目污水处理设施工艺流程 工艺说明：生活污水入化粪池进行处理，处理后进入收集池，与生产废水一同进入厌氧池。废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧生物的作用，将废水中的各种复杂有机分子易生物降解的小分子有机物，使得废水在后续的好氧单元以较少的能耗和较短的停留时间下得到处理。厌氧生物处理对高浓度有机工业废水有很好的处理效果。厌氧处理后进入好氧池进一步处理，好氧是在有氧条件下，好氧细菌对废物进行吸收、氧化、分解，主要处理低浓度废水。好氧池处理后进入膜生物反应器进行处理（MBR工艺），是膜分离技术与生物技术有机结合的新型污水处理技术，它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留，省掉初沉池和二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间和污泥停留时间可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断的反应、降解，大大强化了生物反应器的功能。故无污泥产生，只有脱水后产生污泥。 （2）水环境影响评价 项目废水量3024t/a，依托厂内现有地埋式污水处理设施预处理后能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，近期排附近地表水体，远期接管后排入市政污水管网进繁昌县第二污水处理厂处理，对环境影响不大。 综上所述，本项目废水依托现有地埋式污水处理设施预处理后，全厂外排废水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中一级标准，近期排附近地表水体，远期接管后排入市政污水管网进繁昌县第二污水处理厂处理，对环境影响不大。 3、营运期声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于车间内的各种生产设备及风机等，其噪声源强在75~90dB(A)。为使厂区厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准限值要求，设计时尽量选用低噪声设备，采取隔声减振措施，高噪声设备均安置在室内，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，具体防治措施如下： （1）从声源上降噪 根据项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。 （2）从传播途径上降噪 ①通过室内、厂房隔声，可使其噪声源强降低 20dB(A)。 ②通过对风机安装减震垫、消音器和厂房隔声，可使其噪声源强降低 25dB(A)。 ③采取安装隔声罩、消音器和低噪声填料等措施，可使冷却塔源强降低 25dB(A)。 采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离厂界和敏感点。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙等减少对车间和厂区外声环境的影响，并种植一定的乔木、灌木等，降低噪声的污染。日常管理中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对各类噪声源采取上述降噪措施后，可确保厂界噪声达标排放。 为了解本项目运营噪声对周围声环境的影响，本评价采用以下预测模式对噪声进行预测和评价： （1）预测模式 选择《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的半自由声场点声源衰减模式，具体模式如下： LA（r）=LAref（r0）－（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距离声源r处A声级，dB（A）； AAref（r0）——参考位置r0处A声级，dB（A）； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Aexc——附加A声级衰减量，dB（A）。 根据上述公式，对主要生产设备噪声值进行叠加计算，预测项目实施后对厂界的影响。 （2）预测参数确定 ①几何发散衰减量Adiv 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv＝20lg（r/r0） ②遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 ③空气吸收衰减量Aatm 空气吸收衰减量与几何发散衰减量相比很小，计算中忽略空气吸收衰减量。 ④附加衰减量Aexc 当预测距离大于50m且声源与预测点的高度差小于3m时，主要考虑地面效应引起的附加衰减量[上限为10dB（A）]，否则忽略附加衰减量： Aexc＝5lg（r/r0） （3）多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 根据预测模式计算出各噪声源传播至厂界的总声压级，结果见下表： 表7-8 项目噪声源强预测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 位置; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东; 40.4; 55.2; 45.3; 48.3; 49.2; 65; 55. 2; 厂界南; 32.5; 54.6; 44.8; 48.5; 48.1. 3; 厂界西; 36.6; 54.9; 44.7; 48.6; 47.3. 4; 厂界北; 35.4; 55.3; 45.1; 48.4; 47.6. 由上表可知，本项目运营过程中产生的噪声经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。因此，本项目产生的噪声对周围声环境影响不大。 4、固体废物处置分析 项目产生的固废分为一般固废和危险固废，建设项目固体废物主要来源及处置方式： 表7-9 固废处置情况 序号; 名称; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 27; 交由环卫部门定期清运; 0. 2; 边角料; 一般固废; 25.3; 集中收集后外售; 0. 3; 废包装物; 一般固废; 0.3; 0. 4; 金属杂质; 一般固废; 25.707; 0. 5; 废料; 一般固废; 489.8; 0. 6; 锈渣; 一般固废; 25; 0. 7; 污水处理设备污泥; 一般固废; 0.8; 委外处理; 0. 8; 除尘装置收集粉尘; 一般固废; 15.351; 回用于配料工序; 0. 9; 废桶; 危险废物; 0.01; 交由资质单位处理; 0. 10; 废活性炭; 危险废物; 5.5796; 0. 11; 废油; 危险废物; 0.09; 0. 12; 含油抹布手套; 危险废物; 0.001; 0. 项目产生的各种固废应分类收集，危险废物且必须装入密闭容器内，分别存放在危险废物间内，做好防雨、防风、防晒、防渗等措施。本项目危废暂存间位于3#生产车间北侧，面积50m2，厂内危险废物暂存应按照 GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》的规定设置，具体要求如下： （1）所有生产的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。 （2）危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险物必须分开存放，并设有隔离间隔断； （3）厂内建立危险废物台帐管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留三年以上； （4）必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； （5）危险废物贮存设施必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 （6）危险废物在转运过程中应严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，确保项目产生的危险项目安全运输。 综上所述，本项目产生的固体废弃物均得到妥善的处理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“I金属制品——52、金属铸件”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）分区防渗措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对生产车间等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定项目防渗分区见表7-10具体如下： 表7-10 项目防渗分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间; 中; 易; 持久性有机污染物; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 分区防渗措施： 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。企业采取以下分区防护措施： ①重点防渗区：将危废间作为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存库基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般防渗区：将除去重点防渗区以外的生产车间作为一般防渗区，采用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。 6、土壤环境影响评价 - 土壤环境污染影响识别 本项目属于黑色金属铸造，根据项目具体情况，重点针对运营期的土壤环境影响类型与影响途径进行识别： - 建设项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业/设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造/使用有机涂层的（喷粉、喷粉和电泳除外）”，项目类别为Ⅰ类 - 土壤环境影响识别 项目为黑色金属铸造，属于污染影响型建设项目。根据中华人民共和国环境保护部办公厅于2017年6月28日印发的《关于印发<农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定>的通知》，其附2中明确了需考虑大气沉降影响的行业如下：08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油加工、炼焦和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制造业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置）。项目喷漆区设行密闭喷置密闭喷漆房进漆，如浸漆区、危废库等地面防渗措施破损会造成污水地表漫流影响以及垂直入渗影响区域土壤环境。 综上所述，项目土壤环境影响识别见下表。 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; －; －; －; －; －; －; －; －. 运营前; －; √; √; －; －; －; －; －. 服务器满后; －; －; －; －; －; －; －; －. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 土壤特征因子; 备注. 废液; 浸漆区; 垂直入渗、地表漫流; 间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯，氯仿，甲苯，乙苯，1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷，1,2-二氯乙烷; －; 事故工况. 固废; 危废库; 垂直入渗; －; 事故工况. - 项目及周边土地利用类型及敏感目标 根据生态环境部部长信箱中关于“周边”的定义，“周边”指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与途径，结合建设项目所在地的气象、地形地貌、水文地质等条件判定。一般原则为地表漫流考虑厂界周围50m范围，垂直入渗考虑厂界内，无组织沉降考虑厂界周围200m范围；有组织沉降可根据最大落地浓度距离来考虑，一般可考虑1.0km范围。 本项目的土壤环境影响途径识别是地表漫流和垂直入渗，故本评价周边确定为50m。项目位于孙村经济开发区，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）判定，厂址周边50m范围内均为建设用地中第二类用地。 - 评价等级确定 建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分标准，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度综合确定。 - 建设项目类别 根据上述分析，项目类别为Ⅰ类。 - 建设项目占地规模 本项目占地面积总计为3800m2，属于小型（≤5hm2）。 - 建设项目场地的土壤环境敏感程度 建设项目的土壤环境敏感程度为不敏感，分级原则见下表。 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 评价等级判定 建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见下表。 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：-表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于“Ⅰ类项目”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，占地规模属于“小型”。根据上表，项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 - 土壤环境现状调查 - 调查范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目(除线性工程外)土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。 现状调查范围 评价工作等级; 影响类型; 调查范围. 占地范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响型; 全部; 5km范围内. 污染影响型; 1km范围内. 二级; 生态影响型; 2km范围内. 污染影响型; 0.2km范围内. 三级; 生态影响型; 1km范围内. 污染影响型; 0.05km范围内. 本项目评价等级为二级、影响类型为污染影响型，故其现状评价范围确定为厂区以及厂区外0.2km的范围内。 - 区域土壤资料调查 a.土壤类型分布 根据“国家土壤信息平台”的数据，项目调查范围内共有一种土壤类型，土壤类型为鳝血水稻土。 b.土地利用规划 项目位于孙村经济开发区，项目区用地规划为工业用地。 c.土地利用现状 根据现场调查，项目区属于工业建设区域，现状为建设用地。 d.气象资料、地形地貌特征资料、水文及水文地质资料等 详见前述章节“建设项目所在地自然环境简况”。 e.土地利用历史情况 根据现场调查，项目区闲置厂房，无土地利用历史情况。 - 土壤环境影响预测与评价 项目评价工作等级为二级，本评价采用定性描述的方法进行预测。 全厂严格按照设计规范要求采取防渗措施，正常情况下不会污染土壤；如若发生防渗膜失效等非正常情况，污染物可能会透过防渗膜从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防渗措施，一旦发生非正常情况，立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，将事故影响减小至最低。故项目运行期对土壤环境的影响途径主要为喷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况造成的污水地表漫流及垂直入渗影响区域土壤环境。 本项目对喷漆区、危废库严格控制，按照监测计划定期监测土壤，同时对厂区可能产生污染的区域均按要求进行相应等级的防渗，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，采取措施后，项目运行期对土壤环境的污染影响较小。 - 地面漫流途径土壤环境影响分析 生产运行过程中喷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况下废水会发生地面漫流，对区域土壤环境造成影响。本项目处理规模较小且安排专人巡查，发生泄漏等事故能及时发现，事故工况下地面漫流对区域土壤环境的影响很小。 - 垂直入渗算途径土壤环境影响分析 生产运行过程中喷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况会造成污染物垂直入渗影响区域土壤环境。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目占地区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区并采取分区防渗措施。在全面落实分区防渗的情况下，废水及固废污染物的垂直入渗对区域土壤环境的影响较小。 - 预测评价结论 本项目通过定性分析，从地面漫流和垂直入渗两个途径分析了项目运营期对区域土壤环境的影响。在企业全面落实分区防渗、做好事故应急措施的情况下，本项目的建设对区域土壤环境的影响较小。 - 土壤环境保护措施与对策 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施： 防控措施： - 严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；装置和管道等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。 - 建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 - 按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 - 在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 7、清洁生产 清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类和环境的风险。它要求对生产过程，要节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量；对产品，要减少从原材料到产品的最终处置的全生命周期的不利影响；对服务，要将环境因素纳入设计和所提供的服务中。它是与传统单纯末端治理为主的污染防治措施不同的新概念，即“污染预防”概念，是已被实践证明需要优先考虑的一种环境战略。 本次评价将结合清洁生产的一般要求，对本项目清洁生产进行分析。 1）原辅材料及能源：项目生产过程中使用的能源为电能，符合清洁生产要求。 2）生产工艺及产品：建设项目属于机械铸造行业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）内容要求，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，且该项目已通过和县发展和改革委员会备案批准，因此建设项目符合国家和地方产业政策。 3）设备先进性：选用高度自动化、智能化、高速度的生产设备，来实现高效率化生产。项目几乎全部使用自动化设备，绝大部分设备是具有无人化、智能化的系统： ① 配料、熔炼设备系统和配砂设备系统通过智能化在线检测仪器对生产过程进行实时监控检测，并反馈给主机进行动态调整。 ② 铁水倒运系统和孕育、球化系统，能进行自动称重，并根据重量自动计算孕育、球化剂的加入量，全程实现无人化，智能化。 ③ 造型主机及浇注机都是采用当今速度最快、最可靠的机器，来实现高效率化生产。 4）固废综合利用：项目生产过程中产生的各类固废收集后全部交由物资回收部门综合利用或委托有资质单位安全处理处置，一般固废综合利用率达到100%。 5）污染物治理和排放：项目运行期间通过采取本评价所提措施后，其废气、废水、噪声处理措施有效可行，可实现达标排放；固废处置措施合理，不会对外环境造成二次污染。 6）环境管理要求 生产过程环境管理和全过程环境管理是企业实现清洁生产的重要手段，实施清洁生产审核是企业清洁生产的重要前提。因此，环评对项目生产过程环境管理、全过程环境管理和清洁生产审核提出相应的要求。 ①生产过程环境管理 开工前对所有生产岗位进行严格培训，正常生产后将有计划的定期进行培训。 所有工作应严格按岗位操作执行，有完善的管理制度，并严格执行。 定期进行设备和管线的检修和保养；安装必要的检测仪表，加强计量监督；使用高效率、低耗能的设备，改善设备和管线布局。 ②全过程环境管理 公司应建立健全的环境管理制度，并予以落实；有专门的环境管理机构和专职员工负责环境管理工作，制订环境管理计划和实施，有完善的运行数据记录并建立管理档案。 ③清洁生产审核 通过开展清洁生产审核，查找生产运行、管理以及废物产生等环节存在的问题，了解差距，发现清洁生产机会，制定并完善清洁生产方案。 7）清洁生产结论 本项目将通过在内部管理、生产工艺与设备选择、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，公司采取清洁生产方案和措施后，可大大降低能耗、物耗，减少污染物的排放，降低产品的生产成本。 综上所述，评价认为，该项目属于国内清洁生产先进企业，满足清洁生产要求。 8、环境管理及监测 （1）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （2）环境管理制度 贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，经验收合格后，方可投入运行。 执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 建立企业环保档案：企业应对废气、废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 （3）环境监测计划 本项目运营期环境监测计划见下表。 表7-13 项目运营期环境监测计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 监测方法; 备注. 运 营 期; 废气; 1#~8#排气筒; 颗粒物; 每年一次; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托当地环境监测站或第三方单位监测，在有自行监测能力情况下可自行监测. 9#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 每年一次. 10#、11#排气筒; 非甲烷总烃; 每年一次. 12#排气筒; 二甲苯、非甲烷总烃; 每年一次. 厂区四周; 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯; 每年一次. 废水; 厂区总排口; pH、COD、SS、氨氮、BOD5; 每年一次. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 每季一次. 固废; 统计各类固废量; 统计固废种类、处置方式及去向; 每月统计一次; /. 9、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点；本项目共设置15根排气筒和1个废水排放口。 （2）按照GB15562.1-1995及GB15562.2-1995《环境保护图形标志》的规定，规范化设置10根废气排气筒、废水排放口、噪声排放口及危废暂存库图形标志。 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 图7-2 各排污口（源）标志牌设置示意图 （3）按照要求填写由原国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》。 （4）规范化设置的排污口有关设置属于环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。 另外，项目建成投入运行后，应向环保主管部门进行排污申报。

10、环保投资 该项目环保投资175万元，占本项目总投资5000万元的的3.5%，具体见表： 表7-14 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类 别; 治理对象; 治理方案; 投资. 废气防治措施; 熔炼粉尘; 2套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（1~2#）; 150. 浇注粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（3#）. 落砂粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（4#）. 抛丸粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（5#）. 打磨粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（6#）. 砂处理粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（7#）. 抛丸粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（8#）. 天然气燃烧废气; 15m高排气筒（9#）. 砂再生废气; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（10#）. 制芯废气; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（11#）. 浸漆废气; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（12#）. 废水防治措施; 生活污水; 地埋式污水处理设施（依托现有）; 0. 噪声防治措施; 产噪设备; 设备基础安装减振垫，厂房隔声等; 20. 固废; 危险废物; 在车间内建设危废暂存间（50m2），并采取防雨、防腐、防渗等处理，危废收集后委托有危废处置资质的单位进行处理; 3. 一般固废; 收集后暂存一般固废暂存场所，由物资回收公司回收处理; 1. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，由环卫工人清运; 1. 合计; 175.

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 熔炼 |  | 颗粒物 | 2套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（1~2#） | 颗粒物排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  | 浇注 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（3#） |  |
|  | 落砂 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（4#） |  |
|  | 抛丸 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（5#） |  |
|  | 打磨 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（6#） |  |
|  | 砂处理 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（7#） |  |
|  | 抛丸 |  | 颗粒物 | 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（8#） |  |
|  | 天然气燃烧 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m高排气筒（9#） | 天津市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/-556-2015）表3其他行业工业炉窑大气污染物排放限值 |
|  | 砂再生 |  | 非甲烷总烃 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（10#） | 非甲烷总烃、二甲苯排放参照执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1及表2中其他行业排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值 |
|  | 制芯 |  | 非甲烷总烃 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（11#） |  |
|  | 浸漆 |  | 非甲烷总烃、二甲苯 | 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（12#） |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 地埋式污水处理设施 | ### 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 固 体 废 物 | 运营期 | 一般固废 | 边角料 | 收集后外售 | 合理处置，不外排，不会对周边环境产生二次污染 |
|  |  |  | 废包装物 |  |  |
|  |  |  | 金属杂质 |  |  |
|  |  |  | 废料 |  |  |
|  |  |  | 锈渣 |  |  |
|  |  |  | 污水处理设备污泥 |  |  |
|  |  |  | 除尘装置收集粉尘 |  |  |
|  |  | 危险废物 | 废桶 | 收集后暂存，定期委托有危废处置资质的单位进行处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废油 |  |  |
|  |  |  | 含油抹布手套 |  |  |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | 产噪设备经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目生产过程产生的污染物在得到很好的控制和处理后，项目建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 芜湖市金贸流体科技股份有限公司位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，为满足市场需求，芜湖市金贸流体科技股份有限公司计划建设年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目。计划对现有用房布局进行改造，对现有生产线进行升级改造。项目建成后将年产5万吨流体专利产品。 2、产业政策符合性 建设项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 繁昌县经济和信息化局于2019年9月23日以繁经信【2019】101号文对芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目予以登记备案。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 3、规划选址相容性 本项目位于芜湖市繁昌县孙村经济开发区，根据《芜湖孙村经济开发区总体规划》，开发区以轻工纺织服装产业集群和机械铸造产业集群为主导，本项目属于机械铸造行业，因此项目选址合理。 对照《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件要求，本项目距离长江13.6km，项目选址在芜湖市繁昌县孙村经济开发区，各污染物治理措施均能达到最新环保要求，故项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件要求。 本项目不在生态保护红线范围内，项目建成后未改变区域环境质量底线，其水、电、能源等利用未突破资源利用上线；本项目位于芜湖市繁昌县经济开发区孙村工业园区，不在控制进入行业内；因此本项目的建设符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求，选址合理。 4、环境质量现状 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2019年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域属于不达标区，项目建设区空气中TSP、PM10、SO2、NOx排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；各厂界声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、环境影响评价结论 （1）废气 本项目颗粒物排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值，非甲烷总烃、二甲苯排放参照执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1及表2中其他行业排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值。 （2）废水 根据工程分析，项目外排废水为生活污水，外排废水经地埋式污水处理设施处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，对环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源强主要为车间内的各种生产设备及风机等，声压级为75~90dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。因此本项目的运营对周围声环境产生的影响较小。 （4）固体废物 1、一般固废 本项目一般固废均集中收集后集中外售。 2、生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶。 3、危险废物 项目产生的危险废物在危废间暂存后委托有资质单位处理。 危废暂存场所设置危险废物标志，暂存场地面硬化，铺设防水材料，并采取防雨、防腐、防渗等处理，设置挡墙和顶棚；危险废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 6.总量控制 废水：根据工程分析，本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放，废水最终排放量COD0.302t/a，NH3-N0.045t/a。 废气：项目建成后，全厂烟（粉）尘有组织排放量为0.731t/a，VOCs有组织排放量为0.452t/a，二氧化硫有组织排放量为0.06t/a，氮氧化物有组织排放量为0.378t/a。 本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求，厂址位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，该建设项目各项污染物治理得当，经有效处理后，可保证污染物稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别。由此可见，本项目从环境影响角度考虑是可行的。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表9-1 建设项目 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 废气治理措施; 熔炼; 颗粒物; 2套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（1~2#）; 达标排放; 颗粒物排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值. 浇注; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（3#）; 达标排放. 落砂; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（4#）; 达标排放. 抛丸; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（5#）; 达标排放. 打磨; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（6#）; 达标排放. 砂处理; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（7#）; 达标排放. 抛丸; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（8#）; 达标排放. 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 15m高排气筒（9#）; 达标排放; 天津市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/-556-2015）表3其他行业工业炉窑大气污染物排放限值. 砂再生; 非甲烷总烃; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（10#）; 达标排放; 非甲烷总烃、二甲苯排放参照执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1及表2中其他行业排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值. 制芯; 非甲烷总烃; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（11#）; 达标排放. 浸漆; 非甲烷总烃; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（12#）; 达标排放. 废水治理措施; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、pH; 生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准. 噪声防治措施; 生产设备; 噪声; 设备减震垫、厂房隔声等; 达标排放; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治 理措施; 生活垃圾; 垃圾收集后环卫部门清运处理; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 定期外售综合利用; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 设危废暂存库，全封闭设置，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废及时委托有资质单位处理。; 安全处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求. 地下水; /; 生产车间一般防渗，危废间重点防渗; 满足环保要求; 分区防渗，满足防渗要求. 排污口; /; 规范建设排污口; 满足环保要求; 排污口规范化建设. 二、建议 1、建设单位应认真将各项环保防治措施落实到位，以保证项目投入正式运营后能最大程度地减少对环境的影响。 2、加强运营过程的各项目污染防治措施和设施的控制和使用工作，充分利用项目区内可用的污染防治措施进行环境保护，做到项目的社会效益、环境效益和经济效益相统一和最大化。 3、加强和落实厂区的固废的管理工作，落实固废的分类收集工作，严禁乱排乱放乱倒，及时进行回收处理。确保资源化和无害化的实现，保证项目区清洁卫生和安全。 4、加强管理，提高员工环保意识，确保各项治理设施正常稳定运行。

预审意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 审核人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目所在位置图 附图2 周边环境概况图 附图3 厂房平面布置图 附图4 生态保护红线 附图5 规划图 附件1 环评委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 项目备案 附件5 检测报告 附件6 营业执照 附件7 土地证 附件8 原环评备案 附件9 原环评批复 附件10 原环评验收 附表1 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。