建设项目环境影响报告表

项目名称：          铝合金节能门窗加工项目

建设单位（盖章）：      芜湖众鑫门窗有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》是具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，铁路、公路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 铝合金节能门窗加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖众鑫门窗有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 葛大清 |  |  |  | 联系人 | 葛大清 |  |
| 通讯地址 | 安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13605592126 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 241001 |
| 建设地址 | 安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 发改备[2020]393号 |  |
| 建设性质 | 新建☑改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 金属门窗制造（C3312） |  |
| 占地面积 （平方米） | 6705.1 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 85 |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） |  | 5.1 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.28% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2021.03 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 芜湖众鑫门窗有限公司位于芜湖县新芜经济开发区，公司于2006年11月22日成立。主要服务范围为建筑门窗生产、安装、销售；型材配件销售。 为迎合市场需求，芜湖众鑫门窗有限公司投资400万元拟建铝合金节能门窗加工项目，占地面积6705.1m2，建筑面积为3570.92m2，设计年产铝合金节能门窗10万m2。芜湖县发展和改革委员会以发改备[2020]393号文对该项目进行备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》，建设项目属于[C3312]金属门窗制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》项目属于“二十二、金属制品业”中“67、金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，需要编制报告表。受芜湖众鑫门窗有限公司的委托，我司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：铝合金节能门窗加工项目； 建设单位：芜湖众鑫门窗加工项目； 建设地点：安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号； 建设性质：新建； 占地面积：6705.1m2； 项目投资：400万元，其中环保投资5.1万元。 三、工程建设内容 1.产品方案 本项目产品方案见表1-1 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 产品名称; 单位; 设计能力; 年运行时数. 1; 铝合金节能门窗; 万m2; 10; 2400h. 2; 塑钢门窗; 万m2; 1. - 工程内容及规模 本次工程建设内容见下表1-2。 表1-2 工程内容及规模 项目; 单项工程名称; 工程内容和规模; 备 注. 主体工程; 门窗生产车间; 年生产铝合金门窗10万m2,塑钢门窗1万m2，建筑面积3571m2; 依托现有厂房. 贮运工程; 原料库; 用于堆放原料，建设面积500m2; 依托现有仓库. 成品库; 用于堆放成品，建设面积600m2; 依托现有仓库. 公用工程; 给水; 园区供水管网统一供水，供水量为; 依托现有. 排水; 生活污水经化粪池预处理后经园区管网排入芜湖县污水处理厂; 依托现有. 供电; 由市政电网提供，供电量为; 依托现有. 环保工程; 废气处理; /; 依托现有. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后排入园区管网，最终排入芜湖县污水处理厂; 依托现有. 固废处理处置; 设有一般固废暂存区30m2、危废暂存区15m2; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备、加装减震垫、合理布局; 依托现有. - 主要原辅材料 - 本项目主要原辅材料消耗见下表1-3 表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 角铝; t/a; 500; 外购. 2; 塑钢; t/a; 40; 外购. 3; 玻璃; 万m2; 2; 外购. 4; 玻璃胶; L/a; 2500; 外购. 5; 水; m3/a; 360; 园区供水管网. 6; 电; 万kw·h; 2.4; 园区供电管网. - 主要设施规格、数量 本项目主要生产设备见表1-4。 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 数控锯床; 台; 3; 外购. 2; 锯床; 台; 2; 外购. 3; 焊接机; 台; 3; 外购. 4; 铝型材组合端面铣床; 台; 2; 外购. 5; 组角机; 台; 4; 外购. 6; 多功能打孔机; 台; 1; 外购. 7; 多功能铣床; 台; 1; 外购. 8; 冲压模具; 台; 11; 外购. 9; 角码锯; 台; 1; 外购. 表1-4 项目主要设备 5.公辅工程分析 （1）供水 本项目生活用水主要为职工、办公人员等日常盥洗污水，项目劳动定员约15人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T676-2014）员工用水量以50L/人·d计，年生产天数 300 天，则本项目生活用水为 225m3/a。 （2）排水 厂区排水采取雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入芜湖县污水处理厂处理。本项目废水排放执行芜湖县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。 本项目污水仅为生活污水，生活污水产生系数以0.8计，则排放量为1.2m3/d（360m3/a）。 图1-1 项目水平衡图 - 供电 项目用电由工业电网统一配给，项目年用电量为2.4万kw·h。 6.生产制度及劳动定员 项目计划定员30人，年生产300天，单班制，每班8小时，年工作2400h。 - 项目的地理位置及周边环境状况 本项目位于芜湖县新芜经济开发区经西路1570号-东200号，根据现场勘测，本项目北临芜湖工缝电机有限公司，东临芜湖矿乐阀业有限公司，南临芜湖虹飞机械有限公司，西临马路。项目总体布局合理、紧凑，平面布置合理，使物流顺畅、短捷，便于生产管理并尽可能地避免、减少物流与人流之间的相互交叉或干扰。项目选址区域环境质量现状良好，没有大的污染源存在，而且本项目的建设对周围环境的污染很小，不会对区域环境质量造成大的改变。因此，项目选址合理。 项目地理位置、项目周边环境概况图见附图一、附图二。 7.总平面布置 项目厂区现有1栋生产厂房和1栋办公楼，办公楼位于厂区西侧，紧邻厂区出入口。厂区东侧为厂房，厂房北侧为原料、成品堆放仓库，仓库东侧为一般固废暂存间；厂房以过道划为南北两个区域，其中北侧主要为铝合金门窗下区、塑钢门窗下料区，南侧厂房由西向东依次为锯床加工、铣床和打孔攻丝加工、组角、焊接和门窗打胶区。 项目生产厂房内功能区分区明确，布局合理，工艺流程布置顺畅可行，最大限度的减少物料运移路径。项目平面布置较为合理。项目总平面布置图见附图四。 四、与产业政策和规划的相符性分析 1.产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》，建设项目属于[C3312]金属门窗制造。对照国家发展和改革委员会颁布的项目的《产业结构调整指导目录》（2019年本）和安徽省发布的《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，为允许类项目。 - 2.选址合理性分析 本项目位于芜湖市新芜经济技术开发区，安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，为规划中的工业用地。本项目北临芜湖工缝电机有限公司，南临芜湖虹飞机械有限公司，东面为芜湖矿乐阀业有限公司，西面为芜湖玖业汽车部件有限公司。交通便利，基础设施完善，项目选址是合理的。 本项目位于新芜经济开发区经西路1570号-东200号，为规划中的工业用地，另对照《限制用地项目目录（2012 年本）》 、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 ，本项目非目录中限制类与禁止类项目，经查询，本项目也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此本项目符合国家和地方产业政策。 3.与新芜经济开发区规划相符性分析 本项目位于安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，该块地属于规划中的工业用地，符合新芜经济开发区用地规划。 安徽新芜经济开发区位于芜湖市南郊、芜湖县县城湾址镇东侧，规划面积 45 平方公里，已建成面积近40平方公里，是长江经济带国家转型升级示范开发区、升级重点经济开发区、安徽省开发区综合考核前十强、安徽省排名第 1 位的升级高新技术产业开发区。安徽新芜经济开发区园区性质为以机械加工制造业为主的综合工业园，工业园发展以先进的机械制造、加工为主导产业，吸纳机械相关配套产业。同时兼容发展电子信息、新型材料、轻工纺织等产业。本项目从事铝合金、塑钢门窗制造，与《安徽新芜经济开发区规划》相符，符合新芜经开区产业规划。 4.与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号文件及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46 号文件符合性 对照《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46 号： （一）开展“禁新建”行动：严禁 1 公里范围内新建项目。2018 年 7 月起，长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整 治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基 础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，一级长江岸线规划确定的城市建设区内非 工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，已发停 止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和 环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二）严控 5 公里范围内新建项目。长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸 线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平， 以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、 重污染项目。严禁新建布局中化工园区、合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完 善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三)严管 15 公里范围内新建项目。长江干流岸线 15 公里范围内，严把各类项目 准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为 新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有 环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面 执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批， 未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目选址位于安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，距离长江27km、青弋江3.2km。项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，企业主要为铝合金门窗生产，不属于石油化工项目和煤化工等化工、重污染项目，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录内项目。严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要。本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号及《芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）文件要求。 - 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的符合性分析 - 根据安徽省人民政府《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的 通知》（皖政〔2018〕83 号）精神：“新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、 有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。”“推进重点行业污染治理 升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。”“强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦 化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣） 运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理”“提高能源利用效率。 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高 9 效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品 （产值）能耗要达到国际先进水平。” - 本项目运营期废气主要为切割下料、冲孔等机加工工序产生的金属粉尘和焊接、打胶工序产生的非甲烷总烃，项目粉尘、非甲烷总烃产生量较小，对周围环境影响较小，满足总体要求；项目生活污水经市政管网排入芜湖县污水处理厂处理后排放，减少了污染物排放对环境的影响。 - 综上所述，本项目建设符合皖政〔2018〕83 号文《关于印发安徽省打赢蓝天保卫 战三年行动计划实施方案的通知》要求。 五、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析具体见表1-5。 表1-5 项目与“三线一单”相符性分析 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于芜湖市新芜经济开发区经西路1570号-东200号，项目所在地为工业用地，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据芜湖市生态环境局发布的《2019 年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3，根据工程分析及环境影响预测，本项目对区域环境质量影响较小，不会降低该区域环境功能，能够满足环境质量底线要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目能源消耗主要为电、水，均由开发区提供，满足资源利用要求，不会突破资源利用上线。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目建设符合国家及地方产业政策要求，属于芜湖县湾沚镇人民政府积极引进的金属门窗制造企业，不在环境准入负面清单范围内，并且，芜湖县发展和改革委员会以发改备[2020]393号文对该项目进行备案。因此本项目满足国家和地方的相关环保政策，与环境准入负面清单相符合。. 由表1-5可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）文件要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目建设性质为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 1.地理位置 芜湖县地处北纬30°57′~30°24′、东经118°17′~118°44′，位于安徽省东南部、长江中下游南岸。东南与宣城市宣州区接壤，西与南陵县、芜湖市镜湖区交界，北与芜湖市鸠江区、马鞍山市当涂县毗连，县境南北长约45千米、东西宽约40千米，国土总面积667平方千米，是中部地区通往江、浙、沪等地的重要门户。 本项目位于安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区红杨路16号，项目地理位置详见附图一。 2.地质、地貌 芜湖县地层自老至新发育为：志留系,含下统高家边组、中统坟头组、上统茅山组；泥盆系，含上统五通组；石炭系，含下统高骊山组、中统黄龙组、上统船山组；二叠系，含下统栖霞组和孤峰组、上统龙潭组和大隆组；三叠系，含下统殷坑组和龙山组、中统扁担山组；侏罗系，含中下统象山群、上统中分村组；白垩系，含上统宣南组；第三系，含下统双塔群、上统章家渡组；第四系，含中更新统、上更新统和全新统冲积层。地质构造为东部一个隆起带和一个断陷盆地。 芜湖县地处长江及其支流青弋江、水阳江交会处，境内水网密布，除与宣城市宣州区接壤的珩琅山属低山外，余以冲积平原和台地构成地貌主体，丘陵和残丘散落在平原和台地上。平原分为圩区、水网圩区、注地、河谷和湖成5种类型。台地分为冲积和剥蚀2种类型。丘陵分为高丘、低丘、残丘和低山4种类型。 3.气候、气象 芜湖县属北亚热带南缘和中亚热带北缘的过渡地带，气候受热带温暖湿润性季风影响，雨水充沛，阳光充足，四季分明，气候宜人。主要气候灾害为洪涝和干旱，洪涝年发生几率为25%，相当于4年一遇，旱年发生几率为10.7%相当于10年一遇。根据芜湖县气象站统计结果，芜湖县气象特征参数为；年平均温度15.7℃，极端最高气温41.0℃，极端最低气温－13.1℃，年平均风速2.6m/s，最大风速17m/s，常年主导风向E，夏季主导风向SE，年平均日照1982.2h，日照率45％，年平均降雨量1304.7mm。 4.水文 芜湖县有青弋江、水阳江两大水系流经境内汇入长江。以青弋江为主，有大小干支河流20条，河道总长264.2千米。全县有20亩以上池塘、湖泊613个，1千米以上沟渠375条。地表降水和过境水均以每年的5~7月最多。青弋江是芜湖县过境水量最大的河流，平均年径流量4.33亿立方米，最大年径流量出现在2016年，达到7.74亿立方米。地表水中的过境水占90％。县境内千亩以上圩口20个，均有沟渠湖港能蓄地表降水。湾沚镇有东湖和南湖；六郎镇有政和北港湖；陶辛镇有陶辛水网；丘岗区有众多的山塘和小型水库，均可蓄水。主要湖泊有东湖、南湖、汪溪坝、联圩湖、政和大港和陶辛水网等处；撇洪沟沟渠8条，总长53.2千米。全县河湖沟渠总水面面积146.61平方千米。县境降水径流地表水占全县地表水10％。 项目所在地附近的地表河流为赵家河。赵家河（又称“倒逆河”）是连接青弋江和水阳江的重要过水通道，与青弋江交汇于南阳村，与水阳江交汇于三里埂，流域面积228.28km2，汇水面积157.5km2。水力流向由南阳村至三里埂，即水流方向由青弋江至水阳江，特殊情况下如长江水位高，水阳江上游来水过大，赵家河入水阳江河口处会出现倒灌，但不会倒流至青弋江。有关资料显示，赵家河平均河宽75m，枯水期蓄水量622万m3，丰水期蓄水量为1847万m3，主要功能为排涝和灌溉，也是芜湖县城的主要纳污水体。 5.土壤资源 芜湖县土壤类型主要有红壤土、黄棕壤土、红色土、黑灰色土、紫色土、铁铝质石质土、沼泽土、潮土、水稻土。水稻土广泛分布于平原圩区及丘岗冲谷地,是芜湖县最主要的土壤类型。红壤土广泛分布于东南部的丘岗等区域。黄棕壤土散落分布在红壤土区域内，与红壤土呈交错出现。红壤土和黄棕壤土均属地带性土壤，组成物质以第四纪红色黏土为主，局部镶嵌下蜀黄土，土层较厚。红色土、黑灰色土分布于碳酸盐(石灰)岩类地区，主要在湾沚镇三元村豹山等地，红色土和黑灰色土呈复区出现。紫色土呈零星分散于丘岗地区，以湾沚镇、红杨镇部分地区为主。红色土、黑灰色土和紫色土均属非地带性土壤。铁铝质石质土分布于红杨、湾沚和花桥等镇高部位岗地，土壤剥蚀严重。沼泽土主要分布于湖滨低洼区，如花桥、陶辛等镇的圩内湖滩地。潮土分布于河流两侧的滩地。 - 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 1.芜湖县行政区划 芜湖县位于安徽省东南部，长江下游南岸。东南邻宣城市，西南接南陵县，东北与当涂县交界，西北紧邻芜湖市区，曾经市县同城。现辖湾沚、六郎、陶辛、红杨、花桥5个镇，和一个省级经济开发区——安徽新芜经济开发区。总面积670平方公里，人口35万。 - 2.经济发展 国民经济。全年实现地区生产总值315.4亿元，按可比价格计算，比上年增长8.8%。其中，第一产业实现增加值20.4亿元，比上年增长2.6%；第二产业实现增加值167.8亿元，比上年增长10.3%；第三产业实现增加值127.2亿元，比上年增长7.9%。按年平均常住人口计算，人均地区生产总值90467元，比上年增长8.6%，按年末汇率中间价折算为12968美元。三次产业增加值比例调整为6.5:53.2:40.3。 固定资产投资。全年固定资产投资同比增长18.9%；其中，5000万以上项目投资增长26.7%。固定资产投资中，第一产业投资下降20.1%；第二产业投资增长63.0%，其中工业投资增长63.0%；第三产业投资下降0.3%；其中房地产开发投资增长3.6%。 - 3.农业发展 农业生产。全年粮食种植面积30963公顷，比上年增加16公顷；粮食产量19.96万吨，下降0.26%；油料种植面积4731公顷，增加169公顷；棉花种植面积1102公顷，增加78公顷；棉花产量910吨，增长6.56%；油料产量1.4万吨，增长4.4%；蔬菜产量16.7万吨，增长8.9%；肉类产量1.4万吨，下降13.2%；水产品产量3.0万吨，增长2.4%。 - 4.安徽新芜经济开发区概况 安徽新芜经济开发区建于2001年3月，曾定名为“芜湖机械工业开发区”，2010年8 月经省政府批准，更名为：安徽新芜经济开发区。2011年10月被省政府评选为“安徽省创新型园区”，位列全省九大创新型园区第六位。2012年3月被省政府批准为“安徽新芜高新技术产业开发区”。 位于芜湖市南郊、芜湖县县城湾沚镇东侧，2001年经芜湖市人民政府批准设立，2006年获批省级重点开发区，先后荣获“国家汽车零部件出口加工基地”、“安徽省创新型园区”等50余项荣誉称号。 开发区建成面积20平方公里，开发区以芜宣高速公路为界，高速以西为西区，高速以东为东扩起步区、东扩一期，东扩二期。区内以装备制造业为特色，目前已形目前已形成汽车零部件、电子电器和新能源新材料三大产业集群，正在着力培育机器人及智能装备、通用航空和光电信息三大战略性新兴产业。安徽新芜经济开发区以现代装备制造业为特色，目前已形成高端装备制造及汽车零部件、电子电器和新能源新材料三大产业集群。“十二五”以来，开发区先后被授予“国家汽车零部件出口加工基地”，“安徽数控设备制造（芜湖）基地”，“安徽芜湖机械民营科技园”，“省、市中小企业创业基地”。 - 5.芜湖县污水处理厂概况 芜湖县污水处理厂位于芜湖县湾沚镇蟠龙行政村盘山自然村东侧，紧邻安徽新芜经济开发区，西邻赵家河。芜湖县污水处理厂设计处理规模为5万m3/d，目前由芜湖铭源污水处理有限公司负责运营。污水处理采用“粗格栅+提升泵房+旋流沉砂池+细格栅＋改良型A2O氧化沟+混凝+沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒”工艺，工程出水排入赵家河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，污水处理工程的纳污范围为芜湖县城和安徽新芜经济开发区。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题：（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据芜湖市环境保护局于2020年6月5日发布的《2019年芜湖市生态环境状况公报》中芜湖县城南站的环境空气质量监测数据，项目所在区域环境空气质量详见表3-1。 表3-1 2019年芜湖县空气质量现状评价表 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; 不达标区. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 89. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111. CO; 百分位数日平均; 1.2mg/m³; 4mg/m³; 30. O3; 8h平均质量浓度; 196; 160; 123. 根据上表可知，2019年芜湖县环境空气中SO2、NO2、PM10年平均质量浓度和CO百分位数日平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，PM2.5年平均质量浓度和O3 8h平均质量浓度超标。项目所在区域为环境空气质量不达标区。 芜湖市属于大气污染重点区域，监测数据客观地反应了芜湖市环境空气质量的现状，分析超标原因为：随着芜湖县工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。针对所在区域属于不达标区的现状，芜湖市通过实施《芜湖市空气质量达标阶段性工作方案》、《芜湖市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，确定的各项工作任务，紧抓落实采取加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理。 - 地表水环境质量现状 本项目地表水环境质量现状评价引用《安徽新芜经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中的地表水赵家河的监测数据，监测时间为2019年9月23日至9月25日。地表水监测断面布置详见表3-2。 表3-2 地表水监测断面布置一览表 监测水体; 断面编号; 断面位置; 备注. 赵家河; W1; 李渡大桥（芜湖县污水处理厂排污口上游1200m）; 对照断面. W2; 汪村（芜湖县污水处理厂排污口下游600m）; 混合断面. W3; 三湾（芜湖县污水处理厂排污口下游17km）; 削减断面. 地表水环境质量评价采取《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中推荐的评价方法，监测及评价结果详见表3-3。 表3-3 地表水环境监测及评价结果一览表 监测断面; 采样日期; 监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）. pH; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. W1; 2019.09.23; 7.35; 7.00; 3.50; 0.08; 0.03; 0.01L. 2019.09.24; 7.28; 8.00; 2.80; 0.06; 0.03; 0.01L. 2019.09.25; 7.29; 8.00; 3.10; 0.037; 0.03; 0.01L. W2; 2019.09.23; 7.02; 17.00; 3.60; 0.21; 0.16; 0.01L. 2019.09.24; 7.05; 16.00; 3.20; 0.28; 0.17; 0.01L. 2019.09.25; 7.14; 16.00; 3.40; 0.05; 0.18; 0.01L. W3; 2019.09.23; 7.13; 7.00; 2.90; 0.03; 0.18; 0.01L. 2019.09.24; 7.10; 7.00; 3.00; 0.17; 0.18; 0.01L. 2019.09.25; 7.05; 11.00; 3.20; 0.13; 0.18; 0.01L. 单因子指数; 0.01-0.18; 0.35-0.85; 0.7-0.9; 0.03-0.28; 0.15-0.9; 0. 根据上表评价结果，赵家河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。项目区域地表水环境质量较好。 - 声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，安徽威正测试技术有限公司于2020年10月28日至10月29日对项目所在区域进行了声环境现状监测。本次在厂界东、南、西、北侧布设4个监测点位，监测布点详见图3-1。 图3-1 声环境监测点位示意图 项目厂界现状监测结果详见表3-4。 表3-4 项目厂界声环境监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测结果（db(A)）. 昼间; 夜间. N1项目厂界西侧; 2020.10.28; 54.3; 43.8. 2020.10.29; 54.1; 43.5. N2项目厂界北侧; 2020.10.28; 53.9; 44.4. 2020.10.29; 53.6; 44.0. N3项目厂界东侧; 2020.10.28; 54.7; 44.1. 2020.10.29; 54.4; 44.3. N4项目厂界南侧; 2020.10.28; 54.8; 44.0. 2020.10.29; 54.7; 43.8. 标准值; 65; 55. 根据上表，项目所在区域声环境监测结果能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目500m内周围无其他需要特殊保护目标，也无风景名胜区及文物保护单位，确定本项目的环境敏感目标，具体见表3-5、3-6和附图三。 表3-5 主要环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 1; 阳光半岛; 118.605480; 31.177743; 居民区; 人群; 二类区; 东北; 1650. 2; 碧园小区; 118.578916; 31.166122; 居民区; 人群; 二类区; 西; 1000. 3; 东湖安置小区; 118.579066; 31.167715; 居民区; 人群; 二类区; 西; 1200. 4; 御景湾; 118.575096; 31.161807; 居民区; 人群; 二类区; 西; 1500. 5; 村落; 118.567200; 31.162853; 居民区; 人群; 二类区; 西; 2350. 6; 明珠花园; 118.567951; 31.157492; 居民区; 人群; 二类区; 西南; 2450. 7; 芜湖县第二中学; 118.570290; 31.153764; 学校; 人群; 二类区; 西南; 2450. 8; 太平小区; 118.569067; 31.151487; 居民区; 人群; 二类区; 西南; 2700. 9; 锦绣天城; 118.572081; 31.149440; 居民区; 人群; 二类区; 西南; 2650. 10; 中粮龙玺台; 118.574860; 31.145611; 居民区; 人群; 二类区; 西南; 2800. 11; 华府天城; 118.583786; 31.149632; 居民区; 人群; 二类区; 南; 2000. 12; 迎宾新都; 118.587670; 31.146290; 居民区; 人群; 二类区; 南; 2300. 13; 品樾红郡; 118.597476; 31.150257; 居民区; 人群; 二类区; 南; 1900. 表3-6 本项目地表水环境保护目标 要素; 敏感目标名称; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能及保护目标. 地表水环境; 赵家河; W; 2100; 小型; Ⅲ类水体.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.地表水环境质量标准 赵家河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 水体; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 赵家河; Ⅲ; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. 标准来源; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 2.大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 73; 35. CO; 10000; 4000; /. 3.声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1.废气 项目产生的废气主要为机加工工序产生的粉尘,打胶工序、焊接工序产生的非甲烷总烃等。 机加工粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源排放标准，标准值如下。 表4-4 大气污染物排放标准（摘录） 污染物; 最高允许 排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. - 打胶工序、焊接工序产生的非甲烷总烃计执行上海地方标准《大气污染物综合排放控制标准》（DB31/933-2015）中表3的厂界排放限值要求，标准值如下。 表4-5 大气污染物综合排放控制标准 序号; 污染物; 浓度限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. - 2.废水 本项目无生产废水，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经由园区污水管网进入芜湖县污水处理厂。芜湖县污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入赵家河。具体标准值见表4-6、4-7。 表4-6 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 2; COD; 300. 3; BOD5; 500. 4; 氨氮; -. 5; SS; 400. 表4-7 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准. 2; COD; 50. 3; SS; 10. 4; 氨氮; 5（8）*. 5; 总磷; 0.5. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 项目厂界噪声运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。具体标准值见表4-8。 表4-8 厂界环境噪声排放标准 时期; 类别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 运营期; 3类; 65; 55. 4.固体废物 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、SO2（二氧化硫）、NOx（氮氧化物）、烟粉尘、VOCs（挥发性有机物）等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目涉及的总量控制因子为烟粉尘、COD和NH3-N。 表4-9 项目污染物排放总量（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 污染物排放量. 大气污染物; 粉尘; 0.0324. VOCs; 0.041. 水污染物; 废水量; 360. COD; 0.1008. NH3-N; 0.036. 其中，COD、NH3-N在芜湖县污水处理厂总量控制指标内进行平衡。 |

建设项目工程分析

- 施工期 - 本项目利用现有厂房进行生产，仅涉及设备搬迁，故不对施工期进行分析。 - 运营期 - 本项目运营期主要生产工艺及产污环节分别见图5-1及和5-2 工艺流程简述（图示）： 图5-1 铝合金能门窗生产工艺流程及产排污节点图 主要污染工序： 下料：外购的角铝原料采用数控锯床进行切割下料，此工序产生金属粉尘G1-1和噪声； 冲孔：将切割好的角铝型材采用打孔机打安装孔和排水孔，此过程产生金属粉尘G1-2和噪声； 组角：钻孔后将铝材通过组角机常温物理加压进行90度角连接； 组装、打胶：将外购的玻璃（所需玻璃为采购的成品，委托厂家依据所需规格型号加工好，本项目不对玻璃进行加工）与处理后的铝材通过密封胶进行人工安装，此过程采用密封胶产生少量非甲烷总烃G1-3； 检验：对组装好的产品进行人工检验，不合格产品返回相应工序重造； 包装入库：对组装好的产品按照要求进行包装，此工序产生少量包装废料S1-1。 图5-2 塑钢门窗生产工艺流程及产排污节点图 主要污染工序： 下料：外购的塑钢型材采用数控锯床进行切割下料，此工序产生塑钢粉尘G2-1和噪声； 焊接：将切割后的塑钢型材采用焊机进行焊接，焊接采用电加热熔触挤压焊接，焊接过程产生少量非甲烷总烃G2-2； 清角：焊接后的框架会产生毛边，人工进行清理，毛边清理后形成框架，产生型材废料G2-3； 组装：将外购的玻璃（所需玻璃为采购的成品，委托厂家依据所需规格型号加工好，本项目不对玻璃进行加工）与处理后的塑钢进行人工安装 检验：对组装好的产品进行人工检验，不合格产品返回相应工序重造； 包装入库：对组装好的产品按照要求进行包装，此工序产生少量包装废料S2-1。 主要污染源强分析： 1.废气 - 本项目产生的废气主要为下料、冲孔、清角工序产生的粉尘，打胶工序、焊接工序产生的非甲烷总烃。 - 机加工粉尘（G1-1、G1-2、G2-1、G2-3） - 项目切割下料、冲孔等机械加工过程中产生的少量金属粉尘。类比调查，粉尘产生量为原料用量的0.1‰，本项目角铝年用量为500t，则下料工序产生的金属粉尘G1-1产生量为0.05t/a，冲孔工序产生的金属粉尘G2-1产生量为0.05t/a，共计产生粉尘0.1t/a。由于此类粉尘的比重比较大，沉降性能良好，沉降系数以70%计，则短时间沉降到地面的金属粉尘量为0.07t/a，粉尘无组织排放量为0.03t/a。 - 项目切割下料、清角等机械加工过程中产生的少量塑料粉尘。类比调查，粉尘产生量为原料用量的0.1‰，本项目角铝年用量为40t，则下料工序产生的粉尘G2-1产生量为0.004t/a，冲孔工序产生的金属粉尘G2-3产生量为0.004t/a，共计产生粉尘0.008t/a。由于此类粉尘的比重比较大，沉降性能良好，沉降系数以70%计，则短时间沉降到地面的金属粉尘量为0.0056t/a，粉尘无组织排放量为0.0024t/a。 - 项目年生产天数300天，日均作业时间8小时，年作业时间2400h，则粉尘无组织排放速率为0.0135kg/h。 - 打胶工序、焊接工序的非甲烷总烃（G1-3、G2-2） 项目在组装玻璃的过程中使用胶水，会产生少量有机废气，主要污染物非甲烷总烃。玻璃胶有一定的挥发性，主要化学成分由有机性的硅酮组成，本项目使用的玻璃胶为中型玻璃胶，根据《GB-T14683-2016 硅酮建筑密封胶》可知，玻璃胶的热失重量小于10%。注胶过程处于室温状态，挥发性很小，且无刺激性气味，参照《空气污染物排放和控制手册》其排放系数按0.3kg/t原料计算。本项目玻璃胶使用量为2500L/a，密度为1.18×103kg/m3，则玻璃胶使用量为2.95t/a，则产生非甲烷总烃0.885kg/a。项目年生产天数300天，日均作业时间8小时，年作业时间2400h，则非甲烷总烃无组织排放速率为0.000369kg/h。 - 项目焊接过程中主要通过高温，对塑钢型材进行热熔，然后通过挤压而焊接，不使用焊条，焊接时几乎不产生粉尘，热熔过程中有极少量非甲烷总烃挥发，按照原料0.1%的挥发率计算，本项目塑钢型材年用量为40t，则焊接工序非甲烷总烃产生量40kg/a，为无组织排放。项目年生产天数300天，日均作业时间8小时，年作业时间2400h，则非甲烷总烃无组织排放速率为0.0167kg/h。 - 本项目打胶、焊接工序合计产生的非甲烷总烃为40.885kg/a，其无组织排放速率为0.017kg/h。 - 2.废水 项目运营期废水主要为生活污水，供水来自园区自来水管网。项目用水主要为厂区职工生活用水，生活用水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a），经化粪池预处理后经园区管网排入芜湖县污水处理厂处理。 3.噪声 拟建工程的噪声源主要为生产车间机械噪声，其源强声级在70-90dB（A）之间。本项目具体噪声源强见表5-1。 表5-1 建设项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级值dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 数控锯床; 3; 85-90; 减震隔声; ＞20. 2; 锯床; 2; 85-90; 减震隔声; ＞20. 3; 焊接机; 3; 70-75; 减震隔声; ＞20. 4; 铝型材组合端面铣床; 2; 80-85; 减震隔声; ＞20. 5; 组角机; 4; 75-80; 减震隔声; ＞20. 6; 多功能打孔机; 1; 75-80; 减震隔声; ＞20. 7; 多功能铣床; 1; 80-85; 减震隔声; ＞20. 8; 冲压模具; 11; 75-80; 减震隔声; ＞20. 9; 角码锯; 1; 75-80; 减震隔声; ＞20. 尽量选用低噪声设备，以降低噪声源强，同时加强设备的运行和保养，避免因运行状况不佳而诱发更高噪声，以从源头上减小噪声的影响；高噪声设备布置在车间中部，以充分利用距离衰减的积极效果；企业加强对车辆进出停车场的管理，规范停车场的停车秩序，禁鸣喇叭和超速行驶；生产车间采用封闭厂房。 - 4.固废 本项目主要固废为生产过程中产生的生产废料、废包装材料、废玻璃胶桶和员工生活垃圾。 - 生产废料 - 本项目中生产废料主要包括下料切割、清角工序产生的边角废料以及该工序产生的机加工粉尘。类比同类项目，边角料产生量以原料的1%计，则边角料产生量为5.4t/a，统一收集后外售处理；机加工粉尘主要来自于下料切割、打孔和清角工序所产生的粉尘，铝合金门窗和塑钢门窗生产过程共计产生沉降粉尘0.0756t/a，统一收集后外售处理。 - 包装废料 运营期本项目包装废料主要来自于产品包装箱、包装袋，废弃原料包装箱、包装袋，产生量约为0.6t/a，统一收集后外售处理。 - 废玻璃胶桶 运营期项目产生玻璃胶桶约为0.012t/a，项目生产的玻璃胶桶直接交由供应商回收处理。 - 生活垃圾 员工生活垃圾按0.5kg/人·d计，项目劳动定员15人，年工作300天，产生生活垃圾0.75t/a，生活垃圾统一收集交由环卫部门处理。 项目固体废物产生量详见表5-2。 表5-2 固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 固废类别; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置方式. 1; 生产废料; 机加工; 一般固废; 5.476; 0; 收集后外售. 2; 包装废料; /; 0.6; 0; 收集后外售. 3; 废玻璃胶桶; 打胶; 0.012; 0; 供应商回收. 4; 生活垃圾; 员工生活; 0.75; 0; 委托环卫处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前 |  |  | 处理后 |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  |
| 大 气 污 染 物 | 机加工工序 | 颗粒物 | / |  | 0.108 | / | 0.0135 | 0.0324 | 大气环境 |
|  | 打胶、 焊接工序 | 非甲烷总烃 | / |  | 0.041 | / | 0.017 | 0.041 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 360 | 400 | 0.144 | 280 |  | 0.1008 | 芜湖县污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 350 | 0.126 | 100 |  | 0.036 |  |
|  |  | BOD5 |  | 300 | 0.108 | 210 |  | 0.0756 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.009 | 22.5 |  | 0.0081 |  |
| 固 体 废 物 | 类别 | 产生量 t/a | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生产 废料 | 6.156 | 6.156 |  |  | 0 |  | 0 | / |
|  | 包装 废料 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 废玻璃胶桶 | 0.012 | 0.012 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 生活 垃圾 | 0.75 | 0.75 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 噪声 | 营运期噪声源主要为生产线设备的噪声，设备噪声级值在70~90dB（A），本项目更新的设备将选用低噪声的设备，通过隔声减振等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目于利用厂区现有厂房内进行改造安装设备，项目所在厂区地面已全部硬化，无裸露地面。项目运营期对周边环境无明显的生态影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目利用现有厂房，只需在厂房内安装生产设备，不涉及土建施工，对环境不产生影响，故不对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析: - 一、大气环境分析 - 本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的粉尘、打胶工序产生的非甲烷总烃以及焊接工序产生的非甲烷总烃等。 机加工工序主要为下料、冲孔、清角等工序，产生的粉尘主要为角铝、塑钢型材粉尘。由于此类粉尘比重较大，易于沉降，并且有车间厂房阻拦，因而颗粒物散落范围很小，飘逸至车间外环境的粉尘极少。在加工区域设置挡板后，能够进一步减少切割粉尘的排放量,因此，对车间内的影响以及周围环境的影响都不大。项目共计产生粉尘0.108t/a，,短时间沉降到地面的金属粉尘量为0.0756t/a，粉尘无组织排放量为0.0324t/a，无组织排放速率为0.0135kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准。 - 项目在组装玻璃的过程中使用胶水，会产生少量有机废气，主要污染物非甲烷总烃，项目注胶过程处于室温状态，挥发性很小，且无刺激性气味。根据工程分析可知，打胶工序非甲烷总烃产生量为0.885kg/a, 属于无组织排放；项目焊接过程中主要通过高温，对塑钢型材进行热熔，然后通过挤压而焊接，不使用焊条，焊接时几乎不产生粉尘，热熔过程中有极少量非甲烷总烃产生。根据工程分析可知，焊接工序非甲烷总烃产生量为0.04t/a，无组织排放速率0.0167kg/h。且项目涂胶、焊接在非密闭车间内作业，经自由扩散及车间抽排风系统处理后，不会产生较大影响，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 （1）大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，利用估算模式进行大气环境影响预测。采用估算模式计算在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的各污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。 ①大气污染源强 本项目废气污染源主要为厂房的机加工粉尘以及打胶、焊接工序产生的非甲烷总烃，本次评价选择颗粒物、非甲烷总烃作为评价因子进行大气环境影响预测分析。主要废气污染源排放参数见表7-1。 表7-1 本项目主要废气污染物参数一览表（面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔 高度 m; 矩形面源; 年排放 小时数 h; 排放 工况; 污染物名称; 排放速率 kg/h. 纬度; 经度; 长度 m; 宽度 m; 高度 m. 生产车间; 31.166417; 118.591417; 25; 72; 47; 12; 2400; 间歇; 颗粒物; 0.135. 31.166417; 118.591417; 25; 72; 47; 12; 2400; 间歇; 非甲烷总烃; 0.017. ②预测模型及参数 估算模式所用参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 377.8万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -12.3°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ③预测结果 本项目面源预测结果见表7-3： 表7-3 面源污染物下风向最大地面浓度及占标率 下方向距离(m); 生产车间. 颗粒物（TSP）. 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%). 10; 5.5378; 1.23. 25; 7.3512; 1.63. 42; 9.0033; 2.00. 75; 7.4264; 1.65. 100; 5.8849; 1.31. 200; 2.7578; 0.61. 300; 1.6629; 0.37. 400; 1.1469; 0.25. 500; 0.8544; 0.19. 600; 0.6706; 0.15. 700; 0.5458; 0.12. 800; 0.4564; 0.10. 900; 0.3904; 0.09. 1000; 0.3387; 0.08. 1500; 0.1957; 0.04. 2000; 0.1324; 0.03. 2500; 0.0978; 0.02. 下风向最大浓度; 9.0033; 2.00. 下风向最大浓度出现距离; 42. D10%最远距离; /; /. 上述预测结果表明：厂房排放的颗粒物下风向最大浓度为9.0033μg/m³，且污染物下风向最大浓度均小于环境质量标准中相应标准要求，因此本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小。 表7-4 面源污染物下风向最大地面浓度及占标率 下方向距离(m); 生产车间. 非甲烷总烃. 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%). 10; 5.0412; 0.13. 38; 7.3409; 0.18. 50; 7.1746; 0.18. 75; 5.1398; 0.13. 100; 3.7102; 0.09. 200; 1.5329; 0.04. 300; 0.8935; 0.02. 400; 0.6066; 0.02. 500; 0.4482; 0.01. 600; 0.3500; 0.01. 700; 0.2839; 0.01. 800; 0.2368; 0.01. 900; 0.2021; 0.01. 1000; 0.1750; 0.00. 1500; 0.1007; 0.00. 2000; 0.0680; 0.00. 2500; 0.0502; 0.00. 下风向最大浓度; 7.3409; 0.18. 下风向最大浓度出现距离; 38. D10%最远距离; /; /. 上述预测结果表明：厂房排放的非甲烷总烃下风向最大浓度为7.3409μg/m³，且污染物下风向最大浓度均小于环境质量标准中相应标准要求，因此本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小。 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-5。 表7-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 生产车间; 颗粒物; 0.5; 9.0033; 2.00; /. 非甲烷总烃; 2.0; 7.3409; 0.18; /. 本项目Pmax最大值出现为排放的颗粒物，Pmax值为2.00%，Cmax为9.0033μg/m3，最大占标率未超过10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价无需进一步预测与评价。 （2）环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，该模式是基于AERSCREEN估算模式开发的计算模式。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。 对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，应合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。 根据HJ2.2-2018大气环境防护距离定义及确定方法，大气环境防护距离计算程序结果显示无超标点，即本项目废气正常排放，厂界无组织监控点浓度及评价区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境防护距离，计算结果如下。 表7-6 大气环境防护距离计算参数 污染物名称; 车间名称; 占地面积（m2）; 排放源强（t/a）; 排放标准 （mg/m3）; 计算结果. 颗粒物; 生产车间; 3571; 0.0135; 1.0; 厂界无超标点. 非甲烷总烃; 生产车间; 3571; 0.041; 4.0; 厂界无超标点. 由上表所示，本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上所述，建设单位落实本次环评提出的废气防治措施后，本项目外排废气对周围大气环境影响较小。 - 二、水环境分析 （1）项目废水排放情况 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目无生产废水外排，不进行地表水评价，只进行简单分析。项目无生产废水，外排废水为员工生活污水，排放量为360m3/a。生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网，最终纳入芜湖县污水处理厂。根据工程分析，生活污水在经化粪池预处理后，主要污染物排放浓度为：COD 280mg/L、SS 100mg/L、BOD5210mg/L、NH3-N 22.5mg/L。外排生活污水水质能够满足芜湖县污水处理厂接管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境（HJ 2.3—2018）》，确定本次地表水环境影响评价等级为三级B，不进行进一步预测和评价。 （2）项目废水接管可行性分析 芜湖县污水处理厂于2007年2月12日开工建设，占地约50亩，该污水处理厂位于芜湖县城北部，青弋江下游、赵家河东岸。芜湖县污水处理厂远期（2020年）建设规模为日处理污水6万吨，近期（2010年）建设规模为日处理污水3万吨，并分两期建设，一二期建设规模均为日处理污水1.5万吨。芜湖县污水处理厂一二期建设均已完成，日处理能力可达3万吨。芜湖县污水处理厂采用采用改良型A²/O氧化沟工艺，该工艺技术先进，池底不易结泥，氧利用率较高，节能效果明显，耐冲击负荷大，运行比较稳定。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。污水经处理后排入赵家河，污泥经浓缩脱水后，送焚烧厂进行无害化焚烧处理。芜湖县污水处理工艺详见下图： 芜湖县污水处理厂的纳污范围是芜湖县城和安徽新芜经济开发区，本项目位于安徽新芜经济开发区，属于芜湖县污水处理厂的收水范围之内，且管网已到位。一期工程规模为1.5万吨/日，于2009年6月建成投产，二期工程规模为1.5万吨，于2011年12月建成投产，三期工程规模为2万吨，于2016年3月建成投产，目前芜湖县污水处理厂日处理量约为5万吨，尚有0.5万吨/d的余量，本项目产生污水量约1.2/m3/d，占总余量的0.0072%，占用比例较小，而且废水水质简单，不会对芜湖县污水处理厂产生冲击负荷，因此芜湖县污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 因此，本项目废水排放对周边地表水环境基本无影响。 - 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在70～90dB(A)。 - 噪声治理措施 建议项目单位采取以下噪声治理措施： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 ④合理安排作业时间，夜间不生产。 - 噪声影响预测 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2008）中工业噪声预测模式。 ①计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 Loct（r）= Loct（r0）—20lg（r/r0）—△Loct 式中：Loct（r）——点源在预测点产生的倍频带声压级，dB Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB r——预测点距离声源的距离，m △Loct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减）。 如果一直声源的倍频带声功率级Lw，oct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loct（r0）=Lw，oct—20lgr—8 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，取16h。 ti—i声源在T时段内的运行时间，本项目为8h。 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，根据导则要求，新建项目厂界噪声预测时不需叠加背景值，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见表7-7。 表7-7 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 测点位置; 预测值; 标准值. 1; 厂界外东1m处; 59.3; 昼间：65dB（A）. 2; 厂界外南1m处; 58.4. 3; 厂界外西1m处; 57.8. 4; 厂界外北1m处; 60.5. 因此，项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 - 固废环境影响分析 本项目主要固废为生产过程中产生的生产废料、废包装材料、废玻璃胶桶和员工生活垃圾。 - （1）生产废料 - 本项目中生产废料主要包括下料切割、清角工序产生的边角废料以及该工序产生的机加工粉尘。生产废料统一收集后外售处理。 - （2）包装废料 运营期本项目包装废料主要来自于产品包装箱、包装袋，废弃原料包装箱、包装袋，统一收集后交由环卫部门处理。 - （3）废玻璃胶桶 项目生产过程中产生的玻璃胶桶直接交由供应商回收处理。 - （4）生活垃圾 员工生活垃圾统一收集交由环卫部门处理。 厂区内一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须将要堆放的一般工业固体废物类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 ④加强监督管理，固废贮存、处置场应按GB15562.2-1995设置环境保护图形标志。 项目固废经上述措施可有效处置，对周围环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 - 五、土壤环境影响风险 （1）评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目；根据附录A中的相关内容，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造--其他”，为Ⅲ类项目。 表7-8 土壤环境影响评价类别（节选） 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 项目位于安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，项目周边不存在耕地居民点等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为“不敏感”类型。 表7-9 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目占地面积为3571m2＜5hm2为小型规模，污染影响型土壤评价工作等级划分详见表7-14。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ2.3-2018），本项目土壤环境影响评价等级为“小型、不敏感、Ⅲ类”，可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-10 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 六、地下水环境影响分析 据(环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610 2016) 附录A中的有关规定，本项目属于“N 轻工 109、锯材、木片加工、家具制造”报告表项目为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610- 2016) 4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下下水环境影响评价。 企业在建设过程中主要采收以下防渗措施。 表7-11 地下水分区防治划分 序号; 分区名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 生产车间; 一般污染防治区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗透系数K≤10-7cm/s. 2; 办公区; 非污染防治区; 一般地面硬化. 七、循环经济与清洁生产分析 可持续发展是我国两大发展战略之一，环境保护既是我国基本国策，又是政府行为。实现经济、社会和环境的可持续发展是人类面临的唯一选择，而推行清洁生产是保护环境的根本途径之一。 项目根据清洁生产促进法，积极履行清洁生产要求。项目采取以下措施提高清洁生产水平： （1）清洁生产工艺分析 ①项目采用的生产设备自动化程度较高，技术含量较高，减少了能耗，有效节约了人力资源及提高了产品的良好率。 ②采用能耗低、噪音小的设备进行加工生产，减少能源损失及噪声的影响。 （2）污染物产生指标 项目生产过程中产生对外环境的大气影响较小。本项目产生的废水为生活污水，产生量较小，水质复杂程度简单，对外界环境的影响较小。本项目采用的生产设备自动化程度较高，通过减震隔声措施噪声的产生对外环境的影响很小。该项目与同行业相比，其清洁生产水平是较先进的。 （3）资源综合利用 项目产生的原材料边角料、废钢屑以及金属刨花等均可以出售给相关企业再利用，既减少了废物，又降低了生产成本。 （4）节能、节水技术 本车间在设计中从工艺原则的制定，到设备的选用，都充分注意了节能效果。在车间布置上尽量使路线顺畅，减少迂回运输；简化物流，减少物料运输环节，节省运输量的能耗。尽量考虑采用新工艺、新技术、新设备，以提高产品的质量，也为节材创造间接节能效果。 （5）实施持续清洁生产建议 清洁生产是一个相对的概念，相对原工艺使用能源或产品使用过程中只要能减少污染排放，节约能源、资源等的都为清洁生产。因此，推行清洁生产是一个不间断的过程。 为减轻项目环境污染，本评价建议企业环境管理机构在生产运营中，进一步制定相应的预防污染计划，根据工程情况有组织、有计划的安排与协调，有序地推行清洁生产。 ①加强人员培训，提高职工清洁生产意识。 ②加强外部联系，积极与地方环保部门协调确定合理的管理目标。 综上所述，项目采用了先进的生产工艺，先进的生产设备，有效降低了能耗物耗，降低了污染物的排放，因此项目符合清洁生产的原则。 - 环保投资估算 本项目投资400万元，其中环保投资5.1万，占总投资的1.28%。本项目环保设施投资概算见表7-12。 表7-12 本项目环保设施投资概算 项目名称; 污染物; 环保措施内容; 投资 （万元）; 完成日期. 废气治理; 机加工粉尘; 设备周围适当设置挡板，加强车间自然通风，辅助机械通风; 1; 正式运营之前. 非甲烷总烃; 加强车间自然通风，辅助机械通风; 1. 噪声治理; 噪声; 设备基础安装减震垫，厂房隔声等; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集于垃圾桶，统一收集后委托环卫部门清运处理; 0.1. 生产废料、废包装料、废玻璃胶桶; 一般固废暂存间; 2. 总计; 5.1. - 排污口规范化设置 根据生态环境部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 - 1.废水排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。无组织排放气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点，进行定期监测。 - 固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 3.固体废物储存场 危险废物贮存建造专用的贮存设施，在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，禁止露天堆放，采取防止二次扬尘措施。 4.设置标志牌要求 对企业废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48m×0.3m的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42m×0.42m的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。环境保护图形标志的形状及颜色见表7-13，环境保护图形符号见表7-14。 表7-13 环境保护图形的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 表7-14 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水市政污水管网中排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. - 环境管理与监测计划 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理。 （3）运营期环境监测计划 结合项目特点，环评提出如下运营期监测计划，项目具体监测计划见表7-15。 表7-15 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率. 1; 废水总排放口; COD、BOD、SS、氨氮、总磷; 每半年监测一次. 2; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每半年监测一次. 非甲烷总烃; 每半年监测一次. 3; 项目四周各一个监测点; Leq（A）; 每半年监测 1 次，每次昼夜各一次.

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 机加工工序 | 颗粒物 | 设备周围适当设置挡板，加强车间自然通风，辅助机械通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准 |
|  | 打胶、焊接工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间自然通风，辅助机械通风 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 | 安全暂存，有效处置，不会产生二次污染 |
|  | 生产 | 边角料、粉尘 | 统一收集外售处理 |  |
|  |  | 包装废料 | 统一收集外售处理 |  |
|  |  | 废玻璃胶桶 | 供应商回收处理 |  |
| 噪声 | 经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，利用现有厂房进行生产，采用了建设绿地措施，选择适宜树种，利用各种栽植形式，合理布置。上述措施对美化环境、改善小气候、吸收废气中的污染物、衰减噪声会有明显作用，达到保护生态、减轻污染的目的。项目实施，对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： - 1.项目概况 芜湖众鑫门窗有限公司拟投资400万元，利用现有3571m2厂房，新建“铝合金节能门窗加工项目”。该项目建成达产后，形成年产10万m2铝合金门窗、1万m2塑钢门窗的生产能力。芜湖县发展和改革委员会以“发改备【2020】393号”对本项目进行了备案。 - 2.项目符合相关产业政策 根据《国民经济行业分类》，建设项目属于[C3312]金属门窗制造。对照国家发展和改革委员会颁布的项目的《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰类和限制类，为允许类项目；本项目不属于《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》中的淘汰或限制类，为允许类项目。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 - 3.项目符合相关规划、选址合理 本项目位于安徽新芜经济开发区经西路1570号-东200号，该块地属于工业用地，符合芜湖县新芜经济开发区用地规划和产业规划。 - 4.环境质量现状满足相应功能区划要求 项目所在区域地表水及声环境质量现状良好。项目所在区大气环境判定为非达标区域，但满足考核指标要求。 - 5.污染物达标排放 - 废气 - 本项目运营期生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的粉尘，打胶工序、焊接工序产生的非甲烷总烃。废气通过在设备周围适当设置挡板，加强车间自然通风，辅助机械通风。 - 项目废气产生量较小，经加强生产车间通风换气后，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准、上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 - 废水 - 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经园区管网排入芜湖县污水处理厂，最终排入赵家河。COD为0.1008t/a，NH3-N为0.0081t/a。 - 噪声 拟建工程的噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声等，其源强声级在70-90dB（A）之间。为减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，并采取减振、隔声措施，使设备厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 固废 - 本项目主要固废为生产废料、包装废料、废玻璃胶桶以及生活垃圾。 - 生产废料主要为机加工工序产生边角料和粉尘，统一收集后外售处理；包装废料统一收集后外售处理；废玻璃胶桶定期由供应商回收处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 - 6.符合清洁生产要求 本项目为门窗生产项目，产品在使用过程中对人健康和生态环境无影响，符合清洁生产要求。 - 7.总量控制满足要求 （1）大气污染物排放总量建议指标 根据工程分析，本项目大气污染物总量控制建议指标如下：颗粒物0.0324t/a，非甲烷总烃0.041t/a。 （2）水污染物排放总量建议指标 本项目生活污水经厂内化粪池处理过后经管网排入芜湖县污水处理厂，无需单独申请水污染物排放总量指标。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，项目的建设可以减少污染物的排放，具有环境正效益。因此，该项目的建设在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 8.结论 综上所述，从环境评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响角度出发，本项目建设是可行的。 要求及建议： 严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。本项目实施后，加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 (1)工程施工期要加强环境管理，对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施，减轻对环境的污染。建议施工单位施工期间，加强环境管理，尽可能实现封闭作业，及时消运建筑垃圾，重复利用清洗废水。 (3)运营期应加强设备维护管理，做好台账记录。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图 附表一 “三同时”竣工环保验收内容一览表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 地表水环境影响评价自查表 附件1 项目委托书 附件2 建设单位承诺书 附件2 土地证明文件 附件3 项目备案 附件4 营业执照 附件5 噪声检测报告 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目周边环境敏感目标图 附图四 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表一  建设项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 铝合金节能门窗加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 机加工工序 | 颗粒物 | 设备周围适当设置挡板，加强车间自然通风，辅助机械通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 |
|  | 打胶、焊接工序 | 非甲烷总烃 | 加强车间自然通风，辅助机械通风 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |  |
| 噪声 | 生产 | 设备噪声 | 安装减震垫，厂房隔声等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 | 零排放，不产生二次污染 |  |
|  | 生产 | 边角料、粉尘 | 统一收集外售处理 |  |  |
|  |  | 包装废料 | 统一收集外售处理 |  |  |
|  |  | 废玻璃胶桶 | 供应商回收处理 |  |  |
| 事故应急措施 | 新建 |  |  | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流，排污口规范化设置 |  |  |  |  |
| “以新带老”措施 | / |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 废水污染物总量纳入芜湖县污水处理厂平衡 |  |  |  |  |

附表二 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0324）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0.041）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R； 水又要素影响型 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 口；涉水的风景名胜区 口； 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素紊影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 口； 间接排放 ；其他 口 |  |  |  |  |  | 水温 口；径流 口；水域面积 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物 口； pH 值 口； 热污染 口； 富营养化 口；其他 |  |  |  |  |  | 水温 口；水位（水深） 口；流速 口；流速 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 口；二级 口；三 级 A 口； 三级B |  |  |  |  |  | 一级 口；二级 口； 三级 口 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 口；在建 口； 拟建 口；其他口 |  |  |  | 拟替代的污染源口 |  | 排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口数据 口； 其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环锐质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 口；平水期 口； 枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口； 秋季 口；冬季 口 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 口；补充监测 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 口；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |  |
|  |  | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | （） |  |  | 监测测断面或点位个数（）个 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库河口 I类 口； II类 口； 皿类 口；IV类 口；V类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况 口： 达标 口；不达标 口； 水环境控制单元或断面水质达标状况 口： 达标 口； 不达标 口 水环搅保护目标质量 状况 口： 达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环搅质量回顾评价 口 流域〈区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 口 不达标区 口 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 设计水文条件 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 口； 生产运行期 口； 服务期满后 口 正常工况 口； I 正常工况 口； 污染控制和减缓措施方案 口 区（流）域环境质量改善目标要求情景 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 口；解析解 口；其他 口 导则推荐模式 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 | 区 （流）域水环境质量改善目标 口； 替代削减源 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/ (mg/L) |  |  |
|  |  | COD |  | 0.1008 |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 0.0081 |  |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |
|  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  | 排放浓度1 (mg/L) |
|  | 替代源排放情况 | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 口； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方案 |  |  | 手动 口； 自动 口；无监测 |  |  |  |  | 手动 ； 自动 口；无监测 口 |  |  |  |  |
|  |  | 路测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 路测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放消单 | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ，不可以接受 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ： "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |