年产1600万套空调零配件生产项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：芜湖天达空气滤网有限公司

编制日期：2020年11月

建设单位法人代表：李嘉志

编制单位法人代表：汪大林

项 目 负 责 人：李嘉志

填    表    人：柯传洋

建设单位：芜湖天达空气滤网有限公司

电　　话：13655603730

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：安徽芜湖三山经济开发区夏家湖路1号

编制单位：芜湖益帆科技咨询有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 年产1600万套空调零配件生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖天达空气滤网有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽芜湖三山经济开发区夏家湖路1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 空调零配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 1600万套/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 600万套/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年9月 | 开工建设时间 | 2020年10月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年11月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 38万 | 比例 | 1.9% |
| 实际总概算 | 600万元 | 环保投资 | 23万 | 比例 | 3.8% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖天达空气滤网有限公司年产1600万套空调零配件生产项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2020]204号，芜湖市生态环境局，2020年9月10日）； 10、芜湖民宇环境科技有限公司编制的《年产1600万套空调零配件生产项目环境影响报告表》（2020年9月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | 1、水污染物排放标准 项目废水主要为员工日常生活污水。 本项目污水经园区化粪池预处理后，排入滨江污水处理厂进行处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表1-1 本项目废水排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. （GB 8978-1996）; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; --. 2、大气污染物排放标准 本项目大气污染物主要为：注塑废气、破碎粉尘。 本项目注塑废气（以非甲烷总烃计）排放执行满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值。具体见下表： 表1-2 大气污染物特别排放限值 污染物; 排放限值（mg/m3）; 适合的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产设施排气筒. 无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值。 表1-3 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 破碎产生的粉尘排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值，具体见下表： 表1-4 大气污染物排放标准限值 污染物项目; 最该允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 3、噪声排放标准 该项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表1-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求。危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的要求。 5、总量控制指标 （1）废气 废气总量控制建议值：有组织烟（粉）尘0.0016t/a。无组织烟（粉）尘0.02t/a，有组织VOCs0.011t/a，无组织VOCs0.012t/a。。 （2）废水 项目产生的废水经园区化粪池预处理后由市政污水管网进入滨江污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不再申请总量控制指标。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖天达空气滤网有限公司坐落于安徽芜湖三山经济开发区夏家湖路1号，主要从事空调零配件的生产加工。项目于2020年8月11日或得了芜湖市三山区发展和改革委员会项目立项备案（三发改【2020】106号）。企业于2020年9月委托芜湖民宇环境科技有限公司编制了《年产1600万套空调零配件生产项目环境影响报告表》，并于2020年9月通过芜湖市生态环境局审批，芜环评审[2020]204号。 项目实际总投资600万元，其中环保投资23万元，占总投资比例为3.8%。本项目员工15人，工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作300天。 项目现有柜机过滤网组件150万件/年，分体机过滤网组件450万件/年的生产能力，具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 产品; 生产规模. 单位; 数量. 1; 柜机过滤网组件; 件; 150万. 2; 分体机过滤网组件; 件; 450万. 2、地理位置及平面布置 项目选址位于芜湖天达空气滤网有限公司，总占地面积3900m2，项目东侧为安徽森米诺农业科技有限公司，南侧为春洲路，西侧为芜湖华海生物科技股份有限公司，北侧为芜湖华海生物科技股份有限公司。 本项目租赁园区厂房，租赁面积3900m2。车间内按照工艺流程布设生产设备，布置有注塑区、破碎区、原辅材料区、成品区，办公区等区域，厂区内功能分区明确，厂区平面布置情况合理，能满足生产、卫生、安全等需求。厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 注塑区; 租赁厂房内布置有注塑机30台、破碎机2台等设备用于项目生产; 租赁厂房内布置有注塑机8台、破碎机1台等设备用于项目生产; 生产设备分期布置. 辅助工程; 办公区域; 位于厂房的内西北侧; 位于厂房的内西北侧; 与环评一致. 储运工程; 产品仓库; 位于厂房东南侧 ，存放产品; 位于厂房东南侧 ，存放产品; 与环评一致. 原料仓库; 位于厂房东南侧，储存原料; 位于厂房东南侧，储存原料. 公用工程; 给水; 园区供水管网供给，用水量630t/a; 园区供水管网供给，用水量315t/a; 用水量减少. 排水; 化粪池、雨污管网（依托），排水量504t/a; 化粪池、雨污管网（依托），排水量252t/a; 排水量减少. 供电; 园区电网供电，用电量400万度/年; 园区电网供电，用电量100万度/年; 用电量减少. 环保工程; 废气; 注塑废气采用集气罩+两级活性炭装置+15 m高排气筒处置; 注塑废气采用集气罩+两级活性炭装置+15 m高排气筒处置; 与环评一致，预留其他废气接入口. 破碎废气采用集气罩+布袋除尘+15m排气筒处置; 破碎废气采用集气罩+布袋除尘+15m排气筒处置. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减震; 选用低噪声设备、合理布局、隔声、减震; 与环评一致. 废水; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入滨江污水处理厂; 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入滨江污水处理厂; 与环评一致. 固废; 生活垃圾委托环卫部门清运，废弃包装物收集外售，在厂房内设置危废暂存间，危险废物由有资质单位处理; 危险废物废润滑油、废活性炭暂存危废库，定期交由资质单位处置；在厂房东南侧建设一间12m2危废库。 生活垃圾委托环卫部门清运，废弃包装物收集外售; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量. 1; PP; 吨/年; 220; 40. 2; ABS; 吨/年; 126; 40. 3; 包装箱; 件/年; 20000; 30000. 4; 润滑油; 吨/年; 0.9; 0.2. 5; 活性炭; 吨/年; 0.4; 0.15. 理化性质： PP：是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。 相对密度 0.9g/cm3，是塑料中最轻的一种。它具有优良的耐热性、化学稳定性、加工 性、电性能和机械性能。它的熔点是 167°C，连续使用温度 107-121°C。它与大多数介质（强氧化剂）均不起作用。 ABS：ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。 2、主要设备 表2-5 项目设备清单 序号; 设备型号及名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 注塑机; D500/i3800; 台; 6; 2. 2; 注塑机; D400/i2500; 台; 6; 2. 3; 注塑机; D350/i1900; 台; 4; 1. 4; 注塑机; D250/i1100; 台; 6; 1. 5; 注塑机; D200/i850; 台; 8; 2. 6; 变压器; 40KVA; 台; 1; 0. 7; 空压机; BMVF22; 台; 1; 1. 8; 冷却水塔组; 100F; 台; 1; 1. 9; 冻水机组; 80HP; 台; 1; 1. 10; 行车; LD型2.8t-20; 台; 1; 1. 11; 吸料机; 1.5P; 台; 30; 8. 12; 干燥机; 200Kg; 台; 30; 8. 13; 色母机; ZS-16; 台; 20; 6. 14; 温控箱; 6D-12D; 台; 20; 6. 15; 破碎机; 800; 台; 2; 1. 3、用水及水平衡 本项目用水主要为员工生活用水。 项目生产过程中需要冷却用水，冷却水循环使用，定期补充新鲜水，一年排放清理一次，项目产生的废水主要为职工生活污水。 生活污水：项目劳动定员15人，不设住宿、食堂，年工作300天，用水定额按每人70L/d计，则本项目生活用水总用水量为1.05t/d。生活污水排污系数按0.8计，即污水产生量约0.84t/d，年排水量为252t/a，根据同类水质类比，污水中主要污染物为COD，BOD5，SS，NH3-N。生活污水经化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求后排入污水管网。 冷却用水：循环水量为5 t，按照1 %的挥发计，补充水量为0.05 t/d，12.5 t/a，本项目循环用水为间接冷却循环水，循环使用，定期清理排放，污水排放量为5t/a。 图2-1 水平衡图 单位：t/a - 项目变动情况 表2-6 变动情况对照表 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 年产1600万套空调零配件生产项目。注塑机30台，破碎机2台; 实际年产能600万套空调零配件。注塑机8台，破碎机1台; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，但未影响污染物种类变化，所以本项目未发生重大变动。.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程简述 - （1）加料：本项目加料过程中，采用半封闭的形式，使用布袋隔离，尽量保证加料过程中无粉尘外泄。过程中产生废包装。 （2）注塑：使用自动加料装置将待用的塑料粒子加入注塑机进行注塑，根据使用的原料不同，注塑温度控制在 180~210°C，此过程需立即用冷水进行冷却定型，冷却水循环使用，只补充短期不外排，每年排放清理一次。该过程会产生非甲烷总烃以及噪声。 （3）精加工：为保证注塑工件的光滑平整，对注塑成型后的产品进行修边处理，此工序会产生少量边角料和噪声。 （4）检验：对生产的成品外观进行检验，该工序会产生少量不合格产品。不合格品及边角料由破碎机破碎，不合格品及边角料破碎后回用于生产。 （5）成品入库：将合格产品进行流水线包装，最后入库待售。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目目废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入滨江污水处理厂处理达标后外排。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 化粪池+市政污水管网. 2、废气 本项目产生的废气主要为注塑废气、破碎粉尘。 （1）注塑废气 废气经集气罩收集后引至两级活性炭吸附装置后由1根15米高排气筒排放。 （2）破碎粉尘 破碎粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘装置后由1根15米高排气筒排放。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 注塑废气; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭装置+15m排气筒. 3; 破碎粉尘; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒. 布袋除尘 两级活性炭 15m排气筒 图3-1 废气处理设施 3、噪声 本项目主要噪声来自于破碎机，冷却塔等各类设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物、危险废物和生活垃圾；一般固废包括生产过程产生的边角料、不合格品、废包装物等，交由物资单位处置；危险废物为废润滑油、废活性炭，交由有资质单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 类别; 名称; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 废边角料、不合格品; 2; 0.75; 物资单位回收. 废包装物; 1; 0.5. 生活垃圾; 7.5; 3.75; 收集后交由环卫部门处置. 危险废物; 废润滑油; 0.9; 0.18; 委托有资质单位处理. 废活性炭; 0.48; 0.18. 5、环保投资 项目总投资为600万元，其中环保投资23万元，环保投资占总投资的比例3.8%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 环评投资估算（万元）; 实际投资估算（万元）. 1; 水污染治理; 生活污水; 化粪池、雨污管网; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 1.0; 1.0. 2; 大气治理; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭装置+15m排气筒（1#）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限制、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值; 20.0; 14.0. 颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m排气筒（2#）; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集; 处置率100%; 2.0; 2.0. 一般固废; 集中收集回收处理. 危险废物; 由资质单位处理. 4; 噪声治理; 噪声; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 15.0; 6.0. 合计; 38.0; 23.0.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1、项目概况 芜湖天达空气滤网有限公司建设年产1600万套空调零配件生产项目建设于安徽芜湖三山经济开发区夏家湖路1号，投资2000万元，占地面积3900m2， 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，视为允许类项目，因此项目建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环保的角度来看，项目选址可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域大气环境质量指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入滨江污水处理厂，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经污水处理厂处理达标后出水排入长江，不会降低项目区现有水环境功能，对纳污水体影响甚微。 ②大气环境影响分析 本项目产生的废气为注塑废气经集气罩+两级活性炭装置处理后，尾气经15 m高排气筒排放，破碎粉尘经集气罩+布袋除尘装置处理后，尾气经15 m高排气筒排放。经预测，本项目排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限制、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值，颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值。 - 本项目环境防护距离设置为以生产车间为边界向外100 m范围，目前该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，且今后不得在该卫生防护距离内规划和兴建学校、住宅、医院等环境敏感点。 综上所述，评价结果表明，项目投产后对大气环境的影响较小。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要是注塑机、冷却塔等生产设备，噪声约70~85dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间小于65dB（A）夜间小于55 dB（A）），因此本项目的运营不会对周围声环境造成影响。 ④固体废弃物环境影响分析 项目主要固体废弃物为废包装物、边角料、不合格品、职工生活垃圾、废活性炭、废润滑油等；废包装物、边角料等进行集中外售处理，职工生活垃圾由环卫部门统一处理，危险废物交由有资质单位集中处理。本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 6、综合结论 综上所述，从环境影响评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响评价角度出发，本项目建设是可行的。 建议： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模、工艺流程和排污情况发生重大变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3、加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 4、建立健全固体废物收集、处理、处置措施。 5、工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 6、企业应做好防火、防燃措施，在厂区及各仓库内外均安装一定量的消防系统。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 加强大气污染防治。切实落实省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施，污染物特别排放限值等各项环境管理要求。破碎等工序产生的一般废气经有效治理后，外排执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中相关标准。注塑等环节应密闭或负压操作，有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中相关标准，无组织排放须同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》( GB 31572-2015)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(CB 37822-2019) 中相关限值要求。根据《报告表》要求，设置100米环境防护距离。; 已落实。本项目注塑废气集气罩收集后，经1套两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，破碎粉尘采取集气罩收集后，经1套布袋除尘装置处理后，通过1根15m高排气筒排放；厂界100m内无居民等敏感点。. 2; 加强水污染防治。落实雨污分流制度，生产废水循环使用，不得外排。生活污水排放执行《污水综合排放标准》(CB8978-1996)中三级标准，外排废水应满足纳管协议要求，通过污水管网纳入区城污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，不得生产运营。; 已落实。本项目生活污水经园区化粪池预处理后通过市政管网排向污水处理站进行处理。. 3; 加强栗声污染防治。选用低噪设备，并针对性地分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声，运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( CB12348-2008) 3类标准。对周边环境保护目标声环境影响须控制在《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应 标准限值以下。; 已落实。本项目选取环保高效低噪设备；设备合理布局，通过距离衰减降低噪声；对机械设备采取安装减振垫和消音装置；通过上述措施来达到降噪的目的。. 4; 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径。经鉴别属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置并做好防渗防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单有关规定。生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运，以免产生二次污染。; 已落实。本项目一般固废交由物资单位回收处置，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置，危险废物交由有资质单位进行处理。. 5; 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目投产前，应按照排污许可制度做好排污许可核发登记工作。项目竣工后，建设单位应按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。; 已落实。对各项排污口进行规范化标识，各污染物进行了达标排放。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。 校准器声压级：94.0 dB/1000Hz 日期; 2020年10月30日; 2020年10月31日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量前dB(A); 93.6; 93.7; 93.7; 93.7. 测量后dB(A); 93.8; 93.9; 93.8; 93.8.

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 生活污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 1#排气筒进口、出口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 2#排气筒进口、出口; 颗粒物; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 上风向1、下风向2、下风向3、下风向4; 总悬浮颗粒物; 2周期，每周期3频次. 厂房门窗外; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 生活污水总排口; 2020.10.30; 第一次; 7.03; 0.42; 28; 11; 10. 第二次; 7.18; 0.61; 27; 11; 12. 第三次; 7.23; 0.68; 26; 10; 9. 第四次; 7.22; 0.50; 29; 12; 11. 2020.10.31; 第一次; 7.14; 0.70; 30; 12; 11. 第二次; 7.18; 0.81; 29; 12; 10. 第三次; 7.09; 0.59; 28; 11; 12. 第四次; 7.13; 0.79; 29; 12; 13. 执行标准限值; 6-9; --; 500; 300; 400. 达标情况; 达标; --; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 1#废气排气筒; 2020.10.30; 第一次; 5.24; 0.035; 0.73; 0.006. 第二次; 5.05; 0.034; 0.77; 0.006. 第三次; 5.09; 0.036; 0.80; 0.006. 2020.10.31; 第一次; 5.89; 0.040; 0.69; 0.006. 第二次; 5.61; 0.038; 0.61; 0.005. 第三次; 5.78; 0.039; 0.56; 0.005. 执行标准限值; 60; /. 监测结果; 达标; 达标. 表7-3 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 颗粒物; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 2#废气排气筒; 2020.10.30; 第一次; 113; 0.422; 20（L); 0.042. 第二次; 128; 0.478; 20（L); 0.042. 第三次; 117; 0.437; 20（L); 0.043. 2020.10.31; 第一次; 119; 0.445; 20（L); 0.043. 第二次; 115; 0.429; 20（L); 0.043. 第三次; 124; 0.455; 20（L); 0.042. 执行标准限值; 30; /. 监测结果; 达标; 达标. 有组织废气监测结果表明：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司1#、2#废气排气筒出口非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值，颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值。 表7-5 无组织废气监测结果表 采样时间; 采样地点; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 2020.10.30; 第一次; 上风向1; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.167; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.217; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.333; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.335; ≤1.0; 达标. 第二次; 上风向1; 0.267; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.417; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.333; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.317; ≤1.0; 达标. 第三次; 上风向1; 0.200; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.217; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.275; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.258; ≤1.0; 达标. 2020.10.31; 第一次; 上风向1; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.158; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.334; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.300; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.309; ≤1.0; 达标. 第二次; 上风向1; 0.175; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.367; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.258; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.333; ≤1.0; 达标. 第三次; 上风向1; 0.167; ≤1.0; 达标. 下风向2; 0.358; ≤1.0; 达标. 下风向3; 0.383; ≤1.0; 达标. 下风向4; 0.250; ≤1.0; 达标. 表7-6 无组织废气监测结果表 采样时间; 采样地点; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 2020.10.30; 第一次; 厂房门窗外; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.27; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.33; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.28; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.33; ≤2; 达标. 第二次; 厂房门窗外; 0.29; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.37; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.30; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.29; ≤2; 达标. 第三次; 厂房门窗外; 0.29; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.38; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.40; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.43; ≤2; 达标. 2020.10.31; 第一次; 厂房门窗外; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.30; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.34; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.38; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.30; ≤2; 达标. 第二次; 厂房门窗外; 0.27; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.35; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.29; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.32; ≤2; 达标. 第三次; 厂房门窗外; 0.24; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.32; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.34; ≤2; 达标. 厂房门窗外; 0.33; ≤2; 达标. 无组织废气监测结果表明：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值；厂房门窗外非甲烷总烃满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 表7-8 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020.10.30; 第一次; 22.6; 53.2; 102.3; 1.4; 西北风; 晴. 第二次; 21.8; 54.6; 102.1; 1.6; 西北风. 第三次; 20.4; 55.3; 102.1; 1.4; 西北风. 2020.10.31; 第一次; 18.6; 54.6; 102.2; 1.7; 西北风; 晴. 第二次; 19.3; 54.1; 102.1; 1.7; 西北风. 第三次; 20.8; 53.6; 102.0; 1.7; 西北风. 3、噪声监测结果 表7-9 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020.10.30; 厂界东侧; 13:02-13:03; 55; 22:07-22:08; 45. 厂界南侧; 13:14-13:15; 60; 22:13-22:14; 43. 厂界西侧; 13:20-13:21; 56; 22:19-22:20; 44. 厂界北侧; 13:26-13:27; 57; 22:25-22:26; 44. 2020.10.31; 厂界东侧; 8:05-8:06; 57; 22:02-22:03; 45. 厂界南侧; 8:11-8:12; 60; 22:09-22:10; 46. 厂界西侧; 8:17-8:18; 57; 22:16-22:17; 44. 厂界北侧; 8:25-8:26; 56; 22:24-22:25; 44. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目总量控制指标为有组织烟（粉）尘0.0016t/a。无组织烟（粉）尘0.02t/a，有组织VOCs0.011t/a，无组织VOCs0.012t/a。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水经园区化粪池预处理后由市政污水管网进入滨江污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 根据检测报告，按照排放口最大排放速率核算：VOCs总量控制指标别为0.0014t/a，烟粉尘总量控制指标别为0.0006t/a。

表八

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 本次监测结果显示： 有组织废气：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司芜湖天达空气滤网有限公司1#排气筒出口的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5规定的大气污染物特别排放限值，2#排气筒出口的颗粒物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值。 上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的其他颗粒物排放限值；厂房门窗外非甲烷总烃满足《河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2020年10月30日和2020年10月31日，芜湖天达空气滤网有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物、危险废物和生活垃圾；一般固废包括生产过程产生的边角料、不合格品、废包装等；危险固废为废润滑油、废活性炭。 一般固废集中收集后外售给废品回收站进行回收利用；生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖天达空气滤网有限公司委托监测结果，建议芜湖天达空气滤网有限公司加强废气收集处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目外环境关系图及环境防护距离图

附图 3  平面布置示意图

附图 5  现场监测采样图

附件 1  环评批复

附件 2  危废合同

附件 3  项目备案

附件 4  营业执照

附件 5  租赁合同

附件 6  竣工验收环境保护检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产1600万套空调零配件生产项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 安徽芜湖三山经济开发区夏家湖路1号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.172861 31.228115 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 1600万套/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 600万套/a | 环评单位 |  |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜环评审[2020]204号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年10月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年11月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 38 | 所占比例（%） |  |  | 1.9 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 600 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 23 | 所占比例（%） |  |  | 3.8 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） | 14 | 噪声治理（万元） |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖天达空气滤网有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340208MA2UXTJC6W | 验收时间 |  |  | 2020年11月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0252 | 0.0504 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0006 | 0.0016 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0014 | 0.012 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年