建设项目环境影响报告表

项目名称：          铜材料机加工项目

建设单位（盖章）：   芜湖凯尔仕阀门有限公司

编制日期：二〇二一年十二月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》是具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，铁路、公路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜材料机加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖凯尔仕阀门有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱芳兰 |  |  |  | 联系人 | 朱芳兰 |  |
| 通讯地址 | 芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15178584188 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 241000 |
| 建设地址 | 芜湖市鸠江区富民路华益阀门厂区内第六厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鸠江区发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 鸠发改[2020]379号 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3482 紧固件制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 800 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资 （万元） |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2021.5 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 芜湖凯尔仕阀门有限公司是一家主要经营阀门制造，阀门及阀门配件销售的生产型企业。企业位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房，拟建设内容为租赁的800m2的生产厂房及办公区。全年产330t铜螺母和220t铜销子。 芜湖凯尔仕阀门有限公司于2020年获得鸠江区发展和改革委员会的项目立项文件《企业投资项目告知登记表》（鸠经计备[2020]379号）。 现芜湖凯尔仕阀门有限公司拟投资1000万元建设铜材料机加工项目，项目占地800m2，本次项目建设内容为新建铜制品生产线1条及其配套的办公楼、仓库等配套辅助工程。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目行业类别属于C3482 紧固件制造，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 以及国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》相关内容，建设项目必须进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 令第 44 号）及其修改单（生态环境部部令第 1 号），本项目类别属于“二十三、通用设备制造业” 中的“69、通用设备制造及维修”中“其他（仅组装的除外）”，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，芜湖民宇环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，相关环评技术人员踏勘了现场，收集了相关资料，依据相关法律法规、技术导则和规范编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 项目名称：铜材料机加工项目； 建设单位：芜湖凯尔仕阀门有限公司； 建设性质：新建； 占地面积：800m2； 项目投资：1000万，其中环保投资25万； 建设地点：芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房。 三、工程建设内容 1.产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 生产车间; 铜螺母; 330t; 2400h. 2; 铜销子; 220t. 2.工程内容及规模 本项目工程建设内容见下表1-2。 表1-2 工程内容及规模 项目; 单项工程名称; 工程建设内容及设计能力; 备 注. 主体 工程; 生产车间; 1条铜制品生产线，年产330t铜螺母和330t铜销; 依托现有厂房. 辅助 工程; 办公区; 员工办公，建筑面积10m2; 依托现有. 储运 工程; 原料仓库; 用于堆放原料，建筑面积30m2; 依托现有. 成品仓库; 用于堆放成品，建筑面积30m2; 依托现有. 公用 工程; 给水; 市政供水管网供水，供水量为225m3/a; 依托现有. 排水; 生活污水经化粪池预处理后排入鸠江经济开发区污水处理厂; 依托现有. 供电; 供电管网提供，年用电量为10万kW·h; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 抛丸工序处设有1套集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，收集效率90%，处理效率99%; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后排入园区管网，最终排入城东污水处理厂; 依托现有. 固废处理处置; 设有一般固废暂存区10m2、危废暂存区10m2; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备、加装减震垫、合理布局; 依托现有. 3.主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗见下表1-3 表1-3 项目主要原辅材料消耗 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 铜棒; 550; t; 外购. 2; 机油; 0.01; t; 外购. 3; 水; 225; m3; 外购. 4; 电; 10; 万kW·h; 外购. 5; 液化石油气; 6; t; 外购. 4. 主要设施规格、数量 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备 序号; 名称; 规格型号; 数量(台套); 备注. 1; 数控; 0640; 6; 新购. 2; 数控; 6180; 1; 新购. 3; 数控; 6150; 3; 新购. 4; 数控; 0632; 6; 新购. 5; 数控; 0640; 5; 新购. 6; 数控; 6140; 1; 新购. 7; 攻丝机; /; 1; 新购. 8; 铣床; /; 2; 新购. 9; 冲床; 125; 1; 新购. 10; 冲床; 315; 1; 新购. 11; 抛丸机; /; 1; 新购. 12; 切料机; /; 1; 新购. 13; 锯床; /; 1; 新购. 14; 摇臂; /; 1; 新购. 5.公辅工程分析 （1）供水 本项目生活用水主要为职工、办公人员等日常盥洗污水，项目劳动定员约15人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T676-2014）员工用水量以50L/人·d计，年生产天数 300 天，则本项目生活用水为 0.75m3/d（225m3/a）。 （2）排水 厂区排水采取雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入城东污水处理厂处理。本项目废水排放执行城东污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准。 本项目污水仅为生活污水，生活污水产生系数以0.8计，则排放量为0.6m3/d（180m3/a）。 图1-1 项目水平衡图 （3）供电 项目用电由工业电网统一配给，项目年用电量为10万kw·h。 6.生产制度及劳动定员 项目计划定员15人，年生产300天，单班制，每班8小时，年工作2400h。 7.项目的地理位置及周边环境状况 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房，根据现场勘测，本项目北侧、西侧、南侧都为厂房，东侧为空地。项目总体布局合理、紧凑，平面布置合理，使物流顺畅、短捷，便于生产管理并尽可能地避免、减少物流与人流之间的相互交叉或干扰。项目选址区域环境质量现状良好，没有大的污染源存在，而且本项目的建设对周围环境的污染很小，不会对区域环境质量造成大的改变。因此，项目选址合理。 项目地理位置、项目周边环境概况图见附图一、附图二。 8.总平面布置 项目厂区租用芜湖市华益阀门制造有限公司厂区内第六厂房，南北两侧紧邻其他厂房。项目出入口位于厂房西侧，厂房内部依次由西向东为办公区、数控区、机加工区，成品区、原料区位于厂房西侧。 项目生产厂房内功能区分区明确，布局合理，工艺流程布置顺畅可行，最大限度的减少物料运移路径。项目平面布置较为合理。项目总平面布置图见附图四。 四、与产业政策和规划的相符性分析 1.产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》，建设项目属于[C3251]铜加延加工。对照国家发展和改革委员会颁布的项目的《产业结构调整指导目录》（2019年本）和安徽省发布的《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，为允许类项目。 2.规划符合性 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区第六厂房内，该块地属于规划中的工业用地，符合鸠江区经济开发区用地规划。 《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》于2013年9月取得了安徽省环保厅的审查意见（皖环函[2013]999号）。2019年12月《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》经市生态环境局组织专家和相关部门审查通过，并于12月31日取得了芜湖市生态环境局的审查意见。 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》：规划环评跟踪评价范围为“一区两园”：鸠江经济开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园范围，总面积15.146平方公里。其中鸠江经济开发区东区：位于鸠江区东部，四至范围为：东至青山河；南至万春路；西至九华北路；北至官陡门路、飞翔路，规划环评批复用地面积12.7km2。 规划环境影响跟踪评价报告书对芜湖鸠江经济开发区东区后续规划实施提出了产业发展负面清单及环境准入要求。 类别; 发展要求. 禁止类; ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目； ②不符合国家和安徽省产业政策的项目；. ①煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目； ②水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ③使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施；. 制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目；涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目； 易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。. 限制类; ①限制用水效益低、耗水高的产业发展； ②污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目。. 本项目位于芜湖鸠江经济开发区东区，根据规划环境影响跟踪评价报告书提出的产业发展负面清单，该区禁止使用燃煤、重油、生物质燃料项目入园，禁止发展煤化工、冶金、钢铁、铁合金、水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等高耗能、高污染项目，禁止涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目、易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目及不符合国家及安徽省产业政策的项目。本项目属于用纺织制品制造业，项目的生产不使用燃煤、重油和生物质燃料。项目选用先进的工艺和设备，具有国内同行业先进水平；运营期主要是生活用水和设备间接冷却循环补水，用水量小，不属于高水耗行业；项目产生的废气、废水、噪声经合理处理后达标排放，对环境影响较小，各类新增污染物满足总量控制要求。本项目不属于开发区规划跟踪环评禁止和限制发展的产业类别，符合开发区规划环评跟踪评价要求。 项目与安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审查意见符合性分析如下： 表1-5 项目与开发区规划跟踪环评审查意见相符性分析 规划跟踪环评审查意见内容; 本项目情况; 相符性. 对《规划》优化调整和实施过程中的意见： （1）《规划》应坚持高质量发展、协调发展理念，进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源。着力拖动开发区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。 （2）严格空间管控，强化生态系统整体性保护，进一步优化开发区内的空间布局，加强区内河道、绿地等生态空间保护，加快落实外居住与工业布局管控要求。 （3）严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确开发区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。 （4）推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制开发区规模和范围，限期淘汰、整改不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。 （5）严格入区项目的环境准入。 （6）完善生态环境保护规划，统筹考虑区内外污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。 （7）完善区域环境监测体系。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。 （8）完善区域环境监测体系。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; （1）本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价确定的评价范围内，即鸠江经济开发区东区：青山河以西，万春路以北、九华北路以东，官陡门路、飞翔路以南的12.7km2用地范围内，属于规划的工业用地； （2）本项目周边无河道、绿地等生态保护空间； （3）本项目运营期废水、废水、噪声、固废采取有效措施治理后，对环境质量影响较小； （4）本项目不属于规划跟踪评价提出的限期淘汰、整改的企业清单单位内； （5）本项目符合开发区环境准入要求； （6）本项目运营对土壤影响较小； （7）本项目不属于污染排放重点管控企业，周边300米无敏感点分布； （8）本项目运营期用水主要为员工生活用水，水耗小。一般工业固体及危险废物采取集中收集、外售综合利用或委托资质单位处置方式，合理处理处置。; 相符. 对后续入区建设项目的指导意见： 近期拟入区建设项目，应结合《规划》跟踪评价提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划跟踪环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目为拟入区新建项目，本次环评已结合规划跟踪环评及审查意见分析了规划符合性。本次评价针对工程分析、污染物排放量、环保措施论证进行了重点分析论证，制定了监测计划，强化相关环保措施的落实; 相符. 3.选址合理性分析 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区第六厂房内，为规划中的工业用地。本项目北侧、西侧、南侧皆为厂房，东侧为空地。交通便利，基础设施完善，项目选址是合理的。 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区第六厂房内，为规划中的工业用地，另对照《限制用地项目目录（2012 年本）》 、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 ，本项目非目录中限制类与禁止类项目，经查询，本项目也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此本项目符合国家和地方产业政策。 4.与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号文件及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46 号文件符合性 对照《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46 号： （一）开展“禁新建”行动：严禁 1 公里范围内新建项目。2018 年 7 月起，长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整 治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基 础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，一级长江岸线规划确定的城市建设区内非 工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，已发停 止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和 环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二）严控 5 公里范围内新建项目。长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸 线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平， 以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、 重污染项目。严禁新建布局中化工园区、合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完 善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三)严管 15 公里范围内新建项目。长江干流岸线 15 公里范围内，严把各类项目 准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为 新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有 环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面 执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批， 未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目选址位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区第六厂房内，距离长江11.5km、青弋江6.5km。项目厂址在长江干流及主要支流岸线5-15公里范围内，企业主要为铜制品生产，不属于石油化工项目和煤化工等化工、重污染项目，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录内项目。严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要。本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号及《芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）文件要求。 - 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的符合性分析 - 根据安徽省人民政府《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的 通知》（皖政〔2018〕83 号）精神：“新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、 有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。”“推进重点行业污染治理 升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。”“强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦 化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣） 运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理”“提高能源利用效率。 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高 9 效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品 （产值）能耗要达到国际先进水平。” - 本项目运营期废气主要为切割下料、抛丸等机加工工序产生的粉尘，项目粉尘产生量较小，对周围环境影响较小，满足总体要求；项目生活污水经市政管网排入芜湖县污水处理厂处理后排放，减少了污染物排放对环境的影响。 - 综上所述，本项目建设符合皖政〔2018〕83 号文《关于印发安徽省打赢蓝天保卫 战三年行动计划实施方案的通知》要求。 五、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析具体见表1-6。 表1-6 项目与“三线一单”相符性分析 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区第六厂房内，项目所在地为工业用地，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据芜湖市生态环境局发布的《2019 年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3，根据工程分析及环境影响预测，本项目对区域环境质量影响较小，不会降低该区域环境功能，能够满足环境质量底线要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目能源消耗主要为电、水，均由开发区提供，满足资源利用要求，不会突破资源利用上线。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目建设符合国家及地方产业政策要求，不在环境准入负面清单范围内，并且，芜湖市鸠江区发展和改革委员会以发改备[2020]379号文对该项目进行备案。因此本项目满足国家和地方的相关环保政策，与环境准入负面清单相符合。. 由表1-5可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）文件要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租赁芜湖市华益阀门有限公司的厂房进行生产，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 芜湖市位于长江三角洲西北部、安徽省东南部，东承我国经济发展活力最强的长江三角洲，西接正在崛起的中部地区，是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。全市东西长72km、南北长100km，地处北纬30°38′~31°31′、东经117°58′~118°43′之间，中心地理座标为东经118度21分、、北纬31度20分。芜湖市南倚皖南山系，北望江淮平原，浩浩长江自城西南向东北缓缓流过，青弋江自东南向西北，穿城而过，汇入长江。她像一颗璀璨的明珠，镶嵌在皖江与青弋江的交汇口。 本项目位于鸠江区清水街道黄山东路南侧（东经E118°26′38.77″，北纬N31°19′34.77″），南侧为青弋江，西侧、北侧均为空地，东侧为废弃厂房，项目地理位置图见附图1，项目周边环境概况图见附图2。 2.地质地貌 （1）地形、地貌 芜湖市在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘，基岩以岩浆岩为主。规划区内绝大部分地质条件良好，主要持力层为可塑状态粘土及砂质粘土，部分为坚硬性粘土；适宜中型以上建筑物。沿青弋江边200m左右地带，土质的主要挂力层为可塑性流动状态的薄层淤泥质土壤和粘土、砂质粘土，宜建中型以下的建筑物。 芜湖地形呈不规则长条状，地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布，青弋江、水阳江、漳河贯穿境内，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间。全市土地面积5988平方公里，其中，市区面积1292平方公里。总体上地势西高东低、南高北低，属长江中下游冲积平原地貌；主要由河漫滩和阶地构成。而弋江区区内东北高、西南低，地势平坦低洼，且多沟塘；地面标高一般在6-10m之间（黄海高程），低于1954年洪水位（10.95m）4.0m左右，基本属于圩区，仅有一些低岗在边缘零星分布。 （2）地质条件 芜湖市地层以白垩系下统葛村组和三迭系上统黄马青组为主。其中白垩系下统葛村组下部为紫红、灰褐色凝灰质料粉砂岩、泥质粉砂等；上部为此紫红色安山岩、角砾凝灰岩、凝灰质粉砂岩等。厚度75m左右。三迭系上统黄马青组下部为紫红色薄层砂质泥岩、含云母粮食作物砂岩、泥质粉砂岩等，厚约99m；上部为灰白、黄色细砂岩、中粗粒石英砂岩等，厚约99m。地震基本烈度Ⅵ度。 3.气候气象 芜湖市地处中纬度地带，具有明显的北亚热带湿润季风气候特征，四季分明，光照充足。冬季多为东北风，寒冷干燥，夏季深受东南季风影响，暖热湿润，春秋季为过渡性季节。芜湖雨水丰沛，但季节分配不均匀，约为40%集中于夏季，梅雨典型。其主要的气象特征如下： 年平均气温约为16℃，7-8月份气温最高，平均34.5℃，1~2月气温最低，平均2℃；平均相对湿度78%，年平均降雨量1195.9 mm；年平均大气压1014.2mpa。年平均日照1939-2092小时，年平均无霜期240天，非常适合人类居住。主导风向为东风、静风，全年无台风。 4.水文水系 （1）地表水 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478km2，占总面积的14.4%。 长江为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、农业、渔业、航运、旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量为92600 m3/s，最枯流量为4620 m3/s。 （2）地下水 芜湖地区地貌单元属长江中下游冲淤积平原的一部分，并由长江、青弋江联合冲、淤积而成，区内有剥蚀残山(山顶黄海高程60-130m不等)和湖塘分布，其它多为Ⅰ级阶地及残留Ⅱ级阶地(黄海高程7-9m )。地层由前中生代老地层、火山岩、红层、第四系组成。其中，第四系是重要含水层，且分布广、厚度变化大、成因类型复杂，覆盖面占98％，表层为孔隙潜水含水岩组，下部为承压含水岩组，可分为上、下两段，总体上具多韵律特征。 5.自然资源 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，受南太平洋季风气候影响，水、热、光资源较丰富，适宜多种植物生长，但由于受人类期生产活动的影响，原始植被已很难见到，目前所存在的植被多系人工栽培，四旁植树有加拿大白杨、园槐、泡桐、枫杨、水杉、女贞、刺槐等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。农业植被有稻、麦、大豆、棉花、花生、油菜以及各类蔬菜、瓜果等。 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物。目前区域内已少见野生动物，更无珍稀野生动物。 项目建设地址及其周围无自然保护区、重点保护文物及重要的政治文化设施等需要特殊保护的环境敏感对象，亦无野生珍稀动、植物种类及地下矿藏资源。 6.矿产资源 芜湖地区矿产资源丰富，主要有煤、铁矿石、白云石、磷、黄砂等十几种，其中已探明煤储量400多万吨，白云石3亿多吨，磷矿石约50万吨，铁矿石1.5亿吨，石灰石约10亿吨，且开采条件较好，属品位较高适宜冶炼的富矿。弋江区境类非金属矿产储量高，主要有石灰石、白陶土、煤等，还含有多种微量元素，如金、铜、铁等。 二、城东污水处理厂 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河，远期 规模为35万 m3 /d，近期工程规模为6万 m3 /d，2014 年 12 月正式投入运营。其收水 范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。城东污水处理厂设计处理总 规模为日处理城市污水 35 万立方米，工程污水处理采用 A2 /O 生物脱氮除磷工艺， 污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机；全厂运行管理采用国内外先进的计算机自动 控制系统，使厂内生产运行全部实现自动化控制。关键工艺、仪表及自动化控制系统 设备计划从国外引进。该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918—2002）一级 A 标准，尾水排入青弋江。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题：（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表3-1。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 8; 60; 13.3; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 44; 40; 110; 不达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 62; 70; 88.6; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 42; 35; 120; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.3; 4; 32.5; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 170; 160; 106.3; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域PM10、SO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5、NO2年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 二、地表水环节质量现状 本项目引用安徽国晟检测技术有限公司为《芜湖耐字汽车零部件有限公司年产1.5 亿件橡胶密制品项目环境影响报告书》进行地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2018年11月30日至12月1日，监测水体为青弋江，监测断面为芜湖市城东污水处理厂排污口上游500m、排污口下游500m、排污口下游2000m。项目引用监测 数据的监测时间在有效期内，监测期间至今区域无新增、削减重大废水污染源，区域 地表水环境质量未发生重大变化，引用监测数据有效。地表水环境质量监测结果及评价见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测点位; 日期; 监测项目. PH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 石油类. W1; 11.30; 7.53; 17; 3.2; 226; 0.531; 0.13; 未检出. 12.1; 7.52; 13; 2.4; 25; 0.496; 0.18; 未检出. W2; 11.30; 7.51; 18; 3.6; 27; 0.566; 0.14; 未检出. 12.1; 7.53; 16; 3.3; 17; 0.542; 0.14; 未检出. W2; 11.30; 7.54; 15; 3.1; 22; 0.511; 0.17; 未检出. 12.1; 7.52; 17; 3.4; 13; 0.550; 0.11; 未检出. 评价标准; 6-9; 20; 4; 30; 1.0; 0.2; 0.05. 三、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，安徽威正测试技术有限公司于2020年12月6日至12月7日对项目所在区域进行了声环境现状监测。本次在厂界东、南、西、北侧布设4个监测点位，监测布点详见图3-1。 图3-1 声环境监测点位示意图 项目厂界现状监测结果详见表3-3。 表3-3 项目厂界声环境监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测结果（db(A)）. 昼间; 夜间. N1项目厂界北侧; 2020.12.06; 55.1; 44.7. 2020.12.07; 55.4; 45.2. N2项目厂界东侧; 2020.12.06; 55.6; 44.8. 2020.12.07; 55.8; 45.0. N3项目厂界南侧; 2020.12.06; 54.8; 45.0. 2020.12.07; 54.9; 45.4. N4项目厂界西侧; 2020.12.06; 55.3; 44.9. 2020.12.07; 55.6; 45.2. 标准值; 65; 55. 根据上表，项目所在区域声环境监测结果能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目500m内周围无其他需要特殊保护目标，也无风景名胜区及文物保护单位，确定本项目的环境敏感目标，具体见表3-4、3-5和附图三。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 名称; 经纬度坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. 经度; 纬度. 倪家村; 118.344905376; 31.39665244; 居民区; 人群; 二类区; NW; 2860. 华东师范大学芜湖外国语学校; 118.47064018; 31.37313193; 学校; 人群; 二类区; S; 280. 万春花园; 118.49338351; 31.36668290; 居民区; 人群; 二类区; SE; 1830. 万春新苑雅苑; 118.49046707; 31.35957381; 居民区; 人群; 二类区; SE; 2170. 万春乐苑; 118.48154068; 31.36005021; 居民区; 人群; 二类区; SE; 1850. 王旭社区; 118.45449328; 31.36329333; 居民区; 人群; 二类区; SW; 1990. 表3-5 本项目地表水环境保护目标 要素; 敏感目标名称; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能及保护目标. 地表水环境; 青弋江; S; 6400; 中型; Ⅲ类水体.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（µg/m3）; 标准来源. SO2; 年均值; 60; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年均值; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年均值; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年均值; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2.地表水环境质量标准 项目区域主要地表水体为青弋江，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 项 目; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH值; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 3.声环境质量标准 项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. GB3096-2008中3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气 本项目废气主要为燃烧废气、抛丸粉尘，废气产生的颗粒物、SO2、NOX执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准，标准值如下。 表4-4 大气污染物排放标准 序号; 污染物名称; 最高允许排放 浓度（mg/m3 ）; 最高允许排放 速率（kg/h ）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 2; SO2; 200; 1.6; 0.5. 3; NOX; 200; 0.47; 0.2. 2.废水 本项目无生产废水外排，仅有生活污水，经厂内化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经由污水管网进入城东污水处理厂。城东污水处理厂出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准值见表4-5。 表4-5 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; 污染物名称. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5(8)*. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 项目厂界噪声运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。具体标准值见表4-7。 表4-6 厂界环境噪声排放标准 时期; 类别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 运营期; 3类; 65; 55. 4.固体废物 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制是我国“九五”期间重点推行的环境管理政策，实践证明它是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号），《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），目前对化学需氧量COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、SO2（二氧化硫）、NOx（氮氧化物）、烟粉尘、VOCs（挥发性有机物）等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 根据本项目特点及工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，颗粒物排放量为0.033t/a，SO2排放量为0.001t/a，NOX排放量为0.0152t/a。 项目废水排放量180t/a，生活污水经化粪池处理，处理后进入城东污水处理厂集中处理，最终排入青弋江。项目废水接管考核量：COD 0.0504t/a，氨氮0.0041t/a，废水经污水处理厂处理后，最终排放量：COD 0.009t/a、氨氮0.0018t/a。项目废水污染物总量已纳入城东污水处理厂总量控制范围内。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工程分析 - 本项目租赁芜湖华益阀门制造有限公司厂区内第六厂房，利用现有标准化厂房，不新建其他生产辅助设施，主要进行设备的安装，施工期主要为设备安装噪声，时间较短，且随着设备安装的结束而结束，因此本次不对施工期进行评价。 二、营运期工程分析 本项目运营期主要生产工艺及产污环节分别见图5-1。 工艺流程简述（图示）： 图5-1 生产工艺流程及产排污节点图 生产工艺说明及产污分析： 切割：根据客户产品设计要求，采用切料机切割成型，此过程产生金属粉尘G1、边角料S1和噪声； 热处理：项目采用罐装液化石油气对切割后的切割料进行加热处理，此过程产生燃烧废气G2； 冲压：根据客户产品设计要求，采用冲床对铜棒料进行加工，此过程产生边角料S1和噪声； 抛丸：将冲压后的部件进行打磨，去除部件表面的毛刺，此环节产生抛丸废气G3和噪声； 品种归类：将打磨过后的成品进行分类，等待包装； 包装入库：对组装好的产品按照要求进行包装，等待出售。 主要污染源强分析： 1.废气 本项目主要切割粉尘G1、燃烧废气G2和抛丸粉尘G3。 （1）切割粉尘G1 本项目在切料机处切割时会产生少量的金属粉尘，因为其质量较大，沉降较快，故大部分颗粒物均沉降在机械周围，有一少部分较细小的颗粒物会在空气中停留短暂时间后沉降于机械平台上，基本自然沉降到车间5米范围内。由于金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围很小，基本不会对车间其他地方造成影响，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，经车间工作人员收集后作为一般固废处理。根据生产状况，类比同行业，本项目机加工过程中粉尘产生量按30g/t金属计，项目原材料铜棒的用量约为330t/a。因此，机加工过程中粉尘产生量为0.009t/a。 （2）燃烧废气G2 原料在冲压前需进行热处理加工，本项目采用罐装液化石油气为燃料对产品进行加热，项目液化石油气使用量为6t/a，液化石油气气体密度为2.35kg/m3，则本项目液化石油气年使用量为2553m3/a。此工序设置集气罩，通过集气管道引入布袋除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放，风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%。则热处理工序有组织颗粒物产生量0.00054t/a，产生浓度为0.0563mg/m3；SO2产生量为0.001t/a，产生浓度0.1736mg/m3；NOX产生量为0.0152t/a，产生浓度为1.5833mg/m3。 根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册（试用版）》（2019）中提供的数据，各污染物产生情况见下表5-1。 表5-1 燃烧废气污染物产生情况表 污染源; 污染物名称; 产污系数kg/m3燃料; 污染物产生情况. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a. 燃烧废气; 颗粒物; 0.00022; 0.0625; 0.0006. SO2; 0.000002S; 0.1064; 0.001. NOX; 0.005961; 1.5833; 0.0152. 注：①S是指含硫量，燃气收到基硫分含量，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），S取200。 （3）抛丸粉尘G3 项目抛丸工序会产生一定量的抛丸粉尘，主要的污染物为金属颗粒物。根据建设单位提供的资料和类比同类型企业，项目抛丸工序产生的粉尘量约为金属加工件总量的0.1%，则抛丸工序粉尘的产生量约为0.33t/a。 抛丸工序设置集气罩，通过集气管道引入布袋除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放。风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，则抛丸粉尘有组织排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，排放量为0.003t/a；无组织排放量为0.0138kg/h，即0.033t/a。 表5-2 项目有组织废气产生源强 编号; 污染源; 污染物排放量（kg/h）; 排放源参数; 拟采取的处理方式; 排放方式及去向. 名称; 废气量m3/h; 粉尘; SO2; NOX; 高度（m）; 直径（m）; 温度（℃）. G2; 燃烧废气; 4000; 0.0000025; 0.0004; 0.0063; 15; 0.5; 20; 布袋 除尘器; 有组织排放、大气环境. G3; 抛丸粉尘; 4000; 0.0012; /; /; 15; 0.5; 20. 表5-3 无组织排放废气产生量 序号; 编号; 污染源位置; 污染物; 污染物排放量kg/h; 面源面积; 面源高度. 1; G2、G3; 生产车间; 颗粒物; 0.0012; 800; 8. SO2; 0.0004; 800; 8. NO2; 0.0057; 800; 8. 2.废水 本项目对于车间地面一般采用清扫的方式清洁，不进行地面冲洗，项目用水主要为生活用水。 项目定员15人，无人在厂内食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014），员工用水量以50L/人·d计，则项目总用水量为225m3/a。生活污水产污系数以0.8计，则生活污水生产量为180m3/a，厂内化粪池预处理后经市政管网排入城东污水处理厂处理。 3.噪声 本项目的噪声主要来源于生产车间设备的运营，主要为生产过程中使用的数控切割机、攻丝机、铣床、冲床、抛丸机等等，最大声级值约为75-90dB（A），本项目具体噪声源强见表5-4。 表5-4 建设项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级值dB（A）; 距离最近厂界距离（m）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 数控切割机; 6; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 2; 数控切割机; 1; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 3; 数控切割机; 3; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 4; 数控切割机; 6; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 5; 数控切割机; 3; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 6; 数控切割机; 1; 75; 6; 减震、隔声; ＞20. 7; 攻丝机; 1; 85; 8; 减震、隔声; ＞20. 8; 铣床; 2; 85; 8; 减震、隔声; ＞20. 9; 冲床; 1; 90; 8; 减震、隔声; ＞20. 10; 抛丸机; 1; 85; 6; 减震、隔声; ＞20. 11; 切料机; 1; 80; 6; 减震、隔声; ＞20. 12; 锯床; 1; 80; 6; 减震、隔声; ＞20. 13; 摇臂; 1; 85; 6; 减震、隔声; ＞20. 14; 冲床; 1; 90; 6; 减震、隔声; ＞20. 4.固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料（即铜销子，做商品外售处理）、除尘器收集烟尘、废机油和员工生活垃圾。 生活垃圾：按人均每天0.5kg算，本项目总员工15人，生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.25t/a，统一收集交由环卫部门处理。 一般工业固废：主要包括边角料、除尘器收集烟尘等 产品机加工切割下的边角料（即铜销子）产生量约为220t/a；除尘器收集烟尘约为2.94t/a，集中收集后外售。 危险废物：本项目危险废物主要为机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油0.01t/a。 根据企业提供的资料以及类比相关类型企业，本项目固废产生及处置、处理情况详见下表5-5。 表5-5 固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 分类编号; 固废类别; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置方式. 1; 边角料（铜销子）; 一般固废; /; 一般固废; 220; 0; 集中收集后外售. 2; 除尘器收集烟尘; 一般固废; /; 一般固废; 2.94; 0; 集中收集后外售. 3; 生活垃圾; 一般固废; /; 一般固废; 2.25; 0; 统一收集，委托环卫部门处理. 4; 废机油; 危险废物; HW08; 危险废物; 0.01; 0; 委托资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | DA001 | 颗粒物 | 31.04 |  | 0.298 |  | 0.3 | 0.0012 |  | 0.003 | 大气环境 |
|  |  | SO2 | 0.1736 |  | 0.001 |  | 0.0938 | 0.0004 |  | 0.0009 |  |
|  |  | NOX | 1.5832 |  | 0.0152 |  | 1.4271 | 0.0057 |  | 0.0137 |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | / |  | 0.033 |  | / | 0.0138 |  | 0.033 |  |
|  |  | SO2 | / |  | 0.0001 |  | / | 0.00004 |  | 0.0001 |  |
|  |  | NOX | / |  | 0.0015 |  | / | 0.0006 |  | 0.0015 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 180 | 400 |  | 0.072 | 280 |  | 0.0504 |  | 城东污水 处理厂 |
|  |  | SS |  | 350 |  | 0.063 | 100 |  | 0.018 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 300 |  | 0.054 | 210 |  | 0.0378 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 |  | 0.0045 | 22.5 |  | 0.0041 |  |  |
| 固 体 废 物 | 类别 | 固废 名称 | 产生量 t/a |  | 处理处 置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 边角料 （铜销子） | 220 |  | 0 |  | 220 |  | 0 |  | / |
|  |  | 除尘器 收集烟尘 | 2.94 |  | 2.94 |  | 0 |  | 0 |  | / |
|  | 危险 废物 | 废机油 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | / |
|  | 生活 垃圾 | 员工生活垃圾 | 2.25 |  | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | / |
| 噪声 | 营运期噪声源主要为生产线设备的噪声，设备噪声级值在75~90dB（A），本项目更新的设备将选用低噪声的设备，通过隔声减振等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目运行须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后废水、废气均能达标排放，固体废物得到合理的处置。本项目不会对周围大气环境和地表水环境造成恶化，故本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁芜湖华益阀门制造有限公司厂区内第六厂房进行建设，项目施工期主要为设备安装、调试等，不涉及土建工程，施工期已结束，因此，本次评价对施工期不再叙述。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为抛丸工序产生的抛丸粉尘G2。 （1）项目有组织废气排放情况分析 本项目热处理工序、抛丸工序会产生一定量的粉尘，主要的污染物为金属颗粒物。根据建设单位提供的资料和类比同类型企业，项目热处理工序粉尘产生量为0.0006t/a，抛丸工序产生的粉尘量约为金属加工件总量的0.11%，则抛丸工序粉尘的产生量约为0.33t/a。热处理、抛丸工序设置集气罩，通过集气管道引入布袋除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放。风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，则粉尘有组织排放速率为0.0012kg/h，排放浓度为0.3mg/m3，排放量为0.003t/a，可以满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中表1大气污染物项目排放限值要求；SO2排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.0938mg/m3，排放量为0.0009t/a；NOX排放速率0.0057kg/h，排放浓度为1.4271mg/m3，排放量为0.0137t/a，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 （2）项目无组织废气排放情况分析 项目无组织排放废气为热处理、抛丸工序未被集气罩捕集的粉尘，通过车间通风系统排放到室外。 本项目热处理、抛丸粉尘无组织排放量为0.033t/a，热处理工序SO2无组织排放量为0.0001t/a、NOX无组织排放量为0.0015t/a。预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录A推荐模型中估算模型进行预测，经预测，厂界颗粒物最大落地浓度为17.0780μg/m3<1.0mg/m3， 可以满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准要求。对周围大气环境影响很小。 针对无组织排放情况，拟建项目的防治措施为： 加强生产管理和设备管理，定期对设备进行检查,保持设备的完好率，减少设备的“跑、冒、滴、漏"现象； 生产装置区尽可能将无组织排放转化为有组织排放，尽可能减少无组织排放量； 严格操作程序，减少操作时间，同时在车间内设置通风系统，加强室内通风； 生产区、贮存区及厂区周边进行绿化，种植灌木、冬青等绿化植物及草坪,利用绿化植物及草坪吸收异味气体，以减轻异味气体对周围空气环境的不利影响。 3）大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，利用估算模式进行大气环境影响预测。采用估算模式计算在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的各污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN。 ①大气污染源强 本项目废气污染源主要为抛丸序产生的抛丸尘等。本次评价选择颗粒物作为评价因子进行大气环境影响预测分析。主要废气污染源排放参数见表7-1、7-2。 表7-1 主要点源源强排放参数 污染源; 污染物名称; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口速率(m/s); 烟气出口温度(K); 源强. 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 15; 0.5; 17.78; 293; 0.0012; 0.003. SO2; 15; 0.5; 17.78; 293; 0.0004; 0.0009. NOX; 15; 0.5; 17.78; 293; 0.0057; 0.0137. 表7-2 本项目主要废气污染物参数一览表（面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔 高度 m; 矩形面源; 年排放 小时数 h; 排放 工况; 污染物名称; 排放速率 kg/h. 纬度; 经度; 长度 m; 宽度 m; 高度 m. 生产车间; 31.37660359; 118.47058654; 25; 50; 16; 8; 2400; 间歇; 颗粒物; 0.0138. SO2; 0.00004. NOX; 0.0006. ②预测模型及参数 估算模式所用参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数)-; 377.8万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -12.3°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ③预测结果 本项目点源预测结果见表7-4： 表7-4 点源污染物下风向最大地面浓度及占标率 下方向距离(m); DA001. 颗粒物（TSP）; SO2; NOX. 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%); 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%); 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%). 10; 0.0081; 0.00; 0.0035; 0.00; 0.0500; 0.02. 25; 0.0446; 0.01; 0.0184; 0.00; 0.2622; 0.10. 50; 0.0716; 0.02; 0.0238; 0.00; 0.3390; 0.14. 54; 0.0768; 0.02; 0.0256; 0.01; 0.3639; 0.15. 75; 0.0601; 0.01; 0.0200; 0.00; 0.2847; 0.11. 100; 0.0435; 0.01; 0.0145; 0.00; 0.2064; 0.08. 200; 0.0287; 0.01; 0.0096; 0.00; 0.1364; 0.05. 300; 0.0196; 0; 0.0066; 0.00; 0.0933; 0.04. 400; 0.0142; 0; 0.0047; 0.00; 0.0674; 0.03. 500; 0.0108; 0; 0.0036; 0.00; 0.0513; 0.02. 600; 0.0086; 0; 0.0029; 0.00; 0.0408; 0.02. 700; 0.0070; 0; 0.0023; 0.00; 0.0334; 0.01. 800; 0.0059; 0; 0.0020; 0.00; 0.0280; 0.01. 900; 0.0050; 0; 0.0018; 0.00; 0.0252; 0.01. 1000; 0.0045; 0; 0.0016; 0.00; 0.0231; 0.01. 1500; 0.0032; 0; 0.0011; 0.00; 0.0156; 0.01. 2000; 0.0024; 0; 0.0008; 0.00; 0.0114; 0.00. 2500; 0.0018; 0; 0.0006; 0.00; 0.0087; 0.01. 下风向最大浓度; 0.0768; 0.02; 0.0256; 0.01; 0.3639; 0.15. 下风向最大浓度出现距离; 54. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 本项目面源预测结果见表7-5： 表7-5 面源污染物下风向最大地面浓度及占标率 下方向距离(m); 生产车间. 颗粒物（TSP）; SO2; NOX. 预测浓度 C(μg/m³); 占标率 P(%); 预测浓度 C(μg/m³); 占标率 P(%); 预测浓度 C(μg/m³); 占标率 P(%). 10; 13.8130; 3.07; 0.0401; 0.01; 0.1846; 0.07. 25; 16.9130; 3.76; 0.0491; 0.01; 0.2460; 0.10. 26; 17.0780; 3.80; 0.0495; 0.01; 0.2496; 0.10. 50; 9.2778; 2.06; 0.0269; 0.01; 0.1940; 0.08. 75; 5.3011; 1.18; 0.0154; 0.00; 0.1492; 0.06. 100; 3.5449; 0.79; 0.0103; 0.00; 0.1151; 0.05. 200; 1.3504; 0.30; 0.0039; 0.00; 0.0530; 0.02. 300; 0.7706; 0.17; 0.0022; 0.00; 0.0318; 0.01. 400; 0.5183; 0.12; 0.0015; 0.00; 0.0219; 0.01. 500; 0.3816; 0.08; 0.0011; 0.00; 0.0163; 0.01. 600; 0.2971; 0.07; 0.0009; 0.00; 0.0128; 0.01. 700; 0.2405; 0.05; 0.0007; 0.00; 0.0104; 0.00. 800; 0.2002; 0.04; 0.0006; 0.00; 0.0087; 0.00. 900; 0.1704; 0.04; 0.0005; 0.00; 0.0074; 0.00. 1000; 0.1475; 0.03; 0.0004; 0.00; 0.0065; 0.00. 1500; 0.0846; 0.02; 0.0002; 0.00; 0.0037; 0.00. 2000; 0.0571; 0.01; 0.0002; 0.00; 0.0025; 0.00. 2500; 0.0421; 0.01; 0.0001; 0.00; 0.0019; 0.00. 下风向最大浓度; 17.0780; 3.80; 0.0495; 0.01; 0.2496; 0.10. 下风向最大浓度出现距离; 26. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /. 上述预测结果表明：项目大气污染物下风向最大浓度为17.0780μg/m³，且污染物下风向最大浓度均小于环境质量标准中相应标准要求，因此本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小。 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-6。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源类型; 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 有组织; DA001; 颗粒物; 30; 0.0768; 0.02; /. SO2; 200; 0.0256; 0.01; /. NOX; 200; 0.3639; 0.15; /. 无组织; 生产车间; 颗粒物; 0.5; 17.0780; 3.80; /. SO2; 0.5; 0.0495; 0.01; /. NOX; 0.2; 0.2496; 0.10; /. 本项目Pmax最大值出现为排放的颗粒物，Pmax值为3.80%，Cmax为17.0780μg/m3，最大占标率未超过10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测和评价，只需对污染物排放量进行核算。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量(t/a). 1; DA001; 热处理、抛丸; 颗粒物; 2.48; 0.0012; 0.003. 2; 热处理; SO2; 0.0938; 0.0004; 0.0009. 3; 热处理; NOX; 1.4271; 0.0057; 0.0137. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.003. SO2; 0.0009. NOX; 0.0137. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染 面源; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产 车间; 热处理、抛丸; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）; 0.5; 0.033. 2; 热处理; SO2; 0.5; 0.0001. 3; 热处理; NOX; 0.2; 0.0015. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.033. （4）防护距离 - 大气环境防护距离 根据HJ2.2-2018大气环境防护距离定义及确定方法，大气环境防护距离计算程序结果显示无超标点，即本项目废气正常排放，厂界无组织监控点浓度及评价区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—为标准浓度限值； L—为工业企业所需卫生防护距离，m； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—为卫生防护距离计算系数：分别取470，0.021，1.85和0.84。 Qc—为工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 表7-9 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 根据大气无组织源强及参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表7-10。 表7-10 本项目卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放量（t/a）; 面源高度（m）; 面积（m2）; L（m）. 抛丸机; 颗粒物; 0.033; 8; 800; 50. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起50m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且项目建成后，环境防护距离内的土地禁止新建居住点、学校、医院等敏感目标。本项目环境防护距离见附图五。 二、地表水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 本项目无生产废水外排，废水主要为员工生活污水，排放量为180m3/a。生活污水进入化粪池处理后排入污水管网，最终纳入城东污水处理厂。根据工程分析，生活污水在经化粪池预处理后，主要污染物排放浓度为：COD280mg/L、SS100mg/L、BOD5210mg/L、NH3-N22.5mg/L。外排生活污水水质能够满足城东污水处理厂接管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，最后排入青弋江。项目生活废水产生及经处理后情况一览表见下表所示。 表7-11 综合废水主要污染物产排核算 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理后浓度（mg/L）; 处理后排放量（t/a）; 城镇污水处理厂一级A排放标准（mg/L）; 最终排放量（t/a）. COD; 400; 0.072; 280; 0.0504; 50; 0.009. SS; 350; 0.063; 100; 0.018; 10; 0.0018. BOD5; 300; 0.054; 210; 0.0378; 5; 0.0009. NH3-N; 25; 0.0045; 22.5; 0.0041; 10; 0.0018. ①氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准。 从上表可以看出，项目外排的污水经化粪池预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，污水经市政污水管网汇合至芜湖市城东污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，对受纳水体影响较小。 （2）废水环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJT2.3-2018）中的相关规定：间接排放建设项目，评级等级为三级B，本项目地表水环境影响评价等级定为三级B。 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; 一. ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求： a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ③地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ④依托芜湖市城东污水处理厂的可行性分析 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河，远期 规模为35万 m3 /d，近期工程规模为6万 m3 /d，2014 年 12 月正式投入运营。其收水 范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。城东污水处理厂设计处理总 规模为日处理城市污水 35 万立方米，工程污水处理采用 A2 /O 生物脱氮除磷工艺， 污泥处理工艺采用机械离心浓缩脱水机；全厂运行管理采用国内外先进的计算机自动 控制系统，使厂内生产运行全部实现自动化控制。关键工艺、仪表及自动化控制系统 设备计划从国外引进。该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准，尾水排入青弋江。在采取上述的处理、处置措施后，本项目废水排放对外环境的影响很小。 三、噪声环境影响分析 （1）噪声影响预测 根据项目的工程分析结果，拟建项目噪声源主要为生产设备等，主要噪声级为70-90dB(A)。主要噪声源见表5-5（工程分析）。 #### 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）规定的声级计算公式进行影响预测。 #### ①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下： Leqg=10lg⁡(1T1ti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： Leq=10lg⁡(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lpr=Lpr0-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) #### 本次评价选择噪声监测点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式和设备的声功率进行计算，计算结果见表7-13。 表7-13 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 测点位置; 预测值; 标准值. 1; 厂界外东1m处; 55.1; 昼间：65dB（A）. 2; 厂界外南1m处; 55.6. 3; 厂界外西1m处; 54.8. 4; 厂界外北1m处; 55.3. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 本项目在布设生产厂房过程中，对生产厂房平面布置进行优化布设，已有效降低生产噪声影响，为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施： （1）室内设备在优选低噪声设备后，在进行厂房隔声，距离衰减，高噪声设备安装减振基座；室外设备优选低噪声设备，距离衰减，高噪声设备安装减振基座的措施前提下，项目设备运行噪声大大降低。 （2）在安装设计上，对引风等设备底座安装减震器，并对其排气系统采取二级消声措施，高噪声设备房间拟做相应的消声、吸声措施； （3）建议厂界四周设置绿化隔离带，种植一些可吸声茂密的树种。 （2）噪声污染防治措施 为了保证噪声达标排放，并尽量降低生产对周边环境的影响，要求项目采取以下降噪措施，具体如下： ①充分选用先进的低噪设备，从源头降低噪声，减少噪声对员工和周围环境的影响。 ②生产设备均设置在车间内，车间墙体实砌，车间墙壁采用吸声材料，工作时门窗采取密封措施，合理优化车间内部的平面布置，应将高噪声设备布置远离厂界。据类比调查，车间防治措施降低噪声量达10dB(A)以上。 ③高噪声设备安装消声器、减振垫，据类比调查，隔声量达5dB(A)以上。 ④日常生产时加强科学管理，保持各类机械设备处于正常运行的状态，减少设备的故障噪声，隔声量达5dB(A)以上。 ⑤加强绿化，进一步降低噪声对周围环境的影响。 综上，采取以上有效措施后，本项目噪声对声环境影响在可接受范围，噪声防治措施可行。 四、固废环境影响分析 本项目主要固废为生产过程中产生的边角料（铜销子）、除尘器收集粉尘、废机油和员工生活垃圾。 本项目主要固体废物包括边角料（铜销子）、除尘器收集粉尘、废机油等。 废机油属于危险废物，委托有资质单位处置；边角料（铜销子）、除尘器收集粉尘为一般工业固废，外售综合利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。 危废暂存场所需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求： ①贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。 ②按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并设置防流失、防扬散和防渗漏措施。 ③应建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ④墙面、棚面应防吸附，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤应设置备用通风系统和监控装置。 危险废物的转移、运输过程中，应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆将经过环保主管部门的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机将通过公司内部培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆将设置明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③严禁将危险废物向环境中倾倒、丢弃、遗洒，运输途中发现危废泄漏的，应及时采取措施控制污染； ④建设单位应跟踪厂区危废的转移、运输和处置情况，防止发生危废非法转移、非法运输和非法外卖等情况。 因此，项目产生的固废可以实现妥善处置，方法可行。在严格执行上述处置措施和管理措施的前提下，固体废物不会对环境产生二次污染。 五、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表1确定项目地下水敏感程度为（敏感、较敏感、不敏感） ，见表7-14；评价等级判定见表7-15。 表7-14 地下水环境影响评价工作等级 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水源准保护区；除集中式饮用水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境项目的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水源准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其他保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。. 不敏感; 上述地区之外的其他地区。. 表7-15 地下水环境影响评价工作等级 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 附录A中的有关规定，本项目属于71 通用、专用设备制造及维修 其他，为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 企业在建设过程中主要采收以下防渗措施。 表7-16 地下水分区防治划分 序号; 分区名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 生产车间; 一般污染防治区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗透系数K≤10-7cm/s. 2; 办公区; 非污染防治区; 一般地面硬化. 六、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型/生态破坏型项目；根据附录A中的相关内容，本项目属于“ 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造 ”，为Ⅲ类项目。 表7-17 土壤环境影响评价类别（节选） 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 项目位于芜湖市鸠江经济开发区华益阀门有限公司厂区第六厂房内，项目周边不存在耕地居民点等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为“不敏感”类型。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目占地面积为800m2为小型规模，污染影响型土壤评价工作等级划分详见表7-19。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ2.3-2018），本项目土壤环境影响评价等级为“小型、不敏感、Ⅲ类”，可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 七、环境风险分析 (1)建设项目风险源调查 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目危险物质为煤气罐和废机油等。 (2)风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+3/03+....+qp/Qn 式中：q1， q2， ......qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，....Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q＞1时，将Q值划分为: (1) 1≤Q<10； (2) 10<Q<100； (3) Q>100。 本项目危险物质的总量与其临界量的比值见下表。 表7-20 本项目危险物质的总量与其临界量的比值 序号; 危险物名称; 最大存在量t; 临界量t; qi Qi. 1; 煤气; 0.5; 7.5; 0.067. 2; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; /; /; 0.067004. 根据以上分析可知，本项目Q<1,环境风险潜势为I。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-21 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据前文分析，项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 （4）环境风险识别 根据本项目的具体情况分析可知，本项目主要风险为火灾。 （5）环境风险防范措施及应急要求 企业应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 风险管理方面的主要措施有： ①强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 ②强化管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。 主要做到以下三个方面： a 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 b 建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。 c 定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 ③化学品仓库区应设立管理岗位，严格执行管理制度，防止危险化学品外流。 ④各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ⑤废气净化设施一旦出现事故，生产必须立即停产检修。 ⑥加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。 ⑦制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 八、污染源排放清单 本项目污染物排放情况见表7-22至表7-24。 表7-22 本项目废气产污节点、污染物及污染治理设施信息表 排气筒编号; 生产设施 名称; 对应产污 环节名称; 污染物 种类; 排放形式; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其它信息. DA001; 抛丸机; 热处理、抛丸; 颗粒物; 有组织; 布袋除尘器; 是; 排气筒高度15m，总风量4000m3/h. 热处理; SO2; 有组织; 布袋除尘器; 是. 热处理; NOX; 有组织; 布袋除尘器; 是. 表7-23 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其它信息. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池处理后经管网排入城东污水处理厂; 间接排放; 化粪池; 是; /; 废水排放口. 表7-24 本项目固体废物产污节点、污染物及污染治理设施信息表 产生工序; 生产设施名称; 固体废物 名称; 固体废物属性; 固体废物 类别及代码; 产生量（t/a）; 厂内储存措施; 处置方式; 外排环境量（t/a）. 机加工工序; 切料机、数控机; 废边角料 （铜销子）; 一般固废; /; 220; 一般固废暂存间; 外售; 0. 抛丸; 抛丸; 除尘器收集烟尘; 一般固废; /; 2.94; 外售; 0. 机加工工序; /; 废机油; 危险废物; HW08; 0.01; 委托资质单位处理; 0. 生活; 生活; 员工生活垃圾; 一般固废; /; 2.25; 垃圾桶; 环卫部门清运; 0. 本项目污染物排放清单见表7-25和表7-26。 表7-25 废气排放口基本信息 类型; 排气筒编号; 排放口位置; 污染物 种类; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 名称. 废气; DA001; 生产车间; 颗粒物; 15; 0.5; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）; 0.31; 0.003. SO2; 15; 0.5; 0.0938; 0.0009. NOX; 15; 0.5; 1.4271; 0.0137. 表7-26 废水排放口基本信息 污染物排放口名称; 污染物; 排放去向; 排放规律; 受纳自然水体信息; 国家或地方污染物排放标准; 排放总量（t/a）. 名称; 受纳水体功能目标; 名称; 单位; 数值. 生活污水; COD; 城东污水处理厂; 间断排放; 青弋江; Ⅲ类; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; mg/L; 300; 0.0504. SS; mg/L; 40; 0.018. BOD5; mg/L; 500; 0.0378. NH3-N; mg/L; -; 0.0041. - 十一、环保投资估算 本项目投资1000万元，其中环保投资25万，占总投资的2.5%。本项目环保设施投资概算见表7-27。 表7-27 本项目环保设施投资概算 项目名称; 污染物; 环保措施内容; 投资 （万元）; 完成日期. 废气治理; 颗粒物; 抛丸工序处安装一套布袋除尘器; 20; 正式运营之前. 噪声治理; 噪声; 设备基础安装减震垫，厂房隔声等; 2. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集于垃圾桶，统一收集后委托环卫部门清运处理; 1. 废边角料、除尘器收集粉尘; 一般固废暂存间; 1. 废机油; 废物库; 1. 总计; 25. 九、排污口规范化设置 根据生态环境部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 1.废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 2.废水排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。无组织排放气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点，进行定期监测。 3.固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 4.固体废物储存场 危险废物贮存建造专用的贮存设施，在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，禁止露天堆放，采取防止二次扬尘措施。 5.设置标志牌要求 对企业废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48m×0.3m的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42m×0.42m的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。环境保护图形标志的形状及颜色见表7-28，环境保护图形符号见表7-29。 表7-28 环境保护图形的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 表7-29 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水市政污水管网中排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 十、环境管理与监测计划 1.环境管理制度的建立 （1）建立和完善环境管理体系 企业环境管理企业应建立环境管理机构，应进一步按照国际标准的要求完善环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。 （2）排污许可制度 企业应按照要求申请排污许可证，并按照许可排污，按照要求落实好排污许可证执行报告相关要求。执行报告内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按排污许可相关制度实施。 （3）污染治理设施的管理、监控制度 必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （4）环境管理要求 运行期环境管理要求如下： 加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。 加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。 加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按排污口设置及规范化整治管理的有关规定执行。 加强全厂职工的环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 2.环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，企业应制定与实施科学、合理的监测计划。 本项目环境监测计划见表7-30。 表7-30 营运期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废 气; 厂界（无组织）; 颗粒物; 每半年监测一次. DA001排气筒; 颗粒物、SO2、NOX; 每半年监测一次. 废 水; 总排口; COD、BOD、SS、氨氮、总磷; 每半年监测一次. 噪 声; 厂界四周; Leq（A）; 每半年监测 1 次，每次昼夜各一次.

建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 主要污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 生产车间 | 颗粒物、SO2、NOX | / | 达标排放 |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产过程 | 边角料（铜销子） | 集中收集后外售 | 安全暂存，有效处置，不会产生二次污染 |
|  |  | 除尘器收集粉尘 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  | 生活及办公区 | 员工生活垃圾 | 统一收集，委托环卫部门处理 | 定期清运，合理处置 |
| 噪声 | 经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目采用了建设绿地措施，选择适宜树种，利用各种栽植形式，合理布置。上述措施对美化环境、改善小气候、吸收废气中的污染物、衰减噪声会有明显作用，达到保护生态、减轻污染的目的。项目实施，对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1.项目概况 芜湖凯尔仕阀门有限公司拟投资1000万元建设铜材料机加工项目，项目占地800m2，本次项目建设内容为新建铜制品生产线1条及其配套的办公楼、仓库等配套辅助工程。 2.项目符合相关产业政策 对照《国民经济行业分类目录》（GB/T 4754-2017），本项目产品为铜螺母，行业类别属于[C3482] 紧固件制造。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类项目，属于允许类。 综上所述，本项目符合国家产业政策。 3.项目符合相关规划、选址合理 项目选址位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房，项目区用地系租赁园区内现有厂房，建设单位通过租赁方式取得房屋使用权，建设地点不位于饮用水源保护区范围内；根据《芜湖市城市总体规划(2012- 2030)》，本项目用地属于工业用地，因此项目用地符合当地用地规划。本项目位于芜湖市鸠江经济开发区富民路华益阀门厂区内第六厂房，租用现有标准化厂房。本项目北侧、西侧、南侧都为厂房，东侧为空地。交通便利，基础设施完善，项目选址是合理的。 综上所述，项目符合园区的用地规划和产业规划。 4.环境质量现状满足相应功能区划要求 项目所在区域地表水及声环境质量现状良好。项目所在区大气环境判定为非达标区域，但满足考核指标要求。 5.污染物达标排放 （1）废气 本项目生产过程中产生的废气主要为热处理工序产生燃烧废气、抛丸工序产生的抛丸粉尘。 燃烧废气、抛丸粉尘通过集气管道引入袋式除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放。 本项目废气产生量较小，废气经处理后能满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准限值要求，实现达标排放，对大气环境影响很小。 （2）废水 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经园区管网排入城东污水处理厂，最终排入长江。COD为0.0504t/a，NH3-N为0.0041t/a。 （3）噪声 拟建工程的噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声等，其源强声级在70-90dB（A）之间。为减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，并采取减振、隔声措施，使设备厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料（铜销子）、除尘器收集烟尘、废机油和员工生活垃圾。 员工生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；废边角料（铜销子）、除尘器收集烟尘等，集中收集后外售；机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油，委托有资质单位处理。 6.符合清洁生产要求 本项目为铜螺母制造项目，产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，符合清洁生产要求。 7.总量控制满足要求 （1）大气污染物排放总量建议指标 根据工程分析，本项目大气污染物总量控制建议指标如下：颗粒物0.036t/a，SO20.001t/a，NOX0.0152t/a。 （2）水污染物排放总量建议指标 本项目生活污水经厂内化粪池预处理过后经市政管网排入城东污水处理厂，无需单独申请水污染物排放总量指标。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，项目的建设可以减少污染物的排放，具有环境正效益。因此，该项目的建设在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 8.结论 综上所述，从环境评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响角度出发，本项目建设是可行的。 要求及建议： 严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。本项目实施后，加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 (1)工程施工期要加强环境管理，对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施，减轻对环境的污染。建议施工单位施工期间，加强环境管理，尽可能实现封闭作业，及时消运建筑垃圾，重复利用清洗废水。 (3)运营期应加强设备维护管理，做好台账记录。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附表一 “三同时”竣工环保验收内容一览表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 地表水环境影响评价自查表 附表四 环境风险评价自查表 附件1 项目委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 项目备案 附件4 土地证 附件5 租赁协议 附件6 营业执照 附件7 噪声检测报告 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目周边环境敏感目标图 附图四 项目平面布置图 附图五 项目卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价,一般一级评价应做专题。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.环境风险专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。

附表一  建设项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准限值要求 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投 |
|  | 生产车间 | 颗粒物、SO2、NOX | / |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |  |
| 噪声 | 生产 | 设备噪声 | 安装减震垫，厂房隔声等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |  |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 （铜销子） | 收集后外售处理 | 零排放，不会产生二次污染 |  |
|  |  | 除尘器 收集烟尘 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流，排污口规范化设置 |  |  | / |  |
| 总量控制 | 废水污染物总量纳入城东污水处理厂平衡，废气污染物总量纳入鸠江经济开发区总量指标平衡。 |  |  |  |  |
| 环境防护距离设置情况 | 以厂区边界为界，设置50m卫生防护距离 |  |  |  |  |

附表二 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物、SO2、NOX） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ 颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.001）t/a |  |  |  | NOx：（0.0152）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.036）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 R； 水又要素影响型 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 口；涉水的风景名胜区 口； 其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素紊影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 口； 间接排放 R；其他 口 |  |  |  |  |  | 水温 口；径流 口；水域面积 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物 口； pH 值 口； 热污染 口； 富营养化 口；其他 R |  |  |  |  |  | 水温 口；水位（水深） 口；流速 口；流速 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 口；二级 口；三 级 A 口； 三级B R |  |  |  |  |  | 一级 口；二级 口； 三级 口 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 口；在建 口； 拟建 口；其他 口 |  |  |  | 拟替代的污染源 口 |  | 排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口数据口； 其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环锐质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 口；平水期 口； 枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口； 秋季 口；冬季 口 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 口；补充监测 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 口；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测测断面或点位个数 （）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库河口 I类 口； II类 口； 皿类 口；IV类 口；V类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况 口： 达标 口；不达标 口； 水环境控制单元或断面水质达标状况 口： 达标 口； 不达标 口 水环搅保护目标质量 状况 口： 达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环搅质量回顾评价 口 流域〈区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 口 不达标区 口 |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 设计水文条件 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 口； 生产运行期 口； 服务期满后 口 正常工况 口； I 正常工况 口； 污染控制和减缓措施方案 口 区（流）域环境质量改善目标要求情景 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 口；解析解 口；其他 口 导则推荐模式 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 | 区 （流）域水环境质量改善目标 口； 替代削减源 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放放口混合区外满足水环境管理要求R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标 R 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求 R 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 R 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 R 对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 R 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/ (mg/L) |  |  |  |
|  |  | COD |  | 0.0504 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 0.0041 |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  |
|  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  | 排放浓度1 (mg/L) |
|  | 替代源排放情况 | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 口； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方案 |  |  | 手动 口； 自动 口；无监测 R |  |  |  |  | 手动 ； 自动 口；无监测 口 |  |  |  |  |
|  |  | 路测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （废水排放口） |  |  |  |  |
|  |  | 路测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （COD、BOD5、SS、NH3-N） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ，不可以接受 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 废机油 |  |  | 煤气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.01 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数小于500人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数小于5万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3 |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  |  | D3 □ |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 □ |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 取各项有效的风险防范措施后，本项目的可能产生环境风险在可 控的范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |