年产针织服装150万件技术改造项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    安徽萃盛服饰有限公司

编制单位：   芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：2020年9月

建设单位法人代表：李爱云

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：程学军

填    表    人：刘 珂

建设单位：安徽萃盛服饰有限公司

电　　话：13917053289

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 年产针织服装150万件技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽萃盛服饰有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 针织服饰（含印染） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 150万件/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 100万件/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年6月 | 开工建设时间 | 2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年9月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市南陵县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2500万元 | 环保投资总概算 | 52万 | 比例 | 2.08% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 55万 | 比例 | 2.75% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日第四次修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于安徽萃盛服饰有限公司年产针织服装150万件技术改造项目环境影响报告表批复》（南环审[2020]28号，芜湖市南陵县生态环境分局，2020年6月28日）； 10、安徽启晨环境科技有限公司编制的《年产针织服装150万件技术改造项目环境影响报告表》（2020年6月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | ## 1、水污染物排放标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准），生产废水中污染物排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放限值；废水经管网排放至南陵县污水处理厂处置。 表1-1 本项目废水排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 序号; 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级; 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）. 1; COD; 500; 200. 2; BOD5; 300; 50. 3; NH3-N; 45; 20. 4; SS; 400; 100. 5; 动植物油; 100; --. 6; 色度; --; 80. ## 2、大气污染物排放标准 本项目印刷产生的非甲烷总烃执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“印刷行业”限值和表3中浓度限值。废水处理站产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值。 表1-2 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 50; 4.0. 表1-3《恶臭污染物厂界标准值》(GB 14554-93) 控制项目; 单位; 二级. 臭气浓度; 无量纲; 20. ## 3、噪声排放标准 该项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表1-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. ## 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关规定；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定；同时执行《（一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准）（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单》（环境保护部公告2013年底36号）。 5、总量控制指标 （1）废气 大气污染物排放总量控制指标为VOCs 0.1485t/a。 （2）废水 项目废水通过市政污水管网送往南陵县污水处理厂集中处理，本项目废水污染物排放总量计入南陵县污水处理厂总量指标内，无需另设。 |

表二

工程建设内容： 安徽萃盛服饰有限公司原有“年产针织服装90万件项目”已于2019年1月28日在建设项目环境影响等级表备案系统（安徽省）上备案。为适应市场需求，企业投资2000万元人民币建设“年产针织服装150万件技术改造项目”，项目现已有年产100万件针织印刷服装的生产能力。 本项目于2020年5月26日以南经信工信【2020】23号对该项目进行了备案，2020年6月企业委托安徽启晨环境科技有限公司编制了本次技改项目《年产针织服装150万件技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年6月通过芜湖市南陵县生态环境分局审批，南环审[2020]28号。本技改项目环评中指出，企业应淘汰原有项目的生物质锅炉，改用3台电锅炉为生产提供热源（2用1备），现企业均已整改完成。 1、工程基本情况 安徽萃盛服饰有限公司是专业从事服装生产的企业。公司成立于2018年12月，主要产品为针织服装。本次技改项目主要是在原有针织服装产品工艺的基础上，新增干法印花生产线，购置手工台版、数码椭圆机等主要生产设备，并配备相应的环保设备，在厂区南侧的2#厂房已预留的空间内实施生产。企业原计划增加3条干法印花生产线，现阶段实际增加2条生产线。所以本次技改项目的主要验收内容为新增的2条干法印花生产线及其配套设备的阶段性验收。 技改项目现有年产100万件针织印刷服装的生产能力，具体产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及生产规模 序号; 名称; 技改前; 环评技改后; 实际技改后. 1; 针织服饰; 90万件/a; 150万件/a; 100万件/a（含印染和为印染）. 项目实际总投资2000万元，其中环保投资55万元，占总投资比例为2.75%。本项目年工作300天，每天工作8小时，年工作时间2400h。企业原有员工120人，技改项目新增劳动定员20人。 2、地理位置及平面布置 安徽萃盛服饰有限公司位于安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号，厂区东面为芜湖澳赛暮墙科技有限公司，南侧芜湖市易辉金属有限公司，西隔安徽华林特种气体有限公司，北隔沈亭路为安徽科农农业科技有限公司。 本次技改项目位于厂区南侧2#生产厂房内，污水处理站位于1#和2#厂房中间，危化品库位于2#厂房东北角，危废库位于1#厂房东南侧。厂房中间布置了数码机、印刷台。厂房南侧布置了调浆间、洗板间，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图1-附图4。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 原有工程内容及规模; 技改后环评工程内容及规模; 技改后实际工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#车间; 现有1#车间位于厂区北侧，建筑面积5000m2，车间由北向南依次布置大型裁床4台，服装绘图仪1台、服装模板系统1套、服装CAM系统1台，服装智能吊挂系统4个，整烫机8台。; 技改后，1#车间维持不变; 技改后，1#车间布置大型裁床1台，服装绘图仪1台、服装模板系统1套、服装CAM系统1台，服装智能吊挂系统8个，整烫机16台。; 原项目登记表内容，原项目设备暂未全部建设完成. 2#车间; 2#车间位于厂区南侧，建筑面积5000m2，厂房东侧布置1台生物质锅炉; 本次技改项目生产设备布置在2#厂房内，购置手工台版5台、数码椭圆机3台、晒版机1台、绷网机1台，并布置有机废气净化设备及清洗废水处理设备，现有的生物质锅炉淘汰，新增3台电锅炉，2用1备; 技改项目生产设备布置在2#厂房内，布置手工台版5台、数码椭圆机2台、晒版机1台、绷网机1台、有机废气净化设备及清洗废水处理设备，淘汰生物质锅炉，新增3台电锅炉，2用1备; 本技改项目内容，项目现阶段只增加2台数码椭圆机. 辅助工程; 综合楼; 1栋，位于厂区北侧，建筑面积3000m2; 1栋，位于厂区北侧，建筑面积3000m2; 1栋，位于厂区北侧，建筑面积3000m2，一楼为员工食堂，已安装油烟净化器; 与环评一致. 储运工程; 一般原材料仓库; 位于1#车间西南侧，面积200m2，用于一般原材料的储存; 本技改项目在2#厂房西南侧划分一处一般原材料暂存场所，存放待印刷服装等一般原材料，建筑面积200m2; 2#厂房新建原料仓库，用于堆放成品布; 1#厂房仓库迁移至2#厂房内. 危化品库; /; 本次技改项目在2#厂房内部西南侧划分一处危化品库，用于存放胶浆等危化品存储，所在区域按重点防渗区建设，建筑面积50m2; 2#厂房东北侧新增危化品库，用于存放胶浆等危化品存储，所在区域按重点防渗区建设，建筑面积50m2; 与环评一致. 成品仓库; 1座，面积500m2，位于1#车间东南侧，用于成品的存放; 本技改项目在2#厂房西北侧划分一处成品仓库，存放成品，建筑面积500m2; 2#厂房未新建成品仓，印染布料直接运送至1#厂房进行加工; 未新建成品仓. 危废暂存区; /; 本技改项目新增的危废存储于2#厂房西侧新建的危废暂存间，建筑面积10m2，所在区域按重点防渗区建设; 技改项目于1#厂房东南侧新建危废暂存间，建筑面积10m2，所在区域按重点防渗区建设; 位置由2#改变至1#厂房. 公用工程; 供水 工程; 由市政供水管网提供; 依托现有供水管网; 依托现有供水管网; 与环评一致. 排水 工程; 厂区内部实行雨污分流，污水排放至市政污水管网; 厂区内部实行雨污分流，污水排放至市政污水管网; 厂区内部实行雨污分流，污水排放至市政污水管网; 与环评一致. 供电 工程; 由市政供电管网提供; 依托现有供电工程; 依托现有供电工程; 与环评一致. 供热工程; 由1台2t/h的生物质锅炉提供; 现有生物质锅炉淘汰，新增3台电锅炉，2用1备; 淘汰现有生物质锅炉，新增3台电锅炉，2用1备; 与环评一致. 环保工程; 废水 治理; 化粪池、隔油池; 改造污水管网，生活污水依托现有化粪池、隔油池；清洗废水通过新建的污水处理站处置; 改造污水管网，生活污水依托现有化粪池、隔油池；清洗废水通过新建的污水处理站处置; 与环评一致. 废气 治理; /; 调浆房间密闭，建设单位在调浆、印花、烘干工序上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过管道汇合至1台有机废气净化装置（1#）处理净化。有机废气通过两级活性炭吸附装置处理，净化后的废气经15m高排气筒（1#排气筒）排放; 调浆房间密闭并在上方设置1个集气罩，企业在3条印花、烘干生产线上方（已建2条、未建1条）设置集气罩（每条线4个集气罩，共12个），有机废气经集气罩收集后通过管道汇合至两级活性炭吸附装置处理，净化后的废气经15m高1#排气筒排放，项目食堂已安装油烟净化器; 食堂安装油烟净化器. /; 污水处理站各构筑物密闭，厂区种植绿植; 污水处理站各构筑物密闭，厂区种植绿植; 与环评一致. 噪声 治理; 建筑隔声、距离衰减等; 建筑隔声、距离衰减等; 建筑隔声、距离衰减等; 与环评一致. 固废 处置; 现有项目固废均得到合理处置及利用; 废包装材料、不合格产品、废胶桶、废网版、废墨瓶; 物资公司回收; 物资公司回收; 与环评一致. 生活垃圾; 由环卫部门处置; 由环卫部门处置; 与环评一致. 废活性炭、污泥、废擦机布; 委托有资质单位处置; 委托有资质单位处置; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 名称; 数量（t/a）; 备注. 原有工程用量; 技改后环评用量; 技改后实际用量. 1; 纱线; 100; 100; 0; 企业不进行纱线纺织，直接外购成品布作为原材料. 2; 成品布; 0; 0; 500. 3; 生物质颗粒; 20; 0; 0; 技改淘汰原有生物质锅炉，改用电锅炉. 4; 水性胶浆; 0; 20; 13.2; 项目预计3条生产线实际只建设了2条. 5; 水性色浆; 0; 0.5; 0.33. 6; 水性墨; 0; /; 0.2. 表2-4 主要原辅材料理化性质 原料名称; 理化性质; VOCs产生源. 水性胶浆; 组分：聚氨酯树脂45-55%，钛白粉15-25%、乙二醇6-8%，其余为水白色粘稠胶状物，闪点>96℃，饱和蒸气压、沸点、相对密度无资料，在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应LD50：4700mg/kg（大鼠经口）；LC50：10876mg/kg（大鼠吸入）; 乙二醇. 水性色浆; 组分：顏料20-45%、表面活性剂5-20%、乙二醇0-10%、其余为水粘稠液体，闪点、饱和蒸气压、沸点无资料，在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应，LD50无资料：LC50：无资料; 乙二醇. 2、主要设备 表2-5 项目设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 原有数量; 技改后环评数量; 技改后实际数量. 1; 大型裁床; 4; 4; 1; 原有项目设备. 2; 服装绘图仪; 1; 1; 1. 3; 服装模板系统; 1; 1; 1. 4; 服装CAM系统; 1; 1; 1. 5; 服装智能吊挂系统; 4; 4; 8. 6; 整烫机; 8; 8; 10. 7; 生物质锅炉; 1; 0; 0. 8; 手工台版; 0; 5; 5; 技改项目新增设备. 9; 数码椭圆机; 0; 3; 2. 10; 电锅炉; 0; 3; 3. 11; 两级活性炭净化装置; 0; 1; 1. 12; 废水处理设备; 0; 1; 1. 13; 晒版机; 0; /; 1. 14; 绷网机; 0; /; 1. 3、用水及水平衡 本次技改项目用水主要为职工办公生活用水及清洗用水。具体废水产生量如下。 - 技改项目新增职工20人，均在厂区内食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），员工用水量按每人每天150L计，则厂区员工生活用水量为3m3/d，900m3/a（工作天数一年以300天计）。排水系数以0.8计，则生活污水排放量为2.4m3/d，720m3/a。 - ②清洗用水 - 根据印花工艺特征及建设单位提供的资料，印花网版在每天停班时，需清洗残留的涂料，避免堵塞网眼，每天清洗用水量约2.0m3，排污系数取0.8，则印花网版清洗废水产生量约为1.6m3/d。清洗废水经厂区建设的污水处理设施（混凝沉淀+SBR，处理规模5m3/d）处置排放。 技改项目水平衡图见图2-1。 生活用水 生活污水 南陵污水处理厂 清洗用水 清洗废水 隔油池、化粪池 0.6 2.4 2 3 5 自来水 市桥河 污水处理站 0.4 1.6 1.6 4 2.4 图2-1 技改项目水平衡图（t/d） 4、项目变动情况 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 本次技改项目生产设备布置在2#厂房内，购置手工台版5台、数码椭圆机3台、晒版机1台、绷网机1台，并布置有机废气净化设备及清洗废水处理设备，现有的生物质锅炉淘汰，新增3台电锅炉，2用1备; 技改项目生产设备布置在2#厂房内，布置手工台版5台、数码椭圆机2台、晒版机1台、绷网机1台、有机废气净化设备及清洗废水处理设备，淘汰生物质锅炉，新增3台电锅炉，2用1备，所以项目未阶段性验收; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比，在废气集气罩设置上有一定变化，但未影响污染物处理效果，本项目未发生重大变动。. 调浆房间密闭，建设单位在调浆、印花、烘干工序上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过管道汇合至1台有机废气净化装置（1#）处理净化。有机废气通过两级活性炭吸附装置处理，净化后的废气经15m高排气筒（1#排气筒）排放; 调浆房间密闭并在上方设置1个集气罩，企业在3条印花、烘干生产线上方（已建2条、未建1条）设置集气罩（每条线4个集气罩，共12个），有机废气经集气罩收集后通过管道汇合至两级活性炭吸附装置处理，净化后的废气经15m高1#排气筒排放.

主要工艺流程及产物环节： 项目原有生产工艺主要是将外购的成品布裁剪至合适大小布块，再进行加工成服装，本次技改项目在原有服装生产项目的基础上增加印染工艺，新增干法印花生产线工艺流程图如下： 图2-2 生产工艺流程图及产污节点图 技改后工艺流程简述： 调浆：根据产品印花颜色要求，将色浆与胶浆按照要求调配成需要的颜色。调浆是在调浆区内进行，将色浆与胶浆加入调浆桶内，之后盖上盖子移至印花机器专门放置浆料的区域。 印花：将需要的服装平铺在印花台板操作台上，由平网印花机将浆料印在服装上， 形成客户需要的图案。 烘干：台板线上方10cm处设有烘干机轨道，烘干机沿轨道由人工移动至服装上方， 数码印花机上自带烘干功能，边印花边立即就烘干，通过电加热到 50~60℃将服装上的图案烘干。 检查、包装入库：烘干后的服装进行人工检查印花图案效果是否符合要求，若检查不合格则报废处理，合格品则包装入库。 项目胶浆及色浆均含有少量的挥发性有机成分，在调浆、印花、烘干过程会产生少量的有机废气（G）。建设单位单位在调浆区、印花工位上设置吸风罩，废气经吸风罩收集后，由支管汇入总管再经两级活性炭净化处理后于1根15m高排气筒（1#）排放。 丝网印花版根据客户需要在换料时需要清洗，清洗在水槽中进行，清洗后的印花版循环使用，产生的清洗废水（S）经自建的废水处理站处理后，纳管排放。 此外，调浆、印花等生产过程会使用到抹布，会产生废抹布（S），检查过程会产生少量的报废品（S）、浆料使用完后会产生废包装桶（S），生产设备运行会产生噪声（N）。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本次技改项目废水主要为员工生活污水及清洗废水。 （1）生活污水 员工生活污水依托现有的隔油池、化粪池预处理后排放至市政管网。 （2）清洗废水 印花网版清洗废水经厂区建设的污水处理设施（混凝沉淀+气浮）处理后排入市政污水管网。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池+市政污水管网. 清洗废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、色度; 厂区污水处理站+市政污水管网. 厂区污水处理站工艺流程图如下： 收集池 废水 一级气浮 沉淀池 污泥、委外处置 纳管 图3-1 厂区污水处理站工艺流程图 图3-2 厂区污水处理站 2、废气 本项目废气主要为调浆、印花、烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、废水处理站产生的恶臭（以臭气浓度计）。 （1）非甲烷总烃 项目胶浆及色浆均含有少量的挥发性有机成分，在调浆、印花、烘干过程会产生少量的有机废气，企业对调浆房间密闭建设并在上方设置1个集气罩，在3条数码椭圆机的印花、烘干生产线上（已建2条，未建1条）设置12个吸风罩（每条线4个，未建设的生产线已提前完成废气处理设施安装）。废气经吸风罩收集后，由支管汇入总管再经两级活性炭净化处理后于1根15m高1#排气筒排放，未被捕集的废气逸散以无组织形式排放。 （2）废水处理站恶臭 本项目配套建设的小型废水处理设施用于处理网版清洗废水，废水采用“混凝沉淀+SBR”处理工艺进行处理，废水生化处理过程会产生少量异味。废水处理设施各水池均采取加盖密闭措施，少量臭气会无组织散发至空气中。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 印花生产线; 非甲烷总烃; 13个集气罩+二级活性炭吸附+15m高1#排气筒. 2; 污水处理站; 臭气浓度; 污水处理站各构筑物密闭+厂区种植绿植+无组织排放. 二级活性炭吸附装置 排气筒 图3-3 废气处理设施 3、噪声 本项目主要噪声来自于数码椭圆印花机等各类设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的一般固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般固体废物包括废包装袋、不合格产品；危险废物主要是废胶桶、废印刷网版、废擦机布、废墨瓶、废活性炭和污水站污泥。 项目包装袋、不合格产品、废胶桶、废印刷网版、废墨瓶外售物资回收部门；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废擦机布、废活性炭和污水站污泥暂存危废库委托有资质单位处理。具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 序号; 废物名称; 类别; 产生工序; 环评产生量 （t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废包装材料; 一般固废; 包装工序; 0.3; 0.2; 物资公司回收. 2; 不合格产品; 生产车间; 2; 1.32. 3; 废胶桶; 危险废物; 印刷; 0.1; 0.07. 4; 废网版; 印刷; 0.06; 0.04. 5; 废墨瓶; 印刷; /; 0.001. 6; 废擦机布; 印刷; 0.01; 0.007. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 3; 3; 委托环卫清运. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气净化工序; 6.683; 4.4; 委托资质单位进行处理. 9; 污泥; 废水处理; 1.0; 0.66. 图3-4 危废仓库 5、环保投资 项目总投资为2000万元，其中环保投资55万元，环保投资占总投资的比例2.75%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 序号; 名称; 环保治理措施; 环评预估投资 （万元）; 实际环保投资（万元）. 1; 废水处理; 生活依托建设单位已建成的隔油池、化粪池；清洗废水经新建的污水处理站处置; 20; 20. 2; 废气处理; 调浆房间密闭，建设单位在调浆、印花、烘干工序上方设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过管道汇合至两级活性炭吸附装置处理，净化后的废气经15m高排气筒（1#排气筒）排放，; 20; 25. 污水处理站各构筑物密闭，厂区种植绿植; 5; 3. 3; 噪声处理; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 4; 4. 4; 固废处理; 垃圾桶若干、一般固废堆场和危险固废堆场; 3; 3. 合计; ——; 52; 55.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 结论： （一）项目概况 （1）项目名称：年产针织服装150万件技术改造项目； （2）项目性质：技改； （3）建设单位：安徽萃盛服饰有限公司； （4）项目投资：2500万元； （5）建设内容：安徽萃盛服饰有限公司投资2500万元人民币，在保持现有针织服装产品及规模的基础上，新增干法印花生产线，购置手工台版、数码椭圆机、晒版机、绷网机等主要生产设备，并配备相应的环保设备，在厂区南侧的2#厂房已预留的空间内布置生产设备，本项目所使用的印刷胶均为水性胶，本次技改项目达产后，计划年增加150万件针织印刷服装的生产能力。现有项目布置了1台2t.h的生物质锅炉，根据安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案等相关规定，本次技改项目以新带老淘汰现有的生物质锅炉，改用3台电锅炉为生产提供热源（2用1备）。 （二）产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策，项目已取得南陵县经济和信息化局文件“关于同意年产针织服装150万件技术改造项目备案的通知”（南经信工信〔2020〕23号），因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 （三）选址可行性分析 （1）与《南陵县城总规（2013-2030年）》的符合性析 根据《南陵县城总体规划（2013~2030年）》（2015年1月30日南陵县第十六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过），南陵县城市主要职能：全国现代农业示范基地、皖江生态文明建设基地、芜湖市域高新技术产业基地和都市生态休闲后花园。城区建设用地规划：城区城市建设用地总面积为36.3平方公里。其中：居住用地约占28.4%，公共管理与公共服务设施用地约占6.7%，商业服务业设施用地约占11.03%，工业用地约占27.99%，道路与交通设施用地约占12.68%，公用设施用地约占0.99%，绿地与广场用地约占12.17% 产业布局规划： - ①主导产业选择：南陵县产业重点发展"2+2+2"的新型产业体系，即加快发展装备制造和食品深加工产业，培育发展新材料和电子信息产业，稳步发展纺织服装和矿产资源深加工产业，围绕全县支柱产业，着力引进龙头企业，完善产业配套。 - ②产业统筹布局规划：着力构建以城区和许镇双核驱动的城市发展格局。其中，城区（含南陵经济技术开发区）重点发展工业和现代服务业；许镇定位于城乡统筹示范区，打造国家级现代农业示范区，推动一产三产融合，实现农商旅文一体化发展，重点发展旅游业、商贸业、科技农业等产业：南陵经济开发区重点发展装备制造、电子信息、新材料、食品加工、纺织服装、物流等产业；弋江镇重点发展纺织服装产业及农产品种养；三里镇重点发展矿产采掘深加工、旅游及农产品种养。 - 本项目厂址位于南陵县经济开发区内，根据南陵县城区用地布局规划图，项目厂址占地属于工业用地，符合南陵县土地利用规划。项目建设内容为服装干法印花，属于纺织服装，符合产业布局规划，因此，本项目建设总体符合南陵县城市总体规。 - （2）与《安徽南陵工业园区总体发展规划环境影响评价报告书》及其审查意见相符性分析 - 本项目位于南陵经济开发区规划范围内，建设内容主要为：为服饰干法印花，属于国家允许类项目。因此本项目属于南陵县经济开发区规划允许发展的产业类别，不属于园区禁止和限制入园的项目，为开发区允许发展的产业类别。符合《安徽南陵工业园区总体发展规划环境影响评价报告书》产业要求。 对照《安徽省环境保护厅关于南陵经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]748号）要求，项目建设与审查意见相符。 - 综上所述，本项目建设符合《南陵经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 （四）环境质量现状评价结论 （1）环境空气 根据现状监测结果，项目所在区域为不达标区，拟建项目所在区域非甲烷总烃的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值要求。 （2） 地表水环境 根据现状监测结果，市桥河水质良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准的要求。 （3） 声环境 根据现状监测结果，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （五）营运期环境影响分析结论 （1） 大气 建设单位对调浆房间密闭建设，并在调浆区设置吸风罩（共计1个），将1条印花台板线上在印花、烘干工位上设置吸风罩（共5个），数码印花机上方吸风罩（共3个）。废气经吸风罩收集后，由支管汇入总管再经两级活性炭净化处理后于1根15m高排气筒（1#）排放，未被捕集的废气逸散以无组织形式排放。吸风罩收集效率以90%计，两级活性炭净化效率以90%计。风机风量为20000m3/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.1485t/a，排放浓度为3.094mg/m3，非甲烷总烃的排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中“印刷行业”限值（50mg/m3）。 本项目配套建设的小型废水处理设施用于处理网版清洗废水，废水采用“混凝沉淀+SBR”处理工艺进行处理，废水生化处理过程会产生少量异味。废水处理设施各水池均采取加盖密闭措施，保证厂界臭气浓度<20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值，减少臭气对周围环境的影响。 因此项目正常运营时对区域环境空气质量影响较小，不会降低区域大气环境功能级别。 （2）废水 本项目外排废水主要是员工生活办公产生的生活污水及清洗废水，生活污水经隔油池、化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准）。清洗废水经新建的污水处理站处置满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放限值后排入污水管网，进入南陵县污水处理厂，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。最终排至市桥河。 综上，该项目排放的废水进入南陵县污水处理厂处理后，其所排污水可达标排放，不会降低项目区现有水环境功能。 （3）噪声 由预测结果可知，正常运行时，噪声贡献值相对较小，厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。因此，在落实环评提出的各项隔声减振措施的情况下，项目的正常运行产生的噪声对项目区域声环境质量影响甚微。 （4）固废 本项目新增主要固体废物为一般工业固废以及职工生活垃圾等。 本项目运营期间固废主要为一般固废：生产过程产生的废包装材料、不合格产品、废擦机布、废网版、废胶桶、生活垃圾；危险废物：废活性炭、污泥。其中生产过程产生的废网版、废胶桶、废包装材料、不合格产品收集后交由物资回收部门处置；废擦机布、生活垃圾经厂内设置的垃圾桶分类收集，由当地环卫部门统一处理；危险废物在厂内暂存，定期送有资质的危险废物处置中心处置，不得进入城市生活垃圾填埋场。危险废物临时贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 经采取以上措施后，该项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求。 （六）总量控制 项目废水产生量为1200m3/a。产生的废水通过市政污水管网送往南陵县污水处理厂集中处理，本项目废水污染物排放总量计入南陵县污水处理厂总量指标内，不另外下达。本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.2904t/a；NH3-N：0.0276t/a（以南陵县污水处理厂出水水质核算）。 VOCs总量控制指标为0.1485t/a。 （五）项目结论 综上所述，项目建设符合国家产业政策，项目建设和选址可行。环境影响预测结果表明，在采取必要污染防治措施后，项目建设所带来的环境污染问题可以得到控制，对周边区域的环境质量影响较小，满足国家有关标准要求。因此，从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。 建议： 落实环保投资，确保环保资金到位，确保顺利实现达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 二、审批部门审批意见 安萃盛服饰有限公司： 你公司报来《安徽萃盛服饰有限公司年产针织服装150万件技术改造项目环境影响报告表》(下称《报告表》)收悉。根据国家建设项目环境保护管理规定和批前公示反馈内容， 现对《报告表》批复如下： 一、安徽萃盛服饰有限公司年产针织服装150万件技术改造项目位于安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号(中心位置:118.30155892，30.893075442)，占地面积2312平方米，总投资1200万。该项目已由南陵县经济和信息化局备案(南经信工信[2020]23号)，符合相关产业政策。原则同意《报告表》结论，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目。 二、该项目建设应重点做好以下工作： 1、本项目使用电力。调浆房密闭，落实印花烘干过程产生的有机废气的收集和两级活性炭净化处理设施，规范化排气口设置，确保外排废气满足河北省《工业企业发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷行业”限值和表3中无组织排放浓度限值要求；废水处理设施各水池均采取加盖密闭措施，保证厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值。 2、本项目清洗用水经厂区污水处理站处理后，汇同经隔油池、化粪池处理后的生活废水一起，进入市政污水管网，再进入南陵县污水处理厂统一处理后外排。厂区外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2中间接排放标准。 3、落实隔声、消声等措施降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 4、该项目产生的废弃物(包装袋)、不合格产品、废胶桶、废印刷版收集后外售落实危废暂存库，产生的废活性炭、废水处理站处理产生的污泥必须按规定暂存在危废暂存库内，按规定交有资质单位处理;废弃擦拭布、生活垃圾经收集后交环卫部门清理，禁止随意丢弃。 5、你公司应按规定设置生产车间边界50m卫生防护距离，该距离范内不得新建大气环境敏感项目。 6、企业应强化全员环境保护意识，加强生产及环保设施维护管理，落实应急事故池的建设，确保安全生产，杜绝污染事故，避免对周边环境造成不利影响。 三、项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时” 制度。按时申领排污许可证。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 色度; 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。 校准器声压级：94.0 dB/1000Hz 日期; 2020年9月10日; 2020年9月11日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量前dB(A); 93.7; 93.7; 93.8; 93.7. 测量后dB(A); 93.8; 93.8; 93.9; 93.8.

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 厂区废水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、动植物油、色度; 2周期，每周期4频次. 污水处理站排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、动植物油、色度; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 有机废气排气筒进口、出口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 厂房东西南北侧窗外; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 点位布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 为了更加准确的反应废水达标情况，项目后期又对废水进行了补测，具体结果见下表。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲；色度：倍 监测点位; 监测日期; 监测频次; 色度; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 厂区废水总排口; 2020.09.10; 第一次; 8; 7.58; 382; 175; 32; 4.52; 1.68. 第二次; 8; 7.59; 374; 170; 37; 4.32; 1.55. 第三次; 8; 7.56; 388; 166; 32; 4.72; 1.50. 第四次; 8; 7.61; 361; 178; 39; 4.12; 1.77. 2020.09.11; 第一次; 8; 7.62; 375; 167; 34; 4.37; 1.80. 第二次; 8; 7.57; 387; 162; 36; 4.50; 1.74. 第三次; 8; 7.60; 373; 174; 35; 4.69; 1.65. 第四次; 8; 7.59; 400; 170; 29; 4.34; 1.74. 执行标准限值; ≤80; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-2 废水补充监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲；色度：倍 监测点位; 监测日期; 监测频次; 色度; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 污水处理站排口; 2021.1.4 （色度采样时间为2020.12.19）; 第一次; 1; 7.02; 67; 20.9; 16; 1.15; 0.78. 第二次; 1; 7.04; 76; 23.3; 15; 1.17; 1.36. 第三次; 1; 7.04; 72; 22.5; 20; 1.19; 0.65. 第四次; 1; 7.03; 63; 20.0; 17; 1.17; 0.60. 2020.1.5 （色度采样时间为2020.12.20）; 第一次; 1; 7.03; 66; 20.6; 17; 1.15; 1.84. 第二次; 1; 7.04; 75; 23.2; 15; 1.17; 1.36. 第三次; 1; 7.02; 71; 22.2; 20; 1.19; 0.78. 第四次; 1; 7.04; 62; 20.1; 18; 1.17; 1.42. 执行标准限值; ≤80; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表7-3 废水补充监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲；色度：倍 监测点位; 监测日期; 监测频次; 色度; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 厂区废水总排口; 2021.1.4 （色度采样时间为2020.12.19）; 第一次; 8; 7.10; 53; 17.6; 20; 2.23; 0.88. 第二次; 8; 7.08; 56; 18.6; 22; 2.25; 1.61. 第三次; 8; 7.07; 51; 16.9; 24; 2.27; 1.10. 第四次; 8; 7.08; 60; 19.3; 23; 2.24; 0.81. 2020.1.5 （色度采样时间为2020.12.20）; 第一次; 8; 7.08; 52; 17.3; 21; 2.23; 1.00. 第二次; 8; 7.10; 57; 18.8; 23; 2.27; 0.86. 第三次; 8; 7.11; 51; 16.9; 22; 2.25; 0.82. 第四次; 8; 7.09; 59; 19.0; 24; 2.21; 1.91. 执行标准限值; ≤80; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求。2021年1月4日和2021年1月5日（色度采样时间为2020年12月19日和2020年12月20日），安徽萃盛服饰有限公司污水处理站排口、厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度浓度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求（动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求）。 2、废气监测结果 表7-4 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口; --. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 1#有机废气排气筒; 2020.9.10; 第一次; 0.58; 0.011; 0.34; 0.007; 31. 第二次; 0.52; 0.010; 0.39; 0.008. 第三次; 0.60; 0.011; 0.31; 0.007. 2020.9.11; 第一次; 0.53; 0.010; 0.33; 0.007; 31. 第二次; 0.54; 0.010; 0.30; 0.006. 第三次; 0.49; 0.009; 0.32; 0.007. 执行标准限值; 50; --; --. 监测结果; 达标; --; --. 有组织废气监测结果表明：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的限值。 表7-5 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 厂房东侧门窗外1#; 2020.9.10; 第一次; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.17; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.11; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.14; ≤4.0; 达标. 2020.9.11; 第一次; 0.14; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.12; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.12; ≤4.0; 达标. 厂房南侧门窗外2#; 2020.9.10; 第一次; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.20; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.15; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.11; ≤4.0; 达标. 2020.9.11; 第一次; 0.16; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.15; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.15; ≤4.0; 达标. 厂房西侧门窗外3#; 2020.9.10; 第一次; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.16; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.15; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.15; ≤4.0; 达标. 2020.9.11; 第一次; 0.17; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.17; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.18; ≤4.0; 达标. 厂房北侧门窗外4#; 2020.9.10; 第一次; 非甲烷总烃（mg/m³）; 0.20; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.18; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.16; ≤4.0; 达标. 2020.9.11; 第一次; 0.18; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.13; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.17; ≤4.0; 达标. 无组织废气监测结果表明：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂房东、南、西、北侧窗外无组织废气中的非甲烷总烃浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的标准限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020.9.10; 第一次; 28.1; 56.3; 100.3; 1.3; 西北风; 阴. 第二次; 27.5; 55.8; 100.3; 1.3; 西北风. 第三次; 27.6; 56.0; 100.4; 1.4; 西北风. 2020.9.11; 第一次; 28.5; 57.1; 100.4; 1.5; 西北风; 阴. 第二次; 27.8; 57.0; 100.4; 1.5; 西北风. 第三次; 27.1; 56.5; 100.3; 1.6; 西北风. 3、噪声监测结果 表7-6 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020.9.10; 厂界东侧; 15:02~15:03; 57; 22:03~22:04; 45. 厂界南侧; 15:09~15:10; 56; 22:09~22:10; 45. 厂界西侧; 15:16~15:17; 57; 22:15~22:16; 45. 厂界北侧; 15:22~15:23; 56; 22:22~22:23; 44. 2020.9.11; 厂界东侧; 15:03~15:04; 57; 22:01~22:02; 45. 厂界南侧; 15:11~15:12; 57; 22:07~22:08; 45. 厂界西侧; 15:17~15:18; 58; 22:14~22:15; 45. 厂界北侧; 15:24~15:25; 56; 22:20~22:21; 45. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计）0.1485t/a。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水处理后由市政污水管网进入南陵县污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，未另设总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 项目有机废气排气筒年工作约2400小时；项目VOCs（以非甲烷总烃计）实际排放量为0.0168t/a。符合环评控制要求，详见下表 采样点位; 监测项目; 排放速率（kg/h）; 实际年排放量（t/a）. 第一天; 第二天; 两天均值. 1#有机废气排气筒出口; 非甲烷总烃; 0.007; 0.007; 0.007; 0.0168. 注：本表排放速率为三次测量平均值

表八

环评报告表及批复要求落实情况： 序号; 报告表及批复要求; 实际落实情况. 1; 该项目选址安徽省芜湖市南陵县开发区，主要从事服装的生产加工。项目投产后可实现年产150万件针织印刷服装的生产能力。; - 该项目位于安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号进行服装的印染加工。 - 该项目实际生产能力已达到年产100万件针织印刷服装。 - 该项目性质、平面布局及工艺均与环评基本相符。. 2; 项目清洗用水经厂区污水处理站处理后，汇同经隔油池、化粪池处理后的生活废水一起，进入市政污水管网，再进入南陵县污水处理厂统一处理后外排。厂区外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表2中间接排放标准。; - 本次技改项目废水主要为员工生活污水及清洗废水。 - 员工生活污水依托现有的隔油池、化粪池预处理后排放至市政管网；印花网版清洗废水经厂区建设的污水处理设施（混凝沉淀+SBR，处理规模5m3/d）处理后排入市政污水管网。 - 2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求。2021年1月4日和2021年1月5日（色度采样时间为2020年12月19日和2020年12月20日），安徽萃盛服饰有限公司污水处理站排口、厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度浓度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求（动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求）。. 3; 调浆房密闭，落实印花烘干干过程产生的有机废气的收集和两级活性炭净化处理设施，规范化排气口设置，确保外排废气满足河北省《工业企业发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1中“印刷行业”限值和表3中无组织排放浓度限值要求；废水处理设施各水池均采取加盖密闭措施，保证厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准限值。; - 本项目废气主要为调浆、印花、烘干过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、废水处理站产生的恶臭（以臭气浓度计）。 - 项目调浆房间密闭，并在调浆、印花、烘干区域上方设置多个集气罩，废气经集气罩收集后，由支管汇入总管再经两级活性炭净化处理后于1根15m高1#排气筒排放；项目污水站废水处理设施各水池均采取加盖密闭措施，增强绿化，减少臭气影响。 - 有组织废气：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的限值。 - 无组织废气：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂房东、南、西、北侧窗外无组织废气中的非甲烷总烃浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的标准限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。. 4; 落实隔声、消声等措施降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。; 1. 本项目主要噪声来自于数码椭圆印花机等各类设备运行时产生的机械噪声。 2. 企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 3. 2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 5; 项目产生的废弃物(包装袋)、不合格产品、废胶桶、废印刷版收集后外售落实危废暂存库，产生的废活性炭、废水处理站处理产生的污泥必须按规定暂存在危废暂存库内，按规定交有资质单位处理;废弃擦拭布、生活垃圾经收集后交环卫部门清理，禁止随意丢弃。; - 本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物包括废包装袋、不合格产品；危险废物主要是废胶桶、废印刷网版、废擦机布、废墨瓶、废活性炭和污水站污泥。 - 项目包装袋、不合格产品、废胶桶、废印刷网版、废墨瓶外售物资回收部门；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废擦机布、废活性炭和污水站污泥暂存危废库委托有资质单位处理。. 6; 项目设置生产车间边界50m卫生防护距离，该距离范内不得新建大气环境敏感项目。; 项目卫生防护距离内未规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑及食品加工等易受本项目特征污染物影响的企业。.

表九

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求；色度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求。2021年1月4日和2021年1月5日（色度采样时间为2020年12月19日和2020年12月20日），安徽萃盛服饰有限公司污水处理站排口、厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、色度浓度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）要求（动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求）。 2、废气 本次监测结果显示： 有组织废气：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的限值。 无组织废气：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂房东、南、西、北侧窗外无组织废气中的非甲烷总烃浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）中的标准限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2020年9月10日和2020年9月11日，安徽萃盛服饰有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 项目废包装袋、不合格产品、废胶桶、废印刷网版、废墨瓶外售物资回收部门；生活垃圾委托环卫部门定期清运；废擦机布、废活性炭和污水站污泥暂存危废库委托有资质单位处理。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次安徽萃盛服饰有限公司委托监测结果，建议安徽萃盛服饰有限公司加强废水收集处理工作，确保废水稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

本报告表有以下附图、附件：

附图 1  建设项目厂区地理位置示意图

附图 2  项目周边关系图

附图 3  厂房设备布置、废气收集及分区防渗图

附图 4  厂区平面布置图及雨污管网图

附图 5  现场采样图片

附图 6  环境防护距离包络线图

附件 1  安徽萃盛服饰有限公司的营业执照

附件 2  安徽萃盛服饰有限公司立项备案

附件 3  安徽萃盛服饰有限公司原有项目登记表

附件 4  芜湖市南陵县生态环境分局审批的环评批复

附件 5  安徽萃盛服饰有限公司危废协议

附件 6  安徽萃盛服饰有限公司排污许可

附件 7  年产针织服装150万件技术改造项目竣工验收环境保护检测报告

附件 8  年产针织服装150万件技术改造项目竣工验收环境保护验收意见

附件 9  年产针织服装150万件技术改造项目验收公示情况

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产针织服装150万件技术改造项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 安徽省芜湖市南陵县开发区沈亭路2号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 【C1810】机织服装制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □ 改扩建☑技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.301559 30.893075 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 150万件/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 100万件/a | 环评单位 |  |  | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市南陵县生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 南环审[2020]28号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年7月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020年8月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽萃盛服饰有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿环境科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 2500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 52 | 所占比例（%） |  |  | 2.08 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 2000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 55 | 所占比例（%） |  |  | 2.75 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 20 | 废气治理（万元） | 28 | 噪声治理（万元） |  | 4 | 固体废物治理（万元） |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 安徽萃盛服饰有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340223MA2TA5AN76 | 验收时间 |  |  | 2020年9月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.12 | 0.12 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0168 | 0.1485 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年