通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 安徽华夏显示技术股份有限公司

编制单位：   芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：2021年1月

建设单位法人代表：胡海城

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：张 超

填    表    人：刘 珂

建设单位：安徽华夏显示技术股份有限公司

电　　话：0553-3021268

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：芜湖高新技术产业开发区珩琅山路与中山南路交叉处

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽华夏显示技术股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 芜湖高新技术产业开发区珩琅山路与中山南路交叉处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | LED灯、传统光源、拼接屏 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | LED灯10000套/年，拼接屏200套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | LED灯、传统光源10000套/年，拼接屏200套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月 | 开工建设时间 | 2018年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年12月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 52000万元 | 环保投资总概算 | 35万 | 比例 | 0.067% |
| 实际总概算 | 50000万元 | 环保投资 | 35万 | 比例 | 0.07% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于安徽华夏显示技术股份有限公司通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目环境影响报告表批复》（环内审[2017]348号，芜湖市环境保护局，2017年12月5日）； 10、安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目环境影响报告表》（2017年9月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | ## 1、水污染物排放标准 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）。 表1-1 本项目废水排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 序号; 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 1; pH; 6-9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; NH3-N; 45. 5; SS; 400. 6; 动植物油; 100. ## 2、大气污染物排放标准 本项目产生的少量焊接烟尘、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源表2中排放标准，同时应满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的有关规定。 表1-2 大气污染物综合排放标准值(GB16297-1996) 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外 浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表1-3 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 30; 1.5; 企业边界大气污染物浓度限值; 0.5. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 10.0. 表1-4 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表1-5 饮食业油烟排放标准 分类; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. ## 3、噪声排放标准 该项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表1-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)单位：dB(A) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. ## 4、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。 5、总量控制指标 （1）废气 大气污染物排放总量控制指标为非甲烷总烃 0.00015t/a。 （2）废水 水污染物总量控制因子：COD 0.054t/a、NH3-N 0.0216t/a。 |

表二

工程建设内容： 安徽华夏显示技术股份有限公司成立于2009 年，注册资金5862 万元。是从事光电技术、电子工程技术以及计算机相关领域软硬件开发与制造的综合性公司。 公司与安徽华东光电技术研究所建立了紧密的产研合作关系，依托该研究所的专业平台，整合技术优势，致力于显示技术（包括LED光源技术）领域的研究与应用，目前涉及的显示技术包括：LED发光技术、LED照明技术、LED电子显示屏技术、LCD的立体显示技术、OLED的显示技术研究等。在工程应用上，已经开发生产了单屏面积200 平米以上的LED 显示屏，大型LED 景观亮化及控制、大功率LED 路灯照明及控制、城市智慧照明控制系统、LCD大屏幕拼接，紫红外光敏管等。 本项目项目已于2017年6月取得弋江区发改委的备案，批准文号为“弋发改 [2017]91号”。2017年8月企业委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目环境影响报告表》，并于2017年12月通过芜湖市环境保护局审批，环内审[2017]348号。 1、工程基本情况 ①项目名称：通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目 ②法人代表：胡海城 ③建设单位：安徽华夏显示技术股份有限公司 ④建设性质：新建 ⑤项目占地：26201.36m2 ⑥项目投资：投资总额50000万元 ⑦环保投资：环保投资35万元，占总投资的0.07% 本项目年工作300天，每天工作8小时，年工作时间2400h。项目定员工100人。 项目现已有年产通用航空照明系统10000套、智能显示系统200套的生产能力，具体产品方案见表2-1。 表2-1项目产品方案及生产规模 序号; 产品名称; 单位; 生产规模. 1; 通用航空照明系统; LED灯、传统光源; 套/年; 10000. 2; 智能显示系统; 拼接屏; 套/年; 200. 2、地理位置及平面布置 本项目选址于芜湖高新技术产业开发区珩琅山路以北，中山南路以西，明远电器以南，凯瑞达以东地块，交通条件便利。项目东侧为中山南路，南侧为珩琅山路，西侧为芜湖凯瑞达体育旅游用品有限公司，北侧为安徽明远电力设备制造有限公司。 本项目主要布置在厂区1#生产厂房内，1#厂房分五层，仓库位于一楼，生产车间位于二楼，食堂位于原有厂房南侧局部三层区域，危废库位于2#待建厂房外西南角，厂房内布置了回流焊、精密点焊机。厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图1、附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 环评工程规模和内容; 实际工程内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 1#厂房; 位于厂区东南侧，为5层建筑，建筑面积10028.95m2，主要用于LED灯的生产及研发，配备相关生产设备; 位于厂区西南侧，为5层建筑，主要用于LED灯的生产及研发，配备相关生产设备; 位置变动. 2#厂房; 位于厂区西南侧，为3层建筑，建筑面积6657.39m2，主要用于拼接屏的生产，配备相关生产设备; 拟建的2#厂房位于厂区西北侧，为3层建筑，建筑面积6657.39m2，拼接屏的生产现阶段位于1#厂房内; 待建. 2; 辅助工程; 综合楼; 位于厂区西侧，建筑面积4570.22m2; 拟建综合楼位于厂区北侧，建筑面积4570.22m2; 待建. 食堂; 位于厂区综合楼内，建筑面500m2，100人用餐，一天一餐; 位于原有厂房南侧局部三层区域内; 位置改变. 3; 储运工程; 原材料仓库; 位于厂区东北侧，建筑面积4000m2，用来存放原辅材料; 厂区原有厂房部分出租给其他建设单位，原有厂房南侧局部三层区域内用作食堂，项目原料及成品仓设置于1#厂房一楼东侧; 位置变化. 成品仓库; 位于厂区东北侧，建筑面积5000m2，用来存放及展示产品. 4; 公用工程; 给水系统; 项目用水从市政管道引入，采用埋地式水表计量，供厂区使用; 项目用水从市政管道引入，采用埋地式水表计量，供厂区使用; 与环评一致. 排水系统; 厂区实行雨污分流。雨水排至市政雨水管网；生活污水排至市政污水管网，年排水量2700t; 厂区实行雨污分流。雨水排至市政雨水管网；生活污水排至市政污水管网，年排水量2700t; 与环评一致. 供电系统; 供电管网输出至厂区内的10KV供电线路上接线，自配相关变配电设施; 供电管网输出至厂区内的10KV供电线路上接线，自配相关变配电设施; 与环评一致. 消防工程; 按照相关防火规范要求设计实施; 按照相关防火规范要求设计实施; 与环评一致. 总图及运输; 生产区内设置主次道路，环状布置; 生产区内设置主次道路，环状布置; 与环评一致. 5; 环保工程; 废水处理; 建立化粪池、隔油池等; 建立化粪池、隔油池等; 与环评一致. 废气处理; 设置活性炭吸附装置、焊接烟尘净化装置、静电油烟净化器; 设置活性炭吸附装置、静电油烟净化器; 焊接烟尘净化装置改为活性炭吸附. 固废处理; 设立垃圾桶、一般固废暂存区、危险废物暂存区并签订危废协议; 设立垃圾桶、一般固废暂存区、危险废物暂存区并签订危废协议; 与环评一致. 噪声治理; 减振、吸声、隔声、消声; 减振、吸声、隔声、消声; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 类别; 序号; 名 称; 单位; 环评用量; 实际用量. 通用航空 照明系统（LED灯）; 1; LED芯片; 只/a; 20000; 20000. 2; 底座; 只/a; 20000; 20000. 3; PCB线路板; 只/a; 20000; 20000. 4; 石英玻片; 只/a; 20000; 20000. 5; 反光杯; 只/a; 20000; 20000. 6; 导线; TGR0112-22-0; m/a; 5000; 5000. 7; TGR0112-22-2; m/a; 5000; 5000. 8; TGR0112-22-6; m/a; 5000; 5000. 9; 焊丝; t/a; 0.5; 0.005. 10; 焊膏; t/a; 0.015; 0.005. 11; 高导银胶; t/a; 0.045; 0.002. 12; 螺钉; M2×10; 万只/a; 10; 10. 13; M2.5×5; 万只/a; 10; 10. 14; M2.5×8; 万只/a; 10; 10. 15; M2.5×12; 万只/a; 10; 10. 16; 平垫; 万只/a; 10; 10. 17; A浪涌; 只/a; /; 20000. 18; A恒流; 只/a; /; 20000. 19; 玻管; t/a; /; 0.01. 20; 锥; 只/a; /; 4000. 21; 屏; 只/a; /; 4000. 22; 小碟; 只/a; /; 8000. 23; 接触片; 只/a; /; 8000. 24; 灯芯; 只/a; /; 4000. 25; 银铜丝; t/a; /; 0.01. 26; 硼砂; t/a; /; 0.005. 27; 氮氩混合气体; L/a; /; 160. 28; 氢气; L/a; /; 160. 29; 螺纹锁固胶; L/a; /; 2. 30; 胶粘剂; L/a; /; 10. 31; 硅橡胶; L/a; /; 10. 32; 导热凝胶; t/a; /; 0.001. 33; 无水乙醇; L/a; /; 100. 智能 显示系统 （拼接屏）; 34; 液晶拼接屏（半成品）; 只/a; 200; 0. 35; 单元专用线缆; m/a; 200; 0. 36; 接插件; 只/a; 500; 0. 37; HDMI分配器; 只/a; 200; 0. 38; 网络播放盒; 只/a; 200; 0. 39; LED单元板; 只/a; /; 200. 40; 12V电源模块; 只/a; /; 200. 41; 排线; m/a; /; 200. 42; 网线; m/a; /; 200. 43; 接收卡; 只/a; /; 500. 44; 发送卡; 只/a; /; 500. 45; 视频处理器; 只/a; /; 200. 46; 电源线; m/a; /; 200. 47; 框架; 只/a; /; 200. 主要原辅材料物理化学性质如下： 锡膏：英文名solder paste，灰色膏体。主要成分96%Sn，3%Ag，0.5%Cu；蒸汽压0.133Kpa，熔点231.9℃，沸点2270℃，不溶于水，溶于稀盐酸、硫酸、硝酸；相对密度（水=1）7.31，危险标记。 2、主要设备 表2-4 项目设备清单 序号; 产品; 设备; 单位; 型号; 环评数量; 实际数量. 1; 通用航空照明系统（LED灯）; 无铅热风回流焊; 台; JT-800; /; 1. 2; 防静电工作台; 台; /; 若干; 若干. 3; 光电综合测试台; 台; GDZ-25; 1; 1. 4; 恒温加热平台; 台; JR-100; 5; 5. 5; 电热恒温鼓风干燥箱; 台; DHG-9036A; 1; 1. 6; 精密交流电焊机; 台; PW108K; 2; 2. 7; 气体保护交流点焊机; 台; 500J; 1; 0. 8; 真空储存柜; 台; B05-1; 1; 1. 9; 电子干燥柜; 台; /; 1; 5. 10; 直流稳压稳流电源; 台; DP811; 3; 3. 11; 直流稳压稳流电源; 台; DP832; 1; 1. 12; 老练台; 台; SY-02; 1; 1. 13; 定焦台; 台; DJCS-1; 1; 1. 14; 封口机; 台; TZH-IA; 1; 1. 15; 排气台; 台; P05; 1; 1. 16; 除湿机; 台; CH150D; 2; 2. 17; 光源频闪测试仪; 台; LFA-2000; 1; 1. 18; 照度计; 台; Z-10; 1; 1. 19; 照度计; 台; ST-85; 1; 1. 20; 照度计; 台; ST-80C; 1; 1. 21; 照度计; 台; ST-85; 1; 1. 22; 红外辐射照度计; 台; U-20; 1; 1. 23; 高频电解抛光电源; 台; 120V/30A; 1; 0. 24; 低温高湿环境试验箱; 台; DM1200 CES; 1; 0. 25; 高低温度冲击试验机; 台; CJ602S3II; 1; 1. 26; 温湿度高度试验箱; 台; UD1000C; 1; 1. 27; 恒加速度试验机; 台; SY31-100A; 1; 0. 28; 温度速变湿热试验箱; 台; KWGDS61FA; 1; 0. 29; LED测试台; 台; SWDL-CS02; 1; 1. 30; 特灯测试台; 台; /; 1; 1. 31; 智能显示系统 （拼接屏）; 台式玻璃车床; 台; P40150; 1; 0. 32; 玻璃切割机; 台; /; 1; 0. 33; 台钻; 台; /; 1; 1. 34; 可编程直流电源; 台; Z36-24C; 1; 1. 35; 数字式电动振动系统; 台; SAI60-H560B-24/ST; 1; 1. 36; 多功能拼接器; 台; /; 1; 1. 37; 大屏幕管理软件; 台; /; 1; 1. 3、用水及水平衡 - 本项目运营期用水主要为员工生活用水、绿化用水，废水主要为生活污水。 - 项目用水来自开发区市政管网，劳动定员100人，生活用水量按100L/（人•d）计，一年工作300天，则生活用水量约3000t/a。生活污水产生量按用水量的90%计，约2700t/a，经厂内化粪池、隔油池预处理后排入城南污水处理厂，尾水最终进入长江。 - 建设项目总绿化面积为2000m2，绿化用水按1L/m2 ▪d，则绿化用水量为1t/d。根据安徽省雨季统计，全年绿化浇灌天数为150天，则项目绿化用水量为150t/a，平均每天0.5t/d，绿化用水通过植物吸收、自然蒸发和土壤吸收而损耗，不外排。 - 项目水平衡图见图2-1。 新 鲜 水 办公生活 10 9 化粪池、隔油池 城南污水处理厂 长江 0.5 9 绿化用水 1 0.5 10.5 9 图2-1 项目水平衡图（t/d） 4、项目变动情况 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 项目原辅材料仓库布置于厂区东北侧建筑物; 厂区原有厂房部分出租给其他建设单位，原有厂房南侧局部三层区域内用作食堂，项目原料及成品仓设置于1#厂房一楼东侧; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比，在工艺流程上整合了部分流程，但未影响污染物产生和处理效果，本项目未发生重大变动。. 废气处理主要设置活性炭吸附装置、焊接烟尘净化装置、静电油烟净化器; 废气治理设置活性炭吸附装置（焊接烟尘净化装置改为活性炭吸附装置），静电油烟净化器. ①固晶、干燥：利用高导银胶将芯片粘结在PCB 电路板的指定区域，形成热通路，为后续点胶工序提供条件，固晶温度为150℃，固晶结束后在干燥柜内进行烘烤，固化高导银胶。此工段主要污染物为固晶干燥产生的非甲烷总烃（G1）。②刷锡膏：将锡膏印刷到PCB线路板，为后续LED贴片做准备。③LED贴片：将灯条准确贴制在PCB线路板上。; 项目去除固晶、干燥工序，将刷锡膏、LED贴片工序合并成制作LED组件工序，主要是利用回流焊将LED芯片焊接在PCB板上，此工序依旧产生非甲烷总烃，污染物种类不变. ④点焊：通过电焊机对贴片后的PCB线路板进行点焊，将置件后的PCB板通过高温，使附着在PCB板上的锡膏融化后再冷却，最终使PCB经置件后的零件达到稳定结合。此工段主要产生焊接废气（G2）、焊渣（S1）。; 项目点焊工序基本对应实际工艺的安装电源模块工序，此工序利用烙铁焊将电源模块安装至光源外壳中，LED组件与电源木块输出端连接，此工序依旧会产生少量焊接废气. 项目通用航空照明系统产品为的LED灯; 通用航空照明系统产品新增传统光源，但生产过程中使用的液化气为清洁能源，未对项目污染物产生情况造成重大变动.

主要工艺流程及产物环节： （1）项目环评LED灯生产工艺流程图： G1：非甲烷总烃 G2：焊接废气 S1：焊渣 注： N—噪声 G—废气 S—固废 点焊 自动光学检测 组 装 固晶、干燥 芯片、高导银胶、PCB线路板 刷锡膏 锡膏 LED贴片 检 验 螺钉、平垫等 包装入库 功能测试 图2-2 本项目环评LED灯基本工艺流程及产污环节图 环评LED灯工艺流程简述： ①固晶、干燥：利用高导银胶将芯片粘结在PCB 电路板的指定区域，形成热通路，为后续点胶工序提供条件，固晶温度为150℃，固晶结束后在干燥柜内进行烘烤，固化高导银胶。此工段主要污染物为固晶干燥产生的非甲烷总烃（G1）。 ②刷锡膏：将锡膏印刷到PCB线路板，为后续LED贴片做准备。 ③LED贴片：将灯条准确贴制在PCB线路板上。 ④点焊：通过电焊机对贴片后的PCB线路板进行点焊，将置件后的PCB板通过高温，使附着在PCB板上的锡膏融化后再冷却，最终使PCB经置件后的零件达到稳定结合。此工段主要产生焊接废气（G2）、焊渣（S1）。 ⑤检验、组装：对完成上述操作的半成品进行检验，检验合格后将半成品与其他零部件进行组装。 ⑥功能测试：包括老化试验和光衰试验，根据产品的特性与功能参数进行测试验证。 ⑦包装入库：将功能测试合格的产品进行包装入库。 项目实际LED灯生产工艺流程： 项目实际生产时去除固晶、干燥工序，将刷锡膏、LED贴片工序合并成制作LED组件工序，主要是利用回流焊将LED芯片焊接在PCB板上，此工序依旧产生非甲烷总烃，污染物种类不变。 项目原有点焊工序基本对应实际工艺的安装电源模块工序，此工序利用烙铁焊将电源模块安装至光源外壳中，LED组件与电源木块输出端连接，此工序依旧会产生少量焊接废气。 项目原有组装工序细化为制作光学组件、安装光学组件、灌封、制作前盖组件、打标工序，此类工序基本无污染物产生。具体工艺流程图如下： 制作LED组件 安装LED组件 安装电源模块 老练 安装光学组件 制作光学组件 灌封 制作前盖组件 老练 老练 注： N—噪声 G—废气 S—固废 G1：非甲烷总烃 G2：焊接废气 S1：焊渣 图2-3 本项目实际LED灯基本工艺流程及产污环节图 实际LED灯生产工艺流程简述： ①制作LED组件：将LED芯片焊接在PCB板上，此工段主要产生的少量非甲烷总烃（G1）； ②安装LED组件：将LED组件安装至光源外壳上； ③安装电源模块：利用烙铁焊将电源模块安装至光源外壳中，LED组件与光源模块输出端连接，此工段主要产生焊接废气（G2）、焊渣（S1）； ④老练：对安装好的电源模块在老练台上进行老化测试； ⑤制作光学组件：将反光杯粘接至其固定支架上； ⑥安装光学组件：将制作好的光学组件安装至外壳中； ⑦制作前盖组件：将玻片粘接至前盖上； ⑧灌封：将前盖组件安装至装好的外壳组件上； ⑨打标：使用激光打标机在外壳上刻蚀标志； ⑩测试：测试光源技术指标。 （2）项目新增传统光源生产工艺流程图如下： 本项目通用航空照明系统产品由原有的LED灯变为LED灯及部分传统光源。传统光源生产中使用的液化气为清洁能源，未对项目污染物产生情况造成重大变动。具体工艺流程图如下： 图2-4 本项目传统光源基本工艺流程及产污环节图 传统光源生产工艺流程简述： 1、锥打孔：将锥放置于台钻的上固定后，用玻璃钻头在锥的底部分别钻孔； 2、封小碟及排气管：将小碟和排气管火头封接于锥的底部孔；（液化气、氧气） 3、蒸铝：将已封好小碟和排气管的锥放置于真空镀膜机内，进行锥面蒸铝； 4、定焦：将灯芯火头封接于已完成蒸铝的锥体小碟孔内，形成装架锥体；（液化气、氧气） 5、封屏：将装架锥体与平面屏对接完成后，放置于封口机上封口；（液化气、氧气） 6、排气：将已封屏的着陆灯抽真空后进行通氢还原，再充气，最后进行火头封离，形成已排气的着陆灯；（液化气、氧气、氢气、氩氮混合气） 7、安装接触片：将接触片与已排气的着陆灯通过银铜丝焊接固定；（液化气、氧气） 8、老练：将已焊接接触片的着陆灯放置于老练台，接通电源进行老练检查； 9、初测：将已老练的着陆灯用特灯测试台进行测试各项性能指标； 10、打印：在着陆灯外表面进行油墨印打印产品标识； 11、包装：采用包装盒对产品进行包装。 （3）项目拼接屏生产工艺流程图如下： 注： N—噪声 G—废气 S—固废 现场总装 软件安装 交付使用 半成品 线缆 接插件 分配器等 检验 控制计算机 检测调试 配电柜 N1 图2-5 项目拼接屏生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 根据客户需要进行大屏幕LED 显示屏（LCD 拼接屏）的方案设计，对外购的线缆、接插件、分配器等配件进行检验；检验合格后与外购的半成品进行施工现场的总装、软件安装、整体检测调试，合格后交付使用。 本项目拼接屏生产过程中，除在总装过程产生少量噪声外，无其他污染物产生。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 项目用水主要为员工生活用水、绿化用水。厂区绿化用水通过植物吸收、自然蒸发和土壤吸收而损耗，不外排。项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水经厂内化粪池、隔油池预处理后排入城南污水处理厂，尾水最终进入长江。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池+市政污水管网. 2、废气 项目废气主要为制作LED组件过程中产生的非甲烷总烃（G1）、安装电源模块产生的焊接废气（G2），厂区食堂产生的少量食堂油烟（G3）。 （1）非甲烷总烃 项目非甲烷总烃经集气罩收集进去入活性炭吸附装置处理后于1根15m高1#排气筒排放。 （2）焊接废气 项目焊接过程中产生的少量焊接烟尘由集气罩收集进去入活性炭吸附装置处理后于1根15m高2#排气筒排放。 （3）食堂油烟 项目食堂油烟经油烟净化器处理后由烟道引至屋顶排放。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 制作LED组件; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+1#排气筒. 2; 安装电源模块; 烟尘; 集气罩+活性炭吸附+2#排气筒. 3; 食堂; 油烟; 油烟净化器、烟道. 活性炭吸附装置、1#排气筒 活性炭吸附装置、2#排气筒 图3-1 废气处理设施 3、噪声 本项目主要噪声来自于LED灯焊接等过程、拼接屏组装过程中产生的噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为废包装材料、焊接残渣、废活性炭、生活垃圾。 （1）废包装材料 项目生产过程中会产生少量的废包装材料，收集后外售给资源回收单位综合利用。 （2）焊接残渣 项目安装电源模块焊接过程中会产生焊接残渣。焊渣性质为锡质废物，收集后可回收利用。 （3）废活性炭 本项目活性炭吸附装置定期更换的废活性炭集中收集后暂存危废仓库（危废仓库防雨、防腐、防渗），定期更换，交由有相应处理资质的危废公司处理。 （4）生活垃圾 项目员工日常生活垃圾由环卫部门统一清运。 具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 序号; 废物名称; 类别; 产生工序; 环评产生量 （t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理方式. 1; 废包装材料; 一般固废; 包装工序; 1.2; 1.2; 收集后外售物资回收单位. 2; 焊接残渣; 焊接工序; 0.12; 0.005. 3; 废活性炭; 危险废物（HW49）; 废气处理; 0.5; 0.2; 委托有资质单位处理. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 15; 15; 委托环卫部门清运. 图3-2 危废仓库 5、环保投资 项目总投资为50000万元，其中环保投资35万元，环保投资占总投资的比例0.07%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 序号; 项目; 环保投资内容; 环评投资（万元）; 实际投资（万元）. 1; 废水治理; 化粪池、隔油池; 5; 5. 2; 废气治理; 有组织; 非甲烷总烃; 集气罩、活性炭吸附装置、1#排气筒; 10; 10. 焊烟; 集气罩、活性炭吸附装置、2#排气筒; 6; 6. 油烟; 静电油烟净化器; 2; 2. 无组织; 非甲烷总烃 烟尘; 车间安装通、排风机; 2; 2. 3; 固废治理; 设立垃圾桶、一般固体废物暂存处、危险废物暂存库、危废协议; 4; 4. 4; 噪声治理; 减震基座、吸声材料; 3; 3. 5; 绿化; 植树种草、水管及喷头; 3; 3. 合计; 35; 35.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 结论 1.项目概况 安徽华夏显示技术股份有限公司拟在芜湖高新技术产业开发区投资52000万元人民币，新建通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目。2017年弋江区发改委以“弋发改 [2017]91号”文对该项目予以备案（见附件3）。 2.建设项目产业政策符合性 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订））有关条款的规定，本项目智能显示系统拼接屏的生产属于“鼓励类”中 “二十八、信息产业中‘41、TFT-LCD、PDP、OLED、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件生产专用设备’”，为鼓励类项目；通用航空照明系统LED灯的生产属于不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目。 根据《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》有关条款规定，本项目智能显示系统拼接屏的生产属于“十四、信息产业中‘29、新型显示器件、中高分辨率彩色显像管、显示管及玻壳制造及技术开发’”，为鼓励类项目；通用航空照明系统LED灯的生产属于不属于限制类、淘汰类和鼓励类，为允许类项目。 因此，项目的建设符合国家、地方产业政策。 3.项目选址可行性分析 拟建项目位于芜湖高新技术产业开发区，用地性质为工业用地，符合芜湖市城市总体规划。 项目选址可行。 4.环境质量现状要求的符合性 评价区域大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；评价区长江水质指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；评价区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 5.环境影响分析 （1）废气 ①固晶干燥废气：本项目固晶干燥过程产生的废气主要为非甲烷总烃，通过活性炭吸附处理后经1#排气筒外排的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源表2中排放标准。 ②焊接烟尘：本项目在点焊过程中有烟尘产生，呈间接性排放。经集气罩收集后，进入焊烟净化装置，最后经2#排气筒有组织排放。外排的粉尘符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-96中的二级标准。 ③食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后，油烟排放浓度<2 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）中的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。 （2）废水 生活污水：主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等，经化粪池、隔油池预处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准，经市政污水管网进入城南污水处理厂，尾水最后排入长江。 （3）固废 本项目的固废主要有废包装材料、焊接烟尘净化装置收集的粉尘、焊接残渣、废活性炭、生活垃圾。 废包装材料、焊接烟尘净化装置收集的粉尘、焊接残渣年产生量分别为1.2t、0.00306t、0.12t，统一收集后外售资源回收站；生活垃圾量为15t/a，由清洁工定时送环卫部门统一处理；废活性炭产生量为0.5t/a，交由有资质的危废单位处理。 （4）噪声 本项目主要噪声源干燥箱、点焊机、切割机等设备运行时产生的噪声。噪声声压级Leq约50～70dB(A)。经采用减振、建筑物隔声等治理措施并经距离衰减后，厂界噪声可到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 环境影响评价结论：该项目建成后，环境空气、地表水、声环境质量基本控制在规定的环境质量标准范围内，建设项目的环境影响较小，与其建设地点的环境功能区要求是相符的。 6.清洁生产分析 本项目采用的生产设备和生产工艺符合国家有关政策，原辅材料不涉及有毒有害物质，固废有效处置。故本项目符合清洁生产的要求。 7.总量控制 建议总量控制指标：废水：（1）厂区总排水口总量：COD：0.702t/a，NH3－N：0.081t/a（纳入城南污水处理厂总量控制指标内，不单独申请）；（2）经污水处理厂处理后最终排放总量：COD：0.054t/a，NH3－N：0.0216t/a。废气：（1）厂区废气污染源产生总量：非甲烷总烃：0.00045t/a；（2）经废气处理措施处理后最终排放总量：非甲烷总烃：0.00015t/a。 :8.总结论 本项目符合国家产业政策，项目选址可行，项目如能确保污染治理设施的正常运行，同时实施节能措施，遵守国家环境保护方面的法律法规，做到各种污染物的达标排放，并确保年污染物排放总量不超过环境保护行政主管部门下达的总量控制指标，则本项目的建设投产不会导致周围环境污染负荷的明显增加，综上所述，本项目从环境保护角度而言是可行的。 建议 1、加强企业体系管理，开展清洁生产审核，提高员工的素质和能力，提高企业的管理水平和清洁生产水平。 2、本项目管理要制定包括保护环境质量、维护环境卫生和保持环境整洁的相关制度。 二、审批部门审批意见 1、安徽华夏显示技术股份有限公司通用航空照明产品的开发和生产、互联网+显示项目经芜湖市弋江区发展和改革委员会登记备案(发改[2017]91号)，根据《报告表》结论，结合项目信息公开公示反馈意见和市环保局弋江区分局初审意见，从环境保护的角度，我局原则同意安徽华夏显示技术股份有限公司在芜湖高新技术开发区琅琊山路与中山南路交叉处地块内按《报告表》所列内容、规模、工艺及污染治理措施实施通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目。 2、加强工期环境管理，落实工期各项污染防治和环境保护措施，文明施工，对运输沙石、水泥、轻集村料等施工材料的车辆，应合理组织并采取封闭和遮盖措施，减少物料抛洒和扬尘；固定场地设里简易的沉淀池，对施工车辆、机械设备进行冲洗，减轻对地表水环境的污架；强化噪声管理，采取降噪、临时隔声设施等有效措施，确保施工期噪声外排执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相关规定。 3、加强大气污染防治工作，对固晶、干燥、电焊等工序产生的烟尘、有机废气等，应设置烟尘、废气收集装置，并配套安装相应的除尘与废气净化设施，强化车间通风措施，废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（含相关解释）表2中二级标准和无组织排放浓度限制，排气筒高度应符合环保要求。项目设置卫生防护距离为100m，建设单位应与当地相关部门加强联系，严格控制卫生距离内建筑，确保在卫生防护距离内不得新建学校、医院、住宅等敏感建筑物。食堂应以天然气或其他清洁燃料为热源，应配套安装与其经营规模相匹配的油烟净化装置，烟气外排执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。 4、厂区应实行雨污分流。经处理后的餐饮废水、生活污水应满足城市污水接管要求，外排执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，进入市政污水管网，纳入区域内污水处理厂集中处置。 5、优化厂区总图布局，选用低噪声设备，对各类产噪设备应采取隔声消声、减振、距离衰减等措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 6、规范固废管理。属于危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处置，公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。一般固废应分类收集，妥善处置，落实回收利用途径。生活垃圾等应统一收集交环卫部门定期清运，避免造成二次污染。餐厨垃圾和废弃食用油脂等应分类单独收集，交有资质的处置单位处理。 7、规范排污口标准化建设。严格按照《报告表》所述工艺建设，禁止使用国家淘汰的生产工艺设备，且不得在厂区内从事电镀、电泳、喷漆等生产活动。《报告表》经批复后，项目建设地点性质、规模或污染治理措施等发生重大变动，超过5年方决定开工建设的，应当重新报批。 8、项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告。未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 动植物油; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 油烟; 饮食业油烟排放标准 GB 18483-2001附录A. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。 校准器声压级：94.0 dB/1000Hz 日期; 2020年12月4日; 2020年12月5日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量前dB(A); 93.7; 93.8; 93.7; 93.8. 测量后dB(A); 93.9; 93.9; 93.9; 93.9.

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 厂区废水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、动植物油; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 1#有机废气排气筒进口、出口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 2#焊接排气筒 进口、出口; 颗粒物; 2周期，每周期3频次. 油烟管道出口; 油烟; 2周期，每周期5频次. 无组织废气; 上风向1、下风向2、下风向3、下风向4; 总悬浮颗粒物; 2周期，每周期3频次. 厂房南侧外1、北侧外2、北侧外3、北侧外4; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 点位布置图 图6-2 烟油采样点位布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. 厂区废水总排口; 2020.12.04; 第一次; 7.00; 31; 10.3; 22; 15.2; 1.72. 第二次; 7.06; 33; 10.7; 26; 14.3; 2.03. 第三次; 7.01; 33; 10.9; 25; 14.6; 1.69. 第四次; 7.04; 34; 11.1; 24; 14.8; 1.69. 2020.12.05; 第一次; 7.06; 31; 10.0; 21; 14.5; 1.74. 第二次; 7.01; 34; 10.9; 24; 15.1; 1.73. 第三次; 7.10; 33; 10.9; 23; 14.6; 1.80. 第四次; 7.04; 35; 11.3; 27; 15.2; 1.65. 执行标准限值; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）。 2、废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口; --. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 1#有机废气排气筒; 2020.12.04; 第一次; 5.09; 0.005; 2.79; 0.003; 53. 第二次; 5.06; 0.005; 2.19; 0.002. 第三次; 4.68; 0.005; 2.17; 0.002. 2020.12.05; 第一次; 4.43; 0.005; 1.33; 0.001; 71. 第二次; 4.57; 0.005; 1.50; 0.002. 第三次; 4.25; 0.004; 1.50; 0.001. 执行标准限值; 70; 3.0; --. 监测结果; 达标; 达标; --. 表7-3 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口; --. 颗粒物; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 去除效率（%）. 2#焊接排气筒; 2020.12.04; 第一次; ＜20; ＜0.008; ＜20; ＜0.008; /. 第二次; ＜20; ＜0.009; ＜20; ＜0.008. 第三次; ＜20; ＜0.008; ＜20; ＜0.009. 2020.12.05; 第一次; ＜20; ＜0.008; ＜20; ＜0.009; /. 第二次; ＜20; ＜0.009; ＜20; ＜0.008. 第三次; ＜20; ＜0.009; ＜20; ＜0.009. 执行标准限值; 30; 1.5; --. 监测结果; 达标; 达标; --. 监测点位; 监测日期; 监测时间; 出口. 油烟. 排放浓度（mg/m3）. 油烟管道; 2021.01.08; 第一次; 0.66. 第二次; 0.86. 第三次; 0.79. 第四次; 0.70. 第五次; 0.52. 五次测量平均值; 0.71. 2021.01.09; 第一次; 1.58. 第二次; 1.04. 第三次; 0.62. 第四次; 1.39. 第五次; 1.23. 五次测量平均值; 1.17. 执行标准限值; 2.0. 监测结果; 达标. 表7-4 油烟监测结果表 有组织废气监测结果表明：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度和速率、2#焊接排气筒出口颗粒物排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。2021年1月8日和2021年1月9日，油烟管道出口的油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。 表7-5 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 上风向1; 2020.12.04; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.159; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.169; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.196; ≤0.5; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.154; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.186; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.179; ≤0.5; 达标. 下风向2; 2020.12.04; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.200; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.251; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.228; ≤0.5; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.195; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.259; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.244; ≤0.5; 达标. 下风向3; 2020.12.04; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.250; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.256; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.259; ≤0.5; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.173; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.273; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.234; ≤0.5; 达标. 下风向4; 2020.12.04; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.217; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.293; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.280; ≤0.5; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.190; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.293; ≤0.5; 达标. 第三次; 0.280; ≤0.5; 达标. 表7-6 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 厂房南侧外1#; 2020.12.04; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.34; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.30; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.34; ≤4.0; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.38; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.37; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.25; ≤4.0; 达标. 厂房北侧外2#; 2020.12.04; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.10; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.21; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.09; ≤4.0; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.23; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.24; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.28; ≤4.0; 达标. 厂房北侧外3#; 2020.12.04; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.09; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.11; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.13; ≤4.0; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.21; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.13; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.17; ≤4.0; 达标. 厂房北侧外4#; 2020.12.04; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.38; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.21; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.18; ≤4.0; 达标. 2020.12.05; 第一次; 0.12; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.09; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.15; ≤4.0; 达标. 无组织废气监测结果表明：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂房南侧1个参照点、北侧外3个参照点的非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。厂界上风向1个参照点，下风向3个参照点的总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放限值，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放限值。 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020.12.04; 第一次; 6.5; 57.8; 103.4; 1.8; 南风; 晴. 第二次; 7.2; 56.5; 103.4; 1.8; 南风. 第三次; 8.3; 54.9; 103.4; 1.8; 南风. 2020.12.05; 第一次; 7.8; 57.1; 103.3; 1.5; 南风; 晴. 第二次; 8.4; 56.6; 103.3; 1.5; 南风. 第三次; 9.1; 55.4; 103.3; 1.5; 南风. 3、噪声监测结果 表7-7 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020.12.04; 厂界东侧; 14:14~14:15; 57; 22:03~22:04; 45. 厂界南侧; 14:21~14:22; 57; 22:09~22:10; 46. 厂界西侧; 14:27~14:28; 56; 22:14~22:15; 46. 厂界北侧; 14:37~14:38; 55; 22:22~22:23; 45. 2020.12.05; 厂界东侧; 13:03~13:04; 56; 22:01~22:02; 44. 厂界南侧; 13:10~13:11; 56; 22:07~22:08; 45. 厂界西侧; 13:18~13:19; 56; 22:14~22:15; 45. 厂界北侧; 13:27~13:28; 55; 22:22~22:23; 45. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目总量控制指标为非甲烷总烃0.00015t/a、COD 0.054t/a、NH3-N 0.0216t/a。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水处理后由市政污水管网进入城南污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到城南污水处理厂总量控制指标内，无需另行核算。 4.3废气排污总量核算： 项目有机废气排气筒年工作约2400小时；项目非甲烷总烃计实际排放量为0.0036t/a，详见下表 采样点位; 监测项目; 排放速率（kg/h）; 实际年排放量（t/a）. 第一天; 第二天; 两天均值. 1#有机废气排气筒出口; 非甲烷总烃; 0.002; 0.001; 0.0015; 0.0036. 注：本表排放速率为三次测量平均值

表八

环评报告表及批复要求落实情况： 序号; 报告表及批复要求; 实际落实情况. 1; 该项目选址芜湖高新技术产业开发区，主要从事从事光电技术、电子工程技术以及计算机相关领域软硬件开发与制造。项目投产后可实现年产通用航空照明系统10000套、智能显示系统200套的生产能力。; - 该项目位于芜湖高新技术产业开发区珩琅山路以北，中山南路以西。 - 该项目实际生产能力已达到年产通用航空照明系统10000套、智能显示系统200套。 - 该项目性质、平面布局及工艺均与环评基本相符。. 2; 厂区应实行雨污分流。经处理后的餐饮废水、生活污水应满足城市污水接管要求，外排执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准，进入市政污水管网，纳入区域内污水处理厂集中处置。; - 项目产生的废水主要为员工生活污水。 - 生活污水经厂内化粪池、隔油池预处理后排入城南污水处理厂，尾水最终进入长江。 - 2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）。. 3; 加强大气污染防治工作，对固晶、干燥、电焊等工序产生的烟尘、有机废气等，应设置烟尘、废气收集装置，并配套安装相应的除尘与废气净化设施，强化车间通风措施，废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（含相关解释）表2中二级标准和无组织排放浓度限制，排气筒高度应符合环保要求。食堂应以天然气或其他清洁燃料为热源，应配套安装与其经营规模相匹配的油烟净化装置，烟气外排执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求。; - 项目废气主要为制作LED组件过程中产生的非甲烷总烃、安装电源模块产生的焊接废气，厂区食堂产生的少量食堂油烟。 - 项目非甲烷总烃经集气罩收集进去入活性炭吸附装置处理后于1根15m高1#排气筒排放；项目焊接过程中产生的少量焊接烟尘由集气罩收集进去入活性炭吸附装置处理后于1根15m高2#排气筒排放；项目食堂油烟经油烟净化器处理后由烟道引至屋顶排放。 - 有组织废气：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度和速率、2#焊接排气筒出口颗粒物排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。2021年1月8日和2021年1月9日，油烟管道出口的油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。 - 无组织废气：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂房南侧1个参照点、北侧外3个参照点的非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。厂界上风向1个参照点，下风向3个参照点的总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放限值，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放限值。. 4; 优化厂区总图布局，选用低噪声设备，对各类产噪设备应采取隔声消声、减振、距离衰减等措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 1. 项目主要噪声来自于LED灯焊接等过程、拼接屏组装过程中产生的噪声。 2. 企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 3. 2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 5; 规范固废管理。属于危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处置，公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。一般固废应分类收集，妥善处置，落实回收利用途径。生活垃圾等应统一收集交环卫部门定期清运，避免造成二次污染。餐厨垃圾和废弃食用油脂等应分类单独收集，交有资质的处置单位处理。; - 本项目产生的固体废物主要为废包装材料、焊接残渣、废活性炭、生活垃圾。 - 项目生产过程中会产生少量的废包装材料、焊接残渣收集后外售给资源回收单位综合利用；废活性炭交由有相应处理资质的危废公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。. 6; 项目以1#厂房为边界设置卫生防护距离为100m，建设单位应与当地相关部门加强联系，严格控制卫生距离内建筑，确保在卫生防护距离内不得新建学校、医院、住宅等敏感建筑物。; 项目卫生防护距离内未规划、建设居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑及食品加工等易受本项目特征污染物影响的企业。.

表九

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂区废水总排口的pH值及化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮满足照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）。 2、废气 本次监测结果显示： 有组织废气：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司1#有机废气排气筒出口中非甲烷总烃排放浓度和速率、2#焊接排气筒出口颗粒物排放浓度和速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）。2021年1月8日和2021年1月9日，油烟管道出口的油烟排放浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。 无组织废气：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂房南侧1个参照点、北侧外3个参照点的非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）限值。厂界上风向1个参照点，下风向3个参照点的总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放限值，同时满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2020年12月4日和2020年12月5日，安徽华夏显示技术股份有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 项目生产过程中会产生少量的废包装材料、焊接残渣收集后外售给资源回收单位综合利用；废活性炭交由有相应处理资质的危废公司处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次安徽华夏显示技术股份有限公司委托监测结果，建议安徽华夏显示技术股份有限公司加强废水收集处理工作，确保废水稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

本报告表有以下附图、附件：

附图 1  建设项目厂区地理位置示意图

附图 2  项目周边环境概况及防护距离包线图

附图 3  厂区平面布置图

附图 4  1#厂房平面布置图

附图 5  现场采样图片

附件 1  安徽华夏显示技术股份有限公司的营业执照

附件 2  芜湖市环境保护局审批的环评批复

附件 3  安徽华夏显示技术股份有限公司立项备案

附件 4  安徽华夏显示技术股份有限公司产权证明

附件 5  安徽华夏显示技术股份有限公司危废协议

附件 6  安徽华夏显示技术股份有限公司排污登记

附件 7  通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目竣工验收环境保护检测报告

附件 8  通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目竣工验收环境保护验收意见

附件 9  通用航空照明产品的开发和生产、互联网+智能显示项目验收公示情况