建设项目环境影响报告表

项目名称：芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目

建设单位：安徽长江液化天然气有限责任公司

芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：二〇二一年二月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽长江液化天然气有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄仁祝 |  | 联系人 | 徐波 |  |
| 通讯地址 | 安徽省芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道疏港路6号 |  | 邮政编码 | 241000 |  |
| 联系电话 | 18098699819 |  | 传真 | —— |  |
| 建设地点 | 芜湖三山经济开发区境内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 安徽芜湖三山经济开发区管委会 |  | 批准文号 | 2020-340200-45-02-038705 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  | 行业类别 及代码 | D4511天然气生产和供应业 |  |
| 占地面积（m2） | 10457 |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 9000 | 其中：环保投资 （万元） | 277 | 环保投资占 总投资比例 | 3.08% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 | 2022.12 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 天然气是一种清洁能源，不仅有利于改善城市环境，还有利于优化城市能源结构，促进当地经济发展。长期以来，安徽省油气管网基础设施薄弱，已建管道里程短、密度低、覆盖面小，储备调峰能力不足。管道网络化尚未形成，不同投资主体营运管道不能互联互通，缺乏跨地区、跨资源调度能力。天然气整体利用水平不高，工商业用气比例偏低。 根据《安徽省油气管网基础设施建设规划》（2017-2021）要求，加快安徽省天然气和成品油管网基础设施建设，补齐基础设施短板，推动安徽省能源结构调整和节能减排，推进能源供给侧结构性改革。文件要求增强天然气保供能力，在长输管道沿线配套建设储备调峰设施，保障天然气调峰应急需求。推进中海油苏皖干线、淮南煤制气、芜湖LNG接收站等气源工程建设。 在此背景下，安徽长江液化天然气有限责任公司筹备实施芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目，增加气源供应渠道，提高区域调峰能力，为安徽省填补天然气供应缺口。该项目主要建设高安首站及横安分输站，其中高安站位于LNG内河接收站西南角，用地面积约2000m2，横山分输站位于横山河路与裕民路交口西南侧，分输站拟用地面积1.0457公顷，天然气外输管道高安-横山分输站段全长约5.8km，管径DN400，设计压力4.0MPa，供气量为4.48×108Nm3/a，气源全部来自芜湖长江LNG内河接收（转运）站的气化天然气。 本项目作为芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套管线项目一部分，本工程与LNG内河接收（转运）站同步营运。LNG内河接收（转运）站气化外输管道主要有高安-马塘段和高安-横山分输站段，本工程建成后可以与已建的江南联络线连接，实现与省天然气管网互联互通，通过省管网实现资源的统一调配，为下游用户分输天然气。 同时，LNG内河接收（转运）站作为全省储备调峰设施，通过本工程管道可以将LNG内河接收（转运）站气化天然气注入已建省天然气干支线管网，保障天然气调峰应急需求，服务全省。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，芜湖民宇环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，对照《关于项目是否涉及环境敏感区咨询的回复》（生态环境部部长信箱，2018.9.17）：《建设项目环境保护分类管理名录》中“涉及环境敏感区”的“涉及”是指建设项目位于、穿越、跨越环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。 本项目位于芜湖三山区，在设计方案由可研阶段至初步设计阶段的不断加深的工程中，项目方案不断的优化调整选线、主动避让生态保护红线区域。高安站、横山分输站用地红线不占用生态保护红线；线路临时占地（线路占用生态保护红线查询范围按线路路由施工作业带12m，邻近生态红线施工作业带按16m计）不占用生态保护红线，高安站距离长江生态保护岸线最近距离为2.8km，横山站距离漳河生态保护红线最近距离为16.2km，对照《安徽省生态保护红线》（发布稿）及芜湖市生态保护红线区域分布图，本项目建设用地不属于安徽省生态保护红线划定红线范围内。本项目营运期污染源主要为检修过程排放的非甲烷总烃以及站场维护人员产生的生活污水，根据下文影响分析预测结果，非甲烷总烃下风向最大占标率为0.52%，最大距离为63米，营运期废气影响范围小于高安站与生态红线最短距离。生活污水排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，生活污水对周围环境影响较小。项目建设管线200米范围内敏感点分布较小，管线、站场用地以工业用地及工业仓储用地为主。 综上所述，本项目不属于涉及环境敏感区范围内。属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“五十二、交通运输业、管道运输业一147、原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）一其他”， 应编制环境影响报告表。 本项目属于D4500燃气生产和供应业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》 （2019版），本项目属于《名录》第四十项“燃气生产和供应业45"中第97号-燃气生产和供应业451，属于排污许可中“登记管理”，承诺按时完成排污许可信息登记。 接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 （1）建设单位 安徽长江液化天然气有限责任公司； （2）项目名称 芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目； （3）项目性质 新建； （4）建设地点及周围环境状况 本项目建设高安输气首站及横山分输站两个站址，其中高安站位于LNG内河接收站西南侧，LNG内河接收站位于芜湖市三山港区高安圩作业区及其后方陆域，具体位于芜湖长江大桥综合经济开发区疏港路以北，长江大堤以南，高安河路以东，中石化芜湖油库以西。横山分输站位于横山河路与裕民路交口西南侧，距离长江2.25km，东侧为忠铝旺业有限公司，其余三侧为空地。 （5）项目总投资 项目总投资9000万元 （6）建设规模及内容 本项目的建设内容包括：天然气输气首站、分输站站址建设及配套管网工程建设两部分。 新建站址：高安站内主要建设生产区，用地面积约2000m2，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，站内设置贸易计量撬2套；站内设置调压撬2套，1用1备站内设置自用气撬1套；站内设置加热炉2套，一用一备；站内设置清管器发球筒2套。 横山分输站主要建设生产区及辅助用房区，总用地面积1.0457公顷，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，辅助用房区包括发电机房、配电间、控制室等，主要设备有：过滤分离器、计量撬、调压撬、自用气撬、清管器接收装置、气液联动球阀、放空立管等。工程主要设置过滤、加热、调压、分输等功能。 管网工程：总长度为5.8km，起点为芜湖长江LNG接收（转运）站内的高安首站围墙外2m，管道出首站后随即穿越疏港路及路边明渠，而后沿疏港路路边明渠南侧向东敷设，顶管穿越巢黄高速后折向南沿该高速东侧绿化带敷设至横山河路和裕民路交叉口西南侧的横山分输站。 图1-1线路走向图 表1-1 项目建设组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 站场工程; 高安站内主要建设生产区，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，站内设置贸易计量撬2套；站内设置调压撬2套，1用1备站内设置自用气撬1套；站内设置加热炉2套，一用一备；站内设置清管器发球筒2套。; 用地面积约2000m2. 横山分输站主要建设生产区及辅助用房区，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，辅助用房区包括发电机房、配电间、控制室等，主要设备有：过滤分离器、计量撬、调压撬、自用气撬、清管器接收装置、气液联动球阀、放空立管等。工程主要设置过滤、加热、调压、分输等功能; 总用地面积10457m2. 管道工程; 管道管径DN400，压力4.0MPa，供气量为4.48×108Nm3/a，高安首站围墙外2m，管道出首站后随即穿越疏港路及路边明渠，而后沿疏港路路边明渠南侧向东敷设，顶管穿越巢黄高速后折向南沿该高速东侧绿化带敷设至横山河路和裕民路交叉口西南侧的横山分输站。; 总长度为5.8km. 公用 工程; 给水系统; 用水包括站场用水主要来自工作人员生活用水，以及施工期施工用水及施工人员生活用水，均由市政自来水提供. 排水系统; 站场生活污水经化粪池处置满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准，排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。. 供电系统; 由市政电网供给，工程用电量为10万kwh/a. 环保 工程; 废气处理; 施工期; 站场; 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等. 管线; 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工现场道路硬化，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等. 营运期; 检修废气设置放空管. 废水处理; 营运期; 生活污水经隔油池、化粪池处置，清洗残夜排放至排污池，作为危废处置，不外排. 施工期; 站场; 施工场地设置沉淀池，材料堆场旁设沉淀池，施工废水经沉淀后回用. 管线; 设置沉淀池，处理管道试压水；堆管场旁设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用. 施工作业带设立截排水沟和沉淀池，雨水经处理后尽量回用. 采用定向钻方式穿越河流设置泥浆收集池，并配泥浆回收装置，废弃泥浆经沉淀后上清液收集进蓄水池，经处理后回用于道路抑尘洒水. 噪声治理; 施工期; 施工期间要做好降噪措施，选用低噪设备并定期检修，采取合理的作业时间，优化施工场地位置，缩短运输路线. 营运期; 选取低噪音设备，设置减振垫减振基座，安装减振垫，隔声. 固废处理; 营运期; 生活垃圾; 由环卫部门处置. 废滤芯. 清管废渣. 清管废水残夜; 高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2. 施工期; 站场; 焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置；废包装物及时收集，可再生利用的进行回收利用；无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。. 管线; 建设泥浆贮存池存储定向钻产生的泥浆，沉淀后的上清液经处理后回用，废弃泥浆调节pH后，经干化处理后回填至管线作业区覆土. 表土临时堆放场，表土按当地政府的要求处置. 焊接作业点配备铁桶或纸箱；废包装物及时收集，可再生利用的进行回收利用；无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定妥善处置。. 生态环境; 施工期; 站场; 合理设计，减少占用农田和林地；采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理. 管线; 植被恢复（管线区域、施工作业带、临时用地区域的植被恢复措施，管线上方及中心线两侧5m范围内禁止栽种深根植物）、合理优化设计，减少开挖和占地，采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理. 料场、施工便道、临时堆管区等; 采取水土保持措施，对渣场、料场及施工便道、临时堆管区等施工场地进行生态恢复，尽量选用当地常见绿化植被. （7）工程主要生产设备 本项目站场主要施工设备见下表： 表1-2 高安首站主要设备一览表 序号; 设备、材料名称; 单位; 数量. 一; 非标设备. 1; 发球筒. P6.3Mpa DN700×DN600; 个; 1. P6.3Mpa DN500×DN400; 个; 1. 2; 电加热炉. P6.ЗMPa 400kW; 座; 2. 3; 绝缘接头. PN63 DN600; 个; 1. PN63 DN400; 个; 1. 二; 阀门. 1; 手动球阀（全焊接）. PN63 DN100; 个; 1. PN63 DN50; 个; 2. 2; 手动球阀（配套法兰、螺栓、螺母）; 1. PN63 DN400; 个; 3. PN63 DN250; 个; 2. PN63 DN200; 个; 4. PN63 DN100; 个; 1. PN63 DN80; 个; 2. PN63 DN50; 个; 27. 3; 手动节流截止阀（配套法兰、螺栓、螺母）. PN63 DN400; 个; 1. PN63 DN200; 个; 2. PN63 DN100; 个; 1. PN63 DN50; 个; 16. 4; 阀套式排污阀（配套法兰、螺栓、螺母）. PN63 DN50; 个; 1. 5; 安全阀（法兰连接，配对应法兰、垫片及紧固件）. PN63 DN50×80; 个; 2. 三; 管材（选用持证单位生产的压力管道）. 1; 直缝埋弧焊钢管 L415M. D610×1.9; m; 45. D610×1.9; m; 75. 2; 直缝埋弧焊钢管 L360M. D406.4×.5; m; 150. D406.4×.5; m; 50. 3; 无缝钢管 L360N. D355.6×8; m; 20. 4; 无缝钢管 L245N. D273×5; m; 80. D219.1×8; m; 900. D114.3×5; m; 10. D88.9×5; m; 750. D60.3×5; m; 150. 四; 管件. 1; 90°弯头 R=1.5DN. PN63 DN400; 个; 8. PN63 DN350; 个; 3. PN63 DN250; 个; 8. PN63 DN200; 个; 30. PN63 DN100; 个; 4. PN63 DN80; 个; 15. PN63 DN50; 个; 60. 2; 等径三通. PN63 DN400; 个; 3. PN63 DN250; 个; 3. PN63 DN200; 个; 8. PN63 DN50; 个; 10. 3; 异径三通. PN63 DN600×DN600× DN400; 个; 3. PN63 DN400×DN400× DN350; 个; 1. PN63 DN400×DN400× DN200; 个; 2. PN63 DN100×DN100× DN50; 个; 1. PN63 DN80×DN80× DN50; 个; 4. 4; 管帽. PN63 DN600; 个; 2. PN63 DN250; 个; 6. 5; 清管三通. PN63 DN600×600 ×400; 个; 2. PN63 DN400×400 ×250; 个; 1. 6; 热煨弯管. D610×13.6 L415M 45°R=6D; 个; 2. D406.4×11 L360M 45°R=6D; 个; 2. D610×13.6 L415M 90°R=6D; 个; 1. D406.4×11 L360M 90°R=6D; 个; 1. 表1-3 横山分输站主要设备一览表 序号; 设备、材料名称; 单位; 数量. 一; 阀门. 1; 手动球阀（配套法兰、螺栓、螺母）. PN63 DN300; 个; 2. PN63 DN250; 个; 6. PN63 DN150; 个; 11. PN63 DN100; 个; 26. PN63 DN50; 个; 27. 2; 手动节流截止阀（配套法兰、螺栓、螺母）. PN63 DN100; 个; 2. PN63 DN50; 个; 22. 3; 阀套式排污阀（配套法兰、螺栓、螺母）. PN63 DN150; 个; 3. 二; 管材（选用持证单位生产的压力管道）. 1; 直缝埋弧焊钢管 L360M. D406.4×7.1; m; 20. D323.9×6.3; m; 80. 2; 无缝钢管 L245N. D273.1×6.3; m; 50. D168.3×8; m; 200. D114.3×5; m; 350. D60.3×5; m; 300. 三; 管件. 1; 热煨弯管. D406.4×7.1 L360M 45°R=6D; 个; 2. 2; 90°弯头 R=1.5DN. PN63 DN300; 个; 12. PN63 DN250; 个; 4. PN63 DN150; 个; 4. PN63 DN100; 个; 20. 3; 清管三通. PN63 DN400×400 ×300; 个; 1. PN63 DN400×400×150; 个; 1. 4; 等径三通. PN63 DN300; 个; 5. PN63 DN250; 个; 4. PN63 DN150; 个; 15. PN63 DN100; 个; 3. 5; 异径三通. PN63 DN300×300×250; 个; 4. PN63 DN300 ×300×150; 个; 6. PN63 DN300 ×300×100; 个; 3. PN63 DN150×150×100; 个; 3. 6; 管帽. PN63 DN300; 个; 4. PN63 DN250; 个; 6. PN63 DN150; 个; 8. PN63 DN100; 个; 2. - 气源 本项目气源全部来自芜湖长江LNG内河接收（转运）站的气化天然气。 芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目由LNG专用码头和接收站两部分组成。该项目建设3座LNG装卸泊位、1座集装箱泊位，1座LNG加注泊位，后方陆域及相应配套设施：LNG接收站布置有LNG储罐区、工艺装置区、LNG槽车装车站、LNG罐箱加注站、公用工程及辅助生产区、火炬设施、LNG生产管理区，建设2个10万方LNG储罐）、气化、装车、罐箱、外输管网及配套设施等。 芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目一期建设规模100万吨/年（其中44万吨/年气化外输，其他液态分销）；二期建设规模150万吨/年（其中69万吨/年气化外输，其他液态分销）。 LNG内河接收（转运）站气化外输管道日常输送气量见下表。 表1-4 芜湖长江LNG内河接收（转运）站日常外输气量统计表 阶段; 气化外输量（万吨/年）; 折合气量 （×108Nm3/a）; 高安—马塘段 （×108Nm3/a）; 高安—横山分输段（×108Nm3/a）. 一期; 44; 5.90; 1.75; 4.15. 二期; 69; 9.24; 2.38; 4.48. - 天然气性质 天然气组分见下表。 表1-5 天然气组分表 组分; C1; C2; C3; iC4; nC4; N2; iC5; nC5. Mol%; 96.299; 2.582; 0.489; 0.1; 0.118; 0.4; 0.003; 0.003. 主要物性参数： 水露点水露点：≤-13℃； 低发热值：32.500MJ/m3； 高发热值：36.088MJ/m3； 相对密度：0.5799。 按照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），管输天然气气质标准应满足《天然气》（GB17820-2012）标准中Ⅱ类要求，即进入输气管道的气体水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃；烃露点应低于或等于最低环境温度；气体中硫化氢含量不应大于20mg/m3等。本工程气源天然气气质符合国标Ⅱ类气要求。 （10）供气对象 本项目目标市场为芜湖市。本工程建成后可实现LNG接收（转运）站与芜湖市周边各燃气公司管网的互联互通，为芜湖市用户输送天然气。 芜湖长江LNG内河接收（转运）站气态天然气市场分配见下表。 表1-6 市场分配表 序号; 用户; 2022年配气量（108Nm3/a）. 1; 安徽忠旺铝业; 2.28. 2; 芜湖中燃; 1.07. 3; 中基燃气; 0.59. 4; 港华燃气; 0.54. 合计; 4.48. （11）主要技术经济指标 表1-7 项目主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 数量. 1; 线路. 1.1; 线路长度; km; 5.8. 1.2; 管材. D406.4×8.7 L415M直缝埋弧焊钢管; km; 5.8. 1.3; 管道防腐; km; 5.8. 2; 站场. 2.1; 高安首站; 座; 1. 2.2; 横山分输站; 座; 1. 3; 通信. 3.1; 通信线路; km; 5.8. 4; 供配电. 4.1; 外部供电线路; km; 3. 5; 公用工程. 5.1; 总图. 5.1.1; 征地面积; 亩; 27.88. 5.1.2; 绿化面积; m2; 1330. 5.2; 给排水及消防. 5.2.1; 外部供水管线; km; 0.5. 3、管道工程 管道敷设必须满足《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015的要求。敷设方式需要综合分析管道沿线所通过地区的实际地形情况，并考虑管道的施工难度和建成以后的管理、运营安全等因素。 本工程管道采用沟埋敷设方式，局部特殊穿越地段采用顶管等非开挖方式敷设。线路转角采用弹性敷设、现场冷弯、热煨弯管三种形式来满足管道变向安装要求。在满足最小埋深要求的前提下，管道纵向曲线尽可能少设弯管。 （1）管沟开挖 ①管沟挖深 线路一般地段全部采用沟埋敷设。规定如下： 1）管道一般线路段管顶埋深1.5m； 2）在农田地区开挖管沟时，应严格将表层耕作土和底层生土分层堆放； ②管沟沟底宽度 根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015），结合本工程实际，当管沟深度小于5m时，管沟底部宽度为： B=D+b 其中：B-沟底宽度，m； D一钢管的结构外径，m； b一沟底加宽余量，m； 当管沟沟深超过5m时，应根据土壤类别及物理力学性质确定底宽，并将边坡适当放缓或加筑平台。 ③管沟坡度 管沟允许边坡坡度应根据试挖或土壤的内摩擦角、粘聚力、湿度和密度等物理力学特性确定，一般可按下表取值。 表1-8 沟深小于5m的管沟边坡最陡坡度表 土壤类别; 边坡坡度（高：宽）. 坡顶无载荷; 坡顶有静载荷; 坡顶有动载荷. 中密砂土; 1: 1.00; 1: 1.25; 1: 1.50. 中密的碎石类土; 1: 0.75; 1: 1.00; 1: 1.25. 硬塑的粉质粘土; 1: 0.67; 1: 0. 75; 1: 1.00. 硬塑的粉质粘土、粘土; 1: 0.33; 1: 0.50; 1: 0.67. 软土; 1: 1.00; -; -. 硬质岩; 1:0; 1:0; 1:0. 地下水埋深浅的地段，管沟边坡应试挖确定；机械开挖时，管沟边坡土壤结构不得被搅动或破坏。 （2）一般地段管道敷设 一般线路段管道以沟埋方式敷设为主，管顶覆土为1.5m，石方地段沟底应比土壤区管沟深挖0.3m，并用细土或砂将深挖部分垫平后方可下管，同时管沟回填应先用细土回填至管顶以上0.3m，才允许用土、砾或粒径小于250mm的碎石回填并压实。管沟回填土高度宜高出地面0.3m。 （3）特殊地段管道敷设 ①城市规划区段管道敷设 根据地方城市区域现有规划和将来发展情况，管道设计系数提高到0.4，同时线路路由应取得当地政府部门的批准，其设计及施工技术要求除遵循相关标准规范外，还应取得当地政府部门的同意。 本工程管道局部地段通过城市规划区，除提高设计系数外，还应采取相应的措施： 1）在地面设置明显的警示牌标志，警示牌按50m间距加密设置； 2）设置视频监控，加强人口密集型高后果区的安全管理； 3）施工时采取适当的支护措施来保证已建地下设施的安全； 4）穿越规划的道路时须预埋足量的混凝土套管对管道进行保护。 ②经济作物区段管道敷设 管线所经地区以耕地为主，管线将通过一些经济作物区和果园，为减少管线施工对经济作物、果园的损坏，选线过程中尽量选择避绕。对于无法避开区段，管线尽量靠近果树园内农用道路敷设，施工作业带宽度应尽量缩窄，并可考虑采用沟下组焊方式以减小施工作业带宽度和占地赔偿。 ③田间灌溉渠穿越段 对于田间灌溉渠开挖穿越，这些渠道一般宽度不大（上开口宽度一般小于10m），深度一般1m以内。这些渠道经常不定期的进行清淤，清淤深度可达1.0~1.5m，容易造成局部地段管道裸露甚至悬空，给管道的运行管理带来很大的不便。对于这些小型渠道，需严格控制管道埋深，控制渠底处管顶覆土应不小于3.0m，并在管道上方设置警示带，渠边设置明显的标志桩，必要时在渠底设混凝土盖板保护管道。 ④并行管道段敷设 本工程管道采取以下原则进行设计： 1）并行段线路路由符合地方城镇规划，并取得规划部门的批准； 2）并行段间距不应小于6m； 3）并行段管道的防腐采用三层PE常温型加强级防腐，且按设计要求的检漏电压全面检查防腐层，此段检测不允许出现漏电。如有破损应按相关标准、规范的规定及时补修； 4）并行管道的水工保护措施应基本保持一致，后建管道水工保护服从先建。后建设管道扰动先建设管道水工保护设施或者对先建设管道的水工保护设施的功能发挥造成影响的，要一并考虑保护方案的设置。 （4）管道变向 埋地管道的水平和竖向转变，可根据具体情况分别采用弹性敷设、冷弯弯管和热煨弯管来处理。在地形和地质条件允许的情况下，管道在水平和纵向的转角较小时要优先选用弹性敷设的方式来实现管道方向改变，以减小局部摩阻损失和增强管道的整体柔韧性。在管道平面和纵向发生变化，并且无法采用弹性敷设时可采用冷弯弯管，必要时还可采用热煨弯管。 本工程管道采用弹性敷设时，弹性弯曲的曲率半径（Re）不宜小于钢管外径的1000倍，即Re>1000D（D为管道外直径），并应满足强度计算要求。对于竖向下凹的弹性弯曲管段，其曲率半径还应满足在管道自重作用下的变形条件。当管道采取弹性敷设时，与相邻的反向弹性弯管之间及弹性弯管和人工弯管之间，采用直管段连接；直管段长度不应小于管子外径，且不应小于500mm。 在弹性敷设受地形、地物及场地限制难以实现，或虽能施工，但土方量过大时，应优先采取曲率半径为40D的现场冷弯弯管，其次采用曲率半径为6D的热煨弯管。 采用冷弯弯管敷设时，冷弯弯管的曲率半径应等于40倍的管道外径，两侧各保留2m直管段。 采用热煨弯管敷设时，热煨弯管的曲率半径应为6倍的管道外径，两侧各保留0.5m直管段。 （5）施工作业带 本工程管道一般线路段施工作业带宽度按16m计。施工前，应组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物、林木等进行清点造册。施工作业带清理应在放线并办理好征（占）地手续后进行。 施工作业带清理、平整应遵循保护农田、果林、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则。清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩灰复。 施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低注地段应排水填平。 尽量减少农田、林木地段的占地，应对农田、林木地段注意保护。 施工完毕之后，要注意施工作业带的复耕工作，使土地回到有用状态。 （6）公路穿越 穿越公路时，严格执行《油气输送管道穿越工程设计规范》GB 50423-2013，穿越高速公路、一、二级公路以及重要的沥青公路采用顶钢筋混凝土套管方式，穿越一般水泥路、沥青路采用开挖加套管方式，穿越一般砂石路、土路采用开挖加盖板的方式，穿越乡间土路采用开挖直埋方式。 对于与待建的道路交叉，可在道路施工方指定的地段预埋套管，以保护管道的安全。 穿越管道与被穿越的公路的夹角宜为90%，在特殊情况下不宜小于300一般线路段和穿越段管线钢筋混凝土套管规格选用DRCP II1 1200 × 2000，执行《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009。穿越公路时保护套管顶距路面的距离不小于1.2m，且距公路路边沟底面不小于1.0m。套管端部伸出路基坡脚外不小于2m；当有路边沟时，套管端部伸出边沟外侧顶部不小于2m。套管中的输气管道设置绝缘支撑，并不得损坏管道的防腐涂层。套管内部气体空间全部用细沙填实。 表1-9 主要公路穿越统计表 序号; 公路名称; 路面宽度（m）; 穿越方式; 穿越长度（m/处）; 备注. 1; 巢黄高速; 40; 顶管; 120/1; /. 2; 疏港路; 30; 开挖+套管; 80/1; 规划. 3; 经四路; 30; 开挖+套管; 80/1; 规划. 4; 支一路; 20; 开挖+套管; 80/1; 规划. 5; 经三路; 20; 开挖+套管; 80/1; 规划. 6; 谷家河路; 40; 开挖+套管; 80/1; 规划. 7; 裕民路; 30; 开挖+套管; 80/1; 规划. 8; 沥青路; 20; 顶管; 440/7; /. （7）沟渠穿越 沟渠小型穿越一般采用大开挖沟埋方式通过，管道用管一般与穿越管道所在线路段的用管相同，并采用混凝土加重块覆盖或现浇水下不分散混凝土稳管。穿越段管道应在50年一遇洪水最大冲刷深度线1.0m以下，管道埋设于非基岩河床时，管道应埋设在冲刷深度以下不小于1.0m，并视水文条件，河流形态，设置护坡、护底、配重块稳管等水工保护措施；河床为基岩时管顶嵌入基岩深度不小于0.5m，并用混凝土覆盖封顶，防止淘刷，并设置必要的水工防护措施。应保证管顶最小埋深不小于2.5m，同时根据与地方水务局详细沟通管道沿线穿越水渠规划的情况，应满足水利主管部门对水渠扩宽加深等规划要求。两岸护坡及护岸的宽度应大于被松动过的地表宽度，以确保管线运行安全。 穿越鱼塘及水塘，采用大开挖沟埋方式通过时，埋设深度要保证管顶处在清淤之后塘底深度1.2米以下。管道用管一般与穿越管道所在线路段的用管相同，并采用混凝土压重块、连续覆盖或现浇水下不分散混凝土稳管。当水深较深或不允许开挖，且场地、地质条件允许时可采用定向钻穿越。 - 与已建埋地管道、电（光）缆的交叉 一般情况下，管道与地下光缆（电缆）、地下管道交叉，原则上应位于其下方。 与管道交叉时，两管间净距不小于0.3m，并在交叉位置放置废旧轮胎等方法将两管道隔离；当与现役管道（尤其是输气管道、城镇燃气管道）交叉时，应按权属单位的管道要求采取相应的保护措施。 与电缆交叉时，管道与电缆净距不小于0.5m，还要对电缆采取保护措施，如用角钢围裹住电缆，在电缆上方铺一层砖等。 与架空高压线交叉时，交叉点两侧管道要采取加强防腐措施。 管道施工前应首先了解原有地下管道、电（光）缆的位置及埋设深度，并与所属主管部门协商配合，避免对原有设施的损坏。 （9）管道标志 根据《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T 6064-2017规定，管道沿线设置以下标志：里程桩：管线每km设置1个，一般与阴极保护测试桩合用。 转角桩：在管线水平方向改变位置，应设置转角桩，转角桩上要标明管线里程、转角角度等。 标志桩：当管道穿越二级以上公路、重要水渠时，应在两侧设置穿越标志桩，穿越桩应标明管线名称、公路或河流的名称、线路里程、穿越长度，有套管的应注明套管长度、规格和材质等。 交叉桩：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与交叉物的关系等。 结构桩：当管道外防腐层或管壁发生长距离变化时，在变化位置处设置结构桩，桩上要标明线路里程及变化前后的结构属性等。 设施桩：当管道上有特殊设施（如：固定墩）时应设置设施桩，桩上要标明管线里程、设施的名称及规格。 加密桩：管道沿线每50m设置一个加密桩。 警示牌：管道通过人群聚集场所设警示牌，管道靠近人口集中居住区、工业建设地段等需加强管道安全保护的地方设警示牌（设置地点应优先考虑道路穿越处附近）。标识带：本工程沿线村庄、企业密集，除有套管地段外管道全线设置标识带，标识带设于管顶上方500mm处。 3、劳动人数和工作制度 本项目高安首站劳动定员8人，人员设置情况为专业技术岗位：站长1人、生产技术员1人；操作岗位：站场操作员4人、管道巡线工2人。站场操作员通过站控系统监管站场的日常运行，年工作365天，横山分输站不配备劳动定员。 本项目总施工周期为1年，施工期劳动定员50人，不设置施工营地。 4、总平面布置 （1）站场布置 高安输气站主要包括生产区、辅助生产区及放空区。高安首站生产区位于站场的西北侧，主要包括交接计量区、工艺设备区、排污池等，排污池布置在工艺区的西南侧，临近消防道路便于清理。辅助生产区位于生产区南侧主要包括综合值班室，临近站场主出入口，方便日常管理。同时辅助生产区与生产区之间用铁艺围墙隔离并设铁艺大门，生产生活互不干扰，为站场建成后的安全高效运营创造条件。放空区位于站场的东北角处，位于站场全年最小风频的下风侧，并单独设置实体围墙及1.5m宽小门方便管理。分输站在围墙西侧设一主出入口，为6.0m宽铁艺大门，能够满足消防及检修车辆的进出。 （2）管线布置 本工程起点为芜湖长江LNG接收（转运）站内的高安首站围墙外2m，管道出首站后随即穿越疏港路及路边明渠，而后沿疏港路路边明渠南侧向东敷设，顶管穿越巢黄高速后折向南沿该高速东侧绿化带敷设至横山河路和裕民路交叉口西南侧的横山分输站。管道位于安徽芜湖三山经济开发区境内，线路长约5.8km。 4、公用工程 （1）给水 本次项目给水包括施工人员生活用水，施工用水，站场运营用水等，均由开发区管网提供。 （2）排水 本项目施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、定向钻穿越工程产生的泥浆废水和管道安装完成后清管试压排放的废水。设置沉淀池，用以处理管道试压水；堆管场旁设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用，施工作业带设立截排水沟和沉淀池，雨水经处理后尽量回用，采用定向钻方式穿越河流设置泥浆收集池，并配泥浆回收装置，废弃泥浆经沉淀后上清液收集进蓄水池，经处理后回用于道路抑尘洒水。 本项目不设施工营地，施工队伍吃住一般依托附近的居住点，污水依托当地的排水系统，不会对水体水质造成明显的不利影响。 清洗残夜排放至排污池内（5m2），作为危废处置，不外排；站场工作人员生活污水经隔油池、化粪池处置，废水污染物处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准，排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。 （3）供电 本项目设备生产均使用电能，供电由外部市政供电供整个项目部使用。 5、产业政策分析 对照国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类—七石油、天然气—3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设。因此本项目符合国家产业政策，项目已经于2020年12月10日取得安徽芜湖三山经济开发区管委会文件“关于同意芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目备案的通知”，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 6、选址可行性分析 本项目位于芜湖三山经济开发区境内，根据2012年5月23日国土资源部、国家发展和改革委员“会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知"，本管道工程为天然气生产和供应业，属于国家扶持的能源基础设施用地项目，不属于国家限制和禁止供地项目，可以以出让的方式取得土地使用权的有关规定，符合国家供地政策。 本工程项目选线符合沿线地方的总体规划，管道、站场选址不涉及生态红线区域。在施工作业带、穿越工程、施工临时通道选址时，尽量选址荒地，减少对基本农田的占用，提高土地综合利用率。 因此，本项目的选址是可行的。 - 与《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划（2014-2030年）》相符性分析 - 芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划用地西接繁昌县新港镇，北临长江，东南为繁阳北区，东北接三山临港工业园；用地规模约为17.14平方公里，其规划用地范围分为东西两部分：东部规划建设用地规模约为3.66平方公里，西部规划建设用地规模约13.48平方公里。其主要功能确定为：全国重要的临港产业示范基地；皖江示范区出口贸易和物流中心；芜湖中心城区西南部产业新城。开发区主导产业主要为：（1）装备制造业、新材料产业、节能环保产业；（2）物流和生产性服务贸易。 总体功能结构为“一心、四区、一环、二带”，其中：“一心”：新区城市中心。 “四区”分别为：西部临港产业区；北部综合保税区；东北部现代物流区；南部生活配套区。“一环”：外围滨水生态绿环。“二带”：分别为高速防护绿带和谷家河滨水绿带。 开发区规划共形成六个产业园区，分别为：装备制造产业园、新材料产业园、节能环保产业园、电子电器产业园、综合保税区和现代物流区。 开发区用地类型包括：居住用地，总面积为280.15ha；公共管理与公共服务设施用地，用地总面积为63.43ha；商业服务业设施用地，用地总面积为109.54ha；道路交通用地，规划主干道路路网密度为0.62km/km2，次干道的路网密度达到1.05km/km2；商住混合用地，总用地总面积为116.72ha；工业用地，用地总面积为1376.19ha；物流仓储用地，用地面积为351.40ha；工业物流仓储混合用地，用地面积为194.69ha；公用设施用地，用地面积为46.93ha；绿地及发展备用地，用地总面积为112.95ha。芜湖大桥综合经济开发区用地规划见下图。 目前开发区基础配套已逐步完善，且大部分已投入使用；日处理3万吨的污水处理厂、220KVA喻村变电站、年吞吐量500万吨的散杂货码头均已建成；高安河路、横山河路、疏港路、经六路、白象路、裕民路等园区主次干道相继建成，园区框架已经形成。 本项目属于天然气生产和供应业，项目符合《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划（2014-2030年）》要求。 9、与《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 芜湖市环保局于2015年10月23日出具了<关于《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划环境影响报告书》审查意见>（环行审[2015]055号）。 根据《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划环境影响报告书》及其审查意见，芜湖长江大桥开发区2001年经安徽省政府批准设立，芜湖市人民政府于2009年12月颁发《关于调整三山区与繁昌县行政区划的通知》（芜政秘[2009]245号）文，将原繁昌县新港镇的高安、义合、矶山、草山、裕民、白象6个行政村和泥埠居委会划归三山区管辖，总用地面积为43.7平方公里，设立三山区高安街道办事处，委托长江大桥综合经济开发区管委会管辖。2013年3月，芜湖市人民政府以芜湖秘[2013]53号文（芜湖市人民政府关于芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划的批复）进行了批复。规划城市建设用地面积约17.14平方公里，分为东西两部分，东部规划建设用地规模约为3.66平方公里，西部规划建设用地规模约为13.48平方公里，其中西部临港产业区建设用地规模4.71平方公里（安徽省国土资源厅关于芜湖长江大桥综合开发区区域调整后四至范围及面积的复函-皖国土资函[2014]1641号）。《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划（2014-2030年）》（本次）规划时序为近期2014年至2020年，远期2020年至2030年，规划范围为：东组团：东至横山河、西至横山河路、南至象山路、北至裕民路；西组团：长江、谷家河路、狮山西路、支三路、经三路、疏港路所围合的区域。主导产业为装备制造业、新材料产业、节能环保产业、物流和生产性服务贸易。 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。生产所需供热设施必须使用电、天然气、低硫燃料油等清洁燃料，优化园区的能源结构，园区应优先考滤利用周边资源实施集中供热、供气，减少大气污染源。生产工艺过程中有组织排放废气须经处理达标排放，并严格控制工艺尾气无组织排放。全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》 各项要求，环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。园区新建项目必须符合报告书提出的大气污染物排放总量限值，通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措施，实现园区大气环境质量控制目标。 入园区企业要在园区内环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。在园内油品等危险品储存库区建设中，应设置安全防护距离，制定事故防范对策措施和应急预案，定期演练，防止污染事故发生，确保不对当地水质、空气环境质量造成影响。 本项目为天然气生产和供应业，天然气属于清洁能源，营运期外排废气主要为检修过程中排放的天然气，天然气中非甲烷总烃污染物浓度较低，能满足相应的排放标准达标排放。满足《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划（2014-2030年）》及其审查意见要求。本项目制定了一系列风险防范及管理措施，防止污染事故发生，确保不对当地水质、空气环境质量造成影响。满足《芜湖长江大桥综合经济开发区总体规划（2014-2030年）》及其审查意见要求。 10、与《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的相符性分析 《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》指出“加强储备应急能力建设。提高天然气储备能力。加快天然气储气库建设，鼓励发展企业商业储备，支持天然气生产企业参与调峰，提高储气规模和应急调峰能力。“优化能源结构。积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源，降低煤炭消费比重，推动能源结构持续优化。削减京津冀鲁、长三角和珠三角等区域煤炭消费总量。加大高耗能产业落后产能淘汰力度，扩大外来电、天然气及非化石能源供应规模，耗煤项目实现煤炭减量替代。到2020年，京津冀鲁四省市煤炭消费比2012年净削减1亿吨，长三角和珠三角地区煤炭消费总量负增长。”“提高天然气消费比重。持增加供应与提高能效相结合，加强供气设施建设，扩大天然气进口，有序拓展天然气城镇燃气应用。“稳步发展天然气交通运输。结合国家天然气发展规划布局，制定天然气交通发展中长期规划，加快天然气加气站设施建设，以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。”“加快天然气管网和储气设施建设。按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，加快天然气管道及储气设施建设，形成进口通道、主要生产区和消费区相连接的全国天然气主干管网。” 本项目的建设加强了天然气管网覆盖范围，形成了天然气的进口通道，并与主要生产区和消费区相连接。综上，本项目的建设符合《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》的要求。 - 与《中长期油气管网规划》的相符性分析 - 规划指出：“坚持适度超前、适时建设的原则，优化沿海LNG接收站布局，在天然气需求量大、应急调峰能力要求高的环渤海、长三角、东南沿海地区，有限扩大已建LNG接收站储转能力，规划一批LNG接收站，适时建设。开展LNG江海联运试点，规划建设芜湖等长江LNG内河接收（转运）站。”“加快区域管网和支线管道建设，全面实施互联互通工程，打通用气“最后一公里”。全面推进符合条件的市县和乡镇管网覆盖，并探索推动天然气管道接入人口规模较大、距离气源或主干管网较近的农村地区。加快建设配套输气管网，结合港口规划和LNG接收站建设，新建一批LNG接收站外输管道。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北、海南岛等地区为重点，加快建设区域管网和支线管道，推动“煤改气”工程。适时建设煤层气田与天然气输气于线间的联络输气管道。”“加快LNG接收站储气能力建设。新建、扩建LNG接收站储气量应达到设计年接收能力的10%以上，已建LNG接收站扩建项目优先考虑增加储气能力，以满足中心城市及辐射地区的应急调峰需求。在用气负荷中心城市，加快建设小型LNG储罐、CNG球罐及配套储气设施，解决重点城市的日、小时调峰和应急用气要求。” 本项目选址位于长三角地区中的芜湖市，该地区工业较为发达，天然气需求量较大。项目建成后打通了用气“最后一公里”，项目的建设符合相关港口规划，项目本次建设内容及预留储气能力能够满足皖南天然气储配调峰需求。因此本项目的建设符合《中长期油气管网规划》的要求。 12、与《安徽省油气管网基础设施建设规划（2017-2021年）》的相符性分析 规划指出：“增强天然气保供能力。在长输管道沿线配套建设储备调峰设施，保障天然气调峰应急需求。推进中海油苏皖干线、淮南煤制气、芜湖LNG接收站等气源工程建设。2017-2021年，建成合肥北城应急LNG储配站，建设皖北、皖南、皖中区域LNG储配调峰中心，新增储备调峰能力7000万立方米；发挥省级主干管网、独立供气设施等储气功能，落实城市燃气企业和用气大户储备责任，增强应急保障能力，计划投资80亿元。”“天然气利用重点项目。建设合肥空港、合肥北城、居巢开发区、寿县新桥产业园、芜湖市北工业区等分布式能源项目。建设合肥、芜湖、滁州等天然气热电联产项目。建设马鞍山、芜湖、铜陵、池州、安庆等长江干线水上LNG加注服务区。” 本项目建设内容包括输气站、天然气管网建设，选址位于芜湖三山区，本项目作为重点天然气气源工程，同时作为皖南LNG储备调峰中心，符合《安徽省油气管网基础设施建设规划（2017-2021年）》的要求。 项目所在地 图1-1 安徽省天然气管网规划示意图 13、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 根据文件精神，与本项目相关的内容如下： ①优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 ②严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 ③强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。年产155台起重设备生产线项目环境影响报告表根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。 ④深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 ⑤推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目位于芜湖三山经济开发区境内，本项目不属于“两高”行业，项目所属行业为天然气生产和供应业，符合《打高蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）中的要求。 14、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 本项目位于长江最近距离为280m，选址位于芜湖港三山区，芜湖港三山区功能定位为：形成以干散货、石油及制品、LNG为主，兼顾件杂货和集装箱等运输的综合性港区，为临港工业、现代物流和清洁能源储运服务，承担装卸、物流仓储、中转配送、临港工业等功能。根据1公里范围内要求，本项目属于“除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外”中的生态环境治理行业。 因此，本项目的建设与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》要求相符。 15、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 1、划定1公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址：已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 本项目位于长江最近距离为280m。本项目位于长江最近距离为280m，选址位于芜湖港三山区，芜湖港三山区功能定位为：形成以干散货、石油及制品、LNG为主，兼顾件杂货和集装箱等运输的综合性港区，为临港工业、现代物流和清洁能源储运服务，承担装卸、物流仓储、中转配送、临港工业等功能。根据1公里范围内要求，本项目属于“除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区”中的生态环境治理行业。 因此，本项目的建设与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》要求相符。 16、与长江经济带生态环境保护规划相符性分析 推进重点领域节水。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。 划定并严守生态保护红线。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。 禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。 本项目项目所属行业为天然气生产和供应业，施工期污染较小且周期短，施工结束后对周围环境将产生积极有益的影响。项目不在安徽省生态保护红线范围内，本项目位于芜湖三山经济开发区境内，芜湖市属于长江经济带126个地级及以上城市之一，项目用地不涉及长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区。 16、项目“三线一单”符合性分析 根据环境保护部2016年10月27日下发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》( 环环评[2016]150号)要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目的“三线一单”符合性分析如下: （1）生态保护红线 本项目位于芜湖港三山区，本项目在设计方案由可研阶段至初步设计阶段的不断加深的工程中，项目方案不断的优化调整选线、主动避让生态保护红线区域。高安站、横山分输站用地红线不占用生态保护红线；线路临时占地（线路占用生态保护红线查询范围按线路路由施工作业带12m，邻近生态红线施工作业带按16m计）不占用生态保护红线，高安站距离长江生态保护岸线最近距离为2.8km，横山站距离漳河生态保护红线最近距离为16.2km，对照《安徽省生态保护红线》（发布稿）及芜湖市生态保护红线区域分布图，本项目建设用地不属于安徽省生态保护红线划定红线范围内。项目高安分输站所在地距离安徽省生态保护红线的位置关系见图。 图1-2 本项目高安站所在地与安徽省生态保护红线的位置关系示意图 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据芜湖市2019 年环境空气质量公报，芜湖市为不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。本项目排放的污染物主要为非甲烷总烃，根据预测结果，正常生产情况下，各污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值，项目对评价区环境敏感目标影响较小。 本项目的建设运营能够增加区域内天然气的供应，能够加大天然气替代燃煤和燃油的规模，可以减少二氧化硫、烟尘的排放量，减少了区域废气污染源排放量，能够在一定程度上改善区域内大气环境质量。 ②地表水环境环境 根据引用的地表水环境质量现状评价结果表明，长江pH、DO、COD、BOD、氨氮、总磷及石油类均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 ③声环境 拟建项目所在区域厂界测点昼、夜间等效声级值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，村庄居民点声环境质量现状能够满足2类标准要求，表明拟建项目所在区域声环境质量状况良好。 （3）资源利用上线 本项目属于清洁能源供应保障项目，因此，本项目无资源利用上线制约。 - 环境准入负面清单 - 拟建项目属于《产业结构调整指导目录2019年本》中“第一类鼓励类”的“七、石油、天然气”中的“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。拟建项目属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中“三、石油、天然气、化工”中鼓励类“1、原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。拟建项目符合国家及安徽省当前产业政策。 - 从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面分析： ①本项目属于清洁能源供应保障项目，项目产业定位及用地布局符合规划要求，因此从空间布局上不会被列入负面清单； ②大气污染物、水污染物排放强度较低，采取报告中所列的环境污染防治措施后，大气环境和水环境影响可接受，因此，从污染物排放管控角度分析不会被列入负面清单； ③本项目的环境风险物质主要是易燃及有毒物质，根据设定的泄漏及火灾爆炸事故情景预测，项目厂界外未出现危险物质的毒性终点浓度，采取各类风险控制措施后，环境风险可控；项目不对外环境排放含有毒有害物质的废水，在采取以上措施的前提下，从环境风险防控角度项目不会被列入负面清单。 ④本项目属于清洁能源供应保障项目，用水量仅为站场人员生活饮用水，用水量很少，不涉及其他能源利用。因此，从资源利用效率角度不会被列入负面清单。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，站场及管道所占用地均为空地，没有与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，长江下游南岸，其地理位置为东经117°58′～118°43′，北纬30°38′～31°31′，市区坐落在长江与青弋江交汇处，是座有着两千五百多年历史的滨江古城，曾以中国“四大米市“之一闻名遐迩，素有”长江巨埠，皖中之坚“的美誉。 芜湖市域面积5988平方公里，人口384.21万，其中市区面积1064.7平方公里、人口123.8万，下辖无为、繁昌、南陵3县和镜湖、芜湖、弋江、鸠江、三山5区，2个国家级开发区。 2、地质地貌 芜湖市在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘，基岩以岩浆岩为主。规划区内绝大部分地质条件良好，主要持力层为可塑状态粘土及砂质粘土，部分为坚硬性粘土，适宜中型以上建筑物。沿青弋江边200m左右地带，土质的主要挂力层为可塑性流动状态的薄层淤泥质土壤和粘土，砂质粘土，宜建中型以下的建筑物。 总体上地势西高东低、南高北低，属长江中下游冲积平原地貌，主要由河漫滩和阶地构成。而弋江区区内东北高、西南低，地势平坦低洼，且多沟塘；地面标高一般在6～10m之间(黄海高程)，低于1954年洪水位（10.95m）4.0m左右，基本属于圩区，仅有一些低岗在边缘零星分布。 3、气侯 芜湖市属亚热带湿润季风气候。地势南高北低，地形呈不规则长条状；地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布。芜湖的气候特点是：光照充足，雨量充沛，四季分明，年平均气温15-16摄氏度，日照时数2000小时左右。最热为7-8月，平均气温超过28℃，极端最高气温接近40℃；最冷为1月，月平均气温仅3℃，曾出现过-10℃的极端最低气温。芜湖降雨充沛，年降雨量1200毫米，但分布不均，主要集中在春季、梅雨季节和初冬。 4、水文 区域内主要地表水系为长江，据水文站水文资料统计，本段长江多年平均流量为28300m3/s，终年水量丰沛，冬季为枯水期，年最低水位一般在1～2月，一般在7～8月水位最高。 5、土壤 本项目所属区域地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。 6、植被 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生和人工林，如马尾松、银杏、水杉、香樟等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。 7、动物 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物。拟建项目区域内目前已少见野生动物。 8、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，主要分布在芜湖县白马山和繁昌荻港、马坝等地，其次为铁矿，分布在繁昌县桃冲等地，这些主要矿产均已被开发利用。开发区境内未发现有开采价值的矿产地。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）内相关要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。一、二级评价还需补充现状监测，用于区域污染物环境质量现状评价以及环境影响预测。 根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，执行芜湖市全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，优良天数比去年增加15天，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，无严重污染天气，重度污染天数比去年减少11天。2019年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点，其中，市区设置5座，所辖四县各设置1座。各监测区域污染物浓度汇总及浓度见下表。 表3-1 2019年芜湖市大气污染物平均浓度值 单位：ug/m3 区县; 监测点名称; SO2; NO2; O38h; CO; PM10; PM2.5. 镜湖区; 监测站; 9; 40; 173; 1.4; 61; 43. 弋江区; 四水厂; 8; 44; 170; 1.3; 62; 42. 经开区; 科创中心; 10; 39; 180; 1.3; 65; 46. 鸠江区; 济民医院; 10; 36; 172; 1.4; 60; 44. 三山区; 扬子学院; 10; 28; 186; 1.4; 76; 47. 无为县; 无为县环保局; 10; 38; 184; 1.4; 90; 45. 芜湖县; 芜湖县城南站; 11; 26; 196; 1.2; 62; 39. 繁昌县; 繁昌县老年大学; 10; 23; 185; 1.3; 67; 44. 南陵县; 南陵县交通局; 11; 30; 173; 1.1; 69; 43. 标准值; 60; 40; 160; 4; 70; 35. 达标情况; 达标; 不达标; 不达标; 达标; 不达标; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准，芜湖市为环境空气为“不达标区”，超标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3。超标原因可能为：市区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 2019年，芜湖市坚持以改善空气质量为核心，控煤、控气、控车、控尘、控烧“五控”措施协同实施。水泥行业提标治理和钢铁行业超低排放改造同步进行，重点企业挥发性有机物VOCs“一厂一策”治理基本完成，柴油货车攻坚战全面打响。全年二氧化硫排放量同比减少1542.7吨，较2015年下降20.1%；氮氧化物排放量同比减少3528.7吨，较2015年下降17.9%； 2、地表水环境 本项目地表水环境质量监测数据引用《芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目环境影响报告书》(报批稿)的监测数据，监测时间为2018年11月20日～21日，对长江芜湖段的水质进行的现状监测。地表水环境质量现状监测断面布点情况及监测结果见表3-2、表3-3。 表3-2 水质监测断面布设一览表 单位：mg/L 编号; 断面位置. 1#; 长江; 拟建项目厂址上游500m. 2#; 拟建项目厂址处. 3#; 拟建项目厂址下游500m. 4#; 拟建项目厂址下游2000m. 表3-3 地表水水质监测断面一览表 单位：mg/L 监测时间; 监测因子; 监测点位; 标准. 1#; 2#; 3#; 4#. 2018.11.20; pH; 7.0; 7.1; 7.0; 6.9; 6-9. CODcr; 9.67; 10.5; 10.8; 9.22; ≤20. BOD5; 1.0; 1.2; 1.4; 1.1; ≤4. NH3-N; 0.134; 0.150; 0.142; 0.133; ≤1.0. TP; 0.08; 0.12; 0.10; 0.09; ≤0.2. 2018.11.21; pH; 6.8; 6.8; 6.9; 7.0; 6-9. CODcr; 9.42; 9.86; 10.1; 9.35; ≤20. BOD5; 0.8; 0.9; 1.1; 1.0; ≤4. NH3-N; 0.128; 0.142; 0.138; 0.126; ≤1.0. TP; 0.09; 0.14; 0.11; 0.12; ≤0.2. 对照上表监测结果，长江不同监测断面处各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准要求，拟建项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量状况 本次环境噪声现状监测点在在高安站、横山站站址东、西、南、北厂界各布设1个噪声监测点位，管道沿线敏感点布设1处噪声监测点位，共9个点位，安徽威正测试技术有限公司于2021年1月17日-1月18日进行了现状监测。监测数据详见下表。 表3-4 环境噪声现状监测结果统计表 单位：LeqdB(A) 序号; 检测点位; 2021年1月17日; 2021年1月18日. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. N1; 高安站东侧厂界; 53.9; 43.7; 53.7; 43.5. N2; 高安站南侧厂界; 54.4; 44.3; 54.3; 44.0. N3; 高安站西侧厂界; 54.3; 43.8; 54.0; 43.7. N4; 高安站北侧厂界; 53.7; 43.4; 53.4; 43.2. N5; 横山站东侧厂界; 54.5; 44.7; 54.3; 44.4. N6; 横山站南侧厂界; 53.6; 44.1; 53.5; 43.8. N7; 横山站西侧厂界; 53.3; 43.8; 53.1; 43.5. N8; 横山站北侧厂界; 54.5; 44.2; 54.2; 44.1. N9; 王圩; 53.0; 43.8; 52.8; 43.6. 从监测结果来看，高安站及横山站站址四侧声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声功能区标准要求，管线附近敏感点声环境监测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区标准要求。项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境现状调查 （1）陆生生态环境 拟建项目位于芜湖市三山区，高安站具体位于芜湖长江大桥综合经济开发区疏港路以北，长江大堤以南，高安河路以东，中石化芜湖油库以西。横山分输站位于横山河路与裕民路交口西南侧，距离长江2.25km。项目区域属于长江中下游平原地区，该区域地表植被以农业种植植物为主，主要农作物为水稻种植。植被现状图见图4-2，区域植被分布图见图4-2。 工程区域所在江堤河滩较窄，没有大面积湿地分布；陆域范围内的主要植被类型为乔木和草本植被，占地范围现存植被仅为少量的草本植被和零星杨树，优势种为乔木意杨树种。工程占地区域植被覆盖度较高，根据现场估算约为90%，项目区的主要鸟类为麻雀、灰喜鹊等当地留鸟，据现场观测，工程区域分布鸟巢数约15个。 图3-1 本项目高安站陆域植被现状 图3-2 区域植被分布图 （2）水生生态现状 本报告水生生态调查资料主要引用位于本项目下游约2.5km处芜湖长江公路二桥工程环境影响评价过程中的水生生态调查成果，调查河段与本项目所在位置临近，调查成果能反应本项目所处河段的水生生态环境，同时收集了近年来长江芜湖段相关的最新水生生态调查研究成果，以了解评价区水生生态环境现状。 长江公路二桥工程环境影响评价调查内容主要包括浮游动植物、底栖动物以及鱼类种类组成和分布等。并进行了相关的数据处理分析，统计出水生生物的种群密度或生物量。具体调查内容如下： 1）采样点布设 浮游生物、底栖生物样品采集在芜湖长江二桥上游端线上游50m设采样点Ⅰ，在大桥处设采样点Ⅱ大桥下游端线下游500m设采样点Ⅲ，共三个点。 鱼类资源调查以区域性调查为主，走访附近渔民和收集有关水产管理部门的资料，同时进行现场捕捞调查。鱼类资源调查布设3个调查点，位置同浮游动植物采样点。 2）调查方法 水生生物调查方法主要依据《淡水浮游生物研究方法》、《内陆水域渔业自然资源调查手册》，同时参照《水环境监测规范》（SL219-98）进行。 ①浮游生物 定性标本采集：小型浮游生物用25号浮游生物网，大型浮游生物用13号浮游生物网，在表层至0.5m深处以20~30cm/s的速度作“∞”形循回缓慢拖动1~3min，或在水中沿表层托虑1.5~5.0m水。 定量标本采集：小型浮游生物用有机玻璃采水器分别于表层0.5m、1m、3m水深处取等量的混合水样1L。大型浮游生物因数量稀少，每采样点均采水样10L，用25号浮游生物网过滤，收集水样装入玻璃瓶中。 标本处理：水样采集之后，立即加固定液固定。对藻类、原生动物和轮虫水样，每升加入15m1左右的鲁哥氏液固定，对枝角类和桡足类水样，按100ml水样加4~5ml福尔马林固定液。固定后，样品带回实验室保存。 标本处理：水样采集之后，立即加固定液固定。对藻类、原生动物和轮虫水样，每升加入15ml左右的鲁哥氏液固定，对枝角类和桡足类水样，按100m1水样加4~5m1福尔马林固定液。固定后，样品带回实验室保存。 从野外采集并经固定的水样，带回实验室后必须进一步浓缩，1000ml的水样直接静止沉淀24h后，用虹吸管小心抽调上清液，余下20-25m1沉淀物转入30ml容量瓶中。 标本鉴定：定性标本，在显微镜下，用目镜测微尺测量大小，根据其大小、形态、内含物参照藻类分类标准（参考胡鸿钩等《中国淡水藻类》）定出属种，一般确定到属。 定量标本，一般采用0.1ml计数框，10× 40高倍显微镜下分格斜线扫描计数。具体操作如下：用0.1ml定量吸管吸取摇匀后的样品液，放0.1ml浮游生物计数框中在显微镜下计数，并参照章宗涉等《淡水浮游生物研究方法》等统计到种的细胞数，然后换算成每升含量。 室内先将样品定量为30ml，摇匀后吸取0.1ml样品置于0.1ml计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量特别少时全片计数，每个样品计数2次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在15%以内，否则增加计数次数。 每升水样中浮游植物数量的计算公式如下： 式中：N-一升水样中浮游植物的数量（ind./L）； Cs-计数框的面积（mm2）； Fs-视野面积（mm2）； Fn-每片计数过的视野数； V-一升水样经浓缩后的体积（ml）； v-计数框的容积（ml）； Pn-计数所得个数（ind.）。 浮游植物生物量的计算采用体积换算法。根据浮游植物的体形，按最近似的几何形测量其体积，形状特殊的种类分解为几个部分测量，然后结果相加。 浮游动物的计数分为原生动物、轮虫、枝角类与桡足类计数。原生动物和轮虫的计数样品采样浮游植物定量样品。原生动物计数是从浓缩的30ml样品中取0.1ml，置于 0.1ml的计数框中，全片计数，每个样品计数2片；定量分析轮虫时从浓缩的30ml样品中取1m1，置于1ml的计数框中，全片计数，每个样品计数2片。同一样品的计数结果与均值之差不得高于15%，否则增加计数次数。枝角类和桡足类的计数用1ml计数框，将10L水过滤后的浮游动物定量样品分若干次全部计数。 单位水体浮游动物数量的计算公式如下： 式中：N-一升水样中浮游动物的数量（ind./L）； v-样品浓缩后的体积（L）； V-采样体积（L）； c--计数样品体积（ml）； n-计数所获得的个数（ind.）； 显微镜下检测各类浮游动物的种类、数量、大小，分别计算其密度、生物量，浮游动物现存量根据各类浮游动物现存量之和求得。 ②底栖动物 底栖动物分三大类：水生昆虫、寡毛类、软体动物。依据断面长度布设采样点，用Petersen氏底泥采集器采集定量样品，每个采样点采泥样2~3个。将采集的泥样，用60目分样筛筛洗，然后装入封口塑料袋中，室内进行挑拣，把底栖动物标本拣入标本瓶中，用7%的福尔马林溶液保存待检。软体动物定性样品用D形踢网（kick-net）进行采集，水生昆虫、寡毛类定性样品采集同定量样品。 室内用解剖镜和显微镜对底栖动物定性样品进行分类鉴定；定量样品按不同种类统计个体数，根据采泥器面积计算种群数量，样品用滤纸吸去多余水分后用钮力天平称出湿重，计算底柄动物的数量和生物量。 ③鱼类 鱼类区系组成：根据鱼类区系研究方法，在工程影响水域设置调查点，对调查范围内的鱼类资源进行调查。采取捕捞、市场调查和走访相结合的方法，采集鱼类标本、收集资料、进行记录，标本用福尔马林固定保存。通过对标本的分类鉴定，资料的分析整理，编制出鱼类种类组成名录。 鱼类资源现状：鱼类资源量的调查采取社会捕捞渔获物统计分析结合现场调查取样进行。采用访问调查和统计表调查方法，调查资源量和渔获量。向渔业主管部门和渔政管理部门及渔民调查了解渔业资源现状以及鱼类资源管理中存在的问题。对渔获物资料进行整理分析，以判断鱼类资源状况。 鱼类“三场”和珍稀水生生物活动场：走访沿河居民、渔业部门和主要捕捞人员，并结合沿河鱼类产卵的历史记录，了解不同季节鱼类主要集中地和鱼类种群组成，结合鱼类生物学特性和水文学特征，分析鱼类“三场”和珍稀水生生物活动场的分布情况，并通过有经验的捕捞人员进行验证。经实地调查和资料分析，项目影响区域水生生态现状特点如下。 3）浮游植物调查结果 ①种类组成 经调查和查阅相关资料，项目所在水域浮游植物共8门24种，其中绿藻门最多，为7种，占浮游植物种类的29.2%；蓝藻门次之，为5种，占20.8%；硅藻门4种，占16.7%；金藻门、隐藻门、裸藻门2种，分别占8.3%；黄藻门和甲藻门最少，为1种，占4.2%。 ②优势种与常见种 项目所在水域浮游植物优势种和常见种主要有实球藻、空球藻、水华束丝藻、卷曲鱼腥藻、颗粒直链藻、变异直链藻、尖针杆藻、小环藻、分歧锥囊藻、小型黄丝藻等，详见下表。 表3-5 水生植物现状 类群; 中文名; 学名. 硅藻门 Bacillariophyta; 变异直链藻; Melosira varians. 短小舟形藻; Navicula exigua. 颗粒直链藻; Melosira granulata. 尖针杆藻; Synedra acus. 绿藻门 Chlorophyta; 纤维藻; Ankistrodesmus. 水绵; Spirogyra sp.. 实球藻; Pandorina morum. 空球藻; Eudorina elegans. 裸藻门 Euglenophyta; 圆柱扁裸藻; Phacus cylindrus. 绿色裸藻; Euglena viridis. 金藻门 Chrysophyta; 分歧锥囊藻; Dinobryon divergens. 密集锥囊藻; Dinobryon sertularia. 隐藻门 Cryptophyta; 尖尾蓝隐藻; Chroomonas acuta. 甲藻门 Pyrrophyta; 角甲藻; Ceratium hinundinella. 蓝藻门 Cyanophyta; 卷曲鱼腥藻; Anabaena circinalis. 史氏棒胶藻; Rhabdogloea smithii. 类颤鱼腥藻; Anabaena. 黄藻门 Xanthophyta; 小型黄丝藻; oscillarioides. ③密度和生物量 从浮游植物的中以绿藻门密度最大，为8.14×104ind.L-1，蓝藻门、硅藻门密度也较大，分别为5.48×104ind.L-1，3.3×104ind.L-1，以金藻门密度最小，为0.26×104ind.L-1。 在生物量方面，生物量以绿藻门最大，为0.1628mg·L-1，硅藻门生物量也较大，为0.1059mg·L-1，以金藻门生物量最小，为0.0043mg·L-1。由此可见，项目所在水域的浮游植物以绿藻为优势类群。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于芜湖三山经济开发区境内，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下 （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）站址周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-6 高安站环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 花墩; 400; -352; 居民; 约26户，78人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; SE; 434. 西洋村; 0; -1322; 居民; 约21户，63人; S; 1322. 尚墩; 957; -1256; 居民; 约32户，96人; SE; 1559. 李家墩; 1333; 420; 居民; 约19户，57人; NE; 1449. 陡门口; -698; -2017; 居民; 约38户，104人; SW; 2103. 新港镇; -2117; 1960; 居民; 约224户，672人; SW; 2872. 滕老村; 1226; -1661; 居民; 约31户，93人; SE; 1964. 支房村; 1963; -1343; 居民; 约41户，123人; SE; 2457. 厂区西南角为坐标原点 表3-7 横山站环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 张家滩; 171; 1094; 居民; 约25户，75人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; NE; 1136. 枫杨树; 1293; 0; 居民; 约30户，90人; E; 1293. 孙家湾; 1710; -468; 居民; 约21户，63人; SE; 1811. 罗湖; 949; -1770; 居民; 约180户，540人; SE; 1882. 谷屋基; -1530; -1447; 居民; 约19户，57人; SW; 2018. 江北村; -1725; 1798; 居民; 约42户，126人; NW; 2551. 西埂; 1727; 1494; 居民; 约15户，45人; NE; 2217. 厂区西南角为坐标原点 表3-8 管线环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 王圩; 0; -83; 居民; 约18户，54人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; S; 83. 小滩; 0; -529; 居民; 约32户，96人; S; 529. 慕英冲; 0; -639; 居民; 约40户，120人; S; 639. 瓦谷洲; 0; 642; 居民; 约28户，84人; N; 642. 江北村; 0; 485; 居民; 约51户，153人; N; 485. 赵家; 0; -586; 居民; 约22户，66人; S; 586. 表3-9 地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江（评价河段）; N; 280; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 小江; N; 547; 小型河流. 横山河; E; 1541; 小型河流. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. 王圩; S; 83; 约18户，54人; 《声环境质量标准》（3096-2008）中2类区标准要求. 表3-10 站场、管线主要生态环境保护目标 保护目标; 位置及规模; 性质; 保护级别或要求; 可能的工程影响因素. 沿线耕地; 工程永久占用旱地144亩；不涉及基本农田，临时占地涉及部分基本农田。; 农作物主要为水稻、蔬菜; 减少临时用地对耕地的占用，及时进行项目沿线的农业生产恢复；永久占地需进行占地补偿；严格控制施工占地范围，禁止越线施工。; 管线开挖、人为折损、砍伐；永久占地致旱地减少. 沿线林地植被; 占用林地10亩; 经济林; 对胸径超过10cm的乔木移载，并严格采取分层开挖、分层堆放、分层回填的作业方式；选用本地绿化树种复绿。; 工程施工. 生态景观; 站场周边2km范围内农田、林地、沟渠、水塘等景观; 村落、农林、水塘景观; 减少对自然景观的破坏，做到与区域景观协调; 施工破坏、设计不合理. 动物; 工程管线沿线区域; 常见野生动物，如青蛙、蛇、田鼠等; 严禁捕捉青蛙、蛇等野生动物，减少施工对野生生物的惊扰。; 施工影响，施工人员捕捉. 水生生物; 管线穿越水域; 草、鲢、鲤、鲫等定居性鱼类; 严禁施工人员炸鱼等，生产、生活污水达标排放; 施工人员捕捞，施工生产、生活污水排放. 环境风险评价范围为工程管线沿线两侧各200m的带状区域和以高安首站和横山分输站为中心周边5km的圆形区域。风险敏感目标主要是以管线200m范围内和以站场为中心5km圆形区域内的人口集中区、社会关注区，管道两侧的环境敏感目标包括管线两侧大气环境保护目标和水环境保护目标，见下表。 表3-11 管线200m评价范围内主要声环境、环境空气、环境风险保护目标 序号; 保护目标; 经纬度坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区（大气/声）; 相对管线位置; 相对管线距离（m）. 东经; 北纬. 1; 王圩; 118.137101183; 31.212841493; 居民点; 集中分布的居民约18户; 二类/2类; 管线两侧; 83-200. 表3-12 高安站环境风险环境敏感保护目标 序号; 类别; 区县; 保护目标; 经纬度坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对站场方位; 相对站场场界距离（m）. E; N. 1; 人口集中区; 芜湖三山区; 花墩; 400; -352; 约26户，78人; 二类; SE; 434. 2; 西洋村; 0; -1322; 约21户，63人; 二类; S; 1322. 3; 尚墩; 957; -1256; 约32户，96人; 二类; SE; 1559. 4; 李家墩; 1333; 420; 约19户，57人; 二类; NE; 1449. 5; 陡门口; -698; -2017; 约38户，104人; 二类; SW; 2103. 6; 新港镇; -2117; 1960; 约224户，672人; 二类; SW; 2872. 7; 滕老村; 1226; -1661; 约31户，93人; 二类; SE; 1964. 8; 支房村; 1963; -1343; 约41户，123人; 二类; SE; 2457. 厂区西南角为坐标原点 表3-13 横山站环境风险环境敏感保护目标 序号; 类别; 区县; 保护目标; 经纬度坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对站场方位; 相对站场场界距离（m）. E; N. 1; 人口集中区; 芜湖三山区; 张家滩; 171; 1094; 约25户，75人; 二类; NE; 1136. 2; 枫杨树; 1293; 0; 约30户，90人; 二类; E; 1293. 3; 孙家湾; 1710; -468; 约21户，63人; 二类; SE; 1811. 4; 罗湖; 949; -1770; 约180户，540人; 二类; SE; 1882. 5; 谷屋基; -1530; -1447; 约19户，57人; 二类; SW; 2018. 6; 江北村; -1725; 1798; 约42户，126人; 二类; NW; 2551. 7; 西埂; 1727; 1494; 约15户，45人; 二类; NE; 2217. 厂区西南角为坐标原点 社会环境保护目标 根据现场踏勘，项目沿线主要社会环境保护目标见下表。 表3-14 项目沿线社会环境保护目标 编号; 主要保护对象; 影响因素; 保护要求. 1; 城镇发展规划及土地利用; 项目选址及点地与城镇规划的符合性和对土地利用的影响; 尽量减少对耕地、林地的占用，确保项目建设与城镇发展与土地利用规划相符. 2; 高速公路、国道、省道、县道、乡道及村道; 本工程穿越高速公路1处，一般道路8处，在工程施工过程中可能对被交叉道路的车辆通行造成一定影响; 合理安排施工时段，加强管理，确保工程建设不对被交道路的正常交通运行造成阻隔影响. 3; 沿线电力设施、高压电线走廊、通讯设施等基础设施; 工程施工可能对其造成一定程度的影响; 保障区域供电、用电安全，不对高压走廊等造成损坏；保障光缆安全，确保区域通信安全。. 4; 地下埋藏的文物; 工程施工可能对其造成一定程度的影响; 在工程施工中，一旦发现未勘探到不可移动文物（包括古遗址、古墓葬等），应当保护现场，立即报告，不得擅自处理，如发现可移动文物（包括各时代生活、生产等实物），应当主动上交给国家，不得占为已有。.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 2000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水 根据区域地表水环境功能区划，项目所在区域地表水长江（芜湖段）执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表： 表4-2地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH除外 指 标; Ⅲ类标准值; 依 据. pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准. CODcr; ≤20. 氨氮; ≤1.0. BOD5; ≤4.0. 3、声环境 根据区域声环境功能区划，项目区所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行颗粒物排放执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的无组织排放监控浓度限值。站场厂界无组织污染物非甲烷总烃执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的无组织排放监控浓度限值。详见下表。 表4-4 上海市大气污染物综合排放标准 指标; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5. 非甲烷总烃; 4.0. 2、废水 运营期站场污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氨参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级的标准要求后，排放至市政污水管网，经管网排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准后，尾水排放至长江。 表4-5 污水排放标准 序号; 污染物名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中B类标准（除pH值外均为mg/l）. 1; COD; 500; 50. 2; BOD5; 300; 10. 3; NH3-N; 45; 5. 4; SS; 400; 10. 3、噪声 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表4-6 噪声排放标准 单位dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 运营期; GB12348-2008; 65; 55. 4、固体废物 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；施工开挖弃渣、清管废渣处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定；同时执行《（一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准）（GB18599-2001）等三项国家污染物控制标准修改单》（环境保护部公告2013年底36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水产生量为288m3/a。产生的废水通过市政污水管网送往芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂集中处理，本项目废水污染物排放总量计入芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂总量指标内，不另外下达。本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.0144t/a；NH3-N：0.0014t/a（以芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂出水水质核算）。 |

建设项目工程分析

- 施工期工程分析 - 1、工艺流程简述（如图）： ①站场工程 基础工程 主体工程 设备安装 工程验收 扬尘、废气、施工废水、生活污水、建筑垃圾、噪声 图5-1 站场工程工艺流程及产污环节图 本项目站场工程为高安首站及横山分输站的建设，主要包括生产区、生活区及放空区。生产区主要包括工艺设备区、排污池等，工程主要设置过滤、加热、调压、分输等功能，站场主要设过滤分离器、阀门、阀门执行机构、绝缘接头等设备。 ②天然气管道施工工艺流程如下： 施工过程依次包括作业带清理、管沟开挖、穿越、 管道焊接防腐、下管入沟，然后管道进行试压、清扫覆土回填，清理作业现场，恢复地貌。主要施工流程简图及产污节点见下图。 图5-2 管道施工工程工艺流程及产污环节图 （1）清管 单根管道在组焊前应先进行人工清扫。在全部焊接完成后应对改线段进行清管，管线清管应不少于2次，以排放口不再排出污物为合格。清扫管线应设置清管器临时收、发设施和专门放空管采用密闭式吹扫，不得使用站内设施。清管、试压的排放口不得设在人口稠密区、公共设施集中区。吹扫压力最大不超0.2MPa，清管废水经泥浆池沉淀后回用。清管排放口必须设安全的排水通道，避免淹没排水口周围场地，排水口要高于周围地面，避免积水倒灌。清管合格后应在试压前分别进行测径，测径宜采用铝质测径板，直径为试压段最大壁厚钢管或者弯管内径90%，测径板通过管段后，无变形、褶皱为合格。 （2）测径 清管合格后应在试压前分别进行测径。测径宜采用铝质测径板，测径铝板厚度为8mm，直径为试压段最大壁厚钢管或弯管内径的90%，测径板通过管道后，无变形、褶皱为合格。测近半损坏或弯曲时，应分析造成变形的原因，并重新做一次测径，如有变形，则应确定凹陷、弯曲或者损坏的具体位置，对损坏处进行返修，并再次测径板接受时没有出现任何变形。 （3）试压 燃气管道无损检验和吹扫合格后，应进行强度试压和严密性试压。管道应分段进行压力试验，试验管道分段长度不应超过1KM。强度试验压力为为设计压力的1.5倍，严密性试验压力均为设计压力。试验介质采用洁净水，试压用水采取外运水，试压合格后将管段内积水清扫干净，清扫出的污染物应排放到泥浆池，清扫应以不再排出游离水为合格。 （4）焊接 对管道进行焊接，本工程管线焊接完成后，应进行焊缝外观检查，焊缝外观成型均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、气孔、夹渣、飞溅、弧坑等缺陷。本项目管道所有环向焊缝应进行100%外观检查合格后进行100%无损检测，满足焊接工艺评定和《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014)要求。 2、施工期污染源强分析 项目总施工期约为12个月，本工程管道为芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目的管线，全长约5.8km，管径DN400，设计压力4.0MPa。管道运行期间采用密闭输送，总施工人员约50人/d。施工人员均来自附近村镇，项目区不设置施工营地。施工期间的环境污染因素主要为废水、废气、固废、噪声等。 ①废气 （1）站场废气污染源分析 站场施工废气来源于新建站场土地平整等施工活动的扬尘、施工机械排放的废气和站场产生的焊接废气。站场土地平整将产生施工扬尘，主要污染因子为TSP。在采取一定措施后，施工扬尘的量将减少。在机械施工过程中，将有少量的柴油燃烧废气产生，主要污染物有NO2、CmHn等。站场将产生少量焊接废气，主要污染物为有机废气等，有机废气约0.08t。 （2）管线施工废气污染源分析 管线施工废气主要来自运输车辆尾气，开挖、运输、土石方堆放产生的扬尘和管线焊接防腐施工产生的废气及施工机械排放的废气等。 运输车辆的尾气：主要污染因子为NO2、CmHn等。本工程运输车辆数少，其排放尾气相对较少。 管线施工扬尘：本项目施工扬尘主要产生在以下环节：1）管沟开挖时产生的扬尘；2）开挖产生的临时土石方堆放时产生的扬尘。本项目输气管线管沟开挖主要为机械开挖，所挖出的土石方作为管沟回填土就地回填，不能用于回填的钻渣，因施工点较零散，且弃渣量较少，水保方案规划堆置于施工区内的小型弃渣点。管沟开挖过程中，仅在土石方临时堆放期间产生扬尘，由于本项目采用机械化作业，分段施工，每个施工段的时间均较短，在采用洒水降尘措施及加强施工管理后，临时堆放土石方产生的扬尘量甚微。 焊接防腐废气：管道焊接产生焊接烟尘，防腐产生喷砂粉尘、有机废气（以非甲总烃计）等。管道焊接产生焊接烟尘等。根据类比资料，每公里管道消耗约400kg的焊条。1kg焊条约产生8g烟尘，则本工程产生的焊接烟尘约0.0156t。 施工机械废气：本项目管线大部分采用机械化方式进行管沟开挖和穿越施工，在机械施工过程中，将有少量的柴油燃烧废气产生，主要污染物有NO2、CmHn等。 ②废水 废水污染源主要分为施工生产废水，其来源及产生量分析见下表。 表5-1 施工期废水污染源及源强分析表 废水 类别; 来源; 主要成分及浓度; 废水产生量; 措施及去向. 施工生产废水; 站场（高安首站、横山分输站）; 施工场地产生的初期雨水，主要污染物为SS。; 随季节雨量变化而变化，雨季产生量较大，旱季产生量较小; 尽量避开雨季施工，在站场四周设置集雨沟及简易沉淀池，沉淀后用于场地周边灌溉及洒水抑尘，不能利用的借助已有沟渠排放。. 管线施工废水; 定向钻、顶管施工将产生泥浆水。; 其产生量和具体施工方式、钻孔深度、地质条件有关，无法精确定量。; 处置方式为泥浆池沉淀处理后综合利用（洒水等）。. 管道清管废水; 项目管道组焊并完成稳管后，将采用清洁水对管道进行清管、试压。管道试压后排水中的主要污染物为少量铁锈和悬浮物，根据类比，该部分废水SS浓度低于100mg/L左右。; 试压时需用水充满整个管道，因此，试压用水至少等于管道体积，在有流量的试压情况下，本项目管道试压分段进行，水源重复利用率50%，拟建项目新建干线管道全长5.8km，管道规格为DN400mm，分段最大水量为93.3m3，本项目试压废水总量为182m3。; 但由于这部分废水排放量大，排放时间短，需做好废水的收集和排放工作，一般可通过简易沉淀后综合利用。根据国内其他管线建设经验，这部分废水经沉淀后外排对外环境不会产生大的影响。. ③噪声 （1）站场施工噪声源分析 站场施工噪声主要来源于新建站场土建施工和少量进出施工场地的运输车辆的交通噪声等。其中，挖土机的声源强度为78~96dB(A)，电焊机的声源强度为90~95dB(A)，轻型载重车的声源强度为75～80dB(A)。 （2）管线施工噪声源分析 管线施工噪声主要来源于管沟开挖作业产生的设备噪声、道路穿越施工以及少量进出施工场地的运输车辆的交通噪声等。本项目的噪声源来自于施工作业机械，主要噪声设备有挖掘机、电焊机、推土机、定向钻等设备，噪声源强一般在85~100dB(A)（距设备5m处)之间。 表5-2 施工设备主要噪声源及其声级 （单位：dB（A）） 施工设备名称; 距声源5m; 施工设备名称; 距声源5m. 液压挖掘机; 90; 推土机; 90. 电动挖掘机; 86; 轮式装载机; 95. 移动式发电机; 102; 电锤; 105. 定向钻; 90; 电焊机; 80. 注：以上数值取自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。 ④固废 （1）站场固废 站场施工固废来源于场地建筑施工、焊接施工时产生的建筑垃圾和焊接废料以及场地平整时产生的临时性堆土。根据项目设计资料，本项目站场挖方12763m3，填方12763m3，无借、弃方。 （2）管线施工固废污染源分析 管线施工固体废物主要来源于工程施工弃渣、废弃泥浆和施工废料等。 1）施工弃渣 管线施工过程中土石方主要来自管沟开挖、穿越工程。根据项目设计资料，管线施工时挖方4.58万m3，填方3.76万m3，弃方0.82万m3，渣土主要用于周边市政工程的建设。 定向钻钻渣考虑沿管道堆置到管沟表面或周边低洼凹地，并采取复耕或种植林草等防护措施；围堰所需土石方来源于两侧管线施工区开挖，施工结束后回填原处；穿越产生的泥浆经净化处理后回填至管线穿越区。根据管道工程分段施工的特点，管道工程区的表土、回填土石方沿管道作业带一侧堆置，各施工区表土剥离量用于后期绿化。 2）废弃泥浆 本项目定向钻等穿越施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后，剩余泥浆(约为泥浆总量的40%)经pH调节为中性后作为废物收集在泥浆坑中，经干化处理后就地埋入防渗的泥浆池中，上面覆盖40cm的耕作土，确保恢复原有地貌。 3）施工废料 管线施工时施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩带零头、施工过程中产生的废包装材料、废混凝土等。本工程管道防腐均在厂家预制完成，管道施工现场无防腐废料产生。根据类比调查，一般管道施工过程中施工废料的产生量约为0.2t/km，本项目施工过程中产生的施工废料量约为1.16t。对于施工产生的废弃焊头、废零件，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。 ⑤生态分析 拟建项目施工期间对生态环境的影响主要表现在以下几方面： a）施工作业带清理和管沟开挖 开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。 管道主要采用沟埋方式敷设。管沟开挖整个施工作业带范围内的土壤和植被都会受到扰动或者破坏，尤其是在开挖管沟约2~3m 的范围内，植被破坏严重。 b）穿越工程 1）沟渠以及鱼塘穿越 在河床地质条件满足定向钻施工工艺条件前提下，全部采用了定向钻穿越施工工艺，有效穿越工程避免对河流水质产生影响。主要表现为增加河水的泥沙含量，进而增加河水的悬浮物含量，从而影响河水水质。 2）公路及铁路穿越 本工程顶管穿越高速公路1处；顶管穿越县级以下公路穿越8处，除产生少量弃土外，对环境影响不大。 3）水土流失预测 本项目管道铺设将对被临时占用土地及相关区域的植被生态系统和地表的栽种植物造成一定程度的破坏。同时，施工过程中场地临时堆方和开挖地面因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。根据本项目“施工一段、敷设一段”的特点，对全线水土流失量进行预测。 本工程水土流失量预测按公式（3-1）、（3-2）计算。 ……………（3-1） …………（3-2） 式中： —扰动地表土壤流失量，t； —扰动地表新增土壤流失量，t； —预测单元，=1，2，3，……、n； k—预测时段，k=1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期； —第个预测单元的面积，km2； —扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/ km2·a； —不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/ km2·a； —预测时段（扰动时段），a。 经计算，本项目建设期可能造成水土流失总量为475.3t，其中新增水土流失总量为368.5t。 表5-1 施工期污染源汇总表 位置; 环境要素; 主要污染物; 处理处置措施; 排放量; 排放方式. 站场、管线; 大气 环境; 施工扬尘; 施工场地保洁、洒水抑尘，设围栏 ，材料运输及堆放时设蓬盖; 少量; 间断. 施工机械废气; 车辆、设备及时维护保养，控制作业时间; 少量; 间断. 焊接废气; 少量烟尘 沿管线无组织排放; 0.156t; 间断. 水环境; 清管、试压废水; 沉淀后回用于抑尘洒水，不外排; 182m3，不外排; 间断. 定向钻施工 泥浆水; 设置泥浆池，污泥干化处理后作为渣土进行回填，少量污水在池中自然风干，严禁外排沟渠；禁止雨季施工; 少量，不外排; 间断. 站场施工冲洗废水; 设沉淀回用系统，不外排; 2~5m3/次，不外排; 间断. 材料堆场初期雨水; 设集雨沟及沉淀池，处理后回用，不外排; 不外排; 间断. 固体废物; 施工废料; 在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置; 1.16t; 间断. 临时堆土; 渣土主要用于周边市政工程的建设。; 弃方0.82万m3; 间断. 泥浆池泥浆; 设泥浆贮存池，经干化后作为渣土进行回填; 0.94t; 间断. 声环境; 施工作业、运输车辆噪声; 设置移动隔声屏，选用符合国家标准的低噪声设备，控制作业时间，设备要及时维护和保养; 80~100dB(A); 间断. 生态 环境; 施工征地暂时影响局部区域的农业生产、损坏一定的植被，产生局部的水土流失; 植被恢复（管线上方及中心线两侧5m范围内禁止栽种深根植物），合理优化设计，减少开挖和占地，采取水土保持措施，规范施工、加强宣传、严格管理; /. - 营运期工程分析 - 1、运营期站场工程工艺流程图 图5-3 站场工艺流程及产排污节点图 本项目运行期间，管道全线采用密闭输送工艺，沿线各阀室均为无人值守，除天然气放空产生少量废气外，无其它工艺产污环节。因此，对环境的影响主要来自各工艺站场的排污。本项目横山分输站无人值守，仅高安站设有8位工作人员。

- 2、污染物产生情况分析： - ①废水 - 本项目的废水主要来自工艺站场员工产生的生活污水以及清管作业和分离器检修废水。 - （1）生活污水 - 高安首站配备职工人数为8人，横山分输站不配备员工，员工利用《芜湖长江LNG内河接收（转运）站项目》配套建设的食堂、宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），员工用水量按每人每天150L计，则厂区员工生活用水量为1.2m3/d，360m3/a。工作天数一年以300天计）。排水系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d，288m3/a。 - （2）清管作业和分离器检修废水 - 营运期清洗废水包括站内过滤分离设备、汇管、计量设备等的排污以及接收清管器过程中排出的少量残液，以及项目定期对过滤分离器和清管器接收装置注水进行清洗，类比同类工程，清洗频率约为每4个月1次，清洗废水产生量约为3.0m3/次。废水中主要成分为铁锈类物质和悬浮物，类比国内同类工程，主要污染物为铁锈、悬浮物物质，污染物浓度为SS400mg/L。分离器排污和设备内部清洗水进入站场内排污池后按照危险废物集中处理，定期送有资质单位处置。高安首站及横山分输站站内的排污池均为5m3。 职工生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准）后，排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。具体见水平衡图。 图5-3 厂区水平衡图 单位：m3/d 表5-3 生活污水污染物产生、排放情况一览表 种类; 废水量 （m³/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量. 浓度(mg/L); 产生量(m3/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (m3/a). 生活污水; 288; COD; 300; 0.0864; 隔油池、化粪池; 270; 0.0778. SS; 200; 0.0576; 160; 0.0461. 氨氮; 25; 0.0072; 25; 0.0072. BOD5; 150; 0.0432; 135; 0.0389. 动植物油; 120; 0.03456; 80; 0.0230. ②废气 本项目排放的工艺废气主要来自清管作业、分离器检修排放的少量天然气以及运行泄漏排放废气。 （1）清管作业废气排放 本项目正常运行期间，管线每2年将进行1次清管作业，清管作业时收球筒有极少量的天然气将通过各站场的放空立管排放。 根据类比调查，单个站场每次清管收球作业排放天然气体积约为50m3，且是瞬时排放，对环境的影响较小。本项目具有收球装置的站场共2座，清管收球作业排放的天然气体积共计100m3/次。天然气中主要成分为甲烷，由天然气组分表可以看出，非甲烷总烃以C2、C3、IC4、NC4为主，分子量分别为30、44、58、58，则非甲烷总烃的分子量可估算为3.298%，本项目非甲烷总烃分子量估算为33.28，则高安首站、横山分输站非甲烷总烃排放量均为0.049t/a。 （2）分离器检修废气 分离器一般每年需要进行1次定期检修，分离器检修泄漏的少量天然气将通过工艺站场外的放空系统直接排放。根据类比调查，单个站场每次分离器检修作业天然气排放体积约为20m3，且是瞬时排放，对环境的影响较小。本项目共有站场2座，分离器检修作业排放的天然气体积共计40m3/a，同上计算，高安首站、横山分输站非甲烷总烃排放量均为0.019t/a。 （3）运行泄漏废气 本项目高安首站及横山分输站在运行过程中会泄漏少量的烃类气体，主要成分为甲烷，此外还有极少量的非甲烷总烃。根据类比调查，单个站场非甲烷总烃无组织泄漏量约为0.01kg/h。运行过程中泄露的烃类气体来源于工艺设备，阀室主要设备为阀门、放空管、绝缘接头、清管三通以及金属无缝钢管；站场工艺设备为阀门、放空管、绝缘接头、清管三通、金属无缝钢管、调压撬、过滤分离器以及旋风分离器、计量撬等；结合考虑阀室的工艺设备和站场工艺设备的不同，单个站场非甲烷总烃无组织泄漏量约为0.001kg/h。 ③噪声 工艺站场噪声源包括站场汇气管、分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。运营时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常建筑物的隔声量为18~22dB(A)。本项目主要设备噪声源强见下表。 表5-4 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 治理措施; 治理后等效声级[dB(A)]. 1; 加热炉; 85~90; 基础固定、减震、隔声; 65~70. 2; 配电设备; 80~90; 60~70. 3; 放空系统; 90~105; 70~85. ④固废 （1）生活垃圾 高安首站劳动定员为8人，生活垃圾按每人每天0.5kg/d人计算，生活垃圾产生量约为1.46t/a；依托当地环卫部门清运。 （2）一般工业固废 1）废滤芯 站场清管作业或分离器维护时会产生一些废滤芯，每座站场产生量约为0.026t/a，本项目废滤芯产生量为0.052t/a。过滤器定期更换的滤芯属于一般工业固废，交由生产厂家回收。 2）清管废渣 管道运行期间产生的清管固废极少，主要成份为氧化铁粉末和粉尘，属于一般工业固废。管道每年进行1～2次清管，全线清管装置为手动操作，密闭清管通球，清管固废产生量极少。根据类比调查，单个站场每次清管作业时将产生15kg废渣。本工程具有收球装置的站场为2座，按每年清管2次计算，清管作业时将产生废渣60kg/a，由环卫部门定期外运处理，对环境影响较小。 （3）危险废物 清管废水残液一起集中处理，排污池沉渣产生量为40kg/a，其中高安首站产生量为35kg/a，横山分输站产生量为5kg/a。根据建设单位日常管理，将排污池中的沉渣按照危险废物管理，定期委托有资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2021版）对上述固废进行危险废物判定，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》本项目产生及处理危险废物汇总表见表3.14-8。高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2，配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置。危废暂存区应按规定设置警示标志，储存场地必须做好防渗漏，同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求，危险废物的运输执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 表5-5 项目固废产排情况一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量. 1; 废滤芯; 一般; 检修维护; 固态; 一般固废暂存场所; 0.052; 外售给物资回收部门; 0. 2; 清管废渣; 一般; 检修维护; 固态; 一般固废暂存场所; 0.06; 0. 3; 生活垃圾; 一般; 生产车间; 固态; 垃圾桶; 1.46; 0. 4; 清管废水残夜; 251-001-08; 检修维护; 液态; 危险固废暂存场所; 0.04; 委托有资质单位处置; 0. 表5-6 营运过程中产生的危险废物特性表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 排污池沉渣; HW08清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/ 水和烃/水混合物; 251-001-08; 0.04; 排污池; 固液混合物; 油/水、烃/水混合物; 油/水、烃/水混合物; 1次/1~2年; T; 暂存排污池，交由有资质单位处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 清管作业废气 | 非甲烷总烃 | 0.098t/a，0.011kg/h | 0.098t/a，0.011kg/h |
|  | 分离器检修废气 | 非甲烷总烃 | 0.038t/a，0.004kg/h | 0.038t/a，0.004kg/h |
|  | 运行泄漏废气 | 非甲烷总烃 | 0.001kg/h | 0.001kg/h |
| 水污染物 | 运营维护生活污水 | 废水量 | 288m3/a |  |
|  |  | COD | 300mg/L，0.0864t/a | 270mg/L，0.0778t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0576t/a | 160mg/L，0.0461t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0072t/a | 25mg/L，0.0072t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0432t/a | 135mg/L，0.0389t/a |
|  |  | 动植物油 | 120mg/L，0.03456t/a | 80mg/L，0.023t/a |
|  | 清管作业和分离器检修废水 | 废水量 | 12m3/a | 0t/a |
|  |  | SS | 400mg/L，0.0048t/a | 0t/a |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 1.46t/a | 0t/a |
|  | 检修维护 | 废滤芯 | 0.052t/a |  |
|  |  | 清管废渣 | 0.06t/a |  |
|  |  | 清管废水残夜 | 0.04t/a |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要来自于一些运营设备噪声，据同类型的设备调研，声级值为80dB(A)～105dB(A))。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本工程对生态环境的影响主要来自施工期，影响程度会随着工程的结束，地表植被的恢复进行，项目建设完成对区域生态系统基本不产生影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析： - 1、施工期地表水环境影响分析 - 施工期废水主要包括以下几个部分：站场和管线工程定向钻施工产生泥浆水、管线穿越水渠处开挖围堰废水、管道清管废水。 - （1）站场施工废水影响分析 - 站场施工废水主要来源于施工作业过程中会产生少量施工废水和材料堆场产生的初期雨水，主要污染物为SS。要求在站场四周设置简易沉淀池，沉淀后用于场地周边灌溉及洒水抑尘，不能利用的借助已有沟渠排放，根据同类工程施工经验，达标排放的废水对地表水环境影响也较小。 - （2）管线工程施工废水影响分析 - ①顶管施工废水 - 本管线等级公路穿越处采用顶管施工。与其他开挖工艺相比，顶管具有穿越精度高，易于调整敷设方向和埋深，没有水上、水下作业，施工不受季节限制，施工效率高、劳动强度低、成功率高、施工安全可靠，施工工期短，不会破坏环境及河流原貌，对周围的环境影响小，能够保证管道的埋深，有利于管道运行安全管理等有点。 - 但顶管施工排泥将产生泥浆水，若泥浆水不处理直接排入河道或沟渠，将引起水体悬浮物增加或堵塞沟渠，局部水域的浑浊度提高，严重影响河流或沟渠水质。根据同类工程的类比资料，泥浆水排入河道，排放口下游2km内均呈黄色。因此，环评对穿越公路的入土场和出土场，加强泥浆水的污染防治，在入土场地和出土场地设置泥浆池，做好防渗工程，保证泥浆不渗入水体，严格禁止泥浆水直接排入长江、小江或附近沟渠；同时在项目施工区周边设置截排水沟，收集施工期雨水，并设置蓄水池收集泥浆池上清液及初期雨水，作为施工道路洒水回用。施工产生的泥浆采用泥浆池干化处理后，因其产生量小，可将其用于洼地回填或沟坎砌筑，做好水土保持工作，不会对环境产生二次污染。 - 泥浆池典型断面图见下图。 - 图7-1 泥浆池典型断面设计图（单位：cm） - ②施工围堰废水 - 本管道沿线沟渠较少，水渠穿越2处，沿线鱼（水）塘穿越较少，共3处，采用开挖方式穿越，总穿越长度84m。河流穿越开挖围堰将产生基坑废水，基坑排水分初期排水与经常性排水。初期排水就是在围堰闭气后，排除基坑积水、堰体及堰基渗水等的过程。基坑经常性排水由基坑渗水、降雨汇水及施工弃水等组成。 - 1）大开挖施工方式介绍 - 在河水较浅、水流量较小的小型河流以及一般性农渠或排涝沟采用大开挖施工方式，大开挖施工作业一般选在枯水期进行。 - 对于沟渠的开挖，一般在非汛期进行。施工过程中一般先采用素土草袋围堰，截流两端水源，然后再进行大开挖，并在管线通过后恢复河床原貌。 - 施工作业的河流水量较大时采用围堰导流开挖管沟法，即先挖导流沟，用围堰对河流进行导流截流至导流沟，然后再用机械或人工在河道开挖管沟。施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后，经覆盖复原，对河流河床和面貌不产生影响。 - 2）大开挖施工水环境的影响 - 在开挖穿越施工中，对河流水质会产生短期影响。主要表现为： - ①对河流的影响 - 开挖穿越在施工期将对河流水质产生短期影响，主要是使河水中泥沙含量显著增加。但这种影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能和水质产生明显影响。 - 对于水量较大的沟渠，采用围堰导流开挖方式。施工时，在河床内挖沟铺设施工时，对河床有暂时性破坏，施工完成后，经覆盖复原，对河流河床和面貌不产生影响；开挖河道穿越在施工期将对河流水质产生短期影响，在围堰导流过程中可能使河水中泥沙等悬浮物含量增加，设置导流沟，破坏了部分汇水区的植被，造成流入河道的泥沙增加，但这种影响是局部的，在河水流过一段距离后，由于泥沙的重新沉积会使河水的水质恢复到原有状况，施工过后，原有河床形态得到恢复，不会对水体功能和水质产生明显影响；在围堰导流开挖过程中，会产生一定量的泥沙和泥土，回填一部分，多余部分应及时处理，不要裸露于地表，影响地貌，可用于修筑堤坝等。 - 3）对水生生物和下游农业用水的影响分析 - 施工过程中的开挖活动可能阻隔、影响水域的固有水文规律，开挖将使地下水向管沟方向侧渗，可能沿管沟形成水流，造成周围局部高出地段地下水位下降或使管沟两侧地下潜流受阻，河流的开挖作业一般选在枯水期，一般水量较小，有些河流基本干涸，开挖施工对水生生物和下游农业用水量影响较小，若施工期赶在灌溉季节，施工将采用围堰导流的方式，分段施工，不会对水进行截流，另外，沟渠穿越的施工较短，一般为3～5天，影响是短期的和局部的。 - 4）大开挖对重金属扩散的影响 - 根据收集资料和现场踏勘，本项目穿越的小型河流均位于乡村（农业区），主要功能为农业灌溉，穿越处未涉及重金属排放企业。因此，本项目施工期大开挖穿越小河对重金属扩散无明显影响。 - （3）清管、试压废水 - 施工期管线清管、试压分段进行。管道工程清管、试压一般采用无腐蚀性的清洁水进行分段试压，为节约用水，避免水资源的浪费，部分试压用水排入沉淀池中，过滤后可重复使用，重复利用率约为50%。剩余废水用于施工期洒水抑尘，不外排。 - 本项目管道工程清管试压水最大用水量为182m3，该部分水源为地表水，根据国内其它管线建设经验，这部分废水经沉淀后可重复利用。 - 上述这些影响都是短暂的，施工结束后影响即消失，且施工段无饮用水源保护区和集中取水口，因此总体分析管线工程施工对水环境影响很小。 - 2、施工期大气环境影响分析 - （1）站场施工废气 - 站场施工废气来源于土地平整、厂房施工产生的扬尘、施工机械排放的废气。 - ①施工扬尘影响分析 - 站场土地平整将产生施工扬尘，主要污染因子为TSP。施工区施工粉尘污染属面源污染，对于施工产生的粉尘由于其颗粒径较大，在空气中易于沉降，根据同类工程类比可知其影响范围主要限于污染源附近，在100m~200m之内，受风向与风速的影响较大；在采取洒水抑尘措施后，受影响范围更小，基本集中在施工场地40m范围内。 - ②焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气影响分析 - 焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气对站场周边的环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后，将不复存在，同类工程施工表明，焊接废气、施工运输车辆行驶产生的尾气影响是较小的，在周边居民的可接受范围内。 - （2）管线工程 - ①管线施工扬尘 - 本项目施工扬尘主要产生在以下环节：管沟开挖时产生的扬尘；开挖产生的临时土石方堆放时产生的扬尘。本项目输气管线管沟开挖主要为机械开挖，所挖出的土石方作为管沟回填土就地回填，基本无弃方。管沟开挖过程中，仅在土石方临时堆放期间产生扬尘，由于本项目采用机械化作业，分段施工，每个施工段的时间均较短，在采用洒水降尘措施及加强施工管理后，临时堆放土石方产生的扬尘量甚微。 - ②施工便道扬尘 - 由于本项目所在地区乡村道路等级不高，施工便道多为土路和碎石路，路面含尘量较高，尤其遇到干旱少雨的季节，道路扬尘较为严重，施工便道路面积尘数量与湿度、运输车辆速度、风速等有关，此外风速和风向还直接影响道路扬尘的污染范围。根据有关资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘（10～20m），在泥土路面，粒径分布小于5m的粉尘占8%，5～10m的占24%，大于30m的占68%，因此，运输道路极易起尘。为减少起尘量，建议在人口稠密集中的地区采取经常洒水降尘措施。据相关资料，通过洒水可有效减少起尘量达70%，影响范围控制在30m内。施工车辆尾气具有流动性和短暂性，且施工区域位于室外开阔地带，施工车辆尾气仅对局部地点产生影响，且这种影响非常短暂。 - ③施工机械废气 施工机械废气产生量较小，在本工程挖掘机等人型机械施工中，由于使用柴油等设备，将产生SO2、NO2等污染物。由干废气量较小，且施工均在城郊，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对施工区域的环境空气质量的影响较小。 （3）施工期大气环境保护措施 ①施工前先修筑场界围墙或简易围屏，如用瓦楞板或聚丙烯布等在施工区四周建高2.5~3.0m的围挡，减少扬尘的逸散。运输车辆必须经由“过水路段”冲洗干净后方能离场上路。使用商品混凝土，不进行现场搅拌砂浆、混凝土。 ②建设过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中将会产生大量的粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理。建筑材料（主要是砂子、石子）的堆场置于较为空旷的位置，要采取相应的防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用加盖蓬布防尘。 ③施工车辆运输沙石等物料等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减小落差，减少扬尘；进出施工现场车辆将导致地面扬尘，对陆域施工现场及运输道路应定期清扫洒水，保持车辆出入口路面清洁、润湿，以减少施工车辆引起的地面扬尘污染，并尽量要求运输车辆减缓行车速度，以减少运输车辆轮胎带泥上路和造成二次扬尘。 ④加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少尾气排放。 ⑤对施工场地及时清扫并酒水，防止货物转运过程中的二次起尘。 ⑥疏导好场内交通，减少机械、车辆的怠速行驶时间，以减少污染物的排放。同时使用合格的汽、柴油。 ⑦本项目施工期施工单位必须加强施工区的规划管理。汽车运输砂土、水泥、碎石等要加盖蓬布、控制车速；卸车时应尽量减小落差；保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆减缓行车速度。 ⑧根据《大气污染防治行动计划》（大气十条）、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》、《关于印发<安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）>的通知》等要求，拟建项目建设单位应采取以下污染防治措施： 1）施工现场扬尘污染防治应做到“六个百分之百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。 2）合理规划施工场地，适当向挖土区、填土区、储土区及作业面、地面洒水抑尘，以减少扬尘量；开挖的泥土、石等应及时运走，避免堆积过高和堆积时间过长。 3）进出车辆冲洗，冲洗水循环利用不外排；装载不易过满，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘。 4）为防止材料运输中产生道路扬尘，定时对道路洒水抑尘。施工运输车辆行驶速度限制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声，同时有利于施工现场安全。卸料时，尽量降低高度，对散状物如沙子、石子堆场采取洒水抑尘措施。 5）为防止物料堆场扬尘的污染，对站场施工现场应进行科学管理，砂石料统一堆放，散状建材设置简易材料棚，尽量减少搬运环节。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料及堆土场应采用帆布或物料布覆盖。 6）合理优化临时施工道路，尽可能远离村庄，以免影响居住环境。对临时施工道路进行硬化处理，经常洒水，减少运输车辆行驶中尘土飞扬。 7）建议工程建设使用商品混凝土，减少施工现场搅拌作用对周边环境的影响。③对施工和生产过程各方责任主体扬尘污染防治工作不到位的不良信息应纳入建筑市场信用管理体系。 8）按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警响应级别，针对扬尘污染防治特点，应采取洒水降尘、局部停工、全面停工等应急响应措施。 3、施工期噪声影响分析 ①噪声源强 施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表： 表7-1 施工设备主要噪声源及其声级 （单位：dB（A）） 施工设备名称; 距声源5m; 施工设备名称; 距声源5m. 液压挖掘机; 90; 推土机; 90. 电动挖掘机; 86; 轮式装载机; 95. 移动式发电机; 102; 电锤; 105. 定向钻; 90; 电焊机; 80. 注：以上数值取自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。 表7-2 施工设备噪声随距离衰减预测结果一览表 (单位：dB（A）) 距离（m） 施工设备; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250. 液压挖掘机; 78; 72; 66; 61; 57; 54; 51. 电动挖掘机; 82; 79; 73; 68; 63; 59; 54. 轮胎式装载机; 90; 84; 78; 72; 68; 62; 57; 53. 运输车辆; 79; 72; 68; 64; 60; 57; 54. 推土机; 88; 85; 82; 79; 73; 65; 60; 58; 53. 定向钻; 86; 80; 75; 70; 71; 65; 60; 58; 53. 电焊机; 76; 70; 65; 61; 57; 54; 51. 根据上表，各施工机械单独连续作业时，距声源40m处噪声可满足施工场界昼间75dB（A）标准要求；夜间施工机械在100m以外满足 夜间60dB（A）标准要求，所有施工机械在200m外可满足夜间55dB（A）标准要求。 ②预测公式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）8.4.5施工场地、调车场、停车场等噪声预测中规定的预测模型，选取附录A中A.1.2单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式和A.1.5噪声贡献值计算。 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算： Lp(r)＝Lw＋Dc－A（A.1） A＝Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： Lw——倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DⅠ加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算： Lp(r)＝Lp(r0)－A（A.2） 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： LA(r)＝10lg（A.3） 式中： Lpi(r)——预测点（r）处，第Ⅰ倍频带声压级，dB； ΔLi——i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算： LA(r)＝LAW－Dc－A（A.4） 或：LA(r)＝LA(r0)－A（A.5） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500HZ的倍频带作估算。 设第Ⅰ个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为tj，则新建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg＝10lg（A.6） 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内Ⅰ声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ③施工阶段噪声排放标准 本项目施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的要求，具体标准值如下表： 表7-3 建筑施工场界环境噪声排放标准一览表 （单位：dB(A)） 时段; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. ④施工阶段声环境影响预测 施工期间，不同施工阶使用的施工机械的组合形式是不同的。以多台机械同时施工组合考虑，不同距离处的噪声预测结果见下表。 表7-4 施工阶段噪声预测结果一览表 （单位：dB(A)） 施工阶段; 距离施工点距离 （m）; 结果. 多台施工机械同时作业组合; 10; 82.59. 20; 77.25. 40; 71.91. 60; 68.71. 80; 66.48. 100; 64.79. 150; 61.68. 200; 59.45. 300; 56.34. 标准; 昼间; 70. 夜间; 55. ⑤预测结果分析 根据上述预测结果，可知施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，具体表现如下：从上表结果可知，在没有隔声设施的情况下，单台机械施工时，昼间离噪声源60米左右噪声大约为66.4-75.4dB（A）左右。由此可见在多台机械作业时在场地外围20-150米范围内的人员将受到一定的噪声影响。 ⑥对敏感点影响分析 根据预测结果可知，单台（类）施工机械在距离约100米外基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，夜间在350米外某些机械噪声设备还超出评价标准。尤其在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其昼间噪声距离要大于150米、夜间300米的距离。根据预测，多台机械一起工作时产生的噪声在150米处可达61.68dB（A）左右，300米处衰减为56.34dB（A）左右。项目施工开始后，距离项目最近的敏感点如下，不满足噪声标准要求，应加强噪声防护措施。 施工期的施工噪声是最主要的噪声源之一，噪声对项目区周边环境有着较大的影响。根据目前的机械制造水平，施工期噪声影响即不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。 根据国家、省市的相关噪声污染控制法律法规的规定，由于本项目道路施工距离敏感点较近，因此本项目在建设期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，夜间严禁施工。 为了尽量减少因本项目施工而给周围居民生活休息等活动带来的不利影响，建设单位应采取以下控制措施： 1）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理；施工现场合理布局，尽可能将施工机械布置在地块的中央，以避免局部声级过高，一般除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行噪声污染的施工作业。禁止在夜间（22:00～6:00）和午间（12:00～14:00）进行施工，确因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并由建设单位公告当地居民。 2）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低。并在敏感点醒目位置张贴公告，表达对被影响居民的歉意，已取得周边居民的谅解。 3）施工噪声主要来自各类施工机械在运行过程中的噪声。因此，改进施工机械和施工方法是减少噪声的有效方法。施工机械进场应得到环保部门的批准，对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。采用低噪声的压缩机、挖土机等施工设备和施工方法；施工中应采用低噪声新技术，如改变垂直振打为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术。 4）施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，降低设备声级，建立不低于2米高的临时声障减小噪声污染；高噪音设备应远离敏感区一侧并对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏障可以使噪声强度降低20dB(A)以上。 5）采用商品混凝土，这样可以大大减少扬尘及降低搅拌、破碎物料噪声；建筑构件尽可能在合适的场所预制好再运到现场安装，混凝土搅拌场所及运输通道，并尽可能远离居民点；对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。 6）同时应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和有关建筑施工噪声管理的规定，避免施工扰民事件的发生。要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 7）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 8）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 4、施工期固体废物影响分析 （1）站场固废 站场施工固废来源于场地建筑施工、焊接施工时产生的建筑垃圾和焊接废料以及场地开挖后产生的临时性堆土。这些固废如不妥善处置，随意堆放将会对环境产生影响。环评要求施工废料有回收价值的收集后集中回收处理，没有回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。对于站场及阀室施工的临时性堆土，环评要求就近在洼地堆放，且按照水土保持的相关要求，防止造成新的水土流失。 在采取以上措施后，站场工程施工固体废物对环境的影响较小。 （2）管线工程 管线施工固体废物主要来源于工程临时堆土和施工废料等。 ①废弃泥浆 项目施工过程中泥浆可重复利用，根据项目设计资料，产生的泥浆进行统一收集至泥浆池，进行沉淀，上清液沉淀后回用于项目施工洒水，沉淀后的泥浆加入药剂调节pH值后干化，调运回填于管线覆土，运输时应做好车辆遮盖，避免弃渣洒落交通沿线，造成二次污染。 本项目定向钻施工的入土点和出土点均选在河堤外侧，并便于施工的场地。穿越点周边主要为农田和荒草地，禁止将废弃泥浆设置在农田用地内，由于废弃泥浆量干重很少，且属于一般工业固体废物，因此对土壤环境的影响较小，对施工地点的局部环境不会产生明显的不利影响，因此，废弃泥浆池对环境影响也不大。 为减少本项目固体废弃物的产生，减轻固体废物的排放对周围环境的影响，施工过程中应对废弃泥浆的使用、处置处理进行全过程的管理和控制，具体措施如下： 1）施工现场设置专门的配浆区，在专用的泥浆搅拌、配置槽内进行泥浆配制工作，配制好的泥浆储存在金属结构的泥浆槽内，不得向环境中溢流。 2）施工前需在两岸出入土点附近分别挖好泥浆池。泥浆池的位置应选择出入土点较近处，并且适合永久储存泥浆，尽量少占用养殖区、耕地等。每个泥浆池的表层土单独堆放，用于恢复原有地貌。 3）施工期间，从钻孔返回的泥浆过滤出钻屑和杂质后，尽可能重复利用，减少废弃泥浆的产生量。 4）施工期间严格操作规程，合理制定操作参数，防止施工过程出现跑浆等事故。 5）在施工结束后将废弃泥浆清运，送至当地生态环境主管部门规定的地点进行填埋处置，同时利用泥浆池的表层土恢复泥浆池的地表原貌。 ②施工废料 施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条，本项目施工废料全部得到有效的处理和处置，对周边环境的影响较小。环评要求对于施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。按照环评的要求进行，对施工场地周边的环境影响较小。 （3）施工弃渣 本项目站场实现土石方平衡，不需要设置弃渣场；管道工程施工区的土方基本用于自身回填。总体来看，整个工程施工产生的弃土，均进行合理规划、调配，尽量做到合理利用，土石方量可通过自身平衡，不需设置弃渣场。 另外，管线施工时还将产生临时性堆土。环评要求临时堆土暂时堆存在洼地，禁止排入河道。在采取以上措施后，临时堆土对环境的影响较小。 5、施工期生态环境影响分析 （1）生态影响分析 管道工程作为非污染生态类建设项目，其对环境的影响主要来自施工期，施工期的环境影响主要是生态环境影响，主要为管线施工对半自然生态系统的影响、对沿线生物多样性的影响、对沿线水土流失影响等。 ①对生态系统的影响 项目施工区的生态类型简单，植物以灌木丛、自然草丛为主，属于草地生态系统，本项目占地面积10457m2，该项目对生态系统的影响主要来源于施工期出入土点原始土层的破坏，以及占地作业时对植物的碾压。为减少施工作业生态系统的影响，出入土点的开挖应严格按照分层开挖，分层堆放，占地作业时尽量选择在地表植被较少的地方，工程结束后及时恢复植被情况，减少对生态系统的影响。 输气管道采取埋地敷设的方式，施工期间管沟开挖及填埋、机械及车辆作业的活动将不可避免地清除或破坏施工作业带内的植被。在施工作业过程中，施工区域会出现扬尘、施工机械车辆尾气排放、施工作业废水排放等问题，这可能使作业区附近一定范围内的环境空气及土壤环境受到污染，从而导致周围的植物生长受到抑制，但这种影响是局部的、暂时性的，如在施工过程中采取严格的管理措施，可以大大减轻这种污染物排放对植物的危害。 本工程施工结束后将对管道沿线进行适当播撒草籽等措施，将使该管线工程在施工期对于生态环境带来的影响得到缓减，因此工程施工期不会导致草从等植被物种消失，仅导致施工作业带上方植被数数量暂时减少。而且由于管线施工作业面积很小，时间很短，这些植被数量的损失对当地这些植被总量的影响将很小。 施工期对会工程沿线的生态系统产生短暂的影响，这种影响是短暂的，随着施工期的结束这些不利的影响会消尖。项目没有永久占地，输气管线敷设地下，运营后沿线工程扰动区域内的原有植被逐渐得到恢复，因此项目建设对区域景观生态环境的影响相对较小。 ②对沿线土壤影响分析 土壤是建造生态系统的物质基础。本项目管线施工采用埋地敷设方式，对沿线土壤需进行开挖和填埋，必将对土壤环境这一重要生态要素产生影响。根据有关资料和现场调查，本项目管线施工对上壤环境的影响主要表现在以下方面： 1）破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟的开挖和填埋必将破坏土壤结构。例如土壤中的团粒状结构，是经过长期的发展而形成的，一旦遭到破坏，其恢复也需要较长时间。土壤耕作层是保证农业生产的基础，它的深度一般在15〜25cm，是农作物根系生长和发达的屋次。输气管道采用定向钻和埋地敷设方式，管沟开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管线开挖的部分受到直接破坏外，管沟两侧需堆放开挖土，这也将破坏堆放区域土壤的耕作层。此外，管沟开挖和填埋过程中，上层的混合和扰动，同样会改变原有土壤耕作层的性质。因此，在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。 2）混合土壤层次，改变土壤质地。土壤在长期的发育过程中形成了较分明的层次，表层为腐殖质层或耕作层，中层为淋溶淀积层，底层为母质层。对不同类型的土壤。其层次的性质与厚度都有差别。土壤成地类型因地形和土壤形成条件的不同而有较大变化，即使同一土壤剖面，表层的土壤质地与底层质地也有截然的不冋。管线沿线各种土壤类型中可见到砂壤质、壤质、粘质、轻壤形成的层次，不同的层次被打乱并混合在一起，土壤质地发生变化，影响土壤的发育，也影响植被的生长，特别是对农作物的生长和农业产量影响很大。 3）影响土壤紧实度。管线铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度。施工中机械车辆碾压、人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土壤过松，易引起水土流失：土体过紧，又会影响植被的生长。 4）土壤养分流失。土体构型是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大，就养分状况而言，表土层（腐殖质层或耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、磷等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适应性强。管线施工势必扰动原有土体构型，使土壤养分受到严承影响，严重者使土壤性质恶化，波及其上生长的植被，甚至难以恢复。据有关资料，输气管线工程对土壤养分的影响与土壤的理化性质密切相关。在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤中的有机质将下降30%〜40%，土壤全氮将下降30%〜50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%。这说明即使对表土实行分层堆放和分层覆土，管线工程对土壤养分仍有明显的影响。 本项目施工时管沟开挖采用分层开挖方式，土石方开挖直接在作业带内采用分区堆存的方式，表土与下层土壤分开存放，于施工作业带中断设置1处表土堆放场地，四周采用土袋围挡，避免混杂。管沟回填时注意分层回填。可最大限度减少表层土壤的有机质流失。 5）管线施工除了开挖回填影响土壤性质和结构外，施工过程中的废物对土壤也有影响。管线施工包括管线焊接、保温、防腐、清洗等工序，这些工序的施工有可能把废渣、废液排放到土壤中，在土壤中长时间残留，从而影响土壤耕作和农作物生长。 ③对土地利用格局影响分析 本工程临时用地主要是施工作业带的临时占地，现状为自然草丛和荒地，工程结束后将对其采取生态恢复措施或进行复垦，预计在施工结束后可基本恢复原有的土地利用类型。 ④沿线水土流失 项目区位于长江中下游平原区，根据主体工程布局、施工工艺特点及造成水土流失的主导因子相近或相似的原则划分。本工程不设施工便道和临时弃土场，全线均为大开挖作业，工程主要水土流失防治区即为管道工程区。 本工程水土流失主要发生在施工期，尤其是管线土石方施工期，是管线开挖及建筑形成裸露边坡时段也是产生水土流失量及流失强度较大的时段，需要重点防治的时段。该时段水土流失的防治是本工程水土流失防治的关键时段。各类施工活动应严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表上的剥离、集中堆放、拦挡、排水及恢复等措施，禁止土方随意倾倒。加强施工组织管理和临时防护，严格控制施工期间可能造成的水土流失。 （2）施工期生态环境保护措施 ①生态保护管理体系 1）建立高效、务实的生态保护管理体系：建立信息沟通渠道，接收管道沿线林业主管部门和环保主管部门等的监督管理。 2）加强工程的生态保护监理工作。 3）建设单位应加强设计后续服务的管理工作。 ②工程占地保护措施 1）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施。 2）管道施工过程中必须做到管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填（即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在管道施工结束后回填土必须按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层）。尽可能降低对土壤养分的影响，最快使土壤得以恢复。 3）对施工中占用的耕地应按土地法规定的程序，向有关行政部门办理相关手续，并按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。 4）对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者易地种植，种植地通常可选择在铁路、公路两旁、河渠两侧等。 ③临时用地恢复措施 1）施工建筑材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地；在农田地段的建筑材料堆放场地应禁止进行地貌景观改造作业，施工结束后立即进行复垦改造。 2）施工建筑材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学品等污染物扩散；加强施工期污染源的监督工作。 3）堆管场、穿越工程施工场地等临时用地，应尽量不占或少占农田，以减少当地土地资源利用的矛盾。 4）施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。 ④植被保护和恢复措施 1）采取适当的措施，尽可能在最大程度上避免或减少对植物的影响，根据本工程特点，建议采用以下生物影响的避免和消减措施： 2）施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时占地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对林地的占用。 3）合理安排施工时间，避开农作物收获期；土壤分层开挖、分层回填，保存耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失。 4）保存临时占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。 5）设置保护野生动植物的宣传栏，加大宣传力度，加强野生动植物资源的保护和管理。 6）施工作业带等临时占地尽量远离评价区金荞麦，并加强施工人员管理，避免人为破坏评价区保护植物及其生境。 对占用耕地的临时占地进行复垦。工程临时占用耕地和旱地，吧施工期剥离的表层熟土回填到临时占地区，进行复垦。同时要按照既有耕地采用的灌溉系统，布设复垦区域的渠道，以便衔接既有排水系统，保证土地复垦区的排水和灌溉，保证农业植被的生长。 ⑤动物保护措施 1）施工单位对施工人员开展增强野生动物保护意识的宣传工作，杜绝施工人员猎捕施工作业区附近的蛙类、蛇类、鸟类等野生动物的现象； 2）为削减施工队伍对野生动植物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，尤其要禁止在非施工区点火、狩猎和垂钓等； 3）减少施工活动对野生动物特别是鸟类的惊扰，对砂石料的采集、运输以及砂石料加工机械运行时间要进行合理安排； 4）针对有重点保护动物分布的区域，建议在主要施工场地设置重点保护动物图片及警示牌，提醒施工人员保护野生动物。该区域动物已适应人类活动，且本项目为昼间施工，工程施工基本不会对保护动物捕食等活动产生显著不利影响。但为尽可能减少工程施工对附近区域可能分布的各类保护动物的影响，建议在工程动工之前，对相关施工人员进行广泛宣传国家对野生动物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动物的保护意识，并加强对施工过程中的管理，禁止人为捕杀野生动物（特别是重点保护野生动物）、破坏洞穴、巢穴、蚁巢、捡拾鸟卵（蛋）等活动。同时对于这些保护动物的栖息生境特别是森林生态地带以及周边的区域等动物多样性高的区域，要严加管理，文明施工，尽量减少施工作业范围、缩短施工时间和减少植被破坏，保护动物的栖息生境。 ⑥穿越河段地表水体生态保护措施 为防止穿越施工对河流生态环境造成影响，采用大开挖方式进行施工时，尽量选择枯水期进行，且河底面应砌干砌片石，两岸护坡设浆砌块石护岸，防止水土流失。穿越河流施工过程中，应严格要求施工人员杜绝随地吐痰、便溺、丢弃废物的陋习，不能在水体区域内从事钓鱼、洗澡、打鱼等破坏环境的活动。 ⑦土壤保护措施 管沟开挖过程中实施“分层开挖、分层堆放和分层回填”的措施，开挖过程中生熟土分开堆放，管线建设完毕后及时尽量恢复沿线地表原貌，比如种植新的草地和其他与新环境相宜的植物，使管道施工对土壤生态环境的影响得到有效控制。 ⑧管道工程水工防护措施 一般路段水工保护措施包括管沟回填土保持和地表水导水措施。管沟回填土措施主要包括挡土墙、截水墙、排水沟等；地表水导水措施包括地表条形截水墙、排水沟等。 截水墙用于沿坡敷设段的管沟回填土保持，分为草袋式和砌筑式截水墙，草袋式截水墙用于坡度小于25°的缓坡，砌筑式截水墙用于坡度大于25°的陡坡。地表水导水措施的采用和布设应视地形地貌情况采取挡、截、导等方法。挡水墙和排水沟一般用于可能产生汇流的山坡段。 当采用开挖方式穿越河流时，要根据河流的地质情况、水文情况及现有河流的护岸情况选择适宜的水工保护措施，要以因地制宜、就地取材、经济适用为原则。其水工保护措施结构形式主要有河流护岸、护底措施。 ⑨水土流失防治措施 1）合理安排施工进度及施工时间，施工时选择无雨、小风的季节进行，避免扬尘和水土流失。在河流和沟渠开挖段施工时应做到随挖、随运、随铺、随压，不留或尽可能少留疏松地面，废弃土方要及时清运处理；尽量缩短施工期，使土壤暴露时间缩短，并快速回填。 2）开挖穿越河流及农用灌渠时，应选择枯水期或非集中灌溉期间进行，开挖的土方不允许在河道长时间堆放，应将回填所需的土方临时堆放在河道堤岸外侧，多余弃土方直接用于固堤；管道敷设回填后的地表应保持与原地表高度的一致，严禁改变河床原有形态，严禁将弃土方留在河道或由水体携带转移；围堰施工结束后应逐段拆除，合理利用，不得随意乱弃。 3）穿越河流施工时，对原有护砌的河渠，应采取与原来护砌相同的方式恢复原状；对穿越段土体不稳固的河岸要增加浆石护砌工程；对于粘性土河岸，可采取分层夯实回填土措施。施工结束后，应及时清理恢复河道原状，清运施工废弃物及工程弃土方。 4）施工中产生的弃土石方可用于修路垫路基或水土保持工程使用。 5）施工回填后要适当压实，并略高于原地面，防止以后因地面凹陷形成引流槽，并按适当间隔根据地形，增高回填标高以阻断槽流作用。 6）沿线河流穿越工程的位置、方式、施工工艺及临时弃土堆放等设计应征得水行政主管部门的审核同意，避免对河流行洪产生不利影响。 7）对开挖土方采取保护措施，如适当拍压，旱季表面喷水或用织物遮盖等，在临时堆放场周围采取必要的防护措施。 8）对于邻近河流水体的施工区，应在施工区边界设立截流沟，防治施工区地表径流污染地表水体。 ⑩生态景观环境影响减缓措施 1）加强施工队伍职工环保教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场地及周围的作物和树木。 2）严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。在林地内施工应少用机械作业，最大限度的减少对树木及景观的破坏。 3）施工中应执行分层开挖的操作规范，而且施工带不宜过长，施工完毕后，立即按土层顺序回填，同期绿化，减轻对景观生态环境的破坏。 6、天然气管线保护措施 （1）天然气管道与建筑构筑物的安全间距 天然气管道施工过程中，应与其周围的设施、建构筑物等保持一定安全间距。以确保管线的施工及运行不会对设施、建构筑物等产生破坏，同时，也可以防止设施、建构筑物等对管道产生影响或降低影响程度。 《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）没有明确规定管道与建构筑物的安全间距。根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条规定：在管道线路中心线两侧各5m地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为： 1）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物； 2）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工； 3）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 因此，管线中心线两侧与周边建筑物要求5m的控制性距离。本项目管线中心线距离周边敏感点最近距离为8m，满足要求。 （2）管道与公路并行的安全间距 按照《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》规定，在本项目管道附近新（改）建公路时，油、气管道的中心线与公路用地范围、边线之间应保持20m安全间距。油、气管道防护带为管线中心算起，两侧各5m的范围。 （3）管道标志桩（测试桩）、警示牌及特殊安全保护设施 环评建议根据《管道地面标识管理规范》（Q/SY GD0190-2008）的规定，沿线应设置以下标志桩： 里程桩：管线每km设置1个，一般与阴极保护测试桩合用。 转角桩：在管线水平方向改变位置，应设置转角桩，转角桩上要标明管线里程、转角角度等。 穿跨越桩：当管道穿（跨）越大中型河流、Ⅲ级以上公路、水渠时，应在两侧设置穿跨越桩，穿跨越桩应标明管线名称、公路或河流的名称，线路里程，穿跨越长度，有套管的应注明套管长度、规格和材质等。 交叉桩：凡是与地下管道、电（光）缆交叉的位置，应设置交叉桩。交叉桩上应注明线路里程、交叉物名称、与交叉物的关系等。 警示牌：管道通过学校等人群聚集场所设警示牌，管道靠近人口集中居住区、工业建设地段等需加强管道安全保护的地方设警示牌（设置地点应优先考虑道路穿越处附近）。 警示桩：每50-100m 设置一个警示桩，特殊地点可根据实际情况设置。 警示带：在开挖管沟内，全线在管顶上方0.5m 处设置警示带，以防止第三方施工破坏。 营运期环境影响分析 - 一、水环境影响分析 根据工程分析，本项目营运期废水主要来自站场人员在产生的生活污水和过滤分离器和清管器接收装置注水进行清洗废水。 项目定期对过滤分离器和清管器接收装置注水进行清洗，清洗频率约为每4个月1次，清洗废水产生量约为3.0m3/次。废水中主要成分为铁锈类物质和悬浮物，类比国内同类工程，主要污染物为铁锈、悬浮物物质，污染物浓度为SS400mg/L。分离器排污和设备内部清洗水进入站场内排污池后按照危险废物集中处理，定期送有资质单位处置。高安站及横山站排污池均为5m3。 根据工程分析内容，本项目外排员工生活污水量为288m3/a。污水COD浓度产生量约为300mg/L，BOD5浓度约为150mg/L，SS浓度约为200mg/L，氨氮浓度约为25mg/L，动植物油120mg/L，化粪池对污水中COD、BOD5的去除效率均为10%左右，对SS的去除效率为20%，由于化粪池对去除氨氮效果不明显，本报告不计其对氨氮的去除效率。项目污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准）后排入污水管网，进入芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价等级确定要求,本项目评价等级参照“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，定为三级B。本项目运营过程中产生的废水主要为工作人员生活污水，该污水经化粪池、隔油池处理后排放至当地芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂，项目生活废水产生及经处理后情况一览表见下表所示。 表7-5 生活污水主要污染物产排核算 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理后浓度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 城镇污水处理厂一级A排放标准（mg/L）; 最终排放量（t/a）. COD; 300; 0.0864; 270; 500; 50; 0.0144. SS; 200; 0.0576; 160; 400; 10; 0.0029. 氨氮; 25; 0.0072; 25; 45①; 5; 0.0014. BOD5; 150; 0.0432; 135; 300; 10; 0.0029. 动植物油; 120; 0.03456; 80; 100; 1; 0.0003. ①氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准。 从上表可以看出，项目外排的生活污水经隔油池、化粪池预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准），污水经市政污水管网汇合至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级标准中 A 类标准）。COD和NH3-N排放量分别为0.0144t/a、0.0014t/a，对受纳水体影响较小。 （5）芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂简介 芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂位于本项目西南侧约80m处，本项目在其接管范围内。芜湖市长江大桥综合经济开发区污水处理厂于2014年建设，现阶段处理规模为10万m3/d，污水处理工艺采用先进可靠的“多模A/AO+连续流砂滤池污水处理工艺”，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目施工期及营运期污水均能够接入芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处理。 （6）管网衔接可行性分析 项目周边已敷设污水、雨水、自来水、电信等管线，污水管网可直接进入芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂。拟建项目日排水量为0.96t，芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂现状处理能力为10万吨/日，拟建项目排水量占污水处理厂总处理能力的比例小，拟建项目污水总量贡献值很小，不会降低项目区现有水环境功能。 （7）影响分析 综上，拟建项目废水经芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处理达标后排入长江，会增加长江的总量，但该项目污水量不大，总量贡献值很小，不会降低项目区现有水环境功能。 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》的排水体制的规定要求。 表7-6 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口 设置是 否符合 要求; 排放类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 综合废水; COD、SS、NH3-N、动植物油、BOD5; 排入生活水系统; 连续 排放; 1#; 隔油池、化粪池; 沉淀; DW-001; 是; 企业总排. 表7-7 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW- 001; 118.090314049; 31.205480840; 0.0288; 市政污 水管网; 连续 排放; 08:00~ 18:00; 芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂; CODCr; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. 动植物油; 100. 表7-8 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度. 1; DW-001; CODCr; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 动植物油; 1. a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 表7-9 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW- 001; COD; 270; 0.000259; 0.0778. SS; 160; 0.000154; 0.0461. 氨氮; 25; 0.000024; 0.0072. BOD5; 135; 0.000130; 0.0389. 动植物油; 80; 0.000077; 0.0230. 全厂排放口合计; COD; 0.0778. SS; 0.0461. 氨氮; 0.0072. BOD5; 0.0389. 动植物油; 0.0230. 表7-10 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 ；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放；间接排放；其他□; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值；热污染□；富营养化□；其他□; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级；二级□；三级A ；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建；其他□; 拟替代的污染源; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 ；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; /; 监测断面或点位个数（0）个. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （0）; （0）; （0）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （0 ）; （0）; （0）; （0）; （0）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 ；自动 ；无监测; 手动 ；自动 □；无监测 □. 监测点位; （）; （1）. 监测因子; （）; （COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 ）. 污染物排放清单. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 二、大气环境影响分析 1、预测模式 根据工程分析内容，本次环评筛选出的评价因子为非甲烷总烃。本次预测废气排放的最大落地浓度及其距离、环境防护距离等。 ①预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式系统进行预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和影响范围。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ②污染源强 根据工程分析，本项目排放的废气主要来自站场无组织排放的非甲烷总烃，排放参数见下表。 表7-11 项目无组织排放源及废气排放情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 高安站; 118.106364504; 31.211982576; 9.49; 125; 66; 0; 4; 8760; 正常; 非甲烷总烃; 0.007. 2; 横山站; 118.154858843; 31.201854555; 7.67; 98; 84; 0; 4; 8760; 正常; 非甲烷总烃; 0.007. ③预测模型参数 表7-12 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4℃. 最低环境温度; -7℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ④预测结果 表7-13 高安站、横山站非甲烷总烃无组织排废气估算模式计算结果一览表 下方向距离(m); 非甲烷总烃无组织. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 0.0; 0.00. 25; 0.000003; 0.00. 50; 0.003776; 0.42. 63; 0.004668; 0.52. 75; 0.004431; 0.49. 100; 0.003441; 0.38. 125; 0.002585; 0.29. 150; 0.001974; 0.22. 175; 0.001546; 0.17. 200; 0.001241; 0.14. 225; 0.001046; 0.12. 250; 0.000942; 0.10. 275; 0.000845; 0.09. 300; 0.000759; 0.08. 325; 0.000684; 0.08. 349; 0.000617; 0.07. 350; 0.00056; 0.06. 375; 0.00051; 0.06. 400; 0.000466; 0.05. 425; 0.000427; 0.05. 450; 0.000393; 0.04. 475; 0.000363; 0.04. 500; 0.000337; 0.04. 525; 0.000313; 0.03. 550; 0.000291; 0.03. 575; 0.000272; 0.03. 600; 0.000255; 0.03. 625; 0.00024; 0.03. 650; 0.000225; 0.03. 675; 0.000213; 0.02. 700; 0.000201; 0.02. 725; 0.00019; 0.02. 750; 0.00018; 0.02. 775; 0.000171; 0.02. 800; 0.000163; 0.02. 825; 0.000155; 0.02. 850; 0.000148; 0.02. 875; 0.000141; 0.02. 900; 0.000135; 0.02. 925; 0.000129; 0.01. 950; 0.000124; 0.01. 975; 0.000119; 0.01. 1000; 0.000114; 0.01. 1025; 0.00011; 0.01. 1050; 0.000106; 0.01. 1075; 0.000102; 0.01. 1100; 0.000098; 0.01. 1125; 0.000095; 0.01. 1150; 0.000092; 0.01. 1175; 0.000088; 0.01. 1200; 0.000086; 0.01. 1225; 0.000083; 0.01. 1275; 0.00008; 0.01. 1300; 0.000078; 0.01. 1325; 0.000075; 0.01. 1350; 0.000073; 0.01. 1375; 0.000071; 0.01. 1400; 0.000069; 0.01. 1425; 0.000067; 0.01. 1450; 0.000065; 0.01. 1475; 0.000063; 0.01. 1500; 0.000062; 0.01. 1525; 0.00006; 0.01. 1550; 0.000058; 0.01. 1575; 0.000057; 0.01. 1600; 0.000056; 0.01. 1625; 0.000054; 0.01. 1650; 0.000053; 0.01. 1675; 0.000052; 0.01. 1700; 0.00005; 0.01. 1725; 0.000049; 0.01. 1750; 0.000048; 0.01. 1775; 0.000047; 0.01. 1800; 0.000046; 0.01. 1825; 0.000045; 0.00. 1850; 0.000044; 0.00. 1875; 0.000043; 0.00. 1900; 0.000042; 0.00. 1925; 0.000041; 0.00. 1950; 0.00004; 0.00. 1975; 0.00004; 0.00. 2000; 0.000039; 0.00. 2025; 0.000038; 0.00. 2050; 0.000037; 0.00. 2075; 0.000037; 0.00. 2100; 0.000036; 0.00. 2125; 0.000035; 0.00. 2150; 0.000035; 0.00. 2175; 0.000034; 0.00. 2200; 0.000033; 0.00. 2225; 0.000033; 0.00. 2250; 0.000032; 0.00. 2275; 0.000032; 0.00. 2300; 0.000031; 0.00. 2325; 0.000031; 0.00. 2350; 0.00003; 0.00. 2375; 0.00003; 0.00. 2400; 0.000029; 0.00. 2425; 0.000029; 0.00. 2450; 0.000028; 0.00. 2475; 0.000028; 0.00. 2500; 0.000027; 0.00. 下风向最大距离; 0.004668; 0.52. D10%最远距离; —. 注：带底纹处为下风向最大地面浓度处对应的预测结果。 ⑤预测结果 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级的确定应关注项目排放的可能对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目，根据工程分析的结果选取废气非甲烷总烃1个因子，分别计算最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为： Pi＝(Ci/C0i)×100% 式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； C0i－一般选用GB 3095 中1h 平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 评价工作等级的判定依据见下表。 表7-14 评价工作等级 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 同一个项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 采用导则的估算模式对非甲烷总烃无组织排放最大小时落地浓度及其出现的距离进行预测。预测结果如下，具体见下表。 表7-15 估算模式计算结果统计 分类; 污染源; 污染物; 最远落地距离（m）; 最大地面浓度 （mg/m3）; 最大地面浓度占标率%; 评价等级. 无组织; 高安、横山站; 非甲烷总烃; 63; 0.004668; 0.52; 三级. 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。根据HJ2.2-2108《环境影响评价技术导则大气环境》8.1.2的有关规定：三级评价项目不进行进一步预测与评价。 7-16 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 () 其他污染物 (TSP); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子 (); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%; 本项目最大占标率＞100%. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大占标率＞≤10%□. 二类区; 本项目最大占标率≤30%; 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 非正常占标率≤100%; 非正常占标率＞100%. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标; 叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20%; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 工艺站场噪声源包括站场汇气管、分离器、放空系统等，放空系统噪声只有在紧急事故状态下才会产生。运营时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常建筑物的隔声量为18~22dB(A)。本项目主要设备噪声源强见下表。 表7-17 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 治理措施; 治理后等效声级[dB(A)]. 1; 加热炉; 85~90; 基础固定、减震、隔声; 65~70. 2; 配电设备; 80~90; 60~70. 3; 放空系统; 90~105; 70~85. （2）声环境影响预测 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： ①总平面布置 从总平面布置的角度出发，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 ②加强治理 生产设备在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。同时可设基础减震等。 ③加强管理 采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，在站区布局设计时，应将噪声大的房间设置在站区中心，这样可阻挡主房间的噪声传播，把房间的噪声影响限制在站区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 （4）噪声预测结果 本项目噪声对周围环境的影响见下表。 表7-18 高安站、横山站环境噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 关心点; 贡献值; 达标情况; 评价标准限值. 东厂界; 54.1; 达标; 65. 南厂界; 53.6; 达标. 西厂界; 53.9; 达标. 北厂界; 54.0; 达标. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。因此，本项目的运营期噪声对周围声环境影响较小。 四、固体废物影响分析 项目固体废物主要为生产过程中产生的一般工业固废、危险固废及生活垃圾，其中一般工业固废主要为废滤芯、清管废渣；危险废物有清管废水残夜；生活垃圾主要厂内员工生活产生。 1、一般工业固废 根据建设单位提供资料，废滤芯、清管废渣收集后统一交由环卫部门处置。项目一般固废临时贮存满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其2013修改单中的相关要求。 2、危险固废 对照《国家危险废物名录》（2021版），清管废水残夜属于危险废物。高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2。在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行。 表7-19 项目危险贮存场所基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力. 1; 危险固废暂存场所; 清管废水残夜; HW08; 251-001-08; 码头维修仓库内; 30m2; 桶装; 10t. 2; 危险固废暂存场所; 清管废水残夜; HW08; 251-001-08; 辅助用房西南侧; 10m2; 桶装; 2t. 为减小危险废物的储运风险，防止危险废物流失污染环境，建设单位应设计危险废物库，用于临时存放外委处置前的危险废弃物。该类危险废物于厂区危废临时贮存场所暂存，定期送有危险废物处置资质的单位集中处置。建设单位必须在项目建成试生产前落实固废处置单位，签订固废处置协议，报环境保护行政主管部门批准。 一般工业固体废物综合利用；危险废物交有资质的单位处理处置、临时贮存于危险暂存间。 根据 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，并结各本项目危险废物的特点，对危险废物贮存容器以及临时贮存场所要求如下： 建设单位设置一个危险固废临时贮存场所，并单独隔离，并有明显标示牌，所有危险废物要分类放置，对厂区危废临时贮存场所的设置要求如下： 危险废物暂存场所应严格按照《危险废物储存污染控制标准》设计，具体见下： （1）地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、泄漏液体收集装置、气体导出口和气体净化装置。 （2）应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。 （3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 （5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 （6）基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）s。 （7）危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒。 （8）根据厂内危险废物产生量及产生情况统计，危险废物暂存场所占地面积不小于8m2。 库房内采取全面通风的措施，设置干粉灭火器，库房外设置干粉灭火器。对照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，本项目危废临时贮存库房的建设应符合标准规定。 做好危险废物情况记录，危险废物记录应表明：危险废物的数量、名称，入库日期，出库日期，接受单位名称等。危险废物记录和货单，要在危险废物回收后保存三年。 同时根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订)》规定，项目单位对危险废物处置应做到以下几点： 第一，对危险废物的容器和包装物以及收集,贮存,运输,处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容；装载危险废物的容器必须完好无损； 第二，项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门申报危险废物的种类，产生量，流向，贮存，处置等有关资料； 第三，项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒堆放； 第四，项目将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； 第五，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物； 第六，转移危险废物必须按照国家环境保护总局令 第 5 号《危险废物 转移联单 管理办法 》（1999 年10月1日)，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。联单保存期限为五年；运输危险废物必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，认真执行五联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 第七，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及他物品转作他用时必须经过消除污染的处理方可使用； 第八，项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。 第九，危废库房要设置桶盛装危废，降低危废库房内废气的排放，少量废气经大气扩散后，无组织排放。 3、生活垃圾 项目产生的生活垃圾交环卫部门处理，日产日清，站区内合理布设垃圾桶摆放点位。 通过采取以上措施，项目产生的各种固体废物均能得到妥善处置，从根本上解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的无害化处理，避免因固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）》附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于"141城市天然气供应工程”中的“全部"类，为Ⅳ项目。可不需开展地下水环境影响评价工作。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别可知，本项目为天然气生产和供应业 项目，属于附录A中的Ⅳ类项目，可不开展土壤评价。 七、生态环境影响分析 管道工程作为非污染生态类建设项目，其对环境的影响主要来自施工期，施工期的环境影响主要是生态环境影响，主要为管线施工对半自然生态系统的影响、对沿线生物多样性的影响、对沿线水土流失影响等。 1、对生态系统的影响 项目施工区的生态类型简单，植物以灌木丛、自然草丛为主，属于草地生态系统，本项目占地面积10457m2，该项目对生态系统的影响主要来源于施工期出入土点原始土层的破坏，以及占地作业时对植物的碾压。为减少施工作业生态系统的影响，出入土点的开挖应严格按照分层开挖，分层堆放，占地作业时尽量选择在地表植被较少的地方，工程结束后及时恢复植被情况，减少对生态系统的影响。 输气管道采取埋地敷设的方式，施工期间管沟开挖及填埋、机械及车辆作业的活动将不可避免地清除或破坏施工作业带内的植被。在施工作业过程中，施工区域会出现扬尘、施工机械车辆尾气排放、施工作业废水排放等问题，这可能使作业区附近一定范围内的环境空气及土壤环境受到污染，从而导致周围的植物生长受到抑制，但这种影响是局部的、暂时性的，如在施工过程中采取严格的管理措施，可以大大减轻这种污染物排放对植物的危害。 本工程施工结束后将对管道沿线进行适当播撒草籽等措施，将使该管线工程在施工期对于生态环境带来的影响得到缓减，因此工程施工期不会导致草从等植被物种消失，仅导致施工作业带上方植被数数量暂时减少。而且由于管线施工作业面积很小，时间很短，这些植被数量的损失对当地这些植被总量的影响将很小。 施工期对会工程沿线的生态系统产生短暂的影响，这种影响是短暂的，随着施工期的结束这些不利的影响会消尖。项目没有永久占地，输气管线敷设地下，运营后沿线工程扰动区域内的原有植被逐渐得到恢复，因此项目建设对区域景观生态环境的影响相对较小。 2、对沿线土壤影响分析 土壤是建造生态系统的物质基础。本项目管线施工采用埋地敷设方式，对沿线土壤需进行开挖和填埋，必将对土壤环境这一重要生态要素产生影响。根据有关资料和现场调查，本项目管线施工对上壤环境的影响主要表现在以下方面： ①破坏土壤结构，扰乱土壤耕作层。土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟的开挖和填埋必将破坏土壤结构。例如土壤中的团粒状结构，是经过长期的发展而形成的，一旦遭到破坏，其恢复也需要较长时间。土壤耕作层是保证农业生产的基础，它的深度一般在15〜25cm，是农作物根系生长和发达的屋次。输气管道采用定向钻和埋地敷设方式，管沟开挖必定扰乱和破坏土壤的耕作层，除管线开挖的部分受到直接破坏外，管沟两侧需堆放开挖土，这也将破坏堆放区域土壤的耕作层。此外，管沟开挖和填埋过程中，上层的混合和扰动，同样会改变原有土壤耕作层的性质。因此，在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响最为严重。 ②混合土壤层次，改变土壤质地。土壤在长期的发育过程中形成了较分明的层次，表层为腐殖质层或耕作层，中层为淋溶淀积层，底层为母质层。对不同类型的土壤。其层次的性质与厚度都有差别。土壤成地类型因地形和土壤形成条件的不同而有较大变化，即使同一土壤剖面，表层的土壤质地与底层质地也有截然的不冋。管线沿线各种土壤类型中可见到砂壤质、壤质、粘质、轻壤形成的层次，不同的层次被打乱并混合在一起，土壤质地发生变化，影响土壤的发育，也影响植被的生长，特别是对农作物的生长和农业产量影响很大。 ③影响土壤紧实度。管线铺设后的回填，一般难以恢复原有的土壤紧实度。施工中机械车辆碾压、人员践踏等都会影响土壤的紧实度。土壤过松，易引起水土流失：土体过紧，又会影响植被的生长。 ④土壤养分流失。土体构型是土壤剖面中各种土层组合情况，不同土层的特征及理化性质差异较大，就养分状况而言，表土层（腐殖质层或耕作层）远较心土层好，其有机质、全氮、磷等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适应性强。管线施工势必扰动原有土体构型，使土壤养分受到严承影响，严重者使土壤性质恶化，波及其上生长的植被，甚至难以恢复。据有关资料，输气管线工程对土壤养分的影响与土壤的理化性质密切相关。在实行分层堆放、分层覆土的措施下，土壤中的有机质将下降30%〜40%，土壤全氮将下降30%〜50%，其中全氮下降43%左右，磷素下降40%。这说明即使对表土实行分层堆放和分层覆土，管线工程对土壤养分仍有明显的影响。 本项目施工时管沟开挖采用分层开挖方式，土石方开挖直接在作业带内采用分区堆存的方式，表土与下层土壤分开存放，于施工作业带中断设置1处表土堆放场地，四周采用土袋围挡，避免混杂。管沟回填时注意分层回填。可最大限度减少表层土壤的有机质流失。 ⑤管线施工除了开挖回填影响土壤性质和结构外，施工过程中的废物对土壤也有影响。管线施工包括管线焊接、保温、防腐、清洗等工序，这些工序的施工有可能把废渣、废液排放到土壤中，在土壤中长时间残留，从而影响土壤耕作和农作物生长。 3、对土地利用格局影响分析 本工程临时用地主要是施工作业带的临时占地，现状为自然草丛和荒地，工程结束后将对其采取生态恢复措施或进行复垦，预计在施工结束后可基本恢复原有的土地利用类型。 4、沿线水土流失 项目区位于长江中下游平原区，根据主体工程布局、施工工艺特点及造成水土流失的主导因子相近或相似的原则划分。本工程不设施工便道和临时弃土场，全线均为大开挖作业，工程主要水土流失防治区即为管道工程区。 本工程水土流失主要发生在施工期，尤其是管线土石方施工期，是管线开挖及建筑形成裸露边坡时段也是产生水土流失量及流失强度较大的时段，需要重点防治的时段。该时段水土流失的防治是本工程水土流失防治的关键时段。各类施工活动应严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表上的剥离、集中堆放、拦挡、排水及恢复等措施，禁止土方随意倾倒。加强施工组织管理和临时防护，严格控制施工期间可能造成的水土流失。 八、环境风险影响评价 1、风险源调查 本项目建设内容包括输气站土建工程，管网工程。其中输气站工程主要设置过滤、加热、调压、分输等功能，主要设过滤分离器、阀门、阀门执行机构、绝缘接头等设备。本项目可能对环境产生危险的物质主要是管道输送的天然气，其成分主要是甲烷（CH4），为一种无毒、可燃的气体，属易燃、易爆物质，极易在通常环境中引起燃烧和爆炸。逸散的天然气和空气混合，当浓度达到爆炸下限以上时，如遇明火就会发生爆炸，这是天然气事故中危害与损失最大的一种；如果未达到爆炸下限，遇明火则会发生燃烧。 2、环境敏感目标调查 根据现状调查，本项目周围主要环境敏感目标见下表。 表7-20 项目周围主要环境敏感目标 环境要素; 相对位置; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 环境 空气; 高安站场; 花墩; SE; 434; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 西洋村; S; 1322. 尚墩; SE; 1559. 李家墩; NE; 1449. 陡门口; SW; 2103. 新港镇; SW; 2872. 滕老村; SE; 1964. 支房村; SE; 2457. 横山站场; 张家滩; NE; 1136. 枫杨树; E; 1293. 孙家湾; SE; 1811. 罗湖; SE; 1882. 谷屋基; SW; 2018. 江北村; NW; 2551. 西埂; NE; 2217. 管线; 王圩; S; 83. 3、环境风险等级划分 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中项目环境风险潜势划分如下。 表7-21 环境风险等级划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. （1）P的等级判定 本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出的危险物质为甲烷。本项目天然气密度为0.73kg/m3，截断阀室之间最大管道长度为5.8km，管径为D400mm。标况下，根据理想气体状态方程，计算两截断阀室天然气最大存在总量为31.86t，临界量为10t。 存在多种危险物质，物质总量与其临界量比值： ，1≤Q＜10 查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C.1可知，本项目为新建天然气分输站及配套管网工程项目，属于“石油天然气”行业，M值为10，为M3。 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表如下。 表7-22 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量和临界量的比值 Q; 行业及生产工艺(M). M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 本项目Q值为1≤Q＜10，M值为M3，对应的P值为P4。 （2）E的等级确定 查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录D可知，本项目大气环境的环境敏感度（E）符合“油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人”，为环境低度敏感区E3。 （3）环境风险潜势判断 将环境要素的P值和E值代入表1，可得本项目大气环境环境风险潜势等级为Ⅰ。 （4）评价等级 本项目环境风险评价等级定为简单分析，具体见下表。 表7-23 评价工作等级划分 HJ/169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》要求. 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 4、风险识别 （1）物质危险性识别 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B识别出的危险物质为甲烷，其危险特性主要为易燃易爆性。危险物质燃烧性质与火灾危险性见表7-24，理化性质、毒性及危害性见表7-25。 表7-24 危险物质燃烧性质与火灾危险性 物质名称; 爆炸极限（%）; 爆炸危险度; 自燃点（℃）; 火灾危险性分类. 下限; 上限. 甲烷; 5.0; 14.8; 2.0; 538; 甲类. 表7-25 危险物质的理化性质、毒性及危害性 物料名称; 理化性质; 毒性及危害性. 甲烷; 无色无臭气体，蒸汽压：53.32kPa/-168.8℃，闪点：-188℃，沸点：-161.5℃; 侵入途经：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；免吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。. （2）生产系统危险性识别 ①站场危险性识别 新建高安输气站、横山分输站站场工艺操作压力有日不均、月不均和年不均的变化，存在由于压力波动、疲劳等引起的管材失效。过滤分离器是本工程的主要工艺设备之一，当过滤分离器的滤芯堵塞，且未被及时检测到或安全阀失效时，有可能发生憋压或泄露事故。 站场清管作业、放空作业、现场仪表控制等，都存在可能引发事故的因素。 分输站燃烧有两个条件，一是气体外泄，二是有火源。气体外泄可能发生的地点很多，管道、阀门等处都有可能发生泄漏；二是火源，气站产生火源的可能性有电器设备产生火花、金属碰撞产生火花、静电产生火花、操作失误及其他火源等。 分输站爆炸主要是管道、设备，当压力超过了管道、设备能够承受的强度时发生。通常由两个方面构成，一是系统压力超过规定压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂；二是设备、管道及配件等在运行时由于腐蚀、疲劳损伤等因素，降低了强度和承受能力而发生炸裂和管道接头松脱产生泄漏。 ②）输送管道危险性分析 本项目输气管道全长5.8km，管道以埋地方式敷设，引发管道事故的主要因素有： 1）管道腐蚀穿孔 管道防腐质量差，管道施工时造成防腐层机械损伤，土壤中含水、盐、碱及地下杂散电流等因素都会造成管道的腐蚀，严重的可造成管道穿孔，引发事故。 本管道工程输送的天然气中含有一定量的CO2，若管道中有水存在或天然气露点控制不当，CO2可形成碳酸引起管道内壁变薄或形成腐蚀深坑及沟槽，管道易起泡和穿孔。 2）管道物理应力开裂 输气管道存在一定的应力开裂危险。环境因素、材料因素、拉应力、其单方面或三方面都能导致管道的物理应力开裂。 3）管道材料缺陷或焊口缺陷 管材缺陷可导致管道强度达不到要求出现裂缝或断裂现象；施工质量不过关，管道接头焊接差，焊口未焊透或防腐层被损伤等原因，可导致管道强度下降或腐蚀加速，不能满足安全运行要求而发生天然气泄露事故。 4）其它 输气管道上的设备、设施性能差、质量不高也可引发事故。如截断阀性能差，现场控制仪故障等。 综合以上分析，天然气具有易燃、易爆易扩散，存在发生火灾爆炸的危险；天然气长输管道和工艺设备都是带压操作，工程中的大部分设备属于压力容器或压力管道，工艺操作压力较高，因此火灾爆炸是工程的主要危害因素。 ③事故引发的次生/伴生环境风险识别 本项目涉及的危险物质主要为甲烷，属于低毒易燃易爆化学品，若发生泄漏事故，泄漏的气体将会迅速进入大气，主要事故为泄漏物质遇火引发火灾、爆炸引发的伴生/次生环境风险，还会发生因火灾事故伴生的大气污染，当发生火灾时，在放出大量辐射热的同时，还散发出大量浓烟和不完全燃烧产生的CO，这些物质会对火场周围的人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ④风险识别结果 本项目涉及的危险物质包括甲烷，其主要危险特性为易燃易爆性。火灾危险系统主要为分输站站场和输气管道，属于甲类火灾危险装置。本项目涉及的危险物质属于低毒易燃易爆化学品，若发生泄漏事故，泄漏的气体将会迅速进入大气，主要事故为泄漏物质遇火引发火灾、爆炸引发的伴生/次生环境风险。 通过对工程主要生产装置和生产过程的分析，本项目风险类型主要包括火灾、爆炸和泄漏三种类型。 5、源项分析 （1）事故统计与事故原因分析 管道运输因其运输能力大、安全系统高、经济性强，已成为天然气主要的运输方式之一，大规模的输气管道建设已成为各国经济发展的必不可少的重要因素之一。同时，天然气管道也经常发生事故，下面是国内外事故统计与事故原因分析。 ①国外事故统计分析 A、事故统计 根据欧洲EGIG的调查统计，管道事故的主要因素中列前三位的分别是：①第三方破坏（占50%），②施工缺陷或材料缺陷（占16%），③腐蚀（占15%）。 根据前苏联调查统计，其管道事故的平均事故率为0.46次/(103km·a)。外腐蚀、外部干扰、管材缺陷、焊接和内腐蚀是排在前几位的失效原因。事故发生次数最多的是管直径为820mm 以下的管道，随着管径的增加，事故发生次数逐渐减少。 美国能源部的统计数据显示，美国天然气管道的平均事故率为0.60次/（103km·a）。在引起事故的原因中，列前几位的分别是：①外部干扰（占53.5%），②材料缺陷（占16.9%），③腐蚀（占16.6%），④结构（占5.6%），⑤其他（占7.4%）。 B、事故原因分析 以上几个输气国家和地区的平均事故率是0.48×10-3次/km·a。比较上述国际、地区输气管道的事故原因，发现尽管事故原因在不同国家所占比例不同，即引起事故的原因排序不同，但结果基本相同，即主要为外力影响、腐蚀、材料及施工缺陷三大原因，这三项占输气管道事故的85%以上，由自然因素如地震、洪水、滑坡等造成的事故不到20%。 C、损坏类型和被点燃概率的统计 管道发生事故后，形成的危害主要有因为天然气喷出后可能被点燃形成的燃烧火焰产生的热辐射、因爆炸产生的冲击波等。表4-1统计世界范围内的管道事故天然气泄漏后被点燃的统计数据。结果显示，三种泄漏类型中，以针孔泄漏类型被点燃的概率最小，其次是穿孔、断裂。大于0.4m的管线断裂后，天然气被点燃的概率明显增大。 表7-26 天然气被点燃的概率 损坏类型; 天然气被点燃的概率（×10-2）. 针孔; 1.6. 穿孔; 2.7. 断裂（管径<0.4m）; 4.9. 断裂（管径≧0.4m）; 35.3. ②国内事故统计分析 1）四川输气管道事故统计和原因分析 我国天然气管道工业从上世纪60年代开始起步，其开发和输送主要集中在川渝地区。进入90年代后，在西部建成了几条输气管道。表4-2列出从1969年至1990年四川天然气事故统计结果。 表7-27 我国输气管道事故原因和次数统计结果 事故原因; 事故次数; 事故率（%）. 建造/材料缺陷; 60; 38.71. 外腐蚀; 21; 13.55. 内腐蚀; 46; 29.67. 外力破坏; 22; 14.2. 其它; 6; 3.87. 我国管道事故主要原因依次是建造/材料缺陷、腐蚀，与前苏联的统计数据接近。造成这种情况的主要原因可能是建设时选取的管材和制管工艺较外国先进水平落后，采用的设备、材料质量较差，自动化操作水平也较低。内腐蚀占据事故率第二位，与所输气体质量和管道材料相关。 2）国内90年代输气管道事故分析 进入90年代，随着陕甘宁气田的勘探开发，我国在西部地区建设了以陕京线、靖西线和靖银线为代表的标志着我国90年代输气管道建设技术水平的三条管道。以上三条管道从1997年投产以来，共发生了2次事故，均由洪水引发并发生在地质灾害比较多的黄土高原地区，统计结果见下表。 表7-28 90年代我国主要输气干线事故率（统计至2000年11月） 管道名称; 管道长度（km）; 运行年限（a）; 出现事故次数; 出现事故时间; 事故率. 陕京线; 853; 2.417; 1; 1998.8; 0.485. 靖西线; 488.5; 2.417; 1; 1999.9; 1.585. 靖银线; 320; 3.083; 0; /; 0.0. 合计; 4785（km•a）; 2; /; 0.42. 3）第三方破坏对管道安全运行的危害 进入90年代以后，随着我国经济飞速发展，地方保护主义及社会环境的变化造成管道侵权事件频频发生，在管道上人为打孔盗油盗气的情况急剧上升，严重危害管道安全，并造成巨大损失，已引起人们的高度重视。 表4-4是中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部提供的有关管道第三方破坏（主要指打孔盗油）的情况统计。从表中可以看出，第三方破坏相当严重，损伤次数呈逐年上升趋势。 2001年8月21日国务院第313号令颁布了《石油天然气管道保护条例》，对1989年的条例进行了修改和完善，这对保护天然气管道安全起到了积极作用，成为有效地打击和遏制第三者破坏的有效依据。 表7-29 近几年管道打孔盗油（气）情况统计 年份; 打孔次数（次）; 停输时间（min）; 损失原油（t）; 经济损失（万元）. 1996; 68; 285; 8436; 3686. 1997; 178; 467; 18931; 3910. 1998; 756; 2154; 21319; 4504. 1999; 2458; 8126; 39322; 8797. 2000（1-9）; 6266; 19236; 171916; 36606. 合计; 9726; 30268; 259906; 57503. （2）可能产生的事故及原因简析 本项目可能产生的事故主要是生产装置的危险物质泄露以及火灾、爆炸等，会造成财产损失、人员伤亡、环境污染等，事故原因可能是：工艺设计不合理，操作中关键参数控制要求不严格；设备本身缺陷，材料及安装质量未达到标准要求；违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识；外来物体的打击、碰撞等。 6、风险评价 （1）大气风险评价 本项目的生产装置等发生泄露后，对大气的污染物主要是非甲烷总烃等，若不及时处理，浓度达到一定量时，遇明火可能会引起火灾爆炸事故，产生NOX、CO等污染物，会对周围的大气环境造成十分不利的影响。企业设计了可燃气体探测装置，当装置泄漏时报警装置报警，附近人员应迅速撤离到当季主导风向的上风向，同时组织人员配带必要的防护设备，防止泄漏物质向主要目标或危险源扩散，视情况使用泡沫覆盖泄漏物，在全包安全的前提下，关阀堵漏。为有效实施公司的应急预案，企业应加强安全防护管理及事故应急演练，及时有效的减少及避免因装置泄漏而引发的火灾、爆炸事故带来的环境污染和人群健康危害。 （2）地表水风险评价 本项目输气管道穿越河流，由于天然气密度比空气小，且溶解率低，管道泄露天然气对地表水影响很小。通过严格管理，规范施工，可将上述影响降低到最小。发生火灾事故时要设置截留设施对消防废水进行收集处理，不可直接排入河流。 7、环境风险管理 （1）风险防范措施 建设项目应严格执行设计要求的风险防范措施及安全评价提出的防范措施。本环评补充以下建议措施： ①工艺技术设计安全防范措施 1）对生产过程中的重要参数均有越极限报警系统，自调系统在紧急状态下均应可以手动操作。 2）设备、管道尽可能露天布置，封闭厂房应设置良好的通风设施。加强生产过程中设备与管道系统的管理与维修，例如站内设备和管道应经过防腐处理。使生产系统始终处于密闭化状态，严格防止跑冒滴漏现象。 ②自动控制设计安全防范措施 在易燃易爆区和散发有毒有害气体场所应设置火灾和有害气体检测报警，该系统的启动应根据气体爆炸下限的50%确定。各检测型号由控制室集中控制。在生产过程中，定期对站场和大气中有害污染物的浓度进行监测分析，经常对各密封点进行检查，发现隐患及时消除。 ③制定完善的检修安全制度 1）大检修时，应制定完善的开、停车方案及检修安全注意事项，并应树立高度的责任心，严格管理制度。 2）检修现场应保持消防通道畅通，急救医疗组健全，达到备用状态，以防意外。进入检修现场的人员必须正确穿戴劳保用品，必须带安全帽。严禁赤膊、穿高跟鞋、穿裙子的违章行为。 3）在开车、停车及检修过程中，严防易燃易爆与空气混合的一些环节，严防意外能量激发而造成火灾和爆炸事故的一切因素。 4）④检修结束后，各级负责人要认真检点维修项目、监测项目、探伤项目是否遗漏，归档检查记录档案。并按照规定方案进行试压、试漏、试安全阀、试仪表和连锁装置，按照步骤进行单体试车和联动试车。 ④天然气管道风险防范措施 防止泄露发生，必须从源头开始，即从设计施工阶段开始就要考虑，包括多管道、防腐材料的选择、施工队伍的选择等。 1）严格按照有关设计规范的要求进行天然气输送管道的设计，确保输送管道与周围其他建筑物之间留有足够的安全防护距离。 2）消除管道缺陷，力求设计合理，避免选材不当等方面的初始缺陷以及焊接和安装等方面的施工缺陷。 3）制定有效的安全管理制度。 4）定期巡检，及时发现露点。 5）请专业人员制定安全应急预案，对可能出现的事故制定有效的应急预案，定期进行反事故演习。 6）加强对有关人员的安全教育，普及有关甲烷气体燃烧和爆炸的基础知识，让全体员工人事到执行安全管理制度的重要性。 7）要做好管道附近施工的监察和与施工方的沟通工作。禁止大型机械在管道上方开挖，禁止在非安全距离内钻探爆破等，提箱管线位置，树立管线标志，防止施工方破坏管道。 8）管道运行至中后期，要定期对管道进行综合评价，检查管道壁厚，抽查管道防腐层，该大修时要进行大修。 9）当管网发生泄漏时，抢修人员可挖坑或钻孔，散发集聚在地下的天然气，必要时采取强制通风。泄漏抢修宜在降低燃气压力或切断气源后进行，抢修中如无法有效消除漏气现场或切断气源，应通知有关部门，并做好事故现场的安全防护工作。 10）当管道发生爆炸后，抢修人员应迅速控制气源，防止次生灾害，保护事故现场；火灾与爆炸灾情缓解后，对管道进行全面检修，杜绝隐患。 8、应急预案 （1）应急计划区 根据建设项目使用、贮存危险物品的品种、数量、危险性质以及可能引起化学事故的特点，并考虑生产实际情况，确定站场及配套输气管道为应急救援危险目标。 （2）急组织机构、人员 本项目厂区成立环境风险事故应急救援指挥领导小组，由厂长任组长，负责应急救援工作的组织和指挥。 由于本项目处于上报、审批阶段，尚无具体的指挥领导小组的人员及分工安排，企业建成后应立即落实指挥领导小组的人员、分工及职责，并设置24小时应急电话。 在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。 （3）应急响应程序 根据所发事故的大小，确定相应的分级响应程序。 ①站区发生小规模泄漏 站场天然气发生少量泄漏时，应立即采取有限堵漏措施，以防止事故进步发展。首先应停止所有工作，迅速采用合适有效的堵漏措施，堵漏完毕后全面检查设备及管线，确保危险已排除。 ②火灾、爆炸事故 当发生重大火灾、爆炸事故，按照以下程序处理。 Ⅰ、爆炸事故应急处理 1） 一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线，组织人员迅速撤离现场。 2）向应急中心汇报事故情况，初步预测可能对人员、管线和设备造成的危害。 3）调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下及时开展灭火行动。 4）由应急中心领导和相关安全、环保专家紧急制定撤离疏散方案。 5）在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或侧风向，保证人员安全。 6）灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并仔细检查现场，防止死灰复燃或再次爆炸。 Ⅱ、事故后处理 事故发生后应设立以下各小组，对事故进行善后处理。 1） 事故调查组：负责事故的调查，查清事故的原因和责任。 2） 专家组：负责对事故应急救援提出方案和安全措施，现场指导救援工作，参与事故的调查分析，并制定防范措施。由应急救援指挥中心负责。 3） 环境监测组：负责对大气环境等进行监测，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，对事故造成的环境影响做出正确评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。 4） 善后组：负责事故伤亡人员及家属的接待、安抚、抚恤、理赔等善后处臵和社会稳定工作。 （4）应急救援保障 ①内部保障 A、救援队伍：厂区内全体员工都负有事故应急救援责任，应急救援领导小组及义务消防人员是厂区事故应急救援的骨干力量，其任务是担负厂区内各种危险化学品事故救援及处置。 B、消防设施：厂区内应设置独立的消防基础设施。 C、应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统建议采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。 D、道路交通：厂区道路交通方便。 E、救援设备、物质及药品：厂区内应配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。 F、保障制度：厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。 ②外部保障 A、单位互助体系：建设单位和周边居民应建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。 B、公共援助力量：储备站还可以联系消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 （5）突发事故的信息报送程序与联络方式 ①突发事故的报告时限和程序 在经营过程中发生小规模泄漏事件时，岗位操作人员应立即向厂长报警，厂长接到报警后，下达按应急救援预案处置的指令，立即按照应急预案要求采取堵漏措施；当发生火灾爆炸事故时，厂区一方面根据应急预案要求采取必要措施，降低危害程度，同时应向安检、公安、环保、消防、卫生等上级领导机关报告事故情况。 ②突发事故的报告方式与内容 1）初报从发现事件后起1小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点（说明单位旁边标志性的建筑）、单位的名称、所处位置、是何原因发生事故、留下报警人的联系电话、污染源、主要污染物质、人员受害等初步情况。 2） 续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 3） 处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。 ③联络方式 一旦发生险情及时用固定电话或手机等通信联络工具报警，如遇到夜间或节假日发生事故，由第一时间发现险情者及时报警并报告单位领导，具体工作由当日值班班长担任临时总指挥，立即组织事故的抢救工作；社会救援及报告电话表见下表。 表7-30 救援及报告电话表 单位名称; 联系电话; 报告内容及求助内容. 消防; 119; 灭火. 救护; 120; 人员抢救. 110指挥中心; 110; 事故控制. 环保热线; 12369; 影响报告及请求监测援助. （6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施 若发生事故，制定环境监测方案时，应根据事故波及范围选择适当的监测因子，根据事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次，根据环境要素的特点以及事故情况布设监测点位，综合考虑合理制定监测方案。监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。 （7）应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故发生后，立即启动厂区环境风险应急预案，根据发生事故的类型，有针对性的采取对策措施。由厂区委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ①应急救援原则 人是社会最宝贵的财富，一旦发生事故，如果有人受困，必须首先抢救人员，确保人员的安全。其次应急处理必须遵循先控制后制止，兼顾先重点后一般的原则，尽力将损失降低到最低水平。 ②主要物料的应急救援措施 针对不同物料事故现场将采取不同的控制和清除污染措施及相应设备。 ③发生物料泄漏后的具体预防及应急措施 针对物料泄漏原因，用提前准备好的消防设施，进行覆盖、拦截、引流等措施；同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响。装置区等备用防护服，面罩，以及手套、应急灯等相关的救生装置若干，以应付突发性环境污染事故的处理需要。 ④建筑物的应急救援措施 当建筑物一端起火向另一端蔓延时，可从中间适当部位控制；建筑物的中间着火时，应从两侧控制，以下风方向为主。 ⑤配电柜、用电设备失火 要迅速切断电源，使用正确的灭火器（如：干粉、二氧化碳灭火器）进行扑救。 ⑥个人救护方式 人工呼吸：当呼吸停止，心脏仍然跳动或刚停止跳动时，用人工呼吸的方法使空气进出肺部，供给人体组织所需要的氧气。 ⑦事故发生后紧急处理方法 事故发生后，首要的切断厂区总电源（晚上可用应急灯）。 1）有可能的话将容器从火场移到厂区内的空旷处。 2）另一方面用干粉灭火器、砂土等向火源扑救。 3）事故区清点人数及人员控制，划定事故区域的防护区，指定专人防护，维护现场秩序。 4）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员。 5）迅速控制危害源。 6）采取必要措施减少事故损失，防止事故蔓延扩大。 （生产过程中发生停电、停水等紧急情况，按照操作规程的处理措施进行。） （8）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 依据对可能发生危险化学品事故场所、设施及周围情况的分析结果，人员紧急疏散、撤离方式、方法如下： ①事故发生后，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入。 ②非事故现场人员在事故发生后，由厂区主干道有序撤离。 ③抢救人员在撤离前、撤离后均需报告，统一行动。 ④人员的自身撤离要求迅速，一旦听到火灾报警或意识到自己可能被烟火包围，要立即跑出房间，设法脱险。应急分工负责人组织事故现场人员有秩序地向上侧风向或可利用的掩体等安全地点疏散撤离。 ⑤人员逃生时，不管附近有无烟雾，都应该采取防烟措施（火灾中产生的一氧化碳在空气中的含量达1.28%时，人在1～3min内即可窒息死亡）。常用的措施是用干、湿毛巾捂住口鼻。无水时，干毛巾也行，身边没有毛巾，口罩、衣服也可以，要多叠几层。 ⑥事故扩散到厂区外，危及厂区外人员时，应迅速组织有关人员协助周边人员在应急分工负责人及上级有关部门指挥协调下，向上侧风方向的安全地带疏散。 ⑦事故处理结束，应对所有事故现场人员、救援人员进行清点，不可遗漏。 根据针对泄漏毒物的毒性，确定适当的救护、医疗方法，确保公众健康。 （9）事故应急救援关闭程序与恢复措施 当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险化学品泄漏区基本恢复正常秩序，由指挥中心宣布事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。若事故波及周边区域，则应通知周边单位、群众危险已解除。 事故应急救援终止后，应视事故类别，进行或协助上级有关部门开展事故原因调查、分析、取证、善后等处理工作。 （10）急培训计划 ①应急救援人员的培训 总指挥组织应急救援小组成员、有关人员每年进行一次应急救援培训。应在每年的11月9日消防安全日开展一次事故应急救援演练并作记录。应急救援演练后应进行评审，对不符合项进行整改，并对预案进行修订完善。应急救援演练后应及时对应急设备、设施、器材进行添置、更换、维护保养，保持充足、完好有效。 ②员工应急响应的培训 每季度对员工进行危险化学品知识、中毒急救、消防灭火、自救、疏散撤离知识的教育培训，并进行考核。 每年一次组织员工进行应急救援演练或观摩，要求每位员工讲述演练体会并征求他们的意见对预案进行修订完善。 （11）公众教育和信息 利用每年的11月9日消防安全日在储备站附近利用黑板报、横幅标语、宣传画等形式进行危险化学品事故应急响应知识的宣传。 9、环境风险评价结论 本项目涉及的主要危险物质为甲烷。主要事故类型为生产过程中危险物质的泄露和火灾、爆炸事故。 为了防范事故、减小危害，建设项目从总图布置、防火防爆、消防设施、防静电危害、可燃气体报警安全管理对策等方面编制了详细的风险防范措施，并制定应急预案提出相关要求。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 在认真落实工程拟采取的安全措施及评价提出的风险防范措施及风险应急预案后，本项目事故风险可控，风险水平是可以接受的。 表7-31 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 甲烷. 存在总量/t; 甲烷（31.86t）. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; ≤100 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1; F2; F3 □. 环境敏感目标分级; S1; S2; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1; G2 □; G3. 包气带防污性能; D1 □; D2; D3. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1; 1≤Q＜10; 10≤Q＜100; Q＞100. M值; M1; M2; M3; M4. P值; P1; P2; P3; P4. 环境敏感程度; 大气; E1; E2; E3. 地表水; E1; E2; E3. 地下水; E1; E2; E3. 环境风险潜势; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价等级; 一级; 二级; 三级; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆. 环境风险类型; 泄露; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法; 经验估算法; 其他估算法. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB; AFTOX; 其他. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 重点风险防范措施; 为了防范事故、减小危害，建设项目从总图布置、防火防爆、消防设施、防静电危害、可燃气体报警安全管理对策等方面编制了详细的风险防范措施，并制定应急预案提出相关要求。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。. 评价结论与建议; 建设项目环境风险可控. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 九、环境管理及监测计划 1、工程环境监理重点 本项目工程环境监理的工作重点内容包括环保达标监理和环保工程监理。 环保达标监理指对主体工程的施工过程是否符合环境保护的要求进行监理，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等，施工是否造成水土流失和生态环境破坏，是否符合有关环境保护法律、法规规定等进行监理。 环保工程监理是指对为保护施工和营运期的环境而建设的各项环境保护设施（包括临时工程）进行监理，如施工污水处理设施、临时隔声装置、绿化工程、土地复垦工程（包括弃土压实、拦渣工程、排水工程等）等。 1）环保达标监理 本项目环保达标监理的重点为主题工程，结合环评中提出的各项环保措施，对本项目提出以下环境监理要求，其监理内容要点见表10.3-1。 2）环保工程监理 环保工程与其它管道主体工程一样，实施质量、进度和费用监理，其建立的重点为质量监理。环保工程的质量监理内容及方法按交通行业有关标准、规范进行。 3）建立环境监管档案及编写监理日志 派出环境监理人员对施工区进行现场检查、监测，全面监督和检查项目区环保措施的实施及其效果，建立施工期环境监管档案并编写环境监理日志。 表7-32 拟建管线工程环境监理重点及内容 单位工程; 监理地点; 监理方法; 监理重点及内容. 管沟工程; 沿线基本农田; 旁站 巡视; 临时用地的恢复和耕地复垦等措施的执行情况； 管道开挖作业时，对挖出的土壤是否按“分层开挖、分层堆放、分层回填”的原则进行； 回填后多余的土方是否有随意丢弃的现象； 施工带宽度选择是否合理，是否有超越施工带施工作业的现象； 施工期是否避开农作物的生长季节。. 穿越工程; 高速公路、县道、其他道路; 现场监测 巡视; 现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况； 检查河流是否按设计要求穿越为定向钻施工，检查小河穿越是否安排在枯水期施工，抽测小河水质情况； 检查基础开挖是否有随意丢弃沿线沟渠的现象；水保措施是否到位； 检查是否都设置了定向钻、顶管施工泥浆水处理、泥浆处置设施，是否设置了清管试压废水收集、处理设施，检查监督施工单位生活和生产污水是否回用，未随意排放； 监督作业期间水环境保护措施的落实情况； 检查施工点及施工点上下游河段是否有设置预留饮用水源地保护宣传牌； 检查穿越工程临时占地的生态恢复措施、监管生态恢复效果。. 水渠及鱼塘. 表土临时堆场; 沿线表土临时堆场; 巡视; 审核表土的变更情况； 检查表土临时堆场拦渣工程的建设情况； 检查施工完毕后表土是否及时回填； 加强避开农耕季节施工，耕作层、表土剖离的监理；加强表土堆放监理：河堤加固摊放、洼地堆放，并加强其适宜性、挡土、防洪、防崩塌滑坡和后期生态恢复的监理。. 施工便道以及临时材料堆放场（堆管区）; 项目管线沿线施工便道全路段及临时材料的堆放场（堆管区）; 现场监测 巡视; 审批施工生产生活区是否按要求建设； 严格控制施工道路修筑边界； 检查监督施工定期洒水情况； 现场抽测施工便道两侧敏感点噪声达标情况； 检查材料堆场的选址及占地规模；是否有防止物料散漏污染措施，是否避开基本农田等； 检查施工便道及临时材料堆放场等地的生态恢复措施、监管生态恢复效果，是否采用当地常见绿化植被，是否在雨季前做好生态恢复措施。. 沿线受影响的集中居民区; 沿线两侧200m的居民区; 旁站 现场监测 巡视; 施工场地是否合理安排，应尽量远离学校、医院、集中居民区； 施工现场是否设围栏或部分围栏，以减少施工扬尘扩散范围； 每天22点至次日凌晨6点是否按要求禁止高噪声设备作业，是否存在噪声扰民的现象，是否有居民投诉； 施工车辆在夜间施工时，要采取减速缓行、禁止鸣笛等措施； 施工时是否做好洒水抑尘措施； 运输路线是否尽可能地避开村庄，施工便道是否进行夯实硬化处理，以减少扬尘的起尘量； 大风时，是否避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取喷水抑尘措施； 对推过的土地是否做到及时整理，是否有植被恢复或绿化措施； 施工过程中是否根据施工进展进行噪声监测，有无发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响，并及时采取有效的噪声污染防治措施。. 站场; 站场所在地; 巡视; （1）各站场的环保设施，施工是否严格按照设计方案执行，施工质量是否能达到要求； （2）站场绿化是否达到要求。. 1、施工过程中的监测计划 为了加强污染施工治理项目的环境管理，监控项目实施过程中各种污染物的排放，减少对周围的影响，防止二次污染，特制定了污染物排放及环境影响监测方案，主要为环境土壤、空气、噪声、扬尘、度水排放等分项目的监测。 表7-33 项目施工期环境监测、监控计划 阶段; 监测项目; 监测内容; 监测点位; 工作方式; 监测频率; 实施机构. 施工期; 地表水; pH、COD、BOD5、氨氮、DO、总磷、石油类、SS、粪大肠菌群; 小江; 现场监测; 施工时随机抽测2次，一次两天; 建设单位 委托有资质的监测单位. 固体废物; 生活垃圾、废弃泥浆; 施工作业场地，以定向钻穿越施工场地为重点; 随机检查; 施工期间进 行 2 次; 建设单位委托有资质的监测单位. 噪声; Leq（A）; 评价范围内各站场及噪声敏感村庄; 现场监测; 1次/月或随机抽样监测，连续监测两天; 建设单位委托有资质的监测单位. 大气; TSP、PM10 和PM2.5; 评价范围100m内各站场; 现场监测; 1次/季度或随机抽样监测，; 建设单位委托有资质的监测单位. 施工期现场清理; 植被恢复和建设等生态环保措施落实情况; 管道各施工区、段; 现场检查; 施工结束后 1 次; 建设单位委托有资质的监测单位. 事故性 监测; 根据事故性质、事故影响的大小，视具体情况监测大气、水等; 事故发生地点; 现场监测; 事故时; 建设单位委托有资质的监测单位. 表7-34 本项目运营期环境监测计划 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 控制目标. 废水; 高安站站进水池、出水口; COD、氨氮、SS、动植物油等; 建议 1 次/年; 达标. 噪声; 各站场场界; 等效连续 A 声级; 2 次/年; 达标. 环境空气; 各站场厂界; 非甲烷总烃; 2 次/年; 达标. 声环境; 站场界外200m内的敏感点; 等效连续 A 声级; 2 次/年; 达标. 耕地; 管道穿越农田区域; 耕地; 调查; 覆土还耕. 事故监测; 根据事故时主导风向，在事故段上风向布设 1 个点位，下风向敏感点布设2-3 个点位。; 事故时非燃烧：非甲烷总烃、总烃； 事故时燃烧：一氧化碳、非甲烷总烃、总烃。; 事故过程中连续监测，直至污染物浓度降至本地水平。; 及时提供数据. 十、环保投资估算 本项目总投资为9000万元，其中环保投资为277万元，占总投资的3.08%，环保投资估算详见下表。 表7-35 处理设施环保投资估算 时段; 污染源; 处理设施名称; 投资（万元）; 治理效果. 施工期; 废气处理; 站场：施工作业带洒水，堆土场加盖篷布，避免大风天作业 管线：施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工现场道路硬化，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等; 20; 执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放监控浓度限值. 营运期; 检修废气设置放空管; /（计入主体工程）. 营运期; 污水处理与收集; 运营期站场工作人员生活污水经隔油池、化粪池预处理，清洗残夜排放至排污池，作为危废处置，不外排; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准）. 施工期; 泥浆废水; 沉淀池6座，泥浆池4座; 8; /. 试压废水处理. 施工期; 固废处理; 生活垃圾收集桶; /; 符合环境卫生管理要求. 施工废料; 集中收集; 1; 综合利用. 土石方; 妥善堆放在施工作业带内，待管道敷设后回填，弃土运送至指定地点; 5; 全部回填. 废弃泥浆; 泥浆贮存池，泥浆调节pH后，经干化处理，回填于管道施工作业区覆土，共1处; 2; 回填绿化. 营运期; 高安站、横山站设置生活垃圾储存箱，横山站新建危险废物暂存间1间，10m2。; 5; 符合危废暂存场所建设要求. 废渣（过滤废渣、清管废渣）、分离器排污和设备内部清洗水暂存于排污池集中处理，定期送有资质单位处置，高安站、横山站排污池容积均为5m3; 10. 施工、营运期; 噪声治理; 施工期间要做好降噪措施，选用低噪设备并定期检修，采取合理的作业时间，优化施工场地位置，缩短运输路线; 5; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 施工期; 生态治理; 站场; 采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理; 10; 尽量减少以本工程的实施造成的水土流失量. 管线; 植被移栽措施、植被恢复（管线上方及中心线两侧5m范围内禁止栽种深根植物）、合理优化设计，减少开挖和占地，采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理; 200; 恢复原有用地工能. 合计; 277; ——. 十一、“三同时”验收 拟建项目所有环保设施均应执行“三同时”制度，具体验收内容见表。 表7-36 环保措施“三同时”验收一览表 项目; 污染源分类; 污染防治对象; 主要工程内容; 预期效果. 营运期; 水污 染源; 生活废水; 生活污水经隔油池、化粪池处置，清洗残夜排放至排污池，作为危废处置，不外排; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准）. 大气 污染源; 非甲烷总烃; 检修废气设置放空管; 执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放监控浓度限值. 噪声 污染源; 设备噪声; 选取低噪音设备，设置减振垫减振基座，安装减振垫，隔声。; 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体 废物; 生活垃圾; 由环卫部门处置; 综合利用及处置率 100%. 废滤芯. 清管废渣. 清管废水残夜; 高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2. 施工期; 大气 污染源; 站场; 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等; 环保设施完备，符合《大气污染物综合排放标准》及相关环保要求. 管线; 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工现场道路硬化，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等. 水污 染源; 站场; 施工场地设置沉淀池，材料堆场旁设沉淀池，施工废水经沉淀后回用; 环保设施完备，废水不外排. 管线; 设置沉淀池，处理管道试压水；堆管场旁设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用; 环保设施完备，废水不外排. 施工作业带设立截排水沟和沉淀池，雨水经处理后尽量回用; /. 采用定向钻方式穿越河流设置泥浆收集池，并配泥浆回收装置，废弃泥浆经沉淀后上清液收集进蓄水池，经处理后回用于道路抑尘洒水; 环保设施完备，废水不外排. 固体 废物; 站场; 焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中，施工结束后集中回收处置；废包装物及时收集，可再生利用的进行回收利用；无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定进行妥善处置。; 环保设施完备，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其相关环保要求. 管线; 建设泥浆贮存池存储定向钻产生的泥浆，沉淀后的上清液经处理后回用，废弃泥浆调节pH后，经干化处理后回填至管线作业区覆土. 表土临时堆放场，表土按当地政府的要求处置. 焊接作业点配备铁桶或纸箱；废包装物及时收集，可再生利用的进行回收利用；无回收利用价值的垃圾，依托当地环卫部门有偿清运，按相关规定妥善处置。. 噪声; 站场阀室; 合理安排施工时间；选用低噪声设备；隔声、隔震或消声措施；加强进出车辆管理; 符合环保要求，符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）及相关环保要求. 管线; 合理安排施工时间，选用低噪声设备；隔声、隔震或消声措施；加强进出车辆管理. 隔管线较近的村庄施工路段设置临时性声屏障. 生态环境; 站场; 合理设计，减少占用农田和林地；采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理; 按环评要求. 管线; 植被恢复（管线区域、施工作业带、临时用地区域的植被恢复措施，管线上方及中心线两侧5m范围内禁止栽种深根植物）、合理优化设计，减少开挖和占地，采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理. 料场、施工便道、临时堆管区等; 采取水土保持措施，对渣场、料场及施工便道、临时堆管区等施工场地进行生态恢复，尽量选用当地常见绿化植被.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大 气 污 染 物 | 站区 | 非甲烷总烃 | 检修废气设置放空管 | 执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS 动植物油 氨氮 | 生活污水经隔油池、化粪池处置 | 废水污染物处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准 |
|  |  | 清洗残夜 | SS | 排入排污池，作为危废处置 | 不外排 |
|  | 固体废物 | 站区 | 生活垃圾 | 由环卫部门处置 | 合理处置不对外环境产生影响 |
|  |  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  |  | 清管废渣 |  |  |
|  |  |  | 清管废水残夜 | 高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2 |  |
| 噪 声 |  | 施工期项目厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 工程对生态坏境的影响主要表现在施工期输气管道敷设时对植被的影响。为了把影响降至最低，施工时应尽量减少临时占地范围；管沟开挖时，表土与底土分开，施工结束应立即进行回填，并恢复到原有用地状态。另外，本项目穿越赤铸山路段无名沟渠，施工期严禁生活垃圾和废水排入该沟渠。 工程建设没有改变生态系统结构，由于于本工程施工期较短，因此对生态环境影响较小，管道敷设后能及时覆土恢复植被，没有破坏生态系统的连续性。因此，工程实施后本地区的生态系统不会受到显著影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

结论： （一）项目概况 本项目的建设内容包括：新建天然气输气首站、分输站站址建设及配套管网工程建设两部分。 新建站址：高安站内主要建设生产区，用地面积约2000m2，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，站内设置贸易计量撬2套；站内设置调压撬2套，1用1备站内设置自用气撬1套；站内设置加热炉2套，一用一备；站内设置清管器发球筒2套。 横山分输站主要建设生产区及辅助用房区，总用地面积1.0457公顷，生产区主要包括工艺设备区、排污池等，辅助用房区包括发电机房、配电间、控制室等，主要设备有：过滤分离器、计量撬、调压撬、自用气撬、清管器接收装置、气液联动球阀、放空立管等。工程主要设置过滤、加热、调压、分输等功能。 管网工程：总长度为5.8km，起点为芜湖长江LNG接收（转运）站内的高安首站围墙外2m，管道出首站后随即穿越疏港路及路边明渠，而后沿疏港路路边明渠南侧向东敷设，顶管穿越巢黄高速后折向南沿该高速东侧绿化带敷设至横山河路和裕民路交叉口西南侧的横山分输站。 （二）产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类—七石油、天然气—3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设。因此本项目符合国家产业政策，项目已经于2020年12月10日取得安徽芜湖三山经济开发区管委会文件“关于同意芜湖长江LNG内河接收（转运）站配套天然气外输管道高安-横山分输站段项目备案的通知”，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 （三）选址可行性分析 本项目位于芜湖三山经济开发区境内，根据2012年5月23日国土资源部、国家发展和改革委员“会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知"，本管道工程为成品油外输管线，属于国家扶持的能源基础设施用地项目，不属于国家限制和禁止供地项目，可以以出让的方式取得土地使用权的有关规定，符合国家供地政策。 本工程项目选线符合沿线地方的总体规划，管道、站场选址不涉及生态红线区域。在施工作业带、穿越工程、施工临时通道选址时，尽量选址荒地，减少对基本农田的占用，提高土地综合利用率。 因此，本项目的选址是可行的。 （四）环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目所在区域大气环境质量指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江（芜湖段）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 （五）营运期环境影响分析结论 （1） 大气 本项目施工期间产生的大气污染主要来自站场土建、管沟开挖、道路运输以及施工建筑料的的装卸等引起的扬尘；各类施工机械、运输车辆和发电机排放的废气。 本项目沿线绿化率高，易于扬尘沉降，线路施工均在野外，周边地势开阔，有利于空气的扩散。在采取适当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染可降低的到较小的程度，不会对区域空气敏感点造成较大的影响。 （2）废水 本项目施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水、定向钻穿越工程产生的泥浆废水和管道安装完成后清管试压排放的废水。设置沉淀池，用以处理管道试压水；堆管场旁设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用，施工作业带设立截排水沟和沉淀池，雨水经处理后尽量回用，采用定向钻方式穿越河流设置泥浆收集池，并配泥浆回收装置，废弃泥浆经沉淀后上清液收集进蓄水池，经处理后回用于道路抑尘洒水。 本项目不设施工营地，施工队伍吃住一般依托附近的居住点，污水依托当地的排水系统，不会对水体水质造成明显的不利影响。清洗残夜排放至排污池内（5m2），作为危废处置，不外排；站场工作人员生活污水经隔油池、化粪池处置满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准，排放至芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，本项目建成后对周围地表水影响较小。 （3）噪声 由预测结果可知，正常运行时，施工期项目厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。运营期站场昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。因此，在落实环评提出的各项隔声减振措施的情况下，项目的施工期产生的噪声对项目区域声环境质量影响甚微。 （4）固废 本工程施工期产生的固体废物主要来自三个方面：①施工人员的生活垃圾；②土石方、泥浆；③管线施工过程产生的焊渣和废管材料等。生活垃圾通过在施工现场设置垃圾桶，纳入当地生活垃圾收运及处置系统，对环境影响较小。本项目不设弃渣场，产生的土方和泥浆分别采取分层堆放覆盖和泥浆池措施，待工程完成后用于场地回填和绿化。本项目施工过程中产生的施工废料为施工焊渣和非管材，属于一般固废，由施工单位分类回收后交废物收购站处理。 营运期项目固体废物主要为废滤芯、清管废渣、清管废水残夜、生活垃圾。根据建设单位提供资料，废滤芯、清管废渣作为一般固废，收集后统一交由环卫部门处置。清管废水残夜属于危险废物。高安首站产生的危废利用码头工程建设的危废库（建筑面积30m2）存储，横山分输站内新建设1处危废暂存区，建筑面积10m2。在危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。 （5）态环境 输气管道敷设时的管沟开挖不可避免地破坏沿线植被，因此项目对于生态环境的影响主要来自施工期。管线土石方施工期，是管线开挖及填筑形成裸露边坡时段也是产生水土流失量及流失强度较大的时段，需要重点防治的时段。该时段水土流失的防治是本工程水土流失防治的关键时段。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离、集中堆放、拦挡、排水及恢复等措施，废弃土方禁止随意倾倒。加强施工组织管理和临时防护，严格控制施工期间可能造成的水土流失。 施工结束后将实施施工作业带植被恢复，因此项目对生态环境的影响很有限。当回填土方并恢复植被后，地表的生态系统能连成一片，因此项目建设区域生态系统功能不会受到破坏。 （6）环境风险 本工程输气管线泄露对整个评价区域的空气环境的影响不大；本工程采用了较为严格的设计标准，行业设计规范与环境风险事故防范要求是相符的。环评要求建设单位制定风险应急预案，一旦发生事故将可迅速响应，采取措施将损失降到最小。因此本项目的环境风险水平是可以接受的。 （六）总量控制 项目废水产生量为288m3/a。产生的废水通过市政污水管网送往芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂集中处理，本项目废水污染物排放总量计入芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂总量指标内，不另外下达。本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.0144t/a；NH3-N：0.0014t/a（以芜湖大桥综合经济开发区污水处理厂出水水质核算）。 （七）项目结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，建设项目所在地环境现状较好。废水、废气、噪声和固废污染物采取本评价提出的污染防治措施后可达标排放。该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，从环境影响评价的角度来讲，项目建设是可行的。 建议及要求： 落实环保投资，确保环保资金到位，确保顺利实现达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审查意见； 公 章 经办人； 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 承诺 附件3 立项 附件4 噪声监测数据 附件5 项目选址意见 附件6 项目用地预审意见书 附图1 线路走向图 附图2 站场平面布置图 附图3 环境保护目标分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。