《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型金属护栏及门窗设计与制作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖华圣金属构件安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱华 |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 芜湖市鸠江开发区沈巷工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18955336960 | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 241000 |  |
| 建设地点 | 芜湖市鸠江开发区沈巷工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 鸠发改告【2021】19号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类型及代码 |  |  | 金属门窗制造（C3312） |  |  |
| 占地面积 | 4570 m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 |  | 环保投资（万元） |  |  | 52.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.63% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2021.4 |  |  |  |  |  |
| 1、企业概况及项目背景 芜湖华圣金属构件安装工程有限公司成立于2015年1月，经营范围为新型金属护栏及门窗设计、制作与销售等，企业原在芜湖经济技术开发区桥北工业园进行生产，后进行迁建，租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房，并进行重新规划，建设“新型金属护栏及门窗设计与制作项目”。2021年1月28日芜湖市鸠江区发展和改革委员会对项目进行备案（鸠发改告【2021】19号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十、金属制品业33”—“结构性金属制品制造331”中的“其他（仅分割、焊接、组装、年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，则应编制报告表。芜湖华圣金属构件安装工程有限公司于2021年2月1日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3312金属门窗制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十八项“金属制品业33”，第80号—结构性金属制品制造332，项目不涉及通用工序的“重点管理”和“简化管理”，属于排污许可证中“登记管理”。本单位已于2021年1月8日完成排污登记（登记编号：91340200327955570R），承诺本项目投入运行并产生实际排污行为之前变更排污登记。 2、工程建设内容和规模 （1）产品方案及生产规模 项目具体产品和生产规模详见下表1。 表1 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 产量. 金属护栏; 米; 30万. 铝合金门窗; 平方米; 5万. （2）项目组成内容 项目租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房，占地面积4570 m2，本项目主体工程不包括土建，主要为生产设备的安装调试、环保设施设备的落实等。其建设项目组成详见表2所示。 表2 建设项目组成一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程规模和内容. 1; 主体工程; 1#厂房; 位于厂区北侧，1F，占地面积2000 m2，厂区东侧为切割下料区及2#原料区，中部为机加工区及焊接区，西侧为切割下料区、1#原料区及3#原料区. 2#厂房; 位于厂区南侧，1F，占地面积2000 m2，厂区北侧为喷粉、固化烘干区，南侧为组装区、成品区，东南侧为一般固废仓库，西南侧为危废暂存间. 2; 辅助工程; 办公区; 位于厂区东侧，3F，占地面积570 m2，用于员工日常办公. 3; 公用工程; 给水系统; 由园区给水管网提供. 排水系统; 实行雨污分流制。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网，进入江北污水处理厂，处理达标后排入长江；总排水量600 t/a. 供电系统; 园区供电网供给；年用电100万度. 消防工程; 按照相关防火规范要求设计实施. 4; 环保工程; 废水处理; 雨污分流，化粪池，接园区污水管网. 废气处理; 喷粉粉尘; 滤芯回收+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）. 固化燃烧废气、粉末固化有机废气; 固化炉直接加热燃烧尾气与粉末固化有机废气一起采用间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置+15米高排气（DA002）. 焊接烟尘; 固定工位集气罩收集+布袋除尘器+15高排气筒（DA003）. 固废处理; 一般工业固废; 金属边角料及废金属屑一般固废库暂存后出售. 危险废物; 废润滑油、废活性炭于危废暂存库（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设）暂存后，委托有相关危险废物处理资质的单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 噪声治理; 减振、吸声、隔声、消声. 3、主要生产设备 具体生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 铝门窗数显双头切割锯; CLJZ2X-600; 2台. 2; 铝门窗数控钻铣床; CLXF-CNC-1200; 2台. 3; 端面铣床; CLXDB-250A; 2台. 4; 单头组角机; CLMG-150; 2台. 5; 自动角码切割锯; CLJJA-500; 2台. 6; 数控百叶钻孔机; CLBY2-CNC-1; 2台. 7; 气保焊机; /; 20台. 8; 氩弧焊机; /; 5台. 激光焊机; /; 10台. 10; 钢型材切割锯; /; 6台. 11; 冲床; /; 5台. 12; 喷粉房; 7200×1800×3000; 1间. 13; 固化烘道; 40000×1100×3150; 1套. 14; 固化炉; 340000 Kcal/h; 1台. 4、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 本项目主要原辅材料及能源消耗表 类别; 序号; 名称; 年用量; 备注. 原辅料; 1; 铝型材; 260 t; /. 2; 钢管; 3000 t; /. 3; 焊丝; 5 t; /. 4; 粉末涂料; 6 t; 环氧聚酯粉末涂料. 5; CO2气体; 2600瓶; 40L/瓶装. 6; 润滑油; 0.01; /. 能源; 7; 水; 780 m3; 由园区给水管网供给. 8; 电; 100万Kwh; 由园区供电管网供给. 9; 天然气; 75000 m3; 由园区供气管网供给. 5、生产制度和劳动定员 本项目定员50人，实行白班制生产，每天工作8小时，年工作日300天。 6、公用工程 （1）给水 本项目给水来自市政给水管网，主要为员工的生活用水。本项目总用水量为750 t/a。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制。厂区雨水收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水，外排废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后接入市政管网，由江北污水处理厂统一接管处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入南港河最终汇入长江。 （3）供电 供电由市政供电管网供给。 7、项目总平面布置及周边环境关系 本项目租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房生产，项目建设1#厂房、2#厂房、办公楼有等多栋建筑，总占地面积约4570 m2。1#厂房位于厂区北侧，设置切割下料区、1#原料区、2#原料区、3#原料区、机加工区及焊接区；2#厂房位于厂区南侧，设置喷粉、固化烘干区、组装区、成品区、一般固废仓库及危废暂存间；办公楼位于厂区东侧，用于员工日常办公。 厂房依据出入口位置和围绕成品区在车间内设置过道。项目平面布置详见附图3。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 周边关系：项目租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房，东侧、西侧、北侧为空地；南侧为芜湖绿筑智能家居有限公司项目周边概况见附图2。 8、产业政策符合性分析 该项目已经取得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会“芜湖华圣金属构件安装工程有限公司新型金属护栏及门窗设计与制作项目告知登记表”（鸠发改告【2021】19号）。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 9、规划及选址合理性分析 本项目选址于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园交通条件便利，园区供电、供水及排水设施完善。根据《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030 年）》，依据主导产业和生态隔离划定的四个产城综合功能区，发挥产业集聚效应，配套完善的生产生活服务功能，划分为包括沈巷片区、大龙湾片区、白茆片区和现代农业示范区，本项目位于沈巷片区。2013年4月25日《安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书》经安徽省环境保护厅审查。安徽省江北产业集中区总体规划图见附图6，沈巷片区详细规划见附图7。本项目用地为工业用地性质，符合用地规划。 项目与《安徽省环境保护厅关于安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函﹝2013﹞419号）相符性分析，具体见下表。 表5 项目与规划环评审查意见相符性分析 序; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 相符性. 1; 根据安徽省江北产业集中区起步区(以下简称“起步区”)规划，起步区沈巷片区规划面积为15平方公里，四至范围已经确认。规划年限为2010年-2015年。主导产业为装备制造、高新技术、港口物流和现代服务业; 本项目属于主导产业的装备制造业; 符合. 2; 进一步优化起步区的空间布局。根据起步区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，确保居民区环境质量。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。严格控制起步区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。起步区内现有的天然水应予以保留; 本项目用地属于工业用地，本项目设置的环境防护距离内无敏感点; 符合. 3; 充分考虑起步区产业与区域产业的定位互补，在规划的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，大中型建设项目的资源环境效率要达到同期国际先进水平，最大限度控制起步区污染物排放量和排放浓度。认真执行环保部等五部委联合下发的《长江中下游水污染防治规划(2011-2015年)》中的相关要求，物流业不应建设危险化学品仓储建设项目; 项目与主导产业定位相符，项目要采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 符合. 4; 强化污染治理基础设施建设，起步区内的污水应做到全收集、全处理。加快规划的江北污水一厂及其配套管网建设，2013年底形成处理能力；在此之前，现有入区企业的生产污水必须严格实现达标排放。污水处理厂处理工艺应充分考虑到拟接纳工业污水的特性进行优化，污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，按照省水利厅批准的位置设置入河排污口。结合区域水环境综合整治，确保区域水环境质量达标。进一步论证集中供热方案，加快集中供热、天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉，限期淘汰现有的燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。做好起步区建设中的水土保持工作; 项目生产废水经化粪池处理后接管江北污水处理厂进一步处理；项目使用天然气能源进行供热，不使用燃煤锅炉等; 符合. 5; 认真做好起步区建设涉及的拆迁安置工作。属于起步区建设工程拆迁范围、在现阶段又具有环保拆迁性质的，应优先安排拆迁。合理布置居民安置区，妥善安置区内搬迁居民，确保动迁居民生活质量与环境质量不降低; 本项目不涉及拆迁; 符合. 6; 坚持预防为主、防控结合的原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实起步区 合环境风险防范措施，建立起步区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。起步区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度。起步区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运，危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 符合. 7; 起步区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投产。企业严格落实排污许可制度，在排污前申请排污许可证; 符合. 8; 芜湖市政府应严格规划控制，在有关规划和建设工程的选址、饮用水源地确定和保护方面，充分考虑起步区建设与发展的制约因素，切实避免出现环境纠纷，做好工程拆迁和环保拆迁工作。要针对起步区发展的不同阶段，加强相应的环境风险场外应急体系和能力建设，督促指导起步区做好环境风险等各项应急制度建设和措施落实，切实做好场内应急工作。芜湖市环保局要加强起步区环境管理工作的检查、督促和指导帮助，严格起步区企业污染物排放标准、排放总量和环境行为监管。对起步区污染物排放总量实行目标管理，具体指标由芜湖市环保局根据起步区不同发展阶段予以确定，新增污染物排放总量的建设项目，应按污染物排放总量控制的有关要求，在区域污染物减排总量指标中置换; 本项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案；项目废气、废水严格落实污染物排放标准、排放总量；大气污染物在芜湖市范围内进行调配，水污染物接管考核指标在江北污水处理厂内平衡; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《安徽省环境保护厅关于安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函﹝2013﹞419号）中的意见要求。 10、“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表6 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为芜湖市鸠江开发区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目利用租赁空置厂房，不规划增加其他用地，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 本项目属于金属门窗制造行业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 11、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 ## 本项目建设基本符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》的绿色指导思想，以“1公里、5公里、15公里”构建“三道防线”为目标，实现产业优化，环境优化。 ## 本项目位于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园，建设位置距离距离长江8.96 km。故不在“严禁”及“严控”范围内，且本项目属于金属门窗制造行业，不属于重化工、重污染企业，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，符合“严管”要求。 根据规范要求与现况对比，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》要求。 12、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表7 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园内，建设符合《安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物 颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目焊接烟尘、塑粉颗粒物、固化非甲烷总烃排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值。固化烘干燃烧尾气排放的烟尘颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中其他工业炉窑排放限值; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目固化烘干炉采用天然气燃烧加热，为鼓励使用的清洁能源; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目喷粉采用的是粉末涂料，其中VOC含量很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品; 符合. 14、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）：“持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。……深入开展锅炉、炉窑综合整治。落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。” 本项目粉末涂料固化产生的有机废气安装间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置净化处理，活性炭碘值要求《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中规定的不低于800mg/g，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值；烘干和固化炉采用清洁燃料天然气，燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放不高于30、200、300毫克/立方米。综上，本项目建设符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 15、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，安徽省属于重点地区，严格建设项目环境准入，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺。推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。 本项目选址位于芜湖市鸠江开发区，属于合规的工业园区。本项目喷粉采用的粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。喷粉线采用鼓励和推广的静电喷涂工艺。固化烘干炉设置了密闭收集系统，产生的有机废气采用了间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置净化等高效治理设施，项目产生的有机废气可以做到稳定达标排放。综上所述，本项目建设符合国家关于“十三五”挥发性有机物污染防治政策。 16、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性 根据国家生态环境部2020年6月发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表8 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 （环大气[2020]33号）要求; 本项目建设情况; 相符性. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 本项目喷粉采用的是粉末涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）“8.1粉末涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。”，因此本项目使用的粉末涂料符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料，可从源头减少VOCs产生; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃; 本项目粉末涂料在使用前无VOCs挥发，在加热固化时树脂中有少量的游离单体挥发，产生有机废气，固化炉为密闭空间操作，产生的有机废气可通过固化炉上安装的排烟管道进行收集后处理，控制无组织排放。 产生的废活性炭利用封闭容器包装，暂存于危废库，定期交资质单位处置。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量; 本项目塑粉固化产生的有机废气采用间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置净化处理，废气中非甲烷总烃排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值。活性炭碘值要求不低于800毫克/克，足量添加，并及时更换，并做好记录，废活性炭交有资质的单位处理，及时清运。 本项目生产设备与废气处理设备同启同停; 符合. 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展 7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业; 本项目VOCs年产量约为0.0072 t/a，不属于重点管控单位; 符合. 综上所述，项目建设符合国家关于2020年挥发性有机物治理攻坚方案的要求。 |
| 二、与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题 项目选址于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园，该厂房是租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房，原用于成品储存。因此，因此不存在环保遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，是沿江一座重要的港口城市。全市东西长72km、南北长100km，地处北纬30°38′～31°31′、东经117°58′～118°43′之间。芜湖市下辖芜湖、繁昌、南陵、无为四县和镜湖、弋江、鸠江、三山四区。全市面积5988平方公里，人口365万，其中市区面积1064.7平方公里，人口123.8万。市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4条高速公路及5条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约1小时车程。芜湖市西临黄金水道长江，芜湖港岸线长23.2km，江宽水深，终年可通行5000t级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。 本项目位于芜湖市鸠江开发区沈巷工业园，中心地理位置坐标为北纬31°28'21''，东经118°12'56''，项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌 芜湖市地貌属长江中下游冲积平原，主要由河温滩和阶地构成，还有台地和丘陵。总地势东北高，西南低，呈带状，平均海拨6-10m(黄海高程，下同)市区土地面积平原占95.5%，丘陵占4.5%。区域内地貌单元为长江Ⅰ级阶地和高温滩地，阶地中沟渠纵横，池塘广布，沿江有防洪大垾，零星分布有侵蚀残丘和孤山，其中四褐山为区域内的最高点，海拨高度133.93m，其次是小马鞍山。 芜湖市属长江沿岸地层区。区域地层自震旦纪以来发育较为齐全，但市区范围内地层出露较为简单，为中生代沉积岩层及火山岩组成，自老到新顺序为：三叠第、白垩系、第四系。区内由于浮土覆盖，大部分地区无地层出露。本区在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘。 芜湖市矿产资源丰富，主要矿种有铁、锰、钒、煤、有色金属、粘土等。 3、气候与气象 芜湖地处亚热带，纬度偏南，临近长江，属亚热带季风湿润气候，冬季多偏北风，夏季多偏南风，夏季最高气温41℃，常年无霜期210～240天（4～10月份），全年日照2000 h，年平均降水量为1200 mm。 （1）气温 历年平均气温：15.90℃ 历年最高气温：41.2℃（1966年8月） 历年最低气温：-14.20℃（1969年2月） （2）降水 年平均降水量：1244 mm 年最大降水量：1779.1 mm 年最小降水量：697.9 mm 最大日降水量：233.2 mm 降水影响装卸作业天数：15.7天 （3）风况 常风向： E风 频率15.45% 次常风向：ENE 频率10.61% 历年最大风速：24 m/s 年平均风速：2.6 m/s 六级以上大风影响港口作业天数：18天 （4）雾、雪 雾一般发生在9月至次年5月，年平均雾日为7天 年最多、最少雾日分别为20天、2天 历年平均降雪天数：9.8天 能见度低于1000 m大雾影响作业天数：4天 （5）冰况 无封冻史。 （6）湿度 历年平均绝对湿度：16.3% 历年最大绝对湿度：41.6% 历年最小绝对湿度：0.8% 历年平均相对湿度：78% 历年最小相对湿度：8% 4、水文 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和长江为该区域主要地表水体。长江从市区北缘流过，长江、水阳江、漳河大小支流贯穿南陵、繁昌、芜湖三县，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积达478km2，占总面积的14.4%。长江从芜湖市过境，水量丰富，多年平均年径流总量达8921 亿m3。长江是芜湖市境内的主要河流。芜湖市区及三县地表径流量(不包括过境水量)多年均值为22.44 亿m3，同时由于全市均属冲积平原，降雨补给充分，致使地下水资源也极为丰富，单就浅层地下水蕴藏量多年平均为5.60 亿m3，沿江丘陵地区还有深层裂隙脉状承压水。 长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300 m3/s，最大流量92600 m3/s，最枯流量4620 m3/s。评价区域内地下水丰富，属潜水型，来源于大气降水和地表水补给，地下水位较浅，埋深约1.1m，pH 值约7.0～8.0，是非侵蚀性地下水。 青弋江古名清水，又名泾水、冷水，发源于黄山山脉西南部，为长江右岸主要水系之一。它的上游舒溪河源自黟县西北，方家岭北水为正源，清溪河为主河道，东北流至泾县境内接纳徽水后称青弋江，在芜湖市中江塔下入长江，全长275km，流域面积7105km2。扁担河南起永安桥，东傍万春圩、一五圩，西靠东河圩、鸠江圩，流经王拐、官陡、大桥、犁头尖，北到双摆渡进入长江，全长30多km，河床平均宽约50m。 青山河为发源于黄山山北麓的青弋江的支流，最终进入长江。 5、矿产资源 芜湖地区矿产资源丰富，主要有煤、铁矿石、白云石、磷、黄砂等十几种，其中已探明煤储量400多万吨，白云石3 亿多吨，磷矿石约50 万吨，铁矿石1.5亿吨，石灰石约10 亿吨，且开采条件较好，属品位较高适宜冶炼的富矿。 6、植被及动植物 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，受南太平洋季风气候影响，水、热、光资源较丰富，适宜多种植物生长，但由于受人类长期生产活动的影响，原始植被已很难见到，目前所存在的植被多系人工栽培，四旁植树有加拿大白杨、园槐、泡桐、枫杨、水杉、女贞、刺槐等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。农业植被有稻、麦、大豆、棉花、花生、油菜以及各类蔬菜、瓜果等。 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物。目前区域内已少见野生动物，更无珍稀野生动物。 7、江北污水处理厂 芜湖江北污水处理厂工程选址位于集中区起步区长河南路与和煦路交叉口西南角，由安徽华腾水务有限公司投资建设，江北污水处理厂已于2014年7月建成，2015年投产运行，2015年处理规模3万m3/d，远期处理规模6万m3/d。污水处理工艺“格栅+沉砂池+水解酸化+A/O+二沉池+澄清池+滤池+消毒”。污泥处理采用带式浓缩脱水一体机，处理后外运卫生填埋。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排入南港河最终汇入长江。根据江北污水处理厂一期项目环评批复，江北污水处理厂工业污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目废水排放标准严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

# 环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2019年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2019年度生态环境状况公报（ http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8238576.html）：2019年全年环境空气优良天数为260天，优良率71.82%，轻度污染88天，中度污染12天，重度污染2天，无严重污染天气，重度污染天数比去年少11天。 2019年，鸠江区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为鸠江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表9 鸠江区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项目; 2019年. 济民医院; 标准值. SO2年平均; 10; 60 μg/m3. NO2年 均; 36; 40 μg/m3. PM10年平均; 60; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 44; 35 μg/m3. CO年平均; 1.4; /. O3 日最大8h平均; 172; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”，超标因子为PM2.5、O3。超标原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气质量现状评价引用安徽威正测试技术有限公司于2018年8月28日~9月8日对《芜湖市祝氏木业有限责任公司年产1.2万立方米胶合板材生产线技术改造项目环境影响报告表》所在地的监测数据作为评价依据。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 监测点位信息见下表： 表10 监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. 大栗树村; 非甲烷总烃; 2018年8月28日~9月8日; W; 648. 严石庄; SW; 1274. 监测结果见下表： 表11 非甲烷总烃环境质量现状一览表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大落地浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 大栗树村; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2000; 0.30~0.77; 0; 0; 达标. 严石庄; 0.27~0.69; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 2、地表水环境质量现状 根据芜湖市生态环境局发布的《2019年城市水环境质量状况公报》：区域水环境质 量如下： （1）、河流 全市列入国家水质考核断面共有6个，其中长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，黄浒河荻港断面水质达到Ⅲ类标准。竹丝湖、龙窝湖、奎湖水质为Ⅲ类。全市县级及以上饮用水水源地水质达标率持续保持100%，农村饮用水水源地水质不断改善。 （2）、湖泊、水库 全市重点湖、库：2019年，竹丝湖、黑沙湖、奎湖、龙窝湖为III类水体，水质状况良好；镜湖、九莲塘、汀塘、银湖为IV类水体，水体存在轻度污染；凤鸣湖、大阳垾为V类水体，保兴垾为劣V类水体。其中，奎湖、莲塘、大阳垾等去年水质有了明显改善提升。 湖、库富营养化：2019年，芜湖市35个较大且环境敏感性湖泊、水库的富营养程度评价结果中，竹丝湖、龙窝湖、奎湖、牌楼水库、皖江水库、打鼓水库、响山水库等7个湖、库为中营养，占比20.0%；池湖、黑沙湖、镜湖、汀棠、大阳垾、九莲塘、莲塘、红旗水库等21个湖库为轻度富营养，占比60.0%；元亩塘、孟塘、银湖、凤鸣湖、东湖、苏塘水库、保兴垾等7个为中度富营养，占比20.0%，无重度富营养湖、库。 （3）、集中式饮用水水源地 全市县级以上集中式生活饮用水水源地共7个（不含备用水源），取水口均位于长江及其主要支流。定期开展的的监测项目评价结果显示，7个县级以上水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，满足生饮用水源水质要求，水质达标率为100%。 表12 市级集中式饮用水源地分布及水质达标情况汇总表 集中式饮用水水源地级别; 个数; 监测频次; 检测项目; 达标率. 市级集中式饮用水水源地; 3; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 湾沚区集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 00%. 南陵县集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 无为市集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 繁昌区集中式饮 水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 综上，项目区域水环境质量良好。 3、声环境质量现状 根据芜湖华圣金属构件安装工程有限公司委托安徽威正测试技术有限公司所出监测报告（2021030404301Q），企业噪声现状监测见表13。 表13 噪声现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 检测结果. 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 2021.03.05; 55.3; 45.0. 2021.03.06; 55.7; 45.4. 南厂界外1m; 2021.03.05; 54.7; 44.6. 2021.03.06; 55.0; 44.8. 西厂界外1m; 2021.03.05; 54.2; 44.2. 2021.03.06; 54.6; 44.5. 北厂界外1m; 2021.03.05; 54.5; 44.7. 2021.03.06; 54.7; 45.0. 由表 8可知：项目所租厂房厂界噪声未出现超标，能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)3类区中标准限值要求（昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)）。 二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目污染物排放特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： 1、环境空气：不改变区域环境空气质量功能区类别，不影响周边企业正常办公、生产及生活，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求； 2、水环境：水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水域标准要求； 3、声环境：项目所在区域均为其他工业企业。施工期和生产期的噪声不影响周边企业正常办公、生产和生活，区域声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。 本项目环境保护目标如下表。 表14 主要环境保护目标 环境; 编号; 环境保护对象; 坐标（m）; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. X; Y. 大气 环境; 1#; 后陈双村; +1209; 0; E; 约450人; 1209; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2#; 郑家桥村; +1796; 0; E; 约620人; 1796. 3#; 冯碾村; +677; -167; SE; 约560人; 697. 4#; 前陈双村; +1066; -197; SE; 约240人; 1084. 5#; 沈奥花园; +274; -810; SE; 约6200人; 855. 6#; 江北尚品小区; +956; -822; SE; 约6800人; 1261. 7#; 福达华府小区; +814; -639; SE; 约5600人; 1035. 8#; 芜湖市沈巷中心小学; +1276; -776; SE; 约3200人; 1493. 9#; 水岸阳光花园小区; +1531; -470; SE; 约5500人; 1602. 10#; 东方景苑小区; +1015; -1163; SE; 约5700人; 1544. 11#; 芜湖市沈巷中学（初中部）; +1474; -1595; SE; 约4600人; 2172. 12#; 强赵村; +506; -1090; SE; 约340人; 1202. 13#; 李家庄; +310; -1917; SE; 约230人; 1942. 14#; 上小圩村; +1494; -2189; SE; 约270人; 2650. 15#; 赵喻村; 0; -1141; S; 约330人; 1141. 16#; 军刘村; -290; -1480; SW; 约170人; 1508. 17#; 小茹黄村; -305; -2143; SW; 约150人; 2165. 18#; 大鲁庄; -669; -2060; SW; 约310人; 2166. 19#; 高家庄; -1271; -322; SW; 约180人; 1311. 20#; 严石庄; -1104; -635; SW; 约120人; 1274. 21#; 小鲁庄; -955; -1420; SW; 约150人; 1711. 22#; 翁家庄; -1483; -1529; SW; 约130人; 2130. 23#; 北埂张村; -1854; -1195; SW; 约210人; 2206. 24#; 雍家庄; -1421; -2284; SW; 约110人; 2690. 25#; 双 村; -1090; -2373; SW; 约90人; 2611. 26#; 大栗树村; -648; 0; W; 约350人; 648. 27#; 太平庄; -274; +83; NW; 约190人; 286. 28#; 郭家庄; -1044; +423; NW; 约270人; 1126. 29#; 翔凤圩; -2111; +1206; NW; 约340人; 2431. 30#; 岳家庄; -2412; +1514; NW; 约170人; 2848. 31#; 螺百乡; -366; +1120; NW; 约5800人; 1178. 32#; 螺百中心小学; -710; +1675; NW; 约2500人; 1819. 33#; 庙后于村; -1007; +1860; NW; 约330人; 2115. 34#; 庙后李村; -390; +1690; NW; 约350人; 1734. 35#; 呼郎村; -1048; +2424; NW; 约280人; 2641. 36#; 郭村; -153; +2306; NW; 约220人; 2311. 37#; 干何保村; +228; +1438; NE; 约290人; 1456. 38#; 前后干村; +783; +1638; NE; 约270人; 1816. 39#; 田庄; +783; +2294; NE; 约160人; 2424. 40#; 宝圩村; +1828; +2253; NE; 约420人; 2901. 41#; 王庄; +2412; +2114; NE; 约390人; 3207. 地表水环境; 南埂沟; /; /; E; 小型; 1423; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准. 十里长河; /; /; N; 小型; 1088. 长江; /; /; E; 大型; 8960. 声环境; 项目厂界; /; /; 四周; -; --; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单中的二级标准限值。 表15 环境空气质量标准 类别; 项目; 1小时均值; 日均值; 年平均; 标准来源. 环境空气标准; PM10; --; 150 ug/m3; 70 ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. SO2; 500 ug/m3; 150 ug/m3; 60 ug/m3. NO2; 200 ug/m3; 80 ug/m3; 40 ug/m3. CO; 10 mg/m3; 4 mg/m3; --. O3; 200 ug/m3; 160 ug/m3 （日最大8小时平均）; --. TSP; --; 300 ug/m3; 200 ug/m3. PM2.5; --; 75 ug/m3; 35 ug/m3. 非甲烷总烃; 2.0; --; --; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目最终纳污水体为长江，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L （pH值除外） 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮. III类标准; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.. 3、声环境 项目所在区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求。标准限值见表17。 表17 声环境质量标准 单位： dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物综合排放标准 | 1、废气 本项目焊接烟尘、喷粉粉尘、固化产生的有机废气（以非甲烷总烃计）参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）相关标准；固化烘干炉天然气燃烧尾气中的烟尘颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中其他工业炉窑排放限值。 无组织颗粒物、非甲烷总烃在厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3无组织排放点监控浓度限值；另外非甲烷总烃在厂内设监控点，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求，具体标准限值见下表。 表18 大气污染物有组织排放标准 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 最高允许排放浓度((（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准依据. DA001; 喷粉; 树脂尘; 20; 0.8; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. DA003; 焊接; 焊接烟尘; 20; 0.8. DA002; 塑粉固化; 非甲烷总烃; 70; 3.0. 固化烘干炉燃气燃烧; 颗粒物; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）. SO2; 200; /. NOx; 300; /. 表19 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 监控点/限值含义; 标准依据. 颗粒物; 0.5 mg/m3; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷 总烃; 4.0 mg/m3; 企业边界. 6.0 mg/m3; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 20 mg/m3; 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值. 2、废水 项目无生产废水产生，生活污水进入化粪池处理再排入市政管网。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，江北处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表20 厂区外排废水水质标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —. 表21 江北污水处理厂出水水质标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表22 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 标准; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：烟/粉尘、SO2、NOx、非甲烷总烃 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表23 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; SO2; 0.0300; 0. 烟/粉尘; 0.0022; 0.008. NOx; 0.1403; 0. 非甲烷总烃; 0.0013; 0.0007. 废水; COD; 0.1560; 0.0300. 氨氮; 0.0150; 0.0030. |

# 建设项目工程分析

一、生产工艺流程及产污节点 图1 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目产品金属护栏及铝合金门窗工艺流程相同。 （1）切割下料：原料铝型材及钢管根据产品的需求，利用铝门窗数显双头切割锯及钢型材切割锯等设备进行下料切割。该工序会有金属边角料（S1）及噪声（N）产生。 （2）机加工：利用铝门窗数控钻铣床、端面铣床、冲床及数控百叶钻孔机等设备进行机械加工。该工序会有废金属屑（S2）、废润滑油（S3）、废含油手套、抹布（S4）及噪声（N）产生。 （3）喷粉：工件在喷粉房内进行静电粉末喷涂。静电粉末喷涂是利用高压静电电晕电场原理，喷枪头上的金属导流环接上高压负极，被涂工件接地形成正极，在喷枪和工件之间形成较强的静电场。当运送载体（压缩空气）将粉末涂料从喷枪扣飞向工件并均匀地吸附在工件表面，本项目喷粉涂料是热固性环氧聚酯粉末涂料。该工序会有喷粉粉尘（G1）及噪声（N）产生。 （4）固化 本项目固化烘炉采用由天然气燃烧器产生的热风在烘道进行固化烘干，预设温度180～220℃，烘干时间10分钟，使粉末涂料熔融并流平固化成均匀、光滑的涂层。该工序会有固化废气（G2）、天然气燃烧废气（G3）及噪声（N）产生。 （5）焊接 本项目采用CO2气体保护焊、氩弧焊和激光焊工艺进行焊接，该工序会有少量焊接烟尘（G4）以及噪声产生。 （6）拼装 工件按照产品要求进行组合拼装为成品。 表24 运营期主要污染工序一览表 污染 类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 产生 方式. 废气; G1; 喷粉; 颗粒物; 连续. G2; 固化; 有机废气（以非甲烷总烃计）; 连续. G3; 固化; 颗粒物、SO2、NOx; 连续. G4; 焊接; 颗粒物; 连续. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声; 连续. 固废; S1; 切割下料; 金属边角料; 间歇. S2; 机加工; 废金属屑; 间歇. S3; 机加工; 废润滑油; 间歇. S4; 机加工; 废含油手套、抹布; 间歇. S5; 废气处理; 废活性炭; 间歇. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断. 二、物料平衡 本项目喷粉车间物料平衡表见表25，粉末涂料平衡图见图2。 表25 塑粉物料平衡表 序号; 入方; 出方. 名称; 用量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 1; 粉末涂料; 6.0; 固体份（附着在工件上）; 5.8669. 2; 进入废气; 粉尘; 0.1259. 3; 有机废气; 0.0072. 合计; 6.0; 合计; 6.0. 图2 粉末涂料物料平衡图 三、污染源强分析 （1）废气 ①喷粉粉尘（G1） 项目静电喷粉过程中产生树脂尘，根据《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（试用版）》33金属制品业、涂装环节：粉末涂装工艺工业粉尘产污系数为300 kg/t-原料，粉末涂料喷涂利用率约70%，根据物料平衡，本项目喷粉粉尘产生量约为2.5175 t/a。本项目喷粉房安装滤芯装置回收（回收率≥95%）后，再经过一套布袋除尘器处理（除尘效率按99%计），尾气通过15米高排气筒排放（编号DA001），风机风量为2000 m3/h，排放时间按2400 h/a计，则喷粉粉尘排放量为0.0013 t/a，排放速率0.0005 kg/h，排放浓度0.26 mg/m3。 ②固化废气（G2） 本项目粉末固化炉加热温度为180～220℃，不会使树脂粉末热分解，但会使其中游离单体挥发出来。根据《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（试用版）》33金属制品业、涂装环节：粉末涂装喷塑后烘干有机废气产污系数1.2kg/t-原料。项目粉末涂料的使用量为6 t/a，则项目塑粉在加热固化过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）量为0.0072 t/a。本项目固化炉在固化过程中处于密闭状态（收集效率90%），排放的固化废气经间接水冷却器+布袋除尘器预处理后，然后进入两级活性炭吸附装置（处理效率80%）。预降温和除尘是为了使进入活性炭吸附装置的废气温度不高于40℃，颗粒物浓度低至1 mg/m3以下，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求。处理后的尾气通过15m高排气筒（DA002）排放，排风量约为2000 m3/h，有机废气处理效率为80%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0013 t/a，有组织排放速率为0.0005 kg/h，排放浓度0.27 mg/m3；甲烷总烃无组织排放量为0.0007 t/a。 ③天然气燃烧废气 拟建项目粉末固化烘炉使用天然气为燃料，天然气燃烧产生烟尘、SO2、NOX。 根据《第二次全国污染源普查 工业污染源产排污系数手册（试用版）》33金属制品业、涂装环节：天然气工业炉窑产污系数为：颗粒物0.000286 kg/m3-原料、SO2 0.000002 kg/m3-原料（S为含硫量，单位mg/m3，经查《天然气》（GB17820-2012）我国管道天然气含硫总量不高于200 mg/m3，本环评计200 mg/m3）、NOX 0.00187 kg/m3-原料。据此估算天然气工业炉窑大气污染物产生情况，计算过程见下表。 表26 天然气工业炉窑大气污染物产生情况 污染物; 产污系数; 原料消耗量; 污染物产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）. 烟尘; 0.000286 kg/m3; 7.5万m3/a; 0.0215; 0.0090. SO2; 0.0004 kg/m3; 0.0300; 0.0125. NOx; 0.00187 kg/m3; 0.1403; 0.0585. 项目天然固化炉采用直接加热方法，天然气燃烧产生的废气与固化有机废气一起进入废气处理装置，尾气经15m高排气筒排放（编号DA002），排风量约2000m3/h，则天然气固化烘干炉燃烧尾气有组织排放量分别为烟尘0.0002 t/a、SO2 0.03 t/a、NOX 0.1403 t/a，排放浓度：烟尘0.045 mg/m3、SO2 6.25 mg/m3、NOx 29.23 mg/m3。 ④焊接烟尘（G4） 本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊、氩弧焊和激光焊三种焊接工艺，根据《焊接工作的劳动保护》和相关文献，几种焊接方法施焊时发尘量见下表。 表27 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(直径5 mm); 10～40; 0.1～0.3. 根据建设单位提供资料，本项目使用焊材量为5 t/a，取采用几种焊接工艺最大施焊发尘量16 g/kg，则本项目焊接烟尘产生量为0.08 t/a。 项目采用固定工位焊接，产生的焊接烟尘经集气罩收集后排入一套布袋除尘器处理，尾气通过15米高排气筒排放（编号DA003）。风机风量3000 m3/h，排放时间2400 h/a计，集气罩收集率按90%计，布袋除尘效率按99%计算，则焊接烟尘有组织排放量约0.0007 t/a，有组织排放速率为0.0003 kg/h，有组织排放浓度0.1 mg/m3 ；焊接烟尘无组织排放量为0.008 t/a。 （2）废水 项目用水为烟气间接水冷却用水及员工生活用水。 - 烟气间接水冷却用水 项目设置了一套间接水冷却装置用于固化烘炉废气的降温处理，冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，新鲜用水量约30 m3/a，折约0.1 t/d。 ②生活用水与排水 本项目劳动定员50人，无住宿人员，年工作时间300天。非住宿人员用水量按照0.05 m3/人计算，则本项目生活用水量为2.5 m3/d，750 m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水量为2 t/d（600 t/a）。 本项目运营期全厂水平衡见见图3。 图3 项目运营期水平衡图（单位：t/d） 生活污水产生情况见下表。 表28 项目废水产生及排放情况汇总一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况; 接管标准（mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活用水; 600; COD; 260; 0.1560; 化粪池; 200; 0.1200; 500. BOD5; 150; 0.0900; 120; 0.0720; 300. 氨氮; 25; 0.0150; 18; 0.0108; —. SS; 120; 0.0720; 70; 0.0420; 400. （3）噪声 本项目噪声源为铝门窗数显双头切割锯、铝门窗数控钻铣床、端面铣床、自动角码切割锯、数控百叶钻孔机、焊机、钢型材切割锯、冲床、喷粉房、固化烘道及固化炉等设备运行时将产生噪声，本项目的主要设备噪声情况见表29。 表29 噪声源强排放情况 设备名称; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 铝门窗数显双头切割锯; 24; 38; 71; 21; 85. 铝门窗数控钻铣床; 64; 55; 31; 5; 85. 端面铣床; 66; 54; 29; 5; 85. 单头组角机; 74; 7; 21; 52; 75. 自动角码切割锯; 84; 43; 11; 16; 85. 数控百叶钻孔机; 65; 55; 30; 5; 85. 气保焊机; 48; 54; 47; 5; 75. 氩弧焊机; 49; 54; 45; 5; 75. 激光焊机; 46; 54; 49; 5; 75. 钢型材切割锯; 14; 38; 65; 21; 85. 冲床; 62; 53; 33; 6; 80. 喷粉房; 38; 17; 56; 42; 75. 固化烘道; 63; 18; 32; 41; 75. 固化炉; 51; 19; 42; 40; 80. （4）固体废物 本项目产生的固废主要有金属边角料、废金属屑、废润滑油、废活性炭、废含油手套抹布及职工生活垃圾。 ①金属边角料及废金属屑：根据企业提供资料，切割下料及机加工工序会产生金属边角料及废金属屑，产生量为3.26 t/a，集中收集后外售。 ②废润滑油：机加工设备维护保养会产生少量废润滑油，根据企业提供资料，项目产生的废润滑油约为0.001 t/a，属于危险废物（编号：HW08（900-249-08）），由企业统一收集后置于危废暂存间，再交由有相关资质单位进行统一处理。 ③废活性炭：本项目塑粉固化产生的有机废气利用两级活性炭吸附装置处理，为保证活性炭吸附效率，活性炭床定期更换活性炭，产生废活性炭。通常每吨活性炭吸附的有机废气约为0.3～0.4 t，本项目活性炭吸附的有机废气总量约为0.0058 t/a，则年需要消耗活性炭量约为0.0193 t。则运营期产生废活性炭量约为0.0251 t/a（含吸附废气）。属于危险废物（编号：HW49（900-041-49）），由企业统一收集后置于危废暂存间，再交由有相关资质单位进行统一处理。 ④废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.001 t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），但已列入《危险废物豁免管理清单》，可与生活垃圾一同处理。 ⑤生活垃圾：本项目定员50人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量7.5t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 综上，本项目固体废物的产生及排放情况见表30所示。 表30 固体废弃物产生和排放状况 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 金属边角料及废金属屑; 切割下料及机加工; /; /; 固; 3.26; /; /; /; 集中收集后外售. 2; 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-217-08; 液; 0.001; 矿物油; 矿物油; 毒性、易燃性; 委托有资质单位处理. 3; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 0.0251; 有机废气; 有机废气; 毒性. 4; 废含油手套、抹布; /; /; 900-041-49; 固; 0.001; 矿物油; 矿物油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. 5; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 固/液; 7.5; /; /; /.

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 污染物 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | DA001 （有组织） | 颗粒物 | 524.48 mg/m3，2.5175 t/a | 0.26 mg/m3，0.0013 t/a | 有组织排放 |
|  | DA002 （有组织） | 非甲烷总烃 | 1.5 mg/m3，0.0072 t/a | 0.27 mg/m3，0.0013 t/a |  |
|  |  | 颗粒物 | 4.48 mg/m3，0.0215 t/a | 0.04 mg/m3，0.0002 t/a |  |
|  |  | SO2 | 6.25 mg/m3，0.03 t/a | 6.25 mg/m3，0.03 t/a |  |
|  |  | NOx | 29.23 mg/m3，0.1403 t/a | 29.23 mg/m3，0.1403 t/a |  |
|  | DA003 （有组织） | 颗粒物 | 11.11 mg/m3，0.08 t/a | 0.1 mg/m3，0.0007 t/a |  |
|  | 1#厂房 | 颗粒物 | 0.008 t/a | 0.008 t/a | 无组织排放 |
|  | 2#厂房 | 非甲烷总烃 | 0.0007 t/a | 0.0007 t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量 | 600 t/a | 600 t/a | 经化粪池处理后排入市政管网。 最终排入外环境的量COD 0.03 t/a，NH4-N 0.003 t/a |
|  |  | COD | 260 mg/l， 0.1560 t/a | 200 mg/l， 0.1200 t/a |  |
|  |  | BOD5 | 150 mg/l， 0.0900 t/a | 120 mg/l， 0.0720 t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25 mg/l， 0.0150 t/a | 18 mg/l， 0.0108 t/a |  |
|  |  | SS | 120 mg/l， 0.0720 t/a | 70 mg/l， 0.0420 t/a |  |
| 固体 废物 | 生产生活 | 金属边角料及废金属屑 | 3.26 t/a | 0 | 集中收集后外售 |
|  |  | 废润滑油 | 0.001 t/a | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.0251 t/a | 0 |  |
|  |  | 废含油手套、抹布 | 0.001 t/a | 0 | 环卫部门清运 |
|  |  | 员工生活垃圾 | 7.5 t/a | 0 |  |
| 噪声 | 项目主要噪声设备主要有铝门窗数显双头切割锯、铝门窗数控钻铣床、端面铣床、自动角码切割锯、数控百叶钻孔机、焊机、钢型材切割锯、冲床、喷粉房、固化烘道及固化炉。噪声声压级Leq约75～85dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目周边无生态环境敏感物种和景观，该项目运营过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁芜湖市夏氏世家家居有限公司空置厂房，主体工程不包括土建，主要为生产设备的安装调试、环保设施设备的落实等。不涉及施工期建设，因此无施工期环境影响。 营运期环境影响分析： 拟建项目投产后，主要环境影响分析如下。 一、大气环境影响分析 1、废气污染物源强及达标分析 项目投产后，主要大气污染源包括焊接烟尘、喷粉粉尘、固化与烘炉燃烧废气等。 喷粉粉尘利用设备自带的滤芯装置回收后再安装一套布袋除尘器处理，尾气经15米高排气筒（编号DA001）排放。 固化烘干直接加热燃烧废气与塑粉固化产生的有机废气一起排入一套间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置处理后，尾气经15米高排气筒（编号DA002）排放。 焊接烟尘采用固定工位集气罩收集后，安装一套除尘器处理，尾气经15米高排气筒（编号DA003）排放。 根据工程分析，喷粉粉尘经滤芯回收+滤芯除尘器处理后，排气筒出口颗粒物浓度0.26 mg/m3，速率0.0005 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值（树脂尘浓度≤20 mg/m3，速率≤0.8 kg/h）。塑粉固化废气经间接水冷却+布袋除尘+两级活性炭吸附工艺（处理效率90%）处理后，排气筒出口非甲烷总烃浓度为0.27 mg/m3，速率0.0005 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值（非甲烷总烃浓度≤70 mg/m3，速率≤3.0kg/h）。天然气烘炉排放的颗粒物、SO2、NOx浓度分别为0.04 mg/m3、6.25 mg/m3、29.23 mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中规定的工业炉窑标准（颗粒物≤30 mg/m3，SO2≤200 mg/m3，NOx≤300 mg/m3）。焊接烟尘经布袋除尘器处理后（处理效率99%），排气筒出口颗粒物浓度0.10 mg/m3，速率0.0003 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）排放标准（焊接烟尘浓度≤20 mg/m3，速率≤0.8kg/h）。本项目运营期各排气筒排放的污染物均符合相应的排放标准，废气达标排放。 2、污染防治措施可行性分析 本项目焊接烟尘、抛丸打磨粉尘、喷粉粉尘颗粒物均选用“布袋除尘”技术，布袋除尘器具有操作简单、除尘效率高、性能稳定可靠等优点，属于推荐的技术措施，具有可行性。 根据国家生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）中“三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”要求：“除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术”；“企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换”。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）要求：“非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。” 本项目粉末固化产生的有机废气采用“间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置”处理，其中间接冷却和布袋除尘是为了使进入活性炭吸附装置的废气温度不高于40℃，颗粒物浓度控制在1 mg/m3以下，同时控制气体的湿度。采用两级活性炭吸附装置，活性炭碘值不低于800mg/g，足量添加，同时定期更换活性炭，可保证活性炭的吸附效率。 综上所述，本项目运营期废气均采用常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。 3、大气环境影响预测 （1）项目污染源调查 项目建成后，全厂废气污染源排放源见表31及表32。 表31 运营期全厂有组织废气污染源产生排放情况一览表 排放源; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%; 排放状况; 排放高度(m); 排气量 (m3/h); 执行标准. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h). DA 001; 颗粒物; 524.48; 1.0490; 2.5175; 滤芯回 收+布袋除尘; 99; 0.26; 0.0005; 0.0013; 15; 2000; 20; 0.8. DA 002; 非甲烷 总烃; 1.50; 0.0030; 0.0072; 间接水冷却+布袋除尘+两级活性炭吸附; 80; 0.27; 0.0005; 0.0013; 15; 2000; 70; 3.0. 颗粒物; 4.48; 0.0090; 0.0215; 99; 0.04; 0.0001; 0.0002; 30; /. SO2; 6.25; 0.0125; 0.0300; /; 6.25; 0.0125; 0.0300; 200; /. NOx; 29.23; 0.0585; 0.1403; /; 29.23; 0.0585; 0.1403; 300; /. DA 003; 颗粒物; 11.11; 0.0333; 0.0800; 布袋 除尘; 99; 0.10; 0.0003; 0.0007; 15; 3000; 20; 0.8. 表32 运营期全厂废气污染源强（面源）参数 面源名称; 污染物名称; 污染源; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 面源面积 （m2）; 面源高度（m）; 工作时间（h）. 1#厂房; 颗粒物; 焊接; 0.008; 0.0033; 80×25; 10; 2400. 2#厂房; 非甲烷总烃; 固化; 0.0007; 0.0003; 80×25; 10; 2400. （2）初步预测（估算模式） 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，采用导则推荐的估算模式（AERSCREEN），预测项目主要大气污染物的最大地面浓度、占标率，确定大气环境影响评价工作等级。 表33 评价工作等级分级依据一览表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级; Pmax≧10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 本项目估算模型各参数见表34。 表34 估算模式参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 396.6万. 最高环境温度/℃; 42.0. 最低环境温度/℃; -13.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 估算模式（AERSCREEN）预测的各污染物计算结果见表35。 表35 估算模式（AERSCREEN）预测初步估算结果 污染源; 污染因子; 最大落地浓度（ug/m3）; 最大落地点（m）; 评价标准（ug/m3）; 占标率（%）; D10%（m）; 评价等级. DA001; 颗粒物; 0.0775; 110.0; 450.0; 0.0172; 0; 三级. DA002; 非甲烷总烃; 0.0775; 110.0; 2000.0; 0.0039; 0; 三级. 颗粒物; 0.0155; 110.0; 450.0; 0.0034; 0; 三级. SO2; 1.9382; 110.0; 500.0; 0.3876; 0; 三级. NOx; 9.0709; 110.0; 250.0; 3.6284; 0; 二级. DA003; 颗粒物; 0.0465; 110.0; 450.0; 0.0103; 0; 三级. 1#厂房; 颗粒物; 2.7731; 60.0; 450.0; 0.6162; 0; 三级. 2#厂房; 非甲烷总烃; 0.5696; 59.0; 2000.0; 0.0285; 0; 三级. 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》，通过推荐估算模式AERSCREEN对本项目大气污染物占标率进行了估算，本项目大气污染物最大占标率小于10%，因此，本项目大气环境评价工作等级为二级；二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染物的核算 ①有组织排放量核算 表36 大气污染物有组织排放核算表 排放源; 污染物名称; 核算排放浓度(mg/m3); 核算排放速率(kg/h); 核算排放量(t/a). 主要排放口. DA001; 颗粒物; 0.26; 0.0005; 0.0013. DA002; 非甲烷总烃; 0.27; 0.0005; 0.0013. 颗粒物; 0.04; 0.0001; 0.0002. SO2; 6.25; 0.0125; 0.0300. NOx; 29.23; 0.0585; 0.1403. DA003; 颗粒物; 0.10; 0.0003; 0.0007. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; 0.0300. 颗粒物; 0.0022. NOx; 0.1403. 非甲烷总烃; 0.0013. ②无组织排放量核算 表37 大气污染物无组织排放核算表 排放源; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值(mg/m3); 核算排放量(t/a). 1#厂房; 焊接; 颗粒物; 加强车间通风; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 企业边界; 0.5; 0.008. 2#厂房; 固化; 非甲烷总烃; 企业边界; 4.0; 0.0007. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度值; 6.0. 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值; 20.0. ③项目大气污染物年排放量核算 表38 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; SO2; 0.0300. 2; 颗粒物; 0.0102. 3; NOx; 0.1403. 4; 非甲烷总烃; 0.0020. （3）大气环境防护距离 依据导则推荐的预测模式，项目全厂无组织排放的废气污染物在厂界外均无超标点，可不设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100 m内时，级差为50 m；超过100 m，但小于1000 m时，级差为100 m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6 m/s，A、B、C、D值的选取见下表。卫生防护距离计算结果见下表。 表39 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1 77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表40 本项目全厂卫生防护距离计算结果 面源名称; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 计算 结果; 卫生防护距离. 1#厂房; 颗粒物; 0.0033; 10; 80; 25; 0.213; 50. 2#厂房; 非甲烷总烃; 0.0003; 10; 80; 25; 0.002; 50. 由上表计算可知，本项目需以分别以1#厂房及2#厂房厂界为边界外扩50m设置环境防护距离，详见附图4。 根据现场勘查，本项目设置的环境防护距离内均无敏感点，满足环保要求。为合理规划项目周边的用地，要求以厂界50m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。 二、地表水环境影响分析 1、评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目无生产废水产生，生活污水进入化粪池处理后，经市政管网进入江北污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 2、废水来源及治理措施 项目用水为烟气间接水冷却用水及员工生活用水。冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，员工生活废水通过厂区配套设置的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排江北污水处理厂进行达标处理。 3、废水接管可行性分析 ①芜湖市江北污水处理厂概况 芜湖江北污水处理厂工程选址位于集中区起步区长河南路与和煦路交叉口西南角，由安徽华腾水务有限公司投资建设，江北污水处理厂已于2014年7月建成，2015年投产运行，2015年处理规模3万m3/d，远期处理规模6万m3/d。污水处理工艺“格栅+沉砂池+水解酸化+A/O+二沉池+澄清池+滤池+消毒”。污泥处理采用带式浓缩脱水一体机，处理后外运卫生填埋。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排入南港河最终汇入长江。根据江北污水处理厂一期项目环评批复，江北污水处理厂工业污水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目废水排放标准严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。污水厂处理工艺流程见图4。 图4 芜湖市江北污水处理厂处理工艺流程图 ②废水接管可行性分析 江北污水管网按树状结构进行布设，在形成主干管的前提下，各地区根据地形地势按园区进行划分，在园区形成次一级支管网络系统。污水经污水支管收集后，通过污水支管网络系统排入污水主干管。污水通过道路下污水干管收集送至污水处理厂。服务范围为集中区沈巷起步区20平方公里及沈巷周边地区。目前管网已铺设到项目厂界，本项目在污水处理厂近期规划的收水范围内。 ③废水水质可行性分析 本项目废水中主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等常规指标，污水各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放。因此，本项目废水经预处理后接入江北污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 ④废水水量分析 本项目废水排放量为2 t/d，近期江北污水处理厂的现状处理能力设计处理能力3万t/d，污水处理厂有足够余量接纳本项目污水，不会对污水处理厂的工艺产生冲击。因此，江北污水处理厂有能力接收本项目产生的废水。 综上所述，项目废水经处理后能够达到芜湖市江北污水处理厂接管标准，不会对污水处理系统产生冲击。项目所在地在污水处理厂接管范围内。因此，建设项目废水排入污水处理厂是可行的。 三、噪声环境影响分析 1、噪声源强 本项目噪声源为铝门窗数显双头切割锯、铝门窗数控钻铣床、端面铣床、自动角码切割锯、数控百叶钻孔机、焊机、钢型材切割锯、冲床、喷粉房、固化烘道及固化炉等。本项目的主要设备噪声情况见表41。 表41 噪声排放状况一览表 设备名称; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 铝门窗数显双头切割锯; 24; 38; 71; 21; 85. 铝门窗数控钻铣床; 64; 55; 31; 5; 85. 端面铣床; 66; 54; 29; 5; 85. 单头组角机; 74; 7; 21; 52; 75. 自动角码切割锯; 84; 43; 11; 16; 85. 数控百叶钻孔机; 65; 55; 30; 5; 85. 气保焊机; 48; 54; 47; 5; 75. 氩弧焊机; 49; 54; 45; 5; 75. 激光焊机; 46; 54; 49; 5; 75. 钢型材切割锯; 14; 38; 65; 21; 85. 冲床; 62; 53; 33; 6; 80. 喷粉房; 38; 17; 56; 42; 75. 固化烘道; 63; 18; 32; 41; 75. 固化炉; 51; 19; 42; 40; 80. 2、预测模式 本项目白班生产，夜间休息，因此，仅作昼间的声环境影响分析。本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测计算模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续A声级 式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB(A)； T：计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB(A)。 3、预测结果 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表42所示。 表42 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 东厂界; 44.1; 昼间≤65dB(A). 南厂界; 43.3. 西厂界; 46.2. 北厂界; 56.6. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为43.3～56.6dB(A)，故本项目实施后其昼间噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求；项目生产采用单班制运作，夜间不生产，因此夜间不对周边声环境产生影响。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 四、固体废物的环境影响分析 ①项目固体废物产生及排放情况见下表： 表43 固体废弃物处理措施一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 金属边角料及废金属屑; 切割下料及机加工; /; /; 固; 3.26; /; /; /; 集中收集后外售. 2; 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-217-08; 液; 0.001; 矿物油; 矿物油; 毒性、易燃性; 委托有资质单位处理. 3; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 0.0251; 有机废气; 有机废气; 毒性. 4; 废含油手套、抹布; /; /; 900-041-49; 固; 0.001; 矿物油; 矿物油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. 5; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 固/液; 7.5; /; /; /. 由上表可知项目金属边角料及废金属屑集中收集后外售，废润滑油及废活性炭委托有资质单位处理，废含油手套、抹布及生活垃圾委托当地环卫部门定期清运。 ②危险废物贮存措施分析 项目新建危废暂存库，位于2#厂房西南侧，占地面积约10 m2，用于危险废物的暂存，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求，做到“防风、防雨、防晒、防渗漏”，并按照要求设置警示标示。 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需要暂存的，应做到以下几点： a．贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志； b．贮存区内禁止混放不相容的危险废物； c．贮存区考虑相应的集排水和防渗措施； d．贮存区符合消防的相关要求。 另外，危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有关证明文件； b．承载危险废物的车辆须有明显标志，能够引起注意； c．载有危险废物的车辆在公路行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物的来源，性质和运往地点； d．组织危险废物运输的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的紧急措施。 企业应当按照危险废物管理措施及规定做到： a．建设单位作为危险废物污染防治的责任主体，应建立风险及应急救援体系，执行转移联单管理制度及国家和省有关的转移管理相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等； b．建设单位应与危废处置单位签订危废处置协议并及时更新； c．规范危险废物贮存场所，按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求张贴标志； d．建设单位应尽量减少危险废物的暂存时间，及时委托资质单位进行处置，危险废物的转运，处理应根据法律法规以及环保部门的具体规定执行。 ③签订委托处置协议 建设单位目前危废正在与相关单位签订危废协议，企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。建设单位产生的危险废物有废润滑油（HW08）及废活性炭（HW49），芜湖市尚有余量处理这些危险废物的危险废物经营单位的经验范围及处理能力如下： 芜湖海创环保科技有限公司，危废证书编号：340222002，经验范围及品种：HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。共计年处理13万t/a。建设单位建成投产后产生废润滑油（HW08）0.1 t/a、废活性炭（HW49）0.0251t/a，在芜湖海创环保科技有限公司现有处理能力之内。 ④一般固体废物贮存措施分析 本次评价对项目一般固废仓库建设提出如下要求： a. 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求建设一般固废仓库； b. 一般固废的贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求，不得露天堆放； c. 加强一般固废管理，防止粉状及晶体状物（粉尘等）扬散流失，废边角料应做到静置无油污滴漏。 五、地下水环境影响分析 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“I金属制品，53、金属制品加工制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2、地下水防渗措施 地下水污染防控措施包括主动控制措施和被动措施。主动控制措施主要包括在工艺、管道、设备、阀门等方面采取相应措施，防止和减少污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。被动措施主要包括厂区污染区地面防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集收集处理，从而避免对地下水的污染。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施如下： 一般防渗硬化处理措施：车间地坪非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，合理设计径流坡度。 危废暂存间的防渗措施：地面与裙脚要用坚固、防渗材料制造，表面附高密度聚乙烯防渗膜，防渗系数应能达到10-10cm/s。危废暂存间设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于总储量的1/5。 综上所述，在建设单位采取以上地面硬化、防腐等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 六、土壤评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中“金属制品”的“其他”，属于Ⅲ类项目。 表44 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 评价工作分级判据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表45 污染影响型评价工作划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 公司总占地占地面积约为0.457hm2＜5 hm2，为小型项目；项目位于不敏感地区。根据上表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险影响分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表46 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 润滑油; 原料仓库; 0.002t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.002/2500=0.0000008＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。切削液及润滑油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中切削液不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表47 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 新型金属护栏及门窗设计与制作项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江开发区; 沈巷工业园. 地理坐标; 经度118215584°; 纬度31.472495°. 主要危险物质及分布; 润滑油分布于生产车间，最大储存量分为为0.002t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 八、环境管理 1、环境管理 根据该项目建设规模和环境管理的任务，工程建成营运后应设专职环境监督人员1～2名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。 2、环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧努力建立建全公司的EMS(环境管理系统)，以达到ISO14000的要求。 ⑨建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 表48 公司污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每半年一次. 废气; 喷粉粉尘处理装置入口、排气筒DA001出口; 颗粒物; 每年一次. 固化废气处理装置入口、排气筒DA002出口; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 每年一次. 焊接烟尘处理装置入口、排气筒DA003出口; 颗粒物; 每年一次. 噪声; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 九、环保投资及三同时验收 表49 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 投资; 治理效果; 进度. 1; 废水 治理; 生活污水; 依托现有化粪池; 0; 达到江北污水处理厂接管标准即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 2; 废气 治理; 喷粉粉尘; 滤芯回收+布袋除尘+15米高排气筒; 12; 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值. 焊接烟尘; 固定工位集气罩+布袋除尘+15米高排气筒; 10. 固化有机废气、天然气燃烧废气; 间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭+15米高排气筒; 16; 满足执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值及《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中其他工业炉窑排放限值. 3; 噪声 控制; 噪声; 隔声、减震、消声; 5; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 4; 固废 处置; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5; 一般工业固废分类收集，综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；危废委托资质单位处理。. 一般固废; 一般固废暂存 场; 1. 废润滑油、废切削液、废活性炭等危废; 危废暂存场所，占地10m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 3. 5; 地表防渗及风险防范; 事故风险; 配备相应风险防范物资，危废暂存库重点防渗; 5; 分区防渗，满足防渗要求，建设风险事故发生. 合计; 52.5万元，占总投资的2.63%.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 污染物类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | DA001 （有组织） | 颗粒物 | 滤芯回收+布袋除尘+15米高排气筒 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值 |
|  | DA002 （有组织） | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附+15米高排气筒 | 非甲烷总烃满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值；颗粒物、SO2、NOx满足工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中其他工业炉窑排放限值 |
|  | DA003 （有组织） | 颗粒物 | 固定工位集气罩+布袋除尘+15米高排气筒 | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值 |
| 水污 染物 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产生活 | 金属边角料及废金属屑 | 集中收集后外售 | 不产生二次污染 |
|  |  | 废润滑油 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废含油手套、抹布 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 采用减振、隔声等治理措施并经距离衰减后，厂界噪声可到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目对周围生态环境基本无影响。 |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 芜湖华圣金属构件安装工程有限公司拟投资2000万元，在芜湖市鸠江开发区沈巷工业园建设“新型金属护栏及门窗设计与制作项目”。该项目占地面积4570 m2，主要进行设备及附属设施的安装，安装铝门窗数显双头切割锯、铝门窗数控钻铣床、数控百叶钻孔机、冲床、焊机及喷粉线等设备，新建生产线，投产后可实现年产30万米金属护栏及5万平方米铝合金门窗的生产规模，芜湖市鸠江区发展和改革委员会以鸠发改告【2021】19号进行了备案。 2、产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的C3312金属门窗制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，是为允许类，因此项目建设符合国家产业政策要求。项目于2021年1月28日取得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会的项目告知登记表（鸠发改告【2021】19号），因此，本项目建设符合国家和地区产业政策。 3、规划及选址合理性 建设项目选址用地为工业用地，符合用地规划。同时，厂址周围无自然保护区、生态环境敏感区等环境保护目标，项目的建设运行对于发展循环经济，增加劳动就业机会有良好的社会、经济效益。项目无废气排放，排放的废水、固废、噪声均能得到有效的处理处置，对周边的环境影响较小，因此从环保的角度分析，项目的选址合理。 4、环境质量现状 项目所在区域环境空气质量良好，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求；区域水环境的水污染因子各项污染指数均能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准的要求；区域环境噪声值满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求。 5、项目投产后对周围环境影响分析 （1）废气 项目投产后，主要大气污染源包括喷粉粉尘、固化废气、天然气烘干炉及固化炉燃烧废气、焊接烟尘等。 喷粉粉尘利用设备自带的滤芯装置回收后再安装一套布袋除尘器处理，尾气经15米高排气筒（编号为DA001）排放。烘干固化炉直接加热天然气燃烧废气与塑粉固化产生的有机废气一起排入间接水冷却器+布袋除尘+两级活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒（编号为DA002）排放。焊接烟尘采用固定工位集气罩收集后，安装一套除尘器处理，尾气经15米高排气筒（编号为DA003）排放。根据工程分析，喷粉粉尘经滤芯回收+滤芯除尘器处理后，排气筒出口颗粒物浓度0.26 mg/m3，速率0.0005 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值（树脂尘浓度≤20 mg/m3，速率≤0.8 kg/h）。塑粉固化废气经间接水冷却+布袋除尘+两级活性炭吸附工艺（处理效率90%）处理后，排气筒出口非甲烷总烃浓度为0.27 mg/m3，速率0.0005 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值（非甲烷总烃浓度≤70 mg/m3，速率≤3.0kg/h）。天然气烘炉排放的颗粒物、SO2、NOx浓度分别为0.04 mg/m3、6.25 mg/m3、29.23 mg/m3，满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中规定的工业炉窑标准（颗粒物≤30 mg/m3，SO2≤200 mg/m3，NOx≤300 mg/m3）。焊接烟尘经布袋除尘器处理后（处理效率99%），排气筒出口颗粒物浓度0.10 mg/m3，速率0.0003 kg/h，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）排放标准（焊接烟尘浓度≤20 mg/m3，速率≤0.8kg/h）。 环境影响预测结果：本项目运营期各排气筒排放的污染物落地浓度占标率均小于10%，对区域环境空气影响较小。 （2）废水 本项目无生产废水产生。员工生活废水通过厂区配套的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排入江北污水处理厂进行达标处理。本项目废水排放对外环境的影响很小。 （3）固废 切割下料及机加工工序产生的金属边角料及废金属屑集中收集后外售，废润滑油及废活性炭委托有资质单位处理，废含油手套、抹布及职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。在采取上述的措施后，本项目的固废对外环境的影响很小。 （4）噪声 主要噪声源有铝门窗数显双头切割锯、铝门窗数控钻铣床、端面铣床、自动角码切割锯、数控百叶钻孔机、焊机、钢型材切割锯、冲床、喷粉房、固化烘道及固化炉等。经采用减振、隔声、绿化等治理措施并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 环境影响评价结论：该项目建成后，环境空气、地表水、声环境质量基本控制在规定的环境质量标准范围内，建设项目的环境影响较小，与其建设地点的环境功能区要求是相符的。 6、总量控制 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，水污染物控制因子为COD和NH4-N，大气污染物控制因子为烟粉尘、SO2、NOx和VOCs。本项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。废水污染物接管量COD：0.1560 t/a、NH3-N：0.0150 t/a，最终排入外环境量COD：0.0300 t/a、NH3-N：0.0030 t/a。大气污染物有组织烟粉尘、SO2、NOx和VOCs排放量分别为0.0022 t/a、0.0300 t/a、0.1403 t/a、0.0013 t/a，无组织烟粉尘、VOCs排放量为0.0080 t/a、0.0007 t/a。污染物总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7、总结论 芜湖华圣金属构件安装工程有限公司“新型金属护栏及门窗设计与制作项目”符合产业政策和相关规划，选址合理，符合“三线一单”。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、严格执行“三同时”制度，确保污染治理资金的落实和到位。加强管理，严格岗位责任制，确保治理设施长期、稳定、有效地运行。 2、废气、废水处理设施加强日常维护与保养，确保日常正常运行，严禁带病运行。 3、落实各类固废处置的途径渠道，及时清运处理，不得产生二次污染。危险固废的临时存放需单独设置堆场，堆场必须有防渗、防漏、防雨、防挥发等措施。并设置标牌明示。 4、加强厂区、厂界绿化。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件及附图： 附件1 委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 立项文件 附件5 营业执照 附件6 租赁合同 附件7 噪声监测报告 附件8 全本公示证明 附件9 排污许可登记回执 附件10 粉末涂料成分说明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目环境防护距离包络线图 附图5 项目环境保护目标分布图 附图6 安徽省江北产业集中区总体规划图 附图7 沈巷片区详细规划图 附 表 项目基础信息表 二、如果本报告表不能说明产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

#### 一、大气环境影响评价自查表

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物:SO2、NOx、PM10、TSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准√ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监□ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子: PM10、非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（0.5）h |  |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日均和年均浓度叠加值 | C叠加 达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子: PM10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子: PM10、TSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数:1～2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可接受√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：0.0300 t/a |  |  |  | 颗粒物：0.0102 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx：0.1403 t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃：0.0014 t/a |  |  |  |  |  |

#### 二、地表水环境影响评价自查表

附表2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 √；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 √；补充监测□；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期□；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季□；冬季 □ |  |  |  |  | （/） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（/ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ 2 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 √；枯水期 □；冰封期 □ 春季 √；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 √ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 √：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | 无废水外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 √；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （总排口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ pH、COD、BOD5、氨氮、SS） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 √；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |