空调支架加工项目阶段性

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：      空调支架加工项目

编制单位：   芜湖民宇环境科技有限公司

编制日期：2020年8月

建设单位法人代表：杨代传

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：杨代传

填    表    人：柯传洋

建设单位：芜湖县宁龙金属制品有限公司

电　　话：13865530128

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 空调支架加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖县宁龙金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 空调支架 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 260万套/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 175万套/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年5月 | 开工建设时间 | 2018年4月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2020年8月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 60万 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 800万元 | 环保投资 | 90万 | 比例 | 11.25% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日第四次修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖县宁龙金属制品有限公司空调支架加工项目环境影响报告表批复》（环行审[2019]77号，芜湖县环境保护局，2019年5月31日）； 10、安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《芜湖县宁龙金属制品有限公司空调支架加工项目环境影响报告表》（2019年5月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | 1、水污染物排放标准 项目废水主要为员工日常生活污水。 项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，达殷港污水处理厂纳管标准后进入殷港污水处理厂集中处理，具体标准值见下表。 表1-1 本项目废水排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. （GB 8978-1996）; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; --; ≤100. 2、大气污染物排放标准 项目排放挥发性有机物 VOCs（以非甲烷总烃计）参照河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016） 中对表面涂装行业的要求，喷塑粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求；项目食堂设有2个灶头，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001） 中小型的有关规定，具体标准见下表。 表1-2 VOCs 废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最低去除效率 （%）; 无组织排放浓度限值. 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 70; 2.0. 表1-3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 有组织排放标准; 无组织排放标准. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 3.5; 15m; 周界外浓度最高点; 1.0. 表1-4 饮食业油烟排放限值及去除率 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 3、噪声排放标准 该项目噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准。 表1-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求。危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中的要求。 5、总量控制指标 （1）废气 废气烟（粉）尘建议值：0.02376 t/a，VOC建议值：0.0152t/a。 （2）废水 项目产生的废水经园区化粪池预处理后由市政污水管网进入殷港污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不再申请总量控制指标。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖县宁龙金属制品有限公司坐落于芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房，主要从事空调支架加工。本项目已经于2018年3月23日在芜湖县发展和改革委员会备案，备案号：发改备[2018]81号。企业于2019年5月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《空调支架加工项目环境影响报告表》，并于2019年5月通过芜湖县环境保护局审批，环行审[2019]77号。 项目实际总投资800万元，其中环保投资90万元，占总投资比例为11.25%。本项目员工20人，工作制度为单班制，每班工作8小时，年工作300天。 项目现有年产175万套/年空调支架产品的生产能力，具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 产品; 单位; 数量. 1; 喷塑空调支架; 万套/年; 70. 2; 不锈钢空调支架; 万套/年; 105. 2、地理位置及平面布置 项目选址位于芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房，总占地面积3645㎡ ，项目位于六郎镇殷港工业集中区南方大道东侧， 南侧为芜湖华翔汽配、北为南方包装有限公司。 本项目租赁厂房占地面积3645m2。车间内按照工艺流程布设生产设备，本项目厂房内主要包括原辅材料仓储区、机加工区、喷粉室、烘箱、成品仓储区，厂区西北侧布置为成品仓储区，东侧布置有喷塑固化设备，西侧布置有车间办公室及原辅材料仓储区。厂区内功能分区明确，厂区平面布置情况合理，能满足生产、卫生、安全等需求。厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 喷塑区; 厂房东部; 主要建设一条喷塑生产线，位于厂房东部; 与环评一致. 烘干固化区; 厂房东部; 建设一条固化生产线，位于厂房东部; 与环评一致. 机加工区; 厂房南部; 布置机加工设备冲床设备24台; 设备减少. 辅助工程; 办公区; 位于厂区西部， 面积100m2，主要为办公人员办公及职工休息; 位于厂区西部， 面积100m2，主要为办公人员办公及职工休息; 与环评一致. 公用工程; 供水系统; 园区供水管网，本项目用水600m3/a; 园区供水管网，本项目用水600m3/a; 与环评一致. 排水系统; 化粪池，本项目用水540m3/a; 化粪池，本项目用水540m3/a; 与环评一致. 供电系统; 工业园区供电管网经厂区配电房供电; 工业园区供电管网经厂区配电房供电; 与环评一致. 供气系统; 由天然气管网供给; 由天然气管网供给; 与环评一致. 环保工程; 废气; 集气罩收集+光解+活性炭吸附+15m高排气筒; 烘干废气经集气罩收集+光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒排放; 与环评一致. 废水; 生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网达殷港污水处理厂; 生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网达殷港污水处理厂; 与环评一致. 噪声; 减振、吸声、隔声、消声; 减振、吸声、隔声、消声; 与环评一致. 固废; 设立垃圾桶、一般固废暂存区、危险废物暂存区并签订危废协议; 设立垃圾桶、一般固废暂存区、危险废物暂存区并签订危废协议; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量. 1; 角钢; t/a; 1300; 910. 2; 不锈钢带; t/a; 2200; 1540. 3; 螺丝; t/a; 200; 140. 4; 聚酯环氧树脂塑粉; t/a; 8; 5.4. 原辅材料理化性质分析： 环氧树脂粉末塑粉，采用环氧树脂和聚酯树脂为主要原材料制备而成，同时具备两者各自的独特性能，使得生产出的涂膜具有极度佳的流平性、 装饰性、 机械性能和较强的耐腐蚀性，广范应用于各种室内金属制品的涂装。聚酯环氧树脂混合型粉末涂料(不含溶剂成分)，它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽，资料显示聚酯、环氧树脂的热分解温度在300℃以上。 2、主要设备 表2-4 项目设备清单 序号; 设备型号及名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 冲床; J21-30; 台; 15; 12. 2; 冲床; J23-60; 台; 8; 6. 3; 冲床; J23-80; 台; 6; 3. 4; 冲床; J23-100; 台; 2; 0. 5; 冲床; J20-65; 台; 5; 3. 6; 折弯自动线; NL-100; 台; 4; 4. 7; 喷塑线; NL-136; 台; 1; 1. 8; 打包机; QS-96; 台; 4; 4. 9; 剪板机; WHNC-400; 台; 3; 3. 10; 折弯机; WL67Y-30; 台; 1; 1. 11; 折弯机; WL78Y-100; 台; 3; 3. 3、用水及水平衡 本项目运营期用水主要为员工生活用水，废水主要为生活污水。项目新鲜用水量为600m3/a，排水量为540m3/a。 项目用水来自工业园区市政管网，劳动定员20人，生活用水量按100L/（人•d）计，一年工作300天，则生活用水量约600t/a。生活污水产生量按用水量的90%计，约540t/a，经化粪池处理达达殷港污水处理厂纳管标准后排入污水管网。 图2-1 水平衡图 单位：t/a - 项目变动情况 表2-6 变动情况对照表 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 喷粉粉尘进环保措施处理后通过15m排气筒外排; 喷粉粉尘在设备中内循环使用; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，本项目未发生重大变动。.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 图2-2 生产工艺流程及产物节点图 1.1工艺流程简述 1、冲压成型：为满足后续工艺要求，需对部件进行冲压成型。该工序产生噪音N1。 2、喷粉：喷粉又称固体喷塑或静电喷粉，采用的是聚酯环氧树脂粉末涂料(固体粉末状)，经静电喷涂吸附在工件表面，再经高温(约200℃)烘烤后使之熔融、流平、固化在工件表面的一种工艺。它具有无毒、无臭、无污染的优点，表面色泽艳丽，目前很多产品的表面都采用这种工艺。喷粉在半密闭喷粉室内采用人工喷粉，喷粉室主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成。供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成流体状并通过粉泵输送到喷枪中；喷枪的体内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到接地的工件表面，并形成一层厚度约50~60μm的粉膜；在喷粉室内，通过风机将喷粉室内未吸附在工件表面的粉体吸入自动回收系统，采用滤筒过滤装置（内为纤维棉）将粉末收集后送回供粉系统循环使用，未被回收的粉尘通过排气筒排放。喷粉过程主要产生粉尘G1、噪声N2。 3、固化：经过表面喷粉涂装的工件送入烘箱加热，使树脂粉末180~220℃的温度下熔化、流平、固化，形成保护膜，固化以天然气作为能源。固化过程中会产生有机废气G2。 4、检验：待工件冷却后，对工件品质进行检测，检测合格的打包待发。检测不合格的重新喷涂、 固化。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目目废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入殷港污水处理厂处理达标后外排。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活、餐饮污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 化粪池+隔油池+市政污水管网. 2、废气 本项目产生的废气主要为固化废气。 固化废气经集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒排放。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 固化废气; 非甲烷总烃; 集气罩+光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒排放. 光氧催化+活性炭 排气筒 危废暂存间 图3-1 环保设施 3、噪声 本项目主要噪声来自于冲床、剪扳机、折弯机等各类设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物、危险废物和生活垃圾；一般固废包括生产过程产生的废包装材料、废劳保用品等，交由物资单位处置；危险废物为废活性炭，交由有资质单位处置。生活垃圾收集后交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾收集桶。具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 类别; 名称; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 废包装材料; 0.5; 0.5; 物资单位回收. 废劳保用品; 0.1; 0.1. 生活垃圾; 3; 3; 收集后交由环卫部门处置. 危险废物; 废活性炭; 0.3155; 0.3155; 委托有资质单位处理. 5、环保投资 项目总投资为800万元，其中环保投资90万元，环保投资占总投资的比例11.25%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 序号; 项目名称; 环保设施; 环评预估投资 (万元); 实际环保投资(万元). 1; 水污染治理措施; 化粪池、隔油池; 5; 5. 2; 大气污染治理措施; 固化废气; 集气罩收集+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 30; 60. 无组织颗粒物; 车间安装通、排风机; 4; 4. 3; 固废 治理; 设立垃圾桶、一般固体废物暂存处、危险废物暂存库、危废协议; 10; 10. 4; 噪声 治理; 减震基座、吸声材料; 6; 6. 5; 绿化; 植树种草、水管及喷头; 5; 5. 合计; 60; 90.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 （1）结论 1.项目概况 芜湖县宁龙金属制品有限公司空调支架加工项目建设于芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房，投资1000万元，占地面积3645平方米，建筑面积2128.08平方米。 2.建设项目产业政策符合性 拟建项目不属于国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2013 年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类。经查询《安徽省产业结构调整指导目录（2007 年本）》，拟建项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰项目，属于允许类。 因此，拟建项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3.项目选址及规划可行性分析 本项目位于芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环境影响评价的角度来看，项目选址可行。 4.环境质量现状要求的符合性 （1）项目所在区域大气环境质量指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水青弋江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5.环境影响分析 ①废水：本项目产生的废水主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后，经园区污水管网排入殷港污水处理厂集中处理，对附近地表水环境基本无影响 ②废气：项目生产过程中所产生的废气主要为喷粉、烘干过程产生的粉尘、非甲烷总烃经妥善处理后对周边环境的影响很小。 本项目环境防护距离设置为以喷塑烘干区为边界向外50m范围，目前该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，且今后不得在该卫生防护距离内规划和兴建学校、住宅、医院等环境敏感点。 综上所述，评价结果表明，项目投产后对大气环境的影响较小。 ③噪声：本项目主要噪声源为冲压等机加工等设备运行时产生的噪声。噪声声压级Leq约75～85dB(A)。经采用减振、建筑物隔声等治理措施并经距离衰减后，厂界噪声可到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 ④固废：本项目产生的固体主要为：废劳保用品、废活性炭、生活垃圾及废包装材料。 废包装材料收集后外售资源回收站；生活垃圾、废劳保用品由清洁工定时送环卫部门统一处理；废活性炭交由有资质的危废单位处理。 ⑤环境影响评价结论 该项目建成后，环境空气、地表水、声环境质量基本控制在规定的环境质量标准范围内，建设项目的环境影响较小，与其建设地点区域的环境功能要求是相符的。 6.总量控制 建议总量控制指标： 项目全厂最终进入纳污水体的COD 排放量为0.027t/a、NH3-N排放量为0.0027t/a。（总量控制指标纳入殷港污水处理厂总量控制指标内，不单独申请）。 废气烟（粉）尘建议值：0.02376 t/a，VOC建议值：0.0072t/a。 7总结论 本项目符合国家产业政策，项目选址及规划可行，项目如能确保污染治理设施的正常运行，同时实施节能措施，遵守国家环境保护方面的法律法规，做到各种污染物的达标排放，并确保年污染物排放总量不超过环境保护行政主管部门下达的总量控制指标，则本项目的建设投产不会导致周围环境污染负荷的明显增加。 综上所述，在落实本环评提出的相关污染防治措施的前提下，本项目从环境保护角度而言是可行的。 （2）建议 1、加强企业体系管理，开展清洁生产审核，提高员工的素质和能力，提高企业的管理水平和清洁生产水平。 2、本项目管理要制定包括保护环境质量、维护环境卫生和保持环境整洁的相关制度。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 项目厂区内排水须实行雨污分流。项目产生的废水主要是食堂废水和生活污水，经隔油池处理的食堂废水汇同生活污水经化粪池处理后经污水管网排入六郎镇殷港污水处理厂处理。废水排放执行六郎镇殷港污水处理厂纳管标准(pH6-9, COD≤350mg/L, BOD5≤200mg/L, NH3 -N≤25mg/L, SS≤300mg/L, 石油类≤25mg/L)。; 本项目生活污水、餐饮废水经化粪池、隔油池预处理后通过市政管网排向污水处理站进行处理. 2; 项目废气主要是固化工序产生的有机废气、喷塑工序产生的粉尘和食堂油烟。固化工序产生的有机废气采取UV光催化氧化+活性炭装置处理后，通过15m高排气简排放。固化有机废气排放执行河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中相关标准。喷塑粉尘采用自带滤筒过滤装置回收处理后，通过15m高排气简排放。喷塑粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。食堂油烟须配套安装油烟净化装置处理后排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行》》(GB18483-2001) 小型标准。; 本项目固化工序产生的有机废气采取光氧催化+活性炭装置处理后，通过15m高排气简排放；喷塑粉尘采用自带滤筒过滤装置回收处理后循环利用；食堂油烟配套安装油烟净化装置处理后排放. 3; 项目营运期噪声主要为生产过程中的设备运行噪声，建设单位应合理布局，对产噪设备采取减振、消声和隔声等有效措施，实现厂界噪声达标排放，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。; 本项目选取环保高效低噪设备；设备合理布局，通过距离衰减降低噪声；对机械设备采取安装减振垫和消音装置；通过上述措施来达到降噪的目的。. 4; 项目产生的固体废物主要有废劳保用品、废活性炭、废包装材料和生活垃圾等。其中废劳保用品、废包装材料等属于一般工业固废的，执行《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关规定，分类收集后外售或综合利用；废活性炭等属于危险固废的，执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中有关规定，应分类收集后委托有资质的单位处理处置；生活垃圾经收集后，由环卫工人及时清理，定期清运。; 本项目一般固废交由物资单位回收处置，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置，危险废物交由有资质单位进行处理。. 5; 该项目总量控制指标核定为:挥发性有机物排放总量不得大于0.0152吨/年，颗粒物排放总量不得大于0.024吨/年；COD排放总量不得大于0.14吨/年，NH3-N排放总量不得大于0.014吨/年。; 本项目各污染物排放均未超过总量控制指标。. 6; 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成后，建设单位须按国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。; 本项目按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。 校准器声压级：94.0 dB/1000Hz 日期; 2020年7月25日; 2020年7月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 测量前dB(A); 93.7; 93.7; 93.8; 93.7. 测量后dB(A); 93.8; 93.8; 93.9; 93.8.

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 生活污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、动植物油; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 喷粉、固化排气筒进口、出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 上风向1、下风向2、下风向3、下风向4; 总悬浮颗粒物; 2周期，每周期3频次. 厂房南侧窗外、西侧窗外、北侧窗外; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 生活污水总排口; 2020.07.25; 第一次; 7.05; 0.295; 39; 15.1; 22; 0.67. 第二次; 7.11; 0.548; 48; 18.9; 23; 0.69. 第三次; 7.12; 0.390; 40; 15.6; 21; 0.43. 第四次; 7.08; 0.479; 41; 16.4; 22; 0.52. 2020.07.26; 第一次; 7.11; 0.762; 45; 17.6; 21; 0.43. 第二次; 7.05; 0.643; 42; 16.3; 18; 0.42. 第三次; 7.02; 0.879; 41; 15.9; 20; 0.59. 第四次; 7.07; 0.695; 35; 14.1; 22; 0.50. 执行标准限值; 6-9; --; 500; 300; 400; 100. 达标情况; 达标; --; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2020年7月25日和2020年7月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司生活、餐饮污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 颗粒物; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 喷粉、固化排气筒进口、出口; 2020.07.25; 第一次; 45.1; 0.213; ＜20; 0.053. 第二次; 48.4; 0.226; ＜20; 0.052. 第三次; 43.2; 0.204; ＜20; 0.052. 2020.07.26; 第一次; 44.2; 0.209; ＜20; 0.053. 第二次; 41.4; 0.199; ＜20; 0.053. 第三次; 45.9; 0.217; ＜20; 0.053. 执行标准限值; 120; 3.5. 监测结果; 达标; 达标. 表7-3 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 喷粉、固化排气筒进口、出口; 2020.07.25; 第一次; 0.83; 0.004; 0.43; 0.002. 第二次; 0.77; 0.004; 0.41; 0.002. 第三次; 0.90; 0.004; 0.46; 0.002. 2020.07.26; 第一次; 0.71; 0.003; 0.48; 0.003. 第二次; 0.68; 0.003; 0.38; 0.002. 第三次; 0.57; 0.003; 0.31; 0.002. 执行标准限值; 60; /. 监测结果; 达标; 达标. 有组织废气监测结果表明：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司喷粉、固化排气筒出口的颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值；喷粉、固化排气筒出口非甲烷总烃排放浓度满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。 表7-4 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 上风向1; 2020.07.25; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.200; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.167; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.200; ≤1.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.217; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.183; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.196; ≤1.0; 达标. 下风向2; 2020.07.25; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.250; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.283; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.233; ≤1.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.267; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.300; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.267; ≤1.0; 达标. 下风向3; 2020.07.25; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.300; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.300; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.267; ≤1.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.233; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.283; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.250; ≤1.0; 达标. 下风向4; 2020.07.25; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.267; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.250; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.283; ≤1.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.281; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.287; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.283; ≤1.0; 达标. 表7-5 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 厂房南侧窗外; 2020.07.25; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.28; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.24; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.19; ≤2.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.20; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.25; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.29; ≤2.0; 达标. 厂房西侧窗外; 2020.07.25; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.27; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.17; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.31; ≤2.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.21; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.28; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.22; ≤2.0; 达标. 厂房北侧窗外; 2020.07.25; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.23; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.18; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.22; ≤2.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.20; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.30; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.26; ≤2.0; 达标. 厂房北侧门外; 2020.07.25; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.24; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.25; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.17; ≤2.0; 达标. 2020.07.26; 第一次; 0.26; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.22; ≤2.0; 达标. 第三次; 0.21; ≤2.0; 达标. 无组织废气监测结果表明：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；厂房南侧门外、厂房西侧门外、厂房北侧门外非甲烷总烃浓度均满足《河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 表7-6 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020.07.25; 第一次; 27.6; 55.4; 100.5; 1.4; 东风; 晴. 第二次; 28.8; 54.6; 100.5; 1.4; 东风. 第三次; 29.7; 53.1; 100.5; 1.4; 东风. 2020.07.26; 第一次; 26.2; 58.3; 100.4; 1.5; 东风; 晴. 第二次; 26.5; 58.0; 100.4; 1.5; 东风. 第三次; 26.9; 57.6; 100.4; 1.5; 东风. 3、噪声监测结果 表7-7 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020.07.25; 厂界东侧; 9:56-9:57; 60; 22:01-22:02; 47. 厂界南侧; 10:03-10:03; 57; 22:08-22:09; 45. 厂界西侧; 10:11-10:12; 57; 22:16-22:17; 47. 厂界北侧; 10:17-10:18; 58; 22:23-22:24; 45. 2020.07.26; 厂界东侧; 8:02-8:03; 58; 22:01-22:02; 46. 厂界南侧; 8:09-8:10; 58; 22:10-22:11; 45. 厂界西侧; 8:15-8:16; 56; 22:17-22:18; 47. 厂界北侧; 8:21-8:22; 59; 22:26-22:27; 47. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目总量控制指标为烟（粉）尘0.02376t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）0.0072 t/a。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水经园区化粪池、隔油池预处理后由市政污水管网进入殷港污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 根据检测报告，按照排放口最大排放速率核算：烟（粉尘）总量控制指标别为 0.0127t/a、VOCs总量控制指标别为0.0072t/a。

表九

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS、动植物油排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 本次监测结果显示： 有组织废气：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司喷粉、固化排气筒出口的颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值；喷粉、固化排气筒出口非甲烷总烃排放浓度满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值；厂房南侧门外、厂房西侧门外、厂房北侧门外非甲烷总烃浓度均满足《河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2020年07月25日和2020年07月26日，芜湖县宁龙金属制品有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物、危险废物和生活垃圾；一般固废包括废劳保用品、废包装材料及生活垃圾等；危险固废为废活性炭。 一般固废集中收集后外售给废品回收站进行回收利用；生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖县宁龙金属制品有限公司委托监测结果，建议芜湖县宁龙金属制品有限公司加强废气收集处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  环境防护距离包线图

附图 3  平面布置示意图

附图 4  现场监测采样图

附件 1  营业执照

附件 2  项目备案

附件 3  环评批复

附件 4  竣工验收环境保护检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 空调支架加工项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 芜湖县六郎镇殷港工业园南方大道4号2幢2号厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3360金属表面处理及热加工处理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.493299 31.263232 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 260万套/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 175万套/年 | 环评单位 |  |  | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 环行审[2019]77号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018年4月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2018年4月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 60 | 所占比例（%） |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 800 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 90 | 所占比例（%） |  |  | 11.25 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 5 | 废气治理（万元） | 64 | 噪声治理（万元） |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  |  | 5 | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖县宁龙金属制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340221MA2RELF8X4 | 验收时间 |  |  | 2020年8月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.054 | 0.054 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0127 | 0.024 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0072 | 0.0152 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年