# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         顶管车间工程项目

建设单位（盖章）：芜湖新兴新材料产业园有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 顶管车间工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-340208-04-05-438509 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑朝阳 | 联系方式 | 13004066207 |
| 建设地点 | 安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°9′21.939″，北纬31°13′41.245″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3360 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—67、金属表面处理及热处理加工—其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 三经发【2020】109号 |
| 总投资（万元） | 8133 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） | 6.15% | 施工工期 | 2021年8月-2022年8月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划（2013~2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 （安徽省环境保护厅，皖环函【2014】654号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号。项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，四周均为芜湖新兴铸管有限责任公司项目建设场地。根据《芜湖市土地利用总体规划》（2006-2020），项目选址位于安徽芜湖三山经济开发区，根据规划，项目用地属于工业用地控制范围，不涉及基本农田等。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据安徽省环境保护厅关于《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》审查意见的函，皖环函【2014】654号，安徽芜湖三山经济开发区主导产业为装备制造、现代物流、电子信息。本项目不属于安徽芜湖三山经济开发区禁止类及限制类项目。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类项目。经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、淘汰类，视为允许类项目。 本项目已取得安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局关于同意芜湖新兴新材料产业园有限公司顶管车间工程项目登记备案的通知，三经发【2020】109号。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、“三线一单”相符性分析 ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 ②与环境质量底线相符性 根据《2020年芜湖市环境状况公报》，芜湖市三山区为环境空气质量达标区域，无超标因子；区域地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目废水、废气、噪声达标排放，固废均得到合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。 ③与资源利用上线相符性 项目主要能源使用为电能，项目使用市政自来水，且用水量较小；根据规划项目用地为工业用地；项目能源、水、土地等不会突破资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014 年本）内；故本项目满足国家和地方的相关环保政策，本项目与环境准入负面清单相符合。 3、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，距离长江约1.33km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，本项目在长江干流岸线5公里范围内；严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要；本项目符合长江干流岸线15公里范围内建设项目的要求。 4、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 1、划定1公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址：已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁布局新建化工园区。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，距离长江约1.33km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，本项目在长江干流岸线5公里范围内；严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要；本项目符合长江干流岸线15公里范围内建设项目的要求。 5、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。根据文件精神，与本项目相关的内容如下： ①优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 ②严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 ③强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。 ④深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 ⑤推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号，本项目运行时，混凝土物料运输储存产生的颗粒物采取半密闭措施防治，剩余粉尘车间内无组织排放，混凝土物料混合搅拌产生的颗粒物经顶部布袋除尘处理后高空外排，焊接过程产生的颗粒物经移动式焊接净化器处理后车间内无组织排放，打磨过程产生的颗粒物经布袋除尘处理后通过15m排气筒外排，刷漆过程产生的有机废气经两级活性炭装置处理后通过15m排气筒外排，生产过程各环节所产生的废气均经有效处置后，不会对外环境造成较大影响。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，安徽省属于重点地区，严格建设项目环境准入，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺。推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。 本项目选址位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，属于合规的工业用地。本项目刷漆采用低VOCs含量的非溶剂型涂料。产生的有机废气采用了两级活性炭吸附装置净化高效治理设施，项目产生的有机废气可以做到稳定达标排放。综上所述，本项目建设符合国家关于“十三五”挥发性有机物污染防治政策。 7、 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-1 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目刷漆废气经集气罩收集后由两级活性炭装置处理; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目刷漆工序产生的非甲烷总烃产生浓度较低，可采用两级活性炭吸附处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目刷漆工序产生的非甲烷总烃产生浓度较低，安装两级活性炭吸附装置处理，处理效率可达90%，排放浓度可达上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物监控点浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 8、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-2 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目车间外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。项目运营期产生的危险废物交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目刷漆工序产生的非甲烷总烃收集后采取两级活性炭吸附工艺处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 9、 与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对水性涂料和溶剂型涂料中VOC含量的要求见下表。 本项目生产过程中使用的水性漆为低VOC含量的非溶剂型涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 10、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）。方案中规定实施范围：长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省共41个地级及以上城市，本次评价针对行动方案提出的要求进行针对性分析。 表1-3 “长三角地区2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”符合性分析 综合治理攻坚行动方案内容; 本项目建设情况; 相符性. 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管;在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业"一行一策”， 加大清洁生产改造力度; 本项目行业类别为金属表面处理及热处理加工，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业；项目落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，项目刷漆工序产生的有机废气收集后采取集气罩+两级活性炭装置处理，，项目车间外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求; 符合. 综上所述，本项目建设符合长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （1）建设单位 芜湖新兴新材料产业园有限公司； （2）项目名称 顶管车间工程项目； （3）项目性质 新建； （4）建设地点及周围环境状况 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号，地理坐标为东经118°9′21.939″，北纬31°13′41.245″。项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，四周均为芜湖新兴铸管有限责任公司项目建设场地。目前，项目周边环境较好，不会对本项目运营期产生明显的影响。详见附图1（项目地理位置图）和附图2（周边环境示意图）。 （5）项目总投资 项目总投资8133万元 （6）建设规模及内容 本项目内容主要为建设产品范围为DN800-2600铸铁顶管，根据年产8000支的综合生产能力要求配备相应设备。 表2-1 本项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 顶管生产车间; 新增一条顶管工程生产线，其生产能力为8000支/年铸铁顶管，配备翻管机、搅拌机、电动托辊系统、养生池、喷涂系统、砂浆制备系统等设备，占地面积约15000m2; 新建. 储运工程; 成品区; 位于厂房北侧，用于成品储存，占地面积约300m2; 新建. 半成品区; 位于厂房中部，用于半成品储存，占地面积约300m2; 新建. 公用工程; 供水 工程; 由市政供水管网提供; 依托现有. 排水 工程; 厂区内部实行雨、污分流; 依托现有. 供电 工程; 依托全公司供电系统; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 混凝土搅拌站产生的颗粒物经顶部四个除尘器处理后高空排放（#1、#2、#3、#4）外排; 新建. 打磨过程产生的颗粒物经布袋除尘处理后通过15m排气筒（#5）外排; 新建. 刷漆过程产生的有机废气经两级活性炭装置处理后通过15m排气筒（#6）外排; 新建. 混凝土物料下料输送储存过程采用半密闭防止措施，产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后通过15m排气筒（#7）外排; 新建. 焊接过程产生的颗粒物经移动式焊烟除尘器（共13台）处理后车间无组织排放; 新建. 废水治理; 水泥砂浆制备产生的废水经泥浆处理系统处理后循环使用，生活污水经化粪池处理后通往厂内综合污水处理厂处理，不外排; 新建. 噪声治理; 优选低噪设备；设隔声、减震基座等; 新建. 固废; 不合格铸管、铸管边角料回炉熔炼，除尘灰作烧结原料使用；废油漆桶、水性漆渣交由厂家回收；废活性炭返回炼焦备煤系统，生活垃圾由环卫部门定时清运。; 新建. 根据分析，本项目依托已建公辅设施主要为：供水、供电系统。依托情况及可行性分析如下： ①供电 本项目日常用电通过市政电网引入，原有供电系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求，依托可行。 ②供水 本项目用水依托全公司供水系统，原有供水系统即为服务本项目所在范围，能够满足本项目需求，本项目供水依托现有供水系统可行。 （7）产品方案 本项目为铸管产品后加工过程，不影响原有铸管产能，具体产品方案及产品质量标准详见下表。 表2-2 项目产品方案 规 格（DN）; 光管单重; 管长Lu(m); 最大生产率 （支/天）; 计划生产率 （支/天）; 计划生产率 （支/年）. （kg）. 800; 1394; 6; 15; 12; 3840. 1000; 2017; 6; 15. 1200; 2758; 6; 15. 1400; 3669; 6; 10; 8; 2560. 1600; 4668; 6; 10. 1800; 5591; 6; 8; 5; 1600. 2000; 6784; 6; 8. 2200; 8094; 6; 2. 2400; 9671; 6; 2. 2600; 11209; 6; 2. 合计; 8000. 本项目产品质量需满足以下标准： 表2-3 产品质量标准 序号; 文件号; 文件名称. 1; GB 9441; 球墨铸铁金相检验. 2; GB T 13295; 水及燃气管道用球墨铸铁管管件和附件. 3; GB T 17456; 球墨铸铁管外表面喷锌涂层. 4; GB T 17457; 球墨铸铁管 水泥砂浆离心法衬层 一般要求. 5; GB T 17458; 球墨铸铁管 水泥砂浆离心法衬层 新拌砂浆的成分检验. 6; GB T 17459; 球墨铸铁管 沥青涂层. 7; GB228.1-2010; 金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法. 8; GB14684-2001; 建筑用砂. 9; GB26081; 污水用球墨铸铁管管件和附件. 10; GB-T17456.2; 球墨铸铁管外表面锌涂层 第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层. 11; ISO2531; 水及煤气用球墨铸铁管、管件、附件及接头. 12; ISO4179-2005; 压力管线和无压力管线用球墨铸铁管及管件——水泥砂浆内衬. 13; ISO7186; Ductile iron products for sewerage applications. 14; ISO8179; 外表面富锌涂料刷涂. 15; BS 4027-1996; 抗硫酸盐波特兰水泥. 16; BS EN 545 2006; 给水管线用球墨铸铁管、管件、附件及接头的要求与试验方法. 17; BS EN 545 2010; 给水管线用球墨铸铁管、管件、附件及接头的要求与试验方法. 18; BS EN598-2007; 排水管道英国标准. 19; BS4027-1996; 抗硫酸盐波特兰水泥. 20; QXPB_001-2016; 水及燃气用球墨铸铁管和附件(内控)（20160612）. 21; QXPB001-2009; 水及燃气管道用球墨铸铁管和附件. 22; QXPB001-2013; 水及燃气管道用球墨铸铁管和附件. 23; QXPB003-2009; 污水管道用球墨铸铁管、管件和附件. 24; QXPB019-2014; 球墨铸铁管及管件水泥砂浆内衬密封层. 25; QXPB024-2014; 无管沟铺设用球墨铸铁管 顶管. 26; QXPB042-2016; 球墨铸铁管及管件终饰层用高性能合成树脂涂料. 27; QXPB044-2016; 球墨铸铁管包装用钢带及锁扣. 28; XZL123; 球墨铸铁管标准重量表. （8）主要设备 本项目主要设备见下表： 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 翻管机; 2; 套; DN800—DN2600. 2; 搅拌机系统; 1; 套; HNTJBZ8HZS90. 3; 电动托辊系统; 1; 套; HGZ40/HGZ20. 4; 车间天车; 9; 台; 16t单梁吊6台，20/5t天车3台. 5; 养生池坑; 1; 套; /. 6; 砂浆制备系统; 1; 套; 含水泥和砂的储存、输送、称量和配料. 7; 焊机; 13; 套; 电弧焊机. 8; 打磨设备; 1; 套; /. 9; 水处理系统; 1; 套; 主要设备包括：泥浆泵、洗砂机、浓密机、烘干机等组成. 10; 除尘系统; 5; 套; 5套布袋除尘系统. 11; 有机废气处理系统; 1; 套; 两级活性炭装置. 12; 移动式焊烟净化器; 13; 台; 焊烟处理装置. （9）主要原辅材料 本项目主要原辅材料见下表： 表2-5 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 来源. 1; 半成品铸管; 30080; 2500; 新兴铸管厂内. 2; 水性环氧漆; 140; 1.2; 河北省. 3; 水泥; 6324; 527; 省内. 4; 砂; 13328; 1110; 省内. 5; 瓜子片; 10240.8; 853; 省内. 6; 粉煤灰; 1278.4; 106; 省内. 7; 减水剂; 136; 11; 省内. 8; 普通焊条; 40; 3; 天津. 9; 铸铁焊条; 64; 5; 辽宁省. 10; 蒸汽; 4578m³/a; /; /. 11; 水; 2560m3/a; /; /. 12; 电; 146万kwh/a; /; /. 水性漆：该产品系采用环保型水性单组分防腐涂料，主要组成有树脂、颜料、填料、助剂、水等。该产品以水为分散介质，常温下无燃点，不燃不爆，具有优良的附着力、耐候性，和防锈性能，适用于各种轻工产品、机电、仪表、交通工具等金属表面。水性漆检验检测报告详见附件。 表2-6 水性漆组成成分一览表 序号; 成分; 百分比%. 1; 高岭土; 6~10. 2; 滑石粉; 20~22. 3; 增稠剂; 1~3. 4; 去离子水; 10~20. 5; 水性树脂; 50~60. 3、职工人数 本次项目新增劳动定员50人，实行三班连续工作制，每班作8小时；工作天数约320天/年。 4、公用工程 （1）给水 本项目利用厂区已建成的供水管网，厂区给水管网分为生活给水管网与消防给水管网两个独立部分。全部依托全公司供水系统。 （2）排水 本项目排水利用厂区已建成的雨、污管网。 （3）供电 供电电源接自当地供电局电网，经变压后引入厂区变配电室。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 1、施工期主要流程及产污环节: 图2-1 项目施工期工艺流程及产污节点 2、工艺流程说明简述 （1）填土、夯实 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，用10～12吨的压路机碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等），工人的生活污水。 （2）钻孔灌注基 根据设计开发壕沟，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气和工人的生活污水。 （3）商品混凝土 直接采购符合标注的商品混凝土进行梁、柱等的建设。 （4）砖墙砌筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖废砂浆等固废。 （5）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5 %防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆等固废。 （6）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。 （7）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 （8）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。 （9）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 二、营运工程分析 1、生产工艺流程图及污染节点简图 图2-2 生产工艺流程图及污染节点简图 工艺说明： 1、铸管准备： 管重控制在标准管重。承口外壁和直管段圆弧过渡处和插口500mm内壁厚不小于公称壁厚（15.3mm），插口外倒角必须符合要求，严格控制管子承插口尺寸，尺寸符合要求。插口不圆度≤6mm。 2、焊接筋板和挡块： 筋板和挡块共20组，筋板端面焊接距离插口边235mm沿管子圆周方向均匀分布（间距197mm）。 焊接的同时，用磁力钻进行钻孔，攻丝。此环节中会产生焊接烟尘（G1）。 3、上钢丝网、上模具： 钢丝网用φ6mm，网格为150*150mm的钢丝网，钢筋网与外层距离要大于15mm 。 4、混凝土制备、浇灌混凝土： 混凝土有砂浆制备供应，主要有搅拌机系统、计量系统、上料系统等。此环节中会产生混凝土物料运输储存产生颗粒物（G2）物料混合搅拌产生的颗粒物（G3） 5、养生 混凝土浇筑完毕后设置半个小时后用蒸汽通到管子内壁进行养生，上面密封，养生时间控制在12个小时。 6、拆模： 养护达到设计强度后进行拆除模板。 7、法兰焊接要求： 法兰焊接时和管壁必须垂直，焊缝高度在10mm以上，不能开裂和存在夹渣。法兰焊接与筋板焊接在一起，先焊接筋板和挡块再上法兰，此环节中会产生焊接烟尘（G4）。 8、表面修补，灌浆孔制作： 灌浆孔中心线距插口边2000mm，灌浆孔中间为ZG1寸管螺纹。此环节中会产生打磨颗粒物（G5） 9、混凝土表面涂刷水性环氧： 用粘稠混凝土对插口筋板出进行修补。此环节中会产生有机废气（G6） 10、承插口涂刷： 用钢丝轮将承插口、法兰打磨光滑，不能有锈蚀，小孔洞可以用调制好的环氧漆掺少许水泥进行修补。此环节中会产生有机废气（G7） 11、检验 对焊接、灌浆孔、漆膜厚度进行检查和检测。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目选址于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，本项目依托芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂房，该厂房原用于成品储存，其余为空地，因此不存在环保遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）2020年：全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，三山区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为三山区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 三山区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 扬子学院; 标准值. SO2年平均; 8μg/m3; 60 μg/m3. NO2年平均; 27μg/m3; 40 μg/m3. PM10年平均; 61μg/m3; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 35μg/m3; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2 mg/m3; 4 mg/m3. O3 日最大8h平均; 150μg/m3; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地三山区环境空气为“达标区”。 特征因子监测数据 本项目特征因子监测引用芜湖华海生物科技股份有限公司年产500吨生物新材料技术改造项目环境影响报告书中监测数据，芜湖华海生物科技股份有限公司位于本项目所在地东侧约1km处，监测时间为2019年10月21日至10月27日，详细数据如下： 1、监测布点 监测点位布设主要根据区域环境及敏感点分布情况，综合考虑当地气象因素，引用其中一个监测点位数据。具体位置见下表。 表3-2 大气现状监测点布设 测点序号; 监测点位; 距离; 距离本项目方位; 监测因子. G1; 华海生物科技所在地; 1.0km; E; 非甲烷总烃. 2、监测因子 非甲烷总烃，监测同时记录风向、风速、气温、气压、云量等常规气象参数。 3、监测时间和频次 监测频次：连续采样7天，非甲烷总烃小时浓度每天至少监测4次，每小时至少有45分钟的采样时间。 4、采样和分析方法： 主要污染物采样分析方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《空气和废气监测分析方法》进行，见下表。 表3-3 环境空气质量现状监测分析方法一览表 项目; 分析方法; 检出限. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ604-2017; 0.07 mg/m3. 5、监测结果及分析 山东缗衡计量检测有限公司于2019年10月21日至10月27日对项目所在地连续7天进行监测，现状监测结果统计见下表。 表3-4 现状监测结果 采样地点; 监测项目; 小时浓度值 (mg/m3); 标准值(mg/m3). G1; 非甲烷总烃; 0.23~0.29; 2.0. 环境空气质量现状评价 ①评价方法 评价方法采用单项标准指数法，计算公式如下： Ii＝Ci/Coi 式中：Ii－i污染物的标准指数； Ci－i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi－i污染物的评价标准，mg/m3。 ②评价结果 监测及评价结果详见表3-5。 表3-5 特征污染因子现状监测及评价结果一览表 测点项目; G1. 非甲烷总烃; 一次值; 最大浓度(mg/m3); 0.29. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 最大浓度占标率（%）; 14.5%. 由统计结果表3-5以看出：评价区内非甲烷总烃质量浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司）限值。 2、地表水环境 根据芜湖市生态环境局发布的《2019年城市水环境质量状况公报》：区域水环境质量如下： （1）、河流 全市列入国家水质考核断面共有6个，其中长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，黄浒河荻港断面水质达到Ⅲ类标准。竹丝湖、龙窝湖、奎湖水质为Ⅲ类。全市县级及以上饮用水水源地水质达标率持续保持100%，农村饮用水水源地水质不断改善。 （2）、湖泊、水库 全市重点湖、库：2019年，竹丝湖、黑沙湖、奎湖、龙窝湖为III类水体，水质状况良好；镜湖、九莲塘、汀塘、银湖为IV类水体，水体存在轻度污染；凤鸣湖、大阳垾为V类水体，保兴垾为劣V类水体。其中，奎湖、莲塘、大阳垾等去年水质有了明显改善提升。 湖、库富营养化：2019年，芜湖市35个较大且环境敏感性湖泊、水库的富营养程度评价结果中，竹丝湖、龙窝湖、奎湖、牌楼水库、皖江水库、打鼓水库、响山水库等7个湖、库为中营养，占比20.0%；池湖、黑沙湖、镜湖、汀棠、大阳垾、九莲塘、莲塘、红旗水库等21个湖库为轻度富营养，占比60.0%；元亩塘、孟塘、银湖、凤鸣湖、东湖、苏塘水库、保兴垾等7个为中度富营养，占比20.0%，无重度富营养湖、库。 （3）、集中式饮用水水源地 全市县级以上集中式生活饮用水水源地共7个（不含备用水源），取水口均位于长江及其主要支流。定期开展的的监测项目评价结果显示，7个县级以上水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，满足生饮用水源水质要求，水质达标率为100%。 表3-6 市级集中式饮用水源地分布及水质达标情况汇总表 集中式饮用水水源地级别; 个数; 监测频次; 检测项目; 达标率. 市级集中式饮用水水源地; 3; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 湾沚区集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 00%. 南陵县集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 无为市集中式饮用水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 繁昌区集中式饮水水源地; 1; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 综上，项目区域水环境质量良好。 3、声环境质量状况 （一）噪声声源构成状况 在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。从声源强度及声源构成两个方面综合分析，生活噪声源为主要噪声源，但生活噪声源强相对较弱，对区域整体声环境质量影响较小，交通和工业噪声平均声级较高。 2019年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB(A)之间，暴露在这一区间的路段长度为231.73km，占被测道路总长的88.95%，暴露在小于60dB(A)区间的路段长度为2.3km，，占被测量总路长的0.88%，超过标准70dB(A)的干线长度为26.51km，占干线总长度的10.17%。 （二）功能区声环境噪声 2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 本项目评价根据安徽威正测试技术有限公司对项目区声环境质量进行现状监测，安徽威正测试技术有限公司于2021-2-4~2021-2-5对项目区声环境质量进行现场监测。监测报告详见附件。 1、现状调查 （1）监测布点 分别在厂界四周布置4个点，统计连续等效A声级。 （2）监测时间和频率 2021-2-4~2021-2-5，安徽威正测试技术有限公司对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间和夜间进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 （3）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求进行。 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-7 建设项目厂界噪声监测结果 序号; 方位; 2021-2-4; 2021-2-5. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#; 项目东侧边界; 56.7; 47.9; 57.1; 47.9. 2#; 项目南侧边界; 56.7; 47.8; 57.0; 47.6. 3#; 项目西侧边界; 56.6; 47.8; 57.1; 48.1. 4#; 项目北侧边界; 56.6; 48.3; 57.0; 47.6. 2、噪声质量现状评价 （1）评价标准 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 （2）评价方法 评价方法采用比标法，即将各监测点昼间、夜间等效连续A声级监测结果与评价标准对照比较。 （3）评价结果 噪声现状监测结果表明，本项目环境噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，表明区域声环境现状良好。 - 土壤环境质量状况 本项目土壤环境质量现状委托安徽天净环绿环境科技有限公司于2021-02-01~2021-02-06现场监测。 表3-8 土壤检测结果 检测项目; 样品名称/检测结果. 20210129H03-T001-1(顶管车间厂房南侧1m处0.3m）; 20210129H02-T001-2(顶管车间厂房南侧1m处1.5m）; 20210129H02-T001-3(顶管车间厂房南侧1m处3.0m）; 20210129H02-T002-1(顶管车间厂房西北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T002-2(顶管车间厂房西北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T002-3(顶管车间厂房西北侧1m处3.0m）; 参考限值. pH,无量纲; 8.46; 8.14; 8.41; 8.60; 8.37; 8.32; 6-9. 砷，mg/kg; 7.45; 7.36; 7.94; 8.39; 8.31; 9.08; 60. 汞，mg/kg; 0.116; 0.121; 0.126; 0.116; 0.126; 0.104; 38. 铅，mg/kg; 26.1; 34.8; 22.6; 22.6; 27.5; 41.3; 800. 镉，mg/kg; 0.14; 0.20; 0.13; 0.14; 0.14; 0.23; 65. 铜，mg/kg; 28; 28; 28; 28; 28; 28; 18000. 镍，mg/kg; 34; 32; 32; 35; 34; 33; 900. 六价铬，mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5.7. 备注：ND代表未检出 检测项目; 样品名称/检测结果. 20210129H02-T003-1(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T003-2(顶管车间厂房东北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T003-3(顶管车间厂房东北侧1m处3.0m）; 20210129H02-T004(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T005(顶管车间厂房东北侧8m处0.3m）; 20210129H02-T006(顶管车间厂房北侧8m处0.3m）; 参考限值. pH,无量纲; 8.44; 8.61; 8.58; 8.24; 8.29; 8.41; 6-9. 砷，mg/kg; 8.39; 8.42; 7.89; 7.71; 7.26; 7.94; 60. 汞，mg/kg; 0.118; 0.102; 0.108; 0.116; 0.100; 0.458; 38. 铅，mg/kg; 24.8; 36.7; 36.4; 43.0; 33.0; 33.4; 800. 镉，mg/kg; 0.14; 0.22; 0.25; 0.22; 0.20; 0.17; 65. 铜，mg/kg; 28; 28; 29; 30; 25; 28; 18000. 镍，mg/kg; 35; 35; 32; 31; 33; 31; 900. 六价铬，mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5.7. 备注：ND代表未检出 表3-9 土壤半挥发性有机物（SVOC）检测结果 检测项目 （半挥发性有机物）; 样品名称/检测结果（mg/kg）. 20210129H02-T001-1(顶管车间厂房南侧1m处0.3m）; 20210129H02-T001-2(顶管车间厂房南侧1m处1.5m）; 20210129H02-T001-3(顶管车间厂房南侧1m处3.0m）; 20210129H02-T002-1(顶管车间厂房西北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T002-2(顶管车间厂房西北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T002-3(顶管车间厂房西北侧1m处3.0m）; 参考限值. 硝基苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 76. 苯胺; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 260. 2-氯苯酚; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2256. 苯并（a）蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 苯并（a）芘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5. 苯并（b）荧蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 苯并（k）荧蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 151. 䓛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1293. 二苯并（a，h）蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 萘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 70. 备注：ND代表未检出 检测项目 （半挥发性有机物）; 样品名称/检测结果（mg/kg）. 20210129H02-T003-1(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T003-2(顶管车间厂房东北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T003-3(顶管车间厂房东北侧1m处3.0m）; 20210129H02-T004(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T005(顶管车间厂房东北侧8m处0.3m）; 20210129H02-T006(顶管车间厂房北侧8m处0.3m）; 参考 限值. 硝基苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 76. 苯胺; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 260. 2-氯苯酚; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2256. 苯并（a）蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 苯并（a）芘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5. 苯并（b）荧蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 苯并（k）荧蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 151. 䓛; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1293. 二苯并（a，h）蒽; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1.5. 茚并(1,2,3-cd)芘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 15. 萘; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 70. 备注：ND代表未检出 表3-10 土壤挥发性有机物（VOCs）检测结果 检测项目 (挥发性有机物); 样品名称/检测结果（mg/kg）. 20210129H02-T001-1(顶管车间厂房南侧1m处0.3m）; 20210129H02-T001-2(顶管车间厂房南侧1m处1.5m）; 20210129H02-T001-3(顶管车间厂房南侧1m处3.0m）; 20210129H02-T002-1(顶管车间厂房西北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T002-2(顶管车间厂房西北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T002-3(顶管车间厂房西北侧1m处3.0m）; 参考 限值. 四氯化碳; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.43. 苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 4. 氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 560. 1，4-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 20. 乙苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1200. 间，对-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 640. 备注：ND代表未检出 检测项目 (挥发性有机物); 样品名称/检测结果（mg/kg）. 20210129H02-T003-1(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T003-2(顶管车间厂房东北侧1m处1.5m）; 20210129H02-T003-3(顶管车间厂房东北侧1m处3.0m）; 20210129H02-T004(顶管车间厂房东北侧1m处0.3m）; 20210129H02-T005(顶管车间厂房东北侧8m处0.3m）; 20210129H02-T006(顶管车间厂房北侧8m处0.3m）; 参考 限值. 四氯化碳; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 氯仿; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.9. 氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 37. 1,1-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 9. 1,2-二氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 54. 二氯甲烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 616. 1,2-二氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 6.8. 四氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 53. 1,1,1-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 840. 1,1,2-三氯乙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 三氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.5. 氯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 0.43. 苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 4. 氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 270. 1,2-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 560. 1，4-二氯苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 20. 乙苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 28. 苯乙烯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1290. 甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 1200. 间，对-二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 570. 邻二甲苯; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 640. 备注：ND代表未检出 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于芜湖市三山区春洲路2号芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下 （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-11 本项目环境空气保护目标一览表 名称; UTM坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对本项目位置; 相对本项目距离/m. X; Y. 华电小区; 611251; 3455937; 居民; 区域大气环境; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求; NE; 808. 第三小学; 609492; 3454345; 学生; SW; 1413. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-12 本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江（评价河段）; NW; 1330; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. 图3-1 大气环境保护目标图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 焊接、打磨排放的颗粒物，刷漆过程中产生的非甲烷总烃参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物监控点浓度限值，非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。混凝土制备产生的颗粒物执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值。 表3-13 上海市大气污染物综合排放标准 污染物; 适用范围; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 焊接烟尘; 20; 0.8; 0.5. 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 二氧化硫; 其他源; 200; 1.6; 0.5. 氮氧化物（以 NO2 计）; 其他源; 200; 0.47; 0.2. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0. 表3-14 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 生产过程; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 水泥制造; 10; 0.5. 表3-15 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 监控点/限值含义; 标准依据. 非甲烷 总烃; 6.0 mg/m3; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 20 mg/m3; 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值. 2、废水 本项目产生的生产循环水循环使用不外排，生活污水进化粪池处理后经厂内污水处理站处理循环使用，不外排。 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-16 噪声排放标准 单位dB（A） 适合内容; 标准; 昼间; 夜间. 运营期; GB12348-2008; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：根据工程分析，本项目生活、生产废水均不外排。 废气：项目建成后，全厂烟（粉）尘有组织排放量为0.3062t/a，烟（粉）尘无组织排放量为2.236t/a，VOCs有组织排放量为0.378t/a，VOCs无组织排放量为0.42t/a。 本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 大气污染 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和装修废气。 ① 施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是露天堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60 %，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30 mg/m3，影响范围在100 m以内，在距施工场界200 m处的TSP浓度为0.2-0.5 mg/m3。 ② 施工机械废气 拟建项目在施工阶段将使用大量运输车辆，均用汽油和柴油作为动力燃料，当燃料燃烧不充分时，会产生一定量的废气，特别是柴油车，主要污染物为NOx、CO和THC。施工中使用的机械一般都是以电为能源，如振捣器、电焊机、电钻等，一般不会产生废气。 运输车辆产生的燃油废气，其产生量较小，属间歇性、无组织污染源。 ③ 装修废气 装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、丙醇、苯等，属无组织排放。本项目为标准厂房，相对于居住房屋装修，油漆、涂料等使用量较少，评价建议项目在装修时采用环保水性涂料，使用过程废气排放量也很小。 （2）废水污染 ①施工废水 项目施工过程使用商品混凝土，施工用水量较少，废水产生量也较少，主要为混凝土养护废水、施工机械清洗废水、车辆进出施工场地冲洗废水，这些废水排放点多面广，且多为瞬时排放，污染物主要为SS、酸碱度、含油等，废水量一般为3~6m3/d。类比相关资料，污染物浓度约为：SS2000 mg/L、石油类30 mg/L、pH值6~8。根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2014）中的相关内容，房屋建筑业采用商品混凝土的养护用水定额为0.5~0.7m3/m2，本项目取0.6 m3/m2，建设面积为23645.53m2，则用水量为14187.318 m3。 混凝土养护水自然蒸发消耗，施工场地主出入口设在阳天路一侧，并在出入口处设置清洗点1个，供建设过程清洗运输车辆及施工机械设备，在清洗点附近设置沉淀池，容积约2 m3，收集清洗废水，沉淀处理后循环利用，多次循环后再沉淀用于场地洒水降尘。 ②生活污水 据建设方提供，施工人员最多为50人，其中管理人员2人，除管理人员外均不在施工场地内住宿，租住于附近民房内，三餐外购盒饭，施工人员如厕依托附近公厕。 施工人员洗手用水量约为15L/d，管理人员用水量约为30 L/d，则施工期施工场地内员工生活用水为0.81 m3/d，废水产生系数为0.8，则废水产生量为0.65 m3/d，设置生活废水收集池进行收集，容积不小于0.78 m3。 ③降雨径流 项目场区雨天径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。 施工时应设置临时排水沟及临时沉淀池。为防止场地内部地表径流对施工场地造成冲刷，在施工期间，沿项目区用地周边布设临时砖砌排水沟，并在施工场地主出入口设置清洗点1个，供施工过程清洗运输车辆及施工机械设备，并在清洗点附近设置隔油池、沉淀池，容积分别为2 m3、4 m3，收集清洗废水和雨水，隔油、沉淀处理后循环利用，多次循环使用后再沉淀全部用于场地洒水降尘，这样，废水全部得到有效处置、利用。 （3）噪声污染： 噪声主要是各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。 主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞及施工人员的活动噪声。 土石方工程阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆；基础施工阶段的主要噪声源是各种钻孔机、风镐、输送泵、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以空压机为最主要的声源；结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备；装修阶段占总施工时间比例较长，主要噪声源包括角磨机、电锯电钻、切割机等，噪声较大。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A.2 常见施工机械噪声源强及本项目特征，本项目主要噪声污染源强分析见下表。 表4-1 常见施工设备噪声源不同距离声压级dB（A） 序号; 施工设备名称; 距声源10 m; 施工阶段. 1; 液压挖掘机; 86; 土石方阶段. 2; 轮式装载机; 91. 3; 推土机; 85. 4; 重型运输机; 86. 5; 钻孔机; 83; 基础施工. 6; 风镐; 87. 7; 混凝土输送泵; 90. 8; 空压机; 88. 9; 吊塔; 77; 结构施工. 10; 振捣器; 82. 11; 混凝土输送泵; 90. 12; 钢筋加工设备; 90. 13; 角磨机; 90; 装修阶段. 14; 电锯电钻; 90. 15; 切割机; 90. （4）固废污染 施工期间的固体废弃物主要是施工人员日常生活产生的生活垃圾、一些建筑废渣及土方开挖产生的弃土。 ①生活垃圾 施工人员不在施工场内食宿，因此施工期生活垃圾产生量小，生活垃圾以人均每天产生0.5 kg计算，施工人数50人，预计本项目施工期为12个月，月施工日以25日计，则施工期产生的生活垃圾约7.5 t，统一收集后由环卫部门统一清运。 ②建筑垃圾 采用建筑面积发展预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js—年建筑垃圾产生量（吨/年）， Qs—年建筑面积（㎡）， Cs—年平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/年·㎡）。 由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，本项目为标准厂房建设，建筑项目比较集中，项目建筑垃圾产生量不大。项目总建筑面积21000平方米，根据同类项目类比，本报告按50 kg/（m2）的建筑垃圾进行估算得整个施工建筑垃圾产生量为1050t。 对于生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运，此外装修期间产生的如废油漆、废涂料及其内包装物等属于危险废物，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。建筑垃圾按照市政管理部门要求，运送至指定地点堆放。 ③施工弃土：施工过程中产生大量开挖的土石方，项目建设主要的挖方和填方产生于地基、场地垫层、道路及景观绿化等处，根据建设方提供资料，并结合现场调查及类比分析，该项目主要工程土石方平衡情况及土石料的来源及去向详见下表。 表4-2 土石方平衡情况及土石料的来源及去向 施工项目; 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 土石方平衡情况（m3）. 地基; 3080; 1609; 挖方>填方，需弃方1471. 雨污管网; 223; 167; 挖方>填方，需弃方56. 场地垫层; 0; 1418; 挖方<填方，需借方1418. 道路及景观绿化; 371; 480; 挖方<填方，需借方109. 合计; 3674; 3674; 挖方=填方，无弃方. 根据上述分析，项目产生的挖方量约为3674m3，填方量约3674m3，项目无弃方。但根据施工进度，场地内会设置临时堆土场，临时堆土场需设施挡墙，截排沟等，并进行覆盖。 （5）生态环境 项目建设占地类型为工业用地，拟建项目建设施工范围相对较小，周围开发程度较高，项目区及周围并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响，主要生态影响为水土流失。 ①植被和土壤的破坏 施工过程，各种施工机械的碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，会对植被造成破坏；由于机械的辗压及施工人员的践踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。 ②对水土流失的影响 施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土堆放等，项目所在地夏季暴雨较集中，降雨量大，降雨时间长。在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它的干扰之下，另外，大量的土方挖填和弃土的堆放，都会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 项目用水主要来自生活用水，砂浆制备用水。具体用水量分析见下表。 项目新增职工人数50人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014），员工用水量按每人每天50L计，则新增员工生活用水量为2.5t/d，800t/a（工作天数一年以320天计）。排水系数以0.8计，则生活污水排放量为2t/d，640t/a。主要污染物COD：400mg/L，NH3-N：25mg/L，BOD5：250mg/L ，SS：200 mg/L。 本次项目砂浆制备用水量约为883.2m3/a，排水系数以0.8计，产生的生产废水约为706.6t/a。 本次项目水泥砂浆制备产生的废水，经泥浆处理系统处理后循环使用。生活污水进入项目现有的综合污水处理站处理，处理后厂内回用，不外排。 图4-1 项目水平衡图 （单位t/d） 二、废气 （1）废气污染源分析 本项目产生的废气主要为混凝土制备过程中产生的颗粒物，打磨过程中产生的颗粒物，焊接过程中产生的焊接烟尘，刷漆过程中产生的非甲烷总烃。 - 物料输送储存产生的颗粒物（G2） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021 水泥制品制造），混凝土制备中物料输送储存过程颗粒物产生系数为0.12 kg/t产品，本项目混凝土产量约为3万t/a，则该工序颗粒物产生量为3.6t/a。物料输送储存过程中采取半密闭措施后经集气罩收集（收集效率90%），通过布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒排放。风机风量5000 m3/h，排放时间2560 h/a计，则物料混合搅拌过程每个搅拌站颗粒物有组织排放量为0.01t/a，有组织排放速率为0.004kg/h，有组织排放浓度0.8mg/m3；无组织排放量为0.36t/a，无组织排放速率为0.14kg/h。 - 物料混合搅拌产生的颗粒物（G3） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021 水泥制品制造），混凝土制备中物料混合搅拌过程颗粒物产生系数为0.13kg/t产品，本项目混凝土产量约为3万t/a，则该工序颗粒物产生量为3.9t/a。本项目共有4个搅拌站，故每个搅拌站颗粒物产生量为0.975t/a，物料混合搅拌过程中产生的颗粒物经顶部集气罩收集（收集效率95%），通过布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒排放。风机风量3000 m3/h，排放时间2560 h/a计，则物料混合搅拌过程每个搅拌站颗粒物有组织排放量为0.0028t/a，有组织排放速率为0.0011kg/h，有组织排放浓度0.367mg/m3；无组织排放量为0.05t/a，无组织排放速率为0.02kg/h。 - 焊接烟尘（G1、G4） 本项目焊接采用电弧焊工艺，根据《焊接工作的劳动保护》和相关文献，几种焊接方法施焊时发尘量见下表。 表4-3 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(直径5 mm); 10～40; 0.1～0.3. 根据建设单位提供资料，本项目使用焊材量共计110 t/a，取采用几种焊接工艺最大施焊发尘量16 g/kg，则本项目焊接烟尘产生量为1.76t/a。 项目采用固定工位焊接，产生的焊接烟尘采取移动式焊接除尘器处理后无组织排放，排放时间2560 h/a计，集气罩收集率按90%计，除尘效率按99%计算，则焊接烟尘无组织排放量为0.176 t/a，无组织排放速率为0.069kg/h。 - 打磨颗粒物（G5） 生产刷漆前需要对产品表面进行表面打磨，约3万t原材料需要进行打磨，产生颗粒物约为原材料的0.1%，则颗粒物产生量约为30t/a。打磨过程产生的颗粒物经集气罩收集（收集效率95%），通过布袋除尘器（处理效率99 %）处理后，通过15m高排气筒排放。风机风量5000 m3/h，排放时间2560 h/a计，则打磨过程颗粒物有组织排放量为0.285t/a，有组织排放速率为0.111kg/h，有组织排放浓度22.2mg/m3；无组织排放量为1.5t/a，无组织排放速率为0.586kg/h。 - 刷漆废气（G6、G7） 本项目共计用水性漆140t/a，其中挥发份占比3%，刷漆过程中产生的主要污染物为挥发性有机物4.2t/a，通过集气罩收集+两级活性炭装置处理后经一根不低于15m高排气筒外排。收集效率90%，处理效率90%，风机风量12000 m3/h，排放时间2560 h/a计，则刷漆过程中挥发性有机物有组织排放量为0.378t/a，有组织排放速率为0.148kg/h，有组织排放浓度12.33mg/m3；无组织排放量为0.42t/a，无组织排放速率为0.164kg/h。 表4-4 主要大气污染源及污染物排放情况 序号; 污染源名称; 烟囱高度(m); 烟囱内径(m); 标况烟气量(m3/h); 烟气温度(℃); 年工作时间(h); 污染物种类; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量 (t/a). 1; 物料输送; 15; 0.4; 5000; 20; 2560; 颗粒物; 0.8; 0.004; 0.01; 253.2; 1.266; 3.24. 2; 混合搅拌; 15; 0.4; 3000; 20; 2560; 颗粒物; 0.367; 0.0011; 0.0028; 120.7; 0.362; 0.926. 15; 0.4; 3000; 20; 2560; 0.367; 0.0011; 0.0028; 120.7; 0.362; 0.926. 15; 0.4; 3000; 20; 2560; 0.367; 0.0011; 0.0028; 120.7; 0.362; 0.926. 15; 0.4; 3000; 20; 2560; 0.367; 0.0011; 0.0028; 120.7; 0.362; 0.926. 3; 打磨; 15; 0.6; 5000; 20; 2560; 颗粒物; 22.2; 0.111; 0.285; 2226.6; 11.133; 28.5. 4; 刷漆; 15; 0.6; 12000; 20; 2560; 非甲烷总烃; 12.33; 0.148; 0.378; 123.1; 1.477; 3.78. 5; 无组织; 面源：155×115㎡; 颗粒物; /; 0.873; 2.236; /; 0.873; 2.236. 面源：155×115㎡; 非甲烷总烃; /; 0.164; 0.42; /; 0.164; 0.42. （2）废气治理措施及可行性分析 本项目混凝土制备产生的颗粒物，焊接烟尘、打磨产生的颗粒物均选用“布袋除尘”技术，布袋除尘器具有操作简单、除尘效率高、性能稳定可靠等优点，属于推荐的技术措施，具有可行性。 根据国家生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）中“三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”要求：“除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术”；“企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换”。 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）中“二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制”要求：“生产和使用环节应采用密闭设备，或者密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集”。 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）要求：“非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。” 本项目刷漆产生的有机废气采用“两级活性炭吸附装置”处理，活性炭碘值不低于800mg/g，足量添加，同时定期更换活性炭，可保证活性炭的吸附效率。 综上所述，本项目运营期废气均采用常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。 （3）大气环境影响分析 根据工程分析内容，本次环评筛选出的评价因子为颗粒物、非甲烷总烃。本次预测废气排放的最大落地浓度及其距离、环境防护距离等。 ①预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式系统进行预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和影响范围。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ②污染源强 表4-5 有组织废气排放情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 输送储存; 118.15935910; 31.22816971; 8; 15; 0.4; 15.1; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.004. 搅拌站; 118.15851822; 31.22758828; 8; 15; 0.4; 9.06; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.0011. 118.15847799; 31.22758484; 8; 15; 0.4; 9.06; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.0011. 118.15863356; 31.22752636; 8; 15; 0.4; 9.06; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.0011. 118.15860406; 31.22768576; 8; 15; 0.4; 9.06; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.0011. 打磨; 118.15887094; 31.22778439; 7; 15; 0.6; 6.71; 常温; 2560; 正常; 颗粒物; 0.111. 刷漆; 118.15856516; 31.22804586; 8; 15; 0.6; 16.11; 常温; 2560; 正常; 非甲烷总烃; 0.148. 表4-6 无组织排放源及废气排放情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 生产车间; 118.15916061; 31.22806420; 7; 155; 115; 48; 10; 2560; 正常; 非甲烷总烃; 0.164. 2; 颗粒物; 0.873. ③气象污染分析 根据芜湖市气象站的气象资料统计，分析本地区污染气象。芜湖气象台站经度为118°23'E，纬度为31°20'N，地面海拔为15.2 m。 （1）气候特征 芜湖地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属亚热带季风湿润气候，全年主导风向为东风，夏季最高气温41 °C，常年无霜期210-240天（4-10月份），全年日照2000 h，年平均讲述了为12000 mm。 （2）地面气象要素 根据芜湖市气象站近三年的气象资料统计，分析本地区年、季风向频率及各风向下的平均风速见下表，由此绘出年、季风向频率玫瑰图，由上述图标可知，评价区全年主导风向为东风，其风频在18.0 %，其次是ENE风，其年频率为11.2 %；区域内春、夏、秋、冬四季的主导风向为E风，次主导风向为ENE风，该区域年静风频率为1.4 %；冬季静风频率相对较高，为1.7 %；区域地面年平均风速为2.83 m/s，N和NW风风向下平均风速较大，达3.3 m/s，SSW风风向下平均风速最小为2.1 m/s。 ④预测模型参数 表4-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测结果 表4-8 估算模式计算结果统计 分类; 污染源; 污染物; 最远落地距离（m）; 最大地面浓度（mg/m3）; 最大地面浓度占标率%; 评价等级. 有组织; 输送储存; 颗粒物; 102; 9.35E-05; 0.02; 三级. 搅拌; 颗粒物; 94; 4.32E-05; 0.01; 三级. 94; 4.32E-05; 0.01; 三级. 94; 4.32E-05; 0.01; 三级. 94; 4.32E-05; 0.01; 三级. 打磨; 颗粒物; 100; 2.72E-03; 0.61; 三级. 刷漆; 非甲烷总烃; 143; 2.16E-03; 0.11; 三级. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃; 130; 1.29E-02; 0.64; 三级. 颗粒物; 130; 1.78E-02; 3.96; 二级. 经估算模型计算，本项目各污染源排放的大气污染物中，有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度占标率小于1%，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物最大落地浓度占标率小于10%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》，确定大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2的有关规定：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 表 4-9 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m³）; 核算排放浓度/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; #1; 颗粒物; 0.367; 0.0011; 0.0028. 2; #2; 颗粒物; 0.367; 0.0011; 0.0028. 3; #3; 颗粒物; 0.367; 0.0011; 0.0028. 4; #4; 颗粒物; 0.367; 0.0011; 0.0028. 5; #5; 颗粒物; 22.2; 0.111; 0.285. 6; #6; 非甲烷总烃; 12.33; 0.148; 0.378. 7; #7; 颗粒物; 0.8; 0.004; 0.01. 一般排放口合计; SO2; /. NOX; /. 非甲烷总烃; 0.378. 颗粒物; 0.3062. 有组织排放总计. 有组织排放总计; SO2; /. NOX; /. 非甲烷总烃; 0.378. 颗粒物; 0.3062. 表4-10 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 物流输送储存; 车间通风; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）; 0.5; 0.36. 2; 物料混合搅拌; 0.2. 3; 焊接; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）; 0.5; 0.176. 4; 打磨; 1.5. 5; 刷漆; 4.0; 0.42. 无组织排放总计. 无组织排放总计; SO2; /. NOX; /. 颗粒物; 2.236. 非甲烷总烃; 0.42. ⑥环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染源对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外所设置的大气环境防护区域。根据工程分析，项目产生的大气污染物主要是以非甲烷总烃为主。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式计算，项目有组织、无组织排放的非甲烷总烃在评价范围内无超标点，本项目厂界外大气污染物贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 本项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，四周均为芜湖新兴铸管有限责任公司场地，厂界外大气污染物贡献浓度未超过环境质量浓度限值。故本项目不设置环境防护距离。 表4-7 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (/) 其他污染物 (VOCs); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D ☑; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子 (VOCs); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%☑; 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大占标率＞≤10%□. 二类区; 本项目最大占标率≤30%☑; 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 ☑; 叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☑; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; TSP:（2.5422）t/a; VOCs:（0.798）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 图4-2 水性漆料平衡图（单位：t/a） 三、噪声 本项目产生的噪声主要来自于混凝土搅拌机、打磨机、翻管机等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为65dB(A)～95dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 表4-13 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 编号; 设备名称; 治理前等效声级[dB(A)]; 数量（台/套）; 治理措施. 1; 打磨机; 70~85; 1; 基础固定、减震、隔声. 2; 搅拌机; 85~95; 1. 3; 电动托辊; 65~75; 1. 4; 翻管机; 80~90; 1. 5; 输送系统; 70~80; 1. 6; 车间天车; 65~75; 9. 7; 风机; 75~85; 5. 四、固体废物 ①固体废物产生情况 表4-14 固体废物源强及其处理处置情况 序号; 固废名称; 分类; 性状; 产生量t/a; 处置量t/a; 处理或处置方式. 1; 不合格铸管; 一般固废; 固态; 480; 480; 回炉熔炼. 2; 铸管边角料; 一般固废; 固态; 160; 160; 回炉熔炼. 3; 除尘灰; 一般固废; 固态; 19.358; 19.358; 作烧结原料使用. 4; 废油漆桶; 一般固废; 固态; 1; 1; 厂家回收. 5; 水性涂料渣; 一般固废; 固态; 1.2; 1.2; 厂家回收. 6; 废活性炭; HW49; 固态; 8.358; 8.358; 返回炼焦备煤系统. 7; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 8; 8; 环卫清运. ②一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物混入。企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 ③危险废物环境影响分析和保护措施 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： 表4-15 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖市礼元润滑油回收利用厂; 340225002; HW08废矿物油与含矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 芜湖正昊燃油厂; 340221001; HW08废矿物油与含废矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 五、土壤环境影响分析 - 土壤环境污染影响识别 本项目属于金属表面处理及热处理加工，根据项目具体情况，重点针对运营期的土壤环境影响类型与影响途径进行识别： - 建设项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业/设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造/使用有机涂层的（喷粉、喷粉和电泳除外）”，项目类别为Ⅰ类 - 土壤环境影响识别 项目为金属表面处理及热处理加工，属于污染影响型建设项目。根据中华人民共和国环境保护部办公厅于2017年6月28日印发的《关于印发<农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定>的通知》，其附2中明确了需考虑大气沉降影响的行业如下：08黑色金属矿采选业、09有色金属矿采选业、25石油加工、炼焦和核燃料加工业、26化学原料和化学制品制造业、27医药制造业、31黑色金属冶炼和压延加工业、32有色金属冶炼和压延加工业、38电气机械和器材制造业（电池制造）、77生态保护和环境治理业（危废、医废处置）、78公共设施管理业（生活垃圾处置）。故本项目环境影响类型不考虑大气沉降。项目刷漆区设置半密闭刷漆区进行刷漆，如刷漆区、危废库等地面防渗措施破损会造成污水地表漫流影响以及垂直入渗影响区域土壤环境。 综上所述，项目土壤环境影响识别见下表。 表 4-16 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; －; －; －; －; －; －; －; －. 运营前; －; √; √; －; －; －; －; －. 服务器满后; －; －; －; －; －; －; －; －. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”. 表 4-17 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染指标; 土壤特征因子; 备注. 废液; 刷漆区; 垂直入渗、地表漫流; COD、SS、BOD5、氨氮; －; 事故工况. 固废; 危废库; 垂直入渗; －; 事故工况. - 项目及周边土地利用类型及敏感目标 根据生态环境部部长信箱中关于“周边”的定义，“周边”指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与途径，结合建设项目所在地的气象、地形地貌、水文地质等条件判定。一般原则为地表漫流考虑厂界周围50m范围，垂直入渗考虑厂界内，无组织沉降考虑厂界周围200m范围；有组织沉降可根据最大落地浓度距离来考虑，一般可考虑1.0km范围。 本项目的土壤环境影响途径识别是地表漫流和垂直入渗，故本评价周边确定为50m。项目位于芜湖市三山区春洲路2号，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）判定，厂址周边50m范围内均为建设用地中第二类用地。 - 评价等级确定 建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分标准，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度综合确定。 - 建设项目类别 根据上述分析，项目类别为Ⅰ类。 - 建设项目占地规模 本项目占地面积总计为21000m2，属于小型（≤5hm2）。 - 建设项目场地的土壤环境敏感程度 建设项目的土壤环境敏感程度为不敏感，分级原则见下表。 表4-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 评价等级判定 建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见下表。 表4-19 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：-表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目属于“Ⅰ类项目”，土壤环境敏感程度为“不敏感”，占地规模属于“小型”。根据上表，项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 - 土壤环境现状调查 - 调查范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目(除线性工程外)土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考下表确定。 表4-20 现状调查范围 评价工作等级; 影响类型; 调查范围. 占地范围内; 占地范围外. 一级; 生态影响型; 全部; 5km范围内. 污染影响型; 1km范围内. 二级; 生态影响型; 2km范围内. 污染影响型; 0.2km范围内. 三级; 生态影响型; 1km范围内. 污染影响型; 0.05km范围内. 本项目评价等级为二级、影响类型为污染影响型，故其现状评价范围确定为厂区以及厂区外0.2km的范围内。 - 区域土壤资料调查 a.土壤类型分布 根据“国家土壤信息平台”的数据，项目调查范围内共有一种土壤类型，土壤类型为鳝血水稻土。 b.土地利用规划 项目位于芜湖市三山区春洲路2号，项目区用地规划为工业用地。 c.土地利用现状 根据现场调查，项目区属于工业建设区域，现状为建设用地。 d.气象资料、地形地貌特征资料、水文及水文地质资料等 详见前述章节“建设项目所在地自然环境简况”。 e.土地利用历史情况 根据现场调查，项目区闲置厂房，无土地利用历史情况。 - 土壤环境影响预测与评价 项目评价工作等级为二级，本评价采用定性描述的方法进行预测。 全厂严格按照设计规范要求采取防渗措施，正常情况下不会污染土壤；如若发生防渗膜失效等非正常情况，污染物可能会透过防渗膜从而污染土壤。因此建设单位应该采取严格有效的防渗措施，一旦发生非正常情况，立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，将事故影响减小至最低。故项目运行期对土壤环境的影响途径主要为刷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况造成的污水地表漫流及垂直入渗影响区域土壤环境。 本项目对刷漆区、危废库严格控制，按照监测计划定期监测土壤，同时对厂区可能产生污染的区域均按要求进行相应等级的防渗，事故情况下立即采取相应的应急处理措施，切断污染源，采取措施后，项目运行期对土壤环境的污染影响较小。 - 地面漫流途径土壤环境影响分析 生产运行过程中刷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况下废水会发生地面漫流，对区域土壤环境造成影响。本项目处理规模较小且安排专人巡查，发生泄漏等事故能及时发现，事故工况下地面漫流对区域土壤环境的影响很小。 - 垂直入渗算途径土壤环境影响分析 生产运行过程中刷漆区、危废库等地面防渗破损事故工况会造成污染物垂直入渗影响区域土壤环境。根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目占地区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区并采取分区防渗措施。在全面落实分区防渗的情况下，废水及固废污染物的垂直入渗对区域土壤环境的影响较小。 - 预测评价结论 本项目通过定性分析，从地面漫流和垂直入渗两个途径分析了项目运营期对区域土壤环境的影响。在企业全面落实分区防渗、做好事故应急措施的情况下，本项目的建设对区域土壤环境的影响较小。 - 土壤环境保护措施与对策 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施： 防控措施： - 严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施；装置和管道等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，从而控制污染物通过垂直入渗影响土壤环境。 - 建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。 - 按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。 - 在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 六、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“I金属制品——51、表面处理及热处理加工”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）分区防渗措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对生产车间等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定项目防渗分区见下表，具体如下： 表4-21 项目防渗分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 刷漆区. 生产车间; 中; 易; 持久性有机污染物; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 分区防渗措施： 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。企业采取以下分区防护措施： - 重点防渗区：将危废间、刷漆区作为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存库基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般防渗区：将除去重点防渗区以外的生产车间作为一般防渗区，采用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。 七、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-22 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 水性漆; 原料仓库; 14t; 10t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=14/10=1.4，1≤Q＜10，生产工艺M=5，故危险等级为P4，本项目属于低度敏感区，故环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。水性漆由密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中水性漆不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-23 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 顶管车间工程项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 三山区; 春洲路2号. 地理坐标; 经度118°9′939″; 纬度31°13′41.245″. 主要危险物质及分布; 水性漆采用密闭容器包装，最大储存量分为为14t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 八、环境管理及监测计划 ## 环境管理 ①环境管理目的 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理一样也是一项专业管理。企业环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。 ②机构设置 本评价建议企业设置专门的环保机构，并设专职环保技术管理员，负责新增大管整理线车间工程项目的运行监督及其工作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专职分析员及维修员。 ③环境管理机构的职责 （1）执行环保法律法令和环境标准，编制并组织实施全厂的环境保护规划和计划，并对本企业的执行情况进行监督。 （2）制定生产过程中各项污染物的排放指标和各项环保设施运转指标，定期考核统计，向厂领导和环保管理部门汇报。 （3）负责全厂环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。一旦发生运行故障，马上组织应急方案，并及时总结经验教训。 （4）负责推广清洁生产工艺及污染治理先进技术和经验，不断提高全厂污染治理设施的技术水平及全厂环保工作的管理水平。 （5）负责组织制订本企业的环境保护发展规划和年度实施计划，监督检查计划执行情况。 （6）负责组织与领导环境监测与统计工作，掌握污染动态，提出改善措施。 （7）负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 1、环境管理的主要工作 （1）有组织污染源调查和环境监测，查清和掌握工厂“三废”的排放情况和污染现状及变化趋势，建立污染源挡案，为工厂解决重大环境问题和进行综合治理，提供可靠依据。 （2）编制工厂的环境保护规划，提供恰当的环境保护目标，制定和完善工厂的环境管理办法、规章和制度。 （3）制定便于考核的污染物排放指标、环保设施运行效果考核指标及“三废”综合利用指标、绿化指标等各项环保指标责任指标，制定考核计划和组织考核。 （4）组织和协调全厂的污染治理工作和“三废”综合利用技术攻关，推广先进的污染治理技术和“三废”综合利用技术。 （5）组织环境保护宣传教育和技术培训。 2、工作方案 （1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常； （2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏； （3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换； （4）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用或循环利用。 （5）组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与工人的清洁生产意识。 3、环境管理依据 （1）国家和地方的环保法律、法规 ① 《中华人民共和国环境保护法》及国家的各种环保法律、法规 ② 地方政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规 （2）工厂制定的各种环境保护规定和制度 （3）环境标准 适用的环境标准主要有： ① 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）； - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 适用的污染物排放标准主要有： - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）； - 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）； ③《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） ④《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 环境监测 1、监测目的、任务、意义 监测机构的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分，因此公司应设置环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。 2、监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。配备相应的环境监测设备和仪器、对排污口施行规范化管理、完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员、对监测结果做好档案管理工作。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 3、监测计划 根据公司污染源分布实际情况，依据《环境监测技术规范》的布点原则，本评价建议按以下监测计划实施监测： 生产期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。 表4-24 监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 物料输送排气口; 颗粒物; 每季一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值. 搅拌站排气口; 颗粒物; 每季一次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值. 打磨排气口; 颗粒物; 每季一次; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物项目排放限值. 刷漆排气口; 非甲烷总烃; 每季一次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 每季一次; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求. 废水; /; /; /; /. 噪声; 厂界四周; Leq(A); 每年一次; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 九、环保投资 该项目总投资8133万元，其中环保投资为500万元，占总投资的6.15%，环保投资估算详见下表。 表4-25 环保投资估算表 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 投资估算（万元）. 1; 水污染治理; 综合污水; 化粪池、厂内污水处理站、雨污管网; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 20. 2; 大气治理; 物料输送储存; 布袋除尘+15m排气口（#7）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值; 110. 物料混合搅拌; 顶部布袋除尘+15m排气口（#1、#2、#3、#4）. 打磨废气; 集气罩+布袋除尘+15m 排气筒（#5）; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物监控点浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求; 30. 刷漆废气; 集气罩+两级活性炭装置+15m 排气筒（#6）; 160. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集; 处置率100%; 60. 一般固废; 集中收集回收处理. 危险废物; 设置危废暂存间，交由有资质单位处置. 4; 噪声治理; 噪声; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 120. 合计; 500. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料输送储存 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒 | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值 |
|  | 物料混合搅拌 | 颗粒物 | 顶部布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 移动式焊烟除尘器 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物监控点浓度限值，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求 |
|  | 打磨 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 刷漆 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭装置+15m排气筒 |  |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 打磨机 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 电动托辊 |  |  |  |
|  | 翻管机 |  |  |  |
|  | 输送系统 |  |  |  |
|  | 车间天车 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格铸管、铸管边角料进行回炉熔炼；除尘灰、废活性炭暂存于厂内危废仓库内，定期委托资质单位处理，废油漆桶、水性涂料渣由厂家回收处置，废活性炭返回炼焦备煤系统；生活垃圾委托环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区道路、仓库、焊接区、打磨区等一般防渗，危险废物暂存库、刷漆区重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期间做好相关水土保持措施的实施 （1）在工期安排上避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 （2）对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 （3）建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 （4）主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、机修车间、配电房设置消防设备，发生火灾事故时，消防水能够及时投入使用。 2、车间配备完善的消防系统，设有灭火器、消防栓等消防设备； 3、发生火灾时除应急人员外，其他人员立即疏散至上风处，并立即隔离 150m，应急人员戴防毒面具，穿消防防护服，尽快切断火源、转移可燃、助燃物质，进行灭火处理，减少火灾对周边环境和人员的影响； 4、严格执行国家、行业有关安全生产的法规和标准规范进行设计和建设，经营过程应注意防火、防静电； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

1、项目概况 芜湖新兴新材料产业园有限公司位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，为满足市场需求，芜湖新兴新材料产业园有限公司计划建设顶管车间工程项目。计划对现有用房进行改造，并新增厂房建设。项目建成后将年产8000支DN800-2600球墨铸铁顶管的生产规模。 2、产业政策符合性 建设项目行业类别为金属表面处理及热处理加工C3360，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 安徽芜湖三山经济开发区管委会于2020年12月20日以三经发【2020】109号文对芜湖新兴新材料产业园有限公司顶管车间工程项目予以登记备案。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 3、规划选址相容性 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环保的角度来看，项目选址可行。 4、环境质量现状 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2020年芜湖市环境状况公报》，项目区域内各污染物因子无超标现象，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；各厂界声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、环境影响评价结论 （1）废气 焊接、打磨排放的颗粒物，刷漆过程中产生的非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表3中的大气污染物监控点浓度限值，，非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。混凝土制备产生的颗粒物执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值。 （2）废水 本项目无外排废水。 （3）噪声 项目噪声源强主要为车间内的各种生产设备及风机等，声压级为75~90dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。因此本项目的运营对周围声环境产生的影响较小。 （4）固体废物 1、一般固废 本项目一般固废均集中收集后集中外售。 2、生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶。 3、危险废物 项目产生的危险废物在危废间暂存后委托有资质单位处理。 危废暂存场所设置危险废物标志，暂存场地面硬化，铺设防水材料，并采取防雨、防腐、防渗等处理，设置挡墙和顶棚；危险废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 6.总量控制 废水：根据工程分析，本项目生活、生产废水均不外排。 废气：项目建成后，全厂烟（粉）尘有组织排放量为0.3062t/a，烟（粉）尘无组织排放量为2.236t/a，VOCs有组织排放量为0.378t/a，VOCs无组织排放量为0.42t/a。 本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求，厂址位于安徽芜湖三山经济开发区春洲路2号，该建设项目各项污染物治理得当，经有效处理后，可保证污染物稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别。由此可见，本项目从环境影响角度考虑是可行的。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表6-1 建设项目 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 废气治理措施; 输送储存; 颗粒物; 布袋除尘+15m排气口（#7）; 达标排放; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中颗粒物浓度限值. 混合搅拌; 颗粒物; 顶部布袋除尘+15m排气口（#1、#2、#3、#4）; 达标排放. 焊接; 颗粒物; 移动式焊接除尘器; 达标排放; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值、表3厂界大气污染物监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求. 打磨; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（#5）; 达标排放. 刷漆; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭装置+15m高排气筒（#6）; 达标排放. 废水治理措施; 生活、生产污水; COD、BOD5、氨氮、SS、pH; 生活污水经化粪池处理后通往厂内综合污水站处理，生产废水经泥浆废水处理系统处理后循环使用; 不外排; 不外排. 噪声防治措施; 生产设备; 噪声; 设备减震垫、厂房隔声等; 达标排放; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治理措施; 生活垃圾; 垃圾收集后环卫部门清运处理; 合理处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 定期外售综合利用; 合理处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 设危废暂存库，危废及时委托有资质单位处理。; 合理处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 备案文件 附件5 噪声监测 附件6 土壤监测 附件7 MSDS 附件8 公示 附图1项目地理位置图 附图2 项目周边关系及环境防护距离图 附图3项目平面布置图 附图4 生态红线图 附图5 规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.5422t/a | 0 | 2.5422t/a | 2.5422t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.798t/a | 0 | 0.798t/a | 0.798t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格铸管 | 0 | 0 | 0 | 480 t/a | 0 | 480 t/a | 480 t/a |
|  | 铸管边角料 | 0 | 0 | 0 | 160 t/a | 0 | 160 t/a | 160 t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 19.358 t/a | 0 | 19.358 t/a | 19.358 t/a |
|  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 1 t/a | 0 | 1 t/a | 1 t/a |
|  | 水性涂料渣 | 0 | 0 | 0 | 1.2 t/a | 0 | 1.2 t/a | 1.2 t/a |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 8 t/a | 0 | 8 t/a | 8 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8.358 t/a | 0 | 8.358 t/a | 8.358 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①