# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项目名称：  年产1000万支滤芯及各类配套产品生产线

# 建设单位（盖章）：芜湖市佳进环保科技有限公司

# 编制日期：         2021年7月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000万支滤芯及各类配套产品生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-340208-04-05-813713 |  |  |
| 建设单位联系人 | 骆正斌 | 联系方式 | 13855326300 |
| 建设地点 | 安徽芜湖三山经济开发区创业路4号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N31°12′57.464″ 东经E118°13′36.976″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料零件及其他塑料制品制造［C2929］ | 建设项目 行业类别 | 二十六 “橡胶和塑料制品业29”中第53塑料制品业292 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 三经发[2021]131号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 1.625 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 6667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》（安徽省环境保护厅，皖环函[2014]654号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路4号。项目东侧为芜湖市三普丽乐器配件有限责任公司，南侧和西侧为芜湖市柏杨树建筑构件有限公司，北侧为芜湖莹凯服装有限公司。根据芜湖市佳进环保科技有限公司土地证（附件7）可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，安徽芜湖三山经济开发区主要由两片区构成：北片区和南片区。北片区范围是北到长江，南到小江和联合大道，西到铁路专用线路和峨溪路，东到五华山路；南片区范围是北到小江，南到长江南路，西到铁路专用线路，东到莲花湖路，面积为17.68 km2。开发区产业定位为：装备制造、现代物流和电子信息三大主导产业，同时发展现代服务业。 表1-1 三山经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业代码; 行业名称; 控制建议. 18; 纺织服装、服饰业; 优先进入. 19; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业. 191; 皮革鞣制加工; 禁止进入. 193; 毛皮鞣制及制品加工; 禁止进入. 194; 羽毛（绒）加工及制品制造; 禁止进入. 26; 化学原料和化学制品制造业; 禁止进入. 33; 金属制品业. 336; 金属表面处理及热处理加工; 控制进入. 36; 汽车制造业. 361; 汽车整车制造; 优先进入. 362; 改装汽车制造; 优先进入. 365; 汽车车身、挂车制造; 优先进入. 366; 汽车零部件及配件制造; 优先进入. 373; 船舶及相关装置制造. 3731; 金属船舶制造; 优先进入. 39; 计算机、通信和其他电子设备制造业. 391; 计算机制造; 优先进入. 392; 通信设备制造; 优先进入. 393; 广播电视设备制造; 优先进入. 394; 雷达及配套设备制造; 优先进入. 395; 视听设备制造; 优先进入. 396; 电子器件制造; 优先进入. 397; 电子元件制造; 控制进入. 441; 电力生产. 4411; 火力发电; 控制进入. 55; 水上运输业. 552; 水上货物运输; 优先进入. 553; 水上运输辅助活动; 优先进入. 59; 仓储业. 599; 其他仓储业; 控制进入. 本项目选址位于安徽芜湖三山经济开发区创业路4号，属于三山经济开发区的规划范围，本项目产品为滤芯、滤芯塑料配件、滤膜，均为橡胶和塑料制品业，不属于三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业，符合规划要求。 综上所述，本项目的建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局工业项目备案表（三经发【2021】131号）。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路4号，根据芜湖市佳进环保科技有限公司土地证，项目用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为安徽芜湖三山经济开发区，为达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 ## 本项目建设基本符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》的绿色指导思想，以“1公里、5公里、15公里”构建“三道防线”为目标，实现产业优化，环境优化。 ## 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路4号，建设位置距离漳河7.3km，距离长江6.46 km。故不在“严禁”及“严控”范围内，且本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于重化工、重污染企业，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，符合 “严管”要求。 根据规范要求与现况对比，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》要求。 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表1-4与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路4号，建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物 颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目注塑、焊接、熔喷等工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目仅使用电能; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，未使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 符合. 5、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）。方案中规定实施范围：长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省共41个地级及以上城市，本次评价针对行动方案提出的要求进行针对性分析。 表1-5“长三角地区2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”符合性分析 综合治理攻坚行动方案内容; 本项目建设情况; 相符性. 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管;在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、 化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业"一行一策”， 加大清洁生产改造力度; 本项目行业类别为塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业；项目落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，项目注塑、焊接、熔喷等工序产生的有机废气收集后采取两级活性炭吸附工艺处理，处理后通过15m高排气筒有组织排放，项目非甲烷总烃无组织排放，车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求; 符合. 综上所述，本项目建设符合长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案要求。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理” 本项目注塑、焊接、熔喷等工序产生的有机废气由产污点上方设置集气罩收集后通过两级活性炭处理再由15m高排气筒排放，与本方案相符。 7、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-6“2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目无组织排放的非甲烷总烃，在车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。项目注塑、焊接、熔喷等工序产生非甲烷总烃，由产污点上方设置集气罩收集。项目运营期产生的危险废物，废活性炭、废液压油交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目注塑设备为密闭设备，产生的注塑废气收集后采取两级活性炭吸附工艺处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-7“重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目注塑设备为密闭设备; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减 增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目注塑、焊接、熔喷等工序有机废气初始产生浓度为：17.217 mg/m3，产生浓度较低，可采用两级活性炭吸附处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目注塑、焊接、熔喷等工序有机废气初始产生浓度为：17.217 mg/m3，产生浓度较低，安装两级活性炭吸附装置处理，处理效率可达80%，排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖市佳进环保科技有限公司地处安徽芜湖三山经济开发区创业路4号，成立于2007年1月8日，主要经营净化器材、滤材配件、橡塑制品、汽车配件的研发、生产、销售。 芜湖市佳进环保科技有限公司拥有先进的生产流程和严格的质量管理体系，坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，注重科技生产能力。为迎合市场需求，芜湖市佳进环保科技有限公司投资4000万元建设年产1000万支滤芯及各类配套产品生产线项目，该项目于2021年4月29日取得了安徽芜湖三山经济开发区管委会经济开发局“关于同意芜湖市佳进环保科技有限公司年产1000万支滤芯及各类配套产品生产线项目申请备案的通知”（三经发[2021]131号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（ 2021年版）》项目属于“二十六 、橡胶和塑料制品业29”第53塑料制品业292中的“其他”，需要编制报告表。受芜湖市佳进环保科技有限公司的委托，芜湖民宇科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表。 2、产品方案 项目产品方案见下表2-1。 表2-1项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 年产量. 滤芯; 万支/a; 1000. 滤芯塑料配件; 万支/a; 2000. 滤膜; 万平方米/a; 500. 3、项目建设内容 本项目总占地面积10亩，其建设项目组成详见表2-2所示。 表2-2项目组成内容表 工程名称; 单项工程 名称; 现有工程内容. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区西南侧，占地面积约4011.12 m2，用于贮存模具原材料、成品和半成品. 2#厂房; 位于厂区东北侧，占地面积约2826.72 m2，共两层，一楼设有注塑机、吸料机和破碎机，二楼设有打折机、超声波中缝焊接机、端盖焊接机和切膜机，用于生产滤芯、滤芯塑料配件和滤膜. 辅助工程; 3#办公楼; 位于1#厂房西侧，占地面积约737.1 m2，主要用于员工日常办公及生活. 储运工程; 仓库; 1#厂房为主要原料仓库，在1#厂房北侧划定原料存放区和模具放置区、东侧划定半成品存放区、南侧划定成品存放区和部分原料存放区 2#厂房西侧设置原料暂存区，用于存放部分原料，. 运输; 依靠社会运输力量. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供. 供电工程; 由市政供电管网提供. 废气治理; 注塑、熔喷 废气; 注塑、熔喷废气通过集气罩收集后经两级活性炭处理，并通过15米排气筒（DA001）排放，废气收集效率90%，处理效率80%. 破碎 粉尘; 破碎工序粉尘通过破碎机上方的集气罩收集后经布袋除尘装置处理，并通过15米排气筒（DA002）排放，粉尘收集效率90%，处理效率95%. 废水治理; 生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接入芜湖市滨江污水处理厂. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备. 固废治理; 办公室垃圾桶，危废暂存间，固废暂存间. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-3。 表2-3项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/生产厂家; 台数; 备注. 1; 注塑机; 常州; 10台; /. 2; 注塑机; 海田; 13台; /. 3; 注塑机; 宁波双马机械; 12台; /. 4; 注塑机; BL170EKH-A; 3台; /. 5; 注塑机; BL230EKH-A; 1台; /. 6; 注塑机; BL280EKH-A; 1台; /. 7; 注塑机; BL200EKH; 1台; /. 8; 注塑机; BL800EKH; 1台; /. 9; 注塑机; BL280EKH; 1台; /. 10; 吸料机; 骏炜; 38台; /. 11; 熔喷机; DQ9618; 2台; /. 12; 端盖焊接机; 上海; 29台; /. 13; 打折机; 浙江; 18台; /. 14; 超声波中缝焊接机; 上海; 18台; /. 15; 冷却塔; 奇美机械; 1台; /. 16; 模具; /; 800件; /. 17; 切膜机; /; 8台; /. 18; 破碎机; /; 2台; /. 19; 全自动机械手; /; 15; /. 20; 全自动机械人; /; 2; /. 21; 自动上料机; /; 15; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 类别; 名称; 年用量; 单位; 储存 方式; 来源. 1; 原 辅 料; PP聚丙烯料; 900; t/a; 袋装; 外购. 2; ABS料; 80; t/a; 袋装; 外购. 3; PP增强料; 60; t/a; 袋装; 外购. 4; PP耐高温料; 60; t/a; 袋装; 外购. 5; PA66料; 70; t/a; 袋装; 外购. 6; 无纺布; 100; t/a; 袋装; 外购. 7; 纸箱; 42000; 套/a; 袋装; 外购. 8; 液压油; 0.1; t/a; 桶装; 外购. 9; 半成品滤膜; 20; t/a; 袋装; 外购. 10; 活性炭; 5.03; t/a; 袋装; 外购. 11; 能源; 电; 28.9363; 万kWh; /; 来自供电管网. 12; 水; 0.4257; 万m3; /; 来自给水管网. 主要原辅材料理化性质： 表2-5项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. PP; 中文名聚丙烯，英文名polypropylene，是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质。密度为0.89～0.91g/cm3， 易燃，熔点165℃，热分解温度350~380℃，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物. ABS; ABS 树脂是丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯三种单体的接枝共聚物。它的分子式可以写为(C8H8·C4H6·C3H3N)x。ABS 树脂是微黄色固体，有一定的韧性密度约为1.05 g/cm3，成型收缩率：0.4-0.7 %，成型温度：：200-240 °C，干燥条件：80-90 °C，2 小时。分解温度>270 °C。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。它具有良好尺寸稳定性，突出的耐冲.性、耐热性、介电性、耐磨性、表面光泽性好，易涂装和着色等有点，适用于家用电器制品、仪表、电话、汽车工业用塑料制品。. PA66料; 俗称尼龙，熔点高，熔融温度范围窄，热稳定性差，料温超过300 °C、滞留时间超过30分钟即分解。较易吸湿，需干燥，含水量不得超过0.3 %。流动性好，易溢料。宜用自锁.喷嘴，并应加热。成型收缩范围及收缩率大，方向性明显，易发生缩孔、变形等。模温按塑件壁厚在20-90范围内选取，注射压力按注射机类型、料温、塑件形状尺寸、模具浇注系统.定，成型周期按塑件壁厚选定。. 6、项目平面布局合理性 本项目1#厂房、2#厂房及办公楼，总占地面积约10亩。1#厂房位于厂区西南侧，设置1#原料仓库、模具放置区、成品仓库及成品仓库；2#厂房位于厂区东北侧，设置1#原料暂存区、注塑区、破碎区、切膜区、成品存放区、焊接区和打折机区；办公楼位于1#厂房西侧，用于员工日常办公。危废暂存间及固废仓库位于1#厂房东北角。 厂房依据出入口位置在车间内设置过道。项目平面布置详见附图3。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 本新建项目进行人员调岗，新增就业人员55人，实行三班制生产，每班8小时，无住宿，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目在现有厂房内安装生产设备，不对施工期环境影响进行分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节分析 图2-1 滤芯配件生产工艺及产污节点图 图2-2折叠滤芯和大流量滤芯生产工艺及产污节点图 图2-3滤膜生产工艺及产污节点图 生产工艺流程简述： （1）滤芯塑料配件生产工艺 项目使用的原辅材料均为外购，进厂后可直接使用。通过管道将原辅材料从原料袋吸入注塑机自带的烘料筒中，部分原料需烘干（加热至60°C-80°C）。烘料筒内的塑料颗粒在重力作用下滑入注塑机，注塑机将颗粒经电加热至180 °C-200 °C。熔化后的塑料注入模具中成型，使用循环冷却水进行降温，冷却后开模，经检验合格后入库待售（检验表面是否美观），不合格品经破碎后回用于注塑工序。该生产过程中会产生废包装物（S1）、废边角料（S2）、不合格品（S3）、注塑废气（G1）、破碎粉尘（G2）和噪声（N）。 （2）折叠滤芯和大流量滤芯生产工艺 将外购成品无纺布材料放置于打折机的放卷轴上，启动打折机，将无纺布料打折成扇子状，当褶皱数达到规定数量后，用美工刀将无纺布裁断。将裁剪后的无纺布对边后置于超声波中缝焊接的工作台上，利用超声波焊接原理将两个断边粘结在一起。将无纺布与过滤配件（内骨架和外骨架）组装后，利用简易切膜机裁剪多余的无纺布。将此半成品的接头与端盖装夹在端盖焊接机的相应工位上，利用热板焊接原理，将半成品两端面和无纺布接头焊接在一起，经检验合格后入库待售（检验是否达到焊接要求，表面是否美观）。该生产过程中会产生废边角料（S2）、不合格品（S3）、超声波中缝焊接废气（G3）、热板焊接废气（G4）和噪声（N）。 （3）滤膜生产工艺 使用熔喷机将PP粒子加热熔融，经过喷丝孔将其喷出成为纤维状并在高速热气流的喷吹下使之收到强大拉伸形成极短的纤维丝，这些短纤维被吸附在转动的滚轮上仍能保持较高的温度从而使纤维间相互粘连，从而形成滤膜。 该工序有熔喷废气（G5）、边角料（S2）、设备噪声（N）产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）2020年：全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，三山区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为三山区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 三山区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 扬子学院; 标准值. SO2年平均; 8μg/m3; 60 μg/m3. NO2年平均; 27μg/m3; 40 μg/m3. PM10年平均; 61μg/m3; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 35μg/m3; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2 mg/m3; 4 mg/m3. O3 日最大8h平均; 150μg/m3; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地三山区环境空气为“达标区”。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气质量现状评价引用《东方雨虹新材料科技有限公司年产2万吨新型节能保温密封材料项目》中的宜居月亮湾监测数据作为评价依据。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 序号; 河流; 断面位置; 采样点位置; 功能. W1; 长江支流芜湖段; 滨江污水处理厂排污口上游 500 米处; 1/3 及中垂处取样; 对照断面. W2; 滨江污水处理厂排污口下游 500 米处; 1/3 及中垂处取样; 混合断面. W3; 滨江污水处理厂排污口下游 1500 米处; 1/3 及中垂处取样; 控制断面. 监测点位信息见下表： 表3-2 监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对厂界距离m. 宜居月亮湾; 非甲烷总烃; 2020年9月4日~9月10日; NW; 4300. 监测结果见下表： 表3-3 非甲烷总烃环境质量现状一览表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大落地浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 宜居月亮湾; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 0.21～0.47; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 2、地表水环境质量现状 本项目最终收纳水体为长江，根据水环境功能区划，长江芜湖段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准。本项目地表水环境引用《芜湖徽艺三雕工艺有限公司石材加工环保达标技术改造项目环境影响报告表》中监测数据，监测时间为2018年8月22~23日。监测结果如下： ### （1）监测断面布设 ### 根据污水处理厂的排水去向，本次地表水环境质量现状调查共在长江上布设 3 个监测断面，详见表 3-4。 表 3-4 水环境质量现状监测断面一览表 ### （2）监测项目 监测项目为 pH、COD、BOD5、氨氮。 ### （3）监测时间和频次 连续监测三天，每天采样分析一次。 （4）监测结果统计 地表水环境质量监测结果统计见表 3-5。 表3-5 地表水环境现状监测结果一览表 单位：mg/L(pH 无量纲) 项目名称; 采样日期; 采样地点; 标准值. W1; W2; W3. pH; 08月22日; 7.07; 7.02; 7.10; 6-9. 08月23日; 7.08; 7.13; 7.11. COD; 08月22日; 16; 17; 15; 20. 08月23日; 15; 18; 16. BOD5; 08月22日; 3.2; 3.5; 3.4; 4. 08月23日; 3.1; 3.6; 3.2. 氨氮; 08月23日; 0.612; 0.875; 0.662; 1.0. 08月23日; 0.571; 0.798; 0.557. （5）评价方法 本次地表水环境质量现状评价采用单项污染指数法，其计算公式如下： Si = Ci / Csi 式中：Si——i 种污染物分指数； Ci——i 种污染物实测值（mg/L）； Csi——i 种污染物评价标准值（mg/L） pH 污染物指数为： SpH＝(7.0－pHj)/(7.0－pHsd) pHj≤7.0 SpH＝(pH－7.0)/(pHsu－7.0) pHj＞7.0 式中：SpH——pH 的标准指数；pHj——pH 实测值； pHsd——地表水质标准中规定的 pH 下限； pHsu——地表水质标准中规定的 pH 上限。 ### （6）评价结果 根据安徽省中望环保节能检测有限公司提供的监测数据，对该区域地表水环境质量进行单因子污染指数评价，结果见表 3-6 所示。 表3-6 水环境质量现状评价结果一览表 项目名称; 采样 日期; 采样地点; 标准值. W1; W2; W3. pH; 08 月22 日; 0.03; 0.01; 0.05; 6-9. 08 月23 日; 0.04; 0.065; 0.055. COD; 08 月22 日; 0.80; 0.85; 0.75; 20. 08 月23 日; 0.75; 0.90; 0.80. BOD5; 08 月22 日; 0.800; 0.875; 0.850; 4. 08 月23 日; 0.775; 0.900; 0.800. 氨氮; 08 月22 日; 0.612; 0.875; 0.662; 1.0. 08 月23 日; 0.571; 0.798; 0.557. 由表3-6 可知：评价范围内各个监测因子评价指数均小于1，故长江各监测断面处各水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，新建项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020 年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-6 全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）; 达标率较低情况说明. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /. 1类区; 1; 100; 100. 2类区; 5; 100; 100. 3类区; 2; 100; 100. 4a类区; 1; 100; 100. 4b类区; 1; 100; 100. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 根据2020年12月15日发布的《安徽芜湖三山经济开发区环境影响区域评估报告》中对三山区进行的网格布点噪声现状监测数据如下表。 表3-7 三山区噪声现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果. 时间; /; 时间; /. 工业区; 噪声; 昼间; 52.5~59.1; 夜间; 49.4~51.1. 城市主干道; 噪声; 昼间; 56.0~68.5; 夜间; 43.3~53.0. 居住区; 噪声; 昼间; 45.3~53.3; 夜间; 38.1~45.3. 根据上表监测结果，各监测点昼﹑夜间噪声监测值分别满足相应功能区声环境质量标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护长江水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-8 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 叶村; 617120; 3454424; 居民; 区域大气环境; 二类区; NE; 468. 查村; 617193; 3454019; 居民; E; 384. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-9 水环境、声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（km）; 规模; 环境功能及保护级别. 水环境; 长江; NW; 7.3; 大型河流; 满足Ⅲ类水体功能要求. 漳河; NW; 1.7; 中型河流. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目生活污水经化粪池处理后，管网接管限值要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，相关标准值详见表3-8所示。 表3-10 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —. 芜湖市滨江污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-9。 表3-11 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）. 2.废气 注塑工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；注塑、焊接、熔喷等工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 表3-12 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 60; /; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 颗粒物; 20; /; 1.0; 企业边界. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-13 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子： VOCs、烟/粉尘 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-14 建成后全厂各种污染物排放总量控制指标表 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 0.619 t/a; 0.3439 t/a. 烟/粉尘; 0.00527 t/a; 0.0117 t/a. 废水; COD; 0.206 t/a; 0.0396 t/a. 氨氮; 0.020 t/a; 0.0040 t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在原有厂房基础上，本项目施工期主要为生产设备的安装调试，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：注塑废气（G1）、破碎粉尘（G2）、超声波中缝焊接废气（G3）、热板焊接废气（G4）及熔喷废气（G5）。 （1）注塑、熔喷废气（G1、G5） 本项目使用的原料为PP塑料粒子，注塑工序工艺温度为180 °C-200 °C，熔喷工艺温度在240℃左右，均未达到原料分解温度，在此温度下不会分解，但因受热，分子间相斥作用力加强会导致大分子链拉长，挥发出少量有机废气，有机废气按非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292 塑料制品行业系数手册），在注塑、熔喷过程非甲烷总烃的产生系数为2.7 kg/t产品，本项目塑料前端框架总成及塑料前端模块配套产量约为1170 t/a，则非甲烷总烃产生量为3.159 t/a。在注塑机和熔喷机上方设置集气罩（收集效率90%），风机风量30000 m3/h，收集后的废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率80%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。该工序运行时间7200 h/a，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.569 t/a，排放速率为0.0079 kg/h，排放浓度为0.26mg/m3；无组织排放量为0.3159 t/a，排放速率为0.044 kg/h。 （2）破碎粉尘（G2） 本项目滤芯配件生产过程中会产生一定量的不合格品，经建设单位提供资料，该生产过程中不合格品产生量为11.7t/a，破碎工序会产生破碎粉尘，类比同类项目，破碎粉尘产生量约占不合格品的1%，即0.117t/a。在破碎机上方设置集气罩收集效率90%），风机风量5000 m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA002）排放。该工序运行时间150 h/a，则处理后破碎粉尘有组织排放量为0.0053 t/a，排放速率为0.035 kg/h，排放浓度为7mg/m3；无组织排放量为0.0117 t/a，排放速率为0.078 kg/h。 （3）超声波中缝焊接废气（G3） 折叠滤芯所用的原料为无纺布，根据超声波中缝焊接法的原理，当超声波作用于热塑性的无纺布接触面时，会产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊接件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于无纺布导热性差，一时还不能及时散发，聚集在焊区，导致两个无纺布的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊接的目的，焊接强度能接近原材料强度。 由于超声波中缝焊接只是对无纺布的横切面进行热合，产生的非甲烷总烃量较少，本环评对该废气只进行定性分析。 （4）热板焊接废气（G4） 项目所用的原料为PP塑料，根据热板焊接法原理，加热板置于两个塑料件之间，当工件紧贴住加热板时，塑料开始熔化，温度一般在200℃到300℃范围内。产生废气主要为焊接过程中的有机废气（本环评以非甲烷总烃计）。 经查阅《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中未加控制的塑料生产的排放因子可知，塑料加工过程产生的非甲烷总烃排放系数为0.35 kg/t原料。本项目生产折叠滤芯和大流量滤芯所用塑料粒子量为800 t/a，经计算，非甲烷总烃年产量为0.28t/a，端盖焊接作业时间为3600 h/a。在焊接机上方设置集气罩（收集效率90%），风机风量30000 m3/h，收集后的废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率80%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。总风量为30000 m3/h，处理效率80 %，故该热板焊接废气的有组织排放量为0.0504t/a，排放速率为0.0014 kg/h，排放浓度为0.047mg/m3；无组织排放量为0.028t/a，排放速率为0.0078 kg/h。 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-1，无组织废气污染物排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 注塑、 熔喷、 焊接; 非甲烷 总烃; 17.218; 0.517; 3.439; 两级活性炭; 是; 80%; 0.31; 0.0093; 0.619; 60; /; 达标; 15; 0.50; 25; 30000; 7200h. DA002; 破碎; 颗粒物; 156; 0.78; 0 .117; 布袋除尘器; 是; 95%; 0.702; 0.035; 0.0053; 20; /; 达标; 15; 0.42; 25; 5000; 150h. 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施见下表。 表4-2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制 技术; 可行技术. 塑料人造革与合成革制造废气; 颗粒物; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘. 二甲基甲酰胺（DMF）、苯、甲苯、二甲苯、VOCs; 多级喷淋吸收+精馏回收；冷凝回收+热力燃烧/催化燃烧；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 颗粒物; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 喷涂工序废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 密闭过程 密闭场所 局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘；喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 臭气浓度、恶臭特征物质; 喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 密闭过程 密闭场所; 袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；半干法脱硫、湿法脱硫、干法+湿法脱硫、半干法+湿法脱硫；低氮燃烧、SNCR、SCR、SCR+SNCR. 废水处理站废气; 臭气浓度、恶臭特征物质; 密闭过程 密闭场所 局部收集; 喷淋、吸附、生物法两种及以上组合技术. 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，根据上表可知本项目注塑废气采取的两级活性炭吸附治理措施以及破碎粉尘采取的布袋除尘器治理措施均为可行技术。 表4-3 项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 产生量 t/a; 处理措; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 高度; 排放单元 面积. 2#厂房; 非甲烷总烃; 注塑、熔喷; 3.159; 强化车间通风; 0.569; 0.0079; 10m; 69m×37m. 颗粒物; 破碎; 0.117; 0.0117; 0.078. 非甲烷总烃; 焊接; 0.28; 0.0504; 0.0014. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-5 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. t/a; kg/h; mg/m3. DA001; 注塑、 熔喷、 焊接; 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备损坏; 3.439; 0.517; 17.212; 1h; 1次/年. DA002; 破碎; 颗粒物; 除尘器损坏; 0.117; 0.78; 156; 1h; 1次/年. |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 项目用水为生产用水和员工生活用水。 - 生产用水 本项目冷却塔循环水量为3 m³，需定期补充新鲜水。冷却水补充用水约0.03 m³/d，9 m³/a。项目运行期间冷却水只补充不外排，项目终止或厂房搬迁时排入滨江污水处理厂集中处理。 - 生活用水 本项目劳动定员55人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019）中的相关内容，办公用水定额为60 L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量一般占其用水量的80%。全年生产300天，则本项目生活用水量为3.3 t/d，990 t/a，生活污水产生量为2.64 t/d，792 t/a,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮,浓度分别约为350mg/L、200mg/L、250mg/L和30mg/L。 本项目生活污水排水量见下表： 表4-13 废水主要污染物产排核算表 废水名称; 废水量 m3/a; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量; 排放标准 mg/L; 排水去向. 污染物; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 792; COD; 350; 0.277; 化粪池; COD; 260; 0.206; 500; 滨江污水处理厂. BOD5; 200; 0.158; BOD5; 160; 0.127; 300. SS; 250; 0.20; SS; 200; 0.158; 400. 氨氮; 30; 0.024; 氨氮; 25; 0.020; —. - 氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准。 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，生活污水在化粪池处理后，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入滨江污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。项目用、排水量详见水平衡图见下图： 图4-1 建设项目水平衡图 单位：t/d 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目冷却水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政管网进入滨江污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为生产用水和员工生活用水。项目运行期间冷却水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政污水管网排滨江污水处理厂进行达标处理。 4、废水接管可行性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区；根据安徽芜湖三山经济开发区污水收集规划，项目排水属于滨江污水处理厂收水范围，因此项目排水能进入到滨江污水处理厂，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，最终排入长江。 （1）滨江污水处理厂概况 芜湖市滨江污水处理厂位于芜湖市三山区临江工业园规划十路（经八路）与规划保定渠相交点的西北处，总占地面积38200m2，2020年设计总规模为14万m3/d，近期规模6万m3/d，一期工程为3万m3/d，二组1.5万m3/d污水处理能力，其中第一组1.5万m3/d的污水处理能力于2013年11月30日通过市局验收（环验[2013]094号），第二组1.5万m3/d的污水处理能力于2015年11月通过市局验收（环验[2015]137号）。目前日处理污水为3万m3/d。 芜湖市滨江污水处理厂规划服务区域为整个三山区城市建设用地范围，具体包括食品工业园区、三山老镇区、临江工业区、峨桥镇区，目前已建成五星泵站、芜铜泵站、中沟泵站、滨江泵站共4座泵站，处理工艺多模式A/A/O处理工艺，同时出水采用紫外线消毒工艺，处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类排放标准后排入长江。 （2）纳污可行性 根据分析，项目生活废水经预处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，本项目所在地在滨江污水处理厂废水收集范围内，管网已建设到项目所在地，可以正常接入。本项目建设后，全项目废水总排放量约为2.64 m3/d，占污水处理厂现有处理能力（6万吨/日）的0.0044%，所占比例很小，滨江污水处理厂在设计规模上可以接纳本项目的废水。污水处理厂废水经深度处理后，出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入长江。 本项目废水可达标排放，对地表水环境影响较小。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目产生的噪声主要来自于打折机、端盖焊接机、吸料机、破碎机、冷却水塔等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～105dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见表4-14。 表4-14 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 设备名称; 设备 数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 注塑机; 43; 40; 49; 46; 21; 78. 端盖焊接机; 29; 42; 45; 44; 26; 70. 熔喷机; 2; 21; 52; 64; 27; 78. 冷却水塔; 1; 46; 55; 53; 5; 70. 打折机; 18; 47; 55; 43; 33; 80. 超声波中缝焊接机; 18; 39; 70; 46; 31; 75. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-15所示。 表4-15 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备数量; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1; 注塑机; 78; 63; 43; 49.3; 49.3; 49.3; 49.3. 2; 端盖焊接机; 70; 55; 29; 49.2; 49.2; 49.2; 49.2. 3; 熔喷机; 78; 63; 2; 39.6; 39.6; 39.6; 39.6. 4; 冷却水塔; 70; 55; 1; 21.7; 21.7; 19.2; 19.2. 5; 打折机; 80; 65; 18; 58.1; 58.1; 58.1; 58.1. 6; 超声波中缝焊接机; 75; 60; 18; 59.7; 59.7; 59.7; 59.7. 叠加后贡献值; 50.2; 48.1; 49.3; 54.6. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 标准值; 夜间; 55; 55; 55; 55. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废包装物（S1）、废边角料（S2）、不合格品（S3）、布袋除尘器收集的粉尘等；危险废物包括废液压油及废含油手套、抹布等。 （1）一般工业固废 ①废包装物（S1） 根据建设单位提供数据，本项目原辅材料包装方式为袋装，投料工序会产生一定量的废包装物，约1 t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收。 - 废边角料（S2） 本项目去浇口工序、切边工艺和熔喷工序会产生少量的废边角料，根据建设单位提供数据，废边角料产生量为10 t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收。 - 不合格品（S3） - 本项目检验工序会产生一定量的不合格品，根据建设单位提供数据，不合格品产生量共15 t/a，其中滤芯配件生产过程中不合格品产生量为5 t/a，经破碎后回用于注塑工序。因此，本项目共有10 t/a不合格品交由物资回收部门统一回收。 - 布袋除尘器收集的粉尘 - 本项目破碎工序会通过布袋除尘器收集一定量的粉尘，根据建设单位提供数据，该生产过程中不合格品产生量为11.7t/a，破碎工序会产生破碎粉尘，类比同类项目，破碎粉尘产生量约占不合格品的1%，即0.117t/a。在破碎机上方设置集气罩收集效率90%），收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%）,则布袋除尘器收集的粉尘产生量为0.1t/a,而后回用于生产。 （2）危险废物 ①废活性炭：本项目吸附的有机废气总量为2.48 t/a，活性炭吸附率按照30%计算，则年需要消耗活性炭量约为8.27 t/a。活性炭吸附设备的活性炭两个月更换一次，则项目产生废活性炭量约为10.75t/a（含吸附废气）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ②废液压油：本项目运营过程中机械维护检修产生废液压油，年产生量约为0.07t/a，属于危险废物，危废类别HW08（900-249-08），交由有资质的单位处理。 ③废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.006 t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），但已列入《危险废物豁免管理清单》，可与生活垃圾一同处理。 （3）生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每天产生生活垃圾0.5 kg计，项目员工55人，则生活垃圾年产生量为27.5 t，交由环卫部门统一处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-16 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废包装物; 检验; /; /; 固; 1; /; /; /; 集中收集后回用于生产. 2; 废边角料; 废气处理; /; /; 固; 10; /; /; /. 3; 不合格品; 固; 15. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 固; 10.75; 有机废气; 有机废气; 毒性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 4; 废液压油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 液; 0.07; 液压油; 液压油; 毒性、易燃性. 5; 废含油手套、抹布; /; 900-041-49; 固; 0.006; 液压油; 液压油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废包装物、废边角料、不合格品等，暂存于项目一般固废仓库，收集后回用于生产，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。本项目在建立危废暂存间时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-17 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖市礼元润滑油回收利用厂; 340225002; HW08废矿物油与含矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 芜湖正昊燃油厂; 340221001; HW08废矿物油与含废矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本新建项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入污水管网，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物、非甲烷总烃均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-18。 表4-18 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 注塑车间、成品仓库、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间、原料仓库; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废暂存间及原料仓库，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括注塑车间、成品仓库、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-19。 表4-19 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 注塑车间、成品仓库、一般固废仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间、原料仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 ### （5）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工，116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-20 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 液压油; 原料仓库; 0.002t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.002/2500=0.0000008＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。液压油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中润滑油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-21 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产1000万支滤芯及各类配套产品生产线. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 三山区; 三山经济开发区创业路4号. 地理坐标; 经度118.226938°; 纬度31.215962°. 主要危险物质及分布; 液压油分布于生产车间，最大储存量分为为0.002t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测 数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-22 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 注塑废气净化设施进口、出口（DA001）; 非甲烷总烃; 每年一次. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA002）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒2个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目扩建完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约65万元，环境保护投资估算详见表4-23。 表4-23 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 依托现有化粪池; 1; 污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入滨江污水处理厂集中处理; 0. 废气; 注塑、熔喷、焊接废气; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015）; 15. 破碎粉尘; 集气罩+布袋除尘器++15米高排气筒（DA002）; 1; 10. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 10. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用（依托现有）; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 0. 危险废物; 废液压油、废活性炭等; 危废暂存场所（依托现有），占地40m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 15. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 5. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 10. 合计; /; /; /; 65. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （注塑、熔喷、焊接废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001） | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求；非甲烷总烃同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求 |
|  | DA002 （破碎粉尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002） |  |
| 地表水环境 | DW001 （废水总排口） | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池、冷却水塔 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
| 声环境 | 塑料注射成型机、取件机器人、模温机、破碎机、除湿干燥送料机、自动拉铆机器人工作站、模块化装配线及冷却水塔等 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格品、除尘器收集的粉尘等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后回用于生产，废活性炭、废液压油等危废建设危废暂存间，定期委托资质单位处理；废含油手套抹布、生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 注塑车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、原料仓库等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

1.项目概况 芜湖市佳进环保科技有限公司年产200万支滤芯及各类配套产品生产线项目建设地点位于安徽芜湖三山经济开发区创业路四号，该项目总投资4000万元，现购厂房占地面积6667平方米，建筑面积7500平方米。主要致力于滤芯及滤芯配件产品生产，根据生产工艺和规模购置相关加工设备。项目建成后，年产200万支滤芯、3000万支滤芯塑料配件和500万平方米滤膜。该项目已于2021年4月29日取得安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局工业项目备案表（三经发【2021】131号）。 2.建设项目产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类，视为“允许类”，符合国家产业政策要求；2021年4月29日取得安徽芜湖三山经济开发区管委会经济发展局工业项目备案表（三经发【2021】131号），符合地区产业政策。 3.项目选址及规划可行性分析 本项目位于芜湖市三山经济开发区创业路四号。项目东侧为芜湖市三普丽乐器配件有限责任公司，南侧和西侧为芜湖市柏杨树建筑构件有限公司，北侧为芜湖莹凯服装有限公司。根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区。本项目符合国家产业政策，项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目，符合三山经济开发区总体规划。 对照《安徽省生态保护红线》，本项目不涉及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求，满足环境质量底线、资源利用上线，且本项目为通用设备制造业，不在负面清单内，符合三山经济开发区产业定位，符合“三线一单”环保要求。 项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等相关环保政策、规划要求。 综上所述，本项目的建设符合城市用地规划，满足行业规范条件，符合“三线一单”、国家及地区的相关环保政策、规划要求，选址合理。 4.环境质量现状要求的符合性 项目所在区域环境空气质量良好，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求；区域水环境的水污染因子各项污染指数均能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准的要求。 5.环境影响分析 （1）废气 本项目营运期废气污染源主要有：注塑废气（G1）、破碎粉尘（G2）、超声波中缝焊接废气（G3）及热板焊接废气（G4）。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的ARESCREEN模型对非甲烷总烃、颗粒物进行预测，本项目大气污染物最大占标率小于10%，因此，本项目大气环境评价工作等级为二级；二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）废水 本项目运营期无废水外排。 （3）固废 本项目生产运行过程中产生的一般工业固废主要为废包装物1t/a、废边角料10t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收处理；不合格品15 t/a，收集后回用于生产；产生的危险废物有：废活性炭10.75t/a、废液压油0.07 t/a，建设单位利用专用容器分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。废含油手套、抹布产生量0.006 t/a，交由环卫部门清运处理。 （4）噪声 本项目主要噪声污染源注塑机、熔喷机、打折机、端盖焊接机、超声波中缝焊接机及冷却水塔。经工程分析，项目运行设备噪声级70～80dB（A）。经过采取减振、厂房隔声等降噪措施后，各厂界噪声昼夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区厂界排放标准限值。 环境影响评价结论：该项目建成后，环境空气、地表水、声环境质量基本控制在规定的环境质量标准范围内，建设项目的环境影响较小，与其建设地点的环境功能区要求是相符的。 6.总量控制 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，水污染物控制因子为COD和NH4-N，大气污染物控制因子为烟粉尘、SO2、NOx和VOCs。本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网。废水污染物接管量COD：0.206 t/a、NH3-N：0.020 t/a，最终排入外环境量COD：0.0396 t/a、NH3-N：0.0040 t/a。大气污染物有组织烟粉尘和VOCs排放量分别为0.005 t/a、0.619t/a，无组织烟粉尘、VOCs排放量为0.0117t/a、0.344t/a。污染物总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7.总结论 本项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 表6-1 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 大气治理措施; 注塑、熔喷、焊接; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 达标排放; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求. 破碎; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）; 达标排放. 废水治理措施; 生产废水、生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池、冷却水塔; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求. 噪声防治措施; 生产设备; 噪声; 合理布局、隔声、减震、消声等; 达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治 理措施; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集后环卫部门清运处理; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 不合格品、除尘器收集的粉尘; 一般固废仓库暂存，收集后回用于生产; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 废活性炭、废液压油、废含油手套抹布; 危废暂存场所暂存，并采取防流失、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议；废含油手套抹布与生活垃圾一天交于环卫部门清运; 安全处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求. 地下水; /; 注塑车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗; 满足环保要求; 分区防渗，满足防渗要求. 风险防范; 风险事故; 配备相应风险防范物资; 影响可接受; 减少风险事故的发生，建立应急预案. 排污口; /; 规范建设排污口; 满足环保要求; 排污口规范化建设. 环境防护距离设置; /; /; /; /.

表6-2 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D√; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2020年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部发布的数据√; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 √. 预测范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; PM10、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日均和年均浓度叠加值; C叠加 达标□; C叠加 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子: PM10、非甲烷总烃; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测点位数:; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可接受√; 不可接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物：0.005 t/a; VOCs：0.619 t/a. 重点风险防范措施; 总图及建筑风险防范，加强生产管理，建设火灾报警系统、事故池，配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 评价结论与建议; 风险可控. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。.

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.963t/a | 0 | 0.963t/a | 0.963t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.017 t/a | 0 | 0.017 t/a | 0.017 t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | pH | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物 | 0 | 0 | 0 | 1 t/a | / | 1 t/a | 1 t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | / | 10 t/a | 10 t/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 15 t/a |  | 15 t/a | 15 t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 10.75t/a | / | 10.75t/a | 10.75t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.07t/a | / | 0.07t/a | 0.07t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.006 t/a | / | 0.006 t/a | 0.006 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# 附件:

# 附件1  委托书

# 附件2  危废承诺

# 附件3  真实性承诺

# 附件4  立项文件

# 附件5  营业执照

# 附件6  全本公示证明

# 附件7  土地证

# 附件8  排污许可登记回执

附图:

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目周边关系图

# 附图3  项目平面布置图

# 附图4  芜湖三山经济开发区用地布局规划图