建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 装配式轻（重）钢结构生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王德银 | 联系方式 | 13616508666 |
| 建设地点 | 芜湖市鸠江区北区百旺路3号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 13 分 5.60 秒， 31 度 28 分 4.41 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属结构制造［C3311］ 塑料板、管、型材制造［C2922］ 轻质建筑材料制造［C3024］ | 建设项目 行业类别 | 三十“金属制品业33”中第66结构性金属制品制造331 二十六“橡胶和塑料制品业29”中第53塑料制品业 292 二十七“非金属矿物制品业30”中第55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告【2021】76号 |
| 总投资（万元） | 26000 | 环保投资（万元） | 143 |
| 环保投资占比（%） | 0.55 | 施工工期 | 2021.8-2022.1 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 23000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《鸠江经济开发区（北区）控制性详细规划》； 召集审查机关：沈巷镇人民政府； 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书》； 召集审查机关：芜湖市生态环境局； 审查文件名称及文号：《芜湖市生态环境局关于印发芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书技术评估意见的函》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、鸠江经济开发区（北区）控制性详细规划相符性分析 根据《鸠江经济开发区（北区）控制性详细规划》，鸠江经济开发区是2006年3月经省政府批准设立的省级开发区，位于芜湖东北部，总体规划面积27.656平方公里，由万春大道以北工业集中区和九华北路两侧的生物药业科技园和电器部件工业园组成，工业集中区以扁担河为界，分东、西两个区域。截止目前，开发区框架已基本形成，建成区面积9.156平方公里，其中生物药业科技园0.6平方公里和电器部件工业园0.616平方公里已全部建成；工业集中区的一期规划面积2.44平方公里，已全部建成；二期规划面积8平方公里，建成区面积5平方公里；三期规划面积16平方公里，在建面积0.5平方公里。2013年，根据省发改委等四部门《关于积极稳妥开展开发区扩区工作的通知》（皖发改地区（2011）1085号）文件要求，经省政府批复，将鸠江经济开发区以“一区两园”方式扩区，由开发区主区（位于万春大道以北）、桥北工业园、电器部件工业园组成，总面积由原来的2.83平方公里扩大到18.216平方公里。其中，主区15.77平方公里（含原汽车部件园l平方公里），桥北工业园1.83平方公里，电器部件园0.616平方公里。 开发区自建设以来，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧抓住皖江城市带承接产业转移示范区产业规划的契机，坚持高起点规划、高标准建设、高效率服务、可持性发展理念，按照“基础设施完备、配套服务良好、生态环境优美、经济社会效益提升”的目标，大力发展汽车及零部件、电子电器、装备制造、生物制药等环保型、研发型高新技术产业及为之配套的现代服务业，着力打造鸠江区经济社会又好又快的发展载体。2013年共引进新项目31个，其中亿元或1000万美元以上项目30个，5亿元以上大项目4个。全年累计完成固定资产投资61.3亿元：实现规模产值216亿元；销售收入194亿元，实现税收6.22亿元。2013年初，开发区还被评为“省级电子信息产业基地，和“两化融合示范区”。开发区在承接产业转移发展战略中的作用日益显著。 2011年7月，行政区划调整后，鸠江区从沿江单边发展变为跨江联动发展，沈巷、汤沟、二坝、白茆镇与芜湖主城区隔江相望，发展空间大，自然条件好，成为跨江联动发展的首选地。江北产业集中区与我区产业互补，经济互动，为建设新城区、培育新产业、营造新环境，提供了广阔的发展空间。为此，2012年，鸠江经济开发区加速启动开发区北区项目（即沈巷工业园）建设。 2014年，为加快江北开发区建设，区委、区政府决定强力推进江北大龙湾高新技术产业集聚区建设，加快完成鸠江开发区北区8平方公里控制性详细规划及产业规划编制工作，尽快收集基础资料及明确起步区3平方公里范围确定，按照目标任务时间节点，明确负责人，确保“一横二纵”三条道路约2.6km在3月25日开工建设。同时积极着手开展水电、通讯等配套设施规划建设。目标是将鸠江经济开发区（北区）建成一个功能完善、环境优美、富有活力、适宜创业发展的绿色产业园区，打造成沈巷经济新的增长极、鸠江经济开发区北扩的先行者、江北产业区发展的排头兵。 以《安徽省江北产业集中区总体规划（2013～2030年）》为依据，根据现状地形以及规划需要，确定了沈巷工业园规划用地范围界限为： 东至经二路，西至南北向河道，北至长河，南至和沈路，主要是螺百社区和沈巷镇区之间的区域，总面积386.21公顷。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书》，沈巷工业园鼓励发展准入类清单、禁止准入及限制准入的行业清单具体见下表。 表1-1 园区鼓励发展类项目准入清单 行业门类; 行业名称. 鼓励发展项目; 节能环保; 节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务等. 新材料; 纺织业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业、金属制品业、电工器材及电子元器件制造业等. 电子信息产业; 电子设备制造硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等. 配套延伸产业; 物流产业、环保设备制造、再生资源回收利用等. 表1-2 园区限制准入及禁止准入负面清单 限制准入类项目; 与主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目. 与主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目. 玻璃等污染相对较重的轻工行业. 《市场准入负面清单草案（试点版）》、《产业结构调整指导目录》中限制类. 禁止新建轻工项目; 聚氯乙烯普通人造革生产线. 年加工生皮能力20万标张牛皮以下的生产线，年加工蓝湿皮能力10万标张牛皮以下的生产线. 超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋生产. 新建以含氢氯氟烃（HCFCs）为发泡剂的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线. 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜. 普通照明白炽灯、高压汞灯. 最高转速低于4000针/分的平缝机（不含厚料平缝机）和最高转速低于5000针/分的包缝机. 电子计价秤（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤15千克）、电子皮带秤（准确度低于最大称量的5/1000）、电子吊秤（准确度低于最大称量的1/1000，称量≤50吨）、弹簧度盘秤（准确度低于最大称量 的1/400，称量≤8千克）. 电子汽车衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤300吨）、电子静态轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤150吨）、电子动态轨道衡（准确度低于最大称量的1/500，称量≤150吨）. 玻璃保温瓶胆生产线. 3万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线. 以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量. 未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉. 生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线. 羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品. 热法生产三聚磷酸钠生产线. 单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、1.6吨/小时以下规模磺化装置. 糊式锌锰电池、镉镍电池. 牙膏生产线. 100万吨/年以下北方海盐项目；新建南方海盐盐场项目；60万吨/年以下矿（井）盐项目. 单色金属板胶印机. 新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线；新闻纸、铜版纸生产线. 元素氯漂白制浆工艺. 原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨（云南地区3000吨）、日处理甜菜3000吨以下的新建项目. 白酒生产线. 酒精生产线. 糖精等化学合成甜味剂生产线. 浓缩苹果汁生产线. 大豆压榨及浸出项目；东、中部地区单线日处理油菜籽、棉籽200吨及以下，花生100吨及以下的油料加工项目；西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目. 年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线. 年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目. 3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目. 2000吨/年及以下的酵母加工项目. 冷冻海水鱼糜生产线. 5万吨/年及以下且采用等电离交工艺的味精生产线. 禁止发展机械制造项目; 2臂及以下凿岩台车制造项目. 装岩机（立爪装岩机除外）制造项目. 3立方米及以下小矿车制造项目. 直径2.5米及以下绞车制造项目. 直径3.5米及以下矿井提升机制造项目. 40平方米及以下筛分机制造项目. 直径700毫米及以下旋流器制造项目. 800千瓦及以下采煤机制造项目. 斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目. 矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目. 低速汽车（三轮汽车、低速货车）（自2015年起执行与轻型卡车等的节能与排放标准）. 单缸柴油机制造项目. 配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机. 30万千瓦及以下常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用、热电联产机组除外）. 6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目. 非数控金属切削机床制造项目. 6300千牛及以下普通机械压力机制造项目. 非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目. 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目. 棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造项目. 直径450毫米以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）. 直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目. P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造项目. 220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）. 220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）. 酸性碳钢焊条制造项目. 民用普通电度表制造项目. 8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目. 驱动电动机功率560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下，一般用固定的往复活塞空气压缩机制造. 普通运输集装干箱项目. 56英寸及以下单级中开泵制造项目. 通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目. 5吨/小时及以下短炉龄冲天炉 有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护. 冲天炉熔化采用冶金焦. 无再生的水玻璃砂造型制芯工艺. 双盘摩擦压力机. 含铅粉末冶金件. 出口船舶分段建造项目. 盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐. 电子管高频感应加热设备. 亚硝盐缓蚀、防腐剂. 铸/锻造用燃油加热炉. 锻造用燃煤加热炉. 手动燃气锻造炉. 蒸汽锤. 弧焊变压器. 含铅和含镉钎料. 新建全断面掘进机整机组装项目. 新建万吨级以上自由锻造液压机项目. 新建普通铸锻件项目. 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机. Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号80～355）及其派生系列，Y2系列（IP54）三相异步电动机（机座号63～355）. 背负式手动压缩式喷雾器、背负式机动喷雾喷粉机. 手动插秧机、青铜制品的茶叶加工机械. 禁止发展其他项目; 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入园区. 规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入. 石油化工及煤化工项目. 《市场准入负面清单草案（试点版）》中明令的其他禁止发展项. 本项目属于金属结构制造、塑料板、管、型材制造以及轻质建筑材料制造，属于沈巷工业园鼓励发展项目的新材料业，符合规划要求。 本项目与《芜湖市生态环境局关于印发芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书技术评估意见的函》相符性分析，具体见下表。 表1-3 项目与规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 相符性. 1; 明确环境保护总体要求。工业园区的开发建设须坚持生态效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理、高质量发展。进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源，着力推动园区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人均环境安全相协调; 本项目用地属于工业用地，租赁空置厂房，不新增用地; 符合. 2; 坚持产业定位发展导向。在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区企业要积极实施清洁生产和循环经济，采用先进的生产工艺和装备、建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。积极提高清洁生产和循环经济水平，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制; 项目属于沈巷工业园鼓励发展项目的新材料业，项目要采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 符合. 3; 强化污染治理基础设施建设。工业园区内污水应做到全收集、全处理。入区企业污水应经企业内部污水处理设施预处理达到接管标准后，排入市政管网并经区域集中式污水处理厂处理。区域集中式污水处理厂建成及管网连通之前，原则上不得新建排放水污染物项目。充分考虑中水回用等节水措施，确保工业园区建设不降低园区周边水环境质量和水体功能。做好工业园区建设中的水土保持工作; 本项目无生产废水产生。员工生活废水通过厂区配套的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排入江北污水处理厂进行达标处理; 符合. 4; 妥善处置各类固体废物。工业园区应建立健全一般工业固体废物和生活垃圾收集、贮存、运输和综合利用的运营管理体系，鼓励一般工业固体废物在园区内综合利用，同时做好二次污染防治工作。落实入区企业的危险废物监管要求，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度，委托有相应资质的单位按照国家相应的规范要求处理处置; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运，危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 符合. 5; 落实事故风险防范和应急措施。坚持预防为主、防控结合的原则，制定并落实工业园区综合环境风险防范措施，建立环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。入区企业应在开发区环境风险应急处置制度的框架下，制定环境风险应急预案并细化落实; 项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案; 符合. 6; 执行有关环境保护制度。区域内所有项目，要严格执行有关环境保护法律法规，认真履行建设项目环境影响评价制度、排污许可制度、总量控制制度和环境保护“三同时”制度。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投产。企业严格落实排污许可制度，在排污前申请排污许可证; 符合. 7; 鸠江区政府、鸠江经开区管委会及沈巷镇政府应严格规划控制，在有关规划和建设项目选址、饮用水源地确定和保护方面，充分考虑工业园区建设与发展的制约因素，切实避免出现环境纠纷。完善区域集中式污水处理厂及其配套管网建设，满足工业园区发展需要。加强项目环境风险场外应急体系和能力建设，督促指导开发区做好环境风险等各项应急制度建设和措施落实; 本项目用地属于工业用地，项目评价范围内无饮用水源地，且厂内建设会按照要求做好风险防范措施; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《芜湖市生态环境局关于印发芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书技术评估意见的函》中的意见要求。 |

| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 该项目已经于2021年5月24日获得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会“关于同意安徽筑家集成房屋有限公司装配式轻（重）钢结构生产建设项目登记备案的通知”（鸠发改告【2021】76号）。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 - 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-4 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市鸠江区北区百旺路3号，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为芜湖市鸠江经济开发区（北区）；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目采用清洁能源电能，项目用水来自自来水管网，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于金属结构制造行业、橡胶和塑料制品业以及非金属矿物制品业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 表1-5 本项目与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见”相符性分析 文件内; 具体要求; 相符性分析. 划定1 公里范围内禁建区; 2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益建设项目，以及长江岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目距离长江8.589公里，本项目不在1公里禁建区范围内. 严控5 公里范围内新建项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目、严禁布局新建化工园区; 本项目距离长江8.589公里，本项目不属于石油化和煤化工等重化工、重污染项目，为准许建设类项目. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设; 本项目距离长江8.589公里，本项目各污染物全部合规达标，为准许建设类项目. 本项目距离长江8.589公里，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围，不属于新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，本项目产生的各污染物全部合规达标，符合文件要求。 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表1-6 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于芜湖市鸠江区北区百旺路3号，建设符合《芜湖市鸠江经济开发区（北区）（沈巷工业园）规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物 颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目重钢型钢构件生产线抛丸粉尘、焊接烟尘、下料粉尘、喷漆及烘干废气；PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘、挤出成型废气以及轻质墙体生产线搅拌混料粉尘排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3大气污染物排放限值，非甲烷总烃无组织排放，车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目生产设备均采用电能，项目下料工序利用丙烷进行供能切割，均为鼓励使用的清洁能源; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目喷漆采用的是水性漆，水性醇酸底漆、水性醇酸面漆挥发性有机物含量分别为163g/L、30g/L，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），均属于低挥发性有机化合物含量涂料产品; 符合. 5、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）。方案中规定实施范围：长三角地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省共41个地级及以上城市，本次评价针对行动方案提出的要求进行针对性分析。 表1-7 “长三角地区2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”符合性分析 综合治理攻坚行动方案内容; 本项目建设情况; 相符性. 落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业"一行一策”， 加大清洁生产改造力度; 本项目行业类别为金属结构制造行业、橡胶和塑料制品业以及非金属矿物制品业，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业；项目落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，项目喷漆及烘干工序位于密闭环境中产生的有机废气收集后采取活性炭+RCO工艺处理，PVC装饰板生产线挤出成型产生的有机废气经集气罩收集后采取活性炭+RCO工艺处理，项目非甲烷总烃无组织排放，车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求; 符合. 综上所述，本项目建设符合长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案要求。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理”。 本项目重钢型钢构件生产线喷漆及烘干工序产生的有机废气经密闭环境负压收集后通过活性炭+RCO工艺处理再由15m高排气筒（DA002）排放；PVC装饰板生产线挤出成型产生的有机废气经集气罩收集后采取活性炭+RCO工艺处理再由15m高排气筒（DA004）排放，与本方案相符。 7、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-8 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准……大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 根据本项目所用漆料检测报告（见附件），本项目所使用的水性醇酸底漆、水性醇酸面漆挥发性有机物含量分别为163g/L、30g/L，为《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量漆料。项目重钢型钢构件生产线喷漆及烘干工序产生的有机废气经密闭环境负压收集后通过活性炭+RCO工艺处理，PVC装饰板生产线挤出成型产生的有机废气经集气罩收集后采取活性炭+RCO工艺处理后，排放浓度及速率能达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)要求; 符合. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目非甲烷总烃无组织排放，车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。外购的漆料储存于密闭容器中。项目对喷漆房实施封闭化建设。项目运营期产生的危险废物，盛装过涂料的废漆桶、废活性炭、废过滤棉交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目重钢型钢构件生产线工件喷涂于密闭喷漆房内进行，喷漆及烘干工序产生的有机废气经密闭环境负压收集后通过活性炭+RCO工艺处理，PVC装饰板生产线挤出成型产生的有机废气经集气罩收集后采取活性炭+RCO工艺处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-9 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目重钢型钢构件生产线喷漆工段实施封闭化建设，PVC装饰板生产线挤出成型采用集气罩收集; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减 增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目重钢型钢构件生产线喷漆及烘干工序，PVC装饰板生产线挤出成型产生的有机废气初始产生浓度分别为：101.42mg/m3、146.25mg/m3，可采用活性炭+RCO工艺处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目重钢型钢构件生产线喷漆及烘干工序及PVC装饰板生产线挤出成型工序有机废气初始产生浓度分别为：101.42mg/m3、146.25mg/m3，安装活性炭+RCO装置处理，处理效率可达85%，排放浓度可达上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 9、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对水性涂料和溶剂型涂料中VOC含量的要求见下表。 表1-10 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析一览表 涂料类型; 产品 类别; 主要产品类型; 限量值 （g/L）. 水性涂料; 工业防护涂料; 建筑物和构筑物防护涂料; 金属基材防腐涂料; 单组分; 底漆; ≤200. 面漆; ≤250. 根据涂料厂家提供的涂料VOC含量数据（附件）及涂料MSDS，本项目生产所使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆挥发性有机物含量分别为163g/L、30g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

| 建设内容 | - 企业概况及项目背景 安徽筑家集成房屋有限公司成立于2020年11月10日，经营范围包括预制建筑物（活动房屋）制造；集装箱设计；集装箱制造；集装箱租赁；集装箱装卸搬运活动；钢结构制造；钢结构工程；钢结构工程设计、施工；建筑、家具用金属配件制造；安防监控设备安装；安防监控设备销售；太阳能发电工程施工；市政公用工程设计、施工；水利水电工程施工；房屋建筑工程；智能安防工程设计、施工；防水防腐保温工程设计；防水防腐保温工程施工；消防工程设计；消防工程施工；古建筑工程施工；园林绿化工程设计；城市园林绿化工程；门窗设计；门窗安装活动；建筑幕墙工程设计、施工；土石方工程设计、施工；建筑装修装饰工程设计、施工；建筑材料生产；建筑材料销售；五金、家具及室内装饰材料零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。安徽筑家集成房屋有限公司新建“装配式轻（重）钢结构生产建设项目”，2021年5月24日安徽芜湖市鸠江区发展和改革委员会对项目进行备案（鸠发改告【2021】76号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目建设内容涉及名录中多个项目类别，分别对应“三十、金属制品业 33”—“结构性金属制品制造 331”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表；“二十六、橡胶和塑料制品业 29”—“塑料制品业 292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表；“二十七、非金属矿物制品业30”—“石膏、水泥制品及类似制品制造 302”中的“砼结构构件制造”，应编制报告表。综上所述，本项目应编制报告表。安徽筑家集成房屋有限公司于2021年5月13日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3311金属结构制造、C2922塑料板、管、型材制造以及C3024轻质建筑材料制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目涉及《名录》第二十八项“金属制品业33”，第80号—结构性金属制品制造331，项目涉及通用工序的“表面处理”中的“年使用10吨及以上有机溶剂”，排污许可证中“简化管理”，属于排污许可证中“简化管理”；第二十四项“橡胶和塑料制品业29”，第62号—塑料制品业292，塑料板、管、型材制造2922，属于排污许可证中“简化管理”；第二十五项“非金属矿物制品业30”，第63号—石膏、水泥制品及类似制品制造302，砼结构构件制造3022，属于排污许可证中“登记管理”。企业承诺本项目投入运行并产生实际排污行为之前完成排污许可申报工作。 - 产品方案 项目产品方案见下表2-1。 表2-1 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 生产规模. 轻钢型建筑物钢构件; t/a; 1500. 重钢型建筑物钢构件; t/a; 2000. PVC集成板; m2; 60000. 轻质墙体; m2; 50000. - 项目建设内容 本项目组成详见表2-2所示。 表2-2 项目组成内容表 工程名称; 工程名称; 工程内容及规模. 主体工程; 2#厂房; 位于南侧厂区东端，1F，占地面积1895.4m2，建筑面积1895.4m2，布设一条轻质墙体生产线、一条轻钢型钢构件生产线以及一条重钢型钢构件生产线. 4#厂房; 位于北侧厂区中部偏东，1F，占地面积2912.79m2，建筑面积2912.79m2，设置一条骨料浮选生产线. 7#厂房; 位于北侧厂区西端，1F，占地面积2017.37m2，建筑面积2017.37m2，设置三条PVC装饰板生产线. 辅助工程; 综合办公楼; 位于南侧厂区西端，2F，占地面积500m2，建筑面积1000m2，用于厂区员工的日常办公. 后勤服务楼; 位于北侧厂区东端，2F，占地面积1000m2，建筑面积2000m2，用于厂区员工食宿. 储运工程; 5#厂房; 位于厂区北侧中部，1F，占地面积1566.47m2，建筑面积1566.47m2，主要用于钢材、焊材、漆料、PVC树脂、碳酸钙粉等原料的存放. 6#厂房; 位于厂区北侧中部偏西，1F，占地面积1566.47m2，建筑面积1566.47m2，用于成品的存放. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供. 供电工程; 由市政供电管网提供. 环保工程; 废气治理; 重型钢钢构件生产线; 焊接; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）. 抛丸; 密闭环境+负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）. 喷漆、烘干; 密闭环境+负压收集+过滤棉+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA003）. PVC装饰板生产线; 搅拌混料; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA004）. 挤出成型; 集气罩+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA005）. 轻质墙体生产线搅拌混料; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA006）. 0; 废水治理; 生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接入芜湖市江北污水处理厂. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备. 固废治理; 办公室垃圾桶，危废暂存间，固废暂存间. - 主要生产设备 主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 轻钢龙骨机; /; 1台; 钢结构生产线. 2; 自动切割机; /; 2台. 3; H型钢杆件组立机; 高度2米; 2台. 4; H型钢杆件埋弧焊机; 5米轨距×电源1500; 2台. 5; 二保焊机; 500A; 4台. 6; 板料矫平机; 40mm板厚×宽度1米; 2台. 7; 抛丸机; /; 1台. 8; 剪板机; /; 1台. 9; 龙门吊; MG50/10-50m-9m; 2台. 10; 喷漆房; 5m×15m×7m; 1间. 11; PVC装饰板挤出机; /; 3台; PVC装饰板生产线. 12; 覆膜机; /; 3台. 13; 上料机; /; 3台. 14; 搅拌机; /; 2台. 15; 搅拌机; /; 1台; 轻质墙体生产线. 16; 螺旋输送上料系统; /; 1台. 17; 轻质墙体一体机; /; 1台. 18; 皮带输送机; /; 1台. 19; 活塞式跳汰机; SZX-4.0; 1台. 20; 高频脱水筛; ZK-1345; 1台. 21; 压滤机; BMAS30/630-25; 2台. - 主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 类别; 名称; 年用量; 单位; 储存方式; 来源; 备注. 1; 原 辅 料; 带钢卷; 1505; t/a; /; 外购; 轻型钢钢构件生产线. 2; 钢板; 2060; t/a; /; 外购; 重型钢钢构件生产线. 3; 丙烷; 6; t/a; 灌装; 外购. 4; 氧气; 15; t/a; 灌装; 外购. 5; 焊条; 3; t/a; /; 外购. 6; 焊丝; 15; t/a; /; 外购. 7; 水性底漆; 11.8; t/a; 桶装; 外购. 8; 水性面漆; 25.2; t/a; 桶装; 外购. 9; 乳化液; 0.2; t/a; 桶装; 外购. 10; PVC树脂粉; 300; t/a; 袋装; 外购; PVC装饰板生产线. 11; 碳酸钙粉; 400; t/a; 袋装; 外购. 12; 稳定剂; 4; t/a; 袋装; 外购. 13; PVC膜; 0.8; t/a; 捆装; 外购. 14; 水泥; 400; t/a; 袋装; 外购; 轻质墙体生产线. 15; 生物质电厂灰渣; 450; t/a; /; 外购. 16; 聚苯颗粒; 1.6; t/a; 袋装; 外购. 17; 增强剂; 0.6; t/a; 袋装; 外购. 18; 能源; 电; 25万; 度/a; /; 来自供电管网. 19; 水; 3600; t/a; /; 来自给水管网. 主要原辅材料简介： 水性漆：水性漆以水为稀释剂、不含有机溶剂的涂料，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境，漆膜丰满、晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。本项目水性醇酸钢结构漆成分汇总于表2-5。 表2-5 涂料成分一览表 名称; 使用量（t/a）; 主要成份名称; 百分比. 水性醇酸底漆; 15; 水性丙烯酸乳液; 5%~25%. 水性醇酸树脂; 5%~15%. 铁红粉; 5%~25%. 碳酸钙; 10%~35%. 沉钡; 5%~20%. 磷酸锌; 3%~20%. 助剂; 1%~10%. 去离子水; 5%~15%. 水性醇酸面漆; 15; 水性丙烯酸乳液; 5%~25%. 水性醇酸树脂; 5%~15%. 炭黑; 1%~8%. 钛白粉; 1%~8%. 碳酸钙; 5%~20%. 沉钡; 5%~20%. 磷酸锌; 3%~20%. 助剂; 1%~10%. 去离子水; 5%~15%. 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），该标准规定了低挥发性有机化合物含量涂料产品为施工状态下涂料产品中存在的挥发性有机物的质量符合标准相应产品的挥发性有机物含量限值要求的涂料产品。低挥发性有机化合物涂料产品的标准限值如下： 表2-6 低挥发性有机化合物涂料产品VOC含量要求一览表 涂料类型; 产品 类别; 主要产品类型; 限量值 （g/L）. 水性涂料; 工业防护涂料; 建筑物和构筑物防护涂料; 金属基材防腐涂料; 单组分; 底漆; ≤200. 面漆; ≤250. 根据涂料厂家提供的涂料VOC含量数据（附件）及涂料MSDS，本项目生产所使用水性醇酸底漆、水性醇酸面漆挥发性有机物含量分别为163g/L、30g/L，满足GB/T 38597-2020规定的低挥发性有机化合物含量要求，属于鼓励使用的低VOCs含量涂料。 PVC树脂：为黄色半透明状，有光泽。工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能。 碳酸钙粉：碳酸钙是一种无机化合物，CaCO3俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主要成分：方解石，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。白色固体状，无味、无臭。相对密度2.71。825~896.6℃分解，在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点1339℃。 稳定剂：PVC加工中添加稳定剂可在不影响其加工与应用的同时，在一定程度上起到延缓其热分解的作用。钙锌稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合工艺而合成，在PVC树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 水泥：分装水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥是重要的建筑材料，用水泥支撑的混凝土，兼顾耐久，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。 聚苯颗粒：全称为聚苯乙烯泡沫颗粒。该材料适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙等。 增强剂：是一种能通过化学和（或）物理作用将两种性质差异很大、原来不易结合的材料叫牢固地结合起来的物质。 - 项目平面布局合理性 项目一个出入口位于百旺路一侧，厂区内道路将厂区分为南北两块，南侧厂区建设由综合办公楼及2#厂房，北侧厂区由西往东建设了7#厂房、6#厂房、5#厂房、4#厂房、后勤服务楼。芜湖市主导风向为东风，主要生产区位于生活区下风向，对环境影响较小。 项目车间平面布置功能分区明确，物流路线短，有利于生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。 - 生产制度和劳动定员 本项目定员40人，实行白班制生产，每天工作8小时，年工作日300天。 - 物料平衡 - 漆料平衡 本项目水性漆投入产出情况见表2-7及图2-3、2-4。 表2-7 耗量油漆消一览表 漆料; 喷漆面积（万m2/a）; 干膜厚度（um/道）; 喷漆道数（道）; 固体份 比例; 油漆密度（t/m3）; 油漆 利用率; 油漆消耗量（t/a）. 底漆; 18; 40; 1; 70.2%; 1.15; 60%; 11.8. 面漆; 18; 100; 1; 82.27%; 1.15; 60%; 25.2. 注：漆料VOC含量根据其检测报告核实。 图2-1 水性漆底漆漆料平衡图 图2-2 水性漆面漆漆料平衡图 - 水平衡 项目用水主要为员工生活用水、轻质墙体生产线骨料浮选循环用水和搅拌用水，外排废水为员工生活污水。 - 生活用水 本项目劳动定员40人，均在厂内住宿，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014）中的相关内容，在厂区住宿人员用水定额为120-180L（人·d），本项目取中间值150L（人·d）。则本项目生活用水量为6m3/d，1800m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水量为4.8t/d（1440t/a）。 - 轻质墙体生产线骨料浮选循环用水 项目骨料浮选采用的是水循环浮选筛分工艺，生产用水循环使用，定期补充新鲜水，项目清水池规格为6m*4m*6m，清水池每天添加新鲜水量2m3/d来维持循环使用，不外排。 - 轻质墙体生产线搅拌用水 项目轻质墙体生产线生产用水为搅拌混料用水，根据《建筑施工计算手册》中相关内容，搅拌轻质混凝土耗水量300~400L/m3，本项目取400L/m3。项目年加工轻质混凝土约3000m3，则本项目搅拌混料用水量为4t/d（1200t/a）。 图2-3 全厂水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区北区百旺路3号，购置闲置厂房进行生产。项目无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节分析 本项目轻钢型钢构件、重钢型钢构件、PVC装饰板材、轻质墙体四种产品的生产，各种产品生产工艺流程如下： 图2-1 轻钢型钢构件生产工艺流程及产污环节图 轻钢型钢构件生产工艺流程简述： 根据客户提供图纸要求，采购不同规格带钢卷，通过数控龙骨成型机压制成型客户所需成品。该过程中会产生边角料、不合格品。 图2-2 重钢型钢构件生产工艺流程及产污环节图 重钢型钢构件生产工艺流程简述： 切割：依据施工详图，画出各构件的实际尺寸、形状，采用机械切断法和火焰切割法进行下料，切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。此环节主要污染物是废边角料、金属粉末和噪声。 剪板、组对：由电脑自动控制，钢板经剪板、复合板机或拱板成型机冷压成型，制成各类压型板。经剪板、组立机、焊机制成标准钢结构。此环节主要污染物是废边角料和噪声。 焊接：将成形符合产品要求的零部件修整，按图样表示位置关系要求联系在一起，并用焊接等方法定位，使其形成符合要求的工件整体。该生产线采用全自动卧组焊流水线。此环节主要污染物是噪声、焊接烟尘。 矫正：采用门型钢翼缘矫正机对部分钢构件进行液压矫正。 抛丸：矫正后的构件送至抛丸机进行抛丸、清理和打磨。该过程主要污染物是粉尘和噪声。 喷漆、烘干：清理、打磨后的构件通过行车吊运至喷漆区进行喷漆，本项目所用涂料为即用涂料，无需进行调漆，喷漆工序在密闭喷漆房（20m×8m×7m）进行，喷涂2道水性漆（底漆+面漆），高压空气喷涂，底漆喷涂一次，面漆喷涂一次，烘干采用电烘干，烘干温度约60°C。该过程主要污染物是漆雾和有机废气（以非甲烷总烃计）。 图2-3 PVC装饰板材生产工艺流程及产污环节图 PVC装饰板材生产工艺流程简述： 搅拌混料：将PVC树脂粉、碳酸钙粉、稳定剂等原材料按一定比例用高速搅拌机混合搅拌。物料经与机械内璧的高速碰撞摩擦快速升温至设定温度，搅拌时间约20分钟。此环节主要污染物是粉尘和噪声。 挤出成型：经混合搅拌后的物料通过输送机自动输送至挤出机投料口内。物料在螺杆旋转作用下，通过料筒内壁和螺杆表面摩擦剪切作用向前输送到加料段，在此松散物料被向前输送同时被压实：在压缩段，螺槽深度变浅，进一步压实，同时在料筒外加热和螺杆与料筒内壁摩擦剪切作用下，料温升高开始熔融，压缩段结束，进入均化段，在此，物料均匀、定温、定量挤出熔体，到机头后成型得到制品。挤出工段加热采用电加热，加热温度120℃左右。因注塑时难免有受热不均匀使塑胶粒子挥发因素，注塑时产生少量VOCs。因此本工序会产生少量的VOCs。 覆膜：覆膜用于板材的外包装。覆膜所用材料为PVC包装膜，采用自动覆膜机进行。覆膜时为增强膜与板材表面包裹的紧密性，需对已经覆过的PVC包装膜进行烤灼，温度约80°C，时间约2s。 切割：板材覆膜后按照需求切割成不同规格。此环节主要污染物是边角料和噪声。 图2-4 轻质墙体生产线骨料浮选工艺流程及产污环节图 轻质墙体生产线骨料浮选工艺流程简述 生物质电厂的原料（含水量10%半干料）经过皮带上料机上的磁选装置除铁，原料进入活塞式跳汰机（SZX-4.0）通过水压调节，再根据骨料（≥8mm）的比重停留沉降，得到一级骨料；而部分悬浮骨料（1mm~8mm）进入高频脱水筛（ZK-1345）进行脱水，得到二级骨料；而至此，混合悬浮物（≤1mm）不能用常规重力自然沉降法进行筛选，则进入压滤机（BMAS 30/630-25)进行脱水筛分出三级骨料；脱出的水进入清水池。此环节主要污染物是原料输送过程中产生的铁屑。 图2-5 轻质墙体生产工艺流程及产污环节图 轻质墙体生产工艺流程简述： 搅拌混料：将骨料、水泥、聚苯颗粒以及增强剂等物料称量后投入全封闭搅拌机，进入搅拌机的物料在相互翻转的两根搅拌轴上的双道螺旋叶片的搅拌下，使物料产生挤压、摩擦、对流，从而进行剧烈的强制掺和。灌注时，浆料通过浆料输送机灌注入制板机制板。此环节主要污染物是粉尘和噪声。 隔墙板成型：制板机采用随机张拉埋设上、下保护面层钢筋或者预拉上、下保护面层钢筋的工艺，以水泥、低碳钢丝作增强材料，煤渣、陶粒等做原材料，将传统手工艺拉模或立模制板工艺所需的多道程序集一体，完成制板形成成品。此环节主要污染物是不合格品和噪声。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-8 本项目运营期主要污染工序一览表 名称; 污染来源; 主要污染物. 废气; 重型钢钢构件生产线; 下料; 金属粉末. 切割; 颗粒物. 焊接; 颗粒物. 抛丸; 颗粒物. 喷漆、烘干; 颗粒物、非甲烷总烃. PVC装饰板材生产线; 搅拌混料; 颗粒物. 挤出成型; 非甲烷总烃. 轻质墙体生产线; 搅拌混料; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油. 噪声; 生产设备; 噪声. 固废; 下料、切割、剪板、组对; 边角料. 抛丸; 废钢丸. 隔墙板成型; 不合格品. 下料; 废切削液. 喷漆; 废漆桶. 废气处理; 除尘灰、废过滤棉及漆渣、废活性炭. 设备维修、维护; 废棉纱、废含油手套. 厂区职工生活; 生活垃圾. |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标分析 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，鸠江区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为鸠江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 项目区域空气质量达标判定表 站点 监测项目; 2019年. 济民医院; 标准值. SO2年平均; 8; 60μg/m3. NO2年平均; 34; 40μg/m3. PM10年平均; 49; 70μg/m3. PM2.5年平均; 36; 35μg/m3. CO年平均; 1.2; /. O3日最大8h平均; 148; 160μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”，超标因子为PM2.5。超标原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 改善措施：为有效降低污染，根据生态环境部统一部署，2020年6月-9月，芜湖市开展了夏季挥发性有机物治理攻坚行动，聚焦重点领域、重点行业、重点企业，从治理挥发性有机物（VOCs）入手，坚决遏制臭氧污染。印发《芜湖市生态环境保护委员会2020年工作要点》和《2020年芜湖市生态环境保护督察整改工作要点》，明确责任分工，做到“责任清”；出台《芜湖市2020年大气污染防治重点工作任务》《芜湖市2020年水污染防治重点工作任务》《芜湖市2020年土壤污染防治工作要点》，细化任务目标，做到“任务清”；制定《2020年芜湖市突出生态环境问题排查整治专项行动方案》，深化问题排查，做到“问题清”。 - 特征因子监测 本次环境空气质量特征因子：非甲烷总烃数据，引用安徽威正测试技术有限公司为芜湖市祝氏木业有限责任公司“年产1.2万立方米胶合板材生产线技术改造项目”现状监测数据，该项目距离本项目1080m，项目监测时间为2018年8月，该地区未发生重大变动。因此，其环境空气质量现状在时间和空间上能够反映本项目区域环境质量状况，现状监测的时效与范围符合建设项目环境影响评价技术导则的要求。 表3-2 环境空气非甲烷总烃监测结果统计表 监测项目：大气环境非甲烷总烃. 监测点位; 时间; 监测结果（单位：µg/m3）. 08.28; 08.29; 08.30; 09.04; 09.05; 09.07; 09.08. G1(上风向、W200m、大栗树); 小时均值; 2:00; 0.30; 0.67; 0.77; 0.54; 0.58; 0.59; 0.51. 8:00; 0.36; 0.56; 0.61; 0.64; 0.57; 0.56; 0.55. 14:00; 0.38; 0.64; 0.50; 0.66; 0.51; 0.64; 0.66. 20:00; 0.64; 0.65; 0.54; 0.69; 0.62; 0.58; 0.54. G2(下风向 SE136m、严石村); 小时均值; 2:00; 0.53; 0.57; 0.52; 0.54; 0.42; 0.49; 0.62. 8:00; 0.65; 0.55; 0.61; 0.67; 0.69; 0.52; 0.62. 14:00; 0.38; 0.65; 0.55; 0.68; 0.53; 0.60; 0.44. 20:00; 0.68; 0.55; 0.53; 0.27; 0.50; 0.55; 0.48. - 由上表监测结果可知，项目所在地非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》最高允许一次浓度值。 2、地表水环境质量 本项目纳污水体为长江，根据芜湖市生态环境局2020年11月20日发布的“2021年3月份芜湖市环境质量月报”，具体如下： 2021年2月，芜湖市站在四个监测断面（桂花桥、弋矶山、四褐山和东西梁山）对长江芜湖段的水质进行了监测。对照地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江芜湖段2021年3月份四个断面的各项监测指标完全符合标准即Ⅱ类标准，达标率为100%。长江芜湖段的水质状况优。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-4 全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）; 达标率较低情况说明. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /; /. 1类区; 1; 100; 100; /. 2类区; 5; 100; 100; /. 3类区; 2; 100; 100; /. 4a类区; 1; 100; 100; /. 4b类区; 1; 100; 100; /. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区北区百旺路3号，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 本项目环境保护目标如下表。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离（m）. X; Y. 强赵村; 615350; 3481766; 居民; 区域大气环境; 二类区; NW; 470. 沈奥花园; 615324; 3481963; 居民; SE; 160. 福达华府; 615612; 3482095; 居民; SE; 395. 王东; 615475; 3482284; 居民; NE; 150. 张庄; 615690; 3482415; 居民; NE; 180. 冯碾; 615690; 3482615; 居民; NE; 330. 表3-6 地表水环境和声环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距项目边界最近距离（m）; 规模; 环境功能. 声环境; 厂界四周; /; 1; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准. 水环境; 长江芜湖段; E; 8589; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目重钢型钢构件生产线焊接、切割、抛丸工序产生的颗粒物，PVC装饰板生产线搅拌混料产生的颗粒物以及轻质墙体生产线搅拌混料工序产生的颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 重钢型钢构件生产线喷涂工序产生的非甲烷总烃以及PVC装饰板生产线挤出成型工序产生的非甲烷总烃排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 厂内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准。详见下表。 表3-7 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染源; 排气筒高度; 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准依据. 焊接; 15m; 颗粒物; 20; 0.8; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中大气污染物项目排放限值. 喷漆、烘干、挤出成型; 非甲烷 总烃; 70; 3.0. 抛丸、搅拌混料、骨料浮选; 其他颗粒物; 30; 1.5. 表3-8 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控点/限值含义; 标准依据. 颗粒物; 0.5; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界. 6.0; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 20; 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，具体见下表。 表3-9 饮食业油烟排放标准 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 项目采取雨污分流制，项目外排废水为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理；污水中氨氮接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值，芜湖市江北污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江，具体见表3-6。 表3-10 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 项目分类; 接管标准; 出水标准; 接管标准来源; 出水标准来源. pH; 6～9; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 动植物油; 120; 1. 氨氮; 45; 5(8); 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值如下。 表3-11 噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 依据. 3类标准; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2013]37号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、二氧化硫SO2、氮氧化物NOx、烟粉尘、VOCs等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃计）、烟/粉尘 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-12 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.4732; 0.3323. 烟/粉尘; 0.6376; 1.5109. 废水; COD; 0.288; 0.072. 氨氮; 0.026; 0.007. |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购置已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装调试，无土建，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：重钢型钢构件生产线下料、切割产生的金属粉末、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气；PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘、挤出成型废气；轻质墙体生产线骨料浮选粉尘、搅拌混料粉尘。 - 金属粉末 本项目在零件和主构件加工过程中将产生金属粉末。根据复核调研《大气污染物线合排放标准》(GB16297-1996)和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，粉尘产生系数为0.619kg/t原材料，项目年使用钢材2060吨，则金属粉末产生量约为1.28t/a。金属颗粒物质量较重，颗粒物散落范围多在5米以内。由于金属打磨粉尘比重较大易沉降，不易扩散，建设单位拟采取及时清扫地面，金属粉尘袋装收集后定期外售废品回收单位回收利用等措施。本评价要求项目在营运过程中需对工人采取必要的劳动保护措施，如配制防尘口罩并加强车间通风换气和及时清扫地面，以减少对工人身体健康的影响。 - 焊接烟尘 本项目焊接采用埋弧焊、二氧化碳焊、电弧焊三种焊接工艺，根据《33-37，431-434机械行业系数手册》，焊接工序颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，根据建设单位提供资料，本项目使用焊材量为18t/a，则本项目焊接烟尘产生量为0.165t/a。本项目在焊接工位上方安装集气罩收集（配套风机风量4000m3/h，收集效率80%），收集后进入布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。 该工序运行时间1200h/a，则处理后焊接烟尘有组织排放量为0.0066t/a，排放速率为0.0055kg/h；无组织排放量为0.033t/a，排放速率为0.0275kg/h。 - 抛丸粉尘 本项目设置1台抛丸机，钢丸在高速气流喷射下对构件进行抛光处理，期间有锈渣和受力破坏的钢丸粉尘产生，根据《33-37，431-434机械行业系数手册》，预处理工段抛丸工序颗粒物产生系数为2.19kg/t原料，根据企业提供的资料，需要进行抛丸处理的工件约400t/a，则抛丸工序抛丸粉尘产生量为0.876t/a。本项目抛丸粉尘在密闭抛丸室内通过风机产生负压状态被收集（收集效率100%），风机风量8000m3/h，收集后的抛丸粉尘通过1#布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA002）排放。 该工序运行时间900h/a，则处理后抛丸粉尘有组织排放量为0.0438t/a，排放速率为0.04867kg/h。 - 喷漆废气 本项目重钢型钢构件底涂和面涂的使用的水性醇酸底漆量11.8t/a、水性醇酸面漆量为25.2t/a。根据漆料厂家提供的检测报告，漆料的挥发性有机污染物总量约2.4344t/a，固体份总量约29.0156t/a。本次评价按最不利情况考虑，喷漆、烘干过程中挥发的有机物按总量的100%计算；根据企业提供资料，喷漆时固体份附着率约60%，其余40%转化为漆雾。则本项目重型钢钢构件喷漆工序漆雾产生量为11.6062t/a，非甲烷总烃产生量2.4344t/a。本项目喷漆在密闭负压室内，喷漆、烘干废气经密闭负压引风系统（配套风机风量20000m3/h，收集效率95%）引至1套过滤棉+活性炭+RCO（漆雾去除率95%、非甲烷总烃去除效率85%）+15m高排气筒（DA003）排放。 该工序运行时间1200h/a，则处理后预处理线喷漆废气颗粒物及非甲烷总烃有组织排放量分别为1.1026t/a、0.3469t/a，排放速率分别为0.9188kg/h、0.2891kg/h；无组织排放量分别为0.5803t/a、0.1217t/a，排放速率分别为0.4836kg/h、0.1014kg/h。 - PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘 本项目各种原料进入搅拌机进行混合搅拌时，由于各种原料均为小粒径颗粒物，则会形成飘散粉尘，根据《292塑料制品行业系数手册》，制造塑料板产品，“配料-混合”工艺颗粒物产生系数为6.00kg/t产品，项目PVC装饰板总产量约702t/a，粉尘产生量为4.212t/a。本次环评建议在磨粉设备上方安装集气罩收集，收集后进入布袋除尘器处理，在搅拌机进料口处设置全包式集气罩（仅留投料窗），处理后经15m高排气筒（DA004）排放。风机风量6000m3/h，集气罩收集效率80%，除尘效率约99%。 该工序运行时间1200h/a，则处理后颗粒物有组织排放量分别为0.0337t/a，排放速率分别为0.028kg/h；无组织排放量分别为0.8424t/a，排放速率分别为0.702kg/h。 - PVC装饰板生产线挤出成型废气 PVC玻璃化温度77~90℃，在100℃以上就会分解产生少量分子量较小的酸、酯、不饱和羟、过氧化物、甲醛、乙醛等气体物质（通常为VOCs）。本项目挤出工序(挤出、成型一体机)温度在120℃左右，在此温度下PVC树脂在分子间的剪切挤压下断链、分解、降解过程中产生有机污染物。根据《292塑料制品行业系数手册》，制造塑料板产品，“挤出”工艺挥发性有机物产生系数为1.50kg/t产品。该项目PVC装饰板总产量约702t/a，因此本项目VOCs产生量为1.053t/a。本项目在3条挤出成型生产线分别设置集气罩，风机总风量为6000m3/h，废气收集后经活性炭+RCO处理（收集效率80%、处理效率85%），处理后经15m高排气筒（DA005）排放。 该工序运行时间1200h/a，则处理后挤出成型废气非甲烷总烃有组织排放量为0.1264t/a，排放速率分别为0.1053kg/h；无组织排放量为0.2106t/a，排放速率为0.1755kg/h。 - 轻质墙体生产线搅拌混料粉尘 本项目骨料、水泥、聚苯颗粒以及增强剂等物料混合搅拌均在密闭搅拌机内进行，根据《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》中“物料搅拌”粉尘产生量为0.325kg/t产品，项目轻质墙体总产量约850t/a，粉尘产生量约0.276t/a。本次环评建议在搅拌机进料口处设置全包式集气罩（仅留投料窗）收集，经引风机收集后进入布袋除尘器处理，处理后经15m高排气筒（DA006）排放。风机风量4000m3/h，集气罩收集效率80%，除尘效率约99%。 该工序运行时间900h/a，则处理后颗粒物有组织排放量分别为0.0022t/a，排放速率分别为0.00245kg/h；无组织排放量分别为0.0552t/a，排放速率分别为0.0613kg/h。 2、项目废气排放量汇总 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-1，无组织废气污染物排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率%; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 焊接; 颗粒物; 34.38; 0.138; 0.165; 集气罩+布袋除尘器; 是; 80/95; 1.375; 0.0055; 0.0066; 20; 0.8; 达标; 15; 0.30; 25; 4000; 1200h. DA002; 抛丸; 颗粒物; 121.67; 0.973; 0.876; 密闭环境+布袋除尘器; 是; 100/95; 6.083; 0.0487; 0.0438; 30; 1.5; 15; 0.60; 25; 8000; 900h. DA003; 喷漆; 非甲烷总烃; 101.42; 2.028; 2.434; 密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO; 是; 95/85; 14.45; 0.2890; 0.3468; 70; 3.0; 达标; 15; 1.1; 25; 20000; 1200h. 颗粒物; 483.58; 9.672; 11.606; 是; 95/95; 22.97; 0.4594; 0.5513; 20; 0.8; 达标. DA004; 混料; 颗粒物; 585; 3.51; 4.212; 集气罩+布袋除尘器; 是; 80/99; 4.68; 0.0281; 0.0337; 30; 1.5; 达标; 15; 0.50; 25; 6000; 1200h. DA005; 挤出成型; 非甲烷总烃; 146.25; 0.8775; 1.053; 集气罩+活性炭+RCO; 是; 80/85; 17.55; 0.1053; 0.1264; 70; 3.0; 达标; 15; 0.50; 25; 6000; 1200h. DA006; 混料; 颗粒物; 76.67; 0.307; 0.276; 集气罩+布袋除尘器; 是; 80/99; 0.61; 0.00245; 0.0022; 30; 1.5; 达标; 15; 0.30; 25; 4000; 900h. 表4-2 建设项目大气污染物无组织排放表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 2#厂房; 焊接工序; 颗粒物; 加强车间通风; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表3中（其他颗粒物）厂界大气污染物监控点浓度限值; 0.5; 0.033. 喷漆、烘干; 颗粒物; 密闭环境; 0.5803. 非甲烷总烃; 4.0; 0.1217. 搅拌混料; 颗粒物; 加强车间通风; 0.5; 0.0552. 7#厂房; 挤出成型; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 4.0; 0.2106. 搅拌混料; 颗粒物; 加强车间通风; 0.5; 0.8424. 3、废气治理可行性分析 项目重钢型钢构件生产线参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 表4-3 金属铸造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 污染源名称; 污染源设备; 主要污染物项目; 可行技术; 备注. 排放限值; 特别排放限值. 铸件抛丸清理; 自动封闭抛丸机; 颗粒物; 抛丸工序应密闭，除尘效率可达99%以上，排放浓度可达20~30mg/m3之间; 连接袋式除尘器（布袋需覆膜或控制风量）进行除尘，除尘效率99.5%以上，排放浓度可达20mg/m3以下; 需密闭，不得漏灰. 涂装 工序; 喷枪; 苯、苯系物、TVOC; 在喷涂车间排气口设置TVOC处理装置，排放浓度可达120mg/m3以下; 在喷涂车间排气口设置催化燃烧或碳吸附等措施，排放浓度可达80mg/m3以下; 需密闭. 根据上表可知本项目抛丸采取的密闭环境+布袋除尘器治理措施；喷漆工序采取的密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO治理措施均为可行技术。 项目PVC装饰板生产线参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 表4-4 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料板、管、型材制造; 颗粒物; 溶剂替代、密闭过程、密闭场所、局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘. 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 根据上表可知本项目PVC装饰板生产线磨粉、搅拌混料工序采取的集气罩+布袋除尘器治理措施；挤出成型工序采取得集气罩+活性炭+RCO治理措施均为可行技术。 项目轻质墙体生产线参照《3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册》中工段“物料搅拌”末端治理技术，本项目采取集气罩+布袋除尘器治理措施为可行技术。 4、废气排放口基本情况 表4-5 本项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 焊接排放口; 一般排放口; 118.213164791; 31.469743982; 颗粒物; 0.0066; /; /. DA002; 抛丸排放口; 一般排放口; 118.213476551; 31.469416927; 颗粒物; 0.0438. DA003; 喷漆排放口; 一般排放口; 118.213397425; 31.469721358; 非甲烷总烃; 0.3468; /; /. 颗粒物; 0.5513; /; /. DA004; 搅拌混料排放口; 一般排放口; 118.212520343; 31.470440190; 颗粒物; 0.0337; /; /. DA005; 挤出成型排放口; 一般排放口; 118.212584716; 31.470185380; 非甲烷总烃; 0.1264; /; /. DA006; 搅拌混料排放口; 一般排放口; 118.213274044; 31.469345849; 颗粒物; 0.0022; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 项目用水主要为员工生活用水、轻质墙体生产线骨料浮选循环用水和搅拌用水，外排废水为员工生活污水。 - 生活用水 本项目劳动定员40人，均在厂内住宿，年工作时间300天。在厂区住宿人员用水定额取值150L（人·d）。则本项目生活用水量为6m3/d，1800m3/a。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水量为4.8t/d（1440t/a）。 - 轻质墙体生产线骨料浮选循环用水 项目骨料浮选采用的是水循环浮选筛分工艺，生产用水循环使用，定期补充新鲜水，项目清水池规格为6m*4m*6m，清水池每天添加新鲜水量2m3/d来维持循环使用，不外排。 - 轻质墙体生产线搅拌用水 项目轻质墙体生产线生产用水为搅拌混料用水，根据《建筑施工计算手册》中相关内容，搅拌轻质混凝土耗水量300~400L/m3，本项目取400L/m3。项目年加工轻质混凝土约3000m3，则本项目搅拌混料用水量为4t/d（1200t/a），无废水产生。 生活污水产生情况见下表。 表4-6 项目废水产生及排放情况汇总一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况; 接管标准（mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活用水; 1440; COD; 260; 0.374; 化粪池; 200; 0.288; 500. BOD5; 150; 0.216; 120; 0.173; 300. 氨氮; 25; 0.036; 18; 0.026; —. SS; 120; 0.173; 70; 0.101; 400. 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目轻质墙体生产线原料搅拌消耗用水和骨料浮选循环用水定期消耗补充，不外排，生活污水进入化粪池处理后，经市政管网进入江北污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为轻质墙体生产线原料搅拌消耗用水和骨料浮选循环用水补充用水及员工生活用水。骨料浮选循环用定期消耗补充，不外排，员工生活废水通过厂区配套设置的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排江北污水处理厂进行达标处理。 4、废水接管可行性分析 根据分析，项目废水污染因子均在芜湖市江北污水处理厂收水范围内，且经预处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，可满足芜湖市江北污水处理厂接管要求，本项目所在地在芜湖市芜湖市江北污水处理厂废水收集范围内。 芜湖市江北污水处理厂于2010年建设，江北污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为12万立方米/日，先期日处理规模达到12万立方米/日，工程建设地点：芜湖市朱家桥外贸港埠公司以北、长江路以西地段，工程总占地面积为354亩。建设规模：一期工程日处理废水10万吨，目前已稳定运行；二期工程日处理废水12万吨。该污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，废水排入长江。本项目处于其收水范围内。本项目污水排放量为1440m3/a，4.8m3/d，占芜湖市江北污水处理厂总处理量的0.0022%，所占比例极小，且本项目排入污水管网的废水满足污水处理厂接管要求，因此本项目产生的废水经厂区预处理后可接管芜湖市江北污水处理厂，经处理后达标排放，对区域地表水环境影响较小。 |
| --- | --- |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目噪声源为轻钢龙骨机、切割机、组立机、剪板机、H型钢杆件埋弧焊机、矫平机、抛丸机、二保焊机、喷漆房、搅拌机、螺旋输送上料系统、轻质墙体一体机、皮带输送机、活塞式跳汰机、高频脱水筛、压滤机、PVC装饰板挤出机、上料机、搅拌机等设备运行时将产生噪声，本项目的主要设备噪声情况见表4-7。 表4-7 噪声源强排放情况 设备名称; 设备数量; 所在车间; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 轻钢龙骨机; 1台; 2#厂房; 15; 20; 75; 120; 90. 自动切割机; 1台; 12; 30; 80; 115; 85. 自动切割机; 1台; 18; 30; 75; 115; 85. H型钢杆件组立机; 1台; 12; 40; 80; 105; 90. H型钢杆件组立机; 1台; 18; 40; 75; 105; 90. H型钢杆件埋弧焊机; 1台; 12; 50; 80; 95; 75. H型钢杆件埋弧焊机; 1台; 18; 50; 75; 95; 75. 板料矫平机; 1台; 12; 65; 80; 80; 80. 板料矫平机; 1台; 18; 65; 75; 80; 80. 抛丸机; 1台; 5; 65; 85; 80; 85. 剪板机; 1台; 15; 25; 80; 125; 90. 喷漆房; 1间; 5; 40; 85; 94; 80. 搅拌机; 1台; 18; 8; 80; 140; 85. 螺旋输送上料系统; 1台; 15; 8; 75; 140; 85. 轻质墙体一体机; 1台; 10; 8; 70; 140; 80. 皮带输送机; 1台; 4#厂房; 22; 60; 158; 8; 85. 活塞式跳汰机; 1台; 22; 58; 158; 10; 90. 高频脱水筛; 1台; 25; 60; 165; 8; 80. 压滤机; 2台; 28; 60; 165; 8; 75. PVC装饰板挤出机; 1台; 7#厂房; 195; 60; 5; 40; 85. PVC装饰板挤出机; 1台; 185; 60; 15; 40; 85. PVC装饰板挤出机; 1台; 175; 60; 25; 40; 85. 上料机; 1台; 195; 80; 5; 10; 85. 上料机; 1台; 185; 80; 15; 10; 85. 上料机; 1台; 175; 80; 25; 10; 85. 搅拌机; 1台; 190; 85; 10; 5; 85. 搅拌机; 1台; 180; 85; 20; 5; 85. 空压机; 1台; 170; 85; 30; 5; 90. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源rm处预测点的A声级（dB(A)）； LWA——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 经厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-8 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表 预测点位; 预测值; 标准值. 昼间. 1#; 厂界东1m处; 53.67; 65. 2#; 厂界南1m处; 49.70. 3#; 厂界西1m处; 52.33. 4#; 厂界北1m处; 54.23. 项目为单班长白班制，8小时工作制，夜间不生产。从预测结果可以看出，项目投产后噪声在厂界预测点的贡献值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。经设备基础减振、厂房隔声、距离衰减后，评价认为项目投产后噪声对其影响不大。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废钢丸、金属边角料、废包装材料及布袋除尘器收集的粉尘等；危险废物包括废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废切削液、废含油抹布手套等。 （1）一般工业固废 ①废钢丸：项目重型钢钢构件生产线抛丸工序会产生废钢丸钢砂，为一般固废，产生量约3t/a，集中收集后外售。 ②金属边角料：项目重型钢钢构件生产线下料工序会产生金属边角料，为一般固废，产生量约15t/a，集中收集后外售。 ③布袋除尘器收集的粉尘：布袋除尘器截留粉尘约14.98t/a，为一般固废，集中收集后外售。 ④废包装材料：主要为废尼龙编织袋包装、废纸袋，年产生量1.5t，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①废过滤棉及漆渣：处理有机废气使用的过滤棉需定期更换，产生量约28.48t/a，其中包括漆渣10.48t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-041-49），集中收集后委托有资质的单位处理。 ②废漆桶：项目喷漆产生的废漆桶，约1.2t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ③废活性炭：本项目重型钢钢结构喷漆废气废气经过1#过滤棉+活性炭+RCO处理后排放，PVC装饰板生产线挤出成型废气经过2#过滤棉+活性炭+RCO处理后排放。以上废气经活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附，浓缩后的废气脱附后进入RCO催化燃烧系统处理后外排。项目活性炭吸附有机废气后再脱附，能更大限度提高活性炭的活性，可延缓活性炭的寿命。 活性炭总填装量为6.4t，一季度更换一次，则一年更换量为25.6t/a。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ④废切削液：项目机加工工序会产生废切削液，产生量约0.02t/a，属于危险废物，危废类别HW09（900-006-09），交由有资质的单位处理。 ⑤废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.2t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），但已列入《危险废物豁免管理清单》，可与生活垃圾一同处理。 - 生活垃圾 本项目全厂劳动定员40人，年工作约300天，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约6t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-9 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废钢丸; 抛丸; /; /; 固; 3; /; /; /; 集中收集后外售. 2; 金属边角料; 下料; /; /; 固; 15; /; /; /. 3; 废包装材料; 原材料; /; /; 固; 1.5; /; /; /. 4; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; /; /; 固; 14.98; /; /; /; 集中收集后回用. 5; 废过滤棉及漆渣; HW49; 900-041-49; 固; 28.48; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 6; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 固; 25.6; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性. 7; 废漆桶; 喷漆; HW49; 900-041-49; 固; 1.2; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性. 8; 废切削液; 机加工; HW09; 900-006-09; 固; 0.02; 切削液; 切削液; 毒性. 9; 废含油手套、抹布; 设备维护; /; 900-041-49; 固; 0.2; 润滑油; 润滑油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. 10; 生活垃圾; 办公生活; /; /; 固; 6; /; /; /. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废钢丸、金属边角料、废包装材料及布袋除尘器收集的粉尘等，暂存于项目一般固废仓库，收集后外售，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于6#厂房东南角，面积约40m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-10 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖市礼元润滑油回收利用厂; 340225002; HW08废矿物油与含矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 芜湖正昊燃油厂; 340221001; HW08废矿物油与含废矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。不新增生活污水，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物、非甲烷总烃均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-11。 表4-11 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 2#厂房一般生产区、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 2#厂房喷漆房、危废暂存间、原料区; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括2#厂房喷漆房、危废暂存间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区 主要包括2#厂房一般生产区、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-12。 表4-12 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 2#厂房一般生产区、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 2#厂房喷漆房区域、危废暂存间、原料区; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 （5）跟踪监测 ①地下水跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“53、金属制品加工制造，其他（报告表）”，地下水环境影响评价项目类别为IV类；“60、砼结构构件制造，全部（报告表）”，地下水环境影响评价项目类别为IV类；“116、塑料制品制造，其它（报告表）”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，不用进行地下水的跟踪监测。 ②土壤跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目涉及附录A“制造业—金属制品”以及“其他行业”，其中“制造业—金属制品”属于Ⅰ类项目。 表4-13 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 评价工作分级判据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表4-14 污染影响型评价工作划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 项目总占地占地面积约为2.3hm2≤5hm2，为小型项目；项目位于不敏感地区。根据上表，本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。 根据导则要求，结合项目特征，设置土壤跟踪监测点。各土壤跟踪监测布置情况见表4-15。 表4-15 土壤跟踪监测点布置一览表 序号; 监测点位; 主要监测指标; 其他监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测技术. 1; 2#厂房喷漆房旁; 石油烃; /; 每5年监测一次; 《土壤环境质量·建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 《环境监测分析方法》. 2; 沈奥花园. 3; 王东. 4; 张庄. |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-16 项目主要物质风险识别结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烷; /; 0.5; 10; 0.05. 2; 水性底漆; /; 1.25; 50; 0.025. 3; 水性面漆; /; 2.50; 50; 0.05. 项目Q值Σ; 0.125. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=0.125＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 2、环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-17 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的水性漆、废润滑油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加. 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 水性漆、润滑油等易燃物料一旦泄漏，或扩散到爆炸极限内，可引起火灾事故的发生，燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 3、风险防范措施 ①危险品贮存要求 由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求： a.危废暂存仓库应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。 b.危废暂存仓库禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 ②易燃易爆品贮存区事故风险防范措施 a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是化学品仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。 b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 ③物质泄露防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生； b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 ④事故火灾风险防范措施 a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ⑤危险物品运输风险事故防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 表4-18 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 装配式轻（重）钢结构生产建设项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江区; 芜湖市鸠江区北区百旺路3号. 地理坐标; 东经E118°13′5.60″; 北纬N31°28′4.41″. 主要危险物质及分布; 水性底漆、水性面漆及丙烷分布于原料区、生产区，最大储存量分别为1.25t、1.25t、0.5t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-19 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 焊接烟尘净化设施进口、出口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 抛丸粉尘净化设施进口、出口（DA002）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 喷漆及烘干废气进口、出口（DA003）; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 一般排放口; PVC装饰板搅拌混料粉尘净化设施进口、出口（DA004）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; PVC装饰板挤出成型废气进口、出口（DA005）; 非甲烷总烃; 每年一次. 一般排放口; 轻质墙体搅拌混料粉尘净化设施进口、出口（DA006）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 土壤; /; 2#厂房喷漆房旁、沈奥花园小区、王东、张庄; 石油烃; 每5年一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒6个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约143万元，环境保护投资估算详见表4-20。 表4-20 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 化粪池; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 2. 废气; 焊接烟尘; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 1; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放监控浓度限值; 5. 抛丸粉尘; 密闭环境+负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）; 1; 5. 喷漆及烘干废气; 密闭环境+负压收集+1#过滤棉+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA003）; 1; 30. PVC装饰板生产线; 搅拌混料; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA004）; 1; 5. 挤出成型; 集气罩+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA005）; 1; 30. 搅拌混料; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA006）; 1; 5. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 10. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 1. 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用，生活垃圾; 1; 5. 危险废物; 废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废切削液; 危废暂存场所，占地40m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 15. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 20. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 10. 合计; /; /; /; 143. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （焊接烟尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放监控浓度限值要求 |
|  | DA002 （抛丸粉尘） | 颗粒物 | 密闭环境+布袋除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | DA003 （喷漆及烘干废气） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO+15米高排气筒 |  |
|  | DA004 （PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 |  |
|  | DA005 （PVC装饰板生产线挤出成型废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭+RCO+15米高排气筒 |  |
|  | DA006 （轻质墙体生产线搅拌混料粉尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒 |  |
| 地表水环境 | DW001 （废水总排口） | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
| 声环境 |  | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废钢丸、金属边角料、废包装材料及布袋除尘器收集的粉尘等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后外售；废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废切削液等危废建设危废暂存间（位于6#厂房东南侧，40m2），定期委托资质单位处理；废含油手套抹布、生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 2#厂房一般生产区、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房、一般固废仓库等一般防渗，2#厂房喷漆房、危废暂存间重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。2#厂房喷漆房、危废暂存间、原料区等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

结论

1.项目概况 安徽筑家集成房屋有限公司装配式轻（重）钢结构生产建设项目建设地点位于芜湖市鸠江区北区百旺路3号，该项目总投资26000万元，占地面积23000m2，项目建成后，年产装配式轻（重）钢结构及配套产品5000吨。该项目已于2021年5月24日取得安徽芜湖市鸠江区发展和改革委员会项目备案表（鸠发改告【2021】76号）。 2.建设项目产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类，视为“允许类”，符合国家产业政策要求；本项目已于2021年5月24日取得安徽芜湖市鸠江区发展和改革委员会项目备案表（鸠发改告【2021】76号），符合地区产业政策。 3.项目选址及规划可行性分析 本项目位于芜湖市鸠江区北区百旺路3号。项目东侧为闲置厂房，南侧为闲置厂房，西侧为百旺路，隔路为盛达检测，北侧为闲置厂房。项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 4.环境质量现状要求的符合性 （1）项目所在区域大气环境质量指标未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水青弋江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5.环境影响分析 （1）废气 本项目营运期废气污染源主要有：重钢型钢构件生产线焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆及烘干废气、PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘、挤出成型废气、轻质墙体生产线搅拌混料粉尘。重钢型钢构件生产线焊接烟尘经集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）排放；抛丸粉尘经密闭环境+负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）排放，喷漆及烘干废气经密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO处理后通过15米高排气筒（DA003）排放；PVC装饰板生产线搅拌混料粉尘经集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA004）排放，挤出成型废气经集气罩收集+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA005）排放；轻质墙体生产线搅拌混料粉尘经集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA006）排放。废气经处理后有组织排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放监控浓度限值，无组织排放厂界满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3排放监控浓度限值，另外非甲烷总烃厂内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。 （2）废水 本项目无生产废水外排，员工生活废水通过厂区配套的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排入江北污水处理厂进行达标处理。本项目废水排放对外环境的影响很小。 （3）固废 本项目生产运行过程中产生的一般工业固废主要为废钢丸3t/a、金属边角料15t/a、布袋除尘器收集的粉尘14.98t/a，废包装材料集中收集后外售；产生的危险废物有：废过滤棉及漆渣28.48t/a、废漆桶1.2t/a、废活性炭25.6t/a、废切削液0.02t/a，建设单位利用专用容器分类收集后暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理。废含油手套、抹布产生量0.2t/a，交由环卫部门清运处理。 （4）噪声 本项目噪声源为轻钢龙骨机、切割机、组立机、剪板机、H型钢杆件埋弧焊机、矫平机、抛丸机、二保焊机、喷漆房、搅拌机、螺旋输送上料系统、轻质墙体一体机、皮带输送机、活塞式跳汰机、高频脱水筛、压滤机、PVC装饰板挤出机、上料机、搅拌机等设备运行时将产生噪声。经工程分析，项目运行设备噪声级70～90dB（A）。经过采取减振、厂房隔声等降噪措施后，各厂界噪声昼夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区厂界排放标准限值。 环境影响评价结论：该项目建成后，环境空气、地表水、声环境质量基本控制在规定的环境质量标准范围内，建设项目的环境影响较小，与其建设地点的环境功能区要求是相符的。 6.总量控制 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，水污染物控制因子为COD和NH4-N，大气污染物控制因子为烟粉尘、SO2、NOx和VOCs。本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网。废水污染物接管量COD：0.288t/a、NH3-N：0.026t/a，最终排入外环境量COD：0.072t/a、NH3-N：0.007t/a。大气污染物有组织烟粉尘和VOCs排放量分别为0.6376t/a、0.4732t/a，无组织烟粉尘、VOCs排放量为1.5109t/a、0.3323t/a。污染物总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7.总结论 本项目符合产业政策，符合“三线一单”环保要求，选址符合地区总体规划要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表及地下水环境、土壤环境的影响较小；项目虽存在一定的环境风险，但在落实风险防范措施、制定应急预案的情况下，其风险值在可接受的水平。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

表6-1 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 大气治理措施; 重型钢钢构件生产线; 焊接; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 达标排放; 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3排放监控浓度限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求. 抛丸; 颗粒物; 密闭环境+负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA002）; 达标排放. 喷漆、烘干; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭环境+负压收集+过滤棉+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA003）; 达标排放. PVC装饰板生产线; 搅拌 混料; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA004）; 达标排放. 挤出 成型; 非甲烷总烃; 集气罩收集+活性炭+RCO+15米高排气筒（DA005）; 达标排放. 轻质墙体生产线搅拌混料; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA006）; 达标排放. 废水治理措施; 生活废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求. 噪声防治措施; 产噪设备; 噪声; 合理布局、隔声、减震、消声等; 达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治 理措施; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集后环卫部门清运处理; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 废钢丸、金属边角料、废包装材料及布袋除尘器收集的粉尘; 一般固废仓库暂存，集中收集后外售; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废切削液、废含油手套抹布; 危废暂存场所暂存，并采取防流失、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议；废含油手套抹布与生活垃圾一天交于环卫部门清运; 安全处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求. 地下水; /; 2#厂房一般生产区、4#厂房、5#厂房、6#厂房、7#厂房等一般防渗，2#厂房喷漆房区域、危废暂存间重点防渗; 满足环保要求; 分区防渗，满足防渗要求. 风险防范; 风险事故; 配备相应风险防范物资; 影响可接受; 减少风险事故的发生，建立应急预案. 排污口; /; 规范建设排污口; 满足环保要求; 排污口规范化建设. 环境防护距离设置; /; /; /; /.

表6-2 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D√; 其他标准√. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2020年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部发布的数据√; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 √. 预测范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; PM10、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日均和年均浓度叠加值; C叠加 达标□; C叠加 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子: PM10、非甲烷总烃; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测点位数:; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可接受√; 不可接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物：0.6376t/a; VOCs：1.5109t/a. 重点风险防范措施; 总图及建筑风险防范，加强生产管理，建设火灾报警系统、事故池，配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 评价结论与建议; 风险可控. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。.

6-3 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 √；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 √；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 √；枯水期□；冰封期 □ 春季√；夏季 □；秋季□；冬季 □; （pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类 ）; 监测断面或点位个数（3 ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 √；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 √；枯水期 □；冰封期 □ 春季 √；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 √; 达标区 √ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 √：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; 0.072; 50. （NH3-N）; 0.0072; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 √；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （总排口）. 监测因子; （ ）; （ pH、COD、BOD5、氨氮、SS）. 污染物排放清单; √. 评价结论; 可以接受 √；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。.

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.8055t/a | 0 | 0.8055t/a | +0.8055t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.1485t/a | 0 | 2.1485t/a | +2.1485t/a |
| 废水 | pH | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.072t/a | 0 | 0.072t/a | +0.072t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0144t/a | 0 | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0144t/a | 0 | 0.0144t/a | +0.0144t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0072t/a | 0 | 0.0072t/a | +0.0072t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废钢丸 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 14.98t/a | 0 | 14.98t/a | +14.98t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉及漆渣 | 0 | 0 | 0 | 28.48t/a | 0 | 28.48t/a | +28.48t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 25.6t/a | 0 | 25.6t/a | +25.6t/a |
|  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①