智能家电产业两器项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：安徽俊林智能设备有限公司

编制日期：2021年7月

建设单位法人代表：黎露萍

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：黎露萍

填    表    人：黄甜甜

建设单位：安徽俊林智能设备有限公司

电　　话：13823868060

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 智能家电产业两器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽俊林智能设备有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 蒸发器、冷凝器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 蒸发器30万件/年、冷凝器30万件/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 蒸发器30万件/年、冷凝器30万件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年3月 | 开工建设时间 | 2020年4月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2021年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 10300万 | 环保投资总概算 | 78万 | 比例 | 0.76% |
| 实际总概算 | 10300万 | 环保投资 | 76万 | 比例 | 0.74% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖市安徽俊林智能设备有限公司智能家电产业两器项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2020]87号，芜湖市生态环境局，2020年4月17日）； 10、安徽启晨环境科技有限公司编制的《智能家电产业两器项目环境影响报告表》（2020年3月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | 1、水污染物排放标准 本项目仅生活污水。 本项目污水依托市政污水管网，排至江北污水处理厂。江北污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。 表1-1 本项目废水污染物排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. GB18918-2002一级A标准; 50; 10; 10; 5. 2、大气污染物排放标准 本项目大气污染物主要为：脱脂烘干废气、焊接烟尘。 脱脂烘干废气有组织排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标维)(0813/2322-2016)相应标准限值；焊接烟尘排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中相关排放限值要求；无组织排放满足《挥发性有机物无组织持放控制准)(GB3722-2019)和河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中相关限值要求。 表1-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 表1-3 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015） 序号; 污染物名称; 最高允许排放 浓度（mg/m3 ）; 最高允许排放 速率（kg/h ）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 1; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5. 表1-4 河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016） 工艺设施; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 80; 车间或生产设施排气筒. 表1-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物名称; 特别排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 表1-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 安徽俊林智能设备有限公司拟投资10300万元新建智能家电产业两器项目，年产30万件蒸发器和30万件冷凝器，产品为铜管铝翅片式蒸发器、冷凝器，主要用于空调、冰箱等制冷设备。本项目选址位于江北产业集中区，租赁安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，占地面积约5400m2；且已取得安徽省江北产业集中区管委会产业发展部备案登记（江北产发备[2019]24号）。 安徽俊林智能设备有限公司于2020年3月委托安徽启晨环境科技有限公司编制承担该项目的环境影响评价工作，于2020年4月17日取得《关于芜湖市安徽俊林智能设备有限公司智能家电产业两器项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2020]87号），该项目于2020年6月开始投产。2021年7月委托我公司编制该项目的环境影响报告表的验收。 本项目属于C3490其他通用设备制造,对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十九项“通用设备制造业34”中第83号---其他通用设备制造业349中其他。属于排污许可中“登记管理”。已于2021年8月12日申请排污许可证。 项目实际总投资10300万元，其中环保投资76万元，占总投资0.74%。本项目劳动定员40人，年运营300天，采用单班制，每天8小时。 本项目新建两条家用换热装置生产线，年产30万件蒸发器、30万件冷凝器，具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 产品; 计划生产规模; 实际生产规模; 单位. 1; 蒸发器; 30; 30; 万件/年. 2; 冷凝器; 30; 30; 万件/年. 2、地理位置及平面布置 本项目位于安徽省江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，属于工业用地，本项目为智能家电产业两器项目，符合江北产业集中区的用地规划。项目总占地面积5400m2。项目东侧为空地，南侧为滨水路，西侧为安徽欧蓝新材料有限公司，北侧为闲置厂房。 生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。 本项目生产区租赁安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，厂区内功能分区明确，厂区平面布置情况合理，能满足生产、卫生、安全等需求。详见附图3。 3、项目建设情况 项目新建两条蒸发器、冷凝器生产线。建设内容具体见下表： 表2-2 建设项目组成一览表 项目名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 实际工程情况; 备注. 主体工程; 蒸发器生产线 冷凝器生产线; 位于车间中部东侧，主要设备包括2台四柱双轴四点翅片冲床、1台立式胀管机、1台自动焊接一体机、2台弯管机、1台脱脂烘干炉等，用于生产蒸发器、冷凝器，建筑面积约4000m2（钢混结构）; 主要设备包括4台四柱双轴四点翅片冲床、4台立式胀管机、1台自动焊接一体机、3台弯管机、1台脱脂烘干炉; 立式胀管机由1台变为4台；四柱双轴四点翅片冲床由2台变为4台。弯管机由2台变为3台. 辅助工程; 办公区; 位于车间南侧，建筑面积约：100m2，供职员办公; 位于车间南侧，建筑面积约：100m2，供职员办公; 与环评一致. 储运工程; 仓库; 1间原料库，用于存放挥发油等原辅材料; 建筑面积约：50m2; 1间原料库，用于存放挥发油等原辅材料; 与环评一致. 1间成品库，用于存放成品; 建筑面积约：400m2; 1间成品库，用于存放成品; 与环评一致. 公用工程; 给水; 园区供水管网供给; 园区供水管网供给; 与环评一致. 排水; 采取雨污分流制；雨、污水管网依托工业园现有管网; 采取雨污分流制；雨、污水管网依托工业园现有管网; 与环评一致. 供电; 园区电网供电; 园区电网供电; 与环评一致. 环保工程; 废气; 脱脂烘干废气经过滤器+空气冷却器+活性炭吸附装置处理后，92%的挥发油被回收利用（处理装置改变，挥发油不回收），剩余挥发油经活性炭吸附（处理效率达90%）后，通过15m高G1排气筒排放；焊接烟尘采用固定式烟尘净化机; 脱脂烘干废气经高效过滤器+活性炭吸附后，再经过催化燃烧床装置处理，焊接废气经由脉冲式布袋除尘去除; 脱脂烘干废气由过滤器+空气冷却器+活性炭吸附装置处理变为经高效过滤器+活性炭吸附后，再经过催化燃烧床装置处理，原环评挥发油回收，因脱脂烘干废气处理设施改变，不回收挥发油；焊接烟尘由固定式烟尘净化机变为脉冲式布袋除尘. 废水; 经化粪池预处理，排入江北污水处理厂进行处理; 经化粪池预处理，排入江北污水处理厂进行处理; 与环评一致. 噪声; 标准厂房屏蔽，高噪声设备合理布设，减振、隔声等措施; 标准厂房屏蔽，高噪声设备合理布设，减振、隔声等措施; 与环评一致. 固废; 一般固废暂存区; 建筑面积：50m2; 一般固废暂存区; 与环评一致. 危废暂存间; 建筑面积：30m2; 危废暂存间; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 1、本项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-3 项目主要原辅材料消耗及能耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年需求量; 实际年需求量; 备注. 1; 原辅材料; 铜管; t/a; 1000; 950; 外购. 铝翅板; t/a; 1000; 930; 外购. 液化丙烷; t/a; 21.6; 20.8; 外购，用于焊接. 氮气; 罐; 50; 48; 外购. 氧气; 罐; 100; 97; 外购. 挥发油; t/a; 30; 29; 外购于上海盛宝龙. 2; 能耗; 水; t/a; 2; 2; 供水管网. 电; 万度/年; 18; 18; 电网供给. 挥发油：主要成分为正构烷烃、异构烷烃/环烷烃、单芳香族环烃。主要用高速冲制铝翅片工序避免冲制过程中因铝箔与设备模具之间存在摩擦而使模具由于持续高速运转导致高温从而造成模具烧毁或磨损等问题，起到延长模具使用寿命的作用。 液化丙烷气瓶存放要求：丙烷气瓶不得靠近热源，气瓶立放时，应采取可靠的防止倾倒措施；禁止对气瓶敲击、碰撞，周围严禁沾染油脂，不得用沾有油脂及油污的手套、工具去触碰气瓶；液化丙烷存放于通风、阴凉、无腐蚀的专用场所，防止雨淋和阳光暴晒，无电流通过的导体，周围10m内无火源、电源和电气设备。液化丙烷气瓶存放要求已告知企业，企业存放符合要求。 2、主要设备 表2-4 项目设备清单 序号; 设备名称; 数量; 实际数量; 单位; 规格型号; 来源. 1; 自动焊接一体机; 1; 1; 台; 1800×1700×2800; 外购. 2; 脱脂烘干炉; 1; 1; 台; /; 外购. 3; 立式胀管机; 1; 4; 台; /; 外购. 4; 四柱双轴四点翅片冲床; 2; 4; 台; /; 外购. 5; 弯管机; 2; 3; 台; TBLUA7-8/1300M2Q; 外购. 6; 螺杆压缩机; 1; 0; 台; /; 外购. 7; 冷干机; 1; 0; 台; /; 外购. 3、用水及水平衡 本项目用水主要为员工生活用水。 本项目员工40人，全年生产300天，职工生活用水定额按50L/人·天计，则生活用水量为600m3/a（2m3/d）。生活污水产生量按用水量80%计，则本期工程生活污水产生量为480m3/a（1.6m3/d）。生活污水中主要污染物为COD、氨氮BOD5、SS，根据经验系数，生活污水水质如下：COD300mg/L，氨氮25mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L则本期生活污水中COD产生量为0.144t/a，NH3-N产生量为0.012t/a，BOD5产生量为0.096t/a，SS产生量为0.096t/a； 图2-1 水平衡图 单位：t/a - 项目变动情况 表2-5 变动情况对照表 项目; 污染影响类建设项目重大变动清单批复要求; 实际情况; 是否属于重大变更. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 建设项目开发、使用功能未发生变化; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上，导致废水或者污染物排放量增加的；位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置、或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的，位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 生产、处置或储存能力未增大30%及以上; 否. 地点; 重新选址：在原厂址附近调整导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，原厂址未调整; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺、主要原辅料、燃料变化，导致新增排放污染物种类的、建设项目污染物排放量增加、废水第一类污染物排放量增加的、其他污染物排放量增加10%及以上的；物料运输、装卸贮存方式变化的，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未新增产品品种或生产工艺、主要原辅料，燃料未发生变化; 否. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化；新增废水直接排放口，废水由间接排放改为直接排放，直接排放口位置变化；新增废气主要排放口；噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的；固废处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置，固体废物自行处置方式变化；事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 废气、废水污染防治措施未变化；未新增废水直接排放口；未新增废气主要排放口；噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化；固废处置方式未变化；事故废水暂存能力或拦截设施未变化; 否.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 图2-2 钢构件制品生产工艺流程图 1.1工艺流程简述 翅片是翅片管式换热器中的基本组成原件，穿在两器铜管上增加制冷系统与外界的换热面积强化换热能力。铝箔具有良好的散热性及加工性，可以使用一些冲床设备对其进行冲制加工，从而使之成为设计所需形状，满足空调冷热流体的热交换。外购的铝箔运至四柱双轴四点翅片冲床上，经冲床施加压力使铝箔变形，从而得到所要求的形状与精度的铝箔翅片。 将铝箔置于四柱双轴四点翅片冲床上，根据图纸要求与设备规格调试翅片片距、片数、翻边直径等参数，然后进行高速冲制铝翅片。项目内所用四柱双轴四点翅片冲床自带油箱，自动将挥发油喷至冲床模具。使用挥发油，避免冲制过程中因铝箔与设备模具之间存在摩擦而使模具由于持续高速运转导致高温从而造成模具烧毁或磨损等问题，起到延长模具使用寿命的作用。 外购铜管卷材送至弯管机上，根据图纸要求将铜管折弯成长U管。将翅片串到长U管上，然后由胀管机对长U管进行胀管，胀管的目的将翅片固定在长U管的相应位置。胀管后送入脱脂烘干炉中，使工件表面的挥发油迅速汽化，从而达到脱脂干燥的目的。本项目脱脂烘干炉使用的能源为电源，工作温度为120°C-160°C左右。工件烘干后与小弯头进行焊接，焊接完成后通入检验不合格的重新焊接，无法修复的做固废处理，合格的入库待售。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目运营期废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池排入市政管网后进入江北污水处理厂处理，最终排入长江。 表3-1 项目废水污染源及排放情况情况 污染源 名称; 废水量t/a; 污染物名称; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 480; COD; 300; 0.144; 经化粪池排入市政管网后进入江北污水处理厂处理后，排入长江; 50; 0.024. NH3-N; 25; 0.012; 5; 0.0024. BOD5; 200; 0.096; 10; 0.0048. SS; 200; 0.096; 10; 0.0048. 2、废气 本项目生产废气包括脱脂烘干废气、焊接烟尘。 （1）脱脂烘干废气 脱脂烘干废气经高效过滤器+活性炭吸附装置处理，再经过催化燃烧床装置处理后，通过15m高G1排气筒排放。活性炭每6个月更换一次，更换一次需要2m3活性炭。吸附系统总风量为15000m3/h,脱附系统风量为1000m3/h。排气筒内径400mm。 （2）焊接烟尘 焊接废气经由脉冲式布袋除尘去除，通过15m高G2排气筒排放，焊接排气筒出口烟气温度约为60°C，内径400mm。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 脱脂烘干废气; 非甲烷总烃; 经高效过滤器+活性炭吸附装置处理，再经过催化燃烧床装置处理后，通过15m高G1排气筒排放. 3; 焊接烟尘; 烟尘; 脉冲式布袋除尘，通过15m高G2排气筒排放. 3、噪声 项目运营期噪声主要为各种机械设备，如翅片高速自动生产线、立式胀管机、弯管机、焊接机、脱脂烘干炉等运行产生的噪声，其噪声源强在80-90dB (A)之间。根据对同类企业的类比调查，各声源状况见下表： 表3-3 项目噪声污染源情况 序号; 设备名称; 噪声源强（单位：dB（A））; 数量（台）; 实际数量（台）; 位置. 1; 翅片高速自动生产线; 80; 2; 4; 生产车间. 2; 螺杆空气压缩机; 90; 1; 0. 3; 立式胀管机; 85; 1; 4. 4; 弯管机; 85; 2; 3. 5; 焊接机; 85; 1; 1. 6; 脱脂烘干炉; 85; 1; 1. 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括边角料、不合格品、焊渣、生活垃圾、除尘灰等；危险固废为废油桶、废挥发油和废活性炭。具体的处理方式见下表。 表3-4 项目固废产排情况汇总表 编号; 名称; 废物类别; 废物 类别; 废物代码; 性状; 产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 拟采取的处理 处置方式. 1; 废油桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; 固体; 180个/a; 170; 收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置. 2; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-041-49; 固体; 0.62; 0.6. 3; 废挥发油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 液体; 0.001; 0.001. 4; 边角料; 一般固废; /; /; 固体; 2; 2; 收集后交由物资回收部门统一处理. 5; 不合格; /; /; 固体; 4; 4. 6; 焊渣; /; /; 固体; 1.0; 1.0. 7; 除尘灰; /; /; 固体; 0.043; 0.043. 8; 生活垃圾; /; /; 固体; 6; 6; 收集后由环卫部门处置. 表3-5 项目危险废物汇总表 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油桶; HW49; 900-041-49; 挥发油使用; 固体; 废油; 废油; 4次/1年; T; 收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 废气处理; 固体; 活性炭; 有机废气; 2次/1年; T/In. 3; 废挥发油; HW08; 900-218-08; 机器润滑; 液体; 挥发油; 废油; 4次/1年; T. 5、环保投资 项目总投资为10300万元，其中环保投资76万元，环保投资占总投资的比例0.74%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-6 建设项目环保投资 序号; 项目名称; 环保设施; 环评预估投资 (万元); 实际环保投资(万元). 1; 水污染治理措施; 化粪池; /; /. 2; 大气污染治理措施; 脱脂烘干废气; 脱脂烘干废气经高效过滤器+活性炭吸附装置处理，再经过催化燃烧床装置处理后，通过15m高G1排气筒排放; 50; 48. 焊接烟尘; 焊接烟尘采用脉冲式布袋除尘机对焊接烟尘进行处理，通过15m高G2排气筒排放; 12; 12. 3; 噪声治理措施; 基底减震、优化布局、标准厂房屏蔽、隔声等措施; 8; 8. 4; 固废治理措施; 废油桶; 暂存于危废库内，定期交由有资质单位处置; 8; 8. 废活性炭. 废挥发油. 边角料; 集中收集后交由物资回收部门统一处理. 不合格品. 项目除尘灰. 生活垃圾; 收集后由环卫部门处置. 合计; 78; 76.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1结论： 1.1项目概况 项目名称：智能家电产业两器项目 建设单位：安徽俊林智能设备有限公司 项目性质：新建 建设地点：安徽省江北产业集中区，租赁安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房内（东经：118°15'17.72"，北纬：31°27'39.14"）。项目东侧为空地，南侧为滨水路，西侧为安徽欧蓝新材料有限公司，北侧为闲置厂房。具体见附图1、2。 占地面积：5400m2 投资情况：总投资10300万元，其中环保投资76万元，占总投资0.74%。 建设规模：年产30万件蒸发器、30万件冷凝器。 1.2产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《安徽省工业产业结构调整指导目录(2007年版)》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，可视为允许类；且本项目所采用的各类生产设备均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》所列出的淘汰类的生产设备。因此，本项目符合国家产业政策要求。 1.3规划符合性及选址合理性 本项目位于安徽省江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，属于工业用地，本项目为智能家电产业两器项目，符合江北产业集中区的用地规划。 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》中提出：“新建项目园区。长江干流及主要支流岸线1公里范围内的在建项目，应当搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主要产业为化工的开发区”。本项目为通用设备制造业，位于江北产业集中区玉带路以东、常州路以西、南港河路以南、万象路以北，项目所在地距离长江5300m，不属于长江干流及主要支流1公里范围内，符合皖发[2018]21号文件中相关要求。 项目东侧为空地，南侧为滨水路，西侧为安徽欧蓝新材料有限公司，北侧为闲置厂房。无与本项目有冲突的企业存在。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 因此，项目选址合理、与区域环境相容。 1.4“三线一单”符合性分析 ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于安徽省江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 ②与环境质量底线相符性 评价区大气环境质量良好，正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小。项目废水主要为生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入江北污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入长江，本项目废水接管至江北污水处理厂不会改变周边水环境功能。且根据地表水监测结果表明：长江（江北段）的监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。 ③与资源利用上线相符性 项目位于安徽省江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，用水来源于市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求，园区电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。 ④与生态环境准入清单相符性 根据《安徽省江北产业集中区产业发展规划（纲要）》提出江北产业集中区的产业定位是：以皖江城市带承接产业转移的战略部署为总揽，优先发展新兴战略性产业集群、公共服务集群、生产性服务集群、商贸服务集群、科技研发集群。着力打造“构建现代产业体系，打造创新创业基地、新型战略性产业集群的品牌起步区”，重点发展装备制造、电子信息、高新技术、节能环保、新能源、新材料、文化教育和现代服务业，全力打造功能配套完善，先进制造业与现代服务业、集中区与中心镇协调发展的皖江地区承接产业转移的先导区、新兴战略性产业的试验区，成为承接产业的集中地、科学发展的示范区、先行先试的大舞台、皖江区域的增长极、宜业宜居的新城市。 本项目符合《安徽省江北产业集中区产业发展规划（纲要）》要求，且本项目已取得安徽省江北产业集中区管委会产业发展部备案（备案证号：江北产发备[2019]24号，详见附件）。故本项目满足国家和地方的相关环保政策；不属于安徽省江北产业集中区发展规划中指出的禁止引进的项目，本项目与生态环境准入清单相符合。 1.5环境质量现状结论 （1）环境空气 ①建设项目位于江北产业集中区，项目所在地环境空气质量现状引自《芜湖金辉新材料有限公司金辉高分子新材料产业基地项目（一期）环境影响报告书》，其大气现状监测时间为2017年10月4日至10日。金辉高分子新材料产业基地项目（一期）位于本项目西偏北2400m，其两个环境空气质量现状监测点距离本项目均小于2500m，并且该地区未发生重大变动。因此，其环境空气质量现状在时间和空间上能够反映本项目区域环境质量状况，现状监测的时效与范围符合建设项目环境影响评价技术导则的要求。 ②项目所在区域SO2、NO2、PM10、TSP和非甲烷总烃小时或日均均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值。说明评价区域环境空气质量较好，环境质量现状满足区域大气环境功能区划。 （2）地表水环境 本项目废水入江北污水处理厂深入处理，最终汇入长江，地表水环境质量现状数据引自《芜湖金辉新材料有限公司金辉高分子新材料产业基地项目（一期）环境影响报告书》，各项指标都满足《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类水水质要求。 （3）声环境 本项目位于江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房。项目厂界声环境能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求，区域声环境质量良好。 1.6营运期环境影响结论 （1）大气环境影响 本项目位于江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房，厂房内建设项目，主要废气为脱脂烘干废气和焊接烟尘。 （1）污染防治措施及可行性分析 ①脱脂烘干废气 建设单位脱脂烘干废气经高效过滤器+活性炭吸附装置处理，再经过催化燃烧床装置处理。对有机废气处理效率高，且非甲烷总烃排放满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）其他行业非甲烷总烃排放浓度限值。 ②焊接烟尘 焊接烟尘产生量为0.064t/a。建设单位采用脉冲式布袋除尘对焊接烟尘进行处理。由于焊接烟尘产生量较少，经处理后，烟尘排放量仅为0.0349t/a。故采取无组织排放。 （2）地表水环境影响 本项目运营期废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池排入市政管网后进入江北污水处理厂处理后达标排放至长江，对地表水环境影响较小。 （3）声环境影响 项目运营期噪声主要为各种机械设备，如翅片高速自动生产线、立式胀管机、弯管机、焊接机、脱脂烘干炉等运行产生的噪声，其噪声源强在80~90dB (A)之间。由于本项目大部分噪声源均布置在室内，仅为日间生产，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为42.1～52.9dB(A)，故本项目实施后噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对声环境保护目标以及周边环境的影响很小。 （4）固体废物影响 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括边角料、不合格品、焊渣、生活垃圾、除尘灰等；危险固废为废油桶、废挥发油和废活性炭。 边角料、不合格品集中收集后交由物资回收部门统一处理；焊渣、项目除尘灰集中收集后由物资回收部门统一回收；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一处理；废油桶、废挥发油和废活性炭属于危险废物，集中收集后交由资质单位处理。 各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行。根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，总体要求是将项目工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危废暂存间中，不得露天存放。 综上所述，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 （5）地下水环境影响 根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目所在区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，简单污染防治区为不会对地下水造成污染的区域。 2建议： （1）建设单位需根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，运营期对厂区排气筒（2个）安装在线监测设备，确保污染物能做到达标排放，保障生产运营安全，后续会设立此设备。 （2）评价要求建设单位严格落实本评价提出的环保措施，严格按照《建设项目环境保护管理条件》要求进行审批和管理，做好建设项目“三同时”管理，确保项目运营过程排放的各污染物都能达标排放。 （3）在生产过程中应注意地面的清扫，以免产生“二次污染”。项目营运过程中应确保各类污染防治设施安全正常运行，杜绝事故性非正常排放发生。 （4）加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高。同时对产噪设备采取减振、消声等措施，确保厂界噪声达标。 （5）将环境管理纳入日常生产管理渠道，确保各环保治理设施正常运行，加强环保监测，对各排污点进行例行监测和不定期抽测，发现问题及时处理，接受当地环保部门的检查与指导。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 加强大气污染防治。切实落实长江三角洲、省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施、污染物特别排放限值等各项环境管理要求。焊接等环节产生的一般废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中相关排放限值要求:烘干工序应采取密闭或负压措施，有机物废气有组织排放应满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标维)(0813/2322-2016)相应标准限值，无组织排放满足《挥发性有机物无组织持放控制标准)(GB3722-2019)和河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中相关限值要求。污染治理设施正常运行，排放口符合规范化设施要求。; 已落实。本项目共有1个脱脂烘干炉，建设单位脱脂烘干废气经高效过滤器+活性炭吸附装置处理，再经过催化燃烧床装置处理，通过15m高G1排气筒排放。采用脉冲式布袋除尘对焊接烟尘进行处理，通过15m高G2排气筒排放。本项目位于江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房。区域内无敏感生态目标。. 2; 加强水污染防治。落实雨污分流制度。废水外排执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准并满足纳管协议要求，并通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，不得生产。; 已落实。本项目经化粪池排入市政管网后进入江北污水处理厂处理，最终排入长江。. 3; 加强噪声污染防治。选用低噪设备，并针对性地分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。对周边环境敏感点影响控制在相应环境质量标准范围内。; 已落实。通过采取厂房隔声、合理布局、基础减震动后，厂界噪声可达到GB12348-2008中3类标准要求。. 4; 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径。经鉴别属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置并做好防渗防腐措施。公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》(CB18597-2001),及其修改单有关规定，生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运，以免产生二次污染。; 已落实。边角料、不合格品集中收集后交由物资回收部门统一处理；焊渣、项目除尘灰集中收集后由物资回收部门统一回收；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一处理；废油桶、废挥发油属于危险废物，集中收集后交由资质单位处理，废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。危险废物收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。. 5; 项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时实施、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。; 已落实。对各项排污口进行规范化标识，各污染物进行了达标排放。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值*; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 （附2018年第1号修改单）. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995（附2018年第1号修改单）. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 单路输入多参数数字化分析仪; HQ30d. 棕色酸式滴定管; /. 便携式溶解氧分析仪; YSI58. 电子天平; ME204E/02. 紫外可见分光光度计; TU-1810APC. 红外分光测油仪; OIL460. 自动烟尘（气）测试仪; 崂应3012H型. 半微量天平; MS205DU. 气相色谱仪; GC1690专用. 环境空气综合采样器; 崂应2050型. 半微量天平; MS205DU. 气相色谱仪; GC1690专用. 多功能声级计; AWA6228+. 声校准器; AWA6021A. 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； 被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30-70%之间。 对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 污水总排口; COD、NH3-N、BOD5、SS、PH、石油、总磷; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 焊接废气排气筒进口、出口; 颗粒物; 2周期，每周期3频次. 脱脂烘干废气排气筒进口、出口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 1#上风向、2#下风向1、3#下风向2、4#下风向3; 总悬浮颗粒物; 2周期，每周期3频次. 2#下风向1、3#下风向2、4#下风向3、5#车间窗口; 非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东、南、西、北; 等效A声级Leq(A); 1天1频次，监测2天.

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间该项目正常运行，全年生产天数以300天计，我公司于2021年6月21日-22日对安徽俊林智能设备有限公司智能家电产业两器项目的废气、废水和噪声进行验收监测。验收监测期间，项目生产达到了设计生产能力的75%以上，监测期间该项目各项环保治理设施均处于运行状态，工况稳定，满足验收监测条件。具体工况见下表。 表7-1 验收监测期间生产负荷一览表 名称; 设计年产量; 设计日产量; 监测日期; 验收监测期间产量; 生产负荷（%）. 蒸发器; 30万件; 1000件; 2021-06-21; 774件; 77. 2021-06-22; 792件; 79. 冷凝器; 30万件; 1000件; 2021-06-21; 783件; 78. 2021-06-22; 801件; 80. 注：验收期间企业产能数据由企业提供。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-2 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; 样品性状; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS; 石油; 总磷. 污水总排口; 2021.6.21; 第一次; 浅黄微浑; 8.19; 1.50; 66; 11.7; 30; 3.52; 0.069. 第二次; 浅黄微浑; 8.37; 1.59; 58; 12.9; 28; 3.10; 0.077. 第三次; 浅黄微浑; 8.24; 1.44; 63; 11.6; 23; 2.81; 0.090. 第四次; 浅黄微浑; 8.43; 1.39; 70; 12.8; 36; 3.16; 0.084. 2021.6.22; 第一次; 浅黄微浑; 8.32; 1.46; 60; 11.3; 28; 2.81; 0.080. 第二次; 浅黄微浑; 8.15; 1.33; 65; 13.2; 26; 2.93; 0.088. 第三次; 浅黄微浑; 8.29; 1.26; 72; 11.6; 33; 3.08; 0.097. 第四次; 浅黄微浑; 8.44; 1.34; 62; 10.1; 36; 2.53; 0.088. 执行标准限值; 6-9; 45; 500; 300; 400; 20; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油、总磷排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气监测结果 表7-3 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 颗粒物; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 焊接废气排气筒; 2021.06.21; 第一次; 35; 0.142; <20; <0.0832. 第二次; 39; 0.159; <20; <0.0840. 第三次; 45; 0.185; <20; <0.0844. 2021.06.22; 第一次; 42; 0.168; <20; <0.0850. 第二次; 57; 0.234; <20; <0.0854. 第三次; 55; 0.226; <20; <0.0860. 执行标准限值; 120; 3.5. 监测结果; 达标; 达标. 表7-4 有组织废气监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 非甲烷总烃; 非甲烷总烃. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h); 排放浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 脱脂烘干废气排气筒; 2021.06.21; 第一次; 704; 5.84; 26.7; 0.237. 第二次; 672; 5.71; 24.3; 0.208. 第三次; 664; 5.74; 23.8; 0.207. 2021.06.22; 第一次; 502; 4.28; 38.5; 0.317. 第二次; 489; 4.14; 30.8; 0.255. 第三次; 483; 4.02; 28.0; 0.233. 执行标准限值; 80; /. 监测结果; 达标; 达标. 有组织废气监测结果表明：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司焊接废气排气筒出口的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中相关排放限值；脱脂烘干废气排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。 表7-5 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 1#上风向; 2021.06.21; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.108; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.120; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.145; ≤1.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.087; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.120; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.095; ≤1.0; 达标. 2#下风向1; 2021.06.21; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.173; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.197; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.178; ≤1.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.177; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.215; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.192; ≤1.0; 达标. 3#下风向2; 2021.06.21; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.332; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.362; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.347; ≤1.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.363; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.355; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.325; ≤1.0; 达标. 4#下风向3; 2021.06.21; 第一次; 总悬浮颗粒物 （mg/m³）; 0.367; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.378; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.417; ≤1.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.380; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.417; ≤1.0; 达标. 第三次; 0.400; ≤1.0; 达标. 表7-6 无组织废气监测结果表 采样地点; 采样时间; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 1#上风向; 2021.06.21; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.86; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.98; ≤4.0; 达标. 第三次; 1.04; ≤4.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.90; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.02; ≤4.0; 达标. 第三次; 1.01; ≤4.0; 达标. 2#下风向1; 2021.06.21; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.98; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.86; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.76; ≤4.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.92; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.96; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.88; ≤4.0; 达标. 3#下风向2; 2021.06.21; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 0.80; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.54; ≤4.0; 达标. 第三次; 1.43; ≤4.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.81; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.82; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.80; ≤4.0; 达标. 4#下风向3; 2021.06.21; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 1.37; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.74; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.84; ≤4.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 0.80; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.13; ≤4.0; 达标. 第三次; 0.76; ≤4.0; 达标. 5#车间窗口; 2021.06.21; 第一次; 非甲烷总烃 （mg/m³）; 1.40; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.49; ≤4.0; 达标. 第三次; 1.39; ≤4.0; 达标. 2021.06.22; 第一次; 1.72; ≤4.0; 达标. 第二次; 1.66; ≤4.0; 达标. 第三次; 1.55; ≤4.0; 达标. 无组织废气监测结果表明：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）无组织排放限值；上风向1个参照点，下风向3个监控点及车间窗口非甲烷总烃浓度均满足《河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织持放控制标准》(GB3722-2019)中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 表7-7 验收监测期间气象条件 日期; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（kPa）; 天气情况. 2021.06.21; 南; 1.6-2.1; 29.7-30.6; 100.5; 晴. 2021.06.22; 南; 1.4-2.3; 29.9-30.7; 100.5; 晴. 3、噪声监测结果 表7-8 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2021.06.21; 厂界东; 10:10; 57.3. 厂界南; 10:14; 56.3. 厂界西; 10:18; 55.3. 厂界北; 10:22; 56.6. 2021.06.22; 厂界东; 10:03; 58.5. 厂界南; 10:08; 55.9. 厂界西; 10:12; 55.7. 厂界北; 10:16; 57.0. 执行标准限值; 65. 监测结果; 达标. 噪声监测结果表明：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水经园区化粪池预处理后由市政污水管网进入江北污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 根据检测报告，按照排放口最大排放速率核算：VOCs总量控制指标为0.01824t/a。 表7-9 项目总量控制指标核算 污染物名称; VOCs. 排放总量（t/a）; 0.01824. 备注; 气态污染物排放总量（t）=污染物排放速率（kg/ℎ）×年排放小时数（ℎ）1000.

表九

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油、总磷排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 有组织废气：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司焊接废气排气筒出口的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，同时满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中相关排放限值；脱脂烘干废气排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。无组织废气：上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）无组织排放限值；上风向1个参照点，下风向3个监控点及车间窗口非甲烷总烃浓度均满足《河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）和《挥发性有机物无组织持放控制标准)(GB3722-2019)中生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 3、噪声 本次监测结果显示：2021年6月21日和2021年6月22日，安徽俊林智能设备有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括边角料、不合格品、焊渣、生活垃圾、除尘灰等；危险固废为废油桶、废挥发油和废活性炭。 一般固废集中收集后外售给废品回收站进行回收利用；生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖市安徽俊林智能设备有限公司委托监测结果，建议芜湖市安徽俊林智能设备有限公司加强废气收集处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目外环境关系图

附图 3  平面布置示意图

附图 4  环境保护目标图

附图 5  生态红线图

附图 6  园区用地规划图

附图 7  现场采样图

附图 8  脱脂烘干废气处理设施工艺流程图

附件 1  营业执照

附件 2  厂房租赁合同

附件 3  环评批复

附件 4  项目备案表

附件 5  检测报告

附件 6  危废协议

附件 7  排污许可证登记回执

附件 8  签到表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 智能家电产业两器项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  | 江北产业集中区安徽欧蓝新材料有限公司1号厂房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 3490 其他通用设备制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.254921 31.460873 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 60万件/年 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 60万件/年 | 环评单位 |  | 安徽启晨环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市生态环境局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜环评审【2020】87号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年5月 | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽格临检测有限公司 | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 10300.00 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 78 | 所占比例（%） |  | 0.76 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 10300.00 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 76 | 所占比例（%） |  | 0.74 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） | 60 | 噪声治理（万元） |  | 8 | 固体废物治理（万元） |  | 8 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 安徽俊林智能设备有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340200MA2U6GGF90 | 验收时间 |  | 2021年7月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.048 | 0.048 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.024 | 0.024 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0024 | 0.0024 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0048 | 0.0048 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.0349 | 0.0349 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.01824 | 0.01824 | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年