年产150万吨晶体新材料项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表

建设单位：     芜湖亿新新材料有限公司

编制单位：    芜湖民宇环境科技有限公司

二零二一年十月

建设单位法人代表：何绪明

编制单位法人代表：丁祖旺

项目负责人：何绪明

填表人：王仁保

建设单位：芜湖亿新新材料有限公司

电话：13505533600

传真：/

邮编：241000

地址：芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011室

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产150万吨晶体新材料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 芜湖亿新新材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口 |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 石英砂破碎晶体、珍珠岩破碎晶体、青石、鹅卵石破碎、珠光砂 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年3月 | 开工时间 | 2020年3月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2021年7月 | 现场监测时间 | 2021年7月14日-15日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 芜湖市生态环境局 | 环评报告表编制部门 | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 12000万元 | 环保投资概算 | 142.5万元 | 比例 | 1.1875% |
| 实际总投资 | 5000万元 | 实际环保投资 | 44万元 | 比例 | 8.8% |
| 验收监测 依 据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月19日） - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行） - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订） - 《中华人民共和国噪声环境污染防治法》（2018年12月29日修订） - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订） - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年10月1日） - 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，环国环规环评[2017]4号，2017年11月20日） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月16日） - “芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目环境影响报告表”（2020年3月） - “芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目环境影响审批意见”（2020年3月） - “芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目监测报告”（2021年7月） |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准 标号、级 别、限值 | - 废气 项目废气污染物主要为料场起尘、厂区内部运输车辆扬尘、厂区外车辆运输扬尘、皮带输送机扬尘，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准； 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值点. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. - 废水 生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）后，排放至市政污水管网，经管网汇合至芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放至长江，具体标准值见下表。 污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L（PH除外） 水质指标; PH; 氨氮; COD; BOD5; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 6-9; ≤45; ≤500; ≤300; ≤400. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 6-9; 5; 50; 10; 10. - 噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体详见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. - 固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定执行。危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）修改单的相关规定。生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004.12.29修订）等有关规定。 |

建设项目主要工程内容和工艺流程

工程建设内容 砂石是建筑基础材料之一，随着人们生活水平的提高，对住房、公路等设施要求越来越高，城乡建设规模不断增加，为砂石晶体材料提供了市场空间。 为了满足市场需求，芜湖亿新新材料有限公司拟投资1.2亿元，在芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口西南方向，征得土地3.4万m2，建设“芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目”。该项目于2018年12月12日取得芜湖长江大桥综合经济开发区管委会《关于芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目登记备案的通知》。 2020年3月委托芜湖民宇环境科技有限公司对该项目的环境影响评价工作。2020年3月24日，芜湖市生态环境局“芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目环境影响审批意见”（芜环评审[2020]62号）对该项目环境影响报告表予以批复（见附件）。 2021年7月，芜湖亿新新材料有限公司委托安徽天净环绿环境科技有限公司对该公司环境保护“三同时”进行竣工环境保护验收监测。2021年7月14日和2021年7月15日，芜湖亿新新材料有限公司调整生产工况至稳定状态，安徽天净环绿环境科技有限公司对本项目生产情况和环境保护设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。安徽天净环绿环境科技有限公司监测人员同步进行生产工况监察，芜湖亿新新材料有限公司验收监测期间生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。芜湖民宇环境科技有限公司在此基础上编制了本项目竣工环境保护验收监测报告表。 - 项目地理位置及周边环境 本项目位于芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口，地理坐标为东经118°7′46.92″，北纬31°11′47.24″。项目所在地南侧为空地，隔空地251米处为安徽宝格丽新型装饰材料科技有限公司厂房，东侧、西侧、北侧均为空地。目前，项目周边环境较好，周边其他企业不会对本项目运营期产生明显的影响。 - 投资情况 项目计划总投资12000万元，环保投资142.5万元；实际总投资5000万元，其中环保实际投资2万元。 - 劳动定员与年工作时 项目劳动定员50人，项目生产采用3班工作制，每天工作时间为20h。年工作日为300天，厂区设置食堂，不提供住宿。实际工作人员20人，项目生产采用2班工作制，工作时间为20小时，全年工作300天，食堂就餐。 - 验收范围 本次验收内容为“芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目环境影响报告表”中的内容，主要建设内容包括：1、主体工程：生产厂房；2、辅助工程：研发楼、门卫；3、储运工程：仓库；4、公用工程：给水、排水、供电；5、环保工程：废气、废水、噪声及固废治理工程建设项目组成一览表见下表。 项目主要工程内容和规模 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模; 实际建设情况. 主体工程; 主车间; 主车间位于厂区南侧，为1栋1层，厂房呈东西方向建设，主车间厂房内部布置颚式破碎机4台，多缸液压圆锥破4台，液压离心冲击破4台，振动筛8台，烘干机1台，压滤机3台，建设污水收集池2座（20m3），污水处理罐4台，每台处理能力1200m3，清水池1座，600m3; 主车间总建筑面积17003m2; 主车间位于厂区南侧，为1栋1层，厂房呈东西方向建设，主车间厂房内部布置颚式破碎机1台，多缸液压圆锥破1台，液压离心冲击破1台，振动筛3台，压滤机5台，建设污水收集池2座（20m3），污水处理罐2台，每台处理能力1200m3，清水池1座，600m3. 辅助工程; 办公 用房; 位于厂区西北侧，共3层，用于职工日常办公、接待。; 建筑面积约2000m2; 与环评一致. 公用 工程; 给水 系统; 项目用水由市政自来水提供，年给水量为128499t; 年用水7200t. 排水 系统; 厂区内部实行雨污分流，雨水接管市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）后，排放至市政污水管网，经管网汇合至芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放至长江; 与环评一致. 振动筛水洗后的污水排放至污水收集池，用泵将污水送入泥水处理罐，罐内加入粘合剂(泥水分离)，将污泥送入液压压滤机，压成泥饼，处理过后的清水，投放至清水池反复使用，不外排; 与环评一致. 供电 系统; 由市政电网供给，工程用电量为30万kw·h/a; 年用电300万kw·h/a. 供热 系统; 本项目布置1台烘干机，采用天然气为燃料加热，天然气年用量432万m3; 本次建设生产线不使用天然气. 贮运工程; 成品 堆场; 位于主车间内部，用于成品存储，各种产品袋装堆存，建筑面积2000m2; 位于主车间中部. 原料库; 原料库位于厂区北侧，总建筑面积6326m2，石料场所在地面硬化处理，同时设置喷淋洒水设施，料场需采用半封闭式大棚，各种类堆场设置分隔挡墙，确保无混堆，分隔挡墙不低于3米。项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖。; 原料场暂未建设，原料暂存于主车间内部. 危废暂存场所; 位于原料库西南侧，用于危废存储，危废仓库地面做重点防渗处理，地面放置防渗托盘，建筑面积20m2; 与环评一致. 一般固废暂存场所; 位于原料库南侧，用于一般固废的暂存，建筑面积200m2; 暂存于闲置厂房内. 泥饼存储库; 位于板框压滤机下方，占地面积144m2，泥饼存储库三侧均设置围挡，所在地面硬化处理; 与环评一致. 环保 工程; 废气处理; 筛分机（1#排气筒）; 最后一道筛分机上方设置集气罩，废气进入脉冲式布袋式除尘器处理。每条生产线布置1套除尘器，4台除尘器共用1根排气筒。则本项目共布置4套除尘器+1根排气筒（1#），排气筒总风量为20000m3/h，收集效率为95%，处理效率为99.5%; 暂未建设. 料场起尘; 物料袋装堆放在北侧密闭车间内，料场所在地面硬化处理，同时设置喷淋洒水设施，本项目料场设置分隔挡墙，确保无混堆，分隔挡墙不低于3米。项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖; 料场位于主车间内，同时设置喷淋洒水设施，项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖. 厂区内部运输车辆扬尘; 建设单位对厂区道路需做硬化处理，并对生产区内地面派专人定期进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘; 与环评一致. 厂区外车辆运输扬尘; 运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶; 与环评一致. 皮带输送机扬尘; 对皮带输送机采用封闭的输送方式，已避免皮带运输机输送料时粉尘的排放; 物料均为湿物料，基本无扬尘. 烘干设备（2#排气筒）; 烘干设备燃烧产生的烟尘、SO2、NOx经1根8米高的排气筒（2#）排放; 暂未建设. 食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后通过食堂烟道排放; 与环评一致. 废水处理; 生活 污水; 厂区内部实行雨污分流，雨水接管市政雨水管网，生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准）后，排放至市政污水管网，经管网汇合至芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放至长江; 与环评一致. 车辆清洗废水; 车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 与环评一致. 洗砂 废水; 物料打湿废水汇入洗砂废水一同处置，洗砂废水经2座污水收集池汇集，排放至泥水处理罐内（4座，1200t/座），泥水分离后，上清液返回至清水池（1座，600m3），泥浆由泥浆泵送入压滤机压滤，压滤后的上清液返回清水池，泥饼外售; 与环评一致. 初期 雨水; 沿着厂房四周新建设有宽0.6m的雨水排水沟，初期雨水进入厂区东北侧设置的雨水收集池（120m3），雨水用水生产; 初期雨水不收集. 噪声治理; 厂房隔声、设备减振、隔声等措施；加强厂区绿化；运输车辆不得超载超速，路过敏感点禁止鸣笛; 与环评一致. 固废处理; 除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存场所（位于原料库南侧，建筑面积200m2）; 返回生产线重新生产; 暂未建设. 泥饼; 外售物资公司回收; 与环评一致. 废润 滑油; 集中收集后，暂存于危废暂存库，位于原料库西南侧划分一处20m2的危废暂存区，危废区所在地面做重点防渗处理，废润滑油存放位置应放置托盘防治润滑油渗漏，危废定期委托有资质部门处理; 与环评一致. 生活 垃圾; 购置生活垃圾桶、合理摆放。垃圾桶收集后由环卫部门统一处理; 与环评一致. - 产品方案 受本地原材料市场影响，项目产能珍珠岩破碎50万吨/a变更为青石、鹅卵石破碎50万吨/a，项目产品方案详见下表。 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 环评设计生产规模; 实际生产规模; 备注. 1; 石英砂破碎; 万吨/a; 50; /; 本次新建一条生产线. 2; 珍珠岩破碎; 万吨/a; 50; /. 3; 青石、鹅卵石破碎; 万吨/a; 30; 40. 4; 珠光砂; 万吨/a; 20; /. - 原辅材料及能源消耗 主要原辅材料详见下表。 主要原辅材料情况一览表 类别; 名称; 单位; 环评年用量; 实际年用量; 备注. 1; 石英砂; 万t; 50; 0; 项目分期建设，本次新建一条生产线，且成品不需要烘干处理，原辅材料对应减少. 2; 青石、鹅卵石; 万t; 30; 45. 3; 珠光砂; 万t; 20; 0. 4; 珍珠岩; 万t; 50; 0. 5; 包装袋; t; 1.2; 0. 6; 聚丙烯酰胺; t; 3000; 0. 7; 润滑油; t; 2; 0.5. 8; 水; t/a; 128499; 7200. 9; 电; 万kw·h/a; 30; 300. 天然气; 万m3/a; 432; 0. - 项目生产设备 - 主要生产设备情况详见下表。 主要生产设备一览表 序号; 设备名称及型号; 单位; 环评中数量; 验收实际数量; 备注. 1; 颚式破碎机; 台（套）; 4; 1; 项目分期建设，本次新建一条生产线，生产设备相应减少. 2; 多缸液压圆锥破; 台（套）; 4; 1. 3; 液压离心冲击破; 台（套）; 8; 1. 4; 振动筛; 台（套）; 12; 2. 5; 洗砂机; 台（套）; 4; 4. 6; 烘干机; 台（套）; 2; 0. 7; 压滤机; 台（套）; 4; 5. 8; 烘干设备; 台（套）; 1; 0. 9; 污泥处理罐; 个; 4; 2. 10; 污泥收集池; 个; 2; 1. 11; 清水池; 个; 1; 1. 12; 给料机; 台（套）; 4; 1. 13; 皮带运输机; 台（套）; 20; 5. 14; 脉冲式布袋除尘器; 台（套）; 2; 0. - 水平衡图 - 项目用水是生活用水和生产循环用水补充用水，水平衡详情见下图。 水平衡图 单位t/d - 环保设施“三同时”落实情况 环保设施“三同时”落实情况一览表 项目; 污染源分类; 污染防治对象; 主要工程内容; 落实情况. 营运期; 水污 染源; 生活污水; 生活污废水经隔油池、化粪池处置排入市政管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准）. 车辆清 洗废水; 车辆清洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排; 洗沙废水重复利用，定期补充新水，废水不外排. 洗砂废水; 物料打湿废水汇入洗砂废水一同处置，洗砂废水经2座污水收集池汇集，排放至泥水处理罐内（4座，1200t/座），泥水分离后，上清液返回至清水池（1座，600m3），泥浆由泥浆泵送入压滤机压滤，压滤后的上清液返回清水池，泥饼外售，沿污水处理设备以及各单元设置1米高的围堰，污水收集管道设置在车间内部. 初期雨 水收集; 沿着厂房四周新建设有宽0.6m的雨水排水沟，初期雨水进入厂区东北侧设置的雨水收集池（120m3），雨水用于生产; 项目雨水不收集. 大气 污染源; 筛分机（1#排气筒）; 最后一道筛分机上方设置集气罩，废气进入脉冲式布袋式除尘器处理。每条生产线布置1套除尘器，4台除尘器共用1根排气筒。则本项目共布置4套除尘器+1根排气筒（1#），排气筒总风量为20000m3/h，收集效率为95%，处理效率为99.5%; 本次新建生产线，成品不需要烘干处理，无后续筛分. 料场起尘; 石料场设置在北侧密闭车间，料场所在地面硬化处理，同时设置喷淋洒水设施，本项目料设置分隔挡墙，确保无混堆，分隔挡墙不低于3米。项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖; 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 中无组织排放限值. 厂区内部运输车辆扬尘; 建设单位对厂区道路需做硬化处理，并对生产区内地面派专人定期进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘. 厂区外车辆运输扬尘; 运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶. 皮带输送机扬尘; 对皮带输送机采用封闭的输送方式，已避免皮带运输机输送料时粉尘的排放. 烘干设备（2#排气筒）; 烘干设备燃烧产生的烟尘、SO2、NOx经1根8米高的排气筒（2#）排放; 本次新建生产线，成品不需要烘干处理. 食堂油烟; 油烟经油烟净化器处理后通过食堂烟道排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）中小型食堂的最高允许排放浓度. 噪声 污染源; 设备噪声; 选用低噪声设备、隔声降噪、减震措施；加强厂区绿化；运输车辆不得超载超速，路过敏感点禁止鸣笛; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固体 废物; 除尘器收集的粉尘; 一般固废暂存场所（位于原料库南侧，建筑面积200m2）; 返回生产线重新生产; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险固废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关要求. 泥饼; 外售物资公司回收. 】; 废润滑油; 集中收集后，暂存于危废暂存库，原料库西南侧划分一处20m2的危废暂存区，委托有资质部门处理. 生活垃圾; 购置生活垃圾桶、合理摆放。垃圾桶收集后由环卫部门统一处理. - 工艺流程 工艺流程简述（图示）： 工艺说明： - ①外购青石原料，通过汽车将砂石原料运输到厂房里，此过程在卸货时候会产生少量的粉尘颗粒，以无组织形式排放。堆场设置在车间内，所在地面硬化处理，原料上方设置盖布，并进行洒水处理。 - ②破碎：砂石进场后，原料通过给料机进入破碎机内，首先使用颚式破碎机对原料进行首破，首破后振动筛筛分出的大粒径石子返回颚式破碎机重新破碎，小粒径石子则进入多缸液压圆锥破以及液压离心冲击破进行二破、三破，破碎后形成小颗粒。 - ③筛分：将砂石通过振动筛得到不同规格的产品。 - 本项目破碎以及筛分工序采用湿法工艺，目的为有效减少干法及筛分时逸散的粉尘，湿法破碎的方法在原料堆场将物料打湿，使其产品含水率为20%，湿法筛分工序即在筛分机内注水，含水率为产品的30%，采用上述湿法工艺破碎筛分矿石可以有效的抑制粉尘的产生。 ④筛分后的污水排放至污水池，用泵将污水送入浓缩罐，罐内加入粘合剂(泥水分离)，将污泥送入液压压滤机，压成泥饼，处理过后的清水，投放至清水池反复使用。

主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程 - 废气 项目废气污染物主要为料场起尘、厂区内部运输车辆扬尘、厂区外车辆运输扬尘、皮带输送机扬尘。料场所在地面硬化处理，同时设置喷淋洒水设施，项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖。建设单位对厂区道路做了硬化处理，并对生产区内地面派专人定期进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶。 - 废水 本项目在作业过程不会产生生产废水，项目废水主要为职工生活污水。污水中主要污染物为COD，BOD5，SS，NH3-N、动植物油。生活污水经化粪池处理后排入市政管网，主要污染物排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求。 - 噪声 本项目产生的噪声主要来自于车间各生产设备，声级值在70dB(A)～90dB(A)之间，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。采取以上噪声污染防治措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 - 固废 - 一般工业固体废物 本项目一般固废主要为职工生活垃圾，交由环卫部门处置。泥饼外售物资公司。 - 危险废物 项目危险废物为废润滑油，项目产生的废润滑油暂存于危废间，定期交由资质单位处理。

环评主要结论、建议及环评批复意见

- 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门意见落实情况 - 环境影响报告表主要结论 - 项目概况 （1）项目名称：芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目； （2）项目性质：新建； （3）建设单位：芜湖亿新新材料有限公司； （4）项目投资：12000万元； （5）建设内容：芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目，该项目位于芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口。厂区总占地面积34000m2，厂房总建筑面积约35000m2，建设1栋1层的原料库，原料库位于厂区北侧，总建筑面积6326m2，1栋1层的主车间，位于原料库南侧，中建筑面积17003m2，购置颚式破碎机、多缸液压圆锥破、液压离心冲击破、振动筛、烘干机、环保设备等生产辅助设备；主要对原材料石英砂、珍珠岩、青石、鹅卵石、珠光砂进行破碎、烘干、筛分，制得成品，项目建成后，可形成年产石英砂破碎50万吨，珍珠岩破碎50万吨，青石、鹅卵石破碎30万吨，珠光砂20万吨的生产能力。 - 建设项目产业政策符合性 对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》和国家发展和改革委员会令第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，因此本项目符合国家产业政策，项目已经于2018年12月12日取得芜湖长江大桥综合经济开发区管委会文件“关于同意芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目项目备案的通知”，因此项目符合国家和当地的相关产业政策。 - 项目选址及规划可行性分析 - 与周边企业的环境相容性分析 建设项目选址位于芜湖长江大桥综合经济技术开发区。厂址区域无不良地质现象，地形、地貌、土壤、气候、地下水均符合工程建设的要求，项目的选址是合适的。 该区为典型的江淮丘陵地形，以人工植被为主，无原始植被；区内野生动物较少，多为人工养殖的家禽家畜；该区属季风亚热带湿润气候，四季分明、气候温和、日照充足、雨量适中、无霜期较长；全年主要风向为东风（E）；该区附近主要地表水系为长江，同时也是该区主要纳污水体。 项目所在地南侧为空地，隔空地251米处为安徽宝格丽新型装饰材料科技有限公司厂房，东侧、西侧、北侧均为空地。目前，项目周边环境较好，周边其他企业不会对本项目运营期产生明显的影响。正常运行状态下，项目排放的各种污染物对地表水、区域环境空气、声环境影响不大。本项目建成后产生的污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进市政污水管网，入高安污水处理厂处理达标后排入长江，对地表水影响很小。本项目建成投产后，在正常生产情况下，项目排放的废气和噪声均不会对周边敏感点产生明显影响。该项目环境防护距离设置50m，目前项目现状防护距离范围内没有居民集中居住点，同时建议政府规划部门在设计项目周边用地功能时，在本项目卫生防护距离范围内应避免规划新建居民区、学校、医院以及食品加工企业等项目。 - 与芜湖长江大桥综合经济技术开发区规划的符合性分析 芜湖长江大桥综合经济开发区规划面积9.71km2，以文化科技、旅游、娱乐、商贸商务和高档住宅产业为发展方向，通过科学规划，分步实施，逐步建成现代化、园林化、生态型的文化科技旅游新区。 芜湖长江大桥综合经济开发区主导产业布局规划： ①装备制造业：依托区内深水岸线资源以及芜湖市港口物流资源优势，重点发展大型港口机械设备、轨道交通设备，输变电设备、机电设备、数字化智能设备以及工程机械等装备制造。 ②节能环保产业：重点发展高效节能技术装备及产品，包括LED、太阳能光伏产业、垃圾焚烧、余热发电、节能电机、建筑节能产品等。 ③新型材料产业：重点发展与汽车、建筑、交通等相关的新型合金材料、高性能纤维及其复合材料、功能膜材料以及磁性材料等。 ④电子电器产业：利用新一代信息技术，重点发展汽车电子、医疗电子、船舶电子、光电子、通讯、电子元器件等电子信息产业，发展绿色环保、高效 ⑤节能、智能型和个性化的家用电器产品。 本项目为其他非金属矿物制品制造，属于长江大桥综合经济技术开发区中的新型材料产业，对照《芜湖市长江大桥综合经济开发区总体规划环境影响报告书》（环行审【2015】055号）的审查意见，项目建设与园区规划相符，项目位于芜湖长江大桥综合经济技术开发区工业用地地块，厂区周围为工业企业，交通便利，便于原料和产品的运输；供电供水等公用设施由开发区统一考虑。选址符合规划要求。 因此，拟建项目选址合理。 - 环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目所在区域大气环境质量指标不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 - 施工期环境影响结论 项目施工期的环境影响因素主要包括废水、噪声、扬尘、固废。采取废水排入临时处理设施；使用低噪声设备，禁止夜间施工等；施工路面定期洒水，堆土及时回填，建筑固废及余土用于填坑铺路或用于场地平整；生活垃圾妥善处理等措施后，可以减轻对周围环境的影响。 由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。 - 营运期环境影响分析结论 （1）大气 ①筛分颗粒物处理措施（集气罩、脉冲式布袋除尘器、1#排气筒：高15m、内径0.5m） 筛分工序产生的粉尘在振动筛上方设置集气罩，集气罩收集粉尘的效率不低于95%，废气进入脉冲式布袋除尘器处理。 本项目拟对每条生产线上的筛分工序配置1套脉冲式布袋式除尘器进行除尘，4台脉冲式除尘器共用1跟排气筒排放，排气筒废气风量20000m3/h，处理效率≥99.5%，清灰方式为脉冲喷吹，处理后废气通过1根15m 高排气筒（1#）排放，排气筒出口内径0.5m。 经计算，本项目排气筒颗粒物有组织总排放速率为0.048kg/h，排放量为0.285t/a，排放浓度2.376mg/m3，颗粒物的排放速率、排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染物大气污染物排放限值中的二级标准（3.5kg/h、120mg/m3）。 ②料场起尘 石料场设置在北侧密闭车间内，料场所在地面硬化处理，同时设置喷淋洒水设施，洒水频次根据原料的干湿状态及天气情况而定，保持原料随时处于湿润状态，降低粉尘的产生，将堆场粉尘控制在一定范围内，减少粉尘对外界的影响，特别是原材料卸料、给料装卸过程，应安排专人负责喷淋洒水，确保防尘措施落实到位。 本项目料场设置分隔挡墙，确保无混堆，分隔挡墙不低于3米。项目不工作时，各堆场工作面全部采用密闭防尘布遮盖。通过采取综合防尘、抑尘措施后，该部分粉尘废气外排量可降低80%以上。 ③厂区内部运输车辆扬尘 建设单位对厂区道路需做硬化处理，并对生产区内地面派专人定期进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。 ④厂区外车辆运输扬尘 物料运入和运出厂区时会产生车辆运输扬尘，对沿线敏感目标造成影响。评价建议厂外运输时，运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶。采取以上措施后，运输扬尘可削减到较低水平，对沿线的不良影响将得到有效缓冲。 ⑤皮带输送机扬尘 物料皮带输送机在天气干燥时，会产生大量的粉尘；对皮带输送机采用封闭的输送方式，已避免皮带运输机输送料时粉尘的排放。因此皮带输送过程中产生粉尘基本可忽略不计。 ⑥天然气燃烧废气（2#排气筒：高8m、内径0.5m） 烘干设备燃烧产生的烟尘、SO2、NOx均满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）规定的炉窑排放标准限值。（30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3）。 ⑦食堂油烟 油烟经油烟净化器（除油烟效率≥85%）处理后通过食堂烟道排放，同时排气筒高度应尽量高出本建筑与周围10米距离范围的建筑物1.5米。油烟排放浓度1.125mg/m3，排放量2.025kg/a，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）中小型食堂的最高允许排放浓度。 本项目废气排放均能满足相关标准，故本项目建成后对周围大气环境质量影响较小。 （2）废水 本项目实行雨污分流，沿着厂房四周新建设有宽0.6m的雨水排水沟，初期雨水进入厂区东北侧设置的雨水收集池（120m3），雨水用水生产。建设项目料场洒水用水全部蒸发损耗，不外排；进出车辆清洗用水由清洗台下方设置的集水管道汇入至沉淀池内循环使用，定期补充蒸发损耗，不外排；洗砂废水排放至污水收集池内，污水收集池内的泥水由泵送至泥水处理罐内，经絮凝剂泥水分离后，上清液返回清水池内循环使用，下部泥浆由泥浆泵送入压滤机内压滤，压滤后的上清液返回清水池内，压滤的泥饼外售，定期补充损耗用水，洗砂废水不外排。项目产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中的标准）后，排放至芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂处置达标排放至长江，本项目建成后对周围地表水影响较小。 （3）噪声 由预测结果可知，正常运行时，噪声贡献值相对较小，厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求。环评建议增加东北侧的绿化，在增加道路两边的绿化带隔声、吸声后，营运期新合村、芜湖市第四十九中学以及沿街敏感点噪声预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目的建设对周边敏感点影响较小。 因此，在落实环评提出的各项隔声减振措施的情况下，项目的正常运行产生的噪声对项目区域声环境质量影响甚微。 （4）固废 根据建设单位提供资料，布袋除尘器收集的粉尘返回生产线重新生产，泥饼外卖给物资回收公司；废润滑油均属于危险废物。项目利用在原料库西南侧的设置危废品暂存库（面积约20m2），危废暂存于危废暂存场所中，定期交由有资质单位处置。 因此，本项目固废均可做到综合利用或无害化处置。 - 清洁生产分析与总量控制 本项目产生的污水量约为1200t/a，产生的废水通过市政污水管网送往芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂集中处理，本项目废水污染物排放总量计入芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂总量指标内，不另外下达。本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.432t/a；NH3-N：0.03t/a（以芜湖市大桥综合经济开发区高安污水处理厂出水水质核算）。 烟（粉尘）总量控制指标别为1.221t/a，SO2总量控制指标别为0.864t/a，NOx为8.08t/a。 - 结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目选址及平面布置合理，建设项目所在地环境现状较好。废水、废气、噪声和固废污染物采取本评价提出的污染防治措施后可达标排放。该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，从环境影响评价的角度来讲，项目建设是可行的。 建议及要求： 落实环保投资，确保环保资金到位，确保顺利实现达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 - 环境影响报告表审批部门意见及落实情况 2020年3月24日，芜湖市生态环境局“芜湖亿新新材料有限公司年产150万吨晶体新材料项目环境影响审批意见”（芜环评审[2020]62号）对该项目环境影响报告表予以批复。环境影响报告表审批部门意见及落实情况详见下表。 环境影响报告表审批部门意见及落实情况一览表 项目环评批复要求; 环评批复落实情况. 1、芜湖亿新新材料有限公司拟投资12000万元在芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横获路交口建设年产150万吨晶体新材料项目。该项目经芜湖长江大桥综合经济开发区管委会备案登记（芜桥开管秘【2018】246号）。根据《报告表》申报材料，专家评审意见、技术评估意见及技术复核意见，结合芜湖市三山区生态环境分局初审意见和公开公示反馈意见，该项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。在全面落实《报告表》中提出的环境保护措施及本审批意见各项要求的前提下，从环境保护角度，我局原则同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、内容、地点，工程措施及环境保护对策实施该项目建设。项目建设地点、规模、工程措施或防治污染措施等发生重大变更时，应依法重新履行相关审批手续。; 现项目已完成主车间厂房、综合办公楼建设，车间建设一条青石破碎生产线，本次验收内容为已建设青石破碎生产线及配套公辅设施和相应环境保护措施。后期建设需另行验收。. 2、加强大气污染防治。切实落实长三角地区、省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施、污染物特别排放限值等各项环境管理要求。一般废气经有效收集治理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求，燃烧废气中烟尘、S02、NOx满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）规定的炉窑排放标准限值。排放口符合规范化设置要求。污染治理设施正常运行。; 本期建设青石破碎生产线已采取相应的防治措施。. 3、加强水污染防治，落实雨污分流制度。生产废水循环使用，不外排，泥饼外售。初期雨水进入雨水收集池，经沉淀后回用于生产。生活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应标准并满足纳管协议要求，通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理，废水无法接入污水处理厂期间，不得生产。; 已落实雨污分流制度，生产废水循环使用，不外排，泥饼外售。活污水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应标准并满足纳管协议要求，通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理。. 4、加强噪声污染防治。选用低噪设备，并针对性地分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。对周边环境敏感点影响控制在相应环境质量标准范围内。; 已选用低噪设备，并针对性地分别采取隔声、消声、减振措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。. 5、加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径。经鉴别属危险废物的，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置并做好防渗防腐措施。公司内临时贮存设施建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运，以免产生二次污染。; 泥饼外售物资公司回收；废润滑油集中收集后，暂存于危废暂存库，定期委托有资质部门处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。. 6、项目实施过程中应按照"达标排放、清洁生产、总量控制"原则，严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）要求，验收配套建设的环境保护设施，并依法向社会公开验收报告，未经验收或验收不合格的不得投入生产、使用。; 严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。.

验收监测质量保证及质量控制

- 验收监测质量保证及质量控制 - 验收监测质量控制及监测分析方法 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： - 主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常。 - 合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。 - 监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。 - 监测数据和技术报告实行三级审核制度。 - 监测分析方法 本项目各污染因子监测分析方法见下表。 验收监测方法依据 监测项目; 检测方法依据. pH值; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（2002）. 化学需氧量（CODcr）; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009. 五日生化需氧量; 《水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009. 动植物油; 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018. 总悬浮颗粒物（TSP）; 《环境空气 总悬浮颗粒的测定 重量法》GB/T 15432-1995. 工业企业厂界噪声; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 监测仪器 监测仪器一览表 检测用仪器及设备; 厂家; 型号; 自编号. 棕色滴定管; 扬州市葵花玻璃仪器厂; 0-50mL; E-1-090. 电热鼓风干燥箱; 北京市华瑞科学器材有限公司; 103A; E-1-094. 万分之一电子天平; 岛津企业管理有限公司; ATX124; E-1-023. 紫外可见分光光度计; 北京普析通用仪器有限责任公司; T6-新世纪; E-1-012. 热敏式风速仪; 鑫泰; HT-9829; E-1-077. 声校准器; 杭州爱华仪器有限公司; AWA6022A; E-1-113. 噪声分析仪; 杭州爱华仪器有限公司; AWA6228+型; E-1-111. 恒温恒湿称重系统; 上海昶冠电子科技有限公司; THCZ-100; E-1-015. 便携式PH计; 上海雷磁传感器科技有限公司; PHBJ-260; E-1-002. 综合大气采样器; 青岛金仕达电子科技有限公司; KB-6120-AD型; E-1-123. - 人员能力 所有参加监测采样和分析人员，经考核合格并持证上岗；验收项目审核人员具有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收监测人员合格证书。 - 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。 - 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 - 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。 噪声测量前后校准偏差均小于0.5dB。

验收监测内容

# 验收监测内容 - 无组织废气 监测点位：颗粒物，在厂界外布设4个大气无组织监测点，点位选择根据监测时气象情况确定，上风向1个参照点，下风向3个监控点。 监测项目：总悬浮颗粒物（TSP）。 监测频次：3次/天，连续监测2天。 无组织废气监测内容一览表 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次. 厂区上风向1#及厂区下风向扇形布设三个监测点位2#、3#、4#; 总悬浮颗粒物（TSP）; 连续监测2天，每天3次. - 废水 - 监测点位：污水排放口。 - 监测项目：pH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油。 监测频次：连续监测2天，每天4次。 废水监测内容一览表 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次. 厂区污水总排口; pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、动植物油; 连续监测2天，每天4次. - 噪声 监测点位：厂界四周。 监测项目：工厂企业厂界环境噪声。 监测频次：连续监测2天，每天昼间1次夜间1次 噪声监测内容一览表 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次. 厂界四周各布设一个噪声监测点位N1~N4; 工业企业厂界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间1次夜间1次. - 监测点位示意图 采样点与监测点布置图

验收监测结果

- 验收监测结果 - 验收监测工况要求 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 - 验收监测结果 - 验收监测期间气象条件 验收监测期间气象条件一览表 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气. 2020/7/14; 第一次; 30.3; 51.0; 100.4; 1.4; 东风; 晴. 第二次; 33.5; 50.8; 100.3; 1.3; 东风. 第三次; 35.7; 50.5; 100.2; 1.3; 东风. 2020/7/15; 第一次; 30.5; 50.7; 100.4; 1.4; 东风; 晴. 第二次; 33.8; 50.5; 100.3; 1.4; 东风. 第三次; 36.1; 50.1; 100.3; 1.3; 东风. - 无组织废气监测结果 无组织废气监测结果一览表 监测日期; 监测频次; 监测点位; 总悬浮颗粒物（mg/m3). 2021/7/14; 第一次; 上风向1#; 0.257. 下风向2#; 0.316. 下风向3#; 0.325. 下风向4#; 0.355. 第二次; 上风向1#; 0.242. 下风向2#; 0.325. 下风向3#; 0.342. 下风向4#; 0.350. 第三次; 上风向1#; 0.258. 下风向2#; 0.317. 下风向3#; 0.350. 下风向4#; 0.333. 2021/7/15; 第一次; 上风向1#; 0.232. 下风向2#; 0.351. 下风向3#; 0.333. 下风向4#; 0.367. 第二次; 上风向1#; 0.233. 下风向2#; 0.325. 下风向3#; 0.308. 下风向4#; 0.325. 第三次; 上风向1#; 0.242. 下风向2#; 0.317. 下风向3#; 0.350. 下风向4#; 0.317. 执行标准限值; 1.0. 监测结果; 达标. 无组织废气监测结果表明：2021年7月14日和2021年7月15日，芜湖亿新新材料有限公司厂区上风向1个参照点，下风向3个监控点颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 - 废水监测结果 废水监测结果一览表 单位mg/L，pH无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS; 动植物油. 污水排放口; 2021/7/14; 第一次; 7.1; 17.1; 111; 51.3; 74; 1.20. 第二次; 7.0; 18.1; 106; 50.6; 79; 1.09. 第三次; 7.1; 16.9; 113; 52.5; 71; 1.36. 第四次; 7.0; 16.9; 115; 50.0; 74; 1.27. 2021/7/15; 第一次; 7.1; 16.1; 110; 49.1; 74; 1.41. 第二次; 7.1; 16.4; 108; 47.8; 77; 1.54. 第三次; 7.1; 17.3; 112; 50.9; 70; 1.35. 第四次; 7.1; 18.2; 114; 50.2; 69; 1.62. 执行标准限值; 6-9; 45; 500; 300; 400; 100. 监测结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2021年7月14日和2021年7月15日，芜湖亿新新材料有限公司污水排放口的PH值、氨氮、CODcr、BOD5、SS、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 - 噪声监测结果 噪声监测结果一览表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2021/7/14; 厂界东侧; 8：02~8：03; 55.7; 22：09~22：10; 46.3. 厂界南侧; 8：08~8：09; 55.4; 22：15~22：16; 46.6. 厂界西侧; 8：15~8：16; 55.9; 22：24~22：25; 46.4. 厂界北侧; 8：21~8：22; 55.5; 22：32~22：33; 47.4. 2021/7/15; 厂界东侧; 8：05~8：06; 55.5; 22：05~22：06; 45.2. 厂界南侧; 8：12~8：13; 55.1; 22：11~22：12; 45.8. 厂界西侧; 8：17~8：18; 55.7; 22：17~22：18; 45.8. 厂界北侧; 8：23~8：24; 55.7; 22：26~22：27; 45.6. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2021年7月14日和2021年7月15日，芜湖亿新新材料有限公司厂界北侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界东侧昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 固体废物调查与统计 按照验收监测期间调查数据推算，对芜湖亿新新材料有限公司固废产生统计如下表，处置合同见附件。 固废产生量统计 序号; 名称; 废物类别; 产量; 处置方式. 1; 职工生活垃圾; 一般固废; 3t; 环卫部门统一处理. 2; 泥饼; 一般固废; 7.2万t; 外售. 3; 废润滑油; 危废; 0.5t; 委托有资质部门处理. - 总量核算 根据检测报告核算：COD：0.0024t/a；NH3-N：0.0002t/a。

验收监测结论及建议

- 验收监测结论及建议 - 验收监测结论 - 废气 本项目废气主要来源于料场起尘、厂区内部运输车辆扬尘、厂区外车辆运输扬尘、皮带输送机扬尘。 2021年7月14日和2021年7月15日无组织废气监测结果表明：芜湖亿新新材料有限公司厂区上风向1个参照点，下风向3个监控点颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 - 废水 项目废水为生活污水。经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水管网进入城东污水处理厂处理厂处理，尾水最终排入长江。 2021年7月14日和2021年7月15日废水监测结果表明：芜湖亿新新材料有限公司污水处理站出口的PH值、氨氮、CODcr、BOD5、SS、动植物油排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 - 噪声 - 本项目的噪声源主要来源于生产设备运行，声级值在75~80dB（A）之间，根据噪声源的特性及其产生位置，采取减振隔音、材料消音等噪声污染防治措施。 - 2021年7月14日和2021年7月15日噪声监测结果表明：芜湖亿新新材料有限公司厂界北侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界东侧昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 固废 本项目主要固废为泥饼、职工生活垃圾、废润滑油等。 一般固废：生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。泥饼外售物资公司。 危险固废：废润滑油暂存于危废暂存场所，定期交由有资质单位处置。 - 项目各类固废均得到有效处理及处置。 综上所述，项目对环境影响报告表及批复文件要求的污染控制措施基本得到落实，采取的污染防治措施效果良好，各类污染物达标排放，符合竣工环境保护验收的要求。 - 建议和要求 - 加强项目环保设施的维护与管理，确保环保设施的正常运行，保证项目各污染物的达标排放。 - 做好隔音降噪措施，防止产生噪声扰民纠纷； - 做好固废收集、堆放和处置工作，规范贮存； - 加强危险废物暂存间的管理，落实危险废物进出台账工作。

# 建设项目竣工环境保护验收“三同时”登记表

填表单位（盖章）：                             填表人：                                  项目经办人：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产150万吨晶体新材料项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | - | 建设地点 |  | 芜湖长江大桥综合经济开发区裕民路与横荻路交口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3099其他非金属矿物制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 改扩建 技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  | / |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 石英砂破碎：50万吨/a；珍珠岩破碎：50万吨/a；青石、鹅卵石破碎：30万吨/a；珠光砂：20万吨/a |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 青石、鹅卵石破碎：40万吨/a | 环评单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 芜湖市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜环评审[2020]62号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020/3 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2020/10 | 排污许可证申领时间 |  | - |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | - | 本工程排污许可证编号 |  | - |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿环境科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | - |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 142.5 | 所占比例（%） |  | 1.1875 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 2 | 所占比例（%） |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 0 | 噪声治理（万元） |  |  | 0 | 固体废物治理（万元） |  | 0 | 绿化及生态（万元） |  | - |  | 其他（万元） | - |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | - | 年平均工作时 |  | 6000h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 芜湖亿新新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340200MA2TADFY0L | 验收时间 |  | 2021/10 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0.048 | / | / |  |  | 0.048 | / |  | / | / | / | 0.048 | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | 0.0024 | / | / |  |  | 0.0024 | / |  | / | / | / | 0.0024 | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0002 | / | / |  |  | 0.0002 | / |  | / | / | / | 0.0002 | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附图、附件

附图：

- 项目地理位置

- 项目周边环境概况

- 项目平面布置

- 管线布置图

- 附件：

- 项目立项文件

- 项目环评批复

- 验收监测委托书

- 检测报告

- 签到表

- 验收意见

- 公示和备案