蚯蚓养殖项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：芜湖鹏博生物科技有限公司

编制日期：2021年9月

建设单位法人代表：赵永翠

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：林在宝

填    表    人：柯传洋

建设单位：芜湖鹏博生物科技有限公司

电话：13605598956

传真：/

邮政编码：242400

地址：芜湖市南陵县黄金村

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 蚯蚓养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖鹏博生物科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 芜湖市南陵县黄金村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 鲜活蚯蚓、蚯蚓粪 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 鲜活蚯蚓500t/a、蚯蚓粪4000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 鲜活蚯蚓500t/a、蚯蚓粪4000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年11月 | 开工建设时间 | 2020年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2021年6月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市南陵县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 芜湖国政环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 550万元 | 环保投资总概算 | 23.5万 | 比例 | 4.3% |
| 实际总概算 | 300万元 | 环保投资 | 23.5万 | 比例 | 7.8% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖鹏博生物科技有限公司蚯蚓养殖项目环境影响报告表批复》（南环审[2019]96号，芜湖市南陵县生态环境分局，2019年11月1日）； 10、芜湖国政环境技术有限公司编制的《蚯蚓养殖项目环境影响报告表》（2019年11月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值： | 1、水污染物排放标准 本项目无生产废水，生活污水产生量较少，用作农肥，不外排。 2、大气污染物排放标准 本项目废气主要为污水处理厂污泥堆放区域的少量恶臭气体，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 表1-1 恶臭污染物厂界标准限值 污染物; 无组织排放标准值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 硫化氢; 厂界; 0.06. 氨; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，相关标准详见下表。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 混合区; 60; 50. 4、固体废物 固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 5、总量控制指标 根据工程分析，该项目在运行并实施污染防治措施后，无需要申请大气污染物总量。本项目无废水外排，不再申请总量废水污染物总量。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖鹏博生物科技有限公司坐落于芜湖市南陵县黄金村，主要从事蚯蚓养殖。项目于2019年9月11日获得了南陵县发展和改革委员会农业项目备案表（发改投资备【2019】439号）。企业于2019年10月委托芜湖国政环境技术有限公司编制了《蚯蚓养殖项目环境影响报告表》，并于2019年11月通过芜湖市南陵县生态环境分局审批，南环审[2019]96号。 项目实际总投资300万元，其中环保投资23.5万元，占总投资比例为7.8%。本项目员工5人，工作制度为三班制，每班工作8小时，年工作300天。 项目现有生产能力为年产500吨鲜活蚯蚓，年产4000吨蚯蚓粪，具体产品方案见下表； 表2-1 产品方案 序号; 产品; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 主产品; 鲜活蚯蚓; 吨/年; 500; 500. 2; 副产品; 蚯蚓粪; 吨/年; 4000; 4000. 2、地理位置及平面布置 项目选址位于芜湖市南陵县黄金村，总占地面积100亩，项目东北方向约200m处为黄金村，南侧约400m处为董村坦，其余周边均为农田。 总厂区占地面积约100亩，养殖区位于厂区南部，将场地划分为多个蚯蚓养殖单元，每个单元占地50m×9m，单元间隔约1.5m。模块中央设置2道布料机车道；北侧设置污泥临时堆放区；办公生活区设置在北侧路边。本项目平面布置使生产和辅助功能分区明确，生产管理方便，节约用地，布局较为合理。具体平面布置及周边概况见附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见下表； 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 果蔬种植区; 占地面积约60m×100m，用蚯蚓粪种植果蔬植物。; /; 未建设. 蚯蚓养殖区; 1F，轻钢塑料大棚，共100个，单个占地50m×9m，高8m，用于蚯蚓养殖。单个大棚内布设4条养殖道，堆料高度约为25cm，内设布料机等相关设备，每个大棚与大棚之间间隔约2m。总占地面积约为50000m2。; 1F，轻钢塑料大棚，共100个，单个占地50m×9m，高4.5m，用于蚯蚓养殖。单个大棚内布设4条养殖道，堆料高度约为25cm，内设布料机等相关设备，每个大棚与大棚之间间隔约1.5m。总占地面积约为50000m2。; 与环评基本一致. 储运工程; 污泥临时存放区; 占地面积约20m×10m，用于污泥临时堆放、加药搅拌。污泥来源为市污水处理厂，使用密闭车辆进行运输，存放区地面进行防渗处理，密闭式钢构架厂房。; 占地面积约20m×5m，用于污泥临时堆放、加药搅拌。污泥来源为市污水处理厂，使用密闭车辆进行运输，存放区地面进行防渗处理，密闭式钢构架厂房。; 面积减少. 辅助工程; 办公区; 占地面积约20m×10m，用于员工办公休息。; 占地面积约200m，用于员工办公休息。; 与环评一致. 公用工程; 供水系统; 依托市政给水管网供水。; 依托市政给水管网供水。; 与环评一致. 供电系统; 依托市政供电管网供电。; 依托市政供电管网供电。; 与环评一致. 环保工程; 废气处理措施; 在污泥中加EM菌剂，减少污泥中细菌生长散发恶臭气体，厂区四周绿化，吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植。; 在污泥中加EM菌剂，减少污泥中细菌生长散发恶臭气体，厂区四周绿化，吸附能力较好的高大乔木+灌木交叉种植。; 与环评一致. 废水处理措施; 生活污水经化粪池收集后定期清理。; 生活污水经化粪池收集后定期清理。; 与环评一致. 固废处置措施; 生活垃圾设置垃圾桶收集后委托环卫部门定期清理。; 生活垃圾设置垃圾桶收集后委托环卫部门定期清理。; 与环评一致. 噪声处理措施; 合理布局，使用优型低噪设备。; 合理布局，使用优型低噪设备。; 与环评一致. 防渗措施; 对污泥临时堆放区进行混凝土硬化+铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理；养殖区进行铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理。; 对污泥临时堆放区进行混凝土硬化+铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理。; 养殖区未防渗.

4、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 类别; 名称; 单位; 环评用量; 实际用量; 备注. 1; 原料; 蚯蚓种; t/a; 50; 50; 外购. 2; 综合污泥（城镇、生活污水处理污泥，含水率80%左右）; t/a; 20000; 20000; 主要从芜湖市朱家桥污水处理厂和城南污水处理厂收购. 3; 辅料; EM菌剂; t/a; 20; 20; 用于抑制污泥臭味. 4; 能源; 电; 万kW·h/a; 10; 10; 由市政管网供电. 5; 水; t/a; 75; 75; 由市政管网供水. 表2-4 本项目主要原辅材料理化性质一览表 ## 序号; ## 名称; ## 性质. ## 1; ## 蚯蚓; ## 本项目采用“太平二号”蚯蚓种，是从日本引进的高产良种，成熟的蚯蚓体长32-120mm，深红色，体扁平，肉厚，尾部黄色，行动缓慢，性情温顺，群居良好，适合高密度养殖，喜欢生活在腐熟的潮湿污泥中，蚯蚓体干物质含蛋白质70%，粗脂肪8.5%，粗纤维1.7%，无氮浸出物19.4%，粗灰分9.5%，钙1.6%，磷1.24%，相当于进口鱼粉的营养物质。“太平二号”蚯蚓引入中国长达三十多年，经过多年的培育和驯化，已完全适应中国的生存环境，同时也不会引起生物入侵造成的生态破坏。. ## 2; ## 污泥; ## 项目生产使用的污泥为芜湖市污水处理厂污泥，由于污泥成分复杂，由低级的有机物如氨基酸、腐殖酸、细菌及其代谢产物、杂烃类化合物、有机硫化物、挥发性异臭物、有机氟化物等组成；此外，还有重金属物质等。因此项目接受的污泥，要求每批次污泥提供污泥质检报告，对污泥浸出液中重金属浓度进行分析，要求均满足《综合污水排放标准》（GB8978-1996）及《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）要求。. ## 3; ## EM菌剂; ## EM菌剂为复合菌群，包括光合菌、乳酸菌、酵母菌、革兰氏阳性放线菌、发酵系的丝状菌五大类微生物中的有益微生物，是对粗蛋白、脂肪、纤维素、木质素分解良好的中、高温好氧菌剂。能使发酵物中氮、磷、钾等大分子营养物转化为有利于作物吸收的小分子速效养分，并形成大量的腐殖质和微量元素，同时具有除异臭改善环境的能力。参靠《使用EM菌对兔舍硫化氢、氨气的影响》（赵岭乐、王浩、王大广、张云影）研究数据，EM菌对硫化氢的去除效率达到80%，对氨气的去除效率达到90%；参考《有效微生物活菌菌剂净化禽舍空气效果的试验》（汪植三、廖新伟、苏镇松、黄锐茂）研究数据，EM菌对硫化氢的去除效率达到81.5%，对氨气的去除效率达到72.5%。发酵后肥料具有降低土壤容量、提高土壤活性、强根壮根、遏制土传病害、提高作物产量和品质等功效。. 5、主要设备 表2-5 项目设备清单 序号; 设备型号及名称; 单位; 环评数量; 实际数量. 1; 绞龙; 台; 2; 4. 2; 布料机; 台; 2; 4. 3; 皮带输送机; 台; 2; 0. 4; 粉碎机; 台; 1; 1. 5; 包装机; 台; 1; 0. 6; 铲车; 台; 2; 2. 6、公用工程 ## （1）给水 ## 本项目在建成后运营过程中，用水主要为员工生活用水，生活用水及生产用水均由市政自来水管网提供。 ## （2）排水 ## 在养殖过程中调温调湿用水会自然蒸发，根据生产实际，无生产废水外排。生活污水产生量较少，可用作农肥定期清理。 ## （3）供电 ## 本项目用电由市政供电管网提供。 7、项目变动情况 表2-6 变动情况对照表 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 对污泥临时堆放区进行混凝土硬化+铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理；养殖区进行铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理。; 对污泥临时堆放区进行混凝土硬化+铺设2mm厚HDPE防渗膜防渗处理。; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，污染物种类及总量未发生明显变化，所以本项目未发生重大变动。.

8、主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程简述 本项目新鲜污泥来自芜湖市朱家桥污水处理厂和城南污水处理厂，为避免原料运输产生的异味对运输路线沿途敏感点造成的影响，环评要求必须合理选择污泥运输路线，尽量选择路况较好且能避开多数敏感目标的运输路线，避开交通高峰时段运输，污泥运输过程中，加强管理，运输车辆密闭，禁止沿途遗漏和抛洒，避免运输途中造成二次污染。具体养殖工艺流程如下： （1）搅拌：将污水处理厂运输来的污泥倒入污泥暂存区，加入EM菌剂搅拌，防止生物发酵，减少散发恶臭性气体氨和硫化氢，同时确保污泥水分在60%左右。 （2）布料和投放蚯蚓种：通过绞龙将临时堆放区的污泥装上布料机，使用布料机将处理好的污泥分布在各个大棚的养殖道上，做好投放蚯蚓种前的准备，然后将蚯蚓种均匀的人工投放到养殖道上。 （3）养殖日常管理：蚯蚓喜欢生活在疏松的上层，并将蚯蚓粪排在表层，而蚯蚓粪聚集过多不适宜蚯蚓生息。十天左右，将上层蚯蚓粪轻巧的均匀刮除，然后将旧料进行上下翻动、输送，保障通气和提高下层料的利用率。再在上面或侧面添加新料。 （4）蚯蚓分离：将成熟的蚯蚓和蚯蚓粪一起铲入蚯蚓分离机，通过重力作用在旋转过程中将蚯蚓分离出来。鲜活蚯蚓直接外售，蚯蚓粪部分运至厂区果蔬种植区，剩余部分经过检测满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-2018）要求后运送至周边农田作为肥料，不合格的则作为绿化用肥料土。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目无生产废水产生，办公生活产生的生活污水量较少，经化粪池收集后定期作为农肥清理。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 化粪池. 2、废气 本项目恶臭气体来源于污泥卸料搅拌及养殖过程，恶臭主要来自污泥中有机物质的降解产生，主要污染物为氮、硫化氢等，以低矮面源无组织排放。为防治、减小恶臭气体对本项目周边居民的影响，本项目采取以下防治措施。 a、在污泥运输过程中，必须采用密闭式污泥转运车，以防止污泥洒落，同时污泥运输车均有集污箱，污泥产生的渗滤液可以通过车厢流入集污箱，送至污泥处理场处理。可以防治渗出液外流及恶臭对沿线影响通过以上措施，本项目运输系统对运输路线周围敏感点的影响较小。 b、使用微生物除臭剂，菌种及蚓粪吸附除臭。针对进场运输车遗洒现象和污泥卸料、污泥拌料过程及养殖过程产生的臭味必须采用微生物除臭剂进行除臭，有效控制臭味散发，除臭效果达95%。同时采用蚯蚓粪覆盖除臭，能达到有效的除臭效果。据相关研究试验表明蚯蚓粪有较好的除臭效果，主要是由于蚯蚓粪微生物含量较高可生物处理恶臭，且蚯蚓粪空隙发达，能起到类似于活性炭物理吸附恶臭的作用，蚯蚓粪除臭效果比活性碳强3倍，不会饱和且越用越稳定。 c、加强绿化，厂区绿化于拌料区四周种植有吸附作用的乔灌木，同时沿养殖区东侧道路种植泡桐、槐树等，等距种植，形成行列式的林荫道，采取乔灌草结合、交错排列的方式，多选窄树冠树种。 d、安全管理。在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；加强污泥输管理，专车运输并封闭性处理,车辆底部加装防漏衬垫，同时合理选择运输路线和运输时间，减少环境和沿线居民的不利影响。 e、设置卫生防护距离。针对项目产生的恶臭气体通过设置大气环境防护距离和卫生防护距离来减轻对外环境的影响。 图3-1 污泥存放区 3、噪声 本项目主要噪声来自于绞龙、铲车、粉碎机等各类设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目产生的固废主要为员工办公生活垃圾。劳动定员5人，年工作300d，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则本项目员工生活垃圾产生量为0.75t/a。 本项目原料之一的污泥属于一般固废。从污水处理厂运输至厂区后，由临时堆场临时存放，添加除臭剂搅拌后再分布到养殖区进行蚯蚓养殖。故临时堆场及养殖区应满足一般固废一般工业固体废物贮存要求。 5、环保投资 项目总投资为300万元，其中环保投资23.5万元，环保投资占总投资的比例7.8%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-2 建设项目环保投资 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 投资估算（万元）. 1; 水污染治理; COD BOD5 SS NH3-N; 化粪池; 0.5. 2; 大气治理; 恶臭气体; 加除臭剂; 2. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由环卫统一清运; 0.5. 4; 噪声治理; 噪声; 隔声、减振; 0.5. 5; 防渗工程; 污泥临时堆放区; 污泥临时堆放区采用混凝土硬化+铺设2mm厚HDPE防渗膜进行防渗处理; 20. 合计; 23.5.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1.项目概况 ## 芜湖鹏博生物科技有限公司选拟址于芜湖市南陵县，总投资550万元，租用南陵县许镇镇许镇村黄金村建设用地，占地面积约100亩，新建轻钢塑料大棚蚯蚓养殖大棚，购置布料机、蚯蚓粪粉碎机等设备，以芜湖市城南污水处理厂、朱家桥污水处理厂污水处理过程中产生的污泥为原料，新建蚯蚓养殖项目。建成后生产规模为年产500吨鲜活蚯蚓及4000吨蚯蚓粪有机肥。2019年9月11日，本项目已由南陵县发展和改革委员会根据国家相关产业政策予以备案（发改投资备[2019]439号），同意项目推进。 2.建设项目产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的非金属废料和碎屑加工处理（C4220）和其它未列明畜牧业（A0399），对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的鼓励类：“一、农林业，24、有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”及“四十三、环境保护与资源节约综合利用，15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”两项，因此项目建设符合国家产业政策要求。项目于2019年9月取得了南陵县发展和改革委员会的备案通知（发改投资备[2019]439号），因此，本项目建设符合国家和地区产业政策。 3.项目选址及规划可行性分析 本项目为属于其他畜牧业，所在位置属于南陵县东-北部城乡统筹示范区，与生态农业的理念相符合，且芜湖芜湖鹏博生物科技有限公司已取得的南陵县许镇人民政府出具的用地性质说明，项目用地性质属建设用地，因此本项目符合南陵县总体发展规划，选址合理。 4.环境质量现状要求的符合性 评价区域大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中二级标准；评价区域地表水体漳河环境质量现状能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准；评价区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 5.环境影响分析 （1）废水 本项目无生产废水外排，仅产生员工生活污水。劳动定员少，生活污水产生量较少，经化粪池收集后，定期清理作为农肥处置，不外排。故项目对区域地表水不会产生影响。 （2）废气 本项目生产过程中废气污染工序主要为污泥卸料、临时堆放、养殖过程中散发的臭气，主要污染因子为氨和硫化氢。经预测，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。距离本项目越近的敏感点，项目建设对其的影响越大。根据调查距离本项目最近的敏感点是黄金村居民，距离本项目厂界约200m，根据估算结果可知，项目排放的各类污染物在此敏感点的贡献值较低，因此，本项目建设对区域环境敏感点的影响不大。 环评建议以厂界设置100m环境防护距离。项目环境防护距离包络线图详见附图。根据现场勘查，本项目设置的环境防护距离内无敏感点，能够满足环保要求。为合理规划项目周边的用地，要求厂界外扩100m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。 （3）噪声 本项目主要是设备运转产生的噪声，设备噪声级值为80~85dB（A），为了减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，减振隔声，进而降低噪声对厂界环境的影响，使制氧设备厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物 本项目产生的固废主要为生活垃圾，由环卫统一清运。本项目污泥临时堆放区，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设防渗层。故固废对外环境较小。 6.总量控制 本项目实施后，不新增总量。 7.总结论 本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 建议： 严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。本项目实施后，加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 （1）工程施工期要加强环境管理，对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施，尽可能实现封闭作业，及时清运建筑垃圾，重复利用清洗废水。减轻对环境的污染。 （2）加环境管理，对可能出现的环境隐患进行定期检查。 （3）对蚯蚓粪进行检测，确保蚯蚓粪中不含重金属等污染物。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 该项目生产使用的污泥浸出液中重金属经检测需满足《综合污水排放标准》(GB8978-1996)及《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-2018) 相关标准要求，不得使用含重金属超标或者经检测鉴定为危险废物的污泥。; 已落实。本项目所用污泥中重金属含量均未超标。. 2; 污泥运输采取封闭式污泥转运车进行;针对污泥卸料、搅拌以及养殖过程中产生的臭气，应采用微生物除奧剂等措施，确保外排臭气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准限值。; 已落实。本项目污泥运输过程中采用封闭式污泥转运车进行，恶臭气体采用EM菌剂进行除臭。. 3; 本项目生活污水进入化粪池处理后,定期清用作农肥,不外排。; 已落实。本项目生活污水进入化粪池处理后,定期清用作农肥,不外排。. 4; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008)中2类标准。; 已落实。本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008)中2类标准。. 5; 该项目产生的生活垃圾经收集后交环卫部门清理，禁止随意丢弃；污泥临时堆防区按照一般工业固废贮存标准进行建设，并落实相应的防雨淋、防渗漏等污染防治措施。; 已落实。本项目生活垃圾经收集后交环卫部门清理，污泥临时堆防区按照一般工业固废贮存标准进行建设。. 6; 做好污泥搅拌区、蚯蚓养殖区等重点防渗区的防渗措施，避免养殖过程中对地下水产生影响。; 污泥搅拌区已做好防渗措施. 7; 你公司应按规定设置生产车间边界100m卫生防护距离，该距离范围内不得新建大气环境敏感项目。; 已落实。本项目100m范围内无大气环境敏感项目. 8; 强化全员环境保护意识，加强生产及环保设施维护管理，强化风险防范意识，建立严格的风险防范、预警体系，确保外排污染物稳定达标，杜绝污染事故。; 已落实。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 无组织废气; 氨; 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 533--2009. 硫化氢; 环境空气和废气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局(第四版增补版). 臭气浓度; 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GB/T14675-1993. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 生活污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 无组织废气; 上风向1、下风向2、下风向3、下风向4; 硫化氢、氨、臭气浓度; 2周期，每周期3频次. 3、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 生活污水总排口; 2021.06.12; 第一次; 7.10; 0.779; 77; 30.5; 9. 第二次; 7.08; 0.835; 75; 31.8; 8. 第三次; 7.11; 0.764; 78; 30.4; 11. 第四次; 7.12; 0.845; 80; 30.9; 8. 2021.06.13; 第一次; 7.10; 0.734; 76; 31.4; 8. 第二次; 7.11; 0.749; 74; 30.3; 9. 第三次; 7.12; 0.698; 73; 30.6; 9. 第四次; 7.10; 0.764; 78; 31.2; 10. 执行标准限值; 6-9; --; 500; 300; 400. 达标情况; 达标; --; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2021年6月12日和2021年6月13日，芜湖鹏博生物科技有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 采样时间; 采样地点; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 2021.06.12; 第一次; 上风向1; 氨 （mg/m³）; 0.12; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.11; ≤1.5; 达标. 第二次; 上风向1; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.09; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.12; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.08; ≤1.5; 达标. 第三次; 上风向1; 0.09; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.09; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.10; ≤1.5; 达标. 2021.06.13; 第一次; 上风向1; 氨 （mg/m³）; 0.11; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.13; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.11; ≤1.5; 达标. 第二次; 上风向1; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.11; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.12; ≤1.5; 达标. 第三次; 上风向1; 0.12; ≤1.5; 达标. 下风向2; 0.10; ≤1.5; 达标. 下风向3; 0.12; ≤1.5; 达标. 下风向4; 0.12; ≤1.5; 达标. 表7-3 无组织废气监测结果表 采样时间; 采样地点; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 2021.06.12; 第一次; 上风向1; 硫化氢 （mg/m³）; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.007; ≤0.06; 达标. 第二次; 上风向1; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.006; ≤0.06; 达标. 第三次; 上风向1; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.006; ≤0.06; 达标. 2021.06.13; 第一次; 上风向1; 硫化氢 （mg/m³）; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.007; ≤0.06; 达标. 第二次; 上风向1; 0.008; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.007; ≤0.06; 达标. 第三次; 上风向1; 0.008; ≤0.06; 达标. 下风向2; 0.007; ≤0.06; 达标. 下风向3; 0.006; ≤0.06; 达标. 下风向4; 0.007; ≤0.06; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果表 采样时间; 采样地点; 检测指标; 检测结果; 标准限值; 监测结果. 2021.06.12; 第一次; 上风向1; 臭气浓度 （无量纲）; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 第二次; 上风向1; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 第三次; 上风向1; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 2021.06.13; 第一次; 上风向1; 臭气浓度 （无量纲）; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 第二次; 上风向1; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 第三次; 上风向1; <10; ≤20; 达标. 下风向2; <10; ≤20; 达标. 下风向3; <10; ≤20; 达标. 下风向4; <10; ≤20; 达标. 无组织废气监测结果表明：2021年6月12日和2021年6月13日，芜湖鹏博生物科技有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 表7-5 验收监测期间气象条件 采样日期; 采样频次; 温度（℃）; 湿度（%）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向. 2021.6.12; 第一次; 28.9; 56.2; 101.2; 1.5; 东北风. 第二次; 28.3; 56.5; 101.2; 1.6; 东北风. 第三次; 28.1; 56.6; 101.2; 1.5; 东北风. 2021.6.13; 第一次; 24.2; 56.5; 101.2; 1.6; 东北风. 第二次; 24.3; 56.4; 101.2; 1.6; 东北风. 第三次; 24.5; 56.3; 101.2; 1.5; 东北风. 3、污染物排放总量控制与分析 3.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，本项目无总量控制指标。 3.2 废水排污总量核算： 本项目无废水外排，不再申请总量废水污染物总量。

表八

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2021年6月12日和2021年6月13日，芜湖鹏博生物科技有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 无组织废气监测结果表明：2021年6月12日和2021年6月13日，芜湖鹏博生物科技有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。 3、固体废物 本项目厂区产生的生活垃圾交由环卫部门清运。 4、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 5、建议 根据此次芜湖鹏博生物科技有限公司委托监测结果，建议芜湖鹏博生物科技有限公司加强废气处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  周边环境及平面布置图

附图 3  现场监测采样图

附件 1  项目备案

附件 2  环评批复

附件 3  租赁协议及用地性质证明

附件 4  排污许可

附件 5  蚯蚓粪检测报告

附件 6  竣工验收环境保护检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 蚯蚓养殖项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 芜湖市南陵县黄金村 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | A0399其它未列明畜牧业 C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118°23'28.87" 31°03'18.64" |  |
|  | 设计生产能力 |  | 鲜活蚯蚓500t/a，蚯蚓粪4000t/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 鲜活蚯蚓500t/a，蚯蚓粪4000t/a | 环评单位 |  |  | 芜湖国政环境技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市南陵县生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 南环审[2019]96号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年6月 | 排污许可证申领时间 |  |  | 2020年7月29日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | 91340223MA2U2ECF6W001X |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 550 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 23.5 | 所占比例（%） |  |  | 4.3 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 300 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 23.5 | 所占比例（%） |  |  | 7.8 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0.5 | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 0.5 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | 20 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 7200h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖鹏博生物科技有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340223MA2U2ECF6W | 验收时间 |  |  | 2021年9月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年