# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 医疗器械弹簧管及成品组装新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-340203-04-01-575445 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张萌 | 联系方式 | 18158991979 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N 31°16'11.109″ 东经E 118°21'15.844″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他医疗设备及器械制造［C3589］ | 建设项目 行业类别 | 三十二 “专业设备制造业35”中第70医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市弋江区发展和改 革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10500 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 0.67% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 4854 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2010~2030年）》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《芜湖高新技术产业开发区创新区总体规划（2019-2030）环境影响报告书》 召集审查机关：芜湖市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于芜湖高新技术产业开发区创新区总体规划（2019-2030）环境影响报告书的审查意见》(环行审【2020】132号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号。项目南侧为空地，西侧为芜湖华安汽配制造有限公司，东侧为安徽上洋精密技术有限公司，北侧为安徽问天量子科技股份有限公司。根据土地证（附件8）可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与芜湖高新技术产业开发区总体规划相符性分析 （1）总体布局 芜湖国家高新技术产业开发区位于芜湖市中部，规划总面积178平方公里。芜湖高新区自2001年开始建设，2010年9月26日，被国务院正式批准为国家高新技术产业开发区。高新区产业区主要分北区和南区，其中北区目前占地9平方公里，已基本建成，南区23.5平方公里，正在逐步推进建设。高新区内形成了三纵：长江南路、花津南路、九华南路（205国道）和四横：峨山路、白马山路、科创路及石硊路的交通格局。目前，北区道路已全部建成通车，南区道路九华南路以西地块道路基本建成通车，九华南路以东地块南纬一路建成，其他部分支路也已进行施工图纸设计。 （2）战略定位 结合国家对高新区“四位一体”的战略部署和国家创新型特色园区的建设要求，芜湖高新区可定位为“四区”：即以节能环保产业为特色的战略性新兴产业集聚区、安徽省创新驱动与转型发展的先行区、皖江城市带承接产业转移的示范区、芜湖创新创业资源和高端人才的聚合区。 以节能环保产业为特色的战略性新兴产业集聚区。力争在五年时间内，依托奇瑞和海螺等骨干企业的发展基础和优势，将芜湖高新区打造成涉及节能环保汽车及关键部件、节能环保装备制造、节能环保新材料和围绕节能环保产业的各类高技术服务产业集群。充分发挥大型骨干企业的带动作用，积极培育中小企业和名优品牌，形成大中小企业密切协作的产业联盟，推进产业规模有效快速扩大，努力把高新区建设成为中部领先，国内一流的节能环保特色产业集聚区。 安徽省创新驱动与转型发展的先行区。瞄准国内外优秀的创新创业资源，通过加快载体建设，完善政策环境和配套基础设施建设，汇聚一流的科研院所、企业和人才。综合运用存量提升与增量调整的方法，不断优化产业结构、企业结构、产品结构、人才结构、资本结构等；加速培育新兴产业，改造提升传统产业，大力发展高技术服务业，形成互动并进、协调发展的产业格局，带动区域产业结构全面优化升级，努力使高新区成为安徽省创新驱动与科学发展的先行区。 皖江城市带承接产业转移的示范区。抓住中央促进中部地区崛起和沿海地区产业转移机遇，充分发挥综合优势，高起点承接符合园区发展导向的国内外相关高新技术产业转移。注重产业聚集和产业配套，延长产业链条，促进集群化发展。不断优化产业承接环境，增强承接产业转移的吸引力，努力使高新区成为皖江城市带承接产业转移的示范区。 芜湖创新创业资源和高端人才的聚合区。瞄准国内外优秀的创新创业资源，通过加快载体建设，完善政策环境和配套基础设施建设，汇聚一流的科研院所、企业和人才。积极探索人才、技术、资金等创新要素有效利用和金融服务拓展的新模式，成为芜湖市乃至安徽省创新创业资源和高端人才的集聚区。 （3）产业定位 芜湖高新技术产业开发区初步形成了汽车及汽车零部件、节能环保制造业、电子信息产业、服务外包产业—四大主导产业；并积极培育生命健康产业，重点发展现代服务业和创新型科技企业。 （4）基础设施建设 供电：芜湖是皖电东送、皖煤东输的必经之地。是华东重要的能源基地，现火电装机容量182万千瓦。华电2×66万千瓦火力发电机组已并网发电，4×250兆瓦响水涧抽水蓄能电站机组1号机组已建成投产，电厂五期2×66万千瓦火力发电机组正在建设。芜湖高新区境内有两座110千伏和一座220千伏变电所，可提供三回路供电，充分保障了企业的正常生产。另外芜湖高新区周边5公里范围内还有1座220千伏变电所、1座110千伏变电所、1座35千伏变电所。 供气：芜湖是“西气东输”天然气接收城市，“川气东送”工程正在加快建设，全市天然气使用率达97%。能够满足企业生产和居民生活所需。水、电、气供应十分充足，不会发生因电力紧张而对企业进行停电或限电的现象。 供水：芜湖地处长江中下游，水源充足，水质优良。城市日供水能力为72万吨，已达城市实际用量一倍以上，管径为800mm的供水管道已通入开发区，可提供高新区的生产、生活和消防用水。高新区内免征水增容费。 污水处理：日处理能力10万m3的城南污水处理厂一期已建成投入使用。目前污水管网已经铺设到项目所在地。 根据《芜湖高新技术产业开发区总体规划（2012年）》，项目所在地为工业用地，符合园区产业定位。 3、与开发区规划环评报告审查意见的相符性分析 《芜湖高新技术产业开发区区域环境影响报告书》于2004年3月19日取得了芜湖市环境保护局的审查意见（环监管[2004]23号）。经对比审查意见，与本项目有关的审查意见及对应分析如下表。 表1-1 本项目与开发区规划环评报告审查意见的相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 高新区初步形成了以高新技术产业开发为主导产业的光电工业、新材料工业、汽车配件中心、综合加工等产区群。; 本项目主要生产医疗设备,为综合加工业，符合开发区产业定位。; 相符. 2; 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进高新区的生态保护和可持续发展。; 本项目产生的废气采取有效的处理处置措施，经处理达标后排非放;固废做到综合利用和零排放。企业落实总量控制要求，各类总量控制指标经批准后实施。; 相符. 3; 高浓度废水应经预处理达接管标准后方可排入高新区污水处理厂。; 本项目无高浓度废水，生活污水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996）中三级标准后接管芜湖市城南 污水处理厂。; 相符. 4; 入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有工艺废气必须达标排放; 本项目产生的废气采取有效的处理处置措施，经处理达标后排放。; 相符. 5; 加强企业固定源噪声控制，确保区域声环境质量满足功能区要求。; 企业对高噪声源采取必要的隔声减振等措施，根据区域噪声环境监测数据，项目所在区域声环境可满足声环境功能区要求。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目已经取得芜湖市弋江区发展和改革委员会“弋江区发改委项目备案表”。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-2本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号 ，根据土地证，项目用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为安徽芜湖弋江区，为达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 本项目属于医疗仪器设备及器械制造行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19 号）相符性分析 2021年8月9日中共安徽省委、省政府印发了《关于打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》。《意见》指出了打造水更清、岸更绿、天更蓝色和产业更优的美丽长江(安徽)经济带的思路目标。筑牢1公里、5公里、15公里“三道防线”： ——沿江1公里范围内“五个达标”得到巩固。长江干流及主要支流国家考核断面水质全面实现达标，优良比例达100％。长江干流40个水功能区水质全部稳定达标，水质达标率100%，湿地全面保护。沿江5市细颗粒物（PM2.5)指标国家考核要求全面达标。应绿尽绿全面达标，宜林地段绿化率达100％。不符合环保和安全要求的重化工、重污染企业，全部依法搬迁实现达标。 ——沿江5公里范围内“五个一律”得到坚持。畜禽养殖和“三网”水产养殖问题一律整改到位，实现畜禽养殖废弃物资源化利用。25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。在建重化工项目一律对标评估，环保和安全不能达标的全部暂停建设，依法依规整改或搬迁。现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和安全要求的，依法依规搬迁或转型。“散乱污”企业一律依法依规处置，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批。 ——沿江15公里范围内“五个合规”得到提升。现有污水处理厂出水水质全面合规，全部达到一级A排放标准，设区市污泥无害化处置率达到95％以上。城市黑臭水体治理全面合规，透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等指标和周边群众满意度达到国家规定要求，实现长制久清。规模畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，粪污处理设施装配率达100%，畜禽粪污综合利用率达85％以上。新建项目全部合规，环保和安全达标，工艺技术和装备水平行业先进，产品处于产业链、价值链中高端。工业园区优化整合全面合规，不合规的园区全部整治清理，打造主业突出、特色鲜明、竞争力强、绿色发展的产业集聚区。 项目距长江岸线最近距离3.28公里，距离漳河1.24公里，位于《意见》中“三道防线”在1公里范围之外、5公里范围之内。项目建成后将按照环保和安全有关要求进行生产，环保和安全能够确保达标，工艺技术和装备水平行业先进。项目建成后将严格按照省委、省政府提出的全面落实打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的重要精神，严格管理，不断加强大气、水环境保护与治理，提高环境风险防控和环境监测能力，为实现水清、岸绿、产业优的美丽长江做出企业应有的努力。符合《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）的有关精神。 4、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》相符性分析 芜湖市大气污染防治联席会议办公室于2021年6月30日发布了《关于印发芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案的通知》（芜大气办〔2021〕7号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表1-3与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 推进源头削减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低 VOCs含量原辅材料的源头替代; 本项目为医疗仪器设备及器械制造行业，原料中塑料粒子的VOCs含量低于10%，即用状态下UV胶中 VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020〉中的相关要求; 符合. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点,对企业VOCs废气收集效率、治理设施同步运行效率和去除效率开展帮扶指导,重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸附等相对低效工艺的治理设施的运行结果,建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月-9月之间持续开展。督促复核条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成。; 本项目包塑工序产生有机废气的包塑机为封闭设备，产生的有机废气通过机器上端的集气罩管道收集，收集后的废气采用两级活性炭吸附装置处理; 符合. 综上所述，本项目建设满足《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办〔2021〕7号）的相关要求。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理”。 本项目包塑工序产生的有机废气由产污点上方设置集气罩收集后通过二级活性炭处理再由15m高排气筒排放，与本方案相符。 6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-4“重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目设备为密闭设备; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减 增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目包塑工序有机废气初始产生浓度较低，可采用二级活性炭设备处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目包塑工序有机废气初始产生浓度为较低，安装二级活性炭设备，处理效率可达80%，排放浓度可达《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4 号）相符性分析 表1-5与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 7 月1 日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs 原辅材料的产品名称、VOCs 含量和使用量等; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账。; 符合. 不断规范涉VOCs 工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs 源头削减、过程控制和末端治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地; 本项目已于2021年12月9日完成排污许可登记管理；项目制定自行监测计划及管理台账。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》的要求。 8、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 表1-6与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 本项目属于医疗仪器设备及器械制造行业，不属于“两高”项目; 符合. 高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品 VOCs 含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各市对检查抽测中发现存在的突出问题，指导企业结合“一企一案”编制，制定整改方案加快按照治理要求开展整治。开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账，并完成排污许可登记管理；同时项目制定自行监测计划及管理台账; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 安徽康微医疗科技有限公司地处安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号，成立于2021年09月26日，主要经营范围包括第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产和第三类医疗器械经营。 安徽康微医疗科技有限公司拥有先进的生产流程和严格的质量管理体系，坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，注重科技生产能力。为迎合市场需求，安徽康微医疗科技有限公司投资10500万元建设医疗器械弹簧管及成品组装新建项目，该项目已经取得芜湖市弋江区发展和改革委员会“弋江区发改委项目备案表”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》项目属于“三十二 专业设备制造业35中第70医疗仪器设备及器械制造”，需要编制报告表。受安徽康微医疗科技有限公司的委托，芜湖民宇科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对厂址周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十二、专用设备制造业35. 70; 医疗仪器设备及器械制造358; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于 C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》第三十项“专用设备制造业 35”，第 84 号—医疗仪器设备及器械制造358“其他”项，项目不涉及通用工序中的重点管理和简化管理，属于排污许可中“简化管理”。本单位于 2021 年 12月 9 日完成排污登记。 表2-2 项目固定污染源排污许可类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十、专用设备制造业35. 84; 医疗仪器设备及器械制造358; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见下表2-3。 表2-3项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 年产量. 单位; 数值. 1; 弹簧管; 万套; 4000. 2; 止血钳; 万套; 500. 3; 活检钳; 万套; 500. 合 计; 万套; 5000. 3、项目建设内容 本项目总占地面积4854平方米，其建设项目组成详见表2-4所示。 表2-4项目组成内容表 工程名称; 单项工程名称; 现有工程内容; 备注. 主体工程; 厂房; 位于厂区北侧，占地面积约2800 m2，用于贮存成品和原料; 依托租赁厂房、购置生产设备. 辅助工程; 办公楼; 位于厂房南侧，共七层，占地面积约674m2，建筑面积约4720m2，主要用于员工日常办公及生活. 宿舍楼; 位于厂区东南侧，共三层，本项目仅使用2楼一层，占地面积约1380m2. 储运工程; 仓库; 厂房西侧划定为原料仓，用于存放原料；原料仓西侧为成品仓，用于储存部分成品; 依托租赁厂房. 运输; 依靠社会运输力量; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 由市政供电管网提供; 依托现有. 废气治理; 包塑废气; 包塑废气通过集气罩收集后经二级活性炭，并通过15米排气筒（DA001）排放，废气收集效率80%，处理效率80%; 新建. 食堂油烟; 食堂安装油烟净化器，净化效率约为75%; 新建. 废水治理; 项目去毛刺清洗工序中会用水进行清洗，厂区内设置沉淀池，清洗后的水通过沉淀池沉淀处理，经过设备压滤后循环使用，不外排；项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理达标后经市政管网接入芜湖市城南污水处理厂; 新建. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备; 新建. 固废治理; 办公室垃圾桶，危废暂存间，固废暂存间; 新建. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-5。 表2-5项目主要生产设备一览表 序号; 工序; 设备名称; 数量（台/套）; 单台功率. （KW）. 一; 主体生产设备. 1; 绕簧机; 80; 0.7. 2; 线切割机; 7; 4. 3; 自动清洗烘干机; 1; 70. 4; 水处理零排放设备; 1; 10. 5; 包塑机; 80; 15. 6; 空压机; 7; 18. 8; 激光打标设备; 1; 2. 9; 去毛刺及检验设备; 80; 0.2. 10; 自动组装机; 7; 0.5. 二; 辅助设备. 11; 除尘系统; 1; 20. 12; 废气处理设备; 1; 10. 13; 循环水管道; 1; 50. 15; 办公设备及家具; 10; 50. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗表 产品名称; 材料性质; 原辅材料名称; 物料形态; 年需求量. 单位; 数量. 主要原辅材料; 直接原材料估算; 不锈钢丝材; 固体丝状; 吨; 300. 不锈钢产品; 固体; 万套; 500. 塑料制品; 固体; 万套; 500. HDPE塑料粒子; 固体颗粒; 吨; 5. FEP塑料粒子; 固体颗粒; 吨; 2. PTFE塑料粒子; 固体颗粒; 吨; 1. 辅助原材料估算; 切屑液; 液态; 吨; 0.2. 液压油; 液态; 吨; 0.1. 除油剂; 液态; 吨; 0.3. 主要原辅材料理化性质： 表2-7项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. HDPE塑料粒子; HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃 （四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。分解温度为300℃. FEP塑料粒子; FEP全称为Fluorinated ethylene propylene，翻译为氟化乙烯丙烯共聚物（全氟乙烯丙烯共聚物） 英文商品名：Teflon* FEP，是一类化学物质。FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。FEP结晶熔化点为304℃，密度为2.15g/CC（克/立方厘米）。FEP可应用到软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数，FEP热分解温度高于熔点温度，在400℃以上才发生显著的热分解。. PTFE塑料粒子; 聚四氟乙烯（Poly tetra fluoroethylene，简写为PTFE），俗称“塑料王”，是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。白色、无臭、无味、无毒的粉状物，俗称“塑料王”。具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。耐高温，使用工作温度达250℃，熔融温度为327~342℃。耐低温，低温下具有良好的机械韧性，即使温度下降到－196℃，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀，对大多数化学药品和溶剂表现出惰性，能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。耐候性好，有塑料中最佳的老化寿命。高润滑，是固体材料中摩擦系数最低者。不黏附，是固体材料中表面张力最小者，不黏附任何物质。无毒害，具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。. 6、项目平面布局合理性 本项目厂房、宿舍楼及办公楼，总占地面积约4854平方米。厂房位于厂区北侧，设置原料仓库、成品仓库、生厂车间等；办公楼位于厂房南侧，用于员工日常办公。危废暂存间及固废仓库位于厂房西侧。 厂房依据出入口位置在车间内设置过道。项目平面布置详见附图3。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 本项目拟聘用员工50人，实行二班制生产，每班8小时，有住宿楼及食堂，年工作日290天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期生产工艺流程及产污环节分析 图2-1弹簧管生产工艺流程及产污节点图 弹簧管生产工艺流程简述： 绕簧：将不锈钢丝材原材料通过绕弹簧管设备，利用滚轮压住钢丝并旋转，推动钢丝向右运动，依靠上、下圈径杆的限位及导向作用使钢丝成形。此过程产生污染物为S1废金属、N噪声。 （2）线切割：利用线切割设备将钢丝切割成固定长度。该工序会产生S1废金属、N噪声。边角料经过收集后厂家回收。 （3）去毛刺清洗、烘干：将切割后的产品通过自动清洗烘干设备清洗掉切割时产生的料屑和脏水而后烘干(清洗过程会使用除油剂)，清洗后的水通过管道进入沉淀池处理，再经过设备压滤后循环使用（该过程会使用过滤棉），不外排。工序会产生S1废金属、S2废过滤棉、S3废除油剂、N噪声。 （4）包塑：将烘干后的产品通过挤出包塑设备，在产品的表面包裹一层塑胶。该工序在密闭环境下进行，温度控制在230℃~250℃之间，未达到塑料粒子的热分解温度，仅有非甲烷总烃产生。工序会产生G1包塑废气、N噪声。 （5）冷却烘干、剥皮、打码：将包塑好的产品通过冷却水冷却后使用烘干设备烘干，然后去除产品表面胶皮并在表面打上标记。该过程的冷却水循环使用，不外排。工序会产生S3废边角料、N噪声。 （6）过程检验：对产品进行检验，不合格品放置于不良品区域，而后厂家回收处理。工序会产生S4不合格品。 （7）包装：将产品与外购的塑料制品及不锈钢产品通过自动组装设备进行组装。 （8）成品检验：对包装好的成品进行检验，不合格品放置于不良品区域，而后厂家回收处理。工序会产生S4不合格品。 （9）入库：将成品入库 图2-2止血钳及活检钳生产工艺流程及产污节点图 止血钳及活检钳生产工艺流程简述： 将外购的不锈钢产品与塑料制品通过自动组装机器进行组装安装，此过程只包括简单的组装过程。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目选址于安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号 ，该厂房一直空置。因此，不存在环保遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年芜湖市生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）2020年：全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，弋江区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为弋江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 弋江区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 四水厂; 标准值; 达标情况. SO2年平均; 10μg/m3; 60 μg/m3; 达标. NO2年平均; 36μg/m3; 40 μg/m3; 达标. PM10年平均; 49μg/m3; 70 μg/m3; 达标. PM2.5年平均; 34μg/m3; 35 μg/m3; 达标. CO年平均; 1.1mg/m3; 4 mg/m3; 达标. O3 日最大8h平均; 134μg/m3; 160 μg/m3; 达标. 由上表分析可知：判定项目所在地弋江区环境空气为“达标区”。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气质量现状评价引用《安徽东盛家居科技有限公司智慧家庭产品研发制造项目环境影响报告书》中的监测数据作为评价依据，监测时间为2021年6月21日至6月27日。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 ①监测点位信息见下表： 表3-2 监测点位基本信息 点位; 名称; 方位; 距离(m); 监测因子. G1; 安徽东盛家居科技有限公司; 东南; 1620; 非甲烷总烃. ②监测时间和频率：监测时间：G1-G2监测时间为2021年6月21日至6月27日，监测频次：连续监测7天。采样监测同时记录风向、风速、气压、气温等常规气象要素。 ③监测方法：监测和分析方法见下表。 表3-3 大气监测分析方法 序号; 项目; 分析方法; 检测仪器及编号; 检出限. 1; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 气相色谱仪/ GC9890E; 0.07mg/m3（以碳计）. ④监测期间气象资料 监测期间气象条件信息见下表。 表3-4 监测期间气象资料汇总 采样日期; 采样点位; 采样频次; 天气; 温度 （℃）; 气压 （kPa）; 湿度 （%）; 风速 （m/s）; 风向. 2021.06.21; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 晴; 20.3; 101.0; 46; 1.6; 东. 第二次; 24.9; 100.8; 38; 1.4. 第三次; 30.7; 100.4; 30; 1.7. 第四次; 24.3; 100.8; 39; 1.9. 2021.06.22; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 晴; 21.1; 100.9; 45; 1.6; 东. 第二次; 25.4; 100.7; 36; 1.4. 第三次; 31.3; 100.3; 29; 1.3. 第四次; 26.1; 100.7; 37; 1.8. 2021.06.23; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 晴; 22.5; 100.8; 46; 1.5; 东南. 第二次; 26.6; 100.6; 38; 1.7. 第三次; 32.4; 100.0; 29; 1.5. 第四次; 27.0; 100.6; 36; 1.3. 2021.06.24; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 晴; 23.8; 100.7; 44; 1.7; 东南. 第二次; 27.5; 100.5; 36; 1.4. 第三次; 34.1; 99.9; 28; 1.6. 第四次; 26.1; 100.5; 39; 1.8. 2021.06.25; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 阴; 23.1; 100.7; 50; 1.4; 东南. 第二次; 25.8; 100.5; 42; 1.6. 第三次; 30.1; 100.2; 37; 1.4. 第四次; 25.4; 100.5; 47; 1.7. 2021.06.26; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 阴; 24.2; 100.7; 52; 1.7; 东南. 第二次; 25.7; 100.6; 46; 1.4. 第三次; 28.8; 100.2; 40; 1.5. 第四次; 25.1; 100.6; 44; 1.1. 2021.06.27; G1安徽东盛家居科技有限公司; 第一次; 阴; 24.2; 100.7; 52; 1.7; 东北. 第二次; 25.7; 100.6; 46; 1.4. 第三次; 28.8; 100.2; 40; 1.5. 第四次; 25.1; 100.6; 44; 1.1. ⑤监测结果 表3-5 评价区环境空气质量现状监测结果 （单位：mg/m3） 监测点; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 浓度范围/（mg/m3）; 最大占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. G1; 118.360777; 31.253201; 非甲烷总烃; 一次值; 2; 0.69~1.18; 0.59; 0; 达标. G2; 118.350381; 31.248309; 非甲烷总烃; 一次值; 2; 0.60~1.16; 0.58; 0. 从大气环境监测结果及评价指数来看，评价区域监测点因子浓度未出现超标现象。评价区域内大气环境质量状况良好，符合大气环境功能区划要求。 2、地表水环境质量现状 本项目最终收纳水体为长江，根据水环境功能区划，长江芜湖段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准。本项目地表水环境引用《芜湖丛林轻量化汽车有限责任公司芜湖丛林高强轻质铝合金轻量化冷藏半挂车及专用车项目环境影响报告书》（现状监测时间为2020年8月7日～9日）监测断面和数据进行评价。 （1）监测因子 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS （2）监测时间及采样频次 时间为2020年8月7日～9日，连续监测3天，每天采样一次。 （3）监测断面 引用地表水现状监测共设3个断面。监测断面的设置详见表3-6。 表3-6 地表水环境监测断面一览表 断面编号; 监测断面; 监测水体; 监测因子; 监测断面功能. W1; 芜湖市城南污水处理厂排污口上游500米; 长江; pH、BOD5、COD、NH3-N、SS; 对照断面. W2; 芜湖市城南污水处理厂排污口下游500米; 控制断面. W3; 芜湖市城南污水处理厂排污口下游2000米; 削减断面. （4）监测结果： 各水质断面单项水质参数的监测与评价结果见下表。 表3-7 地表水监测结果 （mg/L，除pH值外） 项目 监测点位; 监测时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. W1; 2020.8.7; 7.28; 11.8; 2.94; 0.356; ＜0.01. 2020.8.8; 7.11; 13.8; 3.08; 0.312; ＜0.01. 2020.8.9; 7.14; 12.0; 2.87; 0.332; ＜0.01. W2; 2020.8.7; 7.24; 13.6; 3.12; 0.489; ＜0.01. 2020.8.8; 7.28; 15.9; 3.27; 0.432; ＜0.01. 2020.8.9; 7.22; 14.1; 3.24; 0.436; ＜0.01. W3; 2020.8.7; 7.21; 12.9; 3.05; 0.512; ＜0.01. 2020.8.8; 7.24; 14.6; 3.19; 0.421; ＜0.01. 2020.8.9; 7.26; 13.0; 2.93; 0.453; ＜0.01. 表3-8 地表水环境现状评价结果 水体; 断面; 监测时间; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. 长江; W1; 2020.8.7; 0.14; 0.59; 0.735; 0.356; 0.1. 2020.8.8; 0.055; 0.69; 0.77; 0.312; 0.1. 2020.8.9; 0.07; 0.6; 0.7175; 0.332; 0.1. W2; 2020.8.7; 0.12; 0.68; 0.78; 0.489; 0.1. 2020.8.8; 0.14; 0.795; 0.8175; 0.432; 0.1. 2020.8.9; 0.11; 0.705; 0.81; 0.436; 0.1. W3; 2020.8.7; 0.105; 0.645; 0.7625; 0.512; 0.1. 2020.8.8; 0.12; 0.73; 0.7975; 0.421; 0.1. 2020.8.9; 0.13; 0.65; 0.7325; 0.453; 0.1. 根据上表的评价结果，长江芜湖段监测断面各因子质量标准均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类水质标准要求，水质良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020 年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-9 全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）; 达标率较低情况说明. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /. 1类区; 1; 100; 100. 2类区; 5; 100; 100. 3类区; 2; 100; 100. 4a类区; 1; 100; 100. 4b类区; 1; 100; 100. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护长江水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表3-10，环境敏感保护目标分布图见附图5。 表3-10 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. X; Y. 中梦We青年人才小区; 225; 314; 居民; 1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单; NE; 394. 注：以厂区中心为原点，东西向为 X 坐标、南北向为 Y 坐标，环境空气保护目标坐标取距离厂址最近点位位置。 表3-11 水环境、声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（km）; 规模; 环境功能及保护级别. 水环境; 长江; NW; 3.28; 大型河流; 满足Ⅲ类水体功能要求. 漳河; SW; 1.24; 中型河流. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 项目去毛刺清洗工序中会用水进行清洗，厂厂区内设置二级沉淀池，长宽高尺寸为10m×1.5m×1.3m，清洗后的水通过沉淀池沉淀处理，再经过设备压滤后循环使用，不外排，过程中会有少许水分损耗。项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，然后排入市政污水管网。管网接管限值要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，相关标准值详见表3-12所示。 表3-12 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —; 100. 芜湖市城南污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-13。 表3-13 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. 2.废气 包塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表3-14大气污染物特别排放限值要求；包塑工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 表3-14 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 60; /; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 项目设有4个灶头，排放油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的中型规模要求，具体标准值见下表。 表16 饮食业油烟排放标准（试行） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-15 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：VOCs（以非甲烷总烃计） 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-16 建成后全厂各种污染物排放总量控制指标表 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 0.0035 t/a; 0.0043 t/a. 废水; COD; 0.298 t/a; 0.0683 t/a. NH3-N; 0.029 t/a; 0.0068 t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在原有厂房基础上，本项目施工期主要为生产设备的安装调试，不涉及土建,施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。本项目利用现有厂房进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气、排水管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。 因此，本项目施工期间对项目所在区域环境的影响时间短、强度小。 （1）施工期废水环境影响分析 项目利用已建厂房进行生产，无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N 等，可依托现有厂区现有卫生设施及污水管网，直接纳入市政污水管网。 （2）施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生废气主要为环保设备安装过程产生的少量焊接粉尘和运输车辆产生的汽车尾气和扬尘。 施工场所位于现有厂房室外，施工期较短，少量焊接废气不会对周边环境造成明显影响。施工期间的设备运输车辆，在运行期间要排放汽车尾气，主要污染物为CO、碳氢化合物和NOX 等。施工期设备运输过程较为短暂，影响有限，随着设备入场安装，施工期车辆汽车尾气的影响也随即消失。 （3）施工期声环境影响分析 项目不涉及土建，不使用打桩、混凝土搅拌机、振捣棒等高噪声设备，施工噪声主要来源于环保设备的安装、焊接等机械噪声，以及运输车辆产生的运输噪声。 施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间，施工车辆运输路线尽量避开周边声环境敏感目标，可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾处理设施，由环卫部门定期清运，对周边环境影响不大。 综上，项目在落实上述施工期控制措施后，施工期环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：包塑废气（G1）、食堂油烟。 - 包塑废气（G1） 本项目包塑工序使用的原料主要为HDPE、FEP、PTFE等塑料粒子，该工序在密闭环境中进行，温度控制在230℃~250℃之间，未达到原料分解温度，在此温度下不会分解，但因受热，分子间相斥作用力加强会导致大分子链拉长，挥发出少量有机废气，有机废气按非甲烷总烃计。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292 塑料制品行业系数手册），在注塑过程中非甲烷总烃的产生系数为2.7 kg/t产品，本项目塑料件产品产量约为8 t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0216 t/a。在每个包塑机上方设置集气罩（收集效率80%），通过管道收集后合并到一个管道并共用一个风机，风机风量18000 m3/h，废气经二级活性炭（处理效率80%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。该工序运行时间4640 h/a，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.0035 t/a，排放速率为0.0007 kg/h，排放浓度为0.0414 mg/m3；无组织排放量为0.0043 t/a，排放速率为0.0009 kg/h。 - 食堂油烟 本项目劳动定员50人，两班制生产，食堂设4个灶头，每天提供三餐，就餐人次150人次/d，一般食堂食用油消耗系数为10g/人次，本项目年工作时间290天，则年新增消耗食用油435 kg/a，炒做时油烟挥发一般为用油量的3%，则油烟产生量约为13.05 kg/a。食堂安装油烟净化器净化油烟，排风量为6000m3/h，净化效率约为75%，日工作时间约3h，则食堂油烟排放量为3.26 kg/a，排放浓度0.625mg/m3，可通过油烟管道于室外排放，满足《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-1，无组织废气污染物排放情况见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 包塑; 非甲烷 总烃; 0.2069; 0.0037; 0.0173; 集气罩+两级活性炭; 是; 80; 0.0414; 0.0007; 0.0035; 60; /; 达标; 15; 0.50; 25; 18000; 4640h. 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施见表4-2。 表4-2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制 技术; 可行技术. 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. 本项目属于医疗仪器设备及器械制造行业，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中建议采取的末端治理措施。根据上表可知本项目包塑废气采取的集气罩+两级活性炭治理措施为可行技术。 表4-3 项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 产生量t/a; 处理措; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 高度; 排放单元 面积. 2#厂房; 非甲烷总烃; 包塑; 0.0216; 强化车间通风; 0.0043; 0.0009; 10m; 77.8m×36m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-4 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. t/a. DA001; 包塑; 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备损坏; 0.7×10-6; 1h; 1次/年. |
| --- | --- |
|  | 3、废气排放达标性分析 项目包塑工序产生的非甲烷总烃集气罩收集后经两级活性炭处理，通过15m高排气筒（DA001）排放，经核算尾气中非甲烷总烃有组织排放量为0.0035 t/a，排放速率为0.0007 kg/h，排放浓度为0.0414 mg/m³，无组织排放量为0.0043 t/a，排放速率为0.0009 kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值（≤60mg/m3；≤20mg/m3）和表9企业边界排放限值要求（≤4.0mg/m3），达标排放。 4、废气治理设施可行性分析 废气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经活性炭箱后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机尾气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的饱和程度而不同。活性炭由于其操作简单、处理效率高、技术成熟等优点，已经广泛成为净化有机废气的首选技术。 经处理后，项目废气排放可满足满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值（≤60mg/m3）和表9企业边界排放限值要求（≤4.0mg/m3）。 5、大气环境影响分析 根据《芜湖市2020年生态环境状况公报》，芜湖市弋江区为环境空气“达标区”，本项目产生的包塑废气采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放均满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中“表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物标准限值，有组织废气通过 15m 高排气筒排放。综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 项目用水为生产用水和生活用水。 （1）生产用水 项目去毛刺清洗工序中会用水进行清洗，厂区内设置二级沉淀池，长宽高尺寸为10m×1.5m×1.3m ，清洗后的水通过沉淀池沉淀处理，再通过再经过设备压滤后循环使用，不外排，过程中会有少许水分损耗，损耗量为0.034m³/d （9.86 m³/a）。 （2）生活用水 本项目劳动定员50人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019）中的相关内容，办公用水定额为60 L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量可按用水量的60%-70%计算，此处取65%的用水量。全年生产290天，则本项目生活用水量为3 m³/d，870 m³/a，生活污水产生量为1.95 m³/d，565.5 m³/a,主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 本项目食堂每日为员工提供三餐，项目劳动定额50人，食堂用水消耗系数按50L/人计算，全年工作时间290天，则食堂用水量为2.5 m³/d，725 m³/a。产生系数按0.8计算，则食堂废水产生量为2 m³/d（580 m³/a）。 项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，然后排入市政污水管网，废水经管网进入城南污水处理厂处理后达标排入长江。项目全厂水平衡图见下图。 图4-1 项目运营期全厂水平衡图（单位：t/d） 本项目生活污水排水量见下表： 表4-5 废水主要污染物产排核算表 废水名称; 废水量 m3/a; 污染物产生量; 处理措施; 污染物排放量; 排放标准 mg/L; 排水去向. 污染物; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 674; COD; 300; 0.170; 化粪池; COD; 260; 0.147; 500; 城南污水处理厂. BOD5; 160; 0.090; BOD5; 160; 0.090; 300. SS; 200; 0.113; SS; 200; 0.113; 400. NH3-N; 30; 0.017; NH3-N; 25; 0.014; —. 食堂 废水; 691; COD; 350; 0.203; 隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网; COD; 260; 0.151; 500. BOD5; 180; 0.104; BOD5; 160; 0.093; 300. SS; 250; 0.145; SS; 200; 0.116; 400. NH3-N; 35; 0.020; NH3-N; 25; 0.015; —. 动植物油; 100; 0.058; 动植物油; 50; 0.029; 100. 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，生活污水在化粪池处理后，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城南污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 2、地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目生产用水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政管网进入城南污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为生产用水和生活用水。项目运行期间生产用水只补充不外排，项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，然后排入市政污水管网，废水经管网进入城南污水处理厂处理后达标排入长江。 4、废水接管可行性分析 本项目位于安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号，位于城南污水处理厂污水管网纳管范围，因此项目排水能进入到城南污水处理厂，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，最终排入长江。 （1）城南污水处理厂概况 城南污水处理厂一期于 2010 年建成投产，二期于 2015 年建成投产，设计总处理规模为30万吨/d，城南污水处理厂一期处理工艺采用多模式AAO 处理工艺，处理效果稳定，二期采用“格栅+曝气池+A/A/O 改良反应池+辐流式沉淀池+磁混凝高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠消毒”工艺，一期设计日处理污水量为 10 万吨，二期设计日处理污水量为 10 万吨，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。 （2）纳污可行性 根据分析，项目生活废水经预处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准要求，本项目所在地在城南污水处理厂废水收集范围内，管网已建设到项目所在地，可以正常接入。本项目建设后，全厂废水总排放量约为3.95t/d，占污水处理厂现有处理能力（20万吨/日）的0.002%，所占比例很小，城南污水处理厂在设计规模上可以接纳本项目的废水。污水处理厂废水经深度处理后，出水可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，尾水排入长江。 本项目废水可达标排放，对地表水环境影响较小。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目产生的噪声主要来自于包塑机、绕簧机、线切割机等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～80dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见表4-6。 表4-6 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 设备名称; 设备 数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 绕簧机; 80; 134; 162; 59; 107; 78. 线切割机; 7; 152; 165; 50; 101; 80. 自动清洗烘干机; 1; 168; 161; 31; 105; 78. 包塑机; 80; 168; 143; 35; 123; 70. 空压机; 7; 138; 156; 59; 121; 80. 去毛刺及检验设备; 80; 163; 158; 38; 110; 75. 自动组装机; 7; 135; 139; 69; 126; 70. 除尘系统; 1; 184; 151; 31; 129; 78. 风机; 1; 140; 158; 55; 105; 80. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-7所示。 表4-7 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备数量; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1; 绕簧机; 78; 58; 80; 34.5; 32.8; 41.6; 41.4. 2; 线切割机; 80; 60; 7; 24.8; 24.1; 34.5; 33.4. 3; 自动清洗烘干机; 78; 58; 1; 13.5; 13.9; 28.2; 22.6. 4; 包塑机; 70; 50; 80; 24.5; 25.9; 16.6; 10.7. 5; 空压机; 80; 60; 7; 25.7; 24.6; 33.0; 31.8. 6; 去毛刺及检验设备; 75; 55; 80; 29.8; 30.1; 42.4; 52.2. 7; 自动组装机; 70; 50; 7; 34.8; 34.6; 40.7; 35.4. 8; 除尘系统; 78; 58; 1; 31.7; 33.4; 47.2; 34.8. 9; 风机; 80; 60; 1; 36.1; 35.0; 44.2; 38.6. 叠加后贡献值; 41.2; 40.8; 51.1; 53. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 标准值; 夜间; 55; 55; 55; 55. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废金属（S1）、废过滤棉（S2）、废边角料（S4）、不合格品（S5）；危险废物包括废活性炭、废除油剂（S3）废液压油、废切削液及废含油手套、抹布等。 （1）一般工业固废 ①废金属（S1） 根据建设单位提供数据，本项目绕簧、线切割、去毛刺清洗工序会产生一定量的废金属，约2 t/a，集中收集后由供应商回收。 ②废过滤棉（S2） 本项目在压滤过程中会产生少量的废过滤棉，根据建设单位提供数据，废过滤棉量为0.01 t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收。 ③废边角料（S4） 本项目剥皮工序会产生少量的废边角料，根据建设单位提供数据，可回收利用的废边角料量为0.08 t/a，集中收集后由供应商回收。 ④不合格品（S5） 本项目过程检验和成品检验工序会产生少量的不合格品，根据建设单位提供数据，不合格品的量为0.15 t/a，集中收集后由供应商回收。 （2）危险废物 ①废活性炭：本项目吸附的有机废气总量为0.014 t/a，活性炭吸附率按照30%计算，则年需要消耗活性炭量约为0.047 t/a。项目产生废活性炭量约为0.061t/a（含吸附废气）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-039-49），需交资质单位处理。 ②废液压油：本项目运营过程中机械维护检修产生废液压油，年产生量约为0.1t/a，属于危险废物，危废类别HW08（900-249-08），交由有资质的单位处理。 ③废含油手套、抹布：年产生量约为0.02 t/a，分为未分类收集的和集中收集的。集中收集的量为0.016 t/a，属于危险废物，废物类别:HW49 (900-041-49)，需交资质单位处理;未分类收集量为0.004 t/a，属于“危险废物豁免管理清单”的危险废物，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 ④废切削液：本项目机械加工过程会产生废切削液，年产生量约为0.2t/a，属于危险废物，危废类别HW09（900-006-09），交由有资质的单位处理。 ⑤废除油剂：本项目去毛刺清洗过程会产生废除油剂，年产生量约为0.3t/a，属于危险废物，危废类别HW17（336-064-17），交由有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每天产生生活垃圾0.5 kg计，项目员工50人，则生活垃圾年产生量为7.25 t（年工作日290天），交由环卫部门统一处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-8 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废金属; 绕簧线切割; /; /; 固; 2; /; /; /; 供应商回收. 2; 废边角料; 剥皮; /; /; 固; 0.08; /; /; /. 3; 不合格品; 检验; /; /; 固; 0.15; /; /; /. 4; 废过滤棉; 压滤; /; /; 固; 0.01; /; /; /; 物资回收部门统一回收. 5; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-039-49; 固; 0.047; 有机废气; 有机废气; 毒性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 6; 废液压油; 设备维护; HW08; 900-249-08; 液; 0.1; 液压油; 液压油; 毒性、易燃性. 7; 废切削液; HW09; 900-006-09; 液; 0.2; 切削液; 切削液; 毒性. 8; 废除油剂; HW17; 336-064-17; 液; 0.3; 除油剂; 除油剂; 毒性、易燃性. 9; 集中收集的废含油手套抹布; HW49; 900-041-49; 固; 0.016; 液压油; 液压油; 毒性/感染性. 10; 未分类收集的含油手套抹布; /; 900-041-49; 固; 0.004; 液压油; 液压油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. 11; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固/液; 7.25; /; /; /. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废包装物、废边角料、不合格品等，暂存于项目一般固废仓库，收集后回用于生产，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。本项目在建立危废暂存间时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW08、HW09、HW17、HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-9 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本新建项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入污水管网，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子非甲烷总烃达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见表4-10。 表4-10 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产车间、成品仓库、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间、原料仓库; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废暂存间及原料仓库，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区 主要包括生产车间、成品仓库、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-11。 表4-11 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产车间、成品仓库、一般固废仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间、原料仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 ### （5）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工，116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-12 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 液压油; 原料仓库; 0.1t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.1/2500=0.00004＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。液压油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中润滑油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-13 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 医疗器械弹簧管及成品组装新建项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 弋江区; 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区天井山路16号. 地理坐标; 经度118.354401°; 纬度31.269752°. 主要危险物质及分布; 液压油分布于生产车间，最大储存量分为为0.1t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测 数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-14 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 包塑废气净化设施进口、出口（DA001）; 非甲烷总烃; 一次/年. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 一次/年. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 一次/季度. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒1个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目扩建完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约70万元，环境保护投资估算详见表4-15。 表4-15 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 化粪池（依托现有）; 1; 污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城南污水处理厂集中处理; 0. 生产废水; 沉淀池; 1; 5. 废气; 包塑废气; 集气罩+二级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 50. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 5. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 0. 危险废物; 废液压油、废活性炭等; 危废暂存场所，占地15m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 5. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 2. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 3. 合计; /; /; /; 70. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （包塑废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭 +15米高排气筒（DA001） | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求；同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求 |
| 地表水环境 | 生产废水 | # BOD5、氨氮、SS | 沉淀池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
|  | 生活污水 | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池+化粪池 |  |
| 声环境 | 包塑机、线切割设备、绕弹簧管设备等 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废金属、废过滤棉、废边角料、不合格品等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后回用于生产或由相关部门回收，废活性炭、废液压油等危废建设危废暂存间，定期委托资质单位处理；废含油手套抹布、生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、原料仓库等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.078 t/a | 0 | 0.078 t/a | +0.078 t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.298 t/a | 0 | 0.298 t/a | +0.298 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.183 t/a | 0 | 0.183 t/a | +0.183 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.229t/a | 0 | 0.229t/a | +0.229t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.029 t/a | 0 | 0.029 t/a | +0.029 t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.029 t/a | 0 | 0.029 t/a | +0.029 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属 | 0 | 0 | 0 | 2 t/a | 0 | 2 t/a | +2 t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.08 t/a | 0 | 0.08 t/a | +0.08 t/a |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.15 t/a | 0 | 0.15 t/a | +0.15 t/a |
| 危险废物 | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.047 t/a | 0 | 0.047 t/a | +0.047 t/a |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废除油剂 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  营业执照

附件6  全本公示证明

附件7  厂房租赁合同

附件8  土地证

附件9  固定污染源排污登记回执及排污登记表

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  芜湖高新技术产业开发区用地布局规划图

附图5  环境敏感保护目标分布图

附图6  芜湖市生态保护红线区域分布图