# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  混凝土、水稳料及沥青拌合站项目

建设单位（盖章）：中交一公局集团有限公司

编制日期：    2021年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 混凝土、水稳料及沥青拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 鲍罡 | 联系方式 | 18255680711 |
| 建设地点 | 芜湖鸠江区沈巷镇八角村 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N31°28′34.086″ 东经E118°10′7.009″；北纬N31°28′41.695″ 东经E118°9′36.342″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造［C3099］、水泥制品制造［C3021］ | 建设项目 行业类别 | 二十七“非金属矿物制品业30”中“第60石墨及其他非金属矿物制品制造309”及“第55石膏、水泥制品及类似制品制造302” |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改告【2021】75号 |
| 总投资（万元） | 11000 | 环保投资（万元） | 241 |
| 环保投资占比（%） | 2.19 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 91540 |
| 专项评价设置情况 | 排放废气含有毒有害污染物（苯并【a】芘），且厂界外500米范围内有环境空气保护目标，因此设置大气专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 文件名称：《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030）》 召集审查机关：安徽省人民政府 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划相符性分析 本项目设置两个厂区，均位于芜湖鸠江区沈巷镇八角村。 1#厂区东侧为空地，南侧为G320国道，西侧为项目租用的办公用房，北侧为项目服务的G5011芜合高速公路；2#厂区东侧为空地，南侧为G320国道，西侧为空地，北侧为项目服务的G5011芜合高速公路。根据《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030）》，该厂区位于安徽省江北产业集中区。根据芜湖市自然资源和规划局用地批复（附件7，批复文号：芜自然资规临【2020】11号），项目两个厂区可于本项目使用。且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。 根据《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030）》，规划确定三个产业发展方向：汽车与装备制造业、战略性新兴产业、商贸及物流等现代服务业。在此基础上发展八大产业：汽车与零部件产业、高端装备产业、电子信息产业、新能源与新材料产业、电子商务及物流产业、服务外包产业、文化创意产业、都市农业与健康产业。本项目属于非金属矿物制品业，不属于安徽省江北产业集中区产业发展反向，也不属于园区限制准入及禁止准入负面清单，视为允许进入行业，且本项目在G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程建设完成后，就进行拆除工作。项目运营期为2021年6月至2022年12月底。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目为G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程建设的配套项目，已经取得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会“关于中交一公局集团有限公司混凝土、水稳料及沥青拌合站项目备案的函”。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-1 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于安徽芜湖市鸠江区沈巷镇八角村，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评 件; 本项目所在区域为芜湖市鸠江区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于非金属矿物制品业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19 号）相符性分析 2021年8月9日中共安徽省委、省政府印发了《关于打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》。《意见》指出了打造水更清、岸更绿、天更蓝色和产业更优的美丽长江(安徽)经济带的思路目标。筑牢1公里、5公里、15公里“三道防线”： ——沿江1公里范围内“五个达标”得到巩固。长江干流及主要支流国家考核断面水质全面实现达标，优良比例达100％。长江干流40个水功能区水质全部稳定达标，水质达标率100%，湿地全面保护。沿江5市细颗粒物（PM2.5)指标国家考核要求全面达标。应绿尽绿全面达标，宜林地段绿化率达100％。不符合环保和安全要求的重化工、重污染企业，全部依法搬迁实现达标。 ——沿江5公里范围内“五个一律”得到坚持。畜禽养殖和“三网”水产养殖问题一律整改到位，实现畜禽养殖废弃物资源化利用。25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。在建重化工项目一律对标评估，环保和安全不能达标的全部暂停建设，依法依规整改或搬迁。现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和安全要求的，依法依规搬迁或转型。“散乱污”企业一律依法依规处置，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批。 ——沿江15公里范围内“五个合规”得到提升。现有污水处理厂出水水质全面合规，全部达到一级A排放标准，设区市污泥无害化处置率达到95％以上。城市黑臭水体治理全面合规，透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮等指标和周边群众满意度达到国家规定要求，实现长制久清。规模畜禽养殖场粪污处理设施装配排放合规，粪污处理设施装配率达100%，畜禽粪污综合利用率达85％以上。新建项目全部合规，环保和安全达标，工艺技术和装备水平行业先进，产品处于产业链、价值链中高端。工业园区优化整合全面合规，不合规的园区全部整治清理，打造主业突出、特色鲜明、竞争力强、绿色发展的产业集聚区。 本项目两个厂区分别距离长江13.08公里、14.12公里，位于《意见》中“三道防线”在15公里范围之内。项目建成后将按照环保和安全有关要求进行生产，环保和安全能够确保达标，工艺技术和装备水平行业先进，项目产品为混凝土、水稳料及沥青砼，项目产品用于G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程建设，项目在高速公路建设完成后，就进行拆除工作。项目建成后将严格按照省委、省政府提出的全面落实打造水清、岸绿、产业优的美丽长江（安徽）经济带的重要精神，严格管理，不断加强大气、水环境保护与治理，提高环境风险防控和环境监测能力，为实现水清、岸绿、产业优的美丽长江做出企业应有的努力。符合《中共安徽省委 安徽省人民政府 关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）的有关精神。 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》提出 “严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输”、“实施煤炭消费总量控制”。本项目属于非金属矿物制品行业的新建项目，不涉及煤炭的消耗，且年产13万吨混凝土、26万吨水稳料、17万吨沥青砼，项目产品用于G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程建设，项目在高速公路建设完成后，就进行拆除工作。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理” 。 本项目沥青加热及搅拌废气引入柴油燃烧器燃烧后与沥青砼生产线皮带输送粉尘、振动筛分粉尘及柴油燃烧器柴油燃烧废气一起经3#布袋除尘器+两级活性炭处理再由15m高排气筒排放，与本方案相符。 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-2 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目非甲烷总烃的无组织排放，厂房外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。项目沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。项目运营期产生的危险废物，废活性炭、废导热油、废机油及含油抹布交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。产生的沥青加热及搅拌废气引入柴油燃烧器燃烧及两级活性炭吸附工艺处理后排放，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 7、 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-3 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理; 项目沥青加热及搅拌工序有机废气初始产生浓度为：1.04 mg/m3，产生浓度较低，引入柴油燃烧器燃烧后可采用两级活性炭吸附处理; 符. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度; 项目沥青加热及搅拌工序有机废气初始产生浓度为：1.04 mg/m3，产生浓度较低，引入柴油燃烧器燃烧后可采用两级活性炭吸附处理，排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 中交一公局集团有限公司成立于1987年1月7日，经营范围包括公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工等。中交一公局集团有限公司新建“混凝土、水稳料及沥青拌合站项目”，2021年5月20日芜湖市鸠江区发展和改革委员会对项目进行备案（鸠发改告【2021】75号），本项目为临时备案，项目在G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程建设完成后，就进行拆除工作。项目有效存续期为2021年6月至2022年12月底。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”—“石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他”及“石膏、水泥制品及类似制品制造302”的“水泥制品制造”，则应编制报告表。中交一公局集团有限公司于2021年8月1日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3099其他非金属矿物制品制造及C3021水泥制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十五项“非金属矿物制品业30”中第70号—石墨及其他非金属矿物制品制造309（其他非金属矿物制品制造3099 （单晶硅棒，沥青混合物））及第63号—石膏、水泥制品及类似制品制造302中的水泥制品制造3021。所以该项目属于排污许可中“简化管理”。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。 2、产品方案 项目产品方案见下表2-1。 表2-1 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 生产规模. 混凝土; 万t/a; 13. 水稳料; 万t/a; 26. 沥青砼; 万t/a; 17. 3、项目建设内容 本项目组成详见表2-2所示。 表2-2 项目组成内容表 工程类别; 项目组成; 建设内容及规模. 主体 工程; 1#厂区; 占地面积约55447m2，设置沥青搅拌机4台、导热油加热炉2台、水稳料搅拌机2台、混凝土搅拌机1台、输送系统2套、干燥筒4台、燃油燃烧器1台、提升机1台、振动筛2台、卸油泵3台、破碎机2台、水稳料搅拌机1台、混凝土搅拌机1台、输送系统2套、集料皮带机2套、倾斜皮带机2套、水泥筒仓8个、矿粉筒仓1个、沥青罐4个、柴油罐1个，用于水稳料、水稳料及沥青混凝土的生产，年产水稳料26万吨、混凝土2.6万吨、沥青砼17万吨. 2#厂区; 占地面积约36093m2，设置混凝土搅拌机1台、输送系统1套、集料皮带机1套、倾斜皮带机1套、水泥筒仓8个，用于混凝土的生产，年产混凝土10.4万吨. 辅助 工程; 洗车平台; 2个，分别位于两个厂区进门入口处，主要用作进入厂区车辆冲洗. 储运工程; 料仓; 1#厂区的料仓位于厂区东、西两侧，料仓面积约5500m2，四面封闭；2#厂区的料仓位于厂区东侧，料仓面积约2500m2，四面封闭. 柴油储罐; 1#厂区设置柴油储罐1个，每罐贮存量20t，厂区储存量20t. 沥青储罐; 1#厂区设置沥青储罐4个，每罐贮存量50t，厂区储存量200t. 配料系统; 每个厂区配料系统位于料场仓库内，为半地下密闭结构，配料系统上方设置有喷淋洒水装置，平传送带位于配料系统下方，平皮带与斜皮带连接处设置1套喷淋洒水装置. 公用 工程; 供水; 由市政供水管网提供. 供电; 由市政供电网络提供. 污染治理; 废气治理; 料仓密闭，每个料仓隔间设置3个洒水喷头个. 1#厂区水稳料生产线皮带输送、搅拌粉尘：密闭环境+喷淋+集气罩+1#布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 1#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌粉尘：密闭环境+喷淋+集气罩+2#布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）. 1#厂区8个水泥筒仓呼吸粉尘：仓顶袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA003~010）排放. 1#厂区1个矿粉筒仓呼吸粉尘：仓顶袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA011）排放. 1#厂区沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气：3#布袋除尘器+两级活性炭+15m高排气筒（DA012）. 1#厂区导热油炉柴油燃烧废气：15m高排气筒（DA013）. 1#厂区破碎粉尘：密闭环境+喷淋+集气罩+4#布袋除尘器+15m高排气筒（DA014）. 2#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌粉尘：密闭环境+喷淋+集气罩+5#布袋除尘器+15m高排气筒（DA015）. 2#厂区8个水泥筒仓呼吸粉尘：仓顶袋式除尘器处理+15m高排气筒（DA016~023）排放. 废水治理; 水稳料、混凝土拌合用水及降尘用水均进入产品，车辆冲洗水、地面冲洗废水及初期雨水经截流沟三级沉淀池处理后，均回用于水稳料、混凝土拌合、降尘及地面冲洗，不外排. 生活污水经化粪池处理后，由吸粪车外运处理. 噪声治理; 隔声、减震、消声措施. 固废收集; 一般固废暂存库、危废暂存间. 硬; 厂房内外局部地面硬化. 4、主要生产设备 本项目分为两个厂区生产，1#厂区设置混凝土生产线、水稳料生产线及沥青砼生产线，2#厂区设置混凝土生产线。主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 1#厂区; 沥青砼生产线; 沥青罐; 50 m3; 4个. 2; 柴油罐; 20 t; 1个. 3; 沥青搅拌机; QLB-4000 55KW; 4台. 4; 整体式导热油加热炉; 100KW 100 m3/h; 2台. 5; 干燥筒; 37 K; 4台. 6; 燃油燃烧器; 蒂吉博 ZZR4000; 1台. 7; 热骨料提升机; 提升能力350T/h 37 KW; 1台. 8; 振动筛; ≥350 T/h 22 KW; 2台. 9; 卸油泵; 22 KW; 2台. 10; 矿粉筒仓; 100 t; 1个. 11; 颚式破碎机; PE-750×1060; 1台. 12; 集料整形反击破机; PF1520; 1台. 13; 水稳料生产线; 搅拌机; WBZ800-D; 1台. 14; 输送系统; 90 KW; 1套. 15; 料仓; 15 m3; 6个. 16; 集料皮带机; 3 KW; 1套. 17; 倾斜皮带机; 22 KW; 1套. 18; 水泥筒仓; SC100; 4个. 19; 蓄水池; 30 m3; 1个. 20; 混凝土生产线; 搅拌机; FJS2000; 1台. 21; 输送系统; LSY219-9; 1套. 22; 集料皮带机; 2 KW; 1套. 23; 倾斜皮带机; 2 KW; 1套. 24; 水泥筒仓; 100 t; 4个. 25; 2#厂区; 混凝土生产线; 搅拌机; 90; 1台. 26; 输送系统; 18.5 KW; 1套. 27; 料仓; 3000 m2; 1个. 28; 集料皮带机; 4 KW; 1套. 29; 倾斜皮带机; 4 KW; 1套. 30; 水泥筒仓; 100 t; 8个. 31; 蓄水池; 240 m3; 1个. 32; 环保设备; 布袋除尘器; /; 5套. 33; 两级活性炭吸附附设备; /; 1套. 34; 仓顶袋式除尘器; /; 18套. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 状态; 消耗量; 最大储存量; 储存方式. 1; 原辅料; 水稳料; 水泥; 粉末状; 2万t/a; 300 t; 粉料储罐. 2; 碎石; 颗粒状; 14万t/a; 10000 t; 密闭料仓. 3; 石粉; 粉末状; 6万t/a; 10000 t; 密闭料仓. 4; 沥青砼; 碎石; 块状; 15万t/a; 20000 t; 密闭料仓. 5; 沥青; 半固态; 1万t/a; 200 t; 沥青储罐. 6; 矿粉; 粉末状; 1万t/a; 90 t; 粉料储罐. 7; 混凝土; 水泥; 粉末状; 3万t/a; 800 t; 粉料储罐. 8; 碎石; 颗粒状; 6万t/a; 5000 t; 密闭料仓. 9; 黄沙; 颗粒状; 4万t/a; 5000 t; 密闭料仓. 10; 外加剂; 液态; 0.03万t/a; 50 t; 塑料桶. 11; 能源; 水; /; 37216.5 t/a; /; /. 12; 电; /; 110万kwh; /; /. 13; 柴油; /; 250 t/a; 20 t; 柴油储罐. 14; 导热油; /; 7 t/a; /; /. 15; 机油; /; 1 t/a; /; /. 6、项目平面布局合理性 项目设有两个厂区，1#厂区（用于水稳料、混凝土及沥青砼的生产）和2#厂区（用于混凝土的生产）。 1#厂区设有水稳料生产区、混凝土生产区、沥青砼生产区、破碎区、沥青储罐区、柴油罐区、料仓、办公区、一般固废仓库及危废暂存间等多栋建筑，总占地面积约55447 m2。厂区自东向西分别是料仓、水稳料生产区、混凝土生产区、沥青砼生产区、料仓，办公区位于厂区南侧，一般固废仓库、危废暂存间位于厂区西南侧。 2#厂区设有混凝土生产区、料仓、一般固废仓库及危废暂存间等多栋建筑，总占地面积约36093 m2。混凝土生产区位于厂区中部，料仓位于厂区东侧，一般固废仓库及危废暂存间位于厂区南侧。项目总平面布置详见附图3。 7、生产制度和劳动定员 本项目定员12人，实行白班制生产，无住宿，每天工作8小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节分析 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 （1）填土、夯实 填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，用10～12吨的压路机碾压，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。 夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8～12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯挨一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等），工人的生活污水。 （2）钻孔灌注基 根据设计开发壕沟，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气和工人的生活污水。 （3）商品混凝土 直接采购符合标注的商品混凝土进行梁、柱等的建设。 （4）砖墙砌筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主题工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖废砂浆等固废。 （5）屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30MM厚、内掺5 %防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆等固废。 （6）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。 （7）抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。用1：2水泥砂浆抹内外墙，根据要求，对外墙分别采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷。 主要污染物是搅拌机的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 （8）油漆施工 本项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。 （9）附属工程 包括道路、围墙、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 2、营运期生产工艺流程及产污环节分析 （1）水稳料工艺流程 图2-2 水稳料生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 计量：碎石及石粉通过计量器对其进行计量。该工序会产生噪声（N） ②皮带输送：碎石及石粉计量后通过皮带输送，进入水稳搅拌机。该工序会产生皮带输送粉尘（G1）和噪声（N）。 ③入罐：水泥由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入料仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭输送机，由输送机输送，经相应的称量斗进行计量。本工序过程会产生水泥筒仓呼吸粉尘（G2）和噪声（N）。 ④水泥输送：水泥罐中的水泥通过输送器进入水稳搅拌机，整个输送过程密闭。 ⑤搅拌：水泥、碎石、石粉及水按照设定的比例投入拌合站搅拌，搅拌比例为1:7:3:2，混合搅拌至均匀，搅拌过程在密闭设备中进行。搅拌后的水稳料经排料口、受料斗装入水稳料运输车。本工序过程会产生搅拌粉尘（G3）和噪声（N）。 （2）沥青砼工艺流程 图2-3 沥青砼生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目主要从事生产沥青混凝土，用于道路的路面和需要防潮防水的地面等，沥青混凝土由石油沥青和骨料（碎石）混合拌制而成，生产工艺流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入搅拌混合后即成为成品。 - 骨料预处理流程 a.进料：满足产品规格的骨料（碎石）通过皮带廊道运送至干燥滚筒。本工序过程会产生皮带输送粉尘（G4）和噪声（N）。 b.烘干：沥青混合料中的骨料不应有水分，所以骨料在干燥滚筒中加热使水分蒸发，否则带有水分的骨料在与沥青混合时，高温会使沥青起泡、剥离，影响沥青混合料的质量。本项目骨料由皮带输送机送入干燥滚筒，在其中不断加热，干燥滚筒不停转动，以使骨料受热均匀，烘干温度160～200℃。烘干工段利用柴油燃烧器供热，干燥滚筒在纵轴方向有3°～5°的倾斜度，骨料顺斜度而下，燃烧器的火焰和烟气顺斜度而上，即采用逆流式、筒内烟气顺斜度而上时，由于热量被骨料吸收，温度逐渐降低，骨料顺斜度而下时逐渐升温，骨料升温的梯度较为均衡。干燥滚筒的转速是恒定的，骨料连续不断地通过滚筒烘干。燃烧器的燃料为轻柴油。本工序过程会产生燃烧器柴油燃烧废气（G5）和噪声（N）。 c.振动筛分：加热的骨料通过骨料提升机送到振动筛，让符合产品要求的骨料（碎石）通过，经计量后送入搅拌机，振动筛分器为全密闭式。少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出，再进入密闭的破碎机进行破碎，破碎后的骨料重新回到沥青砼生产线。本工序过程会产生振动筛分粉尘（G6）、破碎粉尘（G12）、不合格骨料（S1）和噪声（N）。 ②沥青预处理流程 沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用导热油将其间接加热至150～170℃，由沥青泵输送到沥青计量器，通过专门管道送入沥青搅拌机与骨料等混合。本工序过程会产生沥青加热废气（G7）、导热油炉柴油燃烧废气（G8）和噪声（N）。 ③矿粉入罐输送 矿粉由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入料仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭输送机，由输送机输送，经相应的称量斗进行计量。本工序过程会产生矿粉筒仓呼吸粉尘（G9）和噪声（N）。 矿粉筒仓中的矿粉通过输送器进入搅拌设备，整个输送过程密闭。 ④搅拌流程 进入沥青搅拌机的骨料、矿粉与沥青罐送来的热沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。搅拌好的沥青混凝土从沥青仓底部的卸料阀门排出，卸入运输车斗送出即为成品。本工序过程会产生搅拌过程中产生搅拌废气（G10）、卸料废气（G11）和噪声（N）。 （3）混凝土工艺流程 图2-4 混凝土生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 本项目设置两个混凝土站，分别在1#厂区及2#厂区，生产工艺相同。 - 计量：碎石及黄沙通过计量器对其进行计量。该工序会产生噪声（N） ②皮带输送：碎石及黄沙计量后通过皮带输送，进入搅拌机。该工序会产生1#厂区皮带输送粉尘（G13）、2#厂区皮带输送粉尘（G14）和噪声（N）。 ③入罐：水泥由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入料仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭螺旋输送机，由螺旋输送机输送，经相应的称量斗进行计量。本工序过程会产生1#厂区水泥筒仓呼吸粉尘（G15）、2#厂区水泥筒仓呼吸粉尘（G16）和噪声（N）。 ④水泥输送：水泥罐中的水泥通过螺旋输送器进入水稳搅拌机。 ⑤外加剂计量输送：外加剂经计量及管道输送至搅拌机。 ⑥搅拌：水泥、碎石、黄沙、外加剂及水按照设定的时间投入拌合站搅拌，搅拌比例为10:20:13.3:0.1:2，混合搅拌至均匀，搅拌过程在密闭设备中进行。搅拌后的混凝土经排料口、受料斗装入混凝土罐车。本工序过程会产生1#厂区搅拌粉尘（G17）、2#厂区搅拌粉尘（G18）和噪声（N）。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-5 本项目运营期主要污染工序一览表 污染 类别; 污染源名称; 所在厂区; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 1#厂区; 水稳料生产线; 皮带输送; 颗粒物. G2; 水泥筒仓呼吸; 颗粒物. G3; 搅拌; 颗粒物. G4; 沥青砼生产线; 皮带输送; 颗粒物. G5; 烘干（柴油燃烧器供热）; NOx、SO2、颗粒物. G6; 振动筛分; 颗粒物. G7; 沥青加热; 非甲烷总烃、沥青烟、苯并(a)芘. G8; 沥青加热（导热油炉供热）; NOx、SO2、颗粒物. G9; 矿粉筒仓呼吸; 颗粒物. G10; 搅拌; 非甲烷总烃、沥青烟、苯并(a)芘. G11; 成品沥青出料; 非甲烷总烃、沥青烟、苯并(a)芘. G12; 破碎; 颗粒物. G13; 混凝土生产线; 皮带输送; 颗粒物. G15; 水泥筒仓呼吸; 颗 物. G17; 搅拌; 颗粒物. G19; 装卸; 颗粒物. G20; 堆场; 颗粒物. G21; 道路运输; 颗粒物. G14; 2#厂区; 混凝土生产线; 皮带输送; 颗粒物. G16; 水泥筒仓呼吸; 颗粒物. G18; 搅拌; 颗粒物. G22; 装卸; 颗粒物. G23; 堆场; 颗粒物. G24; 道路运输; 颗粒物. 废水; W1; 地面、车辆清洗废水; COD、SS、石油类. W2; 初期雨水; COD、SS、石油类. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 生产过程; 机械噪声. 固废; S1; 振动筛分; 不合格骨料. 除尘粉尘; 废气处理; 除尘粉尘. 废活性炭; 废气处理; 废活性炭. 废机油; 设备维护; 废机油. 废含油抹布; 设备维护; 废含油抹布. 沉淀池沉渣; 废水处理; 沉淀池沉渣. 化粪池污水; 职工生活; 化粪池污水. 生活垃圾; 生活垃圾. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，有两个厂区，均位于芜湖鸠江区沈巷镇八角村。根据现场实地勘察，项目建设地一直空置，无与本项目有关的原有污染及环境问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 本项目常规大气污染因子引用环境状况公报。项目所在地芜湖市近一年的的常规现状监测数据，资料来源于芜湖市生态环境局网站公示的年度环境质量公报。特征污染因子苯并【a】芘、非甲烷总烃引用安徽威正测试技术有限公司于2021年8月12日~2021年8月14日对《安徽省路港工程有限责任公司水稳料、混凝土及沥青拌合站项目环境影响报告表》所在地的监测数据作为评价依据，该报告监测点位距离本项目两个厂区分别4.27 km、3.46 km。详细监测数据及评价过程见“七、大气专项评价”。 经判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”。超标因子为PM2.5。超标原因可能为：市区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。本项目所在区域为环境空气质量不达标区域，根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。芜湖市已开展大气环境质量限期达标规划的制定工作，待达标规划工作完成后，芜湖市大气环境质量可全面达标。 2、地表水环境质量现状 全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。 监测结果详见表3-1： 表3-1 县市级集中饮用水源地分布及水质达标情况 集中式饮用水水源地名称; 级别; 监测频次; 检测项目（109项或者28项）; 达标率. 二水厂取水口; 市级; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 四水厂取水口; 市级; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 芜湖县供水有限公司取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析 09项）; 100%. 南陵县麒麟自来水厂青弋江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 无为县自来水厂长江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 繁昌县长江新港取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 本项目地所在水域为长江芜湖段。本项目生活及生产废水不外排。根据上述资料，长江芜湖段水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水质量较好，水质达标。 3、噪声环境质量现状 中交一公局集团有限公司委托安徽威正测试技术有限公司于2021年12月1日~2日，对项目进行厂界噪声环境质量现状监测，详情如下： 表3-2 厂界及敏感点声环境现状监测统计表 监测编号; 测点位置; 2021.12.01; 2021.12.02. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 1#厂区东侧厂界外1米; 53.8; 43.8; 53.5; 43.6. N2; 1#厂区南侧厂界外1米; 55.3; 44.7; 55.2; 44.4. N3; 1#厂区西侧厂界外1米; 54.0; 44.0; 53.8; 43.9. N4; 1#厂区北侧厂界外1米; 56.6; 45.9; 56.4; 45.7. N5; 2#厂区东侧厂界外1米; 54.2; 44.1; 54.1; 43.8. N6; 2#厂区南侧厂界外1米; 55.7; 44.8; 55.4; 44.5. N7; 2#厂区西侧厂界外1米; 54.5; 45.0; 54.3; 44.7. N8; 2#厂区北侧厂界外1米; 57.0; 46.3; 56.7; 46.0. N9; 1#居民点; 53.8; 43.7; 53.6; 43.5. N10; 杨马村; 54.1; 44.3; 53.9; 44.1. N11; 东后沿桥村; 54.4; 44.6; 54.2; 44.3. 由上表可见，各监测点的噪声现状测量值昼间在53.8～57.0 dB(A)之间，夜间在43.5～46.3 dB(A)之间，监测数据表明，在所监测的监测点中，均未出现超标值。各噪声值均达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类区中标准限值昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的要求。说明项目区声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于芜湖鸠江区沈巷镇八角村。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-3。 表3-3 本项目主要环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; UTM坐标; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级. X; Y. 大气 环境; 张王村; 612070; 3483001; E; 约780人; 660; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 淮南村; 612365; 3482847; E; 约320人; 1112. 油坊庄; 611816; 3482516; SE; 约180人; 677. 李家庄; 612836; 3482265; SE; 约60人; 1786. 八角小学; 611180; 3482304; SE; 约2200人; 478. 八角村; 611279; 3482191; SE; 约1300人; 650. 四都易; 611102; 3482565; SE; 约150人; 204. 北埂张; 613290; 3481647; SE; 约100人; 2279. 翔凤圩; 612832; 3483975; NE; 约210人; 1835. 岳家庄; 612569; 3484408; NE; 约110人; 1933. 岳老村; 613574; 3485696; NE; 约70人; 3506. 下翔圩; 611720; 3483730; NE; 约60人; 856. 邵家坝; 611725; 3485710; NE; 约180人; 2675. 张庄; 611441; 3485538; NE; 约230人; 2550. 龙张; 611507; 3484771; NE; 约60人; 1664. 翁家庄; 613435; 3481219; SE; 约110人; 2294. 雍家庄; 613496; 3480511; SE; 约180人; 3172. 西北埂; 611375; 3480780; SE; 约220人; 2004. 回龙口; 610634; 3481457; S; 约410人; 1467. 喻家窑; 610215; 3481501; S; 约360人; 1390. 大周村; 609534; 3481166; SW; 约540人; 1706. 大庄子; 610068; 3482530; S; 约330人; 334. 明山王; 609606; 3482287; SW; 约780人; 644. 郎村; 609182; 3481450; SW; 约230人; 1667. 曹家庄; 610192; 3480778; S; 约60人; 2121. 魁鲁; 608815; 3481506; SW; 约320人; 1846. 曾村; 609050; 3480431; SW; 约150人; 2756. 小曹村; 608823; 3480345; SW; 约180人; 2940. 小段村; 608699; 3480860; SW; 约60人; 2557. 小贾村; 608460; 3480943; SW; 约30人; 2605. 大申村; 608125; 3480957; SW; 约680人; 2734. 小鲁村; 608020; 3481412; SW; 约450人; 2561. 大鲁村; 607789; 3481486; SW; 约390人; 2701. 山头村; 609146; 3482804; SW; 约260人; 815. 含山县铜闸镇铜闸小学; 608520; 3482973; SW; 约2600人; 1481. 仇圩埂; 607623; 3482726; SW; 约330人; 2421. 西后沿桥村; 609581; 3483056; SW; 约120人; 437. 东后沿桥村; 609930; 3483160; W; 约130人; 101. 含山县; 608323; 3483069; SW; 约6500人; 1236. 石营; 607956; 3483269; SW; 约420人; 2007. 大夏村; 608252; 3483815; NW; 约480人; 1483. 黄庄; 607873; 3483858; NW; 约360人; 2155. 螺百小学; 608732; 3484506; NW; 约2200人; 1847. 三墩村; 608914; 3485022; NW; 约980人; 1973. 鲁庄; 611056; 3484169; N; 约220人; 1137. 夏易村; 610567; 3483764; N; 约70人; 461. 十八庄村; 610359; 3484321; N; 约480人; 1054. 胡庄; 609855; 3484699; NW; 约260人; 1362. 童庄; 610342; 3484980; N; 约330人; 1684. 小穆村; 609393; 3484839; NW; 约240人; 1408. 过庄; 609593; 3483918; NW; 约290人; 593. 杨马村; 610801; 3483199; N; 约36人; 66. 1#居民点; 611099; 3483132; N; 约48人; 105. 2#居民点; 609780; 3483448; NW; 约110人; 273. 八角小学; 611180; 3482304; SE; 约2100人; 462. 地表水环境; 长江; /; /; E; 大型; 13080; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准. 牛屯河; /; /; W; 小型; 1800; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准. 声环境; 项目厂界; /; /; 四周; --; 1; GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 项目生产废水不外排，生活污水进入化粪池处理再由吸粪车带走处理。 2.废气 水稳料、混凝土生产线皮带输送、搅拌工序产生的粉尘，破碎工序产生的粉尘，水泥筒仓及矿粉筒仓呼吸粉尘，柴油燃烧器产生的SO2、NOx及颗粒物有组织排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求；沥青砼生产线搅拌及沥青加热工序产生的沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准要求；导热油炉柴油燃烧产生的SO2、NOx及颗粒物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3大气污染物特别排放限值要求。颗粒物厂界无组织排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2排放限值要求；沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；非甲烷总烃厂房外无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。 表3-4 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 10; /; 0.5; 企业边界; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）. SO2; 50; /; /; /. NOx; 100; /; /; /. 沥青烟; 75; 0.18; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 苯并【a】芘; 0.0003; 0.00005; 0.000008; 企业边界. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0; 企业边界. /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. /; /; 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 30; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). SO2; 100; /; /; /. NOx; 200; /; /; /. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-5 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：SO2 、NOx 、烟/粉尘、VOCs 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-6 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; SO2; 0.0048; 0. NOx; 0.7575; 0. 烟/粉尘; 0.0981; 0.7500. VOCs; 0.0119; 0.0016. 废水; COD; 0.0288; 0. 氨氮; 0.0026; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 1、施工期废气环境保护措施 施工单位应严格遵守《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》中相关要求。 （1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 （2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走,以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 （3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 （4）应首选使用商品混凝土。 （5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 （6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 （7）油漆废气的排放属无组织排放。该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，以下仅对油漆废气作一般性估算。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营运。所以营运后也要注意室内空气的流畅，但随着环保型油漆和水性油漆的广泛应用，这部分的废气在逐步减少，预计建设项目此部分产生的大气污染物对周围环境影响较小。 因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，同时必须采用封闭车辆运输。 2、施工期废水环境保护措施 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。拟建项目污水处理措施具体如下： （1）施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，将施工废水处理后回用。利用现状地势高差，在施工场地建造污水收集边沟，将施工污水导流入施工废水处理设施。同时加强施工期管理,针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水及其中污染物的产生量。具体如下： ①水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中拋洒的建筑材料。 ②砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固废一起处置。 ③在施工现场建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，收集工地内洼地中积存的雨水和施工废水，处理后回用于施工。 （2）对施工人员产生的生活污水经化粪池进行处理后由吸粪车外运再处理。 3、施工期噪声环境保护措施 （1）为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行打桩作业。 （2）施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)或对各种施工机械作业时间加以适当调整。 （3）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （4）考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。 （5）运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间高噪声源施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工期间会产生弃土和弃渣，在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）过程中以及在工程完成后，会残留不少废建筑材料。对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其它的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。 在建设过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。装修阶段产生的装修垃圾，必须及时外运，在固定垃圾堆场处置。 另外施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，应收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 （1）1#厂区水稳料生产线皮带输送粉尘（G1）、1#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G13）及2#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G14） ①1#厂区水稳料生产线皮带输送粉尘（G1） 石料经皮带运输，输送至相应节点卸料，因重力该过程会有粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中各种水泥制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.19 kg/t产品，本项目1#厂区水稳料产量为26万t/a，则1#厂区水稳料皮带输送工序粉尘产生量为49.4 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.494 t/a。在水稳料生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），经1#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。则1#厂区水稳料生产线输送粉尘有组织排放量为0.0005 t/a，无组织排放量为0.0198 t/a。 - 1#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G13） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中混凝土制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.12 kg/t产品，本项目1#厂区混凝土产量为2.6万t/a，则1#厂区混凝土皮带输送工序粉尘产生量为3.12 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.0312 t/a。在混凝土生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），经2#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。则1#厂区混凝土生产线输送粉尘有组织排放量为0.00003 t/a，无组织排放量为0.0012 t/a。 - 2#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G14） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中混凝土制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.12 kg/t产品，本项目2#厂区混凝土产量为10.4万t/a，则2#厂区混凝土皮带输送工序粉尘产生量为12.48 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.1248 t/a。在混凝土生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与2#厂区混凝土生产线输送粉尘一起经5#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA015）排放。则2#厂区混凝土生产线输送粉尘有组织排放量为0.0001 t/a，无组织排放量为0.0050 t/a。 （2）水泥筒仓呼吸粉尘（G2、G15、G16）及矿粉筒仓呼吸粉尘（G9） 项目1#厂区水稳料生产线及混凝土生产线分别设立4个水泥筒仓用于储存水泥；1#厂区沥青砼生产线设立1个矿粉筒仓用于储存矿粉；2#厂区设立8个水泥筒仓用于储存水泥。罐车通过气力输送的方式将水泥及矿粉送至筒仓，筒仓通过气力输送泵将水泥及矿粉送往计量系统，因而进出料过程造成仓内上部空间气流扰动，仓顶产生平衡扩散风（呼吸风），排出的废气中含有少量粉尘。每个筒仓均配套无动力仓顶袋式除尘器（处理效率99.7%），处理后的少量粉尘通过排气筒（DA003~DA0011、DA016~DA023）排放，除尘器收集的粉尘回落到筒仓内。该工序粉尘收集效率按99%计。 ①水泥筒仓呼吸粉尘（G2、G15） 1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥用量分别为2万t/a、0.6万t/a，水泥筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥筒仓呼吸粉尘产生量分别2 t/a、0.6 t/a，则1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量分别为0.0059 t/a、0.0018 t/a，无组织粉尘排放量分别为0.02 t/a、0.006 t/a。 ②矿粉筒仓呼吸粉尘（G9） 1#厂区沥青砼生产线矿粉用量为1万t/a，矿粉筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则1#厂区沥青砼生产线矿粉筒仓呼吸粉尘产生量为1 t/a，则1#厂区沥青砼生产线矿粉筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量为0.0030 t/a，无组织粉尘排放量为0.01 t/a。 ③水泥筒仓呼吸粉尘（G16） 2#厂区混凝土生产线水泥用量为2.4万t/a，水泥筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则2#厂区混凝土生产线水泥筒仓呼吸粉尘产生量为2.4 t/a，则2#厂区混凝土生产线水泥筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量为0.0071 t/a，无组织粉尘排放量为0.024 t/a。 （3）1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘（G3）、1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G17）及2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G18） ①1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘（G3） 项目1#厂区水稳料生产线水泥用量2万t/a、碎石用量14万 t/a、石粉用量6万t/a、水用量4万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘产生量为6.5 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经1#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。则1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0070 t/a，无组织排放量为0.26 t/a。 - 1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G17） 项目1#厂区混凝土生产线水泥用量0.6万t/a、碎石用量1.2万 t/a、黄沙用量0.8万t/a、外加剂用量0.006万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘产生量为0.6515 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经2#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。则1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0007 t/a，无组织排放量均为0.0261 t/a。 - 2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G18） 项目2#厂区混凝土生产线水泥用量2.4万t/a、碎石用量4.8万 t/a、黄沙用量3.2万t/a、外加剂用量0.024万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘产生量为2.606 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经5#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA015）排放。则2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0028 t/a，无组织排放量均为0.1042 t/a。 （4）1#厂区沥青砼生产线皮带输送粉尘（G4） 1#厂区沥青砼生产线碎石经皮带运输，输送至相应节点卸料，因重力该过程会有粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中物料输送环节：粉尘产生系数为0.19 kg/t产品，本项目1#厂区沥青砼生产线沥青砼产量为17万t/a，则该工序粉尘产生量为32.3 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.323 t/a。在皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），通过3#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA012）排放。则沥青砼生产线皮带输送粉尘有组织排放量为0.0003 t/a，无组织排放量为0.0129 t/a。 （5）燃烧器柴油燃烧废气（G5） 本项目采用燃烧器向干燥滚筒喷入热风对骨料进行加热，燃烧器以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。轻质柴油的含硫率约为0.1%，项目干燥滚筒柴油耗量为150t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（锅炉产排污核算系数手册），对燃油（轻油）烟气污染物产生情况进行经验估算。 表4-1 燃烧器柴油燃烧废气产生情况一览表 污染物; 产污系数; 柴油消耗量; 污染物产生量. 废气; 17804 m3/t-原料; 150 t/a; 267.06万m3. 颗粒物; 0.26 kg/ t-原料; 0.0390 t/a. SO2; 19S kg/t-原料; 0.0029 t/a. NOx; 3.03 kg/ t-原料; 0.4545 t/a. 燃烧器柴油燃烧废气通过排气筒（DA012）排放。 （6）振动筛分粉尘（G6） 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前要经过加热处理，骨料在烘干筒内翻滚加热，烘干后再通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在烘干筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。本项目振动筛分在密闭环境中进行，烘干及振动筛分粉尘经收集（收集效率95%）后与沥青砼生产线皮带输送粉尘一起经3#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过排气筒（DA012）排放。 烘干及筛分的骨料为碎石，比重较大，粉尘产生量较小，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，振动筛分排放因子取0.01 kg/t。本项目沥青砼生产线碎石用量为15万t/a，则烘干及振动筛分粉尘产生量为1.5 t/a。因设备全封闭，则在进料口、卸料口设置设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，处理后计量粉尘的有组织排放量为0.0017 t/a，无组织粉尘排放量为0.03 t/a。 （7）沥青加热废气（G7）及搅拌废气（G10） 本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再经由沥青泵送入搅拌机中，因此在沥青加热、混合搅拌工序会产生沥青烟，在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。搅拌及沥青加热废气收集（收集效率95%）再引入柴油燃烧器燃烧后再经过两级活性炭处理后（处理效率60%），通过排气筒（DA012）排放。 根据《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（长安大学，焦信信，2018年）中的结论，确定在沥青搅拌设备生产中沥青烟的排放因子为6.3×10-4 kg/t。本项目沥青用量为1万t/a，则沥青烟产生量为0.0063 t/a；根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01 ~0.02‰，本次评价取最大值0.02‰，则苯并[a]芘产生量为1.26×10-7t/a；根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团）的有关资料，每吨石油沥青在加热120℃加热到160℃过程中可产生非甲烷总烃2.5g/t，本项目年使用沥青量为1万t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.025 t/a。处理后沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃的有组织排放量分别为0.0024 t/a、4.79×10-8 t/a、0.0095 t/a，无组织排放量为0.0003 t/a、6.3×10-9 t/a、0.0013 t/a。 （8）导热油炉柴油燃烧废气（G8） 本项目加热沥青的导热油锅炉以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气，项目导热油炉柴油年耗量为100 t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（锅炉产排污核算系数手册），对燃油（轻油）烟气污染物产生情况进行经验估算。 表4-2 导热油炉柴油燃烧废气产生情况一览表 污染物; 产污系数; 柴油消耗量; 污染物产生量. 废气; 17804 m3/t-原料; 100 t; 178.04万m3. 颗粒物; 0.26 kg/ t-原料; 0.0260 t/a. SO2; 19S kg/t-原料; 0.0019 t/a. NOx; 3.03 kg/ t-原料; 0.3030 t/a. 导热油炉柴油燃烧废气通过排气筒（DA013）排放。 （9）成品沥青出料废气（G11） 经同类项目类比，成品沥青砼出料工序沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃的产生量分别为1.99×10-5 t/a、3.98×10-10 t/a、8×10-5 t/a，无组织排放。 （10）破碎粉尘（G12） 振动筛分出来不合格骨料（碎石）的利用破碎机进行破碎，通过水管喷水进行湿式破碎。参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中各尘源的排放因子，一级破碎粉尘排放因子取0.25 kg/t（破碎料），项目不合规格的骨料产生量为7500 t/a，则破碎粉尘产生量为1.875 t/a。本工序封闭破碎，在出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，破碎粉尘再经集气罩收集（收集效率90%），通过4#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA014）排放。则破碎粉尘有组织排放量为0.002 t/a，无组织排放量为0.075 t/a。 （11）1#厂区装卸扬尘（G19）及2#厂区装卸扬尘（G22） 采用交通部水运研究院提出的装卸起尘量经验公式进行估算。 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u—平均风速，m/s，因原料堆场在室内，风速较小，取0.6 m/s； H—物料落差，m，取2m； w—物料含水率，%，取2%； t—物料装卸所用时间，s/t，取300s/车。 根据上式计算得，一次装卸起尘量为0.1025g/s。 - 1#厂区装卸扬尘（G19） 项目运输车辆运输能力为20 t，1#厂区碎石、石粉、黄沙等原料运输量为37万 t/a，则一年运输次数为18500次，每天运输次数约62次。按照装车时间计算，项目每天装卸车累计时间为5.17 h/d，1551 h/a，因此1#厂区原料运输装卸粉尘产生量为0.5723 t/a，项目装卸作业均在原料堆场内进行，堆场四面封闭加盖，且装卸时期喷淋洒水。采取上述措施后，1#厂区装卸粉尘无组织排放量为0.0572 t/a。 - 2#厂区装卸扬尘（G22） 项目运输车辆运输能力为20 t，2#厂区碎石、黄沙等原料运输量为8万 t/a，则一年运输次数为4000次，每天运输次数约14次。按照装车时间计算，项目每天装卸车累计时间为1.17 h/d，351 h/a，因此2#厂区原料运输装卸粉尘产生量为0.1295 t/a，项目装卸作业均在原料堆场内进行，堆场四面封闭加盖，且装卸时期喷淋洒水。采取上述措施后，2#厂区装卸粉尘无组织排放量为0.0130 t/a。 （12）1#厂区堆场扬尘（G20）及2#厂区堆场扬尘（G23） ①1#厂区堆场扬尘（G20） 本项目1#厂区碎石、石粉、黄沙等年用量约为37万吨，原料堆卸过程降产生扬尘，主要沉降在原料堆场，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，堆场扬尘量约占石料总量的0.001‰，则产生量约0.37 t/a。本项目将堆场进行四面封闭加盖，则堆场扬尘只有在运输卸料时间段进行排放。采取上述措施后，1#厂区堆场粉尘无组织排放量为0.037 t/a。 - 2#厂区堆场扬尘（G23） 本项目2#厂区碎石、黄沙等年用量约为8万吨，原料堆卸过程降产生扬尘，主要沉降在原料堆场，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，堆场扬尘量约占石料总量的0.001‰，则产生量约0.08 t/a。本项目将堆场进行四面封闭加盖，则堆场扬尘只有在运输卸料时间段进行排放。采取上述措施后，2#厂区堆场粉尘无组织排放量为0.008 t/a。 （13）1#厂区道路运输扬尘（G21）及2#厂区道路运输扬尘（G24） 原料运输的主要工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s 时，风速对汽车在道路上行驶时引起的扬尘量影响较小；当风速大于4m/s 时，由于风也能引起扬尘，所以风速对汽车扬尘产生量有明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 根据预测，单辆汽车行驶扬尘量为0.0107kg/km。 - 1#厂区道路运输扬尘（G21） 本项目1#厂区每天运输量约1386.67 t，平均每天共装卸车次约70次左右。汽车在厂区行驶距离平均为0.4 km/辆次，经计算项目在运输过程总产尘量为0.2996 kg/d，即0.0899 t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖， 道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6 次以上洒水降尘。预计防尘效率可达60%，即采取防护措施后运输粉尘产生量为为0.1198 kg/d，即0.0359 t/a。 - 2#厂区道路运输扬尘（G24） 本项目2#厂区每天运输量约346.67 t，平均每天共装卸车次约18次左右。汽车在厂区行驶距离平均为0.2 km/辆次，经计算项目在运输过程总产尘量为0.0385 kg/d，即0.0116 t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖，道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6 次以上洒水降尘。预计防尘效率可达80%，即采取防护措施后运输粉尘产生量为为0.0154 kg/d，即0.0046 t/a。 表4-3 运营期废气产生收集处理情况一览表 产生工序; 污染物; 收集方式; 收集 效率; 治理措施; 治理 效率. 1#厂区水稳料生产线; 皮带输送; 颗粒物; 密闭环境、进出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+1#布袋除尘器; 99.7%. 水泥筒仓呼吸; 颗粒物; 负压收集; 99%; 仓顶除尘器; 99.7%. 搅拌; 颗粒物; 密闭环境、出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+1#布袋除尘器; 99.7%. 1#厂区混凝土生产线; 皮带输送; 颗粒物; 密闭环境、进出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+2#布袋除尘器; 99.7%. 水泥筒仓呼吸; 颗粒物; 负压收集; 99%; 仓顶除尘器; 99.7%. 搅拌; 颗粒物; 密闭环境、出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+2#布袋除尘器; 99.7%. 1#厂区沥青砼生产线; 皮带输送; 颗粒物; 密闭环境、进出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+3#布袋除尘器; 99.7%. 矿粉筒仓呼吸; 颗粒物; 负压收集; 99%; 仓顶除尘器; 99.7%. 烘干（柴油燃烧器供热）; NOx、SO2、颗粒物; /; /; /; /. 振动筛分; 颗粒物; 密闭环境、出料口设置集气罩; 95%; 喷淋+3#布袋除尘器; 99.7%. 沥青加热、搅拌; 非甲烷总烃、沥青烟、苯并(a)芘; 密闭环境、沥青罐罐顶及搅拌机上方设置集气罩; 95%; 引入柴油燃烧器燃烧+两级活性炭; 60%. 沥青加热（导热油炉供热; NOx、SO2、颗粒物; /; /; /; /. 破碎; 颗粒物; 密闭环境、出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+4#布袋除尘器; 99.7%. #2厂区混凝土生产线; 皮带输送; 颗粒物; 密闭环境、进出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+5#布袋除尘器; 99.7%. 水泥筒仓呼吸; 颗粒物; 负压收集; 99%; 仓顶除尘器; 99.7%. 搅拌; 颗粒物; 密闭环境、出料口设置集气罩; 90%; 喷淋+5#布袋除尘器; 99.7%. 原料输送及储存; 颗粒物; /; /; 堆场四面封闭加盖，定期喷淋洒水; 90%. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-4，无组织废气污染物排放情况见表4-6。 表4-4 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率 （%）; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源 数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. A 01; 1#厂区水稳料生产线输送、搅拌; 颗 粒物; 485.69; 2.914; 6.9940; 密闭环境+喷淋+1#布袋除尘器; 是; 99.7; 0.52; 0.0031; 0.0076; 10; /; 达标; 15; 0.50; 25; 6000; 2400h. DA002; 1#厂区混凝土生产线输送、搅拌; 颗 粒物; 94.82; 0.2845; 0.6827; 密闭环境+喷淋+2#布袋除尘器; 是; 99.7; 0.10; 0.0003; 0.0007; 10; /; 达标; 15; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA003; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA004; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA005; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA006; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA007; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA008; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA009; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA010; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA011; 矿粉 筒仓; 颗 粒物; 138.89; 0.417; 1.0000; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.41; 0.0012; 0.0030; 10; /; 达标; 17; 0.40; 25; 3000; 2400h. DA012; 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热; 颗 粒物; 77.58; 0.776; 1.862; 引入燃烧器燃烧+3#布袋除尘器+两级活性炭; 是; 99.7; 1.71; 0.0171; 0.0411; 10; /; 达标; 15; 0.65; 25; 10000; 2400h. SO2; 0.12; 0.001; 0.0029; /; /; 0.12; 0.0012; 0.0029; 50; /; 达标. NOx; 18.94; 0.189; 0.4545; /; /; 18.94; 0.1894; 0.4545; 100; /; 达标. 沥青烟; 0.27; 0.003; 0.0063; 是; 60; 0.10; 0.0010; 0.0024; 75; 0.18; 达标. 苯并 【a】芘; 5.25× 10-6; 5.25× 10-8; 1.26×10-7; 是; 60; 2.00× 10-6; 2.00× 10-8; 4.79× 10-8; 0.0003; 0.000 05; 达标. 非甲烷总烃; 1.04; 0.010; 0.0250; 是; 60; 0.40; 0.0040; 0.0095; 120; 10; 达标. DA013; 导热油炉柴油燃烧; 颗 粒物; 1.81; 0.011; 0.0260; /; /; /; 1.81; 0.0108; 0.0260; 30; /; 达标; 15; 0.5; 25; 6000; 2400h. SO2; 0.14; 0.001; 0.0019; /; /; 0.14; 0.0008; 0.0019; 100; /; 达标. NOx; 21.04; 0.126; 0.3030; /; /; 21.04; 0.1263; 0.3030; 200; /; 达标. DA014; 破碎; 颗 粒物; 195.31; 0.781; 1.875; 密闭环境+喷淋+4#布袋除尘器; 是; 99.7; 0.21; 0.0008; 0.0020; 10; /; 达标; 15; 0.4; 25; 4000; 2400h. DA015; 2#厂区混凝土生产线输送、搅拌; 颗 粒物; 284.46; 1.138; 2.731; 密闭环境+喷淋+5#布袋除尘器; 是; 99.7; 0.31; 0.0012; 0.0029; 10; /; 达标; 15; 0.4; 25; 4000; 2400h. DA016; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA017; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA018; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA019; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA020; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400. DA021; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA022; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. DA023; 水泥 筒仓; 颗 粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 是; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /; 达标; 17; 0.4; 25; 3000; 2400h. 本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 表4-5 水泥制品制造行业废气污染防治可行技术参考表 工 名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 末端治理技术名称; 末端治理技术去除效率（%）. 物料输送; 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子、钢筋; 物料输送储存; 所有规模; 颗粒物; 袋式除尘; 99.7. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 所有规模; 颗粒物; 袋式除尘; 99.7. 物料输送; 混凝土制品; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 颗粒物; 袋式除尘; 99.7. 物料搅拌; 物料混合搅拌; 所有规模; 颗粒物; 袋式除尘; 99.7. 本项目属于其他非金属矿物制品制造及水泥制品制造行业，根据上表可知本项目混凝土及水稳料生产线采取的密闭环境+布袋除尘器治理措施为可行技术。 表4-6 本项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 1#厂区水稳料生产线输送、搅拌粉尘排放口; 一般排放口; 118.160750634; 31.478008947; 颗粒物; 0.0076; /; /. DA002; 1#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘排放口; 一般排放口; 118.160332209; 31.478282532; 颗粒物; 0.0007; /; /. DA003; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160922295; 31.478121599; 颗粒物; 0.0015; /; /. DA004; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160938388; 31.478030404; 颗粒物; 0.0015; /; /. DA005; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160927660; 31.477966031; 颗粒物; 0.0015; /; /. DA006; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160868651; 31.477907023; 颗粒物; 0.0015; /; /. DA007; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160514599; 31.478486380; 颗粒物; 0.0004; /; /. DA008; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160428769; 31.478566846; 颗粒物; 0.0004; /; /. DA009; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160305387; 31.478577575; 颗粒物; 0.0004; /; /. DA010; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.160176641; 31.478550753; 颗粒物; 0.0004; /; /. DA011; 矿粉筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.159227139; 31.478175244; 颗粒物; 0.0030; /; /. DA012; 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气排放口; 一般排放口; 118.159468538; 31.478384456; 颗粒物; 0.0411; /; /. SO2; 0.0029; /; /. NOx; 0.4545; /; /. 沥青烟; 0.0024; /; /. 苯并【a】芘; 4.79×10-8; /; /. 非甲烷总烃; 0.0095; /; /. DA013; 导热油炉柴油燃烧废气排放口; 一般排放口; 118.159629470; 31.478658041; 颗粒物; 0.0260; /; /. SO2; 0.0019; /; /. NOx; 0.3030; /; /. DA014; 破碎粉尘排放口; 一般排放口; 118.159629470; 31.479323229; 颗粒物; 0.0020; /; /. DA015; 2#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘排放口; 一般排放口; 118.168861634; 31.475809535; 颗粒物; 0.0029; /; /. DA016; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.168759710; 31.476061663; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA017; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.168926007; 31.476029476; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA018; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.169044024; 31.475991925; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA019; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.169129855; 31.475906095; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA020; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.169113762; 31.475696882; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA021; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.169070846; 31.475627145; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA022; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.168979651; 31.475568136; 颗粒物; 0.0009; /; /. DA023; 水泥筒仓粉尘排放口; 一般排放口; 118.168786532; 31.475557408; 颗粒物; 0.0009; /; /. 表4-7 建设项目大气污染物无组织排放表 排放源; 产污环; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准名称; 浓度限值(mg/m3). 1#厂区; 皮带输送、搅拌、 水泥筒仓、矿粉筒仓、振动筛分、沥 青加热、卸料、堆场、汽车运输、装卸; 颗粒物; 喷水降尘; 安徽省地方标准《水泥工业大气污 染物排放标准》（DB34/3576-2020）; 企业边界; 0.5. 沥青烟; 加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 生产设备; 不得有明显无组织排放. 苯并【a】芘; 企业边界; 0.000008. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度; 6.0. 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值; 20.0. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 企业边界; 4.0. 2#厂区; 皮带输送、搅拌、 水泥筒仓; 颗粒物; 喷水降尘; 安徽省地方标准《水泥工业大气污 染物排放标准》（DB34/3576-2020）; 企业边界; 0.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-8 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况 kg/a; 单次持续时间; 年发生频次. DA001; 1#厂区水稳料生产线输送、搅拌; 颗粒物; 喷淋设备或1#布袋除尘器损坏; 0.0031; 1h; 1次/年. DA002; 1#厂区混凝土生产线输送、搅拌; 颗粒物; 喷淋设备或2#布袋除尘器损坏; 0.0003; 1; 1次/年. DA003; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0006; 1h; 1次/年. DA004; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0006; 1h; 1次/年. DA005; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0006; 1h; 1次/年. DA006; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0006; 1h; 1次/年. DA007; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0002; 1h; 1次/年. DA008; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0002; 1h; 1次/年. DA009; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0002; 1h; 1次/年. DA010; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0002; 1h; 1次/年. DA011; 矿粉筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0012; 1h; 1次/年. DA012; 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热; 颗粒物; 3#布袋除尘器或两级活性炭设备损坏; 0.0171; 1h; 1次/年. SO2; 0.0012. NOx; 0.1894. 沥青烟; 0.0010. 苯并【a】芘; 2.00×10-8. 非甲烷总烃; 0.0040. DA013; 导热油炉柴油燃烧; 颗粒物; 风机损坏; 0.0108; 1h; 1次/年. SO2; 0.0008. NOx; 0.1263. DA014; 破碎; 颗粒物; 喷淋设备或4#布袋除尘器损坏; 0.0008; 1h; 1次/年. DA015; 2#厂区混凝土生产线输送、搅拌; 颗粒物; 喷淋设备或5#布袋除尘器损坏; 0.0012; 1h; 1次/年. DA016; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA017; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA018; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA019; 矿粉筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA020; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA021; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA022; 水泥筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. DA023; 矿粉筒仓; 颗粒物; 仓顶除尘器损坏; 0.0004; 1h; 1次/年. 3、废气处理设施 1#厂区水稳料生产线皮带输送粉尘、搅拌粉尘经出料口集气罩收集及1#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；1#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘、搅拌粉尘经出料口集气罩收集及2#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；1#厂区8个水泥筒仓及1个矿粉筒仓呼吸粉尘经各仓顶除尘器处理后各通过17 m高排气筒（DA003~DA011）排放；1#厂区沥青砼生产线沥青加热及搅拌废气引入柴油燃烧器燃烧后与沥青砼生产线皮带输送粉尘、振动筛分粉尘及柴油燃烧器柴油燃烧废气一起经3#布袋除尘器+两级活性炭处理后至15m高排气筒（DA012）排放；导热油炉柴油燃烧废气至15m高排气筒（DA013）排放；破碎粉尘经出料口集气罩收集及4#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA014）排放；2#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘、搅拌粉尘经出料口集气罩收集及5#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA015）排放；2#厂区8个水泥筒仓呼吸粉尘经各仓顶除尘器处理后各通过17 m高排气筒（DA016~DA023）排放。 4、废气治理设施可行性分析 （1）布袋除尘器 本项目抛丸粉尘、下料粉尘、打磨粉尘及喷砂粉尘均经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由 棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 经处理后，项目颗粒物有组织排放能够满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求。 （2）两级活性炭吸附装置 废气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经活性炭箱后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机尾气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的饱和程度而不同。活性炭由于其操作简单、处理效率高、技术成熟等优点，已经广泛成为净化有机废气的首选技术。 经处理后，本项目产生的沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源分析 （1）本项目生产用水 本项目生产用水主要为水稳料拌合用水、混凝土拌和用水、降尘用水、地面冲洗用水、车辆冲洗用水。 ①水稳料拌合用水：根据企业提供资料，本项目水稳料生产线混料搅拌过程用水量为133.33 m3/d（40000 m3/a）。 ②混凝土拌合用水：根据企业提供资料，本项目1#厂区混凝土生产线混料搅拌过程用水量为4 m3/d（1200 m3/a），2#厂区混凝土生产线混料搅拌过程用水量为16 m3/d（4800 m3/a），共20 m3/d（6000 m3/a）。 ③降尘用水：企业拟在料仓设置喷淋系统，喷淋系统流量一般在10~15 m3/h，根据天气情况开启，喷淋系统每天平均开启1h，则1#厂区降尘用水量为15 m3/d（4500 m3/a），2#厂区降尘用水量为10 m3/d（3000 m3/a），降尘用水量共25 m3/d（7500 m3/a），此部分跟随物料进入生产，不外排。 ④地面冲洗用水：1#厂区及2#厂区工作区地面冲洗废水面积分别约8200 m2、6800 m2，每天冲洗一次，冲洗水量按1.0m3/100m2计，则1#厂区及2#厂区工作区地面冲洗水总用量为150 m3/d（1#厂区82 m3/d、2#厂区68 m3/d），排放系数按0.8计算，则1#厂区及2#厂区地面冲洗废水总产生量约120 m3/d（36000 m3/a），地面冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，不外排。 ⑤车辆冲洗用水：项目1#厂区水稳料、沥青砼及混凝土年销售量分别为26万吨、17万吨、2.6万吨，单车一次的运输量最大为20t，则每年约需运输22800次，即76次/d，项目1#厂区碎石、黄沙、石粉年用量约为37万吨，单车一次的运输量最大为20t，则每年约需运输18500次，即62次/d。运输车辆每次运输均需进行冲洗，冲洗水量约0.1m3/辆·次，冲洗水用量为13.8 m3/d（4140 m3/a），排放系数按0.8计算，则车辆冲洗废水产生量约11.04 m3/d（3312 m3/a）。项目2#厂区混凝土年销售量为10.4万吨，单车一次的运输量最大为20t，则每年约需运输5200次，即18次/d，项目2#厂区碎石、黄沙年用量约为8万吨，单车一次的运输量最大为20t，则每年约需运输4000次，即14次/d。运输车辆每次运输均需进行冲洗，冲洗水量约0.1m3/辆·次，冲洗水用量为3.2 m3/d（960 m3/a），排放系数按0.8计算，则车辆冲洗废水产生量约2.56 m3/d（768 m3/a）。车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，不外排。 2、初期雨水 初期雨水收集区主要包括生产区和料仓等，根据《室外排水设计规范》（GB50014—2006，2014修订版）可知，项目初期雨水收集量应按下列公式计算： Q=qΨFt 式中：Q－雨水设计流量（L）； q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； Ψ－径流系数，取0.8； F－汇水面积（hm2），项目1#厂区初期雨水收集系统汇水面积约5.757 hm2、2#厂区初期雨水收集系统汇水面积约3.397 hm2； t—降雨历时（s），取15min=900s。 根据芜湖市暴雨强度计算公式： q=3345×（1+0.78LgP）/（t+12）0.83 式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2)]； t－降雨历时（min），取15min； P－设计重现期（a），本项目取2a； 经计算q=267.87L/(s·hm2)，则1#厂区及2#厂区初期雨水一次最大量分别为1110.33 m3、655.17 m3。暴雨次数按一年15次计，则1#厂区及2#厂区初期雨水产生量分别约为16654.95 m3/a、9827.55 m3/a。本评价建议厂区四周设置截流沟和三级沉淀池相连。 3、生活用水 项目劳动定员12人，无住宿人员，年工作时间300天，非住宿人员用水量按照50 L/人·d，则项目新增生活用水量为0.6m3/d（180 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.48 m3/d（144 m3/a）。 图4-1 项目水平衡图（单位：t/d） 项目水稳料、混凝土拌合用水及降尘用水均进入产品，车辆冲洗水、地面冲洗废水及初期雨水经截流沟三级沉淀池处理后，均回用于水稳料、混凝土拌合、降尘及地面冲洗，不外排。 废水产生及排放情况详见表4-9。 表4-9 项目废水污染物产生情况一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 产生情况; 采 的处 方式; 排放情况; 接管标准（mg/L）. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活用水; 144; COD; 260; 0.0374; 化粪池; 200; 0.0288; 500. BOD5; 150; 0.0216; 120; 0.0173; 300. 氨氮; 25; 0.0036; 18; 0.0026; —. SS; 120; 0.0173; 70; 0.0101; 400. 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目水稳料、混凝土拌合用水及降尘用水均进入产品，车辆冲洗水、地面冲洗废水及初期雨水经截流沟三级沉淀池处理后，均回用于水稳料、混凝土拌合、降尘及地面冲洗，不外排；生活污水进入化粪池处理后，由吸粪车外运处理，不外排，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为水稳料拌合用水、混凝土拌和用水、降尘用水、地面冲洗用水、车辆冲洗用水及员工生活用水。水稳料、混凝土拌合用水及降尘用水均进入产品，车辆冲洗水、地面冲洗废水及初期雨水经截流沟三级沉淀池处理后，均回用于水稳料、混凝土拌合、降尘及地面冲洗，不外排；生活污水进入化粪池处理后，经吸粪车外运处理。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目噪声源为沥青搅拌机、整体式导热油加热炉、热骨料提升机、振动筛、破碎系统、搅拌机、输送系统、集料皮带机、倾斜皮带机等设备运行时将产生噪声，本项目的主要设备噪声情况见表4-10。 表4-10 噪声源强排放情况 设备名称; 设备数量（台/套）; 所在厂区; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北; 东后沿桥村; 杨马村; 1#居民点. 沥青搅拌机; 4; 1#厂区; 165; 93; 46; 158; 147; /; /; 85. 整体式导热油加热炉; 2; 150; 120; 54; 126; 155; /; /; 70. 热骨料提升机; 1; 160; 91; 45; 154; 146; /; /; 75. 振动筛; 2; 158; 102; 46; 147; 147; /; /; 80. 颚式破碎机; 1; 181; 224; 75; 25; 176; /; /; 85. 集料整形反击破机; 1; 184; 224; 72; 25; 173; /; /; 85. 搅拌机; 1; 62; 96; 145; 135; 246; /; /; 85. 输送系统; 1; 61; 98; 127; 138; 228; /; /; 75. 集料皮带机; 1; 63; 98; 126; 138; 227; /; /; 70. 倾斜皮带机; 1; 61; 95; 127; 141; 228; /; /; 70. 搅拌机; 1; 95; 113; 112; 125; 213; /; /; 85. 输送系统; 1; 94; 100; 110; 139; 211; /; /; 75. 集料皮带机; 1; 98; 100; 106; 139; 207; /; /; 70. 倾斜皮带机; 1; 94; 98; 110; 141; 211; /; /; 70. 搅拌机; 1; 2#厂区; 102; 34; 94; 106; /; 281; 235; 85. 输送系统; 1; 77; 32; 121; 104; /; 283; 227; 75. 集料皮带机; 1; 75; 32; 123; 104; /; 280; 231; 70. 倾斜皮带机; 1; 77; 28; 121; 108; /; 282; 229; 70. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-11所示。 表4-11 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表（1#厂界） 序号; 设备名称; 单台源 强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备 数量（台/套）; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界; 东后沿桥村. 1; 沥青搅拌机; 85; 65; 4; 44.3; 39.4; 33.3; 44.0; 43.3. 2; 整体式导热油加热炉; 70; 50; 2; 43.5; 41.6; 34.6; 42.0; 43.8. 3; 热骨料提升机; 75; 55; 1; 44.1; 39.2; 33.1; 43.8; 43.3. 4; 振动筛; 80; 60; 2; 44.0; 40.2; 33.3; 43.3; 43.3. 5; 颚式破碎机; 85; 60; 1; 45.2; 47.0; 37.5; 28.0; 44.9. 6; 集料整形反击破机; 85; 60; 1; 45.3; 47.0; 37.1; 28.0; 44.8. 7; 搅拌机; 85; 65; 1; 35.8; 39.6; 43.2; 42.6; 47.8. 8; 输送系统; 75; 55; 1; 35.7; 39.8; 42.1; 42.8; 47.2. 9; 集料皮带机; 70; 50; 1; 36.0; 39.8; 42.0; 42.8; 47.1. 10; 倾斜皮带机; 70; 50; 1; 35.7; 39.6; 42.1; 43.0; 47.2. 11; 搅拌机; 85; 65; 1; 39.6; 41.1; 41.0; 41.9; 46.6. 12; 输送系统; 75; 55; 1; 39.5; 40.0; 40.8; 42.9; 46.5. 13; 集料皮带机; 70; 50; 1; 39.8; 39.8; 40.5; 42.9; 46.3. 14; 倾斜皮带机; 70; 50; 1; 39.5; 39.5; 40.8; 43.0; 46.5. 叠加后贡献值; 35.2; 37.9; 43.8; 39.5; 34.0. 现状值; 53.7; 55.3; 53.9; 56.5; 54.3. 预测值; 53.8; 55.4; 54.3; 56.6; 54.3. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60. 1#厂区等声级线图如下： 图4-2 1#厂区等声级线图 表4-12 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表（2#厂界） 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备 数量 （台/套）; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界; 杨马村; 1#居民点. 1; 搅拌机; 85; 65; 1; 40.2; 30.6; 39.5; 40.5; 49.0; 47.4. 2; 输送系统; 75; 55; 1; 37.7; 30.1; 41.7; 40.3; 49.0; 47.1. 3; 集料皮带机; 70; 50; 1; 37.5; 30.1; 41.8; 40.3; 48.9; 47.3. 4; 倾斜皮带机; 70; 50; 1; 37.7; 28.9; 41.7; 40.7; 49.0; 47.2. 叠加后贡献值; 26.0; 35.2; 26.0; 25.2; 17.2; 18.6. 现状值; 54.2; 55.6; 54.4; 56.9; 54.0; 53.7. 预测值; 54.2; 55.6; 54.4; 56.9; 54.0; 53.7. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 2#厂区等声级线图如下： 图4-3 2#厂区等声级线图 由上表可知，本项目运行后1#厂区厂界边界噪声预测排放值为53.8～56.6dB(A)，东后沿桥村噪声预测排放值为54.3 dB(A)，故本项目实施后其1#厂区厂界及周边敏感点昼间噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求；本项目运行后2#厂区厂界边界噪声预测排放值为54.2～56.9 dB(A)，杨马村及1#居民点噪声预测排放值为54.0 dB(A)、53.7 dB(A)，故本项目实施后1#厂区厂界及周边敏感点昼间噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求；项目生产采用单班制运作，夜间不生产，因此夜间不对周边声环境产生影响。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废石料、除尘器收集的粉尘、废沥青砼及沉淀池沉渣等；危险废物包括废活性炭、废导热油、废机油、废含油抹布手套等。 （1）一般工业固废 ①废石料：骨料经干燥后进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。根据类比调查和建设单位提供资料，振动筛筛选出来的废石料产生量约7500 t/a，废石料重新破碎后回用于生产。 ②除尘器收集的粉尘：废气处理工序收集的粉尘量约11.01 t/a，集中收集后回用于生产。 ③废沥青砼：项目生产过程中散落沥青砼约1.6 t/a，收集后全部回用。 ④沉淀池沉渣：三级沉淀池的生产废水经沉淀后会产生沉渣，产生量约56.88 t/a，含水率约90%，可适当晾干后回用于生产。 （2）危险废物 ①废活性炭：本项目活性炭吸附的有机废气总量为0.018 t/a，则年需要消耗活性炭量约为0.06 t。则项目产生废活性炭量约为0.078 t/a（含吸附废气）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ②废导热油：项目整体式导热油加热炉定期更换导热油，年产生废导热油5.6 t/a，属于危险废物，废物类别：HW08（900-249-08），需交资质单位处理。 ③废机油：机械设备定期更换机油，年产废机油约0.6 t/a，属于危险固废，废物类别：HW08（900-214-08），需交资质单位处理。 ④废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量约为0.06 t/a，分为未分类收集的和集中收集的。集中收集的量为0.048 t/a，属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理；未分类收集量为0.012 t/a，属于“危险废物豁免管理清单”的危险废物，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （3）生活垃圾 本项目定员12人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量1.8 t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 （4）化粪池污水 本项目所在区域无市政管网，生活污水无法纳管，产生量约144 t/a，生活污水经化粪池处理后由吸粪车外运处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-12 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废石料; 振动筛分; /; /; 固; 7500; /; /; /; 集中收集后回用于生产. 2; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; /; /; 固; 11.01; /; /; /. 3; 废沥青砼; 卸料; /; /; 固; 1.6; /; /; /. 4; 沉淀池沉渣; 废水沉淀; /; /; 固/液; 56.88; /; /; /. 5; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 0.078; 有机物; 有机物; 毒性/感染性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 6; 废导热油; 供热; HW08; 900-249-08; 液; 5.6; 导热油; 导热油; 毒性/易燃性. 7; 废机油; 设备维护; HW08; 900-214-08; 液; 0.6; 机油; 机油; 毒性/易燃性. 8; 集中收集的废含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 固; 0.048; 机油; 机油; 毒性/感染性. 9; 未分类收集的含油抹布手套; /; 900-041-49; 固; 0.012; 机油; 机油; 毒性/感染性; 环卫部门处理. 10; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 固/液; 1.8; /; /; /. 11; 化粪池污水; /; /; 固/液; 144; /; /; /; 吸粪车外运. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废石料、除尘器收集的粉尘、废沥青砼及沉淀池沉渣等，暂存于项目一般固废仓库，收集后外售，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目在两个厂区分别新建1间危废暂存间，占地面积均约20 m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-13 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。水稳料、混凝土拌合用水及降尘用水均进入产品，车辆冲洗水、地面冲洗废水及初期雨水经截流沟三级沉淀池处理后，均回用于水稳料、混凝土拌合、降尘及地面冲洗，不外排；生活污水进入化粪池处理后，由吸粪车外运处理。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘非甲烷总烃均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-14。 表4-14 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 水稳料生产区、混凝土生产区、料仓、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 沥青砼生产区、沥青罐区、柴油罐区、危废暂存间、沉淀池; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括沥青砼生产区、沥青罐区、柴油罐区、危废暂存间、沉淀池，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括水稳料生产区、混凝土生产区、料仓、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10 cm厚三合土铺底，再铺15~20 cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-15。 表4-15 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 水稳料生产区、混凝土生产区、料仓、一般固废仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 沥青砼生产区、危废暂存间、沥青罐区、柴油罐区、沉淀池; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 （5）跟踪监测 ①地下水跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“J非金属矿采选及制品制造”中“ 69、石墨及其他非金属矿物制品”及“70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，属于Ⅳ类项目，不用展开地下水环境影响评价。 - 土壤跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不用展开土壤环境影响评价。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 全厂涉及风险的主要为柴油和沥青。汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-16 项目主要物质风险识别结果一览表 序号; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; 该物质Q值. 1; 沥青; 200; /; /. 2; 柴油; 20; 5000; 0.004. 经计算，本项目Q 值小于＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，需对本项目环境风险进行“简单分析”，提出防范、减缓和应急措施。 2、环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-17 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的沥青、柴油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加. 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 沥青、柴油等易燃物料一旦泄漏，或燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 3、风险防范措施 ①危险品贮存要求 由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求： a.危废暂存仓库应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。 b.危废暂存仓库禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 c.存放沥青、柴油的四周应设置导流沟及收集池，在发生事故时可及时将污染物收集。 ②易燃易爆品贮存区事故风险防范措施 a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是化学品仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。 b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 ③物质泄露防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生； b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 ④事故火灾风险防范措施 a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ⑤危险物品运输风险事故防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 表4-18 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 混凝土、水稳料及沥青拌合站项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江区; 沈巷镇八角村. 地理坐标; 北纬N31°28′34.086″ 东经E118°10′7.009″; 北纬N31°28′41.695″ 东经E118°9′36.342″. 主要危险物质及分布; 沥青分布于沥青储罐区，最大储存量为200t；柴油分布于柴油罐区，最大储存量为20t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819- 2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820- 2017）。本次评价给出项目营运期的监测计划建议，见下表。项目应对主要排放源定期进行自行监测，并委托有资质的检测单位定期进行常规监测。本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-19 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 1#厂区水稳料生产线输送、搅拌粉尘净化设施进口、出口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 1#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘进口、出口（DA002）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA004）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA005）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA006）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA007）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA008）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA009）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA010）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 矿粉筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA011）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气净化设施进口、出口（DA012）; 沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 每年一次. 一般排放口; 导热油炉柴油燃烧废气出口（DA013）; 颗粒物、SO2、NOx; 每月一次. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA014）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 2#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘进口、出口（DA015）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA016）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA017）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA018）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA019）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA020）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA021）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA022）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA023）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 1#厂区; 厂界无组织监控点; 沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 2#厂区; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，工业废水及生活废水不外排，两个厂区各设雨水排放口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒23个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约241万元，环境保护投资估算详见表4-20。 表4-20项目环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 投资 （万元）; 治理效果; 进度. 1; 废水 治理; 生活污水; 化粪池; 5; 由吸粪车外运处理，不外排; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 生产废水; 三级沉淀池; 5; 不外排. 2; 废气治理; 1#厂区水稳料生产线皮带输送、搅拌废气; 密闭环境+喷淋+集气罩+1#布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放; 10; 达到安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求. 1#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌废气; 密闭环境+喷淋+集气罩+2#布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放; 10. 水泥筒仓呼吸粉尘; 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA003~ DA 010）排放; 56. 矿粉筒仓呼吸粉尘; 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA011）排放; 7. 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气; 3#布袋除尘器+两级活性炭+15m高排气筒（DA012）排放; 25; SO2、NOx及颗粒物满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求，沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准要求. 导热油炉柴油燃烧废气; 15m高排气筒（DA013）排放; 5; 达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3大气污染物特别排放限值要求. 破碎粉尘; 密闭环境+喷淋+集气罩+4#布袋除尘器+15m高排气筒（DA014）排放; 5; 达到安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求. 2#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌废气; 密闭环境+喷淋+集气罩+5#布袋除尘器+15m高排气筒（DA015）排放; 10. 水泥筒仓呼吸粉尘; 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA016~ DA 023）排放; 56. 3; 固废 处置; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 2; 由环卫部门统一清运处理. 化粪池污水; 化粪池; 0; 由吸粪车外运处理，不外排. 废石料; 一般固废仓库; 5; 集中收集后回用于生产. 除尘器收集的粉尘. 废沥青砼. 沉淀池沉渣. 废活性炭; 危废暂存间; 20; 交由有资质单位处理. 废导热油. 废机油. 含油抹布. 4; 噪声 控制; 噪声; 减震、隔声等; 20; 达标排放. 合计; 241万元，占总投资的2.19%. |
| 退役 期环 境保 护措 施 | 项目运营期为2021年6月至2022年12月底，12月底将对本项目进行拆除作业，退役对周围环境的影响简述如下： ### 一、废气污染源分析 退役期空气环境的影响主要在拆除过程的粉尘以及生产过程产生的大气污染物。 拆除过程中产生的粉尘、地面扬尘和车辆尾气等，会造成周围大气环境污染，其中粉尘的危害最为严重。建设单位在拆除过程中可采区现场周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，建筑物拆除前实现提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业等方法。 拆除过程逐步推进，待生产设备拆除后且相关污染物处置结束后方可拆除废气污染防治措施，保证有机气体等废气污染物达标外排后再拆除废气环保措施。 在采取了上述措施后，预计退役期产生的废气对周围大气环境影响较小。 ### 二、废水污染源分析 退役期产生的主要废水为施工人员生活废水以及沉淀池沉淀等生产废水。 退役期的生活污水经过厂区化粪池处理达标后由吸粪车外运处理。退役期间直至结束，化粪池、沉淀池正常使用，拆除结束后再拆除沉淀池。 物料放空、拆解、清洗、临时堆放的区域，设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或泄露。则退役期间产生的废水不会对周围水体造成严重影响。 对现场遗留的污水、废水以及其他拆除过程产生的废水应当制定后续处理方案。 ### 三、噪声污染源分析 退役期的噪声主要来源于部分设备的拆除和建筑的拆除。 在实际拆除过程中，噪声在传播途径中由于各种建筑、空气的吸收作用及地面效应引起的声能衰减，实际噪声值很小，而且拆除产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失。 因此，本项目拆除作业产生的噪声对周围声环境影响较小。 ### 四、固体废物污染源分析 企业对原有场地残留和拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，委托具有处理资质的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度，属于一般工业固体废物的，按照国家相关环保标准制定处置方案。按照此过程处理退役期固体废物，则拆除固体废物对环境影响不大。 ### 五、固体废物污染源分析 企业对原有场地残留和拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，委托具有处理资质的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度，属于一般工业固体废物的，按照国家相关环保标准制定处置方案。按照此过程处理退役期固体废物，则拆除固体废物对环境影响不大。 ### 六、退役期的污染防治措施 ### 1、 编制应急预案 企业应在拆除工作开始前，识别和分析拆除活动可能污染土壤、水和大气的风险点及周边环境敏感点。 ### 为避免各类关停拆除过程中突发环境事件的发生，企业关停拆除前应认真排查拆除过程中可能引发突发环境事件的风险源和风险因素，根据各种情形制定有针对性的专项环境应急预案，报所在地县级环保部门备案，储备必要的应急装备、物资，落实应急救援人员，加强拆除、运输过程中的风险防控，同时提供生产期内厂区总平面布置图、主要产品、原辅材料、工艺设备、主要污染物及污染防治措施等环境信息资料。拆除过程中如遇到紧急或不明情况，应及时应对处置并向当地政府和环保部门报告。 2、 环保设施的正常使用 企业在关停拆除过程中应确保污染防治设施正常运行或使用，妥善处理遗留或拆除过程中产生的污染物，待生产设备拆除完毕且相关污染物处理处置结束后方可拆除污染治理设施。如果污染防治设施不能正常运行或使用，企业在关停拆除过程中应制定并实施各类污染物临时处理处置方案。对地上及地下的建筑物、构筑物、生产装置、管线、污染治理设施、有毒有害化学品储存设施等予以规范清理和拆除。 3、 场地调查及治理修复 经场地环境调查及风险评估认定为污染场地的，企业等相关责任人承担关停拆除企业治理修复责任并编制治理修复方案，将场地调查、风险评估和治理修复等所需费用列入拆除成本。企业拆除后应进行治理修复，未经治理修复的，禁止开工建设与治理修复无关的任何项目；按有关规定开展场地环境调查及风险评估的、明确治理修复责任主体的后，才可进行土地流。对暂不开发利用的关停拆除企业场地，应采取隔离等措施，防止污染扩散。 4、 土壤污染防治措施 拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施。 物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。 对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制定后续处理方案。 5、 固体废物污染防治措施 企业对原有场地残留和拆除过程中产生的有毒有害物质、危险废物、一般工业固体废物等进行处理处置。属危险废物的，委托具有处理资质的专业单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度，属于一般工业固体废物的，按照国家相关环保标准制定处置方案。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 （1#厂区水稳料生产线皮带输送、搅拌废气） | 颗粒物 | 密闭环境+喷淋+集气罩+1#布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） | 执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放限值要求 |
|  | DA002 （1#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌废气） | 颗粒物 | 密闭环境+喷淋+集气罩+2#布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | DA003 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA003） |  |
|  | DA004 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA004） |  |
|  | DA005 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA005） |  |
|  | DA006 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA006） |  |
|  | DA007 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA007） |  |
|  | DA008 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA008） |  |
|  | DA009 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA009） |  |
|  | DA010 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA010） |  |
|  | DA011 （矿粉筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA011） |  |
|  | DA012 （沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气） | 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃 | 3#布袋除尘器+两级活性炭+15m高排气筒（DA012） | # SO2、NOx及颗粒物执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放限值要求；沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放限值要求 |
|  | DA013 （导热油炉柴油燃烧废气） | 颗粒物、SO2、NOx | 15m高排气筒（DA013） | # 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3大气污染物特别排放限值要求 |
|  | DA014 （破碎粉尘） | 颗粒物 | 密闭环境+喷淋+集气罩+4#布袋除尘器+15m高排气筒（DA014） | # 执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放限值要求 |
|  | DA015 （2#厂区混凝土生产线皮带输送、搅拌废气） | 颗粒物 | 密闭环境+喷淋+集气罩+5#布袋除尘器+15m高排气筒（DA015） |  |
|  | DA016 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA016） |  |
|  | DA017 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA017） |  |
|  | DA018 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA018） |  |
|  | DA019 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA019） |  |
|  | DA020 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA020） |  |
|  | DA021 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA021） |  |
|  | DA022 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA022） |  |
|  | DA023 （水泥筒仓呼吸粉尘） | 颗粒物 | 仓顶袋式除尘器+17m高排气筒（DA023） |  |
|  | 1#厂区 | 颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃 | 喷水降尘、加强通风 | # 颗粒物厂界无组织执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2排放限值要求；沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；非甲烷总烃厂房外执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求 |
|  | 2#厂区 | 颗粒物 | 喷水降尘、加强通风 |  |
| 地表水环境 | / | # / | 化粪池 | 吸粪车外运处理 |
| 声环境 | 沥青搅拌机、整体式导热油加热炉、热骨料提升机、振动筛、破碎系统、搅拌机、输送系统、集料皮带机、倾斜皮带机等 | / | 减振、建筑隔声 | 1#及2#厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废石料、除尘器收集的粉尘、废沥青砼及沉淀池沉渣等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后回用于生产；废活性炭、废导热油、废机油、集中收集的废含油抹布手套等危废建设危废暂存间，定期委托资质单位处理；未分类收集的废含油手套抹布、生活垃圾委托环卫部门清运；化粪池污水由吸粪车外运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 水稳料生产区、混凝土生产区、料仓、一般固废仓库等一般防渗，沥青砼生产区、沥青罐区、柴油罐区、危废暂存间、沉淀池重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。沥青砼生产区、沥青罐区、柴油罐区、危废暂存间、沉淀池等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

# 七、大气专项评价

1、评价等级及评价范围确定 （1）环境影响识别与评价因子 根据本工程排污特点及工程污染源分析，在对工程运行期环境影响初步识别的基础上，对环境影响因子进行初步筛选，确定建设项目环境影响评价因子如下表。 表7-1 大气环境影响评价因子表 类别; 评价因子. 环境质量现状评价; SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、苯并【a】芘. 环境影响评价; 运营期; 颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃. （2）评价标准 ①环境质量标准 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、苯并【a】芘执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，特征污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司）相应标准，详见下表。 表7-2 环境空气质量标准 类别; 项目; 1小时均值; 日均值; 年平均; 标准来源. 环境空气标准; PM10; --; 150 ug/m3; 70 ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. SO2; 500 ug/m3; 150 ug/m3; 60 ug/m3. NO2; 200 ug/m3; 80 ug/m3; 40 ug/m3. CO; 10 mg/m3; 4 mg/m3; --. O3; 200 ug/m3; 160 ug/m3 （日最大8小时平均）; --. TSP; --; 300 ug/m3; 200 ug/m3. PM2.5; --; 75 ug/m3; 35 ug/m3. 苯并【a】芘; --; 0.0025 ug/m3; 0.001 ug/m3. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3; --; --; 《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司）. ②染物排放标准 水稳料、混凝土生产线皮带输送、搅拌、破碎工序产生的粉尘，水泥筒仓及矿粉筒仓呼吸粉尘，柴油燃烧器产生的SO2、NOx及颗粒物有组织排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1的排放标准要求；沥青砼生产线搅拌及沥青加热工序产生的沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的排放标准要求；导热油炉柴油燃烧产生的SO2、NOx及颗粒物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3大气污染物特别排放限值要求。颗粒物厂界无组织排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2排放限值要求；沥青烟、苯并【a】芘及非甲烷总烃厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；非甲烷总烃厂房外无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。 表7-3 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 10; /; 0.5; 企业边界; 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）. SO2; 50; /; /; /. NOx; 100; /; /; /. 沥青烟; 75; 0.18; 生产装置不得有明显的无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 苯并【a】芘; 0.0003; 0.00005; 0.000008; 企业边界. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0; 企业边界. /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. /; /; 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 30; /; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). SO2; 100; /; /; /. NOx; 200; /; /; /. （3）评价等级判定 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级的确定应关注项目排放的可能对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目，根据工程分析的结果选取废气中排放量大且毒性较大的因子，分别计算最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，以第i个污染物的最大地面浓度占标率确定评价等级： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； C0i——一般选用GB3095-2012中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用评价标准确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 表7-4 大气评价级别判据(一、二、三级) 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 364.44万. 最高环境温度/℃; 40.2. 最低环境温度/℃; -10.0. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; —. 海岸线方向/°; —. 根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度Cm（mg/m3）以及对应的占标率Pi（%）、达标准限值10%时所对应的最远距离D10%（m），估算的预测结果如下表。 表7-6 污染物估算模式最大落地点及占标率一览表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度（ug/m3）; 最大落地点（m）; 评价标准（ug/m3）; 占标率（%）; D10%（m）; 评价等级. DA001; 颗粒物; 0.490920; 130.0; 450.0; 0.1091; 0; 三级. DA002; 颗粒物; 0.047507; 110.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA003; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA004; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA005; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA006; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA007; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA008; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA009; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA010; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA011; 颗粒物; 0.143690; 130.0; 450.0; 0.0319; 0; 三级. DA012; 颗粒物; 2.708000; 110.0; 450.0; 0.6018; 0; 三级. SO2; 0.190035; 110.0; 500.0; 0.0380; 0; 三级. NOx; 23.659368; 110.0; 250.0; 9.4637; 0; 二级. 沥青烟; 0.158363; 110.0; 63.7; 0.2486; 0; 三级. 苯并【a】芘; 0.000003; 110.0; 0.0075; 0.0422; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.633450; 110.0; 2000.0; 0.0317; 0; 三级. DA013; 颗粒物; 1.710300; 110.0; 450.0; 0.3801; 0; 三级. SO2; 0.126689; 110.0; 500.0; 0.0253; 0; 三级. NOx; 20.001008; 110.0; 250.0; 8.0004; 0; 二级. DA014; 颗粒物; 0.126680; 110.0; 450.0; 0.0282; 0; 三级. DA015; 颗粒物; 0.190020; 110.0; 450.0; 0.0422; 0; 三级. DA016; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA017; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA018; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA019; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA020; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA021; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA022; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA023; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. 1#厂区; 颗粒物; 37.965000; 157.0; 450.0; 8.4367; 0; 二级. 沥青烟; 0.015414; 157.0; 63.7; 0.0242; 0; 三级. 苯并【a】芘; 0.000004; 157.0; 0.0075; 0.0573; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.077071; 157.0; 2000.0; 0.0039; 0; 三级. 2#厂区; 颗粒物; 21.273000; 130.0; 450.0; 4.7273; 0; 二级. 由上表可知，各项污染物的最大浓度占标率均小于10%，按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中的分级判据划分，环境空气评价等级为二级。 （4）评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，大气环境二级评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域范围。 （5）环境空气保护目标 本项目位于芜湖鸠江区沈巷镇八角村，根据本项目污染特征及区域环境质量现状确定本次评价主要环境保护目标如表7-7，环境保护目标分布图见附图4。 表7-7 本项目主要大气环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; UTM坐标; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. X; Y. 大气 环境; 张王村; 612070; 3483001; E; 约780人; 660; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 淮南村; 612365; 3482847; E; 约320人; 1112. 油坊庄; 611816; 3482516; SE; 约180人; 677. 李家庄; 612836; 3482265; SE; 约60人; 1786. 八角小学; 611180; 3482304; SE; 约2200人; 478. 八角村; 611279; 3482191; SE; 约1300人; 650. 四都易; 611102; 3482565; SE; 约150人; 204. 北埂张; 613290; 3481647; SE; 约100人; 2279. 翔凤圩; 612832; 3483975; NE; 约210人; 1835. 岳家庄; 612569; 3484408; NE; 约110人; 1933. 岳老村; 613574; 3485696; NE; 约70人; 3506. 下翔圩; 611720; 3483730; NE; 约60人; 856. 邵家坝; 611725; 3485710; NE; 约180人; 2675. 张庄; 611441; 3485538; NE; 约230人; 2550. 龙张; 611507; 3484771; NE; 约60人; 1664. 翁家庄; 613435; 3481219; SE; 约110人; 2294. 雍家庄; 613496; 3480511; SE; 约180人; 3172. 西北埂; 611375; 3480780; SE; 约220人; 2004. 回龙口; 610634; 3481457; S; 约410人; 1467. 喻家窑; 610215; 3481501; S; 约360人; 1390. 大周村; 609534; 3481166; SW; 约540人; 1706. 大庄子; 610068; 3482530; S; 约330人; 334. 明山王; 609606; 3482287; SW; 约780人; 644. 郎村; 609182; 3481450; SW; 约230人; 1667. 曹家庄; 610192; 3480778; S; 约60人; 2121. 魁鲁; 608815; 3481506; SW; 约320人; 1846. 曾村; 609050; 3480431; SW; 约150人; 2756. 小曹村; 608823; 3480345; SW; 约180人; 2940. 小段村; 608699; 3480860; SW; 约60人; 2557. 小贾村; 608460; 3480943; SW; 约30人; 2605. 大申村; 608125; 3480957; SW; 约680人; 2734. 小鲁村; 608020; 3481412; SW; 约450人; 2561. 大鲁村; 607789; 3481486; SW; 约390人; 2701. 山头村; 609146; 3482804; SW; 约260人; 815. 含山县铜闸镇铜闸小学; 608520; 3482973; SW; 约2600人; 1481. 仇圩埂; 607623; 3482726; SW; 约330人; 2421. 西后沿桥村; 609581; 3483056; SW; 约120人; 437. 东后沿桥村; 609930; 3483160; W; 约130人; 101. 含山县; 608323; 3483069; SW; 约6500人; 1236. 石营; 607956; 3483269; SW; 约420人; 2007. 大夏村; 608252; 3483815; NW; 约480人; 1483. 黄庄; 607873; 3483858; NW; 约360人; 2155. 螺百小学; 608732; 3484506; NW; 约2200人; 1847. 三墩村; 608914; 3485022; NW; 约980人; 1973. 鲁庄; 611056; 3484169; N; 约220人; 1137. 夏易村; 610567; 3483764; N; 约70人; 461. 十八庄村; 610359; 3484321; N; 约480人; 1054. 胡庄; 609855; 3484699; NW; 约260人; 1362. 童庄; 610342; 3484980; N; 约330人; 1684. 小穆村; 609393; 3484839; NW; 约240人; 1408. 过庄; 609593; 3483918; NW; 约290人; 593. 杨马村; 610801; 3483199; N; 约36人; 69. 1#居民点; 611099; 3483132; N; 约48人; 105. 2#居民点; 609780; 3483448; NW; 约110人; 273. 八角小学; 611180; 3482304; SE; 约2100人; 462. 2、环境空气质量现状调查与评价 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，鸠江区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为鸠江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表7-8 鸠江区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 济民医院; 标准值. SO2年平均; 8; 60 μg/m3. NO2年平均; 34; 40 μg/m3. PM10年平均; 49; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 36; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2; /. O3 日最大8h平均; 148; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”， PM2.5不达标，原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气（非甲烷总烃）质量现状评价引用安徽威正测试技术有限公司于2021年8月12日~2021年8月14日对《安徽省路港工程有限责任公司水稳料、混凝土及沥青拌合站项目环境影响报告表》所在地的监测数据作为评价依据，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 监测点位信息见下表： 表7-9 监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离. 太平庄; 非甲烷总烃、苯并【a】芘; 1#厂区; W; 4270 m. 2#厂区; W; 3460 m. 监测结果见下表： 表7-10 非甲烷总烃环境质量现状一览表 点位 名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大落地浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 太平庄; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2.0; 0.15~0.25; 0; 0; 达标. 苯并【a】芘; 24小时平均浓度; 0.0000025; ＜0.0000001; 0; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值，苯并【a】芘日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准值。 3、污染源分析 （1）1#厂区水稳料生产线皮带输送粉尘（G1）、1#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G13）及2#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G14） ①1#厂区水稳料生产线皮带输送粉尘（G1） 石料经皮带运输，输送至相应节点卸料，因重力该过程会有粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中各种水泥制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.19 kg/t产品，本项目1#厂区水稳料产量为26万t/a，则1#厂区水稳料皮带输送工序粉尘产生量为49.4 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.494 t/a。在水稳料生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），经1#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。则1#厂区水稳料生产线输送粉尘有组织排放量为0.0005 t/a，无组织排放量为0.0198 t/a。 - 1#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G13） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中混凝土制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.12 kg/t产品，本项目1#厂区混凝土产量为2.6万t/a，则1#厂区混凝土皮带输送工序粉尘产生量为3.12 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.0312 t/a。在混凝土生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），经2#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。则1#厂区混凝土生产线输送粉尘有组织排放量为0.00003 t/a，无组织排放量为0.0012 t/a。 - 2#厂区混凝土生产线皮带输送粉尘（G14） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中混凝土制品物料输送环节：粉尘产生系数为0.12 kg/t产品，本项目2#厂区混凝土产量为10.4万t/a，则2#厂区混凝土皮带输送工序粉尘产生量为12.48 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.1248 t/a。在混凝土生产线皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与2#厂区混凝土生产线输送粉尘一起经5#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA015）排放。则2#厂区混凝土生产线输送粉尘有组织排放量为0.0001 t/a，无组织排放量为0.0050 t/a。 （2）水泥筒仓呼吸粉尘（G2、G15、G16）及矿粉筒仓呼吸粉尘（G9） 项目1#厂区水稳料生产线及混凝土生产线分别设立4个水泥筒仓用于储存水泥；1#厂区沥青砼生产线设立1个矿粉筒仓用于储存矿粉；2#厂区设立8个水泥筒仓用于储存水泥。罐车通过气力输送的方式将水泥及矿粉送至筒仓，筒仓通过气力输送泵将水泥及矿粉送往计量系统，因而进出料过程造成仓内上部空间气流扰动，仓顶产生平衡扩散风（呼吸风），排出的废气中含有少量粉尘。每个筒仓均配套无动力仓顶袋式除尘器（处理效率99.7%），处理后的少量粉尘通过排气筒（DA003~DA0011、DA016~DA023）排放，除尘器收集的粉尘回落到筒仓内。该工序粉尘收集效率按99%计。 ①水泥筒仓呼吸粉尘（G2、G15） 1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥用量分别为2万t/a、0.6万t/a，水泥筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥筒仓呼吸粉尘产生量分别2 t/a、0.6 t/a，则1#厂区水稳料及混凝土生产线水泥筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量分别为0.0059 t/a、0.0018 t/a，无组织粉尘排放量分别为0.02 t/a、0.006 t/a。 ②矿粉筒仓呼吸粉尘（G9） 1#厂区沥青砼生产线矿粉用量为1万t/a，矿粉筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则1#厂区沥青砼生产线矿粉筒仓呼吸粉尘产生量为1 t/a，则1#厂区沥青砼生产线矿粉筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量为0.0030 t/a，无组织粉尘排放量为0.01 t/a。 ③水泥筒仓呼吸粉尘（G16） 2#厂区混凝土生产线水泥用量为2.4万t/a，水泥筒仓呼吸粉尘产生量占粉料的0.1‰，则2#厂区混凝土生产线水泥筒仓呼吸粉尘产生量为2.4 t/a，则2#厂区混凝土生产线水泥筒仓呼吸工序有组织粉尘排放量为0.0071 t/a，无组织粉尘排放量为0.024 t/a。 （3）1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘（G3）、1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G17）及2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G18） ①1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘（G3） 项目1#厂区水稳料生产线水泥用量2万t/a、碎石用量14万 t/a、石粉用量6万t/a、水用量4万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘产生量为6.5 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经1#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。则1#厂区水稳料生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0070 t/a，无组织排放量为0.26 t/a。 - 1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G17） 项目1#厂区混凝土生产线水泥用量0.6万t/a、碎石用量1.2万 t/a、黄沙用量0.8万t/a、外加剂用量0.006万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘产生量为0.6515 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经2#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。则1#厂区混凝土生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0007 t/a，无组织排放量均为0.0261 t/a。 - 2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘（G18） 项目2#厂区混凝土生产线水泥用量2.4万t/a、碎石用量4.8万 t/a、黄沙用量3.2万t/a、外加剂用量0.024万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中的排放因子，原料掺和和搅拌过程排放因子取0.025kg/t（掺和料）。2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘产生量为2.606 t/a。本环评要求搅拌过程密闭，出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，搅拌粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），与该生产线皮带输送粉尘一起经5#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过15m高排气筒（DA015）排放。则2#厂区混凝土生产线搅拌粉尘有组织排放量为0.0028 t/a，无组织排放量均为0.1042 t/a。 （4）1#厂区沥青砼生产线皮带输送粉尘（G4） 1#厂区沥青砼生产线碎石经皮带运输，输送至相应节点卸料，因重力该过程会有粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中物料输送环节：粉尘产生系数为0.19 kg/t产品，本项目1#厂区沥青砼生产线沥青砼产量为17万t/a，则该工序粉尘产生量为32.3 t/a。本环评要求皮带廊道封闭，仅在出料口有粉尘逸出，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，出料口粉尘产生量为粉尘总产量的1%，则出料口粉尘产生量为0.323 t/a。在皮带输送料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，输送粉尘再经料口集气罩收集（收集效率90%），通过3#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA012）排放。则沥青砼生产线皮带输送粉尘有组织排放量为0.0003 t/a，无组织排放量为0.0129 t/a。 （5）燃烧器柴油燃烧废气（G5） 本项目采用燃烧器向干燥滚筒喷入热风对骨料进行加热，燃烧器以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气。轻质柴油的含硫率约为0.1%，项目干燥滚筒柴油耗量为150t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（锅炉产排污核算系数手册），对燃油（轻油）烟气污染物产生情况进行经验估算。 表7-11 燃烧器柴油燃烧废气产生情况一览表 污染物; 产污系数; 柴油消耗量; 污染物产生量. 废气; 17804 m3/t-原料; 150 t/a; 267.06万m3. 颗粒物; 0.26 kg/ t-原料; 0.0390 t/a. SO2; 19S kg/t-原料; 0.0029 t/a. NOx; 3.03 kg/ t-原料; 0.4545 t/a. 燃烧器柴油燃烧废气通过排气筒（DA012）排放。 （6）振动筛分粉尘（G6） 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前要经过加热处理，骨料在烘干筒内翻滚加热，烘干后再通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，骨料在烘干筒内翻滚以及筛分过程中会产生粉尘。本项目振动筛分在密闭环境中进行，烘干及振动筛分粉尘经收集（收集效率95%）后与沥青砼生产线皮带输送粉尘一起经3#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后通过排气筒（DA012）排放。 烘干及筛分的骨料为碎石，比重较大，粉尘产生量较小，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，振动筛分排放因子取0.01 kg/t。本项目沥青砼生产线碎石用量为15万t/a，则烘干及振动筛分粉尘产生量为1.5 t/a。因设备全封闭，则在进料口、卸料口设置设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，处理后计量粉尘的有组织排放量为0.0017 t/a，无组织粉尘排放量为0.03 t/a。 （7）沥青加热废气（G7）及搅拌废气（G10） 本项目生产所需沥青先通过导热油炉加热，再经由沥青泵送入搅拌机中，因此在沥青加热、混合搅拌工序会产生沥青烟，在整个生产过程中沥青从进料到搅拌工序均为密闭空间。搅拌及沥青加热废气收集（收集效率95%）再引入柴油燃烧器燃烧后再经过两级活性炭处理后（处理效率60%），通过排气筒（DA012）排放。 根据《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（长安大学，焦信信，2018年）中的结论，确定在沥青搅拌设备生产中沥青烟的排放因子为6.3×10-4 kg/t。本项目沥青用量为1万t/a，则沥青烟产生量为0.0063 t/a；根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）中提供的数据，沥青烟中苯并[a]芘含量约0.01 ~0.02‰，本次评价取最大值0.02‰，则苯并[a]芘产生量为1.26×10-7t/a；根据《工业生产中有害物物质手册》（化学工业出版社）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团）的有关资料，每吨石油沥青在加热120℃加热到160℃过程中可产生非甲烷总烃2.5g/t，本项目年使用沥青量为1万t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.025 t/a。处理后沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃的有组织排放量分别为0.0024 t/a、4.79×10-8 t/a、0.0095 t/a，无组织排放量为0.0003 t/a、6.3×10-9 t/a、0.0013 t/a。 （8）导热油炉柴油燃烧废气（G8） 本项目加热沥青的导热油锅炉以轻质柴油为燃料，柴油燃烧会产生燃油烟气，项目导热油炉柴油年耗量为100 t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（锅炉产排污核算系数手册），对燃油（轻油）烟气污染物产生情况进行经验估算。 表7-12 导热油炉柴油燃烧废气产生情况一览表 污染物; 产污系数; 柴油消耗量; 污染物产生量. 废气; 17804 m3/t-原料; 100 t; 178.04万m3. 颗粒物; 0.26 kg/ t-原料; 0.0260 t/a. SO2; 19S kg/t-原料; 0.0019 t/a. NOx; 3.03 kg/ t-原料; 0.3030 t/a. 导热油炉柴油燃烧废气通过排气筒（DA013）排放。 （9）成品沥青出料废气（G11） 经同类项目类比，成品沥青砼出料工序沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃的产生量分别为1.99×10-5 t/a、3.98×10-10 t/a、8×10-5 t/a，无组织排放。 （10）破碎粉尘（G12） 振动筛分出来不合格骨料（碎石）的利用破碎机进行破碎，通过水管喷水进行湿式破碎。参照《逸散性工业粉尘控制系数》中“表18-1 粒料加工厂逸散尘的排放因子”中各尘源的排放因子，一级破碎粉尘排放因子取0.25 kg/t（破碎料），项目不合规格的骨料产生量为7500 t/a，则破碎粉尘产生量为1.875 t/a。本工序封闭破碎，在出料口设置喷淋设备喷淋降尘，沉降系数约为60%，破碎粉尘再经集气罩收集（收集效率90%），通过4#布袋除尘器（处理效率99.7%）处理后，通过15m高排气筒（DA014）排放。则破碎粉尘有组织排放量为0.002 t/a，无组织排放量为0.075 t/a。 （11）1#厂区装卸扬尘（G19）及2#厂区装卸扬尘（G22） 采用交通部水运研究院提出的装卸起尘量经验公式进行估算。 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u—平均风速，m/s，因原料堆场在室内，风速较小，取0.6 m/s； H—物料落差，m，取2m； w—物料含水率，%，取2%； t—物料装卸所用时间，s/t，取300s/车。 根据上式计算得，一次装卸起尘量为0.1025g/s。 - 1#厂区装卸扬尘（G19） 项目运输车辆运输能力为20 t，1#厂区碎石、石粉、黄沙等原料运输量为37万 t/a，则一年运输次数为18500次，每天运输次数约62次。按照装车时间计算，项目每天装卸车累计时间为5.17 h/d，1551 h/a，因此1#厂区原料运输装卸粉尘产生量为0.5723 t/a，项目装卸作业均在原料堆场内进行，堆场四面封闭加盖，且装卸时期喷淋洒水。采取上述措施后，1#厂区装卸粉尘无组织排放量为0.0572 t/a。 - 2#厂区装卸扬尘（G22） 项目运输车辆运输能力为20 t，2#厂区碎石、黄沙等原料运输量为8万 t/a，则一年运输次数为4000次，每天运输次数约14次。按照装车时间计算，项目每天装卸车累计时间为1.17 h/d，351 h/a，因此2#厂区原料运输装卸粉尘产生量为0.1295 t/a，项目装卸作业均在原料堆场内进行，堆场四面封闭加盖，且装卸时期喷淋洒水。采取上述措施后，2#厂区装卸粉尘无组织排放量为0.0130 t/a。 （12）1#厂区堆场扬尘（G20）及2#厂区堆场扬尘（G23） ①1#厂区堆场扬尘（G20） 本项目1#厂区碎石、石粉、黄沙等年用量约为37万吨，原料堆卸过程降产生扬尘，主要沉降在原料堆场，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，堆场扬尘量约占石料总量的0.001‰，则产生量约0.37 t/a。本项目将堆场进行四面封闭加盖，则堆场扬尘只有在运输卸料时间段进行排放。采取上述措施后，1#厂区堆场粉尘无组织排放量为0.037 t/a。 - 2#厂区堆场扬尘（G23） 本项目2#厂区碎石、黄沙等年用量约为8万吨，原料堆卸过程降产生扬尘，主要沉降在原料堆场，类比《芜湖聚龙道桥新材料研发有限公司石料加工及水稳生产技改项目》项目，堆场扬尘量约占石料总量的0.001‰，则产生量约0.08 t/a。本项目将堆场进行四面封闭加盖，则堆场扬尘只有在运输卸料时间段进行排放。采取上述措施后，2#厂区堆场粉尘无组织排放量为0.008 t/a。 （13）1#厂区道路运输扬尘（G21）及2#厂区道路运输扬尘（G24） 原料运输的主要工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘。根据汽车道路扬尘扩散规律，当风速小于4m/s 时，风速对汽车在道路上行驶时引起的扬尘量影响较小；当风速大于4m/s 时，由于风也能引起扬尘，所以风速对汽车扬尘产生量有明显影响。在大气干燥和地面风速低于4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度、汽车质量及道路表面扬尘量均成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 根据预测，单辆汽车行驶扬尘量为0.0107kg/km。 - 1#厂区道路运输扬尘（G21） 本项目1#厂区每天运输量约1386.67 t，平均每天共装卸车次约70次左右。汽车在厂区行驶距离平均为0.4 km/辆次，经计算项目在运输过程总产尘量为0.2996 kg/d，即0.0899 t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖， 道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6 次以上洒水降尘。预计防尘效率可达60%，即采取防护措施后运输粉尘产生量为为0.1198 kg/d，即0.0359 t/a。 - 2#厂区道路运输扬尘（G24） 本项目2#厂区每天运输量约346.67 t，平均每天共装卸车次约18次左右。汽车在厂区行驶距离平均为0.2 km/辆次，经计算项目在运输过程总产尘量为0.0385 kg/d，即0.0116 t/a。运输粉尘的产生量与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关。本评价要求运输车辆必须对车体进行覆盖，道路定期人工清扫，场区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，在除雨天均进行6 次以上洒水降尘。预计防尘效率可达80%，即采取防护措施后运输粉尘产生量为为0.0154 kg/d，即0.0046 t/a。 综上所述，本项目废气产生及排放情况见下表： 表7-13 有组织废气中污染物产生和排放情况 排放源编号; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 去除率 （%）; 排放状况; 执行标准. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h. DA001; 颗粒物; 485.69; 2.914; 6.9940; 密闭环境+喷淋+1#布袋除尘器; 99.7; 0.52; 0.0031; 0.0076; 10; /. DA002; 颗粒物; 94.82; 0.2845; 0.6827; 密闭环境+喷淋+2#布袋除尘器; 99.7; 0.10; 0.0003; 0.0007; 10; /. DA003; 颗粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /. DA004; 颗粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /. DA005; 颗粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /. DA006; 颗粒物; 69.44; 0.208; 0.5000; 仓顶除尘器; 99.7; 0.21; 0.0006; 0.0015; 10; /. DA007; 颗粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /. DA008; 颗粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /. DA009; 颗粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /. DA010; 颗粒物; 20.83; 0.063; 0.1500; 仓顶除尘器; 99.7; 0.06; 0.0002; 0.0004; 10; /. DA011; 颗粒物; 138.89; 0.417; 1.0000; 仓顶除尘器; 99.7; 0.41; 0.0012; 0.0030; 10; /. DA012; 颗粒物; 77.58; 0.776; 1.862; 引入燃烧器燃烧+3#布袋除尘器+两级活性炭; 99.7; 1.71; 0.0171; 0.0411; 10; /. SO2; 0.12; 0.001; 0.0029; /; 0.12; 0.0012; 0.0029; 50; /. NOx; 18.94; 0.189; 0.4545; /; 18.94; 0.1894; 0.4545; 100; /. 沥青烟; 0.27; 0.003; 0.0063; 60; 0.10; 0.0010; 0.0024; 75; 0.18. 苯并 【a】芘; 5.25× 10-6; 5.25× 10-8; 1.26×10-7; 60; 2.00× 10-6; 2.00× 10-8; 4.79× 10-8; 0.0003; 0.000 05. 非甲烷总烃; 1.04; 0.010; 0.0250; 60; 0.40; 0.0040; 0.0095; 120; 10. DA013; 颗粒物; 1.81; 0.011; 0.0260; /; /; 1.81; 0.0108; 0.0260; 30; /. SO2; 0.14; 0.001; 0.0019; /; 0.14; 0.0008; 0.0019; 100; /. NOx; 21.04; 0.126; 0.3030; /; 21.04; 0.1263; 0.3030; 200; /. DA014; 颗粒物; 195.31; 0.781; 1.875; 密闭环境+喷淋+4#布袋除尘器; 99.7; 0.21; 0.0008; 0.0020; 10; /. DA015; 颗粒物; 284.46; 1.138; 2.731; 密闭环境+喷淋+5#布袋除尘器; 99.7; 0.31; 0.0012; 0.0029; 10; /. DA016; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA017; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA018; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA019; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA020; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA021; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA022; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. DA023; 颗粒物; 41.67; 0.125; 0.300; 仓顶除尘器; 99.7; 0.12; 0.0004; 0.0009; 10; /. 表7-14 无组织废气中污染物产生和排放情况 排放源; 污染物名称; 产生状况; 治理 措施; 排放状况. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 1#厂区; 颗粒物; 1.2806; 0.5336; 洒水降尘; 0.5912; 0.2463. 沥青烟; 0.0003; 0.0001; 加强通风; 0.0003; 0.0001. 苯并【a】芘; 6.7×10-9; 2.79×10-9; 6.7×10-9; 2.79×10-9. 非甲烷总烃; 0.0013; 0.0005; 0.0013; 0.0005. 2#厂区; 颗粒物; 0.2997; 0.1249; 洒水降尘; 0.1588; 0.0662. 4、大气环境影响预测与评价 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJT2.2-2018）要求，项目在进行大气环境影响评价时，均先使用AERSCREEN估算模式进行预测，并根据结果来确定评价等级。对于一级评价项目，需要选择导则推荐的模式开展进一步的预测；而对于二、三级评价，不需进行进一步预测与评价，可直接以估算模式的计算结果作为评价依据。 （2）预测范围、因子 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次大气环境影响预测范围为：以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域。 有组织排放废气预测因子：颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃。 无组织排放废气预测因子：颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃。 （3）估算模型参数 本项目采用的估算模型参数见下表。 表7-15 本项目估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 364.44万. 最高环境温度/℃; 39.7. 最低环境温度/℃; -13.2. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据源分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （4）污染源参数 表7-16 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). DA001; 118.160750634; 31.478008947; 15; 0.50; 25; 11.60; 颗粒物; 0.0031. DA002; 118.160332209; 31.478282532; 15; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0003. DA003; 118.160922295; 31.478121599; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0006. DA004; 118.160938388; 31.478030404; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0006. DA005; 118.160927660; 31.477966031; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0006. DA006; 118.160868651; 31.477907023; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0006. DA007; 118.160514599; 31.478486380; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0002. DA008; 118.160428769; 31.478566846; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0002. DA009; 118.160305387; 31.478577575; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0002. DA010; 118.160176641; 31.478550753; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0002. DA011; 118.159227139; 31.478175244; 17; 0.40; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0012. DA012; 118.159468538; 31.478384456; 15; 0.65; 25; 11.44; 颗粒物; 0.0171. SO2; 0.0012. NOx; 0.1894. 沥青烟; 0.0010. 苯并【a】芘; 2.00×10-8. 非甲烷总烃; 0.0040. DA013; 118.159629470; 31.478658041; 15; 0.5; 25; 11.60; 颗粒物; 0.0108. SO2; 0.0008. NOx; 0.1263. DA014; 118.159629470; 31.479323229; 15; 0.4; 25; 12.08; 颗粒物; 0.0008. DA015; 118.168861634; 31.475809535; 15; 0.4; 25; 12.08; 颗粒物; 0.0012. DA016; 118.168759710; 31.476061663; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA017; 118.168926007; 31.476029476; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA018; 118.169044024; 31.475991925; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA019; 118.169129855; 31.475906095; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA020; 118.169113762; 31.475696882; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA021; 118.169070846; 31.475627145; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA022; 118.168979651; 31.475568136; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. DA023; 118.168786532; 31.475557408; 17; 0.4; 25; 9.06; 颗粒物; 0.0004. 表7-17 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 矩形面源; 污染物; 排放 速率（kg/h）. X（度）; Y（度）; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 1#厂区; 118.160095; 31.478249; 269; 242; 20; 颗粒物; 0.2463. 沥青烟; 0.0001. 苯并【a】芘; 2.79×10-9. 非甲烷总烃; 0.0005. 2#厂区; 118.168614; 31.476135; 272; 162; 20; 颗粒物; 0.0662. （5）预测结果 ①正常工况 正常工况下，拟建项目大气污染物估算模式计算结果见表7-18。 表7-18 拟建项目废气浓度预测结果一览表 污染源; 污染因子; 最大落地浓度（ug/m3）; 最大落地点（m）; 评价标准（ug/m3）; 占标率（%）; D10%（m）; 评价等级. DA001; 颗粒物; 0.490920; 130.0; 450.0; 0.1091; 0; 三级. DA002; 颗粒物; 0.047507; 110.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA003; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA004; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA005; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA006; 颗粒物; 0.071866; 130.0; 450.0; 0.0160; 0; 三级. DA007; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA008; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA009; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA010; 颗粒物; 0.023953; 130.0; 450.0; 0.0053; 0; 三级. DA011; 颗粒物; 0.143690; 130.0; 450.0; 0.0319; 0; 三级. DA012; 颗粒物; 2.708000; 110.0; 450.0; 0.6018; 0; 三级. SO2; 0.190035; 110.0; 500.0; 0.0380; 0; 三级. NOx; 23.659368; 110.0; 250.0; 9.4637; 0; 二级. 沥青烟; 0.158363; 110.0; 63.7; 0.2486; 0; 三级. 苯并【a】芘; 0.000003; 110.0; 0.0075; 0.0422; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.633450; 110.0; 2000.0; 0.0317; 0; 三级. DA013; 颗粒物; 1.710300; 110.0; 450.0; 0.3801; 0; 三级. SO2; 0.126689; 110.0; 500.0; 0.0253; 0; 三级. NOx; 20.001008; 110.0; 250.0; 8.0004; 0; 二级. DA014; 颗粒物; 0.126680; 110.0; 450.0; 0.0282; 0; 三级. DA015; 颗粒物; 0.190020; 110.0; 450.0; 0.0422; 0; 三级. DA016; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA017; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA018; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA019; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA020; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA021; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA022; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. DA023; 颗粒物; 0.047896; 130.0; 450.0; 0.0106; 0; 三级. 1#厂区; 颗粒物; 37.965000; 157.0; 450.0; 8.4367; 0; 二级. 沥青烟; 0.015414; 157.0; 63.7; 0.0242; 0; 三级. 苯并【a】芘; 0.000004; 157.0; 0.0075; 0.0573; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.077071; 157.0; 2000.0; 0.0039; 0; 三级. 2#厂区; 颗粒物; 21.273000; 130.0; 450.0; 4.7273; 0; 二级. 本项目Pmax最大值出现为有组织排放的NOx Pmax值为9.4637%，Cmax为23.659368μg/m³，占标率较小，估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。评价范围以厂址为中心，边长5000m，面积25km2，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 根据工程分析本项目大气污染物排放量核算见下表7-19。 表7-19 大气污染物有组织排放量核算表 类别; 排放源; 污染物名称; 速率kg/h; 排放量t/a. 有组织; DA001; 颗粒物; 0.0031; 0.0076. DA002; 颗粒物; 0.0003; 0.0007. DA003; 颗粒物; 0.0006; 0.0015. DA004; 颗粒物; 0.0006; 0.0015. DA005; 颗粒物; 0.0006; 0.0015. DA006; 颗粒物; 0.0006; 0.0015. DA007; 颗粒物; 0.0002; 0.0004. DA008; 颗粒物; 0.0002; 0.0004. DA009; 颗粒物; 0.0002; 0.0004. DA010; 颗粒物; 0.0002; 0.0004. DA011; 颗粒物; 0.0012; 0.0030. DA012; 颗粒物; 0.0171; 0.0411. SO2; 0.0012; 0.0029. NOx; 0.1894; 0.4545. 沥青烟; 0.0010; 0.0024. 苯并【a】芘; 2.00×10-8; 4.79×10-8. 非甲烷总烃; 0.0040; 0.0095. DA013; 颗粒物; 0.0108; 0.0260. SO2; 0.0008; 0.0019. NOx; 0.1263; 0.3030. DA014; 颗粒物; 0.0008; 0.0020. DA015; 颗粒物; 0.0012; 0.0029. DA016; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA017; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA018; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA019; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA020; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA021; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA022; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. DA023; 颗粒物; 0.0004; 0.0009. 无组织; 1#厂区; 颗粒物; 0.2463; 0.5912. 沥青烟; 0.0001; 0.0003. 苯并【a】芘; 2.79×10-9; 6.7×10-9. 非甲烷总烃; 0.0005; 0.0013. 2#厂区; 颗粒物; 0.0662; 0.1588. 合计; 颗粒物; /; 0.8481. SO2; /; 0.0048. NOx; /; 0.7575. 沥青烟; /; 0.0027. 苯并【a】芘; /; 5.46×10-8. 非甲烷总烃; /; 0.0108. 对敏感点的影响：距离本项目越近的敏感点，项目建设对其的影响越大。根据估算结果可知，项目排放的各类污染物在评价范围内贡献值较低，因此，本项目建设对区域环境敏感点的影响不大。 ②非正常工况 非正常排放情况下，大气污染物将直接排放，直接排放量较大，将会降低区域环境空气功能级别；因此设单位仍应做好废气处理设施的定期巡检和维护保养，杜绝非正常工况的发生。 （6）大气环境防护距离 依据导则推荐的预测模式，项目全厂无组织排放的废气污染物在厂界外均无超标点，可不设置大气环境防护距离。 （7）卫生防护距离 ①计算公式 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm--为标准浓度限值（mg/m3）； Qc--有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； r--为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； L--为工业企业所需的卫生防护距离（m）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 ②参数选取 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100 m内时，级差为50 m；超过100 m，但小于1000 m时，级差为100 m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为2.6 m/s，A、B、C、D值的选取见下表。卫生防护距离计算结果见下表。 表7-20 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 表7-21 本项目全厂卫生防护距离计算结果 面源名称; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 计算 结果; 卫生防护距离. 1#厂区; 颗粒物; 0.2463; 20; 269; 242; 4.555; 50. 沥青烟; 0.0001; 0.004; 50. 苯并【a】芘; 2.79×10-9; 0.001; 50. 非甲烷总烃; 0.0005; 0.000; 50. 2#厂区; 颗粒物; 0.0662; 20; 272; 162; 1.203; 50. 参考上表计算可知，需以1#厂区厂界为边界外扩100m、2#厂区厂界为边界外扩50m分别设置环境防护距离。详见附图5。 根据现场勘查，本项目设置的环境防护距离内均无敏感点，满足环保要求。为合理规划项目周边的用地，要求以1#厂区厂界100m范围及2#厂区厂界50m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。 5、环境监测计划 针对本项目所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819- 2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820- 2017）等技术规范要求，建议项目污染源监测计划见表7-22。 表7-22 本项目监测计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 1#厂区水稳料生产线输送、搅拌粉尘净化设施进口、出口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 1#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘进口、出口（DA002）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA004）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA005）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA006）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA007）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA008）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA009）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA010）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 矿粉筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA011）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 沥青砼生产线皮带输送、柴油燃烧、振动筛分、搅拌及沥青加热废气净化设施进口、出口（DA012）; 沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 每年一次. 一般排放口; 导热油炉柴油燃烧废气出口（DA013）; 颗粒物、SO2、NOx; 每月一次. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA014）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 2#厂区混凝土生产线输送、搅拌粉尘进口、出口（DA015）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA016）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA017）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA018）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA019）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA020）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA021）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA022）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 水泥筒仓呼吸粉尘净化设施进口、出口（DA023）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 1#厂区; 厂界无组织监控点; 沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 2#厂区; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 6、大气环境影响评价结论与建议 本项目Pmax最大值出现为无组织排放的NOx Pmax值为9.4637%，Cmax为23.659368μg/m³，占标率较小，估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。本项目所在区域为鸠江区，为环境空气质量不达标区域，根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。芜湖市已开展大气环境质量限期达标规划的制定工作，待达标规划工作完成后，芜湖市大气环境质量可全面达标。根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施分析，措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。本项目排放的主要污染物对区域大气环境影响较小，可以接受。 表7-23 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级√; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a√. 评价因子; 基本污染物: TSP、NOX、SO2 其他污染物:非甲烷总烃、沥青烟、苯并【a】芘; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准√; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; 2020年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部发布的数据√; 现状补充监测√. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD √; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 √. 预测范围; 边长=50km□; 边长=5～50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子: PM10、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （0.5）h; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率＞100%□. 保证率日均和年均浓度叠加值; C叠加 达标√; C叠加 不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%√; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子: M10、SO2、NOx、沥青烟、苯并【a】芘、非甲烷总烃; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子:/; 监测点位数:/; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可接受√; 不可接受□. 大气环境防护距离; /. 污染源年排放量; 颗粒物： 0.8481 t/a; VOCs： 0.0135 t/a; NOX： 0.7575 t/a; SO2： 0.0048 t/a.

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生 量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.8481 t/a | 0 | 0.8481 t/a | +0.8481 t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 t/a | 0 | 0.0048 t/a | +0.0048 t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.7575 t/a | 0 | 0.7575 t/a | +0.7575 t/a |
|  | 沥青烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 t/a | 0 | 0.0027 t/a | +0.0027 t/a |
|  | 苯并【a】芘 | 0 | 0 | 0 | 5.46×10-8 t/a | 0 | 5.46×10-8 t/a | +5.46×10-8 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 t/a | 0 | 0.0108 t/a | +0.0108 t/a |
| 废水 | pH | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0288 t/a | 0 | 0.0288 t/a | +0.0288 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 t/a | 0 | 0.0173 t/a | +0.0173 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0101 t/a | 0 | 0.0101 t/a | +0.0101 t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0026 t/a | 0 | 0.0026 t/a | +0.0026 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废石料 | 0 | 0 | 0 | 7500 t/a | 0 | 7500 t/a | +7500 t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 11.01 t/a | 0 | 11.01 t/a | +11.01 t/a |
|  | 废沥青砼 | 0 | 0 | 0 | 1.6 t/a | 0 | 1.6 t/a | +1.6 t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 0 | 0 | 0 | 56.88 t/a | 0 | 56.88 t/a | +56.88 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.078 t/a | 0 | 0.078 t/a | +0.078 t/a |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 5.6 t/a | 0 | 5.6 t/a | +5.6 t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.6 t/a | 0 | 0.6 t/a | +0.6 t/a |
|  | 集中收集的废含油抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.048 t/a | 0 | 0.048 t/a | +0.048 t/a |
|  | 未分类收集的废含油抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.012 t/a | 0 | 0.012 t/a | +0.012 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  营业执照

附件6  全本公示证明

附件7  用地批复

附件8  厂区租赁合同

附件9  办公用房租赁合同

附件10  噪声检测报告

附件11  建设项目排污许可申请与填报信息表

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目环境保护目标分布图

附图5  项目环境防护距离包络线图