# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钢结构及装配式绿色建筑材料改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 黄若琼 | 联系方式 | 13606809575 |
| 建设地点 | 芜湖市鸠江经济技术开发区官陡门路和富强路交叉口东北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 118°28′37.859″；31°23′17.255″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 金属结构制造［C3311］ | 建设项目 行业类别 | 三十“金属制品业33”中第66结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠经信【2021】77号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体规划（2014-2030）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：皖政秘【2012】344号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》、《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：安徽省环境保护厅、芜湖市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》，皖环函【2013】999号；《芜湖市生态环境局关于印发安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 项目东侧为G4211宁芜高速，南侧为世源科技（芜湖）新型材料有限公司和芜湖瑞拓电气有限公司，西侧为安徽中工科技股份有限公司，北侧为空置厂房。根据芜湖恒驰钢构有限公司土地证（附件6），项目区土地性质为工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，将安徽芜湖鸠江经济开发区扩展为“一区五园”五个部分，即开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园、沈巷片区、二坝片区。根据安徽省环保厅皖环函[2013]999 号文的批复：本次规划环评跟踪评价范围为“一区两园”：鸠江经济开发区东区、电器部件工业园、桥北工业园范围（即原批复的2.83平方公里+扩区12.316平方公里），总规划面积15.146平方公里，不含远景展望的鸠江经济开发区东区、沈巷和二坝片区。其中鸠江区经济开发区东区位于鸠江区东部，四至范围为：东至青山河；南至万春路；西至九华北路；北至官陡门路、飞翔路，用地面积12.7km2。 根据现行国家产业政策、行业发展规划及行业准入要求，结合区域资源环境承载力综合分析，《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》对芜湖鸠江经济开发区东区后续规划实施提出产业发展负面清单及环境准入要求。 表1-1 产业发展负面清单 类别; 发展要求. 禁止类; ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目； ②不符合国家和安徽省产业政策的项目；. ①煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目； ②水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ③使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施；. 制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目；涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目；. 易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。. 限制类; ①限制用水效益低、耗水高的产业发展； ②污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目。. 本项目位于芜湖鸠江经济开发区东区，根据规划环境影响跟踪评价报告书提出的产业发展负面清单，本项目产品为焊接、型材构件、冷弯薄壁构件以及冷弯复合墙板和屋面板，为金属结构制造行业，本项目不属于开发区规划跟踪环评禁止和限制发展的产业类别，符合开发区规划环评跟踪评价要求。 项目与安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审查意见符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 《规划》应坚持高质量发展、协调发展理念，进一步优化用地布局，合理、集约、高效利用土地资源。着力拖动开发区产业转型升级，促进实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响评价确定的评价范围内，即鸠江经济开发区东区：青山河以西，万春路以北、九华北路以东，官陡门路、飞翔路以南的12.7km2用地范围内，属于规划的工业用地; 相符. 2; 严格空间管控，强化生态系统整体性保护，进一步优化开发区内的空间布局，加强区内河道、绿地等生态空间保护，加快落实外居住与工业布局管控要求。; 本项目周边无河道、绿地等生态保护空间; 相符. 3; 严守环境质量底线。根据大气、水、土壤污染防治攻坚战及相关要求，明确开发区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量持续改善的目标。; 本项目运营期废水、废水、噪声、固废采取有效措施治理后，对环境质量影响较小; 相符. 4; 推动产业绿色转型、高质量发展。严格控制开发区规模和范围，限期淘汰、整改不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。; 本项目不属于规划跟踪评价提出的限期淘汰、整改的企业清单单位内; 相符. 5; 严格入区项目的环境准入。; 本项目符合开发区环境准入要求; 相符. 6; 完善生态环境保护规划，统筹考虑区内外污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，按照污染地块土壤环境管理的有关规定，做好污染企业退出地块的管控、调查与修复。; 本项目运营对土壤影响较小; 相符. 7; 完善区域环境监测体系。根据开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。; 本项目不属于污染排放重点管控企业，周边无敏感点分布; 相符. 8; 完善开发区环境基础设施建设。采取再生水回用等有效措施，提高水资源利用率。固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。; 本项目不新增生活用水。一般工业固体及危险废物采取集中收集、外售综合利用或委托资质单位处置方式，合理处理处置。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》中的意见要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得了芜湖市鸠江区经济和信息化局“关于同意芜湖恒驰钢构有限公司钢结构及装配式绿色建筑材料改扩建项目项目告知登记表”（鸠经信【2021】77号）。符合地区经济发展要求及相关产业政策要求。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，故本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区，属于规划的工业用地; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为芜湖市鸠江经济开发区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采 取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目使用电源，项目用水来自自来水管网，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于金属结构制造行业，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28 号）相符性分析 为深入实施长江经济带发展战略，全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带，根据《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室印发关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（皖发〔2021〕19 号）要求，以下是本项目与该方案符合性分析内容： （一）严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建，扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二）严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三）严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目距离长江12.58公里，位于方案中“三道防线”在1公里范围之外、5公里范围之外、15公里范围之内。项目建成后将按照环保和安全有关要求进行生产，环保和安全能够确保达标，工艺技术和装备水平行业先进，项目产品为焊接、型材构件、冷弯薄壁构件、冷弯复合墙板和屋面板。项目建成后将严格按照水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的重要精神，严格管理，不断加强大气、水环境保护与治理，提高环境风险防控和环境监测能力，为实现水清、岸绿、产业优的美丽长江做出企业应有的努力。符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办〔2021〕28 号）的有关精神。 4、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理” 。 本项目调漆、喷漆及晾干工序产生的有机废气收集后采取过滤棉+活性炭+RCO处理处理再由15 m高排气筒（DA004）排放，与本方案相符。 5、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气[2021]7号文）相符性分析 根据芜湖市生态环境局2021年6月30日发布的关于印发《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）：以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-4 “芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 推进源头削减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区于7月15日前指导企业建立管理台账。; 根据本项目所用漆料检测报告（见附件8），本项目喷漆采用的是水性漆和油漆，环氧富锌底漆、醇酸防锈漆、丙烯酸聚氨酯面漆、水性丙烯酸防锈底漆以及水性丙烯酸防锈面漆挥发性有机物含量分别为413g/L、418g/L、425g/L、186g/L以及195g/L，为《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量漆料。项目调漆、喷漆及晾干工序产生的有机废气收集后采取过滤棉+活性炭+RCO处理，处理后排放浓度及速率能达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）要求; 符合. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月-9月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成。; 本项目非甲烷总烃无组织排放，车间外浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求。外购的漆料储存于密闭容器中。项目对喷涂生产线实施封闭化建设。项目运营期产生的危险废物，盛装过涂料的废漆桶、废活性炭、废漆渣交由有资质单位处理; 符合. 综上所述，项目建设符合《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的通知（芜大气办[2021]7号）的要求。 6、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 对照《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相关要求，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-5 与“皖大气办[2021]3号文”相符性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印 刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平。; 本项目加强VOCs治理工 作，加强无组织排放管控：项目 设置二级活性炭吸附，去除调漆、喷漆及晾干中产生的有机废气。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）的要求。 7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相符性分析 对照《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相关要求，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-6 与“皖大气办[2021]4号文”相符性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 实行错峰生产。加大溶剂使用源等工业企业生产季节性调控力度，O3污染高发时段，鼓励涉VOCs排放重点行业企业实行生产调控、错时生产。; 本项目建成后，企业应响应管理部门要求，鼓励实行错峰生产。; 符合. 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs 管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs 工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs 源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企 业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，原有项目涉及通用工序的“表面处理”中的“年使用10吨及以上有机溶剂”，属于排污许可证中“简化管理”。本项目需进行“简化管理”变更，根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）的要求。 8、 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-7 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放……工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。; 项目喷涂生产线均实施封闭化建设。喷涂生产线喷涂方式为无气喷涂; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减 增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目调漆、喷漆及晾干工序有机废气初始产生浓度为：71.133 mg/m3，可采用过滤棉+活性炭+RCO工艺处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目调漆、喷漆及晾干工序有机废气初始产生浓度分别为：71.133mg/m3，安装过滤棉+活性炭+RCO装置处理，处理效率可达87%，排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 9、 与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对水性涂料和溶剂型涂料中VOC含量的要求见下表。 表1-8 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析一览表 涂料类型; 产品 类别; 主要产品类型; 限量值 （g/L）. 水性涂料; 工业防护涂料; 建筑物和构筑物防护涂料; 金属基材防腐涂料; 单组分; 底漆; ≤200. 面漆; ≤250. 溶剂型涂料; 单组分; /; ≤500. 根据涂料厂家提供的涂料VOC含量数据（附件8）及涂料MSDS，本项目生产所使用的环氧富锌底漆、铁红醇酸防锈漆、丙烯酸聚氨酯面漆、水性丙烯酸防锈底漆以及水性丙烯酸防锈面漆挥发性有机物含量分别为413g/L、418g/L、425g/L、186g/L以及195g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖恒驰钢构有限公司成立于2016年8月，公司拥有注册资金3200万元，拥有员工80多人及一批专业技术人员和高级的管理人才，实行科学的管理机制。主要产品有：钢结构件相关配套装配式建材以及工程服务。产品主要销售以安徽省为主辐射的周边地区、东南亚、非洲、南美、澳大利亚、新西兰等海外国家。该公司于2017年3月8日取得鸠江区经济和发展改革委员会工业项目备案表，备案号：鸠经济告[2017]17号。2017年4月，安庆市环信环保技术有限公司受芜湖恒驰钢构有限公司委托，承担《钢结构及装配式绿色建筑材料项目环境影响报告书》的编制工作。2017年6月安庆市环信环保技术有限公司完成编制工作并呈交芜湖市生态环境局（原芜湖市环境保护局）审批。并于2017年10月9日取得芜湖市生态环境局（原芜湖市环境保护局）《关于芜湖恒驰钢构有限公司钢结构及装配式绿色建筑材料项目环境影响报告书的批复》（环行审[2017]44号文）。企业于2020年7月9日开展自主验收，取得“芜湖恒驰钢构有限公司钢结构及装配式绿色建筑材料项目竣工环境保护验收”专家评审意见。 芜湖恒驰钢构有限公司于2018年6月开工，2020年3月完成一期工程的建设并投入试生产。可实现年产钢结构产品及装配式绿色建筑材料32500吨以上。为了顺应市场的需求，考虑实际情况，将原有5000t焊接、型材构件由不喷漆改为喷漆、喷砂除锈，因业主要求将原有的冷弯薄壁构件8000t中的25%、原有的冷弯复合墙板和屋面板7000t中的10%由不喷漆改为喷漆，现有的抛丸生产线以及喷漆生产线已无法满足产品的供需处理，故新增一条喷砂生产线以及一条喷漆生产线，芜湖恒驰钢构有限公司计划建设钢结构及装配式绿色建筑材料改扩建项目，芜湖市鸠江区经济和信息化局于2021年11月29日对项目进行备案（鸠经信【2021】77号）。 本次环评仅对项目施工期和营运期的地表水、大气、声以及固废等环境影响做分析。根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“三十、金属制品业33”—“结构性金属制品制造331”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，则应编制报告表。芜湖恒驰钢构有限公司于2021年12月1日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3311金属结构制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十八项“金属制品业33”，第80号—结构性金属制品制造331，原有项目涉及通用工序的“表面处理”中的“年使用10吨及以上有机溶剂”，属于排污许可证中“简化管理”，现有项目需进行“简化管理”变更。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。 2、产品方案 项目产品方案见下表2-1。 表2-1 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 类型; 单位; 现有生产规模; 改扩建后生产规模; 备注. 1; 焊接、型材构件; 钢结构加工、喷漆、拼装生产; t/a; 30000; 30000; 不变. 2; 焊接、型材构件; 钢结构加工、拼装生产、无喷漆; t/a; 5000; 5000; 因业主要求将原有的5000t焊接、型材构件由不喷漆改为喷漆、喷砂除锈. 3; 冷弯薄壁构件; 冷弯加工、无喷漆、除锈、焊接; t/a; 8000; 8000; 因业主要求将原有的8000t中的25%(2000t)由不喷漆改为喷漆，6000t保持不喷漆不变. 4; 冷弯复合墙板和屋面板; 冷弯加工、无喷漆、除锈、焊接; t/a; 7000; 7000; 因业主要求将原有的7000t中的10%(700t)由不喷漆改为喷漆,6300t保持不喷漆不变. 合计; 50000; 50000. 3、项目建设内容 本项目组成详见表2-2所示。 表2-2 项目组成内容表 工程名称; 工程名称; 现有工程内容及规模; 改扩建后工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 42333m2，1条重钢铆焊生产线、2条轻钢铆焊生产线、油漆喷涂加工线、露天拼装加工场、配电房。; 不变; /. 2#生产车间; 620m2，位于厂区东北角，闲置; 现改为1条喷砂生产线和1条油漆喷涂生产线。; 改建，原闲置，现改为1条喷砂生产线和1条油漆喷涂加工线。. 储运工程; 仓库; 395m2，设于车间前端，主要存放钢材原料等; 不变; /. 成品区、半成品区; 2788m2，存放产品、半成品; 存放成品; 依托现有. 涂料暂存区; 已建成76m2涂料库（乙类库），位于企业厂区南侧，存放油漆、稀释剂等; 存放油漆、稀释剂; 依托现有. 工业气体储存区; 100m2，企业在厂区东北侧建设露天罐区（液氩、二氧化碳、液氧），同时设天然气管道，集中供气; 不变; /. 一般工业固废暂存区; 100m2，一般固废暂存区位于厂区东南角; 一般固废暂存; 依托现有. 危废暂存点; 100m2，危废暂存库位于厂区东南角，存放危险废物; 暂存危废; 依托现有. 运输; 运输委托当地运输公司解决，年运输量为10万吨; /; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供; /; 依托现有. 供电工程; 由市政供电管网提供; /; 依托现有. 供气工程; 由市政供气管网提供; /; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 机加工、打磨金属粉尘和旱烟; 经布袋除尘器处理后厂区内无组织排放; 不变; /. 抛丸粉尘; 抛丸粉尘经设备配套旋风除尘器和布袋除尘器处理后由不低于15m排气筒排放; 不变; /. 喷砂粉尘; /; 新增的喷砂生产线车间，设置一套布袋除尘器，经布袋除尘器处理后由不低于15米高的排气筒排放; 新增一套布袋除尘系统. 喷漆废气; 喷漆有机废气经过滤棉+活性炭+RCO工艺处理喷漆有机废气，再由15m排气筒排放；处理达97%以上; 新增的油漆喷涂生产线，设置一套过滤棉+活性炭+RCO工艺处理喷漆有机废气，再由15m排气筒排放; 新增一套过滤棉+活性炭+RCO工艺处理喷漆有机废气. 废水治理; 厂区两侧建成化粪池2座，同时设隔油池一座，生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接入城东污水处理厂; 依托现有. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备; 依托现有. 固废治理; 办公室垃圾桶，危废暂存间、固废暂存间均设置在厂区东南角、占地面积分别为100m2、100m2; 依托现有. 风险防范; 厂区工程管理中心南侧设事故水池，体积180m3，对危废库房、油漆库房设重点防渗区; 依托现有. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 现有数量; 改扩建数量; 变化. 1; LH双梁桥式起重机; LH5T; 3; 3; 0. 2; LH双梁桥式起重机; LH10T; 10; 10; 0. 3; QD双梁桥式起重机; QD16/5T; 2; 2; 0. 4; QD双梁桥式起重机; QD10T; 5; 5; 0. 5; 门式起重机; MDG16T; 1; 1; 0. 6; 门式起重机; MG60T/10T; 1; 1; 0. 7; 门式起重机; 60T/20T; 1; 1; 0. 8; 桥式起重机; QD20T/5T; 4; 4; 0. 9; 桥式起重机; QD10T; 1; 1; 0. 10; 双梁桥式起重机; QD32T/10T; 2; 2; 0. 11; 双梁桥式起重机; QD10T/5T; 1; 1; 0. 12; 单梁起重机; LD10T; 2; 2; 0. 13; 半门行车; 2.8T; 21; 21; 0. 14; 逆变式空气等离子切割机; GSII-6*18D2-LGK-200HD; 1; 1; 0. 15; 多头数控火焰切割机; GS/ZII--5000; 3; 3; 0. 16; 多头数控火焰切割机; GS/ZII--6000; 1; 1; 0. 17; 多头数控火焰切割机; GS/ZII--6500; 1; 1; 0. 18; 多头数控火焰切割机; GS/ZII--4000; 2; 2; 0. 19; 可控硅弧焊电源; ZD5-1250; 1; 1; 0. 20; 自动埋弧焊送丝小车; MZ-ZK-1000; 1; 1; 0. 21; 小车自动埋弧焊控制箱; MZK-1; 1; 1; 0. 22; 重型组立机; 1; 1; 0. 23; 门型自动埋弧焊机; MZG--2*1000; 2; 2; 0. 24; 电渣焊; 1; 1; 0. 25; 双丝埋弧焊机; 1200AC-1500ADC; 1; 1; 0. 26; 液压矫正机; YJ-60; 1; 1; 0. 27; 摇臂钻床; Z3050*16/L; 1; 1; 0. 28; 端面铣床; JDX2020; 1; 1; 0. 29; 可控硅弧焊电源; ZD5-1250; 1; 1; 0. 30; 自动埋弧焊送丝小车; MZ-ZK-1000; 1; 1; 0. 31; 小车自动埋弧焊控制箱; MZK-1; 1; 1; 0. 32; 门型自动埋弧焊机; MZG--2*1000; 2; 2; 0. 33; H型钢组立机; HG--1800I; 1; 1; 0. 34; 矫正机; JZ--40A; 1; 1; 0. 35; 液压摆式剪板机; QY12-16*2500; 5; 5; 0. 36; 数控平面钻; PLD2016; 2; 2; 0. 37; 数控平面钻; ZK5550; 2; 2; 0. 38; 无气喷涂机; GPQ9CA; 2; 4; +2. 39; 组焊矫一体机; ZHJ-1800; 2; 2; 0. 40; 逆变式多功能弧焊电源; ZD7-1250IGBT; 7; 7; 0. 41; 通用型埋弧焊小车; MZ-1; 3; 3; 0. 42; 门型自动埋弧焊机; MZG--2*1000; 1; 1; 0. 43; 液压矫正机; YJ-80; 1; 1; 0. 44; 磁座钻; DX-35; 7; 7; 0. 45; 金属带锯床; G4028; 1; 1; 0. 46; 联合冲剪机; Multi70; 1; 1; 0. 47; 液压板料折弯机; WC67Y-160/6000; 1; 1; 0. 48; 三维火焰切割机; LWF-10; 3; 3; 0. 49; 磁力管道切割机; CG2-11; 1; 1; 0. 50; 林肯焊机; DC---1000; 8; 8; 0. 51; 林肯焊机; DC---1500; 2; 2; 0. 52; 林肯焊机; DC---600; 4; 4; 0. 53; 林肯焊机; AC---1200; 2; 2; 0. 54; CO2焊机; CPXDS-500; 22; 22; 0. 55; CO2焊机IBGT; NB-500; 18; 18; 0. 56; CO2焊机; KRⅡ500; 3; 3; 0. 57; CO3焊机; KRⅡ600; 1; 1; 0. 58; CO4焊机; KRⅡ600; 1; 1; 0. 59; CO5焊机; KRⅡ600; 2; 2; 0. 60; CO2焊机; NB-500KR; 16; 16; 0. 61; 直流焊机; ZX5-630; 13; 13; 0. 62; 交流焊机; BX1-500F-2; 6; 6; 0. 63; 交流焊机; BX3-300-1; 1; 1; 0. 64; 逆变焊机; ZX7-400; 19; 19; 0. 65; 埋弧焊机; MZ-1000; 1; 1; 0. 66; 埋弧焊机; MZ-1250; 2; 2; 0. 67; 小车埋弧焊机; MZ-1250; 7; 7; 0. 68; 栓钉焊机; RST-3150-3; 2; 2; 0. 69; 内燃平衡重式叉车; CPCD38-AG65J; 1; 1; 0. 70; 内燃平衡重式叉车; CPC50-XC6K2; 1; 1; 0. 71; 电子汽车衡; SCS-100; 1; 1; 0. 72; 辊道式抛丸清理机; QH6922WH; 1; 1; 0. 73; 空气压缩机; SA60A-8; 2; 2; 0. 74; 小型喷砂机; /; 0; 2; +2. 75; 蓄电池平车; 3500*4500*650/2720/30T; 1; 1; 0. 76; 蓄电池平车; 2200*4000//1435/25T; 1; 1; 0. 77; 无动力平车; 3500*4300*760/1810/50T; 2; 3; +1. 5、主要原辅材料及能源消耗 （1）原辅材料用量 项目原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 项目原辅材料消耗表 序号; 类别; 名称; 改扩建前年用量; 最大 储存量; 储存方式; 改扩建后年用量; 变化. 1; 原 辅 料; 钢板; 31800t; 2000t; /; 31800t; +0. 2; 型钢; 18150t; 1000t; /; 18150t; +0. 3; 焊条; 15t; 1t; 箱装; 15t; +0. 4; 焊丝; 36t; 3t; 箱装; 36t; +0. 5; 液氧; 35m3; 5m3; 厂内集中供气; 35m3; +0. 6; 天然气; 20m3; 0.5m3; 厂内集中供气; 20m3; +0. 7; 油性漆; 48.67t; 1.2t; 桶装; 54.11t; +5.44t. 其中; 环氧富锌防腐底漆; 8.68t; 0.2t; 桶装; 9.64t; +0.96t. 铁红醇酸防锈底漆; 8.55t; 0.2t; 桶装; 9.5785t; +1.0285t. 丙烯酸聚氨酯面漆; 20.28t; 0.5t; 桶装; 22.4925t; +2.2125t. 固化剂; 3.86t; 0.1t; 桶装; 4.109t; +0.423t. 稀释剂; 7.3t; 0.2t; 桶装; 8.116t; +0.816t. 8; 水性漆; 26.62t; 4t; 桶装; 29.82t; +3.2t. 其中; 水性丙烯酸防锈底漆; 10.65t; 2t; 桶装; 11.93t; +1.28t. 水性丙烯酸防锈面漆; 10.65t; 2t; 桶装; 11.93t; +1.28t. 稀释剂（水）; 5.33t; /; 桶装; 5.97t; +0.64t. 9; 钢丸; 6t; 5t; 桶装; 6t; +0. 10; 钢砂; 0; 0; 桶装; 2t; +2. 11; 活性炭; 36.5t; 6t; 袋装; 41t; +4.5t. 12; 润滑油; 0.1t; 0.05t; 桶装; 0.12t; +0.02t. 13; 能源; 电; 340万; /; /; 400万; +60. 14; 水; 1600t; /; /; 1602t; +2. 表2-5 主要原辅材料理化特性 序号; 名称; 理化性质. 1; 丙烯酸聚氨酯面漆; 丙烯酸树脂25-50%; 分子式为(C3H4O2)n，无色溶液，相对密度为1.07.易燃遇明火、高热酸性较强，有腐蚀性，化学性质活泼。能引起燃烧爆炸。. 二氧化钛及防锈颜料6%; 二氧化钛：分子式为TiO2，分子量为79.87，溶于热硫酸、盐酸、硝酸。用作油漆、纸张、橡胶、塑料、搪瓷、玻璃、化妆品、油墨、水彩和油彩的颜料，可用于冶金、无线电、陶瓷、电焊条。 防锈颜料：主要功能是防止金属腐蚀、提高漆膜对金属表面的保护作用。防锈颜料的作用可以分为两类:物理性防锈和化学性防锈，其中化学性防锈颜料又可以分为缓蚀性和电化学作用型两种。物理性防锈颜料是借助其细密的颗粒填充漆膜结构，提高了漆膜的致密性，起到了屏蔽作用，降低了漆膜渗透性，从而起到了防锈作用，如氧化铁红、铝粉、玻璃鳞片等。. 固化剂15-25%; 聚氨酯固化剂是指双组分聚氨酯漆中含多异氰酸酯酸脂基的组分，能使涂料在常温下迅速固化。一般有机溶剂含量为80%。. 二甲苯7.5%; 化学式C8H10，无色透明液体，分子量为106.17，具有刺激性气味，相对密度约0.86，沸点为138.35～144.42℃，易燃，熔点为-47.9-13.2℃，与乙醇、氯仿或乙醚能任意混合，不溶于水。. 丁醇7.5%; 分子式C4H9OH，丁醇相对密度0.8109，沸点117.7℃，熔点--90.2℃，无色液体，有酒味，易燃，与乙醇、乙醚及其他多种有机溶剂混溶，蒸汽与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.45-11.25（体积）。. 2; 环氧富锌防腐底漆; 锌粉15%; 分子式: Zn，深灰色的粉末状的金属锌﹐可作颜料﹐遮盖力极强。具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。常用以制造防锈漆﹑强还原剂等。. 防锈颜料15-25%; 见上文. 二甲苯7.5%; 见上文. 丁醇7.5%; 见上文. 环氧树脂25-35%; 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。. 固化剂5%; 见上文. 3; 铁红醇酸防锈底漆; 醇酸树脂50%; 醇酸树脂由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而成的油改性聚酯树脂。醇酸树脂固化成膜后，有光泽和韧性，附着力强，并具有良好的耐磨性、耐候性和绝缘性等。. 氧化铁红防锈颜料15-25%; 分子式: Fe2O3，红棕色粉末，熔点为1565℃，沸点为3414℃，密度5.24g/cm3，分子量159.6882，溶于酸，与酸反应，不溶于水。. 二甲苯7.5%; 见上文. 丁醇7.5%; 见上文. 4; 固化剂; 见上文. 5; 稀释剂; 乙酸正丁酯15%; 乙酸正丁酯，简称乙酸丁酯。无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小，但对眼鼻有较强的刺激性，而且在高浓度下会引起麻醉。化学式CH3COO(CH2)3CH3。分子量116.16，沸点126.5℃，相对密度0.8825，闪点22℃，燃点421℃，乙酸正丁醇是优良的有机溶剂，对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。. 乙酸乙酯15%; 乙酸乙酯是无色透明液体，低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，溶于水(10%ml/ml)。能溶解某些金属盐类(如氯化锂、氯化钴、氯化锌、氯化铁等)反应。化学式C4H8O2，分子量88.11。相对密度0.902。熔点-83℃。沸点77℃。折光率1.3719。闪点7.2℃(开杯)。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。. 正丁醇10-15%; 是一种无色、有酒气味的液体，分子式CH3(CH2)3OH，分子量74.12，熔点-88.9℃，沸点117.7°C，相对密度:0.8098，稍溶于水，闪点35℃(闭口)，40℃（开口）。广泛用于各种塑料和橡胶制品中。属低毒性，急性毒性：LD504360mg/kg（大鼠经口）。. 乙醇10%; 俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度：0.816。乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。. 丙酮5-10%; 化学式：CH3COCH3，是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。相对密度(水=1):0.788，熔点：−94.9 C (178.2 K)，沸点：56.53 °C (329.4 K)，闪点：-20°C，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。丙酮在工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。. 甲苯20%; 分子式：C7H₈，分子量92.14，相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。. 二甲苯20%; 见上文. 6; 水性漆; 本项目使用的水性漆为水性丙烯酸漆，由丙烯酸树脂、防尘剂、填料、颜料组成，使用水稀释。丙烯酸聚合物是丙烯酸及其衍生物的聚合物。沸点126℃。避免与皮肤和眼睛接触。水性漆以水为稀释剂，其挥发性有机物含量较低。. （2）涂料成分 根据涂料厂家提供的涂料VOC含量数据（附件8）及涂料MSDS，本项目生产所使用丙烯酸聚氨酯面漆、环氧富锌防腐底漆、铁红醇酸防锈底漆、水性丙烯酸防锈底漆、水性丙烯酸防锈面漆涂料各主要成分分含量见下表。本项目涂料成分汇总于表2-6。 表2-6 涂料成分一览表 名称; 使用量（t/a）; 主要成份名称; 百分 比. 丙烯酸聚氨酯面漆; 2.95; 丙烯酸聚氨酯树脂; 40%~60%. 二甲苯; 2%~5%. 醋酸丁酯; 2%~5%. 硫酸钡; 5%~20%. 钛白粉; 5%~10%. 固化剂（10%）; HDI; 10%~25%. TDI; 10%~25%. 二甲苯; 5%~20%. 乙酸正丁醇; 10%~30%. 稀释剂（15%）; 二甲苯; 100%. 环氧富锌防腐底漆; 1.28; 环氧树脂; 35%~50%. 锌粉; 65%~70%. 二甲苯; 2%~10%. 固化剂（10%）; 见上表. 稀释剂（15%）; 见上表. 铁红醇酸防锈底漆; 1.21; 醇酸树脂; 30%~40%. 200#溶剂油; 5%~10%. 氧化铁红粉; 10%~25%. 硫酸钡; 5%~25%. 稀释剂（15%）; 见上表. 水性丙烯酸防锈底漆; 1.6; 水性丙烯酸乳液; 40%~50%. 硫酸钡; 10%~15%. 氧化铁红粉; 10%~15%. 丙二醇丁醚; 0.1%~0.5%. 氨水; 0.05%~0.1%. 助剂; 0.5%~1%. 去离子水; 10%~20%. 水性丙烯酸防锈面漆; 1.6; 水性丙烯酸乳液; 40%~50%. 钛白粉; 15%~20%. 滑石粉; 10%~15%. 丙二醇丁醚; 0.1%~0.5%. 氨水; 0.05%~0.1%. 助剂; 0.5%~1%. 去离子水; 10%~20%. 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），该标准规定了低挥发性有机化合物含量涂料产品为施工状态下涂料产品中存在的挥发性有机物的质量符合标准相应产品的挥发性有机物含量限值要求的涂料产品。低挥发性有机化合物涂料产品的标准限值如下： 表2-7 低挥发性有机化合物涂料产品VOC含量要求一览表 涂料类型; 产品 类别; 主要产品类型; 限量值 （g/L）. 水性涂料; 工业防护涂料; 建筑物和构筑物防护涂料; 金属基材防腐涂料; 单组分; 底漆; ≤200. 面漆; ≤250. 溶剂型涂料; 单组分; /; ≤500. 根据涂料厂家提供的涂料VOC含量检测报告（附件8）及涂料MSDS，本项目生产所使用的环氧富锌底漆、醇酸防锈漆、丙烯酸聚氨酯面漆、水性丙烯酸防锈底漆以及水性丙烯酸防锈面漆挥发性有机物含量分别为412g/L、418g/、425g/L、186g/L以及195g/L，满足GB/T 38597-2020规定的低挥发性有机化合物含量要求，属于鼓励使用的低VOCs含量涂料。 涂料配比及用量核算： 建设单位提供的资料和涂料配比及用量计算结果详见下表。 表2-8 漆料配比核算一览表 单位：t 漆料名称; 漆用量(80%); 稀释剂(20%); 总用量. 水性丙烯酸防锈底漆; 1.28; 0.32; 1.6. 水性丙烯酸防锈面漆; 1.28; 0.32; 1.6. 表2-9 漆料配比核算一览表 单位：t 漆料名称; 漆用量; 稀释剂; 固化剂; 总用量. 环氧富锌防腐底漆 75:15:10 (漆：稀释剂：固化剂）; 0.96; 0.192; 0.128; 1.28. 铁红醇酸防锈底漆 85:15 (漆：稀释剂）; 1.0285; 0.1815; /; 1.21. 丙烯酸聚氨酯面漆 75:15:10 (漆：稀释剂：固化剂）; 2.2125; 0.4425; 0.295; 2.95. 表2-10 漆料用量核算一览表 喷涂信息; 水性丙烯酸防锈底漆; 水性丙烯酸防锈面漆. 单个喷涂面积 （m2）; 工件数（个）; 总喷涂量（m2）; 喷涂厚度 （μm）; 单个喷涂面积 （m2）; 工件数（个）; 总喷涂量（m2）; 喷涂厚度 （μm）. 钢柱; 18; 200; 3600; 80; 18; 210; 3780; 80. 钢梁; 16; 320; 5120; 80; 16; 320; 5120; 80. 杂件; 2; 510; 1020; 80; 2; 545; 1090; 80. 合计（m3）; 0.7792; 0.7992. 干漆膜密度（ g/cm3 ）; 0.985; 0.960. 固体份含量（%）; 68.5; 68.5. 附着率（%）; 70; 70. 用漆量（t/a）; 1.6; 1.6. 表2-11 漆料用量核算一览表 喷涂信息; 环氧富锌防腐底漆; 铁红醇酸防锈底漆; 丙烯酸聚氨酯面漆. 单个喷涂面积 （m2）; 工件数（个）; 总喷涂量（m2）; 喷涂厚度 （μm）; 单个喷涂面积 （m2）; 工件数（个）; 总喷涂量（m2）; 喷涂厚度 （μm）; 单个喷涂面积 （m2）; 工件数（个）; 总喷涂量（m2）; 喷涂厚度 （μm）. 钢柱; 18; 220; 3960; 80; 18; 220; 3960; 80; 18; 440; 7920; 80. 钢梁; 16; 250; 4000; 80; 16; 250; 4000; 80; 16; 500; 8000; 80. 杂件; 2; 150; 300; 80; 2; 150; 300; 80; 2; 300; 600; 80. 合计（m3）; 0.6608; 0.6608; 1.322. 干漆膜密度（ g/cm3 ）; 1.098; 1.090; 1.078. 固体份含量（%）; 81; 85; 69. 附着率（%）; 70; 70; 70. 用漆量（t/a）; 1.28; 1.21; 2.95. 6、项目平面布局合理性 本项目建设2#生产车间。原有项目1#生产车间位于厂区南侧，设置1条重钢铆焊生产线、2条轻钢铆焊生产线、油漆喷涂加工线、露天拼装加工场、配电房等；2#生产车间位于厂区东北侧，设置喷砂房、喷漆晾干房；综合楼及后勤服务楼位于厂区西侧；另外在厂区东侧露天设置成品检验区及成品区，厂区东南侧设置设置一般固废仓库以及危废暂存间。 项目车间平面布置功能分区明确，物流路线短，有利于生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。厂房依据出入口位置和围绕成品区设置过道。项目平面布置详见附图3。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 本项目不新增职工，所需职工在厂区内自行调配。实行白班制生产，无住宿，每天工作8小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目工艺流程及产污环节分析 图2-1 项目工艺流程及产污环节图 （1）喷砂 将预组装完成的焊接、型材构件半成品运送至二期厂房喷砂生产线，在喷砂间内采用小型喷砂机进行钢构件表面处理，使工件的外表发生变化。由于钢砂对工件表面的冲击作用，使工件的表面获得一定的清洁度。该工序产生的主要污染物是喷砂粉尘（G1）、喷砂产生的废钢砂（S1）以及噪声（N）。 （2）喷涂防腐 除锈完成的焊接、型材构件、冷弯薄壁构件以及冷弯复合墙板和屋面板经检验人员检验合格后，在密闭涂装车间内对工件进行人工喷底漆、面漆处理，在工厂内钢结构只喷底漆和第一道防腐面漆，钢构件在使用安装现场再根据客户的需要进行第二道喷漆处理。本项目喷漆工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后，进入过滤棉+活性炭+RCO处理装置系统进行后续处理，经15m高排气筒高空排放。该工序产生的主要污染物是调漆、喷漆以及晾干产生的废气（G2）以及噪声（N）。具体如下： ①调漆 本项目涂料分为油性涂料和水性涂料，油漆使用前需要进行调配，本项目调漆工序设置在喷漆室内，即调即用。按比例将油性漆、固化剂和稀释剂混合，搅拌均匀后待用；或使用水性漆时，按比例将水性漆和水混合，搅拌均匀后待用。本项目调漆工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后，进入过滤棉+活性炭+RCO处理装置系统进行后续处理，经15m高排气筒高空排放。本项目每天调漆5次，每次约10min。 ②喷底漆 人工使用喷枪在工件表面均匀喷涂上一层油性底漆料或水性底漆料，其中环氧富锌防腐底漆质量为底漆、稀释剂、固化剂混合比75:15:10，铁红醇酸防锈底漆为底漆、稀释剂混合比 85:15，水性丙烯酸防锈底漆为底漆、水混合比80:20，本项目喷漆工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后，进入过滤棉+活性炭+RCO处理装置系统进行后续处理，经15m高排气筒高空排放。项目喷漆室在喷漆过程中维持负压状态。本项目喷漆室每天喷底漆5次，每次约20min。 ③晾干 各部件经喷底漆后于喷漆室内各喷漆台原地进行自然晾干，晾干时间约为10min，使工件表面底漆干燥、固化成膜。晾干过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后，进入过滤棉+活性炭+RCO处理装置系统进行后续处理，经15m高排气筒高空排放。 ④喷面漆 人工使用喷枪在工件表面均匀喷涂上一层油性面漆料或水性面漆料，丙烯酸聚氨酯面漆为面漆、稀释剂、固化剂混合比75:15:10、水性丙烯酸防腐面漆为面漆、水混合比 80:20，本项目喷漆室工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后进入过滤棉+活性炭+RCO处理装置进行后续处理。项目喷漆室喷漆过程中维持负压状态。本项目喷漆室每天喷面漆5次，每次约20min。 ⑤晾干 工件经喷面漆后室内晾干，使面漆料干燥、固化成膜。喷漆室为密闭设置，室内晾干10h。 ⑥清洗喷枪 本项目油漆喷枪需定期清洗以防止喷枪内涂料干化后堵塞喷嘴，从而影响喷涂质量。本项目设2支油漆喷枪，油漆喷枪喷嘴每天清洗一次，使用密封容器盛装油漆稀释剂，喷枪抽管从容器顶部封口处放入，吸取稀释剂后从喷嘴将稀释剂从容器顶部封口喷射回容器内，吸取的稀释剂将喷枪内的固化漆料溶解清洗后一同喷回稀释剂容器内。将喷嘴沥干后放置一旁待用，清洗后的稀释剂混入油漆中下次调配使用，不外排。本项目油性喷枪每天清洗一次，清洗时间约为15min/d。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-12 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 喷砂; 颗粒物. G2; 调漆、喷漆、晾干; 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、甲苯. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 喷砂; 废钢砂. S2; 喷漆; 废过滤棉及漆渣. S3; 废活性炭. S4; 废漆桶. S5; RCO的催化剂. S6; 设备维护; 废润滑油. S7; 废润滑油桶. S8; 废含油手套抹布. S9; 废气处理; 布袋除尘器收集的粉尘. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 3、漆料平衡 （1）丙烯酸聚氨酯面漆漆料平衡 本项目丙烯酸聚氨酯面漆投入产出情况见表2-13及图2-2。 表2-11 本项目丙烯酸聚氨酯面漆漆料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 丙烯酸聚氨酯面漆; 固份; 2.0355; 工件附着; 1.4249. 有组织排放; 0.029. 进入漆雾过滤棉; 0.5511. 无组织排放; 0.0305. 挥发份; 其他挥发性有机物; 0.8413; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.6954. 有组织排放; 0.1039. 无组织排放; 0.042. 二甲苯; 0.04573; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.03779. 有组织排放; 0.00565. 无组织排放; 0.00229. 甲苯; 0.02744; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.02268. 有组织排放; 0.00339. 无组织排放; 0.00137. 合计; 2.95; /; 2.95. |

|  | 图2-2 丙烯酸聚氨酯面漆漆料平衡图 |
| --- | --- |

|  | （2）环氧富锌防腐底漆漆料平衡 本项目环氧富锌防腐底漆投入产出情况见表2-14及图2-3。 表2-12 本项目环氧富锌防腐底漆漆料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 环氧富锌防腐底漆; 固份; 1.0368; 工件附着; 0.7258. 有组织排放; 0.01477. 进入漆雾过滤棉; 0.28068. 无组织排放; 0.01555. 挥发份; 其他挥发性有机物; 0.2177; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.1799. 有组织排放; 0.0269. 无组织排放; 0.0109. 二甲苯; 0.01824; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.01508. 有组织排放; 0.00225. 无组织排放; 0.00091. 甲苯; 0.0073; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.00603. 有组织排放; 0.000901. 无组织排放; 0.000365. 合计; 1.28; /; 1.28. |
| --- | --- |

|  | 图2-3 环氧富锌防腐底漆漆料平衡图 |
| --- | --- |

|  | （3）铁红醇酸防锈底漆漆料平衡 本项目铁红醇酸防锈底漆投入产出情况见表2-15及图2-4。 表2-13 本项目铁红醇酸防锈底漆漆料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 铁红醇酸防锈底漆; 固份; 1.0285; 工件附着; 0.7199. 有组织排放; 0.0147. 进入漆雾过滤棉; 0.2785. 无组织排放; 0.0154. 挥发份; 其他挥发性有机物; 0.1624; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.1342. 有组织排放; 0.02006. 无组织排放; 0.00812. 二甲苯; 0.01361; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.01125. 有组织排放; 0.00168. 无组织排放; 0.00068. 甲苯; 0.005445; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.0045. 有组织排放; 0.000675. 无组织排放; 0.0002723. 合计; 1.21; /; 1.21. 图2-4 铁红醇酸防锈底漆漆料平衡图 （4）水性丙烯酸防锈底漆平衡 本项目水性丙烯酸防锈底漆投入产出情况见表2-16及图2-5。 表2-14 本项目水性丙烯酸防锈底漆漆料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 水性丙烯酸防锈底漆; 固份; 1.096; 工件附着; 0.7672. 有组织排放; 0.01562. 进入漆雾过滤棉; 0.29674. 无组织排放; 0.01644. 挥发份; 0.184; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.02268. 有组织排放; 0.15212. 无组织排放; 0.0092. 水份; 0.32; 全部挥发; 0.32. 合计; 1.6; /; 1.6. 图2-5 水性丙烯酸防锈底漆漆料平衡图 （5）水性丙烯酸防锈面漆漆料平衡 本项目水性丙烯酸防锈面漆投入产出情况见表2-17及图2-6。 表2-15 本项目水性丙烯酸防锈面漆漆料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 水性丙烯酸防锈面漆; 固份; 1.096; 工件附着; 0.7672. 有组织排放; 0.01562. 进入漆雾过滤棉; 0.29674. 无组织排放; 0.01644. 挥发份; 0.184; 过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 0.02268. 有组织排放; 0.15212. 无组织排放; 0.0092. 水份; 0.32; 全部挥发; 0.32. 合计; 1.6; /; 1.6. 注：漆料VOC含量根据其MSDS核实。 |
| --- | --- |

|  | 图2-6水性丙烯酸防锈面漆漆料平衡图 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目工程分析 图2-7 现有项目生产工艺流程及产污节点图 本项目主要生产钢结构产品及装配式绿色建筑材料，产品主要用于建筑钢结构构件以及门窗等绿色建造材料等。其工艺流程简述如下： （1）下料、加工 依据施工详图，画出各构件的实际尺寸、形状，部分较复杂的构件必须经过展开，然后作成样板、样带，作为落样、切割、组合之用。下料前先检查原材料材质是否与设计图纸材质一样，检验合格后方能下 料。采用液压剪板机、数控切割机等设备进行下料，切割速度快，断面平整美观，几何尺寸标准。下料工序将产生钢材边角料、切割噪声。 （2）组立、装配 采用行车进行大型工件的组立，组立速度快，精度高。组立工序将产生行车的机械噪声和工件的撞击噪声。 （3）焊接 采用门型埋弧焊机、电渣焊机对组立的大型工件进行焊接，采用 CO2 保护焊及低锰焊丝、焊条，速度快，质量好，大大提高生产速度，焊接完成后，必须将焊渣及飞溅渣清除干净。焊接工序将产生焊接烟尘和焊渣。 （4）制孔 使用数控平面钻床、数控切割机等对工件进行剪切、制孔等加工，剪切的板料、型钢、孔径、孔位、孔间距须符合图纸规定并达到质量要求。制孔工序钻床运行的机械噪声和铁屑。 （5）矫正型钢 型钢在焊接过程中，由于高温会使型钢产生弯曲变形，采用液压矫正机对部分型钢的边缘进行液压矫正。液压矫正就是使钢板达到矫正的目的，矫正后的钢板表面没有凹面或毁伤。矫正工序主要为液压矫正机产生的机械噪声。 （6）预组装 为确保钢结构工厂加工制作质量，十字柱与柱间H型钢支撑、屋架梁出厂前均需进行预拼装，各节点空间尺寸符合规范要求后方可出厂。预拼装时将预拼装胎架顶面用仪器调整到水平，在预拼装胎架上按图纸所示标记出结构的大样尺寸线，将相应构件按标记线摆放、连接，检查各节点接口、连接板、焊缝及螺栓孔的详细尺寸。组装时将产生撞击噪声。 （7）抛丸除锈 在抛丸间内采用抛丸除锈设备进行钢构件表面处理，抛丸除锈可完全除去黑皮、铁锈与其他外界异物，再经过吸尘机或压缩空气彻底清除灰尘与锈垢，仅允许少量点锈或丝锈存在，钢铁表面呈近似灰白色金属。本项目抛丸机抛丸过程处于密封状态，采用钢丸进行抛射，抛丸机自带丸料循环净化系统，钢丸经清理后循环使用；此外，抛丸机自带布袋除尘器处理装置，抛丸产生的粉尘经除尘后通过1#排气筒排放。抛丸工序为连续作业，每天抛丸工序时间约4h。 （8）喷涂防腐 抛丸除锈完成并经检验人员检验合格后，在涂装车间内对工件进行人工喷底漆、面漆处理，在工厂内钢结构只喷底漆和第一道防腐面漆，钢构件在使用安装现场再根据客户的需要进行第二道刷面漆处理。喷涂防腐处理工序主要产生喷漆废气，如 VOCS、甲苯、二甲苯、漆雾等。具体如下： ①调漆 本项目涂料分为油性涂料和水性涂料，油漆使用前需要进行调配，本项目调漆工序设置在移动式喷漆室内，即调即用。按比例将油性漆、固化剂和稀释剂混合，搅拌均匀后待用；或使用水性漆时，按比例将水性漆和水混合，搅拌均匀后待用。本项目每天调漆5次，每次约10min。 ②喷底漆 人工使用喷枪在工件表面均匀喷涂上一层油性底漆料或水性底漆料，其中环氧富锌防腐底漆质量为底漆、稀释剂、固化剂混合比75:15:10，铁红醇酸防锈底漆为底漆、稀释剂混合比 85:15，水性丙烯酸防锈底漆为底漆、水混合比80:20，本项目喷漆工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后，进入“干式过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理系统进行后续处理，经15m高排气筒高空排放。项目喷漆室在喷漆过程中维持负压状态，确保有机废气收集率达到 96%。本项目喷漆室每天喷底漆5次，每次约20min。 ③晾干各部件经喷底漆后于喷漆室内各喷漆台原地进行自然晾干，晾干时间约为10min，使工件表面底漆干燥、固化成膜。 ④喷面漆 人工使用喷枪在工件表面均匀喷涂上一层油性面漆料或水性面漆料，丙烯酸聚氨酯面漆为面漆、稀释剂、固化剂混合比75:15:10、水性丙烯酸防腐面漆为面漆、水混合比 80:20，本项目喷漆室工作过程中，在风机作用下废气经干式过滤器去除漆雾后进入“干式过滤器+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理系统进行后续处理。项目喷漆室喷漆过程中维持负压状态，确保有机废气收集率达到90%。本项目喷漆室每天喷面漆5次，每次约20min。 ⑤烘干 工件经喷面漆后通过轨道移动装置推进烘干室进行烘干，使面漆料干燥、固化成膜。烘干室为密闭设置，本项目使用电能作为能源，采用加热管间接加热烤漆房内空气的方式来烘干工件表面漆料。烤漆房使用温度不低于60℃，烘干室每天工作5次，每次工作时间约20min。 ⑥冷却、入库 工件待烘干后再通过轨道移动装置推进冷却室进行漆料自然冷却，待漆料冷却后出件入库外销。冷却室每天工作5次，每次冷却时间约1h。 ⑦清洗喷枪 本项目油漆喷枪需定期清洗以防止喷枪内涂料干化后堵塞喷嘴，从而影响喷涂质量。本项目设6支油漆喷枪，油漆喷枪喷嘴每天清洗一次，使用密封容器盛装油漆稀释剂，喷枪抽管从容器顶部封口处放入，吸取稀释剂后从喷嘴将稀释剂从容器顶部封口喷射回容器内，吸取的稀释剂将喷枪内的固化漆料溶解清洗后一同喷回稀释剂容器内。将喷嘴沥干后放置一旁待用，清洗后的稀释剂混入油漆中下次调配使用，不外排。本项目油性喷枪每天清洗一次，清洗时间约为15min/d。 （9）检验、编号 检验贯穿在钢结构制造的各工序中，工件按要求完成后应按图纸和相关规范标准进行质量检验，产品零部件经过质量检验合格后才能进行工件的组焊工序。每个工序检验合格后，按组装顺序编号，然后工件进行产品质量的终检评定，检测合格入库暂存或运抵安装现场。 2、现有工程污染治理措施及达标排放情况 2.1 现有工程污染防治措施 表2-18 现有工程采取的污染防治措施一览表 运营期 阶段; 污染源; 污染物名称; 防治措施. 大气污染物; 抛丸粉尘; 颗粒物; 旋风除尘器+布袋除尘器+15m 高排气筒. 机加工粉尘、焊接烟尘; 颗粒物; 移动式除尘器. 喷涂有机废气; VOCS、甲苯、二甲苯、颗粒物; 干式过滤器 +活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m高排气筒. 水污染物; 生活废水; PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 雨水管网、污水管网、化粪池、隔油池. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 选用低噪音设备、安装减震基座、建筑消声隔声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 收集后交由市政环卫部门统一清运、处置. 一般固废; 边角废料; 收集后交由物资回收部门回收处理. 机加工粉尘. 抛丸粉尘. 焊接烟尘. 焊渣. 危险废物; 废机油; 收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）. 废乳化液. 废活性碳. 废过滤棉. 废抹布和废手套. 2.1 现有工程主要污染物排放达标情况 （1）废气 该项目生产过程中排放的废气，按照排放方式的不同，分为有组织和无组织排放。 ①有组织废气排放 废气名称; 污染物种类; 排放标准. 抛丸粉尘; 颗粒物; 有组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准浓度限值要求. 喷涂有机废气; 甲苯、二甲苯以及VOCS、颗粒物; 1#排气筒有组织排放的甲苯、二甲苯浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准浓度限值要求，有组织排放的 VOCS 浓度满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中第Ⅱ时段排放限值要求. 根据芜湖恒驰钢构有限公司钢结构及装配式绿色建筑材料项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告，2020年4月23日至24日，由安徽威正测试技术有限公司公司对项目有组织废气进行监测，结果见下表： 表2-19 有组织废气监测结果（浓度：mg/m3；速率：kg/h） 监测时间; 2020.4.23. 监测点位; 喷漆房排气筒进口; 平均值; 喷漆房排气筒出口; 平均值. VOCS实测浓度; 20.3; 19.6; 19.8; 19.9; 0.226; 0.228; 0.301; 0.252. VOCS排放速率; 1.73; 1.70; 1.71; 1.71; 1.94×10-2; 1.99×10-2; 2.61×10-2; 2.18×10-2. VOCS限值; /; 50mg/m3；1.4kg/h. 甲苯实测浓度; 8.23; 7.64; 6.91; 7.59; 0.0143; 0.0113; 0.0128; 0.0128. 甲苯排放速率; 0.701; 0.663; 0.596; 0.653; 1.23× 10-3; 9.88× 10-4; 1.11× 10-3; 1.11×10-3. 甲苯限值; /; 18mg/m3；0.7kg/h. 二甲苯实测浓度; 3.13; 3.19; 2.76; 3.03; 0.0127; 0.0189; 0.0173; 0.0163. 二甲苯排放速率; 0.267; 0.277; 0.238; 0.261; 1.09× 10-3; 1.65× 10-3; 1.50× 10-3; 1.41×10-3. 二甲苯限值; /; 18mg/m3；0.5kg/h. 监测时间; 2020.4.24. 监测点位; 喷漆房排气筒进口; 平均 值; 喷漆房排气筒出口; 平均 值. VOCS 实测浓度; 19.7; 19.8; 19.6; 19.7; 0.319; 0.296; 0.246; 0.287. VOCS 排放速率; 1.65; 1.68; 1.66; 1.66; 2.65× 10-2; 2.49× 10-2; 2.09× 10-2; 2.41×10-2. VOCS 限值; /; 50mg/m3；1.4kg/h. 甲苯实测浓度; 7.12; 7.09; 6.66; 6.96; 0.0108; 0.0123; 0.0136; 0.0122. 甲苯排放速率; 0.597; 0.600; 0.564; 0.587; 8.96× 10-4; 1.04× 10-3; 1.15× 10-3; 1.03×10-3. 甲苯限值; /; 18mg/m3；0.7kg/h. 二甲苯实测浓度; 3.16; 3.66; 2.19; 3.00; 0.0118; 0.0119; 0.0143; 0.0127. 二甲苯排放速率; 0.265; 0.310; 0.185; 0.253; 9.79× 10-4; 1.00× 10-3; 1.21× 10-3; 1.06×10-3. 二甲苯限值; /; 18mg/m3；0.5kg/h. 监测时间; 2020.4.23. 监测点位; 抛丸排气筒进口; 平均 值; 抛丸排气筒出口; 平均值. 颗粒物实测浓度; 54.6; 54.2; 57.3; 55.4; 8.23; 7.89; 8.11; 8.08. 颗粒物排放速率; 1.94; 1.94; 2.01; 1.96; 0.29; 0.28; 0.28; 0.28. 颗粒物限值; /; 120mg/m3；3.5kg/h. 监测时间; 2020.4.24. 监测点位; 抛丸排气筒进口; 平均 值; 抛丸排气筒出口; 平均值. 颗粒物实测浓度; 48.1; 53; 50.1; 50.4; 9.01; 8.32; 8.22; 8.52. 颗粒物排放速率; 1.68; 1.87; 1.77; 1.77; 0.31; 0.3; 0.29; 0.3. 颗粒物限值; /; 120mg/m3；3.5kg/h. 监测时间; 2020.6.9. 监测点位; 喷漆房排气筒进口; 平均 值; 喷漆房排气筒出口; 平均值. 颗粒物实测浓度; 48.1; 46.5; 40.7; 45.1; 5.12; 6.49; 6.89; 6.17. 颗粒物排放速率; 4.01; 4.12; 3.58; 3.90; 0.46; 0.57; 0.59; 0.54. 颗粒物限值; /; 120mg/m3；3.5kg/h. 监测时间; 2020.6.10. 监测点位; 喷漆房排气筒进口; 平均 值; 喷漆房排气筒出口; 平均值. 颗粒物实测浓度; 41.9; 40.8; 48.6; 43.8; 6.70; 5.88; 6.04; 6.21. 颗粒物排放速率; 3.55; 3.49; 4.26; 4.77; 0.59; 0.48; 0.51; 0.53. 颗粒物限值; /; 120mg/m3；3.5kg/h. 根据监测结果，项目 1#排气筒有组织排放的甲苯、二甲苯以及颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准浓度限值要求，有组织排放的 VOCS 浓度满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中第Ⅱ时段排放限值要求。 综上，项目的有组织废气能够达标排放。 ②无组织废气排放 废气名称; 污染物种类; 排放标准. 机加工（切割开料、制孔、打磨）粉尘; 颗粒物; 项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求，. 焊接烟尘. 喷涂有机废气; 甲苯、二甲苯以及VOCS、颗粒物; 无组织废气排放的甲苯、二甲苯、颗粒物最大排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求，无组织废气厂界监控点VOCS最大排放浓度满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中表3无组织排放监控点浓度限值要求。. 根据芜湖恒驰钢构有限公司钢结构及装配式绿色建筑材料项目（一期工程）竣工环境保护验收监测报告，2020年4月23日至24日，由安徽威正测试技术有限公司公司对项目无组织废气进行监测，结果见下表： 表2-20 无组织废气监测结果（浓度：mg/m3） 2020年4月23日; 参照点G1; 监控点G2; 监控点G3; 监控点G4. 颗粒物; 第一次; 0.24; 0.41; 0.43; 0.39. 第二次; 0.28; 0.45; 0.49; 0.49. 第三次; 0.32; 0.47; 0.45; 0.45. 平均值; 0.28; 0.44; 0.46; 0.44. VOCS; 第一次; 1.66×10-2; 1.90×10-2; 2.20×10-2; 1.58×10-2. 第二次; 1.84×10-2; 1.77×10-2; 2.16×10-2; 2.62×10-2. 第三次; 1.49×10-2; 2.01×10-2; 1.79×10-2; 2.54×10-2. 平均值; 1.66×10-2; 1.89×10-2; 2.05×10-2; 2.25×10-2. 二甲苯; 第一次; L; L; L; L. 第二次; L; L; L; L. 第三次; L; L; L; L. 平均值; /; /; /; /. 甲苯; 第一次; L; L; L; L. 第二次; L; L; L; L. 第三次; L; L; L; L. 平均值; /; /; /; /. 2020年4月24日; 参照点G1; 监控点G2; 监控点G3; 监控点G4. 颗粒物; 第一次; 0.22; 0.39; 0.43; 0.45. 第二次; 0.28; 0.45; 0.47; 0.43. 第三次; 0.30; 0.53; 0.51; 0.57. 平均值; 0.27; 0.46; 0.47; 0.48. VOCS; 第一次; 2.05×10-2; 1.68×10-2; 2.33×10-2; 2.31×10-2. 第二次; 1.93×10-2; 1.81×10-2; 3.22×10-2; 2.57×10-2. 第三次; 2.27×10-2; 2.49×10-2; 3.39×10-2; 2.98×10-2. 平均值; 2.08×10-2; 1.99×10-2; 2.98×10-2; 2.62×10-2. 二甲苯; 第一次; L; L; L; L. 第二次; L; L; L; L. 第三次; L; L; L; L. 平均值; /; /; /; /. 甲苯; 第一次; L; L; L; L. 第二次; L; L; L; L. 第三次; L; L; L; L. 平均值; /; /; /; /. 根据监测结果，项目无组织废气厂界监控点甲苯、二甲苯、颗粒物最大排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求，无组织废气厂界监控点VOCS最大排放浓度满足《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中表3无组织排放监控点浓度限值要求。 （2）废水 项目目前产生的废水主要为生活废水，项目用水为水性丙烯酸防腐面漆及水性丙烯酸防锈底漆调配均需使用水稀释，此部分用水均进入产品不外排。仅生活污水排放，项目的生活废水经厂区自建化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政管网，入城东污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 标准，然后排入青弋江。 现有项目废水污染物排放情况详见表2-21 表2-21 现有项目废水污染物排放一览表 监测点位置; 监测项 目; 监测日期; 监测频次; 日均值; 限值. 1; 2; 3. 生活污水总排口; NH3-N; 2020/04/23; 45.3; 42.5; 50.0; 45.9; /. 2020/04/24; 47.2; 46.0; 44.8; 46.0. BOD5; 2020/04/23; 118; 119; 121; 119; 300. 2020/04/24; 121; 116; 119; 119. SS; 2020/04/23; 265; 260; 255; 260; 400. 2020/04/24; 248; 255; 251; 251. COD; 2020/04/23; 332; 341; 347; 340; 500. 2020/04/24; 347; 351; 354; 351. 动植物 油; 2020/04/23; 0.38; 0.44; 0.33; 0.38; 100. 2020/04/24; 0.28; 0.56; 0.39; 0.41. 根据监测结果，生活污水总排口所测项目：NH3-N、BOD5、SS、COD、动植物油均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。 （3）噪声 本项目的噪声主要来源于各生产线上生产设备运行时产生的设备噪声，项目通过合理布局、厂房隔声、基础减震、加强生产管理等措施降噪。 表2-22 现有项目噪声排放一览表 监测日期; 监测点位; 时间; 监测结果; 限值. 2020年4月23日; N1; 昼 6：00~22：00; 54.6; 65. 夜 22：00~6：00; 44.7; 55. N2; 昼 6：00~22：00; 58.2; 70. 夜 22：00~6：00; 45.3; 55. N3; 昼 6：00~22：00; 55.7; 70. 夜 22：00~6：00; 43.6; 55. N4; 昼 6：00~22：00; 54.1; 65. 夜 22：00~6：00; 42.3; 55. 2020年4月24日; N1; 昼 6：00~22：00; 55.2; 65. 夜 22：00~6：00; 45.1; 55. N2; 昼 6：00~22：00; 57.8; 70. 夜 22：00~6：00; 45.6; 55. N3; 昼 6：00~22：00; 55.4; 70. 夜 22：00~6：00; 44.2; 55. N4; 昼 6：00~22：00; 54.3; 65. 夜 22：00~6：00; 42.8; 55. 根据监测结果，项目厂界东侧、北侧噪声限值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，厂界南侧、西侧噪声限值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。综上，项目厂界噪声能够达标。 （4）固体废物 现有项目固废主要为一般固废和危险固废： ①一般固废 项目一般固废包括生活垃圾、边角废料、机加工粉尘、抛丸粉尘、焊接粉尘、焊渣。生活垃圾收集后交由市政环卫部门统一清运、处置；边角废料、机加工粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘、焊渣主要成分为金属及钢板表面金属氧化物，收集后交由物资回收部门回收处理。 ②危险固废 项目危险固废包括废机油、废乳化液、废漆雾棉、废活性炭、废抹布和废手套。 废机油、废乳化液来源于液压机使用和维修过程，收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）；废过滤棉来源于漆雾经过滤后形成含漆的过滤棉，收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）；废活性炭来源于喷涂有机废气处理措施，活性炭只能进行一定的吸附脱附次数（一般为20次）后废弃，收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）；废抹布和废手套来源于项目生产、设备维护维修清洁过程，收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）。 项目废原料桶主要为项目生产过程会产生废漆料桶、废溶剂桶，均交由原供应商回收再利用。用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不作为固废管理。 项目已建成一般固废暂存场所100m2，危险固废暂存间100m2，对产生的一般固废和危险固废分类收集存放，且均妥善处置。 表 2-23 现有项目固体废物产生处置情况汇总表 序号; 分类; 固废名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 治理措施. 1; 一般固废; 生活垃圾; 30; 0; 收集后交由市政环卫部门统一清运、处置. 2; 边角废料; 65; 0; 收集后交由物资回收部门回收处理. 3; 机加工粉尘; 3.12; 0. 4; 抛丸粉尘; 49.57; 0. 5; 焊接烟尘; 0.038; 0. 6; 焊渣; 0.65; 0. 7; 危险固废; 废机油; 0.33; 0; 收集暂存，定期交由有资质的单位处理（芜湖致源环保科技有限公司）. 8; 废乳化液; 0.33; 0. 9; 废活性碳; 3.04; 0. 10; 废过滤棉; 21.19; 0. 11; 废漆桶; 6.0; 0. 12; 废抹布和废手套; 0.05; 0. 3、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 经过现场勘查及三同时验收监测结果，现有项目污染防治措施建成运行，废气、废水及噪声都实现达标排放要求。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，芜湖市共设置9座空气质量监测站点，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测，鸠江区设置1座空气质量监测站点。以下为鸠江区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 鸠江区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 济民医院; 标准值. SO2年平均; 8; 60 μg/m3. NO2年平均; 34; 40 μg/m3. PM10年平均; 49; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 36; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2; /. O3 日最大8h平均; 148; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地鸠江区环境空气为“不达标区”，PM2.5不达标，原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气（非甲烷总烃、二甲苯、甲苯）质量现状评价引用《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》所在地的监测数据作为评价依据，监测时间为2021年11月15日~11月21日，连续监测7天。甲苯、二甲苯、非甲烷总烃小时浓度采样时间每小时不低于45min。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 ①非甲烷总烃 监测点位信息见下表： 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状一览表 点位名称; 监测因子; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离; 浓度范围(mg/m3); 污染指数范围; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 官飞村; 非甲烷总烃; 西; 3803; 0.31; 0.64; 0.155; 0.32; 2.0; 达标. 东部新城; 西南; 5275; 0.28; 0.51; 0.14; 0.255; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 ②二甲苯 监测信息见下表： 表3-3 二甲苯环境质量现状一览表 点位名称; 监测因子; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离; 小时浓度范围(mg/m3); 污染指数范围; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 官飞村; 二甲苯; 西; 3803; ND; ND; /; /; 0.2; 达标. 东部新城; 西南; 5275; ND; ND; /; /; 达标. 由上表可知，项目所在区域二甲苯小时浓度值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 ③甲苯 监测信息见下表： 表3-4 甲苯环境质量现状一览表 点位名称; 监测因子; 相对本项目厂址方位; 相对本项目厂界距离; 小时浓度范围(mg/m3); 污染指数范围; 评价标准（mg/m3）; 达标情况. 最小值; 最大值; 最小值; 最大值. 官飞村; 甲苯; 西; 3803; ND; ND; /; /; 0.2; 达标. 东部新城; 西南; 5275; ND; ND; /; /; 达标. 由上表可知，项目所在区域甲苯小时浓度值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 根据芜湖市生态环境局发布的《2020 年城市水环境质量状况公报》：区域水环境质量如下： （1）河流 全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3 个国控断面优于国家考核要求。 （2）县级及以上集中式饮用水水源地 全市市级集中式饮用水水源地共2个（二水厂和四水厂），取水口均位于长江，按每月对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年3月、7月进行的109项全指标分析，水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。全市县级集中式饮用水水源地共4个，取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，每年6-7月开展的109项全指标检测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，水质达标率为100%。县市级集中饮用水源地分布及水质达标情况如下； 表3-5 市级集中式饮用水源地分布及水质达标情况汇总表 集中式饮用水水源地级别; 级别; 监测频次; 检测项目; 达标率. 二水厂取水口; 市级; 12次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 四水厂取水口; 市级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 芜湖县供水有限公司取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 南陵县麒麟自来水厂青弋江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 无为县自来水厂长江取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 繁昌县长江新港取水口; 县级; 4次/年; 61项（全分析109项）; 100%. 从上表可以看出，评价河段各断面每个测点的监测因子标准指数达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准限值，能满足地表水III 类水体功能要求，地表水环境总体质量状况良好。 3、噪声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-6 全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /. 1类区; 1; 100; 100. 2类区; 5; 100; 100. 3类区; 2; 100; 100. 4a类区; 1; 100; 100. 4b类区; 1; 100; 100. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》中对鸠江经济开发区东区点位进行的网格布点噪声现状监测，监测时间为2021年11月15日和2021年11月16日，监测数据如下表。 表3-7 鸠江经济开发区东区区噪声现状监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测结果. 时间; /; 时间; /. 东区N9; 2021.11.15; 昼间; 62; 夜间; 56. 2021.11.16; 63; 55. 东区N10; 2021.11.15; 昼间; 62; 夜间; 55. 2021.11.16; 62; 56. 东区N11; 2021.11.15; 昼间; 63; 夜间; 55. 2021.11.16; 64; 55. 东区N12; 2021.11.15; 昼间; 63; 夜间; 55. 2021.11.16; 63; 55. 东区N13; 2021.11.15; 昼间; 64; 夜间; 56. 2021.11.16; 63; 55. 东区N14; 2021.11.15; 昼间; 65; 夜间; 56. 2021.11.16; 62; 56. 东区N15; 2021.11.15; 昼间; 64; 夜间; 57. 2021.11.16; 61; 56. 东区N16; 2021.11.15; 昼间; 63; 夜间; 57. 2021.11.16; 62; 57. 东区N17; 2021.11.15; 昼间; 62; 夜间; 56. 2021.11.16; 62; 57. 东区N18; 2021.11.15; 昼间; 63; 夜间; 58. 2021.11.16; 63; 58. 根据上表监测结果，各监测点昼﹑夜间噪声监测值分别满足相应功能区声环境质量标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标 环境; 环境保护 对象; UTM坐标; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. X; Y. 地表水环境; 青弋江; /; /; S; 大型; 7899; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准. 青山河; /; /; E; 小型; 3966. 声环境; 项目厂界; /; /; 四周; --; 1; 厂界东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；厂区南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目没有生活污水产生，厂区内生活污水经化隔油池及粪池处理后，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-9。 表3-9 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）. 2.废气 项目生产过程中喷砂工序产生的粉尘、喷漆工序产生的漆雾、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯有组织排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1排放监控浓度限值；喷砂工序产生的粉尘、喷漆工序产生的漆雾、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯无组织排放厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3排放监控浓度限值；另外非甲烷总烃在厂内设监控点，执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求，具体标准限值见下表。 表3-10 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房内设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 70; 3.0; 4.0; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 二甲苯; 20; 0.8; 0.2; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 甲苯; 20; 0.8; 0.2. 颗粒物（漆雾）; 20; 1.5; 0.5. 其他颗粒物; 30; 1.5. 3.噪声 运营期厂界东侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；厂区南侧、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 表3-11 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：VOCs、烟/粉尘 2、总量控制指标 表3-12 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 0.2108; 0.0854. 烟/粉尘; 0.1992; 0.094. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为改扩建项目，利用原有的、对已经建造完成的二期厂房的平面布局进行调整，主要为设备安装，故不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：喷砂粉尘（G1）、喷漆及晾干废气（G2）。 （1）喷砂粉尘（G1） 本项目喷砂工序在密闭室进行，根据企业提供的资料，需要进行喷砂处理的工件约5000t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33金属制品业 行业系数手册）中喷砂工序颗粒物产生系数为2.19 kg/t原料，则喷砂工序喷砂粉尘产生量为10.95 t/a。喷砂粉尘在密闭室内通过风机产生负压状态被收集（收集效率100%），收集后的喷砂粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率99%），再通过15m高排气筒（DA003）排放。喷砂房体积为1694m3,设置换气次数11次/h，则喷漆房风量为18634m3,喷漆房设置总风量为20000 m3/h。 该工序运行时间1800 h/a，则颗粒物有组织排放量为0.1095t/a，排放速率0.061kg/h，排放浓度3.042mg/m3。 （2）调漆、喷漆及晾干废气（G2） 本项目调漆、喷漆及晾干工序水性丙烯酸防锈底漆、水性丙烯酸防锈面漆、环氧富锌防腐底漆、铁红醇酸防锈底漆以及丙烯酸聚氨酯面漆涂料的年使用量为1.6t/a 、1.6t/a 、1.28t/a、2.95t/a、1.21t/a，根据企业提供资料，喷漆时固体份附着率约70%，其余30%转化为漆雾。结合漆料MSDS及VOC含量检测报告，本项目调漆、水性漆底涂和面涂喷漆、油漆喷漆及晾干工序漆雾产生量为1.8878t/a，非甲烷总烃（含二甲苯）产生量1.7072 t/a，二甲苯产生量为0.07758 t/a，甲苯产生量为0.04018 t/a。本项目采用密闭喷漆房，喷漆房内送排风方式为上送风侧出风，内部呈微负压状态，喷漆房使用过程中房门关闭，仅在人员或工件进出时有少量废气逸散出，以无组织形式排放。喷漆房体积为1694m3,设置换气次数23次/h，则喷漆房风量为38962m3,喷漆房设置总风量为40000 m3/h。废气经收集后（收集效率95%），经过过滤棉+活性炭+RCO处理装置（漆雾去除率95%、非甲烷总烃、二甲苯及甲苯去除效率87%）处理后，从15m高排气筒（DA004）排出。 该工序运行时间600 h/a，则处理后线调漆、喷漆及晾干废气非甲烷总烃（含二甲苯、二甲苯）、二甲苯、甲苯及颗粒物有组织排放量分别为0.2108 t/a、0.010t/a、0.005 t/a、0.0897 t/a，排放速率分别为0.3514 kg/h、0.016 kg/h、0.008 kg/h、0.149 kg/h，排放浓度分别为8.785mg/m3、0.399mg/m3、0.207 mg/m3、3.736mg/m3；无组织排放量分别为0.0854 t/a、0.004 t/a、0.002 t/a、0.094 t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-2，无组织废气污染物排放情况见表4-4。 表4-2 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA003; 喷砂; 颗粒物; 304.167; 6.083; 10.95; 密闭环境+布袋除尘器; 是; 99%; 3.042; 0.061; 0.1095; 30; 1.5; 达标; 15; 0.60; 25; 20000; 1800h. DA004; 调漆、喷漆及晾干; 非甲烷总烃; 71.133; 2.845; 1.7072; 密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO处理装置; 是; 87%; 8.785; 0.3514; 0.2108; 70; 3.0; 达标; 15; 1.2; 25; 40000; 600h. 二甲苯; 3.233; 0.129; 0.07758; 是; 87%; 0.399; 0.016; 0.010; 20; 0.8; 达标. 甲苯; 2.008; 0.080; 0.04018; 是; 87%; 0.207; 0.008; 0.005; 20; 0.8; 达标. 颗粒物; 78.658; 3.146; 1.8878; 是; 95%; 3.736; 0.149; 0.0897; 20; 0.8; 达标. 表4-4 建设项目大气污染物无组织排放状况表 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 喷砂工序; 颗粒物; 密闭环境; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 0.5. 调漆、喷漆及晾干; 颗粒物; 密闭环境. 二甲苯; 0.2. 甲苯; 0.2. 非甲烷总烃; 4.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-5 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/a. DA003; 喷砂; 颗粒物; 布袋除尘器损坏; 0.061; 1h; 1次/年. DA004; 调漆、喷漆及晾干; 非甲烷总烃; 未及时更换活性炭、RCO设备损坏; 0.3514; 1h; 1次/年. 二甲苯; 未及时更换活性炭、RCO设备损坏; 0.016; 1h; 1次/年. 甲苯; 未及时更换活性炭、RCO设备损坏; 0.008; 1h; 1次/年. 颗粒物; 未及时更换过滤棉; 0.149; 1h; 1次/年. 3、废气治理设施可行性分析 （1）布袋除尘器 本项目喷砂粉尘均经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由 棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 经处理后，项目废气排放可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放标准。 （2）过滤棉+活性炭+RCO处理装置 本项目调漆、喷漆以及晾干产生的有机废气经过滤棉+活性炭+RCO处理装置处理后通过15m高排气筒排放。有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、 生物过滤法、膜分离法、冷凝法等，其中较为常用的是燃烧法（包括直接燃烧和催化燃烧）、活性炭吸附法、吸收法和冷凝法。各种方法的主要优缺点见下表： 表4-6 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度 的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补 充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃 烧生成 CO2 和 H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，需燃 料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相 比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx 生成少; 催化剂价格高，需 考虑催化剂中毒和 催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂 所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转需要对产生废水去湿处理；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需二次处理，对涂 料品种有限制; 适用于高、低 浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某 些成分冷凝成液 体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 由上表可以看出，以上有机废气的处理方法均有各自的优缺点，应根据实际情况选择合适的治理方法。由于项目废气量较大，不管采用燃烧法处理、液体吸收法、活性炭吸附法处理均存在附属设施庞大，制造及安装困难的难题。但考虑到活性炭吸收的废活性炭再生环节、液体吸收时废液处理环节易产生二次污染及处置问题，附带装置存在运行管理等诸多问题；而燃烧法可彻底和容易地将苯系物等有机物转化为无污染的二氧化碳和水，本项目针对有机废气的治理应优先选用燃烧法。但由于本项目有机废气风量大、浓度偏低等特点，因此，本项目采用活性炭吸附脱附+RCO工艺处理有机废气。 活性炭吸附脱附+RCO工艺的净化原理为：此工艺是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺，有机废气经过了吸附浓缩和催化燃烧三个过程，首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把有机废气的溶剂吸附在活性炭的空隙中，使所排废气得到净化，当活性炭吸附饱和后，用热风脱附再生，被脱附出来的有机物在催化剂的作用下，能在较低温度的状况转化为无毒无害二度二氧化碳和水。该法吸取了吸附法和催化法的有点，克服了各自单独使用的缺点，解决了处理低浓度、大风量有机废气存在的难题。 本项目废气主要成分为漆雾及VOCs，喷漆过程产生的废气经收集后经过过滤棉去除漆雾颗粒物后再进入活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置。活性炭在经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生，脱附出来的有机废气通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳等无害气体和水及部分热量。该设备性能稳定，能达到预期的效果。 4、废气环境影响分析 由分析可知喷砂粉尘、调漆、喷漆及晾干废气采取有效的废气收集、治理措施处理后，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯以及甲苯有组织排放能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3排放监控浓度限值，另外非甲烷总烃厂内监控点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，本项目废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源分析 本项目本项目不新增工作人员，不新增生活用水，本项目水性丙烯酸防腐面漆及水性丙烯酸防锈底漆均需使用水稀释，此部分用水均进入产品不外排。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目噪声源为无漆喷涂机、小型喷砂机以及无动力平车等设备运行时将产生噪声，本项目的主要设备噪声情况见表4-7。 表4-7 噪声源强排放情况 设备名称; 设备数量; 所在车间; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 无漆喷涂机; 2台; 2#生产车间; 14; 2; 14; 20; 80. 小型喷砂机; 2台; 13; 14; 15; 8; 85. 无动力平车; 1台; 16; 5; 12; 17; 85. 风机; 2台; 2; 11; 24; 11; 85. 2、预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测车间外噪声。 （1）点声源预测模式: LA（r）= LWA - 20lg（r）-8 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 （2）多声源叠加模式: 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n—— 声源级数； Li ——各声源对某点的声压值，dB(A)。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-8所示。 表4-8 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 经隔声减震后声级值dB（A）; 设备 数量; 噪声贡献值dB（A）. 东 厂界; 南 厂界; 西 厂界; 北 厂界. 1; 无漆喷涂机; 80; 60; 2台; 40.1; 57.0; 40.1; 37.0. 2; 小型喷砂机; 85; 65; 2台; 45.7; 45.1; 44.5; 49.9. 3; 无动力平车; 85; 65; 1台; 40.9; 51.0; 43.4; 40.4. 4; 风机; 85; 65; 2台; 62.0; 47.2; 19.9; 47.2. 贡献值; 62.2; 58.5; 48.5; 52.2. 背景值; 52.1; 51.7; 58.1; 53.2. 叠加值; 62.6; 59.3; 58.6; 55.8. 标准值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为55.8～62.6dB(A)，故本项目实施后其昼间噪声排放可以达到GB12348-2008厂界东侧、北侧噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；厂区南侧、西侧噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准。项目生产采用单班制运作，夜间不生产，因此夜间不对周边声环境产生影响。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物。其中一般工业固体废物包括废钢砂以及布袋除尘器收集的粉尘等；危险废物包括废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废润滑油、废含油抹布手套以及废润滑油桶等。 （1）一般工业固废 ①废钢砂：项目喷砂工序会产生废钢砂，为一般固废，产生量约28.4t/a，集中收集后外售 。 ②布袋除尘器收集的粉尘：布袋除尘器截留粉尘约10.84 t/a，为一般固废，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①废过滤棉及漆渣：处理有机废气使用的过滤棉需定期更换，产生量约5.25 t/a，其中包括漆渣1.89 t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-041-49），集中收集后委托有资质的单位处理。 ②废漆桶：项目喷漆产生的废漆桶，约1.02 t/a，属于危险废物，废物代码为HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ③废活性炭：本项目生产线喷漆以及晾干废气经过过滤棉+活性炭+RCO处理后排放。以上废气经活性炭吸附，当快达到饱和时停止吸附，浓缩后的废气脱附后进入RCO催化燃烧系统处理后外排。项目活性炭吸附有机废气后再脱附，能更大限度提高活性炭的活性，可延缓活性炭的寿命。 项目非甲烷总烃废气通过活性炭吸附装置处理，项目需吸附的有机废气量为1.5t/a，活性炭吸附能力均以0.2g/g 计，则本项目理论需要活性炭的使用量为7.5t/a，则废活性炭产生量约9.0t/a（含有机废气1.5t/a）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ④废润滑油：本项目运营过程中机械维护检修产生废机油，产生量约0.2 t/a，属于危险废物，危废类别HW08（900-249-08），交由有资质的单位处理。 ⑤废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.01 t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），与其他危险废物一起集中收集，交由有资质的单位处理。 ⑥废润滑油桶：本项目运营过程中会产生少量废机油桶，年产生量约为0.02t/a，属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），交由有资质的单位处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-9 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废钢砂; 喷砂; /; /; 固; 28.4; /; /; /; 集中收集后外售. 2; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; /; /; 固; 10.84; /; /; /. 3; 废过滤棉及漆渣; HW49; 900-041-49; 固; 5.25; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. 4; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 固; 9.0; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性. 5; 废漆桶; 喷漆; HW49; 900-041-49; 固; 1.02; 有机废气; 有机废气; 毒性/易燃性. 6; 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-217-08; 液; 0.2; 润滑油; 润滑油; 毒性/易燃性. 7; 废含油手套、抹布; /; 900-041-49; 固; 0.01; 润滑油; 润滑油; 毒性/感染性. 8; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 固; 0.02; 润滑油; 润滑油; 毒性/易燃性. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废钢砂及布袋除尘器收集的粉尘等，暂存于项目一般固废仓库，收集后外售，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。原有项目有1间危废暂存间，位于厂区东南角，占地面积约100 m2，现有存储空间满足危废储存，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-10 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后接入滨江污水处理厂。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-11。 表4-11 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 原料区以及喷砂室; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 喷漆室; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要是喷漆室，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区 主要包括原料区以及喷砂室等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10 cm厚三合土铺底，再铺15~20 cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-12。 表4-12 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 喷砂室、原料区; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 喷漆室; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 （5）跟踪监测 ①地下水跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“I金属制品，53、金属制品加工制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，不用进行地下水的跟踪监测。 ②土壤跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业—金属制品”，属于Ⅰ类项目。 表4-13 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 评价工作分级判据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表4-14 污染影响型评价工作划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为1100m2，属于小型项目。本项目位于芜湖市鸠江经济技术开发区官陡门路和富强路交叉口东北侧，周围不存在土壤环境敏感目标，因此判断土壤环境敏感程度为不敏感。 根据导则要求，结合项目特征，设置土壤跟踪监测点。各土壤跟踪监测布置情况见表4-15。 表4-15 土壤跟踪监测点布置一览表 序号; 监测点位; 主要监测指标; 其他监测指标; 监测频次; 执行标准; 监测技术. 1; 喷漆室旁; 石油烃; /; 每5年监测一次; 《土壤环境质量·建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）; 《环境监测分析方法》. |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，综合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表 确定该环境风险潜势。 表4-16 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质和工艺系统危险性（P）分级： 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-11 确定危险物质及工艺系统危害性（P）表示： 表4-17 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-18 项目主要物质风险识别结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烯酸聚氨酯面漆; /; 0.5; 50; 0.01. 2; 环氧富锌防腐底漆; /; 0.2; 50; 0.004. 3; 铁红醇酸防锈底漆; /; 0.2; 50; 0.004. 4; 固化剂; /; 0.1; 50; 0.002. 5; 稀释剂; /; 0.2; 50; 0.004. 6; 润滑油; /; 0.02; 2500; 0.000008. 7; 漆渣; /; 0.01; 50; 0.0002. 项目Q值Σ; 0.024208. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=0.024208＜1， 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-19 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表分析可知，风险潜势为I，环境风险评价工作等级划分的规定，可开展简单分析。 2、环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-20 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的漆渣、润滑油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加. 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 丙烯酸聚氨酯面漆、环氧富锌防腐底漆、铁红醇酸防锈底漆、润滑油等易燃物料一旦泄漏，或扩散到爆炸极限内，可引起火灾事故的发生，燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 3、风险防范措施 ①危险品贮存要求 由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求： a.危废暂存仓库应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。 b.危废暂存仓库禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 c.存放废漆渣的四周应设置导流沟及收集池，在发生事故时可及时将污染物收集。 ②易燃易爆品贮存区事故风险防范措施 a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是化学品仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。 b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 ③物质泄露防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生； b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 ④事故火灾风险防范措施 a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ⑤危险物品运输风险事故防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 4、风险事故应急预案 （1）应急救援及响应组织机构 企业应设立安全科，负责日常安全生产环境管理，安全环保科的主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测：负责事故后果评价，并报告有关管理部门；协调与上下层次应急预案的衔接关系。 （2）事故风险及保护目标识别 应急预案应包括识别事故风险、可能的影响后果分析、事故发展趋势分析、优先保护的敏感目标与资源等内容，并绘制详细的控制与保护范围图。 （3）事故现场应急措施 企业应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。根据事故性质，配备现场应急抢救设施。 对易燃品装卸配备足够的消防栓、干粉灭火器、泡沫灭火器、砂土覆盖物等，一旦着火，进行现场扑救。 液体泄漏事故现场立即隔离泄漏污染区，限制出入，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸防碱工作服，不要直接接触泄漏物。 清理泄漏时避免扬尘，用洁净铲子收集于洁净、干燥、有盖的容器中。 危险废物收集、暂存过程中一旦发生意外事故，收集、暂存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下揩施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(换发[2006]50 号)要求进行报告。 ②进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ③若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ④对事故现场受污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ⑤清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （4）应急通讯联络 事故发生后，现场人员根据应急处理程序，一面进行现场抢救，一面拨打联动报警电话，然后向上级报告，同时指挥现场抢险，上级部门根据事故情况通知相关部门采取措施。 （5）应急安全保卫措施 安全保卫部门接到事故报告后，立即组织人员封锁事故现场，并根据需要组织现场及周围人员紧急疏散撤离。 （6）应急监测 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （7）应急状态的终止与恢复措施 应根据各种储存物质的危险特性，规定应急状态终止程序；事故现场善后处理工作及恢复措施；还应负责邻近区域解除事故警戒和恢复措施。 （8）应急预案的对接与联动 企业的应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案和开发区相衔接。 （9）应急预案的演习 一旦应急计划被确定，应确保所有工人以及外部应急服务机构都了解，并针对危险废物收集、暂存中的易发环节应定期组织应急演练，厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其实用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演以改正应急计划中的缺点和不足。 表4-21 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 钢结构及装配式绿色建筑材料改扩建项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江区; 经济开发区官陡门路和富强路交叉口东北侧. 地理坐标; 东经E118°28′37.859″; 北纬N31°23′17.255″. 主要危险物质及分布; 环氧富锌底漆、铁红醇酸防锈底漆、丙烯酸聚氨酯面漆、稀释剂、固化剂及润滑油分布于原料区，最大储存量分别为0.2t、0.2t、0.5t、0.2t、0.1t、0.02t；漆渣分布于危废暂存间，最大储存量为0.01t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，建设事故池，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-22 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 喷砂粉尘净化设施进口、出口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 喷漆及晾干废气净化设施进口、出口（DA004）; 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、甲苯; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、甲苯; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 土壤; /; 喷漆室旁; 石油烃; 每5年一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒4个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 八、三本账 全厂污染物排放“三本帐”详见下表所示。 表4-23 全厂污染物排放“三本帐” 单位t/a 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 改建后污染物排放情况; “以新带老”削减量; 排放总量; 前后变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 水; 生活污水; 1200; 0; 0; 0; 0; 1200; 0. COD; 0.12; 0; 0; 0; 0; 0.12; 0. NH3-N; 0.012; 0; 0; 0; 0; 0.012; 0. BOD5; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. SS; 0.024; 0; 0; 0; 0; 0.024; 0. 动植物油; 0.0024; 0; 0; 0; 0; 0.0024; 0. 气; 颗粒物; 0.538; 12.838; 12.639; 0.199; 0; 0.737; +0.199. 非甲烷总烃; 1.992; 1.707; 1.497; 0.211; 0; 2.203; +0.211. 二甲苯; 0.331; 0.0776; 0.0676; 0.010; 0; 0.341; +0.010. 甲苯; 0.147; 0.0402; 0.0352; 0.005; 0; 0.152; +0.005. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 金属边角料; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 机加工粉尘; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 抛丸粉尘; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 喷砂粉尘; 0; 10.84; 10.84; 0; 0; 0; 0. 焊接烟尘; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 焊渣; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废润滑油; 0; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0. 废钢砂; 0; 28.4; 28.4; 0; 0; 0; 0. 废乳化液; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废过滤棉及漆渣; 0; 5.25; 5.25; 0; 0; 0; 0. 废油漆桶; 0; 1.02; 1.02; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 9.0; 9.0; 0; 0; 0; 0. 废润滑油桶; 0; 0.02; 0.02; 0; 0; 0; 0. 废含油手套、抹布; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约105万元，环境保护投资估算详见表4-33。 表4-24 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废气; 喷砂粉尘; 密闭环境+负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒（DA003）; 1; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值; 10. 调漆、喷漆及晾干废气废气; 密闭环境+负压收集+过滤棉+活性炭+RCO +15米高排气筒（DA004）; 1; 30. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 5. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用（依托现有）; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 5. 危险废物; 废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废润滑油; 危废暂存场所（依托现有），占地100m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 15. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 20. 风险防范; 配备相应消防器材、事故池等; /; 满足风险防范要求; 15. 合计; /; /; /; 105. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003 （喷砂粉尘） | 颗粒物 | 密闭环境+布袋除尘器+15米高排气筒（DA003） | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1及表3排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求 |
|  | DA004 （调漆、喷漆及晾干废气） | 非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、颗粒物 | 密闭环境+过滤棉+活性炭+RCO +15米高排气筒（DA004） |  |
| 地表水环境 | DW001 （废水总排口） | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
| 声环境 | 小型喷砂机、无漆喷涂机、无动力平车等设备 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废钢砂及布袋除尘器收集的粉尘等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后外售；废过滤棉及漆渣、废漆桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶以及废含油手套、抹布等危废暂存间（位于厂区东南侧，100m2）暂存，定期委托资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料区、喷砂房等一般防渗，喷漆房重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、原料区、喷漆间等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生 量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 1.992t/a | 0 | 0 | 0.211 t/a | 0 | 2.203t/a | +0.0.211t/a |
|  | 颗粒物 | 0.538t/a | 0 | 0 | 0.199 t/a | 0 | 0.737t/a | +0.199t/a |
|  | 二甲苯 | 0.331t/a | 0 | 0 | 0.010 t/a | 0 | 0.341t/a | +0.010t/a |
|  | 甲苯 | 0.147t/a | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.152t/a | +0.005t/a |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0.12t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.024t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 t/a | 0 |
|  | SS | 0.024t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.012t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 t/a | 0 |
|  | 动植物油 | 0.0024t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 30t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 t/a | 0 |
|  | 金属边角料 | 65t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 t/a | 0 |
|  | 机加工粉尘 | 3.12t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 t/a | 0 |
|  | 抛丸粉尘 | 49.57t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.57 t/a | 0 |
|  | 喷砂粉尘 | 0 | 0 | 0 | 10.84 t/a | 0 | 10.84 t/a | +10.84 t/a |
|  | 焊接烟尘 | 0.038t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 焊渣 | 0.65t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 |
|  | 废钢砂 | 0 | 0 | 0 | 28.4 t/a | 0 | 28.4 t/a | +28.4 t/a |
| 危险固废 | 废润滑油 | 0.33t/a | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.53t/a | +0.2t/a |
|  | 废乳化液 | 0.33t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33t/a | 0 |
|  | 废过滤棉及漆渣 | 21.19t/a | 0 | 0 | 5.25t/a | 0 | 26.44t/a | +5.25t/a |
|  | 废油漆桶 | 6.0t/a | 0 | 0 | 1.02t/a | 0 | 7.02t/a | +1.02t/a |
|  | 废活性炭 | 3.04t/a | 0 | 0 | 9.0t/a | 0 | 12.04t/a | +9.0t/a |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油手套、抹布 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.06t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  项目备案表

附件5  营业执照

附件6  土地证

附件7  漆料MSDS

附件8  漆料检测报告

附件9  建设项目排污许可申请与填报信息表

附件10 原项目环评批复

附件11 原有项目验收审查意见

附近12 原环评排污许可证

附件13 危废协议

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  芜湖鸠江经开区地理位置图