- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中空玻璃及铝塑门窗加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李升平 | 联系方式 | 15922305888 |
| 建设地点 |  | 湾沚区六郎镇殷港工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经：118°29′11.244″，北纬：31°16′3.503″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 特种玻璃制造[C3042] 金属门窗制造[C3312] | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57、玻璃制造 三十、金属制品业67、金属制品加工制造中的其他 |
| 建设性质 |  | 新建（补办环评） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目□重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 芜湖县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 发改备（2019）346号 |
| 总投资（万元） |  | 150 | 环保投资（万元） | 7.86 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.24% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | □否 是： | 用地面积（m2） | 2300 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制类和淘汰类，属于允许类。经查《安徽省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰项目，属于允许类。 项目主要生产设备、工艺、产品等也均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 - 选址符合性分析 本项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区，项目用地为工业用地。 项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区南方大道西侧，西侧为海螺防盗门，东侧为闲置厂房，南侧为闲置厂房，西侧、北侧为农田。用地属于工业用地，选址合理。 - 与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”符合性见下表。 表1-1 本项目与“三线一单”相符性 内容; 本项目特点; 相符性. 生态保护红线; 本项目选址位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区，周边无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，项目建设符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目用水取自自来水管网，用电由市政供电网提供，余量充足，项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求。因此，项目建设符合资源利用上线要求; 符合. 环境质量底线; 本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 符合. 环境准入负面清单; 项目不属于《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办【2019】18号）中项目; 符合. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 - 与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》符合性分析 表1-2 与皖发【2021】19号、芜市办【2021】28号文符合性分析 文件内; 具体要求. 严禁1公里范围内新建化工项目; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目. 严管15公里范围内新建项目; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设. 本项目距离青弋江岸线约650m，距离长江岸线约13km，在长江干支流岸线1公里范围内，但本项目属于非金属矿物制品业以及金属制品业，不属于新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，本项目产生的各污染物全部合规达标，符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》中相关要求。 - 与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-3 与《中华人民共和国长江保护法》要求相符性分析 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区内，距离青弋江岸线约650m，距离长江岸线约13km，属于长江支流岸线一公里范围内，但本项目不属于化工项目，也不属于尾矿库的项目; 相符. 2; 第六十六条 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放; 企业通过购置先进设备减少资源消耗和污染物排放; 相符. - 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 表1-4 “长江经济带发展负面清单指南（试行）”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 相符. 7; 禁止在长江干支流1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区; 相符. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，因此，本项目的建设符合国家的产业结构调整指导目录要求; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 相符. - 与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析 表1-5 “安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成; 本项目属于非金属矿物制品业以及金属制品业，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩的行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”行业， 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目; 相符. - 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-6 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 本项目中空玻璃密封胶涂布、封胶工序以及铝塑门装打胶工序产生的非甲烷总烃有组织排放，执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中污染源排放标准。项目运营期产生的危险废物，废润滑油等交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目中空玻璃密封胶涂布、封胶工序以及铝塑门装打胶工序正上方设置集气罩，VOCs收集后通过15m高排气筒处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 - 与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》相符性分析 表1-7 “安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 6.优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目不再新建。加快推动沿江地区制造业绿色发展，形成一批国内领先的绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我省长三角中心区内8市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类; 相符. 2; 11.加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代; 本项目使用双组分硅酮密封胶中的总挥发性有机物含量约为2%，约20g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中胶粘剂VOC含量限值50g/kg。; 相符. - 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作 的通知》（皖大气办【2021】4号）符合性 表1-8 与皖大气办【2021】4号符合性分析 序号; 通知要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 本项目使用双组分硅酮密封胶中的总挥发性有机物含量约为2%，约20g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中胶粘剂VOC含量限值50g/kg。; 相符. 2; 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业VOCs综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs 综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCs省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案; 本项目VOCs年排放量0.26吨，小于1吨; 相符. 3; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为; 项目属于排污许可中“简化管理”，与排污许可联动内容详见附件. 综上所述，本项目符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办【2021】4号）中要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 近年来，城市化进程的加快促使我国房地产业繁荣发展，使得建筑装饰装修材料的市场需求持续增长，而塑钢门窗和铝合金门窗凭借其保温、隔热、节能、美观、经久耐用等卓越的性能越来越受青睐。中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用并可降低建筑物自重的新型建筑材料，还具有节能、安全、防雾等作用，主要应用于建筑外墙、门窗、火车、轮船、电器产品等。 芜湖升平玻璃有限公司租赁湾沚区六郎镇殷港工业集中区厂房，投资150万元建设中空玻璃及铝塑门窗加工项目，厂房占地面积2300m2。项目于2019年10月建设，2020年1月投入生产。根据六郎镇殷港工业集中区环境综合整治要求，限期整治，补办环评审批手续，配套建设或完善环保设施，强化环境管理。项目于2019年10月12日取得原芜湖县发展和改革委员会“企业投资项目告知登记表的通知”发改备（2019）346号。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中的“二十七、非金属矿物制品业30”—“57、玻璃制造304”中的“特种玻璃制造”和“三十、金属制品业33”—“66、结构性金属制品制造331”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。 本项目属于C3042特种玻璃制造和C3312金属门窗制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十五项“非金属矿物制品业 30”中第65号---玻璃制造 304中特种玻璃制造 3042，属于排污许可中“简化管理”；以及第二十八项“金属制品业 33”中第80号---结构性金属制品制造 331中其他，属于排污许可中“登记管理”。在同一场所从事名录中两个以上行业生产经营的，申请一张排污许可证，本项目属于排污许可中“简化管理”。 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 65; 玻璃制造304; 平板玻璃制造3041; 特种玻璃制造3042; 其他玻璃制造 3049. 二十八、金属制品业 33. 80; 结构性金属制品制造331，金属工具制造332，集装箱及金属包装容器制造333，金属丝绳及其制品制造334，建筑、安全用金属制品制造335，搪瓷制品制造337，金属制日用品制造338，铸造及其他金属制品制造339（除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392）; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他*. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）》等有关规定，芜湖升平玻璃有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料，在现场调研和现场监测基础上，按照国家对建设项目环境影响评价有关规定、相关环保政策与技术规范，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 - 产品方案 项目产品方案见表2-2： 表2-2 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 产品规格（mm）; 生产规模; 单位. 1; 中空玻璃; 300*300-2000*3600; 10万; m2. 2; 铝塑门窗; /; 10万; m2. - 项目建设内容 本项目建设中空玻璃和铝塑门窗加工生产线。中空玻璃加工生产线：主要布设一条空玻璃生产流水线、半成品区、成品区；铝塑门窗加工生产线：主要布设铝材切割加工区、半成品区、门窗组装区。建设内容具体见表2-3。 表2-3 建设项目组成内容一览表 项目; 单项工程名称; 工程建设内容及设计能力. 主体工程; 中空玻璃加工生产线：轻钢结构，建筑面积1200m2; 布设1条中空玻璃生产流水线，主要设备有1台切割一体机，1台清洗机、1台折弯机、1台涂布机、1台分子筛灌装机、1台打胶机、1台吸吊机，1台压合片机、1台钢化炉; 年产10万m2中空玻璃. 铝塑门窗加工生产线：轻钢结构，建筑面积900m2; 主要设备有2台数显双头切割锯、3台多功能铝型材机床、1台角码锯、1台四位塑钢焊接机、1台组角机、1台端面铣床; 年产10万m2铝塑门窗. 辅助工程; 办公室; 主要用于人员日常办公; 建筑面积30m2. 贮运工程; 仓库; 用于原材料储存; 建筑面积120m2. 公用工程; 给水; 园区供水管网. 排水; 经化粪池后进园区污水管网. 供电; 园区供电管网. 环保工程; 废气处理; ①项目有机废气：由集气罩收集后汇入排风总管，最终通过15m高的G1排气筒排放； ②项目粉尘：由移动式双桶布袋除尘器收集处理铝合金型材下料粉尘，净化后的粉尘在车间内无组织排放. 废水处理; 项目生活污水，经化粪池收集，依托园区污水管网达殷港污水处理厂；玻璃清洗用水循环使用不外排。. 固废处理处置; 减震、厂房隔声. 噪声治理; ①危险废物：废胶、废胶桶、废胶袋、废润滑油暂存危废库，定期交由资质单位处置； ②一般固废：铝塑边角料、金属屑废毛条、废钢衬收集后外售给废品回收站进行回收利用；玻璃边角料、玻璃渣收集后由生产厂家回收；生活垃圾、除尘灰收集后由环卫部门处置。. - 主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量(台/套); 备注. 1; 全自动中空玻璃生产流水线; /; 1; 中空玻璃加工生产线. 2; 自动玻璃上片台切割一体机; /; 1. 3; 玻璃清洗机; /; 1. 4; 全自动铝条折弯机; /; 1. 5; 密封胶涂布机; DT06A; 1. 6; 分子筛灌装机; /; 1. 7; 全自动中空玻璃打胶机; /; 1. 8; 真空吸吊机; /; 1. 9; 板压合片机; /; 1. 10; 钢化炉; BC-IB42; 1. 11; 铝塑材数显双头切割锯; /; 2; 铝塑门窗加工生产线. 12; 多功能铝型材机床; /; 3. 13; 组角机; /; 1. 14; 四位塑钢焊接机; /; 1. 15; 角码锯; /; 1. 16; 铝型材组合端面铣床; /; 1. - 主要原辅材料及能源消耗 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 类别; 名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 原辅料; 铝材; 300; t; 外购. 2; PVC型材; 200; t. 3; 密封条; 1; t. 4; 玻璃; 20万; m2. 5; 铝条; 2.5; t. 6; 分子筛; 4; t. 7; 五金件; 10万; 件. 8; 双组份硅酮密封胶; 13; t. 9; 能源; 水; 165; t; 园区供水管网. 10; 电; 100万; 度; 园区供电管网. 原辅材主要理化性质： 双组份硅酮密封胶:硅酮胶为常见的玻璃胶，是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生固化形成弹性硅橡胶。双组份硅酮胶是将各组分根据它们的化学性质，分为A、B两个包装密封贮存。一般情况下，A组分含有基础聚合物和填料，B组分含有填料、交联剂和催化剂。使用时，用胶枪将A、B组分按一定比例混合均匀，即可产生固化，交联成弹性体。 - 项目平面布局合理性 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，必须满足生产工艺要求，必须满足安全生产要求。生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。 本项目生产区租赁湾沚区六郎镇殷工业园厂房，建筑面积2300m2。中空玻璃加工生产线布置在厂房北侧，西北侧为办公区，铝塑门窗加工生产线布置在厂房南侧，危废库在厂房东北角。生产区按生产流程布置中空玻璃加工生产线：全自动中空玻璃生产流水线、半成品玻璃区、成品区及自动玻璃上片切割一体机；铝塑门窗加工生产线：铝材切割加工区、2台铝型材双头数显切割锯、铝材半成品区、门窗组装区。 本项目生产区内功能分区明确，按照工艺流程走向布置合理，平面布局合理，项目平面布置详见附图3。 - 公辅工程分析 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水，由殷港工业集中区园区供水管网供给。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。项目废水为职工生活废水，经化粪池收集后，依托园区污水管网达殷港污水处理厂。 （3）供电 园区供电管网供给。 - 生产制度及劳动定员 劳动定员8人，单班制，年生产时间300天，一天工作8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目租用已建成厂房进行生产，生产车间内进行中空玻璃加工、铝塑门窗加工生产，由于施工期主要是厂房生产设备的入场安置，且项目已进行生产，本次环评不对施工期进行评价。 二、营运工程分析 1、生产工艺流程 本项目运营期主要生产工艺及产污环节分别见图2-1。 图2-1 中空玻璃加工生产工艺流程图 图2-2 铝塑门窗加工生产工艺流程图 2、生产工艺说明 中空玻璃加工生产线 （1）切割：首先对玻璃原片进行检验，查看玻璃原片是否完整，表面是否有裂痕；合格玻璃原片进入切割工序，不合格玻璃原片返回生产厂家。根据客户需要的规格尺寸将玻璃原片由切割机切割成不同尺寸。所谓切割，并不是通常意义上的直接切割，而是制造划痕，造成应力集中，然后裂片。该工序主要污染物为不合格玻璃原片、噪声、废玻璃边角料等。 （2）磨边、磨角：在切割工序中，玻璃原片留有磨削预留尺寸，切割过程中产生的半成品需要磨边消除玻璃毛刺。项目采用磨边机对已切割成型的玻璃进行边缘处理。磨边机在水下完成磨边工作，配套有集水槽（循环水池），粉尘直接截留在水池中，同时也能起到冷却作用。产生的废水中仅含有玻璃粉尘不含其它特征污染物，废水经沉淀处理后循环使用。循环水池池底产生的沉渣清掏后集中收集，外卖玻璃生产企业循环再利用。该工序主要污染物为噪声、沉淀池玻璃渣、循环废水等。 （3）清洗：玻璃在钢化前，需要对表面的灰尘等杂质进行清洗，无需使用清洗剂，仅用清水冲洗即可，清洗机自带水箱，清洗废水经沉淀处理后循环回用，定期添加新鲜用水不外排。此工序产生少量的沉渣。 （4）钢化：玻璃匀速通过电加热钢化机，钢化温度为600~730℃。玻璃在钢化机内加热接近软化点时，在出口降温利用离心鼓风机散热冷却，提高玻璃的强度、热稳定性、安全性，钢化机出来冷却至室温后即为钢化玻璃，该过程产生热空气和噪声，该工序产生的热空气冷却方式为鼓风机吹自然风冷却，通风口位于车间内。 （5）隔条折弯：利用隔条折弯机将外购中空铝隔条折弯成框，该工序主要污染物为设备噪声。 （6）灌装分子筛：采用自动分子筛灌装机对中空铝隔条填充分子筛干燥剂，该工序主要污染物为设备噪声。 （7）密封胶涂布、板压合片：分子筛干燥剂灌装好后立刻采用密封胶打胶机在铝框外涂密封胶进行第一次密封，密封工况为室温，不进行加热。密封后的玻璃通过中空玻璃生产线上的合片台、板压机对玻璃进行合片压片。该工序主要污染物为设备噪声、废胶桶、非甲烷总烃等。 （7）封胶：项目采用打胶机对玻璃片进行二次密封，打胶工序为室温，双层密封胶可使中空玻璃结构更加稳定。该工序主要污染物为设备噪声、废胶桶、非甲烷总烃等。 铝塑门窗加工生产线 （1）切割、开口：首先根据需要对外购的成品铝合金型材按照客户的要求，使用铝塑材数显双头切割锯进行下料切割，将原料裁至所需要的尺寸，并进行裁口；该工序主要污染物为废塑钢边角料、粉尘及设备噪声。 （2）铣排水孔：用铣床对切割好的铝合金型材进行打孔；该工序主要污染物为设备噪声及固废等。 （3）串毛条：人工串毛条；此过程主要产生废毛条。 （4）焊接：采用四位焊接机进行铝塑框架的熔融焊接，此焊接属高温熔融焊接，不使用焊材，通过对铝塑型材的高温热熔后快速挤压对接粘合而成；此工序不产生烟尘，主要产生设备噪声。 （4）组角、钻五金孔：用组角机对铝合金门窗内进行组装，采用电钻进行钻五金孔；该工序主要产生设备噪声及粉尘。 （5）组装：将中空玻璃或单片玻璃框架进行组装，同时手工安装所需五金辅料、密封胶密封；然后根据不同款式的门窗，安装排水孔盖、防盗块、锁块等配件。该工序主要产生非甲烷总烃、废胶袋。 （6）检验：对组装好的门窗进行包装之后，即可入成品库待售。 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染 类别; 产生工序; 主要污染因子; 产生 方式. 废气; 中空玻璃打胶工序; 非甲烷总烃; 连续. 中空玻璃封胶工序; 非甲烷总烃; 连续. 铝塑门窗组装密封工序; 非甲烷总烃; 连续. 铝塑型材下料切割、组角工序; 粉尘; 连续. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 间歇. 磨边、磨角; SS; 循环使用. 玻璃清洗; SS; 循环使用. 噪声; 设备运行; 机械噪声; 连续. 固废; 切割、清洗、钢化; 玻璃边角料; 间歇. 磨边、磨角、清洗水池; 玻璃渣; 间歇. 切割下料; 金属边角料; 间歇. 机加工; 废金属屑; 间歇. 机加工; 废润滑油; 间歇. 机加工; 废含油手套、抹布; 间歇. 职工生活; 生活垃圾; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 该项目已经投产，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下： 1、原有污染情况 （1）废水 项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管网收集后外排。项目磨边及清洗废水分别经沉淀池和清洗机自带水箱沉淀过滤后循环使用，定期清理沉渣和补充新鲜用水，不外排。 本项目废水排放主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池预处理，污泥定期清掏施肥。 （2）废气 项目生产过程产生的废气主要为中空玻璃密封胶固化以及组装密封胶产生的微量有机废气（以非甲烷总烃计）；铝合金型材切割时产生的粉尘。 （3）固体废弃物 运营期间产生的固体废物主要为一般废物和危险废物两类，一般固废包括铝塑型材边角料、金属屑、废毛条、废钢衬、玻璃边角料、玻璃渣、不合格玻璃、生活垃圾等；危险固废为废胶、废胶桶、废胶袋、润滑油。 污染物产生详细见报告中工程分析： 2、主要环境问题 根据现场勘查本项目存在问题及整改方案如下表所示： 表2-7 项目存在问题及整改措施 序号; 存在问题; 整改方案. 1; 项目已经投产，未履行环评手续; 补办环评手续. 2; 车间废气未处理; 非甲烷总烃废气处理措施：集气罩（80%）+15m高排气筒排放；粉尘处理措施：捕集装置（80%）+移动式双桶布袋除尘器（95%），净化后的粉尘在车间内无组织排放。. 3; 危废间未建; 危废间建设严格按照《危险废物污染物防治技术政策》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求采取防渗措施并在危险废物堆放处设置标志，. |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，湾沚区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为湾沚区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 湾沚区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 芜湖县城南站; 标准值. SO2年平均; 9; 60 μg/m3. NO2年平均; 23; 40 μg/m3. PM10年平均; 53; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 31; 35 μg/m3. CO年平均; 1; /. O3日最大8h平均; 144; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地湾沚区环境空气为“达标区”。 特征因子现状监测 为了对环境空气质量现状进行评价，安徽威正测试技术有限公司于2021年6月4日～6月6日对芜湖升平玻璃有限公司的项目评价区域进行了环境空气质量现状监测。 - 环境空气监测： 监测项目：非甲烷总烃。 - 监测频次和监测日期 监测频次：2021年6月4日～6月6日，连续3天，监测非甲烷总烃的小时平均浓度。 - 测点布设：根据环评监测要求及本区域特点，本项目大气监测共布设1个监测点，如下表所示。 表3-2 大气环境现状监测点位 监测点编号; 监测点位置; 相对本项目距离; 所处方位. G1; 芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区; 0; /. - 评价结果及分析 评价标准：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准。 评价方法：采用环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2008）中的监测结果统计分析，其表达式为： 式中：——i类污染物单因子指数； ——i类污染物实测浓度； ——i类污染物的评价标准值。 评价结果见下表： 表3-3 环境空气质量现状评价结果 监测点位; 浓度范围 （ug/Nm3）; 最大占 标率（%）; 超标 个数; 超标率 （%）; 达标 情况. G1; 芜湖市湾沚区六郎镇殷港工业集中区; 0.16~0.25; 12.5; 0; 0; 全部 达标. 分析结果：项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 2、地表水环境质量现状 安徽威正测试技术有限公司于2021年6月4日~5日对殷港污水处理厂排污口的环境质量现状监测。 - 监测断面 共设了3个监测断面，见下表。 表3-4 水质监测点位编码表 编号; 断面位置; 断面功能. 1#; 殷港污水处理厂排入走马沟上游500m; 对照断面. 2#; 殷港污水处理厂排入走马沟下游500m; 混合断面. 3#; 殷港污水处理厂排入走马沟下游2000m; 衰减断面. - 监测因子 本次监测因子有：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类。 - 监测频次和监测日期 监测频次：每天采样分析2次，监测2天。 - 监测结果 水环境现状监测结果统计情况见下表。 表3-5 水环境监测结果统计表 单位：mg/L、pH无量纲 监测时间; 监测因子; 监测点位. W1; W2; W3. 6月4日; pH; 6.77; 6.74; 6.73. CODCr; 16; 18; 18. BOD5; 2.6; 3.5; 3.1. NH3-N; 0.228; 0.235; 0.245. 石油类; 16; 17; 21. 6月5日; pH; 6.75; 6.75; 6.74. CODCr; 16; 18; 16. BOD5; 2.3; 3.8; 3.3. NH3-N; 0.246; 0.248; 0.211. 悬浮物; 19; 17; 17. 对照监测结果可知，各项指标都满足《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类水水质要求，因此，表明项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区，区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求。芜湖威正测试技术有限公司于2019年11月23日、24日对项目厂界的声环境质量进行了监测。监测结果见表3-6。 表3-6 声环境监测结果汇总表 单位：dB（A） 测点 编号; 测点位置; 时间; 实测结果Leq（dB (A)）; 标准值; 结论. 2019-11-23; 2019-11-24. N1; 厂界东1m处; 昼间; 52.7; 52.8; 昼间：65 夜间：55; 达标. 夜间; 43.2; 43.5; 达标. N2; 厂界西1m处; 昼间; 52.9; 53.1; 达标. 夜间; 43.5; 43.7; 达标. N3; 厂界北1m处; 昼间; 53.2; 53.5; 达标. 夜间; 44.0; 44.2; 达标. 由上表可知，项目所在区域声环境能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求，区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湾沚区六郎镇殷港工业集中区，项目西侧为海螺防盗门生产厂房，东侧为闲置厂房，南侧为闲置厂房，西侧、北侧为农田，距离厂界最近敏感点为西北厂界366m万太居民点，周边关系概况详见附图2。评价区域内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。厂界外50米范围内无声环境保护目标。 根据现场踏勘和收集资料本项目主要环境保护目标具体如下表： 表3-7 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 区域环境空气; /; /; 万太; 约20人; 二类区; NW; 366. 表3-8 水环境保护目标 项目; 保护对象名称; 方位; 与厂界距离; 规模; 环境功能. 地表水 环境; 青弋江; W; 650m; 中型 河流; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 项目运营期生产过程中产生的颗粒物及非甲烷总烃有组织排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中污染源排放标准；非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，详见表3-10。 表3-10 大气污染物排放标准 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物（其他颗粒物）; /; /; 0.5; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0. /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 2、废水 项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，达殷港污水处理厂纳管标准后进入殷港污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，具体标准值见下表。 表3-11 项目废水排放执行标准 污染物 名称; 殷港污水处理厂纳管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（mg/L，pH除外）. pH; 6～9; 6～9. COD; 350; 50. BOD5; 200; 10. SS; 300; 10. NH3-N; 25; 5（8）. 动植物油; 100; 1. 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，具体详见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类区标准; 65; 55. 4、固废 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。危险废物的暂存场所执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：VOCs 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-13 项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 0.208; 0.052. 废水; COD; 0.0288; 0.0048. 氨氮; 0.0024; 0.00048. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁厂房，施工期已经结束，本评价不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气环境影响和保护措施 - 废气污染源分析 本项目运营期废气主要为中空玻璃密封胶固化产生的微量有机废气；铝合金型材切割时产生的粉尘以及组装密封胶产生的微量有机废气。现阶段建设单位未采取有效的防治措施，本环评新增相应的防治措施。 - 有机废气 中空玻璃密封胶涂布、封胶工序以及铝塑门窗组装打胶工序生产过程中废气主要为密封胶挥发产生的废气，主要成分为烃类，以非甲烷总烃计。本项目中空玻璃生产线采用两道密封，铝塑门窗组装打胶均不使用稀释剂。本项目中空玻璃密封用胶量11.7t/a，铝塑门窗组装密封胶用量1.3t/a，总计密封胶用量为13t/a，所用密封胶均在常温常压条件下自然固化。 项目使用密封胶为双组份硅酮密封胶，在常温下较短时间即可固化，固化过程中会产生少量有机废气。根据生产单位提供密封胶MSDS以及检测报告，项目使用密封胶热失重2%，评价考虑最不利影响，即所用密封胶中挥发性物质在涂布和固化阶段完全挥发，则项目非甲烷总烃产生量约为260kg/a（0.1734kg/h，打胶工序按5h/d计算，年工作300d）。 根据相关规范，由于本项目厂区面积受限，生产条件无法满足密闭收集有机废气，本项目采取在车间内涂布机、打胶机正上方以及组装台正上方各设置一台集气罩（捕集效率80%），共计2台集气罩，收集后汇入排风总管，最终通过15m高的G1排气筒排放，未捕集到的有机废气无组织排放。 根据外部集气罩顶吸风风量依据公式如下： Q=K(a+b)×h×Vx×3600 Q：集气罩排风量（m3/h） K：安全系数（1.4） h：污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.1m a+b：集气罩周长，m，本项目拟设置集气罩总周长为10m Vx：最小控制风速m/s，一般取0.5~1.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 综合考虑风阻损耗等影响，单个集气罩风量取4500m3/h，项目风机总风量取9000m3/h。 项目密封胶涂布、封胶工序以及铝塑门窗组装打胶工序非甲烷总烃有组织排放量为208kg/a，排放速率为0.1387kg/h；非甲烷总烃无组织排放量为52kg/a，排放速率为0.0347kg/h。 （2）铝塑门窗下料粉尘 铝塑门窗生产线加工过程中，对铝型材断面进行切割下料，切割过程中有少量铝型粉尘产生，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册）的33金属制品业系数手册中下料工艺，铝合金加工中粉尘产污系数为5.30kg/吨-原料，本项目铝合金型材年用量为300t，则其粉尘产生量约为1590kg/a（0.883kg/h，切割工序按6h/d，年工作300d）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，评价要求在生产车间内安装1套移动式双桶布袋除尘器用于收集处理铝合金型材下料粉尘，净化后的粉尘在车间内无组织排放。粉尘捕集效率为80%，粉尘净化效率可达95%以上。未捕集到的粉尘排放量为318kg/a，排放速率为0.1767kg/h。项目铝合金型材下料粉尘产排情况见表4-1： |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1 项目大气污染物产生及排放情况一览表 排放类别; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率％; 排放状况; 排放标准; 排放源参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量kg/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量kg/a; 速率kg/h; 浓度mg/m³; 高度m; 直径m; 温度 ℃; 废气量m3/h. 有组织排放; G1排气筒; 涂布、封胶、打胶; 非甲烷总烃; 15.41; 0.1387; 208; 集气罩（80%）+15m高排气筒排放; 80/0; 15.41; 0.1387; 208; 3.0; 70; 15; 0.6; 常温; 9000. 无组织排放; 厂房; 非甲烷总烃; /; 0.0347; 52; /; /; /; 0.0347; 52; /; 4.0; L×B×H=57.5m×40m×10m. 粉尘; /; 0.883; 1590; 捕集装置（80%）+移动式双桶布袋除尘器（95%）; 80/95; /; 0.0353; 63.6; /; 0.5. 粉尘; /; 0.1767; 318; /; /; /; 0.1767; 318. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 污染治理技术可行分析 - 本项目中空玻璃密封胶涂布、封胶工序、铝塑门窗密封产生的有机废气（以非甲烷总烃计），由集气罩收集（捕集率80%），通过15m高G1排气筒排放。 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（DB31/933-2015）中“10.3 VOCs排放控制要求”，本项目收集的废气中NMHC初始排放速率0.1734kg/h，低于2kg/h；项目有组织排放的有机废气污染物均能达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）排放限值要求。因此，本项目有机废气经集气罩收集（捕集率80%），通过15m高G1排气筒排放可行。 - 本项目铝塑下料粉尘，拟采取1套移动式双桶布袋除尘器用于收集处理铝合金型材下料粉尘，净化后的粉尘在车间内无组织排放。粉尘捕集效率为80%，粉尘净化效率可达95%以上。布袋除尘器主要由P84、膨体玻璃纤维、超细玻璃纤维等耐高温纤维经过纺织、无纺工艺加工而成，具有过滤效率高、使用寿命长等特点。主要应用于各种状况下的除尘器。颗粒物去除效率能达到95%以上。 项目粉尘收集，经布袋高效处理后，粉尘量很少，满足在车间无组织排放，且影响很小。因此，本项目粉尘使用布袋除尘防治措施可行。 - 大气环境影响分析 本项目位于六郎镇殷港工业集中区内，项目中空玻璃生产线涂布、封胶工序以及铝塑门窗生产线打胶工序产生的有机废气、铝塑门窗下料粉尘，采取有效的废气收集、治理措施处理后，非甲烷总烃及颗粒物排放能达到上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值要求。综上所述，经采取可行的废气治理措施后，项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废水环境影响和保护措施 - 废水污染源 ①磨边用水 项目采用磨边机对已切割成型的玻璃进行边缘处理。磨边机在水下完成磨边工作，配套有集水槽（循环水池），粉尘直接截留在水池中，同时也能起到冷却作用。废水循环回用不外排，定期清理沉积物，定期补充新鲜水。 根据建设单位提供资料，磨边用水量为0.4t/h，即0.4t/h×3h=1.2t/d(360t/a)。磨边沉淀水池尺寸为3.0m×1.2m×1.0m，容积为3.6m3，根据《给水排水设计手册2-建筑给水排水》中水量损失表水膜形势蒸发损失占循环流量的0.4～0.6％，溢流、排污损失占池容积的3～5%计，本项目磨边耗水量为0.4×0.5%＋3.6×4%=0.0146t/h×3h=0.0438t/d(13.14t/a)，即磨边年新鲜用水量为13.14t/a。沉淀池沉渣定期清掏外售处理。 ②清洗用水 清洗工序工作时会产生清洗废水，为了消除玻璃表面的灰尘，需要仔细清洗，清洗过程不使用洗涤剂，主要污染物为SS。清洗废水经清洗机自带水箱沉淀后循环回用不外排，定期清理沉积物，定期补充新鲜水。 根据建设单位提供资料，清洗用水量为4.0t/d（1200t/a）。清洗水箱容积约1.5m3，根据《给水排水设计手册2-建筑给水排水》中水量损失表水膜形势蒸发损失占循环流量的0.4～0.6％，溢流、排污损失占池容积的3～5%计，本项目清洗耗水总量为（4.0×0.5%＋1.5×4%）×300=24.0t/a，即清洗年新鲜用水量为24.0t/a。水箱沉渣定期清掏外售处理。 ③职工生活污水 本项目运营期废水主要为职工生活污水。本项目员工8人，全年生产300天，职工生活用水定额按50L/人·天计，则生活用水量为120t/a（0.4t/d）。生活污水产生量按用水量80%计，则本期工程生活污水产生量为96t/a（0.32t/d）。生活污水中主要污染物为COD、氨氮BOD5、SS，根据经验系数，生活污水水质如下：COD 300mg/L，氨氮25mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L则本期生活污水中COD产生量为0.0288t/a，NH3-N产生量为0.0024t/a，BOD5产生量为0.0192t/a，SS产生量为0.0192t/a。 图4-1 项目水平衡图 单位t/a 表4-2 废水源强及排放情况 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 进入殷港污水处理厂后排放量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水96m3/a; COD; 300; 0.0288; 化粪池; 300; 0.0288; 50; 0.0048. NH3-N; 25; 0.0024; 25; 0.0024; 5; 0.00048. BOD5; 180; 0.0173; 180; 0.0173; 10; 0.00096. SS; 200; 0.0192; 200; 0.0192; 10; 0.00096. - 废水来源及治理措施 项目外排废水为生活污水，员工生活废水通过厂区配套设置的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排入殷港污水处理厂进行达标处理。 - 废水接管可行性分析 殷港污水处理厂位于殷港工业集中区东侧，原为污水提升泵站改建，采用人工快渗污水处理系统处理。为了给企业发展创造良好的外部条件，芜湖东华六郎水务有限责任公司目前担了殷港污水处理厂改造工程，该项目总投资3745.29万元，设计日处理废水2400m3/d，主要处理工艺为粗格栅+细格栅+平流沉砂池+A2/O生化池+配水井+人工快渗池+紫外线消毒处理工艺，污水厂设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，尾水受纳水体为走马沟，最终受纳水体为青弋江。服务范围包括殷港片区的生活污水及工业企业产生的经预处理达到国家《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中相关要求的工业污水。项目建成后将极大改善六郎镇污水处理情况，为六郎镇建设“水上慢城•生态六郎”提供强有力的保障。 本项目产生污水量约0.32t/d，占用比例较小，而且废水水质简单，不会对殷港污水处理厂产生冲击负荷，因此殷港污水处理厂完全可以接纳本项目产生的废水。 综上所述，本项目废水接入殷港污水处理厂处理是可行的。废水经过污水厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终尾水排入青弋江。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声环境影响和保护措施 - 噪声源强 本项目噪声源为全自动铝条折弯机、分子筛灌装机、密封胶涂布机、立式玻璃清洗机、板压合片机、全自动打胶机、自动玻璃切割机、四位塑钢焊接机、铝合金门窗组角机、铝型材数显双头切割锯、多功能铝型材机床、铝型材组合端面铣床等运行产生的噪声，其噪声源强在70~90dB(A)之间，本项目的主要设备噪声情况见表4-3。 表4-3 噪声源强排放情况 设备名称; 设备数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 全自动铝条折弯机; 1; 15; 55; 25; 3; 85. 分子筛灌装机; 1; 17; 55; 23; 3; 90. 密封胶涂布机; 1; 20; 55; 20; 3; 80. 玻璃清洗机; 1; 5; 56; 35; 2; 70. 钢化炉; 1; 8; 56; 32; 2; 85. 板压合片机; 1; 22; 56; 18; 2; 80. 全自动打胶机; 1; 25; 56; 15; 2; 80. 自动玻璃切割机; 1; 36; 48; 4; 10; 90. 四位塑钢焊接机; 1; 6; 2; 34; 56; 85. 铝合金门窗组角机; 1; 8; 2; 32; 56; 85. 铝型材数显双头切割锯; 1; 38; 5; 2; 53; 90. 铝型材数显双头切割锯; 1; 35; 2; 5; 56; 90. 多功能铝型材机床; 1; 15; 2; 25; 56; 90. 多功能铝型材机床; 1; 18; 2; 22; 56; 90. 多功能铝型材机床; 1; 21; 2; 19; 56; 90. 铝型材组合端面铣床; 1; 10; 2; 30; 56; 80. 风机; 1; 20; 58; 20; 1; 90. - 预测模式 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 噪声衰减模式采用点声源模式进行预测，具体模式下： LA(r)= LA(r0)—20lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置 r0处的A声级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； —各种额外衰减值（可不考虑）。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： 式中：tj —在T时间内j声源工作时间，s； ti —在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ### M—等效室外声源个数。 3、预测结果 本项目只在昼间工作，故运行时昼间的预测噪声排放值结果见表4-4。 表4-4 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 昼间贡献值; 标准值. 东厂界; 55.2; 昼间≤65dB（A）. 南厂界; 55.6. 西厂界; 54.7. 北厂界; 52.3. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，仅为日间生产，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为52.3～55.6dB(A)，故本项目实施后噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。根据预测结果，本项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此本项目实施后对声环境保护目标以及周边环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于吹膜机、混合干燥机、气泵、表面摩擦卷取机等设备运行时产生的噪声，这些噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类，一般固废包括铝塑型材边角料、金属屑、废毛条、废钢衬、玻璃边角料、不合格玻璃、生活垃圾、除尘灰等；危险固废为废胶、废胶桶、废胶袋、润滑油。 ①铝塑型材边角料：在铝型材切割过程中会产生一定量的废边角料，类比同类型项目，其产生量约为原材料的0.2%，故本项目铝塑边角料年产生量约为0.6t/a；经收集后外售废品回收站进行回收利用。 ②金属屑：在铝型材切割过程中会产生金属屑沉降到地面，其产生量约为原料的0.1%，本项目年产生量约为0.3t/a；经收集后外售废品回收站进行回收利用。 ③废毛条、废钢衬：在铝塑型材铆钢衬、串毛条的过程中，会产生一定量的废毛条、废钢衬，类比同类型项目，其产生量约为原材料的0.1%，故本项目废毛条、废钢衬年产生量为0.3t/a；经收集后外售废品回收站进行回收利用。 ④玻璃边角料：本项目玻璃边角料年产生量约占原料使用量的1%，约为2000m2（密度为2.5kg/m2），则玻璃边角料年产生量5t/a；收集后由生产厂家回收。 ⑤玻璃渣：项目清洗水池沉渣定期清理，沉渣的产生量约为0.1%，约为200m2（密度为2.5kg/m2），则玻璃渣年产生量0.5t/a；收集后由生产厂家回收。 ⑥职工生活垃圾：项目职工8人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则年产生量为1.2t/a，根据建设单位提供资料，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一处理。 ⑦除尘灰：铝合金型材粉尘治理过程中产生的除尘灰为0.948t/a，项目除尘灰定期交由环卫部门统一清运。 ⑧废胶：本项目使用密封胶，会产生一定量的废胶，类比同类项目，其产生量约为原材料的0.3%，故本项目年产生量为0.039t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。 ⑨废胶桶：使用密封胶产生的废胶桶约为0.13t/a（65个/a），暂存于危废间，定期交由有资质的单位处置。 ⑩润滑油：项目设备检修时会产生少量润滑油、设备一年检修一次，润滑油产生量约为0.05t/a，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位回收处置。 表4-5 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 编号; 名称; 产生工序; 废物 类别; 废物代码; 性状; 产生量（t/a）; 拟采取的处理 处置方式. 1; 废胶; 涂布工序; HW13; 900-014-13; 半固体; 0.039; 分类收集于专用容器内，暂存于危废间，定期交由资质单位处置. 2; 废胶桶; 涂布工序; HW49; 900-041-49; 固体; 0.13. 3; 废润滑油; 机械润滑; HW08; 900-217-08; 液态; 0.05. 4; 铝塑边角料; 切割下料工序; 废有色金属; 320-001-10; 固体; 0.6; 收集后外售给废品回收站进行回收利用. 5; 金属屑; 铝塑加工工序; 废有色金属; 320-001-10; 固体; 0.3. 6; 废毛条; 串毛条工序; 废塑料制品; 292-001-06; 固体; 0.1. 7; 废钢衬; 铆钢衬工序; 废钢铁; 213-001-09; 固体; 0.2. 8; 玻璃边角料; 切割、磨边、磨角、清洗、钢化; 废玻璃; 300-01-08; 固体; 5; 收集后由生产厂家回收. 9; 玻璃渣; 清洗水池; 废玻璃; 300-01-08; 固体; 0.5. 10; 生活垃圾; 职工办公生活; 其他废物; 900-999-99; 固体; 1.2; 收集后由环卫部门处置. 11; 除尘灰; 粉尘治理; 工业粉尘; 900-999-66; 固体; 0.948. 2、一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于厂房东南侧，占地面积约10m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-6 本项目危险废物安徽省内资质单位情况 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 注：仅为安徽省内部分有资质处置企业。 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“I金属制品，53、金属制品加工制造”中的“其他”以及“J非金属矿采选及制品制造，65、玻璃及玻璃制品”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 2、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中表A.1土壤环境影响评价项目类别表，可得项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，本项目属于小型，不敏感区，建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据项目实际情况，厂区生产车间均做好地面硬化，因此，厂区不会发生因地面漫流引起的土壤环境影响。 3、地下水、土壤污染途径 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水污染影响。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，本项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子非甲烷总烃、颗粒物达标排放，大气排放量小。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可接受。 4、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区。本项目地下水、土壤分区防渗措施见表4-7。 表4-7 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 厂区道路、生产厂房、原料仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 六、环境风险分析 ### 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质有润滑油、废润滑油。润滑油最大贮存量0.02t，废润滑油最大贮存量0.01t。 ## 2、风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中Qi值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，表B.1、表B.2突发环境风险物质及临界量。本项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-8 本项目Q值确定表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露、火灾; 润滑油; 原料仓库; 0.02t; 2500t. 危废; 泄露、火灾; 废润滑油; 危废仓库; 0.01t; 2500t. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn=0.000012，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 环境风险识别 大气环境：项目的原材料在存放过程中可能会因为操作不当或者管理不完善等原因而引发火灾。从项目原料及产品存在危险分析，最大事故发生概率为火灾或原料泄漏。一旦发生，将对环境、周围人群健康安全造成极大的影响。 地表水：项目产生的事故污水主要为发生火灾时产生的消防废水以及生活污水。假设当火灾爆炸发生时，造成项目所储存的原辅料泄漏和火灾，需要进行消防灭火。消防废水排放将会给污水处理厂和周边河流带来明显的影响，必须引起足够的重视。 地下水、土壤：项目原料在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因产生泄露，将对地下水和土壤环境造成影响。发生泄漏事故时，首先及时跟换新的包装桶，用铁锹、吸油毡等把地面上能收集的有毒有害物质收集，然后将地面清理擦洗干净。采取以上措施可有效控制泄漏物料溢流。 ## 4、环境风险防范 （1）火灾事故的防范措施 生产过程必须严格按照相关防火设计要求进行，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；加强对全厂员工教育，使员工了解防火知识；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 #### （2）消防及火灾报警 #### 项目配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统等装置。 #### （3）安全管理 #### 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。生产区设禁止吸烟标志，防止人为引起明火火灾等事故。 #### 综上所述，本项目主要环境风险源为原料仓库，主要环境风险为所存储原料发生火灾，厂区应配备应急物资。在落实的上述风险防范措施情况下，本项目环境风险是可以接受的。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 中空玻璃及铝塑门窗加工项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （湾沚）区; （）县; （六郎镇殷港工业集中区）园区. 地理坐标; 东经：118°29'30.13"; 北纬：31°15'56.18". 主要危险物质及分布; 润滑油分布于原料仓库，最大贮存量分别为0.02t，废润滑油分布于危废仓库，最大贮存量0.01t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境：项目的原材料在存放过程中可能会因为操作不当或者管理不完善等原因而引发火灾。从项目原料及产品存在危险分析，最大事故发生概率为火灾或原料泄漏。一旦发生，将对环境、周围人群健康安全造成极大的影响。 地表水：项目产生的事故污水主要为发生火灾时产生的消防废水，工艺废水以及生活污水。假设当火灾爆炸发生时，造成项目所储存的原辅料泄漏和火灾，需要进行消防灭火。消防废水排放将会给污水处理厂和周边河流带来明显的影响，必须引起足够的重视。 地下水、土壤：项目原料在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因产生泄露，将对地下水和土壤环境造成影响。发生泄漏事故时，首先及时跟换新的包装桶，用铁锹、吸油毡等把地面上能收集的有毒有害物质收集，然后将地面清理擦洗干净。采取以上措施可有效控制泄漏物料溢流。. 风险防范要求; - 外泄风险防范措施简述 - ①应划分单独的原料仓库对原料进行分类堆放，确保堆放区地面已实施硬化，并避免在包装桶上方或周边堆放重物或尖锐物品，以免造成因容器破损外泄。 - ②已开封的液体原料桶应妥善放置，避开活动频繁区域，以免不小心被撞翻后外泄。 - ③做好液体原料的日常存放工作，尽量减少库存量。 - ④原料仓库周围设置围堰，以防泄漏时可及时拦截液体，从而污染土壤和地下水。 - 火灾事故风险防范措施简述 - ①要加强员工的防火意识，不得在车间内吸烟。 - ②厂区内要配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 - ③与当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 - ④工人能熟练使用灭火器。 - 电气、电讯安全防范措施 - ①项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。 - ②电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 - ③原料仓库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。 - 供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡鼠板及金属网，以防飞行物、小动物进入室内。地下电缆沟应设支撑架，用沙填埋；电缆使用带钢甲电缆。沿地面或低支架敷设的管道，不应环绕工艺装置或罐组四周布置。 - 消防及火灾报警 - 项目在生产车间及库区外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 - 安全管理 - 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。. 七、环境监测计划 1、监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 建设项目运营期污染源监测计划一览表见下表。 表4-10 运营期本项目污染源监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 地表水环境; 总排口; 水量、COD、BOD5、SS、NH3-N; 每年监测1次. 大气环境; G1排气筒（有组织）; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 厂界无组织监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年监测1次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 声环境; 厂界四周; 等效连续A声级; 每年监测2天（昼夜各1次）. 固体废物; 分类处置情况检查; 每年检查1次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒1个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 八、环保投资估算 该项目总投资150万元，其中环保投资为7.86万元，占总投资的5.24%，环保投资估算详见下表。 表4-11 环保投资估算表 项目名称; 治理内容; 建设内容; 数量; 投资（万元）. 废水治理; 生活污水; 化粪池; 1座; 0.5. 废气治理; 涂布、封胶有机废气; 3套集气罩+15m高排气筒排放; 3/1/1; 3. 下料粉尘; 1套捕集装置+1套移动式双桶布袋除尘器; 1/1; 1.5. 噪声治理; 铝塑门窗加工生产设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震垫; 0.5. 中空玻璃加工生产设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震垫; 0.5. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾桶、箱; /; 0.01. 一般固废; 专用容器; /; 0.05. 危险固废; 专用容器+1间10m2危废暂存间; /; 1.8. 合计投资(万元); 7.86. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 密封胶涂布、封胶、铝塑门窗打胶有机废气 | 非甲烷总烃 | 3套集气罩（80%）+15m高排气筒排放 | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中污染源排放标准 |
|  | 铝塑门窗下料粉尘 | 颗粒物 | 捕集装置（80%）+移动式双桶布袋除尘器（95%）×1套 | 执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 化粪池 | 满足殷港污水处理厂接管标准 |
|  | 磨边、磨角 | 循环使用，不外排 |  |  |
|  | 清洗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 项目运营期噪声源主要为灌装机、折弯机、切割机、切割锯、型材机床等生产设备的运行噪声，单台噪声值约70-90dB（A）。经过预测，通过采取厂房隔声、合理布局、基础减震动后，厂界噪声可达到GB12348-2008中3类标准要求。 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  |
|  | 一般固废 | 铝塑边角料 | 收集后外售给废品回收站进行回收利用 |  |
|  |  | 金属屑 |  |  |
|  |  | 废毛条、废钢衬 |  |  |
|  |  | 玻璃边角料 | 由生产厂家回收 |  |
|  |  | 玻璃渣 |  |  |
|  |  | 除尘灰 | 交由环卫部门处置 |  |
|  | 危险废物 | 废胶 | 分类收集于专用容器内，暂存于危废间，定期交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废胶桶 |  |  |
|  |  | 废润滑油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 原料库、生产车间为一般防渗，危险废物暂存库为重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》相关内容可知，项目需实行简化管理，企业应根据项目建设内容在实际排污行为发生前填报排污许可证内容。同时项目还需按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部令第 9 号）要求完成竣工环保验收。 |  |  |  |

- 结论

芜湖升平玻璃有限公司中空玻璃及铝塑门窗加工项目符合国家产业、环保政策要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.260t/a | 0 | 0.260t/a | +0.260t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.382t/a | 0 | 0.382t/a | +0.382t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 96t/a | / | 96t/a | +96t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0048t/a | 0 | 0.0048t/a | +0.0048t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.00096t/a | 0 | 0.00096t/a | +0.00096t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.00096t/a | 0 | 0.00096t/a | +0.00096t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00048t/a | 0 | 0.00048t/a | +0.00048t/a |
| 一般工业 固体废物 | 铝塑边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 金属屑 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废毛条、废钢衬 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 玻璃边角料 | 0 | 0 | 0 | 5t/a | 0 | 5t/a | +5t/a |
|  | 玻璃渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 0.948t/a | 0 | 0.948t/a | +0.948t/a |
| 危险废物 | 废胶 | 0 | 0 | 0 | 0.039t/a | 0 | 0.039t/a | +0.039t/a |
|  | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.13t/a | 0 | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  材料真实性承诺书

附件4  项目立项

附件5  房产证

附件6  营业执照

附件7  噪声检测报告

附件8  环境空气、地表水检测报告

附件9  密封胶MSDS、检验报告

附件10  全本公示证明

附件11  环评与排污许可联动内容

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目平面布置图