废旧钢铁资源回收利用项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：芜湖市富贸再生资源有限公司

编制日期：2021年12月

建设单位法人代表：徐勇

编制单位法人代表：汪大林

项 目 负 责 人：徐勇

填    表    人：柯传洋

建设单位：芜湖市富贸再生资源有限公司

电　　话：13966036589

传　　真：/

邮政编码：241206

地　　址：安徽省芜湖市孙村经济开发区

编制单位：芜湖益帆科技咨询有限公司

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 废旧钢铁资源回收利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖市富贸再生资源有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市孙村经济开发区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 废钢铁 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 16万吨/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 6万吨/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年11月 | 开工建设时间 | 2021年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2021年9月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原繁昌县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 1% |
| 实际总概算 | 200万元 | 环保投资 | 7万 | 比例 | 3.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖市富贸再生资源有限公司废旧钢铁资源回收利用项目环境影响报告表批复》（繁环审[2018]71号，原繁昌县环境保护局，2018年11月27日）； 10、安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制的《芜湖市富贸再生资源有限公司废旧钢铁资源回收利用项目环境影响报告表》（2018年11月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值： | 1、水污染物排放标准 项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管排入污水管网送繁昌县第二污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见下表。 表1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准来源. 污水接管标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 污水厂尾水排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目无生产废气产生。 3、噪声排放标准 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中的固体废物分为一般工业固废、危险废物。一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物的暂存、处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 5、总量控制指标 （1）废气 本项目无生产废气产生。 （2）废水 项目产生的废水经化粪池预处理后由市政污水管网进入繁昌县第二污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖市富贸再生资源有限公司坐落于孙村经济开发区，主要从事废旧钢铁回收工作。繁昌县发展和改革委员会于2018年10月8日以发改告知【2018】102号文对芜湖市富贸再生资源有限公司废旧钢铁资源回收利用项目予以登记备案。企业于2018年11月委托安徽禹水华阳环境工程技术有限公司编制了《芜湖市富贸再生资源有限公司废旧钢铁资源回收利用项目环境影响报告表》，并于2018年11月27日通过原繁昌县环境保护局审批，繁环审[2018]71号。 项目实际总投资200万元，其中环保投资7万元，占总投资比例为3.5%。 验收范围：本次验收范围仅为5号厂房中的一台金属打包液压机及一台龙门式剪切机。 项目现有年回收利用6吨废旧钢铁的规模，具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 产品名称; 环评年产量; 实际年产量. 1; 废钢铁; 16万吨; 6万吨. 2、地理位置及平面布置 项目选址位于孙村经济开发区，总占地面积1111平方米，项目北侧为芜湖利通新材料有限公司、东北侧为荣建再生资源科技公司、东南侧为欧力机械制造有限责任公司、西南侧为芜湖新瑞阀门有限公司。 本项目总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库、成品仓库。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房; 租赁8500平方米厂房用于废钢加工及堆放; 租赁1111房用于废钢加工及堆放; 仅租赁金贸流体公司5号厂房. 辅助工程; 办公区域; 位于厂房内，主要为员工的日常办公及会议，占地面积约为500m2; /; /. 储运工程; 仓库; 位于厂房内部，用于存放产品及原材料; 位于厂房内部，用于存放产品及原材料; 与环评一致. 公用工程; 给水; 园区供水管网（年用水量约为300吨）; 园区供水管网（年用水量约为300吨）; 与环评一致. 排水; 雨、污分流管网，化粪池; 雨、污分流管网，化粪池; 与环评一致. 供电; 园区电网供电（总用电量15万千瓦时/年）; 园区电网供电（总用电量15万千瓦时/年）; 与环评一致. 环保工程; 废气; /; /; /. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; /. 废水; 生活污水经化粪池处理后接管排入污水管网; 生活污水经化粪池处理后接管排入污水管网; /. 固废; 废金属屑集中收集处理，生活垃圾委托环卫部门清运; 生活垃圾委托环卫部门清运，依托金贸流体公司危废暂存间; /.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 名称; 单位; 环评年耗量; 实际年耗量; 备注. 1; 废热（冷）轧板、废钢筋; t/a; 13; 4.5; /. 2; 废钢筋; t/a; 2; 1; /. 3; 马口铁类等较清洁普碳废钢; t/a; 1; 0.5; /. 备注：本项目收购的原材料不含废油等有害物质。 2、主要设备 表2-4 项目设备清单 设备名称; 设备型号/规格; 数量（台/套）; 备注. 环评数量; 实际数量. 龙门式剪切机; Y180-400A; 1; 1; /. 金属打包液压机; Y81-125; 2; 1; /. 金属打包液压机; Y81-3150; 3; 0; /. 抓钢机; 80; 1; 0; /. 3、用水及水平衡 （1）生活污水 生活污水：项目定员20人，年工作300天，用水定额按50L/d计，则本项目总用水量为1t/d。生活污水排污系数按0.8计，即污水产生量约0.8t/d，排水量为240t/a，根据同类水质类比，污水中主要污染物为COD，BOD5，SS，NH3-N。生活污水中主要污染物排放浓度符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准要求。 项目用排水情况见水平衡图： 图2-1 水平衡图 单位：t/d - 项目变动情况 表2-5 变动情况对照表 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 租赁金贸流体公司三号厂房及五号厂房部分区域用作生产; 租赁金贸流体公司五号厂房用作生产; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，污染物种类及总量未发生明显变化，所以本项目未发生重大变动。.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 ① ② 图2-2 工艺流程及产污节点图

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目目废水主要为员工生活污水。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，最终进入繁昌县第二污水处理厂处理达标后外排。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、氨氮; 化粪池+市政污水管网. 2、废气 项目运行期间无废气污染物产生。 3、噪声 本项目主要噪声来自于金属打包机、剪切机、抓钢机运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 运营期间产生的固体废物主要是废金属屑、职工日常生活垃圾以及液压设备中所产生的废液压油。 具体的处理方式见下表3-2。 表3-2 项目固废污染情况 类别; 名称; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 废金属屑; 80; 0; 物资单位回收. 生活垃圾; 27; 27; 收集后交由环卫部门处置. 危险废物; 废液压油; 0; 0.36; 委托有资质单位处理. 废液压油桶; 0; 0.1. 5、环保投资 项目实际总投资为200万元，其中实际环保投资7万元，环保投资占总投资的比例3.5%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-3 建设项目环保投资 类 别; 治理对象; 治理方案; 环评投资; 实际投资. 废气防治措施; /; /; /; /. 废水防治措施; 生活污水; 化粪池+雨、污管网; 1; 2. 噪声防治措施; 产噪设备; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 3; 3. 固废; 危险废物; 依托金贸流体公司危废暂存间，集中收集后委托有危废处置资质的单位进行处理; 0; 1. 一般固废; 收集后集中处理; 0.5; 0.5. 生活垃圾; 若干收集存放设施; 0.5; 0.5. 合计; 5; 7.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1、项目概况 芜湖市富贸再生资源有限公司废旧钢铁资源回收利用项目建设于安徽省芜湖市孙村经济开发区，投资500万元，占地面积 31000m2。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2011年），本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，视为允许类项目，因此项目建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于孙村经济开发区，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环保的角度来看，项目选址可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域大气环境质量指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经开发区污水管网排入繁昌县第二污水处理厂，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，经污水处理厂处理达标后出水排入犁山河，不会降低项目区现有水环境功能，对纳污水体影响甚微。 ②大气环境影响分析 本项目生产运营过程中无废气产生。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要是剪切机、打包机、抓钢机等生产设备，噪声约70～85dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间小于65dB（A）），因此本项目的运营不会对周围声环境造成影响。 ④固体废弃物环境影响分析 项目主要固体废弃物为废金属屑、职工生活垃圾等；废金属屑进行集中收集处理，职工生活垃圾由环卫部门统一处理。本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 6、综合结论 综上所述，从环保角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环保角度出发，本项目建设是可行的。 建议： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3、加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 4、通过增加绿化面积等措施进行生态保护，加强项目区及周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，以美化环境，降低污染并防止水土流失。 5、工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 落实水污染防治措施。生活污水须经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经开发区污水管网排入繁昌县第二污水处理厂处理，废水应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级B标准后，排入犁山河。; 生活污水经化粪池进行处理后接入污水管网由繁昌县第二污水处理厂集中处理。. 2; 落实隔声降噪措施。加强生产噪声管理，采用减震、隔声、距离衰减等措施后，使得运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准。; 已落实隔声降噪措施. 3; 做好固体废物处理处置。做好进料质量管理，原材料不得含废油等有害物质，对废金属屑进行集中收集处理，生活垃圾交由环卫部门统一处理。; 本项目所使用的原材料中不含废油等有害物质，生活垃圾交由环卫部门统一处理，危险废物均存放于危废暂存间中，集中交由有资质单位处置。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147—2020. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T 373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 生活污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、氨氮; 2周期，每周期4频次. 2、噪声 表6-2 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 3、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 生活污水总排口; 2021.09.18; 第一次; 7.1; 20.2; 93; 48.9; 160. 第二次; 7.2; 19.4; 91; 49.6; 153. 第三次; 7.2; 20.6; 96; 48.7; 156. 第四次; 7.2; 19.0; 90; 49.3; 158. 2021.09.19; 第一次; 7.2; 20.8; 98; 48.5; 153. 第二次; 7.1; 19.9; 94; 48.4; 151. 第三次; 7.1; 21.0; 93; 48.8; 149. 第四次; 7.2; 19.8; 91; 49.2; 158. 执行标准限值; 6-9; --; 500; 300; 400. 达标情况; 达标; --; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2021年9月18日和2021年9月19日，芜湖市富贸再生资源有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、噪声监测结果 表7-2 噪声监测结果表 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2021.9.18; 厂界东侧外N1; 9:14-9:15; 56.5; 22:03-22:04; 45.0. 厂界南侧外N2; 9:20-9:21; 57.5; 22:10-22:11; 44.4. 厂界西侧外N3; 9:27-9:28; 59.2; 22:14-22:18; 44.5. 厂界北侧外N4; 9:34-9:35; 57.8; 22:24-22:25; 44.6. 2021.9.19; 厂界东侧外N1; 9:13-9:14; 57.1; 22:02-22:03; 45.5. 厂界南侧外N2; 9:19-9:20; 57.9; 22:08-22:09; 45.1. 厂界西侧外N3; 9:27-9:28; 59.0; 22:16-22:17; 44.6. 厂界北侧外N4; 9:33-9:34; 58.0; 22:24-22:25; 44.5. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 噪声监测结果表明：2021年9月18日和2021年9月19日，芜湖市富贸再生资源有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水经园区化粪池预处理后由市政污水管网进入繁昌县第二污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 本项目运营期中无生产废气产生。

表八

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2021年9月18日和2021年9月19日，芜湖市富贸再生资源有限公司生活污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。 2、废气 项目运行期间无废气污染物产生。 3、噪声 本次监测结果显示：2021年9月18日和2021年9月19日，芜湖市富贸再生资源有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物主要为废液压油、废液压油桶和生活垃圾。 生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖市富贸再生资源有限公司委托监测结果，建议芜湖市富贸再生资源有限公司加强废气收集处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目外环境关系图及环境防护距离图

附图 3  平面布置示意图

附图 4  现场监测采样图

附件 1  环评批复

附件 2  危废合同

附件 3  项目备案

附件 4  营业执照

附件 5  土地合同

附件 6  竣工验收环境保护检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 废旧钢铁资源回收利用项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C5191 再生物资回收与批发 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建□改扩建□技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.138051175 31.068056331 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 16万吨/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 6万吨/a | 环评单位 |  |  | 安徽禹水华阳环境工程技术有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原繁昌县环境保护局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 繁环审[2018]71号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年8月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖益帆科技咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽天净环绿环境科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 500 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 | 所占比例（%） |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 200 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 7 | 所占比例（%） |  |  | 3.5 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 2 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖市富贸再生资源有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340222MA2RFM912L | 验收时间 |  |  | 2021年12月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年