复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：芜湖闳润现代农业装备制造有限公司

编制日期：2022年3月

建设单位法人代表：丁文生

编制单位法人代表：丁祖旺

项 目 负 责 人：丁文生

填    表    人：张君

建设单位：芜湖闳润现代农业装备有限公司

电　　话：13815962766

传　　真：/

邮政编码：241000

地　　址：芜湖市三山经济开发区创业路西侧

编制单位：芜湖民宇环境科技有限公司（盖章）

电话：

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖闳润现代农业装备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 芜湖市三山经济开发区创业路西侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 复合式多功能农机具，工字形微耕机，铝合金压铸机 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 复合式多功能农机具2万台套/年、工字形微耕机1万套/年、铝合金压铸机100台套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 铝合金压铸机80台套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年12月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2022年3月5日-3月6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏宝海环境服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 17500万元 | 环保投资总概算 | 23万元 | 比例 | 0.136% |
| 实际总概算 | 3500万元 | 环保投资 | 13.2万元 | 比例 | 0.377% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目》建设项目环境影响报告表，由江苏宝海环境服务有限公司编制（2018年8月）； 10、《关于芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2018]359号，芜湖市生态环境局，2018年9月7日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价 标准、标号、 级别、限值： | - 1、水污染物排放标准 本项目废水主要为员工日常生活污水。 项目产生的生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准）后，排放至滨江污水处理厂处置，尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准。 表1-1 厂区外排废水污染物排放标准 单位：mg/L pH为无量纲 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; PH. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准; 500; 300; 400; -; 6～9. GB18918-2002一级A标准; 50; 10; 10; 5; 6～9. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; -; -; -; 45; -. - 2、大气污染物排放标准 - 该项目为压铸机组装，无废气产生。 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB（12348-2008）中3类标准，相关标准详见下表。 表1-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 类 别; 昼间; 夜间. （GB 12348-2008）中3类标准; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖闳润现代农业装备制造有限公司于芜湖市三山经济开发区创业路西侧建设复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目，总占地面积11122m2。项目实际总投资3500万元，其中环保投资13.2万元，占总投资0.377%。项目劳动定员35人，年运营300天，员工采用单班制，每天工作8小时。 公司于2018年1月取得三山经济开发区经济和发展改革委员会《关于同意芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具及铝合金压铸机生产基地项目备案的通知》三经发（2018）11号，后申请进行项目名称修改为复合式农机具、微耕机及铝合金压铸机组装项目，同年6月审核通过，文件为《关于同意变更芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具及铝压铸机生产基地项目名称的通知》。江苏海宝环境服务有限公司承担编制该项目的环境影响评价工作，该项目于2018年9月7日取得芜湖市生态环境局（原环保局）《关于芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2020]135号），公司于2020年5月5日完成进行排污许可登记填报工作。 芜湖闳润现代农业装备制造有限公司委托安徽天净环绿环境科技有限公司对该公司环境保护“三同时”进行竣工环境保护阶段性验收监测。2022年3月5日和2022年3月6日两日，芜湖闳润现代农业装备制造有限公司调整生产工况至稳定状态，安徽天净环绿环境科技有限公司对芜湖闳润现代农业装备制造有限公司生产情况和环境保护设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。芜湖闳润现代农业装备制造有限公司监测人员同步进行生产工况监察，验收监测期间生产工况稳定，环保设施正常运行，生产负荷满足验收监测期间工况的要求。芜湖民宇环境科技有限公司在此基础上编制了阶段性竣工环境保护验收监测报告表。 因原材料供应等原因，复合式农机具、微耕机产品暂未投产，本次项目验收为阶段性验收，验收内容为1#厂房80台压铸机生产线的阶段性验收。 具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 名称; 计划生产规模; 实际生产规模; 单位; 是否在本次验收内. 1; 压铸机; 100; 80; 台/年; 是. 2; 复合式多功能农机具; 20000; 0; 台/年; 否. 3; 工字型微耕机; 10000; 0; 套/年; 否. 2、地理位置及平面布置 本项目位于芜湖市三山经济开发区创业路西侧，属于工业用地，本项目为复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目，符合三山经济开发区的用地规划。项目总占地面积11122m2。北侧隔园区叶村路为空地，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司，南侧为芜湖大麦包装材料有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市永全机械有限责任公司。 生产区与办公区分离，物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局美观、大方，突出与环境协调。厂区内功能分区明确，厂区平面布置情况合理，能满足生产、卫生、安全等需求。详见附图2。 3、项目建设情况 项目新建主体、公用、环保工程详见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂房一楼、车间按产品生产区大致分为南北两边，有压铸机装配区、微耕机整机线区和无动力包装线区，是产品的组装生产主要区域，总面积约2000m2，年生产复合式多功能农机具2万台套/年、工字形微耕机1万套/年、铝合金压铸机100台套/年; 位于厂房一楼、生产车间仅有压铸机装配区，总面积约700m2，年生产铝合金压铸机80台套/年; 微耕机整机线区和无动力包装线区不在本次验收范围，总面积约700m2，生产压铸机80台套/年. 辅助工程; 办公区; 厂房二楼，整体为办公区，总面积300.76m2; 厂房二楼，整体为办公区，总面积116.00m2; 与环评相比面积减少. 公用工程; 给水; 从市政管网接入，年用水量为2025吨; 从市政管网接入，年用水量为625吨; 用水量减少. 排水; 雨、污分流，雨水经雨水管网收集后排入相应市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网; 厂区雨污分流，雨水管网收集后排入相应市政雨水管网，生活污水通过化粪池预处理后排入市政污水管网; 与环评一致. 供电; 园区电网供电，年用电量20万度; 园区电网供电，年用电量8万度; 用电量减少. 储运工程; 小仓库、配件仓库; 各两间，夹在楼梯和两辅助车间中间，面积约为50m2; 位于厂房东侧，面积约为80m2; 与环评对比，位置及面积变化，. 成品仓库; 农机具、微耕机组装成品库，面积约50m2; 复合式多功能农机具，工字型微耕机未投产，无仓库; 不在本次验收范围. 危废暂存区; 危险废物厂内存放区，车间东南角，面积约10m2; 危险废物厂内存放区，位于车间西北角外约3米，面积约10m2; 与环评对比，位置发生改变. 零件返修区; 压铸机组装，不合格零件返修加工，面积约50m2; 压铸机组装，不合格零件返修加工，面积约20m2; 与环评对比，位面积变化. 物流通道; 车间在各功能区之间合理设置物流通道; 车间在各功能区之间合理设置物流通道; 与环评一致. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后，达标排入市政污水管网; 生活污水经化粪池处理后，达标接入市政污水管网; 与环评一致. 固废; 项目产生的固废均得到合理处置; 设置危险废物厂内存放区，生活垃圾由环卫工人清运，固废均得到合理处置; 与环评一致. 噪声; 采用低噪声设备，并采取降噪、减震等防治措施; 采用低噪声设备，并采取降噪、减震等防治措施; 与环评一致. 绿化; 厂区周边绿化分为厂区周边原有绿化和项目新建绿化，新建绿化面积约500m2; 厂区周边绿化分为厂区周边原有绿化和项目新建绿化，新建绿化面积约200m2; 与环评相比面积减少.

原辅材料消耗及水平衡： 1、本项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-3 项目主要原辅材料消耗及能耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 实际用量; 变化情况; 单位; 备注. 1; 底盘总成; 3; 0; -3; 万套; 所需原辅材料外购获得. 2; 覆盖零件; 3; 0; -3; 万件. 3; 上箱; 3; 0; -3; 万件. 4; 扶手总成; 3; 0; -3; 万件. 5; 发动机; 3; 0; -3; 万套. 6; 轮胎; 3; 0; -3; 万副（每副两只）. 7; 耕刀; 3; 0; -3; 万套. 8; 螺钉标准件; 3; 0; -3; 万套. 9; 0#柴油; 15000; 0; -15000; L. 10; 格林柱; 100; 80; -20; 套. 11; 模板; 100; 80; -20; 套. 12; 基座; 100; 80; -20; 件. 13; 电机; 100; 80; -20; 件. 14; 缸体; 100; 80; -20; 套. 15; 电控柜; 100; 80; -20; 件. 16; 销轴; 100; 80; -20; 套. 17; 拉杆; 100; 80; -20; 套. 18; 电磁阀; 800; 800; 0; 只. 19; 油泵; 100; 80; -20; 台. 20; 外加工零件; 100; 80; -20; 套. 21; 螺钉标准件; 100; 80; -20; 套. 22; R3.2电焊条; 20; 0; -20; 公斤. 23; R1.2焊丝; 20; 0; -20; 公斤. 24; 46#液压油; 1000; 1000; 0; 升. 25; 乳化液; 10; 8; -2; 公斤. 主要原辅材料理化性质： 乳化液：乳化液把油的润滑性和防锈性与水的较好的冷却性结合起来，同时具备较好的润滑冷却性，因而对于有大量热生成的高速低负荷的金属切削加工十分有效。与油基切削液相比，乳化液的优点在于较大的散热性，较好的清洗性，以及用水稀释使用而带来的经济性，此外，也有利于操作现场的卫生和安全。实际上除加工难度特别大的材料外，乳化液几乎可以用于所有的轻、中等负荷的切削加工及大部分重负荷加工，乳化液还可用于除螺纹磨削、槽沟磨削等复杂磨削外的所有磨削加工。 46#液压油：46#液压油杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥卓越的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。 2、主要设备 表2-4 项目设备清单 序号; 设备名称; 规格; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 变化情况; 是否在本次验收范围. 1; 微耕机整机线; SZ-B25; 1; 0; -1; 否. 2; 无动力包装线; -; 1; 0; -1; 否. 3; 捆轧机; MH-103A; 1; 0; -1; 否. 4; 螺杆式空压机; EC7-8; 1; 1; 0; 是. 5; 行车; 10T; 1; 1; 0; 是. 6; 锯床; GW4028/A; 1; 1; 0; 是. 7; 铣床; 4H; 1; 1; 0; 是. 8; 普通车床; CA6125; 1; 1; 0; 是. 9; 空气压缩机; W-0.9-8; 1; 1; 0; 是. 10; 电焊机; ZX7-400I; 1; 0; -1; 否. 11; 气体保护焊机; NB-500; 1; 0; -1; 否. 12; 火焰切割机; CG1-30; 1; 0; -1; 否. 13; 型材切割机; J3G-400; 1; 0; -1; 否. 3、用水及水平衡 本次阶段性验收用水主要为员工生活用水和绿化用水，废水来源为职工生活污水。 生活用水：本项目劳动定员35人，年工作300天。本项目生活用水量为为1.75t/d，525t/a，生活污水产生量为1.40t/d，420t/a。 绿化用水：项目厂区周边绿化面积为200m2，绿化年用水量为100m3，绿化用水消耗完全，不产生废水。 图2-1 水平衡图 单位：t/a - 项目变动情况 表2-5 变动情况对照表 项目; 对照环办环评函《建设项目重大变更清单》2020[688]号文; 实际情况; 是否属于重大变更. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 性质无变化; 否. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上，导致废水或者污染物排放量增加的；位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置、或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的，位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 未增加产能; 否. 地点; 重新选址：在原厂址附近调整导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址; 否. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺、主要原辅料、燃料变化，导致新增排放污染物种类的、建设项目污染物排放量增加、废水第一类污染物排放量增加的、其他污染物排放量增加10%及以上的；物料运输、装卸贮存方式变化的，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 本次验收生产工艺无变化; 否. 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化；新增废水直接排放口，废水由间接排放改为直接排放，直接排放口位置变化；新增废气主要排放口；噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的；固废处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置，固体废物自行处置方式变化；事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 与环评相比，本次验收，废水固废保护措施无变化; 否.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程简述 压铸机生产工艺流程图： S1 退货 液压油、通电 不合格 元部件采购 合格 入库 调试验收 组装成型 合格 入库 检验 不合格 不合格 厂内修整 S4，N S2，S3，N 返修、重组、委外加工处理 S2，S3，N 图2-2 压铸机组装工艺流程及产污节点图 压铸机组装工艺流程简述： 元部件采购：压铸机组装元件均外购入厂，外购元件会产生固废S1废包装物，本项目仅进行组装，不涉及元件生产。 检验：外购的元件进行检验，存在问题的部件，视业务订单情况进行退货处理或重新返修加工处理，如在厂内返修，会产生噪声与固废，固废种类有S2废边角料及S3废乳化液。 入库：合格部件入配件库存放待用。 组装成型：利用螺旋式空压机、空气压缩机等设备将基座、轴件、电控柜、拉杆、零部件和油泵等各部分组装形成压铸机，此工序设备运行会产生噪声N及固废含油抹布与手套S4。 成品调试：组装完成的压铸机内加入液压油，机器通电启动，进行性能测试，合格品入成品库，不合格重新返修加工、重组或委外加工处理，此过程若厂内返修会产生噪声N与固废，固废种类有废边角料S2及废乳化液S3。 本项目通过外购压铸机的标准元部件，组装成品。除噪声污染外，一般没有其它产污环节。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本次阶段性验收无生产废水产生，办公生活产生的生活污水量较少，经化粪池预处理后排入滨江污水处理站。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N; 化粪池. 2、废气 本次阶段性验收无废气产生。 3、噪声 噪声主要来自空压机、行车以及间歇短时运行的锯床、铣床、普通车床等产生的噪声，噪声值在70-85dB(A）。企业通过设置隔声、减震等措施降低噪声污染。根据监测结果芜湖闳润现代农业装备有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本次阶段性验收厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物,一般固废包括边废边角料、生活垃圾，废包装物等，危险废物为含油抹布和手套、废乳化液，具体的产排情况见下表。 表3-2 项目固废产排情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 代码; 形态; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处理方式; 排放量（t/a）. 1; 废边角料; 一般固废; 349-999-54; 固态; 0.15; 0.12; 收集外售; 0. 2; 废焊条、焊丝; 一般固废; 349-999-09; 固态; 0.005; 0; -; 0. 3; 含油抹布和手套; 危险废物; 900-249-08; 固态; 0.2; 0.16; 环卫部门清运; 0. 4; 废乳化液; 危险固废; 900-007-09; 固态; 0.01; 0.01; 委托资质单位回收处理; 0. 5; 废包装物; 一般固废; 349-999-99; 固态; 10; 8; 收集外售; 0. 6; 生活垃圾; 一般固废; 349-999-54; 固态; 18; 10; 环卫部门清运; 0. 表3-3 项目危险废物汇总表 序号; 固体废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含油抹布和手套; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 成品调试; 固态; 矿物油; 矿物油; T，1; 委托资质单位回收处理. 2; 废乳化液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-007-09; 机加工; 液态; 乳化液; 乳化液; T，1; 委托资质单位回收处理. 图3-1危废暂存间 5、环保投资 本次阶段性验收项目总投资为3500万元，其中实际环保投资13.2万元，环保投资占总投资的比例0.377%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 序号; 项目; 治理对象; 治理方案; 环评预估投资额（万元）; 实际环保投资(万元). 1; 水污染治理; 生活污水; 化粪池; 4; 5. 2; 固废治理; 生活垃圾; 环卫清运; 2; 0.2. 危险废物; 设置危险废物暂存场所，集中收集后委托有危废资质的单位处理; 1; 1. 3; 噪声治理; 设备; 减震、隔声; 2; 2. 4; 绿化; 厂区周边; 绿化建设; 10; 2. 5; 环境管理; 制定环境管理制度，开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报当地环保部门，检查监督环保设施的运行、维修和管理情况，开展全厂职工的环保知识教育 和组织培训。; 2; 2. 6; 排污口规范化设置; 雨水规范化排口一个、废水规范化排口一个、 危险堆放间规范化标识; 1; 1.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1、结论： 1.1项目概况 项目名称：复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目 建设单位：芜湖闳润现代农业装备制造有限公司 项目性质：新建 建设地点：芜湖市三山经济开发区创业路西侧，项目北侧隔园区叶村路为空地，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司，南侧为芜湖大麦包装材料有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市永全机械有限责任公司。具体见附图1。 占地面积：11122m2 投资情况：总投资17500万元，其中环保投资23万元，占总投资0.13%。 建设规模：年产2万台复合式多功能农机具、1万套工字形微耕机，100台套铝合金压铸机。 1.2产业政策符合性 建设项目行业类别为[C3423]压铸机械制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目属于十四、机械 24、大型压铸机（合模力3500吨以上）在现行产业政策中规定的鼓励建设项目之列，因此项目建设符合国家产业政策要求。 1.3规划符合性及选址合理性 本项目位于位于芜湖市三山经济开发区创业路西侧，属于工业用地，本项目为复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目，符合三山经济开发区的用地规划。项目北侧隔园区叶村路为空地，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司，南侧为芜湖大麦包装材料有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市永全机械有限责任公司。项目附近无与本项目有冲突的企业存在。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 因此，项目选址合理、与区域环境相容。 1.4“三线一单”符合性分析 ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区／脆弱区、禁止开发区、其他区域，项目位于三山经济开发区创业路，不在各级各类自然保护区、风景名胜区、生态红线保护区范围内，因此项目选址不违背生态红线的管理要求。 ②与环境质量底线相符性 根据环境质量现状调查与评价可知，项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境均能满足相关环境功能区要求。项目产生的污染物经处理后均能达标排放，项目投产运行后不会改变当地的大气、地表水和声环境环境质量现状。因此项目符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线相符性 项目采用清洁能源电能，不使用高能耗能源，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目新鲜水使用要求。项目生产设备使用能源为电能，采用市政供电，区域电网能够满足项目供电需要。项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。 ④与生态环境准入清单相符性 项目产品为复合农机具、微耕机及压铸机，项目符合地区产业定位，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2019年修正）》中鼓励类产业，不在环境准入负面清单中。 1.5营运期环境影响结论 （1）大气环境影响 项目营运过程无废气产生。 （2）地表水环境影响 项目生活污水经化粪池处理；进入滨江污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入长江，对周围水环境影响较小。目前，滨江处理厂运行良好，且项目周边路网已铺设管网，能接入滨江污水处理厂，故具备接管可行性。 （3）声环境影响 项目噪声主要来自主要来自空压机、行车以及简写短时运行的锯床、铣床、普通车床等产生的噪声，噪声值在70-85dB(A）。采取隔声减震降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准）。 （4）固体废物影响 本次阶段性验收项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括废边角料、废物包装、生活垃圾；危险固废为含油抹布和手套、废乳化液。含油抹布和手套、废乳化液委托相关资质单位处理，生活垃圾由环卫部门清运，废包装物、废边角料收集对外出售。 本次阶段性验收项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 各危险废物的临时贮存、转移、处置均按《危险废物污染防治技术政策》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的要求进行。根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，总体要求是将项目工程产生的危废装入容器内并且临时贮存设施应按仓库式设计，属危险废物的包装桶袋均须存放于危废暂存间中，不得露天存放。 综上所述，本次阶段性验收项目固体废弃物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 1.6总量控制 本次阶段性验收项目实施后，不新增总量。 1.7总结论 本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 2、建议： - 评价要求建设单位严格落实本评价提出的环保措施，严格按照《建设项目环境保护管理条件》要求进行审批和管理，做好建设项目“三同时”管理，确保项目运营过程排放的各污染物都能达标排放。 - 在生产过程中应注意地面的清扫，以免产生“二次污染”。项目营运过程中应确保各类污染防治设施安全正常运行，杜绝事故性非正常排放发生。 - 加强设备的日常维护管理，避免因设备运转不正常时噪声的增高。同时对产噪设备采取减振、消声等措施，确保厂界噪声达标。 - 将环境管理纳入日常生产管理渠道，确保各环保治理设施正常运行，加强环保监测，对各排污点进行例行监测和不定期抽测，发现问题及时处理，接受当地环保部门的检查与指导。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 加强大气污染防治，切实落实省、市相关大气污染防治行动计划实施方案以及国家和地方政府制定的冬防措施、重大活动保障措施、重污染天气应急措施等各项环境管理要求。认真对照大气污染攻坚战要求，积极开展清洁生产活动。针对焊接烟尘应落实烟尘收集净化装置，加强车间通风，废气外排需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中2级标准及无组织排放限值要求，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准（DB 13/2322-2016)中相关要求。项目设置卫生防护距离为50m.建设单位应与当地相关部门加强联系，严格控制生距离内建筑，确保在卫生防护距离内不得新建学校、医院、住宅等敏感建筑物。; 本次阶段性验收为压铸机组装，无废气产生工序。. 2; 厂区应实行雨污分流。保洁废水、生活污水经预处理后应满足城市污水接管要求，外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准，进入市政污水管网，纳入区域内污水处理厂集中处理处置，否则不得投入运行。; 已落实，本项目雨污分流，且污水经化粪池预处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中三级标准接入市政管网. 3; 加优化厂区总图布局，选用低噪生产设备。对各类产噪设备应采取隔声消声、减振、距离衰减等措施降低噪声，噪声外排执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准。; 已落实。通过采取厂房隔声、合理布局、基础减震动后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。. 4; 规范固废管理。属于危险废物的（含不在危废名录但经鉴定属危险废物管理范畴的），建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，公司内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及修改清单中有关规定。一般固废应分类收集，妥善处理，落实回收利用途径。生活垃圾应统一收集交环卫部门定期清运，避免造成二次污染。; 已落实。本项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括废边角料、废物包装、生活垃圾；危险固废为含油抹布和手套、废乳化液。含油抹布和手套、废乳化液委托相关资质单位处理，生活垃圾由环卫部门清运，废包装物、废边角料收集对外出售。. 5; 规范排污口标准化建设。严格按照《报告表》所述工艺建设，禁止使用国家淘汰的生产工艺设备。项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格落实污染物排放总量控制措施。禁止使用国家淘汰的生产工艺设备。; 已落实。严格按照报告表所述工艺建设。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 便携式PH计; PHBJ-260. 棕色滴定管; 0-25mL. 生化培养箱; SPX-250B. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 多功能声级计; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次阶段性验收项目无废气产生。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB（A）以内。

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 污水排口; COD、NH3-N、BOD5、SS、pH; 2周期，每周期4频次. 2、废气 本项目投产后，无废气产生。 3、噪声 表6-2 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东、南、西、北; 等效A声级Leq(A); 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 - 图6-1 废水噪声采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间该项目正常运行，安徽天净环绿环境科技有限公司于2022年3月5日-6日，对芜湖闳润现代农业装备制造有限公司进行验收监测。监测期间该项目各项环保治理设施均处于运行状态，工况稳定，满足验收监测条件。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 监测点位; 监测日期; 监测频次; 样品性状; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 污水排口; 2022.03.05; 第一次; 水样微浑; 7.2; 1.03; 142; 68.2; 10. 第二次; 水样微浑; 72; 1.46; 151; 77.2; 7. 第三次; 水样微浑; 7.2; 1.13; 129; 54.8; 9. 第四次; 水样微浑; 7.1; 0.965; 148; 75.6; 7. 2022.03.06; 第一次; 水样微浑; 7.2; 1.24; 126; 66.4; 13. 第二次; 水样微浑; 7.1; 1.15; 133; 76.2; 5. 第三次; 水样微浑; 7.1; 1.44; 157; 81.8; 10. 第四次; 水样微浑; 7.2; 1.10; 140; 62.6; 2. 执行标准限值; 6-9; 45; 500; 300; 400. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 废水监测结果表明：2022年3月5日和2022年3月6日，芜湖闳润现代农业装备制造有限公司污水排放口pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。 2、噪声监测结果 表7-2 噪声监测结果表 检测日期; 点位; 昼间Leq dB (A); 夜间Leq dB (A); 夜间 LAmax dB (A). 噪声源; 观测时间; 测量结果; 噪声源; 观测时间; 测量结果; 测量结果. 3月5日; 厂界东侧外N1; 环境噪声; 9:38 ~ 9:39; 58.2; 环境噪声声; 22:01~22:02; 42.7; /. 厂界南侧外N2; 环境噪声; 9:46 ~ 9:47; 57.4; 环境噪声; 22:08~22:09; 43.2; /. 厂界西侧外N3; 环境噪声; 9:54 ~ 9:55; 57.8; 环境噪声; 22:14~22:15; 43.3; /. 厂界北侧外N4; 环境噪声; 10:04~10:05; 58.8; 环境噪声; 22:21~22:22; 42.3; /. 3月6日; 厂界东侧外N1; 环境噪声; 9:22 ~ 9:23; 58.5; 环境噪声; 22:00~22:01; 44.1; /. 厂界南侧外N2; 环境噪声; 9:29 ~ 9:30; 57.3; 环境噪声; 22:08~22:09; 43.0; /. 厂界西侧外N3; 环境噪声; 9:41 ~ 9:42; 58.0; 环境噪声; 22:16~22:17; 43.7; /. 厂界北侧外N4; 环境噪声; 9:48 ~ 9:49; 59.2; 环境噪声; 22:24~22:25; 43.7; /. 噪声监测结果表明：2022年3月5日和2022年3月6日，芜湖闳润环境科技有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 3、污染物排放总量控制与分析 3.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 3.2 废水排污总量核算： 因本次阶段性验收产生的生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网进入滨江污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。

表八

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2022年3月5日和2022年3月6日，芜湖闳润现代农业装备制造有限公司污水排放口PH值、CODcr、BOD5、SS、排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮排放浓度。 2、废气 本次阶段性验收项目无废气产生。 3、噪声 本次监测结果显示：2022年3月5日和2022年3月6日，芜湖闳润现代农业装备制造有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本次阶段性验收项目厂区产生的固体废物分为一般废物和危险废物两类,一般固废包括废边角料、废物包装、生活垃圾；危险固废为含油抹布和手套、废乳化液。含油抹布和手套、废乳化液委托相关资质单位处理，生活垃圾由环卫部门清运，废包装物、废边角料收集对外出售。 本次阶段性验收项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本次阶段性验收项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖闳润现代农业装备制造有限公司委托监测结果，需加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  周边环境及平面布置图

附图 3  现场监测采样图

附件 1  项目备案

附件 2  更名批复文件

附件 3  环评批复

附件 4  土地证

附件 5  排污许可登记回执

附件 6  竣工验收环境保护检测报告

附件 7  危废处置协议

附件 8  危废处置单位资质

附件 9  验收意见及签到表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 复合式农机具、 |  |  |  |  | 项目代码 | / | 建设地点 |  |  | 芜湖市三山经济开发区创业路西侧 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微耕机及压铸机组装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 压铸机械制造C3490 |  |  |  |  | 建设性质 | ☑新建 □ 改扩建□技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.23259950/31.21438886 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.21447374 |  |
|  | 设计生产能力 | 复合式多功能农机具2万台套/年、工字形微耕机1万套/年、铝合金压铸机100台套/年 |  |  |  |  | 实际生产能力 | 压铸机80台套/年 | 环评单位 |  |  | 江苏宝海环境服务有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 芜湖市生态环境局（原环保局） |  |  |  |  | 审批文号 | 芜环评审【2018】359号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 | 2018.12 |  |  |  |  | 竣工日期 | 2021.09 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | / |
|  | 验收单位 | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | 安徽天净环绿环境科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 17500 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） | 23 | 所占比例（%） |  |  | 0.13% |  |  |
|  | 实际总投资 | 3500 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） | 13.2 | 所占比例（%） |  |  | 0.38% |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 0 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1.2 |  | 绿化及生态（万元） |  | 2 | 其他（万元） | 3 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |
| 运营单位 |  | 芜湖闳润现代农业装备制造有限公司 |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91340208MA2N6A2W60 | 验收时间 |  |  | 2022年3月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与总量 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 放量(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年