# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 冷室压铸机生产制造技改项目

建设单位（盖章）：芜湖闳润现代农业装备制造有限公司

编制日期：          2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 冷室压铸机生产制造技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓玉梅 | 联系方式 | 15240041931 |
| 建设地点 | 芜湖三山经济开发区创业路西侧2#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°13′56.921″，北纬31°12′52.002″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3423压铸机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造34-69金属加工机械制造 341 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 三山区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 三经信[2022]47号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 5.4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10779 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体规划》（2021~2030)> 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：皖环函[2014]654号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路西侧2#厂房，详见附图1。北侧隔园区叶村路为空地，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司，南侧为芜湖大麦包装材料有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市永全机械有限责任公司，周边均为工业企业，项目周边情况详见附图3。项目东南方向500m范围内存在查村村民散户。根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及土地证，项目区土地性质为工业用地（详见图2，附件土地证），且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，安徽芜湖三山经济开发区主要由两片区构成：北片区和南片区。北片区范围是北到长江，南到小江和联合大道，西到铁路专用线路和峨溪路，东到五华山路；南片区范围是北到小江，南到长江南路，西到铁路专用线路，东到莲花湖路，面积为17.68 km2。开发区产业定位为：装备制造、现代物流和电子信息三大主导产业，同时发展现代服务业。 表1-1 三山经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业代码; 行业名称; 控制建议. 18; 纺织服装、服饰业; 优先进入. 19; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业. 191; 皮革鞣制加工; 禁止进入. 193; 毛皮鞣制及制品加工; 禁止进入. 194; 羽毛（绒）加工及制品制造; 禁止进入. 26; 化学原料和化学制品制造业; 禁止进入. 33; 金属制品业. 336; 金属表面处理及热处理加工; 控制进入. 36; 汽车制造业. 361; 汽车整车制造; 优先进入. 362; 改装汽车制造; 优先进入. 365; 汽车车身、挂车制造; 优先进入. 366; 汽车零部件及配件制造; 优先进入. 373; 船舶及相关装置制造. 3731; 金属船舶制造; 优先进入. 39; 计算机、通信和其他电子设备制造业. 391; 计算机制造; 优先进入. 392; 通信设备制造; 优先进入. 393; 广播电视设备制造; 优先进入. 394; 雷达及配套设备制造; 优先进入. 395; 视听设备制造; 优先进入. 396; 电子器件制造; 优先进入. 397; 电子元件制造; 控制进入. 441; 电力生产. 4411; 火力发电; 控制进入. 55; 水上运输业. 552; 水上货物运输; 优先进入. 553; 水上运输辅助活动; 优先进入. 59; 仓储业. 599; 其他仓储业; 控制进入. 本项目选址位于芜湖三山经济开发区创业路西侧2号厂房，属于芜湖三山经济开发区的规划范围，本项目产品为压铸机，为压铸机制造，不属于芜湖三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业，符合规划要求。 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，必要时设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。不符合功能分区和定位的已建项目，要逐步实施调整或搬迁，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。团洲安置区位于芜湖新兴铸管搬迁项目卫生防护距离内，应实施搬迁，并不宜规划为居住用地。严格控制开发区周边用地规划，加强对环境敏感点保护。开发区内现有天然水体应予以保留; 本项目位于三山经济开发区创业路西侧2号厂房，根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》开发区用地布局规划图及土地证，项目用地属于工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体，项目东南方向500m范围内存在查村村民散户，最近距离245米，本项目通过减震隔声、添加废气处理环保设施等加强对环境敏感点保护; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和报入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求; 本项目用水生产废水为冷却水循环利用，仅员工生活用水外排，生活污水经化粪池预处理后经市政管网接入滨江污水处理厂。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目; 相符. 3; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，充分考虑与区城产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制; 本项目产品压铸机，为压铸机械制造不属于三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业。项目采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气、废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。开发区污水进入滨江污水处理厂处理，污水管网应与开发区开发建设同步进行或适度提前，确保开发区内污水全收集、全处理。滨江污水处理厂扩建及配套管网的建设规模、处理能力、投运时间应满足开发区以及城镇化发展需要。落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低地表水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，禁止新建燃煤锅炉，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》( GB3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作; 本项目生产废水为冷却水循环利用不外排，生活废水经化粪池预处理达标后排入滨江污水处理厂，项目不新建燃煤锅炉。; 相符. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置。生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度; 本项目危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 相符. 6; 坚持预防为主、防控结合，制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入区企业要在开发区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实; 本环评要求项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案; 相符. 7; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投产。企业严格落实排污许可制度，在排污前申请排污许可证; 相符. 综上所述，本项目的建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策分析 建设项目行业类别为[C3423]压铸机械制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类。 该项目已经于2022年3月日获得了芜湖三山经济开发区管委会“关于芜湖闳润现代农业装备制造有限公司冷室压铸机生产制造技改项目备案的通知”（项目编码：三经信【2022】47号）。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 - “三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3 项目与“三线一单”相符性分析 环评【2016】150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路西侧2#厂房，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内，项目建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》要求. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目所在区域为芜湖市三山区，为达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，符合环境质量底线要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目行业类别为[C3423]压铸机械制造，选址于三山经济开发区园区，用地性质为工业用地，符合园区产业定位，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》相符性分析 表1-4 本项目与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见”相符性分析 文件内; 具体要求. 严禁 1公里范围内新建化工项目; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁. 严控 5公里范围内新建重化工重污染项目; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目. 严管 15公里范围 内新建项 目; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设. 本项目位于安徽省芜湖市三山经济开发区，距离长江干流约6.9公里，距离青弋江17.17km，距离漳河6.4km，在严管的15公里范围内，但本项目不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，符合严管要求。因此，本项目的建设符合《芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》（芜市办［2021］28号）的相关要求。 4、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 表1-5 本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性 序号; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办【2019】18 号）; 本项目情况; 相符性. 产业发展. 1; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及化工生产; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重产能过剩行业; 符合. 5、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于芜湖三山经济开发区创业路西侧，建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物 颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 项目生产过程产生的烟尘排放执行GB 39726-2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1、附录A表A.1中限值，有组织非甲烷总烃执行上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》，无组织非甲烷总烃执行GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目中频电炉使用电能属于清洁能源; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目生产和使用不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂; 符合. 6、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 根据《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2020]62号）：“持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。深入开展锅炉、炉窑综合整治。落实《工业炉窑大气污染综合治理方案》要求，实施工业炉窑大气污染综合治理。加快淘汰落后产能，依法关停不达标工业炉窑，实施燃料清洁低碳化替代。 本项目脱模剂产生的非甲烷总烃经过集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）达标排放，厂内有组织非甲烷总烃执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)表一排放浓度限值，无组织执行《铸造工业大气污染物排放标准》GB 39726-2020附录A，综上，本项目建设符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》要求。 7、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，安徽省属于重点地区，严格建设项目环境准入，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺。推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。 本项目选址位于三山经济开发区园区，属于合规的工业园区。本项目生产和使用不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。项目产生的有机废气采用了活性炭吸附装置净化治理设施，处理后的有机废气可以做到稳定达标排放。综上所述，本项目建设符合国家关于“十三五”挥发性有机物污染防治政策。 8、与芜湖市《2021年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据芜湖市大气办2021年6月30日发布的关于印发《2021年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2021]37号），以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-6 “2021年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. (三)落实三项治理举措 4.推进源头削减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs 含量低于10%原辅材料的源头替代。 鼓励支持企业进行低 VOCs 含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区于 7 月 15 日前指导企业建立管理台账。; 本项目生产和使用不涉及高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂; 符合. 6.开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治 理项目为重点，对企业 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、 一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺 的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6 月-9 月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7 月 31 日前完成。; 脱模产生的有机废气活性炭吸附装置净化处理，废气中非甲烷总烃排放上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1大气污染物排放限值废活性炭委托资质的单位处理，及时清运。本项目生产设备与废气处理设备同启同停。; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 9、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，本项目不属于重点行业，参考该治理方案的要求，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-7 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目非甲烷由集气罩收集，经集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）处理，有效削减VOCs无组织排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 脱模过程产生的非甲烷总烃产生浓度较低，可采用单级活性炭吸附处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目压铸机产生的非甲烷总烃产生浓度较低，安装单级活性炭吸附装置处理，本项目非甲烷总烃厂内无组织排放浓度满足GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A表A.1中限值要求，本项目排放速率0.014千克/小时，活性炭吸附效率80%，有组织非甲烷总烃排放浓度满足上海市地标《大气污染物综合排放标准》表1限值要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖闳润现代农业装备制造有限公司成立于2016年12月14日（以下简称“该公司”）。公司于2018年1月取得三山经济开发区经济和发展改革委员会《关于同意芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具及铝合金压铸机生产基地项目备案的通知》三经发（2018）11号，后申请进行项目名称修改为复合式农机具、微耕机及铝合金压铸机组装项目，同年6月审核通过审批，文件为《关于同意变更芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具及铝压铸机生产基地项目名称的通知》三经发（2018）114号。江苏海宝环境服务有限公司承担编制该项目的环境影响评价工作，该项目于2018年9月7日取得芜湖市生态环境局（原环保局）《关于芜湖闳润现代农业装备制造有限公司复合式农机具、微耕机及压铸机组装项目环境影响报告表批复》（芜环评审[2020]135号），公司于2020年5月5日完成进行排污许可登记填报工作，并于2022年4月通过环保验收。 为扩大产品规模，迎合市场需求，该公司计划在2号厂房内建设冷室压铸生产制造技改项目。于2022年2月取得三山经济开发区管委会三经信（2022）47号文对芜湖市闳润现代农业装备制造有限公司建设冷室压铸生产制造技改项目予以备案。 本项目属于[C3423]压铸机械制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本报告表将项目分类到“三十一、通用设备制造-69金属加工机械制造 341中的其他，故编制环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造34. 69; 金属加工设备制造342; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目冷室压铸机技改项目，属于《名录》“二十九、通用设备制造业34”中“重点管理（涉及通用工序重点管理的）”、“简化管理（涉及通用工序简化管理的）”外的“其他”类，排污许可为“登记管理”。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 金属加工机械制造341; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 受闳润现代农业装备制造有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于三山经济开发区。本项目所在厂区中心坐标为：东经118°13′56.921″，北纬31°12′52.002″；项目位于三山经济开发区创业路西侧，侧隔园区叶村路为空地，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司，南侧为芜湖大麦包装材料有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市永全机械有限责任公司，周边均为工业企业。项目东南方向500m范围内存在查村村民散户，最近距离245米。项目地理位置详见附图1、周边概况图见附图3。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：冷室压铸机生产制造技改项目 ②建设单位：芜湖市闳润现代农业装备制造有限公司 ③建设性质：技改 ④行业类别及代码：[C3423]压铸机械制造 ⑤总投资：本项目总投资500万元 ⑥建设地点：三山区经济开发区创业路西侧 （2）工程建设内容 项目占地面积约10779m2；项目主要工程内容及规模见表2-3： 表2-3 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 现有工程建设内容; 技改后. 主体工程; 生产厂房; 建设铝合金压铸机组装生产线，厂房建筑面积1300m2，主要生产设备为主要空气压缩机、车床等，工序为零部件检验，入库，组装，调试成型，合格入库。年生产冷室压铸机(200T-3500T)80台，; 建设铝合金压铸机组装生产线，新增组装完成后试机工序，厂房建筑面积1300m2，在原有工序基础上新增试机工艺，试机工艺主要工序为熔化，压铸。新增设备中频电炉、铣床、机械臂等，年生产冷室压铸机(200T-3500T)150台; 产能增加，新增试机工序. 辅助工程; 办公区; 现有办公室，2F，建筑面积300.76m2，无食堂不提供住宿; 现有办公室，2F，建筑面积300.76m2，无食堂不提供住宿; 保持不变. 公用工程; 供电系统; 来自市政电网，年用电量8万度; 来自市政电网，年用电量20万度; 用电量增加. 供水系统; 来自市政给水管网，年用水量625吨; 来自市政给水管网，年用水量1305吨; 保持不变. 排水系统; 雨污分流，雨水经雨水管道排入市政雨水管，餐饮污水经隔油池预处理后汇入生活污水共同经化粪池处理后，进市政污水管网。; 保持不变. 储运工程; 原料暂存区; 位于厂区东南方向，面积约为50m2，原料种类有格林柱80套、液压油1000L等; 位于厂区东南方向，面积约为50m2，原料种类有铝锭5吨、液压油2000L等; 保持不变. 产品存储区; 位于厂区东南方向，面积约为50m2; 位于厂区东南方向，面积约为50m2; 保持不变. 运输; 厂内运输主要依靠行车，厂外运输主要依靠社会运输力量; 厂内运输主要依靠行车，厂外运输主要依靠社会运输力量; 保持不变. 环保工程; 废水治理; 雨污分流；化粪池; 雨污分流；化粪池; 保持不变. 废气治理; 无废气产生; 1#厂房：试机过程产生烟尘及非甲烷总烃由集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）处理，风机风量4000m2/h。; /. 噪声治理; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; /. 固体废物处理; 一般固废; 在厂区南侧部分，建设8m2一般固废间，废包装物、废边角料收集后外售; 废包装物、废边角料、除尘设备收集粉尘、熔化炉炉渣于一般固废收集集中出售; 依托现有. 危险固废; 在车间外西侧5米建设15m2危废暂存间，废乳化液集中收集于危废暂存库（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设）暂存后，委托有相关危险废物处理资质的单位处理; 废乳化液、废活性炭危废于危废暂存间暂存，委托有相关危险废物处理资质的单位处理. 土壤、地下水防渗措施; 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化; /. 重点防渗; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 危废暂存间、维修加工区做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. （3）产品方案 本项目产品为冷室压铸机，具体产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品名称; 技改前年产量; 技改后年产量; 产量变化. 1; 冷室压铸机; 80台; 150台; +70台. （4）技改前后主要生产设备 表2-5 技改项目主要设备一览表 序号; 设备名称及型号; 数量（台套）; 备注. 原有项目主要设备. 1; 螺杆式空压机; 1; /. 2; 行车; 1; /. 3; 锯床; 1; /. 4; 铣床; 1; /. 5; 普通车床; 1; /. 6; 空气压缩机; 1; /. 本项目新增设备. 1; 中频电炉; 1; 35kw. 2; 给汤机械手; 2; /. 3; 喷涂机械手; 2; /. 4; 取件机械手; 2. 5; 车床; 1; /. 6; 铣床; 5; /. （5）项目主要原辅材料和资源、能源消耗情况以及原辅材料理化性质 表2-6 项目主要原辅材料和资源、能源消耗一览表 类别; 名称; 包装规格及方式; 技改前年用量; 技改后年用量; 备注. 1; 格林柱; 4支木架，100套; 80套; 150套; 4支/套. 2; 模板; 单套、无包装; 80套; 150套; 4件/套. 3; 基座; 单件、无包装; 80件; 150件; /. 4; 电机; 单件、无包装; 80件; 150件; /. 5; 缸体; 单套、木箱包装; 80套; 150套; 4件/套. 6; 电控柜; 单套、无包装; 80件; 150件; /. 7; 销轴; 单套、木箱包装; 80套; 150套; 16支/套. 8; 拉杆; 单套、无包装; 80套; 150套; 4支/套. 9; 电磁阀; 单只、纸箱包装; 800只; 1500只; 8只/套. 10; 油泵; 单台、纸箱包装; 80台; 150台; /. 11; 外加工零件; 单套、无包装; 80套; 150套; /. 12; 螺钉标准件; 单套、纸盒包装; 80套; 150套; /. 13; 46#液压油; 铁桶; 1000升; 2000升; 200升/桶. 14; 乳化液; 铁桶; 10公斤; 20公斤; /. 15; 脱模剂; Kg; 0; 400Kg; /. 16; 铝锭; 吨; 0; 50吨; 该项目铝锭循环利用，试机结束后再保留作为下一次试机的原材料. 15; 水; t/a; 775; 1042.5; 园区供水管网. 16; 电; 万KWh/a; 8; 20; 园区电网供电. 原辅材料理化性质： 乳化液：黄色透明液体，密度0.871kg/L，其主要化学成分包括：水、基础油（矿物油、植物油、合成酯或它们的混合物）、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠（亦是乳化剂）、石油磺酸钡、苯并三唑，山梨糖醇单油酸酯、硬脂酸铝）、极压添加剂（含硫、磷、氯等元素的极性化合物）、摩擦改进剂（减摩剂或油性添加剂）、抗氧化剂。乳化液是一种高性能的半合成金属加工液，特别适用于铝金属及其合金的加工，乳化液可以有效的防止加工工件生锈或受到化学腐蚀，还能有效的防止细菌侵蚀感染。 46#液压油：46#液压油由精炼矿物油和添加剂组成，其杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥卓越的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。 脱模剂：脱模剂成分中有机硅乳液含量为14%、氧化乙烯均聚物含量为2%、矿物油含量为2%、耐高温润滑脂含量为4%、水含量为78%。脱模剂在高温作用下会产生挥发性有机物(本环评按VOCs计)，根据脱模剂的主要成分按最不利情况估算，VOCs的挥发率为22%。 （6）公用工程 ①供电 项目供电由当地市政电网提供，项目年用电量20万千瓦时。 ②给水 项目用水依托已建设管网供水，项目用水主要为职工生活用水。 ③排水 厂区排水为雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；餐厨污水经隔油池处理后同生活污水进入经化粪池处理，由厂区污水管网接入市政管网送滨江污水处理厂处理。 （7）总定员人数及工作制度 劳动定员：本技改项目仅增加试机工序，工程量较小，由其它部门调岗，故无新增劳动定员，维持劳动定员35人。 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班工作8小时。 （8）平面布置分析 本项目总平面布置上，项目分为组装、试机、加工修复区、办公区、仓库配件区等。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 综上所述，厂区物流顺畅，分区明确，总平面布置较为合理。厂区平面布置详见附图6。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 1、施工期主要流程及产污环节: 该项目厂房已建成且技改仅设备安装，故施工期不做分析。 二、营运工程生产工艺流程及产污分析 1、生产工艺流程 图2-1 生产工艺流程图 零部件采购：压铸机组装元件均外购入厂，外购元件会产生固废S1废包装物，本项目仅进行组装，不涉及零部件生产。 检验：外购的元件进行检验，存在问题的部件，视业务订单情况进行退货处理或部件修整。 部件整修、返修：外购入厂的零部件尺寸与所需产品有误差，或质量存在问题，但若生产时间较短，来不及退货给原厂家重新发货，只能在厂内进行整修；初成品在进行性能测试时发现产品存在问题，检查确定问题，通过简单的机加工或切割、焊接可解决成品问题的，则根据成品调试的实际情况，选择可行工序对有问题的成品进行返修完善。此项目机加工、切割及焊接均为选择性操作，没有固定作业时段和时长，平均作业时间约为1-2h/周。 机加工：压铸机组装过程，有问题部件需要通过机加工规范尺寸和修整外形，此工序设备会有S2废乳化液、S3废边角料产生，以及噪声污染。 切割、焊接：项目涉及需切割及焊接工序的委外处理。 组装成型：利用螺旋式空压机、空气压缩机等设备将基座、轴件、电控柜、拉杆、零部件和油泵等各部分组装形成压铸机，此工序设备运行会产生噪声N及S4固废含油抹布与手套。 调试验收：组装完成的压铸机内加入液压油，机器通电启动，进行性能测试，合格品入根据需要进行试机工序或入库待售。 熔化：将铝锭融化成液体的高温铝水，本项目采用中频电炉进行熔化，该过程会产生噪声，G1烟尘及S5固废炉渣。 压铸：压铸是用给压铸机压铸出模具对应的产品，产品在模具里面成型后，由取件机器人将产品从模具型腔中取出，喷雾机械手给模具喷涂脱模剂以保护模具和保证铸件质量，此过程产生噪声及有机废气G2非甲烷总烃。 入库：调试完成或试机合格的压铸机进入产品储存区待售。 试机工艺简述：总装完成的压铸机移至试机机位，接通水，电后开启中频融化炉融化铝锭此过程产生废气G1烟尘、固废熔化炉炉渣S5及噪声N，安装好购机客户发抵工厂的模具，用给汤机械手将熔化的液态铝送入压铸机压射室，高压压射出产品后由取件机器人将产品从模具型腔中取出，喷雾机械手给模具喷涂脱模剂后放置至冷却（此过程产生废气G2非甲烷总烃）。熔铝过程及脱模产生的废气由集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）处理有组织排放，铝铸件不作为产品出售，在下次一试机的时候熔化循环利用，根据建设方提供的资料，项目年试机约100台。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1、建设内容 原有项目位于三山经济开发区，占地面积10779m2，全厂劳动定员为35人，工作班次为单班制，每班工作8小时，年工作300天。 表2-7 原有项目主要建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 生产车间; 位于厂房一楼、生产车间为压铸机装配区; 位于厂房一楼、生产车间仅有压铸机装配区，总面积约700m2，年生产铝合金压铸机80台套/年. 辅助工程; 办公区; 厂房二楼，整体为办公区，总面积300.76m2; 厂房二楼，整体为办公区，总面积300.76m2. 储运工程; 小仓库、配件仓库; 位于厂房东侧，面积约为80m2; /. 公用工程; 给水; 园区供水管网; 年给水量625t. 排水; 化粪池、雨污分流; 雨水排入园区雨水管网；废水经化粪池预处理后经园区污水管网进入滨江污水处理厂处理，处理达标后外排长江. 供电; 园区电网供电; 年消耗电量8万kwh. 废水治理; 化粪池、雨污管网; 达标排放. 噪声治理; 基础减振、消声、厂房隔声、距离衰减、绿化等; 厂界噪声达标排放. 固体废物处理; 一般固废间在厂区南侧部分。; 建设面积8m2，废包装物、废边角料于一般固废收集集中出售回收. 在车间外西侧5米建设15m2危废暂存间; 废乳化液于危废暂存间暂存，委托有相关危险废物处理资质的单位处理. 土壤、地下水防渗措施; 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化. 重点防渗; 危废暂存间、维修加工区做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. ### 2、产品方案 原有项目产品方案见下表。 表2-8 原有项目产品方案及生产规模 产品名称; 生产能力. 压铸机; 80台. ### 3、主要生产设备 原有项目主要设备清单见下表。 表2-9 原有项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称及型号; 单位; 验收实际数量. 1; 微耕机整机线; 台/套; 0. 2; 无动力包装线; 台/套; 0. 3; 捆轧机; 台/套; 0. 4; 螺杆式空压机; 台/套; 1. 5; 行车; 台/套; 1. 6; 锯床; 台/套; 1. 7; 铣床; 台/套; 1. 8; 普通车床; 台/套; 1. 9; 空气压缩机; 台/套; 1. 10; 电焊机; 台/套; 0. 11; 气体保护焊机; 台/套; 0. 12; 型材切割机; 台/套; 0. ### 4、主要原辅材料及能耗 原有项目原辅材料消耗见下表。 表2-10 原有项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 格林柱; 套; 80; 原料均外购获得. 2; 模板; 套; 80. 3; 基座; 件; 80. 4; 电机; 件; 80. 5; 缸体; 套; 80. 6; 电控柜; 件; 80. 7; 销轴; 套; 80. 8; 拉杆; 套; 80. 9; 电磁阀; 只; 800. 10; 油泵; 台; 80. 11; 外加工零件; 套; 80. 12; 螺钉标准件; 套; 80. 13; 46#液压油; 升; 800. 14; 乳化液; 公斤; 8. ### 5、生产工艺 S1 生产工艺流程图及污染节点简图 退货 液压油、通电 不合格 合格 元部件采购 入库 调试验收 组装成型 合格 检验 不合格 不合格 返修 S4，N 部件整修 切割 （委外） 焊接 （委外） 机加工 机加工 焊接（委外） 切割（委外） N、S2、S3 N、S2、S3 图2-2 原有生产工艺流程图 零部件采购：压铸机组装元件均外购入厂，外购元件会产生固废S1废包装物，本项目仅进行组装，不涉及零部件生产。 检验：外购的元件进行检验，存在问题的部件，视业务订单情况进行退货处理或部件整修。 部件整修、返修：外购入厂的零部件尺寸与所需产品有误差，或质量存在问题，但若生产时间较短，来不及退货给原厂家重新发货，只能在厂内进行整修；初成品在进行性能测试时发现产品存在问题，检查确定问题，通过简单的机加工或切割、焊接可解决成品问题的，则根据成品调试的实际情况，选择可行工序对有问题的成品进行返修完善。此项目机加工、切割及焊接均为选择性操作，没有固定作业时段和时长，平均作业时间约为1-2h/周。 机加工：压铸机组装过程，有问题部件需要通过机加工规范尺寸和修整外形，此工序设备会有S2废乳化液、S3废边角料产生，以及噪声污染 切割、焊接：项目涉及需切割及焊接工序的委外处理。 组装成型：利用螺旋式空压机、空气压缩机等设备将基座、轴件、电控柜、拉杆、零部件和油泵等各部分组装形成压铸机，此工序设备运行会产生噪声N及固废含油抹布与手套S4。 成品调试：组装完成的压铸机内加入液压油，机器通电启动，进行性能测试，合格品入成品库，不合格重新返修加工。 入库：调试完成或试机合格的压铸机进入产品储存区待售。 6、废气污染源分析及治理措施 原有项目无废气产生。 ## 7、废水污染源分析及治理措施 原有项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理，由厂内污水管网接入市政管网，根据验收监测数据，废水排放检测结果见下表： 表2-11 原有工程废水排放情况一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; 氨氮; CODcr; BOD5; SS. 厂区污水总排口; 2020/3/5; 第一次; 7.2; 1.03; 142; 68.2; 10. 第二次; 7.2; 1.46; 151; 77.2; 7. 第三次; 7.2; 1.13; 129; 54.8; 9. 第四次; 7.1; 0.965; 148; 75.6; 7. 2020/3/6; 第一次; 7.2; 1.24; 126; 66.4; 13. 第二次; 7.1; 1.15; 133; 76.2; 5. 第三次; 7.1; 1.44; 157; 81.8; 10. 第四次; 7.2; 1.10; 140; 62.6; 2. 执行标准限值; 6-9; 45; 500; 300; 400. 监测结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果表明，厂内废水能够达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排放。 ## 8、噪声污染源分析及治理措施 噪声源主要为中频电炉、压铸机、风机等产生的噪声，企业通过设置隔声、减震等措施降低噪声污染，各向厂界噪声监测结果见下表。 表2-12 原有工程厂界噪声达标情况一览表（单位：dBA） 类别; 监测日期; 监测点位; 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A). 观测时间; 测量结果; 观测时间; 测量结果. 工业企业厂界环境噪声; 2020/3/5; 厂界东侧外N1; 9:38 ~ 9:39; 58.2; 22:01~22:02; 42.7. 厂界南侧外N2; 9:46 ~ 9:47; 57.4; 22:08~22:09; 43.2. 厂界西侧外N3; 9:54 ~ 9:55; 57.8; 22:14~22:15; 43.3. 厂界北侧外N4; 10:04~10:05; 58.8; 22:21~22:22; 42.3. 2020/3/6; 厂界东侧外N1; 9:22 ~ 9:23; 58.5; 22:00~22:01; 44.1. 厂界南侧外N2; 9:29 ~ 9:30; 57.3; 22:08~22:09; 43.0. 厂界西侧外N3; 9:41 ~ 9:42; 58.0; 22:16~22:17; 43.7. 厂界北侧外N4; 9:48 ~ 9:49; 59.2; 22:24~22:25; 43.7. 执行标准限值; 65; 55. 监测结果; 达标; 达标. 根据原有项目验收监测结果表明，企业现有各向厂界的噪声监测结果均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-90）中3类标准。 ## 9、固废污染源分析及治理措施 原有项目设置危险废物暂存场所，危险固废集中收集后委托有危废资质的单位处理，按照验收监测期间调查数据推算，对闳润现代农业装备制造有限公司固废产生统计如下表。 表2-13 固废产生量统计 序号; 名称; 废物类别; 产量（t/a）. 1; 废边角料; 一般废物; 0.12. 2; 含油抹布和手套; 危险废物; 0.16. 3; 废乳化液; 危险废物; 0.01. 4; 废包装物; 一般废物; 8. 5; 生活垃圾; 一般废物; 10. 10、现有项目环保手续执行情况 表2-14 现有项目环保手续执行情况一览表 企业所属建设项目名称; 备案、环评; 竣工环保验收; 项目目前运行状态. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 验收单位; 验收时间. 复合式农机具项目环境影响报告表; 三山经济开发区管委会; 芜环评审; 2022.04; 芜湖民宇环境科技有限公司; 2022年4月; 已投产. 11、现有项目存在的环保问题及以新带老措施分析 现有项目无环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、区域大气环境质量现状 根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。 2020年，三山区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为三山区1座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1 三山区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 扬子学院; 标准值. SO2年平均; 8; 60 μg/m3. NO2年平均; 27; 40 μg/m3. PM10年平均; 61; 70 μg/m3. PM2.5年平均; 35; 35 μg/m3. CO年平均; 1.2; 4 mg/m3. O3 日最大8h平均; 150; 160 μg/m3. 由上表分析可知：判定项目所在地三山区环境空气为“达标区”， PM2.5刚好达标，原因可能为：县区受区域扬尘、道路工程施工、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 其他污染物环境质量现状（引用数据） 为调查项目评价范围内非甲烷总烃质量状况，本报告引用《东方雨虹新材料科技有限公司年产2万吨新型节能保温密封材料项目》。本项目与芜湖映日科技股份有限公司南厂区相距约650m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。故本次监测数据引用合理。区域非甲烷总烃大气环境质量现状监测结果见下表。 表3-2 监测点位基本信息 点位名称; 距离本项目（米）; 监测因子; 监测时段; 1小时平均浓度. 监测浓度（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 达标情况. 星河湾; 4400; 非甲烷总烃; 2020.09.04 ~2020.09.10; 0.21～0.43; 2.0; 达标. 宜居月亮湾; 4200; 非甲烷总烃; 0.21～0.47; 2.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中参考值（2.0mg/m3）。 2、地表水环境质量 本项目附近地表水体为长江。根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，“长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求”。 3、声环境质量 根据2020年12月15日发布的《安徽芜湖三山经济开发区环境影响区域评估报告》中对三山区进行的网格布点噪声现状监测数据如下表。 表3-3 三山区噪声现状监测结果一览表 监测点位; 监测项目; 监测结果. 时间; /; 时间; /. 工业区; 噪声; 昼间; 52.5~59.1; 夜间; 49.4~51.1. 城市主干道; 噪声; 昼间; 56.0~68.5; 夜间; 43.3~53.0. 居住区; 噪声; 昼间; 45.3~53.3; 夜间; 38.1~45.3. 根据上表监测结果，各监测点昼﹑夜间噪声监测值分别满足相应功能区声环境质量标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于安徽芜湖三山经济开发区创业路。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，其主要环境保护目标详见下表。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 中心坐标/m; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对方位; 相对距离（m）. X; Y. 大气环境; 查村民散户; 176; -226; 居民; 15户，52人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类区; SE; 245. 地表水; 长江; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准; NW; 6900. 声环境; 项目区; 0; 0; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区; /; /. 项目中心点为原点（0,0）+. 图3-1 本项目大气环境保护目标分布图 ■ ■为污水处理厂出口位置 ★为污水处理厂位置 图3-2 本项目地表水环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目金属熔化产生的烟尘执行GB 39726—2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1、表3，脱模过程产生的无组织非甲烷排放执行GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1，有组织非甲烷总烃排放执行上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1，具体标准值见下表。 表3-5 大气污染物综合排放标准 生产工序; 污染物种类; 最高允许排放浓度; 依据. 熔化; 烟尘（有组织外排）; 30（mg/m3）; GB 39726—2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1、表3. 烟尘（无组织外排）; 5（mg/m3）. 脱模; NMHC（有组织）; 70（mg/m3）; 上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1. NMHC（无组织）; 10（mg/m3）; GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A. 2、废水 项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接入滨江污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见下表。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准来源. 污水排放标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油类; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 污水厂尾水排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5（8）*. 动植物油类; 1. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见下表。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中的固体废物分为一般工业固废、危险废物。一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的暂存、处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：烟/粉尘、VOCs 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-8 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量; 备注. 废气; 烟/粉尘; 0.0042; 0.021; /. VOCs; 0.014; 0.0176; /. 废水; COD; 0.15; 0.0252; 废水污染物总量已纳入滨江污水处理厂. 氨氮; 0.01466; 0.00252. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工主要为生产设备的安装调试、环保设施设备的落实等。在设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，生活污水经化粪池处理，生活垃圾由环卫部门清运，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 项目原铝采用中频电炉进行加热熔化。生产过程中大气污染主要有熔铝烟尘、脱模废气。 ①熔铝烟尘 项目使用带磁轭钢壳中频感应电炉进行熔炼，中频感应电炉在熔炼过程中会产生一定量的烟尘。本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021 年第 24 号）的“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“01 铸造”中产污系数，见下表 表4-1 铸造加工行业产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 铝合金锭、镁合金锭、铜合金锭、锌合金锭、铝锭、铜锭、镁锭、锌锭、中间合金锭、其他金属材料、精炼剂、变质剂; 熔炼(感应电炉/电阻炉及其他); 所有规模; 颗粒物; kg/t; 0.525; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 95. 项目共建1台1吨带磁轭钢壳中频感应电炉，根据企业提供资料，该电炉每次投入1吨铝锭，运行5小时，年运行1000小时，共200批次，则本项目年熔铝锭最大量为200吨，熔炼烟尘拟采用1套“集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）”排放，设计风机风量4000m3/h，废气收集效率按80%计，项目布袋除尘器除尘效率取95%计，则熔炼烟尘排放源强见表 表4-2 熔炼烟尘排放源强（有组织） 污染源; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 处理效率; 执行标准; 是否达标. 产生速率; 产生量; 风量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; %; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 熔炼 烟尘; 0.084; 0.084; 4000; 1.05; 0.0042; 0.0042; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 95; 5. 表4-3 熔炼烟尘排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. 熔炼烟尘; 颗粒物; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 0.021; 0.021; 0.021; 0.021. ②脱模废气 项目压铸过程使用脱模剂喷洒模具起到脱模和降温作用，所用脱模剂为喷雾型水性脱模剂。在喷洒时与高温模具接触瞬间会有废气产生，主要成分为水气与总VOCs。本项目所用的脱模剂为水性脱模剂，主要成分有机硅乳液含量为14%、氧化乙烯均聚物含量为 2%、矿物油含量为 2%、耐高温润滑脂含量为 4%、水含量为 78%。根据脱模剂的主要成分按最不利情况估算，VOCs 的挥发率按22%计本项目脱模剂用量为0.4t/a。本环节废气活性炭吸附效率约80%，则脱模废气排放源强见下表 表4-4 脱模废气排放源强（有组织） 污染源; 产生情况; 排放情况; 处理措施; 处理效率; 执行标准; 是否达标. 产生速率; 产生量; 风量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; %; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 脱模废气; 0.0704; 0.0704; 4000; 3.5; 0.014; 0.014; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）; 80; 5. 表4-5 脱模废气排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. 脱模废气; NMHC; kg/h; t/a; kg/h; t/a. 0.0176; 0.0176; 0.0088; 0.0176. 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气废气排放情况见表4-6 排放口编号; 排放口名称; 污染物名称; 处理设施; 高度; 内径; 温度; 排气量; 排放标准 标准名称; 排放浓度限值mg/m3. DA001; 压铸、脱模废气排放口; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001））; 15m; 0.4m; 室温; 4000m3/h; GB 39726—2020《铸造工业大气污染物排放标准》; 30. 非甲烷总烃; 上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》表1; 70. 表4-6 有组织废气废气排放情况 2、废气治理措施及可行性分析 建设单位拟在各压铸工位上设置集气罩，（尺寸0.5m·0.5m）,讲压铸废气和脱模废气用集气罩统一收集后,经布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后引至15米排气筒(DA001)排放.集气效率按80%建，污染物的去除效率为:颗粒物>95%，非甲烷总烃>80%。以年工作1000小时计算，根据《大气污染控制工程》(第三版) 中集气罩风量计算公式: Q=0.75·(10x2+A)·Vx 式中:Q ----集气罩风量，m3/s; x---污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取0.2m; A---罩口面积，m2，单个集气罩口面积分别各为0.25m2; Vx---最小控制风速，m/s,本项目污染物放散情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25 -0.5m/s,本项目取0.3m/s。 由此计算出单个集气罩风量为0.14625m/s,约为526.5m2/h,项目共有5台压铸机，1个熔炉，建设单位需要设置集气罩的数量共为6个，风机总风量应大于3159m2/h,建设单位拟设置总风量为4000m2/h的风机将压铸废气和脱模废气用集气罩统一收集措施可行。 本项目熔铝烟尘及脱模有机废气，选用集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001），布袋除尘器是一种干式除尘装置，其滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡帽制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，除尘效率一般在95%以上，布袋除尘具有操作简单、除尘效率高、性能稳定可靠等优点，属于推荐的技术措施，具有可行性。本项目有机废气产生量较少，利用活性炭吸附法对有机废气进行净化是比较实用的，在不使用深冷、高压的手段下，可达到对有机成分回收利用的目的，且该方法无论是设备还是操作都比较简单，具有较高的自动化程度，不会造成二次污染。 3、大气环境影响分析 本项目产污为烟尘及非甲烷总烃，废气收集后经过集气罩+布袋除尘器+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放，未收集的废气经过无组织排放，通过规范车间操作减少排放。项目生产废气排放浓度达标，且项目环境保护目标不在项目主导风向下风向位置。因此，本项目废气对周边环境保护目标影响较小，对区域环境质量现状产生的不利影响较小。 本项目排气筒排放污染情况见表4-3 表4-7 排气筒排放污染物达标情况 排放口编号; 污染物; 排放浓度; 执行标准; 排放标准; 达标情况. DA001; 颗粒物; 0.131mg/m3; GB 39726—2020《铸造工业大气污染物排放标准》; 30mg/m3; 达标. NMHC; 1.76mg/m3，0.007kg/h; 上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》; 70mg/m3，3.0kg/h; 达标. - 废气环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 项目劳动定员35人，每天工作8小时，年工作300d，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2020）表8中，（以S951-办公楼-无食堂计）用水量60L/人·d计，则生活用水量为2.1m3/d，630m3/a。污水产生系数取0.8，则生活污水量为1.68m3/d，504m3/a。 生活污水经防渗化粪池静置沉淀后随市政管网接入滨江污水处理厂。类比我国城市居民生活污水水质，本项目生活污水污染物排放量预测结果见下表。 表4-8 生活污水水质类比结果 污染物种类; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; 氨氮; 动植物油. 生活污水及餐饮废水; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 350; 200; 180; 30; 100. 产生量（t/a）; /; 0.1764; 0.1008; 0.09072; 0.01512; 0.0504. 处理效率（%）; /; 15; 30; 9; 3; 50. 预测排放浓度（mg/L）; 6-9; 297.5; 140; 163.8; 29.1; 50. 预测排放量（t/a）; /; 0.14994; 0.07065; 0.08255; 0.01466; 0.0252. 接管浓度（mg/L）; /; 500; 400; 300; 45; 100. 滨江污水处理厂排放浓度（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 5; 1. 滨江污水处理厂排放量（t/a）; /; 0.0252; 0.00504; 0.00504; 0.00252; 0.0005. 项目中频电炉用到的冷却水循环使用不外排，新鲜水补给0.5t/d。外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管排市政管网送滨江污水处理厂处理，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，最终排入长江。 建设项目水污染物产生与排放情况详见表4-6。 项目水平衡图见图4-1，具体如下： 1.68 1.68 2.1 1.68 消耗0.42 滨江污水处理厂 长江 新鲜水2.6 化粪池 生活用水 消耗0.50 循环用水 0.50 图4-1 项目水平衡图（m3/d） 3、废水接管可行性分析 项目生产废水循环使用不对外排放，生活污水经化粪池处理后，接管排滨江污水处理厂集中处理。根据项目水措施工程污染防治方案及区域水环境质量状况的现状分析，本项目水环境影响类别为水污染影响型。 （1）水污染控制和水环境减缓措施有效性评价 本项目生活污水排放量504t/a，废水排放水质预计为：COD：297.5mg/L，氨氮：29.1mg/L，BOD5:163.8mg/L，SS:140mg/L，动植物油:50mg/L，本项目污餐饮废水经隔油池处理同生活污水经防渗化粪池静置沉淀后接入滨江污水处理厂。项目生活污水及餐厨污水水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，从处理能力和处理效果上，本项目废水依托现有污水处理设施是可行的。 （2）水环境影响评价 项目废水量504t/a，1.68t/d，处理后能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后接管排入市政污水管网进滨江污水处理厂处理，污水经滨江污水处理厂处理后排入长江，本项目排放污水量1.68t/d占滨江污水处理处理规模30000t/d的0.0056%。 综上所述，本项目全厂外排废水能够满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准后排入市政污水管网进滨江处理厂处理，对环境影响不大。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目噪声源主要是车间内试机过程的设备及环保设备风机等，各设备噪声值在75~90dB（A）间，噪声源强见下表。 表4-9 主要噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声（dB（A））; 治理设施; 距各向厂界距离; 隔声、降噪效果dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 中频电炉; 1; 75; 基础减震、隔声; 45; 50; 52; 81; ≥15. 2; 风机; 1; 80; 50; 52; 43; 78; ≥15. 3; 压铸机; 1; 85; 46; 49; 51; 82; ≥15. 4; 车床; 1; 85; 42; 48; 55; 83; ≥15. 5; 行车; 1; 70; 35; 45; 62; 85; ≥15. 6; 铣床; 5; 70; 40; 46; 57; 85; ≥15. 2、预测模式 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 3、噪声预测结果 表4-10 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测地点; 昼间. 贡献值; 标准值; 是否达标. 东厂界外1m; 41.3; 65; 达标. 南厂界外1m; 40.4; 65; 达标. 西厂界外1m; 39.9; 65; 达标. 北厂界外1m; 35.9; 65; 达标. 由上表预测可知，本项目运营后项目昼间厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（夜间不生产）。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物包括机加工工序产生的废边角料、设备组装油抹布手套，除尘设备收集的粉尘，职工生活过程中产生的生活垃圾等本项目各种固体废物产生量及处理处置情况见下表。 ①生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，本项目定员35人，年工作日为300天，则生活垃圾产生量为5.25t/a，均统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期运送至垃圾处理场处理。 ②废包装物 外购原料产生的废包装物一般收集外售处理，年产生量约为8吨， ③废活性炭 计算得知，活性炭吸附有机废气量为0.0564t/a，有机废气吸附量按1t活性炭吸附有机废气0.25t计算，则活性炭的使用量为0.2256t/a。活性炭吸附装置一次性填充量为0.35 t，更换频率为每年更换一次，则本项目废活性炭产生量为0.282 t/a。按《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废弃（废物类别HW49），由资质单位统一处理。 ④含油抹布手套 本项目废手套年产生量为0.25 t/a，按《国家危险废物名录》，交由环卫部门定期清理。 ⑤废边角料 根据建设单位提供资料，项目机加工过程产生的废金属屑约2 t/a。集中收集后交由物资回收部门统一处理。 ⑥熔铝烟尘集成灰 经上文计算分析得知，除尘装置收集粉尘为0.02 t/a，集中收集后交由物资回收部门统一处理。 ⑦废乳化液 机加工工序产生的废乳化液为0.3t/a，按《国家危险废物名录（2021年版）》，废切削液属于危险废物（废物类别HW09），由资质单位统一处理。 ⑧熔化炉炉渣 炉渣产生量约占熔化铝锭用量的1%，本项目熔化铝锭用量约50t/a，则炉渣产生量约为0.5t/a。 本项目固体废物产生与处置情况见下表。 表4-11 项目固体废物产生量及处理方式 序号; 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 废边角料; 一般工业固废; 2; 收集集中出售回收; 0. 2; 废包装物; 一般工业固废; 8; 0. 3; 除尘设备收集粉尘; 一般工业固废; 0.02; 0. 4; 熔化炉炉渣; 一般工业固废; 0.5; 0. 5; 废活性炭; 危险废物（HW49 900-041-49）; 0.282; 危废间暂存后交由资质单位处理; 0. 6; 废乳化液; 危险废物（HW09 900-007-09）; 0.3; 0. 7; 含油抹布手套; 危险废物（HW08 900-249-08）; 0.25; 委托环卫部门定期清运; 0. 8; 生活垃圾; 一般固废; 5.25; 0. 2、一般固废环境影响分析和保护措施 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物混入。企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 3、危险废物环境影响分析和保护措施 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 d．签订委托处置协议 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49、HW09），危废处置单位经营范围及处理能力如下： 表4-12 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖市礼元润滑油回收利用厂; 340225002; HW08废矿物油与含矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 芜湖正昊燃油厂; 340221001; HW08废矿物油与含废矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 五、地下水、环境影响和保护措施 主要分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施。 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后接入市政管网，冷却水循环使用不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物达标排放，大气排放量小。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防止措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-9。 表4-13 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产区、一般固废库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. ①重点防渗区 重点污染防治区主要为危废暂存间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产区、一般固废库，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-10。 表4-14 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产区、一般固废库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“K机械、电子，71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 六、环境风险分析 环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价仅对项目潜在的危险源和可能造成的污染事故及环境影响进行简单分析、评价，并提出防止事故措施，以达到降低风险，减少危害的目的。 （1）环境风险评价等级判定依据 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对项目环境风险评价划分工作等级，划分依据见下表。 表4-15 建设项目环境风险评价工作等级判别表 环境风险潜势; IV、IV+; Ⅲ; П; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. （2）环境风险潜势确定 环境风险潜势是根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度的一种量化形式。环境风险潜势划分依据见下表。 表4-16 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度E; 危险物质及工艺系统危险性P. 极高危害; 高度危害; 中度危害; 轻度危害. 环境高度敏感区; IV+; IV; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区; IV; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：IV+为极高环境风险. 经调查，本项目涉及的风险物质为液压油、乳化液。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B的表B1和表B2计算风险物质的Q值。 计算结果如下表所示： 表4-17 建设项目Q值确定表 序号; 物质名称; 存储位置; 最大储存量t; 临界量t; 存储方式; 该种危险 物质Q值. 1; 液压油; 原料区; 2; 2500; 桶装; 0.0008. 2; 乳化液; 原料区; 0.02; 2500; 桶装; 0.000008. 合计; 0.000808. 由上表可知，本项目厂界内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.000808。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“临界量比值Q＜1时，环境风险潜势为Ⅰ”，本项目风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。 （3）废气处理装置事故影响分析 废气处理装置出现故障时，污染物超标排放，会对周围居民健康造成不利影响，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练。 表4-18 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 冷室压铸机生产制造技改项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 三山经济开发区; 创业路西侧2#厂房. 地理坐标; 东经118°13′56.921″; 北纬31°12′52.002. 主要危险物质及分布; 液压油、乳化液、分布于生产车间，最大储存量为2.02t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 七、环境管理及监测计划 （1）环境管理机构设置 为了本工程在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，公司应设置专职的环境管理人员，参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 （2）环境管理制度 贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，经验收合格后，方可投入运行。 执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 建立企业环保档案：企业应对废气、废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 （3）环境监测计划 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-19 项目运营期环境监测计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 监测方法; 备注. 运 营 期; 废气; 1#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年一次; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托当地环境监测站或第三方单位监测，在有自行监测能力情况下可自行监测. 厂区四周; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 厂区总排口; pH、COD、SS、氨氮、BOD5; 每年一次. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 每季1次. 九、环保投资 该项目环保投资27万元，占本项目总投资500万元的的5.4%，具体见下表： 表4-20 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类 别; 治理对象; 治理方案; 投资. 废气防治措施; 熔化废气、脱模有机废气; 1套布袋除尘器＋一级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 13. 废水防治措施; 生活污水; 化粪池、雨污管网（依托现有）; 0. 噪声防治措施; 产噪设备; 设备基础安装减振垫，厂房隔声等; 5. 固废; 危险废物; 危废暂存间（10m2）（依托现有），并采取防雨、防腐、防渗等处理，危废收集后委托有危废处置资质的单位进行处理; 5. 一般固废; 收集后暂存一般固废暂存场所，由物资回收公司回收处理; 2. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，由环卫工人清运; 1. 地下水; /; 生产车间一般防渗，危废间、加工维修区重点防渗; 1. 合计; 27. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化 | 烟尘 | 集气罩+布袋除尘器+一级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 本项目金属熔化产生的烟尘执行GB 39726—2020《铸造工业大气污染物排放标准》表1、表3，脱模过程产生的无组织非甲烷排放执行GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》中附录A表A.1，有组织非甲烷总烃排放执行上海市地方标准DB31/933-2015《大气污染物综合排放标准》中表1 |
|  | 脱模 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，动植物油类 | 雨污管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值 |
| 声环境 | 中频电炉 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 风机 |  |  |  |
|  | 压铸机 |  |  |  |
|  | 车床 |  |  |  |
|  | 行车 |  |  |  |
|  | 铣床 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘设备收集粉尘、废边角料、废包装物、炉渣收集后交由物资回收部门统一回收处理；废活性炭、废乳化液收集后交由资质单位处理（危废暂存库约15m2）；废含油抹布、生活垃圾委托环卫部门集中定点处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间为一般防渗，危险废物暂存间、维修加工车间为重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、加工修复车间按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符。采用的生产工艺和设备较为先进，且采取的防治措施技术可行，各污染物经采取相关措施处理后可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变。从环境保护的角度，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 委托书 附件 危废承诺 附件 真实性承诺 附件 备案文件 附件 营业执照 附件 土地证明 附件 原环评备案 附件 原环评批复 附件 外协承诺书 附件 脱模剂MSDS 附件 验收监测报告 附件 全文公示 附图1项目地理位置图 附图2 规划图 附图3 生态保护红线 附图4项目周边关系图 附图5 大气区域环境监测点位图 附图6 厂区平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0042 | / | 0.0042 | 0.0042 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.021 | / | 0.021 | 0.021 |
|  | 有组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.014 |  | 0.014 | 0.014 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0176 |  | 0.0176 | 0.0176 |
| 一般工业固体废物 |  | 生活垃圾 | 5.25t/a | / | / | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 |
|  |  | 除尘设备收集粉尘 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 废包装物 | 8t/a | / | / | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 废边角料 | 0.12t/a | / | / | 2 | 0.12 | 2 | 0.08 |
|  |  | 熔化炉炉渣 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | 0.5 |
| 危险废物 |  | 废乳化液 | / | / | / | 0.282 | / | 0.282 | 0.282 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含油抹布手套 | 0.16t/a |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0.09 |
| 生活污水 |  | COD | 0.059t/a | / | / | 0.1500 | 0.059 | 0.1500 | 0.091 |
|  |  | BOD5 | 0.030t/a | / | / | 0.0825 | 0.030 | 0.0825 | 0.0525 |
|  |  | SS | 0.003t/a | / | / | 0.0706 | 0.003 | 0.0706 | 0.0676 |
|  |  | NH3-N | 0.0005t/a | / | / | 0.0146 | 0.0005 | 0.0146 | 0.0096 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①