# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500吨热收缩管生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2108-340225-04-01-405849 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴坤 | 联系方式 | 13600588838 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经117°55'19.922''，北纬31°10'45.079'' |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料零件及其他塑料制品［C2929］ | 建设项目 行业类别 | 二十四、橡胶和塑料制品业29，62、塑料制品业292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无为市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 项目代码：2108-340225-04-01-405849 |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 22266 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《安徽无为经济开发区（一区四园）总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原无为县环境保护局 审查文件名称及文号：《关于安徽无为经济开发区（一区四园）总体规划环境影响报告书审查意见的函》、无环审[2019]27号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于安徽省芜湖市无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内。 项目北侧为安徽蒙特尔电缆集团有限公司，南侧为日新大道，西侧为经四路，东侧为安徽太平洋电缆集团有限公司。根据《芜湖市城市总体图（2012-2030）》可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 表1-1 项目与开发区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 相符性. 1; 安徽无为经济开发区（一区四园）包括城东园区、石涧新材料产业园、无城羽毛羽绒产业园和高沟电线电缆产业园四个园区，总规划面积3581.30公顷。规划年限为2019年-2030年。 高沟电线电缆产业园：产业园由铜基新材料产业园、道口经济产业园和高沟高端装备制造产业园组成，其中铜基新材料产业园位于泥汊镇镇区北部乌龟圩境内，高新大道两侧，北临西河，主导产业为再生铜资源循环综合利用，高精高导铜基材料及镀层铜导体材料加工（光亮铜杆、合金杆、微细线、电磁线、电镀线等），中高端电力电缆及汽车线束；道口经济产业园东至高新大道、南至庐铜铁路、西至姚刘路、北至渡江大道，重点发展培育电线电缆、新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源等战略性新兴产业；高沟高端装备制造产业园北至江心洲大道，西到滨江大道，南到新复路，东临京福高铁，主导产业为电线电缆、电力电器、新材料、新能源、高端装备制造。; 本项目位于无为经济开发区道口产业园内，产品为热收缩管，为电线电缆配套产业。; 符合. 2; 充分考虑居住区域环境要求，进一步优化开发区空间布局，在靠近居住区域的工业用地的项目选择上重点考虑其对居民影响，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。严格控制开发区周边用地规划，加强对铜陵淡水豚国家级自然保护区（长江无为段）、饮用水水源保护区等环境敏感区的保护。; 本项目用地属于工业用地，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对简单，不存在明显的制约因素，项目排放的废水、固废、噪声均能得到有效的处理处置，对周边的环境影响较小。; 符合. 3; 强化水资源管理，提高水重复利用率。切合实际，制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“禁止类”、“淘汰类”，项目运营期严格执行水环境保护相关标准和要求。; 符合. 4; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，充分考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。鉴于开发区所在区域内有无为县饮用水水源地、铜陵淡水豚国家级自然保护区（长江无为段）等环境敏感区域，开发区入园企业项目应严格限制发展化工等严控行业。; 本项目不在饮用水水源地、铜陵淡水豚国家级自然保护区等敏感区内。; 符合. 5; 按照“清污分流、雨污分流”的原则，规划和建设开发区排水系统。开发区污水依托各污水处理厂处理，要尽快完善园区污水收集管网，确保开发区内污水全收集、全处理，现有企业污水要达标排放。落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低区域地表水环境质量和水体功能。加快集中供热和燃气管网建设进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉。做好开发区建设中的水土保持工作。; 本项目生产、生活污水经预处理后达标排入市政污水管网，废水通过管网进入高沟污水处理厂进行处理，满足接管要求，不会降低地表水环境质量；本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 6; 加强各类固体废物的收集和处理处置。生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。园区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险度物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运，危险废物分类收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度。; 符合. 7; 建立健全开发区环境监控体系。开发区和入区企业要按照有关规范要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目按照相关规范要求制定并实施污染源监测计划。; 符合. 8; 坚持预防为主、防控结合，制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案、做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入区企业要在开发区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。; 本项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案。; 符合. 9; 加强环境保护制度建设和管理。入园区建设项目应认真履行环保法律法规要求。严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。; 本项目严格执行环境影响评价及环保“三同时”制度，大气污染物、水污染物和重金属的排放总量按照污染物排放总量控制的要求严格执行。; 符合. 根据无为经济开发区发展规划，本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要产品为热收缩管。不属于开发区禁止入区和控制入区类项目。因此，本项目建设符合《安徽无为经济开发区（一区四园）总体规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类项目。 本项目已取得无为市发展和改革委员会“年产500吨热收缩管生产线项目”备案，项目代码：2108-340225-04-01-405849。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-2 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于无为经济开发区，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为无为经济开发区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不会造成环境质量超标; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 本项目利用厂区现有厂房改扩建，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约作用; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《中共芜湖市委办公室 芜湖市人民政府办公室印发<关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）>的通知》（芜市办[2021]28 号）相符性分析 表1-3 项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》相符性分析 文件内容; 具体要求; 相符性分析; 是否符合. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线 1 公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目距长江岸线约6.7km，不在长江干流支流岸线 1 公里范围内。; 符合. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距长江岸线约6.7km，不在长江干流支流岸线 5 公里范围内。; 符合. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线 15 公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面,严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 项目属于橡胶和塑料制品业，不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行)》、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》中禁止类项目，; 符合. 全面治理“散乱污”企业; 继续加大对“散乱污”企业清理整治力度，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。早发现、早处置，实现“动态清零”。适时组织开展“回头看”，巩固整治成果。; 本项目位于工业园区内，不属于“散乱污”企业; 符合. 依法依规推动落后产能退出; 以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，严把能耗、环保、质量、安全、技术等标准，严格常态化执法，促使一批达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。; 本项目不属于“钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃”等行业。; 符合. 严格控制污染物排放; 采用节能低碳环保技术改造传统产业，推进冶金、化工、印染、有色、建材、电镀、造纸、农副食品加工等行业清洁生产改造。监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，动态更新土壤污染重点监管单位名录，全市重点单位排污许可证载明土壤污染防治义务，督促关闭搬迁企业落实设备设施拆除及腾退地块土壤污染防治措施，制定隐患整治方案并实施，防范土壤污染风险。; 项目生产过程不会对土壤产生影响，不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 深入开展大气污染防治; 强化控煤、控气、控车、控尘、控烧措施，实行“一季一策”“一区一策”，推动大气主要污染物排放总量持续下降。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业通过技术改造实现超低排放。开展工业挥发性有机物专项整治行动，对突出问题排查整治，开展环境空气 VOCs 监测，编制大气污染源排放清单，开展臭氧源解析。强化大规模城市建设地区扬尘污染防治管理。公安、交通和生态环境部门联合推进用车检测及维修制度,加快非道路移动机械编码登记和排放监测，对超标非道路移动机械依法依规处罚。对重污染天气重点行业进行绩效分级及差异化管理。持续推进农作物秸杆全面禁烧工作，加大秸杆综合利用力度，2025 年年底前秸杆综合利用率达到 95%以上。; 本项目产生的VOCs采用活性炭吸脱附方式进行妥善处置，不属于重点行业。; 符合. 大力推动绿色低碳发展; 制定实施碳达峰碳中和行动方案，组织编制温室气体排放清单，组织全市发电行业重点排放单位开展碳排放权注册登记与交易系统开户相关工作。组织开展重点排放单位温室气体排放情况报告和核查。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新(改、扩)建项目实施煤炭消费减量替代。发展低碳农业。建设低碳交通运输体系。加强废弃物低碳化处置。推动城镇低碳发展，支持发展绿色建筑。; 本项目不燃烧煤。; 符合. 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 安徽省人民政府于2018年9月27日发布了《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号），本环评针对方案内容进行相符性分析。 表1-4 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析 方案要求; 本项目特点; 相符性. 新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求; 本项目位于无为经济开发区，建设符合《安徽无为经济开发区（一区四园）总体规划环境影响报告书》及其审查意见的要求; 符合. 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 密炼、造粒、挤出及加热扩张过程中产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。; 符合. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序; 项目配备了高效治污设施，执行严格的排放标准; 符合. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目仅使用电能; 符合. 实施VOCs专项整治行动。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，未使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等; 符合. 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，“各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理” 本项目密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的有机废气均在产污点上方设置集气罩收集后通过两级活性炭装置处理后再由15m高排气筒排放，与本方案相符。 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 根据国家生态环境部2020年6月24日发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-5 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置; 密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。项目密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃，由产污点上方设置集气罩收集后经两级活性炭装置处理后通过15m排气筒外排。项目运营期产生的危险废物均交由有资质单位处理; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 项目造粒设备为密闭设备，挤出及加热扩张设备为半密闭设备，产生的非甲烷总烃收集后采取两级活性炭装置处理，符合文件要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的要求。 7、 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-5 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目密炼、造粒设备为密闭设备，挤出及加热扩张设备为半密闭设备; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃产生浓度较低，采用两级活性炭装置处理后可做到达标排放; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃产生浓度较低，采用两级活性炭装置处理后浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 南京喜悦科技股份有限公司成立于2011年，注册资本4830万元。公司于2015年7月31日经股份制改造，并于2016年4月26日正式在新三板挂牌，股票代码为836403，简称“喜悦股份”，成为行业内江苏省第一家在该板挂牌上市交易的企业。喜悦股份法人代表胡钧，公司经营范围：利用非动力核技术（钴60放射源产生的伽马射线）和高能电子束（由电子加速器衍生产生的X射线）为技术服务手段，同时运用环氧乙烷、高温、等离子等技术，为客户提供包含消毒灭菌、材料改性等在内的多层次，全方位的需求定制服务。 由于发展的需要，南京喜悦科技股份有限公司于2018年11月在安徽芜湖市成立了芜湖喜悦电子加速器技术有限公司。芜湖喜悦电子加速器技术有限公司投资15000万元在无为经济开发区道口产业园内建设无为电子加速器综合产业基地项目，主要包括电线电缆辐照加工基地、发泡材料辐照加工基地及电子束深加工产品技术研究与产品中试中心，占地33.4亩，新增两台2MeV电子加速器。该基地建成后，将利用项目所在产业园区的地理优势，为园区及周边企业提供ixpe发泡材料、电线电缆材料改性的来料加工电子束辐照服务，将为芜湖和周边地区的汽车制造业、节能环保等产业发展起到重要的直接贡献和积极的促进作用。 无为电子加速器综合产业基地主要包括电线电缆辐照加工基地、发泡材料辐照加工基地及电子束深加工产品技术研究与产品中试中心，用地33.4亩。其中该项目固定资产投资14000万元，铺垫流动资金1000万元，新建厂房办公楼等，总建筑面积13378.5 m2，总计容面积22348 m2，年产值11720万的辐照加工基地。 企业将对现有的空置厂房重新规划，新增设备，建设“年产500吨热收缩管项目”。该项目已经取得了无为市发展和改革委员会对项目进行备案（无发改备字【2021】185号），项目代码：2108-340225-04-01-405849。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，芜湖民宇环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）属于“二十四、橡胶和塑料制品业29一62、塑料制品业292”，应编制环境影响报告表。接受委托后，芜湖民宇环境科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，内容见下表： 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料零件及其他塑料制品制造2929; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 本项目不涉及通用工序重点管理以及简化管理，所以属于排污许可证中“登记管理”。本单位已于2021年8月27日取得排污许可证（证书编号：91340225MA2T7X9888001W）。 2、产品方案 项目产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 现有生产规模; 新增生产规模. 辐照电线电缆; 万m/a; 4320; 0. 辐照片材; t/a; 1200; 0. 热缩材料; t/a; 0; 500. 3、项目建设内容 本项目对现有厂房重新规划，总占地面积约2000m2，其建设项目组成详见表2-3所示。 表2-3 项目组成内容表 工程名称; 单项工程 名称; 现有工程内容; 改建后工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 电子加速器1#生产线; 主要为电子加速器辐照车间，两套独立工作2MeV电子加速器系统及其束下传输线，建筑面积5644.5m2，主要为周边电缆厂等提供电缆电线、片材等的来料辐照加工服务。; 原有项目不变; 生产线新增一条，生产热收缩管. 电子加速器2#生产线. 热收缩管生产线; /; 在生产车间内新增一条热收缩管生产线，建筑面积2000m2. 辅助工程; 办公室; 位于厂房西南侧，建筑面积3432m2; /; 依托现有. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积4252m2，用于存储辐照后的加工成品; 塑料粒子，热缩管原料; 依托现有. 成品仓库; 热缩管成品、辐照后的加工成品; 依托现有. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供; 由市政供水管网提供; 依托现有. 供电工程; 由市政供电管网提供; 由市政供电管网提供. 环保工程; 废气治理; 臭氧; 加速器机房均安装臭氧风机，两座加速器机房风机风量为：13138-7816m3/h。; 原有项目不变; 新增密炼、挤出以及造粒废气处理设施、加热扩张废气处理设施和破碎粉尘处理设施. 造粒废气; /; 两级活性炭+15米高排气筒（DA001）排放. 挤出、加热扩张废气; /; 两级活性炭+15米高排气筒（DA002）排放. 破碎 粉尘; /; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA003）. 废水治理; 生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接入高沟镇污水处理厂; 依托现有. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备; 依托现有. 固废治理; 办公室垃圾桶，固废暂存间; 新增危废暂存间，面积约10m2,位于厂区东北面; 新增危废暂存间. 4、主要生产设备 表2-4 改建前后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 改建后数量（台）; 型号. 1; 收卷机; 6; 6; PCFZ1200-00. 2; 放卷机; 4; 4; PCFZ1200-00. 3; 储片架; 4; 4; /. 4; 张力架; 2; 2; /. 5; 牵引机; 4; 4; /. 6; 接片台; 2; 2; /. 7; 放线机; 4; 4; PN1250FX-00. 8; 线材张力架; 4; 4; /. 9; 柱式悬臂起重机; 2; 2; BZD(BZ). 10; 空气压缩机; 1; 1; XS-20/8. 11; 冷却水塔; 2; 4; DST-80L/DST-30L. 12; 臭氧风机; 2; 2; 4-72-5.6c. 13; 电子加速器; 2; 2; DDLHD2.0-50. 14; 工业冷水机; 2; 2; LSW-36ST. 15; 挤出机; 0; 1; φ50mm挤出主机. 16; 干扩机; 0; 1; 1~12m/min. 17; 油括机; 0; 1; Ф1.0‐Ф20 10m/min. 18; 印字机; 0; 1; Ф3.0-30. 19; 包装机; 0; 1; Ф3.0-20. 20; 密炼机; 0; 1; 75L. 21; 自动翻斗提升机; 0; 1; 250kg/锅. 22; 锥双喂料机; 0; 1; 双螺杆强制下料. 23; 挤出机; 0; 1; KC-65双螺杆挤出. 24; 挤出机; 0; 1; CJ-150单螺杆挤出. 25; 破碎机; 0; 1; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-5。 表2-5 项目改建前后原辅材料消耗表 序号; 总装车间原辅材料; 改建前年用量; 改建后年用量; 单位. 1; 补充循环用去离子水; 3.6; 4; t. 2; 生活用水; 1060; 1400; t. 3; 电; 306; 350; 万kW·h. 4; 汽油; 0.45; 0.45; t. 5; 电子枪; 1.5; 1.5; 只. 6; 闸流管; 1; 1; 只. 7; 速调管; 1; 1; 只. 8; EVA; 0; 250; t. 9; EVA相容剂; 0; 50; t. 10; EPDM; 0; 50; t. 11; POE; 0; 50; t. 12; 氢氧化铝（阻燃剂）; 0; 400; t. 13; 磷氮阻燃剂; 0; 50; t. 14; 红磷母粒阻燃剂; 0; 50; t. 15; PE蜡（润滑剂）; 0; 15; t. 16; 硅酮母粒（润滑剂）; 0; 15; t. 17; 抗氧剂; 0; 20; t. 18; 交联剂; 0; 15; t. 19; 色母粒; 0; 35; t. 20; 润滑油; 0; 0.05; t. 21; 活性炭; 0; 11; t. 6、主要原辅材料的理化性质 表2-6 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 基本性状. 1; EVA; 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是一种通用高分子聚合物，颗粒状固体，相对密度0.92-0.98。热分解温度为2.30-250℃，具有良好的稳定性、耐老性、耐臭性。可燃，燃烧气味无刺激性。密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好；耐腐蚀性；无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工；回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能；隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒；密闭泡孔，隔音效果好。. 2; EVA相容剂; 相容剂是一种新型功能塑料助剂品种,也叫增容剂、高分子偶联剂、大分子有机聚合物相容剂，颗粒状固体，其作用是降低界面张力，而加入的第三组分增大界面层厚度，阻止分散相凝聚，稳定已形成的相形态结构，以增加两种聚合物的相容性，使之相互间粘结力增大，以形成稳定的（共混）结构。. 3; EPDM; 一般指三元乙丙橡胶，是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，颗粒状固体，其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。. 4; POE; 一般指聚烯烃热塑性弹性体，是一种高性能聚烯烃，颗粒状固体，在常温下成橡胶弹性，具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可重复使用等特点。. 5; PE蜡（润滑剂）; 一般指聚乙烯蜡，固体，因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到广泛的应用。作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。. 7、项目平面布局合理性 ①生产布局角度 本项目位于芜湖市无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内，整个厂房呈长方形。总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库、成品仓库、生活办公区。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 ②环境保护角度 本项目对造粒废气收集管道、挤压以及加热扩张废气收集管道、破碎粉尘收集管道进行合理布设，将生活办公区及生产区进行分开，避免影响。本项目主要噪声是来自挤出机、干扩机、油扩机等设备的运行噪声，由于噪声源均布置生产车间内，且所有的噪声源均采取一定的减震、隔声措施，所有高噪声设备选取距离生活办公区较远区域以及远离周边敏感点，危废暂存处位于厂房拐角处远离敏感点，对周围环境影响较小。从环境保护角度进行了合理布局。 通过以上分析，本项目总体布局合理、紧凑，分区明确，平面布置合理，便于生产管理。本项目工艺流程合理、功能分区明确、人流分流，其安全疏散宽度和疏散出口应满足防火规范要求。 综上所述，整个厂区总体平面布局合理。 8、生产制度和劳动定员 本项目新增劳动人员，共10人，1班/天，每天工作8小时，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污环节分析 图2-1 项目总装生产工艺流程及产污环节图（1） 工艺流程： - 密炼：将原料投入密炼机，在密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼。本工序会产生非甲烷总烃废气（G1）和噪声（N）。 - 造粒：将密炼机密炼的原料进行造粒。本工序会产生非甲烷总烃废气（G2）和噪声（N）。 - 3、挤出：根据产品的规格不同可采用单螺杆挤出热收缩管半成品。本工序会产生非甲烷总烃废气（G3）和噪声（N）。 图2-2 项目总装生产工艺流程及产污环节图（2） 3、辐射交联：经挤出的热收缩管半成品还是线性分子结构，产品还不具备“记忆功能”，耐温、耐老化、耐磨等性能还不够，此时就需要对成型的产品分子结构用电子加速器辐照交联进行改变，此时分子就由线性分子结构变成网状结构。通过辐照使得材料的分子结构变成更稳定的网状结构，从而提高材料的耐热、耐老化性能。该项目已取得辐射安全许可证，该工序不在本次评价范围内。 4、加热扩张：辐照交联后的管材，用电加热，将干扩机预热到较高温度用外力扩张的方式，将管材的口径变大，然后迅速冷却到常温，将扩张后管材的形状定型。本工序产生非甲烷总烃废气（G4）和噪声（N）。 5、检验、包装：检验热收缩管的尺寸，看是否符合标准。将检验合格的产品印字包装，不合格品破碎回收。 6、破碎：检验不合格产品经过破碎机破碎。该过程会产生破碎粉尘（G5）和噪声（N）。 6、入库：检验合格的产品入库出货。 表2-7 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 密炼; 非甲烷总烃. G2; 造粒; 非甲烷总烃. G3; 挤出; 非甲烷总烃. G4; 加热扩张; 非甲烷总烃. G5; 破碎; 颗粒物. 废水; 生活废水; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 原辅料使用、成品包装; 废包装袋. S2; 检验; 不合格品. S3; 造粒、挤出、加热扩张; 边角料. S4; 废气处理; 布袋除尘器收集的粉尘. S5; 设备维护; 废润滑油. S6; 废活性炭. S7; 废油桶. S8; 废含油手套、抹布. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2、现有项目工程分析 图2-3 现有项目生产工艺流程及产污节点图 现有项目工艺流程及产污描述： 本项目主要为来料辐照加工，即周边地区客户所需辐照的产品，运送至厂区，利用电子束与物质的相互作用，实现高分子材料的聚合、交联、裂解、接枝等反应，也可以使无机材料的物理、化学参数发生变化，从而达到对材料性能的改良和制备目的。辐照后的产品通过收放系统运出加速器机房，并在机房外部进行质量检验，达到质量要求后，运送至2号厂房即仓库进行暂时存放。辐照产品进出口设置在机房东墙，与地面平行穿过迷道墙，再与地面成37°角穿过辐照室东墙，1号加速器机房产品进出口直径约12cm，宽度为130cm，2号加速器机房产品进出口直径约12cm，宽度为150cm。 3、现有项目污染情况 3.1废水 项目不产生生产废水，产生的废水主要为办公生活污水和保洁废水等，经化粪池预处理达开发区污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经市政污水管网入开发区污水处理厂处理，达到一级 A 标准要求后排入天河，污染物排放量为COD：0.047t/a；BOD5：0.009t/a；SS：0.009t/a；NH3-N：0.005t/a；对地表水环境影响较小。 同时本项目两台加速器生产过程中会产生一定量的循环冷却水，循环冷却水使用去离子水，不外排。 项目废水污染物产生情况见下表： 表2-8 现有项目废水污染物排放一览表 项目名称; 采样时间; 采样地点; 日均值（范围）; 标准限值; 是否符合. 生活污水排放口. PH（无量纲）; 2021.12.10; 7.6; 7.6-7.6; 6-9; 符合. 7.6. 7.6. 2022.03.10; 7.0; 7.0-7.3; 6-9; 符合. 7.2. 7.3. 2022.03.11; 7.1; 7.1-7.4; 6-9; 符合. 7.2. 7.4. 悬浮物; 2021.12.10; 8; 9; 400; 符合. 14. 6. 2022.03.10; 12; 13; 400; 符合. 14. 13. 2022.03.11; 19; 18; 400; 符合. 17. 17. COD; 2021.12.10; 12; 11; 500; 符合. 11. 11. 2022.03.10; 18; 18; 500; 符合. 18. 18. 2022.03.11; 15; 15; 500; 符合. 15. 14. 氨氮; 2021.12.10; 7.04; 7.03; /; /. 7.18. 6.88. 2022.03.10; 0.410; 0.415; /; /. 0.420. 0.414. 2022.03.11; 0.448; 0.449; /; /. 0.451. 0.448. BOD5; 2021.12.10; /; /; 300; 符合. /. /. 2022.03.10; 7.1; 7.0; 300; 符合. 7.0. 7.0. 2022.03.11; 6.1; 6.1; 300; 符合. 6.2. 6.0. 总磷; 2021.12.10; /; /; /; /. /. /. 2022.03.10; <0.01; <0.01; /; /. <0.01. <0.01. 2022.03.11; 0.04; 0.04; /; /. 0.04. 0.04. 动植物油; 2021.12.10; /; /; /; /. /. /. 2022.03.10; 0.10; 0.08; 100; 符合. 0.07. 0.06. 2022.03.11; 0.06; 0.08; 100; 符合. 0.07. 0.11. 由检测结果可知，废水污染物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级排放标准。 3.2废气 本项目产生的废气主要为汽车排放的尾气（主要污染物为HC、CO、NOx等 ），以及加速器工作时产生的臭氧和氮氧化物。 汽车尾气主要来自于辐照产品运输车辆以及道路上行驶的汽车。由于地面车辆停留时间较短，且尾气产生量不大，故汽车排放的尾气对周围环境影响较小。 本项目1号、2号辐照室均拟设置机械排风装置，均拟设置混流风机，辐照室产生的臭氧通过排风系统排入外环境，由计算可知本项目距离厂界最近的臭氧厂界浓度和下风向最大质量浓度均远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中臭氧浓度二级标准限值（0.2 mg/m3）。臭氧的半衰期为 22-25 分钟，常温下可自行分解为氧气，对大气环境的影响可以接受。 项目废气产生情况见下表： 表2-9 项目环境空气监测结果 检测点位; 监测项目; 监测日期; 监测结果（mg/m3); 标准限值; 是否符合. 第一次; 第二次; 第三次. 2#片材室; 臭氧; 2021-12-07; 0.259; 0.248; 0.268; 0.3; 符合. 2021-12-10; 0.297; 0.277; 0.284; 符合. 3#线材室; 臭氧; 2021-12-07; 0.236; 0.206; 0.217; 符合. 2021-12-10; 0.172; 0.190; 0.179; 符合. 表2-10 厂界无组织废气监测结果 监测点位; 采样时间; 检测结果（mg/m3）. 氮氧化物; 臭氧. 厂界上风向; 2021-12-07; 第一次; 0.065; 0.168. 第二次; 0.063; 0.146. 第三次; 0.063; 0.158. 厂界下风向一; 第一次; 0.102; 0.160. 第二次; 0.101; 0.164. 第三次; 0.105; 0.144. 厂界下风向二; 第一次; 0.086; 0.134. 第二次; 0.088; 0.146. 第三次; 0.083; 0.150. 厂界下风向三; 第一次; 0.093; 0.130. 第二次; 0.091; 0.162. 第三次; 0.094; 0.150. 厂界上风向; 2021-12-10; 第一次; 0.065; 0.156. 第二次; 0.062; 0.151. 第三次; 0.063; 0.160. 厂界下风向一; 第一次; 0.103; 0.164. 第二次; 0.107; 0.160. 第三次; 0.106; 0.156. 厂界下风向二; 第一次; 0.090; 0.129. 第二次; 0.087; 0.133. 第三次; 0.088; 0.131. 厂界下风向三; 第一次; 0.097; 0.125. 第二次; 0.096; 0.135. 第三次; 0.096; 0.144. 最大值; 0.107; 0.168. 标准限值; 0.12; 0.3. 是否符合; 符合; 符合. 由检测结果可知，片材室、线材室臭气浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》中（GBZ2.1-2007）“臭氧容许浓度：0.3mg/m3”限值要求；厂界无组织废气上下风向各监测点位氮氧化物排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准限值，臭氧排放符合排放符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》中（GBZ2.1-2007）“臭氧容许浓度：0.3mg/m3”限值要求。 3.3噪声 本项目主要噪声源为冷却塔、空压机、各种风机等设备噪声等，其声级值约为63-108dB。本项目均采用低噪声设备，在采取减振、隔振等措施，经建筑物隔声和距离衰减后，场界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，项目实施后不会对区域声环境产生明显不利影响。 表2-11 项目噪声污染现状 单位 dB（A） 监测点位; 检测日期; 昼间噪声; 夜间噪声. 检测时间; LeqdB(A）; 检测时间; LeqdB(A）. 厂界东侧; 2021-12-07; 09:22; 62; 22:01; 52. 厂界南侧; 09:29; 62; 22:07; 52. 厂界西侧; 09:36; 61; 22:14; 50. 厂界北侧; 09:46; 61; 22:21; 50. 厂界东侧; 2021-12-10; 09:13; 62; 22:04; 53. 厂界南侧; 09:20; 62; 22:11; 53. 厂界西侧; 09:26; 62; 22:17; 52. 厂界北侧; 09:32; 60; 22:23; 52. 最大值; 62; 53. 标准限值; 65; 55. 是否符合; 符合; 符合. 本项目噪声监测结果满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 3.4固体废物 （1）生活垃圾 项目劳动定员为25人，生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，则垃圾产生量为3.75t/a。本项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 表2-12 项目固废产排情况一览表 序号; 固废名称; 废物代码; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; /; 各车间 各部门; 固态; 厂垃圾收集处单独存放; 3.75t/a; 由环卫部门处置. 3、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 经过现场勘查及三同时验收监测结果，现有项目污染防治措施建成运行，废气、废水和噪声都实现达标排放要求。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）内相关要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。一、二级评价还需补充现状监测，用于区域污染物环境质量现状评价以及环境影响预测。 根据《2020年芜湖市环境状况公报》进行本项目所在区域达标判断，本次评价选取2020年作为评价基准年。具体数据情况见表3-1。 表3-1 项目所在区域空气质量现状评价结果一览表 年份 监测项目; 2020年; 二级标准限值; 单位; 达标情况. SO2年平均; 5; 60; μg/m3; 达标. NO2年平均; 28; 40; μg/m3; 达标. PM10年平均; 73; 70; μg/m3; 不达标. PM2.5年平均; 35; 35; μg/m3; 达标. O3日最大8h平均; 150; 160; μg/m3; 达标. 根据2020年芜湖市生态环境质量公报，判定项目所在地无为市环境空气为“不达标区”。超标因子为PM10。超标原因可能为：市区受区域扬尘、冬季采暖、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 本项目建设地点位于芜湖市无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内，本报告环境空气与地表水环境质量现状评价引用安徽世环检测技术有限公司于2020 年10 月22日-28 日对高沟电线电缆产业园（铜基新材料产业园、道口经济产业园和高沟高端装备制造产业园组成）所在地的监测数据作为评价依据。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），本次数据监测点位G3在项目西侧1500m处，监测点位G6在项目西侧410m处，项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 （2）环境空气质量现状 1）监测布点 表3-2 环境空气质量现状监测布点一览表 点位编号; 点位名称; 相对方位; 相对距离; 与本项目距离. G3; 纬二路与纬四路交口; 道口经济产业园区域内; /; 西侧1500m. G6; 陶家墩; 道口经济产业园区域外; /; 东侧410m. 2）监测项目 各监测点的环境空气质量现状监测项目为：非甲烷总烃。 3）监测时段与监测频率 现状监测时间为2020年10月22日～10月28日，采用连续自动取样监测，按GB3095-2012中规定的采样时间实施。 监测频率：非甲烷总烃小时浓度每天至少监测4次，每小时至少有45分钟的采样时间。 4）采样分析方法 采样监测方法按《环境监测技术规范（大气部分）》有关规定，分析方法按GB3095-2012《环境空气质量标准》有关标准方法进行。 5）评价方法 评价采用单因子污染指数法，计算公式如下： Ii=Ci/Coi 式中：Ii——i污染物的单因子污染指数； Ci——i污染物的实测浓度，ug/m3； Coi——i污染物的评价标准，ug/m3，I≥1为超标，否则为未抄标。 6）监测结果及评价 现状监测结果表3-3。 表3-3 环境空气现状监测结果统计表 单位：ug/m3 采样地点; 监测项目; 小时浓度值 (ug/m3); 24小时平均浓度值(ug/m3). G3纬二路与纬四路交口; 非甲烷总烃; 0.10-0.20; /. G6陶 家墩; 非甲烷总烃; 0.09-0.22; /. 根据上表的评价结果可知：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的相关规定，评价区域内环境空气质量达标。 2、地表水环境质量现状 根据《安徽无为经济开发区环境影响区域评估报告》（2020年11月）中的监测数据，高沟产业园地表水体为天河，安徽无为经济开发区管理委员会委托安徽世环检测技术有限公司于2020 年10 月22日-23日对高沟产业园（天河）区域进行了连续2天的水环境质量现状监测。 （1）监测项目 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、TP共5项。 （2）监测时间和频率 监测2天，每天采样分析一次。 （3）采样分析方法 具体的采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。 （4）评价方法及评价模式 ① 一般水质因子(随水质浓度增加而水质变差的水质因子)：Si，j = Ci，j / Csi 式中：Si，j——单项水质因子 i 在第 j 点的标准指数； Ci，j——(i，j)点的评价因子水质浓度或水质因子 i 在预测点(或监测点)的水质浓度，mg/L； Csi——水质评价因子 i 的地表水质标准，mg/L。 ② 特殊水质因子： pH 的标准指数：SpH,j＝(7.0－pHj)/(7.0－pHsd) pHj≤7.0 SpH,j＝(pHj－7.0)/(pHsu－7.0) pHj＞7.0 式中：SpH,j——pH 的标准指数；pHj——pH 实测值； pHsd——地表水质标准中规定的 pH 下限； pHsu——地表水质标准中规定的 pH 上限。 （5）监测点位 本次监测共设4个监测断面，具体见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面一览表 水体名称; 断面编号; 断面位置; 监测内容. 天河; W4; 高沟镇污水处理厂排污口上游500m; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、TP. W5; 高沟镇污水处理厂排污口下游500m. W6; 高沟镇污水处理厂排污口下游2000m. ### （6）评价标准及结论 监测结果及评价结果详见表 3-5。 表3-5 地表水环境现状监测结果一览表 单位：mg/L(pH 无量纲) 项目 监测点位; 监测时间; PH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 总磷 （mg/L）. W1; 2020.10.22; 7.78; 16; 3.7; 0.888; 0.12. W2; 7.17; 13; 3.4; 0.883; 0.10. W3; 6.99; 10; 2.7; 0.667; 0.10. W1; 2020.10.23; 7.69; 15; 3.5; 0.954; 0.11. W2; 7.26; 13; 3.3; 0.922; 0.10. W3; 7.05; 12; 3.1; 0.672; 0.11. 由表3-5可知：高沟镇污水处理厂出水天河地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、噪声环境质量现状 根据《安徽无为经济开发区环境影响区域评估报告》，安徽无为经济开发区管理委员会委托安徽世环检测技术有限公司于2020 年10 月22日-23日对道口经济产业园区域进行了连续声环境质量现状监测。噪声现状监测结果如下表所示： 表3-6 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 检测日期; 检测结果. 昼间 Leq; 夜间 Leq. N17高沟道口经济产业园东边界; 2020.10.22-23; 54.7; 44.1. 2020.10.23-24; 54.8; 44.3. N18高沟道口经济产业园南边界; 2020.10.22-23; 54.7; 44.1. 2020.10.23-24; 54.5; 44.2. N19高沟道口经济产业园西边界; 2020.10.22-23; 54.5; 43.9. 2020.10.23-24; 54.7; 43.9. N20高沟道口经济产业园北边界; 2020.10.22-23; 55.6; 45.4. 2020.10.23-24; 55.4; 45.1. N21陶家墩; 2020.10.22-23; 54.4; 44.5. 2020.10.23-24; 53.9; 44.4. 评价标准; 65; 55. 监测结果表明，项目区域边界环境噪声能够满足《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于安徽省芜湖市无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内，根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下 （1）区域地表水体长江以《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类保护。 （2）保护项目区域所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （3）保护项目区周围环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-7 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址位置; 相对厂界距离/m. X; Y. 陶家墩; 117.927844002; 31179098180; 居民; 人群; 二类区; E; 410. 表3-8本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江; E; 6685; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 天河; W; 1475; 中型河流. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目生活污水经化粪池处理后，管网接管限值要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，相关标准值详见下表所示。 表3-9 污水综合排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; —. 高沟镇污水处理厂废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表。 表3-10 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）. 2.废气 密炼、造粒、挤出及加热扩张过程中产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 表3-11 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 60; /; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 颗粒物; 20; /; 1.0; 企业边界. 表3-12 无组织废气污染物排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 颗粒物; 1.0; 企业边界. 3.噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-13 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子： VOCs、烟/粉尘 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-14 改建后本项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量. 废气; VOCs; 0.4260; 0.7510. 烟/粉尘; 0.00018; 0.0020. 废水; COD; 0.0420; 0.006. 氨氮; 0.0042; 0.0006. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期对周围环境的影响简述如下： 一、废气污染源分析 施工期的大气污染源主要为扬尘和废气。扬尘指建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的含沙尘埃。项目施工阶段的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘；装修材料废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气等。 二、废水污染源分析 施工期废水主要包括施工废水和生活污水。施工废水是场地平整，地基开挖，建筑材料、建筑垃圾露天堆放，雨天时雨水冲刷产生的废水，施工废水主要污染因子为SS，其产生量与地质、天气、管理水平等有关，其排放量难以估算。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，本项目位于现有厂区内进行建设，施工期工人产生的生活污水通过厂内化粪池预处理后进入高沟镇污水处理厂集中处理。 三、噪声污染源分析 施工期噪声主要是施工现场施工作业噪声及物料运输造成的交通噪声。通过合理安排作业时间，对周围环境影响较小。 四、固体废物污染源分析 施工期固体废物主要为施工垃圾和生活垃圾。施工垃圾主要为内外装修废料等。建设单位需采取的治理措施：统一收集装修废弃材料，尽可能循环利用，如不能再次利用，应统一装运到相关地方处理，不到处丢弃。生活垃圾应统一放置于垃圾收集处，不随意丢弃，待环卫部门统一清运。施工期垃圾如处理不当将影响景观，散发臭气和对周围环境造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：密炼废气（G1）、造粒废气（G2）、挤出废气（G3）、加热扩张废气（G4）以及破碎粉尘（G5） （1）密炼废气以及造粒废气（G1、G2） 本项目密炼以及造粒产生的废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册），密炼以及造粒工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为4.6 kg/t-产品，本项目热收缩管年产量为500t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为2.3t/a。采用集气罩+两级活性炭+15m排气筒（DA001）进行处理。收集效率85%，处理效率90%，风机风量6000m3/h，年工作时间2400h。则排气筒造粒废气非甲烷总烃有组织排放量为0.196t/a，排放速率为0.081kg/h，排放浓度为13.576mg/m3，无组织排放量为0.345 t/a，排放速率为0.144kg/h。 （2）挤出废气（G3） 本项目挤出废气产生的废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册），挤出废气工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为2.7 kg/t-产品，本项目热收缩管年产量为500t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为1.35t/a。采用集气罩+两级活性炭+15m排气筒（DA001）进行处理。收集效率85%，处理效率90%，风机风量6000m3/h，年工作时间2400h。则排气筒挤出以及加热扩张废气非甲烷总烃有组织排放量为0.115t/a，排放速率为0.0480kg/h，排放浓度为7.969mg/m3，无组织排放量为0.203 t/a，排放速率为0.084kg/h。 （3）加热扩张废气（G4） 本项目加热扩张废气产生的废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册），加热扩张废气工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生系数为2.7 kg/t-产品，本项目热收缩管年产量为500t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为1.35t/a。采用集气罩+两级活性炭+15m排气筒（DA002）进行处理。收集效率85%，处理效率90%，风机风量6000m3/h，年工作时间2400h。则排气筒挤出以及加热扩张废气非甲烷总烃有组织排放量为0.115t/a，排放速率为0.0480kg/h，排放浓度为7.969mg/m3，无组织排放量为0.203 t/a，排放速率为0.084kg/h。 （4）破碎粉尘（G5） 本项目不合格品需经破碎后重新回用于生产。不合格品产生量约2 t/a，破碎工序会产生破碎粉尘，类比同类项目，破碎粉尘产生量约占不合格品的1%，即0.02t/a。 本项目破碎工序设置在独立密闭隔间内，并在上方设置顶吸式集气罩（罩边设置拦尘垂帘），收集后的粉尘经布袋除尘器处理，尾气经15m高排气筒（DA003）排放。上吸式集气罩废气收集量参照《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，1997）中的计算公式： L=K·P·H·vx 式中：L—排风量，m3/s； H—罩口至有害物源的距离，m； P—排风罩敞开面的周长，m； vx—边缘控制点的控制风速，m/s； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4 本项目集气罩尺寸为0.6×0.6m，Vx取值为0.6m/s，H取值0.5m，则破碎粉尘收集风量为3628m3/h，考虑一定的收集余量，本项目集气罩收集风量取值4000m3/h，则破碎粉尘总的集气风量为4000 m3/h。 在破碎机上方设置集气罩收集（收集效率90%）后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率99%），风机风量4000 m3/h，再通过15m高排气筒（DA003）排放。该工序运行时间600 h/a，则处理后破碎粉尘有组织排放量为0.00018 t/a，排放速率为0.0003 kg/h，排放浓度为0.075mg/m3；无组织排放量为0.002 t/a，排放速率为0.003 kg/h。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率 %; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 密炼、挤出、造粒; 非甲烷总烃; 215.451; 1.293; 3.103; 两级活性炭; 是; 90; 21.545; 0.129; 0.311; 60; 1.5; 达标; 15; 0.50; 25; 6000; 2400h. DA002; 加热扩张; 非甲烷总烃; 79.688; 0.478; 1.148; 两级活性炭; 是; 90; 7.969; 0.0480; 0.115; 60; 1.5; 达标; 15; 0.50; 25; 6000; 2400h. DA003; 破碎; 颗粒物; 7.5; 0.030; 0.018; 布袋 除尘器; 是; 99; 0.0750; 0.0003; 0.00018; 20; 1.5; 达标; 15; 0.50; 25; 4000; 600h. 本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数手册）中建议采取的末端治理措施，具体见下表。 核算环节; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率. 密炼、挤出、造粒; 树脂、助剂; 密炼、挤出、造粒; 所有规模; 挥发性有机物; 其他（吸附法）; 60%. 加热扩张; 加热扩张; 所有规模; 挥发性有机物; 其他（吸附法）; 60%. 物料破碎; 破碎; 所有规模; 颗粒物; 袋式除尘; 99.7%. 表4-2 塑料零件及其他塑料制品制造行业废气污染防治可行技术参考表 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，根据上表可知本项目造粒废气、挤出以及加热扩张采取两级活性炭吸附治理措施、破碎粉尘采取的密闭环境+布袋除尘器治理措施。 表4-3 建设项目大气污染物无组织排放表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 产生量 t/a; 处理措; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放 高度; 排放单元 面积. 厂房; 非甲烷总烃; 密炼、造粒、挤出; 0.548; 强化车间通风; 0.548; 0.228; 10m; 138m×47m. 非甲烷总烃; 加热扩张; 0.203; 0.203; 0.084. 颗粒物; 破碎; 0.0020; 0.0020; 0.003. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停工，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，本项目出现停电的概率极低，控制系统采用自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停工及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-4 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/a. DA001; 密炼、造粒、挤出; 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备损坏; 0.129; 1h; 1次/年. DA002; 加热扩张; 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备损坏; 0.0480; 1h; 1次/年. DA003; 破碎; 颗粒物; 除尘器损坏; 0.0003; 1h; 1次/年. 3、废气排放达标性分析 项目密炼、造粒、挤出废气经集气罩收集，再通过两级活性炭设备处理后经15m排气筒（DA001）排放；加热扩张废气经集气罩收集，再通过两级活性炭设备处理后经15m排气筒（DA002）排放，破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后，经15米高排气筒（DA003）排放。由分析可知，密炼、造粒、挤出及加热扩张过程中产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 4、废气治理设施可行性分析 本项目产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理排放；破碎粉尘经布袋除尘器处理后排放。 废气由风机提供动力，正压或负压进入活性炭箱体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经活性炭箱后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。当吸附载体吸附饱和时，可考虑更换。采用活性炭进行有机尾气的净化，其去除效率会因活性炭吸附废气的炮和程度而不同。活性炭由于其操作简单、处理效率高、技术成熟等优点，已经广泛成为净化有机废气的首选技术。 布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由 棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 综上所述，本项目运营期废气均采用常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源 本扩建项目运营期用水包括冷却定型用水及员工生活用水。 ①冷却定型用水 生产过程中挤出后的物料需要进行冷却定型，本项目采取水冷，冷却水循环使用，不外排。每一个月补充一次，补充量为0.8 m3，即9.6 m3/a。 ②生活用水 项目新增10人，年工作时间300天。根据DB34/T 679-2007《安徽省行业用水定额》，住宿人员用水量120 L/人·d，非住宿人员用水量按照50 L/人·d，新增10人为非住宿人员，则项目新增生活用水量为0.5m3/d（150 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.4 m3/d（120 m3t/a）。 图4-1 改扩建项目水平衡图（单位t/a) 扩建项目废水产生及排放情况详见表4-5。 表4-5 扩建项目废水污染物产生情况一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活用水; 120; COD; 350; 0.0420; 化粪池; 300; 0.0360. BOD5; 200; 0.0240; 160; 0.0192. 氨氮; 35; 0.0042; 25; 0.0030. SS; 150; 0.0180; 100; 0.0120. |
|  | 2、废水来源及治理措施 本项目用水主要为冷却定型用水及员工生活用水，冷却水循环使用，不外排，员工生活废水通过经化粪池预处理达开发区污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，经市政污水管网入开发区污水处理厂处理，达到一级 A 标准要求后排入天河。 3、高沟镇污水处理厂概况 无为市高沟镇污水处理厂于2017年建设，地点位于无为市高沟镇古城村，无为大堤内侧，白玉池大道北侧，占地23亩。建设规模：总规模4.5万吨/日，分三期建设，一期规模1万吨/日，二期规模1万吨/日，三期规模2.5万吨/日。采用工艺为A2/O+滤布转盘滤池处理工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。服务范围：规划期内的高沟滨江新城建设用地范围即北至泥汊镇与陡沟镇交界处，东北至泥汊镇任村一带，西北至泥汊镇沙湾村一带，东、西、南三个方向均至临近江边的无为大堤及环镇公路，近期服务面积为7.87km2，远期规划服务范围34km2。 本项目位于道口经济开发区，属于高沟镇污水处理厂服务范围内，因此本项目废水接入高沟镇污水处理厂可行。 ### 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目产生的噪声主要来自于设备挤出机、干扩机、油扩机、包装机等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～90dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 表4-6 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 序号; 名称; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置. 1; 挤出机; 车间内; 连续噪声; 80-90; 测量点距 设备 1m 处. 2; 干扩机; 车间内; 连续噪声; 80-90. 3; 油扩机; 车间内; 连续噪声; 75-90. 4; 印字机; 车间内; 连续噪声; 75-85. 5; 包装机; 车间内; 连续噪声; 70-80. 6; 密炼机; 车间内; 连续噪声; 80-90. 7; 自动翻斗提升机; 车间内; 连续噪声; 75-85. 8; 锥双喂料机; 车间内; 连续噪声; 70-85. 9; 风机; 车间内; 连续噪声; 75-85. 2、预测模式 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 3、噪声预测结果 表4-7 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测地点; 昼间. 贡献值; 标准值. 东厂界外1m; 55.3; 65. 南厂界外1m; 53.4; 65. 西厂界外1m; 54.6; 65. 北厂界外1m; 53.7; 65. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括废包装袋、除尘器收集的粉尘、边角料、不合格品等；危险废物包括废润滑油、废油桶、废活性炭及废含油手套、抹布等。 （1）一般工业固废 ①废包装袋：本项目生产工序产生的废包装物的量为0.1 t/a，集中收集后外售处理。 ②除尘器收集的粉尘：布袋除尘器截留粉尘约0.2 t/a，为一般固废，集中收集后回用于生产。 ③边角料：塑料配件修边工序会产生边角料，产生量约0.1 t/a，为一般固废，集中收集后回用于生产。 ④不合格品：塑料配件检验工序会产生不合格品，产生量约2 t/a，为一般固废，集中收集后破碎回用于生产。 （2）危险废物 ①废润滑油：本项目生产使用过程中会有废润滑油产生，产生量约为0.01t/a，需交资质单位处理。 ②废油桶：本项目运营过程中会产生少量废油桶，年产生量约为0.02t/a，属于危险废物，废物类别HW49（900-041-49），交由有资质的单位处理。 ③废含油手套、抹布：废含油手套、抹布年产生量为0.05 t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），交由有资质的单位处理。 ④废活性炭：对于净化有机废气后产生的废弃活性炭，根据类比分析，活性炭吸附有机废气能力约为30%，即每吨活性炭吸附至饱和状态约可吸附0.3t有机废气，项目活性炭年用量共为7.93t，因此产生废活性炭共为10.31t/a。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 （3）生活垃圾 本项目新增劳动定员共10人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量1.5t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 表4-8 扩建项目固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 来源; 废物 类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 拟采取的利用或处置方式（t）. 1; 废包装袋; 包装; 一般固废; /; 固; 0.1; /; /; 收集后外售. 2; 除尘器收集的粉尘; 废气处理; 固; 0.2; /; /; 收集后回用于生产. 3; 不合格品; 检验; 固; 2; /; /. 4; 边角料; 修边; 固; 0.1; /; /. 5; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 10.31; 有机废气; 有机废气; 交由有资质单位处理. 6; 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-209-08; 液; 0.01; 润滑油; 润滑油. 7; 废油桶; 危险废物; 900-041-49; 固; 0.02; 润滑油; 润滑油. 8; 废含油手套、抹布; 危险废物; 900-041-49; 固; 0.05; 润滑油; 润滑油. 9; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固/液; 1.5; /; /; 环卫部门处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废包装袋、除尘器收集的粉尘、边角料、不合格品等，暂存于项目一般固废仓库，收集后回用于生产，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废暂存间，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于办公楼一层东北侧，危废库设计参数为3m×5m×3m。共占地面积约15m2。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-9 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。不新增生活污水，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，根据大气环境影响评价AERSCREEN估算模式预测结果，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物、非甲烷总烃均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。 按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。场地防渗分区具体见表4-10。 表4-10 地下水污染防渗分区参照表 防渗区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 污染物防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 由以上防渗分区技术方法，项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-11。 表4-11 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产车间、成品仓库、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间、原料仓库; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废暂存间及原料仓库，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产车间、成品仓库、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-12。 表4-12 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产车间、成品仓库、一般固废仓库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间、原料仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池进行处理。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出并送到事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出并送至事故应急池中，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 （5）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不用展开土壤环境影响评价，不用进行土壤的跟踪监测。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-13 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露、火灾; 润滑油; 原料仓库; 0.1t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.1/2500=0.00004＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。润滑油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中润滑油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-14 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产500吨热收缩管生产线项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 无为; 无为经济开发区道口产业园芜湖喜悦电子加速器技术有限公司内. 地理坐标; 东经117°55'19.922''，北纬31°10'45.079''. 主要危险物质及分布; 润滑油分布于生产车间，最大储存量为0.1t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境监测计划 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-15 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 密炼、造粒以及挤出废气处理设施进口、出口（DA001）; 非甲烷总烃; 每半年一次. 一般排放口; 加热扩张废气处理设施进口、出口（DA002）; 非甲烷总烃; 每半年一次. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①本项目设置有组织排气筒3个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约20万元，环境保护投资估算详见表4-16。 表4-16 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生产废水; 化粪池、市政管网; 1; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 0. 废气; 密炼、挤出以及造粒废气; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 1; 密炼、挤出、造粒及加热扩张工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、挤出、造粒及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。; 4. 加热扩张废气; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA002）; 1; 4. 破碎粉尘; 集气罩+除尘器+15米高排气筒（DA003）; 1; 3. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 2. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售综合利用（依托现有）; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 1. 危险废物; 危废暂存场所，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 3. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 2. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 1. 合计; /; /; /; 20. 九、项目污染物排放“三本账”汇总 表4-17 项目污染物“三本帐”一览表 单位：t/a 项目; 现有工程 排放量; 扩建项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0; 4.251; 3.825; 0.426; 0; 0.426; +0.426. 烟尘; 0; 0.018; 0.0178; 0.00018; 0; 0.00018; +0.00018. 废水; 废水量; 848; 150; 30; 120; 0; 968; +120. COD; 0.047; 0.0420; 0.006; 0.0360; 0; 0.083; +0.0360. BOD5; 0.009; 0.0240; 0.0048; 0.0192; 0; 0.0282; +0.0192. NH3-N; 0.005; 0.0042; 0.0012; 0.0030; 0; 0.008; +0.0030. SS; 0.009; 0.0180; 0.006; 0.0120; 0; 0.021; +0.0120. 一般工业 固体废物; 布袋除尘器收集的粉尘; 0; 0.2; 0.2; 0; 0; 0; 0. 废包装袋; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 不合格品; 0; 2; 2; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 废润滑油; 0; 0.01; 0.01; 0; 0; 0; 0. 废油桶; 0; 0.02; 0.02; 0; 0; 0; 0. 废含油手套、抹布; 0; 0.05; 0.05; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 10.31; 10.31; 0; 0; 0; 0. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 密炼、造粒以及挤出废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001） | 密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。 |
|  | 加热扩张废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA002） |  |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+除尘器+15米高排气筒（DA003） |  |
| 地表水环境 | DW001 （废水总排口） | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池、市政管网 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求 |
| 声环境 | 挤出机、干扩机、油扩机、包装机等 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装袋、除尘器收集的粉尘、不合格品、边角料等可回收废物一般固废场暂存，集中收集后回用于生产，废润滑油、废油桶、废含油手套、废活性炭等危废建设危废暂存间，定期委托资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间、原料仓库等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

# 表6-1 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 治理效果; 验收内容. 大气治理措施; 密炼、挤出以及造粒废气; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 达标排放; 密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃及破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；密炼、造粒、挤出及加热扩张工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值；破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的无组织排放监控浓度限值。. 加热扩张废气; 非甲烷总烃; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA002）; 达标排放. 破碎粉尘; 颗粒物; 集气罩+除尘器+15米高排气筒（DA003）; 达标排放. 废水治理措施; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池、市政管网; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求. 噪声防治措施; 生产设备; 噪声; 合理布局、隔声、减震、消声等; 达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治 理措施; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾收集桶收集后环卫部门清运处理; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 一般固废; 废包装袋、除尘器收集的粉尘、不合格品、边角料; 一般固废仓库暂存，收集后回用于生产; 安全处置; 合理处置，不产生二次污染. 危险废物; 废润滑油、废油桶、废含油手套、抹布、废活性炭; 危废暂存场所暂存，并采取防流失、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议; 安全处置; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其修改单中相关要求. 地下水; /; 生产车间、成品仓库、一般固废仓库等一般防渗，危废暂存间、原料仓库重点防渗; 满足环保要求; 分区防渗，满足防渗要求. 风险防范; 风险事故; 配备相应风险防范物资; 影响可接受; 减少风险事故的发生，建立应急预案. 排污口; /; 规范建设排污口; 满足环保要求; 排污口规范化建设.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | 0 | 0 | 0 | 0.4260t/a | 0 | 0.4260t/a | +0.4260t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.00018t/a | 0 | 0.00018t/a | +0.00018t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0.047t/a | 0.047t/a | 0 | 0.0360t/a | 0 | 0.083t/a | +0.0360t/a |
|  | BOD5 | 0.009t/a | 0.009t/a | 0 | 0.0192t/a | 0 | 0.0282t/a | +0.0192t/a |
|  | 氨氮 | 0.005t/a | 0.005t/a | 0 | 0.0030t/a | 0 | 0.008t/a | +0.0030t/a |
|  | SS | 0.009t/a | 0.009t/a | 0 | 0.0120t/a | 0 | 0.021t/a | +0.0120t/a |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 2 t/a | 0 | 2t/a | +2 t/a |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 生活垃圾 | 3.75t/a | 3.75t/a | 0 | 1.5t/a | 0 | 5.25t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废含油手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 10.31t/a | 0 | 10.31t/a | +10.31t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件:

附件1  委托书

附件2  真实性承诺

附件3  备案

附件4  原项目批复文件

附件5  营业执照

附件6  排污许可证登记

附件7  土地证

附件8  原项目验收审查意见及签到表

附件9  全本公示证明

附件10 专家意见

附件11 修改清单

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图