# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万套汽车内饰功能件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐松桃 | 联系方式 | 13567867460 |
| 建设地点 | 经开区北区陆电支路以东、聚飞支路以南 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N31°28′45.872″ 东经E118°22′38.181″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料零件及其他塑料制品制造（C2929） | 建设项目 行业类别 | 二十六 “橡胶和塑料制品业29”中第53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 开备〔2022〕23 号 |
| 总投资 （万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 81 |
| 环保投资占比（%） | 0.27 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 28000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划：《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》 审查机关：国家发改委、国土部、建设部 审批文号：2007年第18号公告 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》 审查机关：国家环境保护总局 审查意见文号：环审【2003】30号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于芜湖经开区北区陆电支路以东、聚飞支路以南。占地面积28000m2，用地证明见附件5。项目北侧隔为聚飞支路为金鼎锅炉股份有限公司，南侧为纬湃汽车电子（芜湖）有限公司、西侧隔陆电支路为空地、东侧为聚飞光电科技有限公司。根据《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》可知，项目区土地性质为工业用地，且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。芜湖经济开发区发展规划图见附图4。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《芜湖经济技术开发区规划环评报告书》，开发区位于芜湖市北部，与芜湖长江大桥经济开发区相毗邻。用地范围：南起齐落山路，北至东梁山、扁担河，西临长江，东抵小杨村编组站及其铁路沿线，规划建设总用地55.79km2。 南片工业区：以新型材料、电子电器、汽车及其零部件等三大重点产业为主，尚未建设地块仍围绕三个主导产业进行开发建设。 东片工业区：位于凤鸣湖风景区东侧，以出口加工、物流集散和生物药业为主。 北片工业区：位于龙山、四褐山以北，区内以安排无污染或轻污染的大型工业项目为主。 本项目位于芜湖经济技术开发区桥北工业园，属于芜湖经济技术 开发区北片工业区范围。 表1-1部分可能入园行业的控制建议表 行业类别; 入园建议（北片工业区）. 仪器仪表及文化办公用机械制造业; 优先进入. 黑色金属冶炼及压延加工业; 严格控制进入. 橡胶制品业; 严格控制进入. 化学原料及化学制品制造业; 严格控制进入. 皮革、毛皮、羽绒及其制造业; 严格控制进入. 造纸及纸制品业; 严格控制进入. 医药制造业; 优先进入. 电子及通讯制造业; 优先进入. 电气机械及器材制造业; 优先进入. 仓储业; 优先进入. 邮电通信业; 优先进入. 交通运输设备业; 控制进入. 火力发电业; 严格控制进入. 本项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于控制和禁止进入行业。 表1-2本项目与规划环评及其审查意见相符性分析一览表 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念。根据开发区布局，引导和控制产业发展，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进开发区的可持续发展; 本项目为新建项目，用地性质为工业用地，项目建成后产生的各类污染物在采取相应的治理措施后，各项污染物均能做到达标排放; 符合. 根据开发区全年以偏东风为主要风向和长江芜湖段南北走向的特征，适当调整开发区布局，自东向西规划住宅发展带、生态景观带、工业区和港口码头区等南北走向的带状功能区; 企业位于芜湖经济开发区，位于芜湖市区主导风向侧风向; 符合. 同意建设南、北两个污水处理厂，污水处理厂采用二级生化处理工艺，设计规模分别为13万吨/日，和10万吨/日。污水排放口应离长江岸100m。应抓紧污水处理厂和配套管网的建设，污水处理工艺应考虑脱氮除磷的要求。开发区实行清污分流，雨污分流。加强污水处理厂进水水质的监控，高浓度废水应预处理达到接管标准后排入开发污水处理厂。结合北部工业区发展需要，考虑建立污水处理厂中水回用系统; 项目外排废水主要为 员工生活污水，外排废 水处理后达到《污水综 合排放标准》（GB 8978-1996）标准要求 后，排入市政污水管 网，最终纳入天门山污 水处理厂处理; 符合. 尽早实施开发区集中供热，逐步消除分散的中、低架污染源。推行使用清洁能源，调整开发区能源结构。入区建设项目应采取清洁生产工艺，所有废气必须达标排放。新建项目必须符合报告书提出的开发区大气污染物排放总量限值。通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措施，实现开发区大气环境质量目标; 项目所有能源为电能 ，属于清洁能 源。项目建成后产生的 各类污染物在采取相 应的治理措施后，各项 污染物均能做到达标 排放; 符合. 区的各种固体废物。生活垃圾必须做到无害化处理，处理方式可以结合芜湖市城市生活垃圾处理规划确定，开发区内不宜建设生活垃圾填埋场。应按国家有关规定落实开按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理、处置开发发区危险废物和一般工业固体废物的统一处理、处置途径; 本项目一般固废和危险废物产量较少，均可到无害化处理。一般固体废物经收集后外售；危险废物委托有资质单位处理; 符合. 环湖东路、芜湖师专南界和九华北路之间的三角区域的声环境功能区域调整为二类区。应限制银湖周围区域、龙山景区北侧住宅发展带邻近道路的大型车辆通行。做好住宅发展带内的交通、商业等规划布局，以及与工业区，物流园之间的规划隔离，确保该区域声环境质量满足功能区要求; 企业位于芜湖经济开 发区，声环境功能区域 为3类区。运营期噪声 环境满足《声环境质量 标准》（GB3096-2008） 中3类标准限值要求; 符合. 制定详细的生态及景观建设方案，建设以“两湖一山”为主体的生态系统，增加开敞空间的连接度，减少岛屿状孤立的生态系统。加强对湿地资源的规划管理，将景观建设、生态建设和水体富营养化防治等统一起来。湿地的开发利用应遵循“在保护中开发，在开发中保护，保护优先”的原则，避免用水泥或石块封闭湖堤，禁止沿湖建筑占用湖堤及其水下部分，保护湿地的完整性和连 通性。在功能区之间建设生态绿化带，并与河网整治、人工河道和风景区建设等结合起来，发挥绿色长廊的综合生态功能; 企业位于开发区范围 内，项目不涉及“两湖 一山”为主体的生态系 统、湿地开发利用、风 景区等生态功能区; 符合. 建立健全开发区各项环境管理制度，加强对危险废物贮存、申报、转移、排放等环节的监督管理。健全环境管理档案，建立开发区环境管理信息系统，提高环境管理现代化水平; 建设10m2的危废 库，及时更新、健全环 境管理档案; 符合. 对符合开发区总体规划要求的入区建设项目，可以简化单项工程的环境影响评价工作，具体的简化方式和内容由有审批权的环境保护行政主管部门确定; 本项目符合开发区总体规划; 符合. 综上所述，建设项目建设符合安徽芜湖经济开发区总体发展规划，满足开发区规划环评及审查意见要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得了芜湖经济技术开发区管理委员会“年产200万套汽车内饰功能件项目”备案，项目代码/。本项目汽车内饰生产属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造。对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“禁止类”，符合国家产业政策要求。 综上，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-3本项目与“三线一单”相符性分析 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目选址位于芜湖经济开发区工业用地范围内，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，不属于生态红线管控范围内。因此，本项目建设符合生态保护红线要求。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为芜湖 市经开区，根据芜湖市环保局网站公布的《2020年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为PM2.5，本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别。; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 1、本项目用水、用电由开发区市政管网提供，资源供应充足； 2、本项目合理利用资源和节约能耗，不会突破区域资源消耗上线。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“鼓励类”、“限制类”、“禁止类”，符合国家产业政策； 2、本项目符合《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（表 4 分析），不属于负面管理清单。; 符合. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 3、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 表1-4本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性 序号; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办【2019】18 号）; 本项目情况; 相符性. 产业发展. 1; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及化工生产; 符合. 2; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。 对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”，不属于落后淘汰的产能，符合国家产业政策; 符合. 3; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 本项目不涉及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重产能过剩行业; 符合. 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（皖发[2021]19 号）相符性分析 表 1-5 本项目与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见”相符性分析 文件内; 具体要求. 严禁 1公里范围内新建化工项目; 严禁 1 公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线 1 公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。. 严控 5公里范围内新建重化工重污染项目; 严控 5 公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目. 严管 15公里范围内新建项目; 严管 15 公里范围内新建项目。长江干流岸线 15 公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设. 本项目距离长江1.02公里，在长江干流岸线5公里范围之内。本项目不属于重化工重污染项目，项目生活污水化粪池处理后排入开发区污水管网，经芜湖市天门山污水处理厂处理后达标排入长江，废水排放不涉及重点重金属。项目落实备案、安评、能评、环评审批制度，满足生态环保、安全生产和节约能源的要求。因此本项目符合长江干流5公里及 15 公里严管要求。 5、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 表 1-6 与“皖大气办[2021]3 号文”相符性分析 文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 加快推动 VOCs 精细化治理。实施 VOCs 产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品 VOCs 含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低 VOCs 含量原辅材料替代。实施重点企业 VOCs 综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9 月底前，各地集中开展一次 VOCs 整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉 VOCs 企业“双随机一公开”执法水平。; 本项目加强VOCs治理工作，加强无组织排放管控：项目排污许可证实行登记管理，注塑废气、热铆焊接废气采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办 [2021]3号文）相关要求。 6、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》 （皖大气办[2021]4号文）相符性分析 表1-7 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账。; 符合. 2; 不断规范涉VOCs工业企业的排污许 可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地; 本项目排污许可证实行登记管理，注塑废气、热铆焊接废气采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理后达标排放；项目制定自行监测计划及管理台账。; 符合. 3; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目生产不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。; 符合. ### 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）的相关要求。 7、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）相符性 根据芜湖市生态环境局2021年6月30日发布的关于印发《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）：以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-8“芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治 理项目为重点，对企业 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、 一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺 的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6 月-9 月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7 月 31 日 前完成。; 本项目注塑废气、热铆焊接废气采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中推荐可行的末端治理技术。本项目生产设备与废气处理设备同启同停。; 符合. 综上所述，项目建设符合《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的通知（芜大气办[2021]7号）的要求。 8、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性 表1-9 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. - 坚决遏制“两高”项目盲目发展 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。; 本项目不属于国家发改委暂定 的煤电、石化、煤化工、钢铁、 焦化、建材、有色、化工等 8 个“两高”行业。; 符合. （四）持续开展 VOCs 整治攻坚行动 开展VOCs 治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。; 本项目注塑、热铆焊接产生的 VOCs 量较少，采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理，减少 VOCs 排放。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的要求。 9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性 根据国家生态环境部2020年6月发布的关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-10 “2020年挥发性有机物治理攻坚方案”符合性分析 （环大气[2020]33号）要求; 本项目建设情况; 相符性. 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。; 本项目注塑废气、热铆焊接废气采取集气罩收集，两级活性炭吸附装置更换的废活性炭采用封闭包装桶方式储存，定期交资质单位处置。; 符合. 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 注塑、热铆焊接废气采用局部集气罩进行收集，按照工程设计规范，合理设置集气罩位置，集气罩风量为1.0m/s，，减少无组织排放。; 符合. ### 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 ### 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，本项目与该综合治理方案符合性分析见下表。 表1-11 “重点行业挥发性有机物综合治理方案” 相符性分析 治理方案要求（与本项目有关）; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行; 本项目注塑、热铆焊接废气采用局部集气罩进行收集经两级活性炭处理，按照工程设计规范，合理设置集气罩位置、集气罩风速为1.0m/s，，有效减少无组织排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等 离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 注塑、热铆焊接废气采用集气罩收集，采用两级活性炭吸附处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）推荐可行的治理技术。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目注塑、热铆焊接废气中有组织非甲烷总烃初始速率约0.1614、0.0418 kg/h＜2kg/h，采用两级活性炭吸附处理后，非甲烷总烃、苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 大气污染物特别排放标准，可做到达标排放; 符合. ### 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 11、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析 表 1-12 “安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建 设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成; 本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩的行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”行业，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖鑫泓汽车零配件制造有限公司位于芜湖经开区区北区陆电支路以东、聚飞支路以南，本项目为汽车内饰功能件制造项目，2022年2月22日芜湖经济开发区管理委员会对项目进行备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”—“塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，则应编制报告表。芜湖鑫泓汽车零配件制造有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目200万套汽车内饰产品，项目年消耗塑料粒子532吨/年＜1万吨/年，属于《名录》“二十四、橡胶和塑料制品业29”中“重点管理（纳入重点排污单位名录的）”、“简化管理（年产1万吨及以上的塑料制品制造）”外的“其他”类，排污许可为“登记管理”。 本单位已于2022年4月20日完成排污登记（登记编号：91340200MA8NMRE724001Z），承诺本项目投入运行并产生实际排污行为之前排污登记。内容见下表： 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见下表2-3。 表2-3 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 产量; 单套产品总重（g）. T1A三角块总成; 万套; 63; 215. T1A-斜拉手基座; 万套; 53.3; 293. 三排地锁安装塑料衬套; 万套; 0.15; 70. T1D门板-注塑-扬声器装饰圈; 万套; 41; 359. M1D堵盖; 万套; 36.55; 200. T19FL门板; 万套; 6; 258. 3、项目建设内容 本项目组成详见表2-4所示。 表2-4 项目组成内容表 序号; 工程类别; 工程名称; 工程规模和内容. 1; 主体工程; 生产车间; 1F、2F，建筑面积为21290m2，生产车间分为注塑区、组装区、模具生产区、生产辅助一区、二区、破碎房等。布置注塑机共15台、粉碎机1台位于1楼、模温机8台、热铆设备8台、加工中心2台、精雕机2台、火花机2台、磨床5台、摇臂钻1台、铣床2台、2.5次元1台、高度仪一台、空气压缩机2台、三机一体机10台等。. 2; 辅助工程; 办公区; 办公区生产车间的1层作为，建筑面积为100m2，用于员工日常办公。. 3; 储运工程; 生产辅助一区（原料暂存区）; 1F、2F，占地面积为1000m2，作为原料暂存区使用，塑料粒子存储最大量100吨、钢材为50吨、电火花油为1000L、切屑液为1200L、液压油为600L、润滑油为200L. 生产辅助二区（成品暂存区）; 1F、2F，占地面积为1000m2，作为成品暂存区. 4; 公用工程; 给水系统; 用水量为13500t/a、由园区给水管网提供. 排水系统; 实行雨污分流制。废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入天门山污水处理厂，处理达标后排入长江；总排水量10800t/a. 供电系统; 园区供电网供给；年用电210万kWh. 消防工程; 按照相关防火规范要求设计实施. 5; 环保工程; 废水处理; 雨水由厂内雨水管网进入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网通过市政污水管网，进入天门山污水处理厂处理. 废气处理; 注塑废气; 在注塑机上方设置集气罩（收集效率80%），风机风量20000 m3/h，收集后的注塑废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率90%），再通过15m高排气筒（DA001）。. 热铆焊接废气; 在热铆设备上方设置集气罩（收集效率80%），风机风量10000 m3/h，收集后的注塑废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率90%），再通过15m高排气筒（DA002）。. 破碎粉尘; 在破碎机上方设置集气罩（收集效率80%），风机风量3000 m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA003）排放. 机加工粉尘; 在磨床上方设置集气罩（收集效率80%），风机风量8000 m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA004）排放. 食堂油烟; 在灶头上方设置油烟净化器（收集效率90%），风机风量5000m3/h收集后的饮食油烟经15m高排气筒（DA005）排放. 固废处理; 一般工业固废; 在厂区南侧部分，建设7m2一般固废库，废包装袋集中收集后外售，布袋除尘器收集的粉尘收集后回用于生产. 危险废物; 在车间东南角建设10m2危废暂存间，废活性炭、集中收集的废含油手套和抹布于危废等暂存库（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设）暂存后，委托有相关危险废物处理资质的单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 噪声治理; 减振、吸声、隔声、消声. 土壤、地下水防渗措施; 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化. 重点防渗; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 注塑工序; 东芝电动注塑机; EC40NⅡ; 1台. 2; 东芝电动注塑机; EC60NⅡ; 1台. 3; 东芝电动注塑机; EC100S; 2台. 5; 东芝电动注塑机; EC230S; 1台. 6; 东芝电动注塑机; EC230SXⅢ; 1台. 7; 海天注塑机; MA2500ⅡS/1000; 1台. 8; 东芝电动注塑机; EC280SXⅢ; 1台. 9; 东芝电动注塑机; EC280SXⅡ-10A; 2台. 10; 富强鑫双色注塑机; FB-280R; 1台. 11; 海天注塑机; MA3800Ⅲ/2250; 1台. 12; 海天注塑机; MA4700ⅡS/3200; 2台. 13; 海天注塑机; MA8000ⅡS/6800; 1台. 14; 热铆设备; /; 8台. 15; 模具生产; 加工中心; /; 2台. 16; 精雕机; JDCT1200T-A15SH; 2台. 17; 火花机; /; 4台. 18; 磨床; 618平面磨床; 4台. 19; 大水磨; 桂北M7140-GM; 1台. 20; 摇臂钻; 中捷Z3050; 1台. 21; 铣床; 捷甬达立铣; 2台. 22; 2.5次元（影像测量机）; 海克斯康SVM; 1台. 23; 高度仪; 海克思康思瑞Spirti 600 /; 1台. 25; 破碎工序; 粉碎机; /; 1台. 26; 辅助单元; 模温机; 8台. 27; 三机一体（除湿机、干燥机、吸料机三机一体）; /; 10台. 28; 机械手; /; 14台. 29; 冷却塔; /; 1座. 30; 空气压缩机; /; 2台. 31; 起重机; /; 6台. 32; 热流道温控箱; /; 5台. 33; 风机; /; 3台. 34; 环保设备; 活性炭吸附装置; /; 2台. 35; 袋式除尘装置; /; 2台. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 年用量; 单位; 备注; 储存方式. 1; ABS 粒子; 90; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 2; PC/ABS; 320; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 3; PA6; 30; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 4; PC; 18; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 5; POM; 20; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 6; PP; 60; t; 外购; 袋装，25kg每袋，2-3mm塑料颗粒. 7; 钢材; 200; t; 外购; /. 8; 电火花油; 3000; L; 外购; 桶装，每桶200L. 9; 切屑液; 1200; L; 外购; 桶装，每桶200L. 10; 液压油; 600; L; 外购; 桶装，每桶200L. 11; 润滑油; 200; L; 外购; 桶装，每桶200L. 12; 水; 13500; t; 市政供水管网; /. 13; 电; 210万; kW·h; 市政电网; /. 表2-7 原辅材料成分及理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 理化性质. 1; ABS 粒子; 丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物; 一种高强、韧性好、易于加工成型的热塑型树脂，常温下为微黄色固体，密度 1.04~1.06g/cm3，熔点 200~240℃， 分解温度大于 270℃，化学性能稳定、无毒、无味，抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。具有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于表面涂覆。. 2; PC/ABS 粒子; 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯; 是由聚碳酸酯和聚丙烯腈(ABS)合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线(UV)等性质, PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。PC/ABS 这种混合材料还显示了优异的流动特性，收缩率在0.5%左右。PC/ABS塑料综合性能较好，冲击强度较高,化学稳定性，电性能良好，较高的热变形温度(80~125C)，热解温度为大于300℃. 3; PA6; 聚己内酰胺; 聚酰胺6，又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有最优越的综合性能，密度1.13g/cm3左右；吸水性比PA66更强，成型后仍然具有吸湿性，平衡吸水率3.5%左右，水中饱和吸水率10%左右，吸水后会降低表面硬度、影响尺寸稳定性；容易着色；熔点220-225℃，最高使用温度为180℃，无外力下可在130℃以下长期使用. 4; PC; 聚碳酸酯树脂; 一种强韧的热塑性树脂，无色透明。密度:1.18-1.22 g/cm3， 熔点 220~230℃，热变形温度:135°C，耐热、耐磨、抗氧化、抗冲击，阻燃BI 级，加工性能好，长期暴露于紫外线中会发黄，容易受某些有机溶剂的侵蚀。. 5; POM 粒子; 聚甲醛树脂; 一种白色或黑色塑料颗粒，密度 1.41-1.43 g/cm3，成型温度 170-200℃，分解温度 240℃，具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。. 6; PP; 聚丙烯树脂; 是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味，密度为 0.90-0.91g/cm3，具有良好的耐热性，熔融温度约为 164~170℃，热分解温度约 360℃。. 7; 电火花油; /; 无色透明油液，极轻微溶剂气味，密度(25℃)0.765,蒸汽压力(20℃)30Pa,闪点(开口)>100℃，不溶于水，低粘度，绝缘性好，低挥发，透明度高且气味淡。火花机油是从煤油组分加氢后的产物，属于二次加氢产品:一般通过高压加氢及异构脱腊技术精练而成。火花机油足一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，电火花机油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。. 6、项目平面布局合理性 本项目总建筑面积约为28000m2。厂房依据出入口位置和围绕成品区在车间内设置过道。本项目合理设置分区，高噪声设备远离厂界布置，厂界设置绿化吸声，以减少对外环境的影响。厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。项目平面布置详见附图3。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 7、生产制度和劳动定员 本项目定员300人，其中注塑项目约150人，模具项目约150人，厂区有食堂，提供住宿，除注塑区24小时工作外其余12小时工作，年工作日300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、营运期生产工艺流程及产污环节分析 1、注塑生产工艺流程图 图2-1 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）干燥：外购的塑料粒子具有一定的水分，则在成型前需进行干燥处理。塑料粒子经过三机一体机进行除湿干燥，此工序有噪声（N）产生。 （2）吸料：干燥后的塑料粒子，通过三机一体将塑料粒子送到注塑机内，当料达到一定程度的时候，会停止吸料，需要进料时继续吸。此工序有噪声（N）产生。 （3）注塑∶外购的塑料粒子根据产品订单要求，加入注塑机料斗中，塑料粒子经注塑机上的螺杆挤出机加热至熔融态注入模腔内，制成一定形状的塑料融体。螺杆挤出机采用电加热，温度控制在 165℃-260℃。此工序产生少量有机废气（G1）。 注塑废气采用集气罩收集后，汇入两级活性炭箱吸附处理，尾气高空排放。活性炭吸附剂定期更换产生废活性炭（S1）。另外，外购塑料原料在使用后产生少量的废包装袋（S2），设备运行产生机械噪声（N）。 （4）冷却脱模∶注塑机模具内塑料熔体通过注塑机内配套的间接冷却水系统进行冷却，使其固化成型，冷却水经过冷却塔冷却后循环使用，不外排，注塑件冷却固化后，便可开模取出塑料制品。 （5）去边角、检验、粉碎：脱模的塑料制品取下边角料与检验不合格产品送入粉碎机粉碎后给原料厂商。该工序会产生破碎粉尘（G2）及噪声（N）。 （6）组装入库：合格成品与外协件、外购件组装，利用模塑件上预留固有的塑料铆柱、肋翼、立筋，对应穿过冲压成形金属板结构上预制孔压紧，金属表面凸出部分铆柱（热桩）在受控热熔软化后再用特制金属成型铆头压紧冷却重新成型并夹紧，利用特定形状的铆头可以实现塑料铆柱的埋头铆接（齐头铆接）、半球铆接、圆弧翻边铆接、机械锻压、折边镶嵌包覆等，实现不同材质的材料铆合组装在一起。热铆设备加热锚头温度至220℃，未达到塑料粒子最低挥发温度240℃，加热过程中塑料中残存少量未聚合的反应单体挥发至空气中,形成少量有机废气（G3）。完成组装后经包装暂存待外运出售。该工序会产生废包装袋（S2）。 2、模具工艺流程图 图2-2 模具生产工艺流程及产污环节图 工艺流程： 钢材首先通过铣、削、钻等机加工粗加工，然后再通过磨床和电火花机、精加工加工成型，机加工焊接工序委外处理，成型后的模具需要通过实际的注塑得到注塑样品，通过样品检测确定模具的制作是否符合设计要求，不合格的产品重新加工，合格的产品完成所有配件装配后得到成品，投入生产。 此环节产生的固废主要为机加工过程产生的废切屑液（S3）、废桶（S4）、废含油手套、抹布（S5）；机械运行产生的噪声（N）；机加工过程会产生粉尘（G3）。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-8 本项目运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源 编号; 产生工序; 主要污染因子. 废气; G1; 注塑; 非甲烷总烃、苯乙烯. G2; 焊接废气; 非甲烷总烃、苯乙烯. G3; 机加工; 颗粒物. G4; 破碎; 颗粒物. G5; 职工生活; 饮食业油烟. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; S1; 废气处理; 废活性炭. S2; 原料包装; 废包装袋. S3; 模具机加工; 废切屑液. S4; 液体原料包装; 废桶. S5; 模具机加工; 废含油手套、抹布. S6; 职工生活; 生活垃圾. S7; 废气处理; 布袋除尘器收集的粉尘. 废水; W1; 职工生活; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油类. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，占用地块属于工业用地，现状为闲置空地，故无遗留环境问题。 图2-3 项目所在地图 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）区域环境空气达标情况 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为 323 天，优良率达 88.3%，较 2019 年增加 63 天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高 16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染 37 天，中度污染 5 天，重度污染 1 天，无严重污染天气，重度污染天数比 2019 年减少 1 天，比 2015 年减少 6 天。 2020 年，芜湖市共设置 9 座空气质量监测站点，所有站点均采用空气质量自动监测系统监测，经开区设置 1 座空气质量监测站点。以下为经开区 1 座监测站首要污染物浓度一览表。 表3-1经开区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表 站点 监测项; 2020年. 科创中心; 标准值; 达标情况. SO2年平均; 8μg/m3; 60μg/m3; 达标. NO2年平均; 36μg/m3; 40μg/m3; 达标. PM10年平均; 52μg/m3; 70μg/m3; 达标. PM2.5年平均; 37μg/m3; 35μg/m3; 不达标. CO年平均; 1.21 mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3日最大8h平均; 147μg/m3; 160 μg/m3; 达标. 由上表分析可知：判定项目所在地芜湖市经开区环境空气为“不达标区”，超标因子为PM2.5。超标原因可能为：市区受区域扬尘、工业污染源排放量偏高，以及外源污染传输叠加影响。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 为调查项目评价范围内非甲烷总烃质量状况，本报告引用安徽靖风环境检于 2021 年 1 月 25 日~1 月 31 日对安徽金鼎锅炉股份有限公司《新能源环保装备制造研发集成基地（一期）项目》所作的监测数据作为评价依据。本项目与安安徽金鼎锅炉股份有限公司项目相距约300 m。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。故本次监测数据引用合理。区域非甲烷总烃大气环境质量现状监测结果见下表。 表3-2监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测时段; 1小时平均浓度. 监测浓度（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 达标情况. 安徽金鼎锅炉股份有限公司项目所在地; 非甲烷总烃; 2021.01.25 ~2021.01.31; 0.137~0.158; 2.0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》（2.0mg/m3）中标准值。 2、地表水环境质量现状 本次环评依据芜湖市生态环境局发布的《2020年芜湖市环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。 监测结果详见表3-3： 表3-3芜湖市河流国控断面达标情况一览表 河流名称; 断面名称; 断面水质现状; 执行标准; 达标情况. 长江; 东西梁山; Ⅱ类; III 类; 达标. 青弋江; 宝塔根; Ⅱ类; III 类; 达标. 由上表可知，区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。 3、噪声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2020年环境状况公报》：2020 年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 表3-4全市功能区声环境治理达标情况一览表 功能区; 监测点位个数; 功能区达标率（%）. 昼间; 夜间. 0类区; 0; /; /. 1类区; 1; 100; 100. 2类区; 5; 100; 100. 3类区; 2; 100; 100. 4a类区; 1; 100; 100. 4b类区; 1; 100; 100. 由上表可知：城市区域内声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于芜湖经济开发区北区陆电支路以东、聚飞支路以南。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目500m范围内无环境空气保护目标，根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-5。 表3-5主要环境保护目标 环境; 环境保护对象; UTM坐标; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. X; Y. 水环境; 长江; /; /; 大型; 9500; GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界; /; /; 四周; --; 1; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废水 本项目生活污水经化粪池处理后，项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。相关标准值详见下表所示。 表3-6污水综合排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 三级标准; 6-9; 500; 300; 400; 45; 100. 芜湖市天门市污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值，详见下表3-7。 表3-7 天门山污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 1. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.废气 注塑工序及热铆焊接工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯，破碎工序产生的颗粒物有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求；注塑工序及热铆焊接产生的非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的企业边界无组织排放监控浓度限值；打磨粉尘有组织排放限制执行上海地标《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015表1。企业边界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)与上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015中最低排放限制要求，无组织苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中要求，有组织及无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中要求。 表3-8大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; /; /; 6.0; 厂房外设置监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20.0; 厂房外设置监控点处任意一次浓度值. 60; /; 4.0; 企业边界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015). 苯乙烯; 20; /; /; /. 颗粒物; 20; /; 1.0; 企业边界. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5; 企业边界; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015. 苯乙烯; /; 6.5; 5.0; 企业边界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 标准，具体见下表。 表3-9 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-10项目环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 时段; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18592-2001）（2013年修正）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 大气污染物总量控制因子：烟/粉尘、VOCs 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N 2、总量控制指标 表3-11拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织/接管量; 无组织/外环境排放量; 备注. 废气; 烟/粉尘; 0.01832t/a; 0.0068t/a; /. VOCs; 0.1312t/a; 0.3281t/a; /. 废水; COD; 3.213t/a; 0.54t/a; 废水污染物总量已纳入天门山污水处理厂. 氨氮; 0.314t/a; 0.054t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气 （1）污染源及污染物 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物等，同时，车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 施工期大气污染源主要为施工场地扬尘，施工扬尘产生量最大的时间出现在土方阶段，由于这个阶段废弃的建筑材料和裸露浮土较多，扬尘的产生几率较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。 （2）污染控制措施 施工期不同施工阶段产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放的持续时间较长。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。为防止和减少施工期间扬尘污染，施工单位应强化建筑工地开工至竣工全过程、全覆盖的扬尘治理管控，严格执行各类建筑工程扬尘污染防治标准，全面实施六个100%工作要求。 按照《安徽省大气污染防治条例》（2018 年修正）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发[2019]17号）、《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号），施工现场须采取如下措施： ①施工现场实行硬质密闭封闭围挡，围挡高度不得低于1.8m，围挡底边 应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏；围挡上部宜设置朝场内区域的喷雾装置，每组间隔为4米；围挡在工程结束前不得拆除，且应保证施工作业人员和周边行人的安全； ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并于出入口大门内侧场内主道路 设置固定车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等， 不具备设置车辆自动冲洗系统条件的施工工地或施工作业面出口，设置配备高压水枪的人工冲洗平台；冲洗装置从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。车辆冲洗采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥定期清理； ③施工现场内长期存在的废弃物堆场，设置高于废弃物堆的围墙、防尘 网或者在废弃物堆场表面植被绿化。施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施。建设单位负责对待建场地裸露地面进行覆盖；超过三个月的，须进行临时绿化或者透水铺装； ④施工现场砂石等散体材料设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施。水泥、粉煤灰、灰土等易产生扬尘的细颗粒建筑材料进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施。现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，棚内采取有效抑尘措施； ⑤施工现场保证土方开挖湿法作业，遇能产生扬尘的干燥土时必须边喷淋边进行开挖、回填或转运作业。施工工地土方开挖形成的基坑边坡裸露土面应按设计要求及时进行支护和表面喷浆固化处理，否则采用防尘网覆盖措施；木材、石材等易产生扬尘的加工作业，须在封闭的加工棚内加工或采取湿法作业等防尘措施； ⑥易扬尘材料的运输采取覆盖、包装等防尘措施或采用密闭化车辆。严禁使用农用车辆运送土石方、砂石及其他物料、物品。运输前规划好运输车辆的运行路线与时间，减少沿途抛洒，减少运输过程中的扬尘； ⑦施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。施工现场严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，应在施工工地内设置临时堆放场，并覆盖防尘布、防尘网； ⑧当按照《安徽省大气污染防治条例》启动Ⅲ级（黄色）预警或气象预报风速达到四级以上及其他临时性管控要求时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业。对现场易产生扬尘污染部位应采取覆盖、洒水等降尘措施。 ⑨通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械、施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，车辆尾气排放符合环保要求，有效减少尾气中污染物的产生及排放。 2、施工期废水 施工污水主要来自场地、路面、土地喷洒水等过程以及施工人员产生的生活污水，施工过程中产生的废水主要是在施工活动产生的，污水中主要污染物为泥沙，主要污染物为 COD、BOD5、石油类、SS等，不含有害物质和其它有机物，排放量较少，污染物浓度低。 对于冲洗废水，要求项目单位在施工期先行建设一座临时沉淀池，冲洗废水排至改沉淀池内简单沉淀后会回用于施工作业，剩余废水可进行场地的抑尘工作。对于雨水或人工冲刷造成的物料流失废水，项目单位应尽量将物料置于室内安放，对于室外堆存的物料，应在雨天做好物料的遮掩措施，汛期及暴雨天要停止施工。物料流失废水在做好遮掩措施的情况下，其产生量极少，对区域内水环境影响极其微小，并随着施工期的结束而消除。 生活污水来自施工人员日常洗浴、洗涤排水，主要污染物为 COD、BOD5、SS。项目施工期职工人数约为20人，生活污水经化粪池处理后不外排，对周边环境影响较小。 3、施工期噪声及振动 （1）施工期声源 工程施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。 在施工过程中，各种施工机械设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工机械、运输车辆等均属噪声源。噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。土石方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，为移动式声源，无明显指向性；打桩阶段噪声主要来自各种打桩机、平地机、移动式空压机和风钻等，属固定声源，具有明显指向性；结构阶段使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣机、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性。 （2）防治措施 项目应采取以下的防治措施加以控制： ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及当地环保部门施工许可证制度中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工尽量安排在白非敏感时段天进行，严禁集中使用高噪设备，并合理控制施工时间，午间12:00~14:00、夜间特别是晚上10:00后，严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的休息。 ③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前7日持市建筑管理部门证明到市环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民。对抢修、抢险作业的可先行施工，后向市环境保护行政主管部门备案。施工工地土方挖掘、外运根据市人民政府规定的夜间作业时间、专用车辆、指定路线进行作业，并公告附近居民。 ④施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ⑤对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑥要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 施工期噪声会对周围沿线居民造成一定程度的负影响，但是施工期时间较短，噪声影响也是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取以上噪声防治措施后，项目施工不会对项目附近的声环境产生严重不利影响。 4、施工期固体废物 （1）施工期固废来源 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和施工产生的各种建筑垃圾。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的工程垃圾、装修产生的装修垃圾、工程渣土等。生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民的生活垃圾成分相似。 （2）防治措施 为防止施工期产生的固体废物对环境产生不利影响，环评要求： ①施工过程中的建筑垃圾要及时清运，并尽量加以回收利用，防止因长期堆存而产生扬尘等污染。建筑垃圾减量应从源头实施，工程渣土、工程垃圾应优先就地利用，工程垃圾应优先资源化利用，装修垃圾应优先分类、资源化利用。未能利用处理的再考虑其他处理方案。 ②生活垃圾利用现有项目配套措施，及时收集，由环卫部门清运。 ③施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。项目经采取以上一系列防治措施后，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：注塑废气（G1）及热铆焊接废气（G2）破碎粉尘（G3）、机加工烟尘（G4）、食堂废气（G5）。 （1）注塑废气（G1） ①非甲烷总烃 本项目注塑工序工艺温度为165-260°C，不同种类塑料粒子注塑温度不同，且均未达到原料分解温度，但因受热，分子间相斥作用力加强会导致大分子链拉长，挥发出少量有机废气，有机废气按非甲烷总烃计。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）2929塑料零件及其他塑料制品制造行业给出系数表：采用树脂、助剂为原料，配料、混合、挤出、注塑工艺生产塑料零件挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品。本项目年使用 PC/ABS、PA6、POM、PC、PP、ABS塑料粒子量分别为320t/a、30t/a、20t/a、18t/a、60t/a、90t/a、共计538t/a。注塑产品产量按538t/a。根据产污系数计算得出本项目注塑废气中非甲烷总烃产生量为1.4526t/a。 ②苯乙烯 本项目 ABS 塑料粒子残留的苯乙烯单体在注塑工序会受热挥发，产生苯乙烯。参考同类项目竣工验收检测数据（表 4-1分析），估算 ABS 树脂注塑单元苯乙烯的产污系数按 0.03 kg/t 原料计算。本项目 ABS 树脂的使用量 90 t/a，则苯乙烯的产生量为 0.0027 t/a。 表4-1 同类项目注塑废气竣工验收监测情况一览表 序号; 项目名称; 生产单元; 实际生产工况; 污染防治措施; 废气监测情况; 估算产污系数; 资料来源; 监测时间. 1; 苏州新锐电子工业有限公司年产注塑件1000万件搬迁项目; 注塑; 12台注塑机，年消耗ABS 树脂31t/a，年运行3164h; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 排气筒出口苯乙烯浓度未检出（检出限0.01 mg/m3），风量6240～6334m3/h; 苯乙烯产生量0.032kg/t原料 ①; 企业环境信息公示; 2017年5月. 2; 广州市有德塑料制品有限公司年产改性塑料258吨建设项目; 挤出; 2台挤出机， 年消耗ABS 树脂250 t/a，年运行2400h; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 进气口苯乙烯浓度均值0.214 mg/m3，风量11032.8 m3/h; 苯乙烯产生量0.023kg/t原料; 企业环境信息公示; 2018年5月. 3; 阜城县正和塑料制品有限公司塑料制品生产建设项目; 注塑; 13台注塑机， 年消耗ABS 树脂36 t/a、GPPS颗粒（聚苯乙烯）10t/a，年运行2400h; 集气罩+光催化氧化+15m排气筒; 排气筒出口苯乙烯浓度0.195～ 0.218mg/m3，风量 1429～ 1683m3/h，有机废气去除率44%～53%; 苯乙烯产生量0.032kg/t原料 ②; 企业环境信息公示; 2018年10月. 备注：①苯乙烯检测浓度按检出限的一半核算，排气筒进口未检测，处理效率按90%计算； ②排气筒进口未检测，处理效率按实测平均值48%计算； 在注塑机上方设置集气罩（收集效率80%），(尺寸0.2m×0.2m）项目运营期设置注塑机14台，拟在注塑机挤出点上方设置集气罩对有机废气进行收集； 单个集气罩集气风量计算公式：Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m；h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.2m；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。则单个集气罩集气风量1209.6m3/h。考虑风量损失，本项目风机风量设计为20000 m3/h，收集后的注塑废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率90%），再通过15m高排气筒（DA001）排放。该工序运行时间7200 h/a，则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.1162 t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为0.807 mg/m3；无组织排放量为0.29052 t/a，排放速率为0.04035 kg/h。苯乙烯有组织排放量为0.000216t/a，排放速率为0.00003 kg/h，排放浓度为0.0015 mg/m3；无组织排放量为0.00054 t/a，排放速率为0.000075kg/h。 （2）热铆焊接废气（G2） ①非甲烷总烃 本项目年使用PC/ABS、PA6、POM、PC、PP、ABS塑料粒子量分别为320t/a、30t/a、20t/a、18t/a、60t/a、90t/a、共计538t/a。项目运营期设置8台热铆设备，在焊接过程中产生的少量有机废气以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃产生系数为0.35kg/t原料，则项目非甲烷总烃的产生量为0.1883t/a。 在热铆设备上方设置集气罩（收集效率80%），(尺寸0.2m×0.2m）项目运营期设置热铆设备8台，拟在注塑机挤出点上方设置集气罩对有机废气进行收集； 单个集气罩集气风量计算公式：Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m；h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.2m；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。则集气罩集气风量1209.6m3/h。考虑风量损失，风机风量设计为10000m3/h，该工序运行时间3600h/a，收集后的热铆焊接废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率90%），再通过15m高排气筒（DA002）排放。则处理后非甲烷总烃有组织排放量为0.015 t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.418 mg/m3；无组织排放量为0.0376 t/a，排放速率为0.01 kg/h。 ②苯乙烯 本项目ABS塑料粒子残留的苯乙烯单体在热铆焊接产生的苯乙烯参照上述注塑废气分析中ABS树脂注塑单元苯乙烯的产污系数0.03kg/t。本项目ABS树脂的使用量90t/a，则苯乙烯的产生量为0.0027t/a。集后的热铆苯乙烯废气通过两级活性炭吸附设备处理（处理效率90%），再通过15m高排气筒（DA002）排放，则处理后苯乙烯有组织排放量为0.00216 t/a，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度为0.06 mg/m3；无组织排放量为0.00054 t/a，排放速率为0.00015 kg/h。 （3）破碎粉尘（G3） 本项目边角料、不合格品需经破碎后重新回用于生产。设置一间密闭的房间作为破碎间，不合格品产生量约10t/a，现有项目模具制造原材料钢材进行磨加工时会产生粉尘，根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》序号“218” 的“机械行业系数手册”中“06预处理”工段:打磨工艺颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料，现有项目需要磨光处理的原材料年则磨光粉尘产生量约为0.0219t/a.。在破碎机上方设置集气罩（收集效率80%），(尺寸0.3m×0.3m）单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m；h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.3m；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。则集气罩集气风量1814.4m3/h，本环评设计该项目风机风量3000 m3/h，该工序运行时间3600 h/a。收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA003）排放。则处理后颗粒物有组织排放量为0.0008 t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.08 mg/m3；无组织排放量为0.0043 t/a，排放速率为0.001 kg/h。 （4）机加工废气 ①打磨粉尘（G4） 模具制造过程在模床上进行的打磨工序会产生粉尘，根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系 数手册》（公告 2021 年第 24 号）33-37,431-434 机械行业系数手册给出系数表：采用钢材、铝材、铝合金、铁材等其他金属材料预处理颗粒物污系数为2.19 kg/t-原料,由建设单位提供的模具原材料钢材每年200t，则打磨粉尘的年产生量为0.438t/a，模具部年工作时间3600h，在磨床上方设置集气罩（收集效率80%）(尺寸0.2m×0.2m），项目营运期间布置5台磨床，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m；h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.2m；V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）。则集气罩集气风量1209.6m3/h，考虑风量损失风机风量8000m3/h，收集后的破碎粉尘通过布袋除尘器处理（处理效率95%），再通过15m高排气筒（DA004）排放。则处理后颗粒物有组织排放量为0.0175 t/a，排放速率为0.0048kg/h，排放浓度为0.6083mg/m3；无组织排放量为0.0876 t/a，排放速率为0.0243kg/h。 （5）食堂废气（G5） 本项目设有员工餐厅，属于大型规模。炊事过程会产生少量油烟。根据《环境保护实用数据手册》，一般食堂的食用油耗油系数为30g/(人·d)，本项目建成后项目就餐人数约300人，根据食堂规模可推算出食用油的用量约为9kg/d。食堂油烟挥发量按总用油量的2.5%计，则油烟产生量为0.225kg/d，0.0675t/a。 食堂油烟经油烟净化器(收集效率90%，油烟处理效率不低于85%)处理后，经排油烟道引至排气筒DA005排放，食堂每天工作7小时，食堂风机风量为5000m3/h，油烟有组织排放量为0.0091t/a，排放速率为0.0043kg/h，排放浓度为0.867mg/m3，油烟无组织排放量为0.00675t/a。 根据工程分析结果，项目生产过程中废气污染物产生、处理及排放情况见表4-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目废气产生、治理及排放状况表 废气产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³; 治理工艺名称; 处理效率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m³. 生产车间; 注塑工序; 非甲烷总烃; 1.16208; 0.1614; 8.07; 有组织; 两级活性炭吸附; 90%; 是; 0.1162; 0.016; 0.807; DA001. 苯乙烯; 0.00216; 0.0003; 0.015; 有组织; 90%; 0.000216; 0.00003; 0.0015. 热铆焊接工序; 非甲烷总烃; 0.1506; 0.0418; 4.18; 有组织; 两级活性 炭吸附; 90%; 是; 0.015; 0.004; 0.418; DA002. 苯乙烯; 0.00216; 0.0006; 0.06; 有组织; 90%; 是; 0.000216; 0.0006; 0.006. 非甲烷总烃; 0.0376; 0.0104; /; 无组织; /; /; /; 0.0376; 0.0104; /; /. 苯乙烯; 0.00054; 0.00015; 0.015; 无组织; 0.00054; 0.00015; 0.015; /. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.29052; 0.04035; /; 无组织; /; /; /; 0.29052; 0.04035; /; /. 苯乙烯; 0.00054; 0.000075; /; 无组织; /; /; /; 0.00054; 0.000075; /; /. 破碎工序; 粉尘; 0.01752; 0.0048; 1.6; 有组织; 布袋除尘器; 95%; 是; 0.0008; 0.002; 0.74; DA003. 破碎工序; 粉尘; 0.0043; 0.0012; /; 无组织; /; /; /; 0.0043; 0.0012; /; /. 模具车间 磨; 机加工工序; 粉尘; 0.3504; 0.0973; 12.16; 有组织; 布袋除尘器; 95%; 是; 0.01752; 0.0048; 0.6083; DA004. 机加工工序; 粉尘; 0.0876; 0.0243; /; 无组织; /; /; 0.0876; 0.0243; /; /. 模食堂油烟; 员工生活; 饮食油烟; 0.06075; 0.0289; 5.7857; 有组织; 油烟净化器; 85%; 是; 0.0091; 0.0043; 0.867; DA005. 0.00675; 0.0032; 0.642; 无组织; /; /; /; 0.00675; 0.0032; 0.642; /. 表4-3 项目大气排放口基本情况及排放标准一览表 排放 口编号; 排放口名称; 污染物名称; 排放口地理坐标; 高度; 风速; 内径; 温度; 风量; 排放标准. 经度; 纬度; 标准名称; 浓度限值mg/m³. DA001; 注塑废气排口; 非甲烷总烃; 118.37691307; 31.48016765; 15m; 19.6m/s; 0.6m; 室温; 20000m3/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求; 60. 苯乙烯; 20. DA002; 焊接废气排放口; 非甲烷总烃; 118.37732077; 31.47911084; 15m; 22.1m/s; 0.4m; 室温; 10000m3/h; 60. 苯乙烯; 20. DA003; 破碎粉尘排口; 颗粒物; 118.37694257; 31.48030261; 15m; 11.8m/s; 0.3m; 室温; 3000m3/h; 20. DA004; 机加工粉尘; 颗粒物; 118.37793231; 31.48036665; 15m; 17.7m/s; 0.4m; 室温; 8000m3/h; 上海地标《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015表1大气污染物特别排放限值要求; 30. DA005; 食堂油烟排放口; 饮食业油烟; 118.37693453; 31.47997093; 15m; 19.6m/s; 0.3m; 室温; 5000m3/h; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 2. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染防治措施可行性分析 （1）布袋除尘器 本项目破碎工序中产生的粉尘经集气罩后通过布袋除尘器处理后排放，布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm 以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 （2）两级活性炭 活性炭吸附技术：主要是利用活性炭吸附材料具有丰富空隙结构和巨大比表面积，将 VOCs 吸附在其内部空隙，从而达到净化废气的目的。活性炭吸附剂包括：活性炭纤维，蜂窝状活性炭，活性炭颗粒等。本项目采用蜂窝状活性炭，具有孔隙结构发达，比表面积大，流体阻力小等优点，特别适用于大风量、低浓度有机废气净化治理。 本项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值要求不宜低于 650 mg/g，类比同行业监测数据，注塑废气进入吸附装置的温度低于40℃，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求。技术规范要求吸附装置的净化效率不得低于 90%。本环评处理效率按 90%计算，建设单位应按照相关规定设计和安装活性炭吸附处理装置，及时更换活性炭确保处理效率。 综上分析，本项目注塑废气污染物采取两级活性炭吸附处理能够达标排放，所采取的治理措施具有可行性。 根据《排污许可证核发技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）：塑料零件及其他塑料制品制造—注塑成型生产单元有组织排放口为一般排放口，污染物推荐采用吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法等组合技术。本项目有机废气采用两级活性炭吸附工艺，属于可行技术。 3、废气环境影响分析 由分析可知注塑、热铆焊接废气、破碎粉尘、机加工粉尘采取有效的废气收集、治理措施处理后注塑、热铆焊接工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、及破碎工序产生的颗粒物有组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值要求，注塑、热铆焊接产生的臭气浓度《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。机加工产生的颗粒物满足上海地标《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015表1大气污染物特别排放限制要求。 项目所在区域大气环境属于二类区，项目区500米范围内无环境敏感目标，本项目废气排放对区域大气环境周边敏感点环境影响不大。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源分析 项目用水为冷却塔冷却用水及员工生活用水。 ①生活用水 本项目劳动定员300人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），结合本项目的实际情况，员工用水量按每人每天150L计，年工作300天，则项目用水量为45m3/d（13500m3/a）。产污系数以0.8计，则生活污水排放量为36m3/d（10800m3/a）。餐饮废水经隔油池处理同生活污水经防渗化粪池静置沉淀后接入天门山污水处理厂。类比我国城市居民生活污水水质，本项目生活污水污染物排放量预测结果见下表。 表4-4生活污水水质类比结果 污染物种类; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; 氨氮; 动植物油. 生活污水及餐饮废水; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 350; 200; 180; 30; 100. 产生量（t/a）; /; 3.78; 2.16; 1.944; 0.324; 1.08. 处理效率（%）; /; 15; 30; 9; 3; 50. 预测排放浓度（mg/L）; 6-9; 297.5; 140; 163.8; 29.1; 50. 预测排放量（t/a）; /; 3.213; 1.512; 1.769; 0.314; 0.54. 接管浓度（mg/L）; /; 500; 400; 300; 45; 100. 芜湖市天门山污水处理厂达标排放浓度（mg/L）; 6-9; 50; 10; 10; 5; 1. 芜湖市天门山污水处理厂达标排放量（t/a）; /; 0.54; 0.108; 0.108; 0.054; 0.0108. ③冷却塔补充用水 本项目共设1个冷却塔，供冷却脱模所用，冷却塔循环冷却水池循环水量为5m3，循环过程中存在蒸发及风吹损耗，需定期补充新鲜水，补充水量约0.1m3/d，30m3/a。 本项目运营期全厂水平衡见图4-1。 图4-1 项目运营期水平衡图（单位：t/d） 本项目生活污水经预处理后，污染物接管浓度满足芜湖市天门山污水处理厂接管标准，废水经污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准后，最终流入长江。 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目生活污水进入化粪池处理后，经市政管网进入经开区污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为冷却塔冷却用水及员工生活用水。冷却水循环使用不外排，定期补充损耗，员工生活污水通过厂区配套设置的化粪池进行预处理后，再经市政污水管网排天门山污水处理厂进行达标处理。 4、废水接管可行性分析 天门山污水处理厂位于芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路，服务范围：西起长江，南达青弋江，北边以四褐山－小马鞍山－李家山－龙头山－泰山路为界，东至扁担河，总面积约99km2。一期建设规模为污水处理量6万m3/d，二期扩建处理规模3万m3/d，进水由生活污水和工业废水两部分组成，生活污水和工业废水占比例约为40%和60%。采用“粗格栅及进水泵房＋细格栅及混凝沉淀+水解酸化+改良型A2O+磁混凝沉淀+臭氧接触+曝气生物滤池+V型过滤+消毒”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排沃特明渠，经过沃特明渠约2.5km净化后，随后由梨头尖泵站自流涵流入长江，在长江高水位时，经梨头尖泵站提升入长江。 本项目排放污水量36t/d占天门山污水处理厂二期处理规模的0.12%，不会对天门山污水处理厂产生冲击负荷，因此项目生活污水经隔油池+化粪池处理后经市政污水管网排入天门山污水处理厂集中处理是可行的。 表4-5 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物种类; 浓度限制/（mg/L）; 标准名称. 1; DW001; 污水总排扣; 118.37693463; 31.48021797; 天门山污水处理厂; 间接排放; COD; 500; 天门山污水处理厂接管标准; 一般排放口. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. pH值（无量纲）; 6-9. 动植物油类; 100. |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目噪声源为注塑机、粉碎机、模温机、三机一体机、机械手、冷却塔等设备运行时将产生噪声，本项目的主要设备噪声情况见表4-6。 表4-6 噪声源强排放情况 设备名称; 设备数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A); 减振、隔声（dB（A））. 东; 南; 西; 北. 注塑机; 15; 75; 72; 99; 70; 75; 20. 热铆设备; 8; 55; 71; 115; 73; 75; 20. 加工中心; 2; 30; 69; 136; 77; 75; 20. 精雕机; 2; 32; 61; 138; 78; 75; 20. 火花机; 4; 34; 62; 135; 77; 75; 20. 磨床; 4; 43; 59; 124; 81; 75; 20. 铣床; 2; 48; 70; 131; 76; 75; 20. 三机一体; 10; 46; 62; 130; 83; 70; 20. 机械手; 9; 52; 43; 120; 90; 70; 20. 模温机; 8; 51; 74; 119; 66; 70; 20. 粉碎机; 1; 50; 74; 123; 63; 85; 20. 冷却塔; 1; 42; 65; 126; 75; 75; 15. 风机; 3; 50; 64; 117; 77; 75; 15. 摇臂钻; 1; 35; 56; 122; 81; 75; 20. 大水磨; 1; 46; 53; 120; 84; 75; 20. 2、预测模式 本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测计算模式。 （1）计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB； Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m： R——房间常数，m2； Q——方向性因子，无量纲。 （2）计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级 （3）计算室外靠近围护结构处的声压级 （4）将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc： 式中：S为透声面积，m2。 （5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （6）计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则： （7）等效连续A声级 式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB(A)； T：计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8； t：某时段的时间序号； SLA：某时段的A声级dB(A)。 3、预测结果 拟建项目运行时的预测噪声排放值结果见表4-7所示 表4-7 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 东厂界; 54.7; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A). 南厂界; 48.3. 西厂界; 44.5. 北厂界; 49.6. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为44.5～54.7dB(A)，故本项目实施后噪声排放可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾、固体废物包括废包装袋、布袋除尘器收集的粉尘、废桶、废活性炭、废切屑液、废含油手套抹布及职工生活垃圾。 ①废包装袋：根据企业提供资料，原料入场及成品打包会产生废包装袋，产生量为1.2 t/a，为一般固废，集中收集后外售。 ②布袋除尘器收集的粉尘：布袋除尘器截留粉尘约0.35 t/a，为一般固废，集中收集后出售。 ③废活性炭：本项目设计使用两级活性炭吸附设备，产生量约5.0595t/a，属于危险废物（编号：HW49（900-039-49）），由企业统一收集后置于危废暂存间，再交由有相关资质单位进行统一处理。 根据活性炭装填周期公式逆推装填量公式为： D=（T*t*C*L）/A D——活性炭装填量，g； T——更换周期，d； t——每日工作时长，h； C——产生浓度，mg/m3； L——风量，m3/h； A——碘值，mg/g。 由建设方所给数据可知，本项目使用活性炭碘值为800mg/g。 注塑废气使用的两级活性炭吸附装置的更换周期为半年，即150d，注塑机每日工作时长24h，非甲烷总烃产生浓度为8.07mg/m3，处理风量20000m3/h，则经过计算，注塑房使用的活性炭装填量为D=726300g=0.7263t，该项目活性炭装填1t，大于计算得出的废气吸附所需活性炭装填量，则可以装填1t/次的活性炭能够满足废气处理要求，一年更换两次，则年活性炭的总装填量为2t，活性炭吸附非甲烷总烃量为1.046t/a，则产生的废活性炭产生量为3.046t/a； 热铆废气使用的两级活性炭吸附装置的更换周期为半年，即150d，注塑机每日工作时长12h，非甲烷总烃产生浓度为4.18mg/m3，处理风量10000m3/h，则经过计算，注塑房使用的活性炭装填量为D=188100g=0.1881t，该项目活性炭装填1t，大于计算得出的废气吸附所需活性炭装填量，则可以装填1t/次的活性炭能够满足废气处理要求，一年更换两次，则年活性炭的总装填量为2t，活性炭吸附非甲烷总烃量为0.0135t/a，则产生的废活性炭产生量为2.0135t/a； 综上可知，该项目产生废活性炭共5.0595t/a。 ④废桶：年消耗废桶25个，单个油桶重量为200kg，则废桶重量为0.5t/a，按《国家危险废物名录（2021年版）》，废桶属于危险废物（废物类别HW08），由资质单位统一处理。 ⑤废含油手套、抹布：设备保养维护会产生废含油手套、抹布，年产生量约为0.001 t/a，分为未分类收集和集中收集的。集中收集的量为0.0006t/a，属于危险废物（编号：900-041-49），需交资质单位处理；未分类收集量为0.0004t/a，属于“危险废物豁免管理清单”的危险废物，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 ⑥废切削液 本项目切削液总用量为0.96 t/a，使用过程中切削液损失量约90 %，则废切削液量为0.096 t/a。废切削液属于《国家危险废物名录》中的HW09油/水、烃/水混合物或乳化液“非特定行业900-006-09使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，废切削液收集后交由资质单位处理。 ⑦生活垃圾：本项目定员300人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量150t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，本项目固体废物的产生及排放情况具体见下表。 表4-8 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 废包装袋; 原料入场及成品包装; /; /; 固; 1.2; /; 集中收集后外售. 2; 布袋除尘器收集的粉尘; 废气处理; /; /; 固; 0.35; /. 3; 废桶; 原辅料储存; HW08; 900-249-08; 液; 0.5; 毒性、易燃性; 交给有资质单位处理. 4; 废活性炭; 设备维护; HW49; 900-039-49; 液; 5.0595; 毒性、易燃性. 5; 集中收集的废含油手套、抹布; /; HW49; 900-041-49; 固; 0.0006; 毒性/感染性. 6; 废切屑液; 加工; HW09; 900-006-09; 液; 0.096; 毒性. 7; 未分类收集的废含油手套、抹布; /; /; 900-041-49; 固; 0.0004; /; 环卫部门处理. 8; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固/液; 150; /. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为废包装袋及布袋除尘器收集的粉尘等，暂存于项目一般固废仓库。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于危废暂存间，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，占地面积约10 m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置。 ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废暂存间建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废切屑液（HW09），废油桶（HW08）及废活性炭（HW49）、废含油手套、抹布（HW49）有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-9 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，建设单位产生的危险废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | ### 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 ### 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后接入市政管网，冷却水循环使用不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物达标排放，大气排放量小。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 ### 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见4-10。 表4-10 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产区、一般固废库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. ①重点防渗区 重点污染防治区主要为危废暂存间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产区、一般固废库，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-11。 表4-11地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产区、一般固废库; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“N轻工，116、塑料制品制造”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-12 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 润滑油; 仓库; 0.2t; 2500 t. 原辅料; 泄露; 液压油; 仓库; 0.6t; 2500 t. 原辅料; 泄露; 切屑液; 仓库; 1.2t; 2500 t. 原辅料; 泄露; 电火花油; 仓库; 3.0t; 2500 t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=5/2500=0.002＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。润滑油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废暂存间采取防渗措施，故正常运营过程中不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-13 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产200万套内饰功能件项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 芜湖经济开发区; 北区陆电支路以东、聚飞支路以南. 地理坐标; 东经E118°22′38.181″; 北纬N31°28′45.872″. 主要危险物质及分布; 润滑油、液压油、切屑液、电火花油、分布于生产车间，最大储存量为5t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 （1）环境管理 根据该项目建设规模和环境管理的任务，工程建成营运后应设专职环境监督人员1～2名，负责本项目的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，污染源和环境质量监测可委托有资质的环境监测单位承担。 （2）环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 ⑤协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 ⑥组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 ⑦调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑧努力建立建全公司的EMS(环境管理系统)，以达到ISO14000的要求。 ⑨建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 （3）环境监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证核发技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 表4-14 公司污染源监测计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 每年一次. 废气; 一般排放口; 注塑废气净化设施进口、出口（DA001）; 非甲烷总烃、苯乙烯; 每年一次. 一般排放口; 焊接废气净化设施进口、焊接废气净化设施出口（DA002）; 非甲烷总烃、苯乙烯; 每年一次. 一般排放口; 破碎粉尘净化设施进口、出口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 机加工粉尘净化设施进口、出口（DA004）; 颗粒物; 每年一次. 一般排放口; 食堂油烟排放口 （DA005）; 饮食业油烟; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒5个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置危险固废暂存间。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约71万元，环境保护投资估算详见表4-15。 表4-15 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 化粪池、隔油池; 满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中的三级标准; 依托原有(0). 废气; 注塑废气; 两级活性炭+15米高排气筒; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值; 10. 热铆焊接废气; 两级活性炭+15米高排气筒; 10. 破碎粉尘; 布袋除尘+15米高排气筒; 10. 机加工粉尘; 布袋除尘+15米高排气筒; 满足上海地标《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015表1排放限值; 10. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 10. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，定期外售、回用; 一般工业固废分类收集，废包装袋外售，布袋除尘器收集的粉尘回用于生产; 1. 危险废物; 废油桶、废切屑液、废含油手套、抹布、废活性炭; 危废暂存场所，占地10 m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 危废委托资质单位处理; 10. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; 满足防渗要求; 10. 风险防范; 配备相应消防器材等; 满足风险防范要求; 10. 合计; /; /; 81. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（注塑废气） | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 两级活性炭+15米高排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5大气污染物特别排放限值要求 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | DA002（热铆焊接废气） | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 两级活性炭+15米高排气筒 |  |
|  | DA003（破碎粉尘） | 颗粒物 | 布袋除尘+15米高排气筒 |  |
|  | DA004（打磨粉尘） | 颗粒物 | 布袋除尘+15米高排气筒 | 上海地标《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015表1 |
|  | DA005（食堂油烟） | 饮食业油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 注塑、热铆焊接（无组织废气） | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 | 加强车间通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1要求及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9排放标准要求 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 破碎、机加工（无组织废气） | 颗粒物 | 加强车间通风 | 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》DB31/933-2015要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 | 隔油池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 厂内生产设备经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类标准 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产生活 | 废包装袋 | 集中收集后外售 | 不产生二次污染 |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 集中收集后回用于生产 |  |
|  |  | 废切屑液 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废桶 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 集中收集的废含油手套、抹布 |  |  |
|  |  | 未分类收集的废含油手套、抹布 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 防渗处理：对基础层进行防渗。重点污染防治区主要为危废暂存间；一般防渗区主要包括生产区、一般固废库等。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①合理选址和总图布置 ②采取危险品贮运安全防范措施 ③物料泄露事故防范措施 ④火灾爆炸事故防范措施 ⑤电气、电讯安全防范措施 ⑥消防及火灾报警设施 ⑦安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

芜湖鑫泓汽车零配件制造有限公司“年产200万套汽车内饰功能件项目”符合产业政策、城市规划及环保要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对环境空气、地表水、声环境、地下水及土壤环境的影响较小。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.45932t/a | 0 | 0.45932t/a | +0.45932t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.11022t/a | 0 | 0.11022t/a | +0.11022t/a |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.001512t/a |  | 0.001512t/a | +0.001512t/a |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 3.213 t/a | 0 | 3.213 t/a | +3.213 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 1.769 t/a | 0 | 1.769 t/a | +1.769 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 1.512t/a | 0 | 1.512t/a | +1.512t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.314 t/a | 0 | 0.314 t/a | +0.314 t/a |
|  | 动植物油类 | 0 | 0 | 0 | 0.54t/a | 0 | 0.54t/a | +0.54t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 1.2 t/a | 0 | 1.2 t/a | +1.2 t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.35 t/a | 0 | 0.35 t/a | +0.35 t/a |
|  | 未集中收集的废含油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 t/a | 0 | 0.0004 t/a | +0.0004 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.0595t/a | 0 | 5.0595t/a | +5.0595t/a |
|  | 废切屑液 | 0 | 0 | 0 | 0.096t/a | 0 | 0.096t/a | +0.096t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 集中收集的废含油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 t/a | 0 | 0.0006 t/a | +0.0006 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  土地证明

附件6  营业执照

附件7  全本公示证明

附件8  排污许可登记

附件8  排污许可登记回执

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  芜湖经济开发区发展规划图

附图5  生态红线图