# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-340222-34-03-031348 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李必祥 | 联系方式 | 13685537041 |
| 建设地点 | 繁昌经济开发区孙村园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经118°5′52.260″，北纬31°2′47.233″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 黑色金属铸造（C3391） 阀门和旋塞制造（C3443） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业—68、铸造及其他金属制品制造 339 三十一、通用设备制造业—69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准 后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 原繁昌县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 发改告知[2020]83号 |
| 总投资（万元） | 480 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 9.4% | 施工工期 | 2022年8月-2022年10月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《安徽繁昌经济开发区总体规划（2019-2035年）》 审查机关：繁昌县发展和改革委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响评价报告书》 召集审查机关：安徽省环境保护局 审查文件名称及文号：《关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]1024号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于芜湖市繁昌区孙村园区。项目东侧为芜湖市必提服饰有限公司，南侧为繁昌县锦寸服饰辅料厂，西侧为芜湖市天成铸造有限公司，北侧为繁昌县速诚智能设备科技有限公司。根据《芜湖市土地利用总体规划》（2006-2020），项目用地属于工业用地控制范围，不涉及基本农田等。 2、与《安徽繁昌经济开发区总体规划（2019-2035 年）》相符性分析 本项目所在区域原规划为《安徽繁昌工业园区总体发展规划（2012-2020 年）》。2010 年 3 月，芜湖孙村经济开发区(筹)（以下简称“孙村开发区”）经省政府批准筹建省级经济开发区，核准面积 13km2，开发区实行镇区合一管理模式。产业发展方向为服装、铸造产业。 2018 年 7 月，安徽省政府网站发布了关于淮南、芜湖等七市省级以上开发区优化整合方案的批复。撤销安徽芜湖孙村经济开发区(筹)，将其整体并入安徽繁昌工业开发区(筹)，并更名为安徽繁昌经济开发区，合肥工业大学建筑设计研究院编制了《安徽繁昌经济开发区总体规划（2019-2035年）》由安徽省繁昌经济开发区管理委员会于 2019 年 12 月 10 日发布。《安徽繁昌经济开发区总体规划（2019-2035）年》主要内容为： （一）规划范围 综合考虑安徽繁昌经济开发区的发展现状、用地条件和未来发展需要，开发区整体上为“一轴一区两园”的空间结构，一轴即沿省道 321 发展轴，一区即繁昌经济开发区，两园是北园和南园，其中北园（原安徽繁昌工业园综合园和戴店）、南园（原芜湖孙村经济开发区），本次规划总用地规模为 20.91 km2。 繁昌经济开发区北园（原安徽繁昌工业园综合园）：用地规模 10.03 km2。四至范围是北至纬九路，南抵纬一路，西倚省道 S321 和横山河，东靠经七路。 繁昌经济开发区中园（原戴店）：用地规模 0.9 km2。四至范围是北至 220KV 高压线，南抵 X045，西倚省道 S321 和东靠滁黄高速防护绿线。 繁昌经济开发区南园（原芜湖孙村经济开发区）：包括东西两个工业片区，用地规模 9.98 km2。东工业片区四至范围是北至金长东路，南抵沿河北路，西倚军民路，东靠站西路。西工业片区四至范围是北至孙荻路，南抵省道 S321，西倚荻黄路，东靠九连路。 （二）规划功能定位 长三角区域重要的产业承接地、国家级绿色示范开发区、创新型经济的先导区。 （三）规划空间布局 （1）北园 繁昌经济开发区北园规划空间结构为四轴两片多节点； 四轴：指主园内主要道路空间发展轴，纵向是沿省道 S321 和经三路的发展轴，横向是沿长江南路和纬三路的发展轴； 两片：指一期工业片区和二期工业片区； 多节点：指沿水系形成的景观节点。 （2）中园 繁昌经济开发区中园以团块状结构发展。 （3）南园 繁昌经济开发区南园规划空间结构为一轴两带两片区； 一轴：指沿省道 S321 空间发展轴； 两带：指沿河生态防护带和铁路专用线防护带； 两片区：指工业东片和工业西片； （四）产业发展方向 适应基地产业特色发展的要求，立足长三角区域发展分工，大力发展三大主导产业食品医药、装备制造和新材料以及延伸产业，积极培育关联产业，拓展生产生活性服务业，积极引导企业、技术、人才等向开发区集聚，为优化全县产业结构、培育和壮大主导产业、完善新型产业体系作出贡献。 本项目位于繁昌经济开发区，用地性质为工业用地且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 3、与规划环评及其审查意见相符性分析 2006 年 8 月 21 日，安徽省人民政府同意筹建安徽繁昌工业园区，原规划范围7.42 km2。2013 年 2 月，取得安徽省发改委《关于安徽繁昌工业园区扩区规划面积初步意见的函》。2013 年 4 月，巢湖中环环境科学研究有限公司编制完成了《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响评价报告书》。2013 年 9 月，原安徽省环保厅出具了《关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]1024 号）。经扩区后，安徽繁昌工业园区总面积 13.35 km2：其中，规划建设区 10.54 km2，规划控制区 2.81 km2。 根据《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见，本项目与其相符性分析，具体见下表。 表1-1 项目与开发区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 相符性. 1; 进一步优化园区的空间布局。根据园区各产业特点，充分考虑食品企业、居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保其环境质量；规划中的纬八路与纬九路之间的居住用地，应调整部署到工业用地的常年上风向。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁；需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。神山周围要划出一定的控制区域,加强对神山非物质文化遗产区域的保护。要严格控制园区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。园区内现有的天然水体应予以保留。; 项目为工业用地，不属于规划居住用地，建设项目大气污染物主要为颗粒物及非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本项目不需设置大气环境防护距离。项目建设未破坏现有的天然水体; 符合. 2; 强化水资源管理制度。制定并实施园区节水和中水利用规划，积极推进企业内、 企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设; 本项目不属于国家明令禁止的项目，项目运营期用水环节主要为生产用水与生活用水，不属于高耗水、高能耗、污水排放量大的项目; 符合. 3; 充分考虑工业园区产业与区域产业的定位互补，在规划的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范措施，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制工业园区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合园区总体规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。工业去园区不得建设电镀项目；从严控制医药类项目建设，不得建设原药和医药中间体制造项目；食品行业中废水排放量大的项目不宜入区建设。; 项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造、[C3443]阀门和旋塞制造，不属于电镀、医药项目，符合产业发展方向。本项目所采用的生产工艺、设备、污染治理技术，以及能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均可满足规划相关指标要求；采用国内先进的生产工艺、生产设备及污染治理技术，积极实施清洁生产和循环经济，清洁生产水平可满足国内先进水平。; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设。工业园区内的工业和生活污水应做到全收集、全处理。工业园区所有污水依托大桥开发区在建的高安污水处理厂，园区要做好与高安污水处理厂的管网对接。在园区所有污水能够进入高安污水处理厂进行有效处理之前，现有入区企业的生产污水必须严格实现达标排放，并不得新建水污染物排放项目。预留园区污水处理厂用地，必要时建设独立的污水集中处理厂。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保横山河、小江、长江水环境质量达标。进一步论证集中供热方案，加快燃气规划实施进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》( GB3095-2012 )。做好工业园区建设中的水土保持工作; 项目实行雨污分流，生产、生活污水预处理后全部纳入繁昌县第二污水处理厂处理，本项目不建设燃煤锅炉; 符合. 5; 妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。园区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。园区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运；一般工业固废收集后暂存于厂内一般固废暂存间，集中收集后委托处理；危险废物暂存于危废间，交由资质单位处理。; 符合. 6; 坚持预防为主、防控结合的原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实园区综合环境风险防范措施，建立园区环境应急保障体系。结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系; 坚持预防为主、防控结合，按要求落实环境风险防范措施和应急预案并和园区综合应急预案进行衔接; 符合. 7; 园区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度;严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书。; 本项目严格执行环境影响评价及环保“三同时”制度，大气污染物、水污染物排放按照污染物排放标准严格执行。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《安徽省环境保护厅关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 建设项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造、[C3443]阀门和旋塞制造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目；依据《环境保护综合目录（2021年版）》中所知，本项目不属于“两高”行业；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。故本项目符合国家的相关产业政策。 该项目已经于2020年8月14日获得了原繁昌县发展和改革委员会关于对芜湖市金诚阀门管件有限公司年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目备案的通知”（项目编号：发改告知【2020】83号）。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-2 项目与“三线一单”相符性分析 环评【2016】150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区等生态红线保护区范围内。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据芜湖市环保局网站公布的《2021年芜湖市环境状况公报》，芜湖市为环境空气质量达标区域，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本项目废气、废水、噪声达标排放，固废均得到合理处置，对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造、[C3443]阀门和旋塞制造，选址于繁昌经济开发区孙村园区，用地性质为工业用地，符合园区产业定位，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。. 从表中可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）文件要求。 3、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析见下表。 表1-3 《中华人民共和国长江保护法》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，距离长江约11.4m，不属于长江干支流岸线三公里范围内。; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》中要求相符。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析见下表。 表1-4 长江经济带发展负面清单指南（试行）》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 相符. 7; 禁止在长江干支流1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，繁昌经济开发区属于合规园区; 相符. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 相符. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，因此，本项目的建设符合国家的产业结构调整指导目录要求; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不新增产能; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中要求相符。 5、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析 本项目与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析见下表。 表1-5 《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成; 本项目属于铸造行业，本项目仅对现有项目进行升级改造，不新增产能。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目，本项目不属于“两高”项目。; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》中要求相符。 6、与《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 根据皖发［2021］19号文及芜市办［2021］28号文精神，与本项目相关的内容如下： ①严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停止搬迁。 ②严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建向门外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 ③严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，距离长江干流约11.4公里，且不在《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》负面清单内，不属于新建化工项目，故本项目不在“严禁、严控、严管“范围内。因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发［2021］19号）的相关要求。 7、与《“十三五”挥发性有机物污染防治方案》相符性 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，安徽省属于重点地区，严格建设项目环境准入，提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施；推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺。推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。 本项目选址位于芜湖市繁昌区孙村园区，属于合规的工业园区。本项目制芯过程产生的有机废气采用了两级活性炭吸附装置净化高效治理设施，项目产生的有机废气可以做到稳定达标排放。综上所述，本项目建设符合国家关于“十三五”挥发性有机物污染防治政策。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，以下是本项目与综合治理方案符合性分析内容： 表1-6 “重点行业挥发性有机物综合治理方案”符合性分析 重点行业挥发性有机物综合治理方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目制芯过程产生的非甲烷总烃均采用集气罩收集经两级活性炭装置处理后通过15m高排气筒外排; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目制芯过程产生的非甲烷总烃产生浓度较低，可采用两级活性炭吸附处理; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；; 项目制芯过程产生的非甲烷总烃产生浓度较低，安装两级活性炭吸附装置处理，处理效率可达80%，厂内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求; 符合. 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 9、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）相符性 根据芜湖市生态环境局2021年6月30日发布的关于印发《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）：以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-7“芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 开展“三率“治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月-9月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成。; 本项目制芯废气经集气罩收集后经过两级活性炭吸附处理达标后排放；属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37,431-434机械行业系数手册）中推荐可行的末端治理技术。本项目生产设备与废气处理设备同启同停; 符合. 综上所述，项目建设符合《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的通知（芜大气办[2021]7号）的要求。 10、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 表1-6与“皖大气办[2021]3号文”相符性分析 文件要求; 本项目建设情况; 相符性. 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。继续加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动。省级及以上开发区和省级化工园区，年内完成至少一轮走航监测、红外热成像等智能监测。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平。; 本项目加强VOCs治理工作，加强无组织排放管控：项目排污许可证实行简化管理，项目产生的挥发性有机物采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理。. 综上所述，项目建设符合《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相关要求。 11、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相符性分析 表1-7与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账。; 符合. 2; 不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地; 本项目产生的有机废气采用集气罩收集+两级活性炭吸附处理后达标排放；项目制定自行监测计划及管理台账。; 符合. 3; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目生产不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖市金诚管件有限责任公司于2015年7月投资2200万元建设“新建年产1万吨新型管件、阀门生产基地生产线项目”，该项目于2015年7月24日获得原繁昌县环境保护局的批复（环行审[2015]47号），并于2016年3月18日通过环保验收。2021年5月，芜湖市金诚管件有限责任公司名称变更为芜湖市金诚阀门管件有限公司。 为提高生产自动化水平，提高产品质量，完善环保和安全设施，降低生产成本，芜湖市金诚阀门管件有限公司计划对现有造型、制芯、砂处理生产线按要求进行升级改造，拆除原有树脂砂生产线，新增粘土砂生产线，新增制芯设备，增添脉冲式布袋除尘及两级活性炭等环保、安全设施。本项目不新增铸造产能。原繁昌县发展和改革委员会于2020年8月14日以发改告知[2020]83号文对芜湖市金诚阀门管件有限公司年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目予以登记备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“三十、金属制品业—68、铸造及其他金属制品制造 339”及“三十一、通用设备制造业—69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造344--其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制环境影响评价报告表。芜湖市金诚阀门管件有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目国民经济行业类别为C3391黑色金属铸造、C3443阀门和旋塞制造，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业中82 铸造及其他金属制品制造339中除重点管理以外的黑色金属铸造3391”以及“二十九、通用设备制造业 34”中“83泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344”的“其他”，应当进行“简化管理”。企业应在发生实际排污行为前在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记。 2、地理位置及周边关系 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区。本项目所在厂区中心坐标为：东经118.097850226°、北纬31.046453819°；项目东侧为芜湖市必提服饰有限公司，南侧为繁昌县锦寸服饰辅料厂，西侧为芜湖市天成铸造有限公司，北侧为繁昌县速诚智能设备科技有限公司。项目地理位置详见附图1、周边概况图见附图2。 3、工程建设内容及规模 （1）工程基本情况 ①项目名称：年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目 ②建设单位：芜湖市金诚阀门管件有限公司 ③建设性质：改建 ④行业类别及代码：[C3391]黑色金属铸造，[C3443]阀门和旋塞制造 ⑤总投资：本项目总投资480万元 ⑥建设地点：繁昌经济开发区孙村园区 （2）工程建设内容 项目占地面积约800m2；主要淘汰原有树脂砂生产线及树脂砂砂处理设备，新增制芯机，粘土砂全自动生产线，粘土砂半自动生产线，砂处理区及浇注区，不新增原有铸造产能。项目主要工程内容及规模见表2-1： 表2-1 建设项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 改建前; 改建后. 主体工程; 生产厂房; 1#厂房占地约200m2，主要设置制芯机; 1#厂房占地约200m2，新增11台制芯机，主要设置制芯区; 改建. 2#厂房占地约300m2，主要设置碾砂机及造型机; 2#厂房占地约300m2，新增砂处理生产线及4台造型等设备，主要设置砂处理区，造型区及浇注区; 改建. 4#厂房占地约300m2，设置中频电炉作为熔炼使用，设置树脂砂生产线，树脂砂砂处理设备; 4#厂房占地约300m2，设置中频电炉作为熔炼使用，淘汰原有树脂砂生产线及树脂砂砂处理设备，新增粘土砂半自动生产线及砂处理设备。; 改建. 储运工程; 原料仓库; 3#仓库用于存放模具，4#厂房北侧设置原料仓库，用于生产所需各类原辅材料等使用，占地面积约500m2; 3#仓库用于存放模具，4#厂房北侧设置原料仓库，用于生产所需各类原辅材料等使用，占地面积约500m2; 依托现有. 成品仓库; 5#仓库用于存放生产所需各类杂物，2#厂房设置产品临时存放区，产品生产后当日运出; 5#仓库用于存放生产所需各类杂物，2#厂房设置产品临时存放区，产品生产后当日运出; 依托现有. 公用工程; 供电系统; 电源引自孙村镇工业园供电网，年用电量200万度; 依托现有. 供水系统; 项目用水由孙村镇工业园自来水管网供给，主要用于职工生活用水、食堂用水、生产用水、冷却循环补充水和绿化用水，用水量4050t/a; 依托现有. 排水系统; 废水主要是职工办公生活污水、食堂废水，产生量2610t/a。项目废水经隔油池、化粪池预处理后经园区污水管网进入繁昌县第二污水处理厂处理，处理达标后外排梨山河; 依托现有. 废水治理; 雨污分流；废水经化粪池预处理后经园区污水管网进入繁昌县第二污水处理厂处理，处理达标后外排梨山河; 雨污分流；废水经化粪池预处理后经园区污水管网进入繁昌县第二污水处理厂处理，处理达标后外排梨山河; 依托现有. 废气治理; 熔炼过程及树脂砂砂处理产生的粉尘经一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）外排，砂处理过程产生的粉尘各经一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA002、DA003）外排，浇注过程产生的颗粒物及非甲烷总烃经一套脉冲式布袋除尘+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA006）外排，制芯过程产生的颗粒物及非甲烷总烃车间内无组织排放; 熔炼过程产生的粉尘经一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）外排，砂处理过程产生的粉尘各经一套脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA002、DA003、DA004）外排，粘土砂生产线及浇注过程产生的颗粒物经一套脉冲式布袋除尘装置处理后由15m高排气筒（DA005）外排，制芯过程产生的颗粒物及非甲烷总烃经一套脉冲式布袋除尘+两级活性炭装置处理后由15m高排气筒（DA006）外排; /. 噪声治理; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; /. 固体废物处理; 设置一般固废暂存间（占地面积约30m2）、危废暂存间（占地面积约10m2）危废暂存间采取防风、防雨、防腐、防渗措施; 依托原有一般固废暂存间（占地面积约30m2）、危废暂存间（占地面积约10m2），危废暂存间采取防风、防雨、防腐、防渗措施; 依托现有. （3）产品方案 本项目主要产品为管件及阀门，具体产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案 序号; 产品名称; 改扩建前年产量; 改扩建后年产量; 合计. 1; 球墨铸铁管件; 6000t; 6000t; 1万吨. 2; 球墨铸铁阀门; 4000t; 4000t. （4）改扩建项目前后主要生产设备 表2-3 改扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称及型号; 数量（台/套）; 变化量; 备注. 现有项目; 改扩建后全厂. 1; 感应电炉（1t）; 4; 4; 0; /. 2; 制芯机; 16; 27; +11; /. 3; 落砂机（树脂砂生产线）; 1; 0; -1; /. 4; 震砂机（树脂砂生产线）; 1; 0; -1; /. 5; 造型机（树脂砂生产线）; 1; 0; -1; /. 6; 混砂机（树脂砂生产线）; 1; 0; -1; /. 7; 给料机（树脂砂生产线）; 1; 0; -1; /. 8; 控制系统（粘土砂全自动生产线）; 0; 2; +2; /. 9; 上下射砂滑出式造型机（粘土砂全自动生产线）; 0; 2; +2; /. 10; 全自动开式线（粘土砂全自动生产线）; 0; 2; +2; /. 11; 全自动扇形浇注机（粘土砂全自动生产线）; 0; 2; +2; /. 12; 全自动砂处理一体化设备（粘土砂全自动生产线）; 0; 2; +2; /. 13; 控制系统（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 14; 上下射砂滑出式造型机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 15; 皮带机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 16; 加水器（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 17; 给料机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 18; 混砂机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 19; 定量器（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 20; 振动筛（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 21; 提升机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 22; 卸料机（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 23; 冷却器（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 24; 全自动砂处理一体化设备（粘土砂半自动生产线）; 0; 2; +2; /. 25; 上下射砂滑出式造型机; 2; 6; +4; /. 26; 全自动砂处理一体化设备/20吨; 0; 3; +3; /. 27; 粘土砂人工浇注线; 1; 4; +3; /. 28; 行车（2T、1T）; 0; 10; +10; /. 29; 碾砂机（S114、S114C）; 5; 0; -5; /. 30; 螺杆空气压缩机（LG-75）; 0; 3; +3; /. 31; 储气罐（2m3）; 0; 6; +6; /. 32; 变压器（ZS-800/10-0.4）; 0; 2; +2; /. 33; 脉冲式布袋除尘器; 4; 6; +2; /. 34; 两级活性炭装置; 0; 1; +1; /. （5）项目主要原辅材料和资源、能源消耗情况以及原辅材料理化性质 表2-4 项目主要原辅材料和资源、能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 改扩建前年用量; 改扩建后年用量; 备注. 1; 覆膜砂; 吨; 100; 400; +300. 2; 固化剂; 吨; 50; 0; -50. 3; 球化剂; 吨; 100; 100; 0. 4; 树脂; 吨; 50; 0; -50. 5; 孕育剂; 吨; 50; 50; 0. 6; 铸元素; 吨; 120; 700; +580. 7; 膨润土; 吨; 5; 5; 0. 8; 废钢; 吨; 400; 400; 0. 9; 硅铁; 吨; 150; 150; 0. 10; 生铁; 吨; 10000; 10000; 0. 11; 石英砂; 吨; 0; 500; +500. 12; 水; t; 4050; 4050; 园区供水管网. 13; 电; 万KWh; 150; 200; 园区电网供电. 原辅材料理化性质： 铸元素：铸元素是一种既 具有“混配土”特征，又含有煤粉代用材料的粘土砂制备用混合料，在混制粘土砂 时可用铸元素取代膨润土和煤粉，从而克服了用膨润土和煤粉混制粘土砂时废气产 生量大、煤粉易自燃以及易造成黑色污染等问题。 覆膜砂：砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂。本项目 采用的覆膜砂是酚醛树脂型覆膜砂，主要成分是原砂和酚醛树脂，酚醛树脂是人 工合成的树脂，也叫电木，本项目的覆膜砂中的酚醛树脂是碱性酚醛树脂，主要 做铸造黏结剂，其特征就是耐高温，即使在高温下，也能保持结构的稳定性。 球化剂：使铸铁中的石墨呈球状析出的铁水添加剂。 （6）公用工程 ①供电 项目供电由当地市政电网提供。 ②给水 项目用水依托已建设管网供水，项目用水主要为职工生活用水和生产用水。 ③排水 厂区排水为雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理。 （7）总定员人数及工作制度 劳动定员：本项目原有劳动定员120人。本次项目不新增人员。 工作制度：年工作300天，实行单班制，每班工作8小时。 （8）平面布置分析 本项目总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库、成品仓库、生活办公区。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 综上分析，项目厂区平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 该项目厂房已建成且改建仅设备安装，故施工期不做分析。 二、营运工程分析 生产工艺流程 图2-1 生产工艺流程图 工艺流程简介： 熔炼：铸造生铁、废钢、硅铁、球化剂等通过中频感应电炉熔炼铁水，中频感应炉是利 用中频电源建立中频磁场，使铁磁材料内部产生感应涡流并发热，达到加热材料的目的。熔化温度约 1200℃，铁水最后出炉温度约为 1380~1430℃左右。此过程中会产生熔炼废气G1、炉渣S1及噪声。 制芯：利用制芯机上热芯盒模具将覆膜砂加热至 220℃左右，进行成形加工成砂芯。此过程中会产生制芯废气G2及噪声。 造型：采用造型机将输送来的型砂通过模具高压成形为砂块，做成具有一定形状的型腔。在此区域，根据需要会放置制芯工序制作的砂芯，然后合上砂型。砂型形成的空腔是零件外表的样子，砂芯是用来形成砂型内部空间的。此过程中会产生造型废气G3及噪声。 浇注、冷却：将转运过来的高温铁水加入到浇注机中，通过程序控制，间隙式地将铁水注入造型过程中做出来的一个个砂型的型腔中，浇注后的铁水通过 不同形状的型腔经冷却成形后，生产出符合要求的金属铸件产品。此过程中会产生浇注废气G4及噪声。 砂处理：本项目使用湿型粘土型砂工艺，将石英砂、回用砂、水等按一定的比例制成均匀的湿型粘土型（芯砂）；高温浇注后，再将用过的湿型粘土型砂回收重复利用。回收率95%。此过程中会产生砂处理废气G5、废砂（S2）及噪声。 主要污染工序： 表2-5 项目主要产污工序及污染物对照表 序号; 类别; 编号; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 熔炼; 颗粒物. 2; G2; 制芯; 颗粒物、非甲烷总烃. 3; G3; 造型; 颗粒物. 4; G4; 浇注; 颗粒物. 5; G5; 砂处理; 颗粒物. 6; 固废; S1; 熔炼; 废炉渣. 7; S2; 砂处理; 废砂. 8; S3; 废气处理; 除尘器收集的粉尘. 9; S4; 去浇头; 废边角料. 10; S5; 废气处理; 废活性炭. 11; S6; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1、现有工程环保手续履行情况 表2-5 现有项目环保手续执行情况一览表 企业所属建设项目名称; 环评; 竣工环保验收; 项目目前运行状态. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 审批部门; 批准文号; 批准时间. 新建年产1万吨新型管件、阀门生产基地生产线项目; 原繁昌县环境保护局; 环行审[2015]47号; 2015.7.24; 原繁昌县环境保护局; 环验[2016]8号; 2016.3.18; 已投产. ### 2、现有项目生产工艺 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程简介： 工艺流程简介： 熔炼：铸造生铁、废钢、硅铁、球化剂等通过中频感应电炉熔炼铁水，中频感应炉是利用中频电源建立中频磁场，使铁磁材料内部产生感应涡流并发热，达到加热材料的目的。熔化温度约 1200℃，铁水最后出炉温度约为 1380~1430℃左右。 制芯：利用制芯机上热芯盒模具将覆膜砂加热至 220℃左右，进行成形加工成砂芯。 造型：采用造型机将输送来的型砂通过模具高压成形为砂块，做成具有一定形状的型腔。在此区域，根据需要会放置制芯工序制作的砂芯，然后合上砂型。砂型形成的空腔是零件外表的样子，砂芯是用来形成砂型内部空间的。 浇注、冷却：将转运过来的高温铁水加入到浇注机中，通过程序控制，间隙式地将铁水注入造型过程中做出来的一个个砂型的型腔中，浇注后的铁水通过不同形状的型腔经冷却成形后，生产出符合要求的金属铸件产品。 砂处理：本项目使用湿型粘土型砂工艺，将石英砂、回用砂、水等按一定的比例制成均匀的湿型粘土型（芯砂）；高温浇注后，再将用过的湿型粘土型砂回收重复利用。回收率95%。 3、废气污染源分析及治理措施 原有项目废气主要来源于熔炼、树脂砂砂处理工序产生的颗粒物、砂处理工序产生的颗粒物，浇注过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃。 据监测数据，废气排放检测结果见下表： 表 2-6 有组织废气监测结果一览表 监测点位; 污染物; 监测日期; 监测时间; 浓度mg/m3; 速率kg/h. （熔炼废气、树脂砂砂处理）废气排放口; 颗粒物; 2021/3/11; 第一次; 26; 0.33. 第二次; 23; 0.301. 第三次; 20; 0.260. （砂处理废气）排放口2; 颗粒物; 2021/3/11; 第一次; ＜20; ＜0.0696. 第二次; ＜20; ＜0.07. 第三次; ＜20; ＜0.0706. （砂处理废气）排放口1; 颗粒物; 2021/3/11; 第一次; ＜20; ＜0.310. 第二次; ＜20; ＜0.316. 第三次; ＜20; ＜0.316. （浇注废气）排放口; 颗粒物; 2021/3/11; 第一次; ＜20; ＜0.866. 第二次; ＜20; ＜0.856. 第三次; ＜20; ＜0.860. 非甲烷总烃; 第一次; 4.29; 0.186. 第二次; 3.77; 0.161. 第三次; 3.74; 0.161. 表 2-7 无组织废气监测结果一览表 监测点位; 监测日期; 监测时间; 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃. 排放浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3. 1#厂界上风向; 2021/3/11; 第一次; 0.082; 0.62. 第二次; 0.068; 0.77. 第三次; 0.112; 0.60. 2#厂界下风向1; 2021/3/11; 第一次; 0.292; 0.77. 第二次; 0.33; 0.62. 第三次; 0.280; 0.54. 3#厂界下风向2; 2021/3/11; 第一次; 0.228; 0.61. 第二次; 0.243; 0.62. 第三次; 0.220; 0.52. 4#厂界下风向3; 2021/3/11; 第一次; 0.435; 0.6. 第二次; 0.468; 0.59. 第三次; 0.447; 0.62. 5#厂区上风向; 2021/3/11; 第一次; 0.162; 0.50. 第二次; 0.178; 0.52. 第三次; 0.152; 0.50. 6#厂区下风向1; 2021/3/11; 第一次; 0.185; 0.53. 第二次; 0.197; 0.62. 第三次; 0.167; 0.65. 7#厂区下风向2; 2021/3/11; 第一次; 0.175; 0.46. 第二次; 0.200; 0.52. 第三次; 0.180; 0.99. 8#厂区下风向3; 2021/3/11; 第一次; 0.177; 0.62. 第二次; 0.195; 0.64. 第三次; 0.160; 0.74. 根据监测结果表明，现有项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 二级排放标准限值要求，同时满足现行标准要求。 现有工程颗粒物及非甲烷总烃排放量根据2021年3月11日厂区废气检测数据进行核算，经计算，现有工程颗粒物的排放量为3.798t/a，现有工程非甲烷总烃的排放量为0.446t/a。 ## 4、废水污染源分析及治理措施 根据监测数据，废水排放检测结果见下表： 表2-8 原有工程废水排放情况一览表（单位：mg/L，pH无量纲，色度：度） 监测点位; 监测日期; 监测频次; PH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 色度; 总氮; 总磷. 生产废水总排口; 2021/3/11; 第一次; 7.23; 112; 11.4; 72; 2.63; 80; 5.36; 2.3. 第二次; 7.06; 129; 13.3; 60; 2.74; 80; 5.44; 2.23. 第三次; 7.34; 101; 12.4; 64; 2.89; 80; 5.32; 2.34. 监测结果表明，厂内废水能够达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排放。 ## 5、噪声污染源分析及治理措施 根据验收监测数据，噪声检测结果见下表： 表2-9 噪声检测情况一览表（单位：dB） 监测日期; 监测点位; Leq值; 执行标准. 昼间; 夜间; GB12348-2008中3类标准. 2015.12.22; 厂界东; 52.0; /. 厂界南; 50.9; /. 厂界西; 51.2; /. 厂界北; 61.4; /. 2015.12.23; 厂界东; 52.3; /. 厂界南; 52.2; /. 厂界西; 52.0; /. 厂界北; 53.6; /. ## 6、固废污染源分析及治理措施 按照排污许可数据，对芜湖市金诚阀门管件有限公司固废产生统计如下表。 表2-10 固废产生量统计 序号; 名称; 废物类别; 产量. 1; 边角料、不合格品; 一般废物; 1000t. 2; 炉渣; 一般废物; 50t/a. 3; 粉尘灰; 一般废物; 10t/a. 4; 废砂; 一般废物; 100t/a. 5; 活性炭; 危险废物; 0.05t/a. 表2-11 原有项目废气污染源分析及治理措施一览表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施. 大 气 污 染 物; 熔炼、树脂砂处理; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 砂处理; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）. 砂处理; 颗粒物; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）. 浇注; 颗粒物、非甲烷总烃; 1套脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置+15m高排气筒（DA006）. 水 污 染 物; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 雨污管网、化粪池. 固 体 废 物; 运营期; 一般固废; 边角料、不合格品; 收集后外售. 炉渣. 粉尘灰. 废砂. 危险废物; 废活性炭; 收集后暂存，定期委托有危废处置资质的单位进行处理. 办公生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门清运处理. 噪声; 产噪设备经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。. 7、现有项目存在的环保问题及以新带老措施分析 图2-3 现场图片 生产车间内原有制芯废气及造型废气车间内无组织排放，根据现有环保政策要求，建议企业制芯废气采取集气罩收集+旋风式布袋除尘器+两级活性炭装置处理后通过15m高排气筒外排，造型废气采取集气罩收集+旋风式布袋除尘器处理后通过15m高排气筒外排。企业应加强厂界噪声减噪，消声措施，加强环保设备监管，避免废气未经处理直接外排。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 ①现状环境 项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，“PM2.5年均值为33.8μg/m3，同比下降3.4%；PM10年均值为57μg/m3，同比上升14%；NO2年均值为32μg/m3，达标，同比下降13.5%；SO2年均值为9μg/m3，与2020年持平；CO第95百分位数年均值为1.1mg/m3，同比下降8.3%；O3日最大8小时第90百分位浓度年均值为152μg/m3，同比上升8.6%。我市连续两年各项污染物指标均达到环境空气质量二级标准。” 芜湖市环境空气达标情况判定结果见下表所示。 表3-1区域环境空气质量评价表（2021年） 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.8; 35; 达标. CO; 第95百分位日平均质量浓度; 1100; 4000; 达标. O3; 第90百分位8小时平均质量浓度; 152; 160; 达标. ②特征污染物 项目特征污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃引用《繁昌县长城铸造厂（普通合伙）自动化造型生产线节能技改项目》中2021年10月19日-21日点G1水口村的监测数据（水口村监测点距本项目中心约4.5km），监测因子为非甲烷总烃。 表 3-2 大气环境监测结果汇总表 编号; 监测点位; 监测因子; 取值类型; 评价标准（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率; 超标率（%）; 达标情况. 最小值; 最大值. G1; 水口村; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2; 0.77; 0.93; 46.5; 0; 达标. 根据监测结果表明，项目建设区空气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。 2、地表水环境质量 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后经过市政污水管网纳入繁昌县第二污水处理厂处理后外排犁山河。犁山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》，芜湖市“十四五”列入国家水质考核断面的共有10个，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，10个国考断面水质优良比例达100%。 3、声环境质量 根据《2021年芜湖市》“1、道路交通噪声质量概况：2021年市区道路交通噪声监测等效声级平均值为67.6分贝，低于国家规定的标准2.4分贝。根据道路交通噪声强度等级划分，芜湖市道路交通噪声强度为一级，芜湖市的道路交通声环境质量优。2、区域环境噪声质量概况：2021年，芜湖市声环境平均等效声级为58.2分贝。3、功能区环境噪声质量概况：2021年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致的。” 本项目位于3类区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护犁山河水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-3 环境保护目标一览表 名称; UTM坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 甘冲艾; 605924; 3436075; 居民; 区域大气环境; 二类区; NE; 339. 蒋村; 605597; 3435781; 居民; NW; 233. 东边社; 605715; 3435250; 居民; SW; 330. 槿树墩; 604742; 3434650; 居民; SW; 510. 卧龙墩; 605890; 3434824; 居民; SE; 594. 芜湖市孙村镇初级中学; 605759; 3435212; 居民; NE; 466. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-4 本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离m; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江; NW; 11200; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 梨山河; S; 1638m; 小型河流. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. 1：1000 图3-1 大气环境保护目标图 11.2km 1.638km 图3-2 地表水环境保护目标图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目熔炼、造型、制芯、浇注、砂处理过程产生的颗粒物排放浓度执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物项目排放限值及表A.1中浓度限值；非甲烷总烃排放浓度，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求；颗粒物、非甲烷总烃厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准要求；非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求，具体标准值见下表。 表3-5 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） 生产过程; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 厂区内无组织排放限值(mg/m3); 依据. 熔炼、造型、制芯、浇注、砂处理; 颗粒物; 30; 5; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表3-7 厂区内排放标准限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 2、废水 项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后接入污水管网送繁昌县第二污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见下表。 表3-8 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准来源. 污水排放标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; /. 污水厂尾水排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 石油类; 1. 氨氮; 5（8）. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中的固体废物分为一般工业固废、危险废物。一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的暂存、处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、挥发性有机物VOCs等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目不新增废水排放，全厂大气污染物排放量为：VOCs：0.14t/a（有组织VOCs：0.09t/a，无组织VOCs：0.05t/a）。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘 项目施工主要为生产设备的安装调试、环保设施设备的落实等。在设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，生活污水经化粪池处理设备处理，生活垃圾由环卫部门清运，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 ①熔炼废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434 机械行业系数手册，感应电炉熔炼过程中颗粒物产污系数为0.479kg/t产品。详见下表： 表4-1熔炼废气产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 生铁、废钢、铁合金、中间合金锭、石灰石、增碳剂、电解铜; 熔炼(感应电炉/电阻炉及其他); 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 7483; 脉冲式布袋除尘器; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.479; 95. 本项目共计生产1万吨/年阀门及管件，故熔炼过程产生的颗粒物量为4.79t/a。设置1套脉冲式布袋除尘器处理熔炼粉尘，经处理后的粉尘至1根15m高排气筒（DA001）排放。年工作时间约2400h/a，收集效率以90%计，处理效率以95%计。 表4-2 熔炼废气排放源强（有组织） 污染源; 污染因子; 工业废气量; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/a; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 熔炼; 颗粒物; 7.483×107; 64; 1.796; 4.311; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 95; 3.2; 0.09; 0.216; 30. 表4-3 熔炼排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 熔炼; 颗粒物; 0.200; 0.479; 0.200; 0.479. ②砂处理废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434 机械行业系数手册，砂处理（粘土砂）过程中颗粒物产污系数为17.2kg/t产品，详见下表： 表4-4 砂处理废气产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 原砂、再生砂、水、膨润土、煤粉、其他辅助材料; 砂处理(粘土砂); 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 44162; 脉冲式布袋除尘器; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 17.2; 95. 本项目共计生产1万吨/年阀门及管件，故砂处理过程产生的颗粒物量为172t/a。其中1#砂处理涉及的产品约3000t/a，则1#砂处理过程产生的颗粒物量为51.6t/a，经一套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后的颗粒物通过1根15m高排气筒（DA002）排放（收集效率以90%计，处理效率以95%计，工作时间约2400h/a）；2#砂处理涉及的产品约3000t/a，则2#砂处理过程产生的颗粒物量为51.6t/a，经一套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后的颗粒物通过1根15m高排气筒（DA003）排放（收集效率以90%计，处理效率以95%计，工作时间约2400h/a）；3#砂处理涉及的产品约4000t/a，则3#砂处理过程产生的颗粒物量为68.8t/a。经一套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后的颗粒物通过1根15m高排气筒（DA003）排放（收集效率以90%计，处理效率以95%计，工作时间约2400h/a）。 表4-5 砂处理废气排放源强（有组织） 污染源; 污染因子; 工业废气量; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/a; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 1#砂处理; 颗粒物; 4.4162×108; 389; 19.35; 46.44; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002）; 95; 19.45; 0.968; 2.322; 30. 2#砂处理; 颗粒物; 4.4162×108; 389; 19.35; 46.44; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA003）; 95; 19.45; 0.968; 2.322; 30; 达标. 3#砂处理; 颗粒物; 4.4162×108; 389; 25.8; 61.92; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA004）; 95; 19.45; 1.29; 3.096; 30; 达标. 表4-6 砂处理废气排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 1#砂处理; 颗粒物; 2.150; 5.160; 2.150; 5.160. 2#砂处理; 颗粒物; 2.150; 5.160; 2.150; 5.160. 3#砂处理; 颗粒物; 2.867; 6.880; 2.867; 6.880. ③浇注、造型废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434 机械行业系数手册，浇注/造型（粘土砂）过程中颗粒物产污系数为1.97kg/t产品，详见下表： 表4-7 浇注、造型废气产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 原砂、再生砂、水、膨润土、煤粉、其他辅助材料、涂料、脱模剂; 造型/浇注(粘土砂); 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 3649; 脉冲式布袋除尘器; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.97; 95. 本项目共计生产1万吨/年阀门及管件，故浇注过程产生的颗粒物量为19.7t/a，造型过程产生的颗粒物量为19.7t/a。共用1套脉冲式布袋除尘器处理，经处理后的粉尘至1根15m高排气筒（DA005）排放。年工作时间约2400h/a，收集效率以90%计，处理效率以95%计。 表4-8 浇注、造型废气排放源强（有组织） 污染源; 污染因子; 工业废气量; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/a; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 浇注、造型; 颗粒物; 7.298×107; 540; 14.776; 35.46; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA005）; 95; 27; 0.738; 1.774; 30. 表4-9 浇注、造型废气排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 浇注、造型; 颗粒物; 1.624; 3.94; 1.624; 3.94. ④制芯废气 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434 机械行业系数手册，制芯过程中颗粒物产污系数为0.33kg/t产品，挥发性有机物产物系数为0.05kg/t产品，详见下表： 表4-10 制芯废气产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 覆膜砂、天然气; 制芯(热芯盒：覆膜砂); 所有规模; 工业废气量; 立方米/吨-产品; 3615; 脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置; /. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.33; 95. 挥发性有机物; 千克/吨-产品; 0.05; 80. 本项目共计生产1万吨/年阀门及管件，故制芯过程产生的颗粒物量为3.3t/a，产生的挥发性有机物量为0.5t/a。设置1套脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA006）排放。年工作时间约2400h/a，收集效率以90%计，颗粒物处理效率以95%计，挥发性有机物处理效率以80%计。 表4-11 制芯废气排放源强（有组织） 污染源; 污染因子; 工业废气量; 产生情况; 处理措施; 处理效率; 排放情况; 执行标准; 是否达标. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/a; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a; 排放浓度（mg/m3）; 达标. 制芯; 颗粒物; 3.615×107; 91; 1.238; 2.97; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置+1根15m高排气筒（DA006）; 95; 4.55; 0.062; 0.149; 30. 非甲烷总烃; 14; 0.188; 0.45; 80; 2.8; 0.038; 0.09; 120; 达标. 表4-12 制芯废气排放源强（无组织） 污染源; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生速率; 产生量; 排放速率; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 制芯; 颗粒物; 0.138; 0.33; 0.138; 0.33. 非甲烷总烃; 0.021; 0.05; 0.021; 0.05. |

主要大气污染源及污染物排放情况见下表。

表4-13  项目有组织废气排放口情况

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物名称 | 排放口地理坐标（°） |  | 高度（m） | 风速（m/s） | 内径（m） | 温度（℃） | 风量（m3/h） | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |
| DA001 | 熔炼废气排放口 | 颗粒物 | 118.109571538 | 31.049739264 | 15 | 15.1 | 0.8 | 25 | 20000 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） | 30 |
| DA002 | 1#砂处理废气排放口 | 颗粒物 | 118.110164426 | 31.049477598 | 15 | 16.78 | 1.2 | 25 | 50000 |  |  |
| DA003 | 2#砂处理废气排放口 | 颗粒物 | 118.109733235 | 31.049477598 | 15 | 16.78 | 1.2 | 25 | 50000 |  |  |
| DA004 | 3#砂处理废气排放口 | 颗粒物 | 118.109912898 | 31.049246716 | 15 | 16.78 | 1.2 | 25 | 50000 |  |  |
| DA005 | 浇注、造型废气排放口 | 颗粒物 | 118.109643403 | 31.049416029 | 15 | 22.65 | 0.8 | 25 | 30000 |  |  |
| DA006 | 制芯废气排放口 | 颗粒物 | 118.109607471 | 31.048846518 | 15 | 20.13 | 0.6 | 25 | 15000 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120 |

表4-14  主要大气污染源及污染物有组织排放情况

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 工业废气量（m3/a） | 烟气温度（℃） | 年工作时间（h） | 污染物种类 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度限值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 熔炼 | 15 | 0.8 | 7.483×107 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 64 | 1.796 | 4.311 | 脉冲式布袋除尘器 | 3.2 | 0.09 | 0.216 | 30 | 达标 |
| 2 | DA002 | 1#砂处理 | 15 | 1.2 | 4.4162×108 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 389 | 19.35 | 46.44 | 脉冲式布袋除尘器 | 19.45 | 0.968 | 2.322 | 30 | 达标 |
| 3 | DA003 | 2#砂处理 | 15 | 1.2 | 4.4162×108 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 389 | 19.35 | 46.44 | 脉冲式布袋除尘器 | 19.45 | 0.968 | 2.322 | 30 | 达标 |
| 4 | DA004 | 3#砂处理 | 15 | 1.2 | 4.4162×108 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 389 | 25.8 | 61.92 | 脉冲式布袋除尘器 | 19.45 | 1.29 | 3.096 | 30 | 达标 |
| 5 | DA005 | 浇注、造型 | 15 | 0.8 | 7.298×107 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 540 | 14.776 | 35.46 | 脉冲式布袋除尘器 | 27 | 0.738 | 1.774 | 30 | 达标 |
| 6 | DA006 | 制芯 | 15 | 0.6 | 3.615×107 | 25 | 2400 | 颗粒物 | 91 | 1.238 | 2.97 | 脉冲式布袋除尘器+两级活性炭 | 4.55 | 0.062 | 0.149 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 14 | 0.188 | 0.45 |  | 2.8 | 0.038 | 0.09 | 120 | 达标 |

表4-15  主要大气污染源及污染物无组织排放情况

| 序号 | 污染源 | 长（m） | 宽（m） | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炼 | 140 | 90 | 颗粒物 | 0.479 | 0.2 | 0.479 | 0.2 |
| 2 | 1#砂处理 |  |  | 颗粒物 | 5.16 | 2.15 | 5.16 | 2.15 |
| 3 | 2#砂处理 |  |  | 颗粒物 | 5.16 | 2.15 | 5.16 | 2.15 |
| 4 | 3#砂处理 |  |  | 颗粒物 | 6.88 | 2.867 | 6.88 | 2.867 |
| 5 | 浇注、造型 |  |  | 颗粒物 | 3.94 | 1.624 | 3.94 | 1.624 |
| 6 | 制芯 |  |  | 颗粒物 | 0.33 | 0.138 | 0.33 | 0.138 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05 | 0.021 | 0.05 | 0.021 |
| 7 | 合计 |  |  | 颗粒物 | 21.949 | 9.129 | 21.949 | 9.129 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05 | 0.021 | 0.05 | 0.021 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电、循环水系统故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，循环水泵设置一定数量的备用泵，控制系统采用DCS自动控制系统，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价要求企业定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-16 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. kg/a. DA001; 熔炼; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 1.796; 1h; 1次/年. DA002; 1#砂处理; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 19.35; 1h; 1次/年. DA003; 2#砂处理; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 19.35; 1h; 1次/年. DA004; 3#砂处理; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 25.8; 1h; 1次/年. DA005; 浇注、造型; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘器; 14.776; 1h; 1次/年. DA006; 制芯; 非甲烷总烃; 脉冲式布袋除尘器+两级活性炭; 1.238; 1h; 1次/年. 颗粒物; 0.188. 3、废气治理措施及可行性分析 本项目废气主要为颗粒物、非甲烷总烃。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》 (HJ1115—2020) 中推 荐的可行性治理技术，项目末端治理技术可行性分析如下表。 表 4-17 本项目采用的治理技术可行性分析 废气产污环节; 主要污染 物项目; 主要排放形式; 主要污染治理设施(《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》(HJ1115—2020)中推荐的可行性治理技术); 本项目采用的治理技术; 是否为可 行技术. 其他金属熔炼(化); 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 脉冲式除尘器; 是. 造型; 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 脉冲式除尘器; 是. 制芯; 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 脉冲式除尘器; 是. 浇注; 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 脉冲式除尘器; 是. 砂处理; 颗粒物; 有组织; 静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他; 脉冲式除尘器; 是. 由上表分析，铸造工段颗粒物的处理技术主要为静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他，本项目颗粒物选用脉冲式布袋除尘器处理，为可行性技术。 有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见下表。 表 4-18 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接燃 烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成 CO2 和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的气治理. 催化燃 烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2 和 H2O 而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx 生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度有机废气. - 废水环境影响和保护措施 本项目改建前废水采用化粪池处理后经市政管网排入繁昌县第二污水处理厂进行处理。本次改建项目未增加用水量，故改建前后全厂用水量一致，不新增废水排放。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目噪声源主要为各生产设备运行噪声，企业选用低噪声设备，通过厂房隔声、减振等降噪措施，可有效控制噪声影响。参照《环境噪声与振动工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A中噪声源强，运营期主要噪声源强见下表。 表4-19 建设项目营运期主要噪声源源强 序号; 噪声源名称; 数量（台/套）; 单台设备噪声dB（A）; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 距厂界最近距离（m）. E; S; W; N. 1; 制芯机; 11; 75~80; 基础减振、隔声; ≥20; 135; 10; 5; 10. 2; 上下射砂滑出式造型机; 6; 75~80; ≥20; 65; 85; 75; 5. 3; 螺杆空气压缩机（LG-75）; 3; 80~85; ≥20; 75; 20; 60; 60. 4; 全自动砂处理一体化设备; 3; 80~85; ≥20; 50; 45; 80; 40. 5; 混砂机; 3; 75~80; ≥20; 55; 45; 75; 40. 6; 振动筛; 3; 80~85; ≥20; 45; 35; 80; 45. 7; 风机; 7; 80~85; ≥20; 65; 35; 75; 55. 2、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A 声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A 声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 1、声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 2、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A） 3、户外声传播衰减计算 A、户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级 L p（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可用下式计算： B、预测点的 A 声级 LA（r）可按下式计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级(LA(r))。 式中：LPi（r）—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 3、噪声预测结果 本项目在新建厂区内实施，在考虑各噪声源经过基础减震、车间隔音等消声将噪后，根据噪声预测模式，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响，具体结果详见下表。 表4-20 厂界噪声影响预测结果单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单台源强dB（A）; 降噪后声级值dB（A）; 设备数量（台/套）; 厂界噪声贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北. 1; 制芯机; 75~80; 60; 11; 27.8; 50.4; 56.4; 50.4. 2; 上下射砂滑出式造型机; 75~80; 60; 6; 33.4; 32.1; 32.1; 49.7. 3; 螺杆空气压缩机（LG-75）; 80~85; 65; 3; 34.4; 45.9; 36.4; 36.4. 4; 全自动砂处理一体化设备; 80~85; 65; 3; 35.7; 36.7; 31.7; 37.7. 5; 混砂机; 75~80; 60; 3; 29.9; 31.7; 27.2; 32.7. 6; 振动筛; 80~85; 65; 3; 36.7; 38.8; 31.7; 36.7. 7; 风机; 80~85; 65; 7; 37.7; 43.1; 36.5; 39.2. 现状值; 52.0; 50.9; 51.2; 61.4. 叠加后昼间噪声贡献值dB（A）; 52.5; 54.8; 57.6; 62.0. 标准值dB（A）; 昼间; 65; 65; 65; 65. 由上表预测结果表明，项目运营后经采取本评价提出的噪声防治措施并经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固废有废炉渣、废砂、边角料、除尘器收集的粉尘、废活性炭和生活垃圾。 (1) 废炉渣 根据企业提供资料，电炉炉渣产生量约 5.5kg/t 产品，则炉渣产生量约 55t/a ，经收集后外售综合利用。 (2) 废砂 本项目砂用量为50t/a ，回用率约 95% ，故废砂产生量约2.5t/a ，经收集后外售给建筑材料厂综合利用。 (3) 边角料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37、431-434 机械行业系数手册，黑色金属铸造中废边角料产污系数为300kg/t产品，本项目产品量约10000t/a，故边角料产生量为3000t/a。边角料经收集后回炉重新利用。 (4) 除尘器收集的粉尘 根据工程分析，除尘器收集的粉尘约为187.662t/a ，经收集后外售。 (5) 废活性炭 项目有机废气通过二级活性炭吸附装置处置，产生少量废活性炭，根据《简明通风设计手册》，活性炭装置有效吸附量：qe=0.24kg/kg ，本项目经处理的有机废气量为0.4t/a ，需要活性炭约1.67t/a ，则废活性炭每年更换量为2.07t/a ，产生的废活性炭需定期更换。废活性炭属于危险废物（HW49 900-041-49），收集后交由具有该类危险废物处置资质的单位负责统一收集处置。 (6) 生活垃圾 本项目定员 120 人，人均生活垃圾产生量按 0.5kg/d 计，则生活垃圾产生量18t/a (年工作日300天)，该固废交由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产生与处置情况见下表。 表4-21 项目固体废物产生量及处理方式 序号; 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 处置方式; 排放量（t/a）. 1; 废炉渣; 一般工业固废（900-999-99）; 55; 物资单位回收; 0. 2; 废砂; 一般工业固废（900-999-99）; 2.5; 0. 3; 除尘器收集的粉尘; 一般工业固废（900-999-66）; 187.662; 0. 4; 边角料; 一般工业固废（900-999-99）; 3000; 回炉熔炼; 0. 5; 废活性炭; 危险废物（HW49 900-041-49）; 1.67; 交由有资质单位处置; 0. 6; 生活垃圾; 一般固废; 18; 委托环卫部门定期清运; 0. 2、一般固废环境影响分析和保护措施 本项目一般固废存放于一般固废临时堆放场内，一般固废临时堆放场位于厂房西南角，为一般防渗区，占地面积约30m2。一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（按GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。临时堆放的地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物混入。企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 3、危险废物环境影响分析和保护措施 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49、HW08），危废处置单位经营范围及处理能力如下： 表4-22 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖市礼元润滑油回收利用厂; 340225002; HW08废矿物油与含矿物油废物（具体类别详见省厅门户网站公开信息 ）。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 芜湖市; 安徽优环再生资源利用有限公司; 340271001; HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW22、HW32 、HW34、HW35、HW48、HW49、HW50等16大类、108小类。. 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 五、地下水和土壤环境影响分析 1、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）中“地下水环境影响评价行业分类表”，将建设项目分为四类，本项目属于“I 金属制品 52、金属铸件中其他”，属于 IV 类，不需开展地下水环境影响分析。 - 土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，本项目为“制造业，设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，为Ⅲ类项目，项目周边存在不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，不存在其他土壤环境敏感目标，属于环境不敏感区。 表 4-23 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表 4-24 污染影响型评价工作等级划分表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：-表示可不开展土壤环境影响评价工作. ### 本项目不新增用地面积，依托现有项目用地进行生产，现有项目用地占地面积小于 5hm2，占地规模为小型。根据实际调查，该项目周边 50m 内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。因此，可判定拟建项目周边土壤环境敏感程度为不敏感。因此本项目不需开展土壤环境影响分析。 ### 3、地下水、土壤污染途径 ### 根据工程分析可知，本项目施工期主要为设备安装，不涉及地下水、土壤污染影响。本改建项目营运期废气主要为颗粒物，对地下水、土壤环境影响途径主要为受大气沉降影响。本项目原料仓库等，对地下水、土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 - 污染防治措施 - 源头控制措施 - ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染 物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 - 分区防渗措施 - 企业针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将本项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。本项目地下水、土壤分区防渗措施见下表。 - 表4-25 分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 简单防渗区; 一般污染防治区之外的区域（包括办公区域、绿化区）; 天然黏土层+一般地面硬化; 一般地面硬化. 一般防渗区; 生产车间，厂区道路; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点防渗区; 危废仓库; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. ### 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-26 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 繁昌区; 繁昌经济开发区孙村园区. 地理坐标; 经度118°5′52.260″; 纬度31°2′47.233″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 七、环境管理及监测计划 ## 环境管理 ①环境管理目的 环境管理是企业管理的重要组成部分，同生产管理、劳动管理、财务管理和销售管理一样也是一项专业管理。企业环境管理要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段对生产经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境问题进行综合治理，以达到既发展生产、增加经济效益，又能保护环境的目的。 ②机构设置 本评价建议企业设置专门的环保机构，并设专职环保技术管理员，负责新增大管整理线车间工程项目的运行监督及其工作人员的管理。 各项治理设备要做到建制齐全，设专职分析员及维修员。 ③环境管理机构的职责 （1）执行环保法律法令和环境标准，编制并组织实施全厂的环境保护规划和计划，并对本企业的执行情况进行监督。 （2）制定生产过程中各项污染物的排放指标和各项环保设施运转指标，定期考核统计，向厂领导和环保管理部门汇报。 （3）负责全厂环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施。一旦发生运行故障，马上组织应急方案，并及时总结经验教训。 （4）负责推广清洁生产工艺及污染治理先进技术和经验，不断提高全厂污染治理设施的技术水平及全厂环保工作的管理水平。 （5）负责组织制订本企业的环境保护发展规划和年度实施计划，监督检查计划执行情况。 （6）负责组织与领导环境监测与统计工作，掌握污染动态，提出改善措施。 （7）负责企业与地方各级环保部门的联系与协调工作。 1、环境管理的主要工作 （1）有组织污染源调查和环境监测，查清和掌握工厂“三废”的排放情况和污染现状及变化趋势，建立污染源挡案，为工厂解决重大环境问题和进行综合治理，提供可靠依据。 （2）编制工厂的环境保护规划，提供恰当的环境保护目标，制定和完善工厂的环境管理办法、规章和制度。 （3）制定便于考核的污染物排放指标、环保设施运行效果考核指标及“三废”综合利用指标、绿化指标等各项环保指标责任指标，制定考核计划和组织考核。 （4）组织和协调全厂的污染治理工作和“三废”综合利用技术攻关，推广先进的污染治理技术和“三废”综合利用技术。 （5）组织环境保护宣传教育和技术培训。 2、工作方案 （1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常； （2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏； （3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换； （4）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用或循环利用。 （5）组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与工人的清洁生产意识。 3、环境管理依据 （1）国家和地方的环保法律、法规 ① 《中华人民共和国环境保护法》及国家的各种环保法律、法规 ② 地方政府和各级环保部门颁布的地方性环保法规 （2）工厂制定的各种环境保护规定和制度 （3）环境标准 适用的环境标准主要有： ① 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）； - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 适用的污染物排放标准主要有： - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）； - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）； - 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020） - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 环境监测 1、监测目的、任务、意义 监测机构的设置，是为了保证项目建成投产后，能迅速全面地反映项目的污染现状和变化趋势，为环境管理，污染管理，环境保护规划提供准确、可靠的监测数据和资料。 环境监测的主要任务是，定期监测项目主要污染源，掌握项目排污状况，为制定污染控制对策提供依据。 环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分，因此公司应设置环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。 2、监测人员职责 根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准，参与制定监测工作计划。配备相应的环境监测设备和仪器、对排污口施行规范化管理、完成预定的监测计划、填写监测记录和编制监测报告并及时报告给环境管理人员、对监测结果做好档案管理工作。应定期参加技术培训，参加主管部门的技术考核。 3、监测计划 根据公司污染源分布实际情况，依据《环境监测技术规范》的布点原则，本评价建议按以下监测计划实施监测： 表4-27 项目运营期环境监控计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行排放标准. 运 营 期; 废气; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值. DA002; 颗粒物; 1次/半年. DA003; 颗粒物; 1次/半年. DA004; 颗粒物; 1次/半年. DA005; 颗粒物; 1次/半年. DA006; 颗粒物; 1次/半年. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厂区内; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 厂区内非甲烷总烃无组织特别排放限值要求. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 正常生产时每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 八、环保投资 该项目总投资480万元，其中环保投资为45万元，占总投资的9.4%，环保投资估算详见下表。 表4-28 环保投资估算表 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 投资估算（万元）. 1; 水污染治理; 生活污水; 化粪池、雨污管网; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 0. 2; 大气治理; 熔炼; 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA001）; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准浓度限值; 30. 砂处理; 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA002~DA004）. 浇注、造型; 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA005）. 制芯; 集气罩+布袋除尘+两级活性炭+15m排气口（DA006）. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集; 处置率100%; 5. 一般固废; 集中收集回收处理. 危险废物; 设置危废暂存间，交由有资质单位处置. 4; 噪声治理; 噪声; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 10. 合计; 45. 九、三本账 表4-29 改扩建后项目污染物排放量三本账 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程; 改扩建工程; 总体工程; 排放增减量. 排放量; 排放量; 排放量. 废气; 颗粒物; 3.798; 31.828; 31.828; +28.03. 非甲烷总烃; 0.446; 0.14; 0.14; -0.306. 废水; 废水量; 2610; 0; 2610; 0. COD; 0.26; 0; 0.26; 0. NH3-N; 0.052; 0; 0.052; 0. 固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. 炉渣; 0; 0; 0; 0. 废砂; 0; 0; 0; 0. 收集的粉尘; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔炼 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA001） | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准浓度限值 |
|  | 砂处理 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA002~DA004） |  |
|  | 浇注、造型 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+15m排气口（DA005） |  |
|  | 制芯 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘+两级活性炭+15m排气口（DA006） |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池、雨污管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 制芯机 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
|  | 上下射砂滑出式造型机 |  |  |  |
|  | 螺杆空气压缩机（LG-75） |  |  |  |
|  | 全自动砂处理一体化设备 |  |  |  |
|  | 混砂机 |  |  |  |
|  | 振动筛 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废收集后交由物资回收部门统一回收处理；危险废物收集后交由资质单位处理（危废暂存库约10m2）；生活垃圾委托环卫部门集中定点处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、厂区为一般防渗，危险废物暂存间为重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备相应风险防范物资。危废暂存间按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

芜湖市金诚阀门管件有限公司年产1万吨新型管件、阀门铸造生产线改造升级项目符合国家产业政策，选址与当地规划相符，项目符合清洁生产要求，选址地周围无明显环境制约因素，环评提出的各项环保措施及风险防范措施可行，可实现达标排放和控制风险，对各环境要素的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，不会造成环境质量出现超标。因此从环境保护的角度来讲，本评价认为在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，本项目的建设从环保角度可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目所在位置图 附图2 周边环境概况图 附图3 厂房平面布置图 附图4 生态保护红线 附图5 规划图 附件1 环评委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 项目备案 附件5 营业执照 附件6 土地证明 附件7 原环评备案 附件8 原环评批复 附件9 原环评验收意见 附件10 环评合同 附件11 排污许可联动 附件12 排污许可证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.446t/a | 0.446t/a | 0 | 0.14t/a | 0.446t/a | 0.14t/a | -0.306t/a |
|  | 颗粒物 | 3.798t/a | 3.798t/a | 0 | 31.828t/a | 3.798t/a | 31.828t/a | +28.03t/a |
|  | 二氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0.26 t/a | 0.26 t/a | 0 | 0 | 0 | 0.26 t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.052t/a | 0.052t/a | 0 | 0 | 0 | 0.052t/a | 0 |
|  | SS | 0.18t/a | 0.18t/a | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.04t/a | 0.04t/a | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 18t/a | 18t/a | 0 | 0 | 0 | 18t/a | 0 |
|  | 炉渣 | 700t/a | 700t/a | 0 | 55t/a | 700t/a | 55t/a | -645 t/a |
|  | 废砂 | 110/a | 110/a | 0 | 2.5 t/a | 110/a | 2.5 t/a | -107.5t/a |
|  | 收集的粉尘 | 30.7t/a | 30.7t/a | 0 | 187.662t/a | 30.7t/a | 187.662t/ | +156.962t/a |
|  | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 3000t/a | 0 | 3000t/a | +3000t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.67 t/a | 0 | 1.67 t/a | +1.67t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①