年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：芜湖市金贸流体科技股份有限公司

编制日期：2022年10月

建设单位法人代表：孙述全

编制单位法人代表：汪大林

项 目 负 责 人：高峰

填    表    人：柯传洋

建设单位：芜湖市金贸流体科技股份有限公司

电　　话：13696568618

传　　真：/

邮政编码：241206

地　　址：孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内

编制单位：芜湖益帆科技咨询有限公司

电话：15955363388

传真：/

邮编：241000

地址：安徽省芜湖市鸠江区城市之光B2地块二期12#楼1011

表一

| 建设项目名称 | 年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 流体专利产品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 5万吨/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 5万吨/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2021年1月 |  |  |
| 调试时间 | / | 验收现场监测时间 | 2022年5月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 芜湖市繁昌区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 175万 | 比例 | 3.5% |
| 实际总概算 | 5000万元 | 环保投资 | 230万 | 比例 | 4.6% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； 2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）； 4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； 5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； 6、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日发布实施）； 8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月16日发布）； 9、《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目环境影响报告表批复》（繁环审[2020]71号，芜湖市繁昌区生态环境分局，2020年12月18日）； 10、芜湖民宇环境科技有限公司编制的《年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目环境影响报告表》（2020年12月）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值： | 1、水污染物排放标准 项目废水为生活污水，生活污水经地埋式污水处理设施进行处理后接入污水管网送繁昌县第二污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见下表。 表1-1 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目; 污染物; 标准值; 执行标准来源. 污水接管标准; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 石油类; 20. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. 污水厂尾水排放标准; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 石油类; 1. 氨氮; 5（8）. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目各工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值，非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。具体标准值见下表。 表1-2 大气污染物排放限值 污染物项目; 适用范围; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值(mg/m3); 依据. 颗粒物; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5; （DB 31/933-2015）表1、表3标准. 非甲烷总烃（NMHC，以碳计）; 70; 30; 4.0. 二氧化硫; 其他源; 200; 1.6; 0.5. 氮氧化物（以NO2计）; 200; 0.47; 0.2. 表1-3 无组织废气污染物排放标准 污染物; 排放限值; 监控点/限值含义; 标准依据. 非甲烷 总烃; 6.0 mg/m3; 厂房外设置监控点处 1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A. 20 mg/m3; 厂房外设置监控点处 任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见1-4。 表1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目生产过程中的固体废物分为一般工业固废、危险废物。一般工业固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物的暂存、处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单的有关规定。 5、总量控制指标 （1）废气 项目大气污染物总量控制指标：全厂烟（粉）尘有组织排放量为1.361t/a，VOCs有组织排放量为0.659t/a，二氧化硫有组织排放量为0.006t/a，氮氧化物有组织排放量为0.038t/a。 （2）废水 项目产生的废水经地埋式污水处理设施预处理后由市政污水管网进入繁昌县第二污水处理厂集中处理，其中COD、氨氮排放总量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内。 |

表二

工程建设内容： 1、工程基本情况 芜湖市金贸流体科技股份有限公司坐落于孙村经济开发区，主要从事流体专利产品制作加工。项目于2019年9月23日以繁经信【2019】101号文对芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目予以登记备案。企业于2020年12月委托芜湖民宇环境科技有限公司编制了《年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目环境影响报告表》，并于2020年12月18日通过芜湖市繁昌区生态环境分局审批，繁环审[2020]71号。 本次项目的主要验收范围为6台中频电炉，一条半自动浇注生产线，一条人工浇注生产线，落砂设备，覆膜砂再生生产线，制芯区，研发中心区，抛丸区、3台坩埚中频电炉、浇注区，焙烧炉，蜡料配制、组树制铸型模壳区等生产区，原料仓库，成品仓库以及综合楼的阶段性验收。 项目实际总投资5000万元，其中环保投资230万元，占总投资比例为4.6%。 项目现有流体专利产品5万件/年的生产能力，具体产品方案见表2-1 表2-1 产品方案 序号; 产品名称; 环评年产量; 实际年产量; 合计. 1; 球磨铸铁; 4万吨; 4万吨; 5万吨. 2; 灰铸铁; 6千吨; 6千吨. 3; 铸钢件; 1千吨; 1千吨. 4; 其他; 3千吨; 3千吨. 2、地理位置及平面布置 项目选址位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，总占地面积约80亩，项目西北侧为芜湖市荣川机电科技公司、北侧为芜湖利通新材料有限公司、东北侧为荣建再生资源科技公司、东南侧为欧力机械制造有限责任公司、西南侧为芜湖新瑞阀门有限公司。 本项目总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库、成品仓库、生活办公区。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 总体来说，项目的总平面布置基本合理。详见附图3。 3、项目建设情况 项目建设主体、公用、环保工程详见表2-2 表2-2 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 环评建设内容及规模; 实际建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#生产厂房; 1/2为铸造车间，设置中频感应电炉、半自动铸型浇注生产线等相关生产设备，1/2覆膜砂再生车间，设置燃烧炉、振动冷却筛等相关生产设备; 厂房内设置6台中频感应电炉、一条半自动浇注生产线及一条人工浇注生产线、落砂设备、覆膜砂再生生产线等; 与环评基本一致. 2#生产厂房; 覆膜砂制芯区和模具放置区; 覆膜砂制芯区和模具放置区; 与环评一致. 3#生产厂房; 1/4为研发中心，设置加工中心等相关生产设备，设置抛丸区、粘土砂自动铸造区、硅溶胶溶炼区、浇注区，约400平方米浸（刷）漆区; 1/4为研发中心，设置加工中心等相关生产设备，设置抛丸区、硅溶胶溶炼区、浇注区; 黏土砂自动铸造区未建设，浸漆区未建. 4#生产厂房; 其中二层设置蜡料配制、组树制铸型模壳区; 其中二层设置蜡料配制、组树制铸型模壳区; 与环评一致. 5#生产厂房; 覆膜砂再生车间搬至1#生产厂房; 覆膜砂再生车间搬至1#生产厂房; 与环评一致. 辅助工程; 综合楼; 于厂区东北角，3层楼建筑三层，能够满足正常办公生活需要; 于厂区东北角，3层楼建筑三层，能够满足正常办公生活需要; 与环评一致. 储运工程; 模具放置区; 位于2#车间北侧; 位于2#车间北侧; 与环评一致. 公用工程; 给水; 来自市政给水管网; 来自市政给水管网; 与环评一致. 排水; 依托现有地埋式一体化污水处理设备处理达标排放，远期接管排入市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 依托现有地埋式一体化污水处理设备处理后排入市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 污水最终进污水处理厂处理. 供电; 来自市政电网; 来自市政电网; 与环评一致. 环保工程; 废气; 熔炼烟尘，浇注烟尘、非甲烷总烃收集后经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m排气筒（1#）排放； 落砂粉尘收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（2#）排放； 抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（3#）； 打磨粉尘经2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由2根15m高排气筒排放（4#、5#）； 砂处理粉尘经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（6#）； 坩埚电炉熔炼粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（7#）； 砂再生废气经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（8#）； 制芯废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（9#）； 浸漆废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（10#）； 焚烧炉废气经1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（11#）； 射蜡过程产生的少量废气车间内无组织排放; 熔炼，浇注过程产生的烟尘、非甲烷总烃收集后经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过18m排气筒（DA006）排放； 落砂粉尘收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放； 抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由20m高排气筒排放（DA002）； 打磨粉尘1#经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由1根16m高排气筒排放（DA004）； 打磨粉尘2#经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由1根18m高排气筒排放（DA005） 砂处理粉尘经1套脉冲式布袋除尘系统+活性炭装置处理后由25m高排气筒排放（DA008）； 坩埚电炉熔炼粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA013）； 砂再生废气经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后由16m高排气筒排放（DA009）； 制芯废气经1套两级活性炭装置处理后由18m高排气筒排放（DA010）； 合金铸件抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA003）；; /. 噪声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; /. 废水; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，近期经地埋式一体化污水处理设备处理达标排放；远期接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，经地埋式一体化污水处理设备处理达标后接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; /. 固废; 依托原有一般固废暂存间、危废暂存间; 依托原有一般固废暂存间、危废暂存间; /.

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 表2-3 项目原辅材料 序号; 名 称; 技环评年耗量（t/a）; 实际年耗量（t/a）; 最大储存量（t）; 来源及运输方式. 一、铸造生产线. 1; 生铁; 50500; 50500; 1680; 外购、汽车运输. 2; 覆膜砂; 15000; 15000; 500; 厂内运输. 4; 造型砂; 450; 450; 15; 外购、袋装运输. 二、硅溶胶精铸生产线. 1; 304钢料; 50; 50; 2; 外购、汽车运输. 2; 高碳铬铁; 2; 2; 0.2; 外购、汽车运输. 3; 低碳铬铁; 4; 4; 0.4; 外购、汽车运输. 4; 废钢; 95; 3950; 40; 00外购、汽车运输. 5; 高磷粉; 10; 10; /; /. 6; 石英砂; 5; 5; /; /. 7; 石英粉; 5; 5; /; /. 8; 硅溶胶; 10; 10; 1; 外购、桶装运输. 9; 蜡; 1; 1; 0.1; 外购、汽车运输. 三、覆膜砂再生生产线. 1; 废旧砂; 14524 t/a; 14524 t/a; 500; 厂内运输. 2; 海砂; 450 t/a; 450 t/a; 15; 汽车运输. 3; 树脂（酚醛树脂）; 450 t/a; 450 t/a; 15; 汽车运输. 4; 乌洛托品; 27 t/a; 27 t/a; 1; 汽车运输. 5; 硬脂酸钙; 68 t/a; 68 t/a; 2; 汽车运输. 四、机加工生产线. 1; 抗磨液压油; 0.1 t; 0.1 t; 0.05; 汽车运输. 2; 切削液; 0.5 t; 0.5 t; 0.1; 汽车运输. 3; 润滑机油; 0.1 t/a; 0.1 t/a; 0.05; 汽车运输. 4; 抹布、手套; 0.001 t; 0.001 t; 0.001; 汽车运输. 五、浸漆. 1; 油漆; 3 t/a; 0t/a; 0t/a; 外购、汽车运输. 2; 稀释剂; 1 t/a; 0t/a; 0t/a; 外购、汽车运输. 六、能源. 1; 新鲜水; 10980m3/a; 10980m3/a; /; 开发区自来水管网. 2; 电; 940万kwh/a; 940万kwh/a; /; 开发区电网. 3; 天然气; 60×104m3; 60×104m3; /; 天然气管道. 原辅材料理化性质： 覆膜砂：砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂，本项目采用的覆膜砂是酚醛树脂型覆膜砂，用于制芯环节，主要成分是原砂和酚醛树脂，酚醛树脂是人工合成的树脂，也叫电木，本项目的覆膜砂中的酚醛树脂是碱性酚醛树脂，主要做铸造黏结剂，其特征就是耐高温，即使在高温下，也能保持结构的稳定性。 造型砂：型砂在铸造生产中的作用极为重要，因型砂的质量不好而造成的铸件废品约占铸件总废品的30~50%。通常对型砂的要求是：①具有较高的强度和热稳定性，以承受各种外力和高温的作用。②良好的流动性，即型砂在外力或本身重力作用下砂粒间相互移动的能力。③一定的可塑性，即型砂在外力作用下变形，当外力去除后能保持所给予的形状的能力。④较好的透气性，即型砂孔隙透过气体的能力。⑤高的溃散性，又称出砂性，即在铸件凝固后型砂是否容易破坏，是否容易从铸件上清除的性能。 酚醛树脂：苯酚与甲醛的聚合物，是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，因电器设备使用较多，俗称电木。耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性较差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。合成时加入不同组分，可获得功能各异的改性酚醛树脂，具有不同的优良特性。 切削液：项目使用化学合成基础油（即不含矿物油）的水溶性切削液。切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具及加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液具有良好的冷却、防锈、清洗等特点，并且无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 抗磨液压油：采用精致高粘度指数基础油，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂制得，具有良好的抗氧性、防锈性、润滑性、抗磨性。适用于液压设备，外观为淡黄色液体，运动粘度（40℃），46 mm2/s，闪点202℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多种有机溶剂。 润滑机油：即发动机润滑油，外观为淡黄色液体，加入抗磨、抗氧、防锈、金属钝化、抗泡沫、抗乳化等多种添加剂，具有良好的抗氧化、防锈性、润滑性、抗磨性和较好的空气释放性等。 2、主要设备 表2-6 项目设备清单 设备名称及型号; 数量（台/套）; 备注. 环评数量; 实际数量. 中频感应电炉（1t）; 5; 5; 熔炼生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件，最大年产量可达46000吨. 中频感应电炉（2t）; 1; 1; 熔炼生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件，最大年产量可达46000吨. 热芯盒射芯机Z866J）; 16; 16; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 热芯盒射芯机（Z863）; 12; 12; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 热芯盒射芯机Z955A）; 2; 2; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 热芯盒射芯机(Z8460); 6; 6; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 壳芯机（957）; 6; 6; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 射芯机（868）; 4; 4; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 射芯机（959）; 4; 4; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 三抽芯阀门空心芯机（SSL25）; 16; 16; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 双工位射芯机（GX6040）; 8; 8; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 双工位射芯机（GX8050）; 8; 8; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 全自动水平射芯机FPC700改型; 2; 2; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 中温注蜡机（精铸设备DYJS）; 4; 4; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 壳型运转线WSL-AHZY; 1; 1; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 壳型生产线WSL-AHKX; 1; 1; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 100KG小型坩埚中频电炉熔炼炉; 2; 2; 熔炼铸钢件或其他合金材料铸件，年最大产能4000吨. 200KG小型坩埚中频电炉熔炼炉; 2; 1; 熔炼铸钢件或其他合金材料铸件，年最大产能4000吨. 通风设备（换气设备）; 60; 60; /. 粘土砂自动生产线; 2; 0; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 抛丸机Q326; 4; 4; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. Q376双钩抛丸机; 2; 2; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. Q485-9吊钩通过式抛丸机; 1; 1; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 壳型培烧炉; 3; 2; 生产铸钢件或其他合金材料铸件，年最大产能4000吨. 热法再生生产设备ZXF-2; 2; 2; 废砂回收再生设备. 电气控制柜-天然气烧嘴控制; 2; 2; /. 立式数控铣床（VP55）; 4; 4; 模具开发设备. 立式加工中心M1100; 4; 4; 模具开发设备. SK300数控机床; 8; 8; 模具开发设备. 620普通车床; 4; 4; 模具开发设备. 摇臂钻床; 5; 5; 模具开发设备. 数控双面组合铣床XK345A; 5; 5; 模具开发设备. 不锈钢光氧净化器; 3; 3; 环保设备. 砂轮机（自制）; 20; 20; 铸件表面处理设备. 清理除尘器; 2; 2; 环保设备. 自制（购置）环保除尘（气）设备; 10; 10; 环保设备. 电动起重机等（LD2-13.5M）; 10; 10; 环保设备. 电动起重机LDY3T-16.5M; 4; 4; /. 空压机EG15A; 1; 1; /. 储气罐; 1; 1; /. 螺杆空气压缩机LG-75; 3; 3; /. 储气罐; 4; 4; /. 储气罐; 1; 1; /. 变压器（ZPS-2000/10）; 1; 1; /. 变压器ZS-800/10-0.4; 1; 1; /. 浸漆生产线; 1; 0; /. 焚烧炉; 1; 0; 焚烧不合格铸件表面热固性粉沫涂料. 铸型输送线（Y2110）; 1; 1; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 精铸设备DYJS; 3; 3; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 壳型浇铸线WHKXJZ001; 1; 1; 生产铸钢件或其他合金材料铸件辅助设备. 半自动铸型浇注生产线; 1; 1; 生产球磨铸铁材质、灰铸铁材质等铸件辅助设备. 静止桶; 0; 1; /. 脱蜡釜; 0; 1; /. 3、用水及水平衡 （1）生活污水 项目劳动定员180人，年工作300d，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），用水量按70 L/（d·人），则生活用水量为12.6m3/d，3780m3/a。污水产生系数取0.8，则生活污水量为10.08m3/d，3024m3/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 35mg/L。 （2）循环冷却水 项目循环冷却水系统主要用于电炉等设备冷却，使用的循环冷却水不外排，只需要补充新鲜水以弥补在冷却过程中水的损耗。根据企业提供的资料，循环水量共计约300m3/d，新鲜水补充量为5400t/a（18t/d）。 （3）砂处理用水 根据企业提供资料，本项目砂处理过程中使用膨润土和水作为粘合剂，根据企业统计砂处理用水量约为 1800t/a（6t/d）。 项目外排废水为生活污水，生活污水经地埋式处理设施预处理达标后接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理。 图2-1 水平衡图 单位：t/d - 项目变动情况 表2-7 变动情况对照表 环评及批复要求; 实际情况; 结论. 建设黏土砂铸造生产线，浸漆生产线，焚烧炉生产设备。 抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（3#）排放; 黏土砂铸造生产线，浸漆生产线，焚烧炉生产设备未建设。抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA002）排放，合金铸件抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA003）排放; 对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，采取了更为有效的环保处理设施，污染物种类及总量未发生明显变化，所以本项目未发生重大变动。.

主要工艺流程及产物环节： 工艺流程如下图所示 1、铸造生产工艺流程 图2-2 铸造生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： ①熔炼：生铁和边角料通过中频感应电炉熔炼铁水，采用50HZ工业频率电流，提高炉子的功率及加快炉子的熔炼过程，安装电频率500HZ震荡器，就可将炉子的250KW/T提高到800KW/T。熔炼到工艺要求后的液态铁水就可以通过传动装置将铁水倾倒至中转浇包进入浇注工艺。该工序会产生颗粒物（G1）、炉渣（S1）和噪声（N）。 ②制芯：在热芯盒射芯机上制造型芯，将加热的240～300°C芯盒合上，射砂头下降，由射嘴将芯砂射入芯盒中，此后，约10～20s型芯在芯盒中成型。继而型芯在空气中硬化；升起射砂头，降下芯棒，右半芯盒向右移开和左半芯盒旋转90°，顶杆将型芯从芯盒中顶出，取走芯子。该工序会产生非甲烷总烃（G7）和噪声（N）。 ③造型：材料送至造型机，造型是利用型砂制造铸型的过程，它是砂型铸造最基本工序。将外购模具（根据需求选择模具类型）放入砂箱内，再填入拌和好的砂料，填好压实后，打开砂箱，取出模具。本项目选用湿型砂型，砂型造好后，不经烘干直接浇注。 ④浇注：熔化好的铁水被倒进砂型里，砂型形成的空腔是零件外表的尺寸和规格。湿型紧实时，应用较高的（8～15kgf/cm2）压实比压，生产重量小的(＜100kg)铸件时，可以得到Ⅰ级精度和表面粗糙度为Ra25～12.5μｍ级的铸件。该工序会产生颗粒物（G2）、非甲烷总烃（G3）。 ⑤落砂：将带有铸件的型块从成对的砂箱中由下向上顶出，推杆随即将它推到输送机上，进行自然冷却。冷却后的型块再推到震动分离机上进行落砂，该工序会产生颗粒物（G4）、废砂（S2）和噪声（N）。 ⑥去浇口：通过人工敲打的方式将铸件的浇冒口进行清除，该过程产生边角料（S3）和噪声（N），边角料可回炉再用。 ⑦抛丸：抛丸是利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面的一种工艺。在本项目中主要用于铸铁件的表面粘砂及氧化皮的清除，同时增加金属内部的错位密度，提高金属强度。该过程产生颗粒物（G5）和噪声（N）。 2、覆膜砂再生生产工艺及产污节点如下： 图2-3 覆膜砂再生工艺及产污节点图 工艺流程说明简述： ①砂处理（破碎、抛丸）：是将本厂生产过程中使用后的旧砂（主要成份为原砂、酚醛树脂），提升至破碎床进行破碎以及使用抛丸机进行抛丸，该工序会产生颗粒物（G8、G9）和噪声（N）。 ②磁选：破碎后的旧砂进入磁选机进行磁选，去除旧砂中的金属杂质，该工序会产生一定量的金属杂质（S4）和噪声（N）。 ③燃烧：磁选后的旧砂通过斗提机提升到燃烧炉内进行焙烧，采用天然气进行高温焙烧，燃烧温度在570°C。其主要目的是烧掉旧砂表面的树脂膜，同时使硅砂发生570°C低温变相及去除硅砂的结晶水，达到降低硅砂膨胀率和减低硅砂发气量的目的。在燃烧炉上设置热交换器，将燃烧产生的余热及焙烧产生的高温气体与进料砂混合，可以减少能源的消耗。该工序会产生天然气燃烧废气（G10）、非甲烷总烃（G11）和噪声（N）。 ④冷却：再生后的成品入冷却床内进行冷却。 ⑤搅拌：将海砂、树脂、乌洛托品、硬脂酸钙使用定量斗称量后按一定比例加入，与120°C左右的原砂进行反复混合搅拌，伴随高温使原砂表面均匀覆盖树脂，树脂在固化剂作用下在原砂表面形成树脂膜。 ⑥筛分冷却：根据产品尺寸要求，通过振动冷却筛对半成品进行筛分冷却，得到所需粒径的产品。该工序会产生颗粒物。 ⑦检验：对生产的产品进行质量检验，检验过程不合格批次产品作为废料处置，该工序会产生废料（S5）。 ⑧包装入库：检验合格的产品由包装机包装后入库待用。 3、硅溶胶精铸工艺及产污节点如下 图2-4 硅溶胶精铸工艺及产污节点图 工艺流程说明简述： ①熔蜡:将石蜡原料放进射蜡机，射蜡机通过电加热使石蜡融化，然后将融化的石蜡注入模具中，该工序会产生有机废气（G12）和噪声（N）; ②射蜡模:用射蜡机将中温蜡压制成型蜡件,射蜡温度在60°C左右，该工序会产生有机废气（G12）和噪声（N）; ③修蜡模:压制后的产品蜡模必须经过清理和修整，以去除蜡模上的飞边、毛刺、表面压痕和脏物，该工序会产生有机废气（G12）和噪声（N）; ④组树:将成型蜡件与模头用蜡连接形成模型树组; ⑤制壳:制壳工艺是蜡模沾浆后表面淋砂、干燥，经多次制作成由面层、过渡层和被层组成的多层耐火材料型壳。浆料是按涂料的配方取一定量的耐火材料(铸造砂)、润湿剂、消泡剂，先加入硅溶胶再加入润湿剂和消泡剂等，开始搅拌，在不断搅拌过程中加入耐火材料，待全部加入完后，继续搅拌6h~12h,稳定后测其粘度，粘度过高加硅溶胶稀释，过小则加入一定量的耐火粉料补充，调整粉液比直至粘度合格为止，该工序会产生和噪声（N）； ⑥焙烧:将模型壳于焙烧炉焙烧，将型壳经900-1100"C的高温焙烧约30-60分钟,使之具备一定的强度和透气性，型壳从焙烧炉中取出后，钢水浇注到红热的型壳中形成铸件，该工序会产生和噪声（N）； ⑦熔炼:将钢料投入到中频炉内,通过电加热进行熔化,熔炼温度可达1500~ 1600C，该工序会产生颗粒物（G13）和噪声（N）； ⑧浇注:用中频炉将钢料熔化成钢水浇注到焙好的模型壳中，该工序会产生颗粒物（G14）和噪声（N）; ⑨清理:浇铸型壳冷却后进行型壳分离，清理工件落砂，同时去掉浇冒口，废砂进行回收利用，产生的浇冒口重新返回熔化炉作为原料，该工序会产生颗粒物（G15）和噪声（N）。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水 本项目目废水主要为员工生活污水。 生活污水经地埋式处理设施预处理后纳入市政污水管网，最终进入繁昌县第二污水处理厂处理达标后外排。 表3-1 项目废水污染源情况 废水类别; 主要污染物; 处理方法. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、氨氮、石油类; 化粪池+市政污水管网. 2、废气 （1）熔炼、浇注废气 废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m排气筒（DA006）排放。 （2）落砂废气 废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 （3）抛丸废气 抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA002）排放。合金铸件抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA003）排放。 （4）打磨废气 废气经集气罩收集后由2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由2根15m高排气筒排放（DA004、DA005）。 （5）砂处理废气 废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA008）。 （6）坩埚电炉熔炼废气 废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA013）。 （7）砂再生废气 废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA009）。 （8）制芯废气 废气经集气罩收集后由1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA010）。 表3-2 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 熔炼、浇注废气; 颗粒物，非甲烷总烃; 脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置+15m排气筒（DA006）. 2; 落砂废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA001）. 3; 抛丸废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA002）. 4; 打磨废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA004）. 5; 打磨废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA005）. 6; 砂处理废气; 颗粒物，非甲烷总烃; 脉冲式布袋除尘系统+活性炭装置+15m排气筒（DA008）. 7; 坩埚电炉熔炼废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA013）. 8; 砂再生废气; 颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，非甲烷总烃; 脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置+15m排气筒（DA009）. 9; 制芯废气; 非甲烷总烃; 两级活性炭装置+15m排气筒（DA010）. 10; 合金铸件抛丸废气; 颗粒物; 脉冲式布袋除尘系统+15m排气筒（DA003）. 熔炼生产线 制芯生产线 3、噪声 本项目主要噪声来自于各种生产设备及风机运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。 4、固体废物 本项目产生的固体废物包括磁选工序产生的金属杂质，筛分冷却工序和检验工序产生的废料，称重配料工序产生的废包装物，出片工序和修边工序产生的边角料，抛丸工序产生的锈渣，机加工工序产生的废油和废桶，设备维修过程中产生的含油抹布手套，活性炭吸附装置产生的废活性炭（每月检查一次，更换已损坏的活性炭），除尘设备收集粉尘，职工生活过程中产生的生活垃圾。具体的处理方式见下表3-3。 表3-3 项目固废污染情况 类别; 名称; 环评产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 处置措施. 一般固废; 金属杂质; 25.707; 25.707; 物资单位回收. 废料; 489.8; 489.8. 废包装物; 0.3; 0.3. 边角料; 25.3; 25.3. 锈渣; 25; 25. 除尘设备收集粉尘; 15.351; 15.351. 生活垃圾; 27; 27; 收集后交由环卫部门处置. 危险废物; 废桶; 0.01; 0.01; 委托有资质单位处理. 废活性炭; 5.5796; 5.5796. 废油; 0.09; 0.09. 含油抹布手套; 0.001; 0.001. 5、环保投资 项目实际总投资为5000万元，其中实际环保投资230万元，环保投资占总投资的比例4.6%，建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。 表3-4 建设项目环保投资 类 别; 治理对象; 治理方案; 环评投资; 实际投资. 废气防治措施; 熔炼、浇注废气; 1套脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置+15m高排气筒（DA006）; 150; 200. 落砂粉尘; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）. 抛丸粉尘; 2套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002、DA003）. 打磨粉尘; 2套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA004、DA005）. 砂处理废气; 1套脉冲式布袋除尘器+活性炭装置+15m高排气筒（DA008）. 坩埚电炉熔炼; 1套脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA013）. 砂再生废气; 1套脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置+15m高排气筒（DA009）. 制芯废气; 1套两级活性炭装置+15m高排气筒（DA010）. 废水防治措施; 生活污水; 地埋式污水处理设施（依托现有）; 0; 0. 噪声防治措施; 产噪设备; 设备基础安装减振垫，厂房隔声等; 20; 20. 固废; 危险废物; 在车间内建设危废暂存间（50m2），并采取防雨、防腐、防渗等处理，危废收集后委托有危废处置资质的单位进行处理; 3; 7. 一般固废; 收集后暂存一般固废暂存场所，由物资回收公司回收处理; 1; 2. 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，由环卫工人清运; 1; 1. 合计; 175; 230.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告书（表）的主要结论 1、项目概况 芜湖市金贸流体科技股份有限公司位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，为满足市场需求，芜湖市金贸流体科技股份有限公司计划建设年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目。计划对现有用房布局进行改造，对现有生产线进行升级改造。项目建成后将年产5万吨流体专利产品。 2、产业政策符合性 建设项目行业类别为[C3391]黑色金属铸造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不在现行产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，不在鼓励建设项目之列，视为允许项目，符合国家的产业政策；对照《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于安徽省规定的鼓励类、淘汰类之列，应视为允许类之列。 繁昌县经济和信息化局于2019年9月23日以繁经信【2019】101号文对芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目予以登记备案。 因此本项目符合国家和安徽相关产业政策。 3、规划选址相容性 本项目位于芜湖市繁昌县孙村经济开发区，根据《芜湖孙村经济开发区总体规划》，开发区以轻工纺织服装产业集群和机械铸造产业集群为主导，本项目属于机械铸造行业，因此项目选址合理。 对照《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件要求，本项目距离长江13.6km，项目选址在芜湖市繁昌县孙村经济开发区，各污染物治理措施均能达到最新环保要求，故项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》【2018】21号文及《关于长江岸线及主要支流一公里范围内建设项目及有关“散乱污”企业整治规范环评审批工作的通知》芜环评函【2018】46号文件要求。 本项目不在生态保护红线范围内，项目建成后未改变区域环境质量底线，其水、电、能源等利用未突破资源利用上线；本项目位于芜湖市繁昌县经济开发区孙村工业园区，不在控制进入行业内；因此本项目的建设符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求，选址合理。 4、环境质量现状 根据芜湖市生态环境局网站公布的《2019年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域属于不达标区，项目建设区空气中TSP、PM10、SO2、NOx排放满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中要求；地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；各厂界声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 5、环境影响评价结论 （1）废气 本项目各环节产生的废气排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。 （2）废水 根据工程分析，项目外排废水为生活污水，外排废水经地埋式污水处理设施处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，对环境影响较小。 （3）噪声 项目噪声源强主要为车间内的各种生产设备及风机等，声压级为75~90dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。因此本项目的运营对周围声环境产生的影响较小。 （4）固体废物 1、一般固废 本项目一般固废均集中收集后集中外售。 2、生活垃圾 生活垃圾交由环卫部门进行处理，厂内设有垃圾桶。 3、危险废物 项目产生的危险废物在危废间暂存后委托有资质单位处理。 危废暂存场所设置危险废物标志，暂存场地面硬化，铺设防水材料，并采取防雨、防腐、防渗等处理，设置挡墙和顶棚；危险废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对周围环境影响较小。 6、总量控制 废水：根据工程分析，本项目生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放，废水最终排放量COD0.302t/a，NH3-N0.045t/a。 废气：项目建成后，全厂烟（粉）尘有组织排放量为1.361t/a，VOCs有组织排放量为0.659t/a，二氧化硫有组织排放量为0.006t/a，氮氧化物有组织排放量为0.038t/a。 本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 7、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求，厂址位于孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内，该建设项目各项污染物治理得当，经有效处理后，可保证污染物稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别。由此可见，本项目从环境影响角度考虑是可行的。 建议： 1、建设单位应认真将各项环保防治措施落实到位，以保证项目投入正式运营后能最大程度地减少对环境的影响。 2、加强运营过程的各项目污染防治措施和设施的控制和使用工作，充分利用项目区内可用的污染防治措施进行环境保护，做到项目的社会效益、环境效益和经济效益相统一和最大化。 3、加强和落实厂区的固废的管理工作，落实固废的分类收集工作，严禁乱排乱放乱倒，及时进行回收处理。确保资源化和无害化的实现，保证项目区清洁卫生和安全。 4、加强管理，提高员工环保意识，确保各项治理设施正常稳定运行。 二、审批部门审批意见 表4-1 环评及批复落实情况一览表 序号; 环境影响评价报告表的批复; 落实情况. 1; 落实水污染防治措施。生活污水经地埋式污水处理设施进行处理后，近期暂时排附近地表水体犁山河，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的一级标准要求；待接入污水管网由繁昌县第二污水处理厂集中处理后,废水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值；项目循环冷却水不外排。; 生活污水经地埋式污水处理设施进行处理后接入污水管网由繁昌县第二污水处理厂集中处理。. 2; 落实废气污染防治措施。项目落砂、抛丸、打磨、坩埚电炉熔炼等工序产生的废气中含有颗粒物，经集气罩或管道收集，由脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气简排放；制芯、浸漆以及焚烧炉等工序产生的废气中含有非甲烷总烃，由两级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放；熔炼、浇注工序产生的废气中含有颗粒物、非甲烷总烃，经集气罩收集，由脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置处理后经15m高排气简排放；砂再生工序产生的废气中含有颗粒物、非甲烷总烃、SO2和NOX，经集气罩收集，由脉冲式布袋除尘器+两级活性炭装置处理后经15m高排气筒排放。项目废气收集率不低于90%，颗粒物处理效率不得低于99%；非甲烷总烃、SO2和NOX处理效率不得低于90%。天然气燃烧废气经引风机引至15m高排气筒排放。项目产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB 31/933-2015)表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值；非甲烷总烃厂区内大气污染物监控点浓度限值排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》(DB 31/933-2015)表2中污染物浓度限值。; 熔炼、浇注废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m排气筒（DA006）排放。 落砂废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA002）排放。合金铸件抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA003）排放。 打磨废气经集气罩收集后由2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由2根15m高排气筒排放（DA004、DA005）。 砂处理废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA008）。 坩埚电炉熔炼废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA013）。 砂再生废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA009）。 制芯废气经集气罩收集后由1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA010）. 3; 落实隔声降噪措施。项目经基础减振、优化平面布置等措施后厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准。; 已落实隔声降噪措施。. 4; 做好固体废物处理处置。项目产生的金属杂质、废料、废包装物、边角料、锈渣、除尘装置收集粉尘属于固体废弃物集中收集后交由物资回收部门统一处理；生活垃圾、含油抹布手套交由环卫部门处理；废活性炭、废桶、废油属于危险废物，暂存于企业危险废物库后由有资质单位统一处理。; 一般固废集中收集后交由物资回收部门统一处理；生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物暂存于企业危险废物库后由有资质单位统一处理。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 表5-1 监测分析方法及方法来源 类别; 项目; 分析标准. 废水; pH值; 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）. 生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器一览表 监测设备名称; 监测设备型号. 空盒气压表; DYM3. 热敏式风速仪; HT-9829. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E. 综合大气采样器; KB-6120-AD型. PH计; /. 紫外可见分光光度计; T6-新世纪. 万分之一电子天平; ATX124. 声级计（2级）; AWA5688. 声校准器; AWA6022A. 生化培养箱; SPX-250B. 棕色滴定管; /. 生化培养箱; SPX-250B. 红外测油仪; (OL580). 3、人员资质 竣工验收、监测人员均进行上岗培训，经考核合格，获得上岗证。 4、质控结果 4.1水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》 (HJ/T 373-2007)、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 4.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准，校准结果合格。 4.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，在使用前后进行校准， 前后相差在0.5dB以内。

表六

验收监测内容： 1、废水 表6-1 废水验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 生活污水总排口; pH、COD、SS、BOD、NH3-N、氨氮、石油类; 2周期，每周期4频次. 2、废气 表6-2 废气验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 有组织废气; 排气筒进口、出口; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 2周期，每周期3频次. 无组织废气; 上风向1、下风向2、下风向3、下风向4; 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃; 2周期，每周期3频次. 3、噪声 表6-3 噪声验收监测内容 监测点位; 监测项目; 采样频次. 噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 昼间、夜间噪声; 1天1频次，监测2天. 4、监测点位示意图 图6-1 采样点与监测点布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 监测期间主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常，满足监测工况条件要求。 验收监测结果： 1、废水监测结果 表7-1 废水监测结果表 单位：mg/L pH：无量纲 检测项目; 废水总排口; 执行标准限值; 达标情况. 2021/06/02; 2021/06/03. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. pH值（无量纲）; 7.26; 7.25; 7.23; 7.26; 7.31; 7.30; 7.30; 7.31; 6-9; 达标. 化学需氧量; 52; 57; 54; 53; 50; 56; 52; 51; 500; 达标. 五日生化需氧量; 13.0; 13.8; 14.8; 16.2; 17.0; 14.0; 16.2; 14.3; 300; 达标. 悬浮物; 14; 16; 13; 18; 13; 15; 12; 16; 400; 达标. 氨氮; 1.09; 1.11; 1.08; 1.09; 1.20; 1.19; 1.21; 1.19; 45; 达标. 石油类; 0.38; 0.42; 0.39; 0.41; 0.40; 0.41; 0.42; 0.42; 20; 达标. 废水监测结果表明：2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司生活污水总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。 2、废气监测结果 表7-2 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 1#熔炼、浇注排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 46; 0.785; /. 第二次; 49; 0.849. 第三次; 40; 0.692. 2021/06/03; 第一次; 35; 0.597. 第二次; 36; 0.624. 第三次; 43; 0.745. 非甲烷总烃; 2021/06/02; 第一次; 17.1; 0.292. 第二次; 16.7; 0.289. 第三次; 15.7; 0.272. 2021/06/03; 第一次; 16.9; 0.288. 第二次; 15.1; 0.262. 第三次; 15.1; 0.261. 1#熔炼、浇注排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 3.6; 5.58×10-2; 18. 第二次; 4.1; 6.46×10-2. 第三次; 3.3; 5.27×10-2. 2021/06/03; 第一次; 3.1; 4.81×10-2. 第二次; 2.9; 4.57×10-2. 第三次; 3.8; 6.09×10-2. 非甲烷总烃; 2021/06/02; 第一次; 4.16; 6.45×10-2. 第二次; 4.03; 6.35×10-2. 第三次; 3.91; 6.25×10-2. 2021/06/03; 第一次; 3.71; 5.76×10-2. 第二次; 3.72; 5.86×10-2. 第三次; 2.68; 4.29×10-2. 表7-3 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 2#落砂排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 84; 0.732; /. 第二次; 77; 0.680. 第三次; 88; 0.776. 2021/06/03; 第一次; 76; 0.663. 第二次; 83; 0.741. 第三次; 81; 0.715. 2#落砂排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 7.5; 5.69×10-2; 18. 第二次; 7.1; 5.30×10-2. 第三次; 7.8; 5.91×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7.4; 5.62×10-2. 第二次; 7.8; 5.83×10-2. 第三次; 7.2; 5.46×10-2. 表7-4 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 3#抛丸排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 6.8; 6.02×10-2; 20. 第二次; 7.5; 6.72×10-2. 第三次; 7.3; 6.46×10-2. 2021/06/03; 第一次; 6.5; 5.74×10-2. 第二次; 7.0; 6.26×10-2. 第三次; 6.9; 6.10×10-2. 表7-5 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 4#打磨排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 88; 0.762; /. 第二次; 83; 0.711. 第三次; 86; 0.745. 2021/06/03; 第一次; 79; 0.682. 第二次; 85; 0.727. 第三次; 80; 0.691. 4#打磨排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 8.3; 5.52×10-2; 18. 第二次; 8.0; 5.31×10-2. 第三次; 7.6; 5.05×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7.3; 4.82×10-2. 第二次; 8.1; 5.40×10-2. 第三次; 7.8; 5.14×10-2. 表7-6 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 5#打磨排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 86; 0.779; /. 第二次; 94; 0.857. 第三次; 90; 0.814. 2021/06/03; 第一次; 83; 0.754. 第二次; 77; 0.705. 第三次; 88; 0.798. 5#打磨排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 7.4; 5.43×10-2; 18. 第二次; 8.0; 5.79×10-2. 第三次; 8.0; 5.84×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7.6; 5.60×10-2. 第二次; 7.3; 5.32×10-2. 第三次; 8.1; 5.97×10-2. 表7-7 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 6#砂处理排气筒出口; 颗粒物; 2022/04/28; 第一次; <20; <0.0968; 25. 第二次; <20; <0.0972. 第三次; <20; <0.0974. 2022/04/29; 第一次; <20; <0.0976. 第二次; 26; <0.126. 第三次; 21; <0.102. 非甲烷总烃; 2022/04/28; 第一次; 6.02; 0.0291. 第二次; 5.22; 0.0254. 第三次; 4.31; 0.021. 2022/04/29; 第一次; 8.74; 0.0427. 第二次; 7.53; 0.0364. 第三次; 10.3; 0.0503. 表7-8 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 7#坩埚电炉熔炼排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 84; 0.485; /. 第二次; 81; 0.459. 第三次; 86; 0.489. 2021/06/03; 第一次; 79; 0.461. 第二次; 86; 0.492. 第三次; 83; 0.477. 7#坩埚电炉熔炼排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 8.2; 3.91×10-2; 15. 第二次; 7.6; 3.53×10-2. 第三次; 8.7; 4.08×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7.5; 3.58×10-2. 第二次; 8.1; 3.77×10-2. 第三次; 7.9; 3.71×10-2. 表7-9 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 8#砂再生排气筒进口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 22; 0.233; /. 第二次; 21; 0.224. 第三次; 24; 0.257. 2021/06/03; 第一次; 23; 0.242. 第二次; 22; 0.232. 第三次; 24; 0.256. 二氧化硫; 2021/06/02; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 2021/06/03; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 氮氧化物; 2021/06/02; 第一次; 5; 5.30×10-2. 第二次; 5; 5.34×10-2. 第三次; 5; 5.35×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7; 7.35×10-2. 第二次; 7; 7.40×10-2. 第三次; 7; 7.48×10-2. 非甲烷总烃; 2021/06/02; 第一次; 13.7; 0.145. 第二次; 12.4; 0.132. 第三次; 14.9; 0.160. 2021/06/03; 第一次; 13.6; 0.143. 第二次; 13.5; 0.143. 第三次; 13.0; 0.139. 8#砂再生排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 1.3; 1.19×10-2; 16. 第二次; 1.5; 1.40×10-2. 第三次; 1.6; 1.55×10-2. 2021/06/03; 第一次; 1.3; 1.19×10-2. 第二次; 1.6; 1.48×10-2. 第三次; 1.4; 1.34×10-2. 二氧化硫; 2021/06/02; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 2021/06/03; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 氮氧化物; 2021/06/02; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 2021/06/03; 第一次; ND; /. 第二次; ND; /. 第三次; ND; /. 非甲烷总烃; 2021/06/02; 第一次; 2.67; 2.44×10-2. 第二次; 2.82; 2.63×10-2. 第三次; 3.17; 3.07×10-2. 2021/06/03; 第一次; 2.05; 1.87×10-2. 第二次; 2.58; 2.39×10-2. 第三次; 2.65; 2.54×10-2. 表7-10 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 9#制芯排气筒出口; 颗粒物; 2022/04/28; 第一次; <20; <0.173; 25. 第二次; <20; <0.173. 第三次; <20; <0.173. 2022/04/29; 第一次; <20; <0.179. 第二次; <20; <0.177. 第三次; <20; <0.175. 非甲烷总烃; 2022/04/28; 第一次; 5.84; 0.0506. 第二次; 6.77; 0.0586. 第三次; 9.57; 0.0829. 2022/04/29; 第一次; 7.75; 0.0695. 第二次; 8.89; 0.0786. 第三次; 9.92; 0.0870. 表7-11 有组织废气监测结果表 采样点位; 检测项目; 采样时间; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）. 10#合金铸件抛丸排气筒出口; 颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 8.4; 3.15×10-2; 15. 第二次; 7.6; 2.89×10-2. 第三次; 8.0; 3.03×10-2. 2021/06/03; 第一次; 7.3; 2.76×10-2. 第二次; 7.4; 2.84×10-2. 第三次; 7.0; 2.69×10-2. 根据2021年6月2日和2021年6月3日，2022年04月28日和2022年04月29日有组织废气监测结果表明：芜湖市金贸流体科技股份有限公司各工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值。 表7-14 无组织废气监测结果表 检测项目; 采样时间; 检测浓度（mg/m3）. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 总悬浮颗粒物; 2021/06/02; 第一次; 0.108; 0.123; 0.123; 0.120. 第二次; 0.112; 0.118; 0.127; 0.123. 第三次; 0.107; 0.120; 0.125; 0.125. 2021/06/03; 第一次; 0.107; 0.125; 0.122; 0.125. 第二次; 0.110; 0.122; 0.127; 0.118. 第三次; 0.105; 0.120; 0.123; 0.120. 非甲烷总烃; 2021/06/02; 第一次; 0.54; 0.66; 0.70; 0.690. 第二次; 0.56; 0.63; 0.69; 0.61. 第三次; 0.56; 0.58; 0.65; 0.63. 2021/06/03; 第一次; 0.43; 0.57; 0.58; 0.64. 第二次; 0.49; 0.57; 0.61; 0.59. 第三次; 0.50; 0.64; 0.60; 0.60. 无组织废气监测结果表明：2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。非甲烷总烃厂区内大气污染物监控点浓度限值排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。 表7-15 验收监测期间气象条件 采样时间; 风向/风速（m/s）; 大气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气状况. 2021.06.02; 第一次; 东北/1.26; 101.35; 22.3; 多云. 第二次; 东北/1.30; 101.17; 22.9; 多云. 第三次; 东北/1.28; 101.29; 22.7; 多云. 2021.06.03; 第一次; 东/1.26; 101.35; 22.3; 多云. 第二次; 东/1.30; 101.17; 22.9; 多云. 第三次; 东/1.28; 101.29; 22.7; 多云. 3、噪声监测结果 表7-16 噪声监测结果表 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2021/06/02; 2021/06/03. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 厂界东; 生产噪声; 10：00; 54; 10：00; 53. N2; 厂界南; 10：05; 55; 10：05; 55. N3; 厂界西; 10：10; 54; 10：10; 55. N4; 厂界北; 10：15; 55; 10：15; 54. N1; 厂界东; 22：00; 42; 22：00; 44. N2; 厂界南; 22：05; 44; 22：05; 44. N3; 厂界西; 22：10; 44; 22：10; 43. N4; 厂界北; 22：15; 45; 22：15; 44. 噪声监测结果表明：2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、污染物排放总量控制与分析 4.1总量控制指标 “十三五”规划期间我国纳入约束性考核的污染物：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘、VOCS共6种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据环评建议，全厂烟（粉）尘排放量为1.361t/a，VOCs排放量为0.659t/a，二氧化硫排放量为0.006t/a，氮氧化物排放量为0.038t/a。。 4.2 废水排污总量核算： 因项目产生的废水经地埋式处理设施预处理后由市政污水管网进入繁昌县第二污水处理厂集中处理，其COD、氨氮排放总量纳入到污水处理厂总量控制指标内，故未申请总量控制指标。 4.3废气排污总量核算： 根据检测报告，按照排放口最大排放速率核算：全厂烟（粉）尘排放量为1.193t/a，VOCs排放量为0.384t/a，二氧化硫排放量为0t/a，氮氧化物排放量为0t/a。

表八

验收监测结论： 1、废水 本次监测结果显示：2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司生活污水总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值。 2、废气 本次监测结果显示： 各工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。非甲烷总烃厂内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。 3、噪声 本次监测结果显示：2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废物 本项目厂区产生的固体废物分为一般废物、危险废物和生活垃圾；一般固废包括括磁选工序产生的金属杂质，筛分冷却工序和检验工序产生的废料，称重配料工序产生的废包装物，出片工序和修边工序产生的边角料，抛丸工序产生的锈渣，除尘设备收集粉尘等；危险固废为机加工工序产生的废油和废桶，设备维修过程中产生的含油抹布手套，活性炭吸附装置产生的废活性炭。 一般固废集中收集后外售物资单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门清运；危险废物均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。 5、竣工验收监测总结论 根据本次建设项目环保设施竣工环境保护验收监测结果可知： 本项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常营业的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 6、建议 根据此次芜湖市金贸流体科技股份有限公司委托监测结果，建议芜湖市金贸流体科技股份有限公司加强废气收集处理工作，确保废气稳定达标排放；加强对各类设备和环保设施的日常维护，发现故障及时排除，并加强对车间的消声、隔音、降噪等措施，生产期间关闭门窗，对周边环境影响尽量降到最小不断完善各项环保管理制度，减少各类污染物的排放。

附图、附件：

附图 1  项目地理位置图

附图 2  项目外环境关系图及环境防护距离图

附图 3  平面布置示意图

附图 4  现场监测采样图

附件 1  环评批复

附件 2  危废合同

附件 3  项目备案

附件 4  营业执照

附件 5  土地合同

附件 6  竣工验收环境保护检测报告

附件 7  排污许可证

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                       填表人（签字）：                                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 |  |  | 孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | [C3391] 黑色金属铸造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □改扩建 技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  | 118.142263 31.065112 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 5万吨/a |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 5万吨/a | 环评单位 |  |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 芜湖市繁昌区生态环境分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 繁环审[2020]71号 | 环评文件类型 |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2022年5月 | 排污许可证申领时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 芜湖益帆科技咨询有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 合肥天海检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 |  |  | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 5000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 175 | 所占比例（%） |  |  | 3.5 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  | 5000 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 230 | 所占比例（%） |  |  | 4.6 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） | 200 | 噪声治理（万元） |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  | 10 | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  |  | 2400h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91340200723325861T | 验收时间 |  |  | 2022年5月 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 悬浮物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 1.193 | 1.361 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | 0.006 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | 0.038 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 挥发性有机物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0.384 | 0.659 | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固体废物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——吨/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水、气污染物排放浓度——吨/年