芜湖市金贸流体科技股份有限公司
年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2022年5月14日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，芜湖市金贸流体科技股份有限公司主持召开了“年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目”阶段性竣工环境保护验收会议，会议成立了由芜湖市金贸流体科技股份有限公司（建设单位）、芜湖益帆科技咨询有限公司（验收报告编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：
一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：孙村经济开发区芜湖市金贸流体科技股份有限公司厂区内
建设性质：改建

建设规模：年产5万吨流体专利产品
建设内容：项目利用芜湖市金贸流体科技股份有限公司现有部分厂房建设。其中，1#生产厂房设置6台中频感应炉（1吨5台、2吨1台），1条半自动浇注生产线，1个手工浇注区域，1条粘土砂循环回收系统，1条覆膜砂在生线等；2#生产厂房为覆膜砂制芯区和模具区；3#生产厂房设置3台小型坩埚中频电炉（100kg2台、200kg1台）、硅溶胶铸钢产品熔炼、固化和浇注区，设置抛丸区；4#生产厂房二层设置有配蜡区、组树制铸型模壳区；5#生产厂房出租。配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。
2、建设过程及环保审批情况
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目环境影响报告表》由芜湖民宇环境科技有限公司于2020年12月编制完成，2020年12月18日取得芜湖市繁昌区生态环境分局批复。2021年6月芜湖市金贸流体科技股份有限公司委托合肥天海检测技术服务有限公司对本项目开展竣工环境保护验收监测工作，2022年4月委托安徽格临检测有限公司对本项目开展竣工环境保护验收补充监测工作，根据监测公司的监测结果编制了验收监测报告。
3、投资情况
项目实际总投资5000万元，其中环保投资230万元，占总投资比例为4.6%。
验收范围：阶段性验收。

二、项目变更情况

表1项目变动情况

	环评及批复要求
	实际情况
	结论

	建设黏土砂铸造生产线，浸漆生产线，焚烧炉生产设备。抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（3#）排放
	黏土砂铸造生产线，浸漆生产线，焚烧炉生产设备未建设。抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA002）排放，合金铸件抛丸粉尘收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA003）排放
	对照环评及批复，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比产生了少量变动，采取了更为有效的环保处理设施，污染物种类及总量未发生明显变化，所以本项目未发生重大变动。


参照中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）的规定和要求，本项目不存在重大变动。
三、污染防治措施

1、废气

（1）熔炼、浇注废气
废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m排气筒（DA006）排放。
（2）落砂废气
废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
（3）抛丸废气
抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA002）排放。合金铸件抛丸废气经集气罩收集后经1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA003）排放。
（4）打磨废气
废气经集气罩收集后由2套脉冲式布袋除尘系统处理后分别由2根15m高排气筒排放（DA004、DA005）。
（5）砂处理废气
废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA008）。
（6）坩埚电炉熔炼废气
废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m高排气筒排放（DA013）。
（7）砂再生废气
废气经集气罩收集后由1套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA009）。
（8）制芯废气
废气经集气罩收集后由1套两级活性炭装置处理后由15m高排气筒排放（DA010）。
2、废水

本项目废水主要为员工生活污水。本项目无新增人员变化，无新增废水产生。

3、噪声  

本项目主要噪声来自于各种生产设备及风机运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。
4、固体废物

本项目产生的固体废物包括磁选工序产生的金属杂质，筛分冷却工序和检验工序产生的废料，称重配料工序产生的废包装物，出片工序和修边工序产生的边角料，抛丸工序产生的锈渣，机加工工序产生的废油和废桶，设备维修过程中产生的含油抹布手套，活性炭吸附装置产生的废活性炭，除尘设备收集粉尘，职工生活过程中产生的生活垃圾。

5、其他环保设施

（1）防渗设施 

危废暂存场所落实了防腐防渗措施。

（2）规范化排污口 

按规范设置了各类标识。

四、验收监测结果及现场检查情况
2021年6月芜湖市金贸流体科技股份有限公司委托对本项目开展竣工环境保护验收监测工作，合肥天海检测技术服务有限公司于于2021年6月2日～3日，安徽格临检测有限公司于2022年4月28日～29日对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。监测结果如下：

1、废气监测结果

根据2021年6月2日和2021年6月3日，2022年04月28日和2022年04月29日有组织废气监测结果表明：芜湖市金贸流体科技股份有限公司各工序产生的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1大气污染物项目排放限值。2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司上风向1个参照点，下风向3个监控点总悬浮颗粒物、非甲烷总烃浓度均满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值。非甲烷总烃厂区内大气污染物监控点浓度限值排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中VOCs无组织特别排放限值要求。
2、废水监测结果

2021年6月2日和2021年6月3日，芜湖市金贸流体科技股份有限公司生活污水总排口pH值、CODcr、BOD5、SS、石油类排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值。
3、厂界噪声监测结果

监测结果表明，本项目厂界昼夜间Leq值均达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限值。
4、固废检查结果

项目员工生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废包括括磁选工序产生的金属杂质，筛分冷却工序和检验工序产生的废料，称重配料工序产生的废包装物，出片工序和修边工序产生的边角料，抛丸工序产生的锈渣，除尘设备收集粉尘等集中收集后外售物资单位进行处置。

项目危险废物机加工工序产生的废油和废桶，设备维修过程中产生的含油抹布手套，活性炭吸附装置产生的废活性炭均收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。
5、污染物排放总量

根据监测结果计算，COD、氨氮、烟粉尘、氮氧化物、二氧化硫、VOCs排放总量均满足环评中的总量指标。

五、本项目建设对环境的影响
根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足相关环保要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为芜湖市金贸流体科技股份有限公司年产5万吨流体专利产品出口生产基地铸造生产线技术升级改造项目阶段[image: image1.png]R THARPRUEH.
b ATRE
LR AT R AR TG, MRS R KA

2 EEME— I RO, MERTEN, RELAFRER.
B L SEAREHE:





[image: image2.png]SEWITT & B AR A IR AR

457 5 T ARE P AP A Rt A P R B R TH
B B SR TSR R WA B R

I 202245 3 14 H

s i W | BAAR
Ly e %19 il g
2 1P Luwfi| % gaspef B | jesseniee

o |gaety| Anetpnbionige 5o | sgereth

s dh| Yk odgpige | K s | afennd

> A Dot asd | ool

o g (e sring )

un

n

3

1

15

15





2

