一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产4亿平方米隔膜涂布项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-340262-04-01-407397 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王建 | 联系方式 | 13052379058 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬 N31°27′31.393″ 东经 E118°14′54.765″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料薄膜制造C2921 | 建设项目 行业类别 | 二十六 “橡胶和塑料制品业29”中第53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市江北产业集中区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 0.467% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： / | 用地（用海） 面积（m2） | 5473 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030 年）》； 召集审查机关：安徽省人民政府； 审查文件名称及文号：皖政秘【2016】139号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书》 规划环评审批机关：安徽省环境保护厅 规划环评文件名称及环评文号：《安徽省环境保护厅关于安徽省江 北产业集中区起步区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函 [2013]419 号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 （1）园区规划概况 根据《安徽省江北产业集中区总体规划（2013-2030 年）》，依据主导产业和生态隔离划定的四个产城综合功能区，发挥产业集聚效应，配套完善的生产生活服务功能，划分为包括沈巷片区、大龙湾片区、白茆片区和现代农业示范区。2013年4月25日《安徽省江北产业集中区起步区规划环境影响报告书》经安徽省环境保护厅审查。 为适应产业大规模、集群式转移需求，省委省政府设立了江北产业集中区。规划面积200平方公里，区内人口34.1万（其中沈巷镇12.5万）。起步区规划面积20平方公里。2010年6月，江北产业集中区管委会正式运转。2012年2月，省委省政府为加快集中区建设，破除集中区发展的体制障碍，对集中区管理体制进行了调整完善，集中区由“省市共建、以省为主”调整为“省市共建、以市为主”，由芜湖市代管。产业上，主导产业明确（主要承接装备制造、电子信息、高新技术、节能环保、新能源、新材料、文化教育、现代服务），周边地区产业基础良好，配套能力较强。 （2）发展定位 安徽省江北产业集中区发展定位：①总体发展定位——联手江南主城区，再造一个新芜湖，共同打造长江第五城。②规划定位——以先进制造业为主、现代服务业集聚、宜居宜业的现代化滨江新城。③功能定位——高端产业密集区、生态滨江新城区、改革创新实验区。 安徽省江北产业集中区发展战略：①融入区域战略----- 对接上海，构建上海-合肥南通道，成为安徽省全面融入长三角的桥头堡和枢纽。②大江大港战略-----紧密围绕港口和岸线组织集中区功能，布局集中区产业，实现城市功能转型和升级。③两岸联动战略-----借助江南的基础设施、交通走廊发展江北，利用江北建设促进江南城区的功能完善。④低碳生态战略-----树立“生态优先”的理念依托良好生态基础，推进低碳城市建设和生态文明建设。 安徽省江北产业集中区产业定位：以保税物流、新能源汽车、港口物流、科技研发与孵化、先进制造业、新能源材料、生物医药及健康产业、电子信息为主导产业。起步区主导产业为装备制造、高新技术、港口物流和现代服务业，园区禁止行业有造纸及纸制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、黑色金属治炼和压延加工业、有色金属治炼和压延加工业。项目用地为工业用地，项目属于塑料薄膜制造C2921，不属于园区的禁止行业范围内，项目的建设将缓解周围固废处置压力，对环境有积极的效益，与园区定位及规划相符。 （3）用地规划 起步区用地主要为工业用地、居住用地、公共设施用地和绿地，辅以适量仓储用地、市政设施用地和部分综合用地。 规划工业用地面积47.8平方公里，占园区建设用地总面积的32.3%；规划物流仓储用地面积13.7平方公里，占园区建设用地总面积的9.3%；规划居住用地面积30.3平方公里，占园区建设用地总面积的20.5%；规划公共管理与公共服务设施用地面积9.4平方公里，占园区建设用地总面积的6.3%；规划商业服务业设施11.5平方公里，占园区建设用地总面积的7.8%；规划绿地与广场用地12.5平方公里，占园区建设用地总面积的8.4%，其中公园绿地面积10.9平方公里，占园区建设用地总面积的7.4%；规划道路与交通设施用地21.2平方公里，占园区建设用地总面积的14.3%。 （4）相符性分析 根据《安徽省江北产业集中区总体规划（2013—2030）》，本项目不属于园区禁止入园产业；本项目的选址符合安徽省江北产业集中区总体规划及用地规划。此外，入园项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求。集中区内的污水应做到全收集、全处理。本项目使用的生产工艺、生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类；项目产生的各类污染物均得到合理有效的处理处置，做到达标排放；生产过程采取节能、节水措施，能源采用清洁能源电能，并在生产过程中积极贯彻能源资源重复综合利用的原则，清洁生产可以达到国内先进水平，项目产生的污水纳入集中式污水处理厂处理。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房。根据安徽省江北产业集中区总体规划，项目建设用地性质为工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录 (2012年本) 》和《禁止用地项目目录 (2012年本) 》内。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 表1-3 项目与规划环评技术评估意见符合性分析 序号; 规划环评审查意见; 本项目建设内容; 相符性. 1; 根据安徽省江北产业集中区起步区(以下简称“起步区”)规划，起步区沈巷片区规划面积为15平方公里，四至范围已经确认。规划年限为2010年-2015年。主导产业为装备制造、高新技术、港口物流和现代服务业。园区禁止行业有造纸及纸制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、黑色金属治炼和压延加工业、有色金属治炼和压延加工业; 本项目位于安徽省江北产业集中区起步区，本项目属于塑料薄膜制造C2921，不在园区的禁止行业内; 相符. 2; 进一步优化起步区的空间布局。根据起步区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，确保居民区环境质量。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。严格控制起步区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。起步区内现有的天然水体应予以保留。; 本项目用地属于工业用地，本项目设置50米防护距离，防护距离内无环境保护目标分布; 相符. 3; 充分考虑起步区产业与区域产业的定位互补，在规划的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，大中型建设项目的资源环境效率项目与主导产业定位相符，项目要采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量，排放浓度要达到同期国际先进水平，最大限度控制起步区污染物排放量和排放浓度。认真执行环保部等五部委联合下发的《长江中下游水污染防治规划(2011-2015年)》中的相关要求，物流业不应建设危险化学品仓储建设项目。; 项目与主导产业定位相符，项目要采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 强化污染治理基础设施建设，起步区内的污水应做到全收集、全处理。加快规划的江北污水一厂及其配套管网建设，2013年底形成处理能力；在此之前，现有入区企业的生产污水必须严格实现达标排放。污水处理厂处理工艺应充分考虑到拟接纳工业污水的特性进行优化，污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，按照省水利厅批准的位置设置入河排污口。结合区域水环境综合整治，确保区域水环境质量达标。进一步论证集中供热方案，加快集中供热、天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉，限期淘汰现有的燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。做好起步区建设中的水土保持工作。; 项目生活污水、地面清洗废水经化粪池处理后接管至芜湖市江北污水厂进一步处理；项目不使用燃煤锅炉等。; 相符. 5; 认真做好起步区建设涉及的拆迁安置工作。属于起步区建设工程拆迁范围、在现阶段又具有环保拆迁性质的，应优先安排拆迁。合理布置居民安置区，妥善安置区内搬迁居民，确保动迁居民生活质量与环境质量不降低; 本项目不涉及拆迁; 相符. 6; 坚持预防为主、防控结合的原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实起步区综合环境风险防范措施，建立起步区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。起步区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度。; 本项目生活垃圾委托环卫部门清运，危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管 理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 相符. 7; 起步区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投 产。企业应严格落实排污许可制度; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、建设项目产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），本项目不属于限制类和淘汰类的范畴，应视为允许类；对照《安徽省产业结构调整指导目录》（2007 年本），本项目不属于淘汰类或限制类，亦不属于其他法律法规要求淘汰和限制的产业；项目生产过程中不含有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中列出的淘汰设备；该项目已经于2022年10月备案（2210-340262-04-01-407397）。因此，本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，根据调查，建设项目所在地不涉及具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域，项目建设，不涉及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求。 因此，项目选址、规划、发展内容等满足安徽省和芜湖市生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 ①根据芜湖市生态环境局网站公布的《2021年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 ②根据监测结果，项目所在区域地表水长江芜湖段能够满足 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体功能要求；本项目污水经化粪池处理后一起接入市政污水管网，纳入芜湖市江北污水处理厂处理后排入长江，不会降低长江水环境现状。 ③项目周边声环境能满足《声环境质量标准（GB3096-2008）中3类标准。 本项目在采取环评中提出的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目采用清洁能源，不使用高能耗能源，项目用水来自自来水管网，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，项目用水、用电、用地均不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目属于塑料薄膜制造C2921，符合芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区定位。本项目不属于《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》中项目；本项目不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的淘汰类和限制类，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 3、与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表4中开发区生态环境准入清单中的芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-2 本项目与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》相符性分析 编号; 内容; 要求; 本项目情况; 分析结果. 1; 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元；2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1、本项目不新增二氧化硫排放量2、本项目新增COD排放为0.3606t/a,单位工业增加值COD排放量<lkg/万元; 符合. 2; 环境风险防控; 1、对园区生产进行实时监控与预警,防止突发性环境污染事故的发生。2、按照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《建设项目环境风险评价技术导》(HJ169-2018)等规定编制园区环境风险应急预案并完成备案。3、配备应急物质,并定期演练,企业严格落实建设项目"三同时"制度,实行应急联动措施。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系；2、本项目无重大危险源，厂区后期建设中将配备应急物质,并定期演练；项目将严格落实建设项目"三同时"制度。; 符合. 3; 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元; 本项目新增年收入约10000万元,新鲜用水量为1848m3/a,则单位工业增加值新鲜水耗<8m3/万元; 符合. 4; 产业准入要求; 1、优先鼓励项目：大力发展节能环保设备、新能源设备、轨道交通设备、物流机械、建筑机械等具有国内先进水平的先导产业，省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区,产业发展及布局应符合集聚区发展规划,鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻,鼓励大型、带动力强的企业入驻。2、限制发展项目：限制用水效益低、耗水高的产业发展,限制污染较重对城区大气环境造成较大影响的项目，项目工艺过程必须使用清洁能源，入区制造业项目的生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等,应达到国内领先水平或国际先进水平，限制挥发性有机物排放量高的企业入驻。3、禁止发展项目：禁止《产业结构调整指导目录(2019年本)》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目，不符合国家和安徽省产业政策的项目入驻，禁止新上煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；禁止新上水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目，禁止使用燃煤、重油、生物质燃料等高污染燃料设施，制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目禁止入驻，禁止易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目。; 本项目属于芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中的鼓励发展项目; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》文件中的相关要求。 4、与《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（2021年8日9日）》（升级版）（皖发[2021]9号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）分析 表1-3 项目与“皖发[2021]19 号”及“芜市办[2021]28 号”文件相符性 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 严禁1公 里范围 内新建 项目; 严禁1公里范围内新建化工项目。严禁公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目与长江干支流岸线最近距离约为5.26km，不属于 “严禁1公里范围内的新建化工项目”。; 符合. 严控5公 里范围 内新建 项目; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平， 以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目距离长江5.26km，本项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，为准许建设类项目; 符合. 严管15公里范围内新建项目; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类 项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩) 建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。(省发展改革委、省生态环境厅、省经济和信息化厅、省能源局等按 职责分工负责)在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济 带发展负面清单实施细则(试行)》。 (省水利厅、省发展改革委、省经济和信息化厅、省自然资源厅、省生 态环境厅、省交通运输厅等按职责分工负责)实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、 安全生产能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目与长江干支流岸线最近距离约为5.26km，项目建设满足区域总量控制目标，区域环境容量可支撑本项目的建设，符合“严管15公里范围内新建项目”的相关要求，本项目不涉及重金属。; 符合. 本项目距离长江干流岸线5.26km，不在长江干支流岸线1公里范围内。本项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目，为准许建设类项目，本项目产生的各污染物全部合规达标。因此本项目建设符合文件要求。 5、与《安徽省 2022 年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37 号文）相符性分析对照《安徽省 2022 年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37 号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-4 与“安环委办[2022]37 号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理,确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用,鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广.禁止新建企业自备燃煤设施,加快供热管网建设,充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 本项目采用电力能源，属于清洁能源，企业不使用煤炭，无燃煤设施。; 符合. 2; 积极发展清洁能源。坚持实施"增气减煤"，提升供应侧非化石能源比重,提高消费侧电力比重,增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前,新增电能替代电量60亿千瓦时，进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造,提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取"外电入皖"，实施可再生能源替代行动,加快建设新型能源供应系统,因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、 生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目不使用燃煤,采用电力能源，属于清洁能源。; 符合. 3; 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结 构 调 整 指导目录（2019 年本）》（2021年修订）中淘汰类或限制类项目，项目符合国家产业政策，不属于落后产能和过剩产能行业项目，本项目不属于“两高”项目，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展 2022 年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs 综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 本项目不使用涂料， 不涉及VOCs; 符合. 6、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符性分析 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》，本项目与负面清单相符性分析见下表。 表1-5 本项目与长江经济带发展负面清单指南相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目厂界距离长江干流岸线5.26km，项目选址不在长江干流及主要支流岸线一公里、三公里范围内。且本项目不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。; 相符. 2; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区内，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 3; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等不符合国家产业布局规划的项目。; 相符. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)中淘汰类或限制类项目，属于《安徽省工业产业结构调整目录(2007年本)》中允许类,项目符合国家和地方产业政策。不属于落后产能项目,不属于过剩产能行业项目,不属于高耗能高排放项目。; 相符. 因此，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》的要求。 7、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目厂界距离长江干流岸线5.26km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 8、与《芜湖市 2022 年大气污染防治工作要点》（芜环委办[2022]4 号文）相符性分析 对照《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》（芜环委办[2022]4号文）相关要求，本项目建设符合文件相关要求，见下表。 表1-6 与“芜环委办[2022]4 号文”相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加强煤炭消费管理.严控新增耗煤项目,新建、改建、扩建用煤项目严格实施煤炭减量替代.加强商品煤质量监督和管理,确保符合国家和地方标准要求。禁止新建企业自备燃煤设施,加快供热管网建设,充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力,推动集中供热覆盖范围内企业自备供热设施淘汰停用,改用集中供热.; 本项目采用电力能源,属于清洁能源,企业不使用煤炭,无燃煤设施.; 符合. 2; 积极发展清洁能源.坚持实施"增气减煤",提升供应侧非化石能源比重,提高消费侧电力比重,增加天然气供应量,2022年底前,新增电能替代电量4.97亿千瓦时,天然气供气规模达5.8亿立方米.持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造,提高以电代煤、以气代煤比例。实施可目生能源替代行动,加快建设新型能源供应系统,因地制宜开发水力、光伏发电,鼓励建设太阳能等新能源项目。; 本项目不使用燃煤,采用电力能源,属于清洁能源。; 符合. 3; 加快产业结构转型升级。全面排查"两高'项目,实施清单管理、分类处置、动态监控,对不符合规定的坚决停批停建,科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能,严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订)中淘汰类或限制类项目,项目符合国家产业政策,不属于落后产能和过剩产能行业项目,本项目不属于"两高"项目,不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工行业。; 符合. 4; 开展臭氧污染防治攻坚。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,深入开展挥发性有机物综合治理,动态更新排查治理清单,挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施"一厂一策"。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理。加快推进新兴铸管、富鑫钢铁等钢铁企业超低排放改造，力争 2022 年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造或集中供热时间表。; 本项目使用的浆料为主要成分为高分子聚合物，其中LA水性粘合剂在浆料中所占比例为5%，LA水性粘合剂中的挥发份为丙烯腈及丙烯酰胺，所占含量为0.6%，VOCs含量较低。; 符合. 9、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办〔2021〕4号) 相符性分析 表1-7 与皖大气办[2021]4号相符性分析 要求; 项目情况; 符合性分析. 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs 含量原辅材料的源头替代7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs 原辅材料的产品名称、VOCs 含量和使用量等。重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广 VOCs 含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目使用浆料成分配比所含的LA水性胶粘剂挥发份含量为0.6%; 符合. 制定“一企一案”。借鉴上海市等先发地区重点行业 VOCs 综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCs综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCs年排放量超过 1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243 家涉VOCs 省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过 10 吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。; 本项目不属于重点行业; 符合. 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的 VOCs 管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业 VOCs 源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本环评要求，在生产前完成排污许可的相关工作. 10、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 根据《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》中相关内容分析如下： 表1-8 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 要求; 项目情况; 符合性分析. 结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整 VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区。和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs 高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发; 项目用地性质符江北产业园总体规划要求；项目原辅材料采用封闭包装桶储存，不属于VOCs 高污染企业。项目不涉及城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要态功能区，也不涉及水源涵养区、水土保持区等生态功能区。; 符合. 严格建设项目准入。将控制挥发性有 机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建 VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不 得低于 90%; 用地性质符合江北产业园总体规划要求，不属于示范区禁止发展项目；本项目不属于“两高”行业及VOCs 排放量大的企业，VOCs产生，项目生产过程中产生的有机废气采用“二级活性炭”吸附装置后，可做到达标排放，总净化效率不低于90%; 符合. 11、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）的相符性分析 表1-9与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性对照表 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，从源头减少 VOCs 产生。; 本项目使用浆料成分配比所含的LA水性胶粘剂挥发份含量为0.6%; 符合. 2; 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。; 本项目废气均进行收集、控制与处理，减少无组织排放。涂布、由集气罩收集，烘干工序产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统进行收集; 符合. 3; 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs 浓度后净化处；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放；烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放; 符合. 5; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于 3千克/小时、重点区域大于等于 2千克/小时的，应加大控制力度，除效率不低于 80%；; 本项目选址位于芜湖市，属于重点区域，非甲烷总烃排放速率为0.066kg/h，采用二级活性炭净化装置的去除效率大于80%。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目由来 芜湖永拓新材料有限公司地处安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，主要经营范围包括新型膜材料制造；技术进出口。 为适应市场需求，芜湖永拓新材料有限公司总投资15000万元，建设年产4亿平方米隔膜涂布项目，项目占地面积5473平方米，选址于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房内。主要致力于隔膜涂布产品的生产，建设完成后达到年产4亿平方米隔膜涂布的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目生产塑料隔膜，不使用有机溶剂，需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目的类别为“二十六 、橡胶和塑料制品业 29”第53塑料制品业292中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需要编制报告表。据此，建设单位委托芜湖民宇环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及技术规范，编制完成《年产4亿平方米隔膜涂布项目环境影响报告表》，呈报环境保护主管部门审批。 本项目属于C2921塑料薄膜制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十四项“橡胶和塑料制品业29”，第62号—塑料制品业292，项目年产塑料隔膜涂布产品6750吨，小于1万吨，属于排污许可中“登记管理”。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。 （二）项目概况 项目名称：年产4亿平方米隔膜涂布项目； 建设单位：芜湖永拓新材料有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，中心地理坐标（纬度：北纬 N31°27′31.393″ 东经 E118°14′54.765″），地理位置图见附图1。 周边关系：项目所在地东侧为新能源产业集中区二期空置厂房，北侧为海螺、创信仓库，西侧为安徽海螺制剂工程技术有限公司以及安徽科惠信息技术有限公司，南侧为皖兴路。项目周边关系图见附图2。 （三）工程建设内容 1、项目建设内容及规模 芜湖永拓新材料有限公司租用安徽省江北新城建设发展有限公司已建成厂房，本项目占地面积5473平方米，共4F，建筑面积15792平方米，厂房呈L形布置，1层布置涂布区域，布置各类涂布机共20台，3层东侧布置分切、烘干区域，布置分切机30台，烘箱7台，其余为仓储及办公区域，配套建设给排水、供配电等公用工程。本项目建设组成详见下表： 表2-1 项目主要工程内容及规模一览表 工程 类别; 单项工程 名称; 主要建设内容; 工程规模. 主体 工程; 生产区域; 生产区域位于生产厂房1层，3层； 1层主要为浆料涂布区域，涉及涂布工艺，布置布置涂布机共20台； 3层东侧为分切、烘干区域，涉及烘干、分切工艺，布置分切机30台，烘箱7台；; 生产区域建筑面积8041.87m2，位于租赁厂房的1层全部（5472.74m2）及3层东部（2569.13m2），厂房规格53m*33m+13m*19m+104m*37m，年产4亿平方米隔膜. 贮运 工程; 原料仓库; 原料仓库位于2层厂房西侧区域，用于存放PE膜存放，最大存储规模为80t; 建筑面积200m2. 成品仓库; 成品仓库位于2层厂房西侧区域，用于存放PE膜存放，最大存储规模为200t; 建筑面积500m2. 化学品仓库; 化学品仓库位于1层厂房北侧区域，用于存放陶瓷浆料、PVDF浆料、PMMA浆料；最大储存能力100t; 建筑面积为500m2. 一般固废暂存间; 位于2层厂房西北侧区域，用于一般固体废物的暂存; 建筑面积为50m2. 危废暂存间; 危废暂存间位于2层厂房西北侧区域，规范化建设危废库1座，用于危险固体废物的暂存; 建筑面积为50m2. 厂外运输; 原料运输外委社会车辆，产品及其它运出物料由购买单位自行运输; /. 厂内运输; 自备叉车、行车; /. 公用 工程; 给水; 由开发区市政自来水管网供应，年给水量2802t. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理后接管芜湖市江北污水处理厂处理，尾水排入长江，年排水量2119.8t. 供电; 用电由开发区电网供给，年总消耗电量约100万度. 环保 工程; 废气 处理; 涂布废气; 涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放. 烘干废气; 烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池1座. 固废处理; 废料; 外售; 设置一般固废暂存库，面积50m2. 废活性炭、废化学品包装桶、废清洗液、废机油; 设置危废库，交由有危废处置资质的单位规范处置; 设置危险废物暂存库，面积50m2. 生活垃圾; 环卫部门清运. 噪声治理; 选用低噪声设备、隔声减振等措施. 风险; 设消防、火灾报警系统. 地下水; 危废暂存区、化学品仓库设置重点防腐防渗措施，使用水泥硬化防渗后，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料(渗透系数≤10-12cm/s). 2、产品方案 本项目产品规模见下表： 表2-2 建设项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力; 备注. 1; 隔膜（Al2O3）; 20000万平方米/年; 涂布量：0.0058kg/m2▪产品. 2; 隔膜（PVDF）; 6000万平方米/年; 涂布量：0.005kg/m2▪产品. 3; 隔膜（Al2O3+PVDF）; 9000万平方米/年; 涂布量：0.011kg/m2▪产品. 4; 隔膜（Al2O3+PMMA）; 5000万平方米/年; 涂布量：0.0064kg/m2▪产品. 备注：基膜表面双面均需涂布，产品用于锂电池制造。 3、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 数量. 生产设备. 1; 涂布机; YZ-750; 10台. 2; 涂布机; JT1350; 10台. 3; 去离子水装置; /; 1台. 4; 空压机; /; 1台. 5; 分切机; /; 30台. 6; 烘箱; /; 7台. 产品检验设备. 1; 四位天平; /; 1台. 2; 测厚仪; /; 1台. 3; 粒度分析仪; /; 1台. 4; 粘度计; /; 2台. 环保设备. 1; 二级活性炭吸附设备; /; 1台. 2; 风机; /; 27台. 4、主要原辅材料及年消耗量 所使用的原料消耗及能耗详见下表： 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 产品名称; 原辅材料; 成分; 储存方式/ 储存位置; 一次最大存储量/存储周期; 性状; 年耗量. Al2O3隔膜原料; 隔膜; PE; 箱装，置于原料仓库; 最大存储量60吨，30天; 固态; 600吨. 陶瓷浆料; Al2O3; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量23.5吨，3天; 液态; 2350吨. PVDF隔膜原料; 隔膜; PE; 箱装，置于原料仓库; 最大存储量18吨，30天; 固态; 180吨. PVDF; 聚偏二氟乙烯和六氟丙烯的共聚物; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量6吨，3天; 液态; 600吨. PVDF+Al2O3隔膜原料; 隔膜; PE; 箱装，置于原料仓库; 最大存储量27吨，30天; 固态; 270吨. 陶瓷浆料; Al2O3; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量10.6吨，3天; 液态; 1060吨. PVDF; 聚偏二氟乙烯和六氟丙烯的共聚物; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量9吨，3天; 液态; 900吨. PMMA+Al2O3隔膜原料; 隔膜; PE; 箱装，置于原料仓库; 最大存储量15吨，30天; 固态; 150吨. 陶瓷浆料; Al2O3; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量5.9吨，3天; 液态; 590吨. PMMA; 聚丙烯酸酯混合物; 桶装，置于化学品仓库; 最大存储量0.5吨，3天; 液态; 50吨. 其他辅料; 活性炭; /; /; /; 固态; 6.369吨. 能源; 水; /; /; /; /; 2802吨. 电; /; /; /; /; 100万度. 注：本项目所使用浆料均为成品，使用时无需调配 表2-5 浆料成分及配比一览表 备注：粘合剂使用LA型水性粘合剂，其主要成分为丙烯腈多元共聚物（15%）+水（84.4%）+丙烯腈、丙烯酰胺（0.6%），成分表见附件7。 表2-6 原辅料理化性质 名称; 主要理化性质. PE隔膜; 隔膜是电解反应时，用以将正负两极分开防止在电解池中直接反应损失能量的一层薄膜。锂电池的结构中，隔膜是关键的内层组件之一。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。 PE是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良. 陶瓷浆料; 本项目使用Al2O3陶瓷浆料，氧化铝是一种无机物，是一种高硬度的化合物，外观与性状：白色无定形粉末，无气味，无味，质极硬，易吸潮而不潮解。气味阀值：无资料；熔点/凝固点（℃）：2050℃；密度/相对密度（水=1）：p（20）3.94g/mL；溶解性：溶于浓硫酸，缓慢溶于碱液中形成氢氧化物，几乎不溶于水及非极性有机溶剂。pH：5-8（100g/L，H20，20℃） 沸点、初沸点、沸程（℃）：2980℃/760mmHg. PVDF; 是一种高度非反应性热塑性聚合物。其可通过1，1-二氟乙烯的聚合反应合成。溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。物理状态（20℃）：固体；形状：粉末；粒度：<20μm气味；嗅阀：无关的pH值：不适用；熔点/熔程：148-160℃；密度：1.770-1.790kg/m3，在20℃相对密度（水=1）：1.77-1.79在20℃水溶性：不溶在20℃；分解温度：〉300℃. PMMA; 是一种高分子聚合物，又称作亚克力或有机玻璃，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。物理状态液体；颜色乳白色；气味轻微气味；凝固点0℃文献（水）；pH值6.5-8.5；沸点（760mmHg）100℃文献（按水来算）；闪点不适应；蒸汽压2.4kpa@20℃文献（水）；比重（水=1）1.02-1.10估计值. 5、公用工程 （1）给水、排水工程 由园区供水管网供给，项目用水主要为办公生活用水、冷却循环用水以及地面清洗用水。 ①生活用水 项目劳动定员120人，年工作300天，厂区不设置食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），员工用水以50L/人·天计，则用水量为6m3/d（1800m3/a）。排污系数取0.8，则办公生活废水产生量为4.8m3/d（1440m3/a）。办公生活废水经化粪池处理后，由市政污水管网接入芜湖市江北污水处理厂处理。 ②清洗用水 设备清洗用水使用纯水，纯水使用去离子水设备制备，纯水采用离子交换树脂制备，设备每天清洗1次，据建设单位提供资料，每天清洗所使用纯水量为120kg（36t/a），去离子设备纯水制备效率以75%计，则每天所需新鲜水用量160kg（48t/a），则浓水产生量为0.04t/d，12t/a，浓水直接排放至市政污水管网，清洗废水作为危废，收集后交由有资质单位处置。 ③地面冲洗用水 本项目生产厂房总占地面积15792m2，采用拖把清洗方式，地面清洗用水量按0.2L/m2·次计，每天冲洗1次，则清洗用水量为3.18m3/d，合954m3/a。废水产生系数按0.7计，则清洗废水产生量为2.226m3/d，合667.8m3/a。 本项目水平衡图见下图： 图2-1 建设项目水平衡图 单位：（t/d） （3）供电工程 项目园区供电网统一供电，供电设施齐全，可满足企业生产和生活用电需要。本项目年消耗电量100万kWh/a。 6、工作制度及员工人数 本项目职工人数120人，年工作300d，单班制，8h/d。厂区不提供食宿。 7、总平面布置合理性分析 租赁厂房呈L形建设，共4层，本次生产区域1层厂房的全部以及3层厂房的东侧，办公区设置与各楼层最南侧位置，其余区域为仓储区域。厂房总体布局简洁方便，设计符合相关标准要求，各区域相互独立，互不干扰，厂房布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工程分析 本项目厂房已建成，无土方开挖、结构等施工作业，施工期工程内容主要为设备安装，工期较短，故不对施工工艺展开分析。 二、运营期工程分析 2、隔膜涂布生产工艺简述 （1）放卷：准备生产需要基膜。 - 辊涂：使用涂布机将外购回来浆料通过微凹辊转移涂布至基膜上，基膜两面均需涂布，涂布机每天需要擦洗，使用纯水擦洗，擦洗废水作为危废处置，不外排，本项目使用的各浆料主要成分为无机物或聚合物，浆料由供应商直接调配完成，本项目无需调配，浆料中使用水性粘合剂，其挥发份主要为单体丙烯腈、丙烯酰胺。涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放。此工序产生废活性炭（S1）、废包装桶（S2）、废擦洗水（S3）、非甲烷总烃（G1）。 - 烘干：涂布后的产品送入烘箱内烘干，烘箱使用电加热，加热温度为60℃，烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放。此工序产生废活性炭（S1）、废包装桶（S2）、非甲烷总烃（G1）。 （4）收卷、分切包装：烘干后的产品通过机械方式收成卷装，并按照规格要求分切包装成品。 3、项目生产过程中污染物产生及治理措施汇总如下： 表2-7 生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 名称; 序号; 污染来源; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; G1; 涂布; 非甲烷总烃; 涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放. G1; 烘干; 非甲烷总烃; 烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放. 废水; W; 生活污水; pH、COD、氨氮、SS、BOD5; 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网. 噪声; N; 生产设备; 噪声; 隔声、减振等措施. 固废; S1; 废气净化; 废活性炭; 暂存危废暂存间，委托有资质单位处置. S2; 涂布; 废包装桶. S3; 清洗; 废擦洗水. S4; 分切; 废料; 外售给物资回收部门. S5; 包装; 不合格产品. S6; 纯水制备; 废滤芯; 由厂家回收. S7; 地面清洗; 拖洗抹布; 分类收集，定期交由有资质的企业处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 芜湖永拓新材料有限公司租用安徽省江北新城建设发展有限公司已建成厂房，本项目为新建，据现场踏勘，租赁厂房为空置状态，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气 （1）常规因子 根据《芜湖市2021年度城市环境质量公报》可知，全年环境空气优良天数为310天，优良率为84.9%，其中，优100天，良210天，污染天数为55天，其中，轻度污染50天，中度污染5天，无重度污染和严重污染天气。 细颗粒物（PM2.5）年均浓度值为33.8微克/立方米，同比下降3.4%；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为57微克/立方米，同比上升14%；二氧化氮（NO2）年均浓度为32微克/立方米，同比下降13.5%；二氧化硫（SO2）年均浓度值为9微克/立方米，与2020年持平；臭氧（O3）日最大8小时平均值第90百分位浓度为152微克/立方米，同比上升8.6%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度为1.1毫克/立方米，同比下降8.3%，具体数据如下。 表3-1 项目区域环境空气质量达标判定表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 11.7; 达标; 达标区. 2; NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 32; 40; 57.5; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 57; 70; 81.4; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 33.8; 35; 96.6; 达标. 5; CO; 24小时平均第95百分位数; mg/m3; 1.1; 4; 27.5; 达标. 6; O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; μg/m3; 152; 160; 95; 达标. 由上表可知，芜湖市2021年全年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。因此区域属于达标区。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本报告环境空气质量现状中的非甲烷总烃因子评价引用《芜湖经开化工园区总体发展规划（2021-2035 年）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2020年6月10日~6月16日。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），与项目有关的监测数据三年内有效，故本次监测数据引用合理。 图3-1 引用点位布点图 ①监测点位信息见下表： 表3-2 监测点位基本信息 点位; 名称; 方位; 与本项目距离(m); 监测因子. G7; 安徽中晨照明科技股份有公司; 西北; 2900; 非甲烷总烃. G8; 沈巷镇镇政府; 西; 2360. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标 情况. G7; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 580~1300; 65; 0; 达标. G8; 1小时平均; 2000; 6206~1300; 65; 0; 达标. 监测结果显示，监测点位非甲总烃的监测浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准要求。 二、地表水 本次环评依据芜湖市生态环境局发布的《2021年芜湖市生态环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 （1）主要河流水质状况 我市“十四五”列入国家水质考核断面的共有10个，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，10个国考断面水质优良比例达100%。 - 县级以上集中式饮用水水源水质状况 市级集中式饮用水水源地共6个（芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾祉区自来水厂（青弋江）水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地），取水口位于长江、青弋江和漳河，按每月对水源地开展的61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）I类标准，满足生活饮用水源地水质要求，水质达标率为100%。 县级集中式饮用水水源地共3个（无为市自来水公司（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地、无为市西河备用水源地），取水口位于长江、青弋江和西河，按每季度对水源地开展的水质61项指标检测结果评价，水源地总体水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，水质达标率为100%。 本项目地所在区域污水由芜湖市江北污水处理厂收集处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江芜湖段。根据上述资料，长江芜湖段水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水质量较好，水质达标。 三、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查。 四、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《2021年芜湖市生态环境状况公报》：2021年，芜湖市声环境平均等效声级为58.2分贝。2021年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致的。 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准的要求（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 五、生态环境 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，不涉及新增用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| ·环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。具体环境保护目标如下： 1、大气环境 大气环境保护目标见下表。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2、声环境 厂界50m范围无声环境保护目标。 3、地表水 厂界500m 范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊水资源保护目标。 4、生态环境 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，根据现场勘查，项目周边无生态保护目标。 表3-4 主要环境保护目标表 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 大气环境; -125; 0; 江北天合苑; 居民; 《环境空气质量标 准》（GB3095- 2012）二级标准及 其修改单; W; 125. 0; -428; 张八村; 居民; S; 428. 地表水环境; /; /; 长江; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; S; 5260. 声环境; /; /; 项目区界外; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 厂界外; 1. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31732-2015）表5大气污染物特别排放限值以及表9企业边界大气污染物浓度限值。同时非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值和无组织排放控制要求。 表3-5 大气污染物排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 厂界大气污染物监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 表3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入芜湖市江北污水处理厂，经污水处理厂处理后排入长江，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，芜湖市江北污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-7 项目废水排放标准 （单位：mg/L，除 pH 外） 污染物名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 的三级标准; 6~9; 500; 300; 400; —; —. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物的储存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行），参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33 号），目前国家对化学需氧量 COD、氨氮、氮氧化物、VOCs 等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 项目废水产生量为2119.8t/a。产生的废水接入市政污水管网入芜湖市江北污水处理厂处理，本项目废水污染物排放总量计入芜湖市江北污水处理厂处理总量指标内，不另外下达。本环评给出项目污水排入环境中的量作为环境主管部门参考，COD：0.5276t/a；NH3-N：0.06318t/a（以芜湖市江北污水处理厂处理出水水质核算）。VOCs为0.1592t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 在原有厂房基础上，本项目施工期主要为生产设备的安装调试，不涉及土建,施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 本项目利用现有厂房进行建设。因此，施工期内容仅是对已有厂房进行布置及局部改造（如用电线路、排气、排水管线改造等）和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。在施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。 因此，本项目施工期间对项目所在区域环境的影响时间短、强度小。 （1）施工期废水环境影响分析 项目利用已建厂房进行生产，无土建施工，施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N 等，可依托现有厂区现有卫生设施及污水管网，直接纳入市政污水管网。 （2）施工期大气环境影响分析 项目施工过程中产生废气主要为环保设备安装过程产生的少量焊接粉尘和运输车辆产生的汽车尾气和扬尘。 施工场所位于现有厂房室外，施工期较短，少量焊接废气不会对周边环境造成明显影响。施工期间的设备运输车辆，在运行期间要排放汽车尾气，主要污染物为 CO、碳氢化合物和 NOX等。施工期设备运输过程较为短暂，影响有限，随着设备入场安装，施工期车辆汽车尾气的影响也随即消失。 （3）施工期声环境影响分析 项目不涉及土建，不使用打桩、混凝土搅拌机、振捣棒等高噪声设备，施工噪声主要来源于环保设备的安装、焊接等机械噪声，以及运输车辆产生的运输噪声。 施工现场噪声声源合理布局，合理安排作业时间，施工车辆运输路线尽量避开周边声环境敏感目标，可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，对周边声环境影响较小。 （4）施工期固废环境影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 施工期间将涉及到管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。 施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有生活垃圾处理设施，由环卫部门定期清运，对周边环境影响不大。 综上，项目在落实上述施工期控制措施后，施工期环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废水污染环境影响和保护措施 1、污染物排放情况 本项目外排废水主要为生活污水、地面清洗废水、纯水制备产生的浓水，办公生活废水产生量为4.8m3/d（1440m3/a），地面清洗废水量为2.226m3/d，合667.8m3/a，浓水量为12m3/a。办公生活废水、地面清洗废水经化粪池处理后，由市政污水管网接入芜湖市江北污水处理厂处理，浓水作为直接排放至市政污水管网。根据建设项目的生产特点，其排放的生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等污染物，项目废水产生及排放情况见下表： 表4-1 废水排放清单 水量; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理方式; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放去向. 生活污水、地面清洗废水2107.8m3/a; COD; 300; 0.632; 化粪池预处理后; 250; 0.527; 市政污水管网. BOD5; 160; 0.337; 146; 0.308. NH3-N; 30; 0.063; 30; 0.063. SS; 220; 0.464; 132; 0.278. 浓水12m3/a; COD; 50; 0.0006; /; 50; 0.0006; 市政污水管网. NH3-N; 15; 0.00018; 15; 0.00018. 2、建设项目废水污染物排放信息表 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表以及废水间接排放口基本情况表分别如下表所示： 表4-2 废水类别、污染物及污染物治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染物治理设施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、地面清洗废水、浓水; COD、BOD5、SS 氨氮; 市政污水管网; 无规律，间断排放; TW001; 化粪池; 沉淀; DW001; 是; 一般排放口. 表4-3 废水间接排放口基本信息表 序号; 污染物排放口名称; 排放去向; 排放去向; 排放规律; 受纳自然水体; 受纳污水处理厂信息. 名称; 功能目标; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 （mg/L）. 1; 厂区总排口; COD、BOD5、SS 氨氮; 市政污水管网; 无规律，间断排放; 长江; Ⅲ类; 芜湖市江北污水处理厂; pH; 6~9. COD; 50. BOD5; 10. 氨氮; 5. SS; 10. 3、水污染监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定污染源排污许可分类管理目录》、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）相关要求，开展废水污染源监测，废水污染源监测计划见下表。 表4-4 水污染监测计划 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 污水总排口; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 一年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级排放标准. 4、接管可行性论证 本项目外排废水量为2119.8t/a，废水主要污染因子为COD、NH3-N、SS、BOD5等。生活污水、地面清洗废水经化粪池处理排入市政污水管网，浓水直接排放至市政污水管网，市政污水管网接入芜湖市江北污水处理厂处理，处理达标后排入长江。经芜湖市江北污水处理厂处理后，废水中主要污染物排放浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求。依托污水处理厂处理可行性分析内容如下： 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房；根据芜湖市沈巷镇江北产业集中区污水收集规划，项目排水属于江北污水处理厂收水范围，因此项目排水能进入到江北污水处理厂，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准要求后，最终排入长江。 - 江北污水处理厂简介 江北产业园污水处理厂现已建成并投产运营，污水厂位于长河南路和和煦路交叉口西南侧，服务范围主要为江北产业集中区，主要处理该服务范围内的工业废水和生活废水。污水处理厂一期设计规模为30000立方米/日，现状一期一阶段15000立方米/日已建成投运，目前实际处理水量约0.55万立方米/日。二期计划扩建3万立方米/日处理能力，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到6万立方米/日。园区内管道已铺设到位，企业废水经江北产业园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经过污水处理厂的排污口，通过提升泵站将尾水通过管道输送至起步区黄山寺二号排涝站前池，再由前池自流或强排至长江。 （2）纳管污水量可行性 由废水污染源预测结果，本项目废水排放量分别约为2119.8m3/a，均未超过已建江北产业园污水处理厂设计处理能力，且占比较小，项目实施后新增废水排放在污水处理厂余量范围内。因此从废水量来讲，本项目污废水纳管可行。 （3）纳管污水水质可行性 本项目废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求。水质均可满足即江北产业园污水处理厂的进水水质要求，不会影响污水处理厂正常运行。 因此，即江北产业园污水处理厂有能力接纳本项目排放的废水，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准要求，对地表水影响很小。 5、地表水环境影响评价结论 本项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。 本项目废水年排放量为2119.8m3/a，主要为生活污水、地面清洗废水、浓水，主要污染因子为COD、NH3-N、SS和BOD5等。废水排放量较小且成分简单，不会降低地表水长江的现有水环境功能。 （二）大气污染环境影响和保护措施 1、污染物源强分析 项目废气主要为涂布及烘干过程产生的非甲烷总烃。 （1）涂布废气 本项目使用的各浆料主要成分为无机物或聚合物，浆料由供应商直接调配完成，本项目无需调配，浆料中使用水性粘合剂，其挥发份主要为单体丙烯腈、丙烯酰胺。根据厂家提供的成分报告，浆料所含LA型水性粘合剂比例以最大5%计，LA型水性粘合剂中单体丙烯腈和丙烯酰胺所占比例为0.6%，本项目年使用的各浆料总量为5550吨，则LA型水性粘合剂所用量为277.5t/a，污染因子以非甲烷总烃评价，则非甲烷总烃产生量为1.665t/a。涂布工序挥发比例以30%计，烘干工序以70%计。 涂布工序非甲烷总烃产生量为0.4995t/a，涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放。 本项目设立局部气体收集系统，在涂布机上方安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中有关废气收集系统10.2.2节要求进行设计，即：废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500 µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 参考《局部排风设施控制风速检测与评估控制规范》（AQ/T4274- 2016），本项目集气罩罩口风速按0.6m/s设计。根据企业工艺及环保工程设计，涂布机器规格为0.8m*1m，涂布工序集气罩尺寸按1m*1m计。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，集气罩距离污染产生源的距离取 0.2m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量L。 L=3600(5X 2 +F)×VX 其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.2m）； F—集气罩口面积； VX—控制风速（取0.6m/s）。 项目共设置涂布机20台根据以上公式计算，涂布工序废气收集风量为 2592m3/h，涂布工序共用废气处理设施，考虑设备收集管线较多、风阻较大，因此涂布工序拟选用设计风量为3000m3/h的风机，涂布工序总风量为60000m3/h。 涂布工序集气捕集效率取90%，二级活性炭装置处理效率达90%，则有组织非甲烷总烃排放量为 0.0449t/a，排放速率为0.0187kg/h，无组织排放的非甲烷总烃为0.0499t/a，排放速率为0.021kg/h。 （2）烘干工序废气 烘干工序以70%计，涂布工序非甲烷总烃产生量为1.166t/a，烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部设置的集气管收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放。 烘箱内部密闭性较好，收集效率以98%计，二级活性炭装置处理效率为90%，年工作时间为2400h。烘箱内部集气风量单台为1000m3/h，共设置7台烘箱，烘干工序总风量为7000m3/h。 因此烘干工序非甲烷总烃排放量为 0.114t/a，排放速率为0.0476kg/h，无组织排放的非甲烷总烃为0.02331t/a，排放速率为0.01kg/h。 表4-5 DA001废气物产排情况 污染物; 形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排气筒DA001. 高度m; 直径m; 风量. m3/h. 非甲烷总烃; 有组织; 1.592; 0.663; 9.448; 0.1592; 0.066; 0.985; 15; 0.7; 67000. 无组织; 0.0733; 0.0305; ——; 0.0733; 0.0305; ——; ——; ——; ——. （3）项目废气排放量汇总 本项目的废气排放包括有组织和无组织排放两部分，主要排放因子包括非甲烷总烃，具体的排放情况汇总详见下表：95 表4-6 本项目点源源强调查参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度（℃）; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 名称; 排放速率. 1; DA001排气筒; 118.249446189; 31.459192554; 7.572; 15; 0.7; 67000; 50; 非甲烷总烃; 0.066. 表4-7 项目无组织废气排放情况汇总一览表 序 号; 污染源; 长; 宽; 污染物; 排放量. 排放量t/a; 排放速率kg/h. 1; 生产区; 104m; 100m; 非甲烷总烃; 0.0733; 0.0305. 2、大气污染防治控制措施 项目废气主要为涂布、烘干产生的废气。 （1）有组织废气处理措施 ①涂布废气（集气罩+二级活性炭+15米高排气筒） 涂布产生的非甲烷总烃经集气罩收集，再经二级活性炭装置（TA001）处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 ②烘干废气（集气罩+二级活性炭+15米高排气筒） 烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部设置的集气管收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放。 （2）有机废气防治措施比选 ①治理工艺 挥发性有机物去除技术有传统的吸附法、吸收法、冷凝技术和生物技术，联用的吸附-水蒸气脱附、吸附-催化燃烧，新技术主要有低温等离子体技术、变压吸附技术、光催化技术等。部分常用技术的适用范围、优缺点比较见下表。 表4-8 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接 燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 催化 燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况。经分析，如采用直接燃烧法、低温等离子体处理，则成本过高；冷凝法净化效率低，不能达到标准要求；吸收法需对废水二次处理。结合工程特点，有机废气经两级活性炭吸附装置处理，产生的废活性炭较少，同时考虑到活性炭吸附技术效率高、投资成本低、容易管理控制。工程拟采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气（主要成分为非甲烷总烃），符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的要求。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 图4-1 活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） ②治理工艺与排污许可核发技术规范相符性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施见下表。 表4-9 废气治理可行性分析一览表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造,塑料板、管、型材制造,塑料丝、绳及编制品制造,泡沫塑料制造,塑料包装箱及容器制造,日用塑料制品制造,人造草坪制造,塑料薄膜制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代密闭过程密闭场所局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. ③拟选用设备参数 根据建设单位提供资料，本项目采取的二级活性炭装置的技术参数如下： 表4-10 本项目二级活性炭装置技术参数一览表 活性炭形态; 两级活性炭： 一级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm；吸附碘值为820mg/g； 二级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm吸附碘值为820mg/g；. 停留时间; 过滤风速; 活性炭更换周期; 活性炭一次填充量; 设计处理效率. 0.2-2s; ＜0.6m/s; 25天/次; 约660kg/次; 90%. 活性炭密度; 介质温度; 工作阻力; 孔隙度; 活性炭吸附有机废气比例. 520kg/m3; 常温; 1000-1400Pa; 1.5mm; 100kg/25kg. 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求：“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，吸附剂气体流速宜低于1.2m/s，吸附碘值≧800mg/g。”根据建设单位提供的活性炭设计资料，本项目活性炭装置的吸附碘值为800mg/g，冷凝器处理后有机废气进入两级活性炭前的温度＜40℃，气体流速宜＜0.6m/s，均满足技术规范要求。 二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃净化效率为90%。有机废气经处理后非甲烷总烃的排放速率和排放浓度均可满足满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31732-2015）表5大气污染物特别排放限值。 本项目属于塑料薄膜制造行业，根据上表可知本项目有机废气采取的集气罩+二级活性炭治理措施为可行技术。 （3）无组织废气防治措施 1）严格按照原料配比进行生产，涂布、烘干时保证生产线线按照规范操作，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放； 2）合理布置车间，通过采取加强车间强排风等措施，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； 3）建设单位应配备环保方面专业人员，并定期检查各环保设施，针对有机废气的活性炭应定期检查并更换，确保不发生非正常工况下的废气排放。同时项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。 4）加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ③其他无组织废气防治措施 参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对无组织排放控制规定，检查本项目无组织废气控制要求。 1）有机废气物料储存无组织排放控制要求 表4-11 基本要求 应采取的控制措施; 本项目采取的控制措施; 是否满足要求. VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目浆料采用桶装，对物料储存桶每个月进行一次检查，发现有破损及时更换。; 满足. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目有机废气物料均存放在化学品仓库内。盛装有机废气物料的桶在非取用状态时加盖密闭。; 满足. VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。; 本项目物料采用桶装，不设储罐; 满足. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 有机废气物料储库满足3.6条对密闭空间的要求。; 满足. 2）工艺过程有机废气无组织排放控制要求 表4-12 基本要求 应采取的控制措施; 本项目采取的控制措施; 是否满足要求. VOCs 质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其实用过程应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法封闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 废气排至有机废气废气收集处理系统。采取“二级活性炭”处理，各工段采取相应措施后通过排气筒高空排放; 满足. 3）有机废气无组织排放废气收集处理系统要求 表4-13 基本要求 应采取的控制措施; 本项目采取的控制措施; 是否满足要求. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施; 企业按相关要求进行建设、运行; 满足. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目属于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，烘干、涂布过程产生的有机废气分别采取治理措施处理后排放，处理效率不低于80%; 满足. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业按要求建立台账，记录相关内容。台账保存3年; 满足. 4）其他要求 表4-14 其他要求 应采取的控制措施; 本项目采取的控制措施; 是否满足要求. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 企业按要求建立台账，记录相关内容。台账保存3年。; 满足. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目物料采用桶装，不设储罐。对物料储存桶每个月进行一次检查，发现有破损及时更换。; 满足. 综上，本项目的废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 3、环境防护距离的设置 （1）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》，大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域。在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。大气环境防护距离取值方法为：以污染源中心为起点，达到环境质量标准的最小距离。并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。本评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离，结果表明，本项目生产过程中产生的无组织废气在厂界外没有出现浓度超标点。 因此，本项目全厂不需要设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201－91）规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，因此，本次评价针对生产厂房无组织排放的废气卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； - B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表。 表4-15 本项目卫生防护距离计算系数表 计 算 系 数; 5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别*. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. *说明：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 经计算，各污染物的卫生防护距离见下表。 表4-16 本项目卫生防护距离计算结果 污染物 名称; Qc （kg/h）; r (m); Cm (mg/m3); A; B; C; D; 计算 结果 (m); 提级 后 (m); 取整 提级后 （m）. 车间; 非甲烷总烃; 0.066; 40; 2.0; 470; 0.0021; 1.85; 0.84; 8.61; 50; 50. 大气卫生防护距离是指敏感点——居民的居住区边界与无组织排放源之间的距离，目的是给废气提供一段稀释距离，使污染物到达居住区时符合环境质量标准。大气卫生防护距离L值在100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。采用趋近法计算L值，按最大值计，且当有两个或以上污染物同时排放时，提升一级。因此，由上表，可知本项目的卫生防护距离L值为50m。综上，以项目厂区为边界设置50m的卫生防护距离。 （3）环境防护距离 根据上述的大气环境防护距离和卫生环境防护距离计算结果可知，本项目厂区不必设大气环境防护距离，项目以厂区为边界设置50m的卫生防护距离。综上，项目以厂区边界外延设置50m的环境防护距离。 根据现场踏堪，并结合项目环境防护距离包络线图可知，项目环境防护距离包络线范围内，无敏感点存在，符合环境防护距离要求。针对本项目环境防护距离，建议当地政府及规划部门在规划时不得将食品厂、医院、学校、集中居民区等对大气环境质量要求较高的企业和单位，规划在项目环境防护距离之内，以满足环境防护距离的要求。 综上，本项目排放的大气污染物排放对周围大气环境造成的影响较小，对区域环境空气质量影响不大，不会改变大气环境质量功能。 4、废气污染源监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气污染源监测计划如下： 表4-17 运营期废气自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 废气; 废气排气筒、无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 每年1次; 有资质的监测单位; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31732-2015）表5大气污染物特别排放限值以及表9企业边界大气污染物浓度限值. 6、非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即二级活性炭装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 表4-19 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染 物; 非正常 排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 频次及持续时间; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 二级活性炭故障，处理效率为0; 0.633; 9.448; 1次/a，1h/次; /; 60; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001废气排放的非甲烷总烃可以达标排放。但为减少生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 7、大气环境影响分析 根据《芜湖市2021年生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“达标区”，本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，本项目产生的非甲烷总烃废气采取有效的废气收集、治理措施处理后，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31732-2015）表5大气污染物特别排放限值，有组织废气通过15m高排气筒排放。综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 |
|  | （三）噪声 1、噪声影响分析 本项目主要噪声源为生产过程中各种机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在75~90dB (A)之间。设备噪声可分为机械噪声，根据其产生的机理不同分别采取隔声和减振措施。建成后主要设备噪声源强见下表。 |

表4-20  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级/(dB) | 声源控制措施 | 空间相对位置/mXYX |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dBA | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产车间 | 涂布机 | YZ-750 JT-1300 | 75 | 配置基础减振，厂房隔声 | 145~172 | 54~66 | 2 | 20 | 80 | 昼间 | 25 | 50 | 29 |
| 2 |  | 分切机 | --- | 80 |  | 168 | 54 | 2 | 18 | 75 | 昼间 | 25 | 55 |  |
| 3 |  | 空压机 | --- | 90 |  | 170 | 55 | 2 | 2 | 88 | 昼间 | 25 | 65 |  |
| 4 |  | 二级活性炭净化装置 |  | 80 |  | 180 | 40 | 2 | 17 | 75 | 昼间 | 25 | 55 |  |
| 5 |  | 风机 | --- | 85 |  | 166 | 52 | 2 | 55 | 70 | 昼间 | 25 | 60 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、噪声治理措施 ①设备布置 从设备布置的角度出发，让高噪声设备尽量布置在车间中央位置或地下，以增大噪声的传播距离。利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强管理 加强内部管理，完善合理各项操作规程、规范，尽可能减少由于设备维护不善、工人操作不规范带来噪声提高的情况；合理安排生产时间，在午休等时间尽量不安排生产作业。 3、噪声预测 根据拟建项目设备声源的特征和周围声学环境的特点、视设备所在生产车间声源为面声源，《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测模式选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，单个噪声源预测公式如下： 式中： r — 预测点到声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Agr — 地面效应衰减，dB； Amisc— 其他多方面效应引起的衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、地面效应衰减Agr、其他多方面效应衰减Amisc均按《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算。 ③项目只考虑几何发散衰减，且处于半自由场，则声传播衰减计算公式： LA(r)=LWA-20lg(r)-8 LA(r)——距噪声源r米预测点的A声级，dB(A)； LWA——点声源的A声级，dB(A)； r——点声源至预测点的距离，m。 项目昼间生产，根据厂房设备布置图以及预测模式计算，建设项目厂界噪声预测结果见下表： 表4-21 厂界昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 监测点; 面源距离厂界最近距离（m）; 贡献值（产噪设备降噪后）; 评价结果. 厂界东; 6; 55.1; 达标. 厂界南; 29; 50.5; 达标. 厂界西; 10; 52.3; 达标. 厂界北; 4; 56.1; 达标. 由预测结果可知，项目厂界噪声预测《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB（A）），项目对周边环境影响较小。 由此可见，本项目建成后噪声源对厂界声及周边环境影响较小，不会改变其声环境质量。 4、噪声监测计划 评价项目可参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，提出并简化环境监测计划。若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环保主管部门。 表4-22 项目监测计划 类别; 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 依据. 污染源监测计划; 厂界噪声; 昼间等效声级最大值和平均值; 厂界外1m; 一次/季度; 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）. （四）固体废物 本项目固体废物主要包括废活性炭、废包装桶、废清洗液、废包装材料、不合格产品、废离子交换树脂、废拖洗抹布、废机油、生活垃圾等。 1、生活垃圾 本项目员工生活垃圾产生量按0.5kg计，项目人数共120人，年运行300天，生活垃圾产生量18t/a，生活垃圾设置生活垃圾分类收集站，后交由环卫部门处置。 2、一般工业固体废物 （1）废包装材料 根据建设单位提供资料，废包装材料产生量为2t/a。外售给物资回收公司处置。依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198—2020），其属于非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中Ⅵ 99 中900-999-99。 （2）废离子交换树脂 纯水制备设备需定期更换废离子交换树脂，根据企业提供资料，其产生量约为0.01t/a，此部分固废由厂家回收处置。 （3）不合格产品 包装产生的不合格产品外售给物资回收单位，年产生量为2.8t/a。 3、危险固废 （1）废活性炭 综上分析可知，本项目涂胶产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附之后由排气筒DA001外排，活性炭的有机废气吸附量为1.433t/a，吸附比（污染物量/活性炭量）按0.25计算，活性炭吸附饱和率按90%，故本项目约需活性炭为6.369t/a，废活性炭产生量为7.802t/a。 本项目采用的是颗粒状活性炭，密度0.52kg/L，一次装填660kg，则每年更换12次（约25天更换一次）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别HW49，废物代码：900-043-49。 （2）废机油 根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），均属于HW08，危废代码900-249-08。收集后临时贮存于危废库，委托有危废处置资质的单位代为处理。 （3）废桶 本项目浆料产生的废化学品包装桶年产生量约为0.8t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废桶废物类别HW49，废物代码：900-041-49。 （4）废拖洗布 本项目废拖洗布产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废拖洗布属危险废物，危废代码900-042-49，危险废物名称为废弃的含油抹布、劳保用品，在危险废物豁免名单内，混入生活垃圾的该固废分类收集后可全部环节豁免，全过程不按危险废物管理，可委托环卫部门定期清运；分类收集的应该按照危废暂存处置，定期交由有资质的企业处置。 （5）废清洗液 设备在日常使用清洗中会有废清洗液产生，根据水平衡图可知，废清洗液产生量为36t/a, 属于危险废物，危废类别HW09（900-007-09）,交由有资质的单位处理。 本项目固体产生情况汇总表如下表所示。 表4-23 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 固废代码; 产生量(t/a); 处理措施. 1; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 果皮、纸张; 一般固废; /; 18; 分类收集，环卫部门统一清运处理. 2; 废包装材料; 生产过程; 固态; 塑料废布等; 一般固废; 900-999-99; 2; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 3; 不合格产品; 包装; 固态; 废涂布膜; 一般固废; 900-999-99; 2.8. 4; 废离子交换树脂; 纯水净化; 固态; 废树脂; 一般固废; 900-999-99; 0.01; 厂家回收. 5; 废活性炭; 有机废气吸附; 固态; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 7.802; 交由有危废处置资质的单位处置. 6; 废清洗液; 固态; 浆料; 900-007-09; 36. 7; 废拖洗布; 拖洗; 固态; 拖洗抹布; 900-042-49; 0.2. 8; 废机油; 生产过程; 液态; 机油; 900-249-08; 0.3. 9; 废化学品包装桶; 固态; 铁桶; 900-041-49; 0.8. 环评要求企业按如下要求进一步规范建设一般固废暂存间： 一般固废暂存间位于2层厂房西北侧区域，建筑面积50m2，一般固废暂存间的设置应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求： a、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置； b、防扬散、防流失、防渗漏，分区暂存各固废； c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染； d、一般固废均按其资源化、无害化的方式进行处置； e、场所地面与裙角要用竖固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所； f、“防风、防雨、防晒”，禁止危险废物及生活垃混入。 危废暂存间污染防治措施： 项目设置一间50m2的危废暂存场所，位于2层厂房西北侧区域。危废储存必须使用《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。危险废物必须使用专用的容器贮存，除非在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。贮存容器应有明显标志，并且标明废物的特性，是否具有耐腐蚀、与所贮存的废物发生反应等特性。贮存场所严格按照“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏） 要求进行设置，有集排水设施且贮存场所符合消防要求，贮存场所内采用安全照 明设施，并设置观察窗口。 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 危废暂存库设置要求： 本项目危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求规范建设：危废暂存库地面及裙角应做好防腐防渗措施、所有危废分区存放、并贴标牌；本项目含有液态危废，危废库需设置导流沟和应急收集池，以便液态危废泄漏能够有效收集而不泄露出危废库；危废暂存库废活性炭暂存时可能有极少量的有机废气挥发，故加强危废库的通风换气；危废暂存库需设置双人双锁等措施。 a、必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受 雨洪冲击或浸泡； b、应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施； c、地面和 1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，禁止将产生的废水直接排入外环境； d、避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； e、库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； f、应按 GB15562.2 制定废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物的警示标识。 综上所述，本项目产生的固废经分类收集、分类妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的处置措施是可行的。 （五）地下水影响分析 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N-轻工”中“116、塑料制品制造”，为Ⅳ类项目。根据导则要求，Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价工作。不对地下水环境进行跟踪监测。 本项目生活污水经厂区化粪池预处理。为避免对地下水体、土壤造成影响，建设单位采取主动控制（源头控制措施）及被动控制（末端控制措施）相结合的措施。 ①主动控制（源头控制措施） 主要包括在工艺、设备、物料输送管道、污水输送管线采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降到最低； 建设单位需制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ②被动控制（末端控制措施） 主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中处理。 防渗区分为一般防渗区、重点防渗区 A、一般防渗区：对土壤和地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。—般为装置区内除重点防渗区外的部分及装置区外管廊区；污染物防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。一般污染防治区防渗层的性能应不低于1.5m厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s的天然材料防渗结构或厚度不低于1.5mm厚的土工膜。 B、重点防渗区：对土壤和地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。 重点防渗区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。重点防治区防渗层的性能应不低于2m厚渗透系数≤1.0×10-10cm/s的天然材料防渗结构或厚度不低于1.5mm的土工膜+厚度不低于100mm的抗渗混凝土（渗透系数≤1.0×10-6cm/s）。 经采取以上措施后，可以有效避免对土壤、地下水造成污染。根据工程分析提供的厂内可能泄漏物质种类，依据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7–2007）和《石油化工企业防渗设计通则》的规定，确定项目完成后污染防治分区情况详见下表： 表4-24 地下水污染防治分区情况表 名称; 范围; 防渗结构要求. 重点防渗区; 化学品仓库、危废间; 使用K11防水涂料罩面，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗材料采用环氧树脂渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 一般固废暂存间; 地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 除此之外，建议项目运营后还应采取以下污染防治措施： ①定期对地下水和土壤进行监测，以便及时发现问题，采取有效措施控制和消除污染危害。 ②加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 （六）土壤影响分析 本项目位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业”中的“其他”，为Ⅲ类项目，本项目占地面积约5473平方米，占地规模为小型（＜5hm2），所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。不对土壤环境环境进行跟踪监测。 （七）环境风险评价 环境风险评价分析主要是考虑项目突发事故，通过分析易燃易爆、有毒有害物质发生意外情况对环境及周边人群带来的影响和危害，提高对风险程度的认识，制定环境风险防范措施和应急预案，以促进企业加强环境风险管理，最大程度降低风险事故的发生机率，实现有效处置、控制和应急，降低突发事件对环境的不良影响。 项目建成后涉及的主要化学品为粘合剂中的丙烯腈、机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-25 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 丙烯腈; 107-13-1; 0.555; 10; 0.056. 2; 机油; /; 0.8; 2500; 0.00032. 项目Q值; 0.05632. 上表可知，本项目Q值为0.05632。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C，本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，仅作简单分析。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 A，本项目环境风险影响分析见表。 表4-26 本项目环境风险简单分析表 建设项目名称; 年产4亿平方米隔膜涂布项目. 建设地点; 芜湖永拓新材料有限公司. 地理坐标; 经度; 118°14′54.765″; 纬度; 31°27′31.393″. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 丙烯腈; 仓库; 200kg/桶; 0.555. 机油; 3.5kg/塑料桶; 0.8. 环境影响途径及危害后果; （1） 在化学物质储存、搬运和使用操作过程中可能发生破裂、破损，造成泄漏污染地下水，情况严重时化学物质泄漏会引发火灾。化学物质泄漏会挥发到大气环境中形成污染。 （2）发生火灾时，事故废水中将会含有泄漏化学物质，事故废水可能通过净下水（雨水）系统排放至周边地表水。. 风险防范措施要求; 1、 化学物质事故风险防范措施 （1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 （2）尽量减少化学试剂的储存量，加强流通，减少事故排放源强。 （3）各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。 （4）涉及到化学试剂储存的地面采用防滑防渗硬化处理。防止液体泄漏后造成对土壤和地下水的污染影响。 （5）配备大容量的桶槽或置换桶，以防液体化学品发生泄漏时可以安全转移。 （6）加强作业时巡视检查。建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 2、操作风险防范措施 为防范风险事故的发生以及减缓风险事故造成的环境影响，企业已建立管理制度和操作规程。工作人员必须严格执行各自的具体工艺的操作规程及安全规程，并通过定期培训和宣传，掌握危险化学品的自我防范措施、危险品泄漏的应急措施以及正确的处置方法。 3、加强危险废物收集储运系统管理 （1）加强员工的环保安全意识，确保危险废物安全集中收集，严禁出现将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃现象发生。 （2）确保危险废物集中存放于危险废物专用密封袋或专用收集桶，再集中存放于危废暂存间，并交由有资质的废物处置单位集中收运并安全处置。 本项目单独建立危险废物收集系统，并设立危险废物暂存间，设计和建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）的要求，采取防泄漏、防渗和防火措施，并可防淋和防风，防止危险废物泄漏造成污染物扩散对环境产生污染。危险废物严格控制和管理。装运危险废物的容器应不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： （1）项目概况：项目占地面积约5473m2，建设完成后达到年产4亿平方米隔膜涂布的生产能力。 （2）项目环境风险潜势为Ⅰ级，项目风险评价工作等级为简单分析。. （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 （九）环保投资 该项目总投资15000万元，其中环保投资70万元，占总投资的0.467%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见下表。 表4-27 环保治理投资估算 序号; 类别; 项目; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水、地面清洗; 本项目办公生活污水、地面清洗废水经化粪池预处理，排入市政管网; 10. 2; 废气; 涂布废气; 涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放; 20. 烘干废气; 烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放. 3; 噪声; 优选低噪设备、基础减振、合理布局、墙体隔声; 20. 4; 固废; 生活垃圾; 生活垃圾设置生活垃圾分类收集站，后由环卫部门处置; 2. 一般工业固废; 一般固体废物暂存场所; 2. 危险废物; 危险废物暂存场所; 3. 5; 地下水、土壤防渗; 危废库和化学品库采取重点防渗；一般固废暂存场所一般防渗; 8. 6; 风险; 设消防、火灾报警系统; 5. 合 计; 70. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 涂布产生的非甲烷总烃通过涂布机上方布置的集气罩收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31732-2015）表5大气污染物特别排放限值以及表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 烘干产生的非甲烷总烃通过烘箱内部的集气系统收集后，废气汇集至1套二级活性炭吸附装置处理（TA001），尾气通过1根15米高的排气筒DA001排放 |  |
|  | 车间 | 非甲烷总烃 | 采取车间封闭、加强管理 |  |
| 地表水环境 | 办公生活污水、地面清洗 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池预处理 | 排入市政污水管网，后排入芜湖市江北污水处理厂进行处理，处理达标后排入长江 |
|  | 浓水 | COD、NH3-N | 市政管网 |  |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 优选低噪设备，合理布局、基础减振，隔声、消声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 设置生活垃圾分类收集站收集生活垃圾，后交由环卫部门处置。 废料在厂区一般固废暂存间暂存，定期外售，一般固废暂存间建设满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。废活性炭、废清洗液、废化学品包装桶、废机油属于危险废物，暂存于危废暂存场所，定期交由有危废处置单位处置。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废库、化学品库重点防渗；一般固废暂存间一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设消防、火灾报警系统 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 本项目建成后，尽快落实环保“三同时”竣工验收，落实排污许可证申报工作，规范各排污口，维护各设施正常运行。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目选址位于安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇江北产业集中区中小企业园新能源新材料产业聚集区4#厂房，项目建设符合我国现行的产业政策，选址合理，符合芜湖市总体规划，总图布置可行。污染治理措施技术可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，项目选址与周边用地功能相容性较好，无重大环境制约因素。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0.1592 | +0.1592 |
| 废水 | 厂区废水 | 0 | 0 | 0 | 2119.8 | 0 | 2119.8 | +2119.8 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.5276 | 0 | 0.5276 | +0.5276 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.06318 | 0 | 0.06318 | +0.06318 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 7.802 | 7.802 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 废清洗液 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
|  | 废拖洗布 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 废化学品包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①