# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 100 万件泵阀部件、新型管件及叉车零部件生产线改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴云峰 | 联系方式 | 18755331133 |
| 建设地点 | 繁昌经济开发区孙村园区 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬31°3′49.871″东经118°7′8.518″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [C3391]黑色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖市繁昌区孙村镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 孙政[2023]27号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） | 4.1% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 占地面积（m2） | 15294 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖孙村开发区总体规划（2015-2030年）》 审查机关：/ 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《芜湖孙村经济开发区总体规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件名称及文号：皖环函【2016】597号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区。项目东侧为园区规划用地及军事用地，南侧为园区规划用地，北侧为必拓机械厂，西侧为龙王寺铸造厂。本项目位于芜湖孙村开发区总体规划范围内。根据安徽省繁昌县孙村镇总体规划图，见附图7，项目拟建地规划为工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。 因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 根据《芜湖孙村经济开发区总体规划环境影响报告书》及《安徽省环保厅关于芜湖孙村经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函【2016】597号）对入区企业的选择必须严格按照开发区产业规划和国家相关产业政策，高能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区。本项目位于开发区范围内，本项目属于[C3841]黑色金属铸造，不属于高能耗高污染行业，项目不在禁止入区之列。项目与芜湖孙村经济开发区总体规划环评审查意见的符合性分析如下： 表1-1项目与芜湖孙村经济开发区总体规划环评审查意见符合性分析 序号; 规划环评批复内容; 本项目情况; 相符性. 1; 进一步优化开发区空间布局和组团结构，要充分考虑内外居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间，项目之间的相互影响，严格控制开发区周边用地规划，加强对敏感点的保护。; 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，为黑色金属铸造，符合繁昌经济开发区孙村园区功能分区相关要求; 符合. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率，制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高污染、高耗能及污水排放量大的项目建设，已建和拟入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求。; 本项目性质为技改项目，不属于高污染、高耗能及污水排放量大的项目建设; 符合. 3; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，根据当地环境容量和资源情况，合理确定主导产业规模，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划，产业准入和环保准入条件项目的退出机制。严格控制开发区印染产业规模，除承接退城入区项目外，不得新建印染项目，电镀依托开发区现有电镀中心或外包，不得新建电镀项目。; 本项目采取了有效的污染治理措施。项目内产生的各项污染物均能得到有效处置，不会降低区域环境功能，故本项目符合区域规划要求; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化环保挤出设施建设。开发区污水处理依托繁昌区第二污水处理厂；应加快开发区配套污水管网建设，对开发区所有污水实行全收集、全处理。加快实施孙村经济开发区外企业退城入区进度，适当提前建设配套的印染废水专用预处理系统，并设置足够容量的调节池和事故池。开发区印染废水经集中预处理并满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中确定的间接排放标准后，排入繁昌区第二污水处理厂深度处理。在繁昌区第二污水处理厂不能对开发区污水进行全收集有效处理前，开发区不应新建有水污染物排放的建设项目。严格落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低地表水、地下水环境质量和水体功能。加快集中供热方案、燃气规划实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求，禁止新建小型燃煤锅炉，限期淘汰现有小型燃煤锅炉。; 本项目产生的冷却水循环使用不外排，生活污水经隔油池+化粪池预处理后进入市政管网，排入繁昌区第二污水处理厂深度处理；项目不新建燃煤锅炉; 符合. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。加强一般工业固体废物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理。; 本项目加强各类固体废物的收集和处理处置，一般固废按有关规定安全收集、暂存、处置，加强一般工业固体废物综合利用，生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理; 符合. 6; 建立健全开发区环境监控体系。开发区和入区企业要按照有关规范要求，开展日常环境监测、监控工作，建设规范化污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。; 本项目按照对应规范要求，开展污染源监测计划; 符合. 7; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量的建设项目应严格执行污染物排放总量控制相关要求。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价。规划修编应重新编制环境影响报告书。; 本项目遵守环保法律法规要求，执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 建设项目行业类别为[C3841]黑色金属铸造，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）的有关条款的决定，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类。 该项目已于2023年2月28日获得了芜湖市繁昌区孙村镇人民政“关于芜湖信友机械制造有限公司技改升级项目备案的通知”（孙政[2023]27号）。 因此本项目符合国家和地区相关产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于繁昌经济开发区孙村园区，根据安徽省繁昌县孙村镇总体规划图及项目土地证，项目厂区用地性质为工业用地。项目周围 500m 无文物保护、饮用水源地等其他环境敏感保护目标，因此，项目选址合理。 3、与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-2本项目与“三线一单”相符性 环评【2016】150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，本项目位芜湖孙村经济开发区，属于规划的工业用地，不在生态红线范围内. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目所在区域为繁昌经济开发区孙村园区，为不达标区，为此，芜湖市为进一步改善环境空气质量，采取了以下措施与行动：一是开展重点区域大气污染排查整治。制定印发了《关于开展大气污染源大排查大整治工作的通知》，针对国、省、市控站点周边工地、企业、餐饮、汽修、焚烧、工程装修、散乱污等点源面源，进行大排查大整治，建立了污染源清单，细化责任分工，逐条逐项整改落实。市生态环境局主要负责同志、分管负责同志多次带队检查大气污染防治工作，对检查发现的问题第一时间交办属地整改落实；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求，项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。; 本项目行业类别为[C3841]黑色金属铸造，选址于芜湖孙村经济开发区，用地性质为工业用地，符合园区产业定位，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》符合性分析 表1-3本项目与“皖发【2021】19 号”、“芜市办【2021】28 号”文符合性分析 文件内容; 本项目情况; 相符性. 严禁1 公里范围内新建化工项目长江干支流岸线1 公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁; 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，距离长江干流约13.6 km，本项目行业为黑色金属铸造业，不属于化工行业，不在1 公里禁新建化工项目范围内。; 相符. 严控5 公里范围内新建重化工重污染项目长江干流岸线5 公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目; 本项目距离长江干流13.6 km，不属于严控5公里范围内，为准许建设类项目。; 相符. 严管15 公里范围内新建项目长江干流岸线15 公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目距离长江干流13.6 km。在15 公里范围内，但不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，项目严格执行环境保护标准，满足主要污染物和重点重金属排放总量控制目标要求，符合严管要求; 相符. 综上所述，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》中相关要求。 4、与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37 号）及芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》的通知（芜环委办〔2022〕4 号）相符性分析 表1-4与《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》及《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》相符性分析一览表 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37 号）要求. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022 年底前，新增电能替代电量60 亿千瓦时，天然气供气规模达76 亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目使用能源主要使用电能，由市政供给。不使用燃煤能源; 符合. 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目行业为黑色金属铸造业。不属于钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业。; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂voCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低voCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉voCs工业园区及产业集群编制执行vOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代,推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 项目不涉及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点; 符合. 《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》（芜环委办〔2022〕4 号）. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，2022 年底前，新增电能替代电量4.97 亿千瓦时，天然气供气规模达5.8亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发水力、光伏发电，鼓励建设太阳能等新能源项目。; 本项目能源主要使用电能，由市政供给。不使用燃煤能源; 符合. 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建,科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目行业为黑色金属铸造业。不属于钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入开展挥发性有机物综合治理,动态更新排查治理清单,挥发有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。推进实施重点行业低vOCs含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理。加快推进新兴铸、富鑫钢铁等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉,明确超低排放改造或集中供热时间; 项目不涉及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点; 符合. 综上、项目与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37 号）及芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》的通知（芜环委办〔2022〕4 号）相符。 5、与《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办〔2019〕18 号)相符性分析。 1-5与《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办〔2019〕18 号)相符性分析 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 符合. 长江干流及主要支流岸线1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于黑色金属铸造业，不属于化工项目，且距离长江岸线13.6km，不在长江岸线和重要支流岸线1公里范围内，项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为黑色金属铸造，不属于石化和现代煤化工项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不是其中规定的限制类、淘汰类建设项目之列; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 本项目为黑色金属铸造，不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业; 符合. 6、与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020 年12 月26日颁布，2021 年3 月1 日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，距离长江干流约13.6 km，项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。建设项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖信友机械制造有限公司成立于2003年11月，注册资金500万元， 位于芜湖市繁昌经济开发区孙村园区；公司属高新技术企业、安徽省专精特新中小企业；公司占地15294平方米，现有员工80人，其中各类工程专业技术人员 20多名，主营各类汽配零部件、叉车用关键零部件、泵阀配件等高新产品，年产值可达6千万元。公司拥有技术研究中心，累计研发申请各项专利30多项，其中“用于叉车驱动系统的高强度、高韧性的2-3T型驱动桥轮毂”等7项产品被认定为安徽省高新技术产品，拥有国内先进的数字化全自动砂处理线、全自动粘土砂生产线等，主导产品70%以上为自主研发专利产品。 芜湖信友机械制造有限公司拥有先进的生产流程和严格的质量管理体系，坚持发展以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，注重科技生产能力。为迎合市场需求，芜湖信友机械制造有限公司投资2000万元建设年产 100 万件泵阀部件、新型管件及叉车零部件生产线改造项目，该项目已经取得芜湖市繁昌区孙村镇人民政府“关于芜湖信友机械制造有限公司技改升级项目备案的通知”（孙政[2023]27号），详见附件4。 本项目属于[C3841]黑色金属铸造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本报告表将项目分类到“三十、金属制品业33铸造及其他金属制品制造339中的其他”。本项目产能不变化，将原来的一条手工造型线改为全自动造型生产线，按照要求确定该项目环境影响评价形式为环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 68; 铸造及其他金属制品制造342; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10 万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为金属铸造项目，属于《名录》“二十八、金属制品业 33”，第82号铸造及其他金属制品制造339—除重点管理以外的黑色金属铸造3391”，排污许可为“简化管理”。 芜湖信友机械制造有限公司于 2023 年 9 月 29 日取得排污许可证（许可证编号：913402227568031969001Q），本项目建设完成后应进行排污许可重新申报。 表2-2 项目固定污染源排污许可类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392; /. 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”，本项目排污许可申请与填报信息表详见附件。 受芜湖信友机械制造有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、产品方案 本技改项目不新增产能，具体产品方案见下表。 表2-3项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 改建前年产量; 改建后年产量; 备注. 1; 泵阀部件; 45万件; 45万件; /. 2; 新型管件; 10万件; 10万件; /. 3; 叉车零部件; 45万件; 45万件; /. 合 计; 100万件; 100万件; 总铸造产能为5000吨，总铸造产能不变。. 3、项目建设内容 项目占地面积约15294m2；项目主要工程内容及规模见下表： 表2-4项目组成内容表 类别; 工程名称; 建设内容. 改建前; 改建后. 主体工程; 1#生产车间（一层）; 设置制芯线2条及模具/芯盒/砂芯存放区，建筑面积约3246m2; 设置制芯线2条及模具/芯盒/砂芯存放区，建筑面积约3246m2. 2#生产车间（一层）; 设置全自动生产线1条，手工造型线1条、砂处理线1条，设有造型浇注落砂区、熔炼区、抛丸打磨区以及原辅材料区和成品区，建筑面积约4330m2; 设置全自动生产线2条、砂处理线1条，设有造型浇注落砂区、熔炼区、抛丸打磨区以及原辅材料区和成品区，建筑面积约4330m2. 辅助工程; 办公区; 项目西侧设置有办公区（1F），占地面积200 m2，能够满足正常办公生活需要; 项目西侧设置有办公区（1F），面积200 m2，能够满足正常办公生活需要. 食堂; 项目西侧设置有食堂，建筑面积约65 m2; 项目西侧设置有食堂，建筑面积约65 m2. 储运工程; 模具放置 区; 位于1#生产车间北侧区域用于造型模具的存放，西南区域用于芯盒模具的存放; 位于1#生产车间北侧区域用于造型模具的存放，西南区域用于芯盒模具的存放. 成品存储区; 位于2#生产车间北侧区域，用于铸件的存放; 位于2#生产车间北侧区域，用于铸件的存放. 危废间; 位于厂区西南侧区域，危废库建筑面积15m2; 位于厂区西南侧区域，危废库建筑面积15m2，最大存储规模. 一般固废暂存场所; 位于厂区东南侧区域，固废间建筑面积约50m2; 位于厂区东南侧区域，固废间建筑面积约50m2. 公用工程; 供电系统; 来自市政电网，年用电800万kWh; 来自市政电网，年用电1200万kWh. 供水系统; 来自市政给水管网，用水量为3850 t/a; 来自市政给水管网，用水量为3850 t/a. 排水系统; 生活污水经化粪池处理接入市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理; 生活污水经化粪池处理接入市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理. 环保工程; 废水治理; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，经化粪池预处理接市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理，繁昌县第二污水处理厂现有污水处理规模1.5万m3/d; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，经化粪池预处理接市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理，繁昌县第二污水处理厂现有污水处理规模1.5万m3/d. 废气治理; 1#线浇注过程产生的烟尘、落砂产生的粉尘、电炉熔炼产生的粉尘、球化处理产生的粉尘分别通过集气罩收集后，再经脉冲式布袋除尘系统处理后，通过15m 排气筒（DA001）排放；通过15m 排气筒（DA001）排放；砂处理产生的粉尘经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA002）；制芯产生的粉尘、非甲烷总烃通过集气罩收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m 排气筒排放（DA003）；抛丸和打磨粉尘收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA004）。; 电炉熔炼产生的粉尘、球化处理产生的粉尘、1#线浇注过程产生的烟尘、1#线落砂产生的粉尘、分别通过集气罩收集后，再经脉冲式布袋除尘系统处理后，通过15m 排气筒（DA001）排放；砂处理产生的粉尘经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA002）；制芯产生的粉尘、非甲烷总烃通过集气罩收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m 排气筒排放（DA003）；抛丸和打磨粉尘收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA004）；2#线浇注过程产生的烟尘收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后通过15m 排气筒（DA005）排放；2#线落砂产生的粉尘通过集气罩收集后由1 套脉冲式布袋除尘器处理后经15m 高排气筒（DA006）排放。. 噪声治理; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声. 固体废物处理; 本项目产生一般固废包含废边角料、炉渣及除尘器收集的粉尘、废砂。炉渣和除尘器收集的粉尘、废砂外售，废边角料回炉熔炼。危险废物包括废活性炭、废机油于危废库暂存后交有资质单位处理; 本项目产生一般固废包含废边角料、炉渣及除尘器收集的粉尘、废砂。炉渣和除尘器收集的粉尘、废砂外售，废边角料回炉熔炼。危险废物包括废活性炭、废机油于危废库暂存后交有资质单位处理. 土壤、地下水防渗措施; 简单防渗区; 天然粘土层+一般地面硬化; 天然粘土层+一般地面硬化. 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：一般污染防治区防渗层的性能应不低于1.5m厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s的天然材料防渗结构或厚度不低于1.5mm厚的土工膜。; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：一般污染防治区防渗层的性能应不低于1.5m厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s的天然材料防渗结构或厚度不低于1.5mm厚的土工膜。. 重点防渗; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层层Mb再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层层Mb再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-5。 表2-5项目主要设备一览表 序号; 设备名称及型号; 改建前数量（台/套）; 改建后数量（台/套）; 变化量. 1; 全自动生产线; 1; 2; +1. 2; 手工造型线; 1; 0; -1. 3; 砂处理生产线; 1; 1; 0. 4; 制芯机及配套设施; 25; 25; 0. 5; 除尘设备; 7; 10; +3. 6; 变电所; 1; 1; 0. 7; 打磨机及配套设施; 20; 20; 0. 8; 抛丸机及配套设施; 2; 2; 0. 9; 中频电炉; 3; 3; 0. 10; 喂丝球化机及配套设施; 1; 1; 0. 11; 行车; 15; 15; 0. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 年耗量（t）; 性状/粒径; 变化量; 最大储存量（t）; 来源及运输方式. 1; 生 铁; 3000; 固态/30mm; 0; 1000; 外购. 2; 废 钢; 2000; 固态/2.5-5.0mm; 0; 500; 外购. 3; 球化剂; 150; 固态; 0; 30; 外购. 4; 孕育剂; 100; 固态; 0; 20; 外购. 5; 增碳剂; 50; 固态; 0; 30; 外购. 6; 碳化硅; 50; 固态; 0; 10; 外购. 7; 锰 铁; 10; 固态; 0; 2; 外购. 8; 除渣剂; 100; 固态; 0; 30; 外购. 9; 硅 砂; 1500; 固态; 0; 30; 外购. 10; 红煤粉; 1000; 固态/2-6um; 0; 30; 外购. 11; 覆膜砂; 1500; 固态/10um; 0; 30; 外购. 12; 膨润土; 1000; 固态/50um; 0; 30; 外购. 13; 机 油; 0.2; 液态; +0.1; 0.3; 外购. 14; 醇基涂料; 0.1; 液态; 0; 0.1; 外购. 能源; 改建前; 改建后; 变化量; 供给. 15; 水; 吨; 3850; 3850; 0; 市政给水. 16; 电; 万度; 800; 1200; +400; 市政电网. 原辅材料理化性质： （1）覆膜砂：砂粒表面在造型前即覆有一层固体树脂膜的型砂或芯砂，本项目采用的覆膜砂是酚醛树脂型覆膜砂，用于制芯环节，主要成分是原砂和酚醛树脂，酚醛树脂是人工合成的树脂，也叫电木，本项目的覆膜砂中的酚醛树脂是碱性酚醛树脂，主要做铸造粘结剂，其特征就是耐高温，即使在高温下，也能保持结构的稳定性。 （2）硅 砂：又名二氧化硅或石英砂。是以石英为主要矿物成分、粒径在 0.020mm-3.350mm 的耐火颗粒物，根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精选（浮选）砂等天然硅砂。硅砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，硅砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 （3）孕育剂：孕育剂（孕育线）是一种可促进石墨化，减少白口倾向，改善石墨形态和分布状况，增加共晶团数量，细化基体组织，它在孕育处理后的短时间内(约5-8分钟)有良好的效果。组成元素硅、钙、铝含量合理。钡成分，ω(Ba)=1.0%一3.0%、ω(Ba)=4%-6%、ω(Ba)=7%一9%分别为低、中、高钡孕育剂。钡是硷土金属中活明大的元素，具有良好的脱氧作用，与氧生成稳定的化合物。铸铁凝固后并不含钡，而其长效抗衰退能力被认为是钡的氧化物在铁水表面形成“气套”，阻止氧与氮的溶入。孕育剂中铝小于2%，对含气量影响不大。 （4）球化剂：球化剂（球化线）可促进球墨铸铁中石墨结晶成球形的添加剂。主要成分为镁、稀土、硅、钙、钡、铁等。 （5）红煤粉：在铁水的高温作用煤粉产生大量还原性气体，防止铁水被氧化，并使铁水表面的氧化铁还原，减少金属氧化物进行化学反应的可能性。 （6）膨润土：一般硬度1～2（也有比较硬的），密度2～3g/cm3。也叫斑脱岩、皂土或膨土岩，是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，一般为白色、淡黄色，因含铁量变化又呈浅灰、浅绿、粉红、褐红、砖红、灰黑色等。 （7）醇基涂料：在制芯工艺处理飞边毛刺时，需要时会使用少量醇基涂料进行修补。醇基涂料主要成分有耐火材料、粘土类矿物、醇类溶剂、树脂、脂肪烃，详见附件14 醇基涂料MSDS。 6、公用工程 （1）给水工程 本项目运营期用水主要为员工生活用水、生产产生的冷却水和食堂用水，总用水量为3850 m3/a（平均12.834m3/d）。 - 生活用水 本项目劳动定员80人，年工作300天，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），员工用水以110 L/人·天计，则用水量为8.8 m3/d（2640 m3/a）。 - 冷却水 生产使用后的冷却水通过冷凝水塔冷却后循环使用，不外排，过程中会有少许水分损耗，补充量为0.034 m³/d（10 m³/a）。 - 食堂用水 本项目提供食宿，项目劳动定额80人，食堂用水消耗系数按50L/人计算，全年工作时间300天，则食堂用水量为4 m³/d，1200 m³/a （2）排水工程 本项目无生产废水产生，运营期废水主要为生活污水及食堂废水。 - 生活污水 项目职工生活用水量2640 m3/a，生活污水产生系数取0.8，则产生量为2112m3/a（7.04m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入繁昌县第二污水处理厂集中处理。 - 食堂废水 项目职工生活用水量1200 m3/a，生活污水产生系数取0.8，则产生量为960m3/a（3.2m3/d），项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，然后排入市政污水管网，进入繁昌县第二污水处理厂集中处理。 本项目水平衡图见下图： 图2-1 建设项目水平衡图 单位：（t/d） （3）供电工程 项目园区供电网统一供电，供电设施齐全，可满足企业生产和生活用电需要。本项目年消耗电量1200万kWh/a。 （4）运输 项目厂内运输主要采用推车等，厂外运输利用企业自身运输设备，不足部分由社会运输协作解决。 7、项目平面布局合理性 本项目总平面布置上，项目分为生产区、原料仓库等。本项目生产厂房内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要，确保生产厂房污染程度最低。本项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。各功能区分区明确，满足非生产及无关人员进入生产区的要求。 综上所述，厂区物流顺畅，分区明确，总平面布置较为合理。厂区平面布置详见附图。 8、生产制度和劳动定员 劳动定员：项目劳动定员80人。厂区提供食宿，平均每天就餐人次为80人次。工作制度：年工作300天，实行两班制，每班9小时，工作时间为7:00~16:00,22：00:~7:00。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工程分析 施工期主要流程及产污环节:该项目施工期工程仅为设备安装，故施工期不做分析。 - 营运期生产工艺流程及产污环节分析 本次技改前的工艺流程图如下： G2 G1 抛丸废气 球化废气 熔炼粉尘 制芯废气 1#浇注废气 1#落砂废气 2#浇注废气 2#落砂废气 图2-2生产工艺流程及产污节点图 注：蓝色线框为技改部分工艺 工艺流程简述： 依据拟建项目所采用的铸造工艺过程，故生产过程分为如下工部:准备工部熔化工部;制芯工部;砂处理工部;浇注工部;清理工部等。其中准备工部属于辅助工部，其它五个工部属于生产工部。辅助工部包括炉料的准备，型砂准备旧砂回用，制芯准备，生产准备，通风及除尘装置，车间试验等。 1.熔化工部 废金属、生铁经过准备工部后，通过中频感应电炉熔炼铁水。炉料经过干燥预热，在炉子中对液态金属进行延时保温并调整其化学成分。采用 50HZ 工业频率电流，提高炉子的功率及加快炉子的熔炼过程，安装电频率500HZ 震荡器，就可将炉子的 250KW/T 提高到1000KW/T。熔炼到工艺要求后的液态铁水就可以通过传动装置将铁水倾倒至中转浇包进入浇注工艺。 2.制芯工部 在热芯盒射芯机上制造型芯，将加热的 240~300C芯盒合上，射砂头下降由射嘴将芯砂射入芯盒中，此后，约 220s 型芯在芯盒中成型。继而型芯在空气中硬化;升起射砂头，降下芯棒，右半芯盒向右移开和左半芯盒旋转 90°，顶杆将型芯从芯盒中顶出，取走芯子，处理飞边毛刺，需要时用醇基涂料进行修补。 3.砂处理工部 型砂和芯砂的制备是在准备工部完成的。用容积定量器(定量砂斗)定量化粘结剂和水的比例，按一定次序将各成分加入混砂机中就可配制成达到规定性能的均匀的合用砂。 用震动破碎机破碎团块，磁力分离滚筒机吸除金属夹杂物和小块碎铁。 4.浇注工部 浇注工序:熔化好的铁水被倒进砂型里，砂型形成的空腔是零件外表的尺寸和规格。湿型紧实时，应用较高的(8~15kgf/cm2)压实比压，生产重量小的(<100kg)铸件时，可以得到I级精度和表面粗糙度为 Ra25~12.5m级的铸件。 落砂工序:将带有铸件的型块从成对的砂箱中由下向上顶出，推杆随即将它推到输送机上，进行补充冷却。冷却后的型块再推到震动分离机上进行落砂。 5.清理工部 从铸型中落完砂的铸件按照一定的冷却周期进行冷却(9~20kg 灰铸铁和球墨铸铁冷却时间是 1.2~3个小时)，然后转送到清理工部，在此工部通过一系列工艺改善铸件的物理机械性能和赋予以商品形态。 落砂时打掉浇冒口，冷却，去毛刺，清理和除去铸件内腔的型芯，抛丸清理。 抛丸工序能使零件表面达到清理、增色、光饰的效果。同时可改善表面组织结构，消除表面应力(拉应力)集中，提高疲劳强度，并使表面硬度略有提高。抛丸后工件表面要求无油、无锈、无氧化皮，粗糙度可达 Ra1.6~6.3m表面积大大增加，提高表面附着力，完成抛丸工序的工件最后检查和入库。 生产工艺流程简述： 技改部分涉及到的现有项目的相关工序，在上图中用蓝色图标表示,本次技改在将原来的一条手工造型线改为全自动生产线，颗粒物由原来的无组织排放改为通过两个排气筒（DA005、DA006）有组织排放 。 主要污染工序： 表2-7项目主要产污工序及污染物对照表 序号; 类别; 编号; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; G1; 浇注烟尘; 颗粒物. 2; G2; 落砂粉尘; 颗粒物. 3; 噪声; N; 机械噪声; 等效连续声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目基本情况 （1）环境影响评价、竣工环境保护验收情况 与本项目相关的现有项目为《扩建年产5000吨叉车零部件生产线项目环境影响报告表》，该项目于2013年12月31日取得原繁昌县环境保护局批复（环行审[2013]64号），并于2016年5月完成自主验收，验收范围为整体验收。 （2）排污许可情况 芜湖信友机械制造有限公司于 2023 年 9 月 29 日取得排污许可证（许可证编号：913402227568031969001Q），详见附件。 - 现有项目建设内容 表2-8 现有项目工程内容及规模 类别; 工程名称; 建设内容. 改建前. 主体工程; 1#生产车间（一层）; 设置制芯线2条及模具/芯盒/砂芯存放区，建筑面积约3246m2. 2#生产车间（一层）; 设置全自动生产线1条，手工造型线1条、砂处理线1条，设有造型浇注落砂区、熔炼区、抛丸打磨区以及原辅材料区和成品区，建筑面积约4330m2. 辅助工程; 办公区; 项目西侧设置有办公区（1F），占地面积200 m2，能够满足正常办公生活需要. 食堂; 项目西侧设置有食堂，建筑面积约65 m2. 储运工程; 模具放置 区; 位于1#生产车间北侧区域用于造型模具的存放，西南区域用于芯盒模具的存放. 成品存储区; 位于2#生产车间北侧区域，用于铸件的存放. 危废间; 位于厂区西南侧区域，危废库建筑面积15m2. 一般固废暂存场所; 位于厂区东南侧区域，固废间建筑面积约50m2. 公用工程; 供电系统; 来自市政电网，年用电800万kWh. 供水系统; 来自市政给水管网，用水量为3850 t/a. 排水系统; 生活污水经化粪池处理接入市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理. 环保工程; 废水治理; 雨污分流；设备冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水量较少，经化粪池预处理接市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理，繁昌县第二污水处理厂现有污水处理规模1.5万m3/d. 废气治理; 电炉熔炼产生的粉尘、球化处理产生的粉尘、1#线浇注过程产生的烟尘、1#线落砂产生的粉尘分别通过集气罩收集后，再经脉冲式布袋除尘系统处理后，通过15m 排气筒（DA001）排放；砂处理产生的粉尘经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA002）；制芯产生的粉尘、非甲烷总烃通过集气罩收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后通过15m 排气筒排放（DA003）；抛丸和打磨粉尘收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后由15m 高排气筒排放（DA004）。. 噪声治理; 合理布局噪声生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声. 固体废物处理; 本项目产生一般固废包含废边角料、炉渣及除尘器收集的粉尘、废砂。炉渣和除尘器收集的粉尘、废砂外售，废边角料回炉熔炼。危险废物包括废活性炭、废机油于危废库暂存后交有资质单位处理. 土壤、地下水防渗措施; 简单防渗区; 天然粘土层+一般地面硬化. 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：一般污染防治区防渗层的性能应不低于1.5m厚渗透系数≤1.0×10-7cm/s的天然材料防渗结构或厚度不低于1.5mm厚的土工膜。. 重点防渗; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层层Mb再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. - 现有项目产品方案 表2-9 现有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 泵阀部件; 45万件; /. 2; 新型管件; 10万件; /. 3; 叉车零部件; 45万件; /. 合 计; 100万件; /. - 现有项目主要生产设备 表2-10 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称及型号; 改建前数量（台/套）; 改建后数量（台/套）; 变化量. 1; 全自动生产线; 1; 2; +1. 2; 手工造型线; 1; 0; -1. 3; 砂处理生产线; 1; 1; 0. 4; 制芯机及配套设施; 25; 25; 0. 5; 除尘设备; 7; 10; +3. 6; 变电所; 1; 1; 0. 7; 打磨机及配套设施; 20; 20; 0. 8; 抛丸机及配套设施; 2; 2; 0. 9; 中频电炉; 3; 3; 0. 11; 喂丝球化机及配套设施; 1; 1; 0. 12; 行车; 15; 15; 0. - 现有项目主要原辅材料及能源消耗 表2-11现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量（t）; 性状/粒径; 变化量; 最大储存量（t）; 来源及运输方式. 1; 生 铁; 3000; 固态/30mm; 0; 1000; 外购. 2; 废 钢; 2000; 固态/2.5-5.0mm; 0; 500; 外购. 3; 球化剂; 150; 固态; 0; 30; 外购. 4; 孕育剂; 100; 固态; 0; 20; 外购. 5; 增碳剂; 50; 固态; 0; 30; 外购. 6; 碳化硅; 50; 固态; 0; 10; 外购. 7; 锰 铁; 10; 固态; 0; 2; 外购. 8; 除渣剂; 100; 固态; 0; 30; 外购. 9; 硅 砂; 1500; 固态; 0; 30; 外购. 10; 红煤粉; 1000; 固态/2-6um; 0; 30; 外购. 11; 覆膜砂; 1500; 固态/10um; 0; 30; 外购. 12; 膨润土; 1000; 固态/50um; 0; 30; 外购. 13; 机 油; 0.2; 液态; 0; 0.2; 外购. 14; 醇基涂料; 0.1; 液态; 0; 0.1; 外购. 能源. 15; 水; 吨; 3850; /; 市政给水. 16; 电; 万度; 800; /; 市政电网. - 现有项目劳动定员和工作时间 劳动定员：项目劳动定员80人。厂区提供食宿，平均每天就餐人次为80人次。工作制度：年工作300天，实行两班制，每班9小时，工作时间为7:00~16:00,22：00:~7:00。 - 现有项目工程分析 图2-3生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 依据拟建项目所采用的铸造工艺过程，故生产过程分为如下工部:准备工部熔化工部;制芯工部;砂处理工部;浇注工部;清理工部等。其中准备工部属于辅助工部，其它五个工部属于生产工部。辅助工部包括炉料的准备，型砂准备旧砂回用，制芯准备，生产准备，通风及除尘装置，车间试验等。 1.熔化工部 废金属、生铁经过准备工部后，通过中频感应电炉熔炼铁水。炉料经过干燥预热，在炉子中对液态金属进行延时保温并调整其化学成分。采用 50HZ 工业频率电流，提高炉子的功率及加快炉子的熔炼过程，安装电频率500HZ 震荡器，就可将炉子的 250KW/T 提高到1000KW/T。熔炼到工艺要求后的液态铁水就可以通过传动装置将铁水倾倒至中转浇包进入浇注工艺。 2.制芯工部 在热芯盒射芯机上制造型芯，将加热的 240~300C芯盒合上，射砂头下降由射嘴将芯砂射入芯盒中，此后，约 220s 型芯在芯盒中成型。继而型芯在空气中硬化;升起射砂头，降下芯棒，右半芯盒向右移开和左半芯盒旋转 90°，顶杆将型芯从芯盒中顶出，取走芯子，处理飞边毛刺，需要时用醇基涂料进行修补。 3.砂处理工部 型砂和芯砂的制备是在准备工部完成的。用容积定量器(定量砂斗)定量化粘结剂和水的比例，按一定次序将各成分加入混砂机中就可配制成达到规定性能的均匀的合用砂。 用震动破碎机破碎团块，磁力分离滚筒机吸除金属夹杂物和小块碎铁。 4.浇注工部 浇注工序:熔化好的铁水被倒进砂型里，砂型形成的空腔是零件外表的尺寸和规格。湿型紧实时，应用较高的(8~15kgf/cm2)压实比压，生产重量小的(<100kg)铸件时，可以得到I级精度和表面粗糙度为 Ra25~12.5m级的铸件。 落砂工序:将带有铸件的型块从成对的砂箱中由下向上顶出，推杆随即将它推到输送机上，进行补充冷却。冷却后的型块再推到震动分离机上进行落砂。 5.清理工部 从铸型中落完砂的铸件按照一定的冷却周期进行冷却(9~20kg 灰铸铁和球墨铸铁冷却时间是 1.2~3个小时)，然后转送到清理工部，在此工部通过一系列工艺改善铸件的物理机械性能和赋予以商品形态。 落砂时打掉浇冒口，冷却，去毛刺，清理和除去铸件内腔的型芯，抛丸清理。 抛丸工序能使零件表面达到清理、增色、光饰的效果。同时可改善表面组织结构，消除表面应力(拉应力)集中，提高疲劳强度，并使表面硬度略有提高。抛丸后工件表面要求无油、无锈、无氧化皮，粗糙度可达 Ra1.6~6.3m表面积大大增加，提高表面附着力，完成抛丸工序的工件最后检查和入库。 - 现有项目污染情况 （1）大气污染 现有项目废气污染防治措施见下表。 表2-12有项目废气污染防治措施一览表 污染源; 污染物种类; 排放形式; 治理措施. 电炉熔炼、球化处理、1#线浇注、1#线落砂废气; 颗粒物; 有组织; 通过布袋除尘器收集处理后经15m排气筒外排（DA001）. 砂处理废气; 颗粒物; 有组织; 通过布袋除尘器收集处理后经15m排气筒外排（DA002）. 制芯废气; 颗粒物; 有组织; 通过布袋除尘系统+两级活性炭装置处理后收集处理后经15m排气筒外排（DA003）. 机加工废气; 颗粒物; 有组织; 通过布袋除尘器收集处理后经15m排气筒外排（DA004）. 根据芜湖信友机械制造有限公司委托安徽鑫程检测科技有限公司于2023年11月15日~11月16日对项目排气筒(DA001、DA002、DA003、DA004)进出口进行监测并出具检测报告（报告编号：2023111200801C）中废气污染源监测结果。主要废气污染源的污染物排放情况见下表。 表2-13有项目有组织废气监测结果一览表 点位; 检测项目; 2023-11-14. 1; 2; 3. DA001排气筒出口; 标干流量（m3/h）; 17958; 18758; 16995. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 9.7; 8.3; 9.0. 排放速率（kg/h）; 0.174; 0.156; 0.155. DA002排气筒出口; 标干流量（m3/h）; 8590; 9302; 8569. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 8.2; 8.4; 8.5. 排放速率（kg/h）; 7.04×10-2; 7.81×10-2; 7.28×10-2. DA003排气筒出口; 标干流量（m3/h）; 21343; 21510; 21646. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 4.5; 3.8; 4.1. 排放速率（kg/h）; 9.60×10-2; 8.17×10-2; 8.87×10-2. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 13.5; 13.5; 13.8. 排放速率（kg/h）; 0.288; 0.290; 0.299. DA004排气筒出口; 标干流量（m3/h）; 62295; 65133; 61771. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 7.0; 6.1; 6.7. 排放速率（kg/h）; 0.436; 0.397; 0.414. 表2-14 无组织废气检测结果 单位mg/m3 检测项目; 采样时间; 排放浓度（mg/m³）; 监控点最大值; 评价标准; 达标情况. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 颗粒物; 2023-11-14; 17:00-18:00; 0.252; 0.275; 0.308; 0.288; 1.0; 达标. 18:05-19:05; 0.227; 0.282; 0.323; 0.283. 19:10-20:10; 0.221; 0.274; 0.344; 0.284. 监测结果表明，现有项目生产过程产生的废气有组织排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值；项目废气无组织排放无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准要求。 （2）水污染 本项目无生产废水产生，运营期废水主要为生活污水及食堂废水。 - 生活污水 项目职工生活用水量2640 m3/a，生活污水产生系数取0.8，则产生量为2112m3/a（7.04m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入繁昌县第二污水处理厂集中处理。 - 食堂废水 项目职工生活用水量1200 m3/a，生活污水产生系数取0.8，则产生量为960m3/a（3.2m3/d），项目食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起进入化粪池，然后排入市政污水管网，进入繁昌县第二污水处理厂集中处理。 本项目水平衡图见下图： 图2-4 建设项目水平衡图 单位：（t/d） 现有项目尚有部分在建设中，因此废水监测数据仅为已建项目废水监测数据。根据企业监测台账（企业于2023年11月委托安徽鑫程检测科技有限公司对其厂区污水总排口污染物排放进行检测，检测报告编号：2023111200801C），其厂区总排放口污染物排放情况见下表。 表2-15现有项目废水监测结果一览表 采样 点位; 采样 日期; 检测项目; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 污水总排口; 2023-11-14; pH值(无量纲); 7.1; 7.2; 7.2. 化学需氧量(mg/L)); 62; 64; 63. BOD5(mg/L); 12.4; 12.7; 12.4. 悬浮物(mg/L); 35; 44; 36. 氨氮(mg/L); 2.61; 2.67; 2.89. 动植物油类(mg/L); 10; 9; 10. 监测结果表明，现有项目厂区总排口pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量等排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 （3）噪声 原有项目主要噪声为各种机械设备噪声。对主要噪声源进行减振、厂房隔声和距离衰减，减少噪声对外环境的影响，芜湖信友机械制造有限公司2023年11月委托安徽鑫程检测科技有限公司对厂界噪声进行检测，其厂区噪声情况见下表。 表2-16 现有项目噪声监测结果一览表 采样时间; 采样位置; 昼间; 夜间. 2023-11-14; 东厂界; 61.8; 51.8. 南厂界; 57.4; 52.2. 西厂界; 58.5; 53.6. 北厂界; 59.4; 54.0. 根据监测数据可知，项目厂界昼间与夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固废 原有项目产生的固废主要有机加工工序产生的废边角料、废气处理产生的废活性炭、设备维护产生的废机油，除尘设备收集的粉尘，生产过程中产生的炉渣，职工生活过程中产生的生活垃圾等。 表 2-17 现有项目固体废弃物产生和排放状况 固废类别; 来源; 名称; 产生量（t/a）; 利用或处置方式. 危险废物; 设备维护; 废机油; 0.1; 危废暂存间暂存，定期交由危废单位处置. 废气处理; 废活性炭; 7; 危废暂存间暂存，定期交由危废单位处置. 一般固废; 砂处理; 废砂; 200; 外售给物资回收单位. 电炉; 炉渣; 50; 外售给物资回收单位. 废气处理; 除尘器收集的粉尘; 15; 外售给物资回收单位. 机加工; 废边角料、废金属屑; 500; 回用. 生活垃圾; 生活、办公; 生活垃圾; 12; 交由环卫部门统一清运. 3、现有项目污染物排放汇总 现有项目污染物排放汇总见表 2-18。 表 2-18 现有项目“三废”排放汇总一览表 类别; 主要污染物; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 3072. COD; 0.19. BOD5; 0.04. SS; 0.12. NH3-N; 0.01. 动植物油; 0.03. 废气; 颗粒物; 1.22. VOCs; 1.93. 固体废物; 一般工业固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. 注：上表中 COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油排放总量根据废水排放量（t/a）×监测数据的平均排放浓度（mg/L）/1000000 公式进行核算；颗粒物排放总量根据监测数据的平均排放速率（kg/h）×年工作时间（h/a）/1000 公式进行核算。 5、现有项目存在的主要环境问题及整改措施 经过现场勘查及三同时验收监测结果，现有项目污染防治措施建成运行，废气、废水及噪声都实现达标排放要求。但现场存在危险废物未正确存放于危废间内问题。 图2-4 废油桶堆放在危废间外 整改措施： 危废及时入库，避免环境污染问题。 图2-5 废油桶入库 以上整改措施在2023年11月完成。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： （1）区域环境空气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1 点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价资料来源于《2022年芜湖市生态环境状况公报》。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，芜湖市全年环境空气优良天数为293天（其中，优84天，良209天），达标率为80.3%，污染天数为72天（其中轻度污染65天，中度污染6天，重度污染1天），无严重污染天气。 2022年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为12天，占比3.3%；以O3（日最大8H滑动平均）为首要污染物的天数为183天，占比50.1%；以PM10为首要污染物的天数为24天，占比6.6%；以PM2.5为首要污染物的天数为66天，占比18.1%（部分天数同时存在多个首要污染物）。 各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为34μg/m3，同比持平，连续三年达到国家环境空气质量二级标准；PM10年均值为55μg/m3，同比下降3.51%；NO2年均值为30μg/m3，同比下降6.25%；SO2年均值为9μg/m3，同比持平；CO日均值第95百分位数为1.0mg/m3，同比下降9.09%，均达到国家环境空气质量一级标准；O3日最大8小时第90百分位数为162μg/m3，同比上升6.58%。全市空气质量持续改善。 表3-1 区域空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 环境公报浓度数据; 标准 限值; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 30; 40; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 55; 70; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 34; 35; 达标. 5; CO; 第95百分位数年均值; mg/m3; 1.0; 4; 达标. 6; O3; 最大8小时第90百分位年均值; μg/m3; 162; 160; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准，芜湖市环境空气为“不达标区”。 为此，芜湖市为进一步改善环境空气质量，采取了以下措施与行动： 一是开展重点区域大气污染排查整治。制定印发了《关于开展大气污染源大排查大整治工作的通知》，针对国、省、市控站点周边工地、企业、餐饮、汽修、焚烧、工程装修、散乱污等点源面源，进行大排查大整治，建立了污染源清单，细化责任分工，逐条逐项整改落实。市生态环境局主要负责同志、分管负责同志多次带队检查大气污染防治工作，对检查发现的问题第一时间交办属地整改落实。 二是狠抓挥发性有机物治理。采取走航+执法模式，抽调全市执法精兵和监测骨干，针对走航发现的高值区域第一时间跟进执法，累计检查企业114家。对88家重点行业企业“一厂一策”减排措施落实情况开展帮扶指导。 三是强化移动源污染管控。完成11572台非道路移动机械编码登记，联合公安、交通等部门查处超标排放黑烟车338辆。出台《芜湖市机动车和非道路移动机械排气污染防治管理办法》，首次将非道路移动机械排气污染纳入依法治理范围。开展十个领域大气污染防治攻坚行动，建立齐抓共管联动机制。对未严格落实六个“百分百”的施工项目，第一时间在网站公开曝光，建立信用联动，倒逼企业整改落实。 四是开展中央和省级大气污染防治资金分配。积极组织县市区申报中央大气污染防治资金，累计上报资金项目7个，经专家评审，纳入储备库2个。完成中央和省级资金分配项目24个，分配资金1898.5万。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本项目大气特征因子TSP 质量现状监测依据安徽繁昌经济开发区总体规划（2019-2035）于2019 年11 月13 日对TSP 的监测结果做达标分析。TSP 现状监测结果见下表。 表3-2 环境空气总悬浮颗粒物（日均值）检测结果表（单位：ug/m3） 采样日期 监测点位; 10.28; 10.29; 10.30; 10.31; 11.01; 11.02; 11.03. G1垄梗村; 143; 137; 142; 142; 140; 142; 144. G2 繁昌县人才公寓; 208; 206; 207; 207; 210; 212; 212. G3 铁塔小区; 214; 217; 215; 215; 220; 219; 217. G4 芜湖恒杰中俄双语学校; 219; 220; 223; 223; 227; 224; 222. G5 孙村镇人民政府; 231; 229; 228; 228; 232; 229; 227. G6 黄浒社区; 240; 233; 232; 232; 235; 235; 243. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值; 300. 达标情况; 达标. 上表可知，项目所在区域总悬浮颗粒物小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》（300mg/m3）中标准值。 2、地表水环境质量 本次环评依据芜湖市生态环境局发布的《2022 年芜湖市生态环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 （1）主要河流水质状况 “十四五”期间我市列入国家水质考核的10个地表水断面（长江东西梁山、漳河澛港桥、青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河当涂查湾、裕溪河三汊河、七星河乔木、青山河三里埂、西河入裕溪河口）水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，达标率100%。 （2）县级以上集中式饮用水水源水质状况 全市共有10个县级以上饮用水水源地。其中，市级饮用水水源地6个：芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂饮用水水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地，县级饮用水水源地4个：无为市自来水公司（长江）水源地、无为市高沟（长江）水源地、无为市西河备用水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地。县级以上饮用水水源水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。 本项目地所在区域污水由繁昌县第二污水处理厂收集处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入梨山河。根据上述资料，梨山河水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水质量较好，水质达标。 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，其主要环境保护目标详见下表。 表3-3环境保护目标一览表 名称; UTM坐标; 保护对象; 保护内容; 保护 级别; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 栗树园; 606820; 3436962; 居民; 110人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单; S; 265. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-4本项目地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 相对项 目方位; 与项目厂界最近距离km; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江; NW; 12.4; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 犁山河; SE; 2.47; 小型河流. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. 4、地下水 厂界500m 范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊水资源保护目标。 5、生态环境 本项目位于繁昌经济开发区孙村园区，根据现场勘查，项目周边无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目废气污染因子浇注废气和落砂粉尘产生的颗粒物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准要求，具体见表具体标准值见下表。 表3-5 大气污染物排放标准限值一览表 污染物; 有组织; 无组织排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 30; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 颗粒物; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 本项目不新增废水。 3、噪声 本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见下表。 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 （1）一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （2）危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 （3）生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发[2021]33 号），目前国家对化学需氧量 COD、氨氮、氮氧化物、VOCs 等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。本技改项目废气仅为颗粒物，不在总量控制计划管理内。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工主要为生产设备的安装调试、环保设施设备的落实等。在设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，生活污水经化粪池处理，生活垃圾由环卫部门清运，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要有：2#线浇注过程产生的粉尘（G1）、2#线落砂产生的粉尘（G2）。 （1）2#线浇注过程产生的粉尘（G1） 2#线浇注工艺会产生一定量的粉尘，本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021 年第24 号）的“33-37，431-434 机械行业系数手册”中“01 铸造”中产污系数，见下表 表4-1 铸造加工行业产污系数 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理效率（%）. 铸造; 铸件; 原砂、再生砂、树脂、硬化剂、涂料、脱模剂; 造型/浇注(粘土砂); 所有规模; 颗粒物; kg/t; 1.97; 袋式除尘; 95. 本项目产品产能为5000 t/a，2#线产能为2500 t/a，由上表可知浇注区颗粒物产生量为4.93 t/a，集气罩收集效率按90%记，处理效率95%，废气项目拟采用1 套“集气罩+布袋除尘器+1 根15m 高排气筒（DA005）”排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为18 m×5m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.8m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=15.456 m3/s，即55642 m3/h，建设单位拟设置总风量为60000m3/h 的风机。通过集气罩的作用，能够有效的提升废气的收集效率，可按90%计算，2#线浇注过程产生的烟尘收集后经1 套脉冲式布袋除尘系统处理后通过15m 排气筒（DA005）排放，年排放时间5400h。则浇注废气颗粒物有组织排放量分别为0.222 t/a，无组织排放量为0.493 t/a。 （2）2#线落砂产生的粉尘（G2） 类比同类型项目，落砂粉尘产生量按开箱落砂量的0.1%计，铸件与砂用量按1:1 考虑，开箱落砂量约为2500 吨，因此生产线落砂产生的粉尘总量约2.5t/a，生产线上设置废气收集口，落砂粉尘经管道接入脉冲式布袋除尘器，经处理后分别通过15m高排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为5 m×5 m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=8.4 m3/s，即30240 m3/h，建设单位拟设置总风量为35000m3/h 的风机。设备工作时间以6600h/a计，集气罩收集效率90%，脉冲式布袋除尘器处理效率约为95%，年排放时间5400h。则落砂产生的颗粒物有组织排放量分别为0.113 t/a，无组织排放量为0.250 t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-3，无组织废气污染物排放情况见表4-5。 表4-3 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间h. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA005; 浇注废气; 颗粒物; 12.449; 0.747; 4.93; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 95; 0.560; 0.034; 0.222; 30; /; 达标; 15; 0.90; 25; 60000; 5400. DA006; 落砂粉尘; 颗粒物; 10.823; 0.379; 2.5; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 是; 95; 0.487; 0.017; 0.113; 30; /; 达标; 15; 0.90; 25; 35000; 5400. 表4-4 项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA005; 浇注废气排口; 一般排放口; 118.119474; 31.063931; 颗粒物; 0.222; /; /. DA006; 落砂粉尘排口; 一般排放口; 118.119477; 31.063781; 颗粒物; 0.113; /; /. 表4-5 项目无组织废气排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 处理措施; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 浇注区; 颗粒物; 浇注; 密闭空间，同时洒水抑尘; 0.493; 0.075. 落砂区; 颗粒物; 落砂; 0.250; 0.038. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-6 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 产生速率t/a; 产生浓度mg/m3. DA005; 浇注废气; 颗粒物; 收集管道损坏; 0.747; 12.449; 1h; 1次/年. DA006; 落砂粉尘; 颗粒物; 0.379; 10.823; 1h; 1次/年. |
| --- | --- |
|  | 3、废气排放达标性分析 浇注废气有组织排放量为0.222 t/a，排放浓度为1.681 mg/m3；落砂废气有组织排放量为0.113 t/a，排放浓度为1.705 mg/m3；浇注废气、落砂粉尘有组织排放浓度满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值。 4、废气治理设施可行性分析 （1） 袋式除尘器原理 布袋除尘工作原理：袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的颗粒物由于重力作用沉降下来，落入灰斗；含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。含尘气体由下部敞开式法兰进入过滤室较粗颗粒直接落入含尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于袋表，净气经袋口到净气室由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加，程控开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，赋予袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰仓粉尘由卸灰阀排出。含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令， 清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内实现清灰。当控制信号停止后电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。 （2）与排污许可证申请与核发技术规范污染防治可行技术相符性分析 本项目浇注废气和落砂粉尘产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，对照《排污许可证申请与核发技术规范－工业炉窑》（HJ 1121-2020），属于其中可行技术。 表4-7项目与排污许可证申请与核发技术规范运行管理要求对照表 产排污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目; 符合性. 浇注工序; 颗粒物; 布袋除尘; 布袋除尘; 符合. 落砂工艺; 颗粒物; 布袋除尘; 布袋除尘; 符合. （3）无组织防治措施 厂区全部采用密闭储存库或全封闭料棚进行存储，物料装卸过程喷淋喷雾等抑尘措施，物料出口安装喷雾抑尘装置和车辆冲洗装置，通过采取这些措施，能够保证原辅料储存环节对无组织粉尘排放进行严格管控，实现原辅料储存环节无组织粉尘的低排放。 综上，本项目的废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 5、运营期废气监控计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测 数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。本项目运营期大气污染物监测计划见下表。 表4-8 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 浇注废气排口DA005; 颗粒物; 一次/年. 落砂粉尘排口DA006; 颗粒物; 一次/年. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 一次/年. 6、大气环境影响分析 根据《芜湖市2022年生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“不达标区”，本项目生产过程中产生的颗粒物采取有效的废气收集、治理措施处理后，有组织排放，排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值，厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2 中排放标准要求。综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水环境影响和保护措施 本技改项目设备冷却水循环使用，定期补充，不外排，生活污水量较少，经隔油池+化粪池预处理接管排市政管网送繁昌县第二污水处理厂处理，本项目无新增人员，新增生产工艺无新增废水排放。 |
|  | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、噪声源强 本项目产生的噪声主要来自于全自动生产线、除尘设备等，据同类型厂的设备调研，声级值为75dB(A)～80dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见表4-9。 表4-9 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 设备名称; 设备 数量; 距各向厂界距离m; A声功率级 dB(A). 东; 南; 西; 北. 全自动生产线; 1; 15; 102; 145; 56; 75. 除尘设备; 3; 22; 124; 144; 37; 79. 风机; 3; 12; 99; 143; 60; 80. 2、预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）推荐的噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源、噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行预测。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。 ①室外点声源 只考虑几何发散衰减时，预测的基本公式如下： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②室内点声源 声源源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1和Lp2。 室内声源等效为室外声源图例 1）计算出某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 5）如果声源处于半自由声场： Lp(r)=LW-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ③预测点的等效声级贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点的贡献值为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时的预测噪声排放值结果见表4-10所示。 表4-10噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 东厂界; 44.0; 昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A). 南厂界; 25.8; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 西厂界; 44.9. 北厂界; 49.7. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为25.8～49.7 dB(A)，故本项目实施后厂界噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 5、运营期噪声监控计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-11 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 噪声; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 一次/季度. |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括袋除尘器收集到的粉尘；危险废物包括废机油。 （1）一般工业固废 ①布袋除尘器收集到的粉尘：根据前文计算，本项目生产过程中收集到的粉尘约为6.35 t/a。经企业收集后统一交由物资回收部门回收利用。 （2）危险废物 ①废机油：项目设备维护保养过程中，产生少量废机油，产生量约0.1 t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于危险废物HW08 废矿物油与含矿物油废物，经收集后放入专用的储存桶内暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-12 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物 类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 拟采取的利用或处置方式. 1; 布袋除尘器收集到的粉尘; 废气处理; 一般 固废; /; 固; 6.35; /; /; /; 回用于生产. 2; 废机油; 设备保养; HW08; 900-218-08; 液; 0.1; 液压油; 液压油; 毒性、易燃性; 专用包装桶（袋）存放于危废暂存库，定期委托资质单位处置. |
|  | #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为布袋除尘器收集到的粉尘等，暂存于项目一般固废仓库，收集后外售，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目侧危废暂存间位于项目区西南角，占地面积约15 m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-13 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上，建设单位采取有效措施防止固体废物在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置方案对工业固废进行处理，其处理时遵循“减量化、无害化、资源化”的处理原则，对废物进行全过程管理，项目各种固废均得到妥善处置或综合利用，不会对环境产生二次污染。 五、地下水环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池、隔油池预处理后排入污水管网，生产废水循环使用，定期补充，不外排。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子颗粒物达标排放，大气排放量小。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施。 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计。一般防渗区包括生产车间、成品区、一般固废仓库，重点防渗区包括危废暂存间。具体见表4-14。 表4-14 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产车间、成品区、一般固废仓库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要包括危废暂存间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括生产车间、成品区、一般固废仓库，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-15。 表4-15 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产车间、成品区、一般固废仓库; 采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“I金属制品_ 52、金属铸件、其他”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 |
|  | 六、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-16 项目主要物质风险识别结果一览表 序号; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 1; 泄露; 机油; 原料仓库; 0.4t; 2500t. 2; 泄露; 废机油; 危废仓库; 0.2t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.4/2500+0.2/2500=0.00024＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。机油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中废机油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4-17 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产 100 万件泵阀部件、新型管件及叉车零部件生产线改造项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 繁昌区; 繁昌经济开发区孙村园区. 地理坐标; 经度118.119033; 纬度31.063853°. 主要危险物质及分布; 机油和废机油分布于原料仓库和危废间，最大储存量分别为0.4t、0.2t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. |
|  | 七、环保投资估算 本项目环保投资约82万元，环境保护投资估算详见表4-18。 表4-18 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 类别; 内容; 环保措施; 投资（万元）; 预期处理效果; 备注. 废气; 浇注废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 40; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值; 三同时. 落砂粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 40. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、设备减震、厂房隔音; 2; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 合计; 82; /; /. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA005 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1 大气污染物项目排放限值 |
|  | DA006 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中排放标准要求 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，一般防渗区包括生产车间、成品区、一般固废仓库等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化；重点污染防治区包括危废暂存间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 对仓库定期检查，并要求仓库管理人员定期巡查。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 企业必须按规范配备消防灭火器材及个人防护应急器材 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.22 | / | / | 1.15 | / | 2.37 | +1.15 |
|  | VOCs | 1.93 | / | / | 0 | / | 1.93 | 0 |
| 废水 | COD | 0.19 | / | / | 0 | / | 0.19 | 0 |
|  | BOD5 | 0.04 | / | / | 0 | / | 0.04 | 0 |
|  | SS | 0.12 | / | / | 0 | / | 0.12 | 0 |
|  | NH3-N | 0.01 | / | / | 0 | / | 0.01 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.03 | / | / | 0 | / | 0.03 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废砂 | 200 | / | / | 0 | / | 200 | 0 |
|  | 炉渣 | 50 | / | / | 0 | / | 50 | 0 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 15 | / | / | 6.35 | / | 21.35 | +6.35 |
|  | 废边角料、废金属屑 | 500 | / | / | 0 | / | 500 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 1 | / | / | 0.1 | / | 1.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | 7 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12 | / | / | 0 | / | 12 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5 安徽省环保厅关于芜湖孙村经济开发区总体规划环境影响报告书审查意

附件6  营业执照

附件7  土地证

附件8  建设项目环境影响评价与排污许可联动内容

附件9 原环评批复文件

附件10 原环评验收意见

附件11  全本公示证明

附件12 危废协议

附件13 检测报告

附件14  醇基涂料 MSDS

附件15  排污许可证

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  厂区平面分布图

附图4 各车间平面图

附图5 环境敏感保护目标分布图

附图6  芜湖市生态保护红线区域分布图

附件7 总体规划图