# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产50万件汽车及家电零部件项目

建设单位（盖章）：芜湖睿超装备有限公司

编制日期：2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万件汽车及家电零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-340262-04-03-343220 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陶良鹤 | 联系方式 | 18553208528 |
| 建设地点 | 芜湖江北新区西湾高科园区 |  |  |
| 地理坐标 | E118°12′13.011″，N31°21′7.688″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53.塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 皖江江北新兴产业集中区管委会产业发展部（招商部） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江北产发备[2023]37号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 113 |
| 环保投资占比（%） | 2.83 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 5900 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划》； 审批机关：芜湖市人民政府； 审查文件名称及文号：芜政秘﹝2021﹞29 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书》； 召集审查机关：芜湖市生态环境局； 审批文件名称及文号：《芜湖市生态环境局关于芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》，环函〔2022〕18号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划》符合性分析 《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划》总体定位是将高新区西湾园区（芜湖市高新区西湾园区原名江北高新产业集聚区，原属鸠江区汤沟镇，按照市委、市政府的部署要求，芜湖高新区跨江发展，托管江北西湾园区部分区域）打造为长三角区域战略新兴产业承接地、长江经济带产业创新样板区、助推芜湖长江经济带产业创新中心，构建产城融合，宜业宜居宜创于一体的产城融合新城区。 （1）规划范围：高新区西湾园区规划范围为东起规划的江北西路，西至西湾路，南至纬五路，北至北二路。规划总用地面积1343.78公顷。本项目位于芜湖市高新区西湾园区，位于规划范围内的一类工业园区，详见附图。 （2）功能定位：聚焦智能网联及新能源汽车、节能环保及高端装备制造、微电子及三代半导体三大主导产业体系。本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，符合园区规划。 本项目位于芜湖市高新区西湾园区，根据《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划》，项目建设用地性质为工业用地。且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会发布实施的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》。因此，项目用地符合规划要求。 2、与规划环评及其审查意见相符性分析 本项目位于芜湖市高新区西湾园区，根据《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书》，功能及产业定位：聚焦智能网联及新能源汽车、节能环保及高端装备制造、微电子及第三代半导体三大主导产业体系。本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，符合园区规划。 本项目与《芜湖市生态环境局关于芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》相符性情况如下： 表1-1本项目与《芜湖市生态环境局关于芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 批复内容; 本项目情况; 是否符合. 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。园区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确园区存在的制约因素；加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划及升级版规划等相关环境保护政策要求、省市“三线一单”成果的协调衔接；按照最新的生态环境管理要求，统筹推进园区整体发展和生态建设，合理控制开发利用强度；高水平推动园区建设、产业发展、人居环境质量和生态环境持续改善; 本项目不属于芜湖高新区西湾园区禁止及限制入园项目，因此，项目建设符合芜湖高新区西湾园区规划。符合芜湖市“三线一单”成果中的相关要求; 是. 根据国家和安徽省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，制定污染防控方案、污染物总量管控要求和现有环境问题整改方案。积极妥善解决区域生态环境问题，园区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。; 本项目注塑废气经集气罩收集后经过两级活性炭吸附处理达标后排放；喷涂线（含喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干废气）有机废气采用负压收集，喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放；本项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政管网最终排入大龙湾污水处理厂，尾水排入裕溪河；本项目的一般固废收集后外售，危险废物暂存于厂区危废间最终交由有资质单位处理，在采取相关污染防治措施后，本项目污染物能够稳定达标排放; 是. 结合园区产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确规划年规划发展目标，优化主导产业功能分区，合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动；做好园区居住用地与工业用地之间的隔离和管控，实现产业发展和生态环境保护相协调。; 本项目位于芜湖江北新区西湾高科园区芜湖市宇阳服饰有限公司厂房内，属于工业用地; 是. 完善园区基础设施建设。结合园区供水、排水、供气及供热等规划，合理确定开发规模。强化水污染防治基础设施建设，制定中水回用规划。加强危险废物管理，完善危险废物贮存、处置规划。对存在环境问题的现有企业制订整改方案，督促落实整改措施。; 本项目基础设施建设完善，用水、用电均来自市政管网；本项目产生的危废暂存于厂区的危废间中；本项目为新建项目，不存在现有的环境问题; 是. 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、省市“三线一单”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，对现有不符合园区主导产业的项目应严格控制其规模，园区应严禁生态环境准入清单中禁止类项目入驻。; 本项目符合芜湖市“三线一单”成果；本项目不属于园区生态环境准入清单中禁止类项目。; 是. 强化环境风险防控，完善环境监测体系。强化园区环境监测与预警能力建设、环境风险应急与防范措施、突发环境事件响应与管理等。加强日常环境监管，强化园区环境管理和环境监测监控，严格落实环境影响评价和排污许可制度，适时开展规划环境影响跟踪评价和区域评估。; 园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系；本项目无重大危险源，厂区后期建设中将配备应急物质，并定期演练；项目将严格落实环境影响评价和排污许可制度。; 是. 3、与区域评估符合性分析 本项目位于芜湖市高新区西湾园区，根据《芜湖高新区西湾园区控制性详细规划环境影响报告书》，功能及产业定位：聚焦智能网联及新能源汽车、节能环保及高端装备制造、微电子及第三代半导体三大主导产业体系。本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得了“年产50万件汽车及家电零部件项目”备案，备案文号江北产发备[2023]37号。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“限制类”、“禁止类”，符合国家产业政策要求。 综上，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。 2、“三线一单“符合性分析 结合区域生态红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单分析，项目“三线一单“及其他相关生态环境保护政策符合性分析如下： 表1-4本项目与“三线一单“相符性分析 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目选址位于安徽芜湖鸠江经济开发区工业用地范围内，不涉及自然保护区、饮用水源保护区、森林公园等生态保护区，不属于生态红线管控范围内。因此，本项目建设符合生态保护红线要求。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 本项目所在区域为芜湖江北新区，为不达标区，为此，芜湖市为进一步改善环境空气质量，采取了以下措施与行动：一是开展重点区域大气污染排查整治。制定印发了《关于开展大气污染源大排查大整治工作的通知》，针对国、省、市控站点周边工地、企业、餐饮、汽修、焚烧、工程装修、散乱污等点源面源，进行大排查大整治，建立了污染源清单，细化责任分工，逐条逐项整改落实。市生态环境局主要负责同志、分管负责同志多次带队检查大气污染防治工作，对检查发现的问题第一时间交办属地整改落实；根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放; 符合. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板“; 1、本项目用水、用电由开发区市政管网提供，资源供应充足； 2、本项目合理利用资源和节约能耗，不会突破区域资源消耗上线。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约 作用; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类“、“限制类“、“禁止类“，符合国家产业政策； 2、本项目符合《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（表1-4分析），不属于负面管理清单。; 符合. 综上所述，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单“）管控要求。 3、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 表1-5本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性 序号; 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办[2019]18号）; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线 和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于芜湖江北新区西湾高科园区，不涉及此负面清单; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目生产场地位于芜湖江北新区西湾高科园区，用地性质为工业用地；不涉及此负面清单; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目生产场地位于芜湖江北新区西湾高科园区，用地性质为工业用地；不涉及此负面清单; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内；不涉及此负面清单; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩 建化工园区和化工项目。禁止在合规园区 外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目不属于化工项目，建设场地不在长江干支流1公里范围内，不涉及此负面清单; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目生产汽车零部件、家电零部件，符合国家产业布局规划；不涉及此负面清单; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目不属于落后产能项目；不涉及此负面清单; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于过剩产能行业；不涉及此负面清单; 符合. 4、与《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]19号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）相符性分析 根据皖发［2021］19号文及芜市办［2021］28号文精神，与本项目相关的内容如下： ①严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停止搬迁。 ②严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建向门外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 ③严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于安徽芜湖鸠江经济开发区电器部件园，距离长江干流约5.3公里，且不在《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》负面清单内，不属于新建化工项目，故本项目不在“严禁、严控、严管“范围内。因此，本项目的建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发［2021］19号）的相关要求。 5、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号）相符性分析 《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号）中明确，“二、强化产业布局升级，源头推进绿色发展-11、加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。“ 本项目主要从事塑料制品制造，拟使用的涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求，因此，本项目符合皖大气办[2021]3号文中相关要求。 6、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）相符性分析 表1-6与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》 相符性分析 序号; 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账。; 符合. 2; 不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地; 本项目属于排污许可登记管理，项目制定自行监测计划及管理台账。; 符合. 3; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代“，源头削减年度完成项目占30%以上。; 拟使用的涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求; 符合. ### 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号文）的相关要求。 7、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）相符性 根据芜湖市生态环境局2021年6月30日发布的关于印发《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号文）：以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-7“芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 开展“三率“治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月-9月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成。; 本项目注塑废气经集气罩收集后经过两级活性炭吸附处理达标后排放；喷涂线（含喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干废气）有机废气采用负压收集，喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放，属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中推荐可行的末端治理技术。本项目生产设备与废气处理设备同启同停; 符合. 综上所述，项目建设符合《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的通知（芜大气办[2021]7号）的要求。 8、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 ### 根据国家生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）：安徽省属于重点区域，本项目与该综合治理方案符合性分析见下表。 表1-8“重点行业挥发性有机物综合治理方案”相符性分析 治理方案要求（与本项目有关）; 本项目建设情况; 相符性. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集“的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行; 注塑废气经集气罩收集+两级活性炭吸附处理；喷涂在密闭车间内进行，喷漆废气采用负压收集后经过气旋喷淋，收集后经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理；注塑废气采用集气罩收集，建设时要求控制风速0.5米/秒; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等 离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 注塑废气经集气罩收集+两级活性炭处理、喷涂的有机废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理，均属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐可行的治理技术；喷涂线（含喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干废气）有机废气采用负压收集，喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 注塑废气经集气罩收集采用两级活性炭吸附处理，收集效率为90%，处理效率为90%；漆雾收集效率取95%，气旋喷淋处理效率取90%、过滤棉过滤效率取70%，非甲烷总烃收集效率取98%，活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理效率取98%; 符合. ### 综上所述，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求。 9、与《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》相符性分析 表1-9“安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知“符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高“项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高“项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成; 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩的行业，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高“行业，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类项目; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 芜湖睿超装备有限公司经营范围包括汽车零部件及配件制造、汽车零配件批发、塑料制品制造、塑料制品销售等。于2023年12月27日，皖江江北新兴产业集中区管委会产业发展部（招商部）对“年产50万件汽车及家电零部件项目”进行备案（江北产发备[2023]37号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29—塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容。本次新建项目属于排污许可中“登记管理”。本单位已完成排污许可登记，登记编号91340207MAD39T9W0L001Z。 表2-2固定污染源分类管理名录（2019年版，摘录） 管理类别 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见表2-4。 表2-4项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（万件）; 单道喷涂面积（m2/件）; 单件重量（kg）; 备注. 1; 家电零配件; 5; /; 0.560~1.460; 不进行喷涂. 2; 家电零配件（喷涂）; 30; 0.6; 0.571~1.471; 一道底漆+一道色漆+一道清漆. 合计; 家电零配件（家用洗衣机面板）; 35万件. 3; 汽车零配件; 5; /; 0.330~0.530; 不进行喷涂. 4; 汽车零配件（喷涂）; 10; 0.4; 0.337~0.537; 一道底漆+一道色漆+一道清漆. 合计; 汽车零配件（仪表盘、格栅板等）; 15万件. 3、建设内容及规模 企业租赁芜湖市宇阳服饰有限公司厂房，在现有构筑物基础上改建，1#生产车间（涂装）、2#生产车间（注塑），及其他辅助基础设施，具体建设内容及规模详见下表。 表2-3项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1F，钢结构，占地面积2400m2，设置涂装自动生产线一条，上一道底漆+一道色漆+一道清漆，检验后对需要点补的零件进行点补及点补烘干（使用热水炉及冰水机组进行生产车间内温度调控，热水炉天然气燃烧供能；烘干采用固化炉，天然气燃烧供能），建成后形成生产汽车零部件15万件/年，家电零部件35万件/年的生产能力; 依托现有厂房，进行翻修及设备安装. 2#生产车间; 1F，钢结构，占地面积2400m2，设置注塑件生产线一条，进行注塑件生产（破碎间设置于厂区西北角，进行不合格品及边角料的破碎，破碎后回用于生产）; 依托现有厂房，进行翻修及设备安装. 辅助工程; 办公室; 位于1#生产车间内，1F，框架结构，基底面积104.4m2; 新建. 实验室; 位于1#生产车间内，1F，框架结构，基底面积46.4m2; 新建. 展厅; 位于1#生产车间内，1F，框架结构，基底面积73.08m2; 新建. 储运工程; 成品区; 位于2#生产车间东南角，1F，框架结构，基底面积213m2; 新建. 原料区; 位于2#生产车间内，1F，框架结构，基底面积186m2; 新建. 车间内运输; 车间内设置运输线; 新建. 厂外运输; 主要依靠社会运输力量; /. 公用工程; 供水; 项目用水接自供水管网，新鲜用水量约1950t/a; /. 供电; 市政供电，厂内设置配电房，用电量约200万KWh/a; /. 排水; 本项目无生产废水产生；雨污分流，生活污水经过化粪池预处理后，经厂区污水管网纳入市政污水管网后集中处理；雨水经厂区雨水管网纳入市政雨水管网; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水经过化粪池预处理后经厂区污水管网纳入市政污水管网后进入; /. 废气处理; 注塑废气; 注塑废气通过集气罩收集，接入二级活性炭处理后15米高排气筒排放（DA001），废气收集效率90%，处理效率90%，风量8000m3/h; 收集处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放. 破碎废气; 注塑废气通过集气罩收集，接入布袋除尘器后15米高排气筒排放（DA002），废气收集效率90%，处理效率95%，风量4000m3/h; 收集处理后经1根15m高（DA002）排放. 喷涂废气; 调漆、喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干在1#生产车间内进行，喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放。 漆雾收集效率取95%，气旋喷淋处理效率取90%、过滤棉过滤效率取70%，非甲烷总烃收集效率取98%，活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理效率取99%，废气量14351万m3/a，风量80000m3/h，催化燃烧用电，不涉及天然气燃烧废气; 收集处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放. 天然气燃烧废气（固化炉）; 固化炉天然气燃烧废气（低氮燃烧）收集后经1根15m高排气筒（DA003）排放，风量5000m3/h; 收集后与喷涂废气经同1根15m高排气筒（DA003）排放. 天然气燃烧废气（热水炉）; 热水炉用天然气燃烧废气（低氮燃烧）收集后经1根15m高排气筒（DA004）排放，风量5000m3/h; 收集后与喷涂废气经1根15m高排气筒（DA004）排放. 固废处理; 注塑线产生的边角料及不合格品破碎后回用于生产，报废品、废包装材料收集后暂存于一般固废间（1间，10㎡），外售综合利用; 新建. 生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运; /. 危废暂存间10m2：废涂料桶、漆渣、废吸附棉、废活性炭、废催化剂、废矿物油等收集后分区暂存于危废暂存间，后交由有资质单位处置; 新建. 噪声处理; 产噪设备尽量集中置于生产车间内，选取低噪声设备，并采取有效隔声、减振等降措施; /. 4、主要生产设备 项目详细设备见表2-5。 表2-5主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/参数; 数量 （台/套）; 用途; 位置. 1; 注塑机; /; 8; 注塑; 2#车间，注塑区. 2; 冷水机; /; 2; 冷却; 2#车间，注塑区. 3; 混料机; /; 1; 混料; 2#车间，注塑区. 4; 破碎机; /; 2; 破碎; 粉碎房. 5; 喷涂线; /; 1; 喷涂; 1#车间. 6; 喷涂机器人; ABB540; 5; 喷涂; 1#车间. 7; 轨道输送机; 单台功率8kw; 1; 喷涂; 1#车间. 8; 固化炉; 功率20kw; 1; 烘干; 1#车间. 9; 送风机组; 单台功率20kw; 4; 喷涂辅助设备; 1#车间. 10; 冰水机组; 单台功率185kw; 1; 喷涂辅助设备; 1#车间. 11; 常压热水炉; 单台功率10kw; 1; 喷涂辅助设备; 1#车间. 12; 水冷喷淋塔; 单台功率11kw; 1; 喷涂辅助设备; 1#车间. 13; 气旋塔; 单台功率4kw; 3; 喷涂辅助设备; 1#车间. 14; 空压机; 单台功率75kw; 1; 喷涂辅助设备; 1#车间. 5、原辅材料及燃料使用情况 表2-6本项目主要原辅材料及能源需求一览表 序号; 原料名称; 年耗量; 储存位置及最大储存量; 密度; 备注; 有毒有害物质及占比. 1; ABS塑料颗粒; 201.25t; 2#生产车间（原料区）; /; 25kg袋装; /. 2; PP塑料颗粒; 603.75t; /; 25kg袋装; /. 3; 底漆（水性）; 7.857t; 1#生产车间供漆间，最大储存量：底漆0.5t，色漆0.2t，清漆0.2t，固化剂0.2t，稀释剂0.1t; 1.130g/cm3; 25kg桶装; 挥发份3.68%. 4; 色漆（水性）; 10.426t; 1.054g/cm3; 25kg桶装; 挥发份19.27%. 5; 清漆（溶剂型）; 4.988t; 1.02g/cm3; 25kg桶装; 即用状态下挥发份31.86%. 6; 稀释剂; 0.498t; 0.9g/cm3; 25kg桶装. 7; 固化剂; 1.663t; 1.03g/cm3; 25kg桶装. 8; 水; 1950t; /; /; /; /. 9; 电; 200万KWh/a; /; /; /; /. 10; 天然气; 20万m³; /; /; /; /. 涂料理化性质： 本项目使用涂料理化性质及危险特性见下表。 表2-7项目涂料理化性质及危险特性一览表 名称; 理化性质; 危险特性. 水性底漆; 均匀黏稠的灰色液体，胺味，pH值7.7，相对密度1.130g/cm3（20℃），不聚合，正常条件下稳定; 可燃. 水性色漆; 均以白色液体，胺味，pH值8.1，相对密度1.054g/cm3（20℃），不聚合，正常条件下稳定; 可燃. 清漆; 均匀黏稠的液体，沸点124~165℃，闪点31℃，密度1.01g/cm3（20℃），不聚合，正常条件下稳定; 易燃液体. 稀释剂; 无色透明液体，闪点29℃，密度0.9g/cm3（20℃），不溶于水，可溶于烃类化合物，正常条件下稳定; 易燃液体. 固化剂; 无色透明液体，闪点25℃，密度1.03g/cm3（20℃），不溶于水，密闭容器受热可能会引起爆炸; 易燃液体. 根据涂料厂家提供的涂料MSDS本项目生产所使用涂料各组分含量见下表。本项目涂料成分汇总于下表： 表2-8涂料成分表 名称; 主要成份名称; 百分比. 水性底漆; 丙烯酸树脂; 10~15%. 钛白粉; 15~20%. 二氧化硅; 1~3%. 炭黑; 1~3%. 丙酮; 0.1~1%. 乙二醇; 0.1~1%. 异丙醇; 0.1~1%. 纯水; 60~65%. 添加剂; 3~5%. 水性色漆; 水性丙烯酸树脂及乳液; 5~10%. 水性三聚氰胺树脂; 1~5%. 颜料绿; 0.001~0.01%. 炭黑; 0.01~0.1%. 合成酸化铁; 0.01~0.1%. 钛白粉; 25~30%. 丙二醇甲醚醋酸酯; 0.01~0.1%. 二丙二醇单甲醚; 0.1~1%. 乙酸丁酯; 0.01~0.1%. 丙二醇甲醚; 0.1~1%. 防白水; 0.01~0.1%. 丙酮; 0.01~0.1%. 二甲基乙醇胺; 0.1~1%. 二甲醇缩甲醛; 0.01~0.1%. 重烷石脑油; 0.1~1%. 二乙二醇乙醚; 1~5%. 2-[(2-乙己基)氧]-乙醇; 1~5%. 2-乙基己醇; 1~5%. 纯水; 40~45%. 清漆; 丙烯酸树脂; 69~75%. 聚酯树脂; 8~12%. 四甲苯; 4~6%. 丙二醇甲醚醋酸酯; 7~9%. 三甲苯; 2~4%. 流平剂1; 0.4~0.6%. 流平剂2; 0.05~0.15%. 光稳定剂; 0.4~0.6%. 紫外光吸收剂; 0.5~0.7%. 导光剂; 0.2~0.4%. 固化剂; HDI固化剂; 75%. 乙酸丁酯; 24.5%. 助剂; 0.5%. 稀释剂; 丙二醇甲醚醋酸酯; 33.4%. 二甲苯; 27.3%. 乙苯; 6%. 乙酸丁酯; 33.3%. 6、漆料相关分析 （1）漆料VOC含量符合性分析 本项目漆料挥发特性及使用量汇总于表2-5，底漆及色漆为即用涂料，清漆使用时需加入稀释剂、固化剂配比（根据企业提供资料，比例为清漆:固化剂:稀释剂=3:1:0.3），底漆、色漆及清漆的VOC含量来源检测报告，检测报告详见附件。底漆、色漆及清漆的挥发分占比根据VOC检测报告核算。使用涂料即用状态下挥发分占比按照下式计算： 挥发分占比（%）=挥发性有机化合物含量（g/L）密度（g/cm3）×103 表2-9项目涂料即用状态下组分含量一览表 涂料名称; 密度（g/cm3）; 年用量（t/a）; 组分; 百分比; 质量（t）; VOC含量（g/L）. 水性底漆; 1.130; 7.857; 挥发份; 3.68%; 0.289; 41.60. 固份; 33.82%; 2.657. 水份; 62.50%; 4.911. 水性色漆; 1.054; 10.426; 挥发份; 19.27%; 2.009; 203.10. 固份; 38.23%; 3.986. 水份; 42.50%; 4.431. 清漆、固化剂及稀释剂; 1.014; 7.149; 挥发份; 31.86%; 2.278; 323.10. 固份; 68.14%; 4.871. 1）《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020） 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），该标准规定了低挥发性有机化合物含量涂料产品为施工状态下涂料产品中存在的挥发性有机物的质量符合标准相应产品的挥发性有机物含量限值要求的涂料产品。低挥发性有机化合物涂料产品的标准限值如下： 表2-10低挥发性有机化合物涂料产品VOC含量要求一览表 产品类别; 主要产品类型/施涂方式; 限量值/（g/L）. 水性涂料. 车辆涂料; 汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）; 底色漆; ≤420. 溶剂型涂料. 车辆涂料; 汽车原厂涂料（乘用车）; 清漆; 双组分; ≤420. 根据涂料厂家提供的涂料即用状态下的VOC含量检测报告（附件6、附件8、附件10），本项目生产所使用底、色漆即用状态下挥发性有机物含量分别为41.60g/L、203.10g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1“车辆涂料”中“汽车原厂涂料（乘用车、载货汽车）”的“底色漆”420g/L的限量值；清漆即用状态下挥发性有机物含量为323.1g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2“车辆涂料”中“汽车原厂涂料（乘用车）”的“清漆双组分”420g/L的限量值，均属于鼓励使用的低VOCs含量涂料。 2）《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）相符性分析 本项目生产产品为家电零部件、汽车零部件，参照《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020），涂料中VOC含量的限量值要求如下： 表2-11车辆涂料VOC含量的限量值一览表 产品类别; 主要产品类型; 限量值/（g/L）. 水性涂料. 车辆用零部件涂料; 外饰塑料件用涂料; 底漆; ≤450. 色漆; ≤530. 溶剂型涂料. 车辆用零部件涂料（载货汽车除外）; 外饰塑胶件用涂料; 清漆（其他）; ≤560. 根据涂料厂家提供的涂料即用状态下的VOC含量数据（附件6、附件8、附件10），本项目生产所使用底、色漆即用状态下挥发性有机物含量分别为41.60g/L、203.10g/L，满足《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）表1“车辆涂料”中“车辆用零部件涂料（外饰塑料件用涂料）”的底漆420g/L、色漆530g/L的限量值；清漆即用状态下挥发性有机物含量为323.1g/L，满足《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）表2“车辆用零部件涂料（载货汽车除外）”中“外饰塑胶件用涂料”的“清漆（其他）”560g/L的限量值，符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）要求。 （2）用漆量核算 本项目整套购置生产线进行注塑件喷涂，车间负压收集。 根据《涂装技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）的漆料用量计算公式： m=ρδs×10-6/(NV·ε) 式中：m——涂料用量，t； ρ——涂料密度，g/cm3；根据企业提供资料，水性底漆干漆密度为0.92g/cm3，水性色漆干漆密度为0.95g/cm3，清漆干漆密度为1.5g/cm3； δ——涂层厚度，μm；根据建设单位提供资料，本项目涂装方案：底漆喷涂1次，干膜厚度30μm，色漆喷涂1次，干膜厚度45μm，上一道清漆，厚度55μm； s——涂装面积，m2； NV——涂料中固体分，%；即用状态下水性底漆固体分33.82%、水性色漆固体份含量38.23%、清漆固体份含量68.14%； ε——上漆率，%；喷涂上漆率取70%。 本项目所用漆量核算具体见下表。 表2-12本项目漆料使用计算一览表 涂料种类; 喷涂产品; 需喷涂产品数量（万件）; 单套喷涂面积(㎡); 喷涂层数; 总喷涂面积(㎡); 漆层密度g/cm3; 漆膜厚度（μm）; 上漆率（%）; 漆料. 漆量（t/a）; 固体成份（t/a）. 底漆（固体份33.82%）; 家电零部件; 30; 0.6; 1; 180000; 0.92; 30; 70%; 6.843; 2.314. 汽车零部件; 10; 0.4; 1; 40000; 0.92; 30; 70%; 1.014; 0.343. 底漆用量小计; 7.857; 2.657. 色漆（固体份38.23%）; 家电零部件; 30; 0.6; 1; 180000; 0.95; 45; 70%; 9.080; 3.471. 汽车零部件; 10; 0.4; 1; 40000; 0.95; 45; 70%; 1.345; 0.514. 色漆用量小计; 10.426; 3.986. 清漆（固体份68.14%）; 家电零部件; 30; 0.6; 1; 180000; 1.5; 55; 70%; 6.227; 4.243. 汽车零部件; 10; 0.4; 1; 40000; 1.5; 55; 70%; 0.922; 0.629. 清漆用量小计（其中漆料4.988t/a，固化剂1.663t/a，稀释剂0.498t/a）; 7.149; 4.871. （3）漆料平衡 本项目底漆投入产出情况见表2-13及图2-1。 表2-13项目水性底漆平衡表单位t/a 投入; 产出. 水性底漆; 固份; 2.657; 工件附着70%; 1.8599. 漆渣5%; 0.1329. 漆雾25%; 气旋喷淋处理量; 0.5995. 干式过滤处理量; 0.0221. 有组织排放量; 0.0095. 无组织; 0.0332. 挥发份; 0.289; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0028. 非甲烷总烃（无组织）; 0.0058. 装置处理（非甲烷总烃）; 0.2804. 水份; 4.911; 全部挥发; 4.9110. 合计; 7.857; 合计; 7.857. 图2-1项目水性底漆平衡图（单位t/a） 本项目色漆投入产出情况见表2-14及图2-2。 表2-14项目水性色漆平衡表单位t/a 投入; 产出. 水性色漆; 固份; 3.986; 工件附着70%; 2.7902. 漆渣5%; 0.1993. 漆雾25%; 气旋喷淋处理量; 0.8994. 干式过滤处理量; 0.0331. 有组织排放量; 0.0142. 无组织; 0.0498. 挥发份; 2.009; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0197. 非甲烷总烃（无组织）; 0.0402. 装置处理（非甲烷总烃）; 1.9491. 水份; 4.431; 全部挥发; 4.4310. 合计; 10.426; 合计; 10.426. 图2-2项目水性色漆平衡图（单位t/a） 本项目清漆、固化剂及稀释剂投入产出情况见表2-15、表2-16及图2-3。 表2-15项目清漆平衡表单位t/a 投入; 产出. 清漆、固化剂及稀释剂（其中漆料4.988t/a，固化剂1.663t/a，稀释剂0.498t/a）; 固份; 4.871; 工件附着70%; 3.4097. 漆渣5%; 0.2436. 漆雾25%; 气旋喷淋处理量; 1.0990. 干式过滤处理量; 0.0405. 有组织排放量; 0.0174. 无组织; 0.0609. 挥发份; 2.278; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0223. 非甲烷总烃（无组织）; 0.0456. 装置处理（非甲烷总烃）; 2.2101. 合计; 7.149; 合计; 7.149. 表2-16项目二甲苯平衡表单位t/a 投入; 产出. 稀释剂0.498t/a，含二甲苯27.3%; 二甲苯; 0.136; 非甲烷总烃（有组织）; 0.0013. 非甲烷总烃（无组织）; 0.0027. 装置处理（非甲烷总烃）; 0.1319. 合计; 0.136; 合计; 0.1360. 图2-3项目清漆平衡图（单位t/a） 7、公用工程 （1）给水工程 本项目运营期用水主要为员工生活用水、注塑冷却水、锅炉用水、喷涂冷却用水、喷房及喷淋用水，总用水量为1950 m3/a（平均6.5m3/d）。 - 生活用水 本项目劳动定员70人，年工作300天，厂区不设置食堂及宿舍，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），员工用水以60 L/人·天计，则用水量为4.2 m3/d（1260 m3/a）。 - 注塑冷却水 本项目注塑设备需使用水冷却，间接冷却，冷却水循环使用。根据建设单位提供的设计资料，循环水量20m3/h，循环过程中存在蒸发及风吹损耗，按循环量的0.1%计算，7200h。则冷却水损耗量144m3/a，平均0.48m3/d，循环冷却水定期补充，不外排。 - 锅炉用水 根据企业提供资料，本项目使用的热水炉出力2t/h，容量1.46t，年使用600h。锅炉用水损耗以3%计，则需补充0.12 t/d，36t/a。锅炉用水循环使用，不外排。 - 喷涂冷却用水 根据建设单位提供的设计资料，循环水量250m3，损耗量0.25t/h，600h。则冷却水需补水量150t/a，平均0.5 m3/d，冷却水循环使用，定期补充，不外排 - 喷房及喷淋用水 根据企业提供的喷涂线设计，共设置3个喷房，单个容积10m³，设置3个气旋喷淋塔，单个容积2m³，喷淋运行时间6000h/a，喷房及气旋喷淋塔单个水损耗量均为10kg/h，则需补充360t/a，1.2t/d。喷房及喷淋塔水循环使用，不外排。（2）排水工程 本项目无工艺废水产生，运营期废水主要来自员工生活污水。 - 生活污水 项目职工生活用水量1260 m3/a，生活污水产生系数取0.8，则产生量为1008m3/a（3.36 m3/d），生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入大龙湾污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入裕溪河。 本项目水平衡图见下图： 图2-4项目水平衡图（单位m³/d） （3）供电工程 项目园区供电网统一供电，供电设施齐全，可满足企业生产和生活用电需要。本项目年消耗电量119万kWh/a。 （4）运输 项目厂内运输主要采用推车等，厂外运输利用企业自身运输设备，不足部分由社会运输协作解决。 8、项目总平面布置 项目在原有厂房基础上，进行建设，形成1#生产车间、2#车间及辅助设施，内部设置注塑件加工生产线一条；2#生产车间内部设置喷涂生产线一条。厂区平面布置详见附图。 9、劳动定员及工作制度 项目劳动定员70人，实行三班制，每班8小时，年生产300天，不设置食堂，不提供住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 本项目生产具体工艺流程描述如下： 1、注塑生产工艺流程 G1：注塑废气、G2：破碎粉尘；S1：不合格品及边角料、S2：废包装材料；N：设备/工作噪声 图2-5注塑生产工艺流程图 工艺说明： （1）投料：塑料粒子按一定的比例投入立式混色机，使原料混合均匀。塑料粒子注塑前使用干燥机预先干燥，使用电加热，温度80~100℃，时间1~2h。采用均匀分散热风扩散装置，保持塑料干燥温度均匀，增加干燥效率，干燥过程中热气流与塑料粒子进行传质传热，其中的水份与少量的粉屑被热气流带走，使粒料水份含量控制在0.03%以下。塑料粒子粒径约5mm，投料过程原料粒径较大，该过程无粉尘产生，仅会产生设备噪声； （2）注塑：物料进入到注塑机的加热部，对物料进行加热（电加热，温度约180-220℃），物料融化后，控制注塑压力将融化后的物料推入模具注塑成型，之后使用冷却水对模具间接冷却后即可成型，冷却水经冰水机循环使用不外排。注塑工艺温度为180-220℃之间，低于ABS树脂的分解温度（250℃），但是工艺温度下，原料中会产生少量挥发性有机废气及少量未聚合单体。故此工序主要产生注塑有机废气（G1），设备运行噪声。 （3）修边质检：成型后的工件手工修掉多余边角后，人工进行表观检验。检验合格品送喷涂线进行喷涂。该过程主要产生不合格品、边角料（S1）；设备运行噪声。 （4）破碎：不合格品及边角料通过破碎机进行破碎，破碎后物料回用于生产。破碎后的物料为颗粒状，粒径约3-5mm，可满足回用生产的要求，无需进行造粒。该过程主要产生破碎粉尘（G2）和设备运行噪声。 （5）包装：设置1台自动包装机对成品进行包装，包装后进入成品堆放区，等待外售。此工序主要产生包装废料（S2）、设备及工作噪声（N）。 2、喷涂生产工艺流程 G1：调漆废气、G2：上底漆废气（含喷涂废气、流平废气）、G3：上色漆废气（含喷涂废气、流平废气）、G4：上清漆废气（含喷涂废气、流平废气）、G5烘干废气、G6天然气燃烧废气、G7点补废气、G8点补烘干废气；S1：废原料桶、S2：废包装材料；N：设备/工作噪声 图2-6喷涂生产工艺流程图 （1）调漆：项目水性底漆、水性色漆直接使用，溶剂型清漆喷漆前需要将其与稀释剂进行调和。调漆、输漆过程均在调漆间内进行，清漆输漆均采用集中输调漆系统，包括调漆、供漆、温控等部分，然后通过压力泵将涂料从调漆间通过密封管道循环压送到涂装工位的机器人喷嘴。调漆时将桶装清漆、稀释剂按设定好的比例分别称量，人工将称量后的清漆、稀释剂倒入各自的罐中，通过泵、油漆管路输漆系统输送至涂装室。该工序会产生调漆废气。此工序会产生调漆废气（G1）及废漆料桶（S1）。 （2）表面除尘：人工将注塑件挂到自动线上，并采用人工擦拭和干冰雪花清洗方式对注塑件进行除尘。 （3）喷漆、流平及烘干：本项目喷漆是在恒温、恒湿的密闭喷漆房中进行。喷漆步骤依次为喷底漆、流平、喷色漆、流平、喷清漆、烘干。漆料喷涂后，湿漆膜中含有大量的有机溶剂，因此需要流平，工件进入流平室，随着溶剂的挥发，漆料得以充分流平、展开，流平时间一般控制在7~10min，风速一般为0.1-0.12m/s，这样可控制不易发生橘皮等漆膜缺陷现象。烘干室为全密闭结构，固化炉通过燃烧天然气加热空气的方式进行烘干，烘干温度均控制在80~90℃左右，烘干时间约20min。 此工序产生上底漆的喷漆废气和流平废气（G2）、上色漆的喷漆废气和流平废气（G3）、上清漆的喷漆废气和流平废气（G4）、烘干废气（G5）、天然气燃烧废气（G6）、漆渣（S2）及设备运行噪声； （4）组装检验：人工将工件从自动线上卸下并对工件进行检查，修整，点补的主要工艺为手工用喷枪进行点补漆，补漆只会用到色漆和清漆，烘干工序采用电烘干，温度控制为85±5℃。该工序会产生点补废气（G7）、点补烘干废气（G8）、报废品（S3）和噪声（N）； （5）包装：包装后等待外售。此工序主要产生废包装材料（S4）。 3、项目生产过程中污染物产生及治理措施汇总如下： 表2-17生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 名称; 污染来源; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃、苯乙烯; 集气罩收集+两级活性炭吸附处理+15m排气筒（DA001）排放. 破碎; 颗粒物; 设置破碎间，破碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘+15m排气筒（DA002）排放. 调漆; 二甲苯、非甲烷总烃; 经密闭负压收集后，通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后，由15m排气筒（DA003）排放. 喷漆; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃; 经密闭负压收集后，通过气旋喷淋，干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后，由15m排气筒（DA003）排放. 流平、烘干、点补、点补烘干; 二甲苯、非甲烷总烃; 经密闭负压收集后，干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后，由15m排气筒（DA003）排放. 天然气燃烧废气（固化炉）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧+15m排气筒（DA003）排放（烘干/固化工序天然气燃烧废气与喷涂环节产生的有机废气合并排放）. 天然气燃烧废气（热水炉）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧+15m排气筒（DA004）排放. 废水; 生活污水（含餐饮废水）; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油; 隔油池、化粪池预处理后，接市政污水管网. 循环冷却水; COD、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 喷房冷却水; COD、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 锅炉用水; COD、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 气旋喷淋水; COD、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减振等措施. 固废; 注塑线修边质检; 不合格产品及废边角料; 破碎后回用于生产. 注塑线包装; 废包装材料; 新建1间10㎡一般固废间暂存，收集后委托物资回收公司清运. 喷涂线喷漆; 漆渣; 新建1间10㎡危废间暂存，委托有危废处置资质单位进行处理. 废包装桶（涂料桶）; 废包装桶. 气旋喷淋; 漆渣. 干式过滤; 废过滤棉. 活性炭吸附; 废活性炭. 催化燃烧; 废催化剂. 设备维护; 废矿物油. 喷涂线检验; 报废品; 新建1间10㎡一般固废间暂存，收集后委托物资回收公司回收. 喷涂线成品包装; 废包装材料. 员工生活; 生活垃圾; 收集后委托环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，租赁芜湖市宇阳服饰有限公司厂房。厂房原用于仓储，故无遗留环境问题。厂区现状见下图。 图2-6厂区现状图 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、现状环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1 点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价资料来源于《2022年芜湖市生态环境状况公报》。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，芜湖市全年环境空气优良天数为293天（其中，优84天，良209天），达标率为80.3%，污染天数为72天（其中轻度污染65天，中度污染6天，重度污染1天），无严重污染天气。 2022年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为12天，占比3.3%；以O3（日最大8H滑动平均）为首要污染物的天数为183天，占比50.1%；以PM10为首要污染物的天数为24天，占比6.6%；以PM2.5为首要污染物的天数为66天，占比18.1%（部分天数同时存在多个首要污染物）。 各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为34μg/m3，同比持平，连续三年达到国家环境空气质量二级标准；PM10年均值为55μg/m3，同比下降3.51%；NO2年均值为30μg/m3，同比下降6.25%；SO2年均值为9μg/m3，同比持平；CO日均值第95百分位数为1.0mg/m3，同比下降9.09%，均达到国家环境空气质量一级标准；O3日最大8小时第90百分位数为162μg/m3，同比上升6.58%。全市空气质量持续改善。 表3-1 区域空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 环境公报浓度数据; 标准 限值; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 9; 60; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 30; 40; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 55; 70; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 34; 35; 达标. 5; CO; 第95百分位数年均值; mg/m3; 1.0; 4; 达标. 6; O3; 最大8小时第90百分位年均值; μg/m3; 162; 160; 不达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准，芜湖市环境空气为“不达标区”。 为此，芜湖市为进一步改善环境空气质量，采取了以下措施与行动： 一是开展重点区域大气污染排查整治。制定印发了《关于开展大气污染源大排查大整治工作的通知》，针对国、省、市控站点周边工地、企业、餐饮、汽修、焚烧、工程装修、散乱污等点源面源，进行大排查大整治，建立了污染源清单，细化责任分工，逐条逐项整改落实。市生态环境局主要负责同志、分管负责同志多次带队检查大气污染防治工作，对检查发现的问题第一时间交办属地整改落实。 二是狠抓挥发性有机物治理。采取走航+执法模式，抽调全市执法精兵和监测骨干，针对走航发现的高值区域第一时间跟进执法，累计检查企业114家。对88家重点行业企业“一厂一策”减排措施落实情况开展帮扶指导。 三是强化移动源污染管控。完成11572台非道路移动机械编码登记，联合公安、交通等部门查处超标排放黑烟车338辆。出台《芜湖市机动车和非道路移动机械排气污染防治管理办法》，首次将非道路移动机械排气污染纳入依法治理范围。开展十个领域大气污染防治攻坚行动，建立齐抓共管联动机制。对未严格落实六个“百分百”的施工项目，第一时间在网站公开曝光，建立信用联动，倒逼企业整改落实。 四是开展中央和省级大气污染防治资金分配。积极组织县市区申报中央大气污染防治资金，累计上报资金项目7个，经专家评审，纳入储备库2个。完成中央和省级资金分配项目24个，分配资金1898.5万。 2、特征污染物 本项目环境空气特征因子非甲烷总烃、TSP引用安徽格临检测有限公司对《芜湖松合新材料科技有限公司汽车、特种线束及电子电器用新型阻燃、有机硅等功能母粒及高品质合金粉末生产项目环境影响报告表》的监测数据，监测时间为2021年11月26日~2021年11月29日。监测点早映村在本项目东南侧580m。监测布点详见表3-2。监测结果详见表3-3。 表3-2 环境空气质量现状监测布点一览表 监测点名称; 监测因子; 监测时段. 早映村; TSP、非甲烷总烃; 2021.11.26~2021.11.29. 表3-3 环境监测结果 单位mg/m3 监测因子; 监测点名称; 浓度范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 最大污染指数; 超标率%. 非甲烷总烃; 早映村; 0.62-0.89; 2.0; 0.445; 0. TSP; 0.091-0.137; 0.3; 0.46; 0. 由上表可知，TSP的监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中Ⅱ级标准限值（0.3mg/m3）的要求，非甲烷总烃的监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值（2.0mg/m3）的要求。 580m 图3-1早映村监测点与本项目位置关系图 综上，区域内环境质量状况良好，项目所在区域为达标区。 二、地表水环境 本项目生活污水经化粪池预处理后经过市政污水管网纳入大龙湾污水处理厂处理，达标排入裕溪河。长江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 根据《2022年芜湖市生态环境状况公报》，芜湖市“十四五”列入国家水质考核断面的共有10个，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价，10个国考断面水质优良比例达100%。 三、声环境 根据《2022年芜湖市》“1、道路交通噪声质量概况，2022年全市主要交通干线噪声等效声级平均值为66.5分贝，低于国家标准3.5分贝，交通噪声等效声级平均值比2021年降低1.1分贝。根据道路交通噪声强度等级划分，芜湖市道路交通噪声强度为一级，芜湖市的道路交通声环境质量优。2、区域环境噪声质量概况，2022年全市区域声环境平均等效声级为56.2分贝，各类功能区噪声符合国家标准，比上年降低了2分贝。3、功能区环境噪声质量概况，2022年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致的。 本项目位于3类区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于芜湖江北新区西湾高科园区，北侧为芜湖欣宁门窗科技有限公司，西侧为安徽巨湖门窗科技有限公司，南侧为芜湖市宇阳服饰有限公司，东侧为安徽鑫驰瑞塑胶模具有限公司、安徽铭能保温科技有限公司，周边均为工业企业，项目周边情况详见附图3。项目500m范围内存在南苑华府、早映绿城等居民点，本项目厂界外50范围内无声环境保护目标，本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。具体见下表。 表3-3环境保护目标一览表 环境要素; 名称; UTM坐标; UTM坐标; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界最近距离（m）. X; X. 大气环境; 南苑华府; 614273; 3469511; 300人; （GB3095-2012）及其修改单中的二类区; NW; 319. 早映绿城; 614217; 3469710; 400人; NW; 487. 地表水环境; 长江; /; /; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准; S; 6412. 裕溪河; /; /; 中型; N; 4125. 声环境; 项目厂界; /; /; 四周; --; 1; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃及苯乙烯排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值；苯乙烯排放速率、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准及表1二级厂界排放标准。 调漆、喷涂、流平、烘干、洗枪、点补、点补烘干工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准要求。 热水炉及固化炉天然气燃烧尾气中的烟尘、SO2排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准值，NOx排放执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）中的燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3要求。 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。 企业边界大气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中限值要求，详见下表。 表3-4大气污染物有组织排放标准限值 产污工序; 排气筒编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 注塑; DA001; 非甲烷总烃; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯; 20; 6.5; 浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；速率限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 破碎; DA002; 颗粒物; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 调漆、喷涂、流平、烘干、点补、点补烘干; DA003; 非甲烷总烃; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 120; 3.5. 二甲苯; 70; 1.0. 天然气燃烧（固化炉）; 颗粒物（烟尘）; 20; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）. SO2; 50; /. NOx; 50; /. 天然气燃烧（热水炉）; DA004; 颗粒物（烟尘）; 20; /. SO2; 50; /. NOx; 50; /. 表3-5厂区内排放标准限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 表3-6大气污染物厂界无组织排放标准限值 污染物名称; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 企业边界; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 企业边界; 1.0. 二甲苯; 企业边界; 1.2. 苯乙烯; 企业边界; 5.0; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554—93）表1中二 级标准. 臭气浓度; 企业边界; 20（无量纲）. 2、废水 本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后经厂区污水管网纳入市政污水管网后集中处理，排水《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后接管进入大龙湾污水处理厂，大龙湾污水处理厂废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体排放标准见下表。 表3-7污水综合排放标准限值 序号; 污染物; 排放限值; 标准来源; 排放限值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 2; COD; 500; 50. 3; BOD5; 300; 10. 4; 氨氮; —; 5（8）. 5; SS; 400; 10. 6; 总氮; 70; 15. 7; 总磷; 8; 0.5. 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见下表。 表3-8厂界环境噪声排放限值 标准名称; 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. GB12348-2008; 3; 65; 55. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。生活垃圾收集后，交由环卫部门清运。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、挥发性有机物VOCs等四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目废水为生活污水，生活污水产生量为792t/a，生活污水经隔油池、化粪池预处理后COD排放量为0.236t/a，NH3-N排放量为0.023t/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后进入芜湖市大龙湾污水处理厂集中处理，该部分COD、NH3-N排放量拟纳入到污水处理厂总量控制指标内，故不再申请总量控制指标。 根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表： 表3-9大气污染物排放汇总表 污染物; 有组织废气排放量（t/a）; 无组织废气排放量（t/a）; 合计排放量（t/a）. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.240; 0.309; 0.549. 氮氧化物; 0.094; /; 0.094. 根据上表可以看出，项目大气污染物排放量为：VOCs：0.549t/a；氮氧化物0.094t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘 施工阶段，主要进行厂房翻修和设备安装。频繁使用机动车辆运输建筑原材料及器材等，排出的机动车尾气主要污染物是碳氢化合物、一氧化碳、氮氧化物等，同时，车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。施工期大气污染源主要为施工场地扬尘。 2、施工期废水 施工污水主要来自场地喷洒水以及施工人员产生的生活污水，施工过程中产生的废水主要是在施工活动产生的，污水中主要污染物为泥沙、不含有害物质和其它有机物。 项目施工期职工人数约为5人，现有厂区设置有卫生间，生活污水经化粪池预处理后通过污水管网纳入城镇污水管网，最终进入城镇污水处理厂处理，对周边环境影响较小。 3、施工期噪声 工程施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。 在施工过程中，各种施工设备的运转以及各类车辆的运行将不可避免地产生噪声污染，各种施工设备、运输车辆等均属噪声源。 项目应采取以下的噪声污染防治措施加以控制。 ①在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及当地环保部门施工许可证制度中的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 ②施工尽量安排在白非敏感时段天进行，严禁集中使用高噪设备，并合理控制施工时间，午间12:00~14:00、夜间特别是晚上10:00后，严禁高噪声设备施工，以免影响施工场地附近居民的休息。 ③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前7日持市建筑管理部门证明到市环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时间公告附近居民。对抢修、抢险作业的可先行施工，后向市环境保护行政主管部门备案。 ④施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。 ⑤对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 ⑥要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 施工期噪声会对周围沿线居民造成一定程度的负影响，但是施工期时间较短，噪声影响也是暂时的，将随着施工期的结束而消失，在采取以上噪声防治措施后，项目施工不会对项目附近的声环境产生严重不利影响。 4、施工期固体废物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和施工产生的各种建筑垃圾。本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的工程垃圾、装修产生的装修垃圾等。生活垃圾来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民的生活垃圾成分相似。 为防止施工期产生的固体废物对环境产生不利影响，环评要求： ①施工过程中的建筑垃圾要及时清运，并尽量加以回收利用，防止因长期堆存而产生扬尘等污染。建筑垃圾减量应从源头实施。 ②生活垃圾利用现有项目配套措施，及时收集，由环卫部门清运。 ③施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 项目经采取以上一系列防治措施后，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 （1）注塑废气 本项目共8台注塑机，在每台注塑机上方设置集气罩收集注塑废气，尺寸均为0.5m×1.0m。 单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600 式中： Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； （a×b）为集气罩集气面积，单位为m2； V0污染源气体流速，一般在0.5m/s。 经计算，项目颗粒物单个集气罩集气风量为Q1=（0.5×1.0）×0.5×3600=900m3/h；则风量Q总=7200m3/h；考虑到管道对风力的阻挡等损失，因此本项目风量取8000m3/h。 本项目注塑工序会产生有机废气。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表》，产品为塑料零件，原料为塑料粒子805t/a（PP粒子：603.75t/a，ABS粒子：201.25t/a），工艺为配料-混合-注塑，所有规模挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为2.7kg/t产品，则注塑工序废气非甲烷总烃计产生量为2.1735t/a。 同时，苯乙烯主要为ABS塑料在注塑时产生的挥发性单体，ABS塑料注塑时产生的苯乙烯废气远小于VOCs产生量，本项目使用的ABS粒子可能会存在未聚合的苯乙烯单体在加热时挥发出来，根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》（李等，炼油与化工，2016(6)：62-63），ABS树脂热解过程产生游离苯乙烯单体25.55g/t。本项目ABS粒子使用量为201.25t/a，则苯乙烯的产生量约为0.0046t/a。 注塑废气通过集气罩收集，接入二级活性炭处理后15米高排气筒排放（DA001），废气收集效率90%，处理效率90%，年生产7200h。DA001排气筒非甲烷总烃有组织排放量0.1956t/a，0.0272kg/h，3.3961mg/m³，无组织排放0.2174t/a；苯乙烯有组织排放量0.0005t/a，无组织排放0.0005t/a。 （2）破碎粉尘 破碎工序在密闭破碎间中进行，有破碎粉尘产生。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《42废弃资源综合利用行业系数手册》，废PP破碎工序颗粒物的产污系数为0.375kg/t-原料。根据企业提供资料，本项目需要破碎的边角料及不合格品产生量约2t/a，加工时间10h/年，则破碎废气颗粒物产生量为0.00075t/a。经集气罩收集（收集效率90%），有组织产生量0.000675t/a，产生速率0.0675kg/h，产生浓度16.875mg/m³。收集后通过布袋除尘器处理（处理效率95%），后由15m高排气筒有组织排放，排放量约0.000375t/a，0.003375kg/h。 风量核算： 破碎机上方尺寸均为1.0m×1.0m。 单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600 式中： Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； （a×b）为集气罩集气面积，单位为m2； V0污染源气体流速，一般在0.3m/s~0.5m/s，本次评价取值0.5m/s。 经计算，项目颗粒物单个集气罩集气风量为Q1=（1.0×1.0）×0.5×3600=1800m3/h；则风量Q总=3600m3/h；考虑到管道对风力的阻挡等损失，因此本项目风量取4000m3/h。 （3）调漆、喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干废气 项目有机废气在调漆、喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干过程中均有产生，漆雾仅在喷漆过程中产生。本项目喷涂、晾干、烘干、点补及点补烘干均在1#生产车间内进行，点补废气并入喷涂废气计算，点补烘干废气并入烘干废气计算。 本项目喷涂生产线为密闭空间，调漆位于专用密闭供漆间内，涂料废气采用负压收集。喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放。 漆雾收集效率取95%，气旋喷淋处理效率取90%、过滤棉过滤效率取70%，非甲烷总烃收集效率取98%，活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理效率取99%，喷漆线年运行时长6000h。 喷涂生产车间有机物（本项目全部以非甲烷总烃计）总挥发量为4.576t/a，其中二甲苯挥发量为0.136t/a。另外漆料固体份中约70%在喷漆过程中附着在工件表面，5%形成漆渣，25%形成漆雾。 废气量核算： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》（33-37、431-434行业），油喷漆工序废气量产生系数为5612499m3/t-涂料，喷漆后烘干工序废气量产生系数为108126m3/t-涂料，调漆废气量未考虑。项目涂料用量为水性底漆7.857t/a，水性色漆10.426t/a，清漆4.988t/a，稀释剂0.498t/a，固化剂1.663t/a。仅清漆进行烘干，则喷漆工序工业废气产生量为14273.7万m3/a，喷漆后烘干工序废气产生量为77.30万m3/a，涂料废气废气总量为14351万m3/a。 根据物料平衡分析（详见“二、建设项目工程分析”中漆料平衡分析。）： ①漆雾：喷漆废气中漆雾无组织产生量为0.1439t/a，产生速率为0.240kg/h，有组织产生量为2.7346t/a，产生速率为0.4558kg/h，产生浓度为19.0549mg/m3；无组织排放量为0.1439t/a，排放速率为0.0240kg/h，有组织排放量为0.0410t/a，排放速率为0.0068kg/h，排放浓度为0.2858mg/m3。 ②非甲烷总烃：涂料废气中非甲烷总烃无组织产生量为0.0915t/a，产生速率为0.0153kg/h，有组织产生量为4.4845t/a，产生速率为0.7474kg/h，产生浓度为31.2485mg/m3；无组织排放量为0.0915t/a，排放速率为0.0153kg/h，有组织排放量为0.0448t/a，排放速率为0.0074kg/h，排放浓度0.3125mg/m3。 ③二甲苯：涂料废气二甲苯无组织产生量为0.0027t/a，产生速率为0.0005kg/h，有组织产生量为0.1332t/a，产生速率为0.0222kg/h，产生浓度为0.9284mg/m3；无组织排放量为0.0027t/a，排放速率为0.0005kg/h；有组织排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放浓度0.0093mg/m3。 （4）天然气燃烧废气 天然气燃料燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。 ①固化炉 固化炉最大用气量为40m³/h，使用时间为3200h/年，则天然气使用量为12.8万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》（33-37、431-434行业），天然气锅炉工业废气量产生系数为13.6m3/m3-天然气，颗粒物产生系数为0.000286kg/m3-天然气，SO2产生系数为0.000002Skg/m3-天然气（天然气含硫量S为200mg/m3），NOX产生系数为0.00187kg/m3-天然气，低氮燃烧对氮氧化物处理效率取75%；则颗粒物产生量0.0366t/a，二氧化硫产生量0.0512t/a，氮氧化物产生量0.2394t/a。风机风量5000m³/h，则颗粒物排放量0.0366t/a，排放浓度2.288mg/m³；二氧化硫排放量0.0512t/a，排放浓度3.2mg/m³；氮氧化物排放量0.0598t/a，排放浓度3.74mg/m³。固化炉（烘干）天然气燃烧废气收集后与喷涂环节产生的有机废气经同一根15m高的排气筒（DA003）排放。 ②热水炉 根据企业提供资料热水炉最大用气量120m³/h，每年在冬季温度低时使用，使用时间约600h/年，则天然气使用量为7.2万m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》（33-37、431-434行业），天然气锅炉工业废气量产生系数为13.6m3/m3-天然气，颗粒物产生系数为0.000286kg/m3-天然气，SO2产生系数为0.000002Skg/m3-天然气（天然气含硫量S为200mg/m3），NOX产生系数为0.00187kg/m3-天然气，低氮燃烧对氮氧化物处理效率取75%；则颗粒物产生量0.0206t/a，二氧化硫产生量0.0288t/a，氮氧化物产生量0.1346t/a。风机风量5000m³/h，则颗粒物排放量0.0206t/a，排放浓度6.864mg/m³；二氧化硫排放量0.0288t/a，排放浓度9.6mg/m³；氮氧化物排放量0.0337t/a，排放浓度11.22mg/m³。热水炉废气经1根15m高的排气筒（DA004）进行排放。 （5）非正常工况 主要考虑废气治理设施故障，处理效率取0%，发生频率为1次/年，1h/次，详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1本项目有组织废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况; 排放标准; 是否达标. 浓度 mg/m3; 产生量t/a; 治理设施名称; 风量; 收集及去除效率; 是否为可行技术; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 注塑工段；DA001; 非甲烷总烃; 33.9609; 1.9562; 有组织; 集气罩收集+两级活性炭+15m排气筒; 8000m3/h; 收集率90%； 去除率90%; 是; 3.3961; 0.0272; 0.1956; 60; /; 是. 其中，苯乙烯; 0.0803; 0.0046; 0.0080; 0.00006; 0.0005; 20; /; 是. 破碎；DA002; 颗粒物; 16.875; 0.000675; 有组织; 集气罩收集+布袋除尘; 4000m3/h; 收集率90%； 去除率95%; 是; 0.8438; 0.003375; 0.00003; 20; /; 是. 调漆、喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干；DA003; 漆雾（以颗粒物计）; 19.0549; 2.7346; 有组织; 采用负压收集。喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理; 废气量23918.34m3/h; 漆雾收集效率取95%，气旋喷淋处理效率取90%、过滤棉过滤效率取70%，非甲烷总烃收集效率取98%，活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理效率取99%; 是; 0.2858; 0.0068; 0.0410; 120; 3.5; 是. 非甲烷总烃; 31.2485; 4.4845; 是; 0.3125; 0.0074; 0.0448; 120; 10; 是. 其中，二甲苯; 0.9284; 0.1332; 是; 0.0093; 0.0002; 0.0013; 70; 1.0; 是. 天然气燃烧（固化炉），并入DA003; 颗粒物; 2.288; 0.036608; 有组织; 低氮燃烧+收集后由15m高排气筒排放; 废气量; 对氮氧化物处理效率75%; 是; 2.288; 0.0114; 0.0366; 20; /; 是. 二氧化硫; 3.2; 0.0512; 3.2; 0.0160; 0.0512; 50; /; 是. 氮氧化物; 14.96; 0.23936; 3.74; 0.0187; 0.05984; 50; /; 是. 天然气燃烧（热水炉）；DA004; 颗粒物; 6.864; 0.0206; 有组织; 低氮燃烧+收集后由15m高排气筒排放; 废气量; 对氮氧化物处理效率75%; 是; 6.864; 0.03432; 0.020592; 20; /; 是. 二氧化硫; 9.6; 0.0288; 9.6; 0.048; 0.0288; 50; /; 是. 氮氧化物; 44.88; 0.1346; 11.22; 0.0561; 0.0337; 50; /; 是. 表4-2项目无组织废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况. 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理设施名称; 收集及去除效率; 是否为可行技术; 速率 kg/h; 排放量t/a. 注塑; 非甲烷总烃; 0.0301; 0.2174; 无组织; /; /; /; 0.0301; 0.2174. 苯乙烯; 0.00007; 0.000514; 无组织; /; /; /; 0.00007; 0.000514. 破碎; 颗粒物; 0.1125; 0.001125; 无组织; /; /; /; 0.1125; 0.001125. 调漆、喷漆、流平、烘干; 漆雾（以颗粒物计）; 0.0240; 0.1439; 无组织; /; /; /; 0.0240; 0.1439. 非甲烷总烃; 0.0153; 0.0915; 无组织; /; /; /; 0.0153; 0.0915. 二甲苯; 0.0005; 0.0027; 无组织; /; /; /; 0.0005; 0.0027. 表4-3非正常工况有组织废气排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况. 浓度 mg/m3; 产生量t/a; 治理设施名称; 风量; 收集及去除效率; 持续时间; 速率 kg/h; 排放量kg/a. 注塑工段（DA001）; 非甲烷总烃; 33.9609; 1.9562; 有组织; 集气罩收集+两级活性炭+15m排气筒; 6000m3/h; 治理措施故障，治理效率取0%; 1次/年；1h; 0.27; 0.27. 苯乙烯; 0.0803; 0.0046; 0.0006; 0.0006. 破碎（DA002）; 颗粒物; 16.875; 0.000675; 有组织; 集气罩收集+布袋除尘+15m排气筒; 4000m3/h; 0.003375; 0.003375. 调漆、喷漆、流平、烘干、点补及点补烘干（DA003）; 漆雾; 19.05493496; 2.734575; 有组织; 负压收集通过干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后，由15m排气筒排放; 废气量23918.3446m3/h; 0.3918; 0.3918. 非甲烷总烃; 31.2485; 4.4845; 0.6228; 0.6228. 其中，二甲苯; 0.9284; 0.1332; 0.0185; 0.0185. 固化炉（天然气燃烧，并入DA003）; 颗粒物; 2.288; 0.0366; 收集+低氮燃烧去除75%氮氧化物+15m排气筒排放（DA003）; 5000m3/h; 0.01144; 0.01144. 二氧化硫; 3.2; 0.0512; 0.016; 0.016. 氮氧化物; 14.96; 0.2394; 0.0187; 0.0187. 热水炉（天然气燃烧，DA004）; 颗粒物; 6.864; 0.0206; 收集+低氮燃烧去除75%氮氧化物+15m排气筒排放（DA004）; 5000m3/h; 0.03432; 0.03432. 二氧化硫; 9.6; 0.0288; 0.048; 0.048. 氮氧化物; 44.88; 0.1346; 0.0561; 0.0561. 2、本项目废气排放口情况及监测要求 本项目废气排放口基本情况、达标排放情况及监测要求见下表，本项目监测要求参照根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）。 表4-4本项目无组织废气排放监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 1次/年. 表4-5本项目废气排放口基本情况及达标排放情况表 编号及名称; 类型; 污染物排放种类; 地理坐标; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 排放标准; 限值（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 预测排放浓度（mg/m³）; 预测排放速率（kg/h）; 是否达标排放; 监测要求. 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001注塑; 一般排放口; 非甲烷总烃; E118.203102°，N31.351773°; 15; 0.4; 常温; GB31572-2015; 60; /; 3.3961; 0.0272; 是; DA001排放口; 非甲烷总烃; 1次/年. 苯乙烯; 20; /; 0.0080; 0.00006; 是; 苯乙烯; 1次/年. DA002破碎; 一般排放口; 颗粒物; E118.203172，N31.351972; 15; 0.3; 常温; GB31572-2015; 20; /; 0.8438; 0.003375; 是; DA002排放口; 颗粒物; 1次/年. DA003喷涂（含固化炉天然气燃烧废气）; 一般排放口; 非甲烷总烃; E118.203574°，N31.352334°; 15; 1.5; 常温; GB16297-1996; 120; 10; 1.0381; 0.0063; 是; DA003排放口; 颗粒物; 1次/年. 颗粒物; 120; 3.5; 3.2650; 0.0196; 是; 非甲烷总烃; 1次/年. 二甲苯; 70; 1.0; 0.0308; 0.0002; 是; 二甲苯; 1次/年. 颗粒物（烟尘）; 20; /; 2.288; 0.0114; 是; 氮氧化物; 1次/年. 氮氧化物; 50; /; 3.2; 0.0160; 是; 二氧化硫; 1次/年. 二氧化硫; 50; /; 3.74; 0.0187; 是; 颗粒物（烟尘）; 1次/年. DA004热水炉天然气燃烧; 主要排放口; 颗粒物（烟尘）; E118.203402°，N31.352334°; 15; 0.4; 常温; GB13271-2014及皖大气办[2020]2号; 20; /; 6.864; 0.03432; 是; DA004排放口; 颗粒物（烟尘）; 1次/年. 二氧化硫; 50; /; 9.6; 0.048; 是; 二氧化硫; 1次/年. 氮氧化物; 50; /; 11.22; 0.0561; 是; 氮氧化物; 1次/年. 注：根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）第10.3.5条：“当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行”。项目天然气燃烧废气与涂料废气执行标准不同，分别经各自配套的处理设施处理后并管排放，因此，项目废气监测点位应设置在废气混合前管道。 3、废气治理可行性 （1）注塑废气 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 图4-1 活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） 拟选用设备参数：根据建设单位提供资料，本项目采取的二级活性炭装置的技术参数如下： 表4-12 本项目二级活性炭装置技术参数一览表 活性炭形态; 两级活性炭： 一级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm；吸附碘值为820mg/g； 二级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm吸附碘值为820mg/g；. 停留时间; 过滤风速; 比表面积; 活性炭更换周期; 活性炭一次填充量; 设计处理效率. 0.2-2s; ＜0.6m/s; 850㎡/g; 25天/次; 约660kg/次; 90%. 活性炭密度; 介质温度; 纵向强度; 横向强度; 孔隙度; 活性炭吸附有机废气比例. 520kg/m3; 常温; 0.9MPa; 0.4MPa; 1.5mm; 100kg/25kg. 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求：“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，吸附剂气体流速宜低于1.2m/s，蜂窝活性炭的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750㎡/g。”根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的具体要求，要求建设单位采用吸附碘值为800mg/g，比表面积应为850㎡/g，横向强度为0.4MPa，纵向强度应不低于0.9MPa的活性炭，同时冷凝器处理后有机废气进入两级活性炭前的温度＜40℃，气体流速宜＜0.6m/s。 二级活性炭吸附装置的净化效率为90%。有机废气经处理后非甲烷总烃和苯乙烯的排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值，苯乙烯的排放速率可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准限值。 本项目注塑产生的有机废气使用两级活性炭吸附，属于《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020）中污染防治可行技术。 （2）破碎废气 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，能够进行有效的颗粒物处理工作。 （3）喷涂线废气 本项目喷涂生产线为密闭空间，调漆位于专用密闭供漆间内，涂料废气采用负压收集。喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放。有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、生物过滤法、膜分离法、冷凝法等，其中较为常用的是燃烧法（包括直接燃烧和催化燃烧）、活性炭吸附法、吸收法和冷凝法。各种方法的主要优缺点见下表： 表4-6有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度 的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补 充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，需燃 料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需 考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂 所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转需要对产生废水去湿处理；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需二次处理，对涂 料品种有限制; 适用于高、低 浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 由上表可以看出，以上有机废气的处理方法均有各自的优缺点，应根据实际情况选择合适的治理方法。由于项目废气量较大，不管采用燃烧法处理、液体吸收法、活性炭吸附法处理均存在附属设施庞大，制造及安装困难的难题。但考虑到活性炭吸收的废活性炭再生环节、液体吸收时废液处理环节易产生二次污染及处置问题，附带装置存在运行管理等诸多问题；而燃烧法可彻底和容易地将苯系物等有机物转化为无污染的二氧化碳和水，本项目针对有机废气的治理应优先选用燃烧法。但由于本项目有机废气风量大、浓度偏低等特点，因此，本项目采用喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放。 活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺的净化原理为：此工艺是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺，有机废气经过了吸附浓缩和催化燃烧三个过程，首先利用活性炭的多孔性和空隙表面的张力把有机废气的溶剂吸附在活性炭的空隙中，使所排废气得到净化，当活性炭吸附饱和后，用热风脱附再生，被脱附出来的有机物在催化剂的作用下，能在较低温度的状况转化为无毒无害二度二氧化碳和水。该法吸取了吸附法和催化法的有点，克服了各自单独使用的缺点，解决了处理低浓度、大风量有机废气存在的难题。 本项目废气主要成分为漆雾及VOCs，喷漆过程产生的废气经收集后经过气旋喷淋、过滤棉去除漆雾颗粒物后再进入活性炭吸附脱附+催化燃烧化燃烧装置。活性炭在经过一段时间的运行后会达到吸附饱和，此时开启脱附再生系统，对活性炭进行脱附再生，脱附出来的有机废气通过催化燃烧装置燃烧生成二氧化碳等无害气体和水及部分热量。催化燃烧用电，不涉及天然气燃烧。该设备性能稳定，能达到预期的效果。 - 天然气燃烧废气 本项目固化炉、热水锅炉用天然气，采用低氮燃烧进行治理。 低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOX排放量低的燃烧器，采用低NOX燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2，通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOX。大量实验结果表明，燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO，平均约占 95%，而 NO2仅占 5%左右。一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中，前者是NO 的主要来源，我们将此类 NO 称为“热反应 NO”，后者称之为“燃料 NO”，另外还有"瞬发 NO"。燃烧时所形成 NO 可以与含氮原子中间产物反应使 NO 还原成 NO2。实际上除了这些反应外，NO 还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时，[NO2]/[NO]比例很小，即 NO 转变为 NO2 很少，可以忽略。降低NOX的燃烧技术NOX是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOX的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低 NOx，其主要途径如下：选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少“热反应 NO”；在氧浓度较低情况下，增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为：分级燃烧、再燃烧法、低氧燃烧、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放在120~150mg/m³左右。而低氮燃烧器通常的NOX 排放在30~80mg/m³的左右。NOx 排放在30mg/m³以下的通常称为超低氮燃烧器。 目前，国内天然气低氮燃烧技术成熟，低氮燃烧器已全面普及，项目天然气采用低氮燃烧器可行。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、本项目废气排放影响 注塑废气经两级活性炭吸附后通过15m高排气筒（DA001）排放，破碎废气经布袋除尘处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；喷漆废气采用气旋喷淋+过滤棉吸附系统处理后与调漆废气、流平废气、烘干废气一同经活性炭吸附浓缩+催化燃烧系统处理后通过15m高的排气筒（DA003）进行排放，固化炉使用天然气供能，天然气燃烧废气采用低氮燃烧，收集后并入DA003排放；热水炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧，处理后通过15m高的排气筒（DA004）进行排放。 各废气收集处理后，本项目注塑工序产生的非甲烷总烃（含苯乙烯）可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的大气污染物特别排放限值。调漆、喷涂、流平、烘干、洗枪、点补、点补烘干工序产生的非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯，固化炉天然气燃烧产生的颗粒物（烟尘）、SO2、NOx可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准要求。锅炉；热水炉天然气燃烧尾气中的烟尘、SO2排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中的燃气锅炉标准值，NOx排放可满足《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）中的燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3要求。因此，对周边环境影响较小。 二、废水 1、废水源强分析 （1）生活污水 本项目外排废水为员工生活污水，产生量用下式计算： －生活污水排放量，t/a； －年工作日数，日/年；－职工人数； －人均生活污水排放系数，0.9； －人均日用水额度，L； 本项目建成后，项目劳动定员70人，实行三班制，每班8小时，年生产300天，不设置食堂，不提供住宿。参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679—2020）表8中，用水量60L/人·d计，则生活用水量为4.2 t/d，1260 t/a。废水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为3.36 t/d，1008 t/a。 生活污水经化粪池预处理，预处理后接入城镇污水处理厂处理。出水经园区污水管网后进入大龙湾污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入裕溪河。类比我国城市居民生活污水水质，本项目生活污水污染物排放量预测结果见下表。 表4-7本项目污水水质类比结果 污染物种类; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; NH3-N. 生活 污水1008t/a; 产生浓度(mg/L); 6~9; 350; 200; 250; 30. 产生量(t/a); /; 0.353; 0.202; 0.252; 0.030. 处理效率（%）; /; 15; 30; 9; 3. 预测排放浓度(mg/L); 6~9; 297.5; 140; 227.5; 29.1. 预测排放量(t/a); /; 0.300; 0.141; 0.229; 0.029. 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，生活污水在化粪池处理后，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求和大龙湾污水处理厂设计进水水质标准要求后排入市政污水管网，进入大龙湾污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入裕溪河。 （2）注塑冷却水 本项目注塑设备需使用水冷却，间接冷却，冷却水循环使用。根据建设单位提供的设计资料，循环水量20m3/h，循环过程中存在蒸发及风吹损耗，按循环量的0.1%计算，7200h。则冷却水损耗量144m3/a，平均0.48m3/d，循环冷却水定期补充，不外排。 （3）锅炉用水 根据企业提供资料，本项目使用的热水炉出力2t/h，容量1.46t，年使用600h。锅炉用水损耗以3%计，则需补充0.12t/d，36t/a。锅炉用水循环使用，不外排。 （4）冷却塔循环水 根据建设单位提供的设计资料，循环水量250m3，损耗量0.25t/h，600h。则冷却水需补水量150t/a，平均0.5m3/d，冷却水循环使用，定期补充，不外排。 （5）喷涂及气旋喷淋用水 根据企业提供的喷涂线设计，共设置3个喷房，单个容积10m³，设置3个气旋喷淋塔，单个容积2m³，喷淋运行时间6000h/a，喷房及气旋喷淋塔单个水损耗量均为10kg/h，则需补充360t/a，1.2t/d。喷房及喷淋塔水循环使用，不外排。 2、地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目生产用水只补充不外排，生活污水在化粪池处理后，经市政管网进入大龙湾污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水来源及治理措施 项目用水为生产用水和生活用水。项目运行期间生产用水只补充不外排，项目生产废水经化粪池处理后排入市政污水管网，废水经管网进入大龙湾污水处理厂处理后达标排入裕溪河。 4、废水接管可行性分析 本项目位于芜湖江北新区西湾高科园区，位于大龙湾污水处理厂污水管网纳管范围，因此项目排水能进入到大龙湾污水处理厂，经集中处理后外排水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后，最终排入裕溪河。 大龙湾污水处理厂位于芜湖江北区淮南铁路以北、化工东路北沿线与裕溪河之间的地块。工程远期总规模27万m3/d。目前实施一期工程6万m3/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准值。根据区域污水排放规划，项目所在区域属于大龙湾污水处理厂服务范围，目前管网已建设至项目地。 大龙湾片近期建设开发主要围绕通江大道展开，分布于道路两侧，近期建设地块分别为大龙湾新型城镇化示范区起步区、高新产业集聚区起步区、城际轨道江北站。服务人口约13.6万人，服务范围面积约为20平方公里。 大龙湾污水处理厂入河排污口位于裕溪河下九联圩右岸，距离裕溪闸上游约500m，其所在一级水功能区为裕溪河芜湖马鞍山开发利用区，二级水功能区为裕溪河芜湖马鞍山工业农业用水区（起于含山县东关镇瓦储村，止于裕溪河口，长43.4km)，排污口距裕溪河口约4.5km。 综上所述，项目废水经处理后能够达到大龙湾污水处理厂接管标准，不会对污水处理系统产生冲击。项目所在地在污水处理厂接管范围内。因此，建设项目废水排入污水处理厂是可行的。 5、运营期废水监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品业》（HJ1122-2020），本次环评建议项目运营期环境监测计划见下表。 表4-8运营期废水自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 污水排口（DW001）; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 每年监测1次; 有资质的监测单位; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 三、噪声 1、噪声源强及排放达标分析 本项目主要产噪设备包括注塑设备、涂装设备等生产设备噪声及风机等辅助设备噪声。建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声：在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；②设备减振、隔声：在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减振器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器；③加强建筑物隔声措施：项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施；④强化生产管理：确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；⑤合理布局:采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离厂界。 经过以上措施处理，降噪量达20dB（A）。本项目生产源强情况具体见下表。 表4-9噪声源强一览表单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 数量（台）; 降噪措施; 单台排放强度dB（A）; 到各厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 注塑机; 75; 8; 选用低噪声设备；减振；选用低噪声设备；厂房隔声; 55; 25; 8; 60; 36. 2; 冷水机; 75; 2; 55; 40; 11; 44; 30. 3; 混料机; 80; 1; 60; 17; 10; 68; 34. 4; 破碎机; 85; 2; 65; 47; 34; 36; 8. 5; 喷涂线; 85; 1; 65; 36; 25; 48; 17. 6; 喷涂机器人; 75; 5; 55; 36; 25; 48; 17. 7; 轨道输送机; 80; 1; 60; 54; 24; 32; 18. 8; 固化炉; 75; 1; 55; 35; 29; 48; 13. 9; 送风机组; 85; 4; 65; 66; 18; 19; 24. 10; 冰水机组; 80; 1; 60; 10; 21; 73; 22. 11; 常压热水锅炉; 75; 1; 55; 23; 29; 61; 13. 12; 水冷喷淋塔; 80; 1; 60; 10; 35; 75; 7. 13; 气旋塔; 80; 3; 60; 33; 26; 52; 16. 14; 空压机; 85; 1; 65; 53; 32; 30; 10. 为了解本项目运营噪声对周围声环境的影响，本评价采用以下预测模式对噪声进行预测,具体模式下： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； —各种额外衰减值（可不考虑）。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据噪声源分布情况，预测计算得到拟建工程投产后各厂界昼间的噪声级，由此得出噪声环境影响预测结果见下表。 表4-10项目环境噪声预测结果统计表单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 厂界东1m处; 46.3; 65; 达标; 46.3; 55; 达标. 2; 厂界南1m处; 50.8; 65; 达标; 50.8; 55; 达标. 3; 厂界西1m处; 52.9; 65; 达标; 52.9; 55; 达标. 4; 厂界北1m处; 39.2; 65; 达标; 39.2; 55; 达标. 对照评价标准，对项目预测数据分析评价表明：项目昼间、夜间正常运营过程中噪声对各厂界测点周围声环境影响不明显，且只产生在厂区生产车间内部，加上厂房墙壁自身的噪声衰减，项目运营后产生的噪声对于周围环境的影响很小，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间、夜间3类标准。 综上，本项目对各噪声源经过合理的噪声防治措施以及自然距离衰减，项目噪声源排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间、夜间3类标准，对周围声环境影响较小。 2、噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，噪声监测方案如下： 表4-11运营期噪声自行监测方案 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准（mg/m3）. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 每季度1次; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 四、固废 项目营运期产生的固体废物为一般固体废物、危险废物和员工生活垃圾。 1、一般固体废物 ①注塑线修边质检工序不合格平及废边角料：根据企业提供资料，产生此工序产生的不合格平及废边角料2t/a，经破碎后回用于生产。 ②废包装材料：注塑线、喷涂线成品需用包装材料进行包装，产生少量废包装材料，产生量约为1t/a，由物资回收公司回收。 ③报废品：喷涂线质检产生不合格品，根据企业提供资料，产生量为2t/a，物资回收公司。 根据前述统计，项目一般固体废物产生、处理及排放（去向）情况见下表所示，一般固体废物根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）进行分类。 表4-12项目一般固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 污染防治措施; 排放量. 1; 不合格品及废边角料; 292-009-06; 2; 注塑线修边质检; 固态; ABS、PP; 破碎后回用; 0. 2; 废包装材料; 292-009-07; 1; 成品包装; 固态; 塑料等; 由物资回收部门回收; 0. 3; 报废品; 292-009-06; 2; 喷涂线检验; 固态; 塑料等; 由物资回收部门回收; 0. 2、危险废物 （1）危险废物产生情况 ①废涂料桶：本项目漆料、稀释剂及固化剂总用量约为25.432t/a，均为桶装。漆料均25kg/桶，则本项目年产生空桶约1018个，空料桶以0.3kg/个计，则产生的废涂料桶约为0.30t/a。 ②漆渣：根据物料平衡计算，根据前文物料平衡分析，油漆中5%的固体分散落为漆渣，散落漆渣产生量为0.5757t/a，喷淋去除漆雾量为2.5978t/a。漆渣产生量共计3.1735t/a。漆渣采用专桶/专袋密封收集，暂存于危废库内，定期交由具有危险废物处置资质的单位处理，属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的危险固废“HW12染料、涂料废物，900-252-12，使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，收集后储存于10m2危废暂存间，委托有相应资质的单位定期回收处置。 ③废活性炭：注塑生产线经两级活性炭吸附处理，活性炭吸附注塑线有机废气量为1.75t/a，喷涂线有机废气经过过滤棉+活性炭+催化燃烧处理后排放，活性炭吸附残留有机废气以20%计，则吸附喷涂线有机废气量为0.89t/a。 项目非甲烷总烃废气通过活性炭吸附装置处理，项目需吸附的有机废气总量为2.64t/a，活性炭吸附能力均以0.2g/g计，则本项目理论需要活性炭的使用量为13.2t/a，则废活性炭产生量约15.84t/a（含有机废气2.64t/a）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ④废过滤棉：本项目环保设备清理过程中伴随少量废过滤棉产生，由于过滤棉密度较小，则废过滤棉重量约等于过滤漆雾的重量，产生量约0.0957t/a。 ⑤废催化剂：项目在使用催化燃烧装置进行废气处理的过程中会产生废催化剂，根据建设方及设备厂家提供的资料，本项目使用的催化剂为蜂窝陶瓷在体内浸渍贵金属铂和钯，需要填充的催化剂的量为0.16m3，本项目使用催化剂的密度为4545kg/m3，则使用催化剂的重量为727.2kg，每两年更换一次，则废催化剂的产生量为0.3636t/a。经查《国家危险废物名录（2021版）》，废催化剂属于危险废物，危废类别HW50（900-048-50），暂存于危废库，委托有资质单位处置。 ⑥废矿物油：设备润滑、维修等产生废矿物油，产生量约为0.1t/a，废润滑油收集后暂存危废间，由有资质单位合理处置。 以上危险废物分类收集后在厂内专门地点暂存，均委托有危险废物处理资质的单位进行处理。根据前述统计，项目危险废物产生、处理及排放（去向）情况见下表所示。 表4-13项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防护具体措施; 排放量. 1; 废涂料桶; HW12 900-253-12; 0.30; 调漆; 固态; 有机物; 有机物; 两月; T，I; 暂存危废间后交由资质单位处置; 0. 2; 漆渣; HW12 900-252-12; 3.1735; 喷涂; 固态; 有机物; 有机物; 两月; T，I; 0. 3; 废活性炭; HW49 900-041-49; 15.84; 废气处理系统; 固态; 有机物; 有机物; 半年; T; 0. 4; 废过滤棉; HW49 900-041-49; 0.0957; 废气处理系统; 固态; 有机物; 有机物; 每月; T，I; 0. 5; 废催化剂; HW50900-048-50; 0.3636; 废气处理系统; 固态; 催化剂; 催化剂; 两年; T; 0. 6; 废矿物油; HW08 900-217-08; 0.10; 设备润滑; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T，I; 0. 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。位于1#生产车间西北角，占地面积约10m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （2）危险废物环境影响分析及保护措施 1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-14危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 3、生活垃圾 本项目定员70人，生活垃圾产生量按下式计算： V生=0.001fvN·t 式中：V垃圾——生活垃圾产生量，t/a； fV——排放系数，厂内员工fv=0.5kg/人·d； N——人数，本项目劳动定员70人； t——工作时间，按300d/a计； 经计算本项目生活垃圾产生量为10.5 t/a，由环卫部门定期清运处理。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后接入大龙湾污水处理厂。正常情况下，不会形成地表漫流，对土壤环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见下表。 表4-15地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 2#生产车间、一般固废间; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 1#生产车间供漆室、喷漆室、流平区域、危废间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点、辐射全（GB/T50934-2013）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将全厂划分为重点防渗区和一般防渗区。 ①重点防渗区 重点污染防治区主要是1#生产车间供、喷漆室、危废间，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10~15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 主要包括2#生产车间、一般固废间等，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化。 本项目地下水分区防渗措施见表4-16。 表4-16地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 2#生产车间、一般固废间; 水泥硬化处理，采取10cm后三合土铺底，再铺15-20cm的水泥进行硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 1#生产车间供漆室、喷漆室、流平区域、危废间; 底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 ### （3）地下水污染监控 建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。 ### （4）地下水污染应急预案 在厂区建设和运行期间应制定地下水污染应急预案，并在发现厂区区域地下水监测井受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施防止污染扩散，防止周边生态环境受到影响。地下水污染应急预案应包括：如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置。 若存在污染物泄漏情况，查明泄漏污染源位置后，应首先堵住泄漏源，利用围堰或收液槽收容。如果已渗入地下水，应将污染区的地下水抽出，防止污染物在地下继续扩散。 立即对重污染区采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤做危险废物处置，回填新鲜土壤；对重污染区的地下水通过检测井抽出，防止污染物在地下继续扩散。 地下水污染应急监测。若发现监测水质异常，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。 六、环境风险分析 1、风险源调查 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，综合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定该环境风险潜势。 表4-17建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质和工艺系统危险性（P）分级： 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-11确定危险物质及工艺系统危害性（P）表示： 表4-18危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-19项目主要物质风险识别结果一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 底漆; /; 0.5; 50; 0.01. 2; 色漆; /; 0.2; 50; 0.004. 3; 清漆; /; 0.2; 50; 0.004. 4; 固化剂; /; 0.2; 50; 0.004. 5; 稀释剂; /; 0.1; 50; 0.002. 6; 漆渣; /; 0.01; 50; 0.0002. 7; 废矿物油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 项目Q值Σ; 0.02424. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=0.02424＜1， 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-20环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据上表分析可知，风险潜势为I，环境风险评价工作等级划分的规定，可开展简单分析。 2、环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-21本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的漆渣、润滑油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加. 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 丙烯酸聚氨酯面漆、环氧富锌防腐底漆、铁红醇酸防锈底漆、润滑油等易燃物料一旦泄漏，或扩散到爆炸极限内，可引起火灾事故的发生，燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 3、风险防范措施 ①危险品贮存要求 由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求： a.危废暂存仓库应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。 b.危废暂存仓库禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 c.存放废漆渣的四周应设置导流沟及收集池，在发生事故时可及时将污染物收集。 ②易燃易爆品贮存区事故风险防范措施 a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是化学品仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。 b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 ③物质泄露防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生； b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 ④事故火灾风险防范措施 a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ⑤危险物品运输风险事故防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 4、风险事故应急预案 （1）应急救援及响应组织机构 企业应设立安全科，负责日常安全生产环境管理，安全环保科的主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测：负责事故后果评价，并报告有关管理部门；协调与上下层次应急预案的衔接关系。 （2）事故风险及保护目标识别 应急预案应包括识别事故风险、可能的影响后果分析、事故发展趋势分析、优先保护的敏感目标与资源等内容，并绘制详细的控制与保护范围图。 （3）事故现场应急措施 企业应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。根据事故性质，配备现场应急抢救设施。 对易燃品装卸配备足够的消防栓、干粉灭火器、泡沫灭火器、砂土覆盖物等，一旦着火，进行现场扑救。 液体泄漏事故现场立即隔离泄漏污染区，限制出入，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸防碱工作服，不要直接接触泄漏物。 清理泄漏时避免扬尘，用洁净铲子收集于洁净、干燥、有盖的容器中。 危险废物收集、暂存过程中一旦发生意外事故，收集、暂存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下揩施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(换发[2006]50号)要求进行报告。 ②进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ③若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ④对事故现场受污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ⑤清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （4）应急通讯联络 事故发生后，现场人员根据应急处理程序，一面进行现场抢救，一面拨打联动报警电话，然后向上级报告，同时指挥现场抢险，上级部门根据事故情况通知相关部门采取措施。 （5）应急安全保卫措施 安全保卫部门接到事故报告后，立即组织人员封锁事故现场，并根据需要组织现场及周围人员紧急疏散撤离。 （6）应急监测 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （7）应急状态的终止与恢复措施 应根据各种储存物质的危险特性，规定应急状态终止程序；事故现场善后处理工作及恢复措施；还应负责邻近区域解除事故警戒和恢复措施。 （8）应急预案的对接与联动 企业的应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案和开发区相衔接。 （9）应急预案的演习 一旦应急计划被确定，应确保所有工人以及外部应急服务机构都了解，并针对危险废物收集、暂存中的易发环节应定期组织应急演练，厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其实用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演以改正应急计划中的缺点和不足。 表4-22建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产50万件汽车及家电零部件项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 鸠江区; 芜湖江北新区西湾高科园区芜湖市宇阳服饰有限公司内厂房. 地理坐标; 东经118°12′13.011″; 北纬31°21′7.688″. 主要危险物质及分布; 底漆、色漆、清漆、稀释剂、固化剂分布于调漆间；漆渣、废矿物油分布于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 七、环保投资 表4-23本项目污染防治措施及投资估算一览表（单位：万元） 分类; 治理对象; 污染防治措施; 预期治理效果; 投资. 废气; 注塑废气; 集气罩+两级活性炭+15米高排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 10. 破碎废气; 集气罩+布袋除尘+15米高排气筒（DA002）; 5. 喷涂线废气; 喷涂经气旋喷淋+过滤棉+活性炭+催化燃烧+15米高排气筒，流平及烘干负压收集经过滤棉+活性炭+催化燃烧+15米高排气筒排放（DA003）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 40. 天然气燃烧废气（固化炉）; 管道收集，低氮燃烧+15米高排气筒（DA003）; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号）; 10. 天然气燃烧废气（热水炉）; 管道收集，低氮燃烧+15米高排气筒（DA004）; 10. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 5. 固废; 一般固废; 1间10㎡一般固废间; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 5. 危险废物; 1间10㎡危废暂存间; 10. 防渗措施; 一般防渗、重点防渗; 满足防渗要求; 10. 风险防范; 配备相应消防器材等; 满足风险防范要求; 5. 合计; /; /; 113. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排放口，DA001 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+两级活性炭+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 破碎废气排放口，DA002 | 颗粒物 | 破碎间，集气罩+布袋除尘+15m排气筒 |  |
|  | 喷涂废气排放口，DA003 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 喷涂：气旋喷淋+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒；流平、烘干：干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 喷涂废气排放口，DA003（固化炉天然气燃烧废气并入DA003排放） | 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2020]2号） |
|  | 热水炉废气排放口，DA004 | 颗粒物（烟尘）、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒 |  |
|  | 厂区、厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、苯乙烯 | 各个产污工序均采取有效收集处理措施、规范车间操作、危险废物密闭储存、地面定期冲洗、废气收集处理措施先启动再进行生产工作等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554—93）表1中二 级标准、厂区非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油等 | 隔油池、化粪池 | 排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 设备运行噪声 | 设减振、厂房隔声、绿化吸声等 | 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物：建设1座10㎡危废间，生产过程中产生的漆渣、废涂料桶、废活性炭、废吸附棉、废催化剂、废矿物油等均为危险废物暂存危废间后交由有资质单位处置（其中废涂料桶经过检测，若无有毒有害物质，可交由厂家回收利用），执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）中的有关规定。 一般工业固废：建设一座10㎡一般固废间，废边角料及次品、废包装材料等均为一般工业固废暂存一般固废间后，废边角料及次品可破碎后回用于生产，废包装材料及报废品交由物资回收部门回收。 生活垃圾：生活垃圾收集后，交由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险化学品暂存区（油漆调漆间等）及危险废物临时贮存场所（危废间）地面应进行防渗设计，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危险化学品贮存区（油漆调漆间）及危险废物临时贮存场所（危废间）周围应设围堰，防止事故泄漏辅料外流。规范车间操作，加强防火、防泄漏意识等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气、废水、厂界噪声等定期进行监测。按《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求设置采样口。 ③废气、废水排气筒设立相应标志牌。危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌，规范建设，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）中的有关规定。 |  |  |  |

# 六、结论

| 本项目的建设符合国家产业政策，选址与当地规划相符。采用的生产工艺和设备较为先进，且采取的防治措施技术可行，各污染物经采取相关措施处理后可以达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变。从环境保护的角度，本评价认为该项目在坚持“三同时“原则并采取一定的环保措施后，项目的建设是可行的。 |
| --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.098t/a | / | 0.098t/a | / |
|  |  | 非甲烷总烃（含苯乙烯、二甲苯） | / | / | / | 0.240t/a | / | 0.240t/a | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.080t/a | / | 0.080t/a | / |
|  |  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.094t/a | / | 0.094t/a | / |
|  | 无组织 | 颗粒物 | / | / | / | 0.361t/a | / | 0.361t/a | / |
|  |  | 非甲烷总烃（含苯乙烯、二甲苯） | / | / | / | 0.309t/a | / | 0.309t/a | / |
| 废水 |  | 化学需氧量 | / | / | / | 0.300t/a | / | 0.300t/a | / |
|  |  | 悬浮物 | / | / | / | 0.141t/a | / | 0.141t/a | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 0.229 t/a | / | 0.229 t/a | / |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.029t/a | / | 0.029t/a | / |
| 一般工业 固体废物 |  | 不合格品及废边角料 | / | / | / | 2.00t/a | / | 2.00t/a | / |
|  |  | 废包装材料 | / | / | / | 1.00t/a | / | 1.00t/a | / |
|  |  | 报废品 | / | / | / | 2.00t/a | / | 2.00t/a | / |
| 危险废物 |  | 废涂料桶 | / | / | / | 0.30t/a | / | 0.30t/a | / |
|  |  | 漆渣 | / | / | / | 3.1735t/a | / | 3.1735t/a | / |
|  |  | 废活性炭 | / | / | / | 15.84t/a | / | 15.84t/a | / |
|  |  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.0957t/a | / | 0.0957t/a | / |
|  |  | 废催化剂 | / | / | / | 0.3636t/a | / | 0.3636t/a | / |
|  |  | 废矿物油 | / | / | / | 0.10t/a | / | 0.10t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件：

附件1委托书

附件2危废承诺

附件3真实性承诺

附件4备案文件

附件5 固定污染源排污登记表

附件6营业执照

附件7租赁合同

附件8土地证

附件9底漆MSDS

附件10底漆挥发份检测报告

附件11色漆MSDS

附件12色漆挥发份检测报告

附件13清漆MSDS

附近14清漆挥发份检测报告

附件15固化剂MSDS

附件16稀释剂MSDS

附件17公示证明

附图：

附图1项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3项目平面布置图

附图4 各车间平面图

附图5 芜湖高新区西湾园区控制性详细规划图

附图6 项目环境保护目标分布图

附图7  芜湖市生态保护红线区域分布图

附图8 三区三线图