# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产20万件汽车铝合金零部件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 芜湖意斯特精机有限公司 |
| 编制日期： | 2024年5月 |

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万件汽车铝合金零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-340207-04-01-184295 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜燕 | 联系方式 | 19821829685 |
| 建设地点 | 三山经济开发区创业路8号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬N31°13′0.123″ 东经E118°13′37.76″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 有色金属铸造 ［C3392］ 汽车零部件及配件制造［C3670］ | 建设项目 行业类别 | 三十“金属制品业 33 ”中第68铸造 及其他金属制品制造 339-其 他 三十三“汽车制造业36”中第71 汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安徽芜湖三山经济开发区管委会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 三经发备〔2023〕17 号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 81 |
| 环保投资占比（%） | 4.1 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体规划》（2021~2030)> 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：皖环函[2014]654号 跟踪规划环评文件名称：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，（2021年12月） 审查机关：芜湖市生态环境局 审批文号：《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审核意见》 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 本项目租赁芜湖闳润现代农业装备制造有限公司厂房位于安徽芜湖三山经济开发区创业路8号，详见附图1。北侧为芜湖宏润现代农业装备制造有限公司，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司、芜湖市海格瑞德科技有限公司，南侧为芜湖莹凯服饰有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市创优包装印务有限公司，周边均为工业企业，项目周边情况详见附图2。项目东南方向500m范围内存在查村村民散户。根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及土地证，项目区土地性质为工业用地（详见附图5，附件7土地证），且项目区周边无环境敏感区，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 2、规划环评及审查意见相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，规 划区域面积为17.68平方公里，原核准的3.17平方公里不再纳入开发区范 围，规划范围主要由两片区构成：北片区和南片区。北片区范围是北到长江，南到小江和联合大道，西到铁路专用线路和峨溪路，东到五华山路；南片区范围是北到小江，南到长江南路，西到铁路专用线路，东到莲花湖路。芜湖市三山经济开发区控制性详细规划见附图5。 三山经济开发区主导产业为装备制造、现代物流、电子信息，同时发展现代服务业。 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，安徽芜湖三山经济开发区入区行业的控制建议表内容如下： 表1-1 三山经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业代码; 行业名称; 控制建议. 18; 纺织服装、服饰业; 优先进入. 19; 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业. 191; 皮革鞣制加工; 禁止进入. 193; 毛皮鞣制及制品加工; 禁止进入. 194; 羽毛（绒）加工及制品制造; 禁止进入. 26; 化学原料和化学制品制造业; 禁止进入. 33; 金属制品业. 336; 金属表面处理及热处理加工; 控制进入. 36; 汽车制造业. 361; 汽车整车制造; 优先进入. 362; 改装汽车制造; 优先进入. 365; 汽车车身、挂车制造; 优先进入. 366; 汽车零部件及配件制造; 优先进入. 373; 船舶及相关装置制造. 3731; 金属船舶制造; 优先进入. 39; 计算机、通信和其他电子设备制造业. 391; 计算机制造; 优先进入. 392; 通信设备制造; 优先进入. 393; 广播电视设备制造; 优先进入. 394; 雷达及配套设备制造; 优先进入. 395; 视听设备制造; 优先进入. 396; 电子器件制造; 优先进入. 397; 电子元件制造; 控制进入. 441; 电力生产. 4411; 火力发电; 控制进入. 55; 水上运输业. 552; 水上货物运输; 优先进入. 553; 水上运输辅助活动; 优先进入. 59; 仓储业. 599; 其他仓储业; 控制进入. 对照规划环评中入区行业控制建议表，项目所属行业为C3392有色金属铸造、C3670汽车零部件及配件制造，不属于表中的控制进入及禁止进入行业，应视为允许类，符合入区行业控制要求。 根据《关于安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2014]654号），分析其相符性如下： 表1-2 本项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整开发区空间布局、组团结构，必要时设置生态隔离措施，减轻和避免各功能区之间、项目之间的相互影响。不符合功能分区和定位的已建项目，要逐步实施调整或搬迁，需要设置卫生防护距离的企业，应按有关规定严格设定。团洲安置区位于芜湖新兴铸管搬迁项目卫生防护距离内，应实施搬迁，并不宜规划为居住用地。严格控制开发区周边用地规划，加强对环境敏感点保护。开发区内现有天然水体应予以保留; 本项目位于三山经济开发区创业路8号，根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书》开发区用地布局规划图及土地证，项目用地属于工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体，项目东南方向500m范围内存在查村村民散户，最近距离245米，本项目通过减震隔声、废气处理环保设施等加强对环境敏感点保护; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水重复利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设；已建和报入区建设项目应严格执行水环境保护相关标准和要求; 本项目用水生产废水为脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂处理。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目; 相符. 3; 在规划确定的开发区产业定位总体框架下，充分考虑与区城产业布局的互补，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，采用高水平的污染治理措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件项目的退出机制; 本项目产品汽车铝合金零部件，为有色金属铸造和汽车零部件及配件制造不属于三山经济开发区“禁止进入”、“控制进入”及“优先进入”行业，视为允许进入行业。项目采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气、废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。开发区污水进入滨江污水处理厂处理，污水管网应与开发区开发建设同步进行或适度提前，确保开发区内污水全收集、全处理。滨江污水处理厂扩建及配套管网的建设规模、处理能力、投运时间应满足开发区以及城镇化发展需要。落实各项水环境保护措施，确保开发区建设不降低地表水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，禁止新建燃煤锅炉，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》( GB3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作; 本项目生产废水为脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂处理，项目不新建燃煤锅炉。; 相符. 5; 加强各类固体废物的收集和处理处置。生活垃圾应集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度; 本项目危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 相符. 6; 坚持预防为主、防控结合，制定并落实开发区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。建立环境风险单位信息库，入区企业要在开发区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实; 本环评要求项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资，制定和完善环境风险应急预案; 相符. 7; 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，项目建设完成验收完成后投产。企业严格落实排污许可制度，在排污前申请排污许可证; 相符. 综上所述，本项目位于安徽芜湖三山经济开发区内，占地属于规划中的工业用地，项目不属于国家明令禁止的项目，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目。本项目采用先进的生产工艺和装备，采用的污染治理措施能够确保污染物达标排放，环境风险较低，对照安徽芜湖三山经济开发区规划及规划环评审查意见，本项目的建设符合安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的要求。 3、与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》相符性分析 根据《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》（2021年11月），安徽芜湖三山经济开发区主导产业为装备制造、现代物流和电子信息三大主导产业，同时发展现代服务业；但开发区内仍有建筑材料制造、木材加工、农副食品加工业、纺织业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业等非主导行业企业在开发区建设早期就已经建成投产，此类企业与开发区规划主导产业定位不相符，但与产业引入导向并不冲突，且并不属于原规划环评禁止及控制进入的行业类别建议开发区在后续开发过程中，应严格控制此类企业污染物排放，选择合适的污染物治理设施，确保废气、废水达标排放。安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境跟踪评价报告书中准入清单、控制要求如下表： 表1-3 安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境跟踪评价报告书中准入清单、控制要求 清单 类别; 准入清单、控制要求. 优先 引入; 装备制造; 33：331结构性金属制品制造、333集装箱及金属包装容器制造 34通用设备制造业：无电镀工艺且仅采用分割、焊接、组装 工艺、使用非溶剂型低VOCs含量涂料的 35：356电子和电工机械专用设备制造、357农、林、牧、渔专用机械制造 36：366汽车车身、挂车制造、367汽车零部件及配件制造 37：3734船用配套设备制造. 现代物流; 59 装卸搬运和仓储业（594危险品仓储除外）. 电子信息; 38：382输配电及控制设备制造、385家用电力器具制造、 386 非家用电力器具制造 39：392通信设备制造、393广播电视设备制造、395非专业 试听设备制造、397电子器件制造. 现代服务业; 商贸物流、金融、商务办公、科技研发、文化创意、休闲娱乐类. 禁止 引入; 涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《外商投资产业指导目录 （2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》明令禁止淘汰的 项目，生产工艺装备和产品列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和 产品指导目录（2010年本）》建设项目；钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能过剩项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；燃用高污染燃料的项目和设施；“三线一单”产业结构淘汰类：皮革鞣制加工、毛皮鞣制及制品加工、羽毛（绒）加工及制品制造、化学原料和化学制品制造业等行业；严禁不满足 环境保护要求和产业政策的项目入驻，禁止引入不符合产业导向、易造成环境污染、能耗消耗大、技术水平低的企业；在江南新城（孙滩村）周边引进企业时应考虑对江南新城的影响，禁止高污染企业入驻；禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改 建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 装备制造; 涉及纯电镀加工（不包括阳极氧化和企业不可或缺的配套工艺）. 电子信息; 涉及纯电镀加工（不包括阳极氧化和企业不可或缺的配套工艺）. 产业结构调整指导目录（2024年本）中限制类项目；能源、资源消耗量大 或排污量大的项目； 涉及《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 文件中涉“两高”产业； “三线一单”产业结构限制类：金属表面处理及热处理加工、电子元件制 造、火力发电等行业；. 装备制造; 3360 金属表面处理及热处理加工. 现代物流; 5435 危险货物道路运输、594 危险品仓储. 电子信息; 398 电子元件及电子专用材料制造. 项目所属行业为C3392有色金属铸造、C3670汽车零部件及配件制造，项目所属行业、涉及工艺不含规划跟踪评价准入清单和控制要求中限制及禁止引入的行业、产业。根据跟踪评价要求，应严格控制此类企业污染物排放，选择合适的污染物治理设施，确保废气、废水达标排放。项目熔化、天然气燃烧经布袋除尘器处理后达标排放，压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭后达标排放，打磨粉尘经水帘湿式除尘后达标排放，抛丸粉尘经设备自带除尘器达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道排放。项目产生的废水脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂处理。项目废水和废气均可达标排放，满足跟踪评价要求。 4、与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审核意见的函》相符性分析 表1-4 项目与《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审核意见的函》相符性分析一览表 序号; 跟踪评价审核意见; 本项目情况; 符合性. 1; 加强紧邻居住用地的工业企业日常环境监管，逐步对该区域内零散的村庄进行拆迁并合理安置。加强区内规划居住用地与工业用地之间防护隔离带及绿化隔离带建设。; 项目位于安徽芜湖三山经济开发区的规划范围内，属于规划 工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体，项目东南方向500m范围内存在查村村民散户，最近距离245米，本项目通过减震隔声、废气处理环保设施等加强对环境敏感点保护; 相符. 2; 开发区应尽快开展园区环境风险应急预案编制工作，提高环境风险应急处置能力。健全开发区环境风险应急管理体系，完善环境风险应急 响应，定期组织开展环境应急演练。; 项目建设后将积极与园区应急管理体系联动。; 相符. 综上所述，项目建设符合《安徽芜湖三山经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审核意见的函》中要求。 |

| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目已经取得了安徽芜湖三山经济开发区管委会“关于芜湖意斯特精机有限公司年产20万件汽车铝合金零部件项目企业投资项目备案表”（三经发备〔2023〕17 号）。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）及芜湖市生态保护红线划分范围图（附图7），项目不在生态保护红线范围内，符合安徽省生态保护红线的要求。 表1-5 项目与生态分区管控要求协调性分析表 生态分区管控; 管控要求; 协调性分析. 生态保护红线; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。; 本项目不占用生态保护红线。. 一般生态空间; 对一般生态空间内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地的管理，按照法律、法规和规章等要求执行。; 项目区域内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公 园 、世 界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区、天然林、生态公益林等各类保护地。. 综上，本项目不占用区域生态保护红线及一般生态空间，与安徽省生态保护红线及生态分区管控要求相符。 （2）环境质量底线相符性分析 ①水环境质量底线 根据芜湖市生态环境局于2023年6月1日公布的《2022年芜湖市生态环境状况公报》，“十四五”期间芜湖市列入国家水质考核的10个地表水断面（长江东西梁山、漳河澛港桥、青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河当涂查湾、裕溪河三汊河、七星河乔木、青山河三里埂、西河入裕溪河口）水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，达标率100%。 对照《芜湖市水环境分区管控图》（见附图8），项目所在区域属水环境“工业污染重点管控区”。 根据《芜湖市生态环境分区管控文本》“重点管控区”：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《芜湖市水污染防治工作方案》等对重点管控区实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》对巢湖流域实施管控；依据开发区规划、 规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《安徽省“十四五”节能减排实施方案》、《芜湖市“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 符合性分析：本项目用水为生产用水和员工生活用水。脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理排入污水管网，接管滨江污水处理厂。 因此，本项目满足水环境质量底线要求。 ②大气环境质量底线 根据芜湖市生态环境局公布的《2022年芜湖市生态环境状况公报》，芜湖市为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3，根据现状数据引用《安徽砾丰节能环保科技有限责任公司智砂物联循环经济园区项目环境影响报告表》中的大气环境监测数据，TSP日均浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 对照《芜湖市大气环境分区管控图》（附图9），项目所在区域为大气受体敏感重点管控区。 根据《芜湖市生态环境分区管控文本》“重点管控区”：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十四五”生态环境保护规划》、《安 徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市“十四五”环境保护规划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。若上年度 PM2.5 不达标，新建、改建和扩建项目大气 污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 符合性分析：本项目熔化、天然气燃烧经布袋除尘器处理后达标排放，压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭后达标排放，打磨粉尘经水帘湿式除尘后达标排放，抛丸粉尘经设备自带除尘器达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后通过管道室外排放，能够满足相关限值要求，项目实施后污染物排放对周边环境空气质量影响小。 ③土壤环境质量底线 对照《芜湖市土壤环境风险分区管控图》（见附图10），项目所在区域属“一般管控区”。 根据《芜湖市生态环境分区管控文本》“一般管控区”：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十四五”环境保护规划》、《芜湖市土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 符合性分析：本项目属C3392有色金属铸造、C3670汽车零部件及配件制造，项目产品为汽车铝合金零部件，生产过程使用的原料脱模剂、润滑油、液压油，存放在化学品仓库内做重点防渗，因此项目不存在土壤污染途径，因此，不会对周边土壤环境造成明显不利影响。因此，本项目符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 根据《长江经济带战略环境评价芜湖市“三线一单”文本》，项目所在地属于水资源一般管控区、土地资源重点管控区、煤炭资源管控区重点管控区。 ①水资源利用上线符合性分析 一般管控区：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、 《“十四五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》和《芜湖市“十四五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 符合性分析：本项目生产过程中生产废水不外排，生活用水为自来水，用水量很少，不会对区域水资源造成不利影响。 ②煤炭资源利用上线符合性分析 能源重点管控区：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 符合性分析：本项目生产、生活均不涉及煤炭资源的使用。 ③土地资源利用上线符合性分析： 土地资源重点管控区：落实《全国国土空间规划纲要（2021-2035 年）》、《安徽省国土空间规划 (2021-2035 年)》、《芜湖市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、《自然资源“十四五”规划编制工作方案》、《安徽省“十四五”自然资源保护和利用规划》 等要求。 符合性分析：本项目所在区域占地类型为工业用地，项目厂区可用于本项目使用。 综上，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 对照《芜湖市生态环境管控单元图》（见附图11），本项目位于重点管控单元，根据前文分析可知，本项目不属于国家和地方产业政策限制或禁止类发展项目，未列入负面清单，相符。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 3、与“三区三线”相符性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发（2019）18号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函（2022）47号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。根据《安徽省自然资源厅关于印发安徽省“三区三线”工作方案的通知》“三区三线”划定成果，本项目占地属于“三区三线”中划定的城镇开发边界以内（见附图7），本项目符合“三区三线”相关要求，不涉及生态保护红线。 4、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》相符性分析 表1-6 项目与“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见”相符性分析一览表 文件内; 具体要求. 严禁1公里范围内新建化工项目; 严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目. 严管15公里范围内新建项目; 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩)建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设. 本项目距离长江干流6.6公里，不在长江干支流岸线5公里范围内，在长江干流岸线15公里范围内，但本项目严格执行《长江经济带发展负面清单指南(试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，本项目产生的各污染物全部合规达标，符合文件要求。 5、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-7 项目与《中华人民共和国长江保护法》要求相符性分析一览表 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于 安徽省三山经济开发区创业路8号，距离长江干流岸线三公里外，且本项目不属于尾矿库项目; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》中要求相符。 6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性分析 表1-8 项目与“长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止违法占用、利用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理供水、生态环保航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞; 本项目不属于生产线捕捞; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工项目，不属于涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，因此，本项目的建设符合国家的产业结构调整指导目录要求; 相符. 7、与芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》的通知（芜环委办〔2022〕4 号）相符性分析 表1-9 项目与《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》符合性分析一览表 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，2022 年底前，新增电能替代电量4.97亿千瓦时，天然气供气规模达5.8 亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发水力、光伏发电，鼓励建设太阳能等新能源项目; 本项目主要使用电能，由市政供给。不使用燃煤; 符合. 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能; 本项目为有色金属铸造、汽车零部件及配件制造业。不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业; 符合. 8、与“深入打好污染防治攻坚战”、“安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务”、“秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案”、“重点行业挥发性有机物综合治理方案”等文件相符性分析 根据国务院2021年11月2日发布的《关于深入打好污染防治攻坚 战的意见》、安徽省大气办于2021年3月26日发布的关于印发《安徽 省2021应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的通知（皖大气办 〔2021〕3号）、生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）、《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）进行分析，具体见下表。 表1-10 项目与国家、省有关污染防治方案及实施意见符合性分析一览表 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 国务院《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》. （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目生产不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能过剩项目; 符合. （九）加强生态环境分区管控。将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用; 本项目符合芜湖市“三线一单”生态环境分区管控等生态环境分区管控要求）; 符合. 《安徽省2021应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》. （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重 点， 全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高” 项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级; 本项目不属于国家发改委 暂定的煤电、石化、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、化工等8个“两高”行业; 符合. （四）持续开展VOCs整治攻坚行动开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进; 项目压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭吸附装置处理，减少VOCs排放; 符合. 生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）. 全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 本项目压铸脱模会产生有机废气，由上方的集气罩收集来削减VOCs无组织排放; 符合. 推进建设适宜高效的治污施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减增浓等浓缩技术，提高VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋 吸收处理; 项目压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭吸附装置处理，属于可行的治理技术; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%; 本项目含有机废气的排气筒（DA002）非甲烷总烃有组织初始速率分别为0.219 kg/h，DA002有机废气经集气罩收集+静电油雾净化+两级活性炭吸附处理，非甲烷总烃有组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2排放标准限值要求; 符合. 生态环境部《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气 [2021]65 号）. 废气收集设施治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不 低于0.3m/s；废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭; VOCs无组织排放位置控制风速为0.7m/s。; 符合. 有机废气治理设施要求：新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs 废气收集处理完后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800 mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650 mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料; 本项目压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭处理。吸附法属于可行的末端治理技术；采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值要求不低800 mg/g，活性炭足额填充，及其更换。废气停留时间、温度、颗粒物浓度满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）；活性炭吸附饱和后更换下来的废活性炭收集后密封存放于专用容器内，于危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处理处置。项目运营期要求加强运行维护管理，确保活性炭吸附设施运行效率; 符合. 《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集效率、治理设施同步运行效率和去除效率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸附等相对低效工艺的治理设施的运行结果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月—9月之间持续开展。督促复核条件的企业成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成; 项目压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭处理。吸附法《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）中建议的治理措施; 符合. 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-11 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目涉及VOCs物料原料为脱模剂，化学性质稳定，常温下不挥发，并且在密闭的包装袋内保存; 相符. 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 环评要求：建设单位实际生产过程中建立VOCs台账，详细记录含VOCs原辅材料等相关信息，并要求台账保留至少5年; 相符. 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 环评要求：VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行; 相符. 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。; 项目DA002有机废气收集后引至静电油雾净化+两级活性炭; 相符. 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目有机废气排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2排放标准; 相符. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 项目产生的有机废气中NMHC初始排放速率分别为0.219 kg/h，收集后有组织排放，废气均采用两级活性炭处理，处理效率90%; 相符. 10.3.4 排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目设置的排气筒高度满足15m的高度要求; 相符. 10、与“关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知(皖环发[2024]1号)”相符性分析 表1-12 与“关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知(皖环发[2024]1号)”相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》要求，开展低VOCs 原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办〔2021〕4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账，对具备替代条件的，加强调度指导;对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目涉及VOCs物料原料为脱模剂，化学性质稳定，常温下不挥发，并且在密闭的包装袋内保存。; 相符. 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》要求,进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低(无) VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 本项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等. 11、与《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021-2023）符合性分析 表1-13 与《铸造企业规范条件》相符性分析 相关要求; 相符性分析; 相符性. 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。; 本项目用地属于工业用地，符合园区总体规划要求。; 符合. 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用 氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。; 本项目采用压铸成型工艺，不属于明令淘汰生产工艺。; 符合. 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。现有企业的冲天炉熔化率不应小于5吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5吨/小时）。新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7 吨/小时；; 项目采用天然气熔化炉，不属于明令淘汰的生产装备。; 符合. 12、与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（工信部联通装【2023】40号）符合性分析 表1-14 与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》相符性分析 相关要求; 相符性分析; 相符性. 发展先进铸造工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V法/实型铸造、轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D打印等先进铸造工艺与装备。; 本项目产品为铝合金压铸件，均属于轻合金高压铸造工艺，属于先进铸造工艺。; 符合. 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大气污染防治重点区域加大淘汰落后力度。铸造企业不得采用无芯工频感应电炉、无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉、水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条件的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理、错位互补、供需联动、协同发展的产业格局。; 项目生产工艺和生产设备不属于淘汰落后工艺和装备，项目采取本环评建议措施后可实现达标排放。 生产过程采用天然气熔化炉，不属于电炉。; 符合. 加快绿色低碳转型。推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全流程，开发绿色原辅材料、推广绿色工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，深入推进园区循环化改造。推动企业依法披露环境信息，接受社会监督。积极开展清洁生产，做好节能监察执法、节能诊断服务工作，深入挖掘节能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。推广短流程铸造，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉。; 企业采用天然气作为热源，采用压铸成型工艺，不使用铸造砂，压铸件 锯切修整产生的部分 边角料可回用生产。; 符合. 提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规进行淘汰。; 项目建成投产前依法办理排污许可证，承诺按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制; 符合. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 芜湖意斯特精机有限公司成立于2015年06月23日，经营范围包括铸造机械及自动化设备的设计、生产及销售；农业机械研发、生产及销售；有色金属的压铸及削切加工；汽车零部件及发动机动力总成类的产品制造及销售。芜湖意斯特精机有限公司总投资2000万元新建“年产20万件汽车铝合金零部件项目”，2023年12月5日安徽芜湖三山经济开发区管委会对项目进行备案（三经发备〔2023〕17 号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关法律法规的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于三十“金属制品业 33”—“铸造及其他金属制品制造339”中的“其他其他（仅分割、焊接、组装的除外）”“三十三、汽车制造业36”—“汽车零部件及配件制造367”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制报告表。芜湖意斯特精机有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十、金属制品业33. 68; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外）; /. 对照《国民经济行业分类》（2017 年版），本项目属于 C3392 有色金属铸造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中相关内容，属于《名录》第二十八项“金属制品业 33”中“82 铸造及其他金属制品制造 339”，属于排污许可中“简化管理”。根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7 号）要求，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动”内容。因此本报告表在附件中填写了建设项目环境影响评价与排污许可联动相关内容。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污许可证的申请。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造361，汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. 二十八、金属制品业 33. 82; 铸造及其他金属制品制造339; 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的）; 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见下表2-3。 表2-3 项目产品方案及生产规模一览表 产品名称; 单位; 生产规模; 备注. 汽车铝合金零部件; 件/a; 20万; 零部件尺寸大小不唯一，重量在0.3kg~2.5kg之间. 3、项目建设内容 建设项目组成详见表2-4所示。 表2-4 项目组成内容表 工程类别; 项目组成; 建设内容及规模. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积约3500m2，主要设置压铸生产区、压铸机装配区、抛丸区，布设天然气铝熔炉1台、燃气机边保温炉2台、机边中频保温炉4台、冷室铝合金压铸机6台等，通过熔化-压铸成型-锯切-打磨-抛丸等工艺形成年产20万件汽车铝合金零部件生产规模. 辅助 工程; 办公生活楼; 2F，建筑面积300.76m2，用于员工办公。有食堂，共设置 1个灶头，属于小型餐饮规模，无住宿人员。. 储运工程; 原材料区; 2个区域，位于生产厂房东部和北部，建筑面积约93 m2、72m2,用于储存不同型号的铝锭. 化学品存放区; 位于生产厂房北部，建筑面积约11m2,用于脱模剂、润滑油等存放，最大储存量为3吨. 成品仓库; 位于生产厂房西部，建筑面积约175m2，用于成品的存放. 备件仓库; 位于生产厂房南部，建筑面积约45 m2，用于砂轮带等的存放. 公用 工程; 供水; 由市政供水管网提供，年用水量1041 m3. 供电; 由市政供电网络提供，年用电量120万千瓦时. 环保 工程; 污染治理; 废气治理; 熔化、天然气燃烧废气：集气罩+布袋除尘器+15 m高排气筒（DA001）. 压铸脱模废气：集气罩+静电油雾净化+两级活性炭+15 m高排气筒（DA002）. 抛丸粉尘：设备密闭+设备自带袋式除尘+15 m高排气筒（DA003）. 打磨粉尘：设备自带的湿式除尘器处理后无组织排放. 食堂油烟：油烟净化器处理后通过管道室外排放. 废水治理; 脱模剂产生的脱模废水经2.5m³的沉淀池沉淀后通过脱模剂回收处理机处理回用，不外排。. 冷却水循环使用不外排. 打磨废水经设备自带过滤系统过滤后循环使用. 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂. 噪声治理; 隔声、减震、消声措施. 固废收集; 一般固废暂存库和危废暂存间位于厂房北侧、东侧，占地面积分别约36m2、12 m2，危废暂存间进行重点防渗。. 土壤、地下水防渗措施; 一般防渗; 一般固废仓库、生产车间其他区域等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化. 重点防渗; 危废暂存间、冷却循环水池、沉淀池做重点防渗，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 4、主要生产设备 主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台/套）. 1; 天然气铝熔炉; 1T; 1. 2; 燃气机边保温炉; /; 2. 3; 机边中频保温炉(电); /; 4. 4; 冷室铝合金压铸机; 1600T、1250T、800T、500T、300T*2; 6. 5; 压铸机辅助机械手; /; 6. 6; 抛丸机; /; 2. 7; 砂带机; /; 3. 8; 油压切边机; /; 3. 9; 锯床; /; 2. 5、主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 最大储存量; 备注. 1; 原辅料; 铝合金锭; t/a; 3900; 35; /. 2; 脱模剂; t/a; 5; 750KG（3桶）; 桶装，250 kg/桶. 3; 润滑油; t/a; 0.6; 200KG（1桶）; 桶装，200 kg/桶. 4; 液压油; t/a; 1; /; 桶装，200 kg/桶（随购随用）. 5; 抛丸砂; t/a; 1; 0.25; 袋装，25KG/袋. 6; 砂轮带; 条; 3500; 500; 裸装. 7; 能源; 水; m3/a; 1041; /; /. 8; 电; kwh/a; 120万; /; /. 9; 天然气; 万 m3/ 年; 19; /; /. 主要原辅料成分及理化性质见下表。 表2-7 主要原辅料理化性质一览表 名称; 成分; 理化性质; 稳定性; 禁配物. 脱模剂; 水65%; 乳白色液体; 化学性质稳定; 强氧化剂. 改性硅油15%. 乳化剂8-11%. 氧化腊5%. 有机脂肪脂类1-5%. 其他有效成分1-5%. 6、项目平面布局合理性 本项目总占地面积约3500m2，生产厂房设置压铸生产区、压铸机装配区、抛丸区、原材料区、半成品区、收发货区、成品仓库、备件仓库等；办公室位于厂房西侧，用于员工日常办公。危废暂存间及固废仓库位于厂房北侧、东侧。厂房依据出入口位置和围绕成品区在车间内设置过道。项目平面布置详见附图4。厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，拟建项目的总平面布置较为合理。 项目北侧为芜湖宏润现代农业装备制造有限公司，西侧为芜湖市龙兴合金有限公司、芜湖市海格瑞德科技有限公司，南侧为芜湖莹凯服饰有限公司，东侧隔园区创业路为芜湖市创优包装印务有限公司，周边均为工业企业。项目周边概况见附图2。 7、公用工程 （1）供水 本项目运营期用水为生产用水和员工生活用水。 - 脱模剂稀释用水 脱模剂使用水性脱模剂，以水稀释 150 倍后使用，脱模剂一年使用量为5吨，用水量约750吨，脱模剂产生的脱模废水经2.5m³的沉淀池沉淀，沉淀后经脱模剂回收处理机处理后回用，不外排。经长时间循环使用后会产生浓度较高的含杂质的脱模废液，需定期清理，回收机内脱模废液作为危废暂存于危废间，脱模废液产生量较少，约为脱模配比后用量的 0.1%，约0.75t/a，委托有危废资质的单位处理。 ②冷却水池补充用水 项目压铸机采用循环水间接冷却，定期补充，不外排。冷却系统由 1 台冷却水塔和 1 座地埋式冷却池组成，冷却池体积为20m³，根据建设单位提供资料，冷却系统循环水量为5m3 /h，根据《工业循环水冷却设计规范》 （GB/T50102-2014），冷却水池损失水量按照自然蒸发、附加蒸发、渗漏和排污等考虑，本项目冷却池为地埋式，四周采取混凝土硬化，并进行防渗处理，不外排，可不考虑自然蒸发、渗漏和排污等情况。冷却池水损耗量可忽略不计。冷却塔的水量损失应根据蒸发、风吹和排水各项损失水量确定，项目冷却水循环使用，不外排，因此仅考虑蒸发和风吹损耗，蒸发水量按照以下公式计算： Pe=KZF·∆t×100% 式中：Pe——蒸发损失水率；KZF——系数（1/℃），根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）表 3.1.20，30℃时 KZF 取值 0.0015；∆t——进、出冷却塔的水温差（℃），本项目进出水温差取 5℃； 项目采用的冷却塔为机械通风冷却塔，配有收水装置，因此冷却塔风吹损失水率取值 0.10%。经计算，项目冷却塔蒸发和风吹损耗损失水率为0.85%，冷却塔循环量为5m3 /h，则需补充用水量为 0.0425m3 /h，1.02m3 /d。 ③打磨用水 本项目采用帘湿式环保砂带机打磨，打磨粉尘经喷淋和水洗处理，生活用水变成水与粉尘混合物，统一在重力作用下流向设备污水池，在污水池中经过过滤装置进行过滤，再由供水装置循环供应，无废水产生。定期补充用水。根据企业提供资料，砂带机打磨粉尘处理用水量0.1m3，损耗按 20%计，则需补充用水量为 0.02m3 /d。 ④生活用水 本项目劳动定员21人，有食堂无住宿人员，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），厂区有食堂的员工用水量按每人每天 110L 计，则本项目生活用水量为2.31 m3/d（693 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.848m3/d（554.4 m3/a）。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） （2）排水 采用雨污分流。雨水排入雨水管网；脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂处理。 （3）供电 引自开发区供电网，项目年用电量共120万千瓦时。 8、生产制度和劳动定员 本项目定员21人，厂内有食堂无住宿人员，年工作300天，实行三班制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）熔化：将外购的铝合金锭投入天然气熔化炉内进行加热熔融，加热温度约 600-700℃。熔化后的铝液利用保温炉保温，熔化工作结束后，需用水冷却炉体，冷却水循环使用，不外排。此工序产生熔化烟尘G1、天然气燃烧废气G2、炉渣S1、噪声N。 （2）压铸成型：通过机械手舀起适量铝合金溶液倒入压铸机内，压铸机在压力作用下将熔融金属液压射到模具中，通过循环水间接冷却成型，然后开模即可得到铝合金压铸件。开模后由压铸机配套的喷雾机喷嘴自动在模具内喷涂脱模剂，喷涂的脱模剂在模具表面形成一层吸附膜，防止铝合金在压铸成型时和模具粘连，方便压铸件脱落。本项目脱模剂使用水性脱模剂，以水稀释 150 倍后使用。 此工序产生压铸脱模废气G3、脱模剂废水W1、冷却废水W2、噪声N。 （3）锯切：部分压铸件有较大的边角毛刺，需用油压切边机和锯床进行锯切。此工序产生金属屑S2、噪声N。 （4）打磨：压铸后的铝合金件表面存有毛刺，需要通过砂带机打磨去除，此工序产生打磨粉尘 G4、打磨废水W3、噪声N。 （5）抛丸：打磨后的铝合金件再通过抛丸机喷砂清理表面氧化层以及毛刺，提高铝合金压铸件的表面应力，抛丸机原理是利用高速回转叶轮将不锈 钢丸抛向抛丸室内的工件上，从而达到清理工件的目的。抛丸机作业时须关闭仓门，内部呈负压状态。抛丸机配套小型袋式收尘装置处理粉尘。此工序产生抛丸粉尘G5、噪声N。 （5）检验入库：加工好的工件检验合格后即可包装入库待发货。 此工序产生不合格品 S3 。 本项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源编号; 产生工序; 主要污染因子; 污染防治措施; 产生 方式. 废气; G1; 熔化; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 连续. G2; 天然气燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 连续. G3; 压铸脱模; 非甲烷总烃; 集气罩+静电油雾净化+两级活性炭+15米高排气筒（DA002）; 连续. G4; 打磨; 颗粒物; 湿式除尘; 连续. G5; 抛丸; 颗粒物; 设备密闭+设备自带袋式除尘器+15米高排气筒（DA003）; 连续. /; 食堂; 油烟; 油烟净化器处理后通过管道室外排放; 间歇. 废水; W1; 脱膜剂使用; COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用; 间歇. W2; 设备冷却; COD、NH3-N; 循环使用; 间歇. W3; 打磨; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经过滤后循环使用; 间歇. 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池+化粪池; 间歇. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 机械噪声; 选用低噪声设备，并安装减振垫; 连续. 固废; S1; 熔化; 炉渣; 集中收集后外售; 间歇. S2; 锯切; 金属屑; 集中收集后外售; 间歇. S3; 检验; 不合格; 集中收集后外售; 间歇. S4; 抛丸; 废抛丸砂; 集中收集后外售; 间歇. S5; 打磨; 废砂轮带; 集中收集后外售; 间歇. S6; 打磨; 湿式除尘沉渣; 集中收集后外售; 间歇. S7; 压铸脱模; 废脱模剂桶; 委托资质单位处置; 间歇. S8; 设备维护; 废液压油; 委托资质单位处置; 间歇. S9; 废润滑油; 委托资质单位处置; 间歇. S10; 废油桶; 委托资质单位处置; 间歇. S11; 废含油手套、抹布; 委托资质单位处置; 间歇. S12; 废水处理; 废脱模液沉渣; 委托资质单位处置; 间歇. S13; 废脱模液; 委托资质单位处置; 间歇. S14; 废气处理; 废布袋; 委托资质单位处置; 间歇. S15; 废活性炭; 委托资质单位处置; 间歇. S16; 金属粉尘; 集中收集后外售; 间歇. S17; 铝灰; 委托资质单位处置; 间歇. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处理; 间断. |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于三山经济开发区创业路8号，租赁芜湖闳润现代农业装备制造有限公司厂房。根据现场实地勘察，该厂房一直空置。不存在原有设备或原辅材料的存放，因此不存在环保遗留问题。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据芜湖市生态环境局网站公示的2022年度生态环境状况公报（https://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8409556..html）。全年环境空气优良天数为293天（其中，优84天，良209天），同比2021年减少17天，优良天数比例为80.3%，同比2021年下降4.6个百分点，污染天数为72天（其中，轻度污染65天，中度污染6天，重度污染1天，无严重污染天气）。 2022年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为12天，占比3.3%；以O3（日最大8小时滑动平均）为首要污染物的天数为183天，占比50.1%；以PM10为首要污染物的天数为24天，占比6.6%；以PM2.5为首要污染物的天数为66天，占比18.1%（部分天数同时存在多个首要污染物）。 各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为34 μg/m3，同比持平，连续三年达到国家环境空气质量二级标准；PM10年均值为55 μg/m3，同比下降3.51%；NO2年均值为30 μg/m3，同比下降6.25%；SO2年均值为9 μg/m3，同比持平；CO日均值第95百分位数为1.0 mg/m3，同比下降9.09%，均达到国家环境空气质量一级标准；O3日最大8小时第90百分位数为162 μg/m3，同比上升6.58%。全市空气质量持续改善。 （2）其他污染物环境质量现状（引用数据） 本项目非甲烷总烃引用周边5千米范围内近3年的现有监测数据（数据来源于《安徽梅地亚包装印务有限公司年产5亿只环保包装袋智能化生产线项目环境影响报告书》中梅地亚公司监测点位）。 监测点位信息见下表： 表3-1 监测点位基本信息 点位名称; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂址方位; 相对厂界距离m. 安徽梅地亚包装印务有限公司; 非甲烷总烃; 2022年4月18日~4月24日; NW; 2700. 监测点 本项目 图3-1 监测点位与项目位置图 监测结果见下表： 表3-2 非甲烷总烃环境质量现状一览表 点位名称; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 超标率%; 达标情况. 安徽梅地亚包装印务有限公司; 非甲烷总烃; 小时浓度; 2; 0.19~0.37; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃小时浓度值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准值。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关要求，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的 结论。 本次引用2024年1月15日芜湖市生态环境局发布的《芜湖市2023 年12月环境质量月报》中对长江芜湖段的监测结果。 根据《芜湖市 2023 年 12 月环境质量月报》，2023 年 12 月份，长江国控断面东西梁山（芜湖-马鞍山市界）断面水质能够达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅱ类标准，长江省控评价考核断面弋矶山、桂花桥水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 表3-3 芜湖市2023年12月份地表水评价考核断面水质综合评价结果 断面类型; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 监测年份; 监测月份; 当月水质类别. 河流; 长江; 桂花桥; 省控评价考核; 2023年; 12月; Ⅱ. 河流; 长江; 弋矶山; 省控评价考核; 2023年; 12月; Ⅱ. 河流; 长江; 东西梁山; 国控，市界芜湖市-马鞍山市; 2023年; 12月; Ⅱ. 综上可知，长江芜湖段地表水环境质量能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、噪声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2022年环境状况公报》： 1、道路交通噪声质量概况 2022年全市主要交通干线噪声等效声级平均值为66.5分贝，低于国家标准3.5分贝，交通噪声等效声级平均值比2021年降低1.1分贝。 根据道路交通噪声强度等级划分，芜湖市道路交通噪声强度为一级，芜湖市的道路交通声环境质量优。 2、区域环境噪声质量概况 2022年全市区域声环境平均等效声级为56.2分贝，各类功能区噪声符合国家标准，比上年降低了2分贝。 3、功能区环境噪声质量概况 2022年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致的。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于三山经济开发区创业路8号。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境; 环境保护对象; 坐标（°）; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 查村民散户; 118.230139896; 31.214565968; SE; 15户，52人; 245; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水环境; 长江; /; /; NW; 大型; 6900; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 横山河; /; /; NW; 小型; 1492. 声环境; 项目 厂界; /; /; 四周; --; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 现有项目外排废水仅为生活污水，经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网，进入滨江污水处理厂，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。滨江污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见下表。 表3-5 废水污染物排放限值 单位：mg/L（pH除外） 污染物因子; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5（8）. 2、废气 本项目生产过程中产生的颗粒物、SO2、NOx 有组织排放执行《铸造工业 大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 限值要求；脱模废气中非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 A.1 限值要求，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值。食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。 表3-6 大气污染物有组织排放标准限值 产污工序; 排气筒编号; 排气筒高度（m）; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 熔化、天然气燃烧; DA001; 15; 颗粒物; 30; /; 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020）表 1. NOx; 400; /. SO2; 100. 抛丸; DA003; 15; 颗粒物; 30; /. 脱模; DA002; 15; 非甲烷总烃; 120; /; 《大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996）表 2. 表3-7 项目厂区内废气无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控点/限值含义; 标准依据. 颗粒物; 5; 监控点处 1h 平均浓度值; 《铸造工业大气污染物排放 标准》（GB39726-2020）中 表 A.1. 非甲烷总烃; 10; 监控点处 1h 平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表 3-8 项目厂界无组织排放标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值（mg/m3）; 监控点/限值含义; 标准依据. 非甲烷总烃; 4; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）表 2. 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准，具体见下表。 表3-9《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 3.噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-10 项目环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据“十四五”主要污染物总量控制规划，本项目涉及的总量控制因子为COD、NH3-N及VOCs、NOx，其中大气污染物总量控制因子：VOCs；水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。项目生产废水不外排，产生的生活污水接滨江污水处理厂处理达标后，尾水排入长江，废水污染物总量指标纳入滨江污水处理厂，不设总量指标。 2、总量控制指标 表3-11 拟建项目各种污染物排放总量控制指标表 t/a 类别; 污染物名称; 有组织排放量; 无组织排放量. 废气; VOCs; 0.158; 0.175. 根据本项目工程分析，本项目建成后新增废气有组织排放量为：VOCs：0.158t/a。 3、排污权交易信息 根据《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》中“第五条：现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。”根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目建成后，全厂对应排污许可管理类别为简化管理。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），本项目各排污口均为一般排放口，一般排放口不许可排放量，暂无排污权交易要求。因此，现阶段本项目暂不实施排污权交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要进行设备的安装，产生的污染主要为噪声，由于拟建项目设备数量较少，安装时间较短，且随着施工期的结束，噪声也随之消失，对周边环境影响很小，故本评价不针对项目施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源为金属熔化烟尘 G1、天然气燃烧废气 G2、压铸脱模废气 G3 和打磨粉尘 G4、抛丸粉尘 G5及食堂油烟。 （1）金属熔化烟尘（G1） 铝合金熔化过程中金属表面氧化，同时合金中含有的杂质受热，形成一定的烟尘，主要成分为金属氧化物，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中铝合金熔炼（燃气炉）过程中颗粒物产污系数为0.943kg/吨-产品，本项目铝锭年用量为3900t，则铝合金熔化过程中烟尘产生量为3.678t/a。 在熔炉上方安装集气罩，尺寸为0.8 m×0.8 m。根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.5 m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.7 m/s； 经计算，Q=1.568m3/s，风量即5644.8m3/h。收集后的废气经布袋除尘器处理后，再通过15 m高排气筒（DA001）外排 （2）天然气燃烧废气（G6） 参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），附录F.3中燃气工业锅炉的废气产排污系数，天然气燃烧时，烟尘产污系数为2.86kg/万m3燃料气，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3燃料气（S取值200），氮氧化物产污系数为 18.71kg/万m3。铝熔炉与保温炉年用天然气19万 m3/a，因此本项目 SO2产生量为0.076t/a，NOx 产生量为 0.355t/a，颗粒物产生量为 0.054t/a。 在天然气保温炉上方安装集气罩，共2个集气罩，尺寸均为0.8 m×0.8 m。根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.5 m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.7 m/s； 经计算，Q=1.568m3/s，总风量即11289.6m3/h。收集后的废气与金属融话废气一同经布袋除尘器处理后，再通过15 m高排气筒（DA001）外排 金属熔化烟尘、天然气燃烧废气经收集后经一套布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放。考虑风管损耗、漏风量等，因此风机总风量取20000m3/h，收集效率按90%计算，颗粒物处理效率按99%计算。则金属熔化烟尘、天然气燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为0.034t/a、0.068t/a、0.320t/a，无组织排放量分别为0.373 t/a、0.008 t/a、0.036 t/a。 （3）压铸脱模废气（G3） 项目在压铸过程中需喷涂脱模剂，方便铝合金压铸件脱模。根据脱模剂 MSDS，其主要成分为水65%、改性硅油15%、乳化剂8-11%、氧化腊5%、有机脂肪脂类1-5%、其他有效成分1-5%。压铸过程中受热挥发，形成油雾状废 气，以非甲烷总烃计。根据脱模剂的主要成分按最不利情况估算，VOCs 的挥发率按35%计，本项目脱模剂用量为5t/a，则压铸过程中脱模剂挥发产生的非甲烷总烃量为1.75t/a 项目共有 6 台压铸机，通过在压铸机上方设置集气罩收集，单个集气罩设计尺寸为 0.5m×0.7m，根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.5 m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.7 m/s； 经计算，Q=1.176m3/s，总风量即25401.6m3/h。收集后的废气经静电油雾净化+两级活性炭处理后，再通过15 m高排气筒（DA002）外排。处理效率按90%。经计算，项目压铸脱模废气有组织排放量为0.158t/a，无组织排放量为0.175t/a。 （4）打磨粉尘（G4） 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中“机械行业系数手册”中抛丸、喷砂、打磨等工艺中颗粒物产物系数为2.19kg/吨-原料。项目打磨量为3900吨，则打磨过程中金属粉尘量为8.541t/a。本项目使用得是水帘湿式环保砂带机。打磨产生得粉尘通过设备内部设置的防爆离心风机在除尘箱体内产生负压，吸入除尘箱体内。在粉尘进入箱体内部时，经过喷淋和水帘水洗，变成水与粉尘混合物，统一在重力作用下流向设备污水池，在污水池中经过过滤装置进行过滤，再由供水装置循环供应，无废水产生。打磨粉尘经设备自带的湿式除尘器（收集效率95%，处理效率99%）处理后无组织排放。则打磨粉尘无组织排放量为0.931t/a。 （5）抛丸粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中“机械行业系数手册”中抛丸、喷砂、打磨等工艺中颗粒物产物系数为2.19kg/吨-原料。项目打磨量为3900吨，则打磨过程中金属粉尘量为8.541t/a。抛丸机自带小型袋式除尘系统，抛丸机作业时处于密闭状态，抛丸粉尘通过自带袋式收尘处理，集气风量为5000m3/h，收集效率按100%计，处理效率按99%，最后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。则抛丸粉尘有组织排放量为0.085 t/a。 （5）抛丸粉尘 本项目劳动定员21人，三班制生产，食堂设1个灶头，每天提供三餐，就餐人次42人次/d，一般食堂食用油消耗系数为10g/人次，本项目年工作时间300天，则年新增消耗食用油 126 kg/a，炒做时油烟挥发一般为用油量的3%，则油烟产生量约为3.78 kg/a。食堂安装油烟净化器净化油烟，排风量为6000m3/h,净化效率约为75%，则食堂油烟排放量为0.945kg/a，排放浓度0.088mg/m3，通过油烟管道于室外排放，满足《饮食行业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的要求。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-1，无组织废气污染物排放情况见表4-3。 表4-1 项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 处理措施; 是否为可行技术*; 去除率 %; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间 h. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 熔化、天然气燃烧; 颗粒物; 23.325; 0.467; 3.359; 布袋除尘器; 是; 99; 0.233; 0.005; 0.034; 30; /; 达标; 15; 0.9; 30; 20000; 7200. 二氧化硫; 0.475; 0.010; 0.068; /; 0.475; 0.010; 0.068; 100; /; 达标. 氮氧化物; 2.219; 0.044; 0.320; /; 2.219; 0.044; 0.320; 400; /; 达标. DA002; 压铸脱模; 非甲烷总烃; 8.102; 0.219; 1.575; 静电油雾净化+两级活性炭; 是; 90; 0.810; 0.022; 0.158; 120; /; 达标; 15; 0.8; 30; 27000; 7200. DA003; 抛丸; 颗粒物; 237.25; 1.154; 8.541; 设备自带除尘设备; 是; 99; 2.373; 0.012; 0.085; 60; /; 达标; 15; 0.8; 30; 5000; 7200. 表4-2 项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标(o); 污染物 名称; 年许可排放量（t/a）; 申请特殊排放浓度限值; 申请特殊时段许可排放量限值. 经度; 纬度. DA001; 熔化、天然气燃烧废气排放口; 一般排放口; 118.226953432; 31.216735875; 颗粒物; 0.034; /; /. 二氧化硫; 0.068; /; /. 氮氧化物; 0.320; /; /. DA002; 压铸脱模废气排放口; 一般排放口; 118.227538184; 31.216341832; 非甲烷总烃; 0.158; /; /. DA003; 抛丸废气排放口; 一般排放口; 118.226843461; 31.216593718; 颗粒物; 0.085; /; /. 表4-3 项目无组织废气排放情况表 产污环节; 污染物; 产生状况; 处理措施; 排放状况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 熔化、天然气燃烧; 颗粒物; 0.373; 0.052; 加强管理、密闭收集; 0.373; 0.052. 压铸脱模废气; 非甲烷总烃; 0.175; 0.024; 0.175; 0.024. 天然气燃烧; 二氧化硫; 0.008; 0.001; 0.008; 0.001. 氮氧化物; 0.036; 0.005; 0.036; 0.005. 打磨; 颗粒物; 0.931; 0.129; 0.931; 0.129. 食堂; 油烟; 0.001; 0.001; 0.001; 0.001. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电，先要停工，来电后再开工生产。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，（非正常工况年排放时间按1h时间计算），废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-4 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况 kg/a; 单次持续时间; 年发生频次. DA001; 熔化、天然气燃烧、压铸脱模; 颗粒物; 布袋除尘器损坏; 0.467; 1h; 1次/年. 二氧化硫; 0.010; 1h; 1次/年. 氮氧化物; 0.044; 1h; 1次/年. DA002; 压铸脱模; 非甲烷总烃; 静电油雾净化或两级活性炭; 0.219; 1h; 1次/年. DA003; 抛丸; 颗粒物; 除尘设备损坏; 1.154; 1h; 1次/年. 3、废气治理措施可行性分析 本项目熔化、天然气燃烧经布袋除尘器处理后通过15 m高排气筒（DA001）排放；压铸脱模废气经静电油雾净化+两级活性炭处理后通过15 m高排气筒（DA002）排放；抛丸粉尘经设备自带除尘设备处理后通过15 m高排气筒（DA003）排放。 参照《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ1292-2023）中建议的治理措施，布袋除尘器属于颗粒物治理技术，吸附技术（活性炭吸附）属于VOCs治理技术。 布袋除尘装置是利用棉、毛、人造纤维等编织物作为滤袋起过滤作用，对颗粒物进行捕集而达到除尘效果的。其主要工作原理是：含尘气流从下部进入圆筒形滤袋，在通过滤料的孔隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘，可在机械振动的作用下从滤料表面脱落，落入灰斗中。常用滤料由棉、毛、人造纤维等加工而成，新型滤料有玻璃纤维和微滤膜等，滤料本身网孔较小，一般为20~50μm，表面起绒的滤料为5~10μm，而新型滤料的孔径在5μm以下。按不同粒径的粉尘在流体中运动的不同物理学特征，颗粒物通过惯性碰撞、截留、扩散、静电、筛滤等作用被捕集。此外，粉尘因截留、惯性碰撞、静电和扩散等作用，逐渐在滤袋表面形成粉尘层，常称为粉层初层。初层形成后，它成为袋式除尘器的主要过滤层，提高了除尘效率。滤布只不过起着形成粉尘初层和支撑它的骨架作用，但随着粉尘在滤袋上积聚，滤袋两侧的压力差增大，会把有些已附在滤料上的细小粉尘挤压过去，使除尘效率下降。另外，若除尘器阻力过高，还会使除尘系统的处理气体量显著下降，影响生产系统的排风效果。因此，除尘器阻力达到一定数值后，要及时清灰。 项目压铸脱模废气主要成分为硅油、有机脂肪酯类等，以油脂类为主，通过高温受热形成油雾。本环评采用的静电油雾净化设施使气流中的微粒带电荷后，借助库仑力的作用将其捕集在静电装置上。由过滤网、高压静电场、离心分机和电源等部件构成。工业污染气体中的油雾、油烟等污染物，在离心分机的作用下，使含有油雾颗粒的污染气体通过前置过滤器后，过滤掉较大油雾颗粒和杂质，均匀风速后进入电场，在接有高压直流电源阴极线（又称电晕级）和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放点、气体被电晕，此时带浮点的气体离子在电场力的作用下向阳极板运动，在运动中与油雾颗粒相碰则使油雾颗粒荷以负电，荷电后的油颗粒在电场力的作用下向阳极运动，到达阳极后放出所带的电子，油雾颗粒则沉积于阳极板上，从而得到净化的气体经后置过滤器整流后再通过活性炭滤网过滤排出。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 图4-1 活性炭吸附箱 活性炭吸附装置在设计时，应根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），满足以下控制要求： 表 4-6 活性炭吸附装置设计控制参数一览表 序号; 项目; 控制要求. 1; 预处理要求; 颗粒物浓度超过 1mg/m3 时，采用过滤或洗涤措施进行预处理. 2; 进气温度高于 40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理. 3; 过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换. 4; 吸附材质要求; 蜂窝活性炭的比表面积 BET 不低于 750m2/g. 5; 工艺参数; 采用蜂窝状吸附剂时，吸附装置空气流速宜低于 1.2m/s. 6; 净化效率; 吸附装置的净化效率不得低于 90%. 本项目利用“两级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 综上所述，本项目运营期废气均采用常见和成熟的废气治理工艺，废气治理措施具有可行性。 4、大气环境影响分析 根据区域环境质量现状评价，项目所在区域为环境空气“不达标区”，根据环境空气质量现状监测，区域特征因子（非甲烷总烃）排放满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求。本项目产生的废气在采取有效的废气收集、治理措施处理后，排放可满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的大气污染物特别排放标准，有组织废气通过排气筒排放。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 |
| --- | --- |
|  | 二、废水环境影响和保护措施 ### 1、废水污染源分析 本项目运营期用水为生产用水和员工生活用水。 - 脱模剂稀释用水 脱模剂使用水性脱模剂，以水稀释 150 倍后使用，脱模剂一年使用量为5吨，用水量约750吨，脱模剂产生的脱模废水经2.5m³的沉淀池沉淀，沉淀后经脱模剂回收处理机处理后回用，不外排。经长时间循环使用后会产生浓度较高的含杂质的脱模废液，需定期清理，回收机内脱模废液作为危废暂存于危废间，脱模废液产生量较少，约为脱模配比后用量的 0.1%，约0.75t/a，委托有危废资质的单位处理。 ②冷却水池补充用水 项目压铸机采用循环水间接冷却，定期补充，不外排。冷却系统由 1 台冷却水塔和 1 座地埋式冷却池组成，冷却池体积为20m³，根据建设单位提供资料，冷却系统循环水量为5m3 /h，根据《工业循环水冷却设计规范》 （GB/T50102-2014），冷却水池损失水量按照自然蒸发、附加蒸发、渗漏和排污等考虑，本项目冷却池为地埋式，四周采取混凝土硬化，并进行防渗处理，不外排，可不考虑自然蒸发、渗漏和排污等情况。冷却池水损耗量可忽略不计。冷却塔的水量损失应根据蒸发、风吹和排水各项损失水量确定，项目冷却水循环使用，不外排，因此仅考虑蒸发和风吹损耗，蒸发水量按照以下公式计算： Pe=KZF·∆t×100% 式中：Pe——蒸发损失水率；KZF——系数（1/℃），根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）表 3.1.20，30℃时 KZF 取值 0.0015；∆t——进、出冷却塔的水温差（℃），本项目进出水温差取 5℃； 项目采用的冷却塔为机械通风冷却塔，配有收水装置，因此冷却塔风吹损失水率取值 0.10%。经计算，项目冷却塔蒸发和风吹损耗损失水率为0.85%，冷却塔循环量为5m3 /h，则需补充用水量为 0.0425m3 /h，1.02m3 /d。 ③打磨用水 本项目采用帘湿式环保砂带机打磨，打磨粉尘经喷淋和水洗处理，生活用水变成水与粉尘混合物，统一在重力作用下流向设备污水池，在污水池中经过过滤装置进行过滤，再由供水装置循环供应，无废水产生。定期补充用水。根据企业提供资料，砂带机打磨粉尘处理用水量0.1m3，损耗按 20%计，则需补充用水量为 0.02m3 /d。 ④生活用水 本项目劳动定员21人，有食堂无住宿人员，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），厂区有食堂的员工用水量按每人每天 110L 计，则本项目生活用水量为2.31 m3/d（693 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.848m3/d（554.4 m3/a）。 脱模剂废水经沉淀池沉淀后经脱模剂回收处理机处理回用不外排；打磨废水经过滤后循环使用不外排；食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水再一起经化粪池预处理达标后接入市政管网进入滨江污水处理厂处理，项目水平衡见图2-1。 生活污水产生及排放情况详见下表。 表4-8 项目废水产生及排放情况汇总一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况; 接管标准（mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 554.4; COD; 260; 0.144; 化粪池; 200; 0.11; 500. BOD5; 150; 0.083; 120; 0.067; 300. 氨氮; 25; 0.014; 18; 0.010; 30. SS; 120; 0.067; 70; 0.039; 400. 表4-9 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 118.227023169; 31.216805613; 进入滨江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 生产时; 滨江污水处理厂纳管标准. 2、地表水评价等级 根据HJ2.3-2018第5.2条中所列出的地面水环境影响评价分级判据标准，本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池+隔油池预处理达到滨江污水处理厂纳管标准，再接管滨江污水处理厂，属于“间接排放”，故评价等级为三级B。 3、废水接管可行性分析 （1）芜湖滨江污水处理厂简介及收水范围 芜湖市滨江污水处理厂位于芜湖市三山经济开发区五华山路与保定渠相交的西北角，远期总设计规模为14万m3 /d，收水范围为原三山区城市建设用地规划区 域，具体包括原食品工业园区、三山老镇区、临江工业区、峨桥镇区，处理废水的类型主要为生活污水，含部分工业废水。其中，一期一阶段工程规模为3万 m3 /d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，分别于2013年和2015年进行了分阶段验收。2017年滨江污水处理厂进行了提标改造，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 ( GB18918-2002）中一级A标准，于2020年完成自主验收。2018年滨江污水处理 厂启动一期二阶段工程，新增污水处理规模3万m3 /d，尾水排放执行《城镇污水 处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1的一级A标准，于2021年2月完成自主验收并正式投入运行。 （2）纳污可行性 根据分析，项目位于安徽芜湖三山经济开发区，属于滨江污水处理厂收水范围，项目废水能通过该区域市政污水管网进入滨江污水处理厂。 项目生活污水及餐厨污水水质简单，不会对污水处理厂造成冲击，从处理能力和处理效果上，本项目废水依托现有污水处理设施是可行的。 滨江污水处理厂目前污水处理能力6万 m3 /d，项目废水排放量 1.848m3 /d，占芜湖滨江污水厂处理能力6万 m3 /d 的 0.0031%，本项目污水量只是整个污水厂排放的污水量的很小一部分，在处理达标后排放，不会对地表水水环境造成明显不利影响。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 三、噪声环境影响和保护措施 ### 1、项目噪声源强 项目中噪声主要来源于厂房室内生产设施运行时产生的机械噪声，声源强度值为70~80dB（A），噪声源强见下表。 表4-10 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 声源 名称; 空间相对位置/m; 声压级 dB（A）; 距声源距离m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 风机1; 36.2; -111.1; 1.2; 85; 1; 12h/d. 风机2; 34.9; -115; 1.2; 85; 1; 12h/d. 风机3; 32.3; -110; 1.2; 85; 1; 12h/d. 表4-11 本项目噪声源强及降噪措施汇总表（室内） 建筑物名称; 声源名称及型号; 数量/台; 单个声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级（1m处/dB（A））; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距厂界距离m. 室内; 天然气铝熔炉; 1; 80; 采用低噪音设备，进行厂房隔声、设备安装减振基座、减振垫等措施进行噪声控制; 6.1; 2.3; 1.2; 东; 32.2; 49.8; 08:00~16:00; 20; 东; 29.8; 1. 南; 24; 52.4; 南; 32.4. 西; 29.9; 50.5; 西; 30.5. 北; 16.6; 55.6; 北; 35.6. 燃气机边保温炉; 2; 75; 8.2; 6.9; 1.2; 东; 32.9; 47.7; 20; 东; 27.7; 1. 南; 29; 48.8; 南; 28.8. 西; 29.1; 48.7; 西; 28.7. 北; 11.6; 56.7; 北; 36.7. 机边中颍保温炉(电); 4; 75; 4.1; -2; 1.2; 东; 31.7; 51; 20; 东; 31; 1. 南; 19.3; 55.3; 南; 35.3. 西; 30.6; 51.3; 西; 31.3. 北; 21.3; 54.5; 北; 34.5. 冷室铝合金压铸机; 6; 80; 2.3; 3.8; 1.2; 东; 36.3; 56.6; 20; 东; 36.6; 1. 南; 23.2; 60.5; 南; 40.5. 西; 25.9; 59.5; 西; 39.5. 北; 17.4; 63; 北; 43. 压铸机辅助机械手; 6; 75; 3.3; 6.6; 1.2; 东; 36.9; 51.4; 20; 东; 31.4; 1. 南; 26.1; 54.4; 南; 34.4. 西; 25.2; 54.8; 西; 34.8. 北; 14.5; 59.6; 北; 39.6. 抛丸机; 2; 85; -8.2; 24.5; 1.2; 东; 56.1; 48; 20; 东; 28; 1. 南; 34.8; 52.2; 南; 32.2. 西; 5.6; 68; 西; 48. 北; 5.8; 67.7; 北; 47.7. 砂带机; 3; 80; -4.6; 22.5; 1.2; 东; 52; 50.5; 20; 东; 30.5; 1. 南; 35.1; 53.9; 南; 33.9. 西; 9.7; 65; 西; 45. 北; 5.5; 70; 北; 50. 油压切边机; 3; 80; -6.4; 18.6; 1.2; 东; 51.5; 50.5; 20; 东; 30.5; 1. 南; 30.8; 55; 南; 35. 西; 10.4; 64.4; 西; 44.4. 北; 9.8; 64.9; 北; 44.9. 锯床; 2; 80; -2.6; 16.6; 1.2; 东; 47.2; 49.5; 20; 东; 29.5; 1. 南; 31.2; 53.1; 南; 33.1. 西; 14.7; 59.7; 西; 39.7. 北; 9.4; 63.5; 北; 43.5. 以项目生产厂房中心点（118.227211,31.216480）为原点坐标。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 2、预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）推荐的噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源、噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行预测。对同个厂房内多个设备可作为面源，将整个厂房等效作为面源；室外的噪声源设备，则均视为单个点源。 ①室外点声源 只考虑几何发散衰减时，预测的基本公式如下： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②室内点声源 声源源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。 室内声源等效为室外声源图例 1）计算出某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N——室内声源总数。 3）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 5）如果声源处于半自由声场： Lp(r)=LW-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 ③预测点的等效声级贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点的贡献值为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ### 3、预测结果评价 拟建项目运行时的预测噪声排放值结果见表4-12所示。 表4-12 噪声排放预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 东厂界; 41.0; 昼间≤65 dB(A) 夜间≤55dB(A). 南厂界; 44.6. 西厂界; 51.7. 北厂界; 54.0. 由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且主要噪声设备位于厂房内。本项目厂界边界噪声预测排放值为41～54.0dB(A)，故本项目实施后其噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。 根据预测结果，拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放，因此拟建项目实施后对周围声环境的影响很小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减振：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 |
| --- | --- |
|  | ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括收集抛丸粉尘、不合格品、金属屑、废抛丸砂、废砂轮带、熔化炉炉渣、打磨湿式除尘沉渣；危险废物包括废脱模剂桶、废布袋、收集铝灰、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、废脱模液沉渣、集中收集的废含油手套、抹布。 （1）一般工业固废 ①收集抛丸粉尘：抛丸布袋除尘器收集粉尘量为8.456t/a，抛丸粉尘主要成分为铝合金粉尘，属于一般固废，集中收集后外售。 ②不合格品：项目在检验过程产生少量不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品约占产品的 0.5%，产生的不合格品量约19.5t/a。属于一般固废，集中收集后外售。 ③金属屑：项目在锯切过程中产生金属屑，根据建设单位提供资料，产生的金属屑 0.3t/a，属于一般固废，集中收集后回用。 ④废抛丸砂：抛丸钢珠多次使用后含有的金属尘较多，影响抛丸效果，因此需要定期更换，产生废抛丸砂，产生量约0.6t/a，属于一般固废，集中收集后外售。 ⑤废砂轮带：砂轮打磨工艺，产生废砂轮带，根据建设单位提供资料，废砂轮带年产生量约0.2t，属于一般固废，集中收集后外售。 ⑥熔化炉炉渣：炉渣产生量约占熔化铝锭用量的 1‰，本项目熔化铝锭用量约3900t/a，则炉渣产生量约为3.9t/a，属于一般固废，集中收集后外售。 ⑦打磨湿式除尘沉渣：本项目打磨粉尘湿式除尘器会产生沉渣，本项目打磨湿式除尘沉渣产生量为8.371t/a，属于一般固废，集中收集后外售。 （2）危险废物 ①废脱模剂桶：项目外购的脱模剂采用桶装，规格为 250kg/桶，年产生废包装桶约20 个，单个桶质量约20kg，则废脱模剂桶产生量为0.4t/a。属于危险废物（HW49，900-041-49），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ②废布袋：布袋除尘器的布袋定期更换，会产生废布袋，本项目年产生废布袋 0.03t，属于危险废物（HW49，900-041-49），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ③收集铝灰：本次熔化烟尘经袋式除尘器处理，根据工程分析，袋式除尘器收集铝灰量为 3.277t/a。主要为金属氧化物，属于危险废物（HW48，321-034-48），经收集暂存危废间，委托有资质单位处置。 ④废活性炭：对压铸脱模废气采用两级活性炭吸附处理，根据工程分析，活性炭吸附有机废气量为1.575t/a，根据《简明通风设计手册》，蜂窝状活性炭装置有效吸附量：qe=0.3kg/kg，则活性炭使用量为5.25t/a，废活性炭（含吸附废气）的产生量约为6.82t/a。本项目均采用碘值800 mg/g的蜂窝活性炭，活性炭半年更换一次，有机废气处理系统设1个活性炭箱，活性炭一次填载量至少约 1.73t。属于危险废物（HW49，900-039-49），经收集暂存危废间，委托有资质单位处置。 ⑤废润滑油：项目设备定期维护保养，产生废润滑油，根据建设单位提供资料，更换产生的废润滑油量为0.05t。属于危险废物（HW08，900-217-08），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ⑥废液压油：废液压油产生量为0.3t/a。属于危险废物（HW08，900-218-08），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ⑦废油桶：项目外购的润滑油、液压油均采用桶装，使用过程中产生废油桶，单个桶质量约 20kg，年产生量约7个，约0.14 t/a，属于危险废物（HW49，900-041-49），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ⑧废脱模液沉渣：废脱模液经沉淀池处理过程中会产生沉渣，污泥产生量约为0.1t/a，属于危险废物（ HW17，336-067-17），经收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ⑨废脱模液：脱模剂回收处理机内脱模液经长时间循环使用后会产生浓度较高的含杂质的脱模废液，需定期清理，回收机内脱模废液作为危废暂存于危废间，脱模废液产生量较少，约为脱模配比后用量的0.1%，约0.75t/a。 ⑩废含油抹布手套：年产生量约为0.005 t/a，分为未分类收集的和集中收集的。集中收集的量为0.003 t/a，属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理；未分类收集量为0.002 t/a，属于“危险废物豁免管理清单”的危险废物，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （3）生活垃圾 本项目定员21人，人均生活垃圾产生量按0.5 kg/d计，则生活垃圾产生量3.15 t/a（年工作日300天），交由环卫部门统一清运。 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表。 表4-13 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 来源; 废物 类别; 废物代码; 形态; 产生量（t/a）; 拟采取的利用或处置方式. 1; 收集抛丸粉尘; 废气处理; 一般 固废; /; 固; 8.456; 集中收集后外售. 2; 不合格品; 检验; /; 固; 19.5. 3; 金属屑; 锯切; /; 固; 0.3; 集中收集后回用. 4; 废抛丸砂; 抛丸; /; 固; 0.6; 集中收集后外售. 5; 废砂轮带; 打磨; /; 固; 0.2. 6; 熔化炉炉渣; 熔化; /; 固; 3.9. 7; 打磨湿式除尘沉渣; 废气处理; /; 固; 8.371. 8; 废脱模剂桶; 压铸脱模; HW49; 900-041-49; 固; 0.4; 委托有资质单位处理. 9; 废布袋; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 0.03. 10; 收集铝灰; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 3.277. 11; 废活性炭; 废气处理; HW49; 900-041-49; 固; 6.82. 12; 废润滑油; 设备维护; HW08; 900-218-08; 液; 0.05. 13; 废液压油; HW49; 900-039-49; 固; 0.3. 14; 废油桶; HW06; 900-402-06; 液; 0.14. 15; 废脱模液沉渣; 废水处理; HW49; 900-041-49; 固; 0.1. 16; 废脱模液; 废水处理; HW49; 900-007-09; 液; 0.75. 17; 集中收集的废含油手套、抹布; 设备保养; HW49; 900-041-49; 固; 0.003. 18; 未分类收集的含油抹布手套; 设备保养; /; 900-041-49; 固; 0.002; 环卫部门处理. 19; 生活垃圾; 员工生活; /; /; 固/液; 3.15. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为收集抛丸粉尘、不合格品、金属屑、废抛丸砂、废砂轮带、熔化炉炉渣、打磨湿式除尘沉渣，暂存于项目一般固废仓库，均按规定综合利用，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于厂房东侧，占地面积约12 m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-14 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 ### 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 |
|  | 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流、污污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。项目对地下水、土壤的影响主要为非正常工况下的污水垂直入渗影响，正常情况下，不会形成地表漫流。 本项目运营期对土壤环境影响途径为主要受大气沉降影响、垂直入渗影响，拟建项目不会造成土壤酸化、碱化、盐化，该项目涉及的大气污染物因子非甲烷总烃、颗粒物均达标排放，大气排放量小，最大落地点浓度值较低。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响可行。 2、污染防治措施 ### （1）源头控制措施 ①设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ②严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 ### （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区，对项目厂房防渗分区情况进行统计，见下表。 表4-15 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 化学品存放处、危废暂存间、冷却循环水池、沉淀池; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. 厂房其他区域; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 本项目针对可能对地下水造成影响的各环节，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）等标准，将本项目区划分为重点防渗区和一般防渗区。 - 重点防渗区 化学品存放处、危废暂存间、冷却循环水池、沉淀池，防渗措施：底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - 一般防渗区 厂房其他区域，防渗措施：水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7 cm/s。为防止失误操作造成污染。 本项目地下水分区防渗措施见下表。 表4-16 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 化学品存放处、危废暂存间、冷却循环水池、沉淀池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 厂房其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. ### 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 |
|  | 六、环境风险分析 1、环境风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质有润滑油、废润滑油、废液压油等。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，综合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表 确定该环境风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. 危险物质和工艺系统危险性（P）分级： 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危害性（P）表示： 表4-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-19 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量（t）; 临界量（t）. 辅料; 泄露、火灾; 润滑油; 化学品存放区; 0.2; 2500. 危险废物; 泄露、火灾; 废液压油; 危废暂存间; 0.8; 2500. 泄露、火灾; 废润滑油; 0.05; 2500. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=0.00042＜1， 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-20 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 2、环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-21 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的润滑油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加. 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 易燃物料引起火灾事故的发生，燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响. 3、环境风险防范 （1）危险品贮存要求 由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求： a.危废暂存间应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。 b.危废暂存间及原料仓库禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标示。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。 c.存放润滑油的四周应设置导流沟及收集池，在发生事故时可及时将污染物收集。 （2）易燃易爆品贮存区事故风险防范措施 a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是化学品仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。 b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。 c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 （3）物质泄露防范措施 物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生； b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （4）事故火灾风险防范措施 a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。 b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 （5）危险物品运输风险事故防范措施 a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场； c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。 4、风险事故应急预案 （1）应急救援及响应组织机构 企业应设立安全科，负责日常安全生产环境管理，安全环保科的主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测：负责事故后果评价，并报告有关管理部门；协调与上下层次应急预案的衔接关系。 （2）事故风险及保护目标识别 应急预案应包括识别事故风险、可能的影响后果分析、事故发展趋势分析、优先保护的敏感目标与资源等内容，并绘制详细的控制与保护范围图。 （3）事故现场应急措施 企业应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。根据事故性质，配备现场应急抢救设施。 对易燃品装卸配备足够的消防栓、干粉灭火器、泡沫灭火器、砂土覆盖物等，一旦着火，进行现场扑救。 液体泄漏事故现场立即隔离泄漏污染区，限制出入，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸防碱工作服，不要直接接触泄漏物。 清理泄漏时避免扬尘，用洁净铲子收集于洁净、干燥、有盖的容器中。 危险废物收集、暂存过程中一旦发生意外事故，收集、暂存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下揩施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(换发[2006]50 号)要求进行报告。 ②进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ③若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ④对事故现场受污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ⑤清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （4）应急通讯联络 事故发生后，现场人员根据应急处理程序，一面进行现场抢救，一面拨打联动报警电话，然后向上级报告，同时指挥现场抢险，上级部门根据事故情况通知相关部门采取措施。 （5）应急安全保卫措施 安全保卫部门接到事故报告后，立即组织人员封锁事故现场，并根据需要组织现场及周围人员紧急疏散撤离。 （6）应急监测 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 （7）应急状态的终止与恢复措施 应根据各种储存物质的危险特性，规定应急状态终止程序；事故现场善后处理工作及恢复措施；还应负责邻近区域解除事故警戒和恢复措施。 （8）应急预案的对接与联动 企业的应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案和开发区相衔接。 （9）应急预案的演习 一旦应急计划被确定，应确保所有工人以及外部应急服务机构都了解，并针对危险废物收集、暂存中的易发环节应定期组织应急演练，厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其实用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演以改正应急计划中的缺点和不足。 5、建设项目环境风险简单分析内容表 表4-22 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产20万件汽车铝合金零部件项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 三山经济开发区; 创业路8号. 地理坐标; 东经E118°13′37.76″; 北纬N31°13′0.123″. 主要危险物质及分布; 润滑油、废液压油、废润滑油、最大储存量分别为0.2t、0.8 t、0.05t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； （2）针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （3）对易发生火灾事故的单元实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （4）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； （5）建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要 做到快速、高效、安全处置； （6）厂区内的电气设备严格按照防爆区划分配置； （7）在仓库和成品仓库等易发生火灾的设施处设立警告牌(严禁烟火)； （8）按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施. |
|  | 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-23 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 一般排放口; 熔化、天然气燃烧废气排口（DA001）; 颗粒物; 每年一次. 二氧化硫; 每年一次. 氮氧化物; 每年一次. 一般排放口; 压铸脱模废气排口（DA002）; 非甲烷总烃; 每年一次. 一般排放口; 抛丸粉尘排口（DA003）; 颗粒物; 每年一次. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 颗粒物; 每年一次. 废水; 一般排放口; 生活污水排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒2个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 |
|  | 八、环保投资估算 本项目环保投资约81万元，环境保护投资估算详见表4-24。 表4-24 本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及滨江污水处理厂纳管标准; 2. 生产废水; 沉淀池、冷却池; 2; 不外排; 10. 废气; 熔化、天然气燃烧废气; 布袋除尘器+15 m高排气筒（DA001）; 1; 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020）表 1; 5. 压铸脱模废气; 静电油雾净化+两级活性炭+15 m高排气筒（DA002）; 1; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表 2; 10. 抛丸粉尘; 设备自带除尘设备+15 m高排气筒（DA003）; 1; 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020）表 1; 3. 打磨粉尘; 水帘湿式除尘; 1; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中 表 A.1 限值要求; 2. 食堂油烟; 油烟净化器; 1; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准; 1. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准; 10. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，集中收集后外售; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 2. 危险废物; 危废暂存场所，占地12 m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 6. 地下水防渗措施; 一般防渗、重点防渗; /; 满足防渗要求; 20. 风险防范; 配备相应消防器材等; /; 满足风险防范要求; 10. 合计; /; /; /; 81. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（熔化、天然气燃烧废气） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001） | 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020）表 1 |
|  | DA002（压铸脱模废气） | 非甲烷总烃 | 集气罩+静电油雾净化+两级活性炭+15米高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中二级标准 |
|  | DA003（抛丸粉尘） | 颗粒物 | 设备密闭+设备自带袋式除尘（DA003） | 《铸造工业大气污 染物排放标准》 （GB39726-2020）表 1 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+管道室外排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准 |
|  | 车间无组织废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施。提高 压铸脱模废气收集效率，盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、 遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封 口，保持密闭。转移 VOCs 物料时，应采用密闭容器。 | 厂区颗粒物、非甲烷总烃排放满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中 表 A.1 限值要求，厂界非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 （废水总排口） | # pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 隔油池+化粪池 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及滨江污水处理厂纳管标准要求 |
| 声环境 | 生产设备 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 收集抛丸粉尘、不合格品、金属屑、废抛丸砂、废砂轮带、熔化炉炉渣、打磨湿式除尘沉渣等固废在一般固废场暂存，均按规定综合利用；危险废物包括废脱模剂桶、废布袋、收集铝灰、废活性炭、废润滑油、废液压油、废油桶、废脱模液沉渣、废脱模液、集中收集的废含油手套、抹布。等危废建设危废暂存间（位于厂房东侧，占地面积约12 m2），定期委托资质单位处理；未分类收集的废含油抹布手套及生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化学品存放处、危废暂存间、冷却循环水池、沉淀池重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①合理选址和总图布置②物料泄露事故防范措施③火灾事故防范措施④电气、电讯安全防范措施⑤铝粉尘爆炸安全防范措施⑥安全管理措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 ②加强对管理人员的教育 要经常加强对环保管理人员的教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。 ③加强生产全过程的环境管理 建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源，减少所有废弃物的数量：减少从原材料选择到产品最终处置的全生命周期的不利影响。 ④加强污染物处理装置的管理 项目建成投产前，必须切实做好各项处理设备的选型、安装、调试；对各环保处理设施，要加强管理，及时维修、定期保养，保证处理设施正常运行。 2、排污口规范化设置 根据国家环保总污水排放口位置应根据局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于 1 米长的明渠，排污口须满足采样监测要求 （2）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》 （GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物储存场 对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置，符合规范要求。一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次污染措施。 （4）设置标志牌要求 对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为 0.48cm×0.3cm 的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为 0.42cm×0.42cm 的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。 |  |  |  |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方产业政策，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小。因此，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.423 t/a | 0 | 1.423t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.333 t/a | 0 | 0.333 t/a | / |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.076t/a | 0 | 0.076t/a | / |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.356t/a | 0 | 0.356t/a | / |
| 废水 | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.11 t/a | 0 | 0.11 t/a | / |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.067 t/a | 0 | 0.067 t/a | / |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.039 t/a | 0 | 0.039 t/a | / |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.010 t/a | 0 | 0.010 t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 收集抛丸粉尘 | 0 | 0 | 0 | 8.456t/a | 0 | 8.456t/a | / |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 19.5t/a | 0 | 19.5t/a | / |
|  | 金属屑 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | / |
|  | 废抛丸砂 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | / |
| 危险废物 | 废砂轮带 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | / |
|  | 熔化炉炉渣 | 0 | 0 | 0 | 3.9t/a | 0 | 3.9t/a | / |
|  | 打磨湿式除尘沉渣 | 0 | 0 | 0 | 8.371t/a | 0 | 8.371t/a | / |
|  | 废脱模剂桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | / |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | / |
|  | 收集铝灰 | 0 | 0 | 0 | 3.277t/a | 0 | 3.277t/a | / |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6.82t/a | 0 | 6.82t/a | / |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | / |
|  | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | / |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.14t/a | 0 | 0.14t/a | / |
|  | 废脱模液沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | / |
|  | 废脱模液 | 0 | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | / |
|  | 废含油手套、抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  营业执照

附件6  租赁合同

附件7  土地证

附件8  脱模剂MSDS

附件9  建设项目排污许可申请与填报信息表

附件10  全本公示证明

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目雨污管线图

附图5  芜湖市三山经济开发区控制性详细规划图

附图6  芜湖市“三区三线图”

附图7  芜湖市生态保护红线图

附图8  芜湖市水环境分区管控图

附图9  芜湖市大气环境分区管控图

附图10  芜湖市土壤环境风险分区管控图

附图11  芜湖市生态环境管控单元图