建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1000吨汽车模具（含夹检具）、新能源汽车冲焊件3000万件生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-340264-04-05-354036 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张斌 | 联系方式 | 15505553225 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内） |  |  |
| 地理坐标 | （118度24分30.79秒，31度29分25.35秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造［C3670］ | 建设项目 行业类别 | 三十三“汽车制造业36”中第71汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芜湖经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 开备案〔2024〕160号 |
| 总投资（万元） | 2897.6 | 环保投资（万元） | 24 |
| 环保投资占比（%） | 0.83 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 12666.71 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》 审查机关：国家发改委、国土部、建设部 审批文号：2007年第18号公告 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《芜湖经济技术开发区环境影响报告书》 审查机关：国家环境保护总局 审查意见文号：环审【2003】30号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划用地相符性分析 项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内），项目区土地性质为工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 - 规划环评相符性分析 根据《芜湖经济技术开发区总体规划（2006-2020）》，对安徽芜湖经济技术开发区进行发展规划。 （1）行业符合性 芜湖经济技术开发区主导产业为新型建材、汽车零部件以及电子信息产业，本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，主要产品为汽车模具（含夹检具）和新能源汽车冲焊件，属于园区主导产业汽车及零部件产业，符合所属区域汽车产业链发展方向。 （2）产业园区用地符合性 ①本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内）。根据芜湖经济技术开发区总体发展规划内容，项目建设用地性质为工业用地，符合相关用地要求。 ②项目区周边500m无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此，建设项目与区域规划相符，与用地性质相符。 - 规划环境影响评价及其审查意见符合性分析 项目与安徽芜湖经济技术开发区总体规划环境影响报告书审查意见符合性分析如下： 表1-1 项目与开发区规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见内容; 本项目情况; 相符性. 按照循环经济的思想和清洁生产的要求，树立从源头控制环境污染和生态破坏的理念。根据开发区功能布局，引导和控制产业发展，做好入区建设项目的污染防治和污染物排放总量控制，促进开发区的可持续发展。; 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，用地性质为工业用地，项目建成后产生的各类污染物在采取相应的治理措施后，各项污染物均能做到达标排放; 符合. 尽早实施开发区集中供热，逐步消除分散的中、低架大气污染源。推行使用清洁能源，调整开发区的能源结构。入区建设项目应采取清洁生产工，所有工艺废气必须达标排放，新建项目必须符合报告书中的开发区大气污染物排放总量限值。通过区域大气污染物总量控制、能源结构调整等措施，实现开发区大气环境质量目标。; 本项目运营期消耗能源主要为水、电等清洁能源；废气采取了有效措施治理后，对环境质量影响较小，能够达到开发区大气污染物排放总量限值。; 符合. 按照减量化、资源化、无害化原则妥善处理、处置开发区的各种固体废物。生活垃圾必须做到无害化处理，处理方式可以结合芜湖市城市生活垃圾处理规划确定，开发区内不宜建设生活垃圾填埋场。应按国家有关规定落实开发区危险废物和一般工业固体废物的统一处理、处置途径。; 本项目产生的危险废物暂存于危废库，定期交由有资质单位处置，厂内设置垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门处置。; 符合. 同意建设南、北两个污水处理厂，污水处理厂采用二级生化处理工艺，设计规模分别为13万吨/日，和10万吨/日。污水排放口应离长江岸100m。应抓紧污水处理厂和配套管网的建设，污水处理工艺应考虑脱氮除磷的要求。开发区实行清污分流，雨污分流。加强污水处理厂进水水质的监控，高浓度废水应预处理达到接管标准后排入开发区污水处理厂。结合北部工业区发展需要，考虑建立污水处理厂中水回用系统; 本项目区域内实行雨污分流。排入开发区北部污水处理厂（天门山污水处理厂）。; 符合. 根据开发区全年以偏东风为主要风向和长江芜湖段南北走向的特征，适当调整开发区布局，自东向西规划住宅发展带、生态景观带、工业区和港口码头区等南北走向的带状功能区; 企业位于芜湖经济开 发区，位于芜湖市区主 导风向下风向; 符合. - 与环境影响区域评估报告相符性分析 综合考虑规划空间管制要求、环境质量现状和目标等因素，芜湖经济技术开发区规划产业发展目标为将开发区建设成为产业集聚、特色鲜明、功能完备，适宜投资创业、各项事业全面进步、辐射能力较强、示范作用明显的现代化低碳产业园区。 从环境保护角度分析开发区产业定位基本合理，评估根据原规划环评提出的准入名录，提出了开发区环境准入清单，用于指导评估区域内后续项目入驻。 表1-2 环境影响区域评估 环境准入清单 清单类别; 准入清单、控制要求. 优先引入; 符合开发区产业定位（三大主导产业）的项目；. 科技含量高、产品附加值高的项目、能源资源消耗少、排污小的企业；. 符合产业定位且属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》、《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号)等政策文件中的项目；. 汽车及其零部件制造业; 36汽车制造业. 29橡胶和塑料制品业；2929塑料零件及其他塑料制品制造. 智慧家电产业; 35专用设备制造业：356电子和电工机械专用设备制造；. 38电气机械和器材制造业：3823配电开关控制设备制造、3824 电力电子元器件制造；385家用电力器具制造；3879灯用电器附件及其他照明器具制造；. 39计算机、通信和其他电子设备制造业：3912计算机零部件制造、3919其他计算机制造、397电子器件制造；398电子元件及电子专用材料制造；. 材料产业; 28化学纤维制造业；. 29橡胶和塑料制品业：292塑料制品业；. 30非金属矿物制品业：3034隔热和隔音材料制造、306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造、307陶瓷制品制造（不使用高污染燃料的建筑陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产 150万件及以上的卫生陶瓷制品制造；不使用高污染燃料的年产250万件及以上的日用陶瓷制品制造）；. 39计算机、通信和其他电子设备制造业：3985电子专用材料制造；. 禁止类; 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。. 根据《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》严禁长江干支流1公里范围内新建化工 项目、严控5公里长江干流范围内新建重化工重污染项目、严管15公里长江干流范围内新建项目。. 根据《关于加强化工项目建设管理的通知》严禁新建《产业结构调整指导目录》限制类和新（改、扩）建淘汰类化工项目，严格限制新建剧毒化学品生产项目。. 根据《中华人民共和国长江保护法》要求禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。. 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》环环评〔2021〕45号要求严格“两高”项目环评审批。. 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目。. 禁止引进农药项目。. 禁止引进纯电镀加工类项目。. 44电力、热力生产和供应业：4411火力发电。. 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。. 25石油、煤炭及其他燃料加工业。. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。. 新增或改扩建项目风险要求; 区内新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与经开区应急预案联动，在经开区进行环境风险源、应急设备、物资等的备案。. 清洁生产要求; 引进项目的清洁生产水平至少需达到同期国内先进水平（行业清洁生产标准），优先引进清洁生产水平达到国际先进水平的项目，禁止引进低于国内先进水平的项目。严格审查入区企业行业类型和生产工艺，要求开发区入驻企业采用先进的生产工艺，在生产、产品和服务中最大限度的做到节能、减污、降耗、增效。. 本项目产品主要为汽车模具（含夹检具）和新能源汽车冲焊件，属于区域评估环境准入清单中优先引入的汽车及其零部件制造业。 - 与跟踪评价符合性分析 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、环保部办公厅《关于开展长江经济带产业园区环境影响跟踪评价工作的通知》（环办环评函【2017】1673号），芜湖经济技术开发区管委会委托南京国环科技股份有限公司对芜湖经济技术开发区（含综合保税区）进行环境影响跟踪评价，编制了《芜湖经济技术开发区（含综合保税区）规划环境影响跟踪评价报告书》。根据相关产业政策、区域大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治等要求，本轮跟踪评价给出了经开区发展的产业准入负面清单。 表1-3 芜湖经开区规划环评跟踪评价产业准入负面清单 项目; 类别; 产业准入负面清单. 产业准入负面清单; 禁止类; 禁止引进化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染等易增加区域水环境负荷的项目. 禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目. 禁止引进纯电镀加工类项目. 禁止引进农药项目. 禁止引进黑色金属冶炼及压延加工业项目. 禁止引进橡胶制品业项目. 禁止引进化学原料及化学制品制造业项目. 禁止引进化学药品原料药制造项目. 禁止引进皮革、毛皮、羽绒及其制造业项目. 禁止引进火力发电业项目. 禁止引进燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置. 禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目. 禁止引进属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改）中限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2015年）》限制和禁止类项目. 禁止引进不符合芜湖经开区规划产业定位的项目. 禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目. 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目. 本项目产品主要为汽车模具（含夹检具）和新能源汽车冲焊件，属于汽车零部件及配件制造，不属于芜湖经济技术开发区项目产业准入负面清单中的“禁止类”项目，满足芜湖经济技术开发区项目产业定位的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”“限制类”及“淘汰类”，为“允许类”项目。经查询《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于其中禁止准入类项目。 本项目所用生产设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（工信部公告2021年第25号）中列出的淘汰设备，本项目于2024年6月11日获得了芜湖经济技术开发区管理委员会备案（备案编号：开备案〔2024〕160号）。项目代码：2407-340264-04-05-354036，详见附件4。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 - 选址合理性分析 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内），对照《芜湖经济技术开发区总体规划》（2006-2020年），本项目用地属于工业用地，项目选址周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，本项目污染物均能稳定达标排放，对周边环境影响较小，从环境角度分析，项目选址合理。 - 与“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立生态环境准入清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。 判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-4 本项目与“三线一单”相符性 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内），项目用地属于规划的工业用地，不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。; 根据2022年芜湖市环境质量公报，项目周围地表水环境、声环境质量均可满足相关质量标准要求，本项目所在地为环境空气质量不达标区。本项目废气、废水、噪声、固废污染物经处理后全部达标排放或合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别。; 符合. 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。; 本项目用水来自市政管网供水，用电由市政电网供给，项目用地为规划工业用地，因此，本项目能源、用水、用电、用地均不会达到资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，符合开发区产业定位。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）中项目，本项目不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类和限制类，属于允许类项目，本项目符合国家产业政策。; 符合. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。 - 与“三区三线”最新研究成果相符性分析： “三区三线”中的“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三个区域，“三线”为对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。2022年9月28日，自然资源部办公厅发文表示山西、吉林、上海、安徽、河南、青海6省（市）完成了“三区三线”划定工作，即日起正式启用。本项目租赁已建成的厂房进行生产建设，建设地点位于安徽省芜湖市经济技术开发区总体发展规划范围内，无需独立选址。本项目的建设不涉及占用基本农田和芜湖市生态保护红线，因此符合“三区三线”控制要求。 - 与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析 表1-5 与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）相符性分析一览表 文件要求; 相符性分析; 相符性. 6.优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国家规划的炼油、煤化工等项目。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移,严防死灰复燃。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，项目使用电能和水能，使用量较小，不属于高耗能高排放项目。本项目属于《产业结构调整指导目录》允许类项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号文）的相关要求。 - 与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》皖发[2021]19号文件、《芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》（芜市发[2021]28号）文件符合性分析 表1-6 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》相符性分析一览表 范围; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目不属于化工项目，项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，符合岸线规划和环保要求。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目不属于重化工重污染项目，项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，不属于化工项目。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，将严格落实相关审批要求. 新建项目进园区; 长江干支流岸线1公里范围内的在建化工项目，应当搬迁的全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区。长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目（资源开采及配套加工项目除外）原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。; 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，为迁建项目. 表1-7 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见（升级版）》相符性分析一览表 范围; 具体要求; 相符性分析. 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，符合岸线规划和环保要求。. 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，制定完善危险化学品“禁限控”目录，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目不属于重化工重污染项目，项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km。. 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号，项目厂区距离长江干流最近距离为3.5km，将严格落实相关审批要求. - 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 表1-8 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析一览表 序号; 与本项目有关的内容简述; 本项目情况; 符合性. 1; 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于新建、扩建化工园区和化工项目；不属于新建、改建、扩建尾矿库。; 符合. 2; 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。; 项目属于汽车零部件及配件制造，污染物均处理后达标排放。; 符合. - 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号）相符性分析 表1-9 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相符性 负面清单; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和 河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造，位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内），用地性质为工业用地；不涉及此负面清单。; 符合. 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内；不涉及此负面清单。; 符合. 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 本项目不属于化工项目，建设场地不在长江干支流1公里范围内；不涉及此负面清单。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造，符合国家产业布局规划；不涉及此负面清单。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 本项目不属于落后产能项目；不涉及此负面清单。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 本项目不属于过剩产能行业；不涉及此负面清单。; 符合. |

建设项目工程分析

| 建设内容 | - 企业概况及项目背景 芜湖中山科技有限公司投资1200万元租赁芜湖中瑞汽车零部件有限公司厂房新建“年产800吨模具、100套夹具及500套检具项目”。芜湖中山科技有限公司于2022年4月委托安徽诚航环保科技有限公司编制了《年产800吨模具、100套夹具及500套检具环境影响报告表》，并于2022年4月15日取得芜湖市生态环境局的批复(芜环行审(2022)70号)；2022年7月25日芜湖中山科技有限公司完成该项目自主验收工作。 由于原厂房租期已到期，不再续租，芜湖中山科技有限公司应自身发展需求，拟投资2897.6万元租赁芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房新建“年产1000吨汽车模具（含夹检具）、新能源汽车冲焊件3000万件生产建设项目”。该项目已于2024年6月11日获得了芜湖经济技术开发区管理委员会备案（备案编号：开备案〔2024〕160号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设单位必须就本项目办理环保相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于三十三、“汽车制造业 36”中“第 71 汽车零部件及配件制造 367 其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10吨以下的除外）”，需要编制环境影响评价报告表。芜湖中山科技有限公司于2024年7月20日委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价导则，编制了该项目环境影响报告表。 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中相关内容，内容如下： 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 项目迁建后产品为汽车模具（含夹检具）、新能源汽车冲焊件，属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第三十一项“汽车制造业 36，第85号—汽车零部件及配件制造367”，所以属于排污许可证中“登记管理”。 建设单位原项目于2022年03月31日完成排污许可登记表备案，登记编号：91340200754867356K001X，有效期限：自2022年03月31日至2027年03月30日止，项目迁建后应当在启动生产设施或者在实际排污前应对现有项目的排污许可登记表进行变更或者重新申报。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点 管理; 简化管理; 登记 管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; 其他. - 产品方案 项目迁建后，汽车模具（含夹检具）产能保持不变，新增新能源汽车冲焊件3000万件的生产规模，企业迁建前后主要产品方案见表2-3。 表2-3 产品、产量一览表 产品名称; 单位; 数量. 迁建前; 迁建后; 增减量. 模具; t/a; 800; 800; 0. 夹具; 套; 100; 100; 0. 检具; 套; 500; 500; 0. 新能源汽车冲焊件; 万件; 0; 3000; +3000. - 项目建设内容 本项目租赁现有厂房，购置安装设备，本项目建设具体内容见表2-4。 表2-4 项目组成内容表 工程名称; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 厂房; 对租赁厂房进行适应性改造，改造面积12666.71m2，北侧区域用于汽车模具（含夹检具）生产，由西向东依次设置为模具板材来料堆放区、机加工区、模具装配区、模具研合调试区和检具摆放区，机加工区布置了线切割及车床、铣床加工区和龙门加工中心，可年产汽车模具（含夹检具）1000吨；南侧区域用于新能源汽车冲焊件生产，由西向东依次设置为模具及材料堆放区、冲压区、凸焊区、冲压件仓库，可年产新增新能源汽车冲焊件3000万件。; 厂房租赁，购置生产设备. 辅助工程; 综合办公楼; 位于厂房西南侧，共4层。其中，一层为三坐标、生产办公室、仓库、大厅；二层为综合办公用房；三层为员工食堂（员工用餐均为外送）；四层为员工宿舍。. 储运工程; 仓库; 位于租赁厂房内，设置多处原材料堆放区域，冲压件仓库位于厂房东侧，详细平面布置见附图。. 公用工程; 供水工程; 由市政供水管网提供，用水量为1935t/a; 依托现有. 供电工程; 由市政供电管网提供，用电量为181.94万kWh; 依托现有. 排水工程; 项目排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池预处理后接市政污水管网进入天门山污水处理厂集中处理，本项目排水量1530 t/a. 环保工程; 废气治理; 打磨粉尘经设备自带的除尘器处理后（收集效率80%，处理效率95%）无组织排放 焊接烟尘经移动式焊烟除尘器处理后（收集效率80%，处理效率95%）无组织排放. 废水治理; 生活废水经化粪池处理达标后经市政管网接管进入天门山污水处理厂集中处理; 依托现有. 噪声治理; 合理布局，墙体隔声，减震垫、采用先进设备. 固废治理; 边角料、不合格产品、打磨粉尘及除尘器收集的粉尘暂存于一般固废库中；危险废物暂存于危废仓库（20m2），定期交由有相关资质的单位处理，危险仓库按要求做好防腐、防渗等措施；生活垃圾交由环卫部门统一处理. 地下水、土壤防护; 重点防渗; 危废间、油类等液体原料存放区、铣床加工中心生产区域，防渗措施：采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗; 一般固废暂存区、生产车间，防渗措施：采用混凝土硬化，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗; 重点、一般污染防治区之外的区域（包括办公区域、绿化区），防渗措施：天然粘土层+一般地面硬化. 风险防范措施; 配备风险防范物资，如安全帽、消防器材等，完善风险防范措施. - 主要生产设备 项目迁建前后主要生产设备清单见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 1000吨油压机; YQK27-1000; 台; 1; 1; 0. 2; 315T液压机床; YQ32-315; 台; 1; 1; 0. 3; 160T液压机床; /; 台; 1; 0; -1. 4; 63T液压机床; /; 台; 1; 0; -1. 5; 315千牛四柱液压机; YH32-315; 台; 1; 1; 0. 6; 开式固定台压力机; JH21-165; 台; 1; 0; -1. 7; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1; 1; 0. 8; 台钻; ZS4019; 台; 1; 0; -1. 9; 手摇数显平面磨床; KSE-450/618; 台; 1; 1; 0. 10; 卧式车床; CA6140A; 台; 1; 1; 0. 11; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 台; 3; 3; 0. 12; 电火花数控线切割设备; DK7780B; 台; 1; 0; -1. 13; 电火花数控线切割设备; DK7765GB; 台; 1; 0; -1. 14; 电火花数控线切割设备; DK7763B; 台; 2; 1; -1. 15; 电火花数控线切割设备; DK7750GB; 台; 1; 1; 0. 16; 中丝线切割设备; EFH-54S; 台; 1; 1; 0. 17; 中丝线切割设备; EFH-55S; 台; 1; 1; 0. 18; 立式加工中心; DM4122LC; 台; 3; 2; -1. 19; 立式加工中心; DM4120C; 台; 1; 1; 0. 20; 立式加工中心; DM4122LC; 台; 1; 1; 0. 21; 龙门铣; GMF3025L; 台; 1; 1; 0. 22; 龙门铣; GMF3028L; 台; 1; 1; 0. 23; 龙门铣; LM3223-25; 台; 1; 1; 0. 24; 龙门铣; LM3223-26; 台; 1; 1; 0. 25; 空压机; 55KW蜗杆空压机; 台; 1; 1; 0. 26; 单臂三维测量仪; CLY-20-15-12KT2H; 台; 1; 0; -1. 27; 桥式三坐标测量机; GlObal Classic 05.07.05; 台; 1; 1; 0. 28; 龙门三坐标测量机; Apollo Image 20.50.15; 台; 1; 0; -1. 29; 气动打标机; JM3-A; 台; 1; 0; -1. 30; 伺服电动攻丝机; H-MOSS(M3-M16); 台; 1; 0; -1. 31; 除尘式砂轮机; MC3205; 台; 1; 0; -1. 33; 一体式永磁变频蜗杆空压机; SW-10; 台; 1; 1; 0. 34; 储气罐; 0.84Mp; 个; 1; 1; 0. 35; 电动葫芦桥式起重机; LH10/3t-22.5m A3; 台; 1; 1; 0. 34; 万能摇臂 铣床; X6325; 台; 0; 1; +1. 36; 普通卧轴矩台平面磨床; HZ-500; 台; 0; 1; +1. 37; 精密车床; CX616A-1; 台; 0; 1; +1. 38; 摇臂钻床; Z3035BX13; 台; 0; 1; +1. 39; 万能升降台铣床; X6132C; 台; 0; 1; +1. 40; GB系列金属带锯床; /; 台; 0; 1; +1. 41; 电火花高速小孔加工机; DX703; 台; 0; 1; +1. 42; 立式加工中心; DK5226; 台; 0; 1; +1. 43; 立式升降台铣床; X5040; 台; 0; 1; +1. 44; 315油压机; 315研磨压机; 台; 0; 1; +1. 45; 20吨无轨电动地坪车; 20T; 台; 0; 1; +1. 46; 中丝线切割设备; EFH-54S; 台; 0; 3; +3. 47; 中丝线切割设备; EFH-86S; 台; 0; 1; +1. 48; 快丝线切割设备; DK8050GB; 台; 0; 1; +1. 49; 快丝线切割设备; DK12080GB; 台; 0; 1; +1. 50; 开式固定台压力机; JH21-400; 台; 0; 6; +6. 51; 开式固定台压力机; JH21-250; 台; 0; 12; +12. 52; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 0; 6; +6. 53; 闭式双点压力机; JM36-400; 台; 0; 2; +2. 54; 闭式双点压力机; JM36-200; 台; 0; 2; +2. 55; 闭式双点压力机; JM36-630; 台; 0; 3; +3. 56; 自动送料机; 500MM三合一; 台; 0; 2; +2. 57; 自动送料机; 600MM三合一; 台; 0; 5; +5. 58; 自动化线; 自动化机器人线; 套; 0; 6; +6. 59; 凸焊机; 交流工频DN-100; 台; 0; 4; +4. 60; CO2保护焊机; YD-200KF; 台; 0; 1; +1. 61; 烟尘处理器; DB3300(双臂3.0kw）; 台; 0; 2; +2. 62; 交流弧焊机; BX1-500-2; 台; 0; 1; +1. 63; 直流氩弧焊机; WS300A; 台; 0; 1; +1. 64; 无轨电动地坪车; MGV-10T; 台; 0; 1; +1. 65; 电动单梁起重机（5吨）; LDA5T-22.5A4; 台; 0; 1; +1. 66; 冷冻机; 工业冷水机; 台; 0; 1; +1. 67; 电动双樑起重机; 10T+3T; 台; 0; 1; +1. 68; 电动单梁起重机; 10T; 台; 0; 1; +1. 69; 电动单梁起重机; 10T; 台; 0; 1; +1. 70; 电动双樑起重机; 10T+3T; 台; 0; 1; +1. 71; 电动单梁起重机; 10T; 台; 0; 1; +1. 72; 电动单梁起重机; 5T; 台; 0; 1; +1. 73; 电动单梁起重机; 32.5T; 台; 0; 1; +1. - 主要原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗见表2-6。 表2-6 项目原辅材料消耗表 序号; 类别; 名称; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 1; 原 辅 料; 钢材; t/a; 1020; 1020; 0; 85. 2; 铝材; t/a; 60; 60; 0; 5. 3; 切削液; t/a; 1.5; 1.5; 0; 0.4. 4; 液压油; t/a; 2; 2; 0; 0.6. 5; 润滑油; t/a; 2; 2.96; 0.96; 0.6; 桶装. 6; 冷轧钢板; t/a; 0; 9000; +9000; 1200. 7; 铝板; t/a; 0; 20; +20; 1. 8; 45#/cr12mov钢材; t/a; 0; 800; +800; 10. 9; 标准件/非标件; t/a; 0; 180; +180; 1. 10; 凸焊螺母; t/a; 0; 6; +6; 0.4. 11; 电极帽; t/a; 0; 1; +1; 0.05. 12; 润滑脂; t/a; 0; 0.3; +0.3; 0.03; 桶装. 13; 能源; 水; t/a; 1615; 1935; 320; 供水管网. 14; 电; kWh/a; 156.31万; 181.94万; +25.63万; 供电管网. - 生产制度和劳动定员 劳动定员：项目迁建后劳动人员120人。 工作制度：年工作日为320天，实行双班制，每班工作时间为8小时，本项目年工作5120h。 - 项目平面布局合理性 项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区，租赁芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房（芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号）进行生产。厂区内主要设置有综合办公楼以及生产车间，厂区主出入口位于厂区西侧。生产车间位于厂区中部，为单层的结构，主要提供生产以及生产人员办公场地；综合办公楼位于生产车间西侧，为4层楼结构，办公楼一层与生产车间相连通，办公楼2-4层主要用于日常办公生活。 对租赁厂房进行适应性改造，改造面积12666.71m2，购置线切割、多工位自动化冲压生产线、凸焊生产线等设备及配套设备。改造后厂房分南北两个区域，北侧区域用于汽车模具（含夹检具）生产，由西向东依次设置为模具板材来料堆放区、机加工区、模具装配区、模具研合调试区和检具摆放区，机加工区布置了线切割及车床、铣床加工区和龙门加工中心；南侧区域用于新能源汽车冲焊件生产，由西向东依次设置为模具及材料堆放区、冲压区、凸焊区、冲压件仓库。具体车间平面布局图见附图8。项目平面布局紧凑，各功能单位分布明朗，互不影响，组织有序，确保生产时物料流通顺畅，布置较为合理。 - 项目水平衡分析 本项目用水主要为生活用水和切削液配置用水；废水主要为生活污水。 （1）切削液配制用水 本项目使用的切削液需与水按1：10的比例配制后使用，该工序切削液用量为1.5t，则配置用水量为15t/a。产生的废切削液作为危废暂存至危废仓库定期交由有资质单位处理。 （2）生活污水 项目劳动定员120人，年工作320天，生活用水以50L/人·d计，因此生活用水量6t/d、1920t/a，产污系数按80%计算，生活污水排放量为4.8t/d，1530t/a。 本项目水平衡见下图。 图2-1 本项目水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节分析 项目为迁建，依托已建成厂房进行生产，不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，对周边环境影响很小，本次评价仅作定性分析。 - 营运期生产工艺流程及产污环节分析 图2-2 汽车模具（含夹检具）生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）工艺及结构设计：根据客户要求进行工艺及结构的设计工作并出图纸。 （2）入料检验：原材料通过IQC进行质量检验进入生产线。 （3）线切割：根据设计图纸，对钢材等原料进行湿式线切割加工，线切割加工过程中持续向工件表面喷洒切削液，加工过程中不会产生粉尘。该工序会产生废金属屑S1、废切削液S2。 （4）数控铣削：利用龙门铣床对工件上下两个面进行铣削加工，再利用立式加工中心对工件进行进一步的深加工，主要为车、铣、镗铣等工序。立式加工中心会产生废金属屑S1、废切削液S2。 （5）钻孔：根据图纸要求，利用钻床对数控铣削后的工件进行钻孔操作。该工序会产生废金属屑S1、废切削液S2。 （6）攻丝：利用攻丝机对工件进行攻丝操作以加工出所需要的内螺纹。该工序会产生废金属屑S1、废切削液S2。 （7）打磨、组立装配：加工完成后的工件经人工进行组装。在装配之前需要使用磨床对模具表面机加工的痕迹进行打磨，然后使用油石对模具的型腔表面进行打磨，使模具的工作表面能够光亮如镜。干式磨床会产生打磨粉尘G1、湿式磨床会产生废切削液S2。 （8）研合调试：将装配好的模具安装到油压机上，制作出客户需要的样品。 （9）验收发货：样品被客户验收合格后即将生产的模具发货给客户。 图2-3 新能源汽车冲焊件工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 根据客户要求进行设计并出图纸，利用冲压机进行冲压，无需焊接拼装的冲压件由质检员进行质量检测，合格后入库；需要的进行焊接拼装的冲压件进入凸焊生产/过程控制工序进行焊接拼装，焊接拼装完成后由质检员进行质量检测，合格后入库。生产过程中产生废边角料及不合格品S1，焊接过程中会产生焊接烟尘G2。 项目运营期主要污染工序及污染因子见下表。 表2-7 运营期主要污染工序一览表 名称; 污染来源; 主要污染物. 废气; G1; 打磨; 颗粒物. G2; 焊接; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS. 噪声; 生产设备; 噪声. 固废; S1; 生产过程; 废边角料、金属屑及不合格品. S2; 线切割、加工中心、打磨; 废切削液. S3; 油压机; 废液压油. S4; 设备维修保养; 废润滑油. S5; 设备维修保养; 废包装桶. S6; 生产过程; 废含油抹布手套. S7; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 芜湖中山科技有限公司投资1200万元租赁芜湖中瑞汽车零部件有限公司厂房建设“年产800吨模具、100套夹具及500套检具项目”。项目于2022年4月7日获得了芜湖市鸠江区发展和改革委员会备案（备案编号：鸠发改告〔2022〕50号），于2022年4月15日取得芜湖市生态环境局的批复(芜环行审(2022)70号)。2022年7月25日芜湖中山科技有限公司完成该项目自主验收工作。目前该项目己停止生产，根据原环评验收意见可知：原项目打磨粉尘经设备自带的除尘器处理后在厂区内无组织排放，厂界无组织颗粒物浓度满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表3厂界监控浓度限值。生活污水经化粪池预处理后接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，项目废水总排口pH值、COD、BOD5、氨氮、SS监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准限值要求。设备噪声主要通过隔声、减振的方法处理，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008)中3类标准限值要求。运营过程中产生的一般固废主要边角料及不合格产品、打磨粉尘、除尘器收集的粉尘，厂区设一般固废区收集暂存，定期外售综合利用。危险废物为废切削液、油桶、废润滑油、废液压油，暂存于危废暂存区。项目运营过程中产生的生活垃圾，收集后委托环卫部门清运处理。原环评生产期间废气、废水、噪声、固废均稳定达标排放，因此本次评价根据原环评确定原有污染内容，大致汇总如下： - 原有项目产品方案 表2-8 原有项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量. 1; 模具; 800吨. 2; 夹具; 100套. 3; 检具; 500套. - 原有项目主要原辅材料 表2-9 原有项目主要原辅材料一览表 序号; 产品名称; 单位; 用量; 最大存储量; 来源. 1; 原材料; 钢材; t/a; 1020; 85; 外购. 2; 铝材; t/a; 60; 5; 外购. 3; 辅料; 切削液; t/a; 1.5; 0.4; 外购. 4; 液压油; t/a; 2; 0.6; 外购. 5; 润滑油; t/a; 2; 0.6; 外购. 6; 能源; 自来水; t/a; 1637.5; /; 供水管网. 7; 电; kWh/a; 156.31万; /; 供电官网. - 原有项目设备情况 表2-10 原有项目主要原辅材料一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 1; 1000吨油压机; YQK27-1000; 台; 1. 2; 315T液压机床; YQ32-315; 台; 1. 3; 160T液压机床; /; 台; 1. 4; 63T液压机床; /; 台; 1. 5; 315千牛四柱液压机; YH32-315; 台; 1. 6; 开式固定台压力机; JH21-165; 台; 1. 7; 开式固定台压力机; JH21-200; 台; 1. 8; 台钻; ZS4019; 台; 1. 9; 手摇数显平面磨床; KSE-450/618; 台; 1. 10; 卧式车床; CA6140A; 台; 1. 11; 摇臂钻床; Z3050X16/1; 台; 3. 12; 电火花数控线切割设备; DK7780B; 台; 1. 13; 电火花数控线切割设备; DK7765GB; 台; 1. 14; 电火花数控线切割设备; DK7763B; 台; 2. 15; 电火花数控线切割设备; DK7750GB; 台; 1. 16; 中丝线切割设备; EFH-54S; 台; 1. 17; 中丝线切割设备; EFH-55S; 台; 1. 18; 立式加工中心; DM4122LC; 台; 3. 19; 立式加工中心; DM4120C; 台; 1. 20; 立式加工中心; DM4122LC; 台; 1. 21; 龙门铣; GMF3025L; 台; 1. 22; 龙门铣; GMF3028L; 台; 1. 23; 龙门铣; LM3223-25; 台; 1. 24; 龙门铣; LM3223-26; 台; 1. 25; 空压机; 55KW蜗杆空压机; 台; 1. 26; 单臂三维测量仪; CLY-20-15-12KT2H; 台; 1. 27; 桥式三坐标测量机; GlObal Classic 05.07.05; 台; 1. 28; 龙门三坐标测量机; Apollo Image 20.50.15; 台; 1. 29; 气动打标机; JM3-A; 台; 1. 30; 伺服电动攻丝机; H-MOSS(M3-M16); 台; 1. 31; 除尘式砂轮机; MC3205; 台; 1. 33; 一体式永磁变频蜗杆空压机; SW-10; 台; 1. 34; 储气罐; 0.84Mp; 个; 1. 35; 电动葫芦桥式起重机; LH10/3t-22.5m A3; 台; 1. - 原有项目生产制度和劳动定员 原有劳动定员：劳动人员100人。 原有工作制度：年工作日为320天，实行双班制，工作时间为8小时，项目年工作5120h。 - 原有项目生产工艺流程 图2-2 原有项目模具生产工艺流程及产污环节图 图2-3 原有项目夹具生产工艺流程及产污环节图 图2-4 原有项目检具生产工艺流程及产污环节图 - 原有项目污染物产排情况 根据原环评可知原有项目污染源产排情况见表2-11。 表2-11 原有项目污染物产生量和排放量汇总表 单位t/a 污染因子; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 打磨废气; 颗粒物; 0.1; 0.081; 0.019. 废水; 生活污水; 废水量; 1280; 0; 1280. pH; 6~9; /; 6~9. COD; 0.512; 0.448; 0.064. 氨氮; 0.410; 0.397; 0.013. SS; 0.256; 0.243; 0.013. BOD5; 0.045; 0.039; 0.006. 噪声; 设备运行噪声; 车间噪声源强约为75~85dB(A)，只要企业做好各项噪声污染防治措施，项目运行后昼夜间厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求. 固废; 废边角料及不合格品; 10.8; 10.8; 0. 打磨粉尘; 0.01; 0.01; 0. 除尘器收集的粉尘; 0.081; 0.081; 0. 废切削液; 0.48; 0.48; 0. 废液压油; 0.5; 0.5; 0. 废润滑油; 0.2; 0.2; 0. 废包装桶; 0.2; 0.2; 0. 废含油抹布手套; 0.1; 0.1; 0. 生活垃圾; 16; 16; 0. - 原有项目污染防治措施 表2-12 原有项目污染防治措施一览表 内容 类型; 原环评及批复要求; 达标性分析. 废气; 加强大气污染防治。切实落实现行大气污染防治环境管控要求。打磨环节产生的颗粒物应经处理后达标排放并控制无组织排放。排放口符合规范化设置要求。污染治理设施正常运行; 打磨粉尘经设备自带的除尘器处理后在厂区内无组织排放，验收监测期间，界无组织颗粒物浓度满足上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中表3厂界监控浓度限值。. 废水; 加强水污染防治。厂区排水实行雨污分流，生活污水经处理后外排执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准并满足纳管要求，通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理; 生活污水经化粪池预处理后接管进入朱家桥污水处理厂集中处理，验收监测期间，项目废水总排口pH值、COD、BOD5、氨氮、SS监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准限值要求。. 噪声; 强化噪声管理，选用低噪设备，合理安排施工机械安放位置和施工时间，并针对性采取隔声消声、减振距离衰减等措施降低噪声，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准; 通过选用低噪设备，合理安排施工机械安放位置和施工时间，并采取隔声消声、减振距离衰减等措施，验收监测期间，厂界噪声满足满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。. 固废; 加强固废污染防治。一般工业固废应分类收集落实回收利用途径。危险废物(废切削液、废润滑油、液压油、废包装桶、废含油抹布等被列入《国家危险废物名录》的)须委托有相应资质的单位按照有关规定妥善处理处置。贮存设施建设须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单有关规定。生活垃圾应统一收集交环卫部门及时清运; 项目运营过程中产生的一般固废主要边角料及不合格产品、打磨粉尘、除尘器收集的粉尘，厂区设一般固废区收集暂存，定期外售综合利用。危险废物为废切削液、废油、废润滑油、废液压油，暂存于危废暂存区。项目运营过程中产生的生活垃圾，收集后委托环卫部门清运处理。. - 原有项目总量控制指标 废水：本项目废水排放总量为1280t/a，水污染物接管排放总量指标为COD 0.384t/a，NH3-N 0.032t/a，最终外排环境量COD 0.064t/a，NH3-N 0.006t/a。 废气：无组织颗粒物排放量为0.019t/a。 原项目COD、NH3-N排放量纳入朱家桥污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 - 原有项目排污许可申报及执行情况 企业已根据《排污许可管理条例》中相关规定于2022年03月31日完成排污许可登记表备案，登记编号：91340200754867356K001X，有效期限：自2022年03月31日至2027年03月30日止。 - 原有项目遗留环境问题及整改措施 企业原有场地位于芜湖市鸠江区飞翔路19号（芜湖中瑞汽车零部件有限公司厂房），目前企业已进行搬离腾空，场地由厂房产权人收回作为工业生产用地。企业现状未进行生产活动，无废气、废水、噪声产生及排放，老旧设备、原有固废均已清理完成，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2023年芜湖市生态环境质量公报，2023年，芜湖市环境空气优良天数为304天（其中，优84天，良220天），同比2022年增加11天，优良天数比例为83.3%，同比2022年上涨3个百分点，污染天数为61天（其中，轻度污染55天，中度污染2天，重度污染3天，严重污染1天）。 2023年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为21天，占比5.8%；以O3（日最大8小时滑动平均）为首要污染物的天数为139天，占比38.1%；以PM10为首要污染物的天数为55天，占比15.1%；以PM2.5为首要污染物的天数为70天，占比19.2%（部分天数同时存在多个首要污染物）。具体数据及达标情况见下表。 表3-1 项目区域空气质量达标判定表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率%; 超标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 57; 70; 81.43; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; /; 达标. CO; 日平均第95百分位数质量浓度; 1100; 4000; 27.5; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数质量浓度; 159; 160; 99.375; /; 达标. 由上表可知，2023年芜湖市环境空气基本污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类环境空气功能区质量要求。因此芜湖市属于环境空气质量达标区。 芜湖市为进一步改善环境空气质量，采取了以下措施与行动： 一是持续推动重点行业深度治理。推进重点企业开展钢铁行业超低排放改造和水泥行业深度治理；督促玻璃行业加快深度治理，鼓励提前达到安徽省玻璃行业地方排放标准；持续推进在用35蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造。 二是持续开展挥发性有机物治理。以化工、涂装、包装印刷等行业为重点，积极推进挥发性有机物综合治理，从源头替代、过程管控、末端治理等方面开展涉VOCs企业排查。开展活性炭吸附处理设施专项帮扶检查，夏季高温时段常态化通过VOCs走航巡查，对挥发性有机物排放物进行精准溯源。 三是强化移动源治理。加快淘汰老旧车辆，2023年共提前淘汰老旧营运车156辆；常态化开展非道路移动机械编码登记工作；持续开展遥感监测及路检路查执法行动；落实机动车汽车排放检验与维护监管制度，将尾气超标排放且逾期未维修的机动车信息通过芜湖生态环境微信公众号公开曝光。 四是强化重污染天气应急应对。持续完善重污染天气应急减排清单，组织开展涉气企业核查。按照应纳尽纳的要求，补充清单化管控企业，同时制定相应减排措施，确保措施可操作，可核查。常态化开展重点行业企业绩效分级工作，鼓励符合条件的企业积极申请绩效先进企业。 - 地表水环境质量 依据芜湖市生态环境局发布的《2022年芜湖市环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 （1）主要河流水质状况 “十四五”期间我市列入国家水质考核的10个地表水断面（长江东西梁山、漳河澛港桥、青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河当涂查湾、裕溪河三汊河、七星河乔木、青山河三里埂、西河入裕溪河口）水质全部达到《地表环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，达标率100%。 （2）县级以上集中式饮用水水源水质状况 全市共有10个县级以上饮用水源地。其中，市级饮用水水源地6个；芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂饮用水水源地。县级以上饮用水水源水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。 - 声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”。 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 根据《芜湖市2022年环境状况公报》： - 道路交通噪声质量概况 2022年全市主要交通干线噪声等效声级平均值为66.5分贝，低于国家标准3.5分贝，交通噪声等效声级平均值比2021年降低1.1分贝。 根据道路交通噪声强度等级划分，芜湖市道路交通噪声强度为一级，芜湖市的道路交通声环境质量优。 - 区域环境噪声质量概况 2022年全市区域声环境平均等效声级为56.2分贝，各类功能区噪声符合国家标准，比上年降低了2分贝。 - 功能区环境噪声质量概况 2022年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，这一点和功能区的区域功能划分是完全一致。 - 土壤及地下水 根据技术指南要求，污染影响类建设项目原则上不开展地下水和土壤环境的环境质量现状调查。 本项目物料仓储及生产设施均位于厂房内，厂区均硬化，且采取分区防渗；因此，正常工况下不存在地下水和土壤污染途径。因此，本次可不开展地下水和土壤环境质量现状监测。 - 生态环境 本项目在芜湖经济技术开发区内，用地范围内无生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道祥和路52号（芜湖戎征达伺服智能装备研发与中试基地建设项目综合厂房内），通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境; 环境保护对象; 坐标（°）; 相对方位; 规模; 距离(m); 环境保护级别. 经度; 纬度. 大气 环境; /; /; /; /; /; /; /. 地表水环境; 长江; /; /; NW; 大型; 3500; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 扁担河; /; /; N; 小型; 700. 声环境; 项目 厂界; /; /; 四周; --; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准无组织排放限值。具体标准限值见下表。 表3-3 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值mg/m3; 标准依据. 颗粒物; 120; 3.5; 排气筒出口采样点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 废水 本项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准后经市政污水管网排入天门山污水处理厂。天门山污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见下表。 表3-4 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH为无量纲 项目分类; 接管标准; 出水标准; 接管标准来源; 出水标准来源. pH; 6～9; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5(8); 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 噪声排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值如下。 表3-5 噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 依据. 3类标准; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日起实施）；危险废物的转移和处置按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）的规定。 一般固废及危险固废贮存、处置场环境保护图形标志及其功能执行《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目废水排放总量为1530t/a，水污染物接管排放总量指标为COD 0.307t/a，NH3-N 0.184t/a，最终外排环境量COD 0.077t/a，NH3-N 0.008t/a。 废气：无组织颗粒物排放量为0.053t/a。 本项目COD、NH3-N排放量纳入天门山污水处理厂总量控制指标中，本项目污染物排放总量由当地环保主管部门通过区域平衡予以核准分配。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目为迁建，依托已建成厂房进行生产，不涉及厂房基建，施工期仅为设备安装调试等，对周边环境影响很小，本次评价仅作定性分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要为打磨粉尘和焊接烟尘。 - 打磨粉尘 本项目需要使用磨床对模具表面机加工的痕迹进行打磨，然后使用油石对模具的型腔表面进行打磨，使模具的工作表面能够光亮如镜。本项目需打磨的钢材及不锈钢板使用量为100t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》《33-37，431-434 机械行业系数手册》，打磨过程中颗粒物的产污系数为2.19kg/t-原料，则打磨粉尘产生量约为0.219t/a，每天打磨4h，年工作时间为1280h，粉尘通过磨床自带的除尘设备处理后（收集效率80%，处理效率95%）无组织排放，由于该类粉尘主要含铁等较重元素，物质密度较大，在作业空间内自然沉降，对外环境影响较小。洒落于车间的粉尘经员工清扫后与边角料一起外售。废气收集效率为80%，则未收集的无组织粉尘生量为0.0438t/a，废气处理效率为95%，因此本工序无组织粉尘排放总量为0.053t/a。 - 焊接烟尘 本项目焊接采用弧焊，厂房分南北两个区域各设一处焊接区。根据《33-37，431-434机械行业系数手册》，焊接工序颗粒物产生系数为9.19kg/t原料，根据建设单位提供资料，厂房南侧模具组装区域焊条使用量0.1t/a，厂房北侧部凸焊区域焊丝使用量0.24t/a，年工作时间1280h。则南侧模具组装区域焊接烟尘产生量为0.000919t/a，经移动式焊接烟尘净化器（收集效率80%，净化效率按95%计）处理后，无组织排放量为0.0002206t/a，排放速率为0.0001723kg/h；北侧部凸焊区域焊接烟尘产生量为0.002206t/a。经移动式焊接烟尘净化器（收集效率80%，净化效率按95%计）处理后，无组织排放量为0.0005293t/a，排放速率为0.0004135kg/h。 2、项目废气排放量汇总 本项目无组织废气产生及排放情况见下表。 表4-1 本项目无组织废气产生及排放情况一览表 产生工序; 污染物; 无组织废气产生情况; 无组织废气排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 打磨; 颗粒物; 0.219; 0.171; 0.053; 0.0414. 焊接; 颗粒物; 0.003125; 0.0024; 0.00075; 0.00059. |

|  | - 产排污环节、污染物种类、排放形式及治理设施 表4-2 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及治理设施一览表 污染源; 生产 设施; 产污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 污染治理设施; 排放口类型; 执行标准. 工艺; 处理能力; 收集效率%; 去除率%; 是否为可行技术. 打磨粉尘; 数控磨床; 打磨; 颗粒物; 无组织; 设备自带除尘设施; /; 80; 95; 是; /; GB16297. 焊接烟尘; 气保焊; 焊接; 颗粒物; 无组织; 移动焊烟净化器收集; /; 80; 95; 是; /; GB16297. - 排放源基本情况及达标分析 表4-3 无组织排放源情况 无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 面源起点坐标; 排放源参数; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a. X; Y; 面源海拔高度m; 面源长度m; 面源宽m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度m; 年排放小时h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h; 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 厂界; 生产车间; 颗粒物; /; /; 7.1; 120; 84; 73; 6; 1280; 正常; 0.04199; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.05375. - 废气治理设施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）中表15废气污染防治推荐可行技术参照表，本项目焊接工序采取移动焊烟净化器收集处理、打磨工序设备自带袋式除尘设备处理措施是可行的。 表4-4 项目废气治理措施可行性分析 HJ 971—2018（表15 电车制造排污单位工艺生产单元产排污环节、废气污染物及对应排放口类型一览表）; 本项目情况; 可行性. 生产单元; 生产工艺; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理措施. 焊接; 弧焊; 各种弧焊设备; 颗粒物; 有组织/无组织; 袋式过滤除尘、静电净化除尘; 移动焊烟净化器; 可行. 预处理; 机械预处理; 机械抛丸、打磨、喷砂、清理设备; 颗粒物; 袋式过滤除尘、湿式除尘; 设备自带袋式除尘设备; 可行. |
| --- | --- |

|  | - 废气污染源监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）中的相关要求进行制定环境监测计划，本项目废气监测内容如下表。 表4-5 项目运营期废气监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次; 执行标准. 废气; 无组织废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. - 废气排放的影响分析 根据上述分析，项目所在区域属于环境空气质量达标区；项目各类废气均采取有效收集措施，污染物无组织排放量大幅降低；收集后的废气均采取相应治理措施，废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971—2018）相关技术规范及相关政策要求，且治理后废气均能达标排放，废气处理后最终排放量较小，预计达标排放的废气对周围环境空气影响较小。 综上，本评价初步判定本项目废气排放量较小且都能达标排放，本项目大气环境影响可接受。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 本项目用水主要为生活用水和切削液配置用水；废水主要为生活污水。 （1）切削液配制用水 本项目使用的切削液需与水按1：10的比例配制后使用，该工序切削液用量为1.5t，则配置用水量为15t/a。产生的废切削液作为危废暂存至危废仓库定期交由有资质单位处理。 （2）生活污水 项目劳动定员120人，年工作320天，生活用水以50L/人·d计，因此生活用水量6t/d、1920t/a，产污系数按80%计算，生活污水排放量为4.8t/d，1530t/a。 本项目生活污水产生、处理情况见下表。 表4-6 项目废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 采取的处理方式; 排放情况; 接管标准（mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活用水1530 t/a; pH; 6~9; 6~9; 化粪池; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 260; 0.399; 200; 0.307; 500. BOD5; 150; 0.230; 120; 0.184; 300. 氨氮; 25; 0.038; 18; 0.028; —. SS; 120; 0.184; 70; 0.108; 400. 本项目生活污水经化粪池预处理后接管进入天门山污水处理厂集中处理，尾水最终排入长江。 2、废水接管可行性分析 天门山污水处理厂的厂址位于银湖北路与恒山路交叉处，靠近长江东岸的东梁山。天门山污水处理厂工程服务范围包括芜湖经济开发区北区及大桥镇桥北工业区，西至长江，南边以四褐山-小马鞍山-李家山-龙头山-泰山路为界，北边、东边至市界，总面积约44km2。 天门山污水处理厂一期工程设计日处理能力6万吨，工程污水处理采用“粗格栅+细格栅及沉砂池+混凝沉淀池+氧化沟+二沉池+磁混凝沉淀池+臭氧反应池+曝气生物滤池+V型滤池+消毒”工艺，出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类排放标准。污泥处理采用机械浓缩和离心脱水机；天门山污水处理厂二期扩建工程设计日处理能力3万吨，工程污水处理采用“粗格栅及进水泵房＋细格栅及混凝沉淀+水解酸化+改良型A2O+磁混凝沉淀+臭氧接触+曝气生物滤池+V型过滤+消”工艺，全厂运行管理采用国内外先进的计算机自动控制系统，使厂内生产运行全部实现自动化控制。 本项目属于天门山污水处理厂收集范围，且排放废水主要为生活污水，废水排放总量为4.8m3/d，1530m3/a，污水产生量不大，且水质简单，不会对污水处理厂正常运行有影响，因此项目污水接管天门山污水处理厂是可行的，对周围水环境影响较小。 3、废水自行监测要求 建议厂内应定期自行进行环境监测工作，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）、《排污许可管理条例》（国令第 736 号）的相关要求，排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，并保存原始监测记录，原始监测记录保存期限不得少于5年。排污单位应当对自行监测数据的真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。 表4-7 项目运营期废水监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区废水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/年. |
| --- | --- |

|  | 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目噪声源为有1000吨油压机、315千牛四柱液压机、开式固定台压力机、台钻、手摇数显平面磨床、卧式车床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、中丝线切割设备、立式加工中心、龙门铣、空气压力泵、一体式永磁变频蜗杆空压机等设备运行时将产生噪声，主要噪声源源强清单详见下表。 表4-8 本项目运营期噪声源强调查清单 序号; 建筑名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界距离m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 声压级/dB（A）/m; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 1000吨油压机; 1; 85/1; 采用低噪声设备、基础减震、消声、建筑隔声、加强管理; 96; 120; 0; 90; 127; 16; 33; 45.9; 42.9; 60.9; 54.6; 08:00~16:00、16:00~24:00; 20; 40.6; 39.0; 51.7; 42.6; 1. 2; 液压机床; 3; 85/1; 24; 98; 0; 35; 62; 71; 98; 54.1; 49.2; 48.0; 45.2; 20. 3; 315千牛四柱液压机; 1; 85/1; 103; 122; 0; 90; 135; 16; 25; 45.9; 42.4; 60.9; 57.0; 20. 4; 开式固定台压力机; 1; 80/1; 89; 119; 0; 59; 89; 47; 71; 44.6; 41.0; 46.6; 43.0; 20. 5; 手摇数显平面磨床; 1; 80/1; 26; 89; 0; 81; 52; 25; 108; 41.8; 45.7; 52.0; 39.3; 20. 6; 卧式车床; 1; 75/1; 27; 83; 0; 78; 52; 22; 108; 37.2; 40.7; 48.2; 34.3; 20. 7; 摇臂钻床; 3; 78/1; 50; 107; 0; 91; 77; 15; 83; 38.8; 40.3; 54.5; 39.6; 20. 8; 电火花数控线切割设备; 2; 80/1; 39; 103; 0; 91; 70; 15; 90; 40.8; 43.1; 56.5; 40.9; 20. 9; 中丝线切割设备; 2; 80/1; 30; 101; 0; 91; 62; 15; 88; 40.8; 44.2; 56.5; 41.1; 20. 10; 立式加工中心; 4; 75/1; 57; 93; 0; 76; 70; 30; 90; 37.4; 38.1; 45.5; 35.9; 20. 11; 龙门铣; 4; 85/1; 45; 90; 0; 76; 123; 30; 37; 47.4; 43.2; 55.5; 53.6; 20. 12; 空压机; 2; 85/1; 18; 103; 0; 97; 72; 9; 88; 45.3; 47.9; 65.9; 46.1; 20. 13; 一体式永磁变频蜗杆空压机; 1; 85/1; 41; 110; 0; 97; 72; 9; 88; 45.3; 47.9; 65.9; 46.1; 20. 14; 万能摇臂 铣床; 1; 75/1; 26; 101; 0; 76; 75; 30; 85; 37.4; 37.5; 45.5; 36.4; 20. 15; 普通卧轴矩台平面磨床; 1; 80/1; 23; 88; 0; 81; 50; 25; 110; 41.8; 46.0; 52.0; 39.2; 20. 16; 精密车床; 1; 75/1; 21; 99; 0; 78; 52; 22; 108; 37.2; 40.7; 48.2; 34.3; 20. 17; 摇臂钻床; 1; 78/1; 18; 95; 0; 91; 77; 15; 83; 38.8; 40.3; 54.5; 39.6; 20. 18; 万能升降台铣床; 1; 85/1; 22; 96; 0; 76; 123; 30; 37; 47.4; 43.2; 55.5; 53.6; 20. 19; GB系列金属带锯床; 1; 85/1; 23; 82; 0; 78; 50; 28; 110; 47.2; 51.0; 56.1; 44.2; 20. 20; 电火花高速小孔加工机; 1; 75/1; 37; 99; 0; 76; 123; 30; 37; 37.4; 33.2; 45.5; 43.6; 20. 21; 立式加工中心; 1; 75/1; 41; 88; 0; 76; 70; 30; 90; 37.4; 38.1; 45.5; 35.9; 20. 22; 立式升降台铣床; 1; 85/1; 34; 85; 0; 76; 123; 30; 37; 47.4; 43.2; 55.5; 53.6; 20. 23; 315油压机; 1; 85/1; 28; 73; 0; 35; 62; 71; 98; 54.1; 49.2; 48.0; 45.2; 20. 24; 中丝线切割设备; 4; 80/1; 35; 102; 0; 91; 62; 15; 88; 40.8; 44.2; 56.5; 41.1; 20. 25; 快丝线切割设备; 2; 80/1; 42; 104; 0; 91; 70; 15; 90; 40.8; 43.1; 56.5; 40.9; 20. 26; 开式固定台压力机; 24; 80/1; 68; 79; 0; 59; 89; 47; 71; 44.6; 41.0; 46.6; 43.0; 20. 27; 闭式双点压力机; 7; 80/1; 58; 52; 0; 35; 62; 71; 98; 49.1; 44.2; 43.0; 40.2; 20. 注：以项目区西南角为坐标原点（0，0，0）。 |
| --- | --- |

|  | 2、预测模式 （1）预测模型 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的噪声预测模式。根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源、噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行预测。 A.室外点声源 本评价只考虑几何发散衰减时，预测的基本公式如下： 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 B.室内点声源： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2； 室内声源等效为室外声源图例 B.1计算出某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw —点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.2计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N—室内声源总数。 B.3计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 B.4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目声源对预测点的贡献值为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ### 3、预测结果评价 经厂房隔声、距离衰减后，各厂界噪声影响预测结果见下表。 表4-9 拟建项目设备产生的噪声对各预测点的影响值一览表 预测点位; 贡献值; 标准值. 厂界东1m处; 13.5; 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A). 厂界南1m处; 11.9. 厂界西1m处; 15.1. 厂界北1m处; 15.6. 项目为实行双班制，每班工作时间为8小时。从预测结果可以看出，项目投产后噪声在厂界预测点的贡献值较小，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值要求。经设备基础减振、厂房隔声、距离衰减后，评价认为项目投产后噪声对其影响不大。因此，评价认为项目投产后，噪声对周边声环境影响较小。 4、噪声污染防治措施 本项目噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体可采取的治理措施如下： （1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 （2）选择低噪声设备：项目在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （3）隔声、减震或加消声器：建设单位根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者隔声门窗来达到降低噪声的目的。 （4）强化生产管理：确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经上述治理措施后，可满足保护操作工人的身心健康需要，加上围墙隔音及距离衰减，能够做到厂界达标。 5、运营期噪声监控计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，项目噪声监测计划见下表。 表4-10 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低监测频次. 噪声; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 每季一次. ### 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①边角料及不合格产品：本项目原材料年用量为11260t/a，废边角料及不合格产品产生量约为原材料总用量的1%，即112.60t/a。产生的废边角料及不合格产品集中收集后外售。 ②除尘器收集的粉尘 根据前述工程分析，本项目除尘器收的粉尘量为0.180t/a。收集后外售。 （2）危险废物 ①废切削液 本项目线切割为湿式切割，需要使用切削液对刀头进行降温和润滑处理，切削液在使用过程中会受工件污染而丧失功能，根据企业提供资料可知，废切削液年产生量为0.48t（危废代码为HW09 900-006-09），收集后暂存于厂区危废仓库，定期交由有资质的单位接收处理。 ②废包装桶 本项目在润滑油、液压油以及切削液使用过程中会产生废包装桶（编号：HW49 900-041-49），产生量约为0.5t/a，产生的废包装桶储存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。 ③废润滑油 项目运行期间，为维持数控机床等设备的良好运行，需每2个月添加1次润滑油，项目年使用润滑油约2.96t。定期添加的过程中产生少量废机械润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.3t/a。该过程中产生的废润滑油（编号：HW08 900-214-08），收集后放置于危废暂存间，再交由有资质单位进行处理。 ④废液压油 本项目会产生少量的废液压油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，项目年使用润滑油约2t，则废润滑油产生量为0.2t/a。该过程中产生的废润滑油（编号：HW08 900-218-08），收集后放置于危废暂存间，再交由有资质单位进行处理。 ⑤废含油抹布手套 根据建设单位提供资料，保养工序产生的废含油抹布手套（编号：HW49 900-041-49）产生量约为0.12t/a，收集后交由有资质单位处理。 （3）生活垃圾 项目劳动定员120人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则项目生活垃圾产生量约为19.2t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废弃物处理措施见表4-11。 表4-11 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 固废种类; 固废名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置途径. 一般固废; 边角料及不合格品; 367-001-99; 112.6; 0; 收集后外售. 除尘器收集的粉尘; 367-001-66; 0.180; 0. 危险废物; 废切削液; HW09900-006-09; 0.48; 0; 定期委托有资质单位处理. 废包装桶; HW49900-041-49; 0.5; 0. 废润滑油; HW08900-214-08; 0.3; 0. 废液压油; HW08900-218-08; 0.2; 0. 废含油抹布手套; HW49900-041-49; 0.1; 0. 生活垃圾; /; 19.2; 0; 环卫部门定期清运处理. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为边角料及不合格品、除尘器收集的粉尘等，暂存于项目一般固废仓库，收集后外售，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 本项目产生的危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理。项目新建1间危废暂存间，位于厂区东北紧邻厂房，面积约20m2，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。危险废物按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中。 （1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 （2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5 号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 （3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-12 危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22 、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、 HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染环节分析 本项目营运期废气主要为打磨粉尘和焊接烟尘。对地下水环境影响途径主要为受大气沉降影响。本项目润滑油、液压油储放区域、铣床、加工中心区域、危废暂存场所，对地下水环境的潜在影响主要是垂直入渗透。 2、污染防治措施。 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 表4-13 地下水污染防治分区 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 危废间、油类等液体原料存放区、铣床加工中心生产区域; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行; 重点防渗区. 2; 一般固废暂存区、生产车间; 采用混凝土硬化; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行; 一般防渗区. 3; 重点、一般污染防治区之外的区域（包括办公区域、绿化区）; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 |
| --- | --- |
|  | 六、环境风险分析 1、风险源调查 本次评价将针对本项目涉及的原辅材料、三废、产品等进行物质危险性识别，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目存在危险性的主要物质有润滑油、废润滑油、液压油、废液压油及废切削液。 2、风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合本项目涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中Qi值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，表B.1突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-14 本项目Q值确定表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露、火灾; 润滑油; 原料仓库; 0.6t; 2500t. 液压油; 0.6t; 2500t. 危废; 泄露、火灾; 废润滑油; 危废仓库; 0.2t; 2500t. 废液压油; 0.2t; 2500t. 废切削液; 0.2t; 10t. 根据上表内容，本项目涉及各种物料的存储量均不超过相应的临界量，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中相关要求，q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn=0.02064，Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### （2）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为II，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-15 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 - 环境风险识别 根据（HJ169-2018），风险识别内容主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施。 危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 （1）物质危险性识别 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）、《危险化学品安全技术全书》（化学工业出版社）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等技术资料，对拟建项目涉及危险物质的特性进行分析。 项目主要危险物质理化性质及毒理学特性参数见表4-14所示。 表4-16 物质危险性识别情况一览表 物质名称; 理化性质; 危险特性; 毒理学资料. 润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。密度小于1; 遇明火、高热可燃; LD50：无资料 LC50：无资料. （2）生产系统风险性识别 本次评价主要针对拟建项目生产系统风险进行识别主要包括拟建项目生产装置、全厂储运系统、公用工程和环保工程。 ①储存系统危险因素识别 根据事故类比调查和统计，结合对项目各工艺过程的分析，本项目生产系统可能存在的风险如下： 表4-17 生产过程中潜在事故及其原因一览表 序号; 潜在事故; 主要原因. 1; 管线破裂，泄漏物料; 腐蚀，材料不合格. 2; 各种阀门泄漏物料; 密封圈受损，阀门不合格. 3; 容器破损; 监控系统失灵、误操作、自然灾害. （3）环境风险类型及危害分析 本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。 表4-18 本项目环境风险类型及危害分析一览表 风险类型; 产生原因; 可能产生的后果. 危险物质泄漏; 人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等; 泄露出来的润滑油、废润滑油、液压油及废液压油等污染物事故性排放，对地表水及土壤环境不利影响将增加。. 火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 遇高温或明火; 火灾会产生大量的消防废水，消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。. 4、风险防范措施 （1）火灾事故的防范措施 生产过程必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；加强对全厂员工教育，使员工了解防火、防爆知识；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 （2）消防及火灾报警 项目配备室外消防装置，在内部设置消防栓和自动消防喷头等装置。 （3）安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。生产区设禁止吸烟标志，防止人为引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险源为原料仓库，主要环境风险为所存储原料发生火灾，厂区应配备应急物资。在落实的上述风险防范措施情况下，本项目环境风险是可以接受的。 表4-19 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产1000吨汽车模具（含夹检具）、新能源汽车冲焊件3000万件生产建设项目. 建设地点; （安徽）省; （芜湖）市; （芜湖市经济技术开发区）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 东经E118°24′30.79″; 北纬N31°29′25.35″. 主要危险物质及分布; 润滑油、液压油分布于原料仓库，最大贮存量分别为0.6t、0.6t，废润滑油、废液压油、废切削液分布于危废仓库，最大贮存量0.2t、0.2t、0.2t。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：油类等易燃易爆物质遇高温明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练。. 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-20 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废气; 无组织废气; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每年一次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 每年一次. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 每季度一次. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 八、环保投资估算 本项目环保投资约24万元，环境保护投资估算详见表4-21。 表4-21 本项目污染防治措施投资估算一览表 单位：万元 类别; 污染源; 治理措施; 投资 （万元）; 治理效果; 进度. 大气治理措施; 打磨粉尘; 设备自带的除尘器处理后无组织排放; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准无组织排放限值; 与建设项目同时设计、同时施工，同时投入运行. 焊接烟尘; 移动式焊烟除尘器处理后无组织排放; 5. 废水治理措施; 生活废水; 化粪池 （依托租赁方）; 0; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求. 噪声防治措施; 产噪设备; 合理布局、隔声、减震、消声等; 10; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废治理措施; 一般工业固废; 一般固废暂存库; 2; 打磨粉尘、边角料、不合格品及除尘器收集的粉尘收集后外售. 危险废物; 危废仓库; 5; 废润滑油、废油桶、废液压油、废切削液、废含油抹布手套定期交由有相关危废资质单位处理. 生活垃圾; 垃圾桶; 1; 生活垃圾交由环卫部门统一清运. 合计; 24. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 （打磨、焊接） | 颗粒物 | 打磨设备自带的除尘器处理、焊接烟尘经移动式焊烟除尘器手机处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 （依托租赁方） | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求 |
| 声环境 | 生产设备 | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 边角料、不合格品、打磨粉尘及除尘器收集的粉尘收集后外售；废润滑油、废包装桶、废液压油、废切削液及废含油抹布手套属于危险废物，储存于危废仓库（20m2）内，定期交由有相关危废资质单位处理；生活垃圾统一由环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区实施分区防渗：危废库、油类等液体原料存放区、铣床、加工中心生产区域采取重点防渗；生产车间和一般固废放置区为一般防渗区；其他为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 配备相应风险防范物资。危险废物暂存库等按照重点防渗区进行防渗 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、本次迁建项目属于排污许可中“登记管理”，建设单位承诺在本项目投产前，登录全国排污许可证管理信息平台及时进行变更或者重新申报； 2、排污口规范化设置。 |  |  |  |

结论

综上所述，芜湖中山科技有限公司“年产1000吨汽车模具（含夹检具）、新能源汽车冲焊件3000万件生产建设项目”的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.053 | / | 0.053 | +0.053 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 1530 | / | 1530 | +1530 |
|  | COD | / | / | / | 0.307 | / | 0.307 | +0.307 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.184 | / | 0.184 | +0.184 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料及不合格品 | / | / | / | 112.6 | / | 112.6 | +112.6 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 0.180 | / | 0.180 | +0.180 |
| 危险废物 | 废切削液 | / | / | / | 0.48 | / | 0.48 | +0.48 |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废含油抹布手套 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  营业执照

附件6  租赁合同

附件7  土地证

附件8  公示证明

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  芜湖经济技术开发区总体规划图及项目位置

附图4  芜湖市生态红线图及项目位置

附图5  项目厂区平面布置及雨污水管网图

附图6  项目生产车间平面布置图

附图7  项目生产车间分区防渗图