# 集成缸盖技术改造项目（重新验收）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：    芜湖永达科技有限公司

二零二四年八月

建设项目基本情况

| 建设项 目名称 | 集成缸盖技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 芜湖永达科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项 目性质 | 新建改扩建技改 |  |  |  |  |
| 建设 地点 | 芜湖经济技术开发区长江北路250号 |  |  |  |  |
| 主要产 品名称 | 发动机上下缸盖、缸体、进气管、压铸件 |  |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 缸盖12205吨，缸体3118吨，进气管410吨，压铸件767吨（本项目不新增产能） |  |  |  |  |
| 实际生 产能力 | 缸盖12204吨，缸体3118吨，进气管410吨，压铸件768吨（本项目不新增产能） |  |  |  |  |
| 环评 时间 | 2023年3月 | 开工 时间 | 2023年5月 |  |  |
| 调试 时间 | 2023年12月 | 验收现场 监测时间 | 2023年12月23-24日 2024年6月16-17日 |  |  |
| 环评报 告表审 批部门 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区管委会 | 环评报告表 编制部门 | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算（万元） | 5546 | 环保投资概算（万元） | 110 | 比例 | 2% |
| 实际总投资（万元） | 5546 | 实际环保投资（万元） | 110 | 比例 | 2% |
| 验收监测 依据 | 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）； （6）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院第682号令； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》。 2、技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。 3、相关技术资料 （1）《芜湖永达科技有限公司集成缸盖技术改造项目环境影响报告表》（芜湖民宇环境科技有限公司，2023年3月） （2）《关于芜湖永达科技有限公司集成缸盖改造项目环境影响报告表审批意见的函》（芜湖市生态环境局2023年4月11日，芜自贸环审[2023]23号） （3）其他有关资料及文件。 |  |  |  |  |
| 验收监测 评价标准 标号、级 别、限值 | - 废气 本次改建项目产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，非甲烷总烃等污染物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值，无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 表1-1 大气污染物排放标准 序号; 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒高度; 标准值. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 120; 15; 10; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织; /; /; /; 4.0. 2; 颗粒物; 有组织; 30; /; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 无组织; /; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 二氧化硫; 100; /; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. 4; 氮氧化物; 400; /; /; /; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）. - 废水 改建项目不新增新鲜水用量且不新增废水。厂区排水采用雨、污分流制。雨水进入开发区雨水管网。厂区生活污水、生产废水处理后能够满足芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过开发区污水管网排入芜湖市朱家桥污水处理厂，经污水处理厂处理后废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，废水排放标准如下表。 表1-3 废水排放执行标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 石油类. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; -; -; -; 20. 芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准; 6~9; 500; 300; 400; -; -; -; 20. 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 15; 1. - 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准。 表1-4 项目环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废物 （1）一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （2）危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 （3）生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。 |

建设项目主要工程内容和工艺流程

公司现有环保手续回顾 表2-1 现有工程环评手续执行情况 项目名称; 环评情况; 验收情况. 审批时间; 审批文号; 验收时间; 验收部门; 验收文号. 芜湖永达科技有限公司铸铝厂汽车有色铸件项目; 2002年3月; /; 2003年3月; 芜湖市生态环境局（原芜湖市环境保护局）; 开整验收【2007】17号文. 汽车有色铸造项目环境影响后评价报告; 2018年3月编制完成; /; /; /; /. 芜湖永达科技有限公司铝合金熔化项目环境影响报告书; 2018年7月; 芜环评审【2018】166号; 2019年5月; 自主验收; /. 压铸缸体技术改造升级项目报告表; 2019年6月; 环评审【2019】277号; 2020年8月; 自主验收; /. 芜湖永达科技有限公司铸铝厂汽车有色铸件项目已于2002年3月取得芜湖市环保局审批。并于2007年7月17日完成铸铝厂汽车有色铸件项目竣工环境保护验收（开整验收【2007】17号文）；公司为增强环保意识，做好环保工作，委托第三方与永达公司一起，于2018年3月对永达公司之前增置的项目（设备）编制了《汽车有色铸造项目环境影响后评价报告》书并在环保系统网站予以公示；现有改扩建环评《芜湖永达科技有限公司铝合金熔化项目环境影响报告书》于2018年7月取得芜湖市环境保护局批复，于2019年5月完成了铝合金熔化项目竣工环境保护自主验收；《压铸缸体技术改造升级项目环境影响报告表》于2019年6月取得芜湖市生态环境局的审批意见（芜环评审【2019】277号），于2020年8月完成了压铸缸体技术改造升级项目竣工环境保护竣工环境保护自主验收。 存在问题：芜湖市生态环境局2024年5月26日调查发现芜湖永达科技有限公司未按照集成缸盖技术改造项目环境影响报告表及其审批意见要求建设环境保护设施，实际建设的环境保护设施与验收相关材料中记载的也不一致，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条第一项规定的建设单位不得提出验收合格意见的情形，但你单位仍于2023年12月25日给出验收合格的结论。 表2-2 现有工程存在问题及采取的整改措施 污染源名称; 环评批复措施; 实际建设措施; 整改措施. 制芯废气（壳芯机5-12壳芯机1-5热芯机）; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA007(原DA070); 布袋除尘+过滤棉+15m高排气筒DA007(原DA070); 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA007(原DA070). 浇注废气（FATA倾转式缸盖重力铸造机7线8线）; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒(DA077); 布袋除尘+一级活性炭吸附+15m高排气筒DA014（原DA077）; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA014（原DA077）. 浇注废气（进气管重力铸造机进气管线、6-7热芯机、1-4壳芯机）; 布袋除尘+两级活性炭吸附棉+15m高排气筒(DA079); 布袋除尘+一级活性炭吸附+15m高排气筒DA015（原DA079）; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA015（原DA079）. 浇注废气（FATA缸盖重力铸造机10线、11线）烦人; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒(DA080); 布袋除尘+一级活性炭吸附+15m高排气筒DA015（原DA080）; 布袋除尘+两级活性炭吸附+15m高排气筒DA012（原DA080）. 芜湖永达科技有限公司对全厂环保设施进行排查，对现有已建与前期环评要求建设环境保护设施不一致的环境保护设施进行整改，并于2024年6月委托安徽靖风环境检测有限公司对整改后集成缸盖技术改造项目进行竣工环境保护验收检测。 项目概况 项目名称：集成缸盖技术改造项目 建设单位：芜湖永达科技有限公司 项目性质：改建 投资总额：5546万元 建设地点：芜湖经济技术开发区长江北路250号； 立项情况：芜湖经济技术开发区管理委员会于2022年7月13日以开备[2022]134号对该项目进行了备案。 环评情况：芜湖永达科技有限公司于2023年3月委托芜湖民宇环境科技有限公司编制《芜湖永达科技有限公司集成缸盖技术改造项目环境影响报告表》，并于2023年4月11日取得中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区行政审批局的批复：“关于芜湖永达科技有限公司集成缸盖技术改造项目环境影响报告表审批意见的函”（芜自贸环审〔2023〕23号）。 现有工程已于2020年08月27日取得排污许可证，证书编号：9134020074307211X2002U，有效期限：自2020年08月27日至2023年08月26日止；2023年12月建设单位对现有项目的排污许可证进行变更，于2023年12月1日取得排污许可证，证书编号：9134020074307211X2003Q，有效期限：自2023年12月01日至2028年11月30日止。 建设规模：项目占地面积约1700平方米。 芜湖市生态环境局2024年5月26日调查发现芜湖永达科技有限公司未按照集成缸盖技术改造项目环境影响报告表及其审批意见要求建设环境保护设施，实际建设的环境保护设施与验收相关材料中记载的也不一致，芜湖永达科技有限公司针对以上问题，对全厂现有已建环境保护设施进行核查，对已建“不符合集成缸盖技术改造项目环境影响报告表及其审批意见要求以及与前期验收相关材料中记载的不一致”环境保护设施进行整改，并组织进行本次改建项目重新验收。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号和生态环境部公告（2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定和要求，芜湖永达科技有限公司于2024年6月委托安徽靖风环境检测有限公司对本项目进行竣工环境保护验收检测，接受委托后，安徽靖风环境检测有限公司组织专业技术人员前往该项目进行现场勘查。根据国家相关文件的要求和规定，以及建设单位提供的有关资料，在现场勘查、了解和收集项目相关资料的基础上编制了该项目竣工验收监测方案，并于2024年6月组织技术人员进行了该项目竣工环境保护验收的监测工作，根据现场调查和监测结果编制了验收监测报告。 验收范围：整体验收。 验收规模：缸盖12204吨，缸体3118吨，进气管410吨，压铸件768吨。 工程主要建设内容 改建项目建设内容为：将现有3条浇注线以拆除，在现有FATA浇注1#、2#、3#线（缸盖浇注2#、3#线及缸体1#线）位置上，新建缸盖倾转浇注三工位生产线3条（9线、10线、11线），同时，更换部分配套设施。建设内容总体情况见下表： 表2-2 本次改建项目主要工程内容和规模 工程类别; 单项工程名称; 全厂现有工程内容; 环评改建 工程内容; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 北厂区; 铸造车间; 现有缸盖重力铸造机、进气管重力铸造机等主要生产设备109台套，建设有缸盖生产线8条、缸体生产线3条、进气管生产线1条，冷芯线2条，壳芯线1条，年产汽车缸盖、进气管、缸体、铸件119.3万件，总铸造产能16500t。; 原有FATA缸盖重力铸造机减少6台，同时新增9台FATA倾转式缸盖重力铸造机。将原缸盖2线、3线，缸体1线予以拆除，新建三条铸铝件集成缸盖浇注生产线；壳芯线减少2台射芯机，1台壳芯机，新增6台热芯机，完成设备升级。; 原有FATA缸盖重力铸造机减少6台，同时新增9台FATA倾转式缸盖重力铸造机。将原缸盖2线、3线，缸体1线予以拆除，新建三条铸铝件集成缸盖浇注生产线（9线、10线、11线）；壳芯线减少2台射芯机，1台壳芯机，新增6台热芯机，完成设备升级。; 与环评一致. 清理车间; 用于重铸铸铝件毛坯的粗加工生产，根据生产工艺分为震芯、去冒口、铣平面三个区域。; /; /; 保持不变. 南厂区; 铸造车间; 设有熔化炉、压铸单元等主要生产设备13套，建设有压铸件生产线一条；模具维修车间用于铸铝件配套服务。; /; /; 保持不变. 清理车间; 分为清理打磨、气密封及配套工序、热处理三个区域，减少3台气密机。; 减少3台气密机; 减少3台气密机; 与环评一致. 辅助工程; 办公区; 面积2200m2，以办公、管理为主。; /; /; 保持不变. 浴室; 建筑面积200m2，用于员工洗澡; /; /; 保持不变. 食堂; 面积300m2; /; /; 保持不变. 储运工程; 原料 仓库; 位于厂区内，用于原材料的堆放; /; /; 保持不变. 成品 仓库; 位于厂区内，主要作为成品仓库; /; /; 保持不变. 运输 系统; 运输方式为专车运输，厂外委托地方运输部门承担，场内运输为叉车及手推车运输; /; /; 保持不变. 公用工程; 供电; 由园区供电所提供，全厂年用电量1210万kWh; 由园区供电所提供，年新增用电量10万kWh; 由园区供电所提供，年新增用电量10万kWh; 与环评一致. 供水; 项目用水引自市政给水管网，年用水量：52500t/a; /; /; 保持不变. 排水; 雨污分流，雨水进入雨水管网，生活污水经厂区化粪池处理达标后纳入市政污水管网；脱模废水经厂区污水处理站处理达标后与生活污水经园区管网排入朱家桥污水处理站处理达标后排入长江; /; /; 保持不变. 供气; 548万m3/a,，供熔化炉及保温炉使用，天然气管道供气，厂区不设置天然气储罐; /; /; 保持不变. 环保工程; 污水 处理; 生产废水经污水处理站处理（处理工艺为沉淀+气浮+过滤，设计处理规模为1t/h）后，与经化粪池预处理后的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准，排入园区污水管网，由芜湖市朱家桥污水处理厂统一处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后，最终排入长江。; /; /; 保持不变. 废气治理工程; ①缸盖2-6线（15台铸造机）废气经集气罩收集后由除尘系统+活性炭处理，最终经一根15m高排气筒排放； ②缸体1线、缸体2线、缸盖7线、缸盖8线、砂芯烘房废气经集气罩收集后由除尘系统+活性炭处理，最终经一根15m高排气筒排放； ③壳芯新线、热芯新线废气经集气罩收集后由除尘系统处理，最终经1根15m高排气筒排放； ④去冒口工序废气经集气罩收集后由除尘系统处理，最终经1根15m高排气筒排放； ⑤冷芯生产三乙胺废气经设备自带收集系统收集，经酸碱中和净化装置处理后，最终经1根15m高排气筒排放； ⑥熔化炉废气经集气罩收集后由除尘系统处理后，最终经15m高排气筒排放； ⑦压铸岛单元生产废气经收集罩收集，由静电除雾（+低温等离子）+活性炭吸咐棉处理后，最终经15m高排气筒排放; ①本项目熔化及天然气燃烧废气通过一套袋式除尘处理，经15m搞排气筒排放（DA075）； ②集成缸盖1线、2线（原缸盖2线、3线）浇铸废气通过一套布袋除尘+二级活性炭吸附装置，经15m高排气筒排放（DA079）； ③集成缸盖3线（原缸体1线）浇铸废气通过一套布袋除尘+二级活性炭吸附装置，经15m高排气筒排放（DA077）； ④清理废气经一套布袋除尘系统处理后经15m高排气筒排放（DA078）; ①熔化及天然气燃烧废气通过一套袋式除尘处理，经15m搞排气筒排放（DA002）； ②集成缸盖1线、2线（原缸盖2线、3线）浇铸废气通过一套布袋除尘+二级活性炭吸附装置，经15m高排气筒排放（DA012）； ③集成缸盖3线（原缸体1线）浇铸废气通过一套布袋除尘+二级活性炭吸附装置，经15m高排气筒排放（DA013）； ④清理废气经一套布袋除尘系统处理后经15m高排气筒排放（DA011）; 排污许可证变更，各排气筒重新编号. 噪声治理工程; 设备采取隔声、减振、消声等噪声污染防治措施，减少噪声对环境的影响; 新增设备采取隔声、减振、消声等噪声污染防治措施; 新增设备采取隔声、减振、消声等噪声污染防治措施; 与环评一致. 固废处理工程; 固废分类收集、垃圾箱临时存放等，建立危险废物暂存仓库及铝灰渣暂存库，位于厂房东南侧，建筑面积100m2、40m2，外委有资质的单位处置；生活垃圾分类收集及处置，防止二次污染，统一交由环卫部门处理处置；一般固体废物进行综合利用; 新增一个40m2铝灰渣暂存库，用于暂存铝灰渣; 厂区现有暂存库改造后可以容纳新增铝灰渣，改造后暂存库105m2; 依托现有. 应急 措施; 采取分区防渗、配备应急器材、等应急管理防范措施; 新增应急器材及设施，加强应急管理防范措施; 新增应急器材及设施，加强应急管理防范措施; 与环评一致. - 产品方案 表2-3 产品方案 改建前; 改建后; 备注. 产品 名称; 件数 （万件）; 均重 （KG）; 重量 （吨）; 件数 （万件）; 均重 （KG）; 重量 （吨）. 缸盖; 52; 18.44; 9589; 97; 12.58; 12204; +45. 缸体; 28; 20.48; 5734; 18; 17.32; 3118; -10. 进气管; 15; 2.73; 410; 15; 2.73; 410; 0. 压铸件; 24.3; 3.16; 767; 24.30; 3.16; 768; 0. 合计; 119.3; /; 16500; 154.3; /; 16500; 总铸造产能保持不变. - 注：由于产品需要，本次改建项目新增9台FATA倾转式缸盖重力铸造机和6台坩埚炉，同时削减6台FATA缸盖重力铸造机和2台保温炉，全厂铸造产能16500t/年，已于排污许可证审批通过，改建后生产能力不发生改变，全厂产能保持不变。 - 原辅材料及能源消耗 主要原辅材料详见下表。 表2-4 主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 单位; 设计消耗量; 最大暂存量; 储存周期; 实际消耗量; 变化. 现有 工程; 改建后; 变化. 1; 铝合金 （压力铸造）; t/a; 6500; 6500; 0; 500; 1个月; 6500; 0. 2; 铝合金 （重力铸造）; t/a; 10000; 10000; 0; 1000; 1个月; 10000; 0. 3; 硅砂; t/a; 17000; 17000; 0; 1000; 1个月; 17000; 0. 4; 树脂; t/a; 102; 102; 0; 10; 1个月; 102; 0. 5; 水溶性树脂; t/a; 102; 102; 0; 10; 1个月; 102; 0. 6; 模具涂料; t/a; 40; 40; 0; 4; 1个月; 40; 0. 7; 工具涂料; t/a; 20; 20; 0; 2; 1个月; 20; 0. 8; 脱模剂; t/a; 20.4; 20.4; 0; 2; 1个月; 20.4; 0. 9; 白刚玉砂; t/a; 8.28; 8.28; 0; 1; 1个月; 8.28; 0. 10; 钢丸; t/a; 40; 40; 0; 4; 1个月; 40; 0. 11; 液压油; t/a; 20; 20; 0; 2; 1个月; 20; 0. 12; 三乙胺; t/a; 20; 20; 0; 2; 1个月; 20; 0. 13; 弱酸; t/a; 10; 10; 0; 1; 1个月; 10; 0. 14; 水; t/a; 53500; 53500; 0; /; /; 53500; 0. 15; 电; 万度/a; 1200; 1210; +10; /; /; 1210; 0. 16; 天然气; 万m3/a; 548; 548; 0; /; /; 548; 0. - 主要生产设备 - 主要生产设备情况详见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 单位：台/套 序号; 单元; 设备名称; 现有 工程; 改建 （变化）; 改建后 全厂; 实际 建设; 变化. 1; 铸造工部; FATA缸盖重力铸造机; 12; -6; 6; 6; 0. 2; FATA倾转式缸盖重力铸造机; 9; +9; 18; 18; 0. 3; 2000kg加热保温炉; 7; -3; 4; 4; 0. 4; 1000kg坩埚炉; 6; +6; 12; 12; 0. 5; 300-500kg坩埚炉; 8; 0; 8; 8; 0. 6; 进气管重力铸造机; 8; 0; 8; 8; 0. 7; 缸体重力铸造机; 6; -2; 4; 4; 0. 8; 熔化工部; 1500kg/h集中熔化炉; 4; 0; 4; 4; 0. 9; 1000kg/h集中熔化炉; 2; 0; 2; 2; 0. 10; 25T平炉; 1; -1; 0; 0; 0. 11; 20T直供铝炉; 1; 0; 1; 1; 0. 12; 旋转除气机; 5; 0; 5; 5; 0. 13; 制芯工部; 20L射芯机; 13; -2; 11; 11; 0. 14; 壳芯机; 13; -1; 12; 12; 0. 15; 热芯机; 1; +6; 7; 7; 0. 16; 高频振芯机; 5; 0; 5; 5; 0. 17; 清理工部; 冒口切割机; 8; 0; 8; 8; 0. 18; 三工位铣平面生产线; 6; 0; 6; 6; 0. 19; 气密机; 15; -3; 12; 12; 0. 20; 立式快速固熔热处理炉; 4; 0; 4; 4; 0. 21; 清理机器人（包括打磨清理设备）; 0; +2; 2; 2; 0. 21; 压铸工部; 2700T压铸单元; 1; 0; 1; 1; 0. 22; 1#1600T压铸单元; 1; 0; 1; 1; 0. 23; 2#1600T压铸单元; 1; 0; 1; 1; 0. 24; 1250T压铸单元; 1; 0; 1; 1; 0. 25; 1000T压铸单元; 1; 0; 1; 1; 0. 26; 3000T压铸单元; 2; 0; 2; 2; 0. 27; 全厂; 环保设备; 15; /; 15; 15; 0. - 工作制度及定员 工作制度：改建项目年工作300天，每天工作16小时，年工作时间4800h。 工作人数：本次改建项目不新增员工，全厂劳动定员485人 - 平面布置 改建项目使用现有生产厂房，厂区内部交通便捷，人流、车流、货运路线清晰。建设项目内部设置合理，建设项目平面布置有利于生产运行过程中各部门的生产协作，提高工作效率。 综上分析，项目总平面布局合理、可行。 - 工艺流程 改建将现有3条浇注线以拆除，在现有FATA浇注1#、2#、3#线（缸盖浇注2#、3#线及缸体1#线）位置上，新建缸盖倾转浇注三工位生产线3条，同时，更换部分配套设施。改建后的工艺流程与现有工艺流程基本相同，改建后的工艺流程图如下： 重力铸造工艺流程 图2-1 重力铸造线工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）熔化炉熔融：将铝材加入到熔化炉，加热熔融后（达到700~800℃浇注温度时）出炉，项目共设置七台熔化炉，使用天然气为燃料，天然气为园区管道输送，厂区不设置储罐，熔融过程中会产生噪声（N）、烟尘（G1）、废铝灰渣（S1）； （2）浇注：将熔化好的铝水放入铝水包内，然后人工将铝水注入到保温炉中，机械自动取液，倒入模具内，模具内含有酚醛树脂受到高温立即气化并达到燃点燃烧起来，出现明火，直至砂内的酚醛树脂燃烧殆尽。但在铝水与砂刚接触时仍会产生少量的有机废气以VOCs计（G2）。改建项目采用自然方式冷却定型，然后在松散的砂中取出铸件，此过程中还会产生颗粒物（G1）和机械噪声（N）。本次改建项目将现有3条浇注线以拆除，在现有FATA浇注1#、2#、3#线（缸盖浇注2#、3#线及缸体1#线）位置上，新建缸盖倾转浇注三工位生产线3条，同时，更换部分配套设施，产生的铸造废气经过两套布袋除尘+二级活性炭+15m高排气筒排放。 （3）清理：浇注后的成品进行打磨处理，打磨过程中会产生粉尘G3、废铝渣S2、噪声N。 （4）粗加工：打磨处理后进行机加工，机加工会产生废铝渣（S3）、废手套及废机油S7。 （5）热处理：项目机加工半成品进入热处理炉进行热处理（T6处理），热处理过程中会产生少量废砂S4。 表2-6 废气产污环节及污染物排放情况一览表 类别; 污染物; 产污工序; 措施及去向. 废气; G1; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 熔融; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+15m高排气筒排放(DA002). G2; 非甲烷总烃、颗粒物; 浇注; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA012、DA013）. G3; 粉尘; 清理; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+15m高排气筒排放(DA011). 噪声; N; 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，采用隔声、减震降噪措施。. 固体废物; S1; 废边角料（金属碎屑）; 机加工; 外售. S3; 铝灰渣; 熔融; 在厂区危废暂存区暂存后，按照《国家危废名录（2021）版》相关要求处理处置. S4; 废砂; 震动落砂; 外售. S5; 清砂粉尘; 废气处理; 外售. S6; 含油抹布及手套; 打磨; 在厂区危废暂存区暂存后，委托有资质单位处置. S8; 废活性炭; 废气处理; 在厂区危废暂存区暂存后，委托有资质单位处置. S9; 废包装桶; 原料包装; 在厂区危废暂存区暂存后，委托有资质单位处置. S10; 废油、废油桶; 包装; 在厂区危废暂存区暂存后，委托有资质单位处置. - 项目变动情况 表2-7 改建项目变动情况一览表 建设内容; 环评及批复情况; 实际建设情况; 是否属于重大变更. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 不涉及; 否. 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 与环评相比，改建项目铸造总产能16500t/年未发生变化，生产、处置或储存能力并未增加，项目位于环境质量达标区; 否. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 改建项目位于芜湖经济技术开发区长江北路250号厂房内，生产地点无变化; 否. 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 与环评相比，本次改建项目产品品种未发生改变，只进行了不同品种数量调整，总铸造产能16500t/年未发生变化; 否. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 与环评相比，本次改建项目废气污染防治措施未发生变化; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本次改建项目不新增废水; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 与环评相比，本项目废气排放口未发生变化; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声：厂房合理布局生产设备，并采取消声减振措施，高噪音设备均设置在厂房内部进行隔声; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 依托现有一般固废暂存间、危废暂存间; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 否. 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号文相关条例，本项目主要变化为排气筒编号变更，不属于重大变更。

主要污染源、污染物处理和排放流程

- 废气 本次改建项目生产废气主要为熔融废气、清理（打磨）废气和浇注废气。 （1）熔融废气（集中熔化炉） 熔融过程中产生的废气经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+15m高排气筒DA002（原DA075）排放。 （2）清理（打磨）废气 清理工序产生的废气由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，尾气通过1根15米高的排气筒DA011（原DA078）排放。 （3）浇注废气（FATA缸盖重力铸造机10线、11线；FATA倾转式缸盖重力铸造机9线） 浇注、造型工序产生的废气经集气罩收集后，进入布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放DA012、DA013（原DA080、DA083）。 表3-1 项目废气污染源情况 序号; 排放源; 污染物名称; 治理措施. 1; 熔融工序; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+15m高排气筒排放DA001(原DA075). 2; 浇注工序; 非甲烷总烃、颗粒物; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放DA012、DA013（原DA080、DA083）. 3; 清理工序; 粉尘; 经集气罩收集后，经管道进入布袋除尘+15m高排气筒排放DA011(原DA078). - 废水 本次改建项目不新增废水。 - 噪声 本次改建项目新增的噪声源主要为倾转式缸盖重力铸造机，对噪声源采取基础减振措施，经厂房隔声和距离衰减，新增噪声源对外环境的基本无影响。 - 固废废物 本次改建项目产生固废与原项目固废基本一致，改建项目产生固废与原项目固废基本一致，一般工业固体废物包括废边角料、废砂等；危险废物包括废活性炭、废包装桶、铝灰渣等。 改建项目产生的一般工业固废为废边角料约100t/a，交由物资回收单位，废砂约17000t/a，交由厂家回收；危险废物为含油废抹布及手套0.5t/a，废活性炭13.23t/a，废包装桶40t/a，铝灰渣350t/a，废油、废油桶0.6t/a，危险废物收集后暂存与危废暂存库，委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 厂区现有铝灰渣暂存库，位于厂房东南侧，改造后建筑面积105m2，其中铝灰渣暂存库改造后面积增加65m2，可以容纳本次改建项目新增铝灰渣；根据环保设备厂家提供资料，DA012活性炭装填量为2000kg/套，活性炭吸附碘值不低于800毫克/克，每3个月更换一次，DA013活性炭装填量为1000kg/套，活性炭吸附碘值不低于808毫克/克，每3个月更换一次，根据检测报告计算废气去除量为3.63t/a，合计共产生废活性炭量为15.63t/a。 - 环保投资 本改建项目为环保投资估算为110万元，本改建项目总投资5546万元，占总投资的2%。建立了较为完善的污染控制措施，有效的控制了废水、废气、固废和噪声等对环境的污染。各项环保投资明细见下表。 表3-2 环保设施“三同时”落实情况一览表 序号; 措施; 具体内容; 费用（万元）. 1; 废气治理; 熔融废气; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（DA002）; 25. 2; 清理废气; 集气罩+布袋除尘+15m高排气筒（DA011）; 20. 3; 浇注废气; 集气罩+布袋除尘+二级活性炭+15m高排气筒（DA012）; 30. 4; 浇注废气; 集气罩+布袋除尘+二级活性炭+15m高排气筒（DA013）; 30. 5; 噪声治理; 减振、隔声措施等; 5. 合计; 110. 占工程总投资的比例; 2%.

环评主要结论、建议及环评批复意见

- 环境影响报告表主要结论 芜湖永达科技有限公司集成缸盖技术改造项目符合国家及地方产业政策，符合芜湖市总体规划的要求。在确保废水、噪声不对环境产生影响的情况下，项目选址基本合理；项目采取的“三废”及噪声污染治理措施经济合理技术可行。工程实施对地表水、大气、声学等环境不会产生不利影响。建设单位严格落实本次环评和工程设计提出的环保对策。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响较小，监测结果均能满足环境功能区要求。在营运期严格按照本报告表中所提出的污染防治对策，加强内部环境管理，在环境保护措施有效运行的前提下，从环境影响的角度来看，本项目的建设是可行的。 - 审批部门审批意见 2023年4月，中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区行政审批局以“芜湖永达科技有限公司集成缸盖技术改造项目环境影响报告表的审批意见”（芜自贸环审【2023】23号）对该项目环境影响报告表予以批复。环境影响报告表审批部门意见及落实情况详见下表。 表4-1 环境影响报告表审批部门意见及落实情况一览表 项目环评批复要求; 环评批复落实情况. 一、在落实《报告表》及本审批意见提出的污染防治措施和环境风险防范措施的前提下，项目建设的不利环境影响可以得到减缓和控制。从环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺及环境保护对策措施实施本项目。; 已落实。本项目位于芜湖经济技术开发区长江北路250号，项目已按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和拟采取的环境保护措施及本审批意见进行建设。. 二、项目设计、建设和运行过程中应重点做好以下工作: （一）加强大气污染防治。切实落实大气污染防治环境管控要求熔化过程及天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及清理毛刺产生的粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后排放。熔化过程及天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关标准限值要求；浇注、冷却过程中产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB162397-1996）表2大气污染物排放限值要求、颗粒物排放执行《制造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关标准限值要求；清理过程中产生的粉尘颗粒物排放执行《制造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关标准限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中相关标准限值要求。 （二）加强水污染防治。严格控制落实雨污分流、清污分流。生活废水经化粪池预处理后接管。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，并满足污水纳管协议要求，通过污水管网纳入区域污水处理厂集中处理。 （三）加强噪声污染防治。厂区建设应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振和强化生产管理等措施降低噪声。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （四）加强固废污染防治。生活垃圾统一收集后交环卫部门及时清运，避免产生二次污染。一般工业固废应分类收集，落实回收利用途径，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物须分类收集、规范贮存，委托有相关资质的单位按照国家有关规定妥善处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单有关规定。 （五）其他环境保护措施。建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强厂区环境管理，确保各类环保设施稳定正常运行，各类排放口须符合规范化设置要求，保证污染物达标排放。完善应急预案，落实华景风险事故防范措施。; 废气：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司DA003排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，DA011排气筒出口颗粒物，DA012、DA013排气筒出口颗粒物排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，DA012、DA013排气筒出口非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值；厂区和厂界无组织监控点颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 废水：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂区生活污水pH值、COD、BOD5、氨氮、悬浮物排放浓度均满足朱家桥水处理厂接管标准。 噪声：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂界北侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界东侧昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 固废：项目产生的一般工业固废为除尘器收集的粉尘、金属边角料，暂存于项目一般固废仓库，均按规定综合利用；危险废物分别按照废物特性采用专门的容器收集后暂存于项目危废仓库，定期交资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 其他环境保护措施：建设单位建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，各类环保设施稳定正常运行，各类排放口须符合规范化设置要求，污染物达标排放。并于2024年1月完成企业事业单位突发环境事件应急预案备案。. 三、项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。自批准之日起满五年方开工建设的，应当报我委重新审核。; 已落实。项目性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施等未发生重大变动. 四、你公司作为建设项目环评信息公开的主体，在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台和渠道，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。; 已落实。施工和运营过程中，及时公开各项环评手续履行情况。. 五、项目实施过程中应按照“达标排放、清洁生产、总量控制”原则，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，生态环境减缓措施和环境风险防范措施一并落实。建设单位在启动生产设施或发生实际排污之前，须按规定申请取得排污许可证或填报排污许可登记表。项目建成后，按规定程序开展项目竣工环境保护设施验收。; 已落实。项目建设严格执行环境保护“三同时”制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，建设单位实际排污前对现有项目的排污许可证进行变更，于2023年12月1日取得排污许可证，证书编号：9134020074307211X2003Q，有效期限：自2023年12月01日至2028年11月30日止。.

验收监测质量保证及质量控制

- 监测分析方法 本项目各污染因子监测分析方法见下表。 表5-1 检测方法依据 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检测仪器; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; 万分之一天平 SY029; /. ※颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017; 十万分之一天平; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪 /GC-4000A(40A); 0.07mg/m3. 无组织废气; ※颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 万分之一天平FA2104N; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪 /GC-4000A(40A); 0.07mg/m3. 废水; pH; 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020; 便携式PH计 HI98128; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; 紫外可见分光光 度计 UV752; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989; 万分之一天平FA2104N; /. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光 度计 UV752; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光 度计 UV752; 0.01mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外分光测油仪 /OIL-8; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008; 噪声频谱分析仪 HS5671D+; /. - 人员能力 所有参加监测采样和分析人员，经考核合格并持证上岗；验收项目审核人员具有中国环境监测总站颁发的建设项目竣工环境保护验收监测人员合格证书。 - （1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 - （2）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。 - （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行；测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前、后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB（A）

验收监测内容

- 有组织废气 本次验收监测对有组织废气颗粒物及无组织废气颗粒物进行监测，废气具体监测对象、监测指标、监测频次及监测要求详见表6-1。 表6-1 有组织废气监测内容一览表 监测类型; 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次. 有组织废气; 熔融废气（DA002）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续监测2天，每天3次. 清理（打磨）废气（DA011）; 颗粒物; 连续监测2天，每天3次. 浇注废气（DA012）; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次. 浇注废气（DA013）; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次. 无组织废气; 厂区上风向1#及厂区下风向扇形布设三个监测点位2#、3#、4#; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次. 车间窗口监测点5#; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天3次. - 废水 本次验收监测对废水进行监测，废水具体监测项目和频次要求详见表6-2。 表6-2 废水监测内容一览表 监测点位及编号; 监测内容; 监测频次. 生活污水总排口; 化学需氧量、pH值、生化需氧量、悬浮物、氨氮; 连续监测2天，每天4次. - 噪声 根据声源分布和项目周边情况，本次噪声监测分别在厂界东侧、南侧、西侧、北侧各设置1个监测点。监测项目和频次见表6-3。 表6-3 噪声监测内容一览表 监测项目; 点位名称; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 厂界噪声; 东厂界; 1#; 工业企业厂界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间1次夜间1次. 南厂界; 2#. 西厂界; 3#. 北厂界; 4#. - 监测布点图

验收监测结果

- 验收监测工况要求 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》关于建设项目环境保护设施竣工验收监测的要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。 2023年11月23日至2023年11月24日、2023年11月27日至2023年11月28日安徽康达检测技术有限公司对芜湖永达科技有限公司（铸铝厂）集成缸盖改造项目的有组织废气、无组织废气、废水及噪声进行现场监测。2024年6月16日至2024年6月17日安徽靖风环境检测有限公司对芜湖永达科技有限公司（铸铝厂）集成缸盖改造项目的有组织废气、无组织废气、废水及噪声进行现场监测。验收监测期间，该项目正常生产，各生产设施均处于正常运行状态，满足竣工验收监测工况条件的要求。 - 验收监测结果 - 验收监测期间气象条件 表7-1 验收监测期间气象条件一览表 日期; 风向; 风速（m/s）; 气温（°C）; 气压（kPa）; 天气情况. 2023.11.23; 东; 2.0~2.1; 11.3~12.8; 102.0; 晴. 2023.11.24; 东; 2.0~2.1; 13.2~14.6; 102.1; 晴. 2024.06.16; 东; 2.3~2.7; 32.0~35.0; 100.3; 晴. 2024.06.17; 东; 2.1~2.3; 26.0~30; 100.4; 晴. - 有组织废气监测结果 表7-2 DA002废气监测结果一览表 监测内容; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 2023.11.23; 第一次; --; --; ＜20; --. 第二次; --; --; ＜20; --. 第三次; --; --; ＜20; --. 2023.11.24; 第一次; --; --; ＜20; --. 第二次; --; --; ＜20; --. 第三次; --; --; ＜20; --. 处理效率（%）; /. 执行标准限值; --; --; 30; --. 达标情况; --; 达标. 二氧化硫; 2023.11.23; 第一次; --; --; <3; --. 第二次; --; --; <3; --. 第三次; --; --; <3; --. 2023.11.24; 第一次; --; --; <3; --. 第二次; --; --; <3; --. 第三次; --; --; <3; --. 处理效率（%）; /. 执行标准限值; --; --; 100; --. 达标情况; --; 达标. 氮氧化物; 2023.11.23; 第一次; --; --; <3; --. 第二次; --; --; <3; --. 第三次; --; --; <3; --. 2023.11.24; 第一次; --; --; <3; --. 第二次; --; --; <3; --. 第三次; --; --; <3; --. 处理效率（%）; /. 执行标准限值; --; --; 400; --. 达标情况; --; 达标. 表7-3 DA011废气监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 2023.11.23; 第一次; 20.5; 0.172; ＜20; --. 第二次; <20; /; ＜20; --. 第三次; 21.5; 0.176; ＜20; --. 2023.11.24; 第一次; 20.4; 0.179; ＜20; --. 第二次; 21.3; 0.188; ＜20; --. 第三次; 22.5; 0.199; ＜20; --. 处理效率（%）; /. 执行标准限值; --; --; 30; --. 达标情况; --; 达标. 表7-4 DA012废气监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 2024.06.16; 第一次; 73.3; 4.58; 5.6; 0.614. 第二次; 75.9; 4.69; 6.4; 0.713. 第三次; 74.6; 4.54; 6.1; 0.656. 2024.06.17; 第一次; 74.2; 5.10; 6.7; 0.734. 第二次; 73.8; 5.04; 5.9; 0.622. 第三次; 72.7; 5.08; 6.3; 0.678. 处理效率（%）; ＞90. 执行标准限值; --; --; 30; --. 达标情况; --; 达标. 非甲烷总烃; 2024.06.16; 第一次; 57.3; 3.58; 3.78; 0.415. 第二次; 59.4; 3.67; 3.64; 0.405. 第三次; 58.2; 3.54; 3.72; 0.400. 2024.06.17; 第一次; 56.5; 3.88; 3.75; 0.411. 第二次; 58.8; 4.02; 3.69; 0.389. 第三次; 57.9; 4.04; 3.73; 0.401. 处理效率（%）; ＞93. 执行标准限值; --; --; 120; 10. 达标情况; --; 达标. 表7-6 DA013废气监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 排气筒进口; 排气筒出口. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 2023.11.23; 第一次; 21.6; 0.659; <20; --. 第二次; 20.2; 0.614; <20; --. 第三次; 20.1; 0.602; <20; --. 2023.11.24; 第一次; 20.5; 0.670; <20; --. 第二次; 21.0; 0.690; <20; --. 第三次; 20.6; 0.661; <20; --. 处理效率（%）; /. 执行标准限值; --; --; 60; /. 达标情况; --; 达标. 非甲烷总烃; 2023.11.23; 第一次; 0.37; 0.011; 0.28; 0.009. 第二次; 0.45; 0.014; 0.21; 0.006. 第三次; 0.35; 0.010; 0.22; 0.007. 2023.11.24; 第一次; 0.25; 0.008; <0.07; /. 第二次; 0.18; 0.006; 0.12; 0.004. 第三次; 0.32; 0.010; <0.07; /. 处理效率（%）; 24~53. 执行标准限值; --; --; 120; 3.5. 达标情况; --; 达标. 2023年11月23日~11月24日有组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司DA002排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，DA011排气筒出口颗粒物，DA013排气筒出口颗粒物排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，DA013排气筒出口非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 2024年6月16日~6月17日有组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司DA012排气筒出口颗粒物排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，DA012排气筒出口非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 - 无组织废气监测结果 表7-4 无组织废气监测结果一览表 采样时间; 检测指标; 检测结果(mg/m3). G1; G2; G3; G4; G5. 2024.06.16; 第一次; 颗粒物 （＜1.0mg/m3）; 0.169; 0.348; 0.565; 0.353; /. 第二次; 0.157; 0.322; 0.548; 0.364; /. 第三次; 0.172; 0.337; 0.554; 0.346; /. 2024.06.17; 第一次; 0.154; 0.360; 0.559; 0.349; /. 第二次; 0.170; 0.355; 0.561; 0.357; /. 第三次; 0.165; 0.332; 0.550; 0.338; /. 2024.06.16; 第一次; 非甲烷总烃 （＜4.0mg/m3）; 0.24; 0.49; 0.73; 0.62; 1.04. 第二次; 0.28; 0.60; 0.80; 0.57; 0.99. 第三次; 0.31; 0.55; 0.76; 0.54; 0.87. 2024.06.17; 第一次; 0.29; 0.46; 0.82; 0.63; 0.95. 第二次; 0.37; 0.53; 0.75; 0.52; 1.01. 第三次; 0.33; 0.61; 0.78; 0.58; 0.90. 2024年6月16日~6月17日无组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂区和厂界无组织监控点颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 - 废水监测结果 表7-4 废水监测结果一览表 (单位:mg/L pH:无量纲) 监测点位; 废水排放口; 芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准. 采样时间; 2024.06.16. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品性状; 无色、无味、微浊、无油膜; -. pH值; 7.4; 7.3; 7.3; 7.3; 6~9. 化学需氧量; 178; 119; 154; 157; ≤500. 氨氮; 4.14; 7.23; 5.41; 2.89; ≤400. 悬浮物; 67; 62; 58; 52; -. 总磷; 1.80; 0.90; 1.80; 0.45; -. 总氮; 19.1; 19.4; 19.1; 13.7; -. 石油类; 0.37; 0.25; 0.52; 0.21; ≤20. 监测点位; 废水排放口. 釆样时间; 2024.07.17. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 样品性状; 无色、无味、微浊、无油膜; -. pH值; 7.41; 7.4; 7.3; 7.3; 6~9. 化学需氧量(mg/L); 127; 157; 181; 211; ≤500. 氨氮(mg/L); 7.44; 5.66; 4.14; 6.15; ≤400. 悬浮物(mg/L); 60; 53; 62; 56; -. 总磷; 0.75; 0.93; 1.30; 1.80; -. 总氮; 19.9; 16.7; 15.2; 20.1; -. 石油类; 0.23; 0.26; 0.54; 0.64; ≤20. 2024年6月16日~6月17日废水监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂区生活污水pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类排放浓度均满足芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准。 - 噪声监测结果 表7-5 噪声监测结果一览表 检测项目; 测量时间; 噪声检测结果dB（A）; 执行标准. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 工业企业厂界环境噪声; 2024.06.16; 昼间; 63.7; 61.4; 57.2; 64.9; 昼间小于65dB（A） 夜间小于55dB（A）. 夜间; 52.3; 53.8; 51.6; 54.9. 2024.06.17; 昼间; 63.4; 62.7; 56.3; 64.9. 夜间; 52.6; 53.7; 46.2; 54.9. 2024年6月16日~6月17日噪声监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

验收监测结论及建议

- 验收监测结论 - 废气 改建项目营运期废气污染源为熔融废气、清理（打磨）废气和浇注废气。 2023年11月23日~11月24日有组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司DA002排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，DA011排气筒出口颗粒物，DA013排气筒出口颗粒物排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，DA013排气筒出口非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 2024年6月16日~6月17日有组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司DA012排气筒出口颗粒物排放均满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，DA012排气筒出口非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值。 2024年6月16日~6月17日无组织废气监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂区和厂界无组织监控点颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 - 废水 改建项目不新增废水，项目厂区生活废水经化粪池处理满足芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准后排放。 2024年6月16日~6月17日废水监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司厂区生活污水pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、石油类排放浓度均满足芜湖市朱家桥污水处理厂接管标准。 - 噪声 - 改建项目新增的噪声源主要为倾转式缸盖重力铸造机，经采取基础减振措施，厂房隔声和距离衰减，新增噪声源对外环境的基本无影响。 - 2024年6月16日~6月17日噪声监测结果表明：验收监测期间，芜湖永达科技有限公司东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 固废 改建项目产生固废与原项目固废基本一致，一般工业固体废物包括废边角料、废砂等；危险废物包括废活性炭、废包装桶、铝灰渣等。 改建项目产生的一般工业固废为废边角料约100t/a，交由物资回收单位，废砂约17000t/a，交由厂家回收；危险废物为含油废抹布及手套0.5t/a，废活性炭15.63t/a，废包装桶40t/a，铝灰渣350t/a，废油、废油桶0.6t/a，危险废物收集后暂存与危废暂存库，委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 综上所述，项目落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告表及批复的意见。有较齐全的环保管理制度，在正常运营的情况下，废水、废气、噪声污染物排放符合有关标准。该项目基本符合建设项目环境保护设施竣工验收要求。 - 建议和要求 - 加强项目环保设施的维护与管理，确保环保设施的正常运行，保证项目各污染物的达标排放。 - 做好隔音降噪措施，防止产生噪声扰民纠纷； - 做好固废收集、堆放和处置工作，规范贮存； - 加强危险废物暂存间的管理，落实危险废物进出台账工作。

建设项目竣工环境保护验收“三同时”登记表

填表单位（盖章）：                                    填表人：                                   项目经办人：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 集成缸盖技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2012-340222-04-01-849800 |  | 建设地点 |  | 芜湖经济技术开发区长江北路250号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建改扩建技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 118°28′10.44″，31°25′40.50″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 缸盖12205吨，缸体3118吨，进气管410吨，压铸件767吨 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 缸盖12205吨，缸体3118吨，进气管410吨，压铸件767吨 |  | 环评单位 |  | 芜湖民宇环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 芜自贸环审【2023】23号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023/4 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023/12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.12 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | - |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9134020074307211X2003Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 安徽宏安生态环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽靖风环境检测有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | - |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5546 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 110 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 5546 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 110 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） |  | 105 |  | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 0 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | - |  | 年平均工作时 |  | 4800h/a |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 芜湖永达科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 9134020074307211X2 |  | 验收时间 |  | 2024/8 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0.8596 |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.8596 | / | / |  | / |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 1.373 |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 1.56 | / | / |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.075 |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.064 | / | / |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 二氧化硫 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | 0.0001 | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 烟尘 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 7.90 |  | / |  | / |  | / |  | / | 3.52 | / | / | 11.42 | / | / |  | / |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | 2.573 |  | / |  | / |  | / |  | / | 2.04 | / | / | 4.613 | / | / |  | / |  |
|  |  |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/

附图、附件

附图：

- 项目地理位置

- 项目周边关系图

- 厂区平面布置图

- 厂区雨污管网图

- 附件：

- 项目立项文件

- 铸铝厂土地使用证

- 改建项目环评批复

- 应急预案批准页和备案表

- 排污许可证正本

- 环境违法处罚

- 检测报告

- 危废协议

- MSDS

- 重新验收意见

- 公示和备案