# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产150万个汽车内饰包覆件产品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-340207-04-01-687357 |  |  |
| 建设单位联系人 | 殷杰 | 联系方式 | 18855329979 |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬N 31°23' 13.044055″ 东经E 118°26' 53.091215″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 汽车零部件及配件制造［C3670］ 塑料零件及其他塑料制品制造 ［C2929］ | 建设项目 行业类别 | 三十三“汽车制造业 36”中 “71 汽车零部件及配件制造367”“其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10 吨以下的除外）” 二十六、橡胶和塑料制品业29，第53 条塑料制品业292“其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10 吨以下的除外）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鸠发改〔2024〕265号 |
| 总投资（万元） | 1058 | 环保投资（万元） | 61 |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2210 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号: 《安徽省人民政府关于同意安徽芜湖鸠江经济开发区扩区的批复》(皖政秘[2014113号) 规划名称:《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划(2021年)》 审批机关:鸠江经济开发区管委会 审批文件名称及文号: / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称:《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》; 规划环评召集审查机关:原安徽省环境保护厅; 规划环评文件名称及文号:《关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》，皖环函[2013]999号; 规划跟踪环评文件名称:《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》; 规划跟踪环评召集审查机关:芜湖市生态环境局; 规划跟踪环评文件名称及文号:《芜湖市生态环境局关于印发安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书技术审查意见的函》(2019年12月31日)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 开发区总规划面积为 15.146 平方公里，其中，新增规划面积12.316 平方公里，原核准面积 2.83 平方公里。开发区按“一区两园模式建设，包括鸠江经济开发区东区(规划面积 12.7平方公里含原核准的1平方公里)，桥北工业园(规划面积1.83平方公里，为原核准范围)，电器部件工业园(规划面积0.616平方公里)。四至范围己经国土部门基本确认。 本项目位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，交通条件便利，园区供电、供水及排水设施完善。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区控制性详细规划》，形成“一一心、两带、多园(多园:分别为园区一期工业组团、园区轴、期工业组团、园区三期工业组团及物流园区组团)”既相互独立、自成一体，又有机生长、互动发展的空间布局结构。项目位于规划中工业组团，对照鸠江经济开发区用地规划图(附图五)可知项目所在地为二类工业用地，符合鸠江经济开发区用地规划。 根据安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划对区域在产业选择上有:汽车及零部件产业、装备制造业、电子信息产业。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。不得建设电镀及含电镀工序项目。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目，不涉及电镀及含电镀工序，符合开发区产业准入要求。。 2、规划环评符合性分析 根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，安徽芜湖鸠江经济开发区面积为 2.83km2，北区（1.83km2）四至范围为：东至秦王河，南至永丰路，西至扁担河，北至东梁路，东区（1km2）四至范围为：东至华阳公司、亚夏汽车公司，南至赭山东路，西至经八路，北至神山南路。汽车及零部件产业、装备制造业、电子信息作为主导产业，同时积极培育现代服务业。 表1-1 鸠江经济开发区入区主导项目行业参考建议一览表 行业门类; 行业名称; 入区建议. 汽车及装备制造业; 汽车零部件及配件制造、工程机械设备加工、大型机械设备制造、农具加工等; 优先鼓励. 含电镀工序; 禁止发展. 电子信息; 智能电视、智能空调、智能洗衣机、智能冰箱、可视电话、家庭网关、家庭安防、LED 照明; 优先鼓励. 铅蓄电池、技术落后、能耗高、污染重的家电及电子产品; 禁止进入. 194; 商贸物流、金融服务、商务办公、科技研发、文化创意、动漫产业、休闲娱乐、现代物流业、旅游休闲等; 优先鼓励. 26; 化工、造纸、发酵、多晶硅、玻璃制造、铸造、冶炼及化工等高污染行业及国家及地方禁止和限制发展的项目; 禁止发展. 本项目选址位于芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，属于芜湖鸠江经济开发区的规划范围，本项目属于汽车零部件及配件制造和塑料零件及其他塑料制品制造行业，不属于鸠江经济开发区的禁止发展行业和优先鼓励行业，视为准入行业，符合规划要求。 本项目与《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》符合性分析见下表： 表1-2 本项目与《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》相符性分析一览表 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 符合性. 1; 进一步优化开发区空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。要严格控制开发区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留; 本项目芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，根据鸠江经济开发区用地规划图及项目土地证，项目用地属于工业用地。项目用地范围内不涉及天然水体; 相符. 2; 强化水资源管理，提高水资源利用率。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率，严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设; 本项目用水仅为员工生活用水，生活污水经化粪池预处理后经市政管网接入城东污水处理厂。本项目使用电能，不涉及其他能源使用，不属于高耗水、高耗能、污水排放量大的项目; 相符. 3; 充分考开发区产业与区城产业的定位互补，在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设究善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求,并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制，开发区不得建设电镀及含电镀工序项目; 本项目属于汽车零部件及配件制造和塑料零件及其他塑料制品制造行 业，不属于鸠江经济开发区的禁止发展行业和优先鼓励行业，视为准入行业。项目采用先进的自动化生产工艺和装备；项目废气、废水处理后达标排放，严格控制污染物排放量和排放浓度; 相符. 4; 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设，开发区内污水应做到全收集、全处理。桥北工业园和电器部件工业园污水依托天门山污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以西区城污水依托朱家桥污水处理厂处理，鸠江经济开发区东区扁担河以东区域污水依托在建的城东污水处理厂处理。开发区应做好与城东污水处理厂的管网衔接，在此之前,区内现有企业生产污水必须严格实行达标排放，城东污水处理厂建成及管网连通之前，扁担河以东区域原则上不得新建排放水污染物项目。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保开发区建设不低于长江、青弋江、扁担河水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。做好开发区建设中的水土保持工作。; 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池预处理达标后排入城东污水处理厂。项目不新建燃煤锅炉; 相符. 5; 妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。开发区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。开发区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网; 本项目危险废物收集后暂存于厂内危废暂存库，专人管理，建立管理台账和信息档案，危废定期委托资质单位处置，严格执行转移联单制度; 相符. 6; 坚持预防为主、防控结合原则，在规划层面制定落实开发区综合环境风险防范措施，建立开发区环境应急保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急軟硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。开发区应建立环境风险单位信息库，各入区企业，要在开发区环境风险应急处置制度的框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实; 项目厂内建设相应风险防范措施，配有相应风险防范物资。; 相符. 7; 开发区应设置环境管理机构，负责开发区和区内企业污染防治和环境保护管理。区内所有建设项目，要严格执行有关环境保护法律法规，认真履行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 企业严格执行建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度及排污许可制度，在排污前申请排污许可证。; 相符. 综上，本项目建设符合《安徽省环保厅关于安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》中的相关要求。 3、与安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告相符性 - 2021年12月31日，芜湖市生态环境局发布了关于公开芜湖市环境影响区域评估成果的公告，公示了《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》，区域评估报告总评估面积为 1389.3392公顷，包括:区块一位于鸠江区东北部，面积为 1047.1013 公顷;区块二位于鸠江区南部，面积为 100.1451公顷;区块三位于桥北工业园，处于鸠江区北部，面积为 180.4835 公顷:区块四位于电器部件工业园，处于鸠江区北部，面积为 61.6093 公顷评价范围。本项目位于芜湖鸠江经济开发区，评估报告根据《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》，提出了芜湖鸠江经济开发区东区的环境准入清单，用于指导评估区域内后续项目入驻。本项目进行对照分析。 表1-3 区域评估报告对芜湖鸠江经济开发区东区提出的准入条件 行业门类; 行业名称; 入区建议. 电子电器; 电子电器行业; 优先选择性入区. 机械加工、专用装备制造业; 汽车部件、数控机床、矿山冶金装备和工程机械装备行业; 优先选择性入区. 节能环保产业; 节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务; 优先选择性入区. A~R 类; 国民经济行业分类中其他新能源开发、高新技术等行业; 优先选择性入区. 物流业; 禁止贮存和输送有毒、有害化学晶和危险品; 其他类型有限选择性入区. 食品制造业; 焙烤食品制造、方便食品制造; 禁止入区. 农副产品制造业; 谷物磨制、饲料加工、植物油加工、蔬菜、水果和坚果加工、其他农副食品加工; 控制进入. 采矿业; 煤炭开采和洗选行业、黑色金属采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业; 禁止入区. 化学原料及化学品制造业; 基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、涂料、油墨、颜料及其类似制品制造、合成材料制造、炸药、火工及焰火产品制造、日用化学产品制造、农药制造、专 用化学产品制造; 禁止入区. 金属冶炼; 黑色金属冶炼、有色金属冶炼; 禁止入区. 化学表面处理（电镀）、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染及其他高耗能、 高污染型行业以及涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项 目禁止入区，其他行业选择性入区. 鼓励引进和优先发展的行业主要以规划主导产业为 主，鼓励清洁生产水平高、污染小的配套产业和高新 技术产业项目的入驻；鼓励建设市政基础设施及技术 改造项目；鼓励有利于开发区内企业间循环经济的项 目入驻，鼓励企业实施利用先进适用技术进行循环经 济改造的项目; 鼓励入园. 产业结构调整指导目录（2019 年本）中鼓励类项目中 的汽车零部件及高端¦装备制造类项目、新能源新材料 类项目、电子电器类项目. 基于开发区的地理位置，为减少开发区对芜湖市中心 城市的影响，评价建议限制引进排放毒性大的特征大 气污染物项目或高 VOCs 污染类的项目；基于维护长江、青弋江、清闸沟、扁担河地表水环境质量，限制引进废水排放量大的项目; 限制入园. 产业结构调整指导目录（2019 年本）中限制类项目. 禁止引入国家禁止以及明令淘汰的项目，禁止引入与 开发区主导产业定位不一致的高污染、高耗能行业及环境安全风险隐患较大项目; 禁止入园. 产业结构调整指导目录（2019 年本）中淘汰类项目. - 本项目生产汽车内饰包覆件，属于汽车零部件及配件制造和塑料零件及其他塑料制品制造，不属于芜湖鸠江经济开发区规划中其他类型有限选择性入区、限制入园与禁止入园项目。本项目不属于产能过剩产业，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目不涉及政策禁,止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。因此，本项目符合区域评估报告提出的芜湖鸠江经济开发区准入条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造及C2929 塑料零件及其他塑料制品制造。对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）（实施日期：2024年2月1日），本项目不在现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类、淘汰类建设项目之列，可视为允许类项目。另外项目选用的工艺和设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类和淘汰类落后生产工艺和设备。项目涉及的主要生产设备、工艺、产品等均未列入中华人民共和国工业和信息化部制定的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》禁止项目。 同时，本项目于2024 年3月8日取得鸠江区发展和改革委员会出具的备案文件（鸠发改告〔2024〕265号）（见附件4）。 综上，本项目的建设符合国家和地方现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号。项目东侧为芜湖市天意数码打印有限责任公司，厂区南侧为芜湖大洋电机新动力科技有限公司；厂房西侧为联合汽车电子有限公司芜湖分公司，厂房北侧为安徽省傻子经济发展有限公司。本项目周边500m范围内无文物保护、饮用水源地等敏感环境保护目标，具体见附图1，附图2。 项目周边环境主要为工业厂房且无食品类的工厂，本项目对其周边企业无影响，本项目的建设运行对于发展经济，增加劳动就业机会有良好的社会、经济效益，同时项目排放废气、固废、噪声均能得到有效的处理处置，对周边的环境影响较小项目的建设与产业园区规划相符。 因此，本项目的选址是合理、可行的。 3、“三线一单”相符性分析 “三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。“三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-4 本项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区，用地性质属于工业用地，不在生态红线范围内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 根据芜湖市环保局网站公布的《2023年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区域，根据工程分析及污染防治分析项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，本项目符合国家和地方产业政策; 相符. 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2023年8月）表4中开发区生态环境准入清单中序号2中鸠江区-安徽芜湖鸠江经济开发生态环境准入要求,表5管控单元生态环境准入清单-重点管控单元-芜湖市鸠江区，管控单元编号ZH34020720019，判定本项目与其相符性，详见下表: - 表1-5 与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》符合性分析 内容; 要求; 本项目情况; 分析结果. 安徽芜湖鸠江经济开发生态环境准入清单; 产业定位; 功能定位:建设鸠江现代工业新区， 实现城乡一体化发展，将鸠江经济开发区打造成皖江城市带先进制造业和高新产业基地主导产业:汽车及其零部件、材料、电子电器、电线电缆; 本项目属于汽车零部件及配件制造和塑料零件及其他塑料制品制造，不属于鸠江经济开发区限制入园与禁止入园项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万元； 2、单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1 、本项目无SO2排放；2、本项目新增年收入约3900万元，新增COD排放为0.03t/a，单位工业增加值COD 排放量为 0.008kg/万元＜1kg/万元; 符合. 环境风险防控; 1、对园区生产进行实时监控与预警，防止突发性环境污染事故的发生。 2、按照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018 等规定编制园区环境风险应急预案并完成备案。 3、配备应急物质，并定期演练，企业严格落实建设项目“三同时”制度，实行应急联动措施。; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应急体系； 2、本项目无重大危险源，厂区后期建 ） 设中将配备应急 物资， 并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 符合. 资源开发利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤8m³/万元; 本项目新增年收入约3900万元，新鲜用水量为750m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗0.19m3/万元＜8m3/万元; 符合. 产业准入要求; 优先鼓励项目： 大力发展具有国内先进水平的先导产业，省级以上高新技术企业、高新技术产品优先入区，产业发展及布局应符合集聚区发展规划，鼓励高科技产品、外资项目、产出率高的项目入驻，鼓励大型、带动力强的企业入驻 限制发展项目： 限制用水效益低、耗水高的产业发展，限制污染较重，对城区大气环境造成较大影响的项目，项目工艺过程必须使用清洁能源，入区制造业项目的生产工艺水平、技术装备水平、能耗、水耗、排污及清洁生产水平、管理水平等，应达到国内领先水平或国际先进水平，限制挥发性有机物排放量高的企业入驻 禁止发展项目： 禁止《产业结构调整指导目录(2019年本)》中落后生产工艺装备、落后产品生产项目，不符合国家和安徽省产业政策的项目入驻，禁止新上高耗能、高污染项目，禁止易燃易爆和剧毒等危险品物流项目，重大危险源项目; 本项目从事汽车包覆件的生产，不属于用水效益低、耗水高的产业；挥发性有机物经处理后达标排放；不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制和淘汰类项目，属于芜湖鸠江经济开发区准入产业， 不属于《芜湖市企业投资负面清单（2014年本）》和《长江经济带发展负面清单指南》（ 试行）中的项目。不属于易燃、易爆和剧毒等危险品物流项目，重、大危险源项目; 符合. 重点管控单元生态环境准入清单; 单元个性化管控要求; 持续推进城区河道整治工作，进一步加强污水管网建设，实施雨污分流，积极推进海绵城市、综合管廊建设。严格执行国家产业政策，淘汰落后产能，严控过剩行业新增产能。重点开展染整、化工、食品等行业的挥发性有机物的治理工作。加强机动车尾气排放污染防治，强化施工、道路扬尘控制，大力实施绿色交通工程，倡导绿色低碳出行方式。; 本项目不属于落后产能项目、过剩产能行业项目，不属于染整、化工、食品等行业，挥发性有机气体经处理后达标排放; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”环保要求。 4、与“三区三线”符合性分析 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发【2019】18 号）、自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函（自然资函【2022】47 号），“三区”是指城镇空间、农业空间和生态空间，“三线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。根据《安徽省自然资源厅关于印发安徽省“三区三线”工作方案的通知》“三区三线”划定成果，本项目占地属于“三区三线”中划定的城镇开发边界以内（见附图8），本项目符合“三区三线”相关要求，不涉及生态保护红线。 5、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]9号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》 （芜市办[2021]28号）相符性分析 表1-6 项目与“皖发[2021]9号”及“芜市发[2021]28号”文件相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 严禁1公里范围内新建化工项目; 长江干流支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。; 本项距离长江干流约9.7km，距离长江支流青弋江最近距离为 6.6km不在1公里禁建区范围内。; 相符. 2; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目; 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目不属于严控5公里范围内新建石油化工等重污染项目，为准许建设类项目。; 相符. 3; 严管15公里范围内新建项目; 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等关联审批，为落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 本项目距离长江干流9.7km，在15 公里范围内。但不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录，项目严格执行环境保护标准，满足主要污染物和重点重金属排放总量控制目标要求，符合严管要求。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发[2021]9号）、《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》 （芜市办[2021]28号）中相关要求。 6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》相符性分析 表1-7 项目与“长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）”符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目不属于码头项目和过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内和风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内和饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内和国家湿地公园的岸线和河段范围内; 相符. 5; 禁止违法占用、利用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理供水、生态环保航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞; 本项目不属于生产线捕捞; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工项目，不属于涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库的建设; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 本项目不属于石化、现代煤化工等项目; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类，也非限制类和淘汰类，为允许类，因此，本项目的建设符合国家的产业结构调整指导目录要求; 相符. 7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）、《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）、《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）的通知、关于印发《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发[2024]1号文）的相符性 表1-8 与皖大气办[2021]4 号文、芜大气办[2021]7 号文、安环委办 〔2022〕37 号符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）要求. 1; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高” 行业新增产能。新建、迁建 VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于 90%。建立 VOCs 排放总量控制制度。; 项目符合芜湖市经济技术开发区东区产业政策和规划要求。项目建设挥发性有机废气处理设施，有机挥发废气总净化效率不低于 90%，项目实施总量控制制度。; 符合. 2; 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放。加大 VOCs 废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对 浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。要妥善处置次生污染物，防范二次污染。; 本项目为汽车包覆件生产，属于汽车及零部件制造业，不属于重点行业，企业生产过程中产生的有机废气配套集气罩收集，并采取二级活性炭吸附装置进行治理。; 符合. 3; 加强企业内部管理，明确 VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保 VOCs 处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与 VOCs 排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业 VOCs 实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs 处理装置运行效果。; 建设单位后期运营过程中制定 VOCs处监理控装方置案的，管建理立和VOCs 使用档案，确保企业 VOCs 处理装置运行效果。; 符合. 《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》（芜大气办[2021]7号）要求. 1; 一、推进源头削减。 在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广 VOCs 含量低于 10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低 VOCs 含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区于 7 月15 日前指导企业建立管理台账。; 本项目不属于工业涂 装、包装印刷、鞋革 箱包制造、竹木制品 胶合、电子等领域。项 目使用的塑料粒子常温下不产生废气。; 符合. 2; - 开展泄漏检测与修复（LDAR） 督促载有气态、液态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个的企业按照长三角区域标准《设备泄漏挥发性有机物排放控制规范》等规范要求开展新一轮 LDAR 工作。; 本项目不属于生产和 使用高 VOCs 含量的 溶剂型涂料、油墨、 胶粘剂等项目，原料 为固态，无需开展 LDAR工作。; 符合. 3; - 开展“三率”治理效果帮扶指导 以年度治理项目为重点，对企业 VOCs 废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账。; 本项目配置了“集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒”的方式处理。废气收集效率90%，废气处理效率为90%，能够达到好的治理效果。建立污 染治理设施管理台账。; 符合. 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办[2022]37号）要求. 1; 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022年底前，新增电能替代电量60亿千瓦时，天然气供气规模达76亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目采用电源，属于清洁能源。; 符合. 2; 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉VOCs工业园区及产业集群编制执行VOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 本项目不涉及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域。; 符合. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发[2024]1号文）要求. 1; 到 2025 年底前，推进汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等 领域 3100 余家重点企业（附件1）实施低 VOCs 含量涂料源头替代及工艺改造，原则上实现“应替尽替”。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造及C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，生产过程中不涉及含VOCs涂料使用; 符合. 2; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制 造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》（附 件 3）要求，开展低 VOCs 原辅材料和生产方式替代优化管控台账及档案管理，持续提升环 境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4 号）要求，在认真梳理2021 至 2023 年度VOCs 源头削减治理项目清单基础上，对涉 VOCs 重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含 VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账（附件 2），对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于 C3670汽车零部件及配件制造C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，使用的胶粘剂和脱模剂均为低 VOCs 原辅材料。项目生产过程使用的PVC和PU等均为固态; 符合. 3; 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善 VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装 印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs 含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量 涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型 （或施涂方式）。; 本项目属于 C3670汽车零部件及配件制造C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，使用的胶粘剂和脱模剂均为低 VOCs 原辅材料。项目生产过程使用的PVC和PU等均为固态; 符合. 8、与《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》相符性分析 安徽省 “两高”项目管理目录（试行）见下表。 表1-9 安徽省“两高”项目管理目录（试行） 序号; 行业; 国民经济行业分类名称; 行业小类代码; 包含内容. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造; 2511; 炼油. 2; 焦化; 炼焦; 2521; 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭、矿物油焦、兰炭. 3; 煤化工; 煤制液体燃料生产; 2523; 甲醇、烯烃、乙二醇. 4; 化工; 无机碱制造; 2612; 烧碱、纯碱. 5; 无机盐制造; 2613; 电石. 6; 有机化学原料制造; 2614; 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯. 7; 其他基础化学原料制造; 2619; 黄磷. 8; 氮肥制造; 2621; 合成氨、氮肥（含尿素）. 9; 磷肥制造; 2622; 磷酸一铵、磷酸二铵. 10; 初级形态塑料及合成树脂制造; 2651; 用汞的聚氯乙烯. 11; 建材; 水泥制造; 3011; 水泥熟料. 12; 石灰和石膏制造; 3012; 石灰. 13; 粘土砖瓦及建筑物块制造; 3031; 烧结砖瓦、不包括资源综合利用项目. 14; 平板玻璃制造; 3041; 平板玻璃、不包括光伏压延玻璃、显示玻璃. 15; 建筑陶瓷制品制造; 3071; 建筑陶瓷. 16; 卫生陶瓷制品制造; 3072; 卫生陶瓷. 17; 耐火材料制品制造; 3081 3082 3089; 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铅含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目. 18; 石墨及炭素制品制造; 3091; 铅用炭素. 19; 钢铁; 炼铁; 3110; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁. 20; 炼钢; 3120; 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢（不包括高炉-转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产呢个的技术改造项目）. 21; 铁合金冶炼; 3140; 普通铁合金、特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末. 22; 有色; 铜冶炼; 3211; 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目. 23; 铅锌冶炼; 3212; 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项目. 24; 铝冶炼; 3216; 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝. 25; 硅冶炼; 3218; 工业硅. 26; 煤电; 火力发电; 4411; 燃煤发电. 27; 热电联产; 4412; 燃煤热电联产. 本项目属于汽车零部件及配件制造［C3670］及塑料零件及其他塑料制品制造［C2929］，对照上表，本项目不属于安徽省“两高”项目。 9、与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 表1-10 与《中华人民共和国长江保护法》要求相符性分析 序号; 文件要求; 本项目相符性分析; 相符性. 1; 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，距离长江干流距离为9.7 km，不属于长江干支流岸线三公里范围内，本项目不属于尾矿库项目; 相符. 2; 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物 种或者其他非本地物种种质资源。; 本项目不养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源; 相符. 3; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 长江流域县级以上地方人民政府应当加强对 固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目施工及运营过程中不倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；各固体废物合理处理处置。; 相符. 4; 第六十一条禁止在长江流域水土流失严重、 生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生 产建设活动。确因国家发展战略和国计民生 需要建设的，应当经科学论证，并依法办理 审批手续。; 本项目在租赁厂房内建设，不涉及土方活动。; 相符. 由上表可知，本项目的建设与《中华人民共和国长江保护法》中要求相符。 10、与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性 表1-11本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制 高耗能、高 排放、低水 平项目盲 目上马; 新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。; 项目符合《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划（2012-2020）》、 《安徽芜湖鸠江经济开发区总体发展规划环境影响报告书》等相 关要求，本项目目 前属于环评阶段， 待项目审批完成， 按照相关要求建设、投产。; 相符. 2; 推动绿色 环保产业 健康发展; 加大政策支持力度，在低（无）VOCs含量原辅材料生产和使用、VOCs污染治理、超低排放、环境和大气成分监测等领域支持培育一批龙头企业。; 项目原辅材料为 PVC、PU等粒子，均为固态，常温下不涉及VOCs的产生。生产过程中会 产生少量的VOCs， 采用集气二级活性 炭吸附装置处理后 经15米高排气筒排 放。; 相符. - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 本项目不涉及挥发性有机物液体储罐、液体装载，不涉及挥发性有机物物料的化工生产过程及设备与管线组件 VOCs 泄漏，本次评价对含 VOCs 产品的使用过程、VOCs 无组织排放废气收集处理系统的相符性进行分析 表1-12 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件内容; 本项目建设情况; 相符性. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 本项目涉及VOCs原辅材 料为塑料粒子，塑料粒子主 要成分为树脂，常温下不产生废气，吸塑过程温度在 200-260℃产生的有机废气收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后高空排放; 相符. 企业应建立台账，记录含 VOCs原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年; 企业在营运期建立相关 的 VOCs 原料使用台账， 详细记录其名称、使用量 等相关信息，并保存 3 年 以上。; 相符. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程和标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 车间、工位等符合相关安 全生产、职业卫生等条 件，厂房采用车窗、排风 扇进行通风; 相符. VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目营运期废气收集设 施在生产前提前开启，生 产停止后，运行一段时间 后再行关闭；当废气收集 设施发生故障时，应及时 停止生产; 相符. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。; 项目集气罩采用外部排风罩，符合GB/T16758 的规定; 相符. 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气 中 NMHC 初 始 排 放 速 率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 项目配置了“集气罩+二级活性炭吸附装置+15m 排气筒（DA001）”的方式处理。废气收集效率 90%，废气处理效率为 90%，能够达到好的治理效果。; 相符. 排气筒高度不低于 15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系根据环境影响评价文件确定。; 项目废气排气筒高度设 置为 15m，符合要求; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、企业概况及项目背景 安徽源峰汽车部件有限公司成立于2023年，位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，主要经营范围包括汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造等。 2024年7月，安徽源峰汽车部件有限公司投资1058万元租赁芜湖市天意数码打印有限责任公司厂房，建设生产“年产150万个汽车内饰包覆件产品项目”。本项目已于2024年07月30日取得芜湖市鸠江区发展和改革委员会出具的备案文件（鸠发改〔2024〕265号）。 经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“三十三“汽车制造业 36”中“71 汽车零部件及配件制造 367” “其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类及“二十六、橡胶和塑料制品业29，第53 条塑料制品业292”“其他年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，安徽源峰汽车部件有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，对项目拟建现场进行了踏勘，在资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件要求，编制了本环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响评价文件类别判定 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 50; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于《名录》中第二十四项“橡胶和塑料制品业29”，第 62 号—塑料制品业 292 “其他”及“三十一、汽车制造业 36”中第 85 项“汽车零部件及配件制造 367”中的“其他”类，均属于排污许可中的“登记管理”。本单位已于 2024年3月19日完成排污许可登记（登记编号：91340207MA8QUEJC6M001W）。 表2-2 项目固定污染源排污许可类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用 10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产 1 万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 2、产品方案 项目产品方案见下表2-3。 表2-3 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品参数(mm); 单个产品重量 (g/件); 年产量 （万件/a）; 重量（t）; 年运行时数. 1; 中央扶手; 350*200*80; 270; 30; 81; 4800h. 2; 中间饰板; 800*270*60; 350; 30; 105. 3; 门板扶手; 600*150*150; 220; 10; 22. 4; 仪表板; 600*150*50; 220; 10; 22. 5; 挂挡球头; 150*70*15; 100; 10; 10. 6; 手刹皮套; 350*70*25; 100; 10; 10. 7; 头枕皮套; 350*240*80; 100; 30; 30. 8; 座椅皮套; 800*650*60; 1000; 20; 200. 合计; 150; 480. 3、项目建设内容 项目主要建设内容及规模见表2-4。 表2-4 建设项目组成情况一览表 工程类别; 单项工程名称; 建设内容及规模; 依托关系. 主体工程; 生产厂房2F; 2F，租赁芜湖市天意数码打印有限责任公司厂房1F部分厂房面积约350m2，2F厂房面积约1860m2，1F为发泡车间，设置两条生产生产线和成品储存区，主要用于发泡生产工艺；2F设置喷胶房、烘道、模压吸塑区、裁切区、焊接区、半成品区及原料区，主要用于骨架及包覆件的生产，项目建成后可年产150万个汽车内饰包覆件产品; 依托租赁厂房. 辅助工程; 办公区; 位于2F，约80m2，位于生产车间的南侧，用于日常办公; 依托租赁厂房. 储运工程; 原料区; 2F，约40m2，位于办公区西北侧，用于存放原材料，主要为PP板材、PVC条、PU条、织物、麂皮、水性胶、脱模剂、聚醚多元醇及醋酸正乙酯等。; 依托租赁厂房. 成品区; 1F南侧设置一成品区，主要储存有发泡工艺产品；2F东侧设置成品区，主要用于储存包覆件产品. 运输; 厂内以叉车为主，厂外运输委托地方运输部门承担; /. 公用工程; 供水工程; 由园区供水管网供给，用水量为750 t/a; 依托现有. 供电工程; 由园区供电管网供给，本项目用电量约为11.4万kWh. 排水工程; 项目排水采用雨、污分流制，雨水经租赁厂房现有雨水管道排入雨水管网；生活污水经租赁厂房现有化粪池处理后 接污水管网进入芜湖市城东污水处理厂集中处理，尾水排入青弋江. 环保工程; 废气治理; 发泡废气; 发泡废气和脱模废气收集后进入两级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（DA001）排放，发泡废气密闭收集效率95%，脱模废气收集效率90%，处理效率90%; 新建. 脱模废气; 新建. 喷胶固化废气; 废气通过集气罩收集后，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒（DA002），收集效率90%，处理效率90%; 新建. 废水治理; 生活污水; 冷却水循环使用，不外排。生活污水经厂区现有化粪池预处理后，接园区污水管网进入芜湖市城东污水处理厂; 依托现有. 噪声治理; 合理布局，选用低噪设备，高噪声设备采隔声、减振等措施; 新建. 固废治理; 一般工业固废; 废边角料、不合格产品、废包装袋等一般固废收集后外售。一般固废库位于厂房南侧，面积为10m2; 新建. 危险废物; 废机油、废活性炭等暂存于危废暂存库定期委托危废经营资质单位处理。危废库位于厂房南侧，面积为6m2; 新建. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运; 新建. 地下水、土壤防护; 一般防渗; 生产区、一般固废库等做一般防渗，防渗措施：水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行。采取10cm厚三合土铺底，再铺15~20cm的水泥进行硬化; 新建. 重点防渗; 危废暂存间做重点防渗，防渗措施：铺设2mm 以上HDPE膜防渗，并采用环氧树脂涂层进行防腐处理，保证重点污染区各单元等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗层渗透系数 K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 新建. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 1; 自动切线同步单针车; GC20618-1-D; 8. 2; 自动切线同步单针车; GC0318-1C; 2. 3; 自动切线同步单针车; GC0330QD3; 2. 4; 立柱双针车; CS-8350BFT; 6. 5; 重机立柱双针车; /; 2. 6; 杜克普立柱双针车; /; 2. 7; 模板缝纫机; JH-AGP10090-XZ-H-SF-DTT; 2. 8; 电脑裁床; IX6 加宽型; 1. 9; 加热烘道; /; 4. 10; 超声波焊机; 28K; 33. 11; 模压机; BF-KX-001; 2. 12; 高温发泡线; /; 2. 13; 吸附机; /; 4. 14; 喷胶房; /; 4. 15; 减震垫发泡模具; /; 4. 16; 空压机; K3; 3. 17; 叉车; /; 1. 18; 检测设备; /; 2. 19; 监控系统; /; 1. 20; 工作台; /; 20. 5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料及能源消耗 产品名称; 原辅材料名称; 年需求量; 最大储存量（t）; 包装储存方式; 来源. 单位; 数量. 主要原辅材料; 缝线; 米; 150万; 10万; 袋装; 外购. PVC表皮; 平方米; 42000; 10500; 条状捆扎; 外购. PU表皮; 平方米; 42000; 4200; 条状捆扎; 外购. 织物; 平方米; 42000; 4200; 袋装; 外购. 麂皮; 平方米; 2000; 200; 袋装; 外购. 真皮; 平方米; 1000; 100; 袋装; 外购. PP板材（骨架）; 吨; 320; 10; 堆放; 外购. 聚醚多元醇（白料）; 吨; 100; 1.7吨; 桶装; 外购. 多亚甲基多苯基异氰酸酯 （黑料）; 吨; 45; 0.3吨; 桶装; 外购. 水性脱模剂; 吨; 4.85; 1吨; 桶装; 外购. 水性胶; 吨; 36.14; 1吨; 桶装; 外购. 固化剂; 吨; 1.99; 0.5吨; 桶装; 外购. 干冰; 吨; 1; 0.3吨; 塑料保温箱贮存; 外购. 机油; t/a; 2; 0.1吨; 桶装; 外购. 能源消耗; 电; 万kWh; 11.4; /; /; 园区供电. 水; t/a; 750; /; /; 园区供水. 主要原辅材料理化性质： 表2-7项目原辅材料理化性质一览表 原辅材料; 理化性质. PVC; 中文名：聚氯乙烯，英文名：Polyvinyl chloride，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m²。. PU; PU，即聚氨酯，是一种由多元醇和多异氰酸酯经缩聚反应形成的高分子材料，具有优异的力学性能和极强的可塑性。密度在1.2到1.3 g/cm³之间，具有高密度、高强度、高韧性、高耐磨性等特点。. 聚醚多元醇; 聚醚多元醇（简称聚醚）是一种有机聚合物，是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是PO与EO并用），通过改变PO和EO的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 成分为多亚甲基多苯基多异氰酸酯25-15%，二苯基甲烷二异氰酸酯74-82%，MDI均聚物1-3%，沸点 373.4±35.0 ℃(1.33kPa)，粘度(50℃)4.9mPa·s，闪点：202℃，暗棕色液体带有一种弱气味，溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等；PAPI的活性低，蒸气压低，与TDI（甲苯二异氰酸酯）相比，毒性较小。. 本项目所使用胶黏剂用量核算: 拟建项目产品中央扶手、中间饰板、门板扶手、仪表板、挂挡球头、手刹皮套涉及到喷胶工艺，喷胶过程附着率80%，其中中央扶手、中间饰板、仪表板每套喷胶量为35g/套（含表皮），门板扶手、挂挡球头、手刹皮套每套喷胶量为20g/套（含表皮），总用胶量为（35×104×70×10-6＋20×104×30×10-6）÷80%=38.13 t/a。根据业主提供资料，本项目使用的水性胶和固化剂配比为200：11，因此水性胶使用量为36.14 t/a，固化剂使用量为1.99 t/a。 胶料平衡: 本项目外购骨架、表皮在包覆前需喷胶、加热，喷胶位于独立密闭喷胶房内，设置4个喷胶工位。三面围挡，顶设集气罩，根据企业生产经验，喷胶过程产品附着率为70%，剩余 30%以胶雾形式逸散，喷胶位于三面封闭的喷胶工位内，收集效率按照 90%计，则27%胶雾被收集，3% 沉降于工位内。年喷胶量为38.13t/a，26.69 t进入产品，10.3 t被收集，1.14t沉降于工位。即用状态下胶水与固化剂质量配比为 200:11，固分含量占比为48.5~52.5%，水分含量为 47.5~51.5%，VOC 质量占比为 1~2%。本次环评固分、水分按照49%计算，VOC 按照最大值2%核算，10.3 t 被收集：胶雾固分 5.047t，水分 5.047t,VOC 0.206 t。固分和水分经过滤棉过滤吸收，VOC 经二级活性炭吸附装置处理，去除效率为 90%，VOC 有组织排放量为 0.0206t，最终经 15m排气筒(DA002)排放。沉降工位的废胶1.14t中未被收集 VOC 质量为 0.023t/a，无组织排放。 6、厂区平面布置合理性 本项目位于芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，租赁芜湖市天意数码打印有限责任公司厂房作生产车间，内设吸塑区、检测区、原料区、成品区、办公区等。 从环保角度看，将噪声较大的吸塑区位于厂房东北侧，减轻对厂界的噪声影响及与周边敏感点保持相对较远的距离，减轻废气对其影响。 项目厂房东侧为芜湖市天意数码打印有限责任公司，厂区南侧为纬二次路，路对侧为空地；厂房西侧为芜湖安鑫机动车检测服务有限公司，厂房北侧为芜湖文壹金属制品有限公司，项目地理位置优越，交通便利。项目平面布置详见附图3。 综上分析，项目总平面布局基本合理。 7、公用工程 （1）供水 本项目运营期用水主要为员工生活用水。 生活用水： 本项目劳动定员50人，无住宿人员，年工作时间300天。非住宿人员用水量按照50 L/人·d计算，则本项目生活用水量为2.5 m3/d（750 m3/a）。生活污水产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水量为2 m3/d（600m3/ a）。 项目水平衡图见下图。 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） （2）排水 采用雨污分流制。厂区雨水收集后排入开发区雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，汇入芜湖市城东污水处理厂集中处理，尾水达标排入青弋江。 （3）供电 引自市政供电网，本项目年用电量共110万千瓦时。 8、生产制度和劳动定员 劳动定员：本项目劳动定员50人，厂内无食宿。 工作制度：实行两班制生产，白班8:00-16:00，晚班16:00-24:00，年工作300天，即4800h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 本项目位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号。项目无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 二、运营期 具体生产工艺流程及产污环节如下图所示： 1.中央扶手、中间饰板、门板扶手生产工艺 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： （1）称量、投料、搅拌：将外购的骨架放入发泡模具中，本项目聚醚均为液态，人工将桶装的聚醚运至配料间人工配料称重，配料完成后聚醚在泵的的动力下，通过密闭输送管道输送至搅拌罐内，搅拌完成后的聚醚人工运送至发泡机下，本项目酸酯为桶装，抽取时直接抽取，无需配料，通过密闭管道输送。 （2）发泡：项目所用发泡料均为外购混合料，发泡过程无需再添加其他辅料。发泡工艺是将原料罐内的原材料（黑料聚醚和白料酸酯）通过管道分别输送至恒温罐内，白料和黑料混合比例为3：2充注到发泡机。在发泡注料前人工将脱模剂涂抹在圆盘生产线上，以方便产品脱模。项目采用聚氨酯发泡工艺，发泡物料通过计量泵输送至发泡机，通过高速喷枪浇筑在复合材料表面，聚醚与酸酯发生化学反应而形成聚氨酯泡沫，发泡结束后打开模型过程会有挥发性有机物产生，取出发泡件成品骨架，清理模具时，使用干冰对模具进行喷洗，对模具进行降温。在冷缩条件下，脱模剂膜收缩起皱、破裂，再用专用工具铲除。此工序会产生发泡废气G1、脱模废气G2、废脱模剂 S1、废发泡料S2。 （3）表皮裁切、缝纫：根据客户需求将pvc、pv、织物、麂皮、真皮等材料裁切成相应大小，通过缝线将其缝合成表皮，此过程会产生S1废边角料。 （4）表皮、骨架喷胶：将处理好的表皮在喷胶房内喷上胶水，然后将表皮与骨架粘连在一起。 （5）表皮、骨架烘烤：将粘连好的产品放置在烤箱内烘烤，温度为65℃，时间45S，此过程会有喷胶固化废气G4产生。 （6）表皮骨架定位：将烘烤好的表皮和骨架通过模压机进行模压成型，再通过超声波焊接机进行熔接，最后通过吸附机吸附成型，此工序不产生污染物。 （7）检验：定位后的产品通过人工检验出不合格品，不合格的产品当做废边角料处置，合格产品即可入库发货，此过程会有不合格品S2。 2.仪表板、挂挡球头、手刹皮套生产工艺 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： （1）表皮裁切、缝纫：根据客户需求将pvc、pv、织物、麂皮、真皮等材料裁切成相应大小，通过缝线将其缝合成表皮，此过程会产生S1废边角料。 （2）表皮、骨架喷胶：将处理好的表皮在喷胶房内喷上胶水，然后将表皮与骨架粘连在一起。 （3）表皮、骨架烘烤：将粘连好的产品放置在烤箱内烘烤，温度为65℃，时间45S，此过程会有喷胶固化废气G3产生。 （4）表皮骨架定位：将烘烤好的表皮和骨架通过模压机进行模压贴合，再人工进行包覆，再通过超声波焊接机进行焊接，最后通过吸附机吸附成型，此工序不产生污染物。 （5）检验：烘烤成型的产品通过人工检验出不合格品，不合格的产品当做废边角料处置，合格产品即可入库发货，此过程会有不合格品S2。 3.头枕皮套、座椅皮套生产工艺 图2-4 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程说明： （1）表皮裁切、缝纫：根据客户需求将pvc、pv、织物、麂皮、真皮等材料裁切成相应大小，通过缝线将其缝合成表皮，此过程会产生废边角料。 （2）检验：烘烤成型的产品通过人工检验出不合格品，不合格的产品当做废边角料处置，合格产品即可入库发货，此过程会有不合格品S2。 三、产排污环节 根据工程分析，本项目主要产排污环节见表2-8。 表2-8 本项目主要产排污环节汇总表 污染源; 产排污环节; 主要污染物; 拟处理措施; 排放方式. 废气; G1; 发泡废气; 非甲烷总烃、PAPI; 密闭收集后进入两级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（DA001）排放; 间歇. G2; 脱模废气; 非甲烷总烃; 间歇. G3; 喷胶固化废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒（DA002）; 间歇. 废水; 生活污水; 员工生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 化粪池+市政管网; 间歇. S1; 设备维护; 废脱模剂; 交由有资质的单位定期处置; 间歇. S2; 发泡; 废发泡料; 交由有资质的单位定期处置; 间歇. S3; 废料收集; 废边角料; 收集后交由物资回收单位处置; 间歇. S4; 检验; 不合格品; 间歇. S5; 废气处理; 废活性炭; 交由有资质的单位定期处置; 间歇. S6; 废气处理; 废过滤棉; 间歇. S7; 工位清理; 废渣废液; 间歇. S8; 设备维修; 废机油; 间歇. S9; 包装桶; 废胶桶; 间歇. 噪声; N; 生产设备等; 噪声; 厂房隔声、基础减振; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目选址于芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号，租赁芜湖市天意数码打印有限责任公司厂房用于本项目生产建设，芜湖市天意数码打印有限责任公司厂房一直空置，无环境污染问题。本项目东侧为芜湖市天意数码打印有限责任公司，厂区南侧为芜湖大洋电机新动力科技有限公司；厂房西侧为联合汽车电子有限公司芜湖分公司，厂房北侧为安徽省傻子经济发展有限公司。根据现场实地勘查，周围均为工业用地，环境状况良好，无与项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1 点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价资料来源于《2023年芜湖市生态环境状况公报》。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，芜湖市环境空气优良天数为304天（其中，优84天，良220天），同比2022年增加11天，优良天数比例为83.3%，同比2022年上涨3个百分点，污染天数为61天（其中，轻度污染55天，中度污染2天，重度污染3天，严重污染1天）。 2023年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为21天，占比5.8%；以O3（日最大8小时滑动平均）为首要污染物的天数为139天，占比38.1%；以PM10为首要污染物的天数为55天，占比15.1%；以PM2.5为首要污染物的天数为70天，占比19.2%（部分天数同时存在多个首要污染物）。 各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为34μg/m3，同比持平；PM10年均值为57μg/m3，同比上升3.64%；NO2年均值为33μg/m3，同比上升10%；SO2年均值为8μg/m3，同比下降11.11%；CO日均值第95百分位数为1.1mg/m3，同比上升10%；O3日最大8小时第90百分位数为159μg/m3，同比下降1.85%。全市空气质量持续改善。 表3-1 区域空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 环境公报浓度数据; 标准 限值; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 8; 60; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 33; 40; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 57; 70; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 34; 35; 达标. 5; CO; 第95百分位数年均值; mg/m3; 1.1; 4; 达标. 6; O3; 最大8小时第90百分位年均值; μg/m3; 159; 160; 达标. 由上表监测数据判定，芜湖市区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二类区标准，芜湖市环境空气为“达标区”。 - 其他污染物环境质量现状（引用数据） - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目特征污染因子TSP及非甲烷总烃监测数据引用《安徽芜湖鸠江经济开发区环境影响区域评估报告》中的大气环境监测数据，报告中G7监测点中加学校位于本项目所在地东南侧，距离2.0km，属于指南要求的建设项目周边5千米范围内，根据报告监测数据，对项目所在区域特征污染物现状进行分析。监测时间为于2021年11月15日-2021年11月21日，属于指南要求近3年的现有监测数据，该数据引用合理。监测布点见下表。 2.0km 图3-1 中加学校监测点与本项目位置关系图 - ①监测因子：TSP、非甲烷总烃。 - ②监测时间：TSP监测时间为2021年11月15日-2021年11月21日。 - ③测点布设 - 监测点分布下表。 表 3-2 大气环境监测点布设表 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 中加学校; TSP、非甲烷总烃; 2021年11月15日-2021年11月21日; 西; 4.5km. ④监测结果 表 3-3特征污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 浓度范围mg/m3; 污染指数范围; 超标率; 达标情况. 中加学校; TSP; 24h; 0.3; 0.101-0.122; 0.34-0.41; 0; 达标. 非甲烷总烃; 24h; 2.0; 0.31-0.47; 0.155-0.235; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域TSP的监测浓度符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放 标准详解》中浓度限值要求（小时平均浓度≤2.0mg/m3）。 2、地表水环境质量现状 - 本项目纳污水体为青弋江（芜湖段），项目生活污水经化粪池处理后进入城东污水处理厂处理达标后排入青弋江。 - 根据2023年芜湖市生态环境状况公报，2023年，列入国家水质考核的10个地表水断面中，长江东西梁山、青弋江宝塔根、漳河澛港桥、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河查湾、裕溪河三汊河、青山河三里埂、七星河乔木等9个断面水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，西河入裕溪河口断面水质年均值符合Ⅲ类标准，优良比例、达标率100%。 - 芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂（长江）饮用水水源地、无为市西河备用水源地、无为市高沟（长江）水源地、无为市泥汊（长江）水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地等10个县级以上饮用水水源地水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率100%。 3、声环境质量现状 根据《2023年芜湖市生态环境状况公报》，1、道路交通噪声质量概况，2023 年全市昼间主要交通干线噪声等效声级平均值为66.9 分贝，低于国家标准3.1分贝，交通噪声等效声级平均值比 2022 年上升 0.4 分贝。根据道路交通噪声强度等级划分，芜湖市道路交通噪声强度为一级。2、区域环境噪声质量概况，2023年，芜湖市区域噪声声环境昼间平均等效声级为54.7分贝（A），比2022年降低了1.5分贝（A）。芜湖市区域环境噪声处于二级水平，对应的评价为“较好”。3、功能区环境噪声质量概况，2023年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，四类标准适用区设监测点2个。芜湖市各功能区的环境噪声声级大致是随着1类标准适用区<2类标准适用区<3类标准适用区<4类标准适用区依次递增，和功能区的区域功能划分完全一致。 本项目位于3类区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 4、生态环境质量 本项目在工业园区内建设，故不需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量 本项目不涉及电磁辐射，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标 根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，附近500m范围内均为工业企业，无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。50m范围内无声环境敏感目标。本项目主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距项目边界最近距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; /; /; /; /; /. 水环境; 长江; W; 13485; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 青弋江; S; 6233; 中型. 声环境; 项目周边 50m 内无声环境敏感点; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 项目采用雨污分流制，外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准，接管城东污水处理厂集中处理，最终排入青弋江。城东污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见下表。 表3-5 污水综合排放标准 单位：mg/L，pH 为无量纲 项目分类; 接管标准; 出水标准; 接管标准来源; 出水标准来源. pH; 6～9; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; -; 5(8) *. 2、废气 本项目废气主要为发泡废气、脱模废气、喷胶固化废气。发泡废气和脱模废气产生的非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的大气污染物排放限值要求；发泡废气产生的PAPI执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求；喷胶固化废气产生的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值要求。 无组织废气非甲烷总烃执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5中的大气污染物排放限值；同时厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4 厂区内 VOCs 无组织排放限值。具体标准值详见下表。 表3-6 污染物有组织排放标准限值一览表 产污工序; 排气筒编号; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准来源. 发泡、脱模; DA001; 非甲烷总烃; 40; 1.6; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 多亚甲基多苯基异氰酸酯①（PAPI）; 1; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 喷胶固化; DA002; 非甲烷总烃; 120; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 表3-7 污染物无组织排放标准限值一览表 污染物; 排放浓度限值 （mg/m3）; 监控点位限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表5. 表3-8 厂区内挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度，mg/m3; 排放限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 项目运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，标准值见下表。 表3-9 项目环境噪声排放标准限值 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体 项目生产过程中一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 根据《国务院关于印发〈“十四五”节能减排综合工作方案〉的通知》（国发[2021]33号），目前国家对化学需氧量COD、氨氮NH3-N、氮氧化物NOx、VOCs（以非甲烷总烃计）四种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 本项目废水为生活污水，生活污水产生量为180t/a。生活污水经化粪池处理后进入城东污水处理厂集中处理，废水COD纳管前排放量为0.046t/a，纳管后排放量为0.009t/a，NH3-N纳管前排放量为0.004t/a，纳管后排放量为0.001t/a。该部分COD、NH3-N排放量拟纳入污水处理厂总量控制指标内，故不再申请总量控制指标。 根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表： 表3-10 大气污染物排放汇总表 污染物; 有组织废气排放量（t/a）. VOCs（以非甲烷总烃计）; 0.754. 根据上表可以看出，项目大气污染物排放量为：VOCs：0.754 t/a。 《安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》提出： “第五条 现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。” 本项目的排污许可管理类别为登记管理，不属于排污权交易实施对象范围，无需核算排污权交易量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 本项目为新建项目，租赁芜湖市天意数码打印有限责任公司现有厂房，在厂房内进行布局和生产设备的安装及预埋固定钢件的处理，无大规模土建施工过程。施工期的污染主要为设备安装噪声，时间较短，且随着设备安装的结束而结束，因此本次环评不对施工期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 一、废气环境影响和保护措施 ### 1、废气污染源分析 项目营运期废气污染源主要为发泡废气（G1）、脱模废气（G2）、喷胶固化废气（G3）。 - 发泡废气G1 发泡工序原料聚醚多元醇、多亚甲基多苯基异氰酸酯等，发泡过程会产生有机废气，废气成分较为复杂，本项目以非甲烷总烃、多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）计算。 - ①非甲烷总烃 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册29塑料制造业行业系数手册》，发泡工序产生系数为30千克/吨-产品。本项目年使用白料100t（聚醚多元醇），年使用黑料（多亚甲基多苯基异氰酸酯）45t，则发泡工序有机废气产生总量为4.35t/a。 ②多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI） 本项目生产前其原料的配方均进行严格计算、计量，组合聚醚等物料相对过量，可以使异氰酸酯充分反应，且生产过程原料在全封闭的发泡机中反应。根据《聚氨酯泡沫塑料生产废气治理效果探讨》（金陵石油化工1992第二期P61-P64）介绍，使用lt原料将有0.5kg的多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）废气，因此本项目多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI）废气产生系数按0.5kg/t 原料计，原料异氰酸酯用量约为45 t/a，则PAPI产生量为0.023t/a。 项目发泡机设置在封闭的设备间内进行生产，同时对设备间门窗做封闭处理（如安装密封胶条），参考《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》工厂涂装室换气次数要求，换气次数以10次/h计算，封闭的设备间尺寸为15m*10m*5m，风量计算公式如下：Q=L×W×H×10×1；经计算，则风机风量为7500m³/h，考虑风管损耗、漏风量等，因此风机总风量取10000m3/h。 整个过程进行密闭操作，密闭收集（收集效率为95%），收集后的废气经两级活性炭吸附处理（处理效率为90%），处理后的尾气经1根15m高排气筒（DA001）高空排放。则有组织发泡废气非甲烷产生量为4.133t/a；PAPI产生量为0.022/a，发泡废气最终排放情况见下表。 表4-1发泡废气排放情况一览表 产污 工序; 污染物种类; 有组织产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准值; 风机风量（m3/h）. 发泡; 非甲烷总烃; 4.133; 集气罩+二级活性炭; 90%; 0.413; 0.086; 8.609; 40mg/m3，1.6kg/h; 10000. PAPI; 0.022; 0.002; 0.000; 0.046; 1mg/m3. - 脱模废气G2 本项目采用水性脱模剂，脱模剂主要成分为水（80%~90%)、石蜡和硅氧烷（5%~15%）、石油精（1%~5%），脱模剂年使用量为4.85t，本环评以石蜡、硅氧烷和石油精最大量（20%）全部挥发计，则脱模废气产生量为0.97t/a，以非甲烷总烃计。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取90%。喷脱模剂废气经集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA001）排放，有组织非甲烷总烃产生量为0.191t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.087t/a，排放速率为0.018 kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.8 m×0.8m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1.5m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=2.016 m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为7257.6m3/h，考虑到管道阻力风量取10000m3/h 满足风量要求，脱模废气最终排放情况见下表。 表4-2脱模废气排放情况一览表 产污 工序; 污染物种类; 有组织产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准值; 风机风量（m3/h）. 脱模; 非甲烷总烃; 0.873; 集气罩+二级活性炭; 90%; 0.087; 0.018; 1.819; 40mg/m3，1.6kg/h; 10000. - 喷胶固化废气G3 ①喷胶废气 本项目外购骨架、表皮在包覆前需喷胶、加热，喷胶位于独立密闭喷胶房内，设置4个喷胶工位。三面围挡，顶设集气罩，根据企业生产经验，喷胶过程产品附着率为70%，剩余 30%以胶雾形式逸散，喷胶位于三面封闭的喷胶工位内，收集效率按照 90%计，则27%胶雾被收集，3% 沉降于工位内。年喷胶量为38.13t/a，26.69 t进入产品，10.3 t被收集，1.14t沉降于工位。即用状态下胶水与固化剂质量配比为 200:11，固分含量占比为48.5~52.5%，水分含量为 47.5~51.5%，VOC 质量占比为 1~2%。本次环评固分、水分按照49%计算，VOC 按照最大值2%核算，10.3 t 被收集：胶雾固分 5.047t，水分 5.047t,VOC 0.206 t。固分和水分经过滤棉过滤吸收，VOC 经二级活性炭吸附装置处理，去除效率为 90%，VOC 有组织排放量为 0.0206t，最终经 15m排气筒(DA002)排放。沉降工位的废胶1.14t中未被收集 VOC 质量为 0.023t/a，无组织排放。 ②固化废气 喷胶过后骨架和表皮分别进密闭烘道内加热(采用电加热)，加热温度为70-90℃(未达到胶水中固份含量分解温度)，此时加热过程胶水中所含有机物挥发(38.13×0.7×2%=0.534t/a)，本次环评按照全挥发计算，则加热工序产生的有机废气为0.534t/a，本项目在密闭加热烘道出料口设置 1.2m×0.4m 集气罩收集有机废气，收集效率按照 90%计，则有组织收集废气量为 0.481t/a，无组织排放量为 0.053t/a。收集废气经二级活性炭吸附装置处理后经 15m 排气筒DA002)排放,去除效率 90%,最终有组织排放量为 0.048ta、0.010kg/h。 表4-3喷胶固化废气排放情况一览表 产污 工序; 污染物种类; 有组织产生量（t/a）; 处理措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 标准值; 风机风量（m3/h）. 喷胶固化; 非甲烷总烃; 0.687; 集气罩+过滤棉+二级活性炭; 90%; 0.254; 0.0138; 1.38; 120mg/m3，10kg/h; 10000. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析结果，项目生产过程中有组织废气污染物产生、处理及排放情况见表4-4，无组织废气污染物排放情况见表4-5。 表4-4 本项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 治理设施; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 收集效率; 治理工艺; 去除率; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. DA001; 发泡工序; 非甲烷总烃; 86.094; 0.861; 4.133; 95%; 集气罩+ 活性炭吸附; 90%; 8.609; 0.086; 0.413; 40; 1.6; 达标; 15; 0.5; 25; 10000; 4800h. PAPI; 0.455; 0.005; 0.022; 0.046; 0.000; 0.002; 1; /; 达标. DA001; 脱模工序; 非甲烷总烃; 18.188; 0.182; 0.873; 90%; 集气罩+ 活性炭吸附; 90%; 1.819; 0.018; 0.087; 40; 1.6; 达标. DA002; 喷胶固化工序; 非甲烷总烃; 14.31; 0.143; 0.687; 90%; 集气罩+过滤棉+活性炭吸附; 90%; 1.38; 0.0138; 0.254; 120; 10; 达标; 15; 0.5; 25; 10000; 4800h. 表4-5 本项目无织废气排放情况表 污染面源; 污染工序; 污染物名称; 排放状况; 处理措施; 车间高度（m）; 面源面积（m2）. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 生产厂房; 发泡; 非甲烷总烃; 0.218; 0.045; 加强管理，生产时关闭门窗; 13; 1650. PAPI; 0.001; 0.0002. 脱模; 非甲烷总烃; 0.097; 0.020. 喷胶固化; 非甲烷总烃; 0.076; 0.016. 表4-6 项目排放口基本情况一览表 编号; 排放口类型; 名称; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒 出口 内 径 /m; 烟气 温 度 /℃; 排放工况/h/a; 烟气流 速/m/s; 污染物 种类; 排放标准. 经度; 纬度; 最高允许排放 速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. DA001; 一般排放口; 发泡脱模废气排口; E118°26′53.480″; N31°23′12.672″; 15; 0.5; 25; 4800; 27.78; 非甲烷总烃; 1.6; 40; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. PAPI; /; 1. DA002; 一般排放口; 喷胶固化废气排口; E118°26′52.939″; N31°23′14.197″; 15; 0.5; 25; 4800; 27.78; 非甲烷总烃; 10; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废气非正常排放 非正常排放主要是指生产过程中开、停车、检修、发生故障情况下污染物的排放，不包括事故。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有密切关系，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。 本项目非正常工况主要包括开、停车，检修；电力供应突然中断；废气处理设施故障。项目非正常工况会引起污染物的非正常排放。本项目非正常工况下情况分析如下： （1）开停车 项目计划停车，装置首先要停工，生产装置及环保设施等同步进行检修、维护和保养后，再开工生产。 （2）设备故障 当生产系统出现故障如停电故障，由于本项目采用双回路供电，出现停电的概率极低，因此出现上述情况的概率较低。 由于开停车、设备检修等非正常工况产生的废气量均比正常工况的小，污染物也比正常工况时产生量少，废气经尾气处理装置处理后排放对周围环境的影响也相应地比正常工况轻。因此本次评价不考虑开停车及设备检修产生的污染物影响。 （3）废气处置效率降低 鉴于拟建项目产污主要集中在生产车间，污染物产生种类较少，产生速率较大，故拟建项目非正常工况为配套的废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，(非正常工况年排放时间按1h时间计算)，废气在未经有效处理的情况通过排气筒排放，非正常工况下废气排放详见下表。本次评价环评要求企业实定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 表4-6 本项目非正常工况污染物排放情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 正常排放状况; 频次及持续时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a. DA001; 发泡脱模; 非甲烷总烃; 废气处理设备故障处理效率低或停止工作; 104.282; 1.043; 5.006; 10.428; 0.104; 0.500; 1次/年，1h/次. PAPI; 0.455; 0.005; 0.022; 0.046; 0.000; 0.002; 1次/年，1h/次. DA002; 喷胶固化; 非甲烷总烃; 14.31; 0.143; 0.687; 1.38; 0.0138; 0.254; 1次/年，1h/次. 建设单位应加强环保设备的运行管理，严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机故障、损坏或排风管道破损时，应立即对设备或管道进行维修。 ②定期检修废气治理设施，确保净化效率符合要求。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 3、废气污染防治措施可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2-2020）中建议采取的末端治理措施见下表。 表4-7 废气治理可行性分析一览表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术. 塑料薄膜制造,塑料板、管、型材制造,塑料丝、绳及编制品制造,泡沫塑料制造,塑料包装箱及容器制造,日用塑料制品制造,人造草坪制造,塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃; 溶剂替代密闭过程密闭场所局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧. - 项目吸塑成型的有机废气采用“二级活性炭吸附装”处理。 - 有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见下表。 表4-8 有机废气主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理. 直接 燃烧法; 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化; 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高; 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济; 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理. 催化 燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合. 吸收法; 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化; 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气; 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制; 适用于高、低浓度有机废气. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气. 以上处理措施各有优缺点，适用于不同的情况。经分析，如采用直接燃烧法、催化燃 烧法、成本过高；冷凝法净化效率低，不能达到标准要求；吸收法需对废水二次处理。结合工程特点，有机废气经过“两级活性炭”装置进行吸附处理。 - 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 图4-1 活性炭吸附箱 活性炭吸附装置在设计时，应根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），满足以下控制要求： 表 4-9 活性炭吸附装置设计控制参数一览表 序号; 项目; 控制要求. 1; 预处理要求; 颗粒物浓度超过 1mg/m3 时，采用过滤或洗涤措施进行预处理. 2; 进气温度高于 40℃时，采取稀释或冷凝降温进行预处理. 3; 过滤材料两端设置压差计，对过滤材料及时更换. 4; 吸附材质要求; 蜂窝活性炭的比表面积 BET 不低于 750m2/g. 5; 工艺参数; 采用蜂窝状吸附剂时，吸附装置空气流速宜低于 1.2m/s. 6; 净化效率; 吸附装置的净化效率不得低于 90%. 本项目利用“两级活性炭吸附装置”（蜂窝式碘值 800 以上）处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃净化效率为90%。有机废气经处理后非甲烷总烃的排放速率和排放浓度可满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的大气污染物排放限值，PAPI排放速率和排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求。 综合上述，本项目有机废气采取的集气罩+二级活性炭装置治理措施为可行技术。 4、大气环境影响分析 根据《2023 年芜湖市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气“达标区”。本项目位于工业园区，项目500m范围内无环境敏感点。另外，本项目发泡废气和脱模废气收集后进入两级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒（DA001）排放，喷胶固化废气通过集气罩收集后，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理+15m高排气筒（DA002）。发泡废气和脱模废气产生的非甲烷总烃排放满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1中的大气污染物排放限值要求；发泡废气产生的PAPI排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求；喷胶固化废气产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准限值要求。 综上所述，经采取可行的废气治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废水环境影响和保护措施 1、废水污染源分析 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后接入市政管网排入城东污水处理厂处理。项目废水产生量见“二、建设项目工程分析”的“7、公用工程”章节。 生活污水产生及排放情况详见下表。 表4-10 废水主要污染物产排核算表 污染源名称; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 处理后污染物情况; 污水处理厂处理后排放. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 污染物; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 污染物; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 600; 化粪池; 水量; /; 180; 水量; /; 180. PH; 6-9; /; PH; 6-9; /; PH; 6-9; /. COD; 300; 0.18; COD; 255; 0.153; COD; 50; 0.03. BOD5; 150; 0.09; BOD5; 137; 0.082; BOD5; 10; 0.006. SS; 200; 0.12; SS; 140; 0.084; SS; 10; 0.006. 氨氮; 25; 0.015; 氨氮; 24; 0.014; 氨氮; 5; 0.003. 2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 项目所在区域污水属于城东污水处理厂收水范围，项目污水排入城东污水处理厂。 项目产生的生活污水经化粪池预处理后，经由规范化污水接管口，排入开发区污水管网，进入城东污水处理厂进行处理，污水经城东污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入青弋江。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD; 化粪池; 是; 进入城市污水处理厂; 间接排放; DW001; 是; 一般排放口. BOD5. SS. NH3-N. 表4-12 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 污水排放口; 118度26分51.82秒; 31度23分12.88秒; 进入城东污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 没有生产废水，冲厕等有流动水排放时; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准并满足纳管要求. （2）依托城东污水处理厂的可行性分析 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青山河，远期规模为35万m3/d，近期工程规模为6万m3/d，尚有余力接纳本项目废水，本项目属于城东污水处理厂收集范围，且排放废水为生活污水，废水排放总量为2m3/d，600m3/a，污水产生量较小，且水质简单，不会对污水处理厂正常运行有影响，因此项目污水接管城东污水处理厂是可行的，对周围水环境影响较小。 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目主要产噪设备包括注塑设备、涂装设备等生产设备噪声及风机等辅助设备噪声。建设单位拟采取以下降噪措施： ①控制设备噪声：在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；②设备减振、隔声：在风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减振器，在风机与排气筒之间设置软连接，对风机采取配套的通风散热装置设置消声器；③加强建筑物隔声措施：项目设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施；④强化生产管理：确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；⑤合理布局:采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离厂界。 经过以上措施处理，降噪量达20dB（A）。本项目生产源强情况具体见下表。 表4-8噪声源强一览表单位：dB(A) 序号; 设备名称; 源强dB（A）; 数量（台）; 降噪措施; 单台排放强度dB（A）; 到各厂界距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 自动切线同步单针车; 75; 8; 选用低噪声设备；减振；选用低噪声设备；厂房隔声; 55; 12; 60; 13; 15. 2; 自动切线同步单针车; 75; 2; 55; 12; 60; 13; 15. 3; 自动切线同步单针车; 75; 2; 55; 12; 60; 13; 15. 4; 立柱双针车; 75; 6; 55; 12; 60; 13; 15. 5; 重机立柱双针车; 75; 2; 55; 12; 60; 13; 15. 6; 杜克普立柱双针车; 75; 2; 55; 12; 60; 13; 15. 7; 模板缝纫机; 80; 2; 60; 12; 60; 13; 15. 8; 电脑裁床; 80; 1; 60; 12; 60; 13; 15. 9; 模压机; 70; 2; 50; 19; 50; 8; 28. 10; 高温发泡线; 75; 2; 55; 10; 23; 16; 52. 11; 吸附机; 70; 4; 50; 20; 48; 9; 30. 12; 空压机; 85; 3; 65; 23; 37; 6; 41. 13; 风机; 85; 2; 65; 26; 30; 9; 48. 为了解本项目运营噪声对周围声环境的影响，本评价采用以下预测模式对噪声进行预测,具体模式下： LA(r)=LA(r0)—20lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—点声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； —各种额外衰减值（可不考虑）。 噪声合成对多声源进行叠加，模式如下： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 根据噪声源分布情况，预测计算得到拟建工程投产后各厂界昼间的噪声级，由此得出噪声环境影响预测结果见下表。 表4-9项目环境噪声预测结果统计表单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 达标情况; 贡献值; 标准值; 达标情况. 1; 厂界东1m处; 47.8; 65; 达标; 47.8; 55; 达标. 2; 厂界南1m处; 38.6; 65; 达标; 38.6; 55; 达标. 3; 厂界西1m处; 49.3; 65; 达标; 49.3; 55; 达标. 4; 厂界北1m处; 51.1; 65; 达标; 51.1; 55; 达标. 对照评价标准，对项目预测数据分析评价表明：项目昼间、夜间正常运营过程中噪声对各厂界测点周围声环境影响不明显，且只产生在厂区生产车间内部，加上厂房墙壁自身的噪声衰减，项目运营后产生的噪声对于周围环境的影响很小，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间、夜间3类标准。 综上，本项目对各噪声源经过合理的噪声防治措施以及自然距离衰减，项目噪声源排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间、夜间3类标准，对周围声环境影响较小。 四、固废废物环境影响和保护措施 1、固态废物产生情况 本项目固体废物主要分为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固废主要为不合格件、废边角料；危险废物包括废脱模剂、废发泡料、废活性炭、废过滤棉、废渣废液、废机油、废胶桶。 - 一般工业固废 ①不合格品：本项目产品年产量为480t/a，不合格品产生量约为原材料总用量的1%，即4.8t/a。产生的不合格品暂存于一般固废库，收集后交由物资回收单位处理。 ②废边角料 本项目产品年产量为480t/a，废边角料产生量约为原材料总用量的0.1%，即0.48t/a。产生的废边角料暂存于一般固废库，收集后交由物资回收单位处理。 （2）危险废物 ①废脱模剂 脱模剂年使用量为4.85t/a，废脱模剂产生量约为原材料的1%，即0.0485t/a。废脱模剂属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ②废发泡料 本项目设备清理过程中会产生废发泡料，年产生量约为2t/a，废发泡料属于危险废物，危废类别HW49（900-041-49），收集后暂存于厂区危废库，定期交由有资质的单位处理。 ③废活性炭 本项目吸附的有机废气总量约为0.52 t/a，活性炭吸附率按照30%计算，年需要消耗活性炭量约为1.73 t/a。每三个月更换一次，每次装箱总量约0.43t/a。则废活性炭产生量约2.25 t/a（含有机废气0.52 t/a）。属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），需交资质单位处理。 ④废过滤棉 本项目喷胶过程产生胶雾颗粒须经过滤棉吸附过滤，根据工程分析，过滤棉吸附量为 5.047t/a，根据过滤棉容尘量为 3550g/m2，过滤棉 250g/m2，过滤棉使用量为 0.355ta，废过滤棉为 5.402 t/a，根据《国家危险废物名录(2021年版)》“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”属于 HW49 其他废物，废物类别为 900-041-49。 ⑤废渣废液:根据工程分析可知，年产生废渣废液 1.117t/a，由于本项目所使用胶水为水性聚氨酯类胶黏剂，但在使用过程增添了固化剂，根据《危险废物分类管理名录》(2021年版)未能判定其危险性质，由于不排除其具有危险特性，可能对生态环境或者人体健康造成有害影响，本环评要求其暂按危废进行管理收集，营运期废液废渣产生后进行按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。 ⑥废机油 本项目运营过程中机械维护、检修会使用机油，年用量约为2t/a，机油使用过程中会产生少量废机油，其产生量一般为年用量的3%，则废机油产生量为0.06t/a，属于危险废物，危废类别HW08（900-214-08），收集后暂存于厂区危废库，定期交由有资质的单位处理。 ⑦废胶桶 本项目废机油桶的产生量约0.02t/a，属于危险废物，废物类别：HW08（900-249-08），收集后暂存于厂区危废库，定期交由有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员50人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，生活垃圾产生量约为7.5t/a（年工作300天），收集后由环卫部门定期清运。 本项目固废汇总见下表。 表4-16 本项目固体废物特性、产生量情况、污染防治措施情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 有害物质名称; 危险特性; 处置方式和去向. 1; 不合格品; 检验; 一般固废; /; 固态; 4.8; /; /; 收集后交由物资回收单位处理. 2; 废边角料; 修整; /; 固态; 0.48; /; /. 3; 废脱模剂; 设备维护; 危废HW49; 900-041-49; 液态; 0.0485; 脱模剂; T; 交由危废单位定期处置. 4; 废发泡料; 发泡; 危废HW49; 900-041-49; 固态; 2; 发泡料; T. 5; 废活性炭; 废气处理; 危废HW08; 900-039-49; 液态; 2.25; 矿物油; T. 6; 废过滤棉; 废气处理; 危废HW49; 900-041-49; 固态; 5.402; 聚氨酯; T,I. 7; 废渣废液; 工位清理; /; /; 液态; 1.117; 聚氨酯; T. 8; 废机油; 设备维护; 危废HW49; 900-214-08; 半固态; 0.06; 矿物油; T,I. 9; 废胶桶; 包装桶; 危废HW49; 900-249-08; 固态; 0.02; 矿物油; T,I. 10; 生活垃圾; 办公生活; /; /; 固态; 7.5; /; /; 环卫部门统一清运. #### 2、一般固废环境影响分析和保护措施 项目产生的一般工业固废为不合格品、废边角料，暂存于项目一般固废仓库，收集后交由物资回收单位处理，对环境影响较小。 一般工业固废临时堆放场应根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求规范化建设，固废临时贮存场应满足如下要求： ①临时堆放场应选在防渗性能好的地基上天然基础层地表距地下水位的距离不得小于1.5m。临时堆放场四周应建有围墙，防止固废流失以及造成粉尘污染。 ②临时堆放场应建有防雨淋、防渗透措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防雨淋、防渗透要求。 ③为了便于管理，临时堆放场应按GB15562.2-1995《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置环境保护图形标志。 企业在生产过程中，应加强现有一般固废库的管理，定点收集堆存，并及时处理，不会对环境造成不利影响。 #### 3、危险废物环境影响分析和保护措施 1）危险废物贮存环境影响分析 本项目危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，规范建设危废暂存间，具体措施如下： ①危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ③盛装危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化且能有效地防止渗漏、扩散的装置，危险废物包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）； ④存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置（例如托盘、导流沟、收集池，导流沟、收集池四周壁及底部同样要求防腐防渗），存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置； ⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑥危险废物要注重“四防”，即防风、防雨、防晒、防渗漏，危废库建设时应采用混凝土、砖或经防腐处理的钢材等作为建材材料建成的相对封闭式场所，并设通风口；外部配套建设雨水导排系统，防止雨水进入危废暂存库内。 ⑦危废暂存间门上要张贴包含所有危废的标识、标牌，仓库内对应墙上有标志标识，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，包装桶、袋上有标签，危废仓库管理责任制要上墙。 ⑧危废暂存间需上锁防盗，制定严格的暂存保管措施，专人负责。 ⑨危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度。 采取上述措施后，能够确保本项目危险废物在厂内贮存时得到有效的处置，对环境影响较小。 2）危险废物运输及转移过程环境影响分析 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。运输危险废物的人员接受专业培训经考核合格后从事运输危险废物的工作；运输危险废物的资质单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施方可运输；运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。运输路线按照主管部门制定路线进行运输，同时应配备全球卫星定位和事故报警装置。 综上所述，项目运输过程做好相关工作对外环境的影响是可以控制的。 环评要求危险废物应及时转运，废物的转运过程中应封闭，以防散落，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。危险废物的内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开生活区和办公区；危险废物内部转运应采用专用的工具。 3）委托利用或者处置的环境影响分析 根据安徽省环境保护厅公布的《安徽省危险废物经营许可证汇总统计表》，本次评价分析项目产生的危险废物有资质单位有能力接纳并利用、处置的部分单位如下： 表4-13危险废物处置单位一览表 市县; 企业名称; 许可证编号; 核准经营范围、类别. 芜湖市; 芜湖致源环保科技有限公司; 340203002; HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油水烃水混合物或乳化液，HW12染料涂料废物，HW17表面处理废物，HW49其他废物。. 芜湖市; 芜湖海创环保科技有限责任公司; 340222002; HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。. 马鞍山市; 马鞍山澳新环保科技有限公司; 340504001; HW01-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16-HW18、HW21-HW23、HW29、HW31-HW40、HW45、HW46、HW48-HW50焚烧10000吨/年（含医疗废物1000吨）、物化处理13000吨/年、固化、稳定化及安全填埋10100吨/年。. 从上表可以看出，本项目产生的危险固体废物在安徽省内有多家适合的资质单位进行处理处置。 综上所述，本评价认为，在落实上述危险废物管理要求后，项目各类危废从收集、转运、运输、处理处置环节均可以得到有效的控制，能够确保妥善处置，不会对区域环境造成较大不利影响。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 1、污染源及污染途径 本项目建设完整的“雨污分流、清污分流”排水系统，雨水排入雨水管网。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。危废暂存间等有液态物质存储区域采取重点防渗措施，液态物料存储于包装桶内，包装桶存放于防泄漏托盘内，存储物料不会外泄进入外环境对污染地下水和土壤造成污染。车间地面、一般固废暂存间进行一般防渗处理，本项目正常工况下不会对土壤和地下水产生污染。 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，对厂区内各污水处理设备等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。对地下管道、管道内外均采用防腐处理，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。 ③严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （2）分区防渗措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见表4-18。 表4-18 地下水污染防治分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区. 生产区、一般固废库; 中; 易; 其他类型; 一般防渗区. 危废暂存间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区. ①重点防渗区 重点污染防治区主要为危废暂存间，防渗措施：底部采用10 cm厚三合土处理，上层再用10~15 cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，渗透系数≤1.0×10-7 cm/s。本项目危废暂存间采取底层土压实，并在其上铺设碎石层，再在上层铺设水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，基本满足防渗要求。 ②一般防渗区 主要包括生产区、一般固废库，防渗措施：水泥硬化处理。本项目地下水分区防渗措施见表4-19。 表4-19 地下水分区防渗措施一览表 污染区; 构筑物名称; 防腐防渗措施; 防渗技术要求. 一般 防渗区; 生产区、一般固废库; 水泥硬化处理; 等效黏土防渗层Mb≥1.5 m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 重点 防渗区; 危废暂存间; 铺设2mm 以上HDPE膜防渗，并采用环氧树脂涂层进行防腐处理; 等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 在采取以上分区防渗措施后，可有效预防项目对地下水和土壤污染的发生。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“K 机械、电子，71、通用、专用设备制造及维修”中的“其他”，属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 ### 所以本项目不用进行地下水及土壤的跟踪评价。 ### （4）日常检查工作 ### 加强地下水污染源的日常管理与维护，尤其是重点防治区域，发现防渗性能有明显下降时应及时补修；定期检查项目污水管道的完好性，防止污水跑、冒、滴、漏，发现泄露时应及时维修。 采取上述措施后，本项目营运期基本不会对地下水水质造成影响。 六、环境风险分析 1、环境风险 （1）风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行物质危险性判定。筛选出本项目的风险物质为机油、废机油。 （2）物质危险性判断 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表4-20 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量（t）; 临界量; Q值. 危险废物; 泄露、火灾; 废机油; 危废暂存间; 0.06; 2500 t; 0.000024. 危险废物; 泄露、火灾; 发泡材料; MDI; 生产车间、化学品库; 0.246; 0.5 t; 0.492. 聚醚多元醇; 生产车间; 0.7; /; /. 危险废物; 泄露、火灾; 水性胶; 生产车间; 1; /; /. 注:发泡材料中的 B 料中异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯（CAS:26447-40-5）含量约 74%-82%，本次取值 82%，0.3*82%=0.246t。 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.492024＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），当 Q＜1 时，环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为简单分析，根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （3）环境风险防范 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本项目位于芜湖经济开发区东区，选址合理。企业租赁厂房都已按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行，总图布置时，按照功能划分，分区布置。消防道路环绕各区，库区各个单项防火间距均符合有关防火设计规范。 建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。同时设有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所等，符合防范事故要求。 建筑设计采用国家标准及行业标准。建筑物的防火等级均按照国家现行规范要求进行设计。凡禁火区均设置明显标志牌。建立完善的消防系统，包括火灾报警系统、消防水喷淋系统和干粉灭火器等。设备操作、维护、检修作业必须使用不发火材料，工具采取严密的安全防护措施。 - 物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 - 火灾爆炸事故的抢救措施 a.利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、物品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 b.同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 c.一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 d.隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 4）废气污染事故防范措施 a. 制定严格的工艺操作规程，加强监督和管理，提高职工安全意识和环保意识。 b. 加强管理，对管道、阀门、接口处进行定期检查，严禁跑、冒、滴、漏现象的发生；确保各废气处理装置正常运行。 c. 定期排查并消除可能导致事故的诱因，加强安全管理，将非正常工况排放的几率减到最小，采取措施杜绝风险事故的发生。 d. 若废气处理装置发生故障，应立即开启紧急停车系统，从源头控制废气的产生。 综上所述，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施基础上，其环境风险是可接受的。 表4-21 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产150万个汽车内饰包覆件产品项目. 建设地点; 安徽省芜湖市鸠江经济开发区徽州路152号. 地理坐标; 北纬N 31°23' 13.044″ 东经E 118°26' 53.091″. 主要危险物质及分布; 机油、废机油分别分布于原料区、危废仓库，最大贮存量分别为0.1t、0.06t。. 环境影响途径及危害; 污染大气环境：机油、废机油等易燃物质遇高温明火等原因发生火事故时，燃烧产生的 CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响，必须引起足够的重视。. 风险防范要求; （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 （2）物料泄漏事故的防范措施 （3）火灾爆炸事故的抢救措施 （4）废气污染事故防范措施. 填表说明（列出 项目相关信息 及评价说明）; 本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需对项目的环境风险进行简单分析。建设单位应加强风险管理，认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施， 项目在确保各项环境风险防范措施的前提下，从环境风险的角度是可以接受的。. 七、环境管理 1、环境管理监测计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。本项目运营期环境监测计划见下表。 表4-22 项目运营期环境监测一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 一般排放口; DA001; 非甲烷总烃; 一次/半年; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 多亚甲基多苯基异氰酸酯①（PAPI）; 一次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 一般排放口; DA002; 非甲烷总烃; 一次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 无组织废气; 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 厂房外无组织监控点; 非甲烷总烃; 一次/年. 废水; 厂区废水总排口; DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 一次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中三级标准值. 噪声; /; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 一次/季度; 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类. 2、排污口规范化设置 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口1个，污水接管口1个。 （2）废气排放口 ①厂区共设置有组织排气筒2个，在排气筒附近醒目位置设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等； ②企业应在排气筒预留采样位置，采样位置优先选择在垂直管段，避开弯头、阀门、变径管等部件下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所； （3）工业固体废弃物厂内暂贮处 本项目设置固废临时暂贮场及危险固废暂贮库。固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。 项目建设完成后，应对所有污染排放口的名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 八、环保投资估算 本项目环保投资约61万元，环境保护投资估算详见表4-23。 表4-23 本项目污染防治措施投资估算一览表 单位：万元 分类; 治理对象; 污染防治措施; 数量; 预期治理效果; 投资. 废水; 生活污水; 化粪池; 1; 污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城东污水处理厂; 0. 废气; 发泡脱模废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附+15米高排气筒（DA001）; 1; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）；《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; 20. 喷胶固化废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附+过滤棉+15米高排气筒（DA001）; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 20. 噪声; 设备噪声; 合理布局、隔声、减振、消声等措施; 若干; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 15. 固废; 一般固废; 一般固废库收集暂存，委托具有一般固废处理资质的单位处置; 1; 一般工业固废分类收集，综合利用；危废委托资质单位处理; 1. 危险废物; 危废暂存场所，占地10m2，并采取防风、防雨、防渗和防腐措施；危废收集后及时委托资质单位处理; 1; 5. 合计; /; /; /; 61. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 发泡脱模废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15米高排气筒 | 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  |  | 多亚甲基多苯基异氰酸酯（PAPI） |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  | DA002 | 喷胶固化废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附+15米高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 加强管理 | 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | # pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池预处理后，接污水管网，进入城东污水处理厂进行处理，最终排入青弋江 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | / | 减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废定期收集后交由物资回收单位处理；危险废物收集后暂存于危废库，定期委托有危废处理资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、一般固废仓库等做一般防渗、危废暂存间做重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 （2）物料泄漏事故的防范措施 （3）火灾爆炸事故的抢救措施 （4）废气污染事故防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理制度建设 营运期间的环境管理主要任务是管理、维护各项环保措施，确保其正常运 转和达标排放，充分发挥其作用，并做好环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运行状况，环境影响动态，必要时采取适当的污染防治措施。 环境管理职责：项目设置专门的环境管理人员，负责检查、督促各项具体工作的落实情况，协调各部门的环境管理工作。 ①认真贯彻执行国家和芜湖市的有关环境保护法律、法规和标准，协助协 调项目建设、运行活动与环境保护活动。 ②建立项目的污染源档案及相关台账，并负责编制环境监测和环境质量报告。 ③监督环保公用设施的运行、维修，以确保其正常稳定运行；负责污染物排放口的规范管理；处理解决环境事故。 ④负责有关环境事务方面的对外联络，取得资料；并负责对公众的联络、解释、答复和协调有关涉及公众利益的活动及相应措施等。 2、排污口规范化设置 根据国家环境保护部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 表 5-1 环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 污水总排口; 表示污水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物表示; 一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险固体废物表示; 危险固体废物贮存、处置场. 3、环保设施安全管理 参考《环保治理设施安全风险防范告知书》，企业要把本单位环保治理设施安全运行纳入到日常安全生产管理之中，严格落实企业安全生产主体责任。 |

# 六、结论

综上所述，安徽源峰汽车部件有限公司“年产150万个汽车内饰包覆件产品项目”的建设符合国家和地方产业政策，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.145t/a | 0 | 1.145t/a | +1.145t/a |
|  | PAPI | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 废水 | pH | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.006t/a | 0 | 0.006t/a | +0.006t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 4.4t/a | 0 | 4.4t/a | +4.4t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.44t/a | 0 | 0.44t/a | +0.44t/a |
| 危险废物 | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 4.80t/a | 0 | 4.80t/a | + 4.80t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.48t/a | 0 | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 废脱模剂 | 0 | 0 | 0 | 0.0485t/a | 0 | 0.0485t/a | +0.0485t/a |
|  | 废发泡料 | 0 | 0 | 0 | 2/a | 0 | 2t/a | + 2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | + 2.25t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 5.402t/a | 0 | 5.402t/a | + 5.402t/a |
|  | 废渣废液 | 0 | 0 | 0 | 1.117t/a | 0 | 1.117t/a | + 1.117t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | 0 | 0.06t/a | + 0.06t/a |
|  | 废胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 t/a | 0 | 0.02 t/a | +0.02 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

预审意见： 公章 经办： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

附件:

附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  立项文件

附件5  土地证

附件6  租赁合同

附件7  营业执照

附件8  全本公示证明

附件9  排污许可登记回执

附件10  水性胶msds

附件11  水性胶检测报告

附件12 多亚甲基多苯基异氰酸酯MSDS

附件13 固化剂msds

附件14 固化剂检测报告

附件15 聚醚多元醇msds

附件16 水性脱模剂msds

附图:

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  厂区平面布置图

附图4  雨污管网图

附图5 规划图

附图6 环境保护目标分布图

附图7  芜湖市生态保护红线区域分布图

附图8 三区三线图